环评证书编号：国环评证乙字第2482号

台儿庄区兰祺河景观改造项目

建设项目环境影响报告表

山东绿之缘环境工程设计院有限公司

- （国环评证乙字第2482号）

- 2017年9月

建设项目环境影响报告表

(试  行)

项目名称：台儿庄区兰祺河景观改造项目

建设单位（盖章）：山东省台儿庄古城旅游集团有限公司

编制日期：2017年9月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 |  | 台儿庄区兰祺河景观改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 山东省台儿庄古城旅游集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 曹恒超 |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 庄主任 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 山东省枣庄市台儿庄区大衙门街西首 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  | 13676323275 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 2774000 |  |
| 建设地点 |  | 枣庄市台儿庄区，兰祺河改造河段，北起台北路，南至台儿庄古城西门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ |  |  |  |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  |  |  | N772环境治理业 |  |  |  |
| 占地面积（平方米） |  |  |  |  | 86400 |  |  | 绿化面积（平方米） |  |  |  |  |  |  | 50000 |  |  |
| 总投资 （万元） |  |  | 6372.2 |  |  | 其中：环保投 资（万元） |  | 96 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  |  |  | 1.51% |
| 评价经费（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 投产日期 |  |  |  |  | 2019年4月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： - 一、项目建设背景 - 随着我国国民经济的持续发展和人民生活水平的不断提高，旅游活动日益成为人们新生活的重要内容之一，城镇居民外出旅游、休闲娱乐的时间和次数频繁增加，旅游活动的形式也逐步向多元化、综合性的方向发展。近几年来，全国乃至全球兴起了绿色生态旅游的浪潮，人们返朴归真、回归自然、心轻体健的欲望与需求越来越强烈。随着社会生产力的进一步发展，越来越多的人参与到旅游活动中去，喧嚣的都市，高节奏、高强度的工作，使越来越多的人把旅游作为一种特殊的生活方式和放松形式，用以调节身心、消除疲劳、恢复体力和增长阅历，游客逐渐由“走马观花型”的疲劳旅游转向“深入一地型”的休闲度假旅游，在了解当地人文风情的同时，又能在蓝天碧野、绿水青山之间忘尘忘忧，彻底放松身心。因此，生态田园旅游和文化旅游将成为当今旅游业发展的新潮流。 - 该项目的兰祺河位于台儿庄古城旅游区的主要内河，其环境污染问题已经严重影响台儿庄旅游的整体环境，也影响了城市生活环境。为提高台儿庄古城周边基础景观环境质量，改善台儿庄区城市环境，依据台儿庄区城市总体规划和现状，山东省台儿庄古城旅游集团有限公司拟建设台儿庄区兰祺河景观改造项目。 - 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理目录》的有关规定，本项目属于“A水利5、河湖整治工程”，并且不涉及《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2015年6月1日起施行）中划定的相应环境敏感区，按要求应编制环境影响报告表。山东省台儿庄古城旅游集团有限公司委托山东绿之缘环境工程设计院有限公司对本项目进行环境影响评价，接受委托后，我单位组织相关技术人员进行了资料收集和现场踏勘，结合项目区环境特点和工程特性，依据环境影响评价技术导则等有关规范、标准要求，编写了《台儿庄区兰祺河景观改造项目环境影响报告表》。 - 二、项目建设的必要性和可行性 - 1、项目实施的必要性 - （1）贯彻落实国务院《水污染防治行动计划》、《重点流域水污染防治规划》的需要； - （2）贯彻落实部委关于《城市黑臭水体整治工作指南》的需要； - （3）改善区域内生态环境、促进沿岸经济发展的需要； - （4）确保出境断面水质达标，改善下游水环境的需要。 - 2、项目实施的可行性 - （1）政策可行性 - 项目的实施全面落实了国务院《水污染防治行动计划》和《《重点流域水污染防治规划》关于河道污染治理的要求。项目的实施受到台儿庄区政府、水务局及各级相关部门的大力支持。 - （2）经济可行性 - 为确保本项目安全而有序的进行，政府相关部门都给予了极大地重视和支持，有中央、枣庄市政府及台儿庄区政府大力支持，可有效解决工程建设的资金问题，对本项目的顺利开展提供了保障。 - （3）技术可行性 - 项目所提出的技术路线在国内外多处河道治理工程中已有应用，取得良好的效果。 - 从工程实施角度分析，本项目提出截污纳管、内源治理、生态修复的建设方案和施工方法是可行的。项目所选技术方案成熟、经济合理，最大限度的降低了处理成本，方案是可行的。 - 三、项目合理性分析 1、符合国家产业政策 - 本项目符合国家有关法律、法规和政策规定。本工程属于《产业结构调整指导目录（2013年本）》中鼓励类，“二、水利，1.江河堤防建设及河道、水库治理工程；7.江河湖库清淤疏浚工程；26.水生态系统及地下水保护与修复工程；、“三十四、旅游业，3、旅游基础设施建设及旅游信息服务”和“三十八、环境保护与资源节约综合利用，15．三废’综合利用及治理工程。”，为国家鼓励类项目，符合国家产业政策。本项目的实施有益于台儿庄区经济的发展，也有益于整个国民经济的发展。 2、与鲁环函[2012]263号文件的符合性 拟建项目与鲁环函[2012]263号文件符合性分析详见下表。 表1 建设项目与鲁环函[2012]263号文符合性分析 序号; 鲁环函[2012]263号文具体规定; 建设项目情况; 是否 符合. 1; 认真落实国办发[2007]64号文的有关规定：实行备案制的企业投资项目，建设单位应先办理登记备案手续，方可办理环境影响评价审批手续；实行核准制的企业投资项目，可直接办理环境影响评价审批手续。; 建设单位已申请办理登记备案手续; 符合. 2; 项目建设与规划环评相协调的要求：实施建设项目环评与规划环评联动机制；各类园区必须依法开展规划环评工作，并将园区规划环评结论及审查意见要求作为审批入园建设项目的重要依据；行业或园区规划变更应及时履行规划环评手续；重点行业建设项目必须进入工业园区。; 项目选址位于枣庄市台儿庄区，兰祺河改造河段，北起台北路，南至台儿庄古城西门; 符合. 3; 重点行业建设项目必须进入工业园区。化工石化、纺织印染、铅锌冶炼、铅蓄电池制造、皮革鞣制、电镀、废弃电器电子产品集中处理等行业及其他涉及重金属排放的新上项目应按规定进入国务院和省政府批准设立的经济开发区、高新技术开发区等开发区以及县级以上人民政府确定的各类产业集聚区、工业园区，否则不予审批。; 建设项目不属于化工石化、纺织印染、铅锌冶炼、铅蓄电池制造、皮革鞣制、电镀、废弃电器电子产品集中处理等行业及其他涉及重金属排放的新上项目，为环境治理业; 符合. 4; 加强环境风险管理要求：所有新、扩、改建设项目，均应在其环境影响评价文件中设置环境风险评价的专题章节；环境风险评价要按照有关规定，对新、扩、改建设项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等如实做出评价，提出科学可行的预警监测措施、应急处置措施和应急预案。; 本报告设置了风险评价章节，通过风险分析，建设项目符合鲁环发[2009]80号文的要求; 符合. 5; 对毗邻居民区的化工等有环境风险的建设项目要限批；; 建设项目不在限批区域内; 符合. 对不认真执行环评和“三同时”制度，有较多未批先建项目、有较多不达标排放的区域内污水没有有效措施进行治理的园区要从严审批；. 县(市、区)辖区内一年内出现3次及以上建设项目环境违法行为的，6个月内对该县(市、区)新上有污染物排放的工业类建设项目实行从严审批。空气环境质量连续3个月排在最差的前3个点位且没有改善的，对其所在的县(市、区)的涉及废气排放的建设项目实行从严审批；. 对污染严重、防治不力的设区市或县(市、区)实行从严审批。. 6; 全省重点河流水环境质量未达到省环保厅确定的年度改善目标的，河流两侧5公里之内对有污水排放的项目要实行流域从严审批。; 不在限批区域内; 符合. 流域水环境质量连续3个月超标倍数排在前3名的断面、超过达标边缘的河流断面，对其负有责任的县(市、区)的涉及废水排放的建设项目实行从严审批。. 7; 企业出现一次建设项目环境违法行为且限期整改未完成的，或已批项目未按规定时限申请竣工环境保护验收或验收未予通过的，对该企业的新上项目实行从严审批；企业一年内出现2次及以上建设项目环境违法行为的、企业存在信访案件未能及时解决的，一年内对该企业的新上项目实行从严审批。; 无原有项目; 符合. 8; 南水北调核心保护区外延15公里之内有污水排放的建设项目一律不批；15公里之外有污水排放的建设项目应通过“治、用、保”实现区域污水资源化并做到主要污染物排放量有所削减。; 本项目生产废水无外排，工程位置位于南水北调东线工程的南四湖汇水区域，距离为50m，属于重点保护区。; 符合. 南水北调工程沿线区域涉及重金属排放、危险化学品等对水源地可造成严重安全隐患的建设项目一律不批。. 南水北调工程沿线区域内不得新建、改建、扩建污染严重的项目。. 南水北调流域其行政辖区内的重点河流水环境质量未达到省环保厅确定的年度改善目标的，对增加废水排放及其主要污染物排放量的新上项目一律不批。. 9; 要科学确定涉及重金属排放项目的环境安全防护距离。严禁在水源保护区、居民区、学校、医院等敏感区域内建设有重金属污染物排放的项目。; 项目无重金属排放，且厂址周边无水源保护区和敏感目标; 符合. 由上表看出，建设项目满足鲁环函[2012]263号文的要求。 项目符合《建设项目环评审批原则（试行）》的审批原则，项目符合环境保护法律法规、产业政策、相关技术规范及环境保护部和省环保厅的有关要求，建设项目所在地环境质量符合所在区以上生态保护规划和环境功能区划要求。 - 四、项目概况 - 1、项目名称：台儿庄区兰祺河景观改造项目 - 2、建设单位：山东省台儿庄古城旅游集团有限公司 - 3、总投资：总投资6372.2万元 - 4、建设地点：枣庄市台儿庄区，兰祺河改造河段，北起台北路，南至台儿庄古城西门。本项目地理位置见图1。 - 5、服务范围：兰祺河台北路至台儿庄古城西门 - 6、项目周边环境概况及与周边关系 - 本项目位于台儿庄区台北路与华兴路之间，处于台儿庄区城区内，项目沿线以道路用地、企事业单位用地以及居住用地为主。 - 本项目与周边关系图见图2。 - 7、建设内容及规模 - 兰祺河河段（台儿庄古城西门至台北路）长度为2.97km，水域面积为86400m2，对河段黑臭水体进行整治，新建污水过滤截流井6座，水体修复工程新增微纳米曝气系统4座，微生物活化处理站8座。 - 其中景观改造河段（台儿庄古城西门至长安路）长度为1.38km。改造河道堤岸，砌石驳岸2000m；新建污水管网600m；强弱电下地管网设置1200m；打造沿河文化景观，砌金属围墙960m，新建拱桥、码头、小广场、厕所各一座，改造旧房屋2处，绿化面积增加5万m2，新铺设园路1200m，沥青路面4000m2，景观照明灯30盏；河道治理段（台北路至儿庄古城西门）。 - 具体实施方案及工程量 （一）景观改造工程方案 该工程既是景观提升工程，也是一项民生工程，与城区3条主要道路相交，沿岸建有台大商业街和多处高标准居民小区，河道南端连接古城西门码头，与月河相通。随着北部文教新区的启动建设，兰祺河的生态景观功能、水运交通功能亟带完善和提升。 兰祺河的生态景观绿化改造后，将成为城区的休闲轴、景观轴、文化轴和水陆通道。 1、主要改造内容 景观改造河段（台儿庄古城西门至长安路）长度为1.38km。 （1）改造河道堤岸 在满足防洪基础上，原河面加宽5～10米，清淤3万m2，砌石驳岸200m；根据周边用地性质，整治河道岸线，改造两侧现状围墙。设置两处带状雨水收集区，作为海绵城市的示范工程。 （2）优化交通功能 项目结合沿线雨污水管改造和强弱电下地等管线改造，进行护岸整治，新建污水管网600m，管径DN500；强弱电等管网下地1200m，管径DN300；贯穿两岸慢行系统，增设水陆交通游览路线。 （3）打造沿河文化景观 以兰祺古国、兰祺河为文化主线，以两岸鲜花铺地、绿树成荫为重点，提升绿化标准，绿化面积增加5万m2，在滨水区域，结合木栈道种植水杉，形成滨水水杉林效果，增加开花植物及大乔木，栽植大树41棵，乔木3500棵；形成舒适的亲水场地，增加景观特色，新建拱桥（30 m）、码头（1800 m2）、小广场（1000 m2）、厕所（100 m2）各一座，改造旧房屋2处，新铺设园路1200m，沥青路面4000m2，码头、广场、道路等景观照明灯30盏。 2、工程量 景观改造工程量详见下表。 表2 景观改造主要材料及用量 序号; 工程名称; 单位; 工程量. 1; 清淤; m2; 30000. 2; 砌石驳岸; m; 2000. 3; 围墙改造; m; 2600. 4; 雨水收集区; m; 2600. 5; 污水管网（管径DN500）; m; 600. 6; 强弱电（管径DN300）; m; 1200. 7; 绿化面积; m2; 50000. 8; 大树; 棵; 41. 9; 乔木; 棵; 3500. 10; 拱桥; m; 30. 11; 码头; m2; 1800. 12; 小广场; m2; 1000. 13; 厕所; m2; 100. 14; 造旧房屋; 处; 2. 15; 园路; m; 1200. 16; 沥青路面; m2; 4000. 17; 景观照明灯; 盏; 30. （二）河道治理设计方案 结合兰祺河河道现状情况、水污染状况、污染分析和防洪排涝规划，制定合理的工程方案。在系统分析城市水体水质水量特征及污染物来源的基础上，结合环境条件与控制目标，筛选技术可行、经济合理、效果明显的技术方法，初步确定污染水体整治的技术路线，预估所需的工程措施、工程量和实施周期，预测水体整治效果，形成河道水环境整治方案。 总体方案按照“控源截污、内源治理；活水循环、清水补给；水质净化、生态修复”技术措施进行实施。其中控源截污和内源治理是选择其他技术类型的基础与前提。 1、截污纳管 截污纳管主要用于城市水体沿岸污水排放口、分流制雨水管道初期雨水或旱流水排放口、合流制污水系统沿岸排放口等治理。 截污纳管是水体整治最直接有效的工程措施，也是采取其他技术措施和后续生态系统修复效果得以有效保证的前提。通过沿河沿湖铺设污水截流管线，并合理设置提升（输运）泵房，将污水截流并纳入城市污水收集和处理系统。对老旧城区的雨污合流制管网，应沿河岸或湖岸布置溢流控制装置。无法沿河沿湖截流污染源的，可考虑就地处理等工程措施。避免将城区截流的污水直接排入城市河流下游。 污水截流建设：河道两侧溢流污水主要通过排水口流入河道，根据现场踏勘情况，兰祺河河道沿线约有6个污水排口，故兰祺河新建污水截流井约6座。 在每个污水溢流口建设截流井，旱季时因管中只有污水，截流井可以将污水截住，流往沿河布设的截污管中，雨季时将初期污染雨水与污水截住并流入污水管中，其余雨水溢流通过井中堰，溢流流向下游河道。 国内常用的污水截流井为堰式、槽式、槽堰式等，其中堰式截流井包括侧堰式和跳跃堰式等。新型截流井主要有闸板式截流井、可调堰式截流井、水力翻板堰式截流井、水力自动折板堰等。新型污水截流井同时还考虑将污水拦截过滤装置、栅渣自动清除装置、出水堰门自动调节装置等组合在一起，进行精细化操作，可以根据水量调节截流流量。 该项目中河截污井建议采用带有垃圾拦截与自动清除和水量调节阀门的槽堰式截流井。工程截污管沿兰祺河东侧侧铺设。管径DN500，管材选用钢筋混凝土管，管道总长为1500m。 图1 安装在溢流渠道上的合流制污水过滤装置 图2 排水渠道粉碎性格栅过滤设备 2、内源治理 内源治理主要用于城市水体沿岸垃圾临时堆放点清理、河道漂浮物清理等。 城市水体沿岸垃圾清理是污染控制的重要措施，其中垃圾临时堆放点的清理属于一次性工程措施，应一次清理到位。 水生植物、岸带植物和落叶等属于季节性的水体内源污染物，需在干枯腐烂前清理；水面漂浮物主要包括各种落叶、塑料袋、其他生活垃圾等，需要长期清捞维护。 长期以来，兰祺河河道沿岸存在一些固定的垃圾堆放点，这些垃圾堆放点作为生活垃圾、建筑垃圾等弃置点，大量垃圾通过外力最终进入河道水体中，部分垃圾渗滤液也通过沟渠流入兰祺河。这导致兰祺河逐渐变成城区的“垃圾河”。 因此，在河道内源整治中，首先要将这部分沿岸垃圾进行清理。清理范围暂按河道两侧各50m范围，故兰祺河需进行河道沿岸垃圾清理范围为29.7万m2。 3、生态修复 水生态修复是通过河道水体生态系统的恢复与系统构建，持续去除水体污染物，改善生态环境和景观。 主要可采用人工湿地、生态浮岛、水生植物种植等技术方法，利用土壤-微生物-植物生态系统有效去除水体中的有机物、氮、磷等污染物；综合考虑水质净化、景观提升与植物的气候适应性，尽量采用净化效果好的本地物种，并关注其在水体中的空间布局与搭配；需进行植物收割的，应选定合适的季节。 为了构建适合水生生物系统生存的环境，需要对水体环境进行改造，构建水生生态系统，以提高水环境容量，强化水体自净能力，最终实现长远改善河道水质。对比各种处理工艺的优劣，考虑到成本、效果等各类因素，该项目主要的水生态修复工程包括： （1）微纳米曝气系统建设 曝气增氧系统是水体修复技术中增加水体中溶解氧非常重要的一环。 增氧曝气是利用空气中氧气注入水体中，以达到水中增氧目的，同时还可以“湿焚”掉水中的有机物，使氧化碳系污染物，转化成二氧化碳、水和简单的无机物。还可以打破水体分层，使水体底泥界面的厌氧环境变为好氧环境，激活土著微生物。曝气机有较强搅拌与提水功能，打破了静态水体的垂直分层现象，改变了水体溶氧垂直分布的极端不均匀性，破坏了蓝绿藻的富集层，从而控制“藻华”现象的发生。 曝气增氧还可曝除水中的超饱和的有害气体，如沼气、硫化氢、氨氮等，促进底泥营养盐的释放，改善水质环境，转化氨基酸、抗生素及酶，减少水生动物患病的可能性，而促进健康。根据实际情况及在狭长河道死角处布置增氧机，保证水体溶解氧≥2mg/L。 微纳米曝气系统，是大面积气相、液相界面技术。微纳米曝气系统采用超高压气水混合方法，在超饱和状态下产生大量微米、亚微米级氧气泡。由于气泡颗粒的直径越小，其表面积越大，表面的极性越大，表面能量也越大，量变必然引起质变，气泡直径达到微米、亚微米级时，会产生很多新的性质。 - 工艺原理 1）利用高速水力溶气装置在水中形成密集分布的微纳米气泡，同时投加调节剂，降低气泡表面张力，气泡粒径进一步变小，形成粒径仅约0.1~10微米的微纳米气泡。 2）微纳米气泡极大的增加了空气和水的接触面积，氧分子易溶入水的原子团间隙中，空气中约有85%的氧可充分溶解于水中，使水中的溶解氧达到过饱和，水中的有机物易发生氧化还原反应而被分解。 3）微纳米气泡在沉降、破裂的过程中，能促使水的表面张力降低，水分子甚至发生分解，即H2O = H+OH-，其中的氢氧基和水分子重新结合，形成新的水合物，即H2O+OH- = H3O2-，这种水合物具有剧烈的氧化还原作用，OH-自由基的氧化作用尤其明显，故该水合物能将水中有机物直接分解。 - 工艺效果 微纳米曝气系统具有氧化有机物、藻类、增加含氧量等作用，是水体净化的理想工艺。 - 工艺实施 但考虑到夏季河道污染负荷较高、溶解氧消耗速率快（尤其7、8、9月比较明显），为了防止治理河段末端的溶解氧不能保证，从而影响生态治理系统的净化效果和末端断面的水质可能超标状况，本设计在河道治理末端设置约1km距离范围内设置微纳米曝气系统，以确保治理河段的溶解氧水平。即在兰祺河治理河段间隔约800m设置1台微纳米曝气系统，每台曝气系统安装3个微纳米曝气头，以确保满足河道需氧要求，动力负荷每台在2kW左右，实际使用时，视河道的溶解氧水平而定，当溶解氧水平处于较低水平时，可以选择性开启微纳米曝气系统。兰祺河共设置4套微纳米曝气系统。 （2）微生物活化系统建设 ①技术简介 IWA技术最大特点是改变了传统水体净化采用的旁通水处理工艺，IWA原理是基于改性悬浮填料，结合传统水体净化的生物膜技术，驯化本土微生物有益于污染物去除的优势菌种，打破水体中原有微生物的平衡状态；连续不断激活水体本土微生物，使之不断大量繁殖，利用水体持续的微循环，不断的释放到水体中，强化水体的自身净化能力；新增的微生物量逐级激活生态食物链中的上级消费者，同时配合多样性水体植被净化技术，逐步改善水生动植物系统的生长环境，促使水体生态系统恢复自净能力，实现整个水体生态系统的恢复。 生物活化剂 图3 微生物活化系统净化机制示意图 受污染的河道水经水泵自吸引入IWA反应器，反应器内分为缺氧区（缺氧区内设置搅拌混合装置）和好氧区（好氧区内设置空气曝气系统进行微量曝气），缺氧区投加微生物活性剂不仅可以有效提高河道水中的有效微生物，同时可以调控细胞的生长发育，并实现刺激细胞的快速生长，增强了水体系统的生物活性，提高了微生物的有效生物量和功能性。好氧区设置聚氨酯悬浮填料，具有高孔隙率、高比表面积和低密度等物理特点；作为微生物生长的载体迅速形成高活性生物膜，微生物菌群能在其表面很快繁殖、有效吸收和降解有毒物质；同时，附着的生物膜对有害物质、酸碱度的变化以及温度的耐受性增强，相对于悬浮在水中的微生物附着在载体上的生物膜存活时间显著增加，可以显著提高系统的生物量。 通过适当的好氧区至缺氧区的内回流，在缺氧和好氧交替环境中，本土微生物得以激化并大量繁殖，并通过出水管路自流回流河道水体，强化并修复水体的自净功能。 ②技术优势 1）IWA系统利用水体微循环，大量培殖水体本土微生物，打破原水体微生物平衡状态，将整个水体转化为生物反应器系统，实现了水体的原位修复，颠覆了传统将污染水通过净化处理好后再排入水体的旁通水净化工艺，设备占地面积小（每台体积1m3，投资和运行费用低，动力负荷在3kW左右）。 2）该活性系统培养的微生物可有效降解底泥中的有机物，同时抑制底泥中氮磷向水体中的释放，从而可以有效的避免由于富营养化而导致的蓝藻的爆发；同时可以使底泥的体积和重量逐步减少，达到生物清淤的效果，避免了人工或机械清淤工程量大，环境二次污染严重的不足。 3）该活性系统适用范围广，在pH范围4.5～10.5，水温不超过40℃，高盐度的水体环境中均可应用。凡有生物的各种环境，乃至其他生物无法生存的极端环境中，都有微生物的存在，就可修复不同类型的水体污染，实现水环境的综合治理。 目前IWA系统水污染治理和生态修复技术已成功应用于多处水域。系统运行1个月后，水体黑臭现象消除，蓝藻消失，透明度大幅度提升。 ③技术应用 该项目中，针对兰祺河水体的重度污染，建议采取应急处理措施。在河道突然出现重度污染时，将河水引入悬浮填料微生物活化站中，在该系统中对河道水体进行快速处理，处理后出水达标后排放。 该工艺相对与传统的污水处理站具有投资小、建设面积小、运行管理成本低、可以随时开启随时关闭、增加水体活性微生物含量以有利于下游河道的微生物净化处理等优点。 微生物活化应急处理站建设为8座，平均每400m设置一座。可基本解决河道应急突发污染问题。 该工艺驯化本土微生物有益于污染物去除的优势菌种，打破水体中原有微生物的平衡状态；连续不断激活水体本土微生物，使之不断大量繁殖，利用水体持续的微循环，不断的释放到水体中，将整个水体转化为生物反应器系统，强化水体的自身净化能力；实现了水体的原位修复。 ④技术实施 该工艺相对与传统的净水处理站具有投资小、建设面积小、运行管理成本低、可以随时开启随时关闭、增加水体活性微生物含量以有利于下游河道的微生物净化处理等优点。 该项目中，将兰祺河治理河段分8个区间（布置点间距300~400m）引入8套IWA微生物活化站，每套活化站服务其左右各150~200m水域（每隔25m设一个布水口）。 （3）生态系统构建 ①水生植物系统水生植物 该项目的生态系统构建包括沉水植物群落构建、浮叶植物群落构建、挺水植物群落构建、鱼类群落构建、大型底栖动物构建、微生物系统的调适等。 根据届时现场情况本工程可采用挖泥船的松土设备（比如绞刀、斗轮或泥耙等）进行底泥翻松，达到底泥改良及植物种植的条件。 1）沉水植物群落构建 沉水植物对湖泊中氮、磷等污染物有较高的净化率，可固定沉积物、减少再悬浮，降低内源负荷；为附着生物包括螺类等提供基质，为浮游动物提供避难所，从而增强生态系统对浮游植物的控制和系统的自净能力；为降解微生物提供良好的栖息场所，有利于提高水体中微生物的含量。沉水植物庞大的根系为细菌提供了多样性的生境，为微生物的好氧呼吸提供了有利条件，进一步增加了水生生态系统食物链长度和复杂性，从而形成稳定、平衡的生态系统。考虑到项目区进水水质较差，行洪时水量大的特点，在初步净化区种植主行洪通道区域种植马来眼子菜等耐污性强且耐水流冲击的品种。 根据项目所在区域气候、环境、地形等条件以及景观规划要求，可以设计不同的水生植被，其中在核心水域内种植四季常绿改良矮型苦草，能一年四季保持绿色，即使在极寒时水底温度为摄氏4度，极热时气温为摄氏38度的极端天气里也能平安度过。其余间隔种植一些夏季、冬季水下森林等景观植物。这种水下森林带来的生机勃勃、丰富多彩的水下景观是任何机械净化效果（只能看到水下的泥土或瓷砖）所无法比拟的。营造水上、水下的立体生态景观水体。 图4 立体生态景观水体图 - 浮叶植物群落构建工程 在浅水地段种植浮叶植物，对地表径流进行初次拦截，有效减少入湖泥沙量。为了能更好的为水生动物提供遮护，为水体环境生物多样性提供条件，构建浮叶植物群落。浮叶植物是水生植物的主要组成部分，浮叶植物除了可以增加水生态系统的自净能力，控制浮游植物发展等功能外，许多种类还是价值较高的观赏植物，如睡莲等。由于浮叶植物叶子浮在水面进行光合作用，因此对水体的透明度要求较低，常作为富营养化水体水生植物构建的先锋种，用以控制浮游植物，改善水体透明度，为其它水生植物恢复创造条件。 该项目采用的浮叶植物主要包括睡莲、野菱，也包括用于生态网膜美观和雨水强效净化区上游的狐尾藻，以及王莲等浮水植物。 睡莲等植物水面覆盖率不会太高，不会影响台儿庄作为旅游地区的景观效果和河面行船能力。 3）挺水植物群落构建工程 在陆生和水生生态系统之间的过渡性地带种植挺水植物，岸带的生态拦截带是以挺水植物为主。挺水植物是水生植物的主要组成部分，能给许多其他生物提供生境，增加生态系统的多样性和稳定性；挺水植物根系发达，对水体的净化作用很大。 表3 兰祺河水生植物修复区工程量统计 工程内容; 单位; 数量; 备注. 上游生态缓冲带; m2; 8000; 河道两岸各5m. 挺水植物带; m2; 2300; 宽2m. ②水生生物构建 1）鱼类群落构建工程 很多鱼类会在生态系统构建后逐步建立起种群，尤其是小型鱼类和底栖杂食性鱼类，这对浮游动物会有较大影响，从而不利于浮游植物的控制。底栖鱼类还会增加沉积物的再悬浮和营养盐的释放。控制这些鱼类的数量，从而构建控制浮游植物能力强、健康的食物网结构，构建健康长效的水生生态系统。 河道周边人类活动频繁，大量的有机碎屑进入项目区域内，常年沉积下来形成主要的内源污染，投放高密度鲴鱼可以有效减少有机碎屑等有机污染物的沉积，从而起到控制内源污染。 根据当地的鱼类种类，本工程建议投放乌鳢（食鱼性鱼类）、黄尾密鲴（有机碎屑食性鱼类）。 2）大型底栖动物群落构建工程 大型底栖生物在水生态系统物质循环与流动中具有特殊的地位和作用。例如，在有机物降落的底泥表层区域，一些双壳类只摄取它们所在穴居地的沉积物，而一些动物则有专门的器官从水-泥界面获取食物，腹足类牧食有机碎屑。这种牧食方式的最终结果就是形成大量粪便颗粒并沉积在底泥表层。很多动物喜欢消化这些粪便颗粒，这些颗粒每通过一次底栖动物的消化道，其表面覆盖的一层微生物就被剥去，当它再次暴露于环境中时，微生物又会对其加以利用，就这样被一级消费者和分解者摄取、利用和分解。通过这种方式一些无脊椎动物难以消化的植物物质如纤维素和木质素就很快地分解。大型底栖动物不断掘穴和排出粪便使得水体沉积物的表层几厘米的周转率非常高。这一过程称之为“生物搅拌”，它将有机质以更细小的颗粒混入沉积物，最终被中小型底栖动物所利用。另外，大型底栖动物还可清除沉水植物表面的附生生物覆盖层，促进水生植物的生长。因此，构建合理的底栖动物群落是十分必要的。 大型底栖动物首先投放在湖水较浅、溶解氧含量较高的近岸带，当沉水植物生物群落构建完成、水中溶解氧提升到大于4mg/L时也可以在湖中心区投放大型底栖动物。大型底栖动物的投放之前需要对水中的溶氧含量进行监测。 3）浮游动物 本工程区不直接投放浮游动物，但是通过种植沉水植物、挺水植物、浮叶植物等，在水生植物区由于茎秆叶的庇护作用，在该区域内有一定浮游动物的生长繁殖，浮游动物主要分布在近岸带，可以对蓝藻等浮游植物进行滤食，提高水体的透明度。 4）微生物 微生物在水生生物系统中具有重要作用。动植物和蓝藻死亡后，它们的残株、尸体就成为其他生物有机体的物质资源，将动植物和蓝藻的残株、尸体等复杂有机物分解为简单无机物的逐步降解过程，成为分解作用。在建立健康平衡的水生生态系统中，物质分解发挥着极其重要的作用。 该项目中通过植物增氧措施来改善湖底的好氧微生物群落，并通过人工覆着物等作为微生物附着基来提高水体中的微生物含量，可以优化湖底微生物群落结构，加快湖底有机物的分解和循环，避免水体变黑变臭。 微生物具有氧化分解有机物将其转化为稳定的无机物的能力，可采用一定的人工措施，营造适宜的微生物生长、繁殖环境，使微生物大量繁殖，以提高微生物氧化分解有机物的能力，从而使废水中的有机污染物得以净化。 5）工程量统计 表4 兰祺河水生生物修复区工程量统计 工程内容; 单位; 数量; 备注. 鱼贝草生物修复; m2; 86000. 微生物菌剂; m2; 86000. - 五、施工条件 - 供水：施工期间的施工用水来自项目区域内村庄或企、事业单位。 - 排水：本项目生活污水经施工现场生态环保移动厕所收集后，由施工单位清运至附近污水处理厂统一处理；施工废水经简易防渗沉淀池、隔油池处理后，回用于施工现场降尘、车辆清洗等作业。 - 供电：施工期间项目用电来自项目区域内村庄或企、事业单位。 - 交通：项目区内道路四通八达，外来物资的运输较为便利，可满足施工车辆通行。 - 建筑材料：项目所需购买建筑材料，主要为本地市场购买。 - 其他：本项目施工场地不设置食堂，采用定时供应盒饭方式解决。 - 六、工程占地 - 本项目用地均为现状河道用地，不新增占地。本工程主要对河道进行清淤疏浚，永久占地限于河道整治范围，临时占地200㎡。本项目为线性工程，施工周期短，采用分段方式施工，项目区不单独设置施工生活区。 - 七、项目施工期限及施工进度 - 项目建设期限：本项目建设期限为18个月，计划2017年11月开工，2019年4月底竣工。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： - 项目段水环境目前存在以下主要问题： - 1、 两岸雨污水管道混接，垃圾堆积严重 - 由于历史原因，沿河两岸的生活污水及农业灌溉废水直排河道，经改造后截污也不彻底，从而造成河道污染。加上河道两侧沿岸居民较多，生活区、工业企业混杂，且长期缺乏有效管理，临河违章搭建多，部分人缺少环保意识，周边环卫设施缺乏，生活垃圾、生活污水随意倾倒现象严重。 - 2、 清淤不及时导致厌氧发酵，底泥反过来污染河水 - 水体中的部分垃圾沉入河底形成底泥，由于清淤不及时导致厌氧发酵，这些底泥反过来污染河水，引起水质恶化，同时水质恶化也加剧了底泥污染，这种相互作用、相互影响，导致了水环境整体恶化。 - 3、 雨水收集系统建设滞后，带来大量面污染 - 台儿庄部分区域生活区和生产区混杂，地面交通工具越来越多，特别是城市雨水收集系统建设滞后，带来大量面污染随雨水携带入河道，引起河道污染。 - 4、 平时水量、水流不高，流动性差 - 兰祺河缺少源头水，水体自身的纳污能力较差；加上早期城市发展建设不注重保护水系，导致水量不大、水体流动性差，河道水体严重交换不足，加剧了河道污染。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 台儿庄区地处枣庄市最南部，鲁苏交界处，南、东部与江苏省邳州市毗连，西、西南部与江苏省铜山县紧邻，北部与峄城区接壤，为山东的南大门，徐州东北之门户。台儿庄地跨东经117°23'～117°50'，北纬34°28'～34°44'，东西长37.2公里，南北宽28.75公里，总面积538.5平方公里。 2、地形地貌 境内地势南北高，中间低，自西向东渐低，呈倾斜状。西南部为连绵起伏的低山丘陵，宜林宜牧。北部为平原，适宜各种农作物生长。中部和东部较低洼，利于水产养殖与水稻种植。西南部最高山峰海拔306米，西北最高处海拔203米。最低点在东南部的赵村湖，海拔24.5米。韩庄运河自西向东横贯全境，大沙河由北向南流经境内中部，注入韩庄运河。全区自南向北，由西向东分布着丘陵坡、梯田近山阶地、山间谷地、山前倾斜平原以及河漫洼地等地貌单元，其中低山丘陵面积占总面积的18.6%，平原面积占总面积的81.4%。 3、地质 台儿庄区位于华北地台的尼山弯窿的南迁部分，多次造山运动中岩层发生褶曲和断裂，主要有棠阴盆地等较大的褶曲和峄县、古邵、韩台三个断裂。断块的抬升形成了山地，凹陷地块形成盆地。岩石主要有酸性岩、非石灰性沙页岩、钙质岩三大类。本区地质运动以断裂运动为主，断层裂隙较多，因无应力集聚条件，历史上从未发生过较大地震。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），该区地震动峰值加速度值为0.10g（地震烈度Ⅶ度）。工程地质条件较好，粘土、亚粘土地基承载力在1.2~1.5千克/平方厘米；强风化片麻岩地基承载力在2.5~3千克/平方厘米；津浦铁路以东亚粘土地基承接力在1.5~2千克/平方厘米；铁路以西地基承载力较小。 4、水文 本区属于淮河流域韩庄运河以北支流系统，以峄城大沙河为界，河西属南四湖东区，河东属邳苍地区。地面径流呈自北向南、自西向东。境内主要河道有韩庄运河、峄城大沙河、陶沟河、新沟河等九条河流，总长114.5公里，其中峄城大沙河从城区穿过，是韩庄运河最大的支流，发源于枣庄东北部大鹰合，郭里集支流、齐村支流分别在峄城大沙河上游汇入，向南在大风口处入韩庄运河，境内全长13.5千米，流域面积628平方千米。 5、气候 台儿庄区属暖温带大陆性季风气候区，四季分明、日照充足、热量丰富、无霜期长。全年平均气温14℃，年平均降水量794毫米。年平均日照时数2182.3小时，无霜长。全年主导风向为东北风,平均风速为2.3米/秒。 6、植被、生物多样性 全区生物资源种类较多。农作物中粮食作物共13种，主要有小麦、玉米、地瓜等。经济作物主要有花生、棉花、油菜、芝麻等13种。蔬菜主要有白菜、萝卜、西红柿、茄子、辣椒等28种。林木果树共有153种，其中：主要用材树有杨树、刺槐、泡桐等；主要防护林树种有：侧柏、黄荆、赤槐等；主要观赏绿化树有：法桐、青檀、雪松、水杉等；主要果品和经济林树种有：石榴、枣、桑、苹果、桃、杏、板栗等，其中榴园镇石榴、阴平大枣为全国名、特、优、稀品种。中药材有菟丝子、地下葛根、酸枣仁等。灌木草丛植被都属次生植被，灌木主要有黄荆、胡枝子、酸枣等；草本植被以禾木科最多，以黄白草、马唐为主。水生维管束植物53种。畜禽共有14种，主要为猪、牛、马、驴、骡、羊、鸡、鸭、鹅、兔等，当地良种主要有“枣庄黑猪”和“峄城奶山羊”。鱼类主要有鲢、鳙、鲤、草、鲫等54种，另外还有50种鸟类，17种小兽类，随着全区生态环境的不断改善，鸟类和小兽类种类和数量有增加的趋势。总的说来，全区生物种类较多，名、特、优品种丰富。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 1、行政区划 台儿庄区辖张山子镇、涧头集镇、泥沟镇、马兰屯镇、邳庄镇5个镇和运河街道办事处，共有211个行政村（居）347个自然村。全区总人口31万人，人口自然增长率为6.1‰。区域内除汉族外，还有回、藏、满、苗等17个少数民族，少数民族人口3180人，其中回族人口2970人。随着改革开放的稳步推进，全区各民族和睦团结,人民安居乐业。 2、旅游服务业活力充沛 古城2平方公里核心景区全面建成，市场化运营开局良好，实现省人大立法保护，被誉为“中国最美水乡”；大力发展会展经济，助推古城持续繁荣，引进举办全国童歌会、非博会、年博会等会议会展305个，古城实现营业收入1.1亿元，增长58%。省级旅游度假区、运河湿地4A级景区、黄丘山省级森林公园创建成功,乡村生态游与古城文化游相得益彰。贵诚、欢乐买等连锁超市开业运营，台大商业综合体、长安路小商品市场、和顺老街建设进展顺利，清御园二期、伦达酒店基本建成，传统服务业趋向高端化。金融改革和信用台儿庄建设扎实推进，贷款增幅全市第一，实现由资金流出地向资金流入地转变；一期投资10.6亿元的港航物流园区开工建设，文化产业园创建运营模式获首届山东省文化创新奖，软件与服务外包产业园二期投入使用，新入驻企业7家，现代服务业增势强劲。以第三次全国经济普查为契机，完成“个转企”47家，新增重点服务业企业75家。预计全区社会消费品零售总额增长17%，三产税收增长45%，三产增加值占生产总值比重提高2个百分点，居全市第一。 3、工业经济质效双增 强化帮包服务，支持企业稳增长抗下行，提供过桥还贷资金1.47亿元，15家企业进入国家和省扶持资金项目库。加快传统产业改造升级，淘汰落后生产线11条，代表全市通过省节能降耗验收；贵州夫康45万吨、耳海45万吨煤矿完成手续办理，正在紧张建设，王晁煤矿90万吨技改通过验收，弘泰福源30万吨煤矿试产，新增产能60万吨；荣华纸业20万吨技改试车，青纺联10万锭高端纺织全部投产，丰元7.5万吨草酸一期投产，金山机械技改开工，永华机械顺利推进，工业技改投资增幅全市第一。积极培育新兴产业，污泥发电正在建设，生物质发电完成立项，华电国际风光发电完成规划选址。推动科技创新，入选省两化融合“四个一百”企业6家、“一企一技术”研发中心和创新企业11家，新增省名牌产品、著名商标和市长质量奖各1个，荣获全国科技进步考核先进区。新增规模以上工业企业12家，预计实现工业增加值79.5亿元，增长5%。强力推进产业招商，务实开展台湾、香港山东周等招商活动，落地投资过5000万元项目24个，外资外贸超额完成年度任务。涧头集镇、运河街道、泥沟镇新开工建设尧程新材料、恒宇纸业、浦辉新能源等3个注册资金过千万元、预计税收过两千万元的项目，镇域经济建设将实现历史性突破。 4、农村经济蓬勃发展 农村综合改革走在全市前列，新增流转土地5.1万亩、专业合作社208家、土地抵押贷款5371万元，分别是去年的2.6倍、3.4倍和4.5倍；土地承包经营权和集体建设用地使用权确权登记等配套改革稳步推进，农村经济活力进一步增强。规划建设八大万亩现代农业示范基地，引进工商资本3.2亿元，新创市级农业龙头企业4家、绿色食品7个，张山子镇、马兰屯镇、泥沟镇分别被评为山东省生态镇、苗木产业百强镇、一镇一品示范镇，运河莲藕基地获批国家级农业标准化示范区，台儿庄区被确定为全国奶牛产业项目县。着力改善农业生产条件，投入1.78亿元，实施国土、水利、农业开发等项目16个，新增高标准农田5.1万亩、节水灌溉2.7万亩，解决了2.2万人吃水困难问题;高效节水二期项目获省优工程奖励400万元，地方粮食储备库一期建成并获批国储粮资格，生态农业与新能源示范县项目通过验收。全面落实惠农政策，兑现各类补贴7408万元，培育来料加工企业6家、自主品牌6个，安置就业3.5万人。 5、城乡建设统筹推进 城市水系和风貌景观规划完成编制，五镇总体规划完成评审报批，城乡规划实现全覆盖。投资1.86亿元，新建改造城区路桥11处、供电重点工程5处，敷设各类管网26公里，新增水面绿地10万平方米，创建物业示范和生态小区4个。扎实开展省级卫生城复审迎检，彻底整治集贸市场、居民小区和背街小巷，市容市貌焕然一新。“增减挂钩”项目顺利完成，2234亩复垦土地全部通过验收，2961户农民入住新型社区。省级示范镇建设投入2.1亿元，建成颜庄社区楼房20栋，硬化道路6条，文体广场和商业街投入使用。城乡环卫一体化投资7000余万元，建成垃圾中转站6处，231个村实现垃圾集中收处。省道234南延工程通过交通厅审查，投资1100万元的台利路西段改造正在实施，广济桥改建和万年闸复线大桥主体工程完成，新建农村公路40公里；投入106000万元，建成公交总站，改造城区至张山子客运班线，实现公车公营。21项环保重点工程完成，狠抓秸秆禁烧、工业废气和扬尘治理，启动南部山区生态环境综合整治，水环境和空气质量持续改善；新增造林3.96万亩，森林覆盖率提高到33.5%。 6、民生事业全面进步 民生支出8.55亿元，占财政总支出的64%。36件惠民实事办成28件，基本办成5件，3件因规划调整等原因，转为今年实施。投资2.86亿元完成二中新建搬迁和两所高中整合，教育振兴迈出关键一步；投资6716万元建成省级标准公办幼儿园6处，中小学教学楼、宿舍楼7座，在全市率先实现一体机班班通，职业中专纳入首批“省规”创建；设立企业助教基金500万元，引进名师名校长3人，考选教师63人，全面推行绩效工资，教学质量明显提升。投资1亿元建成启用区医院门诊综合楼，硬件设施全市一流；建成老年托抚中心综合楼、涧头卫生院病房楼、侯孟中心门诊部，实行区医院、中医院一体化管理，城乡医疗服务水平持续提升。全面实施事业单位工伤保险，农村居民基础养老金、城镇居民医疗保险补助标准、城乡低保标准均有新的提高，发放创业贷款1200万元、救助资金2700万元，新农合及基本药物制度惠民8525万元；农村危房改造、棚户区改造、住房保障、社区服务扎实推进，创建国家三星级敬老院3处。综合治理出生人口性别比，成功创建全省计划生育优质服务先进区。积极推进文化惠民和全民健身工程，大运河月河段申报世界文化遗产，并通过国际专家评审，荣获文化强省建设先进区。围绕煤矿、食品药品等18个行业领域，深入开展隐患排查治理，扎实推进标准化建设，安全生产形势持续稳定。完善社会预警、应急救援和治安防控体系，妥善化解矛盾纠纷，严厉打击违法犯罪，社会更加安定和谐。物价、人防、气象、地震、史志、老龄、残疾人、民兵、预备役等各项事业都取得新的成绩。

南水北调东线工程（山东段）概况 根据《南水北调东线工程规划》(修订版)，南水北调东线工程的输水路线为：经韩庄运河、不老河入南四湖，经梁济运河入东平湖，经位山隧洞穿黄河后，由鲁北输水线路出境。 南水北调工程是解决我国北方地区水资源短缺问题的重大基础设施项目，主要供水目标为黄淮海平原东部和山东半岛，解决苏北、山东东部河北东南部以及津浦铁路沿线的城市缺水问题，并可作为天津市的补充水源，输水主干线全长1150km，其中黄河以南660km，黄河以北490km，输水渠道的90%可利用现有渠道和湖泊。 南水北调东线工程能否顺利实施关键在于治污，山东段水污染防治作为东线治污工作的重要组成部分，是促进南水北调东线工程建设的一项至关重要的工作。 按照《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准(山东省地方标准（DB37/599—2006）》及修改单鲁质监标发[2011]35号要求： 表5 山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准及修改单 (DB37/599—2006) 指标; BOD（mg/L）; COD（mg/L）; SS（mg/L）; 石油类（mg/L）; NH3-N（mg/L）; 依据. 标准值; 20; 60; 30; 5; 10; 一般保护区域标准. 标准值; 10; 50; 20; 3; 5; 重点保护区域标准. 本标准适用于山东省境内南水北调输水干线汇水区域内所有排污单位水污染物的排放管理、建设项目的环境影响评价、建设项目环境保护设施设计、竣工验收及其投产后的排放管理。根据标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）和南水北调东线工程调水水质要求，将山东省南水北调沿线汇水区域划分为下列三类控制区。 核心保护区域指：山东省南水北调东线工程干渠大堤和所流经湖泊大堤(这两种大堤以下简称“沿线大堤”)内的全部区域。 重点保护区域指：核心保护区域向外延伸15km的汇水区域。 一般保护区域指：除以上核心保护区域和重点保护区域以外的其他调水沿线汇水区域。 项目位于南水北调东线工程重点保护区，生活污水排入污水管网，由污水处理厂处理达标后排放，对南水北调东线工程影响较小。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气 根据《2016年枣庄市环境质量年报》，2016年台儿庄区空气监测统计结果列于下表。 表6 台儿庄区空气监测统计结果（年均值）（单位：mg/m³） 项 目; 二氧化硫; 二氧化氮; 可吸入颗粒物; 细颗粒物. 监测结果; 0.034; 0.021; 0.133; 0.074. 标 准 值; 0.06; 0.04; 0.10; 0.035. 由上表可知，二氧化氮、可吸入颗粒物和细颗粒物年均值均超出《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准；影响空气质量超标因素有很多，其中包括煤炭、扬尘、工业生产、汽车尾气排放等过程中经过燃烧而排放的残留物都能使其浓度增加。一般而言，粒径2.5微米至10微米的粗颗粒物主要来自道路扬尘，而2.5微米以下的细颗粒物则主要来自化石燃料的燃烧(如机动车尾气、燃煤)、挥发性有机物等。其中很多是二次颗粒物，如由二氧化硫氧化生成的硫酸盐颗粒、氮氧化物转化而成的硝酸盐颗粒物等。冬季供暖的煤炭燃烧，以及小风静稳天气不利于污染物扩散，都有可能造成细颗粒物浓度的升高。 2、地表水 厂址所在区域的地表水系为韩庄运河，枣庄市环境监测站在台儿庄大桥设有常年监控断面，2016年监测结果见下表。 表7 地表水监测结果表 单位：mg/L 监测点位; pH; 溶解氧; 高指数; COD; 氨氮; 挥发酚; BOD; 石油类; 总磷; 总氮. 台儿庄大桥; 8.03; 7.71; 3.31; 15; 0.351; 0.0015; 3.5; 未; 0.12; 1.3. 标准; 6-9; ≥5; ≤6; ≤20; ≤1.0; ≤0.005; ≤4; ≤0.05; ≤0.2; 1.0. 监测结果表明：该监测断面指标仅总氮超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。该区域的地表水受到轻微污染，影响总氮超标的因素主要有：上游来水氮含量高于本段水质类型、氮肥流失，通过地表径流汇入河流等。 3、地下水 根据《枣庄市环境质量报告》（2016年简本）中台儿庄区地下水水质结果分析，水源总硬度、硫酸盐和溶解性总固体（由地质构造所造成）时有超标，其余指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中Ⅲ类标准。 4、声环境 根据《枣庄市环境质量报告》（2016年简本）对区域环境噪声监测结果，该区域声环境噪声等效声级符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区标准。 表8 声环境2016年报值等效声级 单位：Leq（dB（A）） 类别; 昼间; 夜间. 2016年报结果; 50.9; 42.7. 2类标准值; 60; 50. 5、生态环境 境内除少量荒山为自然植被外，其余均为人工植被，植被和生物物种相对单一，无濒危物种。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 评价范围内的环境空气、地表水、地下水、声环境以及周围的居民和周围企业的工作人员。 表9 主要环境保护目标一览表 序号; 名称; 距离（m）; 方位; 规模. 大气环境、声环境; 城区河道两侧商业及居民点; 紧邻; 两侧; ——. 马兰屯二中; 紧邻; N; 1500人. 野场村; 紧邻; N; 1600人. 聚诚名都; 紧邻; N; 1800人. 马兰屯镇林桥小学; 紧邻; N; 600人. 万庄; 紧邻; N; 2800人. 林桥; 紧邻; S; 3200人. 陈塘; 紧邻; N; 3600人. 刘桥; 紧邻; N; 1200人. 项目周围200m范围敏感点; ——; ——; ——. 地表水; 韩庄运河支流; 相连; ——; 小型河流. 地下水; 项目区域; ——; ——; ——. 本工程周围500m范围内以公路、建筑物、植被为主，无重要保护文物、风景名胜区等环境保护目标。 环境保护目标级别： 环境空气：要求达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 地表水：要求达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 地下水：要求达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准。 声环境：要求达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声功能区标准。

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表10 环境空气质量标准 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位. 一级; 二级. 1; 二氧化硫（SO2); 年平均; 20; 60; μg/m³. 24小时平均; 50; 150. 1小时平均; 150; 500. 2; 二氧化氮（NO2); 年平均; 40; 40. 24小时平均; 80; 80. 1小时平均; 200; 200. 3; 颗粒物（粒径小于等于10μm）; 年平均; 40; 70. 24小时平均; 50; 150. 4; 颗粒物（粒径小于等于2.5μm）; 年平均; 15; 35. 24小时平均; 35; 75. 2、声环境 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声功能区标准。 表11 声环境质量标准 类别; 适用区域; 昼间 （dB（A））; 夜间 （dB（A））. 2; 以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。; 60; 50. 3、地表水 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表12 地表水环境质量标准（部分） 单位：mg/L（PH值除外） 项目; pH; DO; CODCr; BOD5; 氨氮; 石油类. Ⅲ类; 6~9; ≥5; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.05. 4、地下水： 执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准。 - 表13 地下水环境质量标准 单位：mg/L（pH无量纲) 项目; pH; 高锰酸盐指数; 氨氮; 总硬度. 标准值; 6.5-8.5; ≤3.0; ≤0.2; ≤450. 项目; 砷; 六价铬; 氰化物. 标准值; ≤0.05; ≤0.05; ≤0.05. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准；恶臭执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中二级标准； 表14 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m³. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 表15 恶臭污染物排放标准一览表 控制项目; 单 位; 二级标准（新改扩建）. 氨; mg/m³; 1.5. 硫化氢; mg/m³; 0.06. 臭气浓度; 无量纲; 20. 2、废水 台儿庄污水处理厂接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)A等级标准，台儿庄污水处理厂排放标准执行《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》及修改单（DB 37/599－2006）中“重点保护区”标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准要求； 表16 污水接管标准一览表 单位：mg/L（pH除外） 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; PH. 标准限值; ≤500; ≤350; ≤400; ≤45; 6.5-9.5. 表17 污水排放标准一览表 单位：mg/L（pH除外） 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP; PH; 动植物油. 标准限值; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5(8); ≤15; ≤0.5; 6-9; 1. 3、噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体标准见下表。 表18 厂界环境噪声排放标准值（等效声级LeqdB(A)） 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 表19 建筑施工厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 3、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。 |
| 总量控制指标 | 本项目属于生态类非污染线型改造建设项目，主要的环境影响发生在施工期阶段，营运期产生的废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，因此，本项目可不分配总量指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 本项目为城市污水综合治理及景观改造项目，主要包括沿河截污纳管工程、河道内源治理工程、水生态修复工程、改造河道堤岸、新建污水管网、强弱电下地管网、打造沿河文化景观等。 现场整理 验收 运营 噪声、固废 噪声、废气、废水、固废 施工机械 进入现场 场地清理、土方开挖回填、构筑物建设、清理垃圾及其他工程 图5 景观改造流程及产污环节示意图 垃圾清理 截污 清淤 噪声、固废 生态修复 噪声、固废 噪声、固废 污泥运输 固化 填埋场填埋 噪声、废气 固废、废水 图6 项目污水综合治理产污环节示意图

主要污染工序： 本项目为河道治理及景观改造的生态建设项目，其污染源主要来自施工过程，项目建成后，河道自身不产生污染物，运营期污染主要为曝气系统运转产生的噪声，其余工程运营期均不产生污染物。 一、施工期 本项目施工过程中主要污染来自施工噪声、扬尘、废水、固体废物等污染物以及施工过程对拟治理河段生态环境的影响。 1、大气污染源 本项目施工期大气污染物主要是施工扬尘、运输车辆及部分施工机械产生的燃油废气以及河道底泥产生的恶臭气体（主要是H2S、NH3）。 （1）施工扬尘 施工扬尘主要来自以下几个方面： 1）现场清理、堆放、土石方挖掘产生的扬尘； 2）施工垃圾的清理及堆放扬尘； 3）施工车辆造成的现场道路扬尘。 根据本项目特点，施工过程中裸露浮土较多，当地又是多风、干燥地区。因此，易产生扬尘，会对施工场地周围及下风向的部分地区产生一定的影响。施工作业的扬尘排放量是与施工面积与营造活动水平成比例的，根据《工业污染源调查与研究》（第二辑）统计，施工过程中扬尘产生强度约为：9.9g/d·㎡。 （2）运输车辆及部分施工机械燃油废气 运输车辆、部分施工机械与设备在运行过程中由于柴油和汽油的燃烧会产生CO、THC和NOx等有害物质，但其产生量较小。 （3）恶臭气体 河道清淤过程中产生的恶臭主要来自于河道内囤积的淤泥，河道底泥富含腐殖质，在受到扰动和堆置地面时，会产生恶臭气体（主要污染物是H2S、NH3），呈无组织状态释放。由于施工期采用分段推进式施工，清淤也为分段式进行，清淤范围小，清出的淤泥进行及时抽运，采用封闭式运输车运输，仅有极少量恶臭气体排放，产生的臭气随清淤的结束而结束，因此不会对河道沿线大气环境质量造成影响。 2、水污染源 施工期水污染源主要为施工设备和运输车辆冲洗的施工废水以及施工人员产生的生活污水。 （1）施工废水 施工废水来源主要为施工设备和运输车辆冲洗等，这部分废水排放量较少，含有的主要污染物质为泥沙、不含有害物质和其他有机物。施工废水中主要水质污染指标为SS，根据同类项目做类比分析，不经处理的废水中SS浓度最高可达10000mg/L。 （2）堆场余水、固化余水 项目施工期在临时堆场及固化处理过程会产生余水，堆场余水、固化余水均按清淤量进行估算。本项目清淤量为30000m³，经过淤泥脱水固结一体化设备脱水后体积降低至750m³，则产生的余水量为29250m³，主要为SS，经设备自带废水处理池处理后就近回流入河道。 （3）生活污水 生活污水主要来源于施工人员日常生活废水，与市政生活污水成分相似，主要污染物为COD、NH3-N等。本项目施工期预计18个月，按施工高峰每天25人计，根据《给排水设计规范》（2009年版），“工业企业建筑时，管理人员的生活用水定额可取30L/（人.班）~50L/（人.班）”，本项目不设置食堂，餐饮采用外购，参照该依据，本项目人均耗水量取30L/（人.d），则施工期生活用水总量约为405m³，排水率按80%计，则施工期排水量约为324m³。水质参照《给水排水设计手册》第5册中中等浓度生活污水水质，分别为：COD400mg/L、NH3-N30mg/L，则施工期各污染物排放量为：COD0.130t、NH3-N0.0097t。 3、噪声污染源 施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工期主要噪声源源强见表20。 表20 施工阶段主要噪声源强 设备名称; 噪声级（dB（A））; 测量距离（m）. 推土机; 78~96; 5. 混凝土振捣泵; 80; 5. 挖掘机; 79; 5. 装载机; 84; 5. 压路机; 73; 5. 电焊机; 90~95; 5. 电钻; 100~115; 5. 手工钻; 100~105; 5. 蛙式打夯机; 90; 5. 运输车辆; 85~91; 5. 4、固体废物 施工期产生的固体废物主要是河道清淤清理出的淤泥、河道治理过程中的清理垃圾、开挖产生的弃土以及施工人员产生的生活垃圾等。 根据本项目实施方案，本项目河道治理过程中共清理淤泥300000m³。 根据本项目实施方案，本项目河道治理过程中共清理垃圾8.91m³。 根据本项目水土保持方案，本项目挖填总量为28m³，其中挖方总量20m³，填方量8m³，其中余土14m³，用于河岸岸堤加固及绿化用土。 生活垃圾来源于施工人员生活过程中产生的废弃物，其成分与城市居民生活垃圾成分相似。按施工高峰每天25人计，根据类比同类项目，每人产生垃圾按0.5kg/d计，则施工期间产生的生活垃圾约为6.75t。 5、生态环境影响本项目施工过程对治理河段生态环境的影响主要表现在以下几个方面： （1）土石方开挖、工程临时占地会造成一定程度的水土流失； （2）施工活动会对动植物的栖息环境产生干扰； （3）施工过程中由于河道治理的开挖，会导致项目流域自然景观的破坏； （4）河道清淤工程对于提高河流环境容量、提高河流蓄洪能力，彻底清除河流底泥中的污染物、有害物质和营养盐，维持河流功能，改善水生态环境具有积极的正面作用；同时，人员活动、机械运行等一系列施工行为，对河底底部天然防渗层造成破坏，对底栖生态系统也会造成一定影响。 6、社会环境影响 施工期产生废气、废水、噪声和固体废物等；施工干扰现有交通，并占用绿地和其他附属设施。上述这些将给居民的出行、工作及生活带来不便。 二、运营期 该项目建成后，主要进行河道保洁及管网维护等工作，且项目区内种植大面积植被、树木，有利于涵养水土、保护生态平衡，为人们提供一个优美的休闲娱乐环境。项目不需要进行长期驻守现场的设备维护人员。该项目运营期产生的污染物主要有生活垃圾、生活污水、噪音和废气。 1、废气 本项目运营期废气污染源主要来自垃圾收集点恶臭气体。 本项目建成后，恶臭主要来自生活垃圾中各类已发酵的有机物，是多组分、低浓度化学物质形成的混合物，其主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质，排放方式为无组织排放。 2、废水 项目运营期间产生的废水主要为游客生活污水，项目日均接待游客1000人次，用水量按20L/（人·d）计，全年按330天计算，则项目生活用水总量为6600m3/a，生活污水产生系数按照0.8计算，则生活污水产生量为5280m3/a。主要污染物为COD、氨氮等，产生浓度分别为400mg/L、30mg/L，产生量分别为2.112t/a、0.158t/a。经化粪池处理后COD、氨氮的浓度分别为300mg/L、25mg/L，排放量分别为1.584t/a、0.132t/a。 排入污水管网的污水由台儿庄城区污水处理厂进行处理后达标排放至小季河，污染物排放浓度：COD50mg/L、氨氮5mg/L，排放量：COD0.264t/a、氨氮0.0264t/a。 3、噪声 本项目噪声主要来自汽车进出时的交通噪声、曝气系统中泵体运转产生的噪声以及人群嘈杂声等，经类比调查，各主要噪声源的噪声级见下表。 表21 主要噪声源的声压级 序号; 噪声源; LAeq（dB）; 备注. 1; 汽车怠速运行; 65. 2; 泵; 70. 3; 人群嘈杂声; 75. 为确保噪声达标排放，建议建设单位采取以下措施： 加强对地面停车场车辆的进出管理，尽量缩短汽车的急速停留时间，禁止车辆鸣笛以减少对周围环境的污染。 加强项目绿化工程，特别是项目建筑物四周和道路两侧应种植高大茂密常绿的乔木植物，以增加其对噪声的消、吸作用；合理对内部活动进行引导，禁止从事高噪音活动。 4、固废 项目运营期间产生的固体废物主要为游客产生的生活垃圾。 项目生活垃圾产生量以0.2kg/人·d计算，项目日接待游客1000人次，则产生的垃圾量为66t/a，由环卫部门定期清运。

项目主要污染物产生及预计排放情况

|  | 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工场地 | 扬尘 | 9.9g/d·㎡ | 9.9g/d·㎡ |  |
|  |  |  | 施工车辆及机械 | CO、THC、NOX等 | 少量 | 少量 |  |
|  |  |  | 恶臭气体 | NH3、H2S | 少量 | 少量 |  |
|  |  | 运营期 | 恶臭气体 | NH3、H2S | 少量 | 少量 |  |
|  | 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | 石油类、SS | 少量 | 少量 |  |
|  |  |  | 堆场余水、固化余水 | 废水量 SS | 29250m³ 2000mg/L，58.5 | 29250m³ 20mg/L，0.585 |  |
|  |  |  | 生活污水 | 水量 | 324m³ | 324m³ |  |
|  |  |  |  | COD | 400mg/L，0.130t | 300mg/L，0.097t |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.0097t | 25mg/L，0.0081t |  |
|  |  | 运营期 | 生活污水 | 水量 | 5280m³ | 5280m³ |  |
|  |  |  |  | COD | 400mg/L，2.112t | 300mg/L，1.584t |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.158t | 25mg/L，0.132t |  |
|  | 固 体 废 物 | 施工期 | 施工场地 | 清淤淤泥 | 30000m³ | 0m³ |  |
|  |  |  |  | 清理垃圾 | 8.91m³ | 0m³ |  |
|  |  |  |  | 生活垃圾 | 6.75t | 0t |  |
|  |  | 运营期 | 游客 | 生活垃圾 | 66t | 0t |  |
|  | 噪 声 | 施工期 | 施工机械噪声在73~115 dB(A)之间；运输车辆噪声为噪声85~91dB(A) |  |  |  |  |
|  |  | 运营期 | 主要来自来自汽车进出时的交通噪声、曝气系统中泵体运转产生的噪声以及人群嘈杂声等，噪声值在65~75 dB(A)之间 |  |  |  |  |
|  | 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 主要生态影响 1）施工过程中土石方开挖、工程临时占地会造成一定程度的水土流失； （2）施工活动会对野生动物的栖息环境产生干扰； （3）施工过程中由于河道治理，会导致项目流域自然景观的破坏； （4）河道清淤工程对于提高河流环境容量、提高河流蓄洪能力，彻底清除河流底 泥中的污染物、有害物质和营养盐，维持河流功能，改善水生态环境具有积极的正面作 用；同时，河道清淤工程中的人员活动、机械运行等一系列施工行为，对河流底部天然 防渗层造成破坏，对底栖生态系统也会造成一定影响。 |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响分析 施工期环境影响分析 施工期对周围环境的影响主要是施工噪声、建筑扬尘、固废、废水等对环境的影响。 一、施工期大气环境影响分析 1、影响分析 （1）施工扬尘 本项目产生的大气污染物主要为施工扬尘。扬尘在大气中受重力、浮力和气流运动的作用，可以发生沉降、上升和扩散，其影响范围可达数百米，且与风向、风速有关。 本项目施工扬尘主要来自施工现场清理、堆放以及土石方挖掘产生的扬尘，施工垃圾的清理及堆放扬尘以及施工车辆造成的现场道路扬尘。 本项目土石方开挖总量为56m³，通过类比调查，未采取防护措施和土壤较为干燥时，开挖的最大扬尘约为开挖土量的1%；在采取一定防护措施和土壤较为湿润时，开挖的扬尘量约为0.1%。北京市环境保护科学研究院曾对建筑工程施工工地的扬尘情况进行了测定，当风速为2.4m/s时，工地内扬尘浓度平均约为0.6mg/m³。 枣庄地区全年盛行东北风，平均风速为2.3米/秒，施工中开挖面较小，开挖会产生少量扬尘，在采取洒水降尘、覆盖防护等措施后，对周围环境敏感目标的大气环境影响很小。 （2）运输车辆及部分施工机械燃油废气 运输车辆、部分施工机械与设备在运行过程中由于柴油和汽油的燃烧会产生CO、THC和NOx等有害物质，但产生量很小，且周边区域扩散条件相对较好，施工废气为不连续产生，经扩散后，对周围环境的影响较小。 （3）恶臭气体 本项目在河道清淤时会发出臭味气体，主要污染物是H2S、NH3等对人类健康有害气体。由于施工期较短，影响是短期的，在施工过程中应注意施工人员的防护措施。河道底泥会及时清运，在运输过程中车辆要进行密封处理，因此也不会产生异味影响。 施工期对环境空气质量的影响只是临时的，只限于施工期，施工结束后，影响随之消失。 本项目施工期不可避免的会对周围敏感点和大气环境产生影响，但是此影响是暂时的，随着工程的结束而结束。 本项目施工期将强化建设施工单位主体责任，坚持文明施工，采取扬尘控制措施的情况下，预计可将施工期的扬尘影响降至最低，范围最小。 2、防治措施 为保护当地环境空气质量，加强扬尘污染控制，减小施工扬尘对周围环境的影响，本项目施工时将严格执行国务院印发的《大气污染防治行动计划》（[2013]37号）、国家环保总局和建设部发的《关于有效控制城市扬尘污染的通知》（国环发[2001]56号）、《山东省扬尘污染防治管理办法》（山东省人民政府令 第248号）等文件中的相关规定，采取以下措施以有效地防止扬尘的产生，以及降低扬尘的产生量。 （1）工地周围设置围挡，围挡设置高度不低于2.5m，即将工地与周围环境分隔，以起到阻隔工地扬尘向场地外逸散的作用。 （2）施工使用商品混凝土，不进行现场搅拌。 （3）所有土堆、料堆全部覆盖；采取袋装、密闭、洒水或喷洒覆盖剂等防尘措施；开挖时，对作业面和土堆适当洒水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量，开挖的泥土和建筑垃圾及时清运，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷。 （4）工地道路全部硬化，每天进行清扫和洒水；严禁在车行道上堆放施工弃土；有条件的可利用基础降水或沉淀处理后的水增加撒水量。 （5）遇有4级以上大风天气，不进行土方回填，转运以及其他可能产生扬尘污染的施工作业。 （6）部分与居民住宅等环境敏感目标距离较近的施工场地，施工单位将根据改造及新建管段性质、环境现状等，加强对距离较近的敏感目标的扬尘防护工作，如尽量减少破土开挖面积，缩短弃土堆存时间等措施。 （7）运输车辆不得超载；坚持文明施工，在清扫运输马路时，必须提前洒水进行湿润，然后再进行清扫，易起尘物料在装卸时应轻拿轻放，以免造成扬尘污染；妥善合理地安排工地建筑材料及其它物件的运输时间，确保周围道路畅通。 （8）运输车辆进入施工场地低速或限速行驶，以减少扬尘量；工地出入口处设置冲洗车轮的设备，确保初入工地车轮不带泥；运送物料的车辆应防止车辆运输撒漏。 （9）为防止垃圾料堆的二次污染，建筑垃圾做到日产日清，运输车辆出施工现场时，装载的垃圾高度不得超过车辆槽帮上沿。装载易起尘废物不凌空抛撒。 （10）清出的底泥及时清运，减少扬尘和恶臭气体散发。 （11）清理施工垃圾，搭设密闭式专用垃圾道或者采用容器吊运。施工现场设置密闭式垃圾箱用于存放施工垃圾。施工垃圾按照规定及时清运消纳。 （12）建设单位将责成施工单位加强对人群较集中区域的施工场地内的洒水抑尘措施，避免易起尘物料在人群集中区域附近堆放，围挡合理设置，起到遮挡扬尘浮土的效果，并且与邻近区域社会人员保持良好的沟通，遇到有相关人员提出相关要求、建议等问题是，要及时落实解决。 施工单位将坚持文明施工，严格执行上述扬尘控制措施，努力将施工期的扬尘影响降至最小。 二、施工期水环境影响分析 1、地表水影响分析 （1）施工废水 施工期废水来源主要为施工设备和运输车辆冲洗等。这部分废水排放量较小，含有的主要污染物质为泥沙，不含有害物质及其他有机物。施工废水中主要水质污染指标为SS，根据同类项目做类比分析，不经处理的废水中SS浓度最高可达10000mg/L。此部分废水水质单一，采用沉淀池预处理后重复使用，不会对项目周边地表水体造成影响。 此外，动力、运输设备的清洗废水主要含有石油类和悬浮物，施工场地设置简易防渗沉淀池和隔油池，将废水引入沉淀池和隔油池内沉淀，隔油后，上层清水可用于施工现场降尘、车辆清洗等作业，不外排，回收浮油进行无害化集中处理，不会对周边地表水体造成影响。 施工期结束后，建设单位可将残留的施工废水运送至污水处理厂处理，不得外排。 （2）堆场余水、固化余水影响分析 施工期淤泥堆放会产生堆场余水，同时在污泥固化处置过程会产生固化余水。本项目施工期堆场余水、固化余水排放量估算为50310m³，按施工期240d计算，则平均每天排放209.6m³堆场余水、固化余水。国内已实施的环保疏浚工程的余水水质标准均以SS为主要控制项目，经调查分析，本项目进水前池排出的表层泥浆水悬浮物浓度高达2000mg/L左右，对表层泥浆水进行沉淀处理，往废水处理池中投加絮凝剂等，经处理后满足《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》及修改单（DB 37/599－2006）中“重点保护区”标准SS≤20mg/L，可回排入兰祺河，对纳污水体不会造成明显影响。 （3）生活污水 生活污水主要来源于施工人员日常生活废水，与市政生活污水成分相似，主要污染物为COD、BOD5、SS和NH3-N等。施工现场设生态环保移动厕所对生活污水进行收集，污染物浓度可满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB-T 31962-2015)A等级标准，由施工单位定期清运至附近污水处理厂统一处理，不会对周边地表水体造成影响。 2、地表水污染防治措施 为防止施工期废水对周边地表水体造成影响，建议施工期采取以下防治措施： （1）合理安排施工顺序、时间，尽量选在非雨季施工。 （2）施工现场因地制宜，建造防渗沉淀池、隔油池、污水暂存池、生态环保移动厕所等污水临时处理设施，对施工废水进行处理，不得随意漫流。砂浆和石灰浆等废液及沉淀池的泥沙集中处理，干燥后与建筑固体废物一起处置。 （3）水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，避免这些物料随雨水冲刷，造成面源污染。 （4）施工期不在场地内进行机械设备的维护、保养，对于施工车辆和设备，进行严格管理，防止发生漏油等污染事故。 三、施工期噪声影响分析 1、影响分析 施工场地的噪声源多为间歇式噪声源，主要为各类高噪声施工机械，单体声级一般均在75dB（A）以上，各施工阶段均有大量设备交互作业，且它们在场地内的位置、同时使用率变化较大，很难计算其确切的施工场界噪声，施工过程中各工段主要噪声源声级见表23。 施工机械中除压路机、运输车辆外，其它施工机械一般可视为固定声源，因此可将施工机械噪声作为点声源处理。采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中点声源几何发散衰减模式，估算出施工设备噪声随距离增加的衰减量，噪声预测模式如下： Lp(r)=Lp(r0)-20lg(r/r0) 式中：Lp(r0)—与声源相距（m）处的施工机械噪声级（dB），r0=1m； Lp(r)—与声源相距（m）处的施工机械噪声级（dB）。 在不考虑其他因素情况下，噪声随距离增加的衰减情况见表22。 表22 主要施工机械不同距离噪声级 主要施工噪声源; 距噪声源不同距离（m）噪声级（dB(A)）. 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 120; 150; 200. 推土机; 82; 72.5; 68; 65; 63; 61; 60.7; 58.5; 57.4; 56.4; 54.8; 52.8; 50.2. 混凝土振捣棒; 66; 56.5; 52; 49; 47; 45.2; 43.7; 42.5; 41.4; 40.4; 38.8; 36.8; 34.2. 挖掘机; 65; 55.5; 51; 48; 46; 44.2; 42.7; 41.5; 40.4; 39.4; 37.8; 35.8; 33.2. 装载机; 70; 60.5; 56; 53; 51; 49.2; 47.7; 46.5; 45.4; 44.4; 42.8; 40.8; 38.2. 电焊机; 81; 71.5; 67; 64; 62; 60.2; 58.7; 57.5; 56.4; 55.4; 53.8; 51.8; 49.2. 电钻; 101; 91.5; 87; 84; 82; 80.2; 78.7; 77.5; 76.4; 75.4; 73.8; 71.8; 69.2. 手工钻; 91; 81.5; 77; 74; 72; 70.2; 68.7; 67.5; 66.4; 65.4; 63.8; 61.8; 59.2. 蛙式打夯机; 76; 66.5; 62; 59; 57; 55.2; 53.7; 52.5; 51.4; 50.4; 48.8; 46.8; 44.2. 由表22可知，本项目施工期间昼间大部分施工机械设备噪声在距施工场地外侧60m范围可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的有关规定，夜间大部分施工机械设备噪声在距施工场地外侧120m范围内可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的有关规定。施工过程中高噪声施工机械，尽量布设在远离敏感点处作业，无法移动的机械设备应尽可能的安置在操作间内作业或在靠近敏感点一侧设置钢制隔声挡板，采取上述措施后可有效减少机械设备噪声对居民的影响。运输车辆的交通噪声具有声源面广、流动性强等特点，噪声可达85~91dB(A)。采用点声源模式预测其影响，其在10m以外，可使噪声低于70dB(A)，昼间能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的要求。 本项目敏感点主要为河道沿线村庄、居民区和学校等，且距离相对较近，施工噪声可能会对项目沿线敏感点产生影响。 2、防治措施 为减少施工噪声对周围环境的影响，建议施工及建设单位采取以下措施： （1）合理安排施工时间，应避免大量高噪声设备同时施工；除此之外，使用高噪声设备的施工阶段应安排在白天，夜间禁止施工，如确有需要应当取得项目所在地建设行政主管部门核发的准予夜间施工的批准文件，并向周围居民公告，公告内容包括：施工项目名称、施工单位名称、夜间施工批准文号、夜间施工起止时间、夜间施工内容、工地负责人及其联系方式、监督电话等。 （2）合理布局，减少高噪声叠加；不在同一地点安排大量机械设备。 （3）降低设备声级：采取先进的施工工艺，设备选型上应采用低噪声设备和施工机械，对施工机械、设备采取必要的消声、隔振和减振等措施，同时做好机械设备日常维护工作；闲置不用的设备应及时关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。 （4）建立临时声屏障：对位置相对固定的机械设备，能于室内操作的尽量进入操作间，不能入操作间的，可建立单面声屏障和隔声挡板（隔声量约为5dB(A)左右），特别是应在本项目靠近环境敏感点处设临时声屏障。 （5）减轻交通噪声影响：适当限制大型载重车的车速，尤其是进入环境敏感地区时，减少或杜绝鸣笛。 （6）严格执行《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中的相关要求，若施工噪声不能达到排放标准并对周边居民造成影响时，应在与居民进行协调后给予适当的噪声补偿。施工单位在严格按照噪声污染防治法规定进行施工作业，采取上述噪声控制措施的情况下，可最大限度减小施工噪声对声环境质量的影响，并将其影响控制在较小范围内。 四、施工期固体废物影响分析 1、影响分析 施工期产生的固体废物主要是河道清淤清理出的淤泥、河道治理过程中的清理垃圾、开挖产生的弃土以及施工人员产生的生活垃圾等。 河道清淤清理出的淤泥经机械脱水后其含水率将降低到60%以内，可作为公路路基回填土或绿化覆盖土处置；清理垃圾主要来自岸边垃圾整理，集中收集后，由环卫部门统一清运至垃圾处理场，不会对环境造成污染。 项目弃土主要是河道治理中工程开挖产生的弃土，可回用于河堤岸堤加固和河岸绿化。 生活垃圾主要为施工人员日常生活产生的垃圾，生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运至垃圾处理场，不会对环境造成污染。 2、防治措施 根据上述分析，本项目施工期间产生的建筑垃圾、生活垃圾等固体废物将能够得到有效的处置，但施工期产生的固体废物不可避免的将会对其周边环境产生一定影响，为了减少影响，要求建设单位强化以下措施： （1）工程建筑施工单位应在施工前向渣土管理部门申报建筑垃圾运输处置计划，明确废物的运输方式、线路和去向。 （2）施工车辆的物料运输应避开敏感点的交通高峰期。运输必须限制在规定时段内进行，按指定路段行驶。车辆运输散体物和建筑废物时，运输车辆必须做到装载适量，加盖遮布，出工地前做好外部清洗，沿途不漏泥土，不飞扬。 （3）建设施工期间需要挖土，运输弃土、运输各种筑路材料等，工程完成后，会残留不少废弃材料，建设单位应要求施工单位规范运输，加强管理，这些渣土应尽量分类后回收利用，对无利用价值的废弃物应送至渣土消纳场，而不能随意丢弃倾倒，以减少对周围环境的影响。 （4）加强驾驶员的职业道德教育，按规定路线、规定地点处理弃土及建筑渣土。垃圾运输车辆要完全封闭，防止运输沿途的抛撒污染周边环境。 五、施工期生态环境影响分析 1、工程占地影响 本项目临时占地类型为人工绿地，施工中将破坏局部地区地表植被，施工后及时进行植被恢复，故对项目区域的生态环境影响不大。 2、土方施工影响 根据本项目水土保持方案，本项目挖填总量为28m³，其中挖方总量20m³，填方量8m³，其中余土14m³，用于河岸岸堤加固及绿化用土。 项目为线性工程，土方施工比较分散，开挖和回填的影响范围不大，对地表植被的影响强度很小；弃渣外运，不随意堆放弃置，对地表环境影响较小。 3、施工对陆生动植物影响 项目区域涉及范围内陆生动物主要有鸟类、鼠类以及各类昆虫。项目影响主要是施工噪声、树木移栽等，总体影响较小。 4、水土流失 本项目新增水体流失主要来自施工期间各主体工程施工过程中所产生的水土流失。项目区在做好局部地区水土流失治理的同时，需要重点做好监督管理工作，防止建设活动造成新的水土流失。 5、施工对景观的影响 本项目施工过程中由于河道治理等，会使治理河道的自然风光、地面形态、景观等遭到破坏，施工现场外观杂乱，建设活动与自然景观不协调，景观质量大大降低，观赏性变差。 施工结束后，通过现场清理、场地恢复，可以清除施工痕迹，并在护坡上覆土，于河道两侧播撒草籽绿化，从而恢复自然景观的完整性、协调性和观赏性，因此，项目施工对当地景观的影响是暂时的，影响较小。 5、施工对水生生态的影响 本项目治理河段位于台儿庄区，现状河道水流主要为河流沿线的生活污水以及雨季的地表径流，根据水质监测及现场调查，项目区河流水质较差，河道内水生生物较少。工程建设中河道清淤等涉水工程，短期内会带来局部河段水体悬浮物的升高，对水生生境产生短期影响，但影响的程度和范围有限。 六、社会环境影响分析 本项目主要为河道清淤、垃圾清理及周边管网建设，施工期可能会对周边居民的日常生活产生一定的影响。 本项目在施工过程中，及时告知周边居民施工作业的时间和地点，进行分段施工，对施工涉及区域加强作业管理，设置临时屏障和围挡等，围挡区域设置警示标牌，提示周围居民及行人，并采取交通疏导措施。采取上述措施后本项目施工期对居民日常生活影响较小，此外施工期间对居民的影响只是暂时的，随着施工的结束影响也消失。 本项目建设，改善了本项目涉及的地表水环境质量状况，并完善了项目污水管网，通过黑臭水体治理，项目区地表水环境质量状况将得到极大的改善，为项目区周边的居民提供较好的生产和生活条件。 七、环境管理简要分析 项目在施工期应由建设单位与建筑施工单位签定环保责任合同，由施工单位负责场地环境管理，接受当地环保部门监督、管理。 环境管理工作应根据国家有关法律法规及地方环保部门的要求，建立一套“环境污染控制管理方案”，并利用其中的“运行控制程序”进行严格管理，以便做到文明施工、把对周围环境造成的污染影响降至最低。 总之，施工期各要素对环境的影响是暂时的、局部的，采取有效的控制措施，可将影响降至最低，项目施工期对周围环境影响均可控制在国家相关标准、要求的范围内。施工结束后，其影响基本可消除。 营运期环境影响分析 项目主要环境影响发生在施工期，而在本项目河涌治理工程竣工验收投入使用后，营运期间污染主要由景观改造部分产生。 一、地表水环境影响分析 本项目建成后，不仅对行洪、排涝有利，提高防洪排涝能力，使受灾的可能性及危害程度大大降低，而且运营期水质和河道水文情势逐渐将不断得到改善。通过综合治理，截污治污，消除河道的脏、乱、差现象。 项目运营期间产生的废水主要是游客生活污水，经化粪池处理后排入污水管网，由台儿庄城区污水处理厂进行处理后达标排放至小季河。 二、大气环境影响分析 本项目运营期废气主要为垃圾收集点恶臭气体。本项目不设垃圾转运站，分散设置垃圾收集桶。垃圾收集桶可能会产生恶臭污染，在夏季气温高时尤其明显。产生恶臭的主要物质为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等，其中硫化氢是在垃圾中产生的恶臭的最常见因素。主要恶臭物质的恶臭特征如下表所示。 表23 主要恶臭物质的恶臭特征 将恶臭气体从“无气味”到“臭气强度极高”分为五级。 序号; 恶臭物质; 臭气性质; 嗅阈值（ppm）. 1; 硫化氢; 腐烂性蛋臭; 0.005. 2; 甲硫醇; 腐烂性洋葱臭; 0.0001. 3; 氨; 特殊的刺激性臭; 0.037. 4; 臭气; 腐烂性蛋臭; 0.0001. 表24 恶臭强度分级 臭气强度分级; 0级; 1级; 2级; 3级; 4级. 臭气感觉程度; 无气味; 轻微感到有气味; 明显感到有气味; 感到有强烈气味; 无法忍受的强臭味. 污染程度; 无污染; 轻度污染; 中等污染; 重污染; 严重污染. 表25 恶臭影响范围及程度 范围（m）; 0-10; 10-30; ＞30. 垃圾桶; 1; 0; 0. 由上表可知，恶臭在垃圾桶强度较大，但在距离大于10m时对环境基本没有影响。因而，本项目生活垃圾产生的恶臭对环境影响较小。另外，建议实行立体绿化，场界处建设绿化隔离带。同时应及时清运固体废物，减少其在滞留时间，使恶臭对周围环境的影响降至最低。 三、声环境影响分析 根据社会噪声类比资料，汽车怠速运行65dB(A)，人群嘈杂声75dB(A)，曝气系统中泵体运转噪声在70dB（A）。只要加强内部交通管理，采取相应的措施，在道路两旁设置绿化带等，则运营期噪声对周围声环境的影响不大。 四、固体废物环境影响分析 本项目运营期固废主要为游客产生的生活垃圾。生活垃圾由环卫部门定期清运，做到日产日清，不会直接进入环境，不会对周围环境产生明显影响。 五、社会环境影响分析 河道周边和临时堆泥场及时进行复垦绿化美化、景观改造，将大大改善沿岸居民生活环境。该项目本身为非污染项目，通过加强运营期管理，加强排水管网建设，防止周边生活污水和工业废水未经处理非法排入河涌，河体水质将会得到明显改善，项目在投入营运后会对周边社会环境产生积极影响。 六、景观影响及环境效益分析 本项目改善沿线村庄的水环境及其居民生活环境，就水环境而言有一定环境正效应。 |  |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名 称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工场地 | 扬尘 | 施工现场定期进行洒水抑尘；建筑工 地周围设置围挡；所有土堆、料堆必须全部覆盖，要采取密闭、洒水或喷洒覆盖剂等防尘措施；运输车辆进入施工场地应低速或限速行驶；遇大4级以上大风时，停止施工等。 | 对周围环境的影响降至最小 |
|  | 营运期 | 恶臭 | 无组织排放 |  |
| 水污染物 | 施工废水 | COD | 建造简易防渗沉淀池、隔油池、污水 暂存池等污水临时处理设施；建筑材料集中堆放，并采取一定的防雨淋措施。 | 对周围环境的影响降至最小 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |
|  | 施工期生活污水 | COD NH3-N | 施工现场设置生态环保移动厕所，生活污水经生态环保移动厕所收集后，由施工单位定期清运至附近污水处理厂集中处理。 |  |
|  | 运营期生活污水 | COD NH3-N | 经化粪池处理后排入市政污水管网 |  |
| 固体废物 | 施工场地 | 建筑垃圾 | 由施工单位外运至环卫部门指定的渣 土消纳场处置。 | 对周围环境的影响降至最小 |
|  | 垃圾清理 | 生活垃圾 | 集中收集，由环卫部门清运。 |  |
|  | 河道清 淤 | 淤泥 | 淤泥经机械脱水后其含水率将降低到60%以内，可作为公路路基回填土或绿化覆盖土处置 |  |
|  | 施工营地 | 生活垃圾 | 集中收集，由环卫部门清运至当地垃圾填埋场作进一步处置。 |  |
|  | 营运期 | 生活垃圾 | 集中收集，由环卫部门清运。 |  |
| 噪声 | 施工场地 | 合理安排施工时间，避免高噪声设备同时施工；施工设备选型时采用低噪声设备；对动力机械设备定期进行维修和养护；避免或杜绝鸣笛；在临近敏感点的施工工地一侧设置临时声屏障；对周围环境的影响降至最小。 |  |  |
|  | 运营期 | 建设方采取消声、隔音、距离衰减等措施，噪声设备的放置远离居民区，对强噪声设备需设置相应隔声降噪措施，使噪声达到标准要求，则对周围环境影响很小。 |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 施工前，首先应对管线施工区和施工生产生活占地区进行表土剥离、集中堆放，堆土前需采取砌筑土袋挡墙进行挡护，堆放后使用防尘网对临时堆土进行覆盖，防止扬尘及水土流失的产生；在施工过程中，应在施工便道两侧布置临时排水沟，及时排放路面积水，防止水蚀的产生；施工结束后，使用剥离的表土覆盖。施工结束后、恢复和改善植被覆盖，减轻对生态环境的扰动，改善生态环境。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目内容 - 山东省台儿庄古城旅游集团有限公司投资6372.2万元建设枣庄市台儿庄区兰祺河（广进路-东顺路）黑臭水体整治工程，建设地点位于枣庄市台儿庄区，兰祺河改造河段，北起台北路，南至台儿庄古城西门。 - 本项目主要建设内容为： - 兰祺河河段（台儿庄古城西门至台北路）长度为2.97km，水域面积为86400m2，对河段黑臭水体进行整治，新建污水过滤截流井6座，水体修复工程新增微纳米曝气系统4座，微生物活化处理站8座。 - 其中景观改造河段（台儿庄古城西门至长安路）长度为1.38km。改造河道堤岸，砌石驳岸2000m；新建污水管网600m；强弱电下地管网设置1200m；打造沿河文化景观，砌金属围墙960m，新建拱桥、码头、小广场、厕所各一座，改造旧房屋2处，绿化面积增加5万m2，新铺设园路1200 m，沥青路面4000 m2，景观照明灯30盏；河道治理段（台北路至儿庄古城西门）。 - 本项目符合国家有关法律、法规和政策规定。本工程属于《产业结构调整指导目录（2013年本）》中鼓励类，“二、水利，1.江河堤防建设及河道、水库治理工程；7.江河湖库清淤疏浚工程；26.水生态系统及地下水保护与修复工程；、“三十四、旅游业，3、旅游基础设施建设及旅游信息服务”和“三十八、环境保护与资源节约综合利用，15．三废’综合利用及治理工程。”，为国家鼓励类项目，符合国家产业政策。本项目的实施有益于台儿庄区经济的发展，也有益于整个国民经济的发展。 2、环境现状 根据《枣庄市环境质量报告》（2016年简本）可知，该区域环境空气超出《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级标准的规定，声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，地表水超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，地下水达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中III类标准。 3、施工期环境影响 （1）大气环境影响分析 本项目施工扬尘主要来自施工现场清理、堆放以及土石方挖掘产生的扬尘，施工垃圾的清理及堆放扬尘以及施工车辆造成的现场道路扬尘。在采取洒水降尘、覆盖防护等措施后，对周围环境敏感目标的大气环境影响很小。 运输车辆、部分施工机械与设备在运行过程中由于柴油和汽油的燃烧会产生CO、THC和NOx等有害物质，但产生量很小，且周边区域扩散条件相对较好，施工废气为不连续产生，经扩散后，对周围环境的影响较小。 本项目在河道清淤时会会发出臭味气体，主要污染物是H2S、NH3等对人类健康有害气体。由于施工期较短，影响是短期的，在施工过程中应注意施工人员的防护措施。河道底泥会及时清运，在运输过程中车辆要进行密封处理，因此也不会产生异味影响。 采取上述措施后，可极大地减少施工扬尘对周围环境的影响。 （2）水污影响分析 施工期废水来源主要为施工设备和运输车辆冲洗、混凝土养护等。此部分废水水质单一，采用沉淀池预处理后重复使用，不会对项目周边地表水体造成影响。 此外，动力、运输设备的清洗废水主要含有石油类和悬浮物，施工场地设置简易防渗沉淀池和隔油池，将废水引入沉淀池和隔油池内沉淀，隔油后，上层清水可用于施工现场降尘、车辆清洗等作业，不外排，回收浮油进行无害化集中处理，不会对周边地表水体造成影响。（施工期结束后，建设单位可将残留的施工废水运送至污水处理厂处理，不得外排。） 施工期淤泥堆放会产生堆场余水，同时在污泥固化处置过程会产生固化余水。余水水质标准均以SS为主要控制项目，对表层泥浆水进行沉淀处理，往废水处理池中投加絮凝剂等，经处理后满足《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》及修改单（DB 37/599－2006）中“重点保护区”标准SS≤20mg/L，可回排入兰祺河，对纳污水体不会造成明显影响。 生活污水主要来源于施工人员日常生活废水，与市政生活污水成分相似，主要污染物为COD、BOD5、SS和NH3-N。施工现场设生态环保移动厕所对生活污水进行收集，污染物浓度可满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)A等级标准要求，由施工单位定期清运至附近污水处理厂统一处理，不会对周边地表水体造成影响。 （3）噪声影响分析 施工噪声主要来源于施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。为减少项目施工对周边敏感点的影响，在施工过程中采取合理安排施工时间，避免大量高噪声设备同时施工，在临近敏感点的施工工地一侧设置临时声屏障等措施；采取上述措施后，可将项目施工期噪声对周围环境声环境的影响降至最低。 （4）固体废物影响分析 施工期产生的固体废物主要是河道清淤清理出的淤泥、河道治理过程中的清理垃圾、开挖产生的弃土以及施工人员产生的生活垃圾等。 河道清淤清理出的淤泥经机械脱水后其含水率将降低到60%以内，可作为公路路基回填土或绿化覆盖土处置；项目弃土主要是河道治理中工程开挖产生的弃土，可回用于河堤岸堤加固和河岸绿化；清理垃圾主要来自岸边垃圾整理，集中收集后，由环卫部门统一清运至垃圾处理场，不会对环境造成污染。 本项目施工期污染是暂时的，随着施工活动的结束而结束。 （5）生态环境影响分析 本项目的建设的主要生态影响是项目临时占地以及河道清淤对水生生态的影响，但这是短期的、可控制的，在施工过程中应尽量减少不必要的破坏，并采取相应的生态防护措施予以恢复。 （6）社会环境影响分析 本项目主要为河道清淤、垃圾清理及周边管网建设，施工期可能会对会对周边居民的日常生活产生一定的影响。本项目在施工过程中，及时告知周边居民施工作业的时间和地点，进行分段施工， 对施工涉及区域加强作业管理，设置临时屏障和围挡等，围挡区域设置警示标牌，提示周围居民及行人，并采取交通疏导措施。采取上述措施后本项目施工期不会对居民日常生活产生影响，此外施工期间对居民的影响只是暂时的，随着施工的结束影响也消失。 4、运营期环境影响分析 项目主要环境影响发生在施工期，而在本项目河涌治理工程竣工验收投入使用后，营运期间污染主要由景观改造部分产生。 （1）地表水环境影响分析 本项目建成后，不仅对行洪、排涝有利，提高防洪排涝能力，使受灾的可能性及危害程度大大降低，而且运营期水质和河道水文情势逐渐将不断得到改善。通过综合治理，截污治污，消除河道的脏、乱、差现象。 项目运营期间产生的废水主要是游客生活污水，经化粪池处理后排入污水管网，由台儿庄城区污水处理厂进行处理后达标排放至小季河。 （2）大气环境影响分析 本项目运营期废气主要为垃圾收集点恶臭气体。本项目不设垃圾转运站，分散设置垃圾收集桶。垃圾收集桶可能会产生恶臭污染，在夏季气温高时尤其明显。产生恶臭的主要物质为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等，其中硫化氢是在垃圾中产生的恶臭的最常见因素。恶臭在垃圾桶强度较大，但在距离大于10m时对环境基本没有影响。因而，本项目生活垃圾产生的恶臭对环境影响较小。另外，建议实行立体绿化，场界处建设绿化隔离带。同时应及时清运固体废物，减少其在滞留时间，使恶臭对周围环境的影响降至最低。 （3）声环境影响分析 根据社会噪声类比资料，汽车怠速运行65dB(A)，人群嘈杂声75dB(A)，曝气系统中泵体运转噪声在70dB（A）。只要加强内部交通管理，采取相应的措施，在道路两旁设置绿化带等，则运营期噪声对周围声环境的影响不大。 （4）固体废物环境影响分析 本项目运营期固废主要为游客产生的生活垃圾。生活垃圾由环卫部门定期清运，做到日产日清，不会直接进入环境，不会对周围环境产生明显影响。 （5）社会环境影响分析 河道周边和临时堆泥场及时进行复垦绿化美化、景观改造，将大大改善沿岸居民生活环境。该项目本身为非污染项目，通过加强运营期管理，加强排水管网建设，防止周边生活污水和工业废水未经处理非法排入河涌，河体水质将会得到明显改善，项目在投入营运后会对周边社会环境产生积极影响。 （6）景观影响及环境效益分析 本项目改善沿线村庄的水环境及其居民生活环境，就水环境而言有一定环境正效应。 5、环保设施及投资概算 本项目总投资6372.2万元，其中环保投资为96万元，占项目总投资的1.51%。 表26 项目环保投资一览表 类别; 环保设施项目; 环保投资（万元）. 施工期; 污水治理措施; 沉淀池、隔油池、污水暂存池等; 6. 大气污染物治理措施; 遮盖、洒水、车轮冲洗设备等; 6. 噪声防治措施; 围挡、施工隔声屏障、减震垫等; 12. 固体废物处理; 淤泥处理清运、垃圾清理和生活垃圾收集、储运; 16. 生态恢复; 对河道进行生态恢复; 21. 工程环境监理; 对项目施工现场组织定期巡查和监测; 8. 运 营期; 设备运行; 噪声减振; 15. 营运期水质监测; 水质监测、化粪池; 12. 合计; 96. 6、“三同时”验收清单 表27 本项目“三同时”验收一览表 类别; 验收内容; 建设时间. 废水; 雨污分流；生活污水排入化粪池处理后排入市政污水管网; 与建设项目同时设计、同时施工、同时投产使用. 废气; ——. 噪声; 采取相应的消声、隔声、减震等降噪措施，采用隔音墙、隔音顶以减少噪声，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。. 固体废物; 分类收集、合理处置. 其他; 风险防范措施. 7、总量控制指标 本项目属于生态类非污染线型改造建设项目，主要的环境影响发生在施工期阶段，营运期产生的废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，因此，本项目可不分配总量指标。 8、建设合理性分析 综上所述，本项目对各种可能对环境产生影响的环节，采取了预防措施，减少了对环境可能造成的污染，在各种污染防治措施严格落实的条件下，对周围环境的影响可满足环境保护的要求。从环境保护的角度分析，本项目是可行的。 二、建议 1、加强施工阶段噪声污染的管理，合理安排施工时间，避免大量高噪声设备同时施工，同时少采用噪声较大的施工设备。施工运输车辆出场应冲洗轮胎，减少扬尘。遇有四级以上大风天气，应停止土方施工，做好遮盖工作。 2、运营过程中，加强治理河道区域沿线村庄及企事业单位的污水和生活垃圾的管理，严禁向河道内排放污水和倾倒垃圾。 综上所述，本项目符合产业政策，经过对本项目的废水、废气、噪声、固体废物以及生态环境等方面的影响分析，本项目建设在确保各项污染防治和环境管理措施较好落实的前提下，不会对当地环境造成污染，而且有利于促进区域社会经济稳定发展。因此，从环境保护角度分析，本工程建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人: 年 月 日

注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污 口位置和地形地貌等） 附图2项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影 响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特 征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

山东省环境保护局翻印