- 建设项目基本情况

| 项 目 名 称 | 平张印刷项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 单 位 | 枣庄市尚金纸业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法 人 代 表 | 白衍安 |  |  |  | 联系人 |  | 白衍安 |  |
| 通 讯 地 址 | 枣庄台儿庄经济开发区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联 系 电 话 | 13336379189 |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 | 277400 |
| 建 设 地 点 | 台儿庄工业园区广进路北首 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 台儿庄区发改局 |  |  | 批准文号 |  | 2018-370405-23-03-064139 |  |  |
| 建 设 性 质 | √新建□改扩建□技改 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C231印刷 |  |
| 占地面积 (m2) | 1890 |  |  |  | 绿化面积(m2) |  | 依托现有 |  |
| 总 投 资 (万元) | 60 | 其中：环保 投资(万元) |  |  | 2.5 |  | 环保投资占 总投资比例 | 5 |
| 评 价 经 费 (万元) | / |  |  |  | 预期投产日 期 |  |  |  |
| - 工程内容及规模： - 1.项目由来及企业概况 枣庄市尚金纸业有限公司成立于2010年10月9日，注册地为枣庄市台儿庄区邳庄镇（镇成教中心对过），本项目现位于台儿庄工业园区广进路北首枣庄市华翔化工有限公司院内。租赁现有闲置厂房及办公楼，投资60万元建设平张印刷项目，年印刷纸品100万m2。本项目属于未批先建项目，枣庄市台儿庄区环保局已对其进行未批先建项目罚款，并责令其补办环评。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，本项目须实行环境影响评价制度。建设项目在《建设项目环境影响评价分类管理名录中》属于十二、印刷和记录媒介复制业，30、印刷厂；磁材料制品，全部类，需编制环境影响评价报告表。受该公司委托，我单位承担本项目的环境影响评价工作。 - 2.项目地理位置 本项目建设于台儿庄经济开发区广进路北首东侧，中心坐标：东经117.710度，北纬34.596度。 项目具体地理位置见附图1。 - 3.项目相关政策符合性 - 3.1产业政策符合性 《产业结构调整指导目录（2011）》（国家发改委2013年第21号令修正版）中未对本项目的生产工艺及装备做出鼓励、淘汰和限制类说明，应视为允许类，因此符合国家产业政策。 - 3.2“三线一单”相符性分析 结合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）要求，本项目与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单符合性分析情况如下： （1）生态保护红线 根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020）》，涉及台儿庄区的生态保护红线区主要有： 峄城古运河土壤保持、水源涵养生态保护红线区：峄城区、台儿庄区交界处，台儿庄区韩庄运河西侧古运河乡湿地公园。面积10.6km2，属于土壤保持、水源涵养，包含峄城古运河乡省级湿地公园； 韩庄运河土壤保持、水源涵养生态保护红线区：台儿庄区，台儿庄区韩庄运河东侧湿地公园，东到枣庄市边界。面积28.67km2，I类红线区0.02km2，属于土壤保持、水源涵养，包含台儿庄运河地公园、台儿庄区张庄饮用水水源保护区。 根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020 年）》可知，本项目不位于台儿庄区生态保护红线范围内（详见附图4）。满足《山东省生态保护红线规划（2016-2020）》及《枣庄市生态红线区域保护规划》要求。 （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。 环境质量事关民生幸福，环境质量的底线就是以人民群众身体健康和生命财产安全为目标，维护人类生存基本环境质量需求的底线和保障线。具体而言，环境质量底线应涵盖以下3方面的基本要求。一是必须消除已有的劣质化环境；二是严格遵守执行环境质量“只能更好、不能变坏”的基本要求；三是保障环境风险控制在安全范围内。 结合本项目实际情况可知，通过对该区域环境质量现状分析说明项目所在地环境质量现状不属于劣质化环境；本项目通过采取各种废气、废水、噪声及固废措施后，能够做到污染物达标排放跟有效处置，因此能满足环境质量变化更好的要求；结合报告中风险部分描述，项目运营过程中不存在重大风险源，在做好相应风险保障措施后，环境风险能够控制在安全范围内。因此项目建设符合环境质量底线规定要求。 （3）资源利用上线 本项目为印刷和记录媒介复制业，运营过程中主要用水为生活用水，无生产用水，依托区域市政供水管网；项目用地为工业用地，租赁现有闲置厂房，不占用新的土地资源；项目用电依托接入周边电网的厂区电网，年用电量较少；除以上外项目无其他资源和能源利用，故本项目资料利用不会突破当地资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 结合《枣庄市人民政府关于印发枣庄市投资项目负面清单的通知》（枣政字【2014】54号）可知，“负面清单”中所列内容包括： （一）禁止投资。对属于负面清单内的项目，禁止投资，各级投资主管部门不得审批、核准、备案，各级国土资源、规划、住建、环保、质监、消防、工商、金融等部门单位不得办理有关手续。 （二）对不属于负面清单范围，但有下列情形之一的项目，不得引进和新建： 1.属于过剩产能行业中的简单搬迁和新增产能项目； 2.不符合城乡发展规划相应功能区产业发展定位、破坏生态环境、不利于全市长远发展的项目。 （三）对不属于负面清单范围，又不存在第（二）条情形，且符合有关法律、法规和政策规定为允许投资类。 本项目为印刷和记录媒介复制业项目。经对照《枣庄市人民政府关于印发枣庄市投资项目负面清单的通知》（枣政字〔2014〕54号），项目未被列入枣庄市投资项目负面清单范围。 综上所述，本项目符合“三线一单”的要求。 - 3.3项目与“气十条”、“水十条”“土十条”相符性分析 项目与“气十条”、“水十条”“土十条”现行环境管理要求的相符性分析见表1。 表1 项目与“气十条”、“水十条”“土十条”现行环境管理要求的相符性分析 名称; 政策要求; 符合性; 说明. 《大气污染防治行动计划》 （气十条） 国发[2013]37号 2013.0910; 加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017 年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。; 符合; 项目不新建燃煤锅炉. 在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。; 符合; 项目生产工艺无需供热供气. 加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设。所有燃煤电厂、钢铁企业的烧结机和球团生产设备、石油炼制企业的催化裂化装置、有色金属冶炼企业都要安装脱硫设施，每小时20蒸吨及以上的燃煤锅炉要实施脱硫。除循环流化床锅炉以外的燃煤机组均应安装脱硝设施，新型干法水泥窑要实施低氮燃烧技术改造并安装脱硝设施。燃煤锅炉和工业窑炉现有除尘设施要实施升级改造。; 符合; 项目不涉及脱硫、脱硝、除尘改造工程，. 推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。; 符合; 项目挥发性有机污染物通过一套UV光氧废气处理设施处理达标后排放. 完善涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。; 符合; 本项目制品印刷选用环保正规油墨产品，低毒环保. 深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。推进城市及周边绿化和防风防沙林建设，扩大城市建成区绿地规模。; 符合; 项目租赁已建成闲置厂房和办公楼，无需进行土建施工. 开展餐饮油烟污染治理。城区餐饮服务经营场所应安装高效油烟净化设施，推广使用高效净化型家用吸油烟机。; 符合; 项目员工均为附近居民，不在厂区食宿，项目不设食堂. 严控“两高”行业新增产能。修订高耗能、高污染和资源性行业准入条件，明确资源能源节约和污染物排放等指标。有条件的地区要制定符合当地功能定位、严于国家要求的产业准入目录。严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。; 符合; 项目不属于“两高”行业. 严禁核准产能严重过剩行业新增产能项目。坚决停建产能严重过剩行业违规在建项目。认真清理产能严重过剩行业违规在建项目，对未批先建、边批边建、越权核准的违规项目，尚未开工建设的，不准开工；正在建设的，要停止建设。地方人民政府要加强组织领导和监督检查，坚决遏制产能严重过剩行业盲目扩张。; 符合; 项目不属于产能严重过剩行业. 强化企业施治。企业是大气污染治理的责任主体，要按照环保规范要求，加强内部管理，增加资金投入，采用先进的生产工艺和治理技术，确保达标排放，甚至达到“零排放”；要自觉履行环境保护的社会责任，接受社会监督; 符合; 企业采用先进的生产工艺和治理技术，确保达标排放；自觉履行环境保护的社会责任，接受社会监督. 严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。; 符合; 按山东省污染物总量控制项目要求，项目无需申请污染物排放总量. 京津冀、长三角、珠三角区域以及辽宁中部、山东、武汉及其周边、长株潭、成渝、海峡西岸、山西中北部、陕西关中、甘宁、乌鲁木齐城市群等“三区十群”中的47个城市，新建火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工等企业以及燃煤锅炉项目要执行大气污染物特别排放限值。各地区可根据环境质量改善的需要，扩大特别排放限值实施的范围。; 符合; 项目不涉及燃煤锅炉. 《水污染防治行动计划》 （水十条） 国发[2015]17号 2015.04.; 6 专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。; 符合; 项目不属于十大重点行业. 严控地下水超采。在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。依法规范机井建设管理，排查登记已建机井，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，一律予以关闭。开展华北地下水超采区综合治理，超采区内禁止工农业生产及服务业新增取用地下水。京津冀区域实施土地整治、农业开发、扶贫等农业基础设施项目，不得以配套打井为条件。; 符合; 项目不开采地下水. 《土壤污染防治行动计划》 （土十条） 国发[2016]31号 2016.05; 31 严厉打击非法排放有毒有害污染物、违法违规存放危险化学品、非法处置危险废物、不正常使用污染治理设施、监测数据弄虚作假等环境违法行为。; 符合; 项目废气均得到合理处置，不涉及排放有毒有害污染物. 各地要将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。; 符合; 项目建设地点土地符合台儿庄区发展规划，位于台儿庄经济开发区内. 防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐; 符合; 本项目不占用耕地，项目用地属工业用地，不属于规定中的行业. - 5.项目概况 枣庄市尚金纸业有限公司平张印刷项目属于未批先建项目，选址于台儿庄经济开发区广进路北首枣庄市华翔化工有限公司院内，租赁现有闲置厂房。建设内容为年印刷100万m2的生产装置以及辅助设施和公用工程。项目总投资60万元，项目租赁建筑面积为1890平方米的联合生产车间作为生产和办公用房进行生产经营。本项目已投入运营，职工定员10人，全年生产时间300天，2400小时，该项目经济技术指标见表2。 表2 项目主要经济技术指标一览表 序 号; 项 目 名 称; 单 位; 数 量; 备注·. 一; 生产规格. 1; 印刷平张; 万m2/a; 100. 二; 年操作日; 300; 2400h. 三; 主要原料用量. 1; 灰底白板纸; t; 1200. 2; 油墨; kg; 1000. 3; 封膜; t; 1. 四; 公用工程消耗量. 1; 新鲜水; m3/a; 60; 市政供水管网. 2; 电; kW; h/a 2×105; 市政供电管网. 五; 项目定员; 人; 10. 六; 占地面积; m2; 1890. 七; 总建筑面积; m2; 1890. 八; 财务评价. 九 工程项目总投资; 万元; 50. - 6.项目组成 拟建工程项目组成见表3。 表3 拟建工程项目组成 工程类别; 工; 名称 工程内. 主体工程; 联合生产车间; 1座，1层，框架结构，建筑面积1890m2。. 辅助工程; 办公楼; 租赁原厂区闲置办公楼2间. 公用工程; 供水; 由市政供水管网供水. 排水; 采用雨污分流制，生活污水经厂区化粪池收集后委托环卫部门清运处置，不外排。. 供电; 由台儿庄区供电网络提供. 环保工程; 废气; 印刷过程中产生的VOCs经收集进入UV光氧废气处理设施. 废水; 生活污水经化粪池收集后委托环卫部门清运处置，不外排。. 噪声; 隔声、减振、消声等措施。. 固废; 纸板切割下脚料：收集后作为废品出售. 生活垃圾：收集后委托环. 部门清运处置; 废油墨罐、废抹布委托有资质单位外运处置. - 7.主要生产设备 项目主要生产设备见表4。 表4 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名; 数量（台/套）. 1; 五色平张印刷机; 1. 2; 切纸机; 1. 3; 分切机; 1. 4; 覆膜机; 1. - 8.项目工作制度及劳动定员 本项目劳动定员10人，年工作日为300天，每天工作8小时，年工作2400h。 - 9.总平面布置 本项目租赁现有闲置厂房，本项目共有建筑物1处，为联合生产车间，厂区平面图见附图2，具体分布如下： （1）生产区：建筑面积约1890m2，位于厂区南部。 （2）办公区：1处，建筑面积15m2，位于所在厂区西门口北侧办公楼内。 本项目生产过程中产生的废气为纸板印刷过程产生的VOCs，经集气罩收集通过风机引风进入UV光氧废气处理装置处理后排放，因此对办公区基本无影响；项目生产过程中噪声源主要是各生产设备运转产生的噪声，通在采取选用低噪音设备、合理布置噪声源位置、针对噪声的位置和特点采取隔声、减振和消声措施后，设备运转噪声对办公区的影响较小。 通过以上分析，项目分区明确，总平面布置较好的满足了工艺流程的顺畅性，方便了生产；采取有效的治理措施后，生产废气和设备运转噪声对办公生活区的影响较小；总图布置比较合理。 - 11.公用工程 （1）供电：由附近供电公司电网提供，项目平均用电负荷为360kW，年用电量约为2×105kW·h。 （2）供水：本项目用水工序为生活用水，生活用水由市政供水管网供给。总用量为60m3/a，项目用水情况见表5，水平衡表见表6，水平衡见图1。 （3）排水：本项目采用雨污分流制，雨水经排水沟排放到市政雨水管网；废水主要是生活污水，生活污水产生总量约为48m3/a，经厂内化粪池收集后委托环卫部门清运处置，不外排。 表5 项目用水情况一览表 用水环节; 用; 规模 用水定额; 用水量; 来源. 生活用水; 10人不住; 20L/人·; 60m3/a; 一次水. 用水总量; 60m3/a. 表6 项目水平衡一览表（m3/a） 投入; 产出; 备注. 序号; 项目; 数量; 序号; 项目; 数量. 1; 生活用水; 60; 1; 生活用水损耗; 12. 2; 2; 生活污水; 48. - 总计; - 60. 12 48 60 新鲜水 生活用水 化粪池收集后委托环卫部门清运处置 图1 项目水平衡图(m3/a) |
| - 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于未批先建项目，租赁原有闲置厂房，项目已建成投产，建设期污染已消除，因此，不存在与本项目有关的原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会简况

| - 自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等) - 1.项目地理位置 台儿庄区位于枣庄市南苏鲁两省交界处，东经117°23′～117°50′，北纬34°28′～34°44′。东西长38km，南北宽29km，总面积538.7km2。台儿庄为山东南大门，江苏北屏障，战略位置重要，历来为兵家必争之地。1938年春的台儿庄大捷，使台儿庄成为中国抗战史上的名城，被中外誉为中华民族扬威不屈之地。京福高速公路、206国道、104国道和即将修建的京沪高速铁路穿境而过。“黄金水道”京杭运河横贯全境42km，常年通航2000吨级船舶，水上运输直达扬州、南京、上海、杭州等地区。 台儿庄，形成于汉，发展于元，繁荣于明清。清初，台儿庄已相当繁华，居于古峄县40个集镇之首，繁荣富庶，商贾云集，船舶迤逦；入夜，一河渔火，歌声十里，夜不罢市。据《峄县志》载：“台（儿）庄跨漕渠，当南北孔道，商旅所萃，居民饶给，村镇之大，甲于一邑，俗称‘天下第一庄’”。 拟建项目位于台儿庄区张山子镇南部山区，其位置见附图1。 - 2.地形、地貌 台儿庄区境内地势南北高，中间低，自西向东渐低，呈倾斜状。西南部为连绵起伏的低山丘陵，东、北部是较为坦荡的平原。西南部最高山峰海拔306m，西北部最高处为203m，全区最低点在东南部的赵村，海拔24.5m，全区自南向北，由西向东分布着丘陵坡、梯田、近山阶地、山间谷地、山前倾斜平原以及河滩洼地等地貌单元。其中低山丘陵面积占总面积的18.6%，平原面积占81.4%。 地层分为寒武系中统徐庄组：以砂质页岩为主，富含云母片，砂岩具有交错层理，夹有砂质灰岩。一般厚约30～50m，整合于寒武系下统毛庄组之上，出露于山角下及冲沟中；寒武系中统张夏组：底部为厚层、巨厚层灰白色鳞状灰岩，中部为厚层、中厚层鳞状灰岩，泥质条带灰岩，豹皮状灰岩，上部为泥质团块灰岩，厚约215m，整合于徐庄组之上，出露于山腰及山顶部；第四系粘土层，黄褐色厚2.5～7.5m。 地貌分为丘陵、山前平原和山间平原。其中丘陵主要分布于辖区的东南部，东、北部为山前平原，西、北部为山间平原。 台儿庄古城及周围区域西起台兰干渠，东至万通路，南北分别以越河、小北门护城河为界。区域内地势西高东低，地面高程一般在26.0~28.5m之间，台兰干渠以东、车大路以西、台湾街以南之间地面高程在27.5m以上；小北门护城河两岸地面高程26~26.5m；北门南北一线至二中向东区域、二中西南区域多在26.50m以下。 3.地质、地层 地质构造骨架形成于中生代的燕山期。燕山运动在整个鲁西隆起区（又称鲁西台背斜）的表现是以中部为核心的呈穹隆状隆起，由于张力作用，岩层表面形成放射状和环状张性断裂，继而形成地垒式的凸起和地堑式的凹陷，岩层未经受强烈积压，褶皱构造表现不明显、不典型。由于枣庄地区位于鲁西隆起区的南部边缘，地质构造上的表现同鲁西隆起区构造形势一致，断裂主体为南北向（放射状张裂体系）和东西向（环状张裂体系）两组。由于在两组主体断裂过程中局部岩体受力不均，在主体断裂基础上又派生出沿北东向、北西向两组切向断裂。由于断裂生成时代不同，新断裂切割老断裂，使各组断裂复杂化。总的规律是：东西向断裂生成时代早，南北向断裂生成时代晚，南北向断裂切割东西向断裂。断裂之间，由于岩层只作用上升和下降不等量的垂直位移，构造上形成地垒式的凸起和地堑式的凹陷。岩层原有的水平产状微受扰动，产状平缓，倾向一致。 该区构造较为复杂，主要以发育N70°压扭性断裂和N5°～10°张扭性断裂为主。 城区地层有第四系上更新统冲积洪积堆积的粘土、粘土夹姜石、壤土和中粗砂等以及寒武系灰岩、页岩、粉砂岩和砂岩，奥陶系灰岩，二叠系页岩、泥质页岩、粉砂岩、砂岩，下第三系粘土岩等。 - 4.气候 台儿庄区属于暖温带季风型大陆型气候区，四季分明，春季回暖快，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷干燥，年平均气温为14.8℃，极端最高气温39.6℃，极端最低气温-19.8℃。年均降水量811.6mm，降水量主要集中在6、7、8月份，占全年总量的61%，而12月份至来年2月份的降水量仅占全年总量的7%。十年一遇24小时最大暴雨量为150.9mm，年最大降水量为1377.3mm，年最少降水量为463.3mm。全年平均雨日为120.4天，平均暴雨日为27.6天。全年日照时数为1955.7小时，年日照百分率为49%，无霜期284.1天左右。湿润度为0.72，全年平均蒸发量为1585.2mm。年平均湿度为65%。年平均气压为1008.0百帕，最高气压为1036.9百帕，最低气压为987.3百帕。年平均风速为2.0m/s，极端最大风速为23m/s，全年主导风向为东北风。主要气象灾害有：洪涝、暴雨、大风、冰雹。 - 5.地表水系 全区地表水资源较为丰富。13条河流纵横交错，年平均径流量达1.42亿立方米。台儿庄素有“江北水乡”之称，全区地下水资源总储量1.559亿立方米，可开采量为1.31亿立方米；主要分布在运河以北、大沙河以东地区，京杭大运河，伊家河横贯东西，峄城大沙河从城区西侧穿过，境内水资源主要来自空中降水、地下水，另有一些客水，客水年均22.59亿立方米，可利用1.6754亿立方米，地表水依靠台儿庄节制闸调节。空中降水年平均811.6mm，总量为4.41亿立方米。 韩庄运河位于骆马湖至南四湖之间，是南四湖主要泄洪河道，上起微山湖韩庄闸，向东流经济宁市微山县、枣庄市峄城区和台儿庄区，于苏鲁交界处陶沟河口下接中运河，全长42.5km，区间流域面积1828km2。韩庄运河是京杭大运河的组成部分，主要支流有伊家河、峄城大沙河、陶沟河。 韩庄运河是中华人民共和国成立后，利用原加运河的一段增挖和开挖而成。加运河原为明万历年（1599年至1601年）开挖的保漕运的河道，1900年漕运废止后运河淤塞失修，解放后经过多次治理形成现在的韩庄运河。 韩庄运河进口建有韩庄节制闸，下段建有台儿庄闸和船闸。沿河两岸处于南北山丘之间，地势低洼，地面高程从韩庄至省界由37.0m降至25.0m，东西坡降为1/1000~1/5000，行洪时水位高出堤外地面。 全区有小(二)型水库两座，流域面积为4.35km2，总库容量108.9万立方米，兴利库容57.5万立方米，另有库容超过1万立方米的塘坝7座，容量合计为21.5万立方米，实际蓄水量5.6万立方米。 - 6.自然资源 土地资源：全区可利用面积65万亩，占土地总面积的81.16%，可耕地面积6.83万亩。台儿庄区土质和土壤性状偏好，适宜多种作物生长，土壤含钾量丰富，但含磷偏低。 水资源：境内水资源主要来自空中降水、地下水，另有一些客水。总量为4.41亿m3；地下水总储量1.559亿m3，可开采量为1.31亿m3；客水年均22.59亿m3，可利用1.6754亿m3。 矿产资源：台儿庄自然资源丰富。境内已探明地下矿藏36种，主要有煤炭、石膏、石灰石、石英石等。煤主要集中于运河以南，储量8000万吨，其中韩台煤田储量为2853.3万吨。石膏主要分布在泥沟镇东北部，储量为5200万吨。此外，境内南部山区还有数量较大、分布较广的大理石。青石、粘土、牛眼石、石灰石和河沙等也有分布。 生物资源：境内植物资源有340多种，分为草本、木本两大类，其中药用植物71种。 - 7.地震 本区地质运动以断裂运动为主，断层裂隙较多，因无应力集聚条件，历史上从未发生过较大地震。根据《中国地震参数区划图》(GB18306-2001)，工程所在地地震动峰值加速度为0.1g(地震烈度为VII度)。 8.南水北调东线工程 根据《南水北调东线工程规划》（修订版），南水北调东线工程的输水路线为：经韩庄运河、不老河入南四湖，经梁济运河入东平湖，经位山闸穿黄河后，由鲁北输水线路出境。 按照《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准(DB37/ 599－2006)》，山东省南水北调东线工程干渠大堤和所流经湖泊大堤（这两种大堤以下简称“沿线大堤”）内的全部区域为核心保护区域，核心区域向外延伸15km的汇水区域为重点保护区域，15km之外为一般区域。 本项目距离南水北调东线工程直线距离小于15km（7.6km），属于南水北调东线重点保护区域，项目在生产过程中无生产废水产生；生活废水经化粪池收集处理后定期清掏堆肥，无废水排放外环境，对南水北调无明显不利影响。 |  |
| --- | --- |
| - 社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等) - 1.行政区划 台儿庄区辖张山子镇、涧头集镇、泥沟镇、马兰屯镇、邳庄镇5个镇和运河街道，共有211个行政村，含347个自然村。 政府驻地位于山东省枣庄市台儿庄区金光路75号。 - 2.人口民族 2016年，台儿庄区户籍总人口32.19万人。其中，城镇人口8.96万人，农村人口23.23万人。全年全区新生人口4347人，人口出生率13.5‰，出生人口性别比117.6%；全年死亡人数1737人，人口死亡率5.4‰，人口自然增长率8.1‰。区域内除汉族外，还有回族、藏族、满族、苗族等17个少数民族，少数民族人口3180人，其中回族人口2970人。 - 3.经济概况 2016年全区生产总值166.5亿元，财政总收入19.5亿元，固定资产投资126.2亿元，分别是2010年的1.5倍、2.2倍和2.1倍。 - 4.旅游服务业蓬勃发展。 - 古城重建完成，创建国家5A级景区、国家文化产业试验园、国家版权贸易基地。国家运河湿地公园4A级景区和省级旅游度假区创建成功，全区接待游客2100万人次。改造提升传统服务业，一批专业市场、特色街区、品牌酒店相继建成。 - 5.工业经济加速转型。 五年技改新上过亿元项目32个，工业增加值89.4亿元，资源型产业比重由35%下降到20%；新增高新技术企业10家。造纸由传统包装纸向高附加值特种纸转变，淘汰生产线6条。纺织由传统棉纺向纱线新材料转变，青纺联、联润高档精梳纱达产达效，色纺纱试产，酒店用纺织品项目正在建设，纺织产业集群初步形成，获批省级高端纺织产业示范基地。成立国内矿山机械行业首家院士工作站，5家企业产品列入国家级重大专项、省级首台套技术装备，获批省级造纸机械产业基地。在全市率先完成立窑水泥淘汰和30万吨以下煤矿关闭任务，完成王晁煤矿技改，新上贵州夫康、耳海煤矿，新增煤炭产能120万吨，水泥产能达到1000万吨。污泥发电、风力发电项目运营，新增发电能力65兆瓦，生物质发电正在建设，新兴产业日益壮大。 - 6.农村经济持续繁荣。 粮食连年丰产丰收，特色种植达到6.8万亩，获批全省苗木产业项目区。合作社、家庭农场达到876家，土地规模经营比重达到40.3%。农产品质量安全监管平台建成启用，标准化生产达到27万亩，认证有机、绿色、无公害农产品45个。投资7.2亿元，完成高效节水、土地综合治理等重大农业基础设施项目55个，新增节水灌溉12.4万亩、高标准农田5.1万亩。累计发放惠农补贴3.6亿元，来料加工带动就业4.7万人，1.2万困难群众实现脱贫。 - 7.改革开放纵深推进。 完成“营改增”试点，严格执行全口径预算，创新政府投资项目法人制模式。完成路网管网等基础设施投资2.6亿元，引进“二次招商”项目12个，发展质量持续提升。强力推进产业招商、项目资金争取和重点项目建设，造纸、纺织、新材料、新能源等一批产业项目相继建成投产，对上争取项目到位资金34.9亿元，对产业升级和经济结构优化发挥了重要的支撑作用。进出口总额突破1亿美元，是2010年的2.3倍，年均增长18.5%。 - 8.城乡建设协调并进。 投资18.6亿元，实施“两河两路两社区”等重点项目36个，建成区扩大到12平方公里。建成北郊水厂，农村饮水安全工程惠民11.2万人，完成169个村电网升级改造。新建各类管网37公里，新增集中供热60万平方米、天然气用户1.2万户，城区污水集中处理率90%。修建城乡道路161条、520公里，开通BRT线路两条、城乡公交线路10条，台利路、曹楼大桥等交通难题得到解决。 - 9.生态建设渐行渐好。 完成企业脱硫脱硝和城区锅炉“煤改气”任务，淘汰黄标车2683辆，综合治理城市扬尘。实施湿地净化、中水回用等系列工程，运河出境断面常年保持三类水质。投资7.6亿元实施城乡大绿化工程，规划建设57公里环城生态走廊，森林覆盖率、建成区绿化覆盖率达到36.5%和38.8%。开展南部山区综合整治，关闭露天开采矿山，启动损毁山体修复，生态环境得到休养生息。投资1.6亿元，实现城乡环卫一体化全覆盖，积极推广清洁生产。 - 10.社会更加和谐稳定。 五年民生支出52.2亿元，占财政支出的78.5%。投资6.2亿元，搬迁新建枣庄二中等学校、幼儿园15所，全区学校和公办幼儿园全部改造一遍，考选教师463名。实施医疗机构规范化升级改造，医疗条件显著改善。古运河中河成为世界遗产。严格落实安全生产责任制，强化监管执法和隐患治理，严厉打击食品药品、危化品等重点领域非法违法生产经营行为，安全形势持续平稳。 - 11.政府建设全面加强。 深入推进依法治区，办理人大代表建议299件、政协提案498件。不断优化行政运行体制机制，完成食品药品监管、市场监督管理等职能划分和机构整合，“四清单一平台”基本建成，削减行政权力335项，221项审批事项实现集中办理，行政效能持续提升。扎实开展党的群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育，启动公务用车制度改革，强化行政监察和审计监督，全区“三公”经费下降33%，会议费下降24%。 - 南水北调东线工程及其治污规划概况 南水北调东线工程山东段全长约500km，输水路线为：经韩庄运河入南四湖，再经梁济运河、东平湖，在位山闸穿黄河。主体工程由输水工程、蓄水工程和供电工程三部分组成。京杭运河为输水主干线，部分河道增设输水分干线；黄河以南除南四湖上、下湖设一个梯级外，其余各河段设三个梯级；选定在山东省东平县与东阿县间黄河底打隧道穿过黄河；东线工程黄河以南为有洪泽湖、骆马湖、南四湖及东平湖等湖泊，总计调节库容达75.7亿m3，不需新增蓄水工程；东线工程可为苏、皖、鲁、冀四省提供净水143.3亿m3，促进环渤海地带和黄淮海地区东部经济发展，改善因缺水而日益恶化的环境，为京杭大运河济宁至徐州段全年通航保证了水源、使鲁西南与苏北两个商品粮基地得到发展。山东省环科院、中国环科院等单位2001年编制的《南水北调东线工程山东段水污染防治规划》要求汇水区处于城市污水处理厂覆盖范围内的工业污染源，达标后一律入城市污水处理厂，经处理后实现污水资源化。南四湖沿岸分散工业废水必须经处理后达到一级排放标准。 南水北调东线工程是解决我国北方地区水资源短缺问题的重大基础设施项目，主要供水目标为黄淮海平原东部和山东半岛，解决苏北、山东东部和河北东南部以及津浦铁路沿线的城市缺水问题，并可作为天津市的补充水源。输水主干线全长1150km，其中黄河以南660km，黄河以北490km。输水渠道的90%可利用现有渠道和湖泊。 根据标准GB3838-2002和南水北调东线工程调水水质要求，将山东省南水北调沿线汇水区域划分为下列三类控制区。 核心保护区域指：山东省南水北调东线工程干渠大堤和所流经湖泊大堤(这两种大堤以下简称“沿线大堤”)内的全部区域。 重点保护区域指：核心保护区域向外延伸15km的汇水区域。 一般保护区域指：除以上核心保护区域和重点保护区域以外的其他调水沿线汇水区域。 本项目地址距离南水北调重点河段韩庄运河约4.75km，属于南水北调重点保护区域。 |  |

- 环境质量状况

- 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1.环境空气 根据枣庄市环境监测站2017年例行监测数据可知，2017年枣庄市良好天数及“蓝天白云”天数分别为190天和254天，分别占全年总天数的52.1%和69.6%，台儿庄区大气自动监测点常规监测项目年平均浓度监测统计结果见表7。 表7 2017年台儿庄区环境空气质量例行监测结果 单位：mg/m3 月份; 台. 庄; SO2; NO2; PM10; PM2.5. 年均值; 0.022; 0.023; 0.127; 0.069. 标准值; 0.06; 0.04; 0.070; 0.035. 根据监测结果可知，台儿庄区PM10、PM2.5值均不满足标准要求。枣庄市的空气污染为煤烟型污染，空气污染主要来源为燃煤和扬尘，枣庄市为原煤产区，长期以来一直以煤为主要能源，NO2超标季节变化明显，采暖期超标较重。 2.地表水环境质量现状 项目所在区域主要河流为峄城大沙河，位于本项目西侧4km处。枣庄市环境监测站2017年对峄城大沙河泥沟桥断面进行了例行监测，监测结果见表8。 表8 2017年地表水监测结果表（年均值） 单位：mg/L（pH除外） 监测点位; pH; 溶解氧; 高指数; BOD5; 氨氮; 石油类; 挥发酚; COD; 总磷; 六价铬. 泥沟桥; 8.13; 8.04; 5.1; 4; 0.47; 0.02; 0.001; 20; 0.17; 未. Ⅲ类标准; 6～9; ≥5; ≤; 6 ≤4; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.005; ≤20; 0.2; 0.05. 监测点位; 总氮; 汞; 铅; 铜; 氟化物; 砷; 镉; 氰化物; 硫化物; 粪大肠杆菌. 泥沟桥; 8.34; 0.0004; 0.00009; 0.0087; 0.47; 0.008; 0.00005; 未检出; 0.026; 2708. Ⅲ类标准; 1.0; 0.0001; 0.05; 1.0; 1.0; 0.05; 0.005; 0.2; 0.2; 10000. 监测结果表明：2017年峄城大沙河泥沟桥断面的各项监测指标中总氮超标，不满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，其余指标满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。 3.地下水环境质量现状 根据枣庄台儿庄区张庄水源地2017年的例行监测数据，2017年张庄水源地地下水除总硬度超标外，其余各项监测指标均符合《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类水标准要求，项目所在地地下水环境质量较好。 表9 台儿庄区地下水2017年例行监测结果平均值 单位：mg/L（pH除外） 监测项目; 标准 (Ⅲ类); 张庄水源地. pH; 6.5-8.5; 7.25. 总硬度; ≤450; 494. 氨氮; ≤0.5; 未检出. 氟化物; ≤0.05; 0.39. 氯化物; ≤250; 101. 硫酸盐; ≤250; 167. 挥发酚; ≤0.002; 未检出. 硝酸盐氮; ≤20; 10.6. 亚硝酸盐氮; ≤1.0; 未检出. 氰化物; ≤0.05; 未检出. 砷; ≤0.01; 未检出. 汞; ≤0.001; 未检出. 铅; ≤0.01; 未检出. 镉; ≤0.005; 未检出. 六价铬; ≤0.05; 未检出. 总大肠菌群; ≤3个/100mL; 未检出. 4.声环境质量现状 结合《枣庄市环境质量报告（2017年简本）》可知：：台儿庄区功能区噪声四个季度均值昼间为58.4 dB(A)，夜间为48.2 dB(A)，声环境均能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 5.生态环境 - 本项目所在地植被主要为生产企业，人为干预较大，生物多样性较差。项目建设所在地周围没有自然保护区、风景名胜区、重点保护的野生动植物等，评价区内无珍稀动植物。

- 主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 本项目建设于台儿庄区经济开发区广进路北首，在100m范围内无重要保护文物、风景名胜区等环境保护目标，环境保护目标见表7，周围敏感目标图件附图3。 表10 环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 方位; 距离(m); 保护等级. 空气环境; 叶庄; E; 340; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准. 敦上; SE; 400. 运河庄园; S; 240. 小杨庄; W; 890. 中板桥; W; 1000. 车管所; 830. 地表水 环境; 韩庄运河; S; 4000; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002))III类标准。. 峄城大沙河; W; 4080. 地下水 环境; 项目周围地下水; /; /; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。. 声环境; 厂界四周; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1.环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 表11 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 2.地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准 表12 地表水环境质量Ⅲ类标准（部分） 单位：mg/L 项 目; pH; 溶解氧; CODCr; BOD5. 标准值; 6～9; ≥5.0; ≤20; ≤4. 项 目; 总磷; 氨氮; 石油类; 挥发酚. 标准值; ≤0.2; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.005. 3.地下水《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准 表13 地下水环境质量Ⅲ类标准（部分） 单位：mg/L，pH 值除外 类别; pH; 总硬度; 硫酸盐; 氯化物; 氨氮; 氟化物; 亚硝酸盐氮. Ⅲ类; 6.5~8.5; ≤450; ≤250; ≤250; ≤0.50; ≤0.05; ≤1.0. 类别; 硝酸盐氮; 挥发酚; 镉; 砷; 汞; 六价铬; 阴离子表面活性剂. Ⅲ类; ≤20.0; ≤0.002; ≤0.005; ≤0.01; ≤0.001; ≤0.05; ≤0.3. 4.声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准 表14 声环境质量标准 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1.废气 废气执行《挥发性有机物排放标准》（DB37/2801.4-2017）表2印刷生产活动排气筒挥发性有机物排放限值及表3厂界无组织监控点挥发性有机物浓度限值。 表15 印刷生产活动排气筒挥发性有机物排放限值 (mg/m3) 污染物; 最高允许排放浓度限值 （mg/m3）; 最高允许排放速率限值 （kg/h）. VOCs; 50; 1.5. 表16 厂界无组织监控点挥发性有机物浓度限值 (mg/m3) 污染物; 浓度限值 （mg/m3）. VOCs; 2.0. 2.噪声 噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准； 表17 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位dB（A） 类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）; 执行标准. 3; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准. 3.废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单标准。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 总量控制指标：目前山东省对4种污染物实行总量控制。 即：大气污染物：二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）； 废水污染物：化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）。 本项目产生的生活废水经化粪池收集后委托环卫部门清运处置，不外排，因此无需申请废水污染物排放总量。 本项目生产过程中不产生二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx），产生废气为VOCs。因此本项目无需申请污染物排放总量。VOCs废气的建议控制总量为0.001kg/a。 |

- 建设项目工程分析

施工期 本项目租赁原有闲置厂房， 生产设备已安装到位并已经投入运营，施工期污染已消散，因此本环评不再对施工期污染情况进行评价。 运营期 - 本项目产品为环保设备，主要将外购的灰底涂布白板纸按尺寸要求用切纸机及分切机进行分切，然后用印刷机进行印刷，印刷后的制品根据要求进行覆膜处理。，具体工艺流程及产污环节见下图。 S1 G1 灰底涂布白板纸 切纸分切 印刷 覆膜 检验入库 - 图3 本项目产品生产工艺流程及产污环节示意图 - 工艺简介：灰底涂布白板纸原料购入后按照生产尺寸切纸分切，此过程会产生切纸下脚料； - 然后将得到的预定尺寸纸板按照客户要求的版式印刷图案，印刷过程中油墨会挥发VOCs废气； - 纸板印刷后进行覆膜，覆膜采用静电吸附覆膜工艺，无需加热，此过程无污染物产生。

运营期主要污染工序 1.废气 本项目产生的废气主要是印刷过程中使用油墨挥发的有机废气，以VOCs计。跟调查本项目采用平板印刷工艺，印刷使用油墨为第二代环保植物油墨，生产厂家为福瑞斯特，此种油墨特点为植物油含量达45%，可再生材料含量达75%，矿物油（俗称墨油，VOCs的来源）含量极低，不大于1%，本项目取最大值1%，默认矿物油全部挥发，项目年使用油墨1000千克，则油墨挥发产生的VOCs的最大量约10kg/a。 印刷工序设置于密闭操作间内操作，印刷机上方均设置集气罩收集印刷时油墨挥发产生的VOCs废气，通过风机引风进入UV光氧废气处理设施（VOCs去除效率达90%）进行处理，处理后的废气由1根15米的排气筒排放，配置风机风量3000m3/h。则排气筒外排废气总量约720万m3/a，VOCs排放量、排放浓度分别为1kg/a、0.14mg/m3。VOCs排放速率、排放浓度能够满足《挥发性有机物排放标准》（DB37/2801.4-2017）表2印刷生产活动排气筒挥发性有机物排放限值要求。 2.废水 本项目废水主要为生活污水。生活污水产生量约48m3/a，主要污染物COD：400mg/L，0.020t/a；NH3：35mg/L，0.0017t/a。生活污水排入厂区现有化粪池，由环卫部门定期清运处置。 3.噪声 本项目产生的噪声主要设备运行噪声，通过合理布局，采取室内安装、基础减振等消声措施，经常保养和维护设备，避免设备在不良状态下运行。项目对外界噪声影响较小，各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 4.固体废弃物 本项目产生的固体废弃物为职工生活垃圾、切纸工序产生的废纸边角料、废油墨罐和擦印刷产生的废抹布。 职工生活垃圾：项目职工10人，产生的生活垃圾按照0.5kg/人·d计，故生活垃圾产生量约为1.5t/a。 废纸边：废纸边产生量约为60t/a。 废油墨罐：废油墨罐产生量约为0.1tkg/a。 粘油墨废抹布：废抹布产生量约为0.1tkg/a。 UV光氧废气处理设施更换的废灯管：产生量约0.015t/a，危废代码HW29。 废油墨罐、废抹布及UV设备废灯管属于危险废物，委托有资质单位外运处置。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 处理后排放浓度 及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气染物 | 印刷 | VOCs | 1.4mg/m3，10kg/a | 0.14mg/m3，1kg/a |
| 水污 染物 | 生活污水 | 废水量 | 48m3/a | 化粪池收集后由环卫部门清掏 |
|  |  | COD | 350mg/L，0.0168kg/a |  |
|  |  | 氨氮 | 35mg/L，0.00168kg/a |  |
|  |  | SS | 300mg/L，0.0144kg/a |  |
| 固体废物 | 切纸 | 下脚料 | 60t/a | 外售至资源回收单位 |
|  | 印刷 | 废油墨罐 | 0.1t/a | 委托有资质单位外运处置 |
|  | 印刷机清洗 | 废抹布 | 0.1t/a |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 1t/a | 环卫部门集中处理 |
|  | UV设备 | 废灯管 | 0.01 t/a | 委托有资质单位外运处置 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来自切割机运行过程中产生的噪声，根据类比同类资料，相关设备运行噪声源强75-90dBA，基本通过优化生产布置、厂房隔声降噪、距离衰减为主。 |  |  |  |
| - 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目地点位于台儿庄经济开发区广进路北首东侧，租赁现有闲置厂房，故无施工期污染。此外，项目所在区域周围无大面积自然植被群落及珍稀动植物资源等。 营运期，做好“三废”防治措施，使之达标排放，同时企业应严格执行“三同时”制度，以减少对周边生态环境的影响。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

- 运营期环境影响分析 1.环境空气影响分析 本项目VOCs废气的最大产生量约100kg/a，项目印刷工序设置于密闭操作间内操作，印刷机上方均设置集气罩收集印刷时油墨挥发产生的VOCs废气，通过风机引风进入UV光氧废气处理设施（VOCs去除效率达90%）进行处理，处理后的废气VOCs排放量、排放速率、排放浓度分别为1kg/a、0.14mg/m3。VOCs排放速率、排放浓度能够满足《挥发性有机物排放标准》（DB37/2801.4-2017）表2印刷生产活动排气筒挥发性有机物排放限值要求。 综上分析可知，项目只要加强对大气污染源的管理，确保对环保设施的定期检修、保证其正常运行，尽量减少或避免非正常工况的发生，就能保证对大气环境的影响减少到最小。在落实好本环评提出的环保措施后，拟建项目产生的废气对周围环境影响较小。 2.地表水环境影响分析 拟建项目生产过程中产生的废水主要是职工生活污水。 职工定员为10人，均不住宿，用水定额为20L/人·d。经计算，拟建项目职工生活用水量约60m3/a，由市政供水挂网供水，约产生用水量80%的生活污水，生活废水产生量约48m3/a，废水中主要污染物为COD、SS和氨氮，COD、SS和氨氮，原始浓度分别为350mg/L、300mg/L和35mg/L，产生量分别为0.0168t/a、0.0144t/a、0.00168t/a。 拟建项目生活废水产生量约48m3/a，废水中COD、SS、氨氮的浓度分别为350mg/L、300mg/L、35mg/L，产生量分别为0.0167t/a、0.0144t/a、0.00167t/a。生活污水经化粪池收集后由环卫部门定期清掏，不会对周围地表水环境产生不利影响。 3.声环境影响分析 拟建项目生产过程中产生的噪声源为切割机切割过程中产生的噪声，源强约为50~90dB(A)，设备及源强情况见下表。 表18 项目运行过程中噪声设备及源强情况一览表 序号; 设备名; 数量（台/套）; 声压级dB(A). 1; 切纸机; 1; 50~60. 2; 分切机; 1; 50~55. 3; UV光氧环保设备风机; 1; 80-~90. 通过隔声、减震及距离衰减及墙体隔音等措施后，厂界噪声将得到最大程度的减弱，能实现达标排放。 表19 项目运行过程中噪声设备及源强情况一览表 序号; 设备设施名称; 数量（台、套）; 声压级; 隔声、减震后的源强dB(A). 1; 切纸机; 1; 50~60; 25~30. 2; 分切机; 1; 50~55; 25~27. 3; UV光氧环保设备风机; 1; 80-~90; 40~50. 拟建项目合理布置噪声源位置，在针对噪声源位置和噪声的特点分别采用减震、隔声等措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准要求，对周围声环境质量影响较小。 4.固体废弃物环境影响分析 拟建项目生产过程中产生的固体废物为职工生活垃圾、纸板切割下脚料、废油墨罐及废抹布。 （1）职工生活垃圾：项目职工定员10人，职工生活垃圾产生量为0.5kg/人·d，通过计算，职工生活垃圾产生量约为1.5t/a，在厂区设置垃圾桶，集中收集生活垃圾，委托环卫部门清运处置，不外排。 （2）纸板切割下脚料：纸板按要求尺寸切割产生的下脚料约为1.0t/a，收集后外售至资源回收公司。 （3）废油墨罐及废抹布：油墨使用后产生的废油墨罐量约0.1 t/a，印刷机清理产生的废抹布量约0.1 t/a。根据《国家危险废物名录》均为危险废物，委托有资质单位外运处置。 运营过程中产生的危险废物临时储存于危险废物暂存间中的危险废物暂存桶中，危废暂存间应单独设置，远离办公区，并做基础防渗处理。经集中收集后的危废则定期送至有资质单位进行处理，转运过程要求密封进行，填写转移联单，建立转运台账，严禁随意排放。其中危险废物暂存桶采用2个容积均为2m3的方形或圆形防锈、防腐蚀的加盖容器（1备1用）。 危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。危险废物产生单位每转移一车、船（次）同类危险废物，应当填写一份联单。每车、船（次）有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接受单位。危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。 综上所述本项目产生的一般固体废物处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求；危险废物处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。对周围环境产生的不利影响较小。 5.环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目运营期间可能产生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。 5.1风险识别 根据《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发〔2005〕152 号)，《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)规定，本次风险评价拟通过分析本工程项目中主要物料的危险性和毒性，并识别主要危险单元，分析风险事故原因及环境影响，从而提出防治措施，达到降低风险性、降低危害程度，保护环境之目的，本项目风险源有： （1） 物质风险识别 拟建项目运营过程中涉及的物质主要为纸张、油墨等，属于易燃物质。 （2） 重大危险源识别 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009) 与《建设项目环境风险评价技术导则》(H/T169-2004) 中辨识重大危险源的依据和方法: 凡生产、加工、运输、使用或贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元，定为重大危险源。拟建项目不存在重大危险源。 （3）源项分析及环境风险影响分析 项目可能发生的风险是生产场所纸板、纸箱、油墨等燃烧引发火灾。 火灾的影响主要表现在：在火灾过程中，物体燃烧后产生高温和烟雾可以使人体受到伤害，甚至危及人的生命；火灾会毁坏物资，造成经济损失；火灾中释放的烟气将对周围大气环境造成一定的污染。对可能发生的事故与风险的条件进行分析，并提出合理的防范措施，本项目潜在风险概率较小。 5.2环境风险防范措施 为减少项目风险事故素对周边环境的影响，建议建设单位做好如下防范措施： （1）成立专门的责任机构，保证事故发生时组织相关力量及时控制事故的危害，在第一时间，有序有效地控制事故污染，把事故危害减小到最少。 （2）按有关规定在厂房和建筑物内设置专门的贮存区。严格遵守防护工作制度，加强防火管理，加强宣传教育。 （3）严格按照消防安全部门要求，配置消防设施。预计在采取以上措施后，可有效降低其发生的機率。 5.3环境风险应急预案 ①报警：现场人员在扑灭初时火灾的同时，立即向总经理报警；如果在发现火灾的时候，火势较大，现场人员可直接拨打119报警；报警时需说明的事项：单位、准确地点、现场人员、火势情况等。 ②启动应急预案：经理接到报警后，根据初步了解的情况，立即判断是否启动应急预案；如启动预案，立即通知各小组成员到位；判断是否拨打119。 ③现场救援：利用灭火器材灭火；利用消火栓或消防水灭火；对火灾现场周围用大量水喷洒，防止火势蔓延；抢救受困人员或受伤人员。 ④现场警戒及疏散:在交通道路放哨，阻止无关人员和车辆进入；迅速通知和组织其他人员及周边群众撤离到安全地点；保持应急人员及车辆畅通无阻，119救护队到来时，指引救护人员到现场；搬开周边可燃物或迁移贵重物品。 ⑤伤员救护：轻微受伤人员擦拭药水；受伤较重人员用应急车辆直接送到医院救护；拨打120。 ⑥人员清点和现场恢复。 ⑦查明事故原因。 ⑧应急演练：每年举行一次全面的火灾演练，演练的组织人员，参演人员范围，观摩及记录人员。 5.4选址及敏感目标分析 拟建项目位于枣庄市台儿庄区经济开发区广进路北首，项目无重大危险源，潜在风险概率较小，对附近敏感目标影响不大。 5.5环境风险分析小结 本项目采用成熟可靠的工艺和设备，在设计中严格执行有关规范中的安全卫生条款，厂区严格执行安全防火措施和消防措施，正常情况下能够保证安全实验和达到工业企业设计卫生标准的要求。一旦发生事故，依靠评价内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止蔓延。因此，只要企业严格遵宁安全操作规程和制度，加强安全管理，项目生产是安全可靠的。 6.环境管理及监测计划 为了贯彻执行国家环保法的有关法律法规，对项目“三废”排放实行监控， 确保建设项目社会、经济、环境效益协调发展，协助地方环保职能部门工作，为企业的生产管理和环境管理提供保证。建设单位需设置专门的环境管理机构和监测机构，以对厂内的环境问题进行管理和监测。 环境监测计划的制定依据项目内容和企业实际情况，制定相应的监测方案。针对本项目排放的主要污染物：废气、噪声、固体废物，建议委托有资质的单位定期进行监测，确保达标排放，减轻对周围环境的污染。 具体监测项目、点位、频率见下表。 表20 环境监测计划 名称; 监测点位; 监测项目; 监测时间、频率; 实施机构; 监督机构. 废气; 印刷车间外UV光氧废气处理设备排气筒; VOCs; 每半年一次; 受委托监测单位; 环境保护主管部门. 噪声; 厂界; 环境噪声; 每半年一次; 受委托监测单位. 固体废 物; ——; 统计厂区内固废产生量、贮存方式及去向; 每月统计一次; 建设单位. 7.项目环境保护“三同时”验收一览表 项目环境保护“三同时”验收一览表详见表21。 表21 环境保护“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 采取措施; 验收内容. 废气; 印刷废气; 印刷机放置于室内密闭空间，上方设置集气罩，风机引风进入UV光氧废气处理设施; 《挥发性有机物排放标准》（DB37/2801.4-2017）表2印刷生产活动排气筒挥发性有机物排放限值 表3厂界无组织监控点挥发性有机物浓度限值。. 噪声; 设备噪声; 合理布置，减震、隔声、; 减振、隔声等降噪设施的落实情况，厂界 噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2类 标准要求. 废水; 生活污水; 经厂区现有化粪池收集委托环卫部门清运处置; 无外排. 固废; 生活垃圾; 统一收集后委托环 卫部门清运处理; 合理处置. 废纸屑; 集中收集后外售至资源回收单位. 废油墨罐，废抹布，UV设备废灯管; 危险废物暂存间防渗 2m3方形或圆形防锈、防腐蚀的加盖容器（2个）集中收集后委托有资质单位外运处理. 风险; 原料库及产品库中的纸品; 按消防要求在各车间内配备充足数量的灭火器，消防设施配置到位; 是否配备到位.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 印刷 | VOCs | UV光氧废气处理设施 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、SS、氨氮等 | 化粪池收集后委托环卫部门清运处置 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 切纸 | 废纸板下脚料 | 收集后外售 | 资源化处理 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 收集后委托 | 无害化处理 |
|  | 油墨储运、印刷机清理 | 废油墨罐及废抹布 | 委托有资质单位外运处置 | 合理处置 |
|  | UV 废气处理设备 | 废灯管 |  |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来自切割过程中产生的噪声，根据类比同类资料，相关设备运行噪声源强50-90dBA，为确保营运期厂界及周边环境敏感目标噪声排放达标，企业拟采取以下噪声防治措施： （1）合理规划设备布局，所有生产设备布置于厂房内部中间位置； （2）加强对各种机械设备的维护保养，保持其良好的运行效果； |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| - 生态保护措施及预期效果 营运期做好“三废”防治措施，使之达标排放，同时企业应严格执行“三同时”制度，以减少对周边生态环境的影响。 |  |  |  |  |

- 评价结论及建议

|  | - 评价结论 1.项目概况 枣庄市尚金纸业有限公司成立于2010年10月9日，注册地为枣庄市台儿庄区邳庄镇（镇成教中心对过），本项目现位于台儿庄工业园区广进路北首。租赁现有闲置厂房及办公楼，投资60万元建设平张印刷项目，可形成年印刷纸品100万m2能力。 本项目属于未批先建项目，枣庄市台儿庄区环保局已对其进行未批先建项目罚款，并责令其补办环评。 厂址所在地环境容量条件许可，建设范围内无基本农田保护区，没有各类列入国家保护目录的动植物资源，没有风景名胜古迹等环境敏感点，没有生物资源丰富的湿地、水产资源保护区，不属重要环境保护区、严重抽水地区、大城市市区等情况。 2.产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2011）》（国家发改委2013年第21号令修正版）中未对本项目的生产工艺及装备做出鼓励、淘汰和限制类说明，应视为允许类，因此符合国家产业政策。 3.土地政策符合性 本项目建设地点位于于枣庄市台儿庄区经济开发区广进路北首。项目用地不属于《限制用地项目目录》(2012 年本)中规定项目，也不属于《禁止用地项目目录》(2012 年本)中禁止用地项目。本项目租赁现有闲置厂房，原厂区建设符合台儿庄区发展规划，土地行为为工业用地。租赁协议见附件。 4.环境质量现状评价 4.1环境空气 2017年台儿庄区环境空气中SO2、NO2年均值可以满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，PM10、PM2.5年均值均不符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。 4.2水环境 2017年峄城大沙河泥沟桥断面的各项监测指标中总氮超标，不满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，其余指标满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。2017年张庄水源地地下水除总硬度超标外，各项监测指标均符合《地下水环境质量标准》(GB/T14848-93)中Ⅲ类水标准要求，项目所在地地下水环境质量较好。 4.3声环境 台儿庄区功能区噪声四个季度均值昼间为59.0分贝，夜间为48.5分贝，达到声环境2类功能区要求，无超标区域。 4.4生态环境 本项目所在地植被主要为农田，人为干预较大，生物多样性较差， 生态环境属农田生态系统。项目建设所在地周围没有自然保护区、风景名胜区、重点保护的野生动植物等，评价区内无珍稀动植物。 5. 运营期环境影响及环保措施 5.1废气 本项目印刷工序产生的VOCs经集气罩收集进入UV光氧废气处理设施，处理效率90%，排放量、排放浓度分别为1kg/a、0.14mg/m3，对周围环境影响较小。 5.2废水 本项目废水主要为员工生活污水。项目室外实行雨污分流。生活污水经化粪池收集后由环卫部门清运处置，不外排，对周边环境影响较小。 5.3噪声 运营期噪声主要为生产设备运营过程中产生的噪声，通过合理布局、减震、隔声等措施，能实现达标排放，对周围声环境影响不大。 5.4固废 营运期产生的固废为职工生活垃圾、纸板切割下脚料，废油墨罐及废抹布。纸板切割下脚料属于一般固废，厂区收集后外售至资源回收单位，处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求。 员工生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运处置。 纸板分切下脚料收集后外售至资源回收单位。 废油墨罐、废抹布及UV设备废灯管属于危险废物，委托有资质单位外运处置。通过以上措施本项目固废均得到合理处置，对周围环境影响较小。 6.风险分析 本项目具有潜在的事故风险，虽然其风险较小，但应从建设、生产、储运等方面积极采取防护措施，以防止潜在风险事故地发生。并根据企业实际情况制定灾害事故的应急预案。当出现事故时，采取紧急的工程应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。 7.总量控制 本项目产生的生活废水经化粪池收集后委托环卫部门清运处置，不外排，因此无需申请废水污染物排放总量。 项目不产生二氧化碳、氮氧化物，不需申请控制总量。 8.项目环保措施与要求 项目环保措施一览表如下 表22 建设项目环保措施一览表 实施 阶段; 影响 因素; 措施. 运 营 阶 段; 废水; 生活废水经厂区现有化粪池收集后委托环卫部门清运处置，不外排. 废气; 印刷机均设置于室内密闭空间，印刷机上方设置集气罩收集废气，配置引风机引风进入UV光氧处理设备处理. 噪声; 设备设置在车间内、各设备定期检验，避免设备在不良状态下运行，尽量关闭门窗，夜间尽量不生产；. 固废; 生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运处置. 切纸下脚料收集后外售至资源回收单位. 建设危险废物暂存间存储废油墨罐、废抹布及UV设备废灯管，并委托有资质单位外运处置. 综合以上分析，本评价认为，项目符合国家产业政策，符合国家土地使用政策。只要本工程在今后运行中，严格执行“三同时”，并按设计的生产工艺技术指标进行严格控制，确保“三废”污染源治理设施正常运行和污染物达标排 放的前提下，本工程从环境保护角度看是可行的。 9.评价总结论 枣庄市尚金纸业有限公司平张印刷项目的建设符合国家产业政策。项目在运营中会产生一定量的噪声、废水、固体废弃物。经评价分析，项目建成投入使用后，采用严格的科学管理和防治手段，在进一步全面落实报告提出的各项环保措施的基础上，项目运营中产生的三废均可达标排放，不会对周围环境质量造成明显不利影响。故只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实各项污染防治措施并加强管理，从环保角度来看，本项目的建设是可行的。 10.建议 (1) 该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度； (2) 切实落实本环评中提出的各项污染防治措施，确保污染物达标排放； (3) 项目建成试运营三个月内自行进行验收，验收合格后方可正式运营。 11.需要说明的问题 建设项目的基础资料由建设单位提供，并对其真实性、准确性负责。建设单位若将来需增加本评价所涉及之外的污染源或对其工艺进行调整，则应按要求向环保部门重新申报。 |
| --- | --- |
| 预审意见: 公 章 经办人: 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人: 年 月 日 |  |
| 审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日 |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图: 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价． 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价末包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |

山东省环境保护局翻印