# 建设项目基本情况

| 项 目 名 称 | 年产30万吨建筑垃圾回收利用建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 单 位 | 枣庄市天赖建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法 人 代 表 | 蔡孝静 |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 盛总 |
| 通 讯 地 址 | 台儿庄区泥沟镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联 系 电 话 | 13062047666 |  |  |  | 传 真 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 277400 |  |
| 建 设 地 点 | 枣庄市台儿庄区泥沟镇小张山头村北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 台儿庄区发改局 |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | 2018-370405-30-03-059348 |  |  |  |  |  |
| 建 设 性 质 | 新建 |  | 行业类别及代码 |  |  |  |  |  | C3039其他建筑材料制造 |  |  |  |  |  |
| 占地面积(㎡) | 13333m2 |  |  |  |  |  | 绿化面积(㎡) |  |  |  |  | - |  |  |
| 总 投 资 （万元） | 4500 | 其中：环保 投资（万元） |  |  |  |  | 30 |  | 环保投资占总 投资比例（%） |  |  |  | 0.67 |  |
| 评 价 经 费 （万元） | / |  |  |  |  | 预计投产日期 |  |  |  |  | 2018年4月 |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 本项目主要以碎石头等建筑固废为主要原料，经破碎、筛分、水洗等工序生产机制砂，项目建设对于抑制当地土地资源过度开采，推进新型环保建材应用，维护自然环境的生态平衡，有着极大的促进作用。 项目在建设期及营运期将会产生粉尘、噪声、固体废弃物等污染物，根据国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第33号）（2015年4月9日）（项目属于“三十、废弃资源综合利用业86、其他）的有关规定，项目需编制建设项目环境影响评价报告表。因此，建设单位委托我单位承担该项目环境影响报告表的编制工作。我单位在接受委托后，经过现场勘察及工程分析，依据《环境影响评价技术导则》的要求和《中华人民共和国环境影响评价法》等相关要求，编制了技改项目的环境影响评价报告表。通过环境影响评价，阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据，并由建设单位呈报区环境保护局审批。 二、项目合理性分析 1、符合国家产业政策 本项目符合国家有关法律、法规和政策规定。本项目属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）中“鼓励类”第十二项“建材” 11、废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用，为国家鼓励类项目，符合国家产业政策。本项目已取得枣庄市台儿庄区发展和改革局批准，文号为2018-370405-30-03-059348。本项目的实施有益于台儿庄区经济的发展，也有益于整个国民经济的发展。 2、选址合理性分析 本项目位于枣庄市台儿庄区泥垢镇小张山头村北，周围无自然保护区、风景名胜区、文物保护单位，亦无需特殊保护的野生动植物，环境承载能力较强；项目所在地地质情况较好，无不良工程地质现象，建设条件良好。项目用地属于一般建设用地，符合国家促进节约集约利用土地和产业结构调整的政策，符合台儿庄区的发展规划要求。项目所在地交通便利、市政设施完善。项目选址合理。 3、本项目与《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）的符合性分析见表1。 表1 项目与国令第682号文符合性一览表 第十一条：建设项目有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定; 本项目情况; 是否符. （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；要求; 项目的土地使用性质为建设用地，项目的建设符合环境保护法律法规和区域总体规划。; 符合. （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；; 项目拟采取的措施能满足区域环境质量改善目标管理要求。; 符合. （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；; 项目采取污染防治措施后，污染物排放均达到国家和地方排放标准。; 符合. （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施；; 项目为新建项目，目前项目区域为租赁的场地; 符合. （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大; 陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。” 项目基础资料均由建设单位据实提供，本环评文件中根据该资料给出了明确、合理的环境影响评价结论。; 符合. 通过上表对照，本项目不存在《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）第十一条中的情形，不属于不予批准的项目范畴，项目的建设符合相关规定。 4、项目与“气十条”、“水十条”“土十条”现行环境管理要求的相符性分析见表2。 表2 项目与“气十条”、“水十条”“土十条”现行环境管理要求的相符性分析 名称; 政策要求; 符合性; 说明. 《大气污染防治行动计划》 （气十条） 国发[2013]37号2013.0910; 加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017 年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。; 符合; 项目不新建锅炉. 在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。; 符合; 项目生产工艺不用热. 加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设。所有燃煤电厂、钢铁企业的烧结机和球团生产设备、石油炼制企业的催化裂化装置、有色金属冶炼企业都要安装脱硫设施，每小时20蒸吨及以上的燃煤锅炉要实施脱硫。除循环流化床锅炉以外的燃煤机组均应安装脱硝设施，新型干法水泥窑要实施低氮燃烧技术改造并安装脱硝设施。燃煤锅炉和工业窑炉现有除尘设施要实施升级改造。; 符合; 项目不属于重点行业. 推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。; 符合; 项目无挥发性有机物产生. 完善涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。; 符合; 项目不属于涂料、粘胶剂等行业. 深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。推进城市及周边绿化和防风防沙林建设，扩大城市建成区绿地规模。; 符合; 项目租赁现有闲置场地，物料堆场全部密闭存放. 开展餐饮油烟污染治理。城区餐饮服务经营场所应安装高效油烟净化设施，推广使用高效净化型家用吸油烟机。; 符合; 项目员工均为附近村民，不在厂区食宿. 严控“两高”行业新增产能。修订高耗能、高污染和资源性行业准入条件，明确资源能源节约和污染物排放等指标。有条件的地区要制定符合当地功能定位、严于国家要求的产业准入目录。严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。; 符合; 项目不属于“两高”行业. 严禁核准产能严重过剩行业新增产能项目。坚决停建产能严重过剩行业违规在建项目。认真清理产能严重过剩行业违规在建项目，对未批先建、边批边建、越权核准的违规项目，尚未开工建设的，不准开工；正在建设的，要停止建设。地方人民政府要加强组织领导和监督检查，坚决遏制产能严重过剩行业盲目扩张。; 符合; 项目不属于产能严重过剩行业. 强化企业施治。企业是大气污染治理的责任主体，要按照环保规范要求，加强内部管理，增加资金投入，采用先进的生产工艺和治理技术，确保达标排放，甚至达到“零排放”；要自觉履行环境保护的社会责任，接受社会监督; 符合; 企业采用先进的生产工艺和治理技术，确保达标排放；自觉履行环境保护的社会责任，接受社会监督. 严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。; 符合; 项目满足总量控制要求. 京津冀、长三角、珠三角区域以及辽宁中部、山东、武汉及其周边、长株潭、成渝、海峡西岸、山西中北部、陕西关中、甘宁、乌鲁木齐城市群等“三区十群”中的47个城市，新建火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工等企业以及燃煤锅炉项目要执行大气污染物特别排放限值。各地区可根据环境质量改善的需要，扩大特别排放限值实施的范围。; 符合; 项目不涉及燃煤锅炉. 《水污染防治行动计划》 （水十条） 国发[2015]17号 2015.04.16; 专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。; 符合; 项目不属于十大重点行业. 严控地下水超采。在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。依法规范机井建设管理，排查登记已建机井，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，一律予以关闭。开展华北地下水超采区综合治理，超采区内禁止工农业生产及服务业新增取用地下水。京津冀区域实施土地整治、农业开发、扶贫等农业基础设施项目，不得以配套打井为条件。; 符合; 项目少量使用地下水. 《土壤污染防治行动计划》 （土十条） 国发[2016]31号 2016.05.31; 严厉打击非法排放有毒有害污染物、违法违规存放危险化学品、非法处置危险废物、不正常使用污染治理设施、监测数据弄虚作假等环境违法行为。; 符合; 项目不涉及排放有毒有害污染物. 各地要将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。; 符合; 项目建设地点土地性质为建设用地. 防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐; 符合; 项目建设地点土地性质为建设用地. - 5. “三线一单”符合性分析 根据《“十三五”环境影响评价改革实施方案》(环环评【2016】95号)文件中的要求：以“三线一单”为手段，强化空间、总量、准入环境管理，划框子、定规则、查落实、强基础。强化规划环评的约束和指导作用，改进和完善环评管理体系。“十三五”期间逐步建立“三线一单”管理机制，制定落实“三线一单技术规范”。 结合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）要求，本工程生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单符合性分析情况见表3。 表3 项目与环环评[2016]150号文符合性一览表 （一）“三线”：生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线; 本项目情况; 是否符合要求. 1、生态保护红线是生; 空间范围内 有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 拟建项目位于枣庄市台儿庄区泥沟镇，不在生态红线规划范围内，项目在枣庄市生态红线图中的位置见附图4。; 符合. 2、环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 项目污染物均达标排放，本次报批环评文件，对企业环境保护措施提出了要求和建议，项目建成后，对周围环境质量的影响较小，符合改善环境质量的总体目标要求。; 符合. 3、资源是环境的载体，资; 利用上线 各地区能源 水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 项目占地面积13333m2，新鲜水消耗量21236.4m3/a，年耗电量14万kWh/a，资源利用合理，未触及资源利用上线。; 符合. （二）“一单”：环境准入负面清单. 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线; 以清单 式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。 在 划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 本项目不在环境准入负面清单内; 符合. 通过上表对照，项目的建设符合环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）要求。即本项目建设满足“三线一单”的要求。 三、项目概况 1、项目名称 年产30万吨建筑垃圾回收利用建设项目。 2、建设性质 新建项目。 3、项目地理位置 枣庄市台儿庄区泥垢镇小张山头村北，利用现有空地进行建设，本项目所在地理位置详见附图1。 4、项目投资 总投资4500万元。 5、劳动定员与工作制度 项目劳动定员20人，年工作时间300天，一天一班，一班8小时。 - 建设周期 该项目建设期计划为2个月，计划于2018年2月开工建设，预计2018年3月底工程全部竣工。 7、建设内容及规模 项目主要项目利用现有闲置场地建设建筑固废破碎、筛分以及水洗等系列生产装置及辅助设施、环保设施等，建成后可实现年回收30万吨建筑垃圾的生产能力。 表4 主要建设内容 序号; 名称; 数量; 建筑面积㎡; 结构形式; 备注. 1; 联合大生产车间; 1; 3000; 钢结构. 8、项目设备 表5 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 破碎机; 台; 4. 2; 滚筛机; 台; 2. 3; 运输皮带; 套; 5. 4; 洗砂机; 套; 4. 5; 底泥脱水机; 套; 2. 6; 除尘器; 套; 2. 9、主要原辅材料及产品 表6 主要原辅材料 产品; 序号; 原料名称; 单位; 年用量; 来源; 备注. 原料; 1; 建筑垃圾; 万吨/a; 30; 外购. 2; 水; m3/a; 21116.4; 自备井. 公用工程; 1; 水; m3/a; 120. 2; 电; 万kWh/年; 14; 泥沟镇供电公司. 表7 产品一览表 产品名称; 单位; 年产量. 机制砂; 万吨/a; 180. - 总平面布置 本项目选址于枣庄市台儿庄区泥垢镇小张山头村北，占地13333m2，利用现有闲置场地建设。厂区总平面布置充分考虑了工艺流畅性与完整性。厂区按功能分为生产区、办公区。办公区位于南部，生产区位于办公区北侧、西侧。 厂内管线有：给排水管线、电力及通讯线路等。排水采用暗沟雨污分流形式，其他管线均采用地沟。 项目平面布局较合理。总平面布置示意图见附图2。 11、公用配套工程 1）供水工程 ①水源、水质、水压 供水水源为场内自备井，水量能够满足项目用水量的需求，水质符合国家生活饮用水标准。 ②用水量确定 项目用水主要为生活用水和生产用水。 拟建项目劳动定员20人，依据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）规范，确定生活用水量标准为20L/(d·人)，年工作日300天，则生活用水量为120m3/a。 项目生产过程用水工序主要是水洗砂用水、场地雾化喷淋用水。 本工程生产能力为30万t/a，根据建设单位提供资料，洗砂机耗水量为0.25m3/t成品砂，本项目年洗破碎后的石粉30万吨，其中90％为砂，其余10％为黏土，则本项目成品砂产量为27万吨，洗砂用水量为7.5万m3/a。在洗砂过程中损耗水量约占总用水量的1％，则损耗水量为750m3/a；洗砂后成品砂含水率为6％，则成品砂带走的水分为1.62万m3/a；沉淀池底泥含水率约为10％，则底泥带走水量为3000m3/a；故项目洗砂用水新鲜水用量为19950m3/a，项目循环水量为5.505万m3/a。 本项目在物料装卸点安装18个雾化喷头，以减少粉尘外溢量，单个雾化喷头用水量为0.72L/min。原料堆棚和成品库每天装卸时间约5h，则雾化喷淋用数量为 1166.4m3/a。 综上，项目运营期新鲜水用量为21236.4m3/a，其中生产用水为21116.4m3/a，生活用水为120m3/a。 2）排水工程 项目排水采用雨污分流制。雨水沿道路两侧敷设的排水管道进入雨水管网。 项目雾化喷淋水在生产过程中全部挥发，无废水产生，洗砂废水除损失补充外不外排，洗砂废水经沉淀后压滤，污泥综合利用，废水循环使用，因此不会有生产废水产生及排放。 本项目产生的废水为生活污水。生活污水产生系数按照0.8计算，生活污水的产生量为96m3/a，主要污染物为COD、氨氮等，其产生浓度分别为400mg/L和30mg/L，经化粪池收集后环卫部门定期清掏，不外排。 新鲜水21236.4 生活用水 消耗24 96 120 化粪池收集 洗砂工序 底泥外售制砖 19950 底泥带水3000 成品砂带水16200 损耗750 55050 3000 雾化喷淋 蒸发损失1166.4 1166.4 16200 3000 环卫部门清掏 图1 项目水平衡图（m3/a） 3）供电工程 本项目的电源拟引自泥沟镇供电管网，电力供应充足，可以满足项目所需。本项目年用电量约为14万kW·h。 12、环保投资 项目建设投资4500万元，环保投资为30万元，占总投资的0.67%。主要用于废气、废水、固废收集、噪声治理等，详见表8。 表8 本项目环保投资估算一览表 项 目; 环保设施名称; 环保投资 （万元）; 效果; 进度. 废气; 喷洒抑尘装置; 3; 厂界达标; 与建设项目同时设计、同时施工、同时投产使用. 破碎、筛分工序设粉尘收集处理装置; 25; 达标排放. 固废; 收集暂存设施; 0.2; 零排放. 噪声; 防声围封、基础固定等; 1.8; 厂界达标. 合计; 30; /; /. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属新建项目，利用现有闲置场地，不存在原有环境污染问题，同时周围生物量少，无濒危物种，无重点保护对象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 项目位于枣庄市台儿庄区泥垢镇小张山头村北，项目具体位置详见附图1。 台儿庄区地处枣庄市最南部，鲁苏交界处，南、东部与江苏省邳州市毗连，西、西南部与江苏省铜山县紧邻，北部与峄城区接壤，为山东的南大门，徐州东北之门户。台儿庄地跨东经117°23'～117°50'，北纬34°28'～34°44'，东西长37.2km，南北宽28.75km，总面积538.5km2。 2、地形、地貌、地质 台儿庄境内地势南北高，中间低，自西向东渐低，呈倾斜状。西南部为连绵起伏的低山丘陵，宜林宜牧。北部为平原，适宜各种农作物生长。中部和东部较低洼，利于水产养殖与水稻种植。西南部最高山峰海拔306m，西北最高处海拔203m。最低点在东南部的赵村湖，海拔24.5m。韩庄运河自西向东横贯全境，大沙河由北向南流经境内中部，注入韩庄运河。全区自南向北，由西向东分布着丘陵坡地、梯田近山阶地、山间谷地、山前倾斜平原以及河漫洼地等地貌单元，其中低山丘陵面积占总面积的18.6%，平原面积占总面积的81.4%。 区域主要地质有奥陶系、东溪组、山西组、石炭系、太原系。台儿庄区位于峄台山间平原水文地质区的台儿庄断块裂隙岩溶孔隙水水文地质亚区，西南部为碳酸盐含水岩组、东南部为第四系孔隙水含水岩组与碳酸盐含水岩组叠置结构，上下层水力联系密切，北部局部发育第三系裂隙含水岩组。台儿庄区地下水流向为从北偏西到南偏东。 3、气候气象 台儿庄区属于暖温带季风型大陆型气候区，四季分明，春季回暖快，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷干燥，年平均气温为14.8度，极端最高气温39.6度，极端最低气温-19.8度。年均降水量811.6mm，降水量主要集中在6、7、8月份，占全年总量的61%，而12月份至来年2月份的降水量仅占全年总量的7%。十年一遇24小时最大暴雨量为150.9mm，年最大降水量为1377.3mm，年最少降水量为463.3mm。全年平均雨日为120.4天，平均暴雨日为27.6天。全年日照时数为1955.7小时，年日照百分率为49%，无霜期284.1天左右。湿润度为0.72，全年平均蒸发量为1585.2mm。年平均湿度为65%。年平均气压为1008.0百帕，最高气压为1036.9百帕，最低气压为987.3百帕。年平均风速为2.0m/s，极端最大风速为23m/s，全年主导风向为东北风。主要气象灾害有：洪涝、暴雨、大风、冰雹。 4、水文水系 （1）地表水 全区地表水资源较为丰富。在总面积538.5km2内，13条河流纵横交错，年平均径流量达1.42亿m3。台儿庄素有“江北水乡”之称，全区地下水资源总储量1.559亿m3，开采量为1.31亿m3；主要分布在运河以北、大沙河以东地区，京杭大运河，伊家河横贯东西，峄城大沙河从城区西侧穿过，境内水资源主要来自空中降水、地下水，另有一些客水，客水年均22.59亿m3，可利用1.6754亿m3，地表水依靠台儿庄节制闸调节。空中降水年平均811.6mm，总量为4.41亿m3。 韩庄运河位于骆马湖至南四湖之间，是南四湖主要泄洪河道，上起微山湖韩庄闸，向东流经济宁市微山县、枣庄市峄城区和台儿庄区，于苏鲁交界处陶沟河口下接中运河，全长42.5km，区间流域面积1828km2。韩庄运河是京杭大运河的组成部分，主要支流有伊家河、峄城大沙河、陶沟河。 韩庄运河进口建有韩庄节制闸，下段建有台儿庄闸和船闸。沿河两岸处于南北山丘之间，地势低洼，地面高程从韩庄至省界由37.0m降至25.0m，东西坡降为1/1000~1/5000，行洪时水位高出堤外地面。 全区有小(二)型水库两座，流域面积为4.35km2，总库容量108.9万m3，兴利库容57.5万m3，另有库容超过1万立方米的塘坝7座，容量合计为21.5万m3、实际蓄水量5.6万m3。 （2）地下水 枣庄市为依法加强饮用水水源地的管理，合理开发利用饮用水水源，保障饮用水环境安全提供依据，根据《水污染防治法》、《饮用水水源保护区划分技术规范》、《集中式饮用水水源环境保护指南》等法律规范，结合枣庄市实际，划定了饮用水水源保护区。包括了除滕州市外的，枣庄市市中区丁庄、渴口、周村水库，峄城区徐楼、三里庄，薛城区金河，台儿庄区张庄，山亭区东南庄、岩底9个城市饮用水水源保护区。 张庄水源地： 一级保护区：东至3号井东120米，西至3号井西100米，南至3号井南50米，北至3号井北运河南岸路范围内的区域。 二级保护区：东至3号井东200米，西至3号井西500米，南至3号井南200米，北至京杭大运河南河堤范围内的区域（一级保护区范围除外）。 本项目位于台儿庄区张庄水源地西北侧18.5km，不在水源地保护区范围内。因此项目的选址不会影响地下水环境。 5、植被、生物多样性 境内植物资源有340多种，分为草本、木本两大类，其中药用植物71种。草本植物主要有：桔梗、半夏、葛根等，木本植物主要有：酸枣、白榆、桑、黄连、银杏等。动植物资源主要有：狐狸、獾、刺猬、黄鼬、红隼、野鸭、游隼、豆雁、普通夜鹰、星头啄木鸟、普通鸬鹚、蛇、壁虎、蝎子等。 农业资源丰富。台儿庄区是全国商品粮生产基地和优质小麦生产基地。全区形成了“三水”农业、桑蚕、食用菌、瓜菜、林果、畜牧六大主导产业，有涛沟桥大米、仙芝牌蘑菇、张庄蜜桃、邳庄河蟹、运河甲鱼、张家狗肉等20多个名优农产品。 6、矿业资源 台儿庄区矿产资源主要有煤和石膏，煤主要集中于运河以南，储量8000万t，其中韩台煤田储量为2853.3万t。石膏主要分布在泥沟镇东北部，储量为5200万t。此外，境内南部山区还有数量较大、分布较广的大理石。青石、粘土、牛眼石、石灰石和河沙等也有分布。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 1、行政区划 台儿庄区辖张山子镇、涧头集镇、泥沟镇、马兰屯镇、邳庄镇5个镇和运河街道办事处，共有211个行政村（居）347个自然村。全区总人口31万人，人口自然增长率为6.1‰。区域内除汉族外，还有回、藏、满、苗等17个少数民族，少数民族人口3180人，其中回族人口2970人。随着改革开放的稳步推进，全区各民族和睦团结，人民安居乐业。 2、旅游服务业活力充沛 古城2平方公里核心景区全面建成，市场化运营开局良好，实现省人大立法保护，被誉为“中国最美水乡”；大力发展会展经济，助推古城持续繁荣，引进举办全国童歌会、非博会、年博会等会议会展305个，古城实现营业收入1.1亿元，增长58%。省级旅游度假区、运河湿地4A级景区、黄丘山省级森林公园创建成功,乡村生态游与古城文化游相得益彰。贵诚、欢乐买等连锁超市开业运营，台大商业综合体、长安路小商品市场、和顺老街建设进展顺利，清御园二期、伦达酒店基本建成，传统服务业趋向高端化。金融改革和信用台儿庄建设扎实推进，贷款增幅全市第一，实现由资金流出地向资金流入地转变；一期投资10.6亿元的港航物流园区开工建设，文化产业园创建运营模式获首届山东省文化创新奖，软件与服务外包产业园二期投入使用，新入驻企业7家，现代服务业增势强劲。以第三次全国经济普查为契机，完成“个转企”47家，新增重点服务业企业75家。预计全区社会消费品零售总额增长17%，三产税收增长45%，三产增加值占生产总值比重提高2个百分点，居全市第一。 3、工业经济质效双增 强化帮包服务，支持企业稳增长抗下行，提供过桥还贷资金1.47亿元，15家企业进入国家和省扶持资金项目库。加快传统产业改造升级，淘汰落后生产线11条，代表全市通过省节能降耗验收；贵州夫康45万吨、耳海45万吨煤矿完成手续办理，正在紧张建设，王晁煤矿90万吨技改通过验收，弘泰福源30万吨煤矿试产，新增产能60万吨；荣华纸业20万吨技改试车，青纺联10万锭高端纺织全部投产，丰元7.5万吨草酸一期投产，金山机械技改开工，永华机械顺利推进，工业技改投资增幅全市第一。积极培育新兴产业，污泥发电正在建设，生物质发电完成立项，华电国际风光发电完成规划选址。推动科技创新，入选省两化融合“四个一百”企业6家、“一企一技术”研发中心和创新企业11家，新增省名牌产品、著名商标和市长质量奖各1个，荣获全国科技进步考核先进区。新增规模以上工业企业12家，预计实现工业增加值79.5亿元，增长5%。强力推进产业招商，务实开展台湾、香港山东周等招商活动，落地投资过5000万元项目24个，外资外贸超额完成年度任务。涧头集镇、运河街道、泥沟镇新开工建设尧程新材料、恒宇纸业、浦辉新能源等3个注册资金过千万元、预计税收过两千万元的项目，镇域经济建设将实现历史性突破。 4、农村经济蓬勃发展 农村综合改革走在全市前列，新增流转土地5.1万亩、专业合作社208家、土地抵押贷款5371万元，分别是去年的2.6倍、3.4倍和4.5倍；土地承包经营权和集体建设用地使用权确权登记等配套改革稳步推进，农村经济活力进一步增强。规划建设八大万亩现代农业示范基地，引进工商资本3.2亿元，新创市级农业龙头企业4家、绿色食品7个，张山子镇、马兰屯镇、泥沟镇分别被评为山东省生态镇、苗木产业百强镇、一镇一品示范镇，运河莲藕基地获批国家级农业标准化示范区，台儿庄区被确定为全国奶牛产业项目县。着力改善农业生产条件，投入1.78亿元，实施国土、水利、农业开发等项目16个，新增高标准农田5.1万亩、节水灌溉2.7万亩，解决了2.2万人吃水困难问题;高效节水二期项目获省优工程奖励400万元，地方粮食储备库一期建成并获批国储粮资格，生态农业与新能源示范县项目通过验收。全面落实惠农政策，兑现各类补贴7408万元，培育来料加工企业6家、自主品牌6个，安置就业3.5万人。 5、城乡建设统筹推进 城市水系和风貌景观规划完成编制，五镇总体规划完成评审报批，城乡规划实现全覆盖。投资1.86亿元，新建改造城区路桥11处、供电重点工程5处，敷设各类管网26公里，新增水面绿地10万平方米，创建物业示范和生态小区4个。扎实开展省级卫生城复审迎检，彻底整治集贸市场、居民小区和背街小巷，市容市貌焕然一新。“增减挂钩”项目顺利完成，2234亩复垦土地全部通过验收，2961户农民入住新型社区。省级示范镇建设投入2.1亿元，建成颜庄社区楼房20栋，硬化道路6条，文体广场和商业街投入使用。城乡环卫一体化投资7000余万元，建成垃圾中转站6处，231个村实现垃圾集中收处。省道234南延工程通过交通厅审查，投资1100万元的台利路西段改造正在实施，广济桥改建和万年闸复线大桥主体工程完成，新建农村公路40公里；投入2600万元，建成公交总站，改造城区至张山子客运班线，实现公车公营。21项环保重点工程完成，狠抓秸秆禁烧、工业废气和扬尘治理，启动南部山区生态环境综合整治，水环境和空气质量持续改善；新增造林3.96万亩，森林覆盖率提高到33.5%。 6、民生事业全面进步 民生支出8.55亿元，占财政总支出的64%。36件惠民实事办成28件，基本办成5件，3件因规划调整等原因，转为今年实施。投资2.86亿元完成二中新建搬迁和两所高中整合，教育振兴迈出关键一步；投资6716万元建成省级标准公办幼儿园6处，中小学教学楼、宿舍楼7座，在全市率先实现一体机班班通，职业中专纳入首批“省规”创建；设立企业助教基金500万元，引进名师名校长3人，考选教师63人，全面推行绩效工资，教学质量明显提升。投资1亿元建成启用区医院门诊综合楼，硬件设施全市一流；建成老年托抚中心综合楼、涧头卫生院病房楼、侯孟中心门诊部，实行区医院、中医院一体化管理，城乡医疗服务水平持续提升。全面实施事业单位工伤保险，农村居民基础养老金、城镇居民医疗保险补助标准、城乡低保标准均有新的提高，发放创业贷款1200万元、救助资金2700万元，新农合及基本药物制度惠民8525万元；农村危房改造、棚户区改造、住房保障、社区服务扎实推进，创建国家三星级敬老院3处。综合治理出生人口性别比，成功创建全省计划生育优质服务先进区。积极推进文化惠民和全民健身工程，大运河月河段申报世界文化遗产，并通过国际专家评审，荣获文化强省建设先进区。围绕煤矿、食品药品等18个行业领域，深入开展隐患排查治理，扎实推进标准化建设，安全生产形势持续稳定。完善社会预警、应急救援和治安防控体系，妥善化解矛盾纠纷，严厉打击违法犯罪，社会更加安定和谐。物价、人防、气象、地震、史志、老龄、残疾人、民兵、预备役等各项事业都取得新的成绩。

南水北调东线工程（山东段）概况 根据《南水北调东线工程规划》(修订版)，南水北调东线工程的输水路线为：经韩庄运河、不老河入南四湖，经梁济运河入东平湖，经位山隧洞穿黄河后，由鲁北输水线路出境。 南水北调工程是解决我国北方地区水资源短缺问题的重大基础设施项目，主要供水目标为黄淮海平原东部和山东半岛，解决苏北、山东东部河北东南部以及津浦铁路沿线的城市缺水问题，并可作为天津市的补充水源，输水主干线全长1150km，其中黄河以南660km，黄河以北490km，输水渠道的90%可利用现有渠道和湖泊。 南水北调东线工程能否顺利实施关键在于治污，山东段水污染防治作为东线治污工作的重要组成部分，是促进南水北调东线工程建设的一项至关重要的工作。 核心保护区域指：山东省南水北调东线工程干渠大堤和所流经湖泊大堤(这两种大堤以下简称“沿线大堤”)内的全部区域。 重点保护区域指：核心保护区域向外延伸15km的汇水区域。 一般保护区域指：除以上核心保护区域和重点保护区域以外的其他调水沿线汇水区域。 项目距离南水北调沿线中运河12.2km，位于南水北调东线工程重点保护区，本项目无生产废水，生活污水经化粪池收集后由环卫部门定期清掏，不外排，对南水北调东线工程影响较小。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： - 1.环境空气质量 根据枣庄市环境监测站2017年例行监测数据可知，2017年枣庄市良好天数及“蓝天白云”天数分别为190天和254天，分别占全年总天数的52.1%和69.6%，台儿庄区大气自动监测点常规监测项目年平均浓度监测统计结果见表9。 表9 2017年台儿庄区环境空气质量例行监测结果 单位：mg/m3 月份; 台儿庄. SO2; NO2; PM10; PM2.5. 年均值; 0.022; 0.023; 0.127; 0.069. 标准值; 0.06; 0.04; 0.070; 0.035. 根据监测结果可知，台儿庄区PM10、PM2.5值均不满足标准要求。枣庄市的空气污染为煤烟型污染，空气污染主要来源为燃煤和扬尘，枣庄市为原煤产区，长期以来一直以煤为主要能源，NO2超标季节变化明显，采暖期超标较重。 - 2.地表水质量 该项目地表水系属淮河流域京杭运河水系，项目所在区域的地表水系为峄城大沙河。枣庄市环境监测站2017年对峄城大沙河泥沟桥断面进行了例行监测，监测结果见表10。 表10 2017年地表水监测结果表（年均值） 单位：mg/L（pH除外） 监测点位; pH; 溶解氧; 高指数; BOD5; 氨氮; 石油类; 挥发酚; COD; 总磷; 六价铬. 泥沟桥; 8.13; 8.04; 5.1; 4; 0.47; 0.02; 0.001; 20; 0.17; 未. Ⅲ类标准; 6～9; ≥5; ≤6; ≤4; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.01; ≤20; 0.2; 0.05. 监测点位; 总氮; 汞; 铅; 铜; 氟化物; 砷; 镉; 氰化物; 硫化物; 粪大肠杆菌. 泥沟桥; 8.34; 0.0004; 0.00009; 0.0087; 0.47; 0.008; 0.00005; 未检出; 0.026; 2708. Ⅲ类标准; 1.0; 0.001; 0.05; 1.0; 1.0; 0.05; 0.005; 0.2; 0.2; 10000. 2017年峄城大沙河泥沟桥断面总氮超标，其余各项监测指标均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。表明项目所在地区区域内地表水环境良好。 - 3.地下水质量 根据枣庄台儿庄区张庄水源地2017年的例行监测数据，2017年张庄水源地地下水除总硬度超标外，其余各项监测指标均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水标准要求，项目所在地地下水环境质量较好。 表11 台儿庄区地下水2017年例行监测结果平均值 单位：mg/L（pH除外） 监测项目; 标准(Ⅲ类); 张庄水源地. pH; 6.5-8.5; 7.25. 总硬度; ≤450; 4. 高指数4; ≤3.0; 未检出. 氨氮; ≤0.2; 未检出. 氟化物; ≤1.0; 0.39. 氯化物; ≤250; 101. 硫酸盐; ≤50; 167. 挥发酚; ≤0.02; 未检出. 硝酸盐氮; ≤20; 10.67. 亚硝酸盐氮; ≤0.02; 未检出. 氰化物; ≤0.05; 未检出. 砷; ≤0.01; 未检出. 汞; ≤0.001; 未检出. 铅; ≤0.05; 未检出. 镉; ≤0.01; 未检出. 六价铬; ≤0.05; 未检出. 总大肠菌群; ≤3个/L; 未. - 出4.声环境 根据2017年枣庄市台儿庄区例行监测数据可知：台儿庄区功能区噪声四个季度均值昼间为59.0分贝，夜间为48.5分贝，声环境均能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本工程为建筑固废综合利用项目，本工程厂界外500m范围内以村庄、居民区为主，无重要保护文物、风景名胜区等环境保护目标，环境保护目标见表12，环境敏感目标分布见附图3。 表12 环境保护目标表 环境要素; 环境保护对象; 方位; 距离（m）; 环境功能. 大气环境; 小张山头村; S; 310; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级. 张山头村; S; 720. 贺庄村; SW; 1100. 地表水; 峄城大沙河分洪道; E; 860; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 地下水; 项目周围地下水; /; /; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 声环境; 厂界四周; 周边200m; /; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准.

# 评价适用标准

| 环境 质量 标准 |  | 1、《环境空气质量标准》 SO2、NO2、PM2.5、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 表13 环境空气质量执行标准 污染物名称; 年平均浓度限值; 日平均浓度限值; 1小时平均浓度限值. SO2; 60µg/m3; 150µg/m3; 500µg/m3. NO2; 40µg/m3; 80µg/m3; 200µg/m3. PM2.5; 35µg/m3; 75µg/m3. PM10; 70µg/m3; 150µg/m3; /. 2、地表水环境质量标准 区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。 表14 地表水环境质量标准限值 项目; pH; 高锰酸盐指数; COD; BOD5; 氨氮; 总磷（以P计）. Ⅳ类标准; 6~9; ≤6; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2. 3、《地下水质量标准》 区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 表15 地下水环境质量标准限值 项目; 色（度）; 浑浊度（度）; pH; 总硬度（以CaCO3计，mg/L）. Ⅲ类标准; ≤15; ≤3; 6.5~8.5; ≤450. 项目; 溶解性总固体（mg/L）; 硫酸盐 （mg/L）; 氯化物（mg/L）; 挥发性酚类（以酚计，mg/L）. Ⅲ类标准; 1000; 250; 250; 0.002. 4、《声环境质量标准》 区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准。 表16 声环境质量执行标准 类别; 昼间; 夜间. 2; 60dB(A); 50dB(A). |
| --- | --- | --- |
|  | 污染 物排 放标 准 | 1、废气 废气主要为原材料在破碎、筛分过程中产生的有组织颗粒物和物料堆场产生的无组织粉尘，有组织颗粒物排放浓度执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2一般控制区标准要求，颗粒物排放速率和厂界无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。 表17 大气污染物排放标准限值表 污染物名称; 执行标准; 取值表号 及级别; 标准限值. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 无组织. 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）; 表2二级; /; 3.5; 1.0mg/m3. 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）; 表2 一般控制区; 20; /. 2、噪声 （1）施工期 噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准，具体数据详见表。 表18 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70dB(A); 55dB(A). （2）运营期 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体标准见下表。 表19 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 60dB(A); 50dB(A). 3、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关标准。 |
|  | 总量控制 指标 | 本项目无废水排放，不涉及水污染物总量控制指标。生产过程不用热，工艺废气中污染物为颗粒物，不涉及大气污染物总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期工艺流程 建设项目施工期主要工艺流程为：土石方阶段→基础施工阶段→结构施工阶 段→装修阶段→使用。建设项目施工工艺流程及产污节点见图2。 图2 施工期工艺流程及产污节点示意图 二、运营期工艺流程 本项目主要以碎石头等建筑垃圾为原料，经破碎、筛分、水洗等工序得到产品水洗砂。水洗砂生产工序如下：建筑固废经破碎、筛分后，满足粒径要求的进行水洗，大颗粒回去继续破碎、筛分，直到所有的破碎后骨料全部进行水洗。水洗后的含泥废水经沉淀脱水后得到污泥，污泥外卖制砖企业，水洗砂除泥后的水循环使用，不外排。 N噪声 G废气 图3 项目工艺流程及产污环节图

主要污染工序： 1.施工期 项目施工期间的环境影响问题包括施工废气、施工废水、施工噪声以及施工固体废弃物等，这些污染物均会对周围环境构成不同程度的污染影响。 1.1 废气 （1）施工扬尘 主要来自项目场地平整土方的挖掘、建筑材料的装卸、施工垃圾的清理、运输车辆在施工场地内行驶、运输车辆的车轮夹带泥土污染场地附近路面以及在有风条件下由于场地地表裸露而产生的扬尘。本工程施工期扬尘的主要来源有以下几个方面： ① 项目施工场地的地基处理中，在土方搬运、倾倒过程中，将有少量砂土从地面、施工机械、土堆中飞扬进入环境空气中。 ② 施工期间运送散装建筑材料的车辆在行驶过程中，使局部范围的CO、NOX、HC、SO2、扬尘等浓度有所增加。有少量物料洒落进入空气中，另外车辆在通过未铺衬路面或落有较多尘土的路面时，将有路面二次扬尘产生。 ③ 原料堆场和暴露松散土壤的工作面，受风吹时，表面侵蚀随风飞扬进入空气。 （2）施工机械废气 施工期间，使用机动车运输原材料、设备和机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOX以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。 1.2 废水 （1）工程废水 工程废水主要包括砂石料冲洗、混凝土养护。在施工阶段，施工中产生的工程废水中含有泥沙和固体废料，本项目新增建筑面积3000m2，用水量估算为1m³/m2，则本项目施工期生产用水总量估计为3000m³，用作沙浆制备和混凝土养护，其中约有80%蒸发或进入物料，则施工期工程废水的产生量为600m³。经类比分析，此类废水中COD浓度一般低于50mg/l，SS浓度一般为400mg/L。项目产生的施工废水如果直接进入周边水系将会造成水中的悬浮物增加，因此，项目施工方应在施工场地内修建一些简易的沟渠，将建筑施工废水引入沉淀池，经沉淀后用于场地洒水，将不会对周边水系造成不良影响，并且随着施工的结束该影响也随着结束。 （2）生活污水 施工期施工人员将产生生活污水，所含主要污染物为COD、SS、NH3-N等。本项目施工期施工人员最多时约30人左右，生活污水排放量按10L/人·d计算，本施工期2个月按照60天计算，则生活污水为18m³。厂区不设施工营地，生活污水水质简单，沉淀处理后用于场地内喷洒抑尘。 1.3 噪声 项目施工场地高噪声施工机械较多，且各施工阶段均有大量的机械设备于现场运行，单体设备声源声级一般均高于70dB（A），部分设备声源甚至高达95dB（A），且由于施工场地内设备位置不断变化，同一施工阶段的不同时间设备运行数量亦有波动，因此很难确切预测施工场各场界噪声值。经类比调查，各类施工机械噪声源及其影响情况见表20。 表20 几种主要施工机械的噪声源强及在不同距离处的噪声值 单位：dB(A) 距离 机械类型; 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m. 装载机; 94; 88; 82; 76; 74; 68. 推土机; 91; 85; 79; 73; 71; 65. 运输车辆; 92; 86; 80; 74; 70; 66. 提升机; 86; 80; 74; 68; 66; 60. 挖掘机; 84; 78; 72; 66; 64; 58. 1.4 固废 （1）土石方 项目所在地块已经做了初步的土地平整，存放土石方的位置地势也较为平坦，因此在场地平整时，应尽量使项目用地范围内土石方平衡，最大限度的减少土石方外运，优化调整厂区内标高。根据建设单位提供资料，区域内土地松散系数取1.15，因此规划用地范围内需要开挖的土方量较少，产生后主要用于道路建设、绿地、低洼处填平等，能够达到土石方平衡，不存在弃方问题。 （2）建筑垃圾 建筑垃圾来源于项目建设过程中水泥袋、铁质弃料、木材弃料、废砖块和废包装材料等。根据同类工程调查，本工程建筑垃圾产生量以1kg/m2计算，则建筑垃圾产生量为3t，在施工期要加强对废弃物的收集和管理，将建筑垃圾和能回收的废材料、废包装袋分别收集堆放，废材料、废包装袋及时出售给废品回收公司处理。废砖块用于本项目生产，其他水泥袋、铁质弃料、木材弃料等外卖建筑垃圾回收公司，不会随意意倾倒。 （3）生活垃圾 本项目施工期最大施工人员约为30人，生活垃圾按0.2kg/d·人计，施工期2个月按照60天计算，产生量为0.36t，生活垃圾的主要成分为纸张、塑料制品等，集中收集后，由环卫部门统一清运处理。 2.运营期 2.1废气 本工程所有物料堆场及生产工序均密闭，物料运输均采用皮带密闭运输，产生的废气主要为物料堆场废气、破碎、筛分过程中产生的颗粒物，分为有组织废气及无组织废气。 （1）有组织废气 本工程建筑垃圾在破碎、筛分过程中均会产生一定的粉尘，每个工序粉尘产生量约为加工量的万分之0.5，经计算，本工程年破碎、筛分建筑固废30万t/a，经计算，本工程破碎工序产尘量为15t/a，筛分工序产尘量为15t/a。 本工程设置破碎机为地埋式，设有4台破碎机，2台大破碎机和2台小破碎机。在每台破碎机上方均设有集气罩1个，将4台破碎机产生的粉尘收集至布袋除尘器处理，收集效率为99％，经1台布袋除尘器处理后由10000m3/h的风机引入到1根15m高的排气筒排放。则该项目破碎机破碎工序粉尘产生浓度为618.75mg/m3、产生速率为6.19kg/h。处理效率为99%，经处理后粉尘排放量为0.15t/a、0.062kgh、排放浓度为6.2mg/m3。 本工程设置2台筛分机，每台筛分机上方均设有集气罩1个，将筛分工序产生的粉尘收集至布袋除尘器处理，收集效率为99％，经1台布袋除尘器处理后由10000m3/h的风机引入到1根15m高的排气筒排放。则该项目筛分工序粉尘产生浓度为618.75mg/m3、产生速率为6.19kg/h。处理效率为99%，经处理后粉尘排放量为0.15t/a、0.062kgh、排放浓度为6.2mg/m3。 （2）无组织废气 本项目所有物料均储存在密闭仓库内，储存过程中不会产生扬尘，无组织废气主要有布袋除尘器未收集的粉尘、运输扬尘、建筑固废卸料粉尘。 ①运输扬尘 本项目所需原料采用汽车运输的方式从供应方运输到厂区，项目厂区道路全部采取水泥硬化路面，车辆密闭运输，在并配套设置洒水抑尘设施，车辆在厂区及周边道路行驶时减速行驶，其产生扬尘量较小，不会对环境产生明显影响，本评价不对其进行定量分析。 ②卸料粉尘 本项目建筑固废由汽车运输至原料仓库堆放，卸料量共计30万t/a。自卸汽车卸料起尘量，选用山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式估算，经验公式为： 式中：Q—自卸汽车卸料起尘量，kg； u—平均风速(m/s)，项目卸料在车间内进行，卸料时风速取0.5m/s（物料扰动产生风速）。 M—汽车卸料量，t。 经计算卸料粉尘量Q为31.3t/a。 治理措施：本项目设置18个雾化喷淋头，每天至少喷淋5h，因此抑制99％的卸料扬尘，经计算，卸料粉尘排放量为0.32t/a。 经计算，布袋除尘器未收集的粉尘量约为0.3t/a。 综上所述，本项目无组织粉尘排放量为0.62t/a。 2.2 废水 项目用水主要为生活用水和生产用水，生产过程用水工序主要是水洗砂用水、和场地雾化喷淋用水。 本项目雾化喷淋水在生产过程中全部挥发，无废水产生，洗砂废水经沉淀后污泥脱水外卖，沉淀后的上清液循环使用不外排，因此不会有生产废水产生及排放。 本项目废水主要为工作人员产生的生活污水。项目劳动定员20人，人均用水量按20L/d计，年工作日300天，生活用水量约120m3/a，排污系数按照80%计算，生活污水产生量约96m3/a，主要污染物为COD和氨氮等，产生浓度分别为400mg/L、30mg/L，产生量分别为0.039t/a、0.0029t/a。生活污水经化粪池收集后由环卫部门定期清掏，不外排。 2.3 噪声 本项目噪声破碎机、筛分机、洗砂机、风机等机械设备产生的噪声，噪声值约为75～85dB(A)，为了降噪，本工程破碎机设置为地埋式，并将所有的产噪设备安装在密闭厂房内，噪声为间歇式噪声源。根据噪声产生的位置和特点分别采取加设吸声罩、减振、隔音等措施，产生噪声的设备经上述措施处理后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 2.4 固体废物 本项目生产过程中产生的固体废物包括生活垃圾、布袋除尘器收集的粉尘和洗砂机脱水底泥。 生活垃圾产生量以1kg/人·d计，总人数为20人，则本项目生活垃圾为6t/a，环卫部门集中清运处理。 破碎、筛分工序布袋除尘器产生的粉尘量为24.4t/a，为原料，可回用于生产，底泥产生量为3万t/a，外卖制砖企业。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 破碎 | 颗粒物 | 618.75mg/m3、15t/a | 618.75mg/m3、0.15t/a |
|  | 筛分 | 颗粒物 | 618.75mg/m3、15t/a | 618.75mg/m3、0.15t/a |
|  | 运输、卸车扬尘、生产车间 | 无组织粉尘 | 31.6t/a | 0.62t/a |
| 水污 染物 | 生活废水 | 废水量 COD 氨氮 | 96m3/a 400mg/l，0.039t/a 30mg/l，0.0029t/a | 化粪池收集后环卫部门定期清掏，不外排 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 6t/a | 0t/a |
|  | 布袋除尘器 | 收集的粉尘 | 24.4t/a | 0t/a |
|  | 洗砂机脱水 | 底泥 | 3万t/a | 0t/a |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是破碎机、筛分机、洗砂机、风机等机械设备产生的噪声，噪声值约为75～85dB(A)，为间歇式噪声源，破碎机设置为地埋式，并将所有的产噪设备安装在密闭厂房内，产生噪声的设备经上述措施处理后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围声环境质量影响较小。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 拟建项目所在地为租赁的建设用地，主要生态影响是施工前期将清除地表覆盖物，破坏原有植被及生态。厂房及辅助建筑的地基开挖，扰动土层、产生扬尘，造成水土流失。项目转化成为工业厂区，使用功能发生了不可逆变化。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

1.施工期环境影响分析 1.1大气环境影响分析 本项目施工过程中的施工废气污染源主要来自清理表土、车辆运输、交易装卸建筑材料等产生的扬尘（粉尘）及施工机械、运输车辆排放的燃油废气，烟气中的主要污染物为CO、NOX、HC等。 （1）施工扬尘 依据《山东省2013年~2020年大气污染防治规划》、《关于印发<京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则>的通知》（环发〔2013〕104号）、《山东省扬尘污染防治管理办法》（山东省人民政府令第 248 号）、《枣庄市扬尘污染防治管理办法》等的有关规定，本项目对施工扬尘防治提出以下措施： ①施工场地非雨天适时洒水，包括正在敷设的管道、施工的场地、材料加工场所和主要道路等，运输通道及时清扫、冲洗，减少车辆行驶扬尘；管沟等开挖土石方时采取一定的防尘措施（如采用洒水方式保持5%的含水量），抑制扬尘量； ②材料运输禁止超载，装高不得超过车厢板，并加盖篷布，运输沙、石、水泥等易产生扬尘的车辆必须封闭严密，避免洒漏； ③材料堆放和加工场所应设在当地主导风向的下风向并尽量远离周围敏感点，同时采取覆盖、定期洒水等措施防止扬尘污染； ④主体工程施工时用密目安全网围护，运输建筑材料和垃圾的车辆应避开城市居民集中区域，降低运输过程中对环境的影响； ⑤风速四级及以上易产生扬尘时，建议施工单位暂停土石方开挖，同时采取覆盖、适当洒水等措施降低扬尘污染； ⑥要求施工过程中使用商品混凝土，禁止在场地内设置混凝土搅拌场；并及时清理施工场地废弃物，暂时不能清运的应采取覆盖措施； ⑦施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。同时，洗车废水应设沉淀池进行处理回用，不得随意外排； ⑧尽可能的加快施工进度安排，使项目挖、填方作业尽快完成。 （2）施工机械废气 施工期间采取的施工机械废气主要治理措施为： ①选用先进的施工机械，减少油耗和燃油废气污染； ②尽量使用电气化设备，少使用燃油设备； ③施工阶段做好设备的维修和养护工作，使机械设备处于良好的工作状态，减少油耗，同时降低污染； ④尽量将燃油设备工作场所移至常年主导风下风向和场地开阔的地方，以利于污染物的扩散； ⑤使用节能低耗的运输车辆，减少汽车尾气的产生量； ⑥合理安排材料运输时段，减少交通拥挤和堵塞几率，降低汽车尾气对环境产生的污染； ⑦对汽车的尾气排放进行监督和管理，严格执行汽车排污监管办法； 通过采取以上措施后，本项目施工期产生的废气能够得到有效处理，对周围大气环境造成的明显不利影响较小。 1.2废水环境影响分析 施工期的废水主要是施工人员的生活污水和施工废水。施工废水主要包括砂石料冲洗、混凝土养护以及机械和车辆冲洗。在施工阶段，施工中产生的施工废水中含有泥沙和固体废料，为了减少施工废水中的悬浮物浓度，减轻地表水污染的负荷量，需在施工工地设置沉淀池，使废水中悬浮物大幅度降低，并将施工废水经沉淀后的上清液回用，不外排。 本项目内部设置施工营地，施工期生活污水水质简单，经内部沉淀处理后用于厂区喷洒抑尘，不外排。 因此，项目施工期产生的废水均能得到妥善处理，不会对地表水环境产生明显不利影响。 1.3噪声环境影响分析 （1）噪声源强 项目施工期将使用大量的施工机械如：挖掘机、起重机、推土机、压路机等，这些噪声声源强度见表21。 （2）预测模式 本项目施工机械所产生的噪声较高，本评价采用以下公式进行预测： 式中：LA（r）：距声源r处的声级值，dB； LA（ro）：距声源ro处的声级值，dB； r：为预测点距声源的距离，m； ro：为参考位置距离，一般取2m。 （3）预测结果 施工期间部分机械噪声随距离的衰减关系表见下表。 表21 项目施工噪声随距离的衰减情况表 机械名称; 5m处 源强; 噪声预测值 dB（A）. 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m. 推土机; 82; 76; 70; 66; 64; 62; 56; 52; 50; 46. 重型汽车; 75; 69; 63; 59; 57; 55; 49; 45; 43; 39. 轻型汽车; 71; 65; 59; 55; 53; 51; 45; 41; 39; 35. 电钻、手工钻等; 81; 75; 69; 65; 63; 61; 55; 51; 49; 45. 电焊机; 76; 70; 64; 60; 58; 56; 50; 46; 44; 40. （4）影响分析 根据上表可知：在距离衰减的情况下，昼间在距施机械37m处噪声即可满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求（本项目夜间不施工），最近的敏感点位于本项目西南侧370m处（孙庄村），故施工噪声不会对其产生明显影响。 为进一步降低施工噪声影响，本项目施工期应采取的噪声防治措施如下： ①严格控制各种强噪声施工机械的作业时间，项目夜间（22：00~06：00）禁止任何施工作业； ②场站主体施工前先修筑围墙，高噪声施工场所尽量布置在场区西南侧； ③施工期用于运输施工物资的车辆，应注意合理安排运输时间； ④尽量使用低噪声设备； ⑤如果工艺要求必须连续作业的强噪声施工，应首先征得当地主管部门的同意，并及时公告周边居民等。 施工期间应严格执行《建筑施工噪声管理办法》。施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，项目施工期噪声对周围声环境的影响就会停止。 1.4固体废物环境影响分析 本项目大部分建筑为钢结构建筑，开挖工程较小，挖填方量基本平衡，无废弃土石方产生，施工期会产生建筑垃圾（石灰石、道路建筑固废）、施工人员生活垃圾等固体废物。施工期建筑垃圾（石灰石、道路建筑固废）中废金属等可回收部分送废品回收公司回收再利用，不可回收部分按相关部门要求，统一运至指定的建筑垃圾（石灰石、道路建筑固废）堆放点进行堆放处理。施工人员的生活垃圾收集后交由当地环卫部门统一处置。 采取上述固废防治措施后，不会产生二次污染，本项目的施工对周围环境影响较小。 1.5水土流失影响分析 项目建设过程中，项目区用地范围内的原自然地表将遭受不同程度的破坏，局部地貌将发生较大的改变，损坏了原自然地表的水土保持功能，使项目区的水土流失量有一定增加。项目应在施工期结合工程实际和项目区水土流失现状，因地制宜，因害设防、防治结合、全面布局、科学配置水土保护措施：设置围挡、覆盖等临时性防护措施；对施工区域设置沉砂池、截排水沟等措施较少水土流失；施工完毕后，选用适合当地的品种的绿化植物进行绿化。 随着施工期结束，场区硬化、绿化等作业后生态环境可得到进一步恢复，对环境影响较小。

2、营运期环境影响分析 2.1大气影响分析 1、有组织废气 建设项目运营期间建筑固废在破碎、筛分过程中会产生粉尘。 本工程设置破碎机为地埋式，设有4台破碎机，2台大破碎机和2台小破碎机。在每台破碎机上方均设有集气罩1个，将4台破碎机产生的粉尘收集至布袋除尘器处理，收集效率为99％，经1台布袋除尘器处理后由10000m3/h的风机引入到1根15m高的排气筒排放。则该项目破碎机破碎工序粉尘产生浓度为618.75mg/m3、产生速率为6.19kg/h。处理效率为99%，经处理后粉尘排放量为0.15t/a、0.062kgh、排放浓度为6.2mg/m3。 本工程设置2台筛分机，每台筛分机上方均设有集气罩1个，将筛分工序产生的粉尘收集至布袋除尘器处理，收集效率为99％，经1台布袋除尘器处理后由10000m3/h的风机引入到1根15m高的排气筒排放。则该项目筛分工序粉尘产生浓度为618.75mg/m3、产生速率为6.19kg/h。处理效率为99%，经处理后粉尘排放量为0.15t/a、0.062kgh、排放浓度为6.2mg/m3。 破碎、筛分工序外排废气中颗粒物排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2一般控制区（颗粒物20mg/m3）标准要求，对周围环境空气质量影响较小。 2、无组织废气 本项目所有物料均堆放在密闭厂房内，且定期洒水抑尘。 运输扬尘：厂区道路采取水泥硬化路面，车辆密闭运输，在并配套设置洒水抑尘设施，加强厂区绿化，车辆在厂区及周边道路行驶时减速行驶。 卸料粉尘：装卸过程中严禁凌空抛散，避免用力摔打，应轻装轻卸，设置18个雾化喷淋头，每天至少喷淋5h。 布袋除尘器未收集的粉尘车间强制通风。 建设项目运营期间物料卸车、运输过程、以及布袋除尘器未收集的粉尘以无组织形式排放的粉尘，产生量不大。采取喷洒抑尘等措施处理后，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中厂界最高允许排放浓度标准要求，对周围环境影响很小。 3、防护距离 本项目颗粒物无组织排放量0.62t/a，年排放300天。 大气卫生防护距离 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ202-2008)推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离，该模式是基于SCREEN3估算模式开发的计算模式(版本发布日期2009年2月5日，更新日期2009年12月16日)。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合项目区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围即为项目大气环境防护区域： 对于属于同一生产单元(生产区、车间或工段)的无组织排放源，应合并作为单一面源计算并确定其大气环境防护距离。 经计算，本项目大气污染源对应的环境防护距离见下表。 表22 本项目无组织源源强及环境防护距离一览表 污染物; 产污环节; 排放速率（t/a）; 标准值（mg/m3）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 面源有效高度（m）; 防护距离（m）. 颗粒物; 生产车间; 0.62; 0.9; 100; 30; 10; ——. 根据计算，本项目无组织颗粒物无超标点。 本项目无组织排放的气体污染物主要为颗粒物，不会对周围环境产生明显不利影响，项目无组织排放气体的大气防护距离为0m。 2.2水环境影响分析 本项目废水主要为工作人员产生的生活污水。项目劳动定员20人，人均用水量按20L/d计，年工作日300天，生活用水量约120m3/a，排污系数按照80%计算，生活污水产生量约96m3/a，主要污染物为COD和氨氮等，产生浓度分别为400mg/L、30mg/L，产生量分别为0.039t/a、0.0029t/a。生活污水井化粪池收集后由环卫部门定期清掏，不外排。因此，本项目产生的废水对厂区周围水环境影响极小。 2.3声环境影响分析 本项目噪声主要是破碎机、筛分机、洗砂机、风机等机械设备产生的噪声，噪声值约为75～85dB(A)，为间歇式噪声源，首先选用低噪音设备，本工程破碎机设置为地埋式，并将所有的产噪设备安装在密闭厂房内。 项目生产设备单个设备噪声值较弱，但设备数量较多，若处理不当，将会对周围声环境造成一定影响。建议建设单位采取一定方式对噪声污染进行防治： ① 尽量选择低噪声和符合国家噪声标准的生产设备，并进行定期检修维护，使其处于良好运行状态；对个别高噪声设备安装消声器、隔声罩等；在设备的基础与地面之间安装减振垫，减少机械振动产生的噪声污染。 ② 加强车间的隔音措施，如安装隔声门窗。对工人采取适当的劳动保护措施，减小职业伤害。 ③ 合理布局，合理布置车间内部设备的位置，将高噪声设备尽量安置在车间中间位置以增加其距离衰减量，减少对周围环境的影响。经采取以上方式处理后，项目设备运营噪声降噪量约为20 dB(A)~30 dB(A)之间。 ④项目夜间不生产。 本次环境影响评价采用《环境影响评价技术导则--声环境》(HJ/T2.4-2009)中推荐的模式--工业噪声预测模式进行预测，预测模式如下： (1)室外声源在预测点的声压级 式中：Lp(r)—距声源r处的A声级，dB(A)； Lp(r0)—参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv—声波几何发散引起的A声级衰减量，dB(A)； Abar—遮挡物引起的A声级衰减量，dB(A)； Aatm—空气吸收引起的A声级衰减量，dB(A)； Agr—地面效应引起的A声级衰减量，dB(A)； Amisc—其他方面效应引起的A声级衰减量，dB(A)； (2)室内声源等效为室外声源的计算 ①首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级 Loct,1=Lwoct+10lgQ4πr12+4R 式中：Loct,1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级； Lw oct—某个声源的倍频带声功率级； r1—某个声源与靠近围护结构处的距离； R—房间常数； Q—方向性因子； ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级 Loct,1T=10lgi=1N100.1Loct,1i ③计算出室外靠近围护结构处的声压级 Loct,2T=Loct,1T−TLoct+6 ④将室外声级Loct,2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw oct Lwoct=Loct,2T+10lgS 式中：S—透声面积，m2。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 (3)总声级的计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout,j，在T时间内该声源工作时间为tout,j，则预测点的总等效声级为： LeqT=10lg1Ti=1Ntin,i100.1LAin,i+j=1Mtout,j100.1LAout,j 式中：T—计算等效声级的时间； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 本次评价声环境影响预测忽略遮挡物引起的A声级衰减量(Abar)、空气吸收引起的A声级衰减量(Aatm)、地面效应引起的A声级衰减量(Agr)、其他方面效应引起的A声级衰减量(Amisc)，仅考虑几何发散衰减（Adiv）。 声波几何发散引起的A声级衰减量(工业噪声源)： a、点声源 Adiv＝20Lg(r/ro) b、有限长(Lo)线声源 当r＞Lo且ro＞Lo时 Adiv＝20Lg(r/ro) 当r＜Lo/3且ro＜Lo/3时 Adiv＝10Lg(r/ro) 当Lo/3＜r＜Lo且Lo/3＜ro＜Lo时 Adiv＝15Lg(r/ro) c、面声源 当r＜a/时 Adiv＝0 当a/＜r＜b/时 Adiv＝10Lg(r/ro) 当r＞b/时 Adiv＝20Lg(r/ro) 根据HJ/T2.4-2009预测模式和参数计算确定，按噪声源产生最大噪声80dB（A），在不采取任何降噪措施情况下，按点源模式进行预测后，距噪声源56m处可实现昼间达标，本项目采取室内布置、基础减震等降噪措施，敏感点处昼间噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目晚上不生产，夜间对周围声环境影响较小。因此，企业在采取相应的噪声环保措施后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围声环境质量影响较小。 2.4固体废物 营运期固体废物主要为布袋除尘器产生收集的粉尘24.4t/a、生活垃圾6t/a、洗砂机脱水底泥3万t/a。生活垃圾由环卫部门集中清运处理，除尘器收集粉尘回用于生产，底泥外售制砖企业。本项目一般工业固体废物临时贮存点应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单进行设置。 在严格采取以上措施情况下，本项目营运期产生的固体废物能够得到妥善处理，做到零排放，不会对周围环境产生二次污染。 1.5风险分析 （1）源项分析 本项目为建筑固废综合利用项目，不涉及危险物质，不构成重大危险源；根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），本项目不涉及环境敏感区，不涉及危险物质，在生产过程中存在的主要环境风险因素有： ① 生产过程中不会用到火源，但是在整个厂区设计中还布设有厂房和办公楼，所以，火灾防范是不可避免的。 ②项目生产过程中，混粉料输送管道如发生爆裂，也会在短时间内产生大量粉尘，将严重影响到周围环境。据估算，输送管理如发生爆裂，一次最大粉尘量约在100kg左右，其影响范围约为周围100m范围，如吸入人体，会对人体呼吸道产生严重影响。 ③除尘设施失效导致污染物超标排放。本项目筒仓采用滤芯除尘器处理进料粉尘，搅拌站采用脉冲布袋除尘器处理粉尘，结合废气产生情况，当处理设施全完全失效时，散逸的粉尘会对周边环境产生较大污染。 （2）风险防范措施 ①各生产装置要符合防火设计规范。要坚持主体工程与安全设施、劳动保护设备同时设计、同时施工、同时投产。从工艺、设备、仪表自控等硬件上按本质安全要求进行设计， 以保证安全生产和消除职业病危害。 投产后，要不断地完善安全措施，消除各种事故隐患。 ②要做好职工的安全教育和技术培训工作，增强安全意识，提高安全技术素质。特别是从事关键生产装置和重点生产部位对安全起重要影响的生产岗位，要经过专业培训和考核合格才能上岗，以避免发生重大特大事故。生产及贮运工人要弄清本岗位易燃物料的性质与危害，掌握清除隐患，排除故障和处理事故的技能。 ③消防工作非常重要。应配备足够的干粉、泡沫灭火器。消防栓设计要满足需要，同时在厂内修建一个蓄水池以保证供水需求。 ④输送过程中爆管防治措施：加强管理和维护，防止输送管道老化、锈蚀。 ⑤针对可能出现的事故状况，建设单位应制定设备巡检制度，对损坏的设备，及时安排人更换维修损坏的生产设备、粉尘处理系统及送风系统，提高生产设备的密闭性能。 （3）应急预案 ①确定救援组织、队伍和联络方式。 ②制定事故类型、队伍和联络方式。 ③配备必要的救灾防毒器具及防护用品。 ④岗位培训和演习，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估。 ⑤制定区域防灾救援方案，与当地政府、消防、环保和医疗救助部门加强联系，以便风险事故发生时及时得到救援。 ⑥当出现非正常工作时，粉尘超标的情况下，应及时上报维修，必要时要停产检修，及时通知周围单位。确保污染事故发生时，对周围环境的影响降到最小程度。 ⑦明确保护措施程序， 做好事故后的恢复工作程序以及做好培训与演练。 综上所述，只要加强管理，建立健全相应的防范措施与应急预案并得到认真落实，风险水平可接受。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 破碎 | 粉尘 | 设置集气罩，废气经脉冲式布袋收尘器处理后通过15m排气筒外排 | 达标排放 |
|  | 筛分 | 粉尘 | 设置集气罩，废气经脉冲式布袋收尘器处理后通过15m排气筒外排 | 达标排放 |
|  | 卸车、运输，生产车间 | 无组织粉尘 | 洒水抑尘、车间强制通风 | 达标排放 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、氨氮 | 化粪池收集后环卫部门定期清掏 | 零排放 |
| 固体 废物 | 职工 | 生活垃圾 | 环卫部门统一收集处理 | 妥善处置 |
|  | 布袋除尘器 | 粉尘 | 作为原料 | 综合利用 |
|  | 洗砂机脱水 | 底泥 | 外卖制砖企业 | 综合利用 |
| 噪声 | 破碎机为地埋式，所有噪声设备均在室内，合理布局，隔声、设备底座加装防震垫以及合理布置能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 1、加强施工管理，避开雨季及大风等天气施工； 2、加强对项目三废的治理，却保达标排放，避免土壤、大气、水环境恶化，合理利用土地，控制各种导致土地资源退化的用地方式。 通过分析可知，营运期加强管理，节约用水，确保环评的各项治理措施，项目对生态环境的影响可控制在允许程度内。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、结论 1.项目概况 枣庄市天赖建材有限公司投资4500万在枣庄市台儿庄区泥垢镇小张山头村北利用现有闲置场地建设年产30万吨建筑垃圾回收利用建设项目的生产线及辅助设施、环保设施等，建成后可实现年回收30万吨建筑垃圾的生产能力。 2.产业政策符合性 本项目属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）中“鼓励类”第十二项“建材” 11、废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用，为国家鼓励类项目，符合国家产业政策。本项目已取得枣庄市台儿庄区发展和改革局批准，文号为2018-370405-30-03-059348，因此项目建设符合国家产业政策要求。 3.三线一单符合性分析 本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）中“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”要求。 4.环境现状 4.1环境空气 2017年台儿庄区环境空气中SO2、NO2年均值可以满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，PM10、PM2.5年均值均不符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。 4.2地表水 2017年峄城大沙河泥沟桥断面水质中总氮超标，其他各项监测指标满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。 4.3地下水 2017年张庄水源地地下水除总硬度超标外，各项监测指标均符合《地下水环境质量标准》(GB/T14848-93)中Ⅲ类水标准要求，项目所在地地下水环境质量较好。 4.4声环境 结合《枣庄市环境质量报告（2017年简本）》可知：：台儿庄区功能区噪声四个季度均值昼间为59.0 dB(A)，夜间为48.5 dB(A)，声环境均能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 5.环境影响分析 5.1大气环境影响分析 建设项目运营期间建筑固废破碎、筛分过程中会产生粉尘。本项目在4台破碎机上安装集气罩，废气通过脉冲式布袋除尘器处理后，通过1根15m高排气筒外排；在2台筛分机上安装集气罩，废气通过脉冲式布袋除尘器处理后，通过1根15m高排气筒外排，破碎、筛分工序外排废气中粉尘排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2一般控制区（颗粒物20mg/m3）标准要求，对周围环境空气质量影响较小。 运输扬尘采用车辆密闭运输，洒水抑尘等措施处理，卸料粉尘采用封闭式原料仓库，安装洒水降尘装置等措施处理，结合预测结果可知：本项目无组织粉尘厂界各厂界预测浓度排放相应排放限值要求，能够做到厂界达标，对附近的居民点影响较小；本项目无组织废气不需要计算大气环境防护距离。 5.2水环境影响分析 本项目废水主要为工作人员产生的生活污水，生活污水经化粪池收集后由环卫部门定期清掏，不外排。因此，本项目产生的废水对厂区周围水环境影响极小。 5.3噪声环境影响分析 本项目噪声主要是破碎机、筛分机、洗砂机、风机等机械设备产生的噪声，噪声值约为75～85dB(A)，为间歇式噪声源，首先选用低噪音设备，本工程破碎机设置为地埋式，并将所有的产噪设备安装在密闭厂房内。 设备噪声采用上述基础减震、加强维护、车间墙体隔声等措施后，经过厂区绿化及距离衰减，考虑各噪声源的叠加，经预测可知，本项目厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，不会降低区域声环境质量，能够做到厂界达标。 5.4固体废物环境影响分析 营运期固体废物主要为布袋除尘器产生收集的粉尘、生活垃圾和洗砂底泥。生活垃圾由环卫部门集中清运处理，除尘器收集粉尘回用于生产。底泥外卖建材制砖企业。本项目一般工业固体废物临时贮存点应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单进行设置。 6、风险评价 本项目不涉及危险化学品，不存在化学品泄露、爆炸、火灾等风险事故。主要风险事故为收尘设施损坏不能工作时，生产过程产生的粉尘扩散到空气中，造成局部区域内粉尘浓度升高，造成环境空气污染。只要各工作岗位严格遵守岗位操作规程，避免误操作，加强设备的维护和管理，严格落实环评提出的各项防范措施和应急预案后，其环境风险就可防可控，项目建设是可行的。 7、总量控制 项目运营期没有废水排放，废气中污染物为颗粒物，因此不需要申请总量。 8、“三同时”验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，建设单位应尽快落实本评价提出的各项措施，并进行验收工作，“三同时”验收清单见下表： 表23 “三同时”验收一览表 类别; 验收内容; 验收标准（效果）; 建设时间. 废气; 有组织废气破碎工序产生的粉尘经收集进入脉冲式布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒外排。; 满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2一般控制区标准要求; 与项目同时设计、同时施工、同时投产使用. 有组织废气上筛分工序产生的粉尘经收集进入脉冲式布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒外排。; 满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2一般控制区标准要求. 无组织废气粉尘; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）相关标准要求. 噪声; 破碎机为地埋式、产噪设备均在厂房内，采取相应的针对性的采取基础固定、底座加装防震垫、设备密封于车间内、厂房隔声等措施处理; 厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求. 固体废物; 分类收集暂存、零排放; 分类处理. 9、结论 项目建设符合相关产业政策要求，符合区域总体规划要求，其建设和选址是合理的；针对各种可能对环境产生影响的环节，均采取了相应的防治措施，最大限度地降低废气、噪声、固废对环境可能造成的污染，在落实各项环保措施后，所排放的各种污染物能够达到国家相关标准要求，对环境影响较小。因此，从环保角度讲该项目建设是可行的。 二、措施与建议 （1）在项目建设同时，应确保环保设施的建设，落实污染治理方案和建设资金，切实做到环保设施和主体工程“同时设计、同时施工、同时投产”。 （2）加强生产管理，适用比较先进的生产设备，减少污染源的产生量、同时对设备定期检修，以防产生异常噪声对周围环境产生影响。 （3）加强企业管理的同时，应注意对职工环境保护的宣传教育工作，提高全体员工的环保意识，做到环境保护，人人有责，积极探索进一步提高清洁生产水平。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目周围环境图 附图3 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 ⒈大气环境影响专项评价 ⒉水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） ⒊生态影响专项评价 ⒌土壤影响专项评价 ⒋声影响专项评价 ⒍固体废气物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

山东省环境保护局翻印