建设项目环境影响报告表

项目名称: 年产100台（套）秸秆打包机项目

建设单位:枣庄市双维机械有限公司

编制日期：2018年12月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价的工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复项时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距边界距离等。

6、结论和建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产100台（套）秸秆打包机项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 枣庄市双维机械有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 孙启维 |  |  | 联系人 | 孙启维 |  |
| 通讯地址 | 台儿庄区泥沟镇欢屯村 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传真 | -- | 邮政编码 | 277400 |
| 建设地点 | 台儿庄区泥沟镇欢屯村东 |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 滕州市发展和改革局 |  |  | 批准文号 |  |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 |  |  | 行业类别 及代码 | C3311金属结构制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | 4000 |  |  | 绿化面积 (平方米) | 100 |  |
| 总投资 (万元) | 86.37 | 其中：环保 投资(万元) |  | 10 | 环保投资占总投资比例 | 11.58% |
| 评价经费 (万元) | -- | 投产日期 |  | 2019年3月 |  |  |
| 工程内容及规模： - 任务由来 根据《中华人民共和国环境保护法》(主席令第22号，2014年4月24日修订，自2015年1月1日起施行)、《中华人民共和国环境影响评价法》(主席令第77号，2016年7月2日修改，自2016年9月1日起施行) 和《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环保部令第44号，2016年12月27日通过，自2017年9月1日起施行)、《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》(生态环境部令，自 2018 年 4 月 28 日起施行)等有关法律、法规规定，枣庄市双维机械有限公司年产100台（套）秸秆打包机项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目归入项目类别中“二十二、金属制品业67、金属制品加工制造 其他（仅切割组装除外）”；本项目属于金属制品制造，不涉及喷漆，应编制环境影响报告表。 我公司在对本项目实施地周围实地踏勘、收集资料的基础上，通过对相关资料的分析，依据环境影响评价技术导则的要求，编制了本项目的环境影响报告表。 二、厂区平面布置及周边关系 项目位于台儿庄区泥沟镇欢屯村东，利用现有厂房，占地面积4000平方米，建筑面积2300平方米。生产车间位于厂区中部和东部，办公区位于厂区的西北角，不位于主导风向的下风向位置。厂区内合理设置了运输道路，工艺流程顺畅，厂区总平面布置基本合理。 厂区西侧为农田、南侧为空地、东侧为荒草地、北侧为乡村道路及小型加工厂。较近敏感点为厂区西侧610m欢屯村，东南535m大北洛村。项目所在地水、电设施齐全，交通方便，运输便利。 （见附图1：项目地理位置图、附图2：厂区平面布置图、附图3：项目敏感目标分布图、附图 4：项目卫星图周边关系图、附图 5：在枣庄市生态红线区块图中的位置图）。 三、相关政策符合性分析 1、产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正版），本项目未列入鼓励类、限制类和淘汰类名录中。符合国家产业政策。 2、建设项目与《限制用地项目目录》和《禁止用地项目目录》符合性分析 本项目位于台儿庄区泥沟镇欢屯村东，建设单位利用现有厂房建设该项目，该项目用地为建设用地，不涉及新增用地，不占用基本农田，符合乡镇总体规划。根据国土资源部、国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》通知中规定，本建设项目不属于限制用地和禁止用地范围。因此，本项目占地符合有关规划及要求。 3、“三线一单”相符性分析 结合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》 （环环评〔2016〕150 号）要求，本项目与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单符合性分析情况如下： （1）生态保护红线 根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020）》，涉及的生态保护红线区主要为：薛河水源涵养、生物多样性维护生态保护红线区。 范围：山亭区西南，东南庄、岩底水源保护地以西，面积16.82km 2。本项目距离其边界为约4.5km，其余生态红线区均距离较远。 根据《山东生态红线规划图（2016-2020 年）》可知，本项目不位于滕州市生态保护红线范围内。满足《山东省生态保护红线规划（2016-2020）》及《枣庄市生态红线区域保护规划》要求。 （2）环境质量底线 根据 2017 年枣庄市环境质量报告，枣庄市环境质量良好。该项目运营过程中会产生一定的污染物，如废气、污水、噪声、固废等，采取相应的污染防治措施后，各类污染物能够做到达标排放或零排放，不会对周围环境造成不良影响，不会降低当地环境质量。 （3）资源利用上线 本项目运营过程中主要用水为生活用水，依托市政供水管网；项目用地为建设用地，不占用新的土地资源，本项目不会突破当地资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 根据《枣庄市人民政府关于印发枣庄市投资项目负面清单的通知》 （枣政字〔2014〕54 号），项目所在区域投资项目负面清单见表 1-1。 表 1-1 区域投资项目负面清单一览表 序 号; 类 别; 项目; 文件依据; 是否 属于. 1; 钢铁; 新增钢铁产能项目; 环境保护部《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办〔2014〕30 号） 《山东省人民政府关于贯彻国发〔2013〕41 号文件化解过剩产能的实施意见》（鲁政发〔2014〕4 号）; 不属于. 2; 有色金属; 新增电解铝产能项目; 《山东省人民政府关于贯彻国发〔2013〕41 号文件化解过剩产能的实施意见》（鲁政发〔2014〕4 号）; 不属于. 3; 煤炭; 新增煤炭禁储区范围内仓储项目; 《枣庄市人民政府办公室关于印发枣庄市储煤场综合整治实施方案的通知》（枣政办发〔2012〕34 号）; 不属于. 4; 建材; 1.用于城镇居住建筑的非中空玻璃单框双玻门窗 2.用于城镇民用建筑的单腔结构型材的未增塑聚氯乙烯（PVC-U）塑料窗 3.平板玻璃 4.用于房屋建筑的各种粘土烧结砖 5.用于房屋建筑的蒸养粉煤灰砖 6.用于房屋建筑的各类手工制作的条板 7.用于房屋建筑的非耐碱玻纤或非低碱水泥生产的 GRC 板 8.用于房屋建筑的人工浇注、非机械成型的石膏砌块 9.用于水泥基材料增强层的非耐碱玻璃纤维5网格布 10.用于外墙和屋面保温6的单一保温浆体材料 11.用于屋7面保温工程各类松散材料保温层8、现浇水泥膨胀珍珠岩(蛭石)整体保温层及预制保温块 12.用于房屋建筑的无预热功能焊机制作的塑料门窗 13.用于民用建筑系列实腹钢窗 14.用于民用建筑的非断热金属型材制作的单玻窗 15.用于房屋建筑手工机具制作的塑料门窗 16.用于房屋建筑门窗的非硅化密封毛条 17.用于房屋建筑门窗的高填充 PVC 密封胶条 18.用于房屋建筑的型材老化时间小于 6000h（M 类）建筑用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）塑料窗 19.用于房屋建筑的主型材可视面壁厚小于2.2㎜的推拉塑料窗 20.用于房屋建筑的主型材可视面壁厚小于 2.8 ㎜的平开塑料门 21.用于房屋建筑的主型材可视面壁厚小于2.5㎜的平开塑料窗 22.用于房屋建筑的主型材可视面壁厚小于 2.5 ㎜的推拉塑料门; 环境保护部《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办〔2014〕30 号） 山东省住房和城乡建设厅《关于发布山东省建设行业推广应用和限制禁止使用技术目录的通知》（鲁建发〔2009〕17 号）《枣庄市人民政府办公室关于印发枣庄市化解过剩产能实施方案的通知》（枣政办发〔2014〕19 号）; 不属于. 5; 烟草; 1.自动售货机出售香烟 2.公民、法人或者其他组织通过信息网络销售烟草专卖品; 《烟草专卖许可证管理办法》（国家发展和改革委员会令第51 号）; 不属于. 6; 船舶; 新增船舶产能项目; 环境保护部《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号） 《山东省人民政府关于贯彻国发[2013]41 号文件化解过剩产能的实施意见》（鲁政发[2014]4 号）; 不属于. 7; 交通 运输; 1.国务院规定范围内的信件寄递业务（邮政企业专营） 2.一类客运班线、与高速铁路平行的客运班线（原则上不再审批新增运力） 3.与现有班线重复里程在 70%以上的二类以上客运班线（严格控制新增运力）4.1000 公里以上的跨省长途客运班线（严格控制） 5.新增驾校（坚持供求大致平衡，坚持总量控制，需符合省驾校发展规划）6.新增年平均实载率低于 70%的县际以上客运班线 7.营运卧铺客车、双层客车 8.夜间途经达不到夜间安全通行条件的三级（含）以下山区公路的客运班线 9.水路运输危险废物、危险化学品; 《中华人民共和国邮政法》（中 华人民共和国主席令第 12 号）《国内水路运输管理条例》（国务院令第 625 号） 《南水北调工程供用水管理条例》（国务院令第 647 号）《国务院关于加强道路交通安全工作的意见》（国发[2012]30号） 《交通运输部、公安部、安监总局关于进一步加强和改进道路客运安全工作的通知》（交运发[2010]210 号） 交通运输部《关于进一步加强道路客运运力调控推进行业节能减排工作的通知》（交运发[2010]390号） 山东省交通运输厅《关于公布山东“十二五”驾校发展规划的通知》（鲁交运[2011]14 号）山东省交通运输厅道路运输局《关于印发<全省道路运输安全生产集中整顿实施方案>的通知》（鲁运[2011]34 号）; 不属于. 8; 金融 服务 业; 1.小额贷款公司（房地产开发和“两高一剩”行业<包括钢铁、焦炭、铁合金、电解铝、电石、铜铅锌冶炼、水泥、平板玻璃、造纸、纺织、酒精、味精、制革、印染、化纤、铅酸电池、柠檬酸>，以及没有实体经济支撑，主要从事贸易、投资、管理、咨询等业务的企业，不得作为主发起人）2.民间资本管理机构（国有企业、国有控股公司，外资企业、中外合作企业、外商控股的中外合资企业，已作为主发起人设立小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司等准金融机构的企业，投资<担保>类公司，这四类企业原则上不得作为主发起人; 《关于做好 2012 年第一批小额贷款公司试点材料上报工作的通知》（山东省金融工作办公室2012 年 3 月 10 日） 《关于民间资本管理机构主发起人资格有关事项的通知》（山东省金融工作办公室 2014 年 1 月 9 日）; 不属于. 9; 文化 产业; 1.投资设立和经营通讯社、报刊社、出版社、广播电台（站）、电视台（站）、广播电视发射台（站）、转播站（站）、广播电视卫星、卫星上行站和收转站、微波站、监测台（站）、有线电视传输骨干网等 2.利用信息网络开展视听节目服务以及新闻网站等业务 3.经营报刊版面、广播电视频率频道和时段栏目 4.从事书报刊、影视片、音像制品成品等文化产品进口业务 5.进入国有文物博物馆; 《国务院关于非公有资本进入文化产业的若干规定》（国发[2005]10 号）; 不属于. 10; 其他; 1.在市政府授予枣庄华润燃气有限责任公司燃气特许经营范围（市中区、峄城区、台儿庄区、薛城区及高新区<不包括海乐燃 气公司经营区域>）内，限制其他企业从事管道燃气的建设、运营等相关业务 2.30 万吨/年以下铁矿，新建石膏矿山和尾矿库，30 万吨/年以下的采石场 ，10 万吨/年以下的建筑用花岗岩，5 成吨/年以下的页岩 3.机动车交易市场、家具城、建材城等大型商业设施项目，大型游乐设施、主题公园、影视城、仿古城项目，单套住房建筑面积超过 144 平方米的大套型住宅项目，赛车场项目，公墓项目，机动车训练场项目（禁止占用耕地，亦不得通过先行办理城市分批次农用地转用等形式变相占用耕地） 4.未依法取得探矿权的矿产资源勘查项目 5.未依法取得采矿权的矿产资源开采项目 6.别墅类房地产开发项目 7.高尔夫球场项目8.赛马场项目; 《市政公用事业特许经营管理办法》（中华人民共和国建设部令第 126 号） 《山东省人民政府办公厅关于进一步加强矿山企业安全生产工作的意见》（鲁政办发[2011]67 号） 《枣庄市人民政府办公室关于贯彻落实鲁政办发[2011]67 号文件进一步加强矿山企业安全生产工作 的意见》（枣政办发[2012]5 号）国土资源部、国家发展和改革委员会《关于发布实施<限制用地项目目录（2012 年本）>和<禁止用地项目目录（2012 年本）>的通知》（国土资发[2012]98 号）; 不属于. 11; 国家产业结构调整指导目录限制、淘汰的相关项目（参看国家发展和改革委员会令第 21 号）; 不属于. 由上表可见，该项目不在《枣庄市人民政府关于印发枣庄市投资项目负面清单的通知》（枣政字〔2014〕54 号）范围内，可按程序办理环评审批。 综上所述，本项目符合“三线一单”的要求。 4、与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）文件符合性分析 本项目为机加工项目，不涉及喷漆作业，不排放有机废气，项目的建设符合《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的要求。 四、建设规模 1、工程组成 项目占地面积4000平方米，建筑面积2300平方米，利用现有厂房、办公区及仓储区。项目工程组成如下表： 表1-2 建设项目工程组成一览表 序号; 工程类别; 工程名称; 规模; 备注. 1; 主体工程; 联合生产车间; 下料区; 钢架结构，两层，建筑面积680m2，一层：主要设置等离子切割机、锯床、折弯机等，进行切割下料作业。二层：用作仓库，存放原辅材料及成品。; 三个生产区是连在一起的联合生产车间. 焊接组装区; 钢架结构，单层，建筑面积1100m2，主要设置焊机等，进行焊接组装作业。. 机加工区; 钢架结构，单层，建筑面积170m2，主要设置车床、刨床等，进行机加工作业。. 配电柜制作室; 1座，砖混结构，单层，建筑面积50m2，主要用于配电柜的临时组装。; 主要用于配电柜临时组装. 2; 辅助工程; 办公室; 1座，砖混结构，单层，建筑面积150m2，主要用于厂区临时办公。; /. 门卫; 1座，砖混结构，1层，建筑面积50m2，主要用于门岗值班。. 3; 储运工程; 五金仓库; 1座，钢架结构，单层，建筑面积100m2，主要储存部分五金件材料。; /. 储气罐区; 设有三处储气罐区，设置独立储存间，二氧化碳气体储罐间：10瓶；氧气储罐间：10瓶；液化石油气储罐间：5瓶。; /. 4; 公用工程; 给排水; 供水由当地自来水管网供给，用水量450m3。; /. 供电; 由当地供电站供给，年耗电量20万kwh; /. 5; 环保工程; 废水; 生活污水经化粪池（1处、容积50m3）处理后，定期清掏用作农肥。. 废气; 火焰切割、焊接烟尘、等离子切割设置经移动式焊接烟尘处理后车间内无组织排放。. 噪声; 选用低噪声设备；加强厂房密闭性，车间采用隔声门窗. 固废; 边角料及碎屑、废包装物、废焊材焊渣外售综合利用；废机油、废切削液、废油桶、废切削液桶委托有资质单位处置。设置一处固废间，占地面积20m2，设置危废间一处，占地面积10m2。生活垃圾由环卫部门清运。. 2、生产规模 表1-3 产品生产方案 产品名称; 单位; 数量; 备注. 秸秆打包机; 台（套）/年; 100; 每台重3-8吨. 五、主要生产设备 本项目主要设备见下表： 表1-4 主要设备一览表 序 号; 设备名称; 设备型号; 数 量. 1; 等离子切割机; F2100B/F2300B; 2. 2; 折弯机; 5.5kw; 2. 3; 剪板机; QC12Y-16*2500; 1. 4; ZX台式钻铣机; ZX7032/ZX50C; 2. 5; 摇臂钻床; Z3040X11A; 1. 6; 锯床; GB4035; 3. 7; 车床; C630-1B; 2. 8; 电焊机; ZX7-315/400; 5. 9; 二保焊机; ZX7-400/KH-500/KM-350; 10. 10; 压扣机; YJK-51S; 1. 11; 手持火焰切割机; /; 2. 12; 气泵; /; 1. 13; 塔吊; /; 1. 14; 行车; /; 3. 15; 叉车; /; 1. 16; 双臂移动旱烟净化器; /; 10. 六、主要原辅材料 本项目主要。 表1-5 主要原料用量一览表 序号; 原料名称; 规格; 包装方式; 年用量; 来源. 1; 钢板; 厚度：10-50mm; /; 500吨; 外购、汽运. 2; 工字钢; /; /; 100吨; 外购、汽运. 3; 导轨; /; /; 100吨; 外购、汽运. 4; 钢管; 直径30-50mm; /; 20吨; 外购、汽运. 5; 槽钢; /; /; 10吨; 外购、汽运. 6; 角铁; /; /; 2吨; 外购、汽运. 7; 方钢; /; /; 2吨; 外购、汽运. 8; 外购电器元件; /; 袋装; 100套; 外购、汽运. 9; 电柜成品外壳; /; /; 100套; 外购、汽运. 9; 焊条; 10kg/箱; 纸箱装; 3吨; 外购、汽运. 10; 焊丝; 20kg/箱; 纸箱装; 5吨; 外购、汽运. 11; 机油; 25kg/桶; 桶装; 2吨; 外购、汽运. 12; 切削液; 15kg/桶; 桶装; 2吨; 外购、汽运. 13; 齿轮; /; 盒装; 600套; 外购、汽运. 14; 链条; /; 盒装; 350套; 外购、汽运. 15; 轴承; /; 盒装; 1000套; 外购、汽运. 16; 二氧化碳气体; 40L/罐; 罐装; 0.5t; 外购、汽运. 17; 氧气气体; 40L/罐; 罐装; 0.5t; 外购、汽运. 18; 液化石油气; 40L/罐; 罐装; 0.3t; 外购、汽运. 七、投资、定员、劳动方式 本项目总投资86.37万元，其中环保投资10万元。 本项目劳动定员30人，其中管理人员2人、员工28人；项目不设食宿，生产实行一班一运转，8小时工作制；企业每年正常生产300 天。 八、公用工程 1、给水 本项目用水主要为生活用水。 该项目劳动定员为30人。生活用水按50L/d·人计算，用水量为1.5m3/d（450m3/a）。来自当地自来水供水管网。 2、排水 职工生活产生的生活污水主要为盥洗水，产生量为1.2m3/d（360m3/a），排污系数按0.8计算。生活污水进入化粪池后定期清掏用作农肥。 项目水量平衡图见图1-1。 新鲜水 1.5 生活盥洗用水 损耗0.3 定期清掏外运 堆肥 1.2.2 化粪池 图1-1 项目水平衡图（单位：m3/d） 3、用电 本项目用电由当地供电所供给，项目年用电量20万千瓦时。 4、供热 项目生产热源采用电，办公室供热、制冷采用空调，不设锅炉。 九、环保投资 环保投资为10万元，工程总投资的 11.58%，环保建设主要内容见表1-7。 表1-6 工程环保设施（措施）及投资估算一览表 项目; 内容; 投资（万元）. 废水; 化粪池; 1. 废气; 等离子切割烟尘：4台双头移动焊烟净化器; 5. 火焰切割烟尘：1台双头移动焊烟净化器. 焊接烟尘：5台双头移动焊烟净化器. 固废; 垃圾筒、一般固废暂存区; 0.5. 危废间一处; 1.5. 噪声; 优选低噪声设备、建筑隔声、防振消声，设备减震; 2. 合计; /; 10. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于新建项目，利用现有厂房，部分设备已经设置，未进行生产。主要环境问题，废气治理措施需要进一步完善。 |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 枣庄市位于山东省南部，东经116°48′30″～117°49′24″，北纬 34°27′48″～35°19′12″。东与临沂市平邑县、费县和苍山县接壤，南与江苏省铜山县、邳州市为邻，西、北两面分别与济宁市微山县和邹城市毗连。东西宽约 56km，南北长约 96km，总面积 4563km 2 。辖市中、薛城、峄城、山亭、台儿庄五区和滕州市，计64个乡镇街道(乡3个、镇44个、街道17个)，总人口362.27万人。 该项目建设地点位于枣庄市台儿庄区泥沟镇欢屯村东。地理坐标为：经度：117.688648°，纬度34.642794°。 二、地形、地貌、地质 台儿庄区境内地势南北高，中间低，自西向东渐低，呈倾斜状。西南部为连绵起伏的低山丘陵，东、北部是较为坦荡的平原。西南部最高山峰海拔306m，西北部最高处为 203m，全区最低点在东南部的赵村，海拔24.5m，全区自南向北，由西向东分布着丘陵坡、梯田、近山阶地、山间谷地、山前倾斜平原以及河滩洼地等地貌单元。其中低山丘陵面积占总面积的18.6%，平原面积占81.4%。 地层分为寒武系中统徐庄组：以砂质页岩为主，富含云母片，砂岩具有交错层理，夹有砂质灰岩。一般厚约30～50m，整合于寒武系下统毛庄组之上，出露于山角下及冲沟中；寒武系中统张夏组：底部为厚层、巨厚层灰白色鳞状灰岩，中部为厚层、中厚层鳞状灰岩，泥质条带灰岩，豹皮状灰岩，上部为泥质团块灰岩，厚约215m，整合于徐庄组之上，出露于山腰及山顶部；第四系粘土层，黄褐色厚2.5～7.5m。地貌分为丘陵、 山前平原和山间平原。其中丘陵主要分布于辖区的东南部，东、北部为山前平原，西、北部为山间平原。 台儿庄古城及周围区域西起台兰干渠，东至万通路，南北分别以越河、小北门护城河为界。区域内地势西高东低，地面高程一般在26.0~28.5m之间，台兰干渠以东、车大路以西、台湾街以南之间地面高程在27.5m以上；小北门护城河两岸地面高程26~26.5m； 北门南北一线至二中向东区域、二中西南区域多在 26.50m 以下。 三、气候、气象 台儿庄区属于暖温带季风型大陆型气候区，四季分明，春季回暖快，夏季炎热多雨， 秋季天高气爽，冬季寒冷干燥，年平均气温为14.8℃， 极端最高气温39.6℃，极端最低气温-19.8℃。年均降水量811.6mm，降水量主要集中在6、7、8月份，占全年总量的61%， 而12月份至来年2月份的降水量仅占全年总量的7%。十年一遇24小时最大暴雨量为 150.9mm，年最大降水量为1377.3mm，年最少降水量为463.3mm。 全年平均雨日为120.4 天，平均暴雨日为27.6 天。全年日照时数为1955.7小时，年日照百分率为49%，无霜期284.1天左右。湿润度0.72，全年平均蒸发量为1585.2mm。年平均湿度为65%。气压为1008.0百帕，最高气压为1036.9 百帕，最低气压为987.3百帕。 年平均风速为2.0m/s， 极端最大风速为23m/s，主导风向为东北风。主要气象灾害有：洪涝、暴雨、大风、冰雹。 四、地表水系 全区地表水资源较为丰富。13条河流纵横交错，年平均径流量达1.42亿立方米。台儿庄素有“江北水乡”之称，全区地下水资源总储量1.559亿立方米，可开采量为1.31亿立方米；主要分布在运河以北、大沙河以东地区，京杭大运河，伊家河横贯东西，峄城大沙河从城区西侧穿过，境内水资源主要来自空中降水、地下水，另有一些客水，客水年均22.59亿立方米，可利用1.6754亿立方米，地表水依靠台儿庄节制闸调节。空中降水年平均 811.6mm，总量为 4.41 亿立方米。韩庄运河位于骆马湖至南四湖之间，是南四湖主要泄洪河道，上起微山湖韩庄闸，向东流经济宁市微山县、枣庄市峄城区和台儿庄区，于苏鲁交界处陶沟河口下接中运河，全长 42.5km，区间流域面积1828km 2。韩庄运河是京杭大运河的组成部分，主要支流有伊家河、峄城大沙河、陶沟河。韩庄运河是中华人民共和国成立后，利用原加运河的一段增挖和开挖而成。加运河原为明万历年（1599年至1601年）开挖的保漕运的河道，1900年漕运废止后运河淤塞失修， 解放后经过多次治理形成现在的韩庄运河。 韩庄运河进口建有韩庄节制闸，下段建有台儿庄闸和船闸。沿河两岸处于南北山丘之间，地势低洼，地面高程从韩庄至省界由37.0m降至25.0m，东西坡降为1/1000~1/5000， 行洪时水位高出堤外地面。全区有小(二)型水库两座，流域面积为4.35km2，总库容量 108.9万立方米，兴利库容57.5万立方米，另有库容超过1万立方米的塘坝7座，容量合计为21.5万立方米，实际蓄水量 5.6 万立方米。 五、水源地 根据《枣庄市城市饮用水水源地保护区划分方案》，台儿庄区有1处水源地：张庄水源地。 一级保护区：东至3号井东120m，西至3号井西100m，南至3号井南50m，北至3号井北运河南岸路范围内的区域。 二级保护区：东至3号井东200m，西至3号井西500m，南至3号井南200m，北至京杭大运河南河堤范围内的区域（一级保护区范围除外）。 项目所在路线不在该水源地保护区范围内。水源地保护区范围见附图7。 六、植被、生物多样性 根据调查，评价区内没有珍稀濒危植物种类分布。 评价区域内生物多样性具有如下特点：木本植物主要为栽培树种，没有发现珍稀濒危物种，所有木本植物在当地容易栽培，区内没有发现古树名木；草本植资源较丰富，主要为田间杂草，未发现珍稀濒危物种；农业种质资源比较丰富；鸟类资源不丰富，未发现数量比较大的种群，没有发现受国家保护的鸟类。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 一、环境空气 根据《山东省城市环境空气质量信息发布》，本次环评收集了台儿庄区环境保护局例行监测站7d（2017.10.25~10.31）的日均监测数据，如表3-1。 表3-1 台儿庄区环保局监测站空气质量 监测日期; 监测项目. PM2.5; PM10; SO2; NO2. 2017.8.31CO; 62; 140; 15; 71; 1.148. 2017.9.1; 66; 132; 17; 69; 0.845. 2017.9.2; 86; 150; 14; 63; 0.835. 2017.9.3; 92; 171; 12; 37; 0.788. 2017.9.4; 49; 49; 5; 27; 0.223. 2017.9.5; 23; 95; 10; 48; 0.414. 2017.10.31; 42; 108; 14; 40; 0.413. 由上表可知，台儿庄区环境保护局监测站各监测因子均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准日均值要求（SO2150μg/m3、NO280μg/m3、PM10150μg/m3、PM2.575μg/m3、CO4mg/m3）。 二、水环境 ①地表水：根据枣庄市环保局2016年9月~2017年2月地表水在线监测数据，在京杭大运河台儿庄大桥设置了监测断面，台儿庄大桥监测断面数据见下表3-2。 表3-2 台儿庄大桥监测断面数据一览表 监测日期; 监测项目. CODcr; BOD5; NH3-N. 2016.9; 18; 3.7; 0.708. 2016.10; 16; 2.0; 0.514. 2016.11; 16; 3.6; 0.802. 2016.12; 16; 3.3; 0.368. 2017.1; 12; 3.3; 0.286. 2017.2; 19; 3.5; 0.51. 根据上表，CODcr 、BOD5 和NH3-N浓度均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求（COD20mg/L、BOD54mg/L、NH3-N1.0mg/L）。 ②地下水：根据台儿庄环保局2018年第一季度地下水监测结果，项目所在区域地下水水质多年来一直保持良好状态，项目所在地附近的地下水质保持良好状态，符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。 三、声环境 项目所在区域声环境质量保持良好状态，噪声值能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 四、生态环境 该地区无生态环境问题。该地区未出现重大环境污染事故。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目所在区域内无自然保护区、名胜古迹及风景区等特殊环境敏感目标。项目主要环境保护目标见下表： 表3-3 主要环境保护目标 类别; 目标; 相对方位; 相对距离（m）; 功 能. 大气环境; 欢屯村; 950人; W; 610; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 后大河村; 410人; W; 1280. 河湾村; 250人; NW; 1350. 南杨庄; 150人; NW; 1280. 窑屋村; 620人; N; 830. 夹坊村; 580人; NE; 720. 大北洛村; 1050人; SE; 535. 小北洛村; 560人; SE; 1035. 南黄庄村; 300人; SW; 1650. 声环境; 厂界; 四周; --; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 地表水环境; 峄城大沙河; N; 1050; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 地下水环境; 厂址及厂界外2km范围内浅层地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级标准。 表4-1 环境空气质量二级标准（单位：µg/m3） 项目; SO2; NO2; PM10; PM2.5. 1小时平均值; 500; 200; /; /. 24小时平均值; 150; 80; 150; 75. 年平均值; 60; 40; 70; 35. 2、地表水质量标准 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准。 表4-2 地表水环境质量Ⅲ类标准 单位：mg/L 项 目; PH; 溶解氧; CODCr; BOD5. 标准值; 6～9; ≥5.0; ≤20; ≤4. 项 目; 总磷; 氨氮; 石油类; 挥发酚. 标准值; ≤0.2; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.005. 3、地下水质量标准 地下水执行《地下水质量标准》（GB14848/T--2017）Ⅲ类标准。 表4-3 地下水环境质量Ⅲ类标准 单位：mg/L 项 目; PH; 总硬度; 总大肠菌群; 亚硝酸盐. 标准值; 6.5～8.5; ≤450; ≤3.0; ≤0.02. 项 目; 高锰酸盐指数; 氯化物; 硝酸盐; 挥发酚. 标准值; ≤3.0; ≤250; ≤20; ≤0.002. 4、声环境质量标准 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096--2008）2类标准。 表4-4 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别; 适用区域; 昼间; 夜间. 2; 居住、商业、工业混杂; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 废水：本项目无废水外排。 废气：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准无组织排放限值。 表4-7 废气大气污染物排放标准限值一览表 污染物 名称; 无组织厂界浓度 （mg/m3）; 标准来源. 颗粒物; 1.0; GB16297-1996、表2. 噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准； 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 dB(A) 名称; 标准文号; 单位; 级别; 标准限值. 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB12348--2008; dB(A); 2类; 昼间; 夜间. 60; 50. 固体废物：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单相关要求； 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关要求。 生活垃圾参照执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 实施污染物排放总量控制是考核各级政府和企业环境目标责任制的重要指标，也是改善环境质量的具体措施之一。 本项目不设锅炉，无二氧化硫、氮氧化物的排放。本项目生活污水经化粪池预处理后定期清掏用作农肥，不外排。 本项目无需申请总量控制指标。 |

- 建设项目工程分析

一、施工期 本项目利用现有厂房进行生产。工程施工期间基本不涉及土建施工，主要涉及设备安装。不再进行详细分析。 二、运营期 1、工艺流程简述(图示)： 金属原料 折弯机折弯 等离子、火焰切割烟尘 锯床下料 裁板机下料 等离子切割机下料 火焰切割机下料 噪声 边角料 下料 机加工 钻铣机加工 钻床 加工 车床 加工 噪声 边角料及碎屑 焊接 机械组装 配电柜组装 电器元件 金属成品配件 噪声、焊接烟尘、废焊材焊渣 成品入库 图5-1 工艺流程及产污环节图 工艺流程简介： 本项目为金属机加工项目。 1、下料 首先对外购金属板材等进行下料，主要通过锯床下料、等离子火焰切割下料、剪板机下料、火焰切割机下料。针对不同原料根据生产要求采取不同的切割下料方式，将原料下料成符合生产要求的部件。 本过程锯床使用切削液，加工过程无废气产生。 主要污染物为：等离子火焰切割机、手持火焰切割机切割烟尘；下料边角料；设备运行噪声。 2、机加工 对下料后的金属料进一步机加工，主要使用折弯机折弯、钻铣机加工、钻床钻孔加工、车床成型加工，将金属原料加工成符合要求的不同部件。 主要污染物为：下料边角料及碎屑；设备运行噪声。 3、焊接 根据生产设计要求，需要对部分构件进行焊接成型，满足产品生产要求。 主要污染物：焊接烟尘、废焊材焊渣。 4、配电柜组装 本项目主要进行简单的配电柜组装，将外购的配电柜外壳和电器元件组装成配电柜，不涉及焊接等加工，全部为物料组装加工。用于产品的组装。 5、组装 将外购的电器元件、金属成品配件、组装好的配电柜和已加工好的金属构件，通过螺丝等机械组装在一起，制的成品。 6、入库 加工后的产品经检验合格后入库待售。 二、主要污染工序及源强核算 1、废气 废气主要包括：等离子切割机切割烟尘、手持火焰切割机切割烟尘、焊接烟尘。 - 等离子切割机切割烟尘 等离子火焰两用切割机在切割下料过程会产生少量的烟尘，产生量约为原料的1‰，切割对象主要为板材，切割量为500t/a，则产生量为0.5 t/a，设置4台双头移动式烟尘除尘器在两侧对切割烟尘进行收集处理，集气罩收集效率为90%，除尘器去除效率为98%，则未收集焊接烟尘排放量为0.05t/a，处理措施处理后排放量为0.009t/a，等离子切割烟尘排放量为0.059t/a、排放速率为0.024kg/h，生产车间内无组织排放。 - 手持火焰切割机切割烟尘 本项目利用手持式切割机对部分工字钢、钢管、槽钢、角铁、方钢原料进行切割，产生少量烟尘。根据经验系数，同时结合项目特点，以切割量的0.05%计算，本项目使用等离子切割机切割的金属量约为130t/a，则手持火焰切割机切割烟尘产生量为0.065t/a。 设置1台双头移动式烟尘除尘器对烟尘进行收集处理，集气罩收集效率为90%，除尘器去除效率为98%，则未收集焊接烟尘排放量为0.0065t/a，处理措施处理后排放量为0.0012t/a，火焰切割烟尘排放量为0.008t/a、排放速率为0.003kg/h，生产车间内无组织排放。 （3）焊接烟尘 本项目共使用15台焊机，同时工作最多10台，设置5台移动式双头旱烟净化器对 焊接烟尘进行收集处理。焊烟净化器收集效率约为90%，处理效率约为98%。 表5-1 常用焊接方法焊接烟尘产生量 焊接方法; 焊丝; 焊接材料发尘量（g/kg）. 电弧焊; 实芯焊丝; 6-8. 焊接发尘量保守估计按7g/kg计，焊材年使用量8t，则焊接烟尘的产生量为0.056t/a，经旱烟净化器处理后排放量为0.001t/a，未收集焊接烟尘0.0056 t/a，焊接烟尘合计排放量为0.0066 t/a、0.0027 kg/h，车间内无组织排放。 2、废水 职工生活产生的生活污水主要为生活污水，产生量为1.2m3/d（360m3/a），排污系数按0.8计算。生活污水进入化粪池后定期清掏用作农肥。 ,3、噪声 项目主要噪声源是各种切割机、剪板机、车床、钻床、焊机等机加工设备产生的噪声，噪声源强为 70～90dB（A）。 4、固体废物 本项目产生的固废主要为职工生活垃圾，机加工过程金属边角料及碎屑、废焊材焊渣、废机油及废机油桶、废切削液及废切削液桶及废包装物。 （1）金属边角料及碎屑：主要为机加工过程会产生的金属边角料及碎屑，产生量约为原料的1%，产生量约为7.5t/a。 （2）废焊材焊渣：焊接过程会产生废焊材焊渣，产生量约为0.5 t/a。 （3）废机油：主要为设备日常养护产生的少量废机油，属于危险废物，（HW08）900-249-08，产生量约为0.03t/a。 （4）废切削液：机加工过程产生少量废切削液，属于危险废物，（HW09）900-006-09，产生量约为0.02t/a。 （5）废机油桶、废切削液桶：属于危险废物，危废类别：HW49其他废物，代码：900-041-49，废机油桶产生量为0.02t/a，废切削液桶产生量为0.01t/a。 （6）废包装物：主要为废塑料袋、废纸箱等，产生量约为0.03 t/a。 （7）生活垃圾：包括食物残渣、废纸、塑料、金属和玻璃瓶等。人均日产垃圾量按 0.5kg/人.d 计算（数据来自国务院第一次全国污染源普查领导小组办公室 2008 年 3 月颁发的第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册），则生活垃圾产生量为4.5t/a。

- 项目主要污染物产生及排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 |  | 处理后排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 （单位） | 产生量 （单位） | 排放浓度 （单位） | 排放量 （单位） |
| 大 气 污 染 物 | 等离子切割机切割 | 烟尘 | 0.5t/a、0.208 kg/h |  | 0.059 t/a、0.024kg/h |  |
|  | 手持火焰切割机切割 | 烟尘 | 0.065t/a、0.208 kg/h |  | 0.008t/a、0.003kg/h |  |
|  | 焊接 | 烟尘 | 0.056t/a、0.023 kg/h |  | 0.0066t/a、0.0027 kg/h |  |
| 水 污 染 物 | 生产、生活污水360m3/a | CODcr | 300mg/L | 0.108t/a | 0 |  |
|  |  | BOD5 | 260mg/L | 0.094t/a |  |  |
|  |  | SS | 200mg/L | 0.072t/a |  |  |
|  |  | 氮氨 | 30mg/L | 0.011t/a |  |  |
| 固 体 废 物 | 机加工 生产 | 废包装物 | -- | 0.03 t/a | 0 |  |
|  |  | 边角料及碎屑 | -- | 7.5 t/a |  |  |
|  |  | 废焊材焊渣 | -- | 0.5t/a |  |  |
|  |  | 废机油 | -- | 0.03 t/a |  |  |
|  |  | 废切削液 | -- | 0.02t/a |  |  |
|  |  | 废切削液桶、废机油桶 | -- | 0.03t/a |  |  |
|  | 生活 办公 | 生活垃圾 | -- | 4.5t/a | 0 |  |
| 噪 声 | 项目主要噪声源是切割机、剪板机、车床、钻床、焊机等机加工设备产生的噪声。噪声源强为 70～90dB（A）。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目厂房已经建设完成，占地面积较少，通过加强厂区绿化，对周边的生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目建筑已经建成。项目不涉及土建，只是简单的室内装修和设备的安装，只要加强施工期的管理，做好施工期的“三废”达标治理和噪声防治，本项目施工期对周围环境影响较小。 营运期环境影响分析： 一、环境空气影响分析 1、本项目废气主要包括：等离子切割机切割烟尘、手持火焰切割机切割烟尘、焊接烟尘。 - 等离子切割机切割烟尘 等离子火焰两用切割机在切割下料过程会产生少量的烟尘，产生量约为原料的1‰，切割对象主要为板材，切割量为500t/a，则产生量为0.5 t/a，设置4台双头移动式烟尘除尘器在两侧对切割烟尘进行收集处理，集气罩收集效率为90%，除尘器去除效率为98%，则未收集焊接烟尘排放量为0.05t/a，处理措施处理后排放量为0.009t/a，等离子切割烟尘排放量为0.059t/a、排放速率为0.024kg/h，生产车间内无组织排放。 - 手持火焰切割机切割烟尘 本项目利用手持式切割机对部分工字钢、钢管、槽钢、角铁、方钢原料进行切割，产生少量烟尘。根据经验系数，同时结合项目特点，以切割量的0.05%计算，本项目使用等离子切割机切割的金属量约为130t/a，则手持火焰切割机切割烟尘产生量为0.065t/a。 设置1台双头移动式烟尘除尘器对烟尘进行收集处理，集气罩收集效率为90%，除尘器去除效率为98%，则未收集焊接烟尘排放量为0.0065t/a，处理措施处理后排放量为0.0012t/a，火焰切割烟尘排放量为0.008t/a、排放速率为0.003kg/h，生产车间内无组织排放。 （3）焊接烟尘 本项目共使用15台焊机，同时工作最多10台，设置5台移动式双头旱烟净化器对 焊接烟尘进行收集处理。焊烟净化器收集效率约为90%，处理效率约为98%。 表7-1 常用焊接方法焊接烟尘产生量 焊接方法; 焊丝; 焊接材料发尘量（g/kg）. 电弧焊; 实芯焊丝; 6-8. 焊接发尘量保守估计按7g/kg计，焊材年使用量8t，则焊接烟尘的产生量为0.056t/a，经旱烟净化器处理后排放量为0.001t/a，未收集焊接烟尘0.0056 t/a，焊接烟尘合计排放量为0.0066 t/a、0.0027 kg/h，车间内无组织排放。 通过采取加强车间密闭，合理机械通风等措施，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），按照估算模式AERSCREEN模式，对生产车间无组织排放的颗粒物最大浓度进行估算，结果显示，颗粒物最大浓度为0.031mg/m3（125m），周围敏感单距离均较远，厂界无组织排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）的要求。 综上所述，本项目废气经采取措施后均能达标排放，对周边环境影响较小。 2、大气环境防护距离 大气环境防护距离是为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。根据AERSCREEN估算模式，本项目颗粒物无超标点，因此无需设置大气环境防护距离。 3、卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》，确定项目所需卫生防护距离。卫生防护距离是指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居住区边界的最小距离。 根据项目营运后无组织排放情况，采用GB/T13201-91中给出的计算公式，计算卫生防护距离，确定最终的本项目卫生防护距离。 卫生防护距离计算公式如下： Qc/Cm＝ (BLc+0.25r2)0.50LD／A 式中：Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； Cm——标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。 A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，根据企业所在地区近三年平均风速及企业大气污染源构成类别确定。 根据车间设备布置，本项目生产区主要设置下料区、焊接组装区、机加工区，每个生产区之间设有隔断，可以看做独立的空间。焊接烟尘主要产生在焊接组装区，切割烟尘主要产生在下料区。 项目卫生防护距离计算见表下表。 表7-2 卫生防护距离计算系数 项目; S（m2）; 源强Qc（kg/h）; 标准Cm（mg/m3）; A; B; C; D; 计算值（m）; 卫生防护距离（m）. 颗粒物; 下料区; 340; 0.027; 0.9; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 7.15; 50. 颗粒物; 焊接组装区; 1100; 0.0027; 0.9; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 2.24; 50. 根据取值标准要求，确定本项目的卫生防护距离为生产车间边界外扩50m形成的包络线区域，距离最近的环境敏感点为厂界东南侧535m的大北洛村，满足卫生防护距离要求。同时卫生防护距离内禁止规划建设居民居住区、学校、医院等环境敏感点。项目卫生防护距离包络范围见附图6。 二、水环境影响分析 1、地表水环境影响分析 本项目要采取雨污分流措施，做到雨水、污水分开收集、分开输送、分开处理。 该项目劳动定员为30人。生活用水按50L/d·人计算，用水量为1.5m3/d（450m3/a）。 职工生活产生的生活污水主要为盥洗水，产生量为1.2m3/d（360m3/a），排污系数按0.8计算。生活污水进入化粪池后定期清掏用作农肥。无项目废水外排，对周边水环境影响较小。 2、地下水环境影响分析 污染地下水的途径主要是通过包气带渗漏污染和通过河流侧渗或垂直渗漏污染地下水。 ①本项目厂区内废水渗漏，主要是危险废物暂存间、化粪池等发生渗漏、含有较高浓度污染物将渗入地下从而污染地下水； ②本项目建成后，原有可渗透的土地变为不可渗透的人工硬化地面，减少了污染物入渗对地下水的影响； ③为了尽量减少项目固体废物临时堆放产生的渗漏对地下水带来的不利影响，评价建议针对不同固废类别，分别在厂区内建设一般固废堆放场和危险废物暂存场。一般固废堆放场建设应根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB78599-2001）及其修改清单要求进行设计、施工，危险废物暂存场应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单要求进行设计、施工。采取上述防治措施后，项目固废在厂区内贮存时不会对地下水造成影响。 ④化粪池，化粪池池底、池壁采取混凝土防渗措施，做好防渗基础。 车间属于一般防渗区，防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。化粪池、危废间属于重点防渗区，防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 鉴于项目的污染特征，并考虑当地地下水包气带防渗性能偏弱的环境特征，环评建议应采取正确有效的地下水及土壤污染防范措施，避免对该区地下水产生影响。 地下水污染防治措施坚持源头控制、末端治理、污染监控相结合的原则。为防止项目建设对区域地下水产生影响，建议企业应采取以下措施： 源头控制。项目应严格按照评价建议的清洁生产措施和污染防治措施进行建设，并注意厂区地面硬化、加强各类生产设施及污水处理设施的防渗措施；防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 末端治理。主要包括厂区防渗措施和泄漏污染物收集措施，防止洒落地面的污染物渗入地下，同时对渗入地下的污染物及时收集，从而防止污染地下水。 地下水污染监控。企业应提高防范意识，应在对项目废水监控的基础上，利用现有周围水井加强对厂区周围地下水水质进行监控，发现问题及时向上汇报并采取有效措施，防止地下水资源受到污染。 三、噪声环境影响分析 1、噪声防治措施 项目采取的噪声治理措施如下： (1) 在保证工艺生产的同时注意选用低噪声的设备。 (2) 对有振动的设备考虑设备基础的隔振、减振。 (3) 生产车间安装门窗。 (4) 利用建（构）筑物及绿化隔声降噪。 生产车间安装隔声窗均可降低厂界噪声10dB(A)，对有振动设备采取隔振、减振措施可降低噪声值10dB(A)。故采取以上措施可有效隔声降噪，保证厂界噪声达标。 2、影响分析 项目主要噪声源是切割机、磨边机、钢化炉等设备产生的噪声。噪声源强为80～85dB（A）； 表7-4 本项目设备噪声源强及治理措施一览表 序号; 主要声源; 数量（台）; 源强dB(A); 降噪措施; 降噪后噪声源强dB(A). 1; 等离子切割机; 2; 85; 减振、低噪声设备、隔音; 60. 2; 折弯机; 2; 80; 减振、低噪声设备、隔音; 55. 3; 剪板机; 1; 85; 减振、低噪声设备、隔音; 60. 4; ZX台式钻铣机; 2; 80; 减振、低噪声设备、隔音; 55. 5; 摇臂钻床; 1; 80; 减振、低噪声设备、隔音; 55. 6; 锯床; 3; 90; 减振、低噪声设备、隔音; 65. 7; 车床; 2; 85; 减振、低噪声设备、隔音; 60. 8; 焊机; 15; 75; 减振、低噪声设备、隔音; 50. 9; 行车; 3; 70; 减振、低噪声设备、隔音; 45. 预测模式：采用点声源衰减预测模式和声压级叠加模式，预测噪声源对各厂界噪声评价点的预测值。 ①点声源衰减模式： L(r)=L(r0)－20lg(r/r0)－△L 式中：L(r)—距声源r处预测点噪声值，dB(A)； L(r0)—参考点r0处噪声值，dB(A)； △L—降噪措施降噪，dB(A)，车间隔声取25.0dB(A)，设备基础减振降噪5.0dB(A)； r—预测点距噪声源距离，m； r0—参考位置距噪声源距离，m。 ②声压级叠加模式： QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.5LD 式中：Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb — 预测点的背景值，dB(A)； 将噪声在车间内看作一个噪声源进行预测，项目投产后各噪声源经厂房隔声、基础减振、距离衰减后厂界贡献值见下表。 表7-5 本项目厂界噪声预测结果一览表 检测点; 源强[dB(A)]; 与噪声源距离（m）; 贡献值[dB(A)]. 西厂界; 65.1; 4; 59.3. 北厂界; 65.1; 10; 56.2. 东厂界; 65.1; 5; 59.1. 南厂界; 65.1; 12; 55.8. 预测结果可以看出，经过距离衰减和厂房隔声降噪，项目各厂界均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的 2 类标准的要求，周围敏感点距离本项目距离均大于200m，项目运行对项目周围声环境的影响较小。 四、固体废物环境影响分析 本项目产生的固废主要为职工生活垃圾，机加工过程金属边角料及碎屑、废焊材焊渣、废机油及废机油桶、废切削液及废切削液桶及废包装物。 （1）金属边角料及碎屑：主要为机加工过程会产生的金属边角料及碎屑，产生量约为原料的1%，产生量约为7.5t/a。收集后外售废品站综合利用。 （2）废焊材焊渣：焊接过程会产生废焊材焊渣，产生量约为0.5 t/a。收集后外售废品站综合利用。 （3）废机油：主要为设备日常养护产生的少量废机油，属于危险废物，（HW08）900-249-08，产生量约为0.03t/a。暂存危废间委托有资质单位处置。 （4）废切削液：机加工过程产生少量废切削液，属于危险废物，（HW09）900-006-09，产生量约为0.02t/a。暂存危废间委托有资质单位处置。 （5）废机油桶、废切削液桶：属于危险废物，危废类别：HW49其他废物，代码：900-041-49，废机油桶产生量为0.02t/a，废切削液桶产生量为0.01t/a。暂存危废间委托有资质单位处置。 （6）废包装物：主要为废塑料袋、废纸箱等，产生量约为0.03 t/a。收集后外售废品站综合利用。 （7）生活垃圾：包括食物残渣、废纸、塑料、金属和玻璃瓶等。人均日产垃圾量按 0.5kg/人.d 计算（数据来自国务院第一次全国污染源普查领导小组办公室 2008 年 3 月颁发的第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册），则生活垃圾产生量为4.5t/a，由环卫部门处理。 设置危废暂存间，危险废物全部委托有资质单位进行处置。 一般固体废物处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599--2001）及其修改单的要求，危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关要求。经上述处理措施处理后，项目固体废物对周围环境影响很小。 （1）一般固废暂存要求 本项目按照GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》在车间中设置了一般固废暂存处，该一般固废暂存处设置在室内，符合防风、防雨、防晒、防渗漏的要求。 （2）危险废物环境影响分析 1）危险废物贮存场所环境影响分析 本项目危险废物预计一个季度由有资质单位清运一次，本项目危险废物暂存间空间可以满足危险废物一个季度的储存量要求。 2）危险废物处置环境影响分析 本项目危险废物将交由有资质单位处置，建设单位与该单位签订危废处理协议。应具有收集、运输、贮存、处理处置及综合利用。因此本项目危险废物的处置途径是具有可行性的。 3） 危险废物暂存污染防治措施 本项目危险废物暂存处专门用于存放危险废物，符合防风、防雨、防渗漏、防晒的要求，暂存间地面为水泥地面且表面无缝隙，设有托盘，符合防腐防渗要求，满足国家标准《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和HJ2025-2012《危险废物收集 贮存 运输技术规范》的要求。 依据《危险废物贮存污染控制标准》对本项目危险废物厂内管理提出如下要求： 盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性，容器必须完好无损； 不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断； 收集、贮存危险废物必须按照危险废物特性分类进行，禁止危险废物混入非危险废物中储存； 危险废物产生单位内部自行从事收集的危险废物收集、贮存、运输活动应遵照国家相关管理规定，建立健全规章制度及操作流程，确保该过程的安全、可靠； 危险废物转移过程应按照《危险废物转移联单管理办法》执行； 危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等； 直接从事收集、储存、运输危险废物的人员应当接受专业培训。 五、风险分析 本次评价遵照国家环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）为指导，通过对本项目进行风险识别、源项分析和风险影响分析，提出减缓风险的措施和应急预案，为环境管理提供资料和环境风险评价。 （1）环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A.1、《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92），本项目涉及的危险物质主要包括废机油、液化石油气，易燃、易爆、有毒有害化学品的范畴。 （2）重大危险源辨识 根据所用的原料情况，对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A.1中的危险名称及临界量情况，本项目废机油储存量很小，暂存危废间；液化石油气最大储量为0.3t，远远小于临界储量（50t），本项目不构成重大危险源。 （3）项目风险分析 项目主要为液化气的泄漏引发火灾等事故；同时项目配电设施在使用过程中如不注意，会发生触电及火灾。 （4）治理措施发生故障防范措施 ①当治理措施发生故障时，应立即停止生产进行设备抢修和损坏零部件的更换待修好正常使用后再生产。 ②平时加强设备维护保养，确定设施正常运转，污染物稳定达标排放。 （5）火灾防范措施 ①电力变压应装设熔断器或继电保护装置，容量较大时还应附装瓦斯继电器，以便及时将故障变压器与电网切断。 ②加强绝缘监测，定期进行变压器绝缘的预防试验和轮换检修。 ③变压器应安装于户外或一、二级耐火等级的建筑物内，并应通风良好。 ④加强运行管理，经常在高峰负荷时间内对变压器的负荷进行监测，有问题及时更换较大容量的变压器。 ⑤定期检查消防设施，将不合格品及时更换。 （6）应急预案措施 风险事故应急预案见表7-6。 表7-6 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：生产车间. 2; 应急组织机构、人员; 应急机构包括抢险救援组、后勤保障组、医疗救助组；人员包括应急组长、副组长及组员。. 3; 预案分级响应条件; 将突发环境污染事件的预警级别分为三级，由低到高划分为一般（Ⅳ级）、较大（Ⅲ级）、重大（Ⅱ级）、特别重大（Ⅰ级）三个预警级别。. 4; 应急救援保障; 包括通讯保障、应急队伍保障、应急物资保障（消防水池、消防栓、灭火器、防毒面具、工作服、自给式正压空气呼吸器、防化服、急救药箱等足量的应急救援装备和设施）、经费保障等。. 5; 报警、通讯联络方式; 公司24小时应急值班电话. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 综合以上分析，本项目无重大危险源，采取相应风险防范措施后，环境风险可接受。 六、环境管理与监测计划 为加强项目的环境管理，有效地保护区域环境，落实建设项目环境影响评价和“三同时”制度，实现建设项目的经济效益、社会效益和环境效益的统一，更好地监控工程环保设施的运行，及时掌握污染治理措施的效果，必须设置相应的环保机构，制定全厂环境管理和环境监测计划。 1、环境管理 （1）组织机构 工程应设置专门或兼职的环保管理部门，管理人员至少1人，负责本项目的环境管理工作。 （2）职责 ①贯彻执行环境保护法规和标准； ②组织制定和修改本项目环境保护管理规章制度，监督各班组执行情况； ③编制并组织实施环境保护规划和计划； ④定期检查项目环境保护设施，保证设备正常运行； ⑤组织开展本企业的环境保护专业技术培训，搞好环境保护教育和宣传，提高职工的环境保护意识。 - 监测计划 环境监测是环境管理的依据和基础，它为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。企业现不具备单独进行环境监测的能力，委托有资质的环境监测机构进行监测工作。 依据项目内容和企业实际情况，制定相应的监测方案。 建议定期委托有资质的单位进行监测，确保达标排放，减轻对周围环境的污染。 具体监测项目、点位、频率见表7-7。 表7-7 监测计划表 类别; 监测点位; 监测频次; 监测项目. 废气; 厂界; 每年监测1次; 颗粒物. 噪声; 厂界; 每年监测1次; dB(A). 固废; 固废暂存场所; 每月1次; 统计种类、产生量、处理方式、去向。. 七、项目“三同时”验收一览表 项目环保措施一览表如下： 表7-8 项目“三同时”验收一览表 项目; 位置; 治理措施; 验收标准. 废水; 生活污水; 化粪池; 不外排. 废气; 等离子切割机切割烟尘; 设置4台双头移动式烟尘除尘器; 颗粒物《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准无组织限值要求. 手持火焰切割机切割烟尘; 设置1台双头移动式烟尘除尘器. 焊接烟尘; 设置5台移动式双头旱烟净化器. 噪声; 生产设备; 隔声降噪、合理布置厂区; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准（昼间≤60dB(A)）. 固废; 一般固废、危险废物，生活垃圾; 设置一般固废暂存区、危废暂存间，并做相应等级防渗处理; 一般工业固体废物满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单相关要求，危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关要求。生活垃圾满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。.

建设项目采取的防治措施及治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 等离子切割机切割 | 颗粒物 | 设置4台双头移动式烟尘除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准无组织限值要求 |
|  | 手持火焰切割机切 | 颗粒物 | 设置1台双头移动式烟尘除尘器 |  |
|  | 焊接 | 颗粒物 | 设置5台移动式双头旱烟净化器 |  |
|  | 无组织废气 |  | 加强车间密闭，合理机械通风 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODcr | 生活污水进入化粪池后定期清掏用作农肥 | 不外排 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氮氨 |  |  |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 废边角料及碎屑 | 设置一般固废暂存处一处，外售综合利用 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599--2001）及其修改单的要求 |
|  |  | 废焊材焊渣 |  |  |
|  |  | 废包装物 |  |  |
|  |  | 废机油及废机油桶 | 设置危废间一座，委托有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关要求 |
|  |  | 废切削液及废切削液桶 |  |  |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 经环卫部门外运处理 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
| 噪 声 | 机械设备 | 设备噪声 | 选用低噪声设备；设备安装采用加大减震基础，安装减震装置 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348--2008）2标准 |
| 其他 | -- |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 厂区内在生产及生活区植树、种草、养花，在运输道路两侧建设护路林等，美化厂区环境，防尘降噪。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论： 1、项目概况 枣庄市双维机械有限公司年产100台（套）秸秆打包机项目位于台儿庄区泥沟镇欢屯村东，项目占地面积4000平方米，建筑面积2300平方米。项目总投资86.37万元，利用现有厂房，购置各种机加工生产设备，可年产100台（套）秸秆打包机。 项目符合产业政策，选址合理，厂区平面布局合理。 2、产业政策符合性 本项目不属于国家发展和改革委员会2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（修订）》中“鼓励类”“限制类”和“淘汰类”范畴，是国家允许建设项目，符合国家的产业政策。 3、周围环境质量现状 （1）环境空气 根据台儿庄区环境保护局例行监测站7d（2017.10.25~10.31）的日均监测数据，SO2、NO2 、PM10、PM2.5能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 （2）水环境 根据枣庄市环保局2016年9月~2017年2月地表水在线监测数据，在京杭大运河台儿庄大桥设置了监测断面，CODcr 、BOD5 和NH3-N浓度均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 根据台儿庄环保局2018年第一季度地下水监测结果，项目所在区域地下水水质多年来一直保持良好状态，项目所在地附近的地下水质保持良好状态，符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。 （3）声环境 项目所在区域声环境质量保持良好状态，噪声值能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、污染物排放情况及影响分析 （1）废气 本项目废气主要包括：等离子切割机切割烟尘、手持火焰切割机切割烟尘、焊接烟尘。 等离子切割机切割烟尘：设置4台双头移动式烟尘除尘器在两侧对切割烟尘进行收集处理。手持火焰切割机切割烟尘：设置1台双头移动式烟尘除尘器对烟尘进行收集处理。焊接烟尘：设置5台移动式双头旱烟净化器对焊接烟尘进行收集处理。 通过采取加强车间密闭，合理机械通风等措施，厂界无组织排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）的要求。 综上所述，本项目废气经采取措施后均能达标排放，对周边环境影响较小。 （2）废水 本项目采取雨污分流措施；主要为生活污水，进入化粪池后定期清掏用作农肥。无项目废水外排，对周边水环境影响较小。 （3）噪声 项目主要噪声源是机加工等生产设备产生的噪声。噪声源强为75～90dB（A）。各种噪声生产设备布置在生产车间内，固定噪声源安装减震底座，经过建筑隔声、距离衰减以及厂区绿化降噪带，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准。 （4）固体废物 本项目产生的固废主要为职工生活垃圾，机加工过程金属边角料及碎屑、废焊材焊渣、废机油及废机油桶、废切削液及废切削液桶及废包装物。 金属边角料及碎屑：产生量约为7.5t/a。收集后外售废品站综合利用。废焊材焊渣：产生量约为0.5 t/a。收集后外售废品站综合利用。废机油：属于危险废物（HW08），产生量约为0.03t/a。暂存危废间委托有资质单位处置。废切削液：属于危险废物（HW09），产生量约为0.02t/a。暂存危废间委托有资质单位处置。废机油桶、废切削液桶：属于危险废物HW49其他废物，废机油桶产生量为0.02t/a，废切削液桶产生量为0.01t/a。暂存危废间委托有资质单位处置。废包装物：产生量约为0.03 t/a。收集后外售废品站综合利用。生活垃圾：产生量为4.5t/a，由环卫部门处理。 一般固体废物处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599--2001）及其修改单的要求，危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关要求。经采取上述处理措施处理后，项目固体废物对周围环境影响很小。 5、总体结论 综上所述，项目建设符合国家产业政策。该厂址建厂条件较好，交通方便。项目采取有效的污染防治措施后，对环境空气、地表水、地下水、噪声影响较小，固废合理处置，能够做到三废达标排放和总量控制的要求。在严格落实污染防治措施和强化厂区防渗的前提下，建设项目对环境影响较小，从环境保护角度分析本项目的建设是可行的。 二、建议 1、该项目必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，各类污染物的排放应执行本次环评规定的标准。 2、严格控制噪声，加强生产设备的管理，尽量采用噪音较低的先进设备，并考虑增加减震措施，减少噪声对周围环境的影响。 三、需要说明的问题 建设项目的基础资料由建设单位提供，并对其准确性负责。建设单位若未来需增加本评价所涉及之外的污染源或对其工艺进行调整，则应按要求向环保部门重新申报。 若建设方的经营规模，污染治理设施等内容发生变化，跟所提供资料差别较大，请另外去当地环保部门办理相关环保及环评手续。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。