建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：     建筑固废处置综合利用项目

建设单位（盖章）：   枣庄市正顺建材有限公司

编制日期：2018年12月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	10

三、环境质量状况	14

四、评价适用标准	18

五、建设项目工程分析	21

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	31

七、环境影响分析	32

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	47

九、结论与建议	48

附表

建设项目环评审批基础信息表

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 项目周围环境状况示意图

附图3 项目总平面布置图

附图4 枣庄市生态保护红线图

附图5 卫生防护距离包络线图

附图6 周围环境照片

附件

附件1 委托书

附件2 营业执照

附件3 备案证明

附件4 土地租赁协议

附件5 符合规划证明

# 一、建设项目基本情况

| 项 目 名 称 | 建筑固废处置综合利用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 单 位 | 枣庄市正顺建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法 人 代 表 | 张强 |  |  |  |  |  |  |  | 联 系 人 |  |  |  |  | 张强 |  |  |
| 通 讯 地 址 | 山东省枣庄市台儿庄区泥沟镇佟庄村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联 系 电 话 | 15665200444 |  | 传 真 |  |  |  |  | -- |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 277400 |  |
| 建 设 地 点 | 山东省枣庄市台儿庄区古泥沟镇佟庄村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 枣庄市台儿庄区发展和改革局 |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  | 2018-370405-42-03-066420 |  |  |  |  |
| 建 设 性 质 | 新建 |  | 行业类别及代码 |  |  |  |  |  |  |  | C4220非金属废料和碎屑加工处理 |  |  |  |  |  |
| 占地面积(㎡) | 10000（15亩） |  |  |  |  | 绿化面积(㎡) |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 总 投 资 （万元） | 3000 | 其中：环保 投资（万元） |  |  |  |  | 34 |  |  | 环保投资占总投资比例（%） |  |  |  |  |  | 1.13 |
| 评 价 经 费 （万元） | -- |  |  |  | 预计投产日期 |  |  |  |  |  |  |  | 2019年7月 |  |  |  |
| 工程内容及规模 1、项目背景 随着工业化、城市化进程的加速，城乡建设规模不断增加，建筑业在快速发展，相伴而产生的建筑固废日益增多，中国建筑固废的数量已经占到城市垃圾总量的1/3以上。如采取简单的堆放方式处理，每年新增建筑固废都将占1.5亿~2亿平方米用地。中国正处在经济建设高速发展时期，每年不可避免地产生数亿吨建筑固废。如果不及时处理和利用，必将给社会、环境和资源带来不利影响。目前，城市区域绝大部分建筑固废未经任何处理，便被施工单位运往郊外或乡村，露天堆放或填埋，耗用大量的征用土地费、垃圾清运费等建设经费，同时清运和堆放过程中的遗撒和粉尘、灰砂飞扬，对大气、水源和土壤等问题又造成了严重的环境污染。为此，建材行业技术人员开发出采用机器设备将建筑固废再加工新技术，这样既避免了资源浪费，也解决了建筑固废的堆存问题。 在此背景下，枣庄市正顺建材有限公司现投资3000万元在山东省枣庄市台儿庄区古泥沟镇佟庄村开展建筑固废处置综合利用项目，项目总占地面积10000㎡（15亩），总建筑面积6000㎡，项目建成后年建筑固废80万吨。项目已于2018年11月经枣庄市台儿庄区发展和改革局备案，备案号为2018-370405-42-03-066420。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第 253 号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，该项目需执行环境影响评价制度。项目为建筑固废处置综合利用项目，经对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）（2017年9月1日）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令 第1号，2018.4.28），项目属于“三十、废弃资源综合利用业”、“86、废旧资源（含生物质）加工、再生利用”中的“其他”类别，需编制环境影响评价报告表。因此，建设单位委托我单位承担该项目环境影响报告表的编制工作。我单位接受委托后，经过现场勘察及工程分析，依据《环境影响评价技术导则》的要求和《中华人民共和国环境影响评价法》等相关要求，编制了本项目的环境影响评价报告表。通过环境影响评价，阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据，并由建设单位呈报环境保护局审批。 2、地理位置及周围环境状况 枣庄市正顺建材有限公司建筑固废处置综合利用项目选址于山东省枣庄市台儿庄区泥沟镇佟庄村（厂区中心坐标东经: 117.61378169，北纬: 34.68171551）。项目具体位置详见附图1：项目地理位置图。 经现场勘查可知，项目北侧、南侧、西侧均为农田，东侧为其他厂房。距离项目最近的敏感点为北侧505m处的佟庄村。项目周围环境状况详见附图2：周围环境状况示意图。 结合《枣庄市环境保护局关于加强对建设项目现状调查的通知》（枣环函字【2013】74号）要求，评价过程中对项目现状及周边进行了现场勘查，并拍照存档，现场照片见附图 现场照片。 3、项目产品方案及主要建设内容 ①产品方案 本项目产品方案见表1-1： 表1-1 本项目产品方案一览表 工程名称; 产品名称; 生产规模（t/a）; 运行时间. 建筑固废回收线; 机制砂; 64万; 300d/a（2400h）. 水洗砂生产线; 水洗砂; 16万; 300d/a（2400h）. ②建设内容 本项目系租赁枣庄市台儿庄区泥沟镇佟庄村现有工业用地进行建设，总用地面积10000m2（15亩），总建筑面积6000m2，项目项目主要建设内容详见表1-2。 表1-2 主要建设内容一览表 项目组成; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 3000㎡，1F，钢结构，主要进行给料、破碎、筛分等生产活动; 新建，建筑面积6000㎡. 配套工程; 办公楼; 1000㎡，3F，砖混结构，主要进行办公活动. 储运工程; 仓库; 2000㎡，1F，钢结构，主要进行原料、产品等存储活动. 运输; 场外运输由社会车辆解决。厂内运输装载机、人力完成。. 公用工程; 给水工程; 本项目使用新鲜水3480m3/a，由区域供水系统供水. 排水工程; 项目设旱厕，生活污水（240m3/a）用于厂区内外道路喷洒抑尘。. 供电工程; 本项目用电169万kWh/a，由区域供电系统提供。. 环保工程; 废水处理措施; 项目无生产废水，机制砂冲洗废水经压滤后循环使用；项目设旱厕，生活污水主要为盥洗废水，用于厂区道路喷洒抑尘. 废气处理措施; 有组织粉尘：经集气罩收集后经布袋除尘器处理通过15m排气筒排放； 无组织废气：加强车间通风、喷洒抑尘，增加职工防护措施，加强厂区绿化，设置卫生防护距离；. 噪声; 减震、隔声、基础固定等. 固废; 设置固废暂存处；生活垃圾收集装置. 绿化; 绿化面积500㎡. 厂区设置1个出入口，位于厂区东北角，项目主要建设一座生产车间、一座仓库和一座办公楼，生产车间位于厂区西部，其内部根据生产要求划分各区域，仓库位于厂区南部，办公楼位于厂区东北角。 各单元的平面间距布置严格按照有关设计规范要求进行设计。尽可能的使工艺流程顺畅，管线短。在流程顺畅合理的前提下，装置独立布置。厂区平面布置详见附图3：项目总平面布置图。 4、原辅材料及能源消耗 主要原辅材料及能源消耗详见表1-3。 表1-3 本项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 类别; 名称; 单位; 数量; 来源/备注. 1; 原辅材料; 建筑拆除垃圾; t/a; 60万; 碎砖石、混凝土等，外购. 2; 建筑施工垃圾; t/a; 20万; 碎砖石、混凝土等，外购. 3; 能源消耗; 新鲜水; m3/a; 3480; 区域供水系统. 4; 电; 万kWh/a; 169; 区域供电系统. 5、主要生产设备 本项目主要生产设备详见表1-4。 表1-4 本项目主要生产设备一览表 - 序号; - 设备名称; - 规格; - 单位; - 数量; - 备注. - 1; - 给料机; - 1149; - 台; - 1; - 外购. - 2; - 反击式破碎机; - 5256T; - 台; - 1; - 外购. - 3; - 制砂机; - SJPL560; - 台; - 1; - 外购. - 4; - 振动筛; - 3YAQ2470; - 台; - 2; - 外购. - 5; - 洗砂机; - 台; - 1; - 外购. - 6; - 压滤机; - 250; - 台; - 1; 外购. - 7; - 皮带输送机; - --; - 台; - 2; 外购. - 8; - 装载机; - --; - 辆; - 2; 外购. - 9; - 喷淋系统; - --; - 套; - 1; 外购. - 10; - 脉冲除尘器; - --; 台; 1; 外购. - 11; - 合计; - --; --; 13; --. 6、公用工程 （1）给排水 ①给水： 项目所在区域有完善的供水系统。运营期主要用水为生产用水、生活用水及绿化用水。其中生产用水包括喷淋降尘用水、机制砂水洗用水。 喷淋降尘用水：本项目生产下料、堆存时喷淋降尘用水0.3m3/d，年工作300天，则生产用水约100m3/a。 机制砂水洗用水：类比同类项目一般水洗砂生产冲洗用水系数为0.8m3 /t产品，产品产量为18万t/a，则用水量为144000m3/a（480m3/d）。厂内使用现有沉淀池1座（1600m3），对该部分用水产生的废水（产污系数按0.9考虑、129600m3/a）进行循环使用，损耗率约为2%，则水冲制砂补充用水量为2880m3/a 。该部分用水新鲜水（2880m3/a、9.67m3/d）供应。 生活用水：项目定员50人，项目内部不设宿舍，职工为附近村民，不在厂内食宿，职工生活用水量以20L/（人·d）计，年工作300天，则生活用水量为300m3/a。 绿化用水：本项目绿化面积500m2，考虑到季节性，绿化用水为2L/m2·d计算，绿化天数200d/a，则绿化用水200m3/a。 综上所述，本项目年消耗新鲜水3480m3，使用区域自来水。 ②排水 厂区排水采用“雨污分流制”，建筑物屋面为有组织排水，屋面雨水经落水管排至室外排水管网，最终进入附近田间沟渠。 生产中喷淋降尘用水、绿化用水均被原料、植被吸收或经蒸发损耗，不产生污水，不外排；机制砂水洗废水循环使用，不外排。因此项目废水主要为生活污水。 项目设旱厕，生活污水其产污量为用水量的80%，则为240m3/a，主要为盥洗废水，水质简单，就地用于厂区道路喷洒抑尘。 项目水平衡图见图1-1。 （2）供电 本项目用电量约169万kWh/a，由区域供电系统提供，通过配电室线路传输后使用。 （3）供暖及制冷 本项目办公室采暖及制冷由分体空调提供。 7、职工人数及工作制度 项目定员50人，生产实行单班制，每班8小时，年工作日为300天，计2400小时，职工为附近村民，不在厂区内食宿。 本项目预计从2019年1月施工，2019年6月竣工，2019年7月投入生产，建设期6个月。 8、产业政策及规划相符性分析 （1）产业政策符合性 本项目为建筑固废处置综合利用项目，经查询《产业结构调整指导目录（2011年本）（修订）》，本项目属于鼓励类中第十二项建材中的第11条“废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用”。建设项目已经取得了枣庄市台儿庄区城区发展和改革局备案（备案号：2018-370405-42-03-066420，见附件2），因此符合国家产业政策的要求。 （2）选址合理性 本项目位于枣庄市台儿庄区泥沟镇佟庄村，系租赁现有闲置厂房及场地进行生产；项目周围3km范围内没有没有国家法律、法规、行政规章及规划确定或区级以上人民政府批准基本农田保护区、风景名胜区等需要特殊保护的地区。 经现场勘查可知，项目北侧、南侧、西侧均为农田，东侧为其他厂房。距离项目最近的敏感点为北侧505m处的佟庄村，本项目运营期废气在采取相应措施处理后不会对其产生明显影响。 本项目所在地具有较好的交通运输条件，水、电等基础设施完善，周边无重大的环境制约因素，本项目与外环境相容，从环境保护的角度本项目选址合理。 （3）规划符合性分析 项目用地为系租赁枣庄龙翔针纺织品有限公司现有用地进行建设，用地为泥沟镇工业用地（见附件5，本立石英石和龙翔针织共用同一块地），不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中的“限制类”和“禁止类”，也不属于《山东省禁止限制供地项目及建设用地集约利用控制标准》中的“限制类”和“禁止类”范畴，故项目建设符合国家及地方用地规划，符合泥沟镇总体规划。 项目周围无重点文物保护单位，同时本项目产生的污染物较少，项目污染物经过合理的处理后都能达到环境保护的标准，对环境的影响较小，场址选择合理，符合区域总体规划。 9、“三线一单”相符性分析 结合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评〔2016〕150号）要求，本项目与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单符合性分析情况如下： （1）生态保护红线 根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020）》及，台儿庄区范围内生态保护红线规划为大伏山、黄邱山生物多样性维护、水源涵养生态保护红线区；峄城古运河土壤保持、水源涵养生态保护红线区；韩庄运河运河土壤保持、水源涵养生态保护红线区，与本项目厂区方位及距离见表1-5。 表1-5 区域生态保护红线区与厂区位置关系一览表 生态红线（编号）; 边界描述; 区域面积（km2）; 生态功能; 类型与特征; 与厂区方位、距离. 大伏山、黄邱山生物多样性维护、水源涵养生态保护红线区; 台儿庄区南侧黄 邱山、大伏山。; 9.20; 水源涵 养、生物 多样性维 护; 森林; 北、10.13km. 峄城古运河土壤保持、水源涵养生态红线区（SD-04-B2-01）; 台儿庄区韩庄运河西侧古运河乡湿地公园; 10.60; 土壤保持、水源涵养; 河流、湿地; 东北、3.22km. 韩庄运河运河土壤保持、水源涵养生态红线区（SD-04-B2-02）; 台儿庄区韩庄运河东侧湿地公园，东到枣庄市边界; 28.67; 土壤保持、水源涵养; 河流、湿地 、森林; 南、10.75km. 结合表1-5可知，本项目不在枣庄市红线生态区域范围内，满足《山东省生态保护红线规划（2016-2020）》要求。 （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。 通过对该区域环境质量现状分析可知，项目所在区域地表水环境、声环境质量能够满足相应标准要求，环境空气中颗粒物超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，枣庄市已经制定了大气污染综合治理实施方案，采取了促进现有企业升级改造、新建企业加强环境治理、取缔小型燃煤锅炉、推广集中供热供气削减生活污染源等措施，目前区域大气环境质量已经明显好转，近三年区域环境空气质量明显改善；本项目运营期通过采取各种废气、废水、噪声及固废措施后，废气远低于排放标准要求，废水及固废零排放、噪声厂界达标，通过影响分析可知，本项目不会对区域环境质量造成明显影响，满足区域环境质量改善目标管理要求，符合环境质量底线规定要求。 （3）资源利用上线 本项目生产过程中主要消耗电力、新鲜水，均来自区域管网，用量相对较少，项目用地为现有工业用地，不占用新的土地资源，项目能够对所有原料进行充分利用，项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，不会超过划定的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 根据《枣庄市人民政府关于印发枣庄市投资项目负面清单的通知》（枣政字〔2014〕54号），项目所在区域投资项目与本项目所述行业有关的负面清单见表1-6。 表1-6 区域投资项目负面清单一览表（摘录） 序号; 类别; 项目; 文件依据; 是否属于. 4; 建材; 1.用于城镇居住建筑的非中空玻璃单框双玻门窗 2.用于城镇民用建筑的单腔结构型材的未增塑聚氯乙烯（PVC-U）塑料窗 3.平板玻璃 4.用于房屋建筑的各种粘土烧结砖 5.用于房屋建筑的蒸养粉煤灰砖 6.用于房屋建筑的各类手工制作的条板 7.用于房屋建筑的非耐碱玻纤或非低碱水泥生产的GRC 板 8.用于房屋建筑的人工浇注、非机械成型的石膏砌块 9.用于水泥基材料增强层的非耐碱玻璃纤维网格布 10.用于外墙和屋面保温的单一保温浆体材料 11.用于屋面保温工程各类松散材料保温层、现浇水泥膨胀珍珠岩(蛭石)整体保温层及预制保温块 12.用于房屋建筑的无预热功能焊机制作的塑料门窗 13.用于民用建筑系列实腹钢窗 14.用于民用建筑的非断热金属型材制作的单玻窗 15.用于房屋建筑手工机具制作的塑料门窗 16.用于房屋建筑门窗的非硅化密封毛条 17.用于房屋建筑门窗的高填充 PVC密封胶条 18.用于房屋建筑的型材老化时间小于6000h（M类）建筑用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）塑料窗 19.用于房屋建筑的主型材可视面壁厚小于2.2 ㎜的推拉塑料窗 20.用于房屋建筑的主型材可视面壁厚小于2.8 ㎜的平开塑料门 21.用于房屋建筑的主型材可视面壁厚小于2.5 ㎜的平开塑料窗 22.用于房屋建筑的主型材可视面壁厚小于2.5㎜的推拉塑料门; 环境保护部《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办〔2014〕30号） 山东省住房和城乡建设厅《关于发布山东省建设行业推广应用和限制禁止使用技术目录的通知》（鲁建发〔2009〕17号）枣庄市人民政府办公室关于印发枣庄市化解过剩产能实施方案的通知》（枣政办发〔2014〕19号）; 不属于. 11; 国家产业结构调整指导目录限制、汰的相关项目(参看国家发展和改革委员会令第21号); 不属于. 由上表可知，本项目未被列入枣庄市投资项目负面清单范畴，可按程序办理环评审批。 综上所述，本项目符合“三线一单”的要求。 10、环保投资 本项目环保投资为34万元，占总投资（3000万元）的1.13％，主要用于废气、废水、固废处理、噪声治理以及绿化等，详见表1-7。 表1-7 本项目环保投资估算一览表 项目; 环保设施名称; 环保投资 （万元）; 效果; 进度. 废水; 雨水管网; 2; 不外排; 与建设项目同时设计、同时施工、同时投产使用. 废气; 布袋除尘器、15m排气筒；封闭生产、喷洒抑尘、加强车间通风; 10; 有组织废气满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）中表2“一般控制区”标准限值；无组织废气厂界满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3中规定的标准值. 废水; 沉淀池、压滤机; 10; 循环使用，不外排. 固废; 收集暂存设施; 2; 有效处置. 噪声; 防声围封、基础固定、破碎机设置为半地下式等; 5; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准. 其他; 职工防护设施及风险防范设施; 3; --. 绿化; 植被植树; 2; --. 合计; 34; /; /. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建，系租赁枣庄龙翔针纺织品有限公司现有闲置厂区进行建设，项目用地为工业用地，已闲置多年，故不存在与本项目有关的原有污染情况和主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 本项目选址于山东省枣庄市台儿庄区泥沟镇佟庄村（厂区中心坐标东经: 117.61378169，北纬: 34.68171551）。项目具体位置详见附图1：项目地理位置图。 台儿庄区地处枣庄市最南部，鲁苏交界处，南、东部与江苏省邳州市毗连，西、西南部与江苏省铜山县紧邻，北部与峄城区接壤，为山东的南大门，徐州东北之门户。台儿庄地跨东经117°23'～117°50'，北纬34°28'～34°44'，东西长37.2km，南北宽28.75km，总面积538.5km2。 泥沟镇隶属山东省枣庄市台儿庄区，位于枣庄市东南部，地处台儿庄区北部，东邻峄城区底阁镇，南与马兰屯镇相连，西邻峄城区阴平镇毗邻，北与峄城区吴林街道接壤。2011年，泥沟镇总面积150平方千米，总人口62499人；辖56个村；2015年3月底，泥沟镇完成固定资产投资1.27亿元。名优特产有马兰、食用菌、鹅等。 2、地形、地貌、地质 台儿庄境内地势南北高，中间低，自西向东渐低，呈倾斜状。西南部为连绵起伏的低山丘陵，宜林宜牧。北部为平原，适宜各种农作物生长。中部和东部较低洼，利于水产养殖与水稻种植。西南部最高山峰海拔306m，西北最高处海拔203m。最低点在东南部的赵村湖，海拔24.5m。韩庄运河自西向东横贯全境，大沙河由北向南流经境内中部，注入韩庄运河。全区自南向北，由西向东分布着丘陵坡地、梯田近山阶地、山间谷地、山前倾斜平原以及河漫洼地等地貌单元，其中低山丘陵面积占总面积的18.6%，平原面积占总面积的81.4%。 区域主要地质有奥陶系、东溪组、山西组、石炭系、太原系。台儿庄区位于峄台山间平原水文地质区的台儿庄断块裂隙岩溶孔隙水水文地质亚区，西南部为碳酸盐含水岩组、东南部为第四系孔隙水含水岩组与碳酸盐含水岩组叠置结构，上下层水力联系密切，北部局部发育第三系裂隙含水岩组。台儿庄区地下水流向为从北偏西到南偏东。 本区域内断裂间隙较多，地震等级为七度设防区，根据《中国地震参数区划图》，本区地震动参数：地震动峰值加速度为0.10g。因无应力聚集条件，历史上未发生过较大地震。规划区内工程地质条件较好，粘土、压粘土地基承载力在1.2~1.5kg/cm2，强化片麻岩地耐承载力1.5~3.0kg/cm2。 3、气候气象 台儿庄区属于暖温带季风型大陆型气候区，四季分明，春季回暖快，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷干燥，年平均气温为14.8度，极端最高气温39.6度，极端最低气温-19.8度。年均降水量811.6mm，降水量主要集中在6、7、8月份，占全年总量的61%，而12月份至来年2月份的降水量仅占全年总量的7%。十年一遇24小时最大暴雨量为150.9mm，年最大降水量为1377.3mm，年最少降水量为463.3mm。全年平均雨日为120.4天，平均暴雨日为27.6天。全年日照时数为1955.7小时，年日照百分率为49%，无霜期284.1天左右。湿润度为0.72，全年平均蒸发量为1585.2mm。年平均湿度为65%。年平均气压为1008.0百帕，最高气压为1036.9百帕，最低气压为987.3百帕。 年平均风速为2.0m/s，极端最大风速为23m/s，全年主导风向为东北风。主要气象灾害有：洪涝、暴雨、大风、冰雹。 4、水文水系 全区地表水资源较为丰富，总面积538.5km2，有13条河流纵横交错，年平均径流量达1.42亿m3。台儿庄素有“江北水乡”之称，全区地下水资源总储量1.559亿m3，可开采量为1.31亿m3；主要分布在运河以北、大沙河以东地区，京杭大运河，伊家河横贯东西，峄城大沙河从城区西侧穿过，境内水资源主要来自空中降水、地下水，另有一些客水，年均22.59亿m3，可利用1.6754亿m3，地表水依靠台儿庄节制闸调节。空中降水年平均811.6mm，总量为4.41亿m3。 韩庄运河为区域主要河流，位于骆马湖至南四湖之间，是南四湖主要泄洪河道，上起微山湖韩庄闸，向东流经济宁市微山县、枣庄市峄城区和台儿庄区，于苏鲁交界处陶沟河口下接中运河，全长42.5km，区间流域面积1828km2。韩庄运河是京杭大运河的组成部分，主要支流有伊家河、峄城大沙河、陶沟河。 韩庄运河进口建有韩庄节制闸，下段建有台儿庄闸和船闸。沿河两岸处于南北山丘之间，地势低洼，地面高程从韩庄至省界由37.0m降至25.0m，东西坡降为1/1000~1/5000，行洪时水位高出堤外地面。 全区有小（二）型水库两座，流域面积为4.35k m2，总库容量108.9万m3，兴利库容57.5万m3，另有库容超过1万m3的塘坝7座，容量合计为21.5万m3、实际蓄水量5.6万m3。 水源地： 距离本项目最近的水源地为台儿庄张庄水源地，距离为张庄水源地二级保护区陆域范围边界8.5km，张庄水源地保护区划分情况如下： ①一级保护区 东至3号井东120m，西至3号井西100m，南至3号井南50m，北至3号井北运河南岸路范围内的区域。 ②二级保护区 东至3号井东200m，西至3号井西500m，南至3号井南200m，北至京杭大运河南河堤范围内的区域（一级保护区范围除外）。 本项目不在张庄水源地保护区范围内（距离张庄水源地18.2km），不处于敏感区域，也不是热水、矿泉水、温泉等国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它特殊地下水资源保护区。 5、植被、生物多样性 境内植物资源有340多种，分为草本、木本两大类，其中药用植物71种。草本植物主要有：桔梗、半夏、葛根等，木本植物主要有：酸枣、白榆、桑、黄连、银杏等。动植物资源主要有：狐狸、獾、刺猬、黄鼬、红隼、野鸭、游隼、豆雁、普通夜鹰、星头啄木鸟、普通鸬鹚、蛇、壁虎、蝎子等。 农业资源丰富。台儿庄区是全国商品粮生产基地和优质小麦生产基地。全区形成了“三水”农业、桑蚕、食用菌、瓜菜、林果、畜牧六大主导产业，有涛沟桥大米、仙芝牌蘑菇、张庄蜜桃、邳庄河蟹、运河甲鱼、张家狗肉等20多个名优农产品。 6、矿业资源 台儿庄区矿产资源主要有煤和石膏，煤主要集中于运河以南，储量8000万t，其中韩台煤田储量为2853.3万t。石膏主要分布在泥沟镇东北部，储量为5200万t。此外，境内南部山区还有数量较大、分布较广的大理石。青石、粘土、牛眼石、石灰石和河沙等也有分布。 7、南水北调东线工程 根据《南水北调东线工程规划》（修订版），南水北调东线工程的输水路线为：经韩庄运河、不老河入南四湖，经梁济运河入东平湖，经位山隧洞穿黄河后，由鲁北输水线路出境。 按照《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准(DB37/ 599－2006)》，山东省南水北调东线工程干渠大堤和所流经湖泊大堤（这两种大堤以下简称“沿线大堤”）内的全部区域为核心保护区域，核心区域向外延伸15km的汇水区域为重点保护区域，15km之外为一般区域。 枣庄市正顺建材有限公司距离南水北调东线工程直线距离小于15km（11km），依据《南水北调东线工程规划》（修订版），本项目所在区域属于南水北调东线重点保护区域，所在区域水污染物排放执行《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准(DB37/ 599－2006)》（修正后标准）（鲁质监标发【2011】35号、鲁质监标发【2014】7号及鲁质监标发〔2016〕46号）中的重点保护区域标准要求： 表2-1 山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准（DB37/599-2006） 单位：mg/L 指标; BOD5; COD; SS; 动植物油; NH3-N; 全盐量; 总氮; 依据. 标准值; 10; 50; 20; 3; 5; 1600; 15; 重点保护区域标准. 本项目生活污水主要为盥洗废水，水质简单，就地用于厂区道路喷洒抑尘；生产废水主要为机制砂冲洗废水，经沉淀压滤处理后循环使用，项目没有废水进入外环境，不会对南水北调东线工程产生影响。 该区域为非生态环境敏感地，该范围内人类活动较多，人类烦扰强度较大，据初步调查，项目所在区域不是重点保护野生动物的栖息地，无珍稀动植物分布。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、区域环境功能区划 本项目位于台儿庄区泥沟镇，根据台儿庄区环境功能规划，项目所在区域空气环境属《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区;根据《山东省地表水环境功能区划》，韩庄运河水环境功能属工业用水、农业用水、饮用二级，属Ⅲ类水体;地下水环境属于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准适用区，声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区。 2、大气环境质量现状 本次评价采用枣庄市环境监测站编制的《枣庄市环境质量报告（2017年度）》的公布结果，台儿庄区的空气质量详情见表3-1。 表3-1 台儿庄区空气质量监测结果 单位：ug/Nm³ 2017; SO2; NO2; PM10; PM2.5. 年均值; 22; 23; 127; 69. 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准; 60; 40; 70; 35. 由表3-1可知，台儿庄区2017年SO2、NO2浓度年值满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求；PM2.5、PM10年均浓度不能满足二级标准要求。影响空气中颗粒物超标因素有很多，其中包括煤炭、扬尘、工业生产、汽车尾气排放等过程中经过燃烧而排放的残留物都能使其浓度增加。颗粒物超标与北方干旱扬尘天气有一定关系。根据《枣庄市环境保护“十三五”规划》（枣政发【2017】17号）要求，通过调整能源和产业结构、综合治理工业污染、加强扬尘综合整治、严管机动车污染、建立绿色生态屏障等针对削减措施，预计到2020年，枣庄市环境空气质量会有明显改善，各项大气指标均能够符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准。 3、地表水环境质量现状 项目所在区域主要河流为峄城大沙河，位于本项目东侧2.77km处。峄城大沙河水环境质量现状引用枣庄市环保局发布的《2017年12月枣庄市主要河流断面监测信息》相关数据进行分析（峄城大沙河贾庄闸断面）。 表3-2 韩庄运河水质监测结果 单位：mg/L（pH除外） 项目; pH; COD; 氨氮; DO; 高锰酸盐指数; TP; 挥发酚. 监测值; 8.35; 3.7; 0.11; 20; 4.0; 0.14; 0.0021. 《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）Ⅲ类标准; 6～9; ≤20; ≤1.0; ≥5; ≤6; ≤0.2; ≤0.005. 由表3-2可知，峄城大沙河各项指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准值。 4、地下水环境质量现状 项目所在区域水源地为张庄水源地，其质量现状引用台儿庄区环境保护局发布的《2018年3月张庄水源地地下水监测结果》，详见表3-3。 表3-3 台儿庄区地下水源监测结果 单位：mg/L（pH除外） 项目; pH值; 总硬度; 耗氧量; 硫酸盐; 氨氮; 氟化物. 监测值; 7.68; 486; 0.60; 123; 0.086; 0.408. 标准值; 6.5～8.5; ≤450; ≤3.0; ≤250; ≤0.5; ≤1.0. 项目; 氯化物; 粪大肠菌群; 挥发酚; 硝酸盐氮; 亚硝酸盐氮; 硒（μg/L）. 监测值; 102; 未检出; 未检出; 8.02; 未检出; 未检出. 标准值; ≤250; ≤3.0; ≤0.002; ≤20; ≤0.02; ≤100. 由表3-3可知，台儿庄区地下水（张庄水源地）各项指标除总硬度超标外，其余均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质要求，总硬度超标主要是地质原因所致。 5、声环境质量现状 为了解厂区声环境质量现状，本次评价期间在项目厂界外1m处及最近的敏感点处各设一个测点，监测布点见图3-1，监测本项目未运营情况下的环境背景噪声值。 监测时间：2018年12月20日 监测频次：昼间、夜间。 检测仪器：经校准的AWA6218B噪声仪。 图3-1 噪声监测布点图 表3-5 本项目周边环境噪声监测一览表 等效声级Leq：db（A） 测点编号; 2018.12.20. 昼间; 夜间. 1#; 东厂界外1米; 48.3; 42.4. 2#; 南厂界外1米; 52.6; 45.1. 3#; 西厂界外1米; 49.7; 42.8. 4#; 北厂界外1米; 53.9; 46.7. 标准限值; 60; 50. 评价结果; 达标; 达标. 结合监测结果可知，项目厂界及最近的敏感点声环境质量均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，区域声环境质量良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 经现场勘查，本次环评确定的环境保护目标为： 表3-5 主要环境保护目标表 环境要素; 环境保护目标名称; 方位; 距离（m）; 规模（人）; 保护等级. 大气 环境; 佟庄村; 北; 505; 2645; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级. 东高庙村; 南; 640; 2720. 贺庄村; 东北; 824; 2368. 中高庙村; 西南; 1077; 1864. 西高庙村; 西南; 1160; 3020. 邵里村; 东南; 1284; 2041. 琅窝; 西北; 1257; 86. 水环境; 峄城大沙河; 东; 2770; 中; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 张庄水源地; 北; 18.2km; --; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 声环境; --; --; --; --; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境 依据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），项目所在区域环境空气质量功能区为二类，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准值见下表4-1。 表4-1 环境空气质量标准一览表 单位：ug/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. - 2、地表水环境 根据《山东省地表水环境功能区划》，项目所在区域地表水主要为峄城大沙河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，SS执行水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）中相应标准，具体标准值见下表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准一览表 单位：mg/L 序号; 项 目; Ⅲ类; 标准来源. 1; pH值（无量纲）; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）. 2; COD; ≤20. 3; BOD5; ≤4.0. 4; NH3-N; ≤1.0. 5; TP; ≤0.2. 6; 溶解氧; ≥5.0. 7; SS; ≤30; 《地表水资源质量标准》SL63-94. 3、地下水环境 根据《山东省地下水利用与保护规划》，项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，详见下表4-3。 表4-3 地下水质量标准一览表 单位：mg/L、pH无量纲 序号; 指标; 标准值; 标准来源. 1; pH; 6.5~8.5; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017） Ⅲ类. 2; 总硬度（以CaCO3计）; ≤450. 3; 氨氮; ≤0.5. 4; 氟化物; ≤1.0. 5; 氯化物; ≤250. 6; 粪大肠菌群; ≤3.0. 7; 挥发酚; ≤0.002. 8; 硝酸盐; ≤20. 9; 亚硝酸盐; ≤1.00. 10; 硒; ≤0.01. 11; 硫酸盐; ≤250. 4、声环境 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准，详见表4-4。 表4-4 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 有组织粉尘（颗粒物）排放浓度执行《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）中表2“一般控制区”标准限值，具体数据详见表。 表4-5 有组织粉尘排放浓度限值 单位：mg/m3 项目; 一般控制区; 标准. 颗粒物; 20; 《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）. 无组织粉尘（颗粒物）执行《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3中无组织排放浓度限值，具体数值见表4-6。 表4-6 无组织粉尘排放浓度限值 单位：mg/m3 项目; 无组织排放限值. 颗粒物; 1.0. - 2、噪声 建设项目运营期厂界周围噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体标准限值见表4-7。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 3、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关标准。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 总量控制指标：目前山东省主要对4种污染物实行总量控制。 即：大气污染物：二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）； 废水污染物：化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）。 本项目废气为工业粉尘，此污染物不属于总量控制指标；废水经采取相应措施处理后不外排；固废排放量为零，故本项目不需要申请总量。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： - 一、施工期 本项目总占地面积10000m2（15亩），总建筑面积6000m2，其施工至竣工交付使用的基本工艺流程及产污环节如下图5-1所示。 施工期工艺流程简介： 施工期主要为场地清理、基础工程及主体工程施工、设备安装，在该过程中主要产生废气（施工扬尘及施工车辆废气）、建筑垃圾、生活污水及生活垃圾、噪声。 建设过程中土方的挖掘、堆放、清运、回填和场地平整；建筑材料如水泥、白灰、砂子以及土方等在其装卸、运输、堆放，搅拌车辆及运输车辆往来，施工垃圾及清运等过程均会产生扬尘污染、机械尾气；各种施工机械设备运转产生的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护、设备水压试验废水等；以及基础工程、主体工程将会产生推土机、挖掘机、运输车辆噪声、液压静力沉桩机、振捣机噪声；土建后进行设备安装，产生升降机、电钻噪声；生活垃圾产生。 - 二、运营期 项目以建筑固废为原材料，年产64万吨再生骨料、16万吨水洗砂。生产过程中不涉及原料破碎和清洗工序，其工艺流程及产污环节见图5-2。 （1）机制砂生产工艺流程及产污环节： 图5-2 机制砂生产工艺流程图 工艺流程： ①投料：建筑固废通过给料机为后续工艺输送原料。车间内设砂石骨料生产线一条，该条生产线工艺先进，为外购的成套设备。 ②破碎：生产时由给料机送至破碎机，项目破碎机布置于底坑内，整个破碎过程密闭，上方安装一台除尘器。采用反击式破碎机，反击式破碎机是一种利用冲击能来破碎物料的破碎机械。机器工作时，在电动机的带动下，转子高速旋转，物料进入板锤作用区时，与转子上的板锤撞击破碎。上端为进料口，底端为出料口。 经破碎到要求粒径后由输送带送至制砂机。制砂机进料口密闭输送不会产生粉尘，机器工作时，在电动机的带动下，转子高速旋转，物料进入板锤作用区时，与转子上的板锤撞击破碎，后又被抛向反击装置上再次破碎，然后又从反击衬板上弹回到板锤作用区重新破碎，此过程重复进行，物料由大到小进入一、二、三反击腔重复进行破碎，直到物料被破碎至所需粒度，由出料口排出，底端为出料口，出料口直接连接振动筛对其筛分，顶部封闭。 - ③筛分：项目采用震动筛对破碎料进行分选。经筛分后，粒径为100mm以上的物料将返回制砂工序。筛分选出粒径为0-5mm、5-16mm 和16-31.5mm的砂石物料。 - ④储存、销售：物料经筛分出的产品将由输送带送至成品仓库进行储存待售。 （2）水洗砂生产工艺流程及产污环节： 项目建筑固废破碎生产线生产的部分机制砂通过上料机进行上料，在分筛机上筛分粒径0.3mm-0.5mm的颗粒。得到大于0.5mm的颗粒输送到成品区外售，小于0.3mm的通过水洗选出成品砂，进行脱水处理后经过输送带输送到成品区。洗砂水经沉淀池循环使用。洗砂过程中的砂浆通过沉淀池处理，沉淀产生的砂浆作为建筑材料外卖。

主要污染工序： 一、施工期 1、施工废气 （1）施工扬尘 本项目施工期对大气的污染主要是扬尘，扬尘污染造成大气中TSP值增高。土石方临时堆放，建筑物的基础开挖，地基处理，地面平整，车辆运输的起尘，运输造成的泄漏产生的扬尘等。起尘量与基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆泥砂量、水泥搬运量、以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等因素有关。起尘量主要包括两类：开挖起尘量和施工渣土堆场起尘量，属无组织排放，源强不易确定。 （2）施工机械废气 施工期间，使用机动车运输原材料、设备和机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOX以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。 2、施工废水 本项目废水来源于两部分：一是建筑施工产生的施工废水，这部分废水含泥沙等悬浮物很高，一般呈碱性；二是施工人员的生活污水，主要含 COD、BOD5、NH3-N、SS等污染物。 （1）施工废水 施工废水主要包括砂石料冲洗、混凝土养护以及机械和车辆冲洗。则施工期工程废水的产生量为468m³（约2.60 m³/d、施工期180天）。在施工阶段，施工中产生的施工废水中含有泥沙和固体废料，为了减少施工废水中的悬浮物浓度，减轻地表水污染的负荷量，需在施工工地设置沉淀池，使废水中悬浮物大幅度降低，并将施工废水经沉淀后的上清液回用，不外排。 （2）生活污水 施工期施工人员将产生生活污水，所含主要污染物为COD、SS、BOD5等。本项目施工期施工人员约50人左右，生活污水排放量按0.04m3/人·d计算，则生活污水排放量为360m3。 3、施工噪声 施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声，不同施工阶段和不同施工机械发出的噪声水平是不同的，且大量设备交互作业，因此施工作业噪声将会对本项目内外环境带来一定的影响。噪声强度详见下表5-1。 表 5-1 主要施工机械噪声源强表 序号; 机械名称; 声源声级 dB(A). 1; 推土机; 78~96. 2; 重型汽车; 84~89. 3; 轻型汽车; 75~85. 4; 电钻、手工钻等; 90~95. 5; 电焊机; 85~90. 4、施工固废 （1）土石方 本项目挖填方量较小，可实现挖填方基本平衡，不设取、弃土场地。 （2）建筑垃圾 建筑垃圾来源于项目建设过程中水泥袋、铁质弃料、木材弃料、废砖块和废包装材料等根据《环境影响评价工程师登记资格培训教材（社会区域）》，建筑施工过程中建筑垃圾产生量一般为50～60kg/m2。 则建筑垃圾产生量为300t（新增建筑面积为6000m2），在施工期要加强对废弃物的收集和管理，将建筑垃圾和能回收的废材料、废包装袋分别收集堆放，废材料、废包装袋及时出售给废品回收公司处理。废建渣运往建设部门指定的建筑垃圾场处理，严禁随意倾倒。 （3）生活垃圾 本项目施工期最大施工人员约为50人，生活垃圾按0.5kg/d·人计，产生量为3t，施工人员每日产生的生活垃圾经过袋装收集后，由环卫部门统一运送至垃圾处理场集中处理，将不会对环境产生二次污染。 5、生态环境 （1）生态环境现状 ① 区域土地利用现状 拟建厂区总占地10000㎡（15亩），用地为泥沟镇工业用地，本项目系租赁山东省枣庄市台儿庄区泥沟镇佟庄村土地进行生产。 ②植被多样性及常见植物 项目用地为现有工业用地，部分建筑已存在，范围内零星植被。 ③ 动物多样性及常见动物 项目用地为现有工业用地，区域内没有动物存在。拟建项目施工期间，厂区内植物将受到破坏，有些植物将不复存在。从影响的种类看，这些植物都是广布种，没有稀有种。因此，工程施工对植物的影响只会引起数量的减少，不会造成物种的灭绝。从区域生态影响分析，这种影响是局部的，不会带来区域生态的影响。 ④ 生态系统类型 拟建项目所在区域主要有以下生态系统：人工林和灌丛生态系统以片状和带状分布；城市生态系统由工业用地、村庄、绿地和道路构成；农田生态系统大面积分布。 （2）生态环境影响分析 水土流失的主要影响因素为：降雨总量、降雨类型、地形坡长和坡度、土壤的可蚀性、水土保持管理措施等。该项目在建设过程中，增大裸露地表的面积，本来较坚硬的土地受到挖掘，土壤变松散，结构变弱，抗蚀力变小，一遇大雨暴雨，表土便被冲走，并形成很大的径流，大量泥沙淤积到拟建地附近的排水管道，影响排水畅通。 该项目施工场地水土流失的直接原因是施工中机械对原有地表人工的扰动。建设期可能造成一些生态环境问题，主要是地面切割所可能带来的水土流失。与自然侵蚀不同，建设场地水土流失的特点是速度快，强度大，径流含沙量高，在新的切割面或堆土坡面上，往往一场暴雨就会形成很大的冲沟，短时间内发生大量的泥沙流失，给当地环境和工程造成较大影响。 本报告表选用美国的“通用土壤流失方程式”对工程造成的水土流失量进行计算。该方程式如下： A=K⋅R⋅D⋅L⋅S⋅C⋅P，式中： A—侵蚀模数，指单位面积上单位时间的平均土壤流失量，单位：kg/(m2·a)。 R—降雨侵蚀力因子，反映降雨侵蚀力的大小。 D－土壤可蚀性因子，反映土壤易遭受侵蚀力的程度。取值为0.05。 L—坡长因子，是土壤流失量与特定长度（22.13m）的地块的土壤流失量的比率。该项目取值为2.068。 S—坡度因子，是土壤流失量与特定坡度（9%）的地块的土壤流失量的比率。按该项目全面施工时设计地面高差取其平均坡度，则该项值为0.065。 C—作物（植被）管理因子，是土壤流失量与标准处理地块（顺坡犁耕而无遮蔽的休闲地）的流失量的比率。该项目取值为1.0。 P—水土保持控制措施因子，是土壤流失量与没有土壤保持措施的地块（顺P—水土保持控制措施因子，是土壤流失量与没有土壤保持措施的地块（顺坡犁耕的最陡的坡地）的流失量的比率。 K—常量，当Ａ的单位为kg/(m2·a)时，K＝0.247。 在此预测项目全面施工时的土壤流失量，其中通用土壤流失方程式中的各因子取值如下：R为1100、D值为0.05、P值为1.0。 按美国的“通用土壤流失方程式”计算出该区域单位面积上单位时间的平均土壤流失量1.826kg/(m2·a)。拟建项目选址区区域面积为10000㎡，则项目产生的水土流失量为18.26t。可见，在不采取任何水土保持措施的情况下全面施工时势必会造成该区域一定量的水土流失，必须采取加强绿化、及时复绿等措施减小该地区水土流失。 二、运营期 1．废气 项目生产过程中产生的废气以粉尘为主。项目粉尘主要产生点为项目厂区装卸、破碎、筛分及落料。本次评价按装卸粉尘、破碎粉尘和筛分粉尘、产品落料粉尘进行分类统计（物料在生产线输送为密闭输送，不会产生粉尘）。 - （1）装卸粉尘 本项目原料及产品均在仓储内装卸，不会因风速等条件变化引起扬尘，主要粉尘产生于装卸瞬间，由建设单位提供，每天装卸时间为2h/d（600h/a）。经类比同类型项目可知，装卸车粉尘产生量0.001kg/t（按产品计），约为0.8t/a，产生速率为1.333kg/h。 建设单位拟采取以下措施： 1）控制含水率，对原料和产品采取定期洒水降尘。 2）控制装卸高度，产品装车和投料落差控制不超过1m，原料卸料落差不超过1.5m。 经采取上述措施处理后，装卸车粉尘处理效率90%，则排放量为0.08t/a，排放速率为0.133kg/h。 （2）破碎、筛分粉尘 破碎筛分粉尘产生量根据破碎产物粒径不同，破碎物不同产生的粉尘量差别也较大。项目破碎机布置于底坑内，整个破碎过程密闭，上方安装一台除尘器。采用反击式破碎机，上端为进料口，底端为出料口，经破碎到要求粒径后由输送带送至制砂机。制砂机进料口密闭输送不会产生粉尘，直到物料被破碎至所需粒度，由出料口排出，底端为出料口，出料口直接连接振动筛对其筛分，顶部封闭。项目进料口物料粒径较大且粉尘附着量较少，因此进料口物料起尘量较少，粉尘主要产生在出料口及振动筛处。项目破碎工序中在投料处喷洒适量清水降尘。参考同类型企业经验系数，破碎、筛分工序粉尘产生系数约为0.05kg/t（按产品计），项目年产机制砂80万t（其中16万t进行水洗工序），则破碎、筛分工粉尘产生量为40t/a，破碎、筛分工序粉尘（配套风机风量10000m³/h）拟采取布袋除尘器对其处理后（处理效率以99.9%计，处理量为39.96t/a）通过15m高排气筒H1排放，则处理前破碎、筛分粉尘的产生量为40t/a，产生速率为16.67kg/h，产生浓度为1666.66mg/m³；处理后排放量为0.04t/a，排放速率为0.017kg/h，排放浓度为1.66mg/m3。 - （3）产品落料粉尘 经分级筛分后，不同粒径产品落入漏斗随密闭传输带进入成品堆场，产品在落料过程中会有粉尘产生，产品量约为0.001kg/t（按产品计），则落料粉尘产生量为0.8t/a，工作时间为2400h，产生速率为0.333kg/h。项目项目在落料过程中洒水抑尘，能够有效降低粉尘产生量，除尘效率按80%计，落料粉尘排放量为0.16t/a，工作时间为2400h，排放速率为0.067kg/h。堆料场位于生产车间内，以无组织形式排放。 2．废水 本项目实施雨污分流，建筑物屋面为有组织排水，屋面雨水经落水管排至室外排水管网，进入附近田间沟渠。生产中下料喷淋降尘用水、绿化用水均被原料、植被吸收或经蒸发损耗，不产生污水，不外排。 结合工程分析及项目水平衡分析可知，本项目排放废水主要为生产废水及生活污水。项目设旱厕，生活污水产污量按80%，则为240m3/a，主要为盥洗废水，其水质简单，主要为SS，用于厂区内外道路喷洒抑尘。 机制砂冲洗废水（129600m3/a）全部通过厂区沉淀池沉淀处理后再进行压滤，处理后的上层清液回用于生产。类比同类项目该类废水主要含有的污染物为SS，浓度为20mg/L，因此SS产生量为2.592t/a。 3．噪声 本项目噪声源主要是给料机、破碎机及风机等生产设备产生的噪声，根据国内同类行业噪声值的经验数据，其噪声级一般在65～90dB（A）之间。本项目高噪声设备源强及治理措施详见表5-2。 表5-2 本项目高噪声设备源强及治理措施 噪声源; 数量（台）; 噪声值dB(A); 处理措施; 降噪量 dB(A). 给料机; - 1; 70; 在设备的基础与地面之间安装减振垫，设备加强维护，加强车间的隔音措施，如安装隔声门窗等; 20. 反击式破碎机; - 1; 85; 20. 制砂机; - 1; 85; 20. 洗砂机; - 1; 80; 20. 压滤机; - 1; 75; 20. 振动筛; - 2; 75; 20. 风机; 1; 90; 20. 4．固废 营运期产生的固废主要为除尘器收集粉尘、压滤污泥、生活垃圾。 （1）除尘器收集粉尘：结合项目有组织粉尘产生及排放情况，可知除尘器收集粉尘量29.97t/a，袋装收集后暂存固废暂存间，由运输车辆定期外运外售处理。 （2）压滤污泥：项目水洗过程中产生的废水首先沉淀处理，沉淀后的污泥再通过压滤机进行压滤浓缩，压滤出来的污泥主要成分为泥沙，不存在危险物质。通过类比同行业经验，产生量约为产品总量的0.05%，则产生量为80t//a。此部分固废出售价值比较高，可直接出售给建筑工地做建筑材料使用。 （3）生活垃圾：项目劳动定员50人，生活垃圾产生量按0.2kg/人·d计，年生产300 天，则生活垃圾产生量为3t/a。生活垃圾经厂区内垃圾收集装置收集后，由环卫部门清运处理。 综上，项目固废产生量较少，并采取了合理可行的措施，能够确保生产固废不对周边环境造成二次污染。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 扬尘 | TSP | 无组织排放，少量 | 无组织排放，少量 |
|  |  | 施工机械尾气 | CO、NOx、HC | 少量 | 少量 |
|  | 运营期 | 生产车间 | 装卸粉尘 | 1.333kg/h、0.8t/a | 0.133kg/h、0.08t/a |
|  |  |  | 破碎、筛分粉尘 | 1666.66mg/m3、40t/a | 1.66mg/m3、0.04t/a |
|  |  |  | 落料粉尘 | 0.333kg/h、0.8t/a | 0.067kg/h、0.16t/a |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | SS | 468m3 | 回收利用，不外排 |
|  |  | 施工人员 生活污水 | COD、SS、BOD5 | 360m3 | 不设营地，利用周边生活设施 |
|  | 运营期 | 生活污水 | SS | 240m3/a | 0 |
|  |  | 生产废水 | SS | 129600m3/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工工地 | 建筑垃圾 | 300t | 运往建设部门指定的建筑垃圾场处理 |
|  |  | 生活基地 | 生活垃圾 | 4.5t | 环卫部门统一集中处理 |
|  | 运营期 | 工业固废 | 除尘器收集粉尘 | 39.96t/a | 0 |
|  |  | 工业固废 | 压滤污泥 | 80t/a |  |
|  |  | 办公、生活 | 生活垃圾 | 3t/a |  |
| 噪 声 | 施工期 | 施工机械 | 施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声，随施工期结束而结束 |  |  |
|  | 运营期 | 设备噪声 | 本项目主要噪声设备为破碎机和筛分机，噪声值为：65dB(A)~90dB(A) |  |  |
| 其 他 | 项目运营期存在一般的安全隐患，如电线短路或老化、雷击、引起的火灾事故等 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 拟建项目所在地为工业用地，主要生态影响是施工前期将清除地表覆盖物，破坏原有植被及生态。地基开挖，扰动土层、产生扬尘，造成水土流失。项目转化成为工业厂区后，使用功能发生了不可逆变化。 |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

（一）施工期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目施工过程中的施工废气污染源主要来自清理地表表土、车辆运输、装卸建筑材料等产生的扬尘（粉尘）及施工机械、运输车辆排放的燃油废气，烟气中的主要污染物为CO、NOX、HC等。 （1）施工扬尘 依据《山东省2013年~2020年大气污染防治规划》、《山东省2013－2020年大气污染防治规划》、《关于印发<京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则>的通知》（环发〔2013〕104号）、《山东省扬尘污染防治管理办法》（山东省人民政府令第 248 号）、《枣庄市扬尘污染防治管理办法》等的有关规定，本项目对施工扬尘防治提出以下措施： ①施工场地非雨天适时洒水，包括正在敷设的管道、施工的场地、材料加工场所和主要道路等，运输通道及时清扫、冲洗，减少车辆行驶扬尘；管沟等开挖土石方时采取一定的防尘措施（如采用洒水方式保持5%的含水量），抑制扬尘量； ②材料运输禁止超载，装高不得超过车厢板，并加盖篷布，运输沙、石、水泥等易产生扬尘的车辆必须封闭严密，避免洒漏； ③材料堆放和加工场所应设在当地主导风向的下风向并尽量远离周围敏感点，同时采取覆盖、定期洒水等措施防止扬尘污染； ④主体工程施工时用密目安全网围护，运输建筑材料和垃圾的车辆应避开城市居民集中区域，降低运输过程中对环境的影响； ⑤风速四级及以上易产生扬尘时，建议施工单位暂停土石方开挖，同时采取覆盖、适当洒水等措施降低扬尘污染； ⑥要求施工过程中使用商品混凝土，禁止在场地内设置混凝土搅拌场；并及时清理施工场地废弃物，暂时不能清运的应采取覆盖措施； ⑦施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。同时，洗车废水应设沉淀池进行处理回用，不得随意外排； ⑧尽可能的加快施工进度安排，使项目挖、填方作业尽快完成。 （2）施工机械废气 施工期间采取的施工机械废气主要治理措施为： ①选用先进的施工机械，减少油耗和燃油废气污染； ②尽量使用电气化设备，少使用燃油设备； ③施工阶段做好设备的维修和养护工作，使机械设备处于良好的工作状态，减少油耗，同时降低污染； ④尽量将燃油设备工作场所移至常年主导风下风向和场地开阔的地方，以利于污染物的扩散； ⑤使用节能低耗的运输车辆，减少汽车尾气的产生量； ⑥合理安排材料运输时段，减少交通拥挤和堵塞几率，降低汽车尾气对环境产生的污染； ⑦对汽车的尾气排放进行监督和管理，严格执行汽车排污监管办法； 通过采取以上措施后，本项目施工期产生的废气能够得到有效处理，对周围大气环境造成的明显不利影响较小。 2、废水环境影响分析 施工期的废水主要是施工人员的生活污水和施工废水。施工废水主要包括砂石料冲洗、混凝土养护以及机械和车辆冲洗。则施工期工程废水的产生量为468m3（约2.60m³/d）。在施工阶段，施工中产生的施工废水中含有泥沙和固体废料，为了减少施工废水中的悬浮物浓度，减轻地表水污染的负荷量，需在施工工地设置沉淀池，使废水中悬浮物大幅度降低，并将施工废水经沉淀后的上清液回用，不外排。 施工人员约50人左右，施工人员生活污水排放按0.04m3/人·d，则施工期生活污水产生量360m3。本项目施工人员租住于附近居民住宅，不设置施工营地，施工人员产生的生活污水利用附近居民住宅现有设施处理。因此，项目施工期产生的废水均能得到妥善处理，不会对地表水环境产生明显不利影响。 3、噪声环境影响分析 （1）噪声源强 项目施工期将使用大量的施工机械如：挖掘机、起重机、推土机、压路机等，这些噪声声源强度见表5-1。 （2）预测模式 本项目施工机械所产生的噪声较高，本评价采用以下公式进行预测： 式中：LA（r）：距声源r处的声级值，dB； LA（ro）：距声源ro处的声级值，dB； r：为预测点距声源的距离，m； ro：为参考位置距离，一般取2m。 （3）预测结果 施工期间部分机械噪声随距离的衰减关系表见表7-1。 表7-1 项目施工噪声随距离的衰减情况表 机械名称; 5m处 源强; 噪声预测值 dB（A）. 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m. 推土机; 82; 76; 70; 66; 64; 62; 56; 52; 50; 46. 重型汽车; 75; 69; 63; 59; 57; 55; 49; 45; 43; 39. 轻型汽车; 71; 65; 59; 55; 53; 51; 45; 41; 39; 35. 电钻、手工钻等; 81; 75; 69; 65; 63; 61; 55; 51; 49; 45. 电焊机; 76; 70; 64; 60; 58; 56; 50; 46; 44; 40. （4）影响分析 根据上表可知：在距离衰减的情况下，昼间在距施工机械20m处噪声即可满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求（本项目夜间不施工）。 为进一步降低施工噪声影响，本项目施工期应采取的噪声防治措施如下： ①严格控制各种强噪声施工机械的作业时间，项目夜间（22：00~06：00）禁止任何施工作业； ②施工期用于运输施工物资的车辆，应注意合理安排运输时间； ③尽量使用低噪声设备； ④如果工艺要求必须连续作业的强噪声施工，应首先征得当地主管部门的同意，并及时公告周边居民等。 施工期间应严格执行《建筑施工噪声管理办法》。施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，项目施工期噪声对周围声环境的影响就会停止。 4、固体废物环境影响分析 本项目建筑规模相对较小，挖填方量基本平衡，无废弃土石方产生，施工期会产生建筑垃圾、施工人员生活垃圾等固体废物。施工期建筑垃圾中废金属等可回收部分送废品回收公司回收再利用，不可回收部分按相关部门要求，统一运至指定的建筑垃圾堆放点进行堆放处理。施工人员的生活垃圾收集后交由当地环卫部门统一处置。 采取上述固废防治措施后，不会产生二次污染，本项目的施工对周围环境影响较小。 5、生态环境影响分析 该项目施工场地水土流失的直接原因是施工中机械对原有地表的人工扰动。建设期可能造成一些生态环境问题，主要是地面切割所可能带来的水土流失。与自然侵蚀不同，建设场地水土流失的特点是速度快，强度大，径流含沙量高，在新的切割面或堆土坡面上，往往一场暴雨就会形成很大的冲沟，短时间内发生大量的泥沙流失，给当地环境和工程造成极大的影响。根据美国的“通用土壤流失方程式”计算可知，项目的建设造成的水土流失量为3.83t。因此本环评建议建设方必须督促施工单位采取必需的工程性水土流失防治措施，主要水土保持措施如下： ①在地块周围设置必要的临时围挡和排水设施，防止暴雨季节水土流失携带大量泥沙进入市政雨水管网，并减轻对周围居民区的安全隐患。 ②施工场地和临时弃土堆场等在工程结束后，必须及时清理场地，采取整治措施，使其恢复到可供利用状况。 ③施工组织中，在满足施工进度前提下，应尽量将地下层的开挖施工安排在非汛期，并及时将建筑工地回填，不能利用的应委托有资质的单位妥善处置，严禁随意堆放倾倒和严禁向周围敏感点转移。 ④施工期间，加强现场管理，合理布置施工场地，避免建筑材料乱堆乱放，造成物料散落，以保持场内相对整洁，砂砾料堆场的砂堆采用塑料彩条布覆盖或用砂包临时围护，减少雨期地表径流造成的水土流失。 采取以上措施可以减小因水土流失造成的影响。

（二）营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）废气处理措施 布袋除尘器工作原理 本项目破碎机布置于底坑内，整个破碎、筛分过程密闭，上方安装一台布袋除尘器进行处理。布袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。实验证明，在阻力不超过10kg/m2时，其除尘效率达到99.9%以上，本评价取99.9%。 （2）有组织废气达标排放分析 项目生产过程中产生的废气以粉尘为主。项目粉尘主要产生点为项目装卸、破碎、筛分及落料。本次评价按卸车粉尘、破碎粉尘和筛分粉尘、产品落料粉尘进行分类统计（物料在生产线输送为密闭输送，不会产生粉尘）。结合工程分析可知，本项目废气排放情况见表7-2。 表7-2 本项目废气排放情况一览表 本项目针对破碎、筛分工序产生的粉尘拟采用“布袋除尘器+1根15m排气筒”的方式处理，配套风机风量为10000m3/h。根据表7-1可知，有组织粉尘排放浓度能够满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2一般控制区相关排放标准限值（浓度限值：20mg/m3）；因此对周围环境影响较小。 排放源; 污染物; 风量 （Nm3/h）; 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量 （t/a）; 排放浓度（mg/Nm3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排气筒高度（m）. 破碎、筛分; 有组织粉尘; 10000; 1666.66; 16.67; 40; 1.66; 0.017; 0.04; 一根、15m. 排气筒参数：高度15m，内径0.3m，温度：常温. 结合项目概况及运营工艺流程进行分析可知，有组织粉尘发生量及排放速率参数详见表7-3。 表7-3 有组织废气排放参数 污染物; 产生地点; 烟气量（m3/h）; 排气筒高度（m）; 工作时间 （h/a）; 小时发生量 （kg/h）; 产生量 （t/a）. 破碎、筛分粉尘; 生产车间; 10000; 15; 2400; 0.017; 0.04. 本项目采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）新标准中推荐的估算模式对有组织粉尘的最大落地浓度及其落地距离进行预测，预测结果见表7-4。 表7-4 有组织粉尘落地浓度及距离排放源表 指标 距离（m）; 无组织粉尘. 落地浓度mg/m3; 占标率%. 10; 0; 0.00. 100; 0.0005783; 0.06. 200; 0.0006621; 0.07. 300; 0.0006474; 0.07. 400; 0.0006001; 0.07. 500; 0.0005743; 0.06. 600; 0.0005412; 0.06. 700; 0.0005199; 0.06. 800; 0.0004834; 0.06. 900; 0.0004426; 0.05. 1000; 0.0004024; 0.05. 1100; 0.0003662; 0.04. 1200; 0.0003342; 0.04. 1300; 0.0003061; 0.04. 1400; 0.0002813; 0.03. 1500; 0.0002594; 0.03. 敏感点（佟庄村）：505m; 0.0005412; 0.06. 最大落地浓度; 0.0005199; 0.08. 距离（m）; 最大落地浓度距离：251. （3）无组织厂界达标分析 据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)的相关要求，本项目采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离，根据环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离计算模式软件计算。 结合项目概况及运营工艺流程进行分析可知，装卸及落料未收集粉尘以无组织的形式排放，其发生量及排放速率参数详见表7-5。 表7-5 无组织废气排放参数 本项目采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）新标准中推荐的估算模式对粉尘的最大落地浓度及其落地距离进行预测，预测结果见表7-6。 污染物; 产生地点; 面积 （m2）; 高度 （m）; 工作时间 （h/a）; 小时发生量 （kg/h）; 产生量 （t/a）. 粉尘; 生产车间; 3000 50m*60m; 8; 2400; 0.2; 0.24. 表7-6 无组织粉尘落地浓度及距离排放源表 指标 距离（m）; 无组织粉尘. 落地浓度mg/m3; 占标率%. 10; 0.01396; 1.55. 100; 0.06281; 6.98. 200; 0.06153; 6.84. 300; 0.05752; 6.39. 400; 0.06058; 6.73. 500; 0.05603; 6.23. 600; 0.05573; 6.19. 700; 0.04949; 5.50. 800; 0.04303; 4.78. 900; 0.03756; 4.17. 1000; 0.03294; 3.66. 1100; 0.02906; 3.23. 1200; 0.0259; 2.88. 1300; 0.02324; 2.58. 1400; 0.02098; 2.33. 1500; 0.01903; 2.11. 东厂界; 0.01231; 1.37. 南厂界; 0.04911; 5.46. 西厂界; 0.0453; 5.03. 北厂界; 0.03747; 4.16. 敏感点（岳庄村）; 0.05573; 6.19. 最大落地浓度; 0.06284; 6.98. 距离（m）; 最大落地浓度距离：102. 结合上表预测结果可知，本项目无组织粉尘厂界最大落地浓度为0.049114mg/m3（东南厂界），远小于《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3中无组织排放浓度限值（粉尘1.0mg/m3），能够做到厂界达标。 无组织粉尘最大落地浓度为0.06284mg/m3（505m），最近的岳庄村（505m）贡献值为0.05573mg/m3；有组织粉尘最大落地浓度为0.0005199mg/m3（251m），最近的岳庄村（505m）贡献值为0.0005412mg/m3；敏感点（505m）颗粒物浓度叠加值为0.05627mg/m3，远低于相应质量标准限值，对周边环境空气及敏感点影响较小。 （4）大气环境防护距离 为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对敏感点的环境影响，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）确定大气环境防护距离。根据导则推荐的大气环境防护距离计算公式计算扩建项目大气环境防护距离，计算参数见表7-3。大气环境防护距离运行结果见图7-1。 图7-1 大气环境防护距离计算结果 （5）卫生防护距离 大气污染物无组织排放卫生防护距离按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法计算。计算公式如下： QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.5LD 式中： Cm——标准浓度限值，mg/Nm3； L ——工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的距离，m； r ——有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径，m； ABCD——卫生防护距离计算系数，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染物构成类别从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）表5中查取； Qc——无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 卫生防护距离所用参数和计算结果见表7-7。 表7-7 卫生防护距离计算结果表 污染源 位置; 污染物 名称; 平均风速 （m/s）; A; B; C; D; Cm (mg/Nm3); R(m); Qc (kg/h); L (m). 生产车间; 粉尘; 2.1; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.9; 30.9; 0.2; 9.694. 由上表计算结果，并根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中第7.5节规定，确定本项目生产车间外应设置卫生防护距离50m（见附图5）。经现场勘查可知，最近敏感点位于生产车间北方向505m，考虑到由于本项目废气污染物排放量较小，加上区域地形开阔，气象条件较好，有利于大气污染物的扩散，不会给周围大气环境及敏感点产生明显的不良影响，能够满足环境保护的要求。 为减少废气排放，本评价要求建设单位加强操作人员的业务培训及学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上减少排放量，同时加强车间通风，并增加职工防护措施。 2、水环境影响分析 本项目实施雨污分流，建筑物屋面为有组织排水，屋面雨水经落水管排至室外排水管网，进入附近田间沟渠。生产中下料喷淋降尘用水、绿化用水均被原料、植被吸收或经蒸发损耗，不产生污水，不外排。 结合公用工程及工程分析可知，项目生活废水产生量为96m3/a，用于厂区道路喷洒抑尘。 3、声环境影响分析 本项目运行期间产生的噪声主要是给料机、破碎机及风机等生产设备产生的噪声，根据国内同类行业的车间内噪声值的经验数据，其噪声级一般在65～90dB（A）之间。针对项目特点，建设单位拟采取不同的噪声防治措施，首先是先从声源上进行有效控制，其次采取有效的隔声、消声、吸声等控制措施，具体噪声防治措施如下： （1）合理布局：厂区总平面布置时，按照闹静分开的原则，对高噪声源等噪声源较密集的公用设施安排在房间或车间内，并对其采取基础固定。 （2）设备选型：尽量选用低噪声设备。生产设备均采用性能好、噪声发生源强小和生产效率高的设备。动力设备采用钢砼隔振基础，管道、阀门接口采取缓动及减振的挠性接头（口）。 （3）采用建筑物隔声：对于体积较小、噪声量较大的设备，均建设独立的操作室和控制机房。 （4）消声、减振措施：主要噪声设备还应采取隔声、消音、减震等降噪措施。对车间排气筒的室外风机采取消声器降噪，对电机安装减震垫，采取隔声、减震措施。 （5）在建设项目厂区及厂区周周加强绿化植树，以提高消声隔音的效果。经采取上述措施处理后，降噪量可达20dB（A）以上。 通过采取以上相应措施，同时考虑距离衰减及绿化降噪，能够确保厂界噪声值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A），能够做到厂界达标，对区域声环境影响较小。 运输车辆噪声 运输车辆在启动、转弯、调头时产生的噪声较大，其影响范围主要为出入口附近。但此类噪声的影响是间歇性的，且车流量也较小，对周边的影响不大。同时规范进出车辆的管理（禁鸣、限速等），加强厂区绿化等将噪声对周边环境的影响降至最低程度。 4、固体废物影响分析 本项目运营期固废主要为除尘器收集粉尘、生活垃圾。 除尘器收集粉尘外售处理；生活垃圾经厂区内垃圾收集装置收集后，由环卫部门清运处理。 本项目固废能够得到妥善处理，不会产生二次污染，能够做到零排放，对周边环境影响较小。 5、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）重大危险源识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）及《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2009）本项目使用的原辅材料中不涉及爆炸性物质、活性化学物质和有毒物质。 （2）风险识别 本项目为机制砂生产、销售项目，结合项目所用原料及储存方式可知，运营期不会发生爆炸及泄漏等风险，参考同类型企业实际运行经验，项目运营期主要可能出现的环境风险为除尘系统出现故障造成粉尘超标排放引发的环境污染事件。 - （3）风险影响分析 ①事故状态及源强确定 “布袋除尘器+1根15m排气筒”除尘效率约为99.9%，考虑该设施全部失效时影响情况，结合项目环境影响评价文件可知，事故状态下污染物排放情况详见表7-8。 表7-8 事故情况下污染物排放源强一览表 污染物; 排气筒; 废气量 （t/a）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排气筒规格; 说明. 粉尘; 粉尘排气筒; 40; 1666.66; 16.67; 15m/0.3m; 装置完全失效. ②影响分析 本评估采用导则推荐的估算模式来计算事故状况下，污染物的最大落地浓度及出现距离，预测结果详见表7-9。 表7-9 事故状态下污染物预测结果一览表 （单位：浓度mg/m3，占标率%） 指标 距离（m）; 有组织粉尘. 落地浓度mg/m3; 占标率%. 10; 0; 0. 100; 0.5511; 61.23. 200; 0.5511; 61.23. 300; 0.6314; 70.16. 400; 0.6456; 71.73. 500; 0.6217; 69.08. 600; 0.5749; 63.88. 700; 0.5495; 61.06. 800; 0.5132; 57.02. 900; 0.4964; 55.16. 1000; 0.4638; 51.53. 1100; 0.4261; 47.34. 1200; 0.3885; 43.17. 1300; 0.3541; 39.34. 1400; 0.3237; 35.97. 1500; 0.2968; 32.98. 最大落地浓度; 0.6456mg/m3. 占标率; 71.73%. 距离; 255m. 经预测可知，事故状态下，粉尘出现明显超标现象，但已严重影响区域环境质量，因此必须严格禁止非正常工况发生。 项目废气处理设施损坏或生产设备损坏，废气超标排放，造成生产区及周围环境污染，影响空气质量。 针对可能出现的事故状况，建设单位应制定设备巡检制度，对损坏的设备，及时安排人更换维修损坏的生产设备、粉尘处理系统及送风系统，提高生产设备的密闭性能。 ③事故环境应急预案 项目应急预案内容可参照表7-10。 表7-10 突发事故应急预案主要内容 序号; 项目; 主要内容及要求. 1; 总则; 包括编制目的、编制依据、适用范围和工作原则. 2; 基本情况; （1）企业基本情况：单位地址、从业人数、主要产品、产品数量、生产设施分布图等内容；（2）周边环境情况：所处区域的自然环境以及周边村落等社会环境、周边区域道路交通图、疏散路线、交通管制示意图等。. 3; 环境危险源及其环境风险; 从生产运行、“三废”产生及处理、重大危险源、最大可信事故几个方面确定企业内存在的可能造成环境危害的环境危险源、环境风险及其应急响应等级。. 4; 环境敏感点; 明确企业周围的大气和水体环境敏感点：饮用水水源保护区、自然保护区和重要渔业水域、珍稀水生生物栖息地，人口集中居住区和《建设项目环境保护分类管理目录》中确定的其它环境敏感区域及其附近。. 5; 环境风险 等级评估; 根据企业单位基本情况、环境危险源和环境敏感区域分析，确定企业单位环境风险等级。. 6; 环境应急 能力建设; 明确企业突发环境事件应急物资、装备的种类、数量及来源。用于应急救援的物资，采用就近原则，备足、备齐，定置明确，能保证现场应急处置人员在第一时间内启用；要明确调用单位的联系方式，且调用方便、迅速。. 7; 组织机构 和职责; （1）组织机构：明确应急组织机构的构成、一般由应急指挥部、应急功能小组等构成，并尽可能以结构图的形式表述；（2）职责：规定应急组织体系中各部门的应急工作职责、协调管理范畴、负责解决的主要问题和具体操作步骤等。. 8; 预防与预警; （1）危险源监控：对环境危险源、危险区域进行调查、登记、风险评估， 定期组织进行检查、监控，并采取安全防范措施，对突发环境事件进行预防；（2）监测与预警：按照早发现、早报告、早处置的原则，对重点排污口进行例行监测；根据企业应急能力情况及可能发生的突发环境事件级别，有针对性地开展应急监测工作。. 9; 应急响应; （1）响应流程；（2）信息报告与处置：明确 24 小时应急值守电话、内部信息报告的形式和要求，以及事件信息的通报流程；明确事件信息上报的部门、方式、内容和时限等内容；明确事件发生后向可能遭受事件影响的单位，以及向请求援助单位发出有关信息的方式、方法；（3）应急准备：明确应急行动开展之前的准备工作，包括下达启动预案命令、召开应急会议、各应急组织成员的联系会议等；（4）现场处置措施：污染源切断、污染源控制、人员紧急撤离和疏散、人员防护及监护措施、应急监测、现场洗消；（5）应急终止：明确应急终止的条件；明确应急终止的程序；明确应急状态终止后，继续进行跟踪环境监测和评估的方案。. 10; 后期处置; （1）受灾人员安置：明确受灾人员的安置及损失赔偿方案，制定受灾群众安全防护措施、疏散措施及患者医疗救护方案；（2）环境损害评估： 配合有关部门对环境污染事件中的长期环境影响进行评估；（3）环境恢 复与重建：明确开展环境恢复与重建工作的内容和程序。. 11; 监督管理; （1）预案培训：说明对本企业开展的应急培训计划、方式和要求。如果预案涉及相关方，应明确宣传、告知等工作；（2）预案演练：说明应急演练的方式、频次等内容，制定企业预案演练的具体计划，并组织策划和实施，演练结束后做好总结，适时组织有关企业和专家对部分应急演练进行观摩和交流；（3）预案修订：说明应急预案修订、变更、改进的基本要求及时限，以及采取的方式等，以实现可持续改进；（4）预案备案：说明预案备案的方式、审核要求、报备部门等内容。. 12; 附则; （1）预案的签署和解释：明确预案签署人，预案解释部门；（2）预案的实施：明确预案实施时间。. 13; 附件; （1）危险废物登记文件或企业危险废物名录；（2）应急救援组织机构名单；（3）组织应急救援有关人员联系电话；（4）外部救援单位联系电话；（5）政府有关部门联系电话；（6）企业所处位置图、区域位置及周围环境敏感点分布、位置关系图、本单位及周边区域人员撤离路线图；（7）重大危险源分布图；（8）应急设施（备）平面布置图；（9）危险物质运输（输送）路线及环境敏感点位置图；（10）企业雨水、清净下水和污水收集、排放管网图；（11）企业所在区域地下水流向图、饮用水水源保护区规划图；（12）企业应急监测点位建议图；（13）合理汇总附件 5—8的内容，编制企业应突发环境事件应急联络表，合理汇总附件 9—13 内容，绘制企业突发环境事件综合应急图，图表的编制格式，将另行规定；（14）应急物资储备清单；（15）各种制度、程序等，如突发环境事件信息报告（格式）表、应急预案启动（终止）令（格式）、应急预案变更记录表等；（16）其他。. 其中为保障应急救援需做好以下必备应急器材的准备，包括： a、应急通信系统：警报器、广播、手机、固定电话等。 b、应急电源、照明：应急灯、手电、备用蓄电池等。 c、其他应急物资：应急药品、止血带、消毒液、氧气瓶等医疗救护仪器药品，防毒面具等个人防护装备器材，灭火器等消防设施，橡皮片、胶带和木头塞等堵漏器材，应急监测仪器设备，以及车辆等应急交通工具。 上述各种器材应指定专人保管，并定期检查保养，使其处于良好状态，各重点目标设救援器材柜，专人保管以备急用。 （6）结论 经分析可知，项目运营过程中可能出现的环境风险为为除尘系统出现故障造成粉尘超标排放引发的环境污染事件，建设单位应制定设备巡检制度，对损坏的设备，及时安排人更换维修损坏的生产设备、粉尘处理系统及送风系统，提高生产设备的密闭性能。 企业在做好安全防范措施和应急预案的前提下，该公司的安全隐患可以得到控制，本项目的事故风险水平是可以接受的。 6、环境管理与环境监测 （1）施工期环境管理 建设单位对施工期环境保护工作全面负责，要求施工队按本报告提出的环保要求施工，并进行监督检查，重点控制扬尘污染和噪声污染。 ①对施工人员进行环保知识的教育； ②指派专人监督环保措施的实施； ③开工前，履行“三同时”手续。 ④对运输车辆加强管理，对噪声较大的设备采取隔声、减振措施。 ⑤合理安排施工计划和施工机械合理布局，禁止夜间（22：00-6：00）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。 （2）营运期环境管理 营运期建设单位应认真贯彻执行《环保法》，按照环保部门的要求和本报告提出的环保设施制定环境管理计划，实行清洁生产，把环保工作落到实处。 ①企业要制定专门人员负责环保事务，确保环保措施的落实及环境监测工作； ②对环保设备定期保养，确保环保设备运行率 100%。环保设施如有发生突发事故，要及时向环保部门汇报，及时抢修，使环保设施及时正常运行，确保污染降到最低程度。 ③企业应建立水环境、大气环境、声环境等监测数据档案，并定期进行监测，以便于了解环境质量状况。 （3）环境监测计划 对项目所有的污染源（废水、废气、噪声等）情况以及各类污染治理设施的运转情况进行定期检查，监测可委托有资质的单位实施，具体监测计划见表7-11。监测方法按环境监测技术规范进行，监测统计报表根据国家和省、市环保局有关规定进行。 表7-11 监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 备注. 废气; 破碎筛分排气筒H1; 颗粒物; 每季度1次; 委托有资质单位监测. 废气; 厂界无组织; 颗粒物; 每季度1次. 噪声; 厂界噪声; 等效连续A声级; 每季度1次.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产车间 | 装卸粉尘 | 控制含水率，定期洒水降尘，控制装卸高度 | 达标排放 |
|  |  | 破碎、筛分粉尘 | 经布袋除尘器处理后通过15m排气筒排放 | 厂界达标 |
|  |  | 落料粉尘 | 洒水降尘，控制装卸高度 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | SS | 用于厂区道路喷洒抑尘 | 妥善处置、零排放 |
|  | 生产废水 | SS | 沉淀压滤处理后循环使用 | 循环使用，不外排 |
| 固 体 废 物 | 工业固废 | 除尘器收集粉尘 | 外售处理 | 妥善处置、零排放 |
|  |  | 压滤污泥 | 外售处理 | 妥善处置、零排放 |
|  | 办公、生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门清运处理 | 妥善处置、零排放 |
| 噪声 | 项目噪声经采取选用低噪声设备、车间内合理布局、设备基础减振、加强设备管理、建筑隔声、加强车辆管理等降噪措施，再经绿化降噪、距离衰减后，预计厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求，对周围声环境影响较小。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 为加强生态保护，拟采取有力的绿化措施以维护生态平衡。厂区绿化美化，能起到降低扬尘、净化空气、改善环境的作用。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

一、结论 1、拟建项目基本情况 枣庄市正顺建材有限公司建筑固废处置综合利用项目选址于山东省枣庄市台儿庄区泥沟镇佟庄村，项目总占地面积10000㎡（15亩），总建筑面积6000㎡，项目建成后，年回收建筑固废80万吨。项目总投资3000万元，其中环保投资34万元。 2、产业政策的符合性 本项目为建筑固废处置综合利用项目，经查询《产业结构调整指导目录（2011年本）（修订）》，本项目属于鼓励类中第十二项建材中的第11条“废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用”。 建设项目已经取得了枣庄市台儿庄区发展和改革局备案（备案号：2018-370405-42-03-066420，见附件2），因此符合国家产业政策的要求。 3、规划相符性 项目用地为系租赁枣庄龙翔针纺织品有限公司现有用地进行建设，用地为泥沟镇工业用地（见附件5），不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中的“限制类”和“禁止类”，也不属于《山东省禁止限制供地项目及建设用地集约利用控制标准》中的“限制类”和“禁止类”范畴，故项目建设符合国家及地方用地规划，符合泥沟镇总体规划。 项目周围无重点文物保护单位，同时本项目产生的污染物较少，项目污染物经过合理的处理后都能达到环境保护的标准，对环境的影响较小，场址选择合理，符合区域总体规划。 4、环境质量现状 （1）环境空气 结合枣庄市环境监测站编制的《枣庄市环境质量报告（2017年度）》可知，台儿庄区2017年SO2、NO2浓度年值满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求；PM2.5、PM10年均浓度不能满足二级标准要求。 （2）地表水 枣庄环保-枣庄市2017年12月主要河流断面水质数据标明：峄城大沙河贾庄闸断面各项监测指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准值。 （3）地下水 台儿庄区环境保护局发布的《2018年3月张庄水源地地下水监测结果标明台儿庄区地下水（张庄水源地）除总硬度外其他各项指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类水质要求，总硬度超标主要是地质原因。 （4）声环境 结合监测结果可知，项目厂界及最近的敏感点声环境质量均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，区域声环境质量良好。 5、环境影响分析结论 ①大气环境影响分析结论 运营期有组织粉尘排放浓度执行《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2一般控制区相关排放标准限值（限值：20mg/m3）；无组织粉尘（颗粒物）执行《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3中无组织排放浓度限值（限值：1.0mg/m3），能够做到厂界达标，对周围环境影响较小。 ②水环境影响分析结论 项目设旱厕，生活污水为盥洗废水，主要为SS，用于厂区道路喷洒抑尘；机制砂冲洗废水经沉淀压滤处理后循环使用，项目废水不外排，对周围环境产生影响较小。 ③噪声环境影响分析结论 设备噪声采用上述基础减震、加强维护、车间墙体隔声等措施后，经过厂区绿化及距离衰减，考虑各噪声源的叠加，经预测可知，本项目厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对敏感点的影响值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准，能够做到厂界达标，对敏感点声环境影响较小，不会降低区域声环境质量。 ④ 固体废物环境影响分析结论 本项目运营期固废除尘器收集粉尘外售处理；生活垃圾经厂区内垃圾收集装置收集后，由环卫部门清运处理。 固废能够得到妥善处理，不会产生二次污染，能够做到零排放，对周边环境影响较小。 6、总量控制 总量控制指标：目前山东省主要对4种污染物实行总量控制。 即：大气污染物：二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）； 废水污染物：化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）。 本项目废气为工业粉尘，此污染物不属于总量控制指标；废水经采取相应措施处理后不外排；固废排放量为零，故本项目不需要申请总量。 7环保“三同时”验收 表9-1 建设项目三同时验收一览表 类别; 验收内容; 验收标准（效果）; 建设时间. 废水; 沉淀池、压滤机; 有效处置，零排放; 与项目同时设计、同时施工、同时投产使用. 废气; 有组织废气：“布袋除尘器+15m排气筒”废气处理设施1套; 满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2一般控制区相关排放标准限值. 无组织废气：加强车间通风及厂内绿化; 满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3中无组织排放浓度限值. 噪声; 采取相应的消声、隔声、减震等降噪措施，采用隔音墙、隔音顶以减少噪声; 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 固体废物; 一般固废暂存设施; 零排放. 其他; 职工防护设施、风险防范措施; --. 8、结论 本项目建设符合相关产业政策要求，符合区域总体规划要求，其建设和选址是合理的；针对各种可能对环境产生影响的环节，均采取了相应的防治措施，最大限度地降低废气、噪声、固废对环境可能造成的污染，在落实各项环保措施后，项目废气远小于排放标准，废水、固废零排放，噪声厂界达标，影响分析可知，本项目不会对区域环境质量造成明显影响，满足区域环境质量改善目标管理要求。因此，从环保角度讲该项目建设是可行的。 二、建议 1、认真执行国家和地方的各项环保法规和要求，建立健全各项规章制度，全面落实各项污染防治措施，切实做到责任到人，确保所有的污染物均能实现稳定达标排放。 2、项目投产后，加强设备管理，定期维护和保养，并经常检查，对事故机器及时维修、更换，确保设备完好；制订严格的操作、管理制度，工作人员培训上岗，杜绝污染事故发生。生产过程中应对操作人员加强卫生防护。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周围环境状况示意图 附图3 项目总平面布置图 附图4 枣庄市生态保护红线图 附图5 项目卫生防护距离包络线图 附图6 现场照片 附件1 委托书 附件2 营业执照 附件3 备案证明 附件4 租赁合同 附件5 土地证明 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、声影响专项评价 4、固体废气物影响专项评价 5、生态影响专项评价 6、土壤影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

山东省环境保护局翻印