- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产60台套除尘环保设备项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 枣庄格瑞彼勒环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 黄礼国 |  |  | 联系人 | 韩经理 |  |
| 通讯地址 | 枣庄市台儿庄区经济开发区 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13563212738 |  | 传真 |  | 邮政编码 | 277000 |
| 建设地点 | 枣庄市台儿庄经济开发区广进路中段西侧，枣庄凯博机械厂院内 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 台儿庄区发改局 |  |  | 批准文号 | 2018-370405-35-03-057246 |  |
| 建设性质 | 改扩建 |  |  | 行业类别 及代码 | C3599 其他专用设备制造 |  |
| 占地面积 （平方米） | 4000 |  |  | 绿化面积 (平方米) | 利用现有 |  |
| 总投资 （万元） | 6000 | 其中：环保 投资（万元） |  | 30 | 环保投资占总投资比例 | 0.5% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  | 2019.1 |  |  |
| 工程内容及规模： 1.项目由来 鉴于环保市场行情的发展旺盛需求，枣庄格瑞彼勒环保科技有限公司拟投资6000万元建设年产60台套除尘环保设备项目，选址于山东省枣庄市台儿庄区广进路西侧枣庄凯博机械厂院内，本项目已经取得台儿庄区发改局备案登记，项目代码2018-370405-35-03-057246。租用枣庄凯博机械公司位于最西北端的现有闲置厂房1座（1层，框架结构），建筑面积约3760平方米。项目采用优质钢板为基材，购置切割机、卷管机、电焊机、行车等设备20台套，项目建成后将形成年产60台套除尘环保设备生产能力。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》， 本项目需要进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》， 本项目属于“67、金属制品加工制造”，本项目需编制环境影响报告表。为此枣庄格瑞彼勒环保科技有限公司委托我单位对该项目进行环境影响评价报告表编制工作。我单位接受委托后，立即组织技术人员到现场进行调查和收集相关资料，按照环评导则和规范要求，编制完成了该项目环境影响报告表。作为项目决策和环境管理的依据，通过报告表对项目产生的污染物和环境影响情况进行评价，从环境保护角度评估项目建设可行性。 2.政策符合性分析 2.1产业政策符合性分析 本项目属于“C3599 其他专用设备制造”行业的新建项目，根据《产业结构调整指导目录(2011)》(2013年修订)规定，本项目采用的工艺和使用的设备没有国家明令淘汰的落后工艺和设备，项目不属于鼓励、限制和淘汰类，可视为允许类。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 2.2土地政策及选址符合性 本项目建设地点位于该项目拟建于枣庄市台儿庄区经济开发区广进路中段西侧枣庄凯博机械厂院内。项目用地不属于《限制用地项目目录》(2012 年本)中规定项目，也不属于《禁止用地项目目录》(2012 年本)中禁止用地项目。不占用耕地，符合台儿庄区城市发展规划。因此，项目建设符合国家土地使用政策。本项目地理位置图见附图1。 2.3本项目与《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）的符合性分析见表1。 表1 项目与国令第682号文符合性一览表 第十一条：建设项目有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定; 本项目情况; 是否符. （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；要求; 选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划; 符合. （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；; 项目拟采取的措施能满足区域环境质量改善目标管理要求; 符合. （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国; 和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏； 本项目采取污染防治措施后，污染物排放均达到国家和地方排放标准。; 符合. （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施；; 项目为新建项目; 符合. （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。”; 项目基础资料均由建设单位据实提供，本环评文件中根据该资料给出了明确、合理的环境影响评价结论。; 符合. 2.4“三线一单”相符性分析 结合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150 号）要求，本项目与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单符合性分析情况如下： (1) 生态保护红线 根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020）》：与枣庄台儿庄区有关的生态保护红线区有（1）峄城古运河土壤保持、水源涵养生态保护红线区：台儿庄区韩庄运河西侧古运河乡湿地公园，面积10.6km2，包含峄城古运河乡省级湿地公园；（2）韩庄运河运河土壤保持、水源涵养生态保护红线区：台儿庄区韩庄运河东侧湿地公园，东到枣庄市边界，包含台儿庄运河国家湿地公园、台儿庄区张庄饮用水水源保护区，面积28.67km2；（3）大伏山、黄邱山生物多样性维护、水源涵养生态保护红线区：台儿庄区南侧黄邱山、大伏山，包含黄邱山省级森林公园，面积9.2km2。 根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》可知，本项目不位于台儿庄区生态保护红线范围内（详见附图5）。满足《山东省生态保护红线规划（2016-2020）》及《枣庄市生态红线区域保护规划》要求。 (2) 环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。环境质量事关民生幸福，环境质量的底线就是以人民群众身体健康和生命财产安全为目标，维护人类生存基本环境质量需求的底线和保障线。具体而言，环境质量底线应涵盖以下3方面的基本要求。一是必须消除已有的劣质化环境；二是严格遵守执行环境质量‘只能更好、不能变坏”的基本要求；三是保障环境风险控制在安全范围内。 根据 2017 年枣庄市环境质量报告，台儿庄区环境质量良好。该项目运营过程中会产生一定的污染物，如废气、污水、噪声、固废等，项目污染物均达标排放，本次报批环评文件，对企业环境保护措施提出了要求和建议，项目建成后，对周围环境质量的影响较小，符合改善环境质量的总体目标要求，不会降低当地环境质量。 (3) 资源利用上线 本项目运营过程中主要用水为生活用水，用水量较少，由于市政自来水管网未覆盖，生活用水依托厂区内原有自备井；项目用地为经济开发区内原有工业用地，不占用新的土地资源。项目能够对所有原料进行充分利用，且项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，本项目不会突破当地资源利用上线。 (4) 环境准入负面清单 根据《枣庄市人民政府关于印发枣庄市投资项目负面清单的通知》（枣政字〔2014〕54 号），该项目不在区域投资项目负面清单范围内，可按程序办理环评审批。 综上所述，本项目符合“三线一单”的要求。 2.5项目与“气十条”、“水十条”“土十条”现行环境管理要求的相符性分析见表2。 表2 项目与“气十条”、“水十条”“土十条”现行环境管理要求的相符性分析 名称; 政策要求; 符合性; 说明. 《大气污染防治行动计划》 （气十条） 国发[2013]37号 2013.0910; 加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017 年，除必要保留的以外，地级及以; 城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时2蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下燃煤锅炉。 符合; 项目无新建锅炉. 在; 热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。在化工、造纸、印染、制革制等产业集区，通过集中设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。 符合; 项目无新建锅炉. 加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设。所有燃煤电厂、钢铁企业的烧结机和球团生产设备、石油炼制企业的催化裂化装置、有色金属冶炼企业都要安装脱硫设施，每小; 20蒸吨及以上的燃煤锅炉要实施 硫。除循环流化床锅炉以外的燃煤机组均应安装脱硝设施，新型干法水泥窑要实 低氮燃烧技术改造并安装脱硝设施。燃煤锅炉和工业窑炉现有除尘设施 实施升级改造。 符合; 项目不涉及脱硫、脱硝、除尘改造工程，无新建燃煤锅炉。火化设备配套废气治理设施. 推进挥发性有机物污染治理化、有机工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。; 符合; 项目不涉及挥发性有机污染物排放. 完善涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。; 符合; 项目不涉及挥发性有机污染物排放. 深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。加强施工扬尘监管积极推进绿色施工，建设工程施工现; 应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推道机械化清等低尘作业方式。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。推进城市及周边绿化和防风防沙林建设，大城市建成区绿地规模。 符合; 租用已建成厂房，仅进行设备安装. 开展餐饮油烟污染治理。城区餐饮服务经营场所应安装; 效油烟净化设施，推广使用高效净化型家用吸油烟机。 符合; 本项目不设置食堂. 严“两高”行业新增产能。修订高耗能、高污染和资源性行业准; 条件，明确资源能源节约和污染物排放等指标。有条件的地区要制定符合当地功能定位、严于国家的产业准入目录严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。 符合; 项目不属于“两高”行业. 严禁核准产能严重过剩行业新增产能项目。坚决停建产能严重过剩行业违规在建项目。认真清理产能严重过剩行业违规在建项目，对未批先建、边批边建越权核准的违规项目，尚未开工建设; ，不准开工；正在建设的，要停止建设。地方人民政府要加强组织领导和监督检查，坚决制产能严重过剩行业盲目扩张。 符合; 项目不属于产能严重过剩行业. 强化企业施治。企业是大气污染治理的责任主体，要按照环保规范要求，加部管理，增加资入，采用先进的生产工艺和治技术，确保达标排放，甚至达到“零排放”；要自觉履行环境保护的社会责任，接受社会监督; 符合; 企业采用先进的生产工艺和治理技术，确保达标排放；自觉履行环境保护的社会责任，接受社会监督. 严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放; 否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。 符合; 项目无需申请大气污染物总量控制指标. 京津冀、长三角、珠三角区域以及辽宁中部、山东、武汉及其周边、长株潭、成渝、海峡西岸、山西北部、陕西关中甘宁、乌鲁木齐城市群等“三区十群”中的47个城市新建火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工等企业以及燃煤锅炉项目要执行大气污染物特别排放限值。各地区可根据环境质量改善的需要，扩大特别排放限值实施的范围。; 符合; 项目不属于规定中行业. 《水污染防治行动计划》 （水十条） 国发[2015]17号 2015.04.16; 专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农; 食品加工、 料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污排放等量或减量换。 符合; 项目不属于十大重点行业. 严控地下水超采。在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。依法规范机井建设管理，排查登记已建机井，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，一律予以; 。开展华北地下水超采区综合治理，超采区内禁止工农业生产及服务业 增取用地下水。京津 区域实施土地整治、农业开发、扶贫等农业基础设施项目，不得以配套打井为条件。 符合; 项目所在地无市政供水管网覆盖，自备井取水，用水量少，不影响当地地下水安全. 《土壤污染防治行动计划》 （土十条） 国发[2016]31号 2016.05.31; 严厉打击非法排放有毒有害污染物、违法违规存放危险化学品、非法处置危险废物、不正常使用污染治理设施、监测数据弄虚作假等环境违法行为。; 符合; 项目污染物均合理处置，运行中加强管理，严格准守环境保护规定. 各地要将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护，确; 其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确 无法避让外，其他任何建设不得占用。 符合; 本项目位于台儿庄区经济开发区，不占用基本农田. 防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐; 符合; 项目不属于规定中行业. 3.项目概况 3.1项目概况 项目名称：年产60台套除尘环保设备项目 建设单位：枣庄格瑞彼勒环保科技有限公司 建设性质：新建 建设地点：枣庄市台儿庄经济开发区广进路中段西侧，枣庄凯博机械厂院内。 建设方案及规模：租用枣庄凯博机械厂院内最西北端已建成厂房一座（1层），建筑面积3760m2，购置切割机、卷管机、电焊机、行车等设备20台套，项目建成后将形成年产60台套除尘环保设备生产能力。 劳动定员及工作制度：劳动定员40人，一班工作制，全年生产运营300d。 3.2平面布置 本项目拟建于枣庄市台儿庄经济开发区广进路西侧，凯博机械厂院内，租赁期现有闲置厂房作为联合生产车间，车间大门位于东侧，从东向西一次设置原材料下料切割区，焊接区，车床加工区，组装区等。项目平面布置图见附图三。 3.3项目组成 项目工程组成内容见表3。 表3 建设项目组成一览表 分类; 工程组成; 备注. 主体工程; 联合生产车间; 建筑面积3700m2，一层，钢结构，用于除尘器的生产以及日常办公; 租赁现有闲置厂房. 公用工程; 供水; 枣庄市凯博机械制造有限公司自备井，年用量为360m3; 依托. 供电; 枣庄市台儿庄经济开发区供电系统，年用量为8×104kwh; 车间独立安装变压器系统. 废气处理; 焊接烟气通过通过移动式焊接烟气净化器收集处理后无组织排放，并加强车间通风; 新建. 废水处理; 生活污水经化粪池处理后定期清掏; 依托. 无生产废水产生. 噪声处理; 设置在车间内，采用隔声门，设备基础减振; 新建. 固废处理; 生活垃圾收集后，由当地环卫部门进行处理处置；; 新建. 废金属料集中收集后外卖给废品站; 新建. 废焊条集中收集后外卖给废品站; 新建. 焊渣外卖建材生产公司; 新建. 3.4主要生产设备 本项目主要设备见表4。 表4 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 摇臂钻; 3040*13; 1. 2; 永磁空压机; 22KW; 1. 3; 储气罐; 1m³; 2. 4; 卷板机; W11-10*2500; 1. 5; 剪板机; QC11Y-12*3200; 1. 6; 折弯机; WC67Y-400/3200; 1. 7; 等离子切割机; LGK-100C; 1. 8; 磁力钻; MD15-28; 1. 9; 二保焊机; 500#; 4. 10; 二保焊机; 270#; 1. 11; 智能焊机; 315#; 1. 12; 切割机; J3G-J7-400; 1. 13; 电焊机; 400#; 1. 4 行车; 5T; 2. 15; 行车; 3T; 2. 16; 行车; 10T; 2. 3.5主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗见表5。 表5 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 运输方式; 备注. 1; 钢板; t/a; 2000吨; 桶装运输; 外购. 2; 焊丝; t/a; 3吨; 袋装运输; 外购. 3.6公用工程 (1)给排水 ①给水 项目用水主要为员工生活用水。 项目生活用水使用殡仪馆内自备井，劳动定员40人，工作人员均不在厂区住宿，用水量按30L/人·d计算，年工作时间为300天，则生活用水量约为1.2 m3/d，合计360m3/a。 总用水量约360m3/a。 ②排水 项目排水采用雨污分流制。雨水经厂区内的雨水管网，排出厂外。 职工生活污水按生活用水的80%计，废水总产生量约为288m3/a。生活污水排入厂区原有的化粪池。主要污染物为CODCr、BOD5、SS等，生活污水经化粪池收集后委托环卫部门定期清运处置。 项目给排水平衡图如下： 生活用水 凯博化粪池 定期清淘 360 新鲜水 360 288 图1 项目水平衡图 m3/a (2) 用电 项目年用电量约为8万kwh，由市政电网供电。 3.7总投资与环保投资 项目总投资6000万元，环保投资30万元。 表6 工程环保设施（措施）投资估算一览表 项目; 内容; 投资. 固废处置; 垃圾桶、废料收集设施; 2. 噪声控制; 优选低噪声设备、建筑隔声、防振消声，设备减震; 1. 废气治理; 购置移动式焊接废气收集净化机处理焊接废气; 27. 合计; 30. 3.8施工进度 本工程预计2019年1月启动， 2019年3月底竣工，建设周期2个月。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，租赁凯博机械厂内现有闲置厂房，不存在与本项目有关的原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） - 1.项目地理位置 台儿庄区位于枣庄市南苏鲁两省交界处，东经117°23′～117°50′，北纬34°28′～34°44′。东西长38km，南北宽29km，总面积538.7km2。台儿庄为山东南大门，江苏北屏障，战略位置重要，历来为兵家必争之地。1938年春的台儿庄大捷，使台儿庄成为中国抗战史上的名城，被中外誉为中华民族扬威不屈之地。京福高速公路、206国道、104国道和即将修建的京沪高速铁路穿境而过。“黄金水道”京杭运河横贯全境42km，常年通航2000吨级船舶，水上运输直达扬州、南京、上海、杭州等地区。 台儿庄，形成于汉，发展于元，繁荣于明清。清初，台儿庄已相当繁华，居于古峄县40个集镇之首，繁荣富庶，商贾云集，船舶迤逦；入夜，一河渔火，歌声十里，夜不罢市。据《峄县志》载：“台（儿）庄跨漕渠，当南北孔道，商旅所萃，居民饶给，村镇之大，甲于一邑，俗称‘天下第一庄’”。 拟建项目位于台儿庄区张山子镇南部山区，其位置见附图1。 - 2.地形、地貌 台儿庄区境内地势南北高，中间低，自西向东渐低，呈倾斜状。西南部为连绵起伏的低山丘陵，东、北部是较为坦荡的平原。西南部最高山峰海拔306m，西北部最高处为203m，全区最低点在东南部的赵村，海拔24.5m，全区自南向北，由西向东分布着丘陵坡、梯田、近山阶地、山间谷地、山前倾斜平原以及河滩洼地等地貌单元。其中低山丘陵面积占总面积的18.6%，平原面积占81.4%。 地层分为寒武系中统徐庄组：以砂质页岩为主，富含云母片，砂岩具有交错层理，夹有砂质灰岩。一般厚约30～50m，整合于寒武系下统毛庄组之上，出露于山角下及冲沟中；寒武系中统张夏组：底部为厚层、巨厚层灰白色鳞状灰岩，中部为厚层、中厚层鳞状灰岩，泥质条带灰岩，豹皮状灰岩，上部为泥质团块灰岩，厚约215m，整合于徐庄组之上，出露于山腰及山顶部；第四系粘土层，黄褐色厚2.5～7.5m。 地貌分为丘陵、山前平原和山间平原。其中丘陵主要分布于辖区的东南部，东、北部为山前平原，西、北部为山间平原。 台儿庄古城及周围区域西起台兰干渠，东至万通路，南北分别以越河、小北门护城河为界。区域内地势西高东低，地面高程一般在26.0~28.5m之间，台兰干渠以东、车大路以西、台湾街以南之间地面高程在27.5m以上；小北门护城河两岸地面高程26~26.5m；北门南北一线至二中向东区域、二中西南区域多在26.50m以下。 3.地质、地层 地质构造骨架形成于中生代的燕山期。燕山运动在整个鲁西隆起区（又称鲁西台背斜）的表现是以中部为核心的呈穹隆状隆起，由于张力作用，岩层表面形成放射状和环状张性断裂，继而形成地垒式的凸起和地堑式的凹陷，岩层未经受强烈积压，褶皱构造表现不明显、不典型。由于枣庄地区位于鲁西隆起区的南部边缘，地质构造上的表现同鲁西隆起区构造形势一致，断裂主体为南北向（放射状张裂体系）和东西向（环状张裂体系）两组。由于在两组主体断裂过程中局部岩体受力不均，在主体断裂基础上又派生出沿北东向、北西向两组切向断裂。由于断裂生成时代不同，新断裂切割老断裂，使各组断裂复杂化。总的规律是：东西向断裂生成时代早，南北向断裂生成时代晚，南北向断裂切割东西向断裂。断裂之间，由于岩层只作用上升和下降不等量的垂直位移，构造上形成地垒式的凸起和地堑式的凹陷。岩层原有的水平产状微受扰动，产状平缓，倾向一致。 该区构造较为复杂，主要以发育N70°压扭性断裂和N5°～10°张扭性断裂为主。 城区地层有第四系上更新统冲积洪积堆积的粘土、粘土夹姜石、壤土和中粗砂等以及寒武系灰岩、页岩、粉砂岩和砂岩，奥陶系灰岩，二叠系页岩、泥质页岩、粉砂岩、砂岩，下第三系粘土岩等。 - 4.气候 台儿庄区属于暖温带季风型大陆型气候区，四季分明，春季回暖快，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷干燥，年平均气温为14.8℃，极端最高气温39.6℃，极端最低气温-19.8℃。年均降水量811.6mm，降水量主要集中在6、7、8月份，占全年总量的61%，而12月份至来年2月份的降水量仅占全年总量的7%。十年一遇24小时最大暴雨量为150.9mm，年最大降水量为1377.3mm，年最少降水量为463.3mm。全年平均雨日为120.4天，平均暴雨日为27.6天。全年日照时数为1955.7小时，年日照百分率为49%，无霜期284.1天左右。湿润度为0.72，全年平均蒸发量为1585.2mm。年平均湿度为65%。年平均气压为1008.0百帕，最高气压为1036.9百帕，最低气压为987.3百帕。年平均风速为2.0m/s，极端最大风速为23m/s，全年主导风向为东北风。主要气象灾害有：洪涝、暴雨、大风、冰雹。 - 5.地表水系 全区地表水资源较为丰富。13条河流纵横交错，年平均径流量达1.42亿立方米。台儿庄素有“江北水乡”之称，全区地下水资源总储量1.559亿立方米，可开采量为1.31亿立方米；主要分布在运河以北、大沙河以东地区，京杭大运河，伊家河横贯东西，峄城大沙河从城区西侧穿过，境内水资源主要来自空中降水、地下水，另有一些客水，客水年均22.59亿立方米，可利用1.6754亿立方米，地表水依靠台儿庄节制闸调节。空中降水年平均811.6mm，总量为4.41亿立方米。 韩庄运河位于骆马湖至南四湖之间，是南四湖主要泄洪河道，上起微山湖韩庄闸，向东流经济宁市微山县、枣庄市峄城区和台儿庄区，于苏鲁交界处陶沟河口下接中运河，全长42.5km，区间流域面积1828km2。韩庄运河是京杭大运河的组成部分，主要支流有伊家河、峄城大沙河、陶沟河。 韩庄运河是中华人民共和国成立后，利用原加运河的一段增挖和开挖而成。加运河原为明万历年（1599年至1601年）开挖的保漕运的河道，1900年漕运废止后运河淤塞失修，解放后经过多次治理形成现在的韩庄运河。 韩庄运河进口建有韩庄节制闸，下段建有台儿庄闸和船闸。沿河两岸处于南北山丘之间，地势低洼，地面高程从韩庄至省界由37.0m降至25.0m，东西坡降为1/1000~1/5000，行洪时水位高出堤外地面。 全区有小(二)型水库两座，流域面积为4.35km2，总库容量108.9万立方米，兴利库容57.5万立方米，另有库容超过1万立方米的塘坝7座，容量合计为21.5万立方米，实际蓄水量5.6万立方米。 - 6.自然资源 土地资源：全区可利用面积65万亩，占土地总面积的81.16%，可耕地面积6.83万亩。台儿庄区土质和土壤性状偏好，适宜多种作物生长，土壤含钾量丰富，但含磷偏低。 水资源：境内水资源主要来自空中降水、地下水，另有一些客水。总量为4.41亿m3；地下水总储量1.559亿m3，可开采量为1.31亿m3；客水年均22.59亿m3，可利用1.6754亿m3。 矿产资源：台儿庄自然资源丰富。境内已探明地下矿藏36种，主要有煤炭、石膏、石灰石、石英石等。煤主要集中于运河以南，储量8000万吨，其中韩台煤田储量为2853.3万吨。石膏主要分布在泥沟镇东北部，储量为5200万吨。此外，境内南部山区还有数量较大、分布较广的大理石。青石、粘土、牛眼石、石灰石和河沙等也有分布。 生物资源：境内植物资源有340多种，分为草本、木本两大类，其中药用植物71种。 - 7.地震 本区地质运动以断裂运动为主，断层裂隙较多，因无应力集聚条件，历史上从未发生过较大地震。根据《中国地震参数区划图》(GB18306-2001)，工程所在地地震动峰值加速度为0.1g(地震烈度为VII度)。 8.南水北调东线工程 根据《南水北调东线工程规划》（修订版），南水北调东线工程的输水路线为：经韩庄运河、不老河入南四湖，经梁济运河入东平湖，经位山闸穿黄河后，由鲁北输水线路出境。 按照《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准(DB37/ 599－2006)》，山东省南水北调东线工程干渠大堤和所流经湖泊大堤（这两种大堤以下简称“沿线大堤”）内的全部区域为核心保护区域，核心区域向外延伸15km的汇水区域为重点保护区域，15km之外为一般区域。 本项目距离南水北调东线工程直线距离4.13km，小于15km，属于南水北调东线重点保护区域，项目在生产过程中无生产废水产生；生活废水经化粪池收集处理后定期清掏堆肥，无废水排放外环境，对南水北调无明显不利影响。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） - 1.行政区划 台儿庄区辖张山子镇、涧头集镇、泥沟镇、马兰屯镇、邳庄镇5个镇和运河街道，共有211个行政村，含347个自然村。 政府驻地位于山东省枣庄市台儿庄区金光路75号。 - 2.人口民族 2016年，台儿庄区户籍总人口32.19万人。其中，城镇人口8.96万人，农村人口23.23万人。全年全区新生人口4347人，人口出生率13.5‰，出生人口性别比117.6%；全年死亡人数1737人，人口死亡率5.4‰，人口自然增长率8.1‰。区域内除汉族外，还有回族、藏族、满族、苗族等17个少数民族，少数民族人口3180人，其中回族人口2970人。 - 3.经济概况 2016年全区生产总值166.5亿元，财政总收入19.5亿元，固定资产投资126.2亿元，分别是2010年的1.5倍、2.2倍和2.1倍。 - 4.旅游服务业蓬勃发展。 - 古城重建完成，创建国家5A级景区、国家文化产业试验园、国家版权贸易基地。国家运河湿地公园4A级景区和省级旅游度假区创建成功，全区接待游客2100万人次。改造提升传统服务业，一批专业市场、特色街区、品牌酒店相继建成。 - 5.工业经济加速转型。 五年技改新上过亿元项目32个，工业增加值89.4亿元，资源型产业比重由35%下降到20%；新增高新技术企业10家。造纸由传统包装纸向高附加值特种纸转变，淘汰生产线6条。纺织由传统棉纺向纱线新材料转变，青纺联、联润高档精梳纱达产达效，色纺纱试产，酒店用纺织品项目正在建设，纺织产业集群初步形成，获批省级高端纺织产业示范基地。成立国内矿山机械行业首家院士工作站，5家企业产品列入国家级重大专项、省级首台套技术装备，获批省级造纸机械产业基地。在全市率先完成立窑水泥淘汰和30万吨以下煤矿关闭任务，完成王晁煤矿技改，新上贵州夫康、耳海煤矿，新增煤炭产能120万吨，水泥产能达到1000万吨。污泥发电、风力发电项目运营，新增发电能力65兆瓦，生物质发电正在建设，新兴产业日益壮大。 - 6.农村经济持续繁荣。 粮食连年丰产丰收，特色种植达到6.8万亩，获批全省苗木产业项目区。合作社、家庭农场达到876家，土地规模经营比重达到40.3%。农产品质量安全监管平台建成启用，标准化生产达到27万亩，认证有机、绿色、无公害农产品45个。投资7.2亿元，完成高效节水、土地综合治理等重大农业基础设施项目55个，新增节水灌溉12.4万亩、高标准农田5.1万亩。累计发放惠农补贴3.6亿元，来料加工带动就业4.7万人，1.2万困难群众实现脱贫。 - 7.改革开放纵深推进。 完成“营改增”试点，严格执行全口径预算，创新政府投资项目法人制模式。完成路网管网等基础设施投资2.6亿元，引进“二次招商”项目12个，发展质量持续提升。强力推进产业招商、项目资金争取和重点项目建设，造纸、纺织、新材料、新能源等一批产业项目相继建成投产，对上争取项目到位资金34.9亿元，对产业升级和经济结构优化发挥了重要的支撑作用。进出口总额突破1亿美元，是2010年的2.3倍，年均增长18.5%。 - 8.城乡建设协调并进。 投资18.6亿元，实施“两河两路两社区”等重点项目36个，建成区扩大到12平方公里。建成北郊水厂，农村饮水安全工程惠民11.2万人，完成169个村电网升级改造。新建各类管网37公里，新增集中供热60万平方米、天然气用户1.2万户，城区污水集中处理率90%。修建城乡道路161条、520公里，开通BRT线路两条、城乡公交线路10条，台利路、曹楼大桥等交通难题得到解决。 - 9.生态建设渐行渐好。 完成企业脱硫脱硝和城区锅炉“煤改气”任务，淘汰黄标车2683辆，综合治理城市扬尘。实施湿地净化、中水回用等系列工程，运河出境断面常年保持三类水质。投资7.6亿元实施城乡大绿化工程，规划建设57公里环城生态走廊，森林覆盖率、建成区绿化覆盖率达到36.5%和38.8%。开展南部山区综合整治，关闭露天开采矿山，启动损毁山体修复，生态环境得到休养生息。投资1.6亿元，实现城乡环卫一体化全覆盖，积极推广清洁生产。 - 10.社会更加和谐稳定。 五年民生支出52.2亿元，占财政支出的78.5%。投资6.2亿元，搬迁新建枣庄二中等学校、幼儿园15所，全区学校和公办幼儿园全部改造一遍，考选教师463名。实施医疗机构规范化升级改造，医疗条件显著改善。古运河中河成为世界遗产。严格落实安全生产责任制，强化监管执法和隐患治理，严厉打击食品药品、危化品等重点领域非法违法生产经营行为，安全形势持续平稳。 - 11.政府建设全面加强。 深入推进依法治区，办理人大代表建议299件、政协提案498件。不断优化行政运行体制机制，完成食品药品监管、市场监督管理等职能划分和机构整合，“四清单一平台”基本建成，削减行政权力335项，221项审批事项实现集中办理，行政效能持续提升。扎实开展党的群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育，启动公务用车制度改革，强化行政监察和审计监督，全区“三公”经费下降33%，会议费下降24%。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1.环境空气 根据枣庄市环境监测站2017年例行监测数据可知，2017年枣庄市良好天数及“蓝天白云”天数分别为190天和254天，分别占全年总天数的52.1%和69.6%，台儿庄区大气自动监测点常规监测项目年平均浓度监测统计结果见表7。 表7 2017年台儿庄区环境空气质量例行监测结果 单位：mg/m3 月份; 台儿庄. SO2; NO2; PM10; PM2.5. 年均值; 0.022; 0.023; 0.127; 0.069. 标准值; 0.06; 0.04; 0.070; 0.035. 根据监测结果可知，台儿庄区PM10、PM2.5值均不满足标准要求。枣庄市的空气污染为煤烟型污染，空气污染主要来源为燃煤和扬尘，枣庄市为原煤产区，长期以来一直以煤为主要能源，NO2超标季节变化明显，采暖期超标较重。 2.地表水环境质量现状 本项目地表水系属淮河流域京杭运河水系，项目所在区域的地表水系为韩庄运河。枣庄市环境监测站2017年对韩庄运河台儿庄大桥断面进行了例行监测，监测结果见表2.4-2。 表8 2017年地表水监测结果表（年均值） 单位：mg/L（pH除外） 监测点位; pH; 溶解氧; 高指数; BOD5; 氨氮; 石油类; 挥发酚; COD; 总磷; 六价铬. 台儿庄大桥; 7.95; 8.31; 4.4; 3.5; 0.27; 0.02; 0.0012; 15; 0.15; 未. Ⅲ类标准; 6～9; ≥; ≤; ≤4; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.01; ≤20; 0.2; 0.05. 监测结果表明：2017年台儿庄大桥断面的各项监测指标均未出现超标现象，均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。表明项目所在地区区域内地表水环境良好。 3.地下水环境质量现状 根据枣庄台儿庄区张庄水源地2017年的例行监测数据，2017年张庄水源地地下水除总硬度超标外，其余各项监测指标均符合《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类水标准要求，项目所在地地下水环境质量较好。 表9 台儿庄区地下水2017年例行监测结果平均值 单位：mg/L（pH除外） 监测项目; 标准 (Ⅲ类); 张庄水源地. pH; 6.5-8.5; 7.25. 总硬度; ≤450; 494. 氨氮; ≤0.5; 未检出. 氟化物; ≤0.05; 0.39. 氯化物; ≤250; 101. 硫酸盐; ≤250; 167. 挥发酚; ≤0.002; 未检出. 硝酸盐氮; ≤20; 10.6. 亚硝酸盐氮; ≤1.0; 未检出. 氰化物; ≤0.05; 未检出. 砷; ≤0.01; 未检出. 汞; ≤0.001; 未检出. 铅; ≤0.01; 未检出. 镉; ≤0.005; 未检出. 六价铬; ≤0.05; 未检出. 总大肠菌群; ≤3个/100mL; 未检出. 4.声环境质量现状 结合《枣庄市环境质量报告（2017年简本）》可知：：台儿庄区功能区噪声四个季度均值昼间为59.0 dB(A)，夜间为48.5 dB(A)，声环境均能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 5.生态环境 本项目所在地植被主要为生产企业和农田，人为干预较大，生物多样性较差， 生态环境属农田生态系统。项目建设所在地周围没有自然保护区、风景名胜区、重点保护的野生动植物等，评价区内无珍稀动植物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 项目建设地点位于枣庄市台儿庄经济开发区广进路西侧，凯博机械厂院内。项目区域周围200m范围内无居民点，无重要保护文物、风景名胜区等环境保护目标。主要环境保护目标见表9，项目敏感保护目标见附图四。 表9 建设项目周边环境敏感目标一览表 环境 要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离 （m）; 人口规模 （人）; 保护级. 环境 空气; 叶庄; NE; 970; 470; 《环境空气. 量标准》（GB3095-2012）二级标准; 墩上; E; 770; 815. 运河庄园; NE; 480; 900. 前板桥; W; 440; 450. 中板桥; NW; 590; 320. 小杨庄; NW; 650; 560. 后板桥; NW; 1100; 512. 板桥; W; 450; 430. 噪; 声 项目四厂界; N、S、W、E; —; —; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准.

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1.地 表 水：《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准 表10 地表水环境质量Ⅲ类标准（部分） 单位：mg/L 项 目; pH; 溶解氧; CODCr; BOD5. 标准值; 6～9; ≥5.0; ≤20; ≤4. 项 目; 总磷; 氨氮; 石油类; 挥发酚. 标准值; ≤0.2; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.005. 2.地 下 水：《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准 表11 地下水环境质量Ⅲ类标准（部分） 单位：mg/L，pH 值除外 类别; pH; 总硬度; 硫酸盐; 氯化物; 氨氮; 氟化物; 亚硝酸盐氮. Ⅲ类; 6.5~8.5; ≤450; ≤250; ≤250; ≤0.50; ≤0.05; ≤1.0. 类别; 硝酸盐氮; 挥发酚; 镉; 砷; 汞; 六价铬; 阴离子表面活性剂. Ⅲ类; ≤20.0; ≤0.002; ≤0.005; ≤0.01; ≤0.001; ≤0.05; ≤0.3. 3.环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准 表12 环境空气质量二级标准（部分） 单位：mg/m3 序号; 污染物名称; 平均时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. 1; SO2; 年平均 24小时平均 1小时平均; 60 150 500; μg/m3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 2; NO2; 年平均 24小时平均 1小时平均; 40 80 200. 3; CO; 24小时平均 1小时平均; 4 10; mg/m3. 4; PM10; 年平均 24小时平; 70 150; μg/m3. 5; PM2.5; 年平均 24小时平均; 35 75. 4.声 环 境：《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类标准 表13 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别; 适用区域; 昼间; 夜间. 2; 居住、工业、商业混杂区; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1.噪声 施工期噪声排放执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》GB12523-2011 表14 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 名 称; 标准文号; 标准限值. 建筑施工厂界环境噪声排放标准; GB12523-2011; 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准； 表15 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 名 称; 标准文号; 标准限值. 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB12348-2008; 昼间; 夜间. 65. 552.废气 《山东省区域大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2中“重点控制区”标准； 表15 新建单位遗体火化大气污染物排限值 单位：mg/m3 污染物; 重点控制区. 颗粒物; 10. 3.固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及其修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 总量控制指标：目前山东省对4种污染物实行总量控制。 即：大气污染物：二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）； 废水污染物：化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）。 本项目产生的生活废水经化粪池收集后委托环卫部门清运处置，不外排；生产废气为焊接废气不排放二氧化硫、氮氧化物，因此无需申请总量。 |

- 五、建设项目工程分析

施工期： 1.施工期工艺流程及产污节点 本建设项目租赁现有3760m2闲置厂房。施工期期间主要为设备及环保设施的安装，安装过程产生的主要污染为设备安装时产生的噪声及施工人员的生活污水和生活垃圾。 营运期： 1.运营期工艺流程及产污节点 本项目生产流程主要包括“切割下料—焊接—车床加工—组装—成品出厂”等几个生产步骤。生产过程中不使用切削液。本项目营运期具体工艺流程及产污环节分析见图3。 噪声、下脚料 焊接烟尘、焊渣 噪声、铁屑 噪声 钢板 焊接 切割下料 车床加工 组装 成品 图3 本项目营运期工艺流程产污环节图 2.工艺流程简述： (1) 切割下料 根据产品要求进行排料规划；使用切割机、锯床、钻床等设备将外购原料（钢材、圆钢等）裁切成相应尺寸，以备后续使用；该工序不使用切削液，会产生下脚料及设备噪声。 (2) 焊接 各部件加工完成后，根据设计要求进行焊接成型，该工序产生焊接烟尘、焊渣。 (3) 车床加工 焊接后的部件用铣床等刨除毛边，焊缝、打孔等，为组成做准备。此过程产生噪声及铁屑。 (4) 组成 将焊接后的部件及外购的风机、脉冲阀、回旋下料器、气缸等部件组合成成品。 污染源分析 1.施工期污染源分析 项目租赁已建成厂房，不进行土建施工，施工期主要进行生产设备安装，安装过程产生的主要污染为设备安装时产生的噪声及施工人员的生活污水和生活垃圾。在此简要论述。 (1) 废水 主要为施工期间施工人员的生活污水，施工人员约10人左右，生活污水产生量为0.32m3/d，污染物较少，故可用于场地内洒水抑尘，对周围水环境影响较小。 (2) 废气 原材料运输、堆存等产生的施工扬尘；施工机械和运输车辆产生的燃油废气；均为无组织排放，由于施工量较小、施工时间短，扬尘产生量较小。 (3) 噪声 施工期主要噪声源为各类施工机械产生的施工噪声，源强约70~90dB(A)。 (4) 固废 主要为施工期间施工人员的施工垃圾和生活垃圾。施工垃圾主要为碎砖块、废料等；施工人员约10人左右，施工期为0.5个月，生活垃圾产生总量0.08t，集中收集后清运至附近垃圾收集点。 2.营运期污染源分析 - 2.1 废气 - 项目营运期产生的废气主要为钢板焊接过程中产生的烟尘。 项目采用实芯焊丝以CO2保护焊的方式进行焊接。焊接时由于高温致使焊条或焊材中部分金属氧化形成烟气，即为焊接烟尘。根据《焊接技术手册》（王文翰主编）中产尘系数计算，CO2气体保护焊以实芯焊丝为焊材的产尘量为5g/kg～8g/kg。本项目取值8g/kg，项目焊丝年用量为3t，则焊接烟尘产生量为24kg/a。项目设置2台移动式焊接烟尘净化器（收集效率90%，净化效率90%）处理烟尘，烟尘经处理后车间内无组织排放。移动式焊接烟尘净化器未收集的烟尘量为2.4 kg/a，经移动式焊接烟尘净化器收集处理后排放的烟尘量2.16 kg/a，则无组织排放的烟尘量为排放量为4.56kg/a。 2.2废水 本项目废水主要为员工生活废水。 职工定员为40人，均不住宿，用水定额为30L/人·d。经计算，拟建项目职工生活用水量约360 m3/a，水源为市政自来水，约产生用水量80%的生活污水，生活废水产生量约288 m3/a，废水中主要污染物为COD、SS和氨氮，COD、SS和氨氮，原始浓度分别为400mg/L、300mg/L和35mg/L，产生量分别为0.12t/a、0.087t/a和0.010t/a。 生活废水经原厂区内现有化粪池收集后委托环卫部门清掏处置，无外排废水。 2.3噪声 项目运营期噪声主要为部分高噪声设备及风机运行产生的噪声，设备种类及噪声等级详见表23。 表23 设备种类及噪声等级 序号; 设备名称; 单位; 数量; 声级值dB(A). 01; 折弯机; 台; 1; 80. 02; 切割机; 台; 1; 85. 03; 空压机; 台; 2; 80. 04; 剪板机; 台; 1; 80. 05; 电焊机; 台; 7; 75. 06; 锯床; 台; 1; 85. 07; 钻床; 台; 1; 85. 本项目项目选用低噪音设备，合理布置噪声源位置，在针对噪声源位置和噪声的特点分别采用减震、隔声等措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准要求，对周围声环境质量影响较小。 2.4 固废 本项目生产过程中产生的一般固体废物主要是下料时产生的下脚料；焊接过程中产生的焊渣；以及职工生活垃圾。 （1）下脚料：本项目在原材料下料、加工过程中会产生下脚料及金属碎屑，产生量约为10t/a。 （2）焊渣：焊接工序焊渣产生量约为焊条量的60%，则焊渣产生量为1.8t/a。 （3）生活垃圾：项目定员40人，年工作300天，生活垃圾按1kg/(人·d)计，则产生量约为12t/a。 表24 固体废物产生量估算表 序号; 类别; 产生量（t/a）; 性质; 备注. 1; 钢板下脚料; 10; 一般固废; 外售至资源回收单位. 2; 焊渣; 1.8; 一般固废. 3; 生活垃圾; 12; 一般固废; 委托环卫部清运处置.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 |  | 污染物处理前 |  | 污染物处理后 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度 (mg/m3) | 产生量 (t/a) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放量 (t/a) |  |
| 大气污染物 | 焊接废气 | 无组织烟尘 |  | - | 0.024 | - |  | 0.00456 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 288m3/a | CODCr |  | 400 | 0.12 | 经厂区内化粪池收集后委托环卫部门定期清运处置 |  |  |
|  |  | SS |  | 300 | 0.087 |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 35 | 0.010 |  |  |  |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 12 t/a |  |  | 环卫部门处理 |  |  |
|  | 下料 | 钢板下脚料 | 10 t/a |  |  | 外售至资源回收单位 |  |  |
|  | 焊接 | 焊渣 | 1.8 t/a |  |  |  |  |  |
| 噪 声 | 该项目噪声主要来自生产设备的运转以及进出车辆运输噪声，声级值一般在65～85dB（A）之间。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | -- |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 拟建项目租赁现有闲置厂房，无土建，尽管拟建项目运营对周围生态环境产生了一定的影响。但是相对于评价区域来说，拟建项目的运营对周围生态环境基本上没有产生明显的影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响分析 1.施工期 施工期间的主要环境影响因素为施工机械废气、施工噪声、施工场地固废及施工人员生活废水。工程量较小，工程难度较低，无需大规模土方开挖、人员、施工机械等配置，施工期各污染物影响相对较小，分析如下。 1.1废气 本项目无土建施工，因此废气主要为施工机械废气。 各类燃油动力机械在建筑施工、物料运输等施工作业时，会排出燃油废气，主要污染物为CO、NOx、SO2、THC。此类污染物为无组织排放，排放量小，对环境影响不大。建议施工期间加强机械维护，提高各类燃油机械的使用效率，降低燃油废气排放量。 - 1.2 施工期废水影响分析 施工期废水主要是施工产生的泥浆废水，以及施工人员的生活污水。泥浆废水经沉淀后，可用于场地洒水抑尘。根据工期安排，施工人员按照高峰期10人左右，生活污水量约为0.32m3/d，水质污染较轻，污染物较少，可全部用于施工期洒水抑尘不外排，对周围水环境影响较小。 1.3 施工期噪声影响预测与评价 施工期噪声主要来自各类施工机械产生的施工噪声和运输车辆产生的噪声。由于这些施工多在露天作业，施工噪声具有突发性、撞击性的特点，容易引起人们的烦恼。建议施工单位采取以下措施： (1) 加强设备维护，保证车辆与施工设备处于良好工作状况； (2) 禁止夜间施工，如确需连续施工，应报环保部门审批，并公告于民； (3) 选用低噪声施工设备，减少对周围影响。 通过以上处理，施工噪声对周围环境影响不大。 1.4 施工期固体废弃物影响分析 施工期固体废物主要为：施工人员产生的生活垃圾和施工垃圾。 生活垃圾由市政环卫部门统一收集运送处理，日产日清；施工垃圾统一收集后按照枣庄市台儿庄区城市管理局要求清运至指定地点处置 按相关要求实施后，施工期固体废弃物不会对周围环境产生大的影响。 营运期环境影响分析： 1.环境空气影响分析 根据工程分析，项目营运期产生的废气主要为焊接工序排放的无组织焊接烟尘。 焊接烟尘产生量为24kg/a。项目设置2台移动式焊接烟尘净化器（收集效率90%，净化效率90%）处理烟尘，烟尘经处理后车间内无组织排放。移动式焊接烟尘净化器未收集的烟尘量为2.4 kg/a，经移动式焊接烟尘净化器收集处理后排放的烟尘量2.16 kg/a，则无组织排放的烟尘量为排放量为4.56kg/a。据调查，焊接工作时间为1000h，焊接烟尘排放速率为0.0046kg/h。经车间设置的机械排风系统良好通风后，至厂界处无组织废气能够达到《大气污染物综合物排放标准》（GB16297－1996）表2中二级标准无组织排放浓度限值1.0mg/m3的要求。 2. 营运期噪声影响分析 根据工程分析可知，项目噪声主要来自生产设备的运转以及进出车辆运输噪声，声级值一般在65～85dB（A）之间。仅靠距离衰减，厂界噪声值可能超标，因此针对本项目的噪声特点，评价要求建设单位采取以下措施进行噪声污染的防治。 （1）源头控制，尽量选用低噪声设备。 （2）在设备安装设计中，采取隔振、防振、防冲击，以减少动力噪声； （3）对噪声级较高的设备定期进行检修，加装润滑剂，减轻设备运转时产生的噪声； （4）合理布局，项目的总体布局上，将生产车间和噪声源强较高的设备布置在远离厂区边界位置，加大噪声的距离衰减。经墙体隔音，距离衰减后，噪声对周围影响较小。 在采取上述降噪措施后，一般可降噪20-30dB(A)，即车间外1m处噪声可减至55-65dB(A)，再经距离衰减后至厂界处满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准要求，对项目周围环境产生的影响较小。 3.水环境影响分析 本项目废水主要为员工生活废水。 职工定员为40人，均不住宿，用水定额为30L/人·d。经计算，拟建项目职工生活用水量约360 m3/a，水源为市政自来水，约产生用水量80%的生活污水，生活废水产生量约288 m3/a，废水中主要污染物为COD、SS和氨氮，COD、SS和氨氮，原始浓度分别为400mg/L、300mg/L和35mg/L，产生量分别为0.12t/a、0.087t/a和0.010t/a。 生活废水经原厂区内现有化粪池收集后委托环卫部门清掏处置，无外排废水。对周围地表水环境影响较小。 4.固体废物影响分析 本项目生产过程中产生的一般固体废物主要是下料时产生的下脚料；焊接过程中产生的焊渣；以及职工生活垃圾。 （1）下脚料：本项目在原材料下料、加工过程中会产生下脚料及金属碎屑，产生量约为10t/a。集中收集后外售至资源回收单位，不外排。 （2）焊渣：焊接工序焊渣产生量约为焊条量的60%，则焊渣产生量为1.8t/a。集中收集后外售至资源回收单位，不外排。 （3）生活垃圾：项目定员40人，年工作300天，生活垃圾按1kg/(人·d)计，则产生量约为12t/a。委托环卫部门清运处置，不外排。 综上所述，本项目一般固废其处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求，对周围环境产生不利影响较小。 5.风险分析 （1）风险种类 本项目所用原料及产品不属于危险品，均为稳定物质，不直接对环境构成环境风险，项目运营期存在一般的安全隐患，如电线短路或老化、雷击、引起的火灾事故等。这些事故中，火灾风险防范为重中之重。 可以引起火灾的因素较多，如电器设备多，维护管理和使用不当，明火管理不当、吸烟、机械故障或施工操作不当气等，可以说火灾的潜伏性和可能性是很大的，具有较大的危害性。 （2）风险防范措施 本项目在运营期使用的机械设备都是利用电能，如果管理不善发生电线短路等现象，可引致火灾。因此在项目应加强对用电设备管理，电线线路及设备线路定期进行检查，加强管理和安全知识教育，增强防范意识，防止火灾发生。要有充分的应急措施，项目应按照相关规定设置逃生系统，并能够有足够并匹配的消防器材及备用应急电源。一旦发生意外，应立即采取应急预案。 （3）应急预案 ①报警：现场人员在扑灭初时火灾的同时，立即向总经理报警；如果在发现火灾的时候，火势较大，现场人员可直接拨打119报警；报警时需说明的事项：单位、准确地点、现场人员、火势情况等。 ②启动应急预案：经理接到报警后，根据初步了解的情况，立即判断是否启动应急预案；如启动预案，立即通知各小组成员到位；判断是否拨打119。 ③现场救援：利用灭火器材灭火；利用消火栓或消防水灭火；对火灾现场周围用大量水喷洒，防止火势蔓延；抢救受困人员或受伤人员。 ④现场警戒及疏散:在交通道路放哨，阻止无关人员和车辆进入；迅速通知和组织其他人员及周边群众撤离到安全地点；保持应急人员及车辆畅通无阻，119救护队到来时，指引救护人员到现场；搬开周边可燃物或迁移贵重物品。 ⑤伤员救护：轻微受伤人员擦拭药水；受伤较重人员用应急车辆直接送到医院救护；拨打120。 ⑥人员清点和现场恢复。 ⑦查明事故原因。 ⑧应急演练：每年举行一次全面的火灾演练，演练的组织人员，参演人员范围，观摩及记录人员。 6.社会稳定风险评估 社会稳定风险评估是指与人民群众利益密切相关的重大决策、重要政策、重大改革措施、重大工程建设项目、与社会公共秩序相关的重大活动等重大事项在制定出台、组织实施或审批审核前，对可能影响社会稳定的因素开展系统的调查，科学的预测、分析和评估，制定风险应对策略和预案。为有效规避、预防、控制实施过程中可能产生的社会稳定风险，为更好的确保重大事项顺利实施。 根据《关于开展建设项目环境信息公开和环境影响评价社会稳定风险评估工作的通知》（鲁环办〔2014〕10号），在环境影响评价文件编制过程中，对项目的规范性、相融性、可控性等社会稳定风险内容进行分析预测，对因环境保护问题而涉及群众自身利益等可能影响社会稳定矛盾隐患的情况必须进行社会稳定风险评估，并作为审批的必备要件。 本项目属于“C3599 其他专用设备制造”项目，根据工程特性、建设征地区实物指标、区域社会经济构成和总体发展水平等综合分析，本工程建设的社会稳定风险影响因素相对较少。经工程分析，本项目符合国家相关政策及开发区建设规划，项目所需的建设条件均有保障；交通运输条件优越，群众较为支持、工程建设与当地基础设施建设协调；项目用地为工业用地，建设单位对用地地块具有合法的使用权，项目不涉及征地、拆迁，无土地受损补偿问题，不存在利益诉求问题和社会治安问题以及其他不可预见性问题等。 7.环境管理及监测计划 为了贯彻执行国家环保法的有关法律法规，对项目“三废”排放实行监控， 确保建设项目社会、经济、环境效益协调发展，协助地方环保职能部门工作，为企业的生产管理和环境管理提供保证。建设单位需设置专门的环境管理机构和监测机构，以对厂内的环境问题进行管理和监测。 环境监测计划的制定依据项目内容和企业实际情况，制定相应的监测方案。针对本项目排放的主要污染物：废气、噪声、固体废物，建议委托有资质的单位定期进行监测，确保达标排放，减轻对周围环境的污染。 具体监测项目、点位、频率见下表。 表25 环境监测计划 名称; 监测点位; 监测项目; 监测时间、频率; 实施机构; 监督机构. 废气; 厂界四周; 颗粒物; 每半年一次; 受委托监测单 位. 噪 声; 厂界; 环境噪声; 每半年一次; 受委托监测单 位; 环境保护主管 部门. 固体废 物; ——; 统计厂区内固废产生量、贮存方式及去向; 每月统计一次; 建设单位; 环境保护主管部门. 8.项目环境保护“三同时”验收一览表 项目环境保护“三同时”验收一览表详见表26。 表26 环境保护“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 采取措施; 验收内容. 废气; 焊接废气; 移动式焊接废气净化机; 满足《大气污染物综合物排放标准》（GB16297－1996）中无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求. 噪声; 机械噪声; 合理布置，减震、隔声、; 减振、隔声等降噪设施的落实情况，厂界 噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3类 标准要求. 废水; 生活污水; 经厂区现有化粪池收集后委托环卫部门清运处置; 无外排. 固废; 生活垃圾; 统一收集，由市政环 卫部门清运处理; 合理处置. 钢板下脚料; 外售至资源回收单位. 焊渣.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内 容 类 型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接工序废气 | 烟尘 | 移动式焊接废气净化机、自然通风 |  | 满足《大气污染物综合物排放标准》（GB16297－1996）中表2中二级标准，无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODcr BOD5 SS 氨氮 | 经厂区内现有化粪池收集后委托环卫部门清运处置，不外排 |  |  |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运处理 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求 |  |
|  | 切割下料 | 钢板下脚料 | 外售至资源回收单位 |  |  |
|  | 焊接 | 焊渣 |  |  |  |
| 噪 声 | 设备运转噪声 |  | 采用基础减震、车间隔声、厂区距离衰减等降噪措施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 |  |
| 其他 | -- |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 厂区内种植灌木、花草，减少裸露地面，能隔声、吸尘、吸收有害气体。能起到降低扬尘、净化空气、改善环境的作用。 |  |  |  |  |  |

九、结论与建议

1.项目概况 枣庄格瑞彼勒环保科技有限公司年产60台套除尘环保设备项目拟建于枣庄市台儿庄经济开发区广进路西侧，凯博机械厂院内，总投资6000万元，新建60台套除尘环保设备等，租赁现有闲置厂房3760m2，本项目已经取得台儿庄区发改局备案登记，项目代码2018-370405-35-03-057246。 项目属于“C3599 其他专用设备制造”行业的新建项目，根据《产业结构调整指导目录(2011)》(2013年修订)规定，本项目采用的工艺和使用的设备没有国家明令淘汰的落后工艺和设备，项目不属于鼓励、限制和淘汰类，属于允许类。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 2.产业政策符合性 本项目属于“C3599 其他专用设备制造”行业的新建项目，根据《产业结构调整指导目录(2011)》(2013年修订)规定，本项目采用的工艺和使用的设备没有国家明令淘汰的落后工艺和设备，项目不属于鼓励、限制和淘汰类，可视为允许类。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 3.土地政策符合性 本项目建设地点位于该项目拟建于枣庄市台儿庄区经济开发区广进路中段西侧枣庄凯博机械厂院内。项目用地不属于《限制用地项目目录》(2012 年本)中规定项目，也不属于《禁止用地项目目录》(2012 年本)中禁止用地项目。不占用耕地，符合台儿庄区城市发展规划。因此，项目建设符合国家土地使用政策。 4.周围环境质量现状 4.1环境空气 2017年台儿庄区环境空气中SO2、NO2年均值可以满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，PM10、PM2.5年均值均不符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。 4.2水环境 2017年台儿庄大桥断面的各项监测指标均未出现超标现象，均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。表明项目所在地区区域内地表水环境良好。 2017年张庄水源地地下水除总硬度超标外，各项监测指标均符合《地下水环境质量标准》(GB/T14848-93)中Ⅲ类水标准要求，项目所在地地下水环境质量较好。 4.3声环境 台儿庄区功能区噪声四个季度均值昼间为59.0分贝，夜间为48.5分贝，达到声环境2类功能区要求，无超标区域。 4.4生态环境 本项目所在地植被主要为农田，人为干预较大，生物多样性较差， 生态环境属农田生态系统。项目建设所在地周围没有自然保护区、风景名胜区、重点保护的野生动植物等，评价区内无珍稀动植物。该地区无生态环境问题。该地区未出现重大环境污染事故。 5.污染物排放情况及影响分析 5.1 施工期环境影响及其措施 (1) 施工期 项目施工期间的主要环境影响因素为扬尘、施工机械废气、施工噪声、施工场地固废及施工人员生活废水。 ① 施工期间无土建工程，主要为各类燃油动力机械在场地建筑施工、物料运输等施工作业时，会排出燃油废气，主要污染物为CO、NOx、SO2、THC。此类污染物为无组织排放，排放量小，对环境影响不大。建议施工期间加强机械维护，提高各类燃油机械的使用效率，降低燃油废气排放量。 只要落实本报告提出的废气防治措施后，施工期产生的废气污染物对周边环境的影响能降低到最小。 ② 施工期废水主要是施工产生的泥浆废水，以及施工人员的生活污水。泥浆废水经沉淀后，可用于场地洒水抑尘；生活污水水质污染较轻，可全部用于施工期洒水抑尘不外排，对周围水环境影响较小。 ③ 施工期噪声主要来自工程中各类施工机械产生的施工噪声和运输车辆产生的噪声。建设单位采取加强设备维护、合理安排施工时间、选用低噪声施工设备等措施，施工噪声对周围环境影响不大。 ④ 施工期固体废物主要是：施工人员产生的生活垃圾和施工垃圾。 生活垃圾由市政环卫部门统一收集运送处理，日产日清；施工垃圾统一收集后按照枣庄市台儿庄区城市管理局要求清运至指定地点处置。 按相关要求实施后，施工期固体废弃物不会对周围环境产生大的影响。 6.2 营运期环境影响及其措施 ⑴ 废气 项目营运期产生的废气主要为焊接废气，经移动式焊接废气净化机净化后能够达标排放。 ② 水环境影响分析 拟建项目职工生活用水量约288m3/a，生活污水经化粪池后由环卫部门定期清掏，不外排，对周围地表水环境影响较小。 ③ 声环境影响分析 项目噪声污染源主要为切割机、折弯机、锯床、钻床及进出车辆运输噪声，将其置于室内，其进行基础减振。对厂界贡献值贡献不大，对区域声环境影响较小。项目厂界能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准要求。 ④ 固体废物影响分析 本项目生产过程中产生的固体废物主要是下料时产生的下脚料；焊接过程中产生的焊渣；以及职工生活垃圾。 职工生活垃圾环卫部门定期清理；焊渣外卖建材生产公司；下脚料外卖物资回收公司。 项目产生的各项固废均得到了合理处置，对周围环境影响较小。 综上所述，本项目营运期产生的各类固体废物均能得到妥善的处理和处置，不会对周围环境造成二次污染。 - 7.评价总结论 拟建工程建设符合国家产业政策；项目建城后具有良好的经济和社会效益；在落实本报告表所提出的环保措施的前提下，项目运营中产生的“三废”均可达标排放，不会对周围环境质量造成明显不利影响。只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实各项污染防治措施和事故风险防范措施并加强管理，从环境保护的角度讲本项目是可行的。 - 8.建议 (1) 施工前应向全体施工人员进行污染控制教育，提高施工人员的环境保护意识； (2) 认真落实施工期污染防治措施，严格施工期控制作业时间，避免噪声扰民，同时也应注意扬尘及生态问题。 (3) 落实各项安全防范措施，杜绝安全事故的发生； (4) 施工期、运营期应有专人负责施工污染控制工作，实行项目管理人责任制； (5) 项目运营后，应当根据本单位的实际情况，制定详细、具体的环境风险防范措施及管理办法，把责任明确到人、明确到具体环节。 - 9.需要说明的问题 建设项目的基础资料由建设单位提供，并对其真实性、准确性负责。建设单位若将来需增加本评价所涉及之外的污染源或对其工艺进行调整，则应按要求向环保部门重新申报。9.3各设备应落实减震、隔声措施，定期进行设备检修，严禁设备带“病” 运行导致噪声排放超标。 9.4加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生，一旦发生事故排放，应立即停止生产系统的生产，并组织维修，待系统正常运转后，方能正常生产。 9.5若企业生产工艺、规模、防污措施等发生变化时需重新申报。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和 地形地貌等) 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技 术导则》中的要求进行。