# 建设项目基本情况

| 项 目 名 称 | 年产50万立方米商品混凝土项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 单 位 | 枣庄祥峰商砼有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法 人 代 表 | 李高龙 |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 李高龙 |
| 通 讯 地 址 | 李高龙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联 系 电 话 | 15006704567 |  |  | 传 真 |  |  | -- |  | 邮政编码 |  |  | 277400 |  |
| 建 设 地 点 | 山东省枣庄市台儿庄区涧头集镇徐庄村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 枣庄市台儿庄区发改局 |  |  | 批准文号 |  |  |  | 2019-370405-41-03-002579 |  |  |  |  |  |
| 建 设 性 质 | 新建 |  | 行业类别及代码 |  |  |  |  | C302石膏、水泥制品及类似制品制造 |  |  |  |  |  |
| 占地面积(㎡) | 9333m2 |  |  |  |  | 绿化面积(㎡) |  |  |  |  | - |  |  |
| 总 投 资 （万元） | 3500 | 其中：环保 投资（万元） |  |  |  | 35 |  | 环保投资占总 投资比例（%） |  |  |  | 1 |  |
| 评 价 经 费 （万元） | / |  |  |  | 预计投产日期 |  |  |  |  | 2019年5月 |  |  |  |
| 工程内容及规模 1.项目由来 我国建筑结构以钢筋混凝土结构形式为主体，混凝土用量接近世界年产量的60%，砂石石骨料消耗量巨大，生态、资源受到严重影响和挑战。随着基本建设日益发展和农田、河道环境保护措施的逐步加强，我国不少地区出现天然砂资源紧张或者限制采挖，质量日益下降，而价格大幅上涨，进而导致混凝土用砂供需矛盾突出，因此枣庄祥峰商砼有限公司租赁现有闲置场地外购细骨料经洗砂设备进行清洗，清洗后的物料与粉煤灰、水泥、石子、沙子混合进行商混生产，建成后将形成年产商品混凝土50万m3的生产能力。 项目在建设期及营运期将会产生粉尘、噪声、固体废弃物等污染物，根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（项目属于“十九 非金属矿物制品业 50砼结构构件制造、商品混凝土加工）的有关规定，项目需编制建设项目环境影响评价报告表。因此，建设单位委托我单位承担该项目环境影响报告表的编制工作。我单位在接受委托后，经过现场勘察及工程分析，依据《环境影响评价技术导则》的要求和《中华人民共和国环境影响评价法》等相关要求，编制了项目的环境影响评价报告表。通过环境影响评价，阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据，并由建设单位呈报区环境保护局审批。 2.项目合理性分析 2.1符合国家产业政策 根据《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013年修正）》，本项目商品混凝土生产不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类项目。本项目已取得枣庄市台儿庄区发展和改革局批准，文号为2019-370405-41-03-002579。本项目的实施有益于台儿庄区经济的发展，也有益于整个国民经济的发展。 因此，本项目的建设运行符合现行国家产业政策要求。 2.2选址合理性分析 本项目位于枣庄市台儿庄区涧头集镇徐庄村，周围无自然保护区、风景名胜区、文物保护单位，亦无需特殊保护的野生动植物，环境承载能力较强；项目所在地地质情况较好，无不良工程地质现象，建设条件良好。项目用地属于一般建设用地，符合国家促进节约集约利用土地和产业结构调整的政策，符合台儿庄区的发展规划要求。项目所在地交通便利、市政设施完善，本项目已取得了涧头集镇政府的选址合理性证明，见附件，因此，项目选址合理。 2.3本项目与《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）的符合性分析见表1。 表1 项目与国令第682号文符合性一览表 第十一条：建设项目有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定; 本项目情况; 是否符. （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；要求; 项目的土地使用性质为建设用地，项目的建设符合环境保护法律法规和区域总体规划。; 符合. （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；; 项目拟采取的措施能满足区域环境质量改善目标管理要求。; 符合. （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；; 项目采取污染防治措施后，污染物排放均达到国家和地方排放标准。; 符合. （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施；; 项目为新建项目，目前项目区域为租赁的场地; 符合. （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大; 陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。” 项目基础资料均由建设单位据实提供，本环评文件中根据该资料给出了明确、合理的环境影响评价结论。; 符合. 通过上表对照，本项目不存在《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）第十一条中的情形，不属于不予批准的项目范畴，项目的建设符合相关规定。 2.4项目与“气十条”、“水十条”“土十条”现行环境管理要求的相符性分析见表2。 表2 项目与“气十条”、“水十条”“土十条”现行环境管理要求的相符性分析 名称; 政策要求; 符合性; 说明. 《大气污染防治行动计划》 （气十条） 国发[2013]37号2013.0910; 加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017 年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。; 符合; 项目不涉及燃煤锅炉. 在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。; 符合; 项目生产工艺不用热. 加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设。所有燃煤电厂、钢铁企业的烧结机和球团生产设备、石油炼制企业的催化裂化装置、有色金属冶炼企业都要安装脱硫设施，每小时20蒸吨及以上的燃煤锅炉要实施脱硫。除循环流化床锅炉以外的燃煤机组均应安装脱硝设施，新型干法水泥窑要实施低氮燃烧技术改造并安装脱硝设施。燃煤锅炉和工业窑炉现有除尘设施要实施升级改造。; 符合; 项目不属于重点行业. 推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。; 符合; 项目无挥发性有机物产生. 完善涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。; 符合; 项目不属于涂料、粘胶剂等行业. 深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。推进城市及周边绿化和防风防沙林建设，扩大城市建成区绿地规模。; 符合; 项目租赁场地内原有的厂房和建筑，物料堆场全部密闭存放. 开展餐饮油烟污染治理。城区餐饮服务经营场所应安装高效油烟净化设施，推广使用高效净化型家用吸油烟机。; 符合; 项目员工均为附近村民，不在厂区食宿. 严控“两高”行业新增产能。修订高耗能、高污染和资源性行业准入条件，明确资源能源节约和污染物排放等指标。有条件的地区要制定符合当地功能定位、严于国家要求的产业准入目录。严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。; 符合; 项目不属于“两高”行业. 严禁核准产能严重过剩行业新增产能项目。坚决停建产能严重过剩行业违规在建项目。认真清理产能严重过剩行业违规在建项目，对未批先建、边批边建、越权核准的违规项目，尚未开工建设的，不准开工；正在建设的，要停止建设。地方人民政府要加强组织领导和监督检查，坚决遏制产能严重过剩行业盲目扩张。; 符合; 项目不属于产能严重过剩行业. 强化企业施治。企业是大气污染治理的责任主体，要按照环保规范要求，加强内部管理，增加资金投入，采用先进的生产工艺和治理技术，确保达标排放，甚至达到“零排放”；要自觉履行环境保护的社会责任，接受社会监督; 符合; 企业采用先进的生产工艺和治理技术，确保达标排放；自觉履行环境保护的社会责任，接受社会监督. 严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。; 符合; 项目满足总量控制要求. 京津冀、长三角、珠三角区域以及辽宁中部、山东、武汉及其周边、长株潭、成渝、海峡西岸、山西中北部、陕西关中、甘宁、乌鲁木齐城市群等“三区十群”中的47个城市，新建火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工等企业以及燃煤锅炉项目要执行大气污染物特别排放限值。各地区可根据环境质量改善的需要，扩大特别排放限值实施的范围。; 符合; 项目不涉及燃煤锅炉. 《水污染防治行动计划》 （水十条） 国发[2015]17号 2015.04.16; 专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。; 符合; 项目不属于十大重点行业. 严控地下水超采。在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。依法规范机井建设管理，排查登记已建机井，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，一律予以关闭。开展华北地下水超采区综合治理，超采区内禁止工农业生产及服务业新增取用地下水。京津冀区域实施土地整治、农业开发、扶贫等农业基础设施项目，不得以配套打井为条件。; 符合; 项目少量使用地下水，对地下水影响较小. 《土壤污染防治行动计划》 （土十条） 国发[2016]31号 2016.05.31; 严厉打击非法排放有毒有害污染物、违法违规存放危险化学品、非法处置危险废物、不正常使用污染治理设施、监测数据弄虚作假等环境违法行为。; 符合; 项目不涉及排放有毒有害污染物. 各地要将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。; 符合; 项目建设地点土地性质为建设用地. 防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐; 符合; 项目建设地点土地性质为建设用地. - 2.5“三线一单”符合性分析 根据《“十三五”环境影响评价改革实施方案》(环环评【2016】95号)文件中的要求：以“三线一单”为手段，强化空间、总量、准入环境管理，划框子、定规则、查落实、强基础。强化规划环评的约束和指导作用，改进和完善环评管理体系。“十三五”期间逐步建立“三线一单”管理机制，制定落实“三线一单技术规范”。 结合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）要求，本工程生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单符合性分析情况见表3。 表3 项目与环环评[2016]150号文符合性一览表 （一）“三线”：生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线; 本项目情况; 是否符合要求. 1、生态保护红线是生态空间范围内; 有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态 护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、 变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 拟建项目位于枣庄市台儿庄区涧头集镇，不在生态红线规划范围内，项目在枣庄市生态红线图中的位置见附图4。; 符合. 2、环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量; 标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境 量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目污染物均达标排放，本次报批环评文件，对企业环境保护措施提出了要求和建议，项目建成后，对周围环境质量的影响较小，符合改善环境质量的总体目标要求。; 符合. 3、资源是环境的载体，资源利用上线; 各地区能源 水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内 目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 项目占地面积9333m2，新鲜水消耗量98768m3/a，年耗电量30万kWh/a，资源利用合理，未触及资源利用上线。; 符合. （二）“一单”：环境准入负面清单. 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单; 式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。 在 划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等 面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 本项目不在环境准入负面清单内; 符合. 通过上表对照，项目的建设符合环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）要求。即本项目建设满足“三线一单”的要求。 3.项目概况 3.1项目名称 年产50万立方米商品混凝土项目。 3.2建设性质 新建项目。 3.3项目地理位置 台儿庄区涧头集镇徐庄村，本项目地理位置详见附图1。 3.4项目投资 总投资3500万元。 3.5劳动定员与工作制度 项目劳动定员20人，年工作时间300天，一天一班，一班8小时。 3.6建设周期 该项目建设期计划为2个月，计划于2019年3月开工建设，预计2019年4月底工程全部竣工。 3.7建设内容及规模 项目主要项目利用现有闲置场地建设洗砂以及混凝土生产线、辅助设施、环保设施等，建成后可实现年产商品混凝土50万m3的生产能力。 表4 主要建设内容 序号; 名称; 数量; 建筑面积㎡; 结构形式; 备注. 1; 联合生产车间; 1; 9333; 钢结构; 1F. 3.8项目设备 表5 项目主要设备一览表 序号; 设; 名称 单位; 数量. 1; 洗砂机; 套; 1. 2; 运输皮带; 条; 6. 3; 混凝土生产线主控机; 台; 1. 4; 搅拌罐; 台; 3. 5; 料仓; 台; 5. 6; 除尘器; 套; 1. 3.9主要原辅材料及产品 表6 主要原辅材料一览表 产品; 序号; 原料名称; 单位; 年用量; 来源; 备注. 原料; 1; 石粉; 万t/a; 60; 外购; 外购石粉场内水洗. 2; 石子; 万t/a; 17; 外购. 3; 沙; 万t/a; 17; 外购. 4; 水泥; 万t/a; 17; 外购. 5; 粉煤灰; 万t/a; 5; 外购. 6; 矿粉; 万t/a; 5; 外购. 7; 外加剂; 万t/a; 1.2; 外购. 公用工程; 1; 水; m3/a; 98768; 自备井. 2; 电; 万kWh/年; 30; 涧头集供电公司. 表7 产品一览表 产品名称; 单位; 年产量. 商品混凝土; 万m3; 50. 3.10总平面布置 本项目选址于台儿庄区涧头集徐庄村，占地10666.72m2，利用现有闲置场地。厂区总平面布置充分考虑了工艺流畅性与完整性。厂区按功能分为生产区、办公区。办公区位于西北部，生产区位于办公区东侧、南侧。 厂内管线有：给排水管线、电力及通讯线路等。排水采用暗沟雨污分流形式，其他管线均采用地沟。 项目平面布局较合理。总平面布置示意图见附图2。 3.11公用配套工程 （1）供水工程 项目用水主要为生活用水和生产过程用水。 拟建项目劳动定员20人，依据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）规范，确定生活用水量标准为20L/(d·人)，年工作日300天，则生活用水量为120m3/a。 本项目在物料装卸点安装10个雾化喷头，以减少粉尘外溢量，单个雾化喷头用水量为0.72L/min。原料堆棚和成品库每天装卸时间约5h，则雾化喷淋用数量为648m3/a。 根据建设单位提供资料，洗砂机耗水量为0.25m3/t成品砂，本项目年洗石粉60万吨，其中90％为砂，其余10％为黏土，则洗砂用水量为15万m3/a。在洗砂过程中损耗水量约占总用水量的3％，则损耗水量为4500m3/a；洗砂后成品砂含水率为6％，则成品砂带走的水分为32400m3/a；沉淀池底泥含水率约为10％，则底泥带走水量为6000m3/a；故项目洗砂用水新鲜水用量为42900m3/a，项目循环水量为107100m3/a。 商品混凝土生产过程中每生产1m3商品混凝土需配水175L，项目年产混凝土50万m3，则用水8.75万m3/a，本项目洗砂后的产品带水32400m3/a，此工序需要用新鲜水55100m3/a。 综上，项目运营期新鲜水用量为98768m3/a。 （2）排水工程 项目排水采用雨污分流制。雨水沿道路两侧敷设的排水管道进入雨水管网。 项目雾化喷淋水在生产过程中全部挥发，无废水产生，因此不会有生产废水产生及排放。 洗砂废水经沉淀后压滤，污泥综合利用，废水循环使用；混凝土生产水全部进入产品，无废水产生。 本项目产生的废水为生活污水。生活污水产生系数按照0.8计算，生活污水的产生量为96m3/a，主要污染物为COD、氨氮等，其产生浓度分别为400mg/L和30mg/L，厂区使用冲水厕所，连接化粪池收集生活废水，委托环卫部门清运处置。 混凝土生产 新鲜水98768 生活用水 消耗24 96 120 化粪池 雾化喷淋648 蒸发损失648 648 环卫部门清掏 96 进入产品87500 55100 32400 洗砂工序 外售制砖 42900 底泥带水6000 成品砂带水32400 损耗4500 107100 6000 32400 6000 图1 项目水平衡图（m3/a） （3）供电工程 本项目的电源拟引自当地供电管网，电力供应充足，可以满足项目所需。本项目年用电量约为30万kW·h。 3.12环保投资 项目建设投资3500万元，环保投资为35万元，占总投资的1%。主要用于废气、废水、固废收集、噪声治理等，详见表8。 表8 本项目环保投资估算一览表 项 目; 环保设施名称; 环保投资 （万元）; 效果; 进度. 废气; 喷洒抑尘装置; 5; 厂界达标; 与建设项目同时设计、同时施工、同时投产使用. 上料、混合工序设粉尘收集处理装置; 22.5; 达标排放. 固废; 收集暂存设施; 0.5; 零排放. 噪声; 防声围封、基础固定等; 2; 厂界达标. 废水; 冲水厕所、化粪池; 5; 不外排. 合计; 35; /; /. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属新建项目，利用现有闲置场地，不存在原有环境污染问题，同时周围生物量少，无濒危物种，无重点保护对象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地理位置 项目位于台儿庄区涧头集镇徐庄村，项目具体位置详见附图1：项目地理位置图。 台儿庄区地处枣庄市最南部，鲁苏交界处，南、东部与江苏省邳州市毗连，西、西南部与江苏省铜山县紧邻，北部与峄城区接壤，为山东的南大门，徐州东北之门户。台儿庄地跨东经117°23'～117°50'，北纬34°28'～34°44'，东西长37.2km，南北宽28.75km，总面积538.5km2。 涧头集镇隶属枣庄市台儿区。位于枣庄市最南部，西邻张山子镇，东邻江苏，邳州市，南界江苏贾汪区，北靠运河与峄城区古邵镇，隔河相望。经纬度为东经117°31′16.38″－117°42′056″，北纬34°29′2063″－34°34′53.00″，面积120km2。 2.地形、地貌、地质 台儿庄境内地势南北高，中间低，自西向东渐低，呈倾斜状。西南部为连绵起伏的低山丘陵，宜林宜牧。北部为平原，适宜各种农作物生长。中部和东部较低洼，利于水产养殖与水稻种植。西南部最高山峰海拔306m，西北最高处海拔203m。最低点在东南部的赵村湖，海拔24.5m。韩庄运河自西向东横贯全境，大沙河由北向南流经境内中部，注入韩庄运河。全区自南向北，由西向东分布着丘陵坡地、梯田近山阶地、山间谷地、山前倾斜平原以及河漫洼地等地貌单元，其中低山丘陵面积占总面积的18.6%，平原面积占总面积的81.4%。 区域主要地质有奥陶系、东溪组、山西组、石炭系、太原系。台儿庄区位于峄台山间平原水文地质区的台儿庄断块裂隙岩溶孔隙水水文地质亚区，西南部为碳酸盐含水岩组、东南部为第四系孔隙水含水岩组与碳酸盐含水岩组叠置结构，上下层水力联系密切，北部局部发育第三系裂隙含水岩组。台儿庄区地下水流向为从北偏西到南偏东。 3.气候气象 台儿庄区属于暖温带季风型大陆型气候区，四季分明，春季回暖快，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷干燥，年平均气温为14.8度，极端最高气温39.6度，极端最低气温-19.8度。年均降水量811.6mm，降水量主要集中在6、7、8月份，占全年总量的61%，而12月份至来年2月份的降水量仅占全年总量的7%。十年一遇24小时最大暴雨量为150.9mm，年最大降水量为1377.3mm，年最少降水量为463.3mm。全年平均雨日为120.4天，平均暴雨日为27.6天。全年日照时数为1955.7小时，年日照百分率为49%，无霜期284.1天左右。湿润度为0.72，全年平均蒸发量为1585.2mm。年平均湿度为65%。年平均气压为1008.0百帕，最高气压为1036.9百帕，最低气压为987.3百帕。年平均风速为2.0m/s，极端最大风速为23m/s，全年主导风向为东北风。主要气象灾害有：洪涝、暴雨、大风、冰雹。 4.水文水系 （1）地表水 全区地表水资源较为丰富。在总面积538.5km2内，13条河流纵横交错，年平均径流量达1.42亿m3。台儿庄素有“江北水乡”之称，全区地下水资源总储量1.559亿m3，开采量为1.31亿m3；主要分布在运河以北、大沙河以东地区，京杭大运河，伊家河横贯东西，峄城大沙河从城区西侧穿过，境内水资源主要来自空中降水、地下水，另有一些客水，客水年均22.59亿m3，可利用1.6754亿m3，地表水依靠台儿庄节制闸调节。空中降水年平均811.6mm，总量为4.41亿m3。 韩庄运河位于骆马湖至南四湖之间，是南四湖主要泄洪河道，上起微山湖韩庄闸，向东流经济宁市微山县、枣庄市峄城区和台儿庄区，于苏鲁交界处陶沟河口下接中运河，全长42.5km，区间流域面积1828km2。韩庄运河是京杭大运河的组成部分，主要支流有伊家河、峄城大沙河、陶沟河。 韩庄运河进口建有韩庄节制闸，下段建有台儿庄闸和船闸。沿河两岸处于南北山丘之间，地势低洼，地面高程从韩庄至省界由37.0m降至25.0m，东西坡降为1/1000~1/5000，行洪时水位高出堤外地面。 全区有小(二)型水库两座，流域面积为4.35km2，总库容量108.9万m3，兴利库容57.5万m3，另有库容超过1万立方米的塘坝7座，容量合计为21.5万m3、实际蓄水量5.6万m3。 （2）地下水 枣庄市为依法加强饮用水水源地的管理，合理开发利用饮用水水源，保障饮用水环境安全提供依据，根据《水污染防治法》、《饮用水水源保护区划分技术规范》、《集中式饮用水水源环境保护指南》等法律规范，结合枣庄市实际，划定了饮用水水源保护区。包括了除滕州市外的，枣庄市市中区丁庄、渴口、周村水库，峄城区徐楼、三里庄，薛城区金河，台儿庄区张庄，山亭区东南庄、岩底9个城市饮用水水源保护区。 张庄水源地： 一级保护区：东至3号井东120米，西至3号井西100米，南至3号井南50米，北至3号井北运河南岸路范围内的区域。 二级保护区：东至3号井东200米，西至3号井西500米，南至3号井南200米，北至京杭大运河南河堤范围内的区域（一级保护区范围除外）。 本项目位于台儿庄区张庄水源地西侧15km，不在水源地保护区范围内。因此项目的选址不会影响地下水环境。 5.植被、生物多样性 境内植物资源有340多种，分为草本、木本两大类，其中药用植物71种。草本植物主要有：桔梗、半夏、葛根等，木本植物主要有：酸枣、白榆、桑、黄连、银杏等。动植物资源主要有：狐狸、獾、刺猬、黄鼬、红隼、野鸭、游隼、豆雁、普通夜鹰、星头啄木鸟、普通鸬鹚、蛇、壁虎、蝎子等。 农业资源丰富。台儿庄区是全国商品粮生产基地和优质小麦生产基地。全区形成了“三水”农业、桑蚕、食用菌、瓜菜、林果、畜牧六大主导产业，有涛沟桥大米、仙芝牌蘑菇、张庄蜜桃、邳庄河蟹、运河甲鱼、张家狗肉等20多个名优农产品。 6.矿业资源 台儿庄区矿产资源主要有煤和石膏，煤主要集中于运河以南，储量8000万t，其中韩台煤田储量为2853.3万t。石膏主要分布在泥沟镇东北部，储量为5200万t。此外，境内南部山区还有数量较大、分布较广的大理石。青石、粘土、牛眼石、石灰石和河沙等也有分布。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 1.行政区划 台儿庄区辖张山子镇、涧头集镇、泥沟镇、马兰屯镇、邳庄镇5个镇和运河街道办事处，共有211个行政村（居）347个自然村。全区总人口31万人，人口自然增长率为6.1‰。区域内除汉族外，还有回、藏、满、苗等17个少数民族，少数民族人口3180人，其中回族人口2970人。随着改革开放的稳步推进，全区各民族和睦团结，人民安居乐业。 2.旅游服务业活力充沛 古城2平方公里核心景区全面建成，市场化运营开局良好，实现省人大立法保护，被誉为“中国最美水乡”；大力发展会展经济，助推古城持续繁荣，引进举办全国童歌会、非博会、年博会等会议会展305个，古城实现营业收入1.1亿元，增长58%。省级旅游度假区、运河湿地4A级景区、黄丘山省级森林公园创建成功,乡村生态游与古城文化游相得益彰。贵诚、欢乐买等连锁超市开业运营，台大商业综合体、长安路小商品市场、和顺老街建设进展顺利，清御园二期、伦达酒店基本建成，传统服务业趋向高端化。金融改革和信用台儿庄建设扎实推进，贷款增幅全市第一，实现由资金流出地向资金流入地转变；一期投资10.6亿元的港航物流园区开工建设，文化产业园创建运营模式获首届山东省文化创新奖，软件与服务外包产业园二期投入使用，新入驻企业7家，现代服务业增势强劲。以第三次全国经济普查为契机，完成“个转企”47家，新增重点服务业企业75家。预计全区社会消费品零售总额增长17%，三产税收增长45%，三产增加值占生产总值比重提高2个百分点，居全市第一。 3.工业经济质效双增 强化帮包服务，支持企业稳增长抗下行，提供过桥还贷资金1.47亿元，15家企业进入国家和省扶持资金项目库。加快传统产业改造升级，淘汰落后生产线11条，代表全市通过省节能降耗验收；贵州夫康45万吨、耳海45万吨煤矿完成手续办理，正在紧张建设，王晁煤矿90万吨技改通过验收，弘泰福源50万吨煤矿试产，新增产能60万吨；荣华纸业20万吨技改试车，青纺联10万锭高端纺织全部投产，丰元7.5万吨草酸一期投产，金山机械技改开工，永华机械顺利推进，工业技改投资增幅全市第一。积极培育新兴产业，污泥发电正在建设，生物质发电完成立项，华电国际风光发电完成规划选址。推动科技创新，入选省两化融合“四个一百”企业6家、“一企一技术”研发中心和创新企业11家，新增省名牌产品、著名商标和市长质量奖各1个，荣获全国科技进步考核先进区。新增规模以上工业企业12家，预计实现工业增加值79.5亿元，增长5%。强力推进产业招商，务实开展台湾、香港山东周等招商活动，落地投资过5000万元项目24个，外资外贸超额完成年度任务。涧头集镇、运河街道、泥沟镇新开工建设尧程新材料、恒宇纸业、浦辉新能源等3个注册资金过千万元、预计税收过两千万元的项目，镇域经济建设将实现历史性突破。 4.农村经济蓬勃发展 农村综合改革走在全市前列，新增流转土地5.1万亩、专业合作社208家、土地抵押贷款5371万元，分别是去年的2.6倍、3.4倍和4.5倍；土地承包经营权和集体建设用地使用权确权登记等配套改革稳步推进，农村经济活力进一步增强。规划建设八大万亩现代农业示范基地，引进工商资本3.2亿元，新创市级农业龙头企业4家、绿色食品7个，张山子镇、马兰屯镇、泥沟镇分别被评为山东省生态镇、苗木产业百强镇、一镇一品示范镇，运河莲藕基地获批国家级农业标准化示范区，台儿庄区被确定为全国奶牛产业项目县。着力改善农业生产条件，投入1.78亿元，实施国土、水利、农业开发等项目16个，新增高标准农田5.1万亩、节水灌溉2.7万亩，解决了2.2万人吃水困难问题;高效节水二期项目获省优工程奖励400万元，地方粮食储备库一期建成并获批国储粮资格，生态农业与新能源示范县项目通过验收。全面落实惠农政策，兑现各类补贴7408万元，培育来料加工企业6家、自主品牌6个，安置就业3.5万人。 5.城乡建设统筹推进 城市水系和风貌景观规划完成编制，五镇总体规划完成评审报批，城乡规划实现全覆盖。投资1.86亿元，新建改造城区路桥11处、供电重点工程5处，敷设各类管网26公里，新增水面绿地10万平方米，创建物业示范和生态小区4个。扎实开展省级卫生城复审迎检，彻底整治集贸市场、居民小区和背街小巷，市容市貌焕然一新。“增减挂钩”项目顺利完成，2234亩复垦土地全部通过验收，2961户农民入住新型社区。省级示范镇建设投入2.1亿元，建成颜庄社区楼房20栋，硬化道路6条，文体广场和商业街投入使用。城乡环卫一体化投资7000余万元，建成垃圾中转站6处，231个村实现垃圾集中收处。省道234南延工程通过交通厅审查，投资1100万元的台利路西段改造正在实施，广济桥改建和万年闸复线大桥主体工程完成，新建农村公路40km；投入2600万元，建成公交总站，改造城区至张山子客运班线，实现公车公营。21项环保重点工程完成，狠抓秸秆禁烧、工业废气和扬尘治理，启动南部山区生态环境综合整治，水环境和空气质量持续改善；新增造林3.96万亩，森林覆盖率提高到33.5%。 6.民生事业全面进步 民生支出8.55亿元，占财政总支出的64%。36件惠民实事办成28件，基本办成5件，3件因规划调整等原因，转为今年实施。投资2.86亿元完成二中新建搬迁和两所高中整合，教育振兴迈出关键一步；投资6716万元建成省级标准公办幼儿园6处，中小学教学楼、宿舍楼7座，在全市率先实现一体机班班通，职业中专纳入首批“省规”创建；设立企业助教基金500万元，引进名师名校长3人，考选教师63人，全面推行绩效工资，教学质量明显提升。投资1亿元建成启用区医院门诊综合楼，硬件设施全市一流；建成老年托抚中心综合楼、涧头卫生院病房楼、侯孟中心门诊部，实行区医院、中医院一体化管理，城乡医疗服务水平持续提升。全面实施事业单位工伤保险，农村居民基础养老金、城镇居民医疗保险补助标准、城乡低保标准均有新的提高，发放创业贷款1200万元、救助资金2700万元，新农合及基本药物制度惠民8525万元；农村危房改造、棚户区改造、住房保障、社区服务扎实推进，创建国家三星级敬老院3处。综合治理出生人口性别比，成功创建全省计划生育优质服务先进区。积极推进文化惠民和全民健身工程，大运河月河段申报世界文化遗产，并通过国际专家评审，荣获文化强省建设先进区。围绕煤矿、食品药品等18个行业领域，深入开展隐患排查治理，扎实推进标准化建设，安全生产形势持续稳定。完善社会预警、应急救援和治安防控体系，妥善化解矛盾纠纷，严厉打击违法犯罪，社会更加安定和谐。物价、人防、气象、地震、史志、老龄、残疾人、民兵、预备役等各项事业都取得新的成绩。

南水北调东线工程（山东段）概况 根据《南水北调东线工程规划》(修订版)，南水北调东线工程的输水路线为：经韩庄运河、不老河入南四湖，经梁济运河入东平湖，经位山隧洞穿黄河后，由鲁北输水线路出境。 南水北调工程是解决我国北方地区水资源短缺问题的重大基础设施项目，主要供水目标为黄淮海平原东部和山东半岛，解决苏北、山东东部河北东南部以及津浦铁路沿线的城市缺水问题，并可作为天津市的补充水源，输水主干线全长1150km，其中黄河以南660km，黄河以北490km，输水渠道的90%可利用现有渠道和湖泊。 南水北调东线工程能否顺利实施关键在于治污，山东段水污染防治作为东线治污工作的重要组成部分，是促进南水北调东线工程建设的一项至关重要的工作。 核心保护区域指：山东省南水北调东线工程干渠大堤和所流经湖泊大堤(这两种大堤以下简称“沿线大堤”)内的全部区域。 重点保护区域指：核心保护区域向外延伸15km的汇水区域。 一般保护区域指：除以上核心保护区域和重点保护区域以外的其他调水沿线汇水区域。 项目距离南水北调东线工程干渠韩庄运河距离为2.0km，位于南水北调东线工程重点保护区，本项目无生产废水，生活污水经化粪池收集后由环卫部门定期清掏，不外排，对南水北调东线工程影响较小。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： - 1.环境空气质量 根据枣庄市环境监测站2017年例行监测数据可知，2017年枣庄市良好天数及“蓝天白云”天数分别为190天和254天，分别占全年总天数的52.1%和69.6%，台儿庄区大气自动监测点常规监测项目年平均浓度监测统计结果见表9。 表9 2017年台儿庄区环境空气质量例行监测结果 单位：mg/m3 月份; 台儿庄. SO2; NO2; PM10; PM2.5. 年均值; 0.022; 0.023; 0.127; 0.069. 标准值; 0.06; 0.04; 0.070; 0.035. 根据监测结果可知，台儿庄区PM10、PM2.5值均不满足标准要求。枣庄市的空气污染为煤烟型污染，空气污染主要来源为燃煤和扬尘，枣庄市为原煤产区，长期以来一直以煤为主要能源，NO2超标季节变化明显，采暖期超标较重。 - 2.地表水质量 该项目地表水系属淮河流域京杭运河水系，项目所在区域的地表水系为韩庄运河。枣庄市环境监测站2017年对台儿庄大桥断面进行了例行监测，监测结果见表10。 表10 2017年地表水监测结果表（年均值） 单位：mg/L（pH除外） 监测点位; pH; 溶解氧; 高指数; BOD5; 氨氮; 石油类; 挥发酚; COD; 总磷; 六价铬. 季庄桥; 7.95; 8.31; 4.4; 3.5; 0.27; 0.02; 0.0012; 15; 0.15; 未. Ⅲ类标准; 6～9; ≥5; ≤6; ≤4; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.01; ≤20; 0.2; 0.05. 监测结果表明：2017年台儿庄大桥断面的各项监测指标均不超标超标，说明韩庄运河水质良好。 - 3.地下水质量 根据枣庄台儿庄区张庄水源地2017年的例行监测数据，2017年张庄水源地地下水除总硬度超标外，其余各项监测指标均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水标准要求，项目所在地地下水环境质量较好。 表11 台儿庄区地下水2017年例行监测结果平均值 单位：mg/L（pH除外） 监测项目; 标准(Ⅲ类); 张庄水源地. pH; 6.5-8.5; 7.25. 总硬度; ≤450; 494. 高指数; ≤3.0; 未检出. 氨氮; ≤0.2; 未检出. 氟化物; ≤1.0; 0.39. 氯化物; ≤250; 101. 硫酸盐; ≤500; 167. 挥发酚; ≤0.02; 未检出. 硝酸盐氮; ≤20; 10.67. 亚硝酸盐氮; ≤0.02; 未检出. 氰化物; ≤0.05; 未检出. 砷; ≤0.01; 未检出. 汞; ≤0.001; 未检出. 铅; ≤0.05; 未检出. 镉; ≤0; 01 未检出. 六价铬; ≤0.05; 未检出. 总大肠菌群; ≤3个/L; 未检出. - 4.声环境 根据2017年枣庄市台儿庄区例行监测数据可知：台儿庄区功能区噪声四个季度均值昼间为59.0分贝，夜间为48.5分贝，声环境均能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 - 5.生态环境 - 该地区无生态环境问题。该地区未出现重大环境污染事故。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本工程为年产50万立方米商品混凝土项目，本工程厂界外500m范围内以村庄、居民区为主，无重要保护文物、风景名胜区等环境保护目标，环境保护目标见表12，环境敏感目标分布见附图3。 表12 环境保护目标表 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离(m); 环境功能. 大气环境、 声环境; 刘庄; NE; 280; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类； 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类. 老宅子; WNW; 800. 东程庄; W; 770. 地表水环境; 伊家河; N; 110; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002)Ⅲ类. 地下水环境; 项目周围地下水; --; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类.

# 评价适用标准

| 环境 质量 标准 | 1.《环境空气质量标准》 SO2、NO2、PM2.5、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 表13 环境空气质量执行标准 污染物名称; 年平均浓度限值; 日平均浓度限值; 1小时平均浓度限值. SO2; 60µg/m3; 150µg/m3; 500µg/m3. NO2; 40µg/m3; 80µg/m3; 200µg/m3. PM2.5; 35µg/m3; 75µg/m3. PM10; 70µg/m3; 150µg/m3; /. 2、地表水环境质量标准 区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。 表14 地表水环境质量标准限值 项目; H 高锰酸盐指数; COD; BOD5; 氨氮; 总磷（以P计）. Ⅳ类标准; 6~9; ≤6; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2. 3、《地下水质量标准》 区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 表15 地下水环境质量标准限值 项目; 色; 度） 浑浊度（度）; pH; 总硬度（以CaCO3计，mg/L）. Ⅲ类标准; ≤15; ≤3; 6.5~8.5; ≤450. 项目; 溶解性总固体（mg/L）; 硫酸盐（mg/L）; 氯化物（mg/L）; 挥发性酚类（以酚计，mg/L）. Ⅲ类标准; 1000; 250; 250; 0.002. 4、《声环境质量标准》 区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准。 表16 声环境质量执行标准 类别; 昼间; 夜间. 2; 60dB(A); 50dB(A). |
| --- | --- |
| 污染 物排 放标 准 | 1.废气 废气主要为有组织颗粒物和物料堆场产生的无组织粉尘，有组织废气排放浓度执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2一般控制区标准要求，厂界无组织颗粒物和有组织颗粒物排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。 表17 大气污染物排放标准限值表 污染物名称; 执行标准; 取值表号 及级别; 标准限值. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 无组织. 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）; 表2二级; /; 3.5; 1.0mg/m3. 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》; 表2 一般控制区; 20; /. 2.噪声 （1）施工期 噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准，具体数据详见表。 表18 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70dB(A); 55dB(A). （2）运营期 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体标准见下表。 表19 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 60dB(A); 50dB(A). 3、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关标准。 |
| 总量控制指标 | 本项目无废水排放，不涉及水污染物总量控制指标。生产过程不用热，工艺废气中污染物为颗粒物，不涉及大气污染物总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 1.施工期工艺流程 建设项目施工期主要工艺流程为：土石方阶段→基础施工阶段→结构施工阶段→使用。建设项目施工工艺流程及产污节点见图2。 图2 施工期工艺流程及产污节点示意图 2.运营期工艺流程 本项目外购建筑垃圾破碎后的石粉，经水洗后与石子、水泥、砂、粉煤灰、水混合搅拌后得到产品商品混凝土，本项目建设3条混凝土生产线。 流程简述： （1）原料运输及储存方式 石子、砂子等原料经运输车辆运至项目车间内骨料仓，水泥、粉煤灰、矿粉采用密闭的罐车运输到厂区，用输灰管将罐车的出料口与筒仓的进料口连接，采用压缩空气将罐车中的粉料输送到原料筒仓中储存。 该过程会产生运输扬尘、石子砂子等卸料粉尘（石子砂子等储存在车间骨料仓内，储存过程中不会产生扬尘）、筒仓上料时呼吸口粉尘。 （2）水洗 本项目外购建筑垃圾破碎后的石粉，需要在厂内进行水洗，水洗在洗砂机内进行，水洗后的产品用于下一步商品混凝土生产，该过程会产生废水。 （3）投料、搅拌 根据质量要求，由电脑对原材料水洗后 骨料、石子、砂子、水泥、粉煤灰、矿粉、水进行计量配料，计量配料后的骨料（石子、砂子）通过密闭输送带，粉料（水泥、粉煤灰、矿粉）通过密闭螺旋输送机，水和减水剂泵入搅拌机组进行混凝土搅拌，整个计量、配料、输送过程采用电脑控制，从而保证混凝土的品质。经混合搅拌后即可成品，直接经混凝土罐车运往施工现场，厂区内不储存产品。 该过程会产生投料搅拌粉尘。 外购石粉 废水、噪声 水洗 骨料 有组织粉尘 图3 混凝土生产工艺流程图 搅拌仓筒 粉煤灰、砂、水泥、水、矿粉、砂 配比投料 成品外运 皮带输送 无组织粉尘

主要污染工序 1.施工期 项目施工期间的环境影响问题包括施工废气、施工废水、施工噪声以及施工固体废弃物等，这些污染物均会对周围环境构成不同程度的污染影响。 1.1 废气 （1）施工扬尘 主要来自项目场地平整土方的挖掘、建筑材料的装卸、施工垃圾的清理、运输车辆在施工场地内行驶、运输车辆的车轮夹带泥土污染场地附近路面以及在有风条件下由于场地地表裸露而产生的扬尘。本工程施工期扬尘的主要来源有以下几个方面： ① 项目施工场地的地基处理中，在土方搬运、倾倒过程中，将有少量砂土从地面、施工机械、土堆中飞扬进入环境空气中。 ② 施工期间运送散装建筑材料的车辆在行驶过程中，使局部范围的CO、NOX、HC、SO2、扬尘等浓度有所增加。有少量物料洒落进入空气中，另外车辆在通过未铺衬路面或落有较多尘土的路面时，将有路面二次扬尘产生。 ③ 原料堆场和暴露松散土壤的工作面，受风吹时，表面侵蚀随风飞扬进入空气。 （2）施工机械废气 施工期间，使用机动车运输原材料、设备和机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOX以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。 1.2 废水 （1）工程废水 工程废水主要包括砂石料冲洗、混凝土养护。在施工阶段，施工中产生的工程废水中含有泥沙和固体废料，本项目新增建筑面积9333m2，用水量估算为0.1m³/m2，则本项目施工期生产用水总量估计为933.3m³，用作沙浆制备和混凝土养护，其中约有80%蒸发或进入物料，则施工期工程废水的产生量为186.67m³。经类比分析，此类废水中COD浓度一般低于50mg/l，SS浓度一般为400mg/L。项目产生的施工废水如果直接进入周边水系将会造成水中的悬浮物增加，因此，项目施工方应在施工场地内修建一些简易的沟渠，将建筑施工废水引入沉淀池，经沉淀后上清液回用于施工，及用于场地洒水抑尘，将不会对周边水系造成不良影响，并且随着施工的结束该影响也随着结束。 （2）生活污水 施工期施工人员将产生生活污水，所含主要污染物为COD、SS、NH3-N等。本项目施工期施工人员最多时约30人左右，生活污水排放量按10L/人·d计算，本施工期2个月按照60天计算，则生活污水为18m³。厂区不设施工营地，生活污水水质简单，沉淀处理后用于场地内喷洒抑尘。 1.3 噪声 项目施工场地高噪声施工机械较多，且各施工阶段均有大量的机械设备于现场运行，单体设备声源声级一般均高于70dB（A），部分设备声源甚至高达95dB（A），且由于施工场地内设备位置不断变化，同一施工阶段的不同时间设备运行数量亦有波动，因此很难确切预测施工场各场界噪声值。经类比调查，各类施工机械噪声源及其影响情况见表20。 表20 几种主要施工机械的噪声源强及在不同距离处的噪声值 单位：dB(A) 距离 机械类型; 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m. 装载机; 94; 88; 82; 76; 74; 68. 推土机; 91; 85; 79; 73; 71; 65. 运输车辆; 92; 86; 80; 74; 70; 66. 提升机; 86; 80; 4 68; 66; 60. 挖掘机; 84; 78; 72; 66; 64; 58. 1.4 固废 （1）土石方 项目所在地块已经做了初步的土地平整，存放土石方的位置地势也较为平坦，因此在场地平整时，应尽量使项目用地范围内土石方平衡，最大限度的减少土石方外运，优化调整厂区内标高。根据建设单位提供资料，区域内土地松散系数取1.15，因此规划用地范围内需要开挖的土方量较少，产生后主要用于道路建设、绿地、低洼处填平等，能够达到土石方平衡，不存在弃方问题。 （2）建筑垃圾（石灰石、道路建筑固废） 建筑垃圾（石灰石、道路建筑固废）来源于项目建设过程中水泥袋、铁质弃料、木材弃料、废砖块和废包装材料等。根据同类工程调查，本工程建筑垃圾（石灰石、道路建筑固废）产生量以1kg/m2计算，则建筑垃圾（石灰石、道路建筑固废）产生量为9.33t，在施工期要加强对废弃物的收集和管理，将建筑垃圾（石灰石、道路建筑固废）和能回收的废材料、废包装袋分别收集堆放，废材料、废包装袋及时出售给废品回收公司处理。 （3）生活垃圾 本项目施工期最大施工人员约为30人，生活垃圾按0.2kg/d·人计，施工期2个月按照60天计算，产生量为0.36t，生活垃圾的主要成分为纸张、塑料制品等，集中收集后，由环卫部门统一清运处理。 2.运营期 2.1废气 本项目物料在仓库内储存，都是全封闭的进行，不会产生扬尘，输送、计量、投料过程为全封闭式，无粉尘排放。生产过程也是在全封闭的生产车间进行，其中主要大气污染物为：运输扬尘、卸料粉尘、筒仓进料粉尘、混凝土生产搅拌粉尘。 （1）有组织排放 ①筒仓进料粉尘 原料筒仓在下料时通过重力进入搅拌站，在此过程中筒仓不会产生粉尘，筒仓粉尘主要产生于进料工序。 本项目生产用粉状原料（水泥、矿粉及粉煤灰）由散装罐车自带的气动系统将原料吹入原料筒仓内部，此为封闭环境，该原料筒仓其实为固气相分离装置，固态原料必须将筒仓内部的气体由排气口挤出仓外后方可进入筒仓内储存，因此，筒仓顶部排气口会产生一定量的粉尘，产生的粉尘通过筒仓顶部除尘器处理后排放，废气因原料挤压而自行排出，不再进行引风机的设置，因此，加料过程产生的废气量相当于所加原料的体积。筒仓进料粉尘产生量参考《逸散性工业粉尘控制技术》“表22-1 混凝土分批搅拌厂的散逸尘排放因子”中“卸水泥至高架贮仓”排污系数：0.12kg/t-粉料，本项目粉料用量为27万t/a，则筒仓进料时粉尘产生量为32.4t/a，其中每个水泥筒仓进料时粉尘产生量6.8t/a，每个粉煤灰筒仓进料时粉尘产生量6.0t/a，每个矿粉筒仓进料时粉尘产生量6.0t/a。 本项目设置5座筒仓，3个水泥仓、1粉煤灰仓、1个矿粉仓（筒仓规格为均直径4.88m、高14m、腿高5m、筒锥高度2.2m)，筒仓体积均为300m3，本项目所用散装水泥堆积密度为1.4t/m3，本项目年消耗17万t；粉煤灰堆积密度为0.6t/m3、年消耗5万t，矿粉密度约1.5t/m3，年消耗5万t。粉料体积就是相当于上料时筒仓排出的废气量，经计算水泥筒仓废气量为12.14万m3/a，每个水泥筒仓废气量为4.05万m3/a；每个粉煤灰筒仓废气量为8.33万m3/a；每个矿粉筒仓废气量为8.33万m3/a。本项目每个筒仓规格为300m3，则预计每个水泥筒仓上料次数为135次，每次持续时间为30min，则每个水泥筒仓上料时间为4050min/a、67.5h/a；每个粉煤灰仓上料次数为278次，每次持续时间为30min，则上料时间为8340min/a、139h/a；每个矿粉灰仓上料次数为278次，每次持续时间为30min，则上料时间为8340min/a、139h/a。 筒仓顶部安装筒仓除尘器，筒仓除尘器是一种自动清灰结构的单体除尘设备在水泥，粉煤灰，矿粉，采矿、冶金、建材、机械、化工、粮食加工等工矿企业广泛用于过滤气体中的细小的非纤维性的干燥粉尘或在工艺流程中回收干燥粉料的一种除尘设备。 筒仓除尘器是一种圆形可拆的金属滤筒，底板上有14个嵌入圆形孔，它设有14个滤芯，扎紧在上端1个振动器的吊架上，定时震动，使滤芯阻留下来的灰尘降落在仓内。筒仓除尘器的阻尘是通过滤芯进行的，滤芯材料是聚酯纤维，当含尘空气通过时，即可有效的使固体与气体分离开来，聚酯纤维滤芯是一种多孔性的滤尘材料，当气流通过时，使气流中的微粒吸附在滤芯上或沉降下来，净化后的空气即可排出。 筒仓除尘器除尘效率可达99.99%，经过顶部筒仓除尘器处理后筒仓进料粉尘产生及排放情况见表21。 表21 筒仓进料粉尘产生及排放情况 排放源; 废气量 (m3/a); 粉尘产生; 粉尘排放; 除尘效 率(%); 筒仓高 度(m). 产生量 (t/a); 产生速率 (kg/h); 产生浓度 (mg/m3); 排放量 (t/a); 排放速率 (kg/h); 排放浓度 (mg/m3). 水泥筒仓1; 4.05万m3/a（约合600m3/h）; 6.8; 100.74; 167900; 0.00068; 0.01; 16.79; 99.99; 19. 水泥筒仓2; 4.05万m3/a（约合600m3/h）; 6.8; 100.74; 167900; 0.00068; 0.01; 16.79; 99.99; 19. 水泥筒仓3; 4.05万m3/a（约合600m3/h）; 6.8; 100.74; 167900; 0.00068; 0.01; 16.79; 99.99; 19. 粉煤灰筒仓; 8.33万m3/a（约合600m3/h）; 6; 43.16; 71933; 0.0006; 0.00043; 7.19; 99.99; 19. 矿粉筒仓; 8.33万m3/a（约合600m3/h）; 6; 43.16; 71933; 0.0006; 0.00043; 7.19; 99.99; 1. ②搅拌机投料粉尘 建设项目砂、石料提升以搅拌站配套的皮带输送方式完成，本项目各生产工序均采用电脑集中控制，各工序的连锁、联动的协调性、安全性强，皮带输送过程设置防尘罩密闭。生产过程在全封闭的车间内进行，水泥、粉煤灰以压缩空气吹入水泥筒仓，辅以螺旋输送机给水泥秤供料，原料的输送、计量、进料等过程均为封闭式，在皮带接口与投料处有部分粉尘溢出，产生的粉尘主要为水泥，矿粉、粉煤灰，混凝土生产线设3台搅拌主机，搅拌主机至于密闭车间内，拌料时需加水搅拌，由于物料含水率较高，且物料经配水后具有较强的粘结性，该过程基本无粉尘产生。据企业提供经验数据并类比同类生产项目，该阶段颗粒物产生量约为加工量的0.1‰，生产线年加工粉料量约为121万吨，即搅拌机组颗粒物的产生量为12.1t/a，产生速率5.04kg/h，经各自的集气罩收集后由统一管道引入配套的脉冲布袋除尘器处理后通过15m排气筒排放，密封车间内集气罩收集效率为99%，脉冲袋式除尘器处理效率为99%，除尘器配套风机风量为5000m3，年工作时间2400h。经处理后颗粒物排放量约0.12t/a，排放速率0.05kg/h，排放浓度10mg/m3。除尘器收集的颗粒物（11.859t/a）回用于生产。 （2）无组织排放 ①运输扬尘 项目物料采用车辆运输，运输时采用密闭运输厂区道路硬化，并配套设置洒水抑尘设施，车辆在厂区及周边道路行驶时减速行驶，其产生扬尘量较小，不会对环境产生明显影响。 ②卸料粉尘 本项目建筑固废由汽车运输至原料仓库堆放，卸料量共计56万t/a。自卸汽车卸料起尘量，选用山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式估算，经验公式为： 式中：Q—自卸汽车卸料起尘量，kg； u—平均风速(m/s)，项目卸料在车间内进行，卸料时风速取0.5m/s（物料扰动产生风速）。 M—汽车卸料量，t。 经计算卸料粉尘量Q为126.27t/a。 治理措施：本项目原料库房内设置多个雾化喷淋头，装卸料全过程开启，可抑制99％的卸料扬尘，经计算，卸料粉尘排放量为1.26t/a。 工程建成投产后，废气污染物汇总如下表22。 表22 废气污染物汇总 排放源; 废气产生量（t/a）; 处理方法; 处理后的废气排放量（t/a）. 卸料粉尘（无组织）; 126.27; 洒水抑尘; 1.26. 筒仓进料粉尘; 32.4; 筒仓底部滤芯除尘器装置; 0.01404. 搅拌机投料粉尘; 12.1; 脉冲布袋除尘器+15m排气筒; 0.12. 2.2 废水 本项目实施雨污分流，建筑物屋面为有组织排水，屋面雨水经落水管排至室外排水管网，经内部雨水管网排入区域雨水管网。 项目用水主要为生活用水和生产用水，生产过程用水工序主要是水洗砂用水、混凝土拌合用水和场地雾化喷淋用水。 本项目雾化喷淋水在生产过程中全部挥发，无废水产生；混凝土拌合用水进入产品；洗砂废水经沉淀后污泥脱水外卖，沉淀后的上清液循环使用不外排，因此不会有生产废水产生及排放。 本项目废水主要为工作人员产生的生活污水。项目劳动定员20人，人均用水量按20L/d计，年工作日300天，生活用水量约120m3/a，排污系数按照80%计算，生活污水产生量约96m3/a，主要污染物为COD和氨氮等，产生浓度分别为400mg/L、30mg/L，产生量分别为0.039t/a、0.0029t/a。生活污水经化粪池收集后由环卫部门定期清掏，不外排。 2.3 噪声 本项目生产设备较多，噪声源较多。高噪声设备主要包括洗砂机、搅拌机、风机等。本项目主要噪声源见表23。 表23 本项目高噪声设备源强及治理措施 序号; 噪声源; 噪声值dB(A); 处理措施; 降噪量dB(A). 1; 洗砂机; 80; 基础固定、减振; 20. 2; 搅拌罐; 85; 基础固定、减振; 20. 3; 风机; 85; 基础固定、减振; 20. 2.4 固体废物 项目运营期产生固废主要有职工生活垃圾、除尘器收集的粉尘以及洗砂工序沉淀浓缩的污泥。 （1）生活垃圾 项目所产生的生活垃圾按每人每天产生量为0.5kg计，该工程劳动定员20人，年工作300天，生活垃圾的产生量为3t/a。生活垃圾经厂区内分类收集后，由环卫部门统一收集； （2）除尘器收集的粉尘 收集的粉尘量为11.859t/a，进行回用生产商品混凝土，其他细骨料收集也可以回用。 （3）水洗砂工序产生的污泥 本项目洗砂废水经沉淀后脱水可得到污泥，产生量为54000t/a，外卖制砖企业。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 运营期 | 有组织排放 | 粉尘（水泥筒仓1） | 167900mg/m3、6.8t/a | 16.79mg/m3、0.00068t/a |
|  |  |  | 粉尘（水泥筒仓2） | 167900mg/m3、6.8t/a | 16.79mg/m3、0.00068t/a |
|  |  |  | 粉尘（水泥筒仓3） | 167900mg/m3、6.8t/a | 16.79mg/m3、0.00068t/a |
|  |  |  | 粉尘（粉煤灰筒仓） | 71933mg/m3、6t/a | 7.19mg/m3、0.0006t/a |
|  |  |  | 粉尘（矿粉筒仓） | 71933mg/m3、6t/a | 7.19mg/m3、0.0006t/a |
|  |  |  | 粉尘（搅拌） | 1008mg/m3、12.1t/a | 10mg/m3、0.12t/a |
|  |  | 无组织排放 | 粉尘（卸料） | 126.27t/a | 1.26t/a |
|  |  |  | 粉尘（搅拌进料未收集） | 0.121t/a | 0.121t/a |
| 水 污 染 物 | 运营期 | 生活污水 96m³/a | COD，氨氮 | COD400mg/L，0.0384 t/a 氨氮30mg/L，0.00288 | 0 |
| 固 体 废 物 | 运营期 | 除尘设备 | 粉尘 | 11.859t/a | 0 |
|  |  | 办公、生活 | 生活垃圾 | 3t/a | 0 |
|  |  | 洗砂 | 污泥 | 54000t/a | 0 |
| 噪 声 | 设备噪声 |  | 主要来自高噪音机械设备及风机产生的噪声，噪声值为：75dB(A)~90dB(A)。 |  |  |
| 其 他 | 项目运营期存在一般的安全隐患，如电线短路或老化、雷击、引起的火灾事故等 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目根据现场调查可知，项目周围并无原始植被生长和珍贵野生动物活动，项目区域生态系统敏感程度较低，相对整个评价区域来说，项目建设产生的生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 1.大气污染影响分析 （1）施工扬尘影响分析 施工扬尘主要来自土方的挖掘及堆放、建筑材料的搬运及堆放、施工固废的堆放及清理。这类风力扬尘的主要特点是与风速、湿度、渣土分散度、尘粒本身的沉降速度有关等诸多因素有关。据类比调查结果，建筑施工扬尘点浓度为11.03mg/m3，影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的TSP浓度平均值为0.419mg/m3，为上风向对照点的1.5倍。 施工现场扬尘对环境的影响情况见表24。 表24 施工现场扬尘对环境的污染情况 工地下风向距离(m); 20; 50; 100; 150; 200. TSP24小时平均 浓度(mg·m-3); 无; 1.303; 0.722; 0.402; 0.311; 0.270. 有（围金属板）; 0.824; 0.426; 0.235; 0.221; 0.215. 由表25可知，在无任何防尘措施的情况下，施工现场对周围环境的影响较严重，200m外TSP浓度才可到达《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准；而在有防尘措施的情况下，污染物范围降至100m范围内。 如果在施工期间对车辆行驶的路面洒水抑尘，每天洒水4～5次，扬尘可减少70%左右，施工场地洒水试验结果见表25。 表25 施工场地洒水抑尘试验结果 距现场距离/(m); 5; 20; 50; 100. TSP24小时平均 浓度(mg·m-3); 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 由表26可见，实施每天洒水4～5次，可有效控制车辆扬尘，将扬尘影响范围缩小到20～50m。经洒水降尘处理后，项目产生的扬尘对各敏感点造成的影响有所降低。 为有效降低施工阶段的扬尘影响，建设单位应采取以下防尘措施： ①施工现场周边砌实体围墙，围墙高2.5m。 ②建筑固废和材料采取规范堆放、遮盖、洒水等防尘措施，建筑固废采取及时清运措施。 ③工地内设置相应的车辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀设施，车辆冲洗干净后出场。 ④严禁随意抛洒建筑固废。 ⑤施工场地应定时洒水降尘，对场地内运输通道及时清扫，交通道路定期洒水和清扫，运输车辆进入施工场地应低速行驶。 ⑥非雨天气，施工现场地面和路面定期洒水，早晚各一次，于大风和干燥天气适当增加，遇到四级或四级以上大风天气应停止土方作业，同时作业覆以防尘网。 采取上述防护措施后，扬尘量可减少70%以上，降低项目施工扬尘对区域环境空气的影响，项目周边环境空气质量可以达到《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准。 （2）运输车辆扬尘环境影响分析 运输产生的扬尘是一个非常重要的污染源。物料运输车辆在行驶时滚动的车轮产生扬尘，尤其是重型车辆，产生的扬尘更大，车辆行驶速度越快，产生的扬尘越大，同时，产生的扬尘量与道路的路面情况以及清洁程度有关。 根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右。限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。同时，运输车辆装车不宜过满，而且应采用封闭车辆，用帆布覆盖，在运输过程中做到不洒落尘土，以降低扬尘对周围环境的影响；建筑工程的工地路面应当实施硬化，设置相应的车辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀设施，运输车辆应当冲洗干净后才出场，并保持出入口通道的整洁；项目应在靠近敏感点的运输线路定期洒水，运输车辆也应限速行驶，使运输扬尘对周边环境的影响在可接受范围内。 （3）机动车尾气影响分析 施工过程的载重汽车、装载机和推土机等工程机械排放尾气。项目机动车辆少，尾气排放量少，区域空气流动性好，对区域大气环境影响小。施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工机械，加强设备、车辆的维护保养，使机械、车辆处于良好工作状态，严禁使用报废车辆和淘汰设备，以减少施工机械废气对周围环境的影响。 2.地表水水污染影响分析 （1）生活污水 本工程施工期间生活污水排放量约为148.5m3。生活污水中主要含有SS等污染物，如果处理不当，将对周围地表水环境产生一定影响。因此，应管理好施工队伍生活污水的排放，厂区设沉淀池，生活污水经沉淀池处理后用于施工场地喷洒抑尘。项目需设置旱厕，定期收集用作农肥。由于项目施工期短，施工期生活污水产生量少，采取以上措施后，本项目产生的废水对环境影响小。 （2）工程废水 ①石料冲洗废水：其悬浮物含量大，需建沉降池，悬浮物进行沉淀后，部分澄清后的废水可用于建筑工地洒水防尘，或回用于泥砂搅拌用水。人工运输水泥砂浆时，应避免泄漏，泄漏的水泥砂浆应及时清理。 ②混凝土养护废水：封闭混凝土中水分不在蒸发外逸，水泥依靠凝土中水分完成水化作用，因水量较小，故废水排放量小，可以不需专门处理。 ③机械和车辆冲洗废水：主要为含油废水，要求设立专门清洗点对施工机械和车辆进行清洗和保养，含油废水或废弃物，不得随意弃置和倾流，可用容器收集或建小型隔油池进行处理，以防止油污染。 采取以上措施后，本项目产生的工程废水对环境影响小。 （3）地面冲刷污水 施工过程中应在围挡四周设导排水沟，及时硬化道路，在导排水沟下游建废水沉砂池，径流水经沉砂池沉淀后排入厂区涵管，这样可以避免水道的堵塞；同时，应做好建筑材料和建筑废料的管理，各类施工材料应有防雨遮雨设施、及时运输挖方、及时压实填方，防止暴雨径流对开挖面、填区以及施工材料和工程废料的冲刷，从根本上减少水土流失量，因此施工过程中应设置简易沉淀池沉淀后循环使用，对环境不会带来明显影响。 3.地下水环境影响分析 本工程区域的地下水主要为孔隙水。根据相关资料可知，该区域水属地下水富水程度中等地区。在对基础开挖施工时要求基坑保持干燥状态，以便于施工，同时保证基坑的稳定性。若地层中有水头较高的承压含水层，在开挖过程中如不采取一定措施，可能会产生突涌，导致基坑失稳破坏。为确保施工安全，有必要对基坑开挖采取降排水措施。 本项目采用近年来成熟可靠的、技术经济效果较好的降水井方法进行开挖基坑的降排水工作，采用此法降水，一是要在挖至设计基底标高时防止出现流砂，保证基坑内正常施工作业；二是要防止基坑外的地下水位下降对周围已建建筑物、管线、道路路面所造成的各种危害。 项目基础开挖对地下水影响只是暂时性的、局部的，随着项目基础开挖施工结束，该影响随之消除。 4.施工期噪声影响分析 施工场地噪声主要是施工机场设备噪声、运输车辆噪声、物料装卸碰撞噪声和施工人员的人为噪声。由于施工阶段一般为露天作业，无隔声与消声措施，故噪声传播范围较远，影响面较大。工程建设期不同阶段机械设备噪声对环境的影响参照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）执行，其标限值见表26。 表26 不同施工阶段场界噪声限值 单位：dB(A) 序号; 施工阶段; 主要噪声源; 昼间; 夜间. 1; 土石方; 挖掘机、装卸机; 70; 55. 2; 打桩; 各种打桩机; 70; 禁止施工. 3; 结构; 混凝土搅拌机、电锯; 70; 55. 4; 装修; 塔吊、提升机; 70; 55. 根据表27几种主要施工机械的噪声源强及在不同距离处的噪声值分析可知，在距离机械100m处的噪声值均满足建筑《施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定。尽管如此施工机械噪声往往具有噪声强、突发性的特点，如不采取措施加以控制，往往产生较大的影响。因此，施工期应采取有效措施，认真做好以下工作以减少噪声的不利影响，确保施工场界噪声达标。 ① 合理安排施工时间，禁止高噪声设备夜间和午休时段施工； ② 尽量选用低噪声机械和设备，加强对施工机械和设备维护保养，避免由于设备性能减退而使噪声增大； ③ 不得使用噪声源强达112 dB(A)冲击式打桩机。 ④ 必要时建立临时隔声屏障，固定施工设备安装于室内，如简易屋内、棚内等。 根据现场勘察，项目施工点周边100m范围内无敏感点，通过采取以上措施，并且项目夜间不施工，施工噪声会对周边环境影响较小。 5.施工期固体废弃物影响分析 施工期间的固体废弃物主要有施工过程中产生的建筑固废和施工人员产生的生活垃圾。建筑固废主要包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋和钢丝等杂物。生活垃圾主要包括厨房和施工人员用餐后的废弃饭盒、塑料袋等。建筑固废若不妥善处理，容易引起扬尘等环境问题。生活垃圾若不及时处理，在气温适宜的条件下会滋生蚊虫、产生恶臭和传播疾病等。 应采取的固体废弃物污染防治措施如下： ① 建筑固废中的砂土应最大限度用于回填，其它建筑固废必须集中堆放、及时清运，交由环保部门处理，防止露天长期堆放可能产生的二次污染； ② 生活垃圾应定点收集，交由环保部门处理，不得任意堆放和丢弃； ③ 建筑材料运输时应限时限量、封闭式运输，防止沿途洒落。 6.施工期对生态环境的影响分析 项目施工时如不注意加强生态保护，将会使局部生态环境受到进一步的损害。为此，施工期间，应搞好项目的生态保护和建设，尽量缩短施工工期，施工过程中的土方开挖应注意挖填方平衡，减少土方的外排外运，残余土方不得随意弃置，必须送有关部门指定的地点填埋或堆放，并采取前述各项有效措施尽最大可能减缓施工期对生态环境的不良影响。 为使本项目建成后与周边景观生态互相融合，应切实搞好生态环境保护和建设。主要有如下要求： ①科学规划，精心设计、合理布局。从系统生态工程观点出发，尽可能减少施工挖填方，尽最大努力保护现有自然地形和植物、植被等。 ②在项目规划、设计、建设及营运中，应坚持预防为主，保护优先的方针，尊重和顺应自然规律，加大生态保护力度，重视生态服务功能与价值的开发和建设。 ③在项目区域绿化及植物物种引入的过程中，应以本地物种为主，保持本地物种优势。 ④项目建设应力求与周围生态相融。 施工期间的上述污染环境的因素，只要采取适当有力的措施，就可使污染物达标排放，避免或减轻其污染。这些影响也是短期的，随着施工期结束，施工噪声、扬尘和水土流失等问题也会消失，而新的建设工程完工后，植被恢复，新的城市生态环境将取代现有的生态环境，并得到一定程度的恢复。 营运期环境影响分析 1.水环境影响分析 处理方式的可行性分析：车间抑尘用水全部损耗，洗砂废水经沉淀后污泥脱水外卖，生产混料用水全部进入产品，生活污水经化粪池收集后定期清掏，不外排。 因此，本项目废水不排放，对区域水环境影响较小。 2.大气影响分析 2.1有组织废气达标排放分析 生产过程均在全封闭的生产车间进行，物料堆场也在全封闭的生产车间内，粉料进料也在全封闭筒仓中进行，结合工程分析可知，其排放情况见表27。 表27 有组织废气产生及排放情况一览表 污染物名称; 产生情况; 治理措施; 处理后--排放源参数. 风量（m³/h）; 产生浓度 （mg/m³）; 产生速率（kg/h）; 产生量 （t/a）; 去除 效率; 排放浓度（mg/m³）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 水泥筒仓1进料粉尘; 600; 167900; 100.74; 6.8; 仓顶除尘器处理后排放; 99.99%; 16.79; 0.01; 0.00068. 水泥筒仓1进料粉尘; 600; 167900; 100.74; 6.8; 仓顶除尘器处理后排放; 99.99%; 16.79; 0.01; 0.00068. 水泥筒仓1进料粉尘; 600; 167900; 100.74; 6.8; 仓顶除尘器处理后排放; 99.99%; 16.79; 0.01; 0.00068. 粉煤灰筒仓进料粉尘; 600; 71933; 43.16; 6; 仓顶除尘器处理后排放; 99.99%; 7.19; 0.00043; 0.0006. 矿粉筒仓进料粉尘; 600; 71933; 43.16; 6; 仓顶除尘器处理后排放; 99.99%; 7.19; 0.00043; 0.0006. 搅拌粉尘; 5000; 5.04; 12.1; 5.04; 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒; 99%; 10; 0.05; 0.121. 排气筒高度合理性分析 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）由“7.4新污染源的排气筒一般不低于15m”；“7.1还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上”； 根据《山东省区域性大气污染物综合排放标准》“5.1.1所有排气筒高度不得低于15m。排气筒（转尘点、地面除尘站等简易除尘设备除外）周围半径200m范围内有建筑物时，排气筒高度还需高出最高建筑物3m以上。确因生产装置安全或特殊工艺无法满足上述要求时，其污染物排放浓度按相应标准限值的50%执行。” 排放达标性分析 （1）筒仓进料粉尘 筒仓进料粉尘产生量参考《逸散性工业粉尘控制技术》“表22-1 混凝土分批搅拌厂的散逸尘排放因子”中“卸水泥至高架贮仓”排污系数：0.12kg/t-粉料，本项目粉料用量为27万t/a，则筒仓进料时粉尘产生量为32.4t/a，其中每个水泥筒仓进料时粉尘产生量6.8t/a，每个粉煤灰筒仓进料时粉尘产生量6.0t/a，每个矿粉筒仓进料时粉尘产生量6.0t/a。 本项目设置5座筒仓，3个水泥仓、1粉煤灰仓、1个矿粉仓（筒仓规格为均直径4.88m、高14m、腿高5m、筒锥高度2.2m)，筒仓体积均为300m3。根据粉料量及密度，经计算，每个水泥筒仓废气量为4.05万m3/a；每个粉煤灰筒仓废气量为8.33万m3/a；每个矿粉筒仓废气量为8.33万m3/a。本项目每个筒仓规格为300m3，则预计每个水泥筒仓上料次数为135次，每次持续时间为30min，则每个水泥筒仓上料时间为4050min/a、67.5h/a；每个粉煤灰仓上料次数为278次，每次持续时间为30min，则上料时间为8340min/a、139h/a；每个矿粉灰仓上料次数为278次，每次持续时间为30min，则上料时间为8340min/a、139h/a。筒仓顶部安装筒仓除尘器用于过滤粉尘，除尘效率可达99.99%。经处理后，每个水泥筒仓粉尘排放量为0.00068t/a，排放速率0.01kg/h，排放浓度16.79mg/m3；粉煤灰筒仓和矿粉筒仓排放量均为0.0006t/a，排放速率均为0.00043kg/h，排放浓度均为7.19mg/m3。排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（3.5kg/h），排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2一般控制区（≤20 mg/m3）标准要求。 （3）搅拌机投料粉尘 搅拌机组颗粒物的产生量为12.1t/a，产生速率5.04kg/h，经各自的集气罩收集后由统一管道引入配套的脉冲布袋除尘器处理后通过15m排气筒排放，密封车间内集气罩收集效率为99%，脉冲袋式除尘器处理效率为99%，除尘器配套风机风量为5000m3，年工作时间2400h。经处理后颗粒物排放量约0.12t/a，排放速率0.05kg/h，排放浓度10mg/m3。除尘器收集的颗粒物（11.859t/a）回用于生产。排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（3.5kg/h），排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2一般控制区（≤20mg/m3）标准要求。 2.2无组织排放 运输扬尘：厂区道路采取水泥硬化路面，车辆密闭运输，在并配套设置洒水抑尘设施，加强厂区绿化，车辆在厂区及周边道路行驶时减速行驶。 卸料粉尘：装卸过程中严禁凌空抛散，避免用力摔打，应轻装轻卸，设置5个雾化喷淋头，每天至少喷淋5h。 布袋除尘器未收集的粉尘车间强制通风。 建设项目运营期间物料卸车、运输过程、以及布袋除尘器未收集的粉尘以无组织形式排放的粉尘，产生量不大。采取喷洒抑尘等措施处理后，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中厂界最高允许排放浓度标准要求，对周围环境影响很小。 2.3大气卫生防护距离 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ202-2018)推荐AERSCREEN模式预测本项目厂界无超标点，因此不需要设置大气防护距离。 3.声环境影响分析 本项目设备较多，但高噪声设备较少，噪声源主要是洗砂机、搅拌机、风机等生产设备产生的噪声，根据国内同类行业的车间内噪声值的经验数据，其噪声级一般在80～85dB（A）之间，为间歇式噪声源，首先选用低噪音设备，并将所有的产噪设备安装在密闭厂房内。 项目生产设备单个设备噪声值较弱，但设备数量较多，若处理不当，将会对周围声环境造成一定影响。建议建设单位采取一定方式对噪声污染进行防治： ① 尽量选择低噪声和符合国家噪声标准的生产设备，并进行定期检修维护，使其处于良好运行状态；对个别高噪声设备安装消声器、隔声罩等；在设备的基础与地面之间安装减振垫，减少机械振动产生的噪声污染。 ② 加强车间的隔音措施，如安装隔声门窗。对工人采取适当的劳动保护措施，减小职业伤害。 ③ 合理布局，合理布置车间内部设备的位置，将高噪声设备尽量安置在车间中间位置以增加其距离衰减量，减少对周围环境的影响。经采取以上方式处理后，项目设备运营噪声降噪量约为20 dB(A)~30 dB(A)之间。 ④项目夜间不生产。 本次环境影响评价采用《环境影响评价技术导则--声环境》(HJ/T2.4-2009)中推荐的模式--工业噪声预测模式进行预测，预测模式如下： (1)室外声源在预测点的声压级 式中：Lp(r)—距声源r处的A声级，dB(A)； Lp(r0)—参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv—声波几何发散引起的A声级衰减量，dB(A)； Abar—遮挡物引起的A声级衰减量，dB(A)； Aatm—空气吸收引起的A声级衰减量，dB(A)； Agr—地面效应引起的A声级衰减量，dB(A)； Amisc—其他方面效应引起的A声级衰减量，dB(A)； (2)室内声源等效为室外声源的计算 ①首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级 Loct,1=Lwoct+10lgQ4πr12+4R 式中：Loct,1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级； Lw oct—某个声源的倍频带声功率级； r1—某个声源与靠近围护结构处的距离； R—房间常数； Q—方向性因子； ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级 Loct,1T=10lgi=1N100.1Loct,1i ③计算出室外靠近围护结构处的声压级 Loct,2T=Loct,1T−TLoct+6 ④将室外声级Loct,2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw oct Lwoct=Loct,2T+10lgS 式中：S—透声面积，m2。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 (3)总声级的计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout,j，在T时间内该声源工作时间为tout,j，则预测点的总等效声级为： LeqT=10lg1Ti=1Ntin,i100.1LAin,i+j=1Mtout,j100.1LAout,j 式中：T—计算等效声级的时间； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 本次评价声环境影响预测忽略遮挡物引起的A声级衰减量(Abar)、空气吸收引起的A声级衰减量(Aatm)、地面效应引起的A声级衰减量(Agr)、其他方面效应引起的A声级衰减量(Amisc)，仅考虑几何发散衰减（Adiv）。 声波几何发散引起的A声级衰减量(工业噪声源)： a、点声源 Adiv＝20Lg(r/ro) b、有限长(Lo)线声源 当r＞Lo且ro＞Lo时 Adiv＝20Lg(r/ro) 当r＜Lo/3且ro＜Lo/3时 Adiv＝10Lg(r/ro) 当Lo/3＜r＜Lo且Lo/3＜ro＜Lo时 Adiv＝15Lg(r/ro) c、面声源 当r＜a/时 Adiv＝0 当a/＜r＜b/时 Adiv＝10Lg(r/ro) 当r＞b/时 Adiv＝20Lg(r/ro) 根据HJ/T2.4-2009预测模式和参数计算确定，按噪声源产生最大噪声80dB（A），在不采取任何降噪措施情况下，按点源模式进行预测后，距噪声源56m处可实现昼间达标，本项目采取室内布置、基础减震等降噪措施，敏感点处昼间噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。因此，企业在采取相应的噪声环保措施后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围声环境质量影响较小。 4.固体废物影响分析 项目运营期产生固废，包括收集的粉尘、办公生活垃圾、洗砂废水沉淀污泥等，本项目无危险废弃物产生。项目固废处理措施见表28。 表28 固体废物利用处置方式 序号; 名称; 固废性质; 预测产生量（t/a）; 利用处置方式; 是否符合环保要求. 1; 生活垃圾; 一般固废; 3; 环卫部门清运处理; 是. 2; 粉尘; 一般固废; 11.859; 收集回用; 是. 3; 洗砂废水污泥沉淀; 一般固废; 54000; 外卖制砖企业; 是. 本项目一般固体废物处理措施和处置方案均能够满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求，对环境影响较小。 5.环境风险分析 （1）风险识别 本项目为混凝土生产，本项目不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ／T169－2004）附录A1规定项目；项目不涉及危险化学品泄露、爆炸、火灾等风险。在生产过程中存在的主要环境风险因素为除尘处理设施事故导致污染物超标排放。 （2）粉尘事故排放因素分析 本工程主要污染物是粉尘，采用脉冲式布袋除尘器除尘。除尘设施事故发生的概率受多种因素影响，其发生的概率不容易确定，本次评价重点论述影响事故发生的因素、发生后造成的环境影响及其应采取的措施。影响粉尘排放事故概率的因素有两个： ①设备因素，即除尘设备的不可靠度。不可靠度是设备本身所固有的，它只与设备及其零部件的设计水平、制造能力，检测手段，安装质量、自身损耗及设计寿命有关，所以设备一经组成，其不可靠程度就已确定，主要包括：由于受场地条件所限及其他多种因素（如本体安装、袋、笼安装），布袋除尘器一般存在气流分布方式不尽合理的现象，在实际运行过程中涡流或气流扰动滤袋并与其它构件相摩擦，造成滤袋磨损，使除尘效率下降；由于安装布局的不合理；滤袋遇露水易造成滤袋布板结，影响除尘效率；布袋易被粉尘冲刷磨损；项目采用脉冲布袋除尘器，脉冲阀较多，脉冲阀是影响主性能的关键元件，出现故障的概率相对较高。 ②人为因素，即企业的安全管理水平。事故的发生都可以认为是人的不安全行为和物的不安全状态造成的， 而人的不安全行为和设备不安全状态又是由于管理不善造成的。因此，一切事故都可归结为管理上的原因。主要包括管理上没有制定完善的安全操作规程和监督检查制度，不能及时发现问题或发现的问题不及时解决，使设备带病运转等。 （3）事故防范措施 本项目在运营期使用的机械设备如果管理不善易发生电线短路、除尘器失效等现象，可引致火灾和环境污染。因此在项目应加强对设备维护管理，避免事故排放。对电线线路及设备线路定期进行检查，加强管理和安全知识教育，增强防范意识，防止火灾发生。要有充分的应急措施，项目应按照相关规定设置逃生系统，并能够有足够并匹配的消防器材及备用应急电源。一旦发生意外，应立即采取应急预案。 ①除尘器故障分析与处理方法 - 除尘效果不佳,排放粉尘浓度超标可从以下几个方面查找原因： 1）新装的洁净滤袋孔隙较大，刚开始使用时粉尘通过率较高，尚未达到最佳的过滤状态,粉尘排放量较大。因此测定脉冲袋式除尘器的除尘效率在连续使用1个月后进行更为准确。2)检查滤袋的安装是否正确。3)滤袋破损将导致含尘气流直接外排、除尘器后的排气筒出口冒灰。4)对于进风通道与出风通道仅用隔板分开的除尘器，须检查中间隔板是否焊接严密。 - 发现脉冲袋式除尘器的运行阻力高出控制范围，应从下列方面查找原因： 清灰时间短、清灰周期太长，滤袋上的粉尘没能清除干净，除尘器就转入过滤状态，会使运行阻力很快升高。2) 当脉冲袋式除尘器处理高温、高湿的气体时,如果运行中气体温度低于露点，水汽就会冷凝结露，使滤袋受潮，大量粉尘黏附在滤袋表面，堵塞滤袋的孔隙，并且喷吹压缩空气也无法清除，造成滤袋糊袋。产生糊袋的除尘器清灰功能失效，阻力过大，运行状况恶化。3) 脉冲袋式除尘器通常在负压状态下工作，如果设备泄漏,会吸入大量外界空气和雨水，使滤袋受潮板结，加大运行阻力。 ②车间粉尘爆炸风险及安全措施 粉体的加工使粉尘愈来愈细，粉尘粒径越小，表面积越大，燃烧越完全，升压速度越快，爆炸压力越大，为了实现高效、节能，生产设备朝着大型化发展，大容积设备爆炸发生时会有较多粉尘参与爆炸，爆炸压力增大。生产中可能产生粉尘飞扬的设备和场所必须尽可能密封，在密闭设备里粉尘浓度容易达到爆炸极限，密闭性越好，爆炸产生的压力也越大。 安全措施如下：1）控制粉尘浓度；2）减少粉尘沉淀；3）防止摩擦、撞击、生热；4）防止电火花和静电放电；5）增加物料湿度、降低风险性。 ③控制与消除火源以及安全措施 厂区内仓库和车间应设置禁火、防爆区域，并制定相应的管理制度。操作和维修等采用不发火工具，并制定方案，报主管领导批准并有监管人员在场方可进行。使用防爆型电器，严禁钢制工具敲打、撞击、抛掷。厂区在禁火、防爆区域安装避雷装置。 严格按照防火、防爆设计规范要求进行设计，按照规范设置消防系统，配置相应的灭火装置和设施，并定期维护，保持完好。在禁火、防爆区域安装可燃气体探测仪，并经产检查确保设施正常运转，做到及时发现、及时处理；设置火灾报警系统，该系统由火灾报警控制器、火灾探测器、手动报警按钮等组成，以利于自¦动预警和及时组织灭火扑救。要正确佩戴相应的劳防用品和正确使用防毒过滤器等防护用具。 ④消防及火灾报警系统措施 消防设施应与开发建设同步进行，各项建设必须执行国家有关防火规范，保证消防通道畅通，提高预防和扑救能力。加强区域交通、通信等消防基础设施建设，重特大火灾实施消防力量的区域调动。消防供水主要以城市供水管网为主，建设城市供水管网消火栓系统，在配水管网建设时，应按同一时间发生两次火灾进行管网校核，保证充足消防用水，配水管网按照换装布置。 ⑤风险应急措施 厂区根据建筑格局、物料性质及贮存方式、建筑耐火等级、建筑体积等，严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等有关规定，按照同一时间内火灾次数、灭火时间及最大用水量确定消防用水量。 本项目在运营期要有充分的应急措施，项目应按照相关规定设置逃生系统，并能够有足够并匹配的消防器材及备用应急电源。一旦发生意外，应立即采取应急预案。 （4）应急预案 ①报警：现场人员在扑灭初时火灾的同时，立即向总经理报警；如果在发现火灾的时候，火势较大，现场人员可直接拨打119报警；报警时需说明的事项：单位、准确地点、现场人员、火势情况等。 ②启动应急预案：经理接到报警后，根据初步了解的情况，立即判断是否启动应急预案；如启动预案，立即通知各小组成员到位；判断是否拨打119。 ③现场救援：利用灭火器材灭火；利用消火栓或消防水灭火；对火灾现场周围用大量水喷洒，防止火势蔓延；抢救受困人员或受伤人员。 ④现场警戒及疏散:在交通道路放哨，阻止无关人员和车辆进入；迅速通知和组织其他人员及周边群众撤离到安全地点；保持应急人员及车辆畅通无阻，119救护队到来时，指引救护人员到现场；搬开周边可燃物或迁移贵重物品。 ⑤伤员救护：轻微受伤人员擦拭药水；受伤较重人员用应急车辆直接送到医院救护；拨打120。 ⑥人员清点和现场恢复。 ⑦查明事故原因。 ⑧应急演练：每年举行一次全面的火灾演练，演练的组织人员，参演人员范围，观摩及记录人员。 6.环境管理与环境监测 （1）营运期环境管理 营运期建设单位应认真贯彻执行《环保法》，按照环保部门的要求和本报告提出的环保设施制定环境管理计划，实行清洁生产，把环保工作落到实处。 ①企业要制定专门人员负责环保事务，确保环保措施的落实及环境监测工作； ②对环保设备定期保养，确保环保设备运行率100%。环保设施如有发生突发事故，要及时向环保部门汇报，及时抢修，使环保设施及时正常运行，确保污染降到最低程度。 ③企业应建立水环境、大气环境、声环境等监测数据档案，并定期进行监测，以便于了解环境质量状况。 （2）环境监测计划 对项目所有的污染源（废气、噪声等）情况以及各类污染治理设施的运转情况进行定期检查，监测可委托有资质的单位实施，具体监测计划见表29。监测方法按环境监测技术规范进行，监测统计报表根据国家和省、市环保局有关规定进行。 表29 监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 备注. 有组织废气; 排气筒; TSP; 每季度一次; 委托有资质的单位实施. 无组织废气; 厂界; TSP; 每季度一次. 噪声; 厂界; Leq; 每季度一次.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 上料搅拌 | 粉尘 | 设置集气罩，废气经脉冲式布袋收尘器处理后通过15m排气筒外排 | 达标排放 |
|  | 卸车、运输，生产车间 | 无组织粉尘 | 洒水抑尘、车间强制通风 | 达标排放 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、氨氮 | 化粪池收集委托环卫部门清运处置 | 零排放 |
| 固体 废物 | 职工 | 生活垃圾 | 环卫部门统一收集处理 | 妥善处置 |
|  | 布袋除尘器 | 粉尘 | 作为原料 | 综合利用 |
|  | 洗砂废水沉淀池 | 沉淀污泥 | 外售制砖 | 综合利用 |
| 噪声 | 所有噪声设备均在室内，合理布局，隔声、设备底座加装防震垫以及合理布置能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 1、加强施工管理，避开雨季及大风等天气施工； 2、加强对项目三废的治理，却保达标排放，避免土壤、大气、水环境恶化，合理利用土地，控制各种导致土地资源退化的用地方式。 通过分析可知，营运期加强管理，节约用水，确保环评的各项治理措施，项目对生态环境的影响可控制在允许程度内。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、结论 1.项目概况 枣庄祥峰商砼有限公司投资3500万元在台儿庄区涧头集镇徐庄村处，租赁现有闲置场地建设年产50万立方米商品混凝土项目的生产线及辅助设施、环保设施等，建成后可实现加工商品混凝土50万立方米的生产能力。 2.产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013年修正）》，本项目商品混凝土生产不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类项目。本项目已取得枣庄市台儿庄区发展和改革局批准，文号为2019-370405-41-03-002579，，因此项目建设符合国家产业政策要求。 3.三线一单符合性分析 本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）中“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”要求。 4.环境现状 4.1环境空气 2017年台儿庄区环境空气中SO2、NO2年均值可以满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，PM10、PM2.5年均值均不符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。 4.2地表水 2017年韩庄运河台儿庄大桥断面的各项监测指标均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。表明项目所在地区区域内地表水环境良好。 4.3地下水 2017年张庄水源地地下水除总硬度超标外，各项监测指标均符合《地下水环境质量标准》(GB/T14848-93)中Ⅲ类水标准要求，项目所在地地下水环境质量较好。 4.4声环境 结合《枣庄市环境质量报告（2017年简本）》可知：：台儿庄区功能区噪声四个季度均值昼间为59.0 dB(A)，夜间为48.5 dB(A)，声环境均能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 5.环境影响分析 5.1大气环境影响分析 建设项目运营期间商混生产搅拌过程中会产生粉尘；在搅拌机上安装集气罩，废气通过脉冲式布袋除尘器处理后，通过1根15m高排气筒外排，外排废气中粉尘排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2一般控制区（颗粒物20mg/m3）标准要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（3.5kg/h）要求，对周围环境空气质量影响较小。 本项目设置5座筒仓，3个水泥仓、1粉煤灰仓、1个矿粉仓（筒仓规格为均直径4.88m、高14m、腿高5m、筒锥高度2.2m)，筒仓体积均为300m3。筒仓顶部安装筒仓除尘器用于过滤粉尘，除尘效率可达99.99%。经处理后，每个筒仓粉尘排放排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（3.5kg/h），排放浓度均满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2一般控制区（≤20mg/m3）标准要求。 运输扬尘采用车辆密闭运输，洒水抑尘等措施处理，卸料粉尘采用封闭式原料仓库，安装洒水降尘装置等措施处理，结合预测结果可知：本项目无组织粉尘厂界各厂界预测浓度排放相应排放限值要求，能够做到厂界达标，对附近的居民点影响较小；本项目无组织废气不需要计算大气环境防护距离。 5.2水环境影响分析 本项目废水主要为工作人员产生的生活污水及生产废水。 车间抑尘用水全部损耗，洗砂废水经沉淀后污泥脱水外卖，生产混料用水全部进入产品。厂内设冲水式厕所并连接化粪池，生活污水水质简单，经化粪池收集后委托环卫部门清运处置，不外排。 因此，本项目产生的废水对厂区周围水环境影响极小。 5.3噪声环境影响分析 本项目噪声主要是洗砂机、搅拌机、风机机械设备产生的噪声，噪声值约为80～85dB(A)，为间歇式噪声源，首先选用低噪音设备，并将所有的产噪设备安装在密闭厂房内。 设备噪声采用上述基础减震、加强维护、车间墙体隔声等措施后，经过厂区绿化及距离衰减，考虑各噪声源的叠加，经预测可知，本项目厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，不会降低区域声环境质量，能够做到厂界达标。 5.4固体废物环境影响分析 营运期固体废物主要为布袋除尘器产生收集的粉尘、员工生活垃圾、洗砂废水沉淀污泥。生活垃圾由环卫部门集中清运处理，除尘器收集粉尘回用于生产，污泥经脱水后外卖制砖企业。本项目一般工业固体废物临时贮存点按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单进行设置，并满足标准要求，均得到合理处置，对周边环境影响较小。 6．风险评价 本项目不涉及危险化学品，不存在化学品泄露、爆炸、火灾等风险事故。主要风险事故为收尘设施损坏不能工作时，生产过程产生的粉尘扩散到空气中，造成局部区域内粉尘浓度升高，造成环境空气污染。只要各工作岗位严格遵守岗位操作规程，避免误操作，加强设备的维护和管理，严格落实环评提出的各项防范措施和应急预案后，其环境风险就可防可控，项目建设是可行的。 7、总量控制 项目运营期没有废水排放，废气中污染物为颗粒物，因此不需要申请总量。 8、“三同时”验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，建设单位应尽快落实本评价提出的各项措施，并进行验收工作，“三同时”验收清单见下表： 表30 “三同时”验收一览表 类别; 验收内容; 验收标准（效果）; 建设时间. 废气; 有组织废气上料搅拌工序产生的粉尘经收集进入脉冲式布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒外排。; 满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2一般控制区标准要求. 无组织废气粉尘; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）相关标准要求. 噪声; 产噪设备均在厂房内，采取相应的针对性的采取基础固定、底座加装防震垫、设备密封于车间内、厂房隔声等措施处理; 厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求. 固体废物; 分类收集暂存、零排放; 分类处理. 废水; 产区化粪池；设置废水沉淀池; 不外排. 9.结论 项目建设符合相关产业政策要求，符合区域总体规划要求，其建设和选址是合理的；针对各种可能对环境产生影响的环节，均采取了相应的防治措施，最大限度地降低废气、噪声、固废对环境可能造成的污染，在落实各项环保措施后，所排放的各种污染物能够达到国家相关标准要求，对环境影响较小。因此，从环保角度讲该项目建设是可行的。 二、措施与建议 （1）在项目建设同时，应确保环保设施的建设，落实污染治理方案和建设资金，切实做到环保设施和主体工程“同时设计、同时施工、同时投产”。 （2）加强生产管理，适用比较先进的生产设备，减少污染源的产生量、同时对设备定期检修，以防产生异常噪声对周围环境产生影响。 （3）加强企业管理的同时，应注意对职工环境保护的宣传教育工作，提高全体员工的环保意识，做到环境保护，人人有责，积极探索进一步提高清洁生产水平。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目周围环境图 附图3 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 ⒈大气环境影响专项评价 ⒉水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） ⒊生态影响专项评价 ⒌土壤影响专项评价 ⒋声影响专项评价 ⒍固体废气物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

山东省环境保护局翻印