建设项目环境影响报告表
项 目 名 称：枣庄市齐光油气站一期项目（加油站）
建设单位（盖章）：         枣庄市齐光油气站       
编制日期：2019年3月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

    1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

    2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

    3.行业类别——按国标填写。

    4.总投资——指项目投资总额。

    5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

    6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

    7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批项目的环境保护行政主管部门批复。

目 录

1

一、建设项目基本情况

9

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

13

三、环境质量状况

16

四、评价适用标准

19

五、建设项目工程分析

26

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

27

七、环境影响分析

40

八、建设项目运营期采取的防治措施及预期治理效果

42

九、结论与建议


附表

建设项目环评审批基础信息表

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 项目周围环境状况示意图

附图3 项目总平面布置图

附图4 枣庄市生态保护红线图

附图5 卫生防护距离包络线图

附图现场照片

附件

附件1 委托书
附件2营业执照

附件3 备案证明

附件4 规划许可
一、建设项目基本情况

	项目名称
	枣庄市齐光油气站一期项目（加油站）

	建设单位
	枣庄市齐光油气站

	法人代表
	章光
	联系人
	章光

	通讯地址
	枣庄市台儿庄区张山子镇前村

	联系电话
	13561106333
	传真
	 
	邮政编码
	277400

	建设地点
	枣庄市台儿庄区张山子镇黄丘路北

	立项审批部门
	枣庄市台儿庄区

发展和改革局
	批准文号
	2018-370405-52-03-063347

	建设性质
	新建
	行业类别及代码
	F5265 机动车燃油零售

	占地面积(㎡)
	2887
	建筑面积(㎡)
	394
	绿化面积(㎡)
	50

	总投资（万元）
	500
	其中：环保

投资(万元）
	20
	环保投资占总投资比例
	4 %

	评价经费（万元）
	--
	投产日期
	2019年7月

	工程内容及规模

项目背景

随着国家经济的发展，汽车的保有量日益增多，而加油站设置存在网点相对不足、分布不均等问题，导致城区机动车辆加油难问题日益突出。为缓解因城市快速发展带来的车辆加油难问题，弥补我市区加油网点规划不足，解决加油站网点建设与市场需求之间的矛盾，在此背景下，枣庄市齐光油气站拟在枣庄市台儿庄区张山子镇黄丘路北（泉兴水泥厂对面，穆柯寨路南，206国道西）投资500万元，占地2887m2，主要用于站房、加油罩棚、油罐区的建设和加油机、油罐等生产设备的购买及安装开展建设枣庄市齐光油气站一期（加油站）项目。

项目建设性质为新建，建设周期约为3个月。在建设期和营运期将会产生废水、废气、噪声、固体废弃物等污染物，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关要求，该项目需执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017.9.1）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令 第1号，2018.4.28），本项目类别为“：四十、社会事业与服务业 124 加油、加气站”，应编制环境影响报告表。因此，建设单位委托我公司承担该项目环境影响报告表的编制工作。我公司接受委托后，经过现场勘察及工程分析，编制了该项目的环境影响评价报告表。通过环境影响评价，阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据，并由建设单位呈报审批。

2、地理位置及周围环境状况

本项目选址于枣庄市台儿庄区张山子镇黄丘路北（地块中心坐标东经117.49054、北纬34.51686），地理位置见附图1：项目地理位置图。
经现场勘查可知，厂区内现为净地，项目厂界东侧紧邻206国道、北侧为空地，西侧紧邻道路、南侧紧邻206国道。厂界最近的居民区为东南侧150m的代庄村。项目周围环境见附图2：项目周围环境状况示意图，现场照片见附件：现场照片。
3、主要建设内容

项目主要建设内容如表1-1所示。
表1-1  本项目主要建设内容一览表
项目组成

主要建设内容

备注

主体工程

办公用房
1F，砖混结构、建筑面积90m2，包括休息区、办公室、营业厅、值班室、配电室
新建

罩棚

1F，钢结构，建筑面积280m2
新建
辅助工程
厕所
建筑面积24m2
新建
储运工程

储罐
汽油储罐2个（一个30m3），柴油储罐2个（一个30m3），地埋式，共计120m3
新建

运输
社会车辆
公用工程

给水工程

项目用水85.7m3/a，使用区域自来水。
排水工程

雨污分流、雨水排入周围水渠，生活污水化粪池处理后外运施肥
供电工程

项目用电2万kwh/a，区域供电
消防工程
设置灭火器、消防栓、2m3消防砂池1个、灭火毯等，加油机进行防雷接地设置，储油罐、电气设施、管线等均做防雷接地设置。
环保工程
废水处理设施
化粪池

新建，处理后外运施肥

废气

处理措施

喷淋装置

厂房通风、喷洒抑尘设施

废气厂界达标
噪声

隔声、绿化、基础固定等

噪声达标

固废

危废暂存间、垃圾暂存设施

有效处置

绿化

绿化面积50m2
绿化率1.73%

原辅材料及能源消耗

    本项目主要是汽柴油的储存与销售，项目年销售量见表1-2。

表1-2   年销售量一览表

序号
名称

年销售规模t
运行时间

备注

1
汽油
1000
365d
储罐
2
柴油
3000
365d
储罐
5、主要设备

本项目主要设备详见表1-3。
表1-3   本项目主要设备一览表

序号

设备名称

单位
数量
备注
1

汽油加油机
台
2
外购

2

柴油加油机
台
2
外购

3

输油管道设备
套
1
外购
4

油气回收系统
套
1
外购

5
储油罐

个

4
外购

6、公用工程

1给水：

项目运营期用水主要生活用水和绿化用水。
（1）员工生活用水

本项目运营期员工共有6名，均来自于附近村庄，不在站内居住，生活用水按照30L/人•d估算，则用水量为0.18m3/d，全年工作365d，用水量为65.7m3/a。
（2）绿化用水

本项目拟绿化50m2，绿化用水量按2.0L/m2•d计，则绿化用水量为0.1m3/d、20m3/a（200d）。

综上所述，本项目需要供应新鲜水量为85.7m3/a。项目水平衡图详见图1-2。

2、排水

员工生活污水

员工生活污水产污系数按照0.8计取，则员工生活污水产生量为52.56m3/a（0.14m3/d）。

绿化用水全部蒸发，因此不考虑废水的产生。
综上所述，本项目废水仅为生活污水，产生量为52.56m3/a，依托厂区内化粪池进行处理，处理后由附近村民外运施肥。
项目水平衡图见图 1-1。
[image: image1.png]13 20
rl

LN Y=
L BE
65.7. 252,561 .
EERA o s > SHERER

Ei11

T EHAFEHRE #hrmY/a




（2）供电：

本项目用电量约2万kWh/a，由区域供电系统提供。

（3）供暖及制冷：

办公用房使用分体式空调，即冬季采暖、夏季制冷。

7、职工人数及工作制度
项目定员6人，生产实行双班制，每班12小时，年工作日为365天，职工为附近村民。

8、产业政策及规划相符合性分析

经查询，本项目行业代码为：F5265 机动车燃油零售，经查询，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正稿）中的鼓励类范畴，七、石油、天然气中3、原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设，该项目符合国家产业政策。同时该项目已于2018年12月在台儿庄区发展和改革局立项备案（见附件3），备案号：2018-370405-42-03-063216，因此符合国家产业政策的要求。

项目在枣庄市台儿庄区张山子镇黄丘路北，已取得建设工程规划许可证（建字第3704-2018081号）（见附件4），该地块用地符合区域规划。另外经查询，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制或禁止的范围，因此土地使用符合相关要求。

经现场勘查可知，项目周围无重点文物保护单位，同时本项目产生的污染物较少，项目污染物经过合理的处理后都能达到环境保护的标准，经过采取相应措施后对环境的影响较小，场址选择合理，符合该区域总体规划。

9选址和平面布置合理性分析

（1）选址合理性分析

本项目参照执行《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012），确定本项目为三级加油站，加油站级别划分依据见表1-4。

表1-4  加油站的等级划分           单位：m3
级别

油罐容积

总容积

单罐容积

一级

150＜V≤210

≤50

二级

90＜V≤150

≤50

三级

V≤90

汽油罐≤30，柴油罐≤50

注：V为油罐总容积；柴油罐容积可折半计入油罐总容积。

项目建设汽油罐2个，单罐容积为30m3；柴油罐2个，单罐容积为30m3。本加油站油罐总容积（柴油罐容积折半）为90m3，属三级加油站。

本项目位于枣庄市台儿庄区张山子镇黄丘路北（泉兴水泥厂对面，穆柯寨路南，206国道西），安全距离应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）站址选择的相关规定，见下表：

表1-5汽油设备与站外建（构）筑物的安全距离（m）
加油站外的建构筑物等项目

埋地油罐

通气管管口、加油机

规范值

一级站规范值

二级站规范值

三级站规范值

无油漆回收系统
有卸油油气回收系统
有卸油和加油油气回收系统
无油漆回收系统
有卸油油气回收系统
有卸油和加油油气回收系统
无油漆回收系统
有卸油油气回收系统
有卸油和加油油气回收系统
无油漆回收系统
有卸油油气回收系统
有卸油和加油油气回收系统
重要公共建筑物

50

40
35
50

40
35
50

40
35
50

40
35
明火或散发火花地点

30

24
21
25

20
17.5
18

14.5
12.5
18

14.5
12.5
民用建筑物保护类别

一类保护物

25

20
17.5
20

16
14
16

13
11
16

13
11
二类保护物

20

16
14
16

13
11
12

9.5
8.5
12

9.5
8.5
三类保护物

16

13
11
12

9.5
8.5
10

8
7
10

8
7
 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类 液体储罐

25

20
17.5
22

17.5
15.5
18

14.5
12.5
18

14.5
12.5
 其它类物品生产厂房库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐

18

14.5
12.5
16

13
11
15

12
10.5
15

12
10.5
12.5室外变电站

25

20
17.5
22

18
15.5
18

14.5
12.5
18

14.5
12.5
15.5铁路

22

17.5
15.5
22

17.5
15.5
22

17.5
15.5
22

17.5
15.5
城市道路

5快速路、主干路

10

8
7
8

6.5
5.5
8

6.5
5.5
6
5
5
5次干路、支路

8

6.5
5.5
6

5
5
6

5
5
5
5
5
架空通信线

国家一二级

不应跨越加油站，且不应小于1倍杆高

不应小于1倍杆高

不应小于5m

不应小于5m

一般

不应小于5m

不应小于5m

不应小于5m

不应小于5m

架空电力线路

不应跨越加油站，且不应小于1.5倍杆高

不应跨越加油站，且不应小于1倍杆高

不应跨越加油站，且不应小于5m

不应跨越加油站，且不应小于5m

注：1、室外变、配电站指电力系统电压为35KV~500KV，且每台变压器容量在10MV·A以上的室外变、配电站，以及工业企业的变压器总油量大于5t的室外降压变电站。其他规格的室外变、配电站或变压器应按丙类物品生产厂房确定。

2、表中道路系指机动车道路。油罐、加油机和油罐通气管管口与郊区公路的安全间距应按城市道路确定，高速公路、一级和二级公路应按城市快速路、主干路确定；三级和四级公路应按城市次干路、支路确定。

3、与重要公共建筑物的主要出入口（包括铁路、地铁以及二级及以上公路的隧道出入口）尚不应小于50m。

4、一、二级耐火等级民用建筑物面向加油站一侧的墙为无门窗洞口的实体墙时，油罐、加油机和通气管管口与该民用建筑物的距离，不应低于本表规定的安全间距的70%，并不得小于6m。

表1-6项目与《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修订）符合性分析表
序号
项  目
符合情况
1

汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距
符合
1.1
与重要公共建筑物的三级站距离至少35米
35米范围内无重要公共建筑物，符合
1.2
与明火地点或散发火花地点距离至少12.5米
12.5米范围内无明火地点或散发火花地点，符合
1.3
与民用建筑物一类保护物距离至少11米、二类保护物距离至少8.5米、三类保护物距离至少7米
11米范围内无民用建筑物，符合
1.4
与甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐距离至少12.5米
安全距离范围内无甲、乙类厂房、库房及储罐，符合
1.5
与丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐至少10.5米
安全距离范围内无此类企业，符合
1.6
与室外变配电站距离至少12.5米
安全距离范围内无室外配电站，符合
1.7
与铁路距离至少15.5米
安全距离范围内无铁路，符合
1.8
与城市道路距离至少5米
距离济岚公路15米，符合
1.9
与架空通信线距离至少5米
5米内无架空通信线，符合
1.10
与架空电力线路1倍杆距离至少6.5米
加油设备上方无架空电力线，符合
2
加油加气站内设施之间的防火距离
符合
2.1
汽油罐、柴油罐与站内设施之间的防火距离至少0.5米
项目储罐区设置厂区西北侧，远离站内其他设施，符合
3
加油工艺及设施
符合
3.1
除橇装式加油装置所配置的防火防爆油罐外，加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内
本项目设置地埋式储油罐，符合
3.2
安装在罐内的静电消除物体应接地
本项目静电消除物体接地设置，符合
3.3
油罐应采取卸油时的防满溢措施。油料达到油罐容量90%时，应能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，应能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置应位于工作人员便于觉察的地点
项目油罐设置防满溢措施，符合
4
消防设施及给排水
符合
4.1
加油站、CNG加气站、三级LNG加气站和采用埋地、地下、半地下LNG储罐的各级LNG加气站及合建站，可不设消防给水系统。
本项目为单纯加油站，可不设置消防给水系统，符合
5
采暖通风、建（构）筑物、绿化
符合
5.1
站房可由办公室、值班室、营业室、控制室、变配电间、卫生间和便利店等组成，站房内可设非明火餐厨设备。
本项目设置站房一座，不设置餐饮设备，符合
根据上表，本项目为三级加油站，设置卸油、加油油气回收系统，本项目安全距离范围内无重要公共建筑物等敏感目标，无明显环境制约因素。同时，本项目满足地埋油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离的要求。同时，项目安全距离范围内无学校、医院、车站、机场、影剧院、体育场等公共设施，无军事禁地、军事管理区。

经对照，本项目站内设施与站外建、构筑物的防火距离满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修订）的相关要求。

（2）项目平面布置合理性分析

本项目占地面积2887m2，根据工艺、运输、消防、安全、卫生的要求，结合地形等因素，按照国家有关标准和要求，对建筑物、运输、管线进行布置，能配备较为完善的供电、供水、排水、通讯等基础设施。

按照《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)（2018修订）对物质火灾危险性的分类，汽油属于甲类物质，柴油属于丙类物质，站区平面布局严格按现行防火规范的有关规定布置，力求做到布局合理，布置紧凑，节约用地。

站区与站外建（构）筑物及其它设施的防火间距、站内工艺设施与站内建（构）筑物及其它辅助设施的防火间距依照《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修订）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018修订）综合相关规定执行。项目平面布置图见附图3.
10、“三线一单”相符性分析

结合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）要求，本项目与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单符合性分析情况如下：

（1）生态保护红线

根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020）》，与台儿庄区有关的生态保护红线规划见表1-7。
表1-7  台儿庄区生态保护红线基本情况
代码及红线区域名称

主导生态功能

红线区域范围

面积（平方公里）

相对项目方位、最近距离
总面积

I类红线区

SD-04-B2-01；峄城古运 河土壤保持、水源涵养生态保护红线区

土壤保持、水源涵养

台儿庄区韩庄运 河西侧古运河乡 湿地公园

10.60

/

北、6.9km

SD-04-B2-02；韩庄运河 运河土壤保持、水源涵养生态保护红线区

土壤保持、水源涵养

台儿庄区韩庄运 河东侧湿地公 园，东到枣庄市 边界

28.67

0.02

东北、17.8km

SD-04-B4-13；大伏山、 黄邱山生物多样性维护、水源涵养生态保护红线区

水源涵养、生物多样性维 护

台儿庄区南侧黄 邱山、大伏山

9.20

/

南、3.5km

根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》可知，本项目不位于台儿庄区生态保护红线范围内，详见附图4：枣庄市生态保护红线图。满足《山东省生态保护红线规划（2016-2020）》要求。

（2）环境质量底线

通过对该区域环境质量现状分析可知，项目所在区域地表水环境、声环境质量能够满足相应标准要求，环境空气中颗粒物超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，枣庄市已经制定了大气污染综合治理实施方案，采取了促进现有企业升级改造、新建企业加强环境治理、取缔小型燃煤锅炉、推广集中供热供气削减生活污染源等措施，目前区域大气环境质量已经明显好转，近三年区域环境空气质量明显改善；本项目运营期通过采取各种废气、废水、噪声及固废措施后，能够做到污染物达标排放跟有效处置，通过影响分析可知，本项目不会对区域环境质量造成明显影响，满足区域环境质量改善目标管理要求，符合环境质量底线规定要求。

（3）资源利用上线

本项目为加油站项目，运营过程中主要用水为生活用水及绿化用水，依托区域供水管网；用电来自区域供电系统；项目用地为台儿庄区张山子镇现有用地，不占用新的土地资源，本项目不会突破当地资源利用上线。

（4）环境准入负面清单

结合《枣庄市人民政府关于印发枣庄市投资项目负面清单的通知》（枣政字[2014]54号）可知，“负面清单”中所列内容包括

（一）所有负面清单中项目均禁止投资。

（二）对不属于负面清单范围、但有下列情形之一的项目，不得引进和新建：

1.属于过剩产能行业中的简单搬迁和新增产能项目； 

2.不符合城乡发展规划相应功能区产业发展定位、破坏生态环境、不利于全市长远发展的项目。

（三）对不属于负面清单范围，又不存在第（二）条情形，且符合有关法律、法规和政策规定的，为允许投资类。

（四）对不属于负面清单范围，又不存在第（二）条情形，且符合有关法律、法规和政策规定的，为允许投资类。

经对比查询《枣庄市投资项目负面清单》相关内容可知，本项目不属于该清单内禁止的项目，同时符合上述二、三、四条的描述，因此项目建设符合环境准入负面清单相关要求。

10、环保投资

本项目环保投资为20万元，占建设项目总投资（500万）的4%，预计用于厂区喷淋抑尘建设、生活污水预处理、绿化及垃圾收集等，详见表1-8。
表1-8   项目环保投资表

项目

环保设施名称

环保投资

（万元）

预期效果

进度

废水

化粪池（1座）
2
不外排

与建设项目同时设计、同时施工、同时投入运行

废气

油气回收系统
10

达标排放
噪声

基础固定、减震等

5

厂界达标

固废

收集暂存设施

2
有效处置

绿化

植被绿化

1
--

合计

20
--

--




二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：

1、地理位置

本项目选址于枣庄市台儿庄区张山子镇黄丘路北（地块中心坐标东经117.49054、北纬34.51686），详见附图1：项目地理位置图。

台儿庄区地处枣庄市最南部，鲁苏交界处，南、东部与江苏省邳州市毗连，西、西南部与江苏省铜山县紧邻，北部与峄城区接壤，为山东的南大门，徐州东北之门户。台儿庄地跨东经117°23'～117°50'，北纬34°28'～34°44'，东西长37.2km，南北宽28.75km，总面积538.5km2。
张山子镇位于台儿庄区最西部，距区驻地35公里，拥有人口5.2万人，面积112平方公里，辖46个行政村，65个自然村。张山子镇自然物产资源相当丰富，境内主产有煤、石灰石、白云石、页岩等40多种矿物质。农业以盛产甜桃、秋西瓜、桑蚕而著名。规模化养牛、养鸡和各种粮食深加工已成为资源化利用及农民增产增收的亮丽风景线。
2、地形、地貌、地质

台儿庄境内地势南北高，中间低，自西向东渐低，呈倾斜状。西南部为连绵起伏的低山丘陵，宜林宜牧。北部为平原，适宜各种农作物生长。中部和东部较低洼，利于水产养殖与水稻种植。西南部最高山峰海拔306m，西北最高处海拔203m。最低点在东南部的赵村湖，海拔24.5m。韩庄运河自西向东横贯全境，大沙河由北向南流经境内中部，注入韩庄运河。全区自南向北，由西向东分布着丘陵坡地、梯田近山阶地、山间谷地、山前倾斜平原以及河漫洼地等地貌单元，其中低山丘陵面积占总面积的18.6%，平原面积占总面积的81.4%。

区域主要地质有奥陶系、东溪组、山西组、石炭系、太原系。台儿庄区位于峄台山间平原水文地质区的台儿庄断块裂隙岩溶孔隙水水文地质亚区，西南部为碳酸盐含水岩组、东南部为第四系孔隙水含水岩组与碳酸盐含水岩组叠置结构，上下层水力联系密切，北部局部发育第三系裂隙含水岩组。台儿庄区地下水流向为从北偏西到南偏东。

本区域内断裂间隙较多，地震等级为七度设防区，根据《中国地震参数区划图》，本区地震动参数：地震动峰值加速度为0.10g。因无应力聚集条件，历史上未发生过较大地震。规划区内工程地质条件较好，粘土、压粘土地基承载力在1.2~1.5kg/cm2，强化片麻岩地耐承载力1.5~3.0kg/cm2。

3、气候气象

台儿庄区属于暖温带季风型大陆型气候区，四季分明，春季回暖快，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷干燥，年平均气温为14.8度，极端最高气温39.6度，极端最低气温-19.8度。年均降水量811.6mm，降水量主要集中在6、7、8月份，占全年总量的61%，而12月份至来年2月份的降水量仅占全年总量的7%。十年一遇24小时最大暴雨量为150.9mm，年最大降水量为1377.3mm，年最少降水量为463.3mm。全年平均雨日为120.4天，平均暴雨日为27.6天。全年日照时数为1955.7小时，年日照百分率为49%，无霜期284.1天左右。湿润度为0.72，全年平均蒸发量为1585.2mm。年平均湿度为65%。年平均气压为1008.0百帕，最高气压为1036.9百帕，最低气压为987.3百帕。

年平均风速为2.0m/s，极端最大风速为23m/s，全年主导风向为东北风。主要气象灾害有：洪涝、暴雨、大风、冰雹。

4、水文水系

全区地表水资源较为丰富，总面积538.5km2，有13条河流纵横交错，年平均径流量达1.42亿m3。台儿庄素有“江北水乡”之称，全区地下水资源总储量1.559亿m3，可开采量为1.31亿m3；主要分布在运河以北、大沙河以东地区，京杭大运河，伊家河横贯东西，峄城大沙河从城区西侧穿过，境内水资源主要来自空中降水、地下水，另有一些客水，年均22.59亿m3，可利用1.6754亿m3，地表水依靠台儿庄节制闸调节。空中降水年平均811.6mm，总量为4.41亿m3。

韩庄运河为区域主要河流，位于骆马湖至南四湖之间，是南四湖主要泄洪河道，上起微山湖韩庄闸，向东流经济宁市微山县、枣庄市峄城区和台儿庄区，于苏鲁交界处陶沟河口下接中运河，全长42.5km，区间流域面积1828km2。韩庄运河是京杭大运河的组成部分，主要支流有伊家河、峄城大沙河、陶沟河。

韩庄运河进口建有韩庄节制闸，下段建有台儿庄闸和船闸。沿河两岸处于南北山丘之间，地势低洼，地面高程从韩庄至省界由37.0m降至25.0m，东西坡降为1/1000~1/5000，行洪时水位高出堤外地面。

全区有小（二）型水库两座，流域面积为4.35k m2，总库容量108.9万m3，兴利库容57.5万m3，另有库容超过1万m3的塘坝7座，容量合计为21.5万m3、实际蓄水量5.6万m3。

    水源地：

距离本项目最近的水源地为台儿庄张庄水源地，距离为张庄水源地二级保护区陆域范围边界19.5km，张庄水源地保护区划分情况如下：

①一级保护区

东至3号井东120m，西至3号井西100m，南至3号井南50m，北至3号井北运河南岸路范围内的区域。

②二级保护区

东至3号井东200m，西至3号井西500m，南至3号井南200m，北至京杭大运河南河堤范围内的区域（一级保护区范围除外）。

本项目不在张庄水源地保护区范围内（距离张庄水源地18.2km），不处于敏感区域，也不是热水、矿泉水、温泉等国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它特殊地下水资源保护区。

5、植被、生物多样性

境内植物资源有340多种，分为草本、木本两大类，其中药用植物71种。草本植物主要有：桔梗、半夏、葛根等，木本植物主要有：酸枣、白榆、桑、黄连、银杏等。动植物资源主要有：狐狸、獾、刺猬、黄鼬、红隼、野鸭、游隼、豆雁、普通夜鹰、星头啄木鸟、普通鸬鹚、蛇、壁虎、蝎子等。

农业资源丰富。台儿庄区是全国商品粮生产基地和优质小麦生产基地。全区形成了“三水”农业、桑蚕、食用菌、瓜菜、林果、畜牧六大主导产业，有涛沟桥大米、仙芝牌蘑菇、张庄蜜桃、邳庄河蟹、运河甲鱼、张家狗肉等20多个名优农产品。

6、矿业资源

台儿庄区矿产资源主要有煤和石膏，煤主要集中于运河以南，储量8000万t，其中韩台煤田储量为2853.3万t。石膏主要分布在泥沟镇东北部，储量为5200万t。此外，境内南部山区还有数量较大、分布较广的大理石。青石、粘土、牛眼石、石灰石和河沙等也有分布。

7、南水北调东线工程

根据《南水北调东线工程规划》（修订版），南水北调东线工程的输水路线为：经韩庄运河、不老河入南四湖，经梁济运河入东平湖，经位山隧洞穿黄河后，由鲁北输水线路出境。

按照《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准(DB37/ 599－2006)》，山东省南水北调东线工程干渠大堤和所流经湖泊大堤（这两种大堤以下简称“沿线大堤”）内的全部区域为核心保护区域，核心区域向外延伸15km的汇水区域为重点保护区域，15km之外为一般区域。

枣庄市齐光油气站距离南水北调东线工程直线距离小于15km（6.9km），依据《南水北调东线工程规划》（修订版），本项目所在区域属于南水北调东线重点保护区域，所在区域水污染物排放执行《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准(DB37/ 599－2006)》（修正后标准）（鲁质监标发【2011】35号、鲁质监标发【2014】7号及鲁质监标发〔2016〕46号）中的重点保护区域标准要求：

表2-1 山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准（DB37/599-2006） 单位：mg/L

指标
BOD5
COD
SS
动植物油
NH3-N
全盐量
总氮
依据
标准值
10
50
20
3
5
1600
15
重点保护区域标准
本项目生活废水主要为生活用水，水质简单，通过化粪池处理后外运施肥；项目没有废水进入外环境，不会对南水北调东线工程产生影响。

该区域为非生态环境敏感地，该范围内人类活动较多，人类烦扰强度较大，据初步调查，项目所在区域不是重点保护野生动物的栖息地，无珍稀动植物分布。




三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)：

1、区域环境功能区划

本项目位于台儿庄区张山子镇，根据台儿庄区环境功能规划，项目所在区域空气环境属《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区;根据《山东省地表水环境功能区划》，韩庄运河水环境功能属工业用水、农业用水、饮用二级，属Ⅲ类水体;地下水环境属于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准适用区，声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区。

2、大气环境质量现状

本次评价采用枣庄市环境监测站编制的《枣庄市环境质量报告（2017年度）》的公布结果，台儿庄区的空气质量详情见表3-1。

表3-1   台儿庄区空气质量监测结果 单位：ug/Nm³

2017

SO2
NO2
PM10
PM2.5
年均值
22 

23 

127 

69 

《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准

60
40
70
35
由表3-1可知，台儿庄区2017年SO2、NO2浓度年值满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求；PM2.5、PM10年均浓度不能满足二级标准要求。影响空气中颗粒物超标因素有很多，其中包括煤炭、扬尘、工业生产、汽车尾气排放等过程中经过燃烧而排放的残留物都能使其浓度增加。颗粒物超标与北方干旱扬尘天气有一定关系。根据《枣庄市环境保护“十三五”规划》（枣政发【2017】17号）要求，通过调整能源和产业结构、综合治理工业污染、加强扬尘综合整治、严管机动车污染、建立绿色生态屏障等针对削减措施，预计到2020年，枣庄市环境空气质量会有明显改善，各项大气指标均能够符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准。

3、地表水环境质量现状

项目所在区域主要河流为韩庄大运河，位于本项目北侧6.9km处。韩庄大运河水环境质量现状引用枣庄市环保局发布的《2017年12月枣庄市主要河流断面监测信息》相关数据进行分析（台儿庄大桥断面）。

表3-2   台儿庄大桥断面水质监测结果 单位：mg/L（pH除外）
项  目

pH

溶解氧

COD

高锰酸盐指数

氨氮

挥发酚

监测值

7.95
8.31
15
4.4
0.27
0.0012

《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）

Ⅲ类标准

6～9

≥5

≤20

≤6

≤1

≤0.005

由表3-2可知，韩庄运河各项指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准值。

4、地下水环境质量现状
项目所在区域水源地为张庄水源地，其质量现状引用台儿庄区环境保护局发布的《2018年3月张庄水源地地下水监测结果》，详见表3-3。

表3-3   台儿庄区地下水源监测结果 单位：mg/L（pH除外）
项目

pH值

总硬度

耗氧量

硫酸盐

氨氮

氟化物

监测值

7.68

486

0.60

123

0.086

0.408

标准值

6.5～8.5

≤450

≤3.0

≤250

≤0.5

≤1.0

项目

氯化物

粪大肠菌群

挥发酚

硝酸盐氮

亚硝酸盐氮

硒（μg/L）

监测值

102

未检出

未检出

8.02

未检出

未检出

标准值

≤250

≤3.0

≤0.002

≤20

≤0.02

≤100

由表3-3可知，台儿庄区地下水（张庄水源地）各项指标除总硬度超标外，其余均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质要求，总硬度超标主要是地质原因所致。
5、声环境质量现状

为了解厂区声环境质量现状，本次评价期间在项目厂界外1m处及最近的敏感点处各设一个测点，监测本项目未运营情况下的环境背景噪声值。

监测时间：2018年12月20日

监测频次：昼间、夜间。

检测仪器：经校准的AWA6218B噪声仪。

表3-4   本项目周边环境噪声监测一览表   等效声级Leq：db（A）

测点编号

2018.12.20

昼间

夜间

1#

东厂界外1米

53.3

454

2#

南厂界外1米

52.6

44.1

3#

西厂界外1米

48.7

43.8

4#

北厂界外1米

50.9

45.7

标准限值

60

50

评价结果

达标

达标

结合监测结果可知，项目厂界及最近的点声环境质量均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

经现场勘查，本次环评确定的环境保护目标为：

表3-5   主要环境保护目标表

环境要素

环境保护目标名称

方位

距离（m）

规模（人）

保护等级

名称
X
Y
大气

环境

候孟前村
117.488313
34.518692
西北
240
7972
《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）二级

前李村
117.485529
34.517626
西
395
765
候孟后村
117.483237
34.524326
西北
810
1650

唐庄村
117.481473
34.512112
西南

865
1523
李官庄村

117.499036
34.520351
东

895

1021
水环境

韩庄运河
北
6810
中

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类

厂区周围浅层及深层地下水

--
--
--

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

声环境

候孟前村
西北
240
7972
《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类




四、评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、大气环境

依据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），项目所在区域环境空气质量功能区为二类，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及《大气污染物综合排放标准详解》相关要求，具体标准值见下表4-1。

表4-1   环境空气质量标准一览表    单位：ug/m3
污染物名称

取值时间

浓度限值

标准来源

SO2
年平均

60

《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）二级标准

24小时平均

150

1小时平均

500

NO2
年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

TSP

年平均

200

24小时平均

300

PM2.5
年平均

35

24小时平均

75

PM10
年平均

70

24小时平均

150

非甲烷总烃
24小时平均

2.0mg/m3
《大气污染物综合排放标准详解》
2、地表水环境

根据《山东省地表水环境功能区划》，项目所在区域地表水主要为韩庄运河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体标准值见下表4-2。

表4-2   地表水环境质量标准一览表    单位：mg/L
序号

项  目

Ⅲ类

标准来源

1

pH值（无量纲）

6～9

《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）

2

COD

≤20

3

BOD5
≤4.0

4

NH3-N

≤1.0

5

TP

≤0.2

6

溶解氧

≥5.0

3、地下水环境

根据《山东省地下水利用与保护规划》，项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，详见下表4-3。

表4-3   地下水质量标准一览表    单位：mg/L、pH无量纲

序号

指标

标准值

标准来源

1

pH

6.5~8.5

《地下水质量标准》

（GB/T14848-2017）

Ⅲ类

2

总硬度（以CaCO3计）

≤450

3

耗氧量
≤3.0
4

氟化物
≤1.0

5

氯化物

≤250

6

粪大肠菌群
≤3.0
7

挥发酚
≤0.002
8

硝酸盐氮
≤20
9

亚硝酸盐氮
≤0.02
10

硒
≤0.01
11

硫酸盐
≤250
12

氨氮

≤0.5
4、声环境

项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类区标准，详见表4-4。

表4-4   声环境质量标准  单位：dB(A)
类别

昼间 

夜间 

2类

70
55


	污

染

物

排

放

标

准
	1、废气

无组织排放的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新建污染源中“非甲烷总烃”无组织排放监控浓度限值的要求，具体见表4-5。

表4-5 无组织排放监控浓度限值
污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度mg/m3
非甲烷总烃

周界外浓度最高点

4.0

本项目油气回收装置排气口油气浓度参考执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）相关要求，处理装置的油气（非甲烷总烃）排放浓度应小于等于25g/m3，排放口距地平面高度应不低于4m。

2、噪声

（1）施工期

噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准，具体数据详见表。
表4-6  建筑施工场界环境噪声排放限值    单位：dB(A)
昼间
夜间
70dB(A)

55dB(A)

（2）运营期

厂界周围噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中Ⅳ类标准，具体标准限值见表4-7。

表4-7 工业企业厂界环境噪声排放限值  单位：dB(A)
类别

昼间

夜间

2

70
55
3、固废

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求。。

	总

量

控 制

指 标
	总量控制指标：目前山东省主要对4种污染物实行总量控制。

即：大气污染物：二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）；

废水污染物：化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）。

本项目废气为无组织非甲烷总烃，此污染物不属于总量控制指标；废水经采取相应措施处理后不外排；固废排放量为零，故本项目不需要申请总量。




五、建设项目工程分析

	一、工艺流程简述：

（一）施工期工艺流程及产污环节

本项目新增建筑物属一般的土建工程，其施工至竣工交付使用的基本工艺流程及产污环节如下图5-1所示。


[image: image2.emf] 

基础工程   结构施工   设备安装  

建筑装饰  

粉尘、燃油废气、噪声  

废水、弃土石渣  

噪声、粉尘  

废水 、建筑 垃圾    

噪   声  

噪声、粉尘  

建筑弃渣  

图5-1  施工期工艺流程及产污图

施工期工艺流程简述：

本项目建筑面积较少，施工期主要为基础工程、结构工程施工、设备安装及装修装饰工程：

（1）基础施工阶段：主要包括场地平整、基础开挖、基础建设及回填。

（2）主体工程建设阶段：进行主体结构的施工，本项目主体结构主要为钢结构厂房，其次是砖混配套设施；

（3）设备安装阶段：主要是对厂区内需要的各项设备进行购置并且安装；

（4）装饰装修阶段：主要包括内外装饰装修及厂区内部绿化。

在施工期整个过程中主要产生废气（粉尘、施工机械车辆尾气及装修废气）、废水（施工废水、生活污水及地面冲刷污水）、固废（建筑垃圾及生活垃圾）及使用施工机械噪声。

（二）营运期工艺流程及产污环节

（1）生产工艺

本项目为加油站建设及运营，属于非生产性项目。本项目运营期工艺流程及产污环节见下。

[image: image3.emf]油气处理系统

储油罐

油罐车

加油机

加油车辆

二次油气回收系统

逸散油气

油气回收

卸油

逸散油气

油气

通气管

加油

图5-2 主要工艺流程及产污环节图
生产工艺简述：

①油品运输：油品采用汽车槽车运送至本站。油槽车均带有卸油口及油气回收接口。

②卸油：本项目采用自流密闭卸油方式卸油。油槽车与卸油接口、蒸汽回收管口与油槽车油气回收管口均通过快速接头软管相连接，油槽车与埋地油罐便形成了封闭卸油空间。员工打开卸油阀后油品因位差便自流进入相应的埋地储油罐，同体积的油气因正压被压回油罐车。回收至油罐车内的油气由槽车带回油库。

③存储：本项目设置4座埋地油罐，2个容积为30m3 的油罐储存汽油，2 个容积均为30 m3 的油罐储存柴油。每具油罐均有HAN（阻隔防爆技术）、液位监计，用于预防油罐爆炸事故和溢油事故，并安装卸油一次、二次油气回收装置，有效保障加油站的安全性。本项目4 具油罐全部埋设在油罐池内，常压储存。

④加油：加油机为自动税控计量加油，加油枪为油气回收型加油枪。员工根据顾客需要的品种和数量在加油机上预置，确认油品无误后提枪加油，完毕后收枪复位。
汽油油气回收系统工艺流程及原理：
加油站油气回收系统由卸油油气回收系统（即一次油气回收）、加油油气回收系统（即二次油气回收）、油气回收处理装置组成，油气回收只针对汽油。该系统的作用是通过相关油气回收工艺，将加油站在卸油、储油和加油过程中产生的油气进行密闭收集、储存和回收处理，抑制油气无控逸散挥发，达到保护环境及顾客、员工身体健康的目的。

（1）一次油气回收阶段（即卸油油气回收系统）

一次油气回收阶段是通过压力平衡原理，将在卸油过程中挥发的油气收集到油罐车内，运回储油库进行油气回收处理的过程。该阶段油气回收实现过程：在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油罐车内，达到油气收集的目的。待卸油结束，地下储罐与油罐车内压力达到平衡状态，一次油气回收阶段结束。

项目储油罐区设置密闭卸油口，储罐均设置有通气管口及通气软管，油罐车设置有油气回收管口及回收管道。卸油时，卸油软管连接罐车出油口和罐区卸油口，油气回收软管连接罐车油气回收口和卸油口的油气回收管道接口。当罐车内油品流入站区油罐时，罐内油气通过油气回收管道进入罐车内。卸油时由于通气管道上安装有压力真空阀，在设定工作压力内不会开启，不会造成油气通过通气管排放。经罐车回收的油气，运回储油库进行油气回收处理，卸油油气回收系统安装在油罐车内，油罐车由油库负责管理运营，油库负责卸油油气的回收和处理。一次油气回收阶段工艺流程图见图5-4。

[image: image4.png]aata ||

i

it

#F
Ho T il RAFE

J





图5-4  一次油气回收阶段工艺流程图

（2）二次油气回收阶段（即加油油气回收系统） 

二次油气回收阶段是采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内的油气回收过程。该阶段油气回收实现过程：在加油站为汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在1.0至1.2之间的要求，将加油过程中挥发的油气回收到油罐内。

汽车加油时利用加油枪上的特殊装置，将汽车油箱中的油气经加油枪、真空泵、油气回收管道回收，在加油站内每台加油机内部均安装油气回收泵及相应的管道，加油机加油时回收的油气通过管道进入站内的油品储罐内。二次油气回收阶段工艺流程图见图5-5。

[image: image5.png]S A e
REESHREE

Lalg]

R |mR| [®x®E
E

ithi)f

.

_l—| PR

T

—RHSEEEE ||
&, BTHT, B
(ARER S 1





图5-5  二次油气回收阶段工艺流程图
二、主要污染工序：

结合工艺流程简述及产污环节分析可知，本项目营运期主要污染工序详见表5-1。

表5-1   营运期主要污染工序

污染类别

编号

污染源名称

产生工序

主要污染因子

废气

Gu1

大呼吸损失
储油罐
非甲烷总烃
Gu2

小呼吸损失
Gu3
加油机作业损失
加油机
Gu4
跑冒滴漏损失
加油机
废水
W1
生活污水

员工生活

COD、BOD5、NH3-N

噪声

N

设备、汽车噪声
设备运行、汽车
噪声

固废
S1
生活垃圾
员工生活
生活垃圾

S2
罐底残油
储罐
储罐清理
三、污染物源强分析：

（一）施工期污染工序

项目施工期间的环境影响问题包括废水、废气、噪声、固废及生态等，这些污染物均会对周围环境构成不同程度的污染影响。

1、大气污染源
（1）扬尘

主要来自项目场地平整土方的挖掘、建筑材料的装卸、施工垃圾的清理、运输车辆在施工场地内行驶、运输车辆的车轮夹带泥土污染场地附近路面以及在有风条件下由于场地地表裸露而产生的扬尘。本工程施工期扬尘的主要来源有以下几个方面：

①项目施工场地的地基处理中，在土方搬运、倾倒过程中，将有少量砂土从地面、施工机械、土堆中飞扬进入环境空气中。

②施工期间运送散装建筑材料的车辆在行驶过程中，使局部范围的CO、NOX、HC、SO2、扬尘等浓度有所增加。有少量物料洒落进入空气中，另外车辆在通过未铺衬路面或落有较多尘土的路面时，将有路面二次扬尘产生。

③原料堆场和暴露松散土壤的工作面，受风吹时，表面侵蚀随风飞扬进入空气。

（2）施工机械车辆尾气

本项目施工过程用到的施工机械，主要有挖掘机、推土机等重型机械，它们以柴油为燃料，都会产生一定量废气，包括CO、THC、NOX等。

（3）装修废气

装修施工阶段使用的胶合板，涂料，油漆等装饰材料均含有一定量的甲醛、苯、甲苯等挥发性有毒气体。

2、水污染源

（1）生活污水

施工高峰期人数按高峰期20人考虑，施工人员生活基地用水量按20L/人·d计（类比同类项目用水定额），生活用水量约为0.4m3/d，污水排放量按用水量的80%计，则污水排水量为0.32m3/d。项目施工期为3个月，按90天计算，则项目施工期生活污水排放量为28.8m3。

（2）施工废水

施工废水主要包括砂石料冲洗、混凝土养护以及机械和车辆冲洗。则施工期工程废水的产生量为234m³（约2.60 m³/d、施工期90天）。在施工阶段，施工中产生的施工废水中含有泥沙和固体废料，为了减少施工废水中的悬浮物浓度，减轻地表水污染的负荷量，需在施工工地设置沉淀池，使废水中悬浮物大幅度降低，并将施工废水经沉淀后的上清液回用，不外排。 

3、噪声污染源

项目施工场地高噪声施工机械较多，且各施工阶段均有大量的机械设备于现场运行，单体设备声源声级一般均高于70dB(A)，部分设备声源甚至高达95dB(A)，且由于施工场地内设备位置不断变化，同一施工阶段的不同时间设备运行数量亦有波动，因此很难确切预测施工场各场界噪声值。经类比调查，各类施工机械噪声源及其影响情况见表5-2。

表5-2   主要施工机械噪声源强表

序号

机械名称

声源声级 dB(A)

1

推土机

78~96

2

重型汽车

84~89

3

轻型汽车

75~85

4

电钻、手工钻等

90~95

5

电焊机

85~90

4、固体废物污染源

本项目施工期会产生建筑垃圾和生活垃圾等固体废物。

施工过程中产生的建筑垃圾主要有包装袋、石块、碎砖瓦等杂物。根据类比，建筑垃圾产生量按4.4kg/m2计，本项目建筑面积394m2，则建筑垃圾产生量约为1.73t。项目地地势较平，根据建设规模及类比调查，该项目施工期基础工程挖填方量较小，用于绿地和道路建设，基本可实现场地内土石方平衡。

高峰时施工人员及工地管理人员约20人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则施工人员每天可产生约10kg（共计0.9t）的生活垃圾。施工期间生活垃圾定点收集，由环保部门处理。

（二）营运期主要污染工序

项目营运期主要的污染有废气、废水、固废、噪声。

1、营运期废气

项目营运期废气主要包括卸油、储油、加油等过程汽油、柴油挥发，评价因子确定为非甲烷总烃，均为无组织排放。
项目废气主要是卸油、加油过程“跑、冒、滴、漏”的废气以及油罐日常大小呼吸废气，主要污染物为非甲烷总烃。

①储罐大呼吸损失是指油罐进发油时所呼出的油气（主要为烃类气体）而

造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐

内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油气开始从呼吸阀呼出，

到油罐停止收油。参考《环评工程师职业资格登记培训材料—社会区域类》P179-180，储油罐大呼吸时烃类气体平均排放率约0.88kg/m3通过量。

②油罐小呼吸损失是指在没有收发油的情况下，随着外界气温、压力在一

天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力

也随之变化，此时油罐会排出油气和吸入空气，从而造成油气损失。参考《环评

工程师职业资格登记培训材料—社会区域类》P179-180，储油罐小呼吸造成的烃类气体平均排放率约0.12kg/m3 通过量。

③加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气

体被油品置换排入大气。参考《环评工程师职业资格登记培训材料—社会区域类》

P179-180，车辆加油时造成的烃类气体排放速率约 0.11kg/m3 通过量。

④在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的

发生。跑冒滴漏量与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，参考

《环评工程师职业资格登记培训材料—社会区域类》P179-180，成品油的跑、冒、

滴、漏烃类气体平均损失量约0.084kg/m3通过量。经查阅相关资料，在25摄氏度时，汽油密度为0.739，柴油密度为0.86。

本项目在加油和卸油口各安装一套油气回收系统，油罐车在加油站装卸油料

时，可将部分逃逸的气体用导管重新输送回油罐车里，完成油气循环卸油过程。

返回到油罐车的油气，可由油罐车带回油库后再经冷凝、吸附的方式回收，这一

系统实施后其回收率可达95%。在汽车加油时，利用油枪上的特殊装置，将原本

会由汽车油箱逸散于空气中的油气，抽气回收汇入油罐内，其回收的效率为85%~95%不等（本项目取90%）。经过油气回收处理装置处理后可降低非甲烷总

烃的排放量.
根据建设单位提供的数据，项目运营后，年销售汽油总量为1000t，柴油3000t。

项目运营后油品年通过量=（1000/0.739）+（3000/0.86）=4841.55m3/a，则可以计算出本项目烃类气体（主要为非甲烷总烃）产生量及排放量，如表5-3所示。

表5-3  非甲烷总烃排放量一览表

项目

核算方法
排放系数

通过量/转过量（m3/a）

非甲烷总烃产生量（kg/a）
收集 效率

（%）

非甲烷总烃排放量（kg/a）

储油罐

（Gu1）大呼吸损失

系数法
0.88kg/m3·通过量
4841.55
4260.56
95

213.02
（Gu2）小呼吸损失

系数法
0.12kg/m3·通过量
4841.55
581.00
90

58.1
加油机

（Gu3）加油机作业  损失

系数法
0.11kg/m3·通过量
4841.55
532.57
90

53.26
（Gu4）加油作业跑冒滴漏损失

系数法
0.084kg/m3·通过量
4841.55
406.69
90
40.67
合计

-

-

-

5780.82
365.05
本项目采取油气回收系统措施后，外排的非甲烷总烃污染物为 365.05kg/a，排放浓度为0.041kg/h，为无组织排放。

2、营运期废水

根据公用工程排水分析可知，本项目营运期废水员工生活污水。

生活污水W1产生量为52.56m3/a，主要含有的污染物为COD、BOD5、NH3-N产生浓度分别为300mg/L、250mg/L、30mg/L，产生量分别为0.015t/a、0.01t/a、0.001t/a。经过新建的化粪池收集后定期由附近村民外运施肥。

3、营运期噪声

本项目的噪声源主要为加油泵等设备运行时产生的设备噪声以及加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声噪声。汽车在加油站内发动机处于关闭状态，所产生的噪声不大。

根据同类规模加油站类比，加油泵噪声值为 60～65dB（A）；车辆噪声约为65～80dB（A）；

4、营运期固废

本项目在运营过程中，产生的固体废弃物主要为工作人员的生活垃圾、含油

抹布手套。按照劳动定员6人，每天接待顾客50人次/天计，工作人员生活垃圾按人均产生量为0.5kg/d 计，顾客生活垃圾按 0.1kg/人次计，按年 365 天计算，产生量为8kg/d（约1.82t/a）。

    本项目使用的油罐需定期清理残油，清理周期3年/次。类比同类项目，产生量约0.18t/次（0.06t/a）。根据《国家危险废物名录》（2016），残油废物编号为HW08废物代码，属于危险废物。清理后暂存在危废间内，定期委托有资质的单位回收。



六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	处理前产生速率及产生量
	排放浓度及排放量

	大

气

污

染

物
	Gu1
	大呼吸损失
	非甲烷总烃
	0.66kg/h，5.78t/a
	0.041kg/h，0.36t/a

	
	Gu2
	小呼吸损失
	非甲烷总烃
	
	

	
	Gu3
	加油机作业损失
	非甲烷总烃
	
	

	
	Gu4
	跑冒滴漏损失
	非甲烷总烃
	
	

	水

污

染

物
	生活废水W1
	COD
	300mg/L、0.0153t/a
	0

	
	
	BOD5
	250mg/L、0.01t/a
	

	
	
	NH3-N
	30mg/L、0.001t/a
	

	固废
	生活垃圾S1
	生活垃圾
	1.82t/a
	0

	
	残油
	储罐清理
	0.06t/a
	0

	噪声
	本项目主要噪声设备为加油机及汽车，噪声值为：65dB(A)~80dB(A)。

	其他
	无

	主要生态影响（不够时可附另页）：

本项目在施工期会对周围环境造成一定的影响，但是施工期是短暂的、局部的、可逆的，只要采取相应的污染控制治理措施，施工期的环境污染是可以控制在允许范围之内的。

本项目建成后拟设置50m2的绿化面积，绿化工程的完善对区域生态环境具有积极的影响作用。



七、环境影响分析

	施工期环境影响分析：

1、大气污染影响分析
（1）施工扬尘影响分析

施工扬尘主要来自土方的挖掘及堆放、建筑材料的搬运及堆放、施工垃圾的堆放及清理。这类风力扬尘的主要特点是与风速、湿度、渣土分散度、尘粒本身的沉降速度有关等诸多因素有关。据类比调查结果，建筑施工扬尘点浓度为11.03mg/m3，影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的TSP浓度平均值为0.419mg/m3，为上风向对照点的1.5倍。

施工现场扬尘对环境的影响情况见表7-1。

表7-1   施工现场扬尘对环境的污染情况

工地下风向距离(m)

20

50

100

150

200

TSP24小时平均

浓度(mg·m-3)

无

1.303

0.722

0.402

0.311

0.270

有(围金属板)

0.824

0.426

0.235

0.221

0.215

由表7-1可知，在无任何防尘措施的情况下，施工现场对周围环境的影响较严重，200m外TSP浓度才可到达《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准；而在有防尘措施的情况下，污染物范围降至100m范围内。

如果在施工期间对车辆行驶的路面洒水抑尘，每天洒水4～5次，扬尘可减少70%左右，施工场地洒水试验结果见表7-2。

表7-2   施工场地洒水抑尘试验结果

距现场距离/(m)

5

20

50

100

TSP24小时平均

浓度(mg·m-3)

不洒水

10.14

2.89

1.15

0.86

洒水

2.01

1.40

0.67

0.60

由表7-2可见，实施每天洒水4～5次，可有效控制车辆扬尘，将扬尘影响范围缩小到20～50m。经洒水降尘处理后，项目产生的扬尘对各敏感点造成的影响有所降低。

为有效降低施工阶段的扬尘影响，建设单位应采取以下防尘措施：

①施工现场周边砌实体围墙，围墙高2.5m。

②建筑垃圾和材料采取规范堆放、遮盖、洒水等防尘措施，建筑垃圾采取及时清运措施。

③工地内设置相应的车辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀设施，车辆冲洗干净后出场。

④严禁随意抛洒建筑垃圾。

⑤施工场地应定时洒水降尘，对场地内运输通道及时清扫，交通道路定期洒水和清扫，运输车辆进入施工场地应低速行驶。

⑥非雨天气，施工现场地面和路面定期洒水，早晚各一次，于大风和干燥天气适当增加，遇到四级或四级以上大风天气应停止土方作业，同时作业覆以防尘网。

采取上述防护措施后，扬尘量可减少70%以上，降低项目施工扬尘对区域环境空气的影响，项目周边环境空气质量可以达到《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准。

（2）运输车辆扬尘环境影响分析

运输产生的扬尘是一个非常重要的污染源。物料运输车辆在行驶时滚动的车轮产生扬尘，尤其是重型车辆，产生的扬尘更大，车辆行驶速度越快，产生的扬尘越大，同时，产生的扬尘量与道路的路面情况以及清洁程度有关。

根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右。限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。同时，运输车辆装车不宜过满，而且应采用封闭车辆，用帆布覆盖，在运输过程中做到不洒落尘土，以降低扬尘对周围环境的影响；建筑工程的工地路面应当实施硬化，设置相应的车辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀设施，运输车辆应当冲洗干净后才出场，并保持出入口通道的整洁；项目应在靠近敏感点的运输线路定期洒水，运输车辆也应限速行驶，使运输扬尘对周边环境的影响在可接受范围内。

（3）机动车尾气影响分析

施工过程的载重汽车、装载机和推土机等工程机械排放尾气。项目机动车辆少，尾气排放量少，区域空气流动性好，对区域大气环境影响小。施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工机械，加强设备、车辆的维护保养，使机械、车辆处于良好工作状态，严禁使用报废车辆和淘汰设备，以减少施工机械废气对周围环境的影响。

（4）装修废气影响分析

项目室内装修阶段对环境产生污染的材料主要是人造板、饰面人造板以及油漆等有机溶剂（主要有溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂，水性阻燃剂、防水剂、防腐剂、防虫剂等）。其主要污染因子为甲苯和二甲苯，此外还有极少量的汽油、甲醛等。因此，在装修期间，应加强室内的通风换气，装修完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能投入使用。由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等有毒有害物质的挥发时间长，所以运行后要注意室内空气的流畅。油漆废气对大气的影响主要表现在施工后期，主要影响为现场施工人员，对项目周边环境空气的影响小。

2、废水水污染影响分析
（1）生活污水

本工程施工期间生活污水排放量约为396m3。生活污水中主要含有BOD5、COD、SS、NH3-H等污染物，如果处理不当，将对周围地表水环境产生一定影响。因此，应管理好施工队伍生活污水的排放，由于项目位于枣庄未来服装有限公司院内，因此可借助周边现有设施进行处理（化粪池处理后用于周边村庄外运农肥）。

由于项目施工期短，施工期生活污水产生量少，采取以上措施后，本项目产生的废水对环境影响小。
（2）施工废水及地面冲刷污水

施工废水：主要是开挖作业面泥浆水，暴雨经流水冲刷泥浆水，场地及施工机械和车辆冲洗水废水，据对比及初步估算，一般施工车辆冲洗废水约500L/辆，每天按10辆计，冲洗废水约5m3/d。

地面冲刷污水：暴雨冲刷易产生水土流失，造成径流中SS量增加，应在围挡四周设导排水沟，及时硬化道路，在导排水沟下游建废水沉砂池，径流水经沉砂池沉淀后排入厂区涵管，这样可以避免水道的堵塞；同时，应做好建筑材料和建筑废料的管理，各类施工材料应有防雨遮雨设施、及时运输挖方、及时压实填方，防止暴雨径流对开挖面、填区以及施工材料和工程废料的冲刷，从根本上减少水土流失量。

以上两项废水中均含有COD、SS和石油类，若直接排放势必影响周围地表水体的水质，因此应设置简易沉淀池沉淀后循环使用，对环境不会带来明显影响。

3、地下水环境影响分析

本工程区域的地下水主要分为孔隙水。根据该地区水文地质图可知，该区域水属地下水富水程度中等地区。在对基础开挖施工时要求基坑保持干燥状态，以便于施工，同时保证基坑的稳定性。若地层中有水头较高的承压含水层，在开挖过程中如不采取一定措施，可能会产生突涌，导致基坑失稳破坏。为确保施工安全，有必要对基坑开挖采取降排水措施。

本项目采用近年来成熟可靠的、技术经济效果较好的降水井方法进行开挖基坑的降排水工作，采用此法降水，一是要在挖至设计基底标高时防止出现流砂，保证基坑内正常施工作业；二是要防止基坑外的地下水位下降对周围已建建筑物、管线、道路路面所造成的各种危害。

项目基础开挖对地下水影响只是暂时性的、局部的，随着项目基础开挖施工结束，该影响随之消除。

4、噪声影响分析

施工场地噪声主要是施工机场设备噪声、运输车辆噪声、物料装卸碰撞噪声和施工人员的人为噪声。由于施工阶段一般为露天作业，无隔声与消声措施，故噪声传播范围较远，影响面较大。工程建设期不同阶段机械设备噪声对环境的影响参照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）执行，其标限值见表7-3。

表7-3   不同施工阶段场界噪声限值    单位：dB(A)
序号

施工阶段

主要噪声源

昼间

夜间

1

土石方

挖掘机、装卸机

70

55

2

结构

混凝土搅拌机、电锯

70

55

3

装修

塔吊

70

55

根据表5-2几种主要施工机械的噪声源强及在不同距离处的噪声值分析可知，在距离机械100m处的噪声值均满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定。尽管如此施工机械噪声往往具有噪声强、突发性的特点，如不采取措施加以控制，往往产生较大的影响。因此，施工期应采取有效措施，认真做好以下工作以减少噪声的不利影响，确保施工场界噪声达标。

①合理安排施工时间，禁止高噪声设备夜间和午休时段施工；

②尽量选用低噪声机械和设备，加强对施工机械和设备维护保养，避免由于设备性能减退而使噪声增大；

③不得使用噪声源强达112 dB(A)冲击式打桩机。

④必要时建立临时隔声屏障，固定施工设备安装于室内，如简易屋内、棚内等。

根据现场勘察，项目施工点周边无敏感村庄，通过采取以上措施，并且项目夜间不施工，施工噪声会对周边环境影响较小。
5、固体废弃物影响分析

施工期间的固体废弃物主要有施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾主要包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋和钢丝等杂物。生活垃圾主要包括厨房和施工人员用餐后的废弃饭盒、塑料袋等。建筑垃圾若不妥善处理，容易引起扬尘等环境问题。生活垃圾若不及时处理，在气温适宜的条件下会滋生蚊虫、产生恶臭和传播疾病等。

应采取的固体废弃物污染防治措施如下：

（1）建筑垃圾中的砂土应最大限度用于回填，其它建筑垃圾必须集中堆放、及时清运，交由环保部门处理，防止露天长期堆放可能产生的二次污染；

（2）生活垃圾应定点收集，交由环保部门处理，不得任意堆放和丢弃；

（3）建筑材料运输时应限时限量、封闭式运输，防止沿途洒落。

6、施工期对生态环境的影响分析

项目施工时如不注意加强生态保护，将会使局部生态环境受到进一步的损害。为此，施工期间，应搞好项目的生态保护和建设，尽量缩短施工工期，施工过程中的土方开挖应注意挖填方平衡，减少土方的外排外运，残余土方不得随意弃置，必须送有关部门指定的地点填埋或堆放，并采取前述各项有效措施尽最大可能减缓施工期对生态环境的不良影响。

为使本项目建成后与周边景观生态互相融合，应切实搞好生态环境保护和建设。主要有如下要求：

①科学规划，精心设计、合理布局。从系统生态工程观点出发，尽可能减少施工挖填方，尽最大努力保护现有自然地形和植物、植被等。

②在项目规划、设计、建设及营运中，应坚持预防为主，保护优先的方针，尊重和顺应自然规律，加大生态保护力度，重视生态服务功能与价值的开发和建设。

③在项目区域绿化及植物物种引入的过程中，应以本地物种为主，保持本地物种优势。

④项目建设应力求与周围生态相融。

施工期间的上述污染环境的因素，只要采取适当有力的措施，就可使污染物达标排放，避免或减轻其污染。这些影响也是短期的，随着施工期结束，施工噪声、扬尘和水土流失等问题也会消失，而新的建设工程完工后，植被恢复，新的生态环境将取代现有的生态环境，并得到一定程度的恢复。

	营运期环境影响分析：

1、大气环境影响分析

根据工程分析本项目产生的废气其主要成分为非甲烷总烃，因此选取非甲烷总烃作为预测估算因子，废气产生情况见表5-3。

大气环境影响评价工作等级的确定
依据《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。
Pmax及D10%的确定
依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：
[image: image6.png]C:
—-X 100%

.



 

[image: image7.png]


 ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；
[image: image8.png]


——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；
[image: image9.png]


——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。
评价等级按表7-4的分级判据进行划分。
表7-4评价等级判别表
评价工作等级
评价工作分级判据
一级评价
Pmax≧10%

二级评价
1%≦Pmax<10%

三级评价
Pmax<1%

污染物评价标准见表7-5。

表7-5   预测因子及标准一览表

预测因子
预测时段
质量标准(mg/m3)
非甲烷总烃
1h
6.0（3倍日均值）
无组织废气污染源排放参数见表7-6
表7-6  主要废气污染源参数一览表(矩形面源)
污染源名称

坐标

海拔高度/m

矩形面源

污染物

排放速率

单位

X

Y

长度

宽度

有效高度

无组织废气
117.4905
34.5168
43.6
90
32
10.0

非甲烷总烃   

0.041
kg/h
无组织废气厂界达标性评价采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2—2018）中推荐模式中的估算模式（AERSCREEN）对项目废气产生影响进行预测分析、评价，从而确定周界外最大落地浓度，对照标准以判定是否达标。

预测结果见表7-7。
表7-7  无组织废气落地浓度及距离排放源一览表

距源中心下风向距离D/m

生产车间

下风向预测质量浓度C (mg /m3）

质量浓度占标率P（％）

10

0.002512
0.26
100

0.0111
0.23
200

0.01146
0.57
300

0.011
0.55
400

0.01062
0.53
500

0.0104
0.52
600

0.009432
0.47
700

0.008323
0.42
800

0.00732
0.37
900

0.006453
0.32
1000

0.005719
0.29
1100

0.00511
0.26
1200

0.004599
0.23
1300

0.004156
0.21
1400

0.003778
0.19
1500

0.003453
0.17
最大落地浓度

0.01155mg /m3
占标率

0.58％
距离

186m

预测可知最大落地浓度为0.0115mg/m3，最大落地浓度距离186m。《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新建污染源中“非甲烷总烃”无组织排放监控浓度限值（4.0mg/m3）的要求，对周围大气环境影响较小。
（2）大气环境防护距离

结合上表预测结果可知本项目厂界范围内无超标点，即在本项目厂界处，各污染物浓度不仅满足无组织排放厂界浓度要求，同时也达到其质量标准要求，故本项目不设置大气环境防护距离。

（3）卫生防护距离

本项目大气污染物无组织排放卫生防护距离按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法计算。计算公式如下：


[image: image10.wmf]D

c

m

c

L

r

BL

A

C

Q

5

.

0

2

)

25

.

0

(

1

+

=


式中：


[image: image11.wmf]m

C

——标准浓度限值，mg/Nm3；

L ——工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的距离，m；

r ——有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径，m；

ABCD——卫生防护距离计算系数，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染物构成类别从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）表5中查取；


[image: image12.wmf]c

Q

——无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。

卫生防护距离所用参数和计算结果见表7-8。

表7-8   卫生防护距离计算结果表

污染源

位置

污染物

名称

平均风速

（m/s）

A

B

C

D

Cm

(mg/Nm3)

R(m)

Qc

(kg/h)

L

(m)

厂区
非甲烷总烃
2.1

470
0.021
1.85
0.84
2.0
30.3
0.041
0.626
由上表计算结果，并根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中第7.5节规定，确定本项目厂区卫生防护距离50m。经现场勘查可知，厂房四周50m范围内不存在居民区等环境敏感点，考虑到由于本项目废气污染物排放量较小，加上区域地形开阔，气象条件较好，有利于大气污染物的扩散，不会给周围大气环境及敏感点产生明显的不良影响，能够满足环境保护的要求。卫生防护距离包络线图详见附图5。为减少废气排放，本评价要求建设单位加强操作人员的业务培训及学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上减少排放量。

2、水环境影响分析

（1）地表水影响分析

项目运营期间，废水主要为员工的生活用水，水质简单。员工生活污水的处理方式为化粪池处理后由附近村民外运用于农肥，水量较小，因此不会对周边环境有明显影响，该方式可行。
（2）地下水影响分析

项目可能影响地下水的主要途径是：油品通过泄漏污染地下水，污染对象主要为浅部含水层，污染程度除受废水污染物化学成分、浓度及当地的降水、径流和入渗等条件影响外，还受地质结构、岩土成分、厚度、饱和和非饱和渗透性能以及对污染物的吸附滞留能力的影响。由于项目区域采用水泥硬化等防渗措施，防止污染物进入含水层，不会对浅层地下水产生影响，更不会影响深部承压水。项目不直接取用地下水，通过采取合理的地下水防渗措施后，项目建设对项目区域地下水的影响很小。

该项目采取的防渗漏措施主要有以下几点：

① 根据《加油站地下水污染防治技术指南》要求，设置双层油罐，采用钢制强化玻璃纤维制双层结构，同时配套安装泄漏检测仪，杜绝污染隐患。

② 埋地油罐及工艺管道的防腐工作严格按照《加油站地下水污染防治技术指南》、《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH 3022）的要求做好防腐工作，防腐等级不低于加强级。

③ 油罐放置于防渗钢筋混凝土浇筑的罐池内。罐池的内表面做水泥砂浆抹面，并找平、压实、抹光、贴玻璃钢防渗层，罐池的上部应采取防止外部泄漏油品和雨水、地表水渗入池内的措施。

上述措施的实施可以避免建设项目对当地地下水环境产生影响
3、声环境影响分析

本项目的噪声源主要为加油泵等设备运行时产生的设备噪声以及加油车辆

在进出加油站时产生的交通噪声。根据相关资料，加油泵等设备运行噪声值一般为 60～65dB（A），车辆进出加油站行驶噪声一般为 65～80dB（A）加油泵运行噪声较低，且布置在地下，噪声传至地面后对外环境影响较小；车辆进出加油站时，行驶速度慢，噪声一般不高，经距离衰减后对周边环境影响不大
（1）合理布局：厂区总平面布置时，其主要噪声设为加油机，合理分散布置，并对其采取基础固定。

（2）设备选型：生产设备均采用性能好、噪声发生源强小和生产效率高的设备。动力设备采用钢砼隔振基础，管道、阀门接口采取缓动及减振的挠性接头（口）。

（3）采用建筑物隔声：对于体积较小、噪声量较大的设备，均建设独立的操作室和控制机房。

（4）减振措施：主要噪声设备还应采取隔声、消音、减震等降噪措施。对车间排气筒的室外风机采取消声器降噪，对电机安装减震垫，采取隔声、减震措施。

（5）在建设项目周边加强绿化植树，以提高消声隔音的效果。经采取上述措施处理后，降噪量可达20dB（A）以上。

通过采取以上相应措施，同时考虑距离衰减及绿化降噪，能够确保厂界噪声值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A），能够做到厂界达标，对区域声环境影响较小。

4、固体废物影响分析

项目营运期产生固废主要是生活垃圾及罐底残油。

生活垃圾来源于员工及顾客的日常生活垃圾，生活垃圾的产生量为1.82t/a。由环卫部门定期收集处理，项目危险固废处置应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关危险废物的管理条款执行，危险固废按法规要求应委托有资质的单位进行处理处置。本项目残油托有资质单位进行处理。固废收集处置时，应按要求建立台帐管理制度；对于危险固废委托处置时，应严格执行报批和转移联单等制度，确保固废有效处置。

通过以上处理措施，项目固体废物均进行了合理处置，能够做到零排放，不会产生二次污染，对周围环境影响很小。
5、环境风险分析

环境风险是指突发性事故造成的重大环境污染的事件，其特点是危害大、影响范围广、发生概率具有很大的不确定性。环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，针对所造成的人身安全、环境影响及其损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
（1）风险物质识别
以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）为指导，对本项目进行环境风险识别：本项目主要原材料为汽油、柴油等，均属于易燃、易爆物质。它们的危险特性和理化性质等详见表7-9、7-10。

表7-9  汽油的理化性质和危险特性

第一部分    危险性概述

危险性类别：

第3.1类低闪点易燃液体。

燃爆危险：

易燃。

侵入途径：

吸入、食入、经皮吸收。

有害燃烧产物：

一氧化碳、二氧化碳

健康危害：

主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。

环境危害：

该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

第二部分   理化特性

外观及性状：

无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。

熔点（℃）：

<-60

相对密度（水＝1）

0.70～0.79

闪点（℃）：

-50

相对密度（空气=1）

3.5

引燃温（℃）：

415～530

爆炸上限％（V/V）：

6.0

沸点（℃）：

40～200

爆炸下限％（V/V）：

1.3

溶解性：

不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。

主要用途：

主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。

第三部分   稳定性及化学活性

稳定性：

稳定

避免接触的条件：

明火、高热。

禁配物：

强氧化剂

聚合危害：

不聚合

分解产物：

一氧化碳、二氧化碳。

第四部分  毒理学资料

急性毒性：

LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油）

LC50  103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油）

急性中毒：

高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。

慢性中毒：

神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。

刺激性：

人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。

最高容许浓度

300mg/m3
表7-10  柴油的理化性质和危险特性

第一部分  危险性概述

危险性类别：

第3.3类高闪点 易燃液体

燃爆危险：

易燃

侵入途径：

吸入、食入、经皮吸收

有害燃烧产物：

一氧化碳、二氧化碳

环境危害：

该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

第二部分   理化特性

外观及性状：

稍有粘性的棕色液体。

主要用途：

用作柴油机的燃料等。

闪点（℃）：

45～55℃

相对密度（水＝1）：

0.87～0.9

沸点（℃）：

200～350℃

爆炸上限％（V/V）：

4.5

自然点（℃）：

257

爆炸下限％（V/V）：

1.5

溶解性：

不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。

第三部分   稳定性及化学活性

稳定性：

稳定

避免接触的条件：

明火、高热

禁配物：

强氧化剂、卤素

聚合危害：

不聚合

分解产物：

一氧化碳、二氧化碳

第四部分   毒理学资料

急性毒性：

LD50 7500mg/kg（大鼠经口）   LD＞5ml/mg（兔经皮）

急性中毒：

皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。

慢性中毒：

柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。

刺激性：

具有刺激作用

最高容许浓度

目前无标准

（2）重大危险源辨识
本项目加油站主要经营汽油和柴油，设置2个30m3汽油储罐，2个30m3柴油储罐，总储油能力为120m3。结合实际状况，汽油储存储量为 60m3，装量系数取0.85，汽油密度按 0.75t/m3计算，汽油实际存量为汽油 38.25t；柴油储存储量为60m3，装量系数取 0.85，柴油密度按 0.88t/m3计算，柴油实际存量为 44.88t。根据重大危险源辩识（GB18218-2009）中规定，汽油储存、使用量临界量为200t，柴油储存、使用量临界量为5000t。重大危险源辨识结果详见表 7-11。
表7-11   重大危险源辨识结果
序号
名称
实际储存量（t）
临界量Qn（t）
qn/Qn*
1
汽油
38.25
200
0.202
2

柴油
44.88
5000
0.0058
依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009），当单元内存在多品种危险物质时，按下式计算，若满足下面公式，则定位重大危险源：q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn≥1，故该加油站未构成危险化学品重大危险源。

事故类型

项目事故的风险通常划分为火灾、爆炸、毒物泄露三种类型，事故风险都可能引起环境灾害。根据危险物质及危险装置的识别结果，可以分析出风险的发生事故以及环境事故、风险物质进入环境的途径。
加油站主要风险为油罐泄露和火灾爆炸引起的环境风险。

加油站油品在储存过程中危险因素较多。汽油凝固点高，加热时，汽油因含有水分，容易产生突沸，燃烧时会发生热波现象。由于罐区中储罐集中，一旦某一储罐发生火灾，其辐射热加热周围油罐壁，会导致新的火灾、爆炸等的产生。项目储罐区在发生事故泄漏时均是在常温、常压状态下，且泄漏大多集中在储罐与进出料管道的法兰及阀门处。汽油在常温常压下为液态，遇到明火或高温，有可能引发火灾爆炸事故。

事故的成因是多方面的，其主要原因分为人为、设备、原料、环境和管理等几方面原因，现将各事故成因详细分述如下：

a：人为原因

造成事故的人为原因主要包括设计缺陷、设备选型或安装不当以及站内工作人员安全意识差、违规操作和工作警惕性不高、忽视报警系统警报或是警报系统故障等。

b：设备原因

设备因素从施工到加油站的日常运营是多方面的：

设备设计、选型、安装错误，不符合防火防爆要求；

压力管道容器未按正确设计制造、施工，存在缺陷隐患；

设备失修、维护不当，超负荷运行或带病运行；

管线、加油机等接地不符合规定要求；

电气设备不符合防爆要求；

安全附件、报警装置、设备不当或失灵。

c：材料原因

主要是汽油、柴油自身静电或气质有问题，存在事故隐患。

d：环境因素

自然环境异常现象：雷电、地震、洪水、滑坡和土壤腐蚀等。地震发生后因地面震动、断层区土壤破坏及错动、震动及地面断裂等可能造成站场处理设备、管道的破坏，导致事故发生。根据土壤硬化性质对金属的腐蚀性可知，沼泽地、盐渍地、湿地为强腐蚀环境，其余为中度或弱腐蚀区。腐蚀会使管线壁厚减小甚至穿孔，容易引起爆裂。其他自然因素如雷电、洪水、滑坡等也可能诱发风险事故。

不良工作环境：不适宜的温度、适度、震动等。

与周围环境相关建筑不符合防火要求。

e：管理因素

一般是对职工培训工作不到位，安全防范教育不足，以及日常工作管理不严，指挥失职等。
（4）风险防范措施

为防止事故的发生，项目业主必须严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014 修订）进行设计与施工，同时采取以下措施防止事故的发生：

A、站区平面布置严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（修订）的要求进行设计，严格控制各建筑物、构筑物的安全防护距离；

B、按照有关规范设计设置有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠；

C、工艺设备、运输设施及工艺系统选用高质、高效可靠的产品。加油加气站防爆区电气设备、器材的选型、设计安装及维护符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）和《漏电保护器安装与运行》（GB13955-92）的规定；

D、在可能发生成品油挥发及泄漏集聚的场所，设置可燃气体报警装置；

E、在管沟敷设油品管道的始端、末端和分支处，设置防静电和防感应雷的联接地装置；

F、项目的图件结构单位在进行结构设计时，采取较大的抗震结构保险系数，增加加油站的抗震能力；

G、油罐安装高低液位报警器，减少管线接口，油罐的进出口管道应采用金属软管连接等；

H、加强油罐与管道系统的管理与维修，使整个油品储存系统处于密闭化、严格防止跑冒滴漏现象发生；

I、项目防火防爆等消防安全措施到位，生产设备、管道、阀门、法兰等密封不泄漏，防止物料的跑、冒、滴、漏，加强管理、消除隐患。一旦发生溢油事故，被油品污染的泥土、泥沙、抢险人员使用的棉纱等物品，必须作为危险固废处理，禁止随意丢弃；

J、加强操作人员的岗位培训，严格遵守开、停工规程。对事故易发部位地点，按规定时间巡检，发现问题及早解决；把每个工作人员在业务、工作上与消防管理上的职责、责任明确清楚；

K、对各类储存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改；

L、建立夜间值班巡查制度、火灾报告制度、安全奖惩制度等。

（5）应急预案

①报警：

1）现场人员在扑灭初时火灾的同时，立即向总经理报警。

2）如果在发现火灾的时候，火势较大，现场人员可直接拨打119报警。

3）报警时需说明的事项：单位、准确地点、现场人员、火势情况等。

②启动应急预案：

1）经理接到报警后，根据初步了解的情况，立即判断是否启动应急预案；

2）如启动预案，立即通知各小组成员到位；

3）判断是否拨打119。

③现场救援：

1）利用灭火器材灭火；

2）利用消火栓或消防水灭火；

3）对火灾现场周围用大量水喷洒，防止火势蔓延；

4）抢救受困人员或受伤人员。

④现场警戒及疏散：

1）在交通道路放哨，阻止无关人员和车辆进入；

2）迅速通知和组织其他人员及周边群众撤离到安全地点；

3）保持应急人员及车辆畅通无阻，119救护队到来时，指引救护人员到现场；

4）搬开周边可燃物或迁移贵重物品。

⑤伤员救护：

1）轻微受伤人员擦拭药水；

2）受伤较重人员用应急车辆直接送到医院救护；

3）拨打120。

⑥人员清点和现场恢复。⑦查明事故原因。⑧应急演练：每年举行一次全面的火灾演练，演练的组织人员，参演人员范围，观摩及记录人员。

6、环境管理与环境监测

环境监测计划

对项目所有的污染源（废水、废气、噪声等）情况以及各类污染治理设施的运转情况进行定期检查，监测可委托有资质的单位实施，具体监测计划见表7-12。监测方法按环境监测技术规范进行，监测统计报表根据国家和省、市环保局有关规定进行。
表7-12  监测计划一览表

类别

监测点位

监测项目

监测频率

备注

废气

厂界无组织

非甲烷总烃
每半年1次

委托有资质单位监测

噪声

厂界噪声

等效连续A声级

每季度1次

7、污染物排放清单
根据《环境信息公开办法（试行）》、《企业事业单位环境信息公开办法》要求， 建设方应向社会公开相关污染物排放信息，本项目污染物排放清单见表7-13。
7-13  全厂污染物排放清单
污染物类别
污染工序
污染物名称
治理措施
排放源
排放情况
排放

方式
执行标准
排放浓度(mg/m)
排放速率（kg/h）
排放量（t/a）
废气
大呼吸损失
非甲烷总烃
油气回收系统
储罐、加油机
--
0.041
0.36
间歇
无组织排放的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新建污染源中“非甲烷总烃”无组织排放监控浓度限值的要求及《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）相关要求

小呼吸损失
加油机作业损失
跑冒滴漏损失
废水
员工生活
COD
化粪池处理后，外运施肥
300
0.0153
零排放
BOD5
250
0.01
NH3-N
30
0.0001
噪声
设备
噪声
绿化、隔声
厂界四周
--
--
--
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中Ⅳ类标准
固废
职工生活
生活垃圾
垃圾暂存处，收集后定期由环卫部门清运处理
--
1.82t
一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关标准；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关要求。

储罐清理
残油
暂存在危废间，委托有资质单位回收
储罐
0.06



八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	Gu1
	大呼吸损失
	无组织非甲烷总烃


	油气回收系统
	满足《大气污染

物综合排放标准》

（GB16297-1996）表 2 中无组

织排放标准限值及《加油站大气污染物排放

标准》（GB 20952－2007）中的

排放限值的要求

	
	Gu2
	小呼吸损失
	
	
	

	
	Gu3
	加油机作业损失
	
	无组织排放
	

	
	Gu4
	跑冒滴漏损失
	
	
	

	水

污

染

物
	生活污水
	COD、BOD、氨氮等
	通过化粪池处理后由周围农户外运堆肥，不外排
	零排放

	固废
	职工生活
	生活垃圾
	垃圾暂存处，收集后定期由环卫部门清运处理
	合理处置，做到零排放，不会对周围环境产生影响

	
	残油
	储罐清理
	暂存在危废间，委托有资质单位回收
	

	噪声
	机械设备
	设备噪声
	隔声、绿化、距离衰减措施
	有效降低噪音污染，厂界达标

	其他
	厂区制定了相应的环境风险应急预案，能够最大限度的降低风险发生几率及危害程度。

	生态保护措施及预期效果：

所产生的噪声、废气、生活污水等采取可行的治理措施，不会对周围生态环境造成明显的影响。通过区域绿化，起到降尘、减噪、美化环境的作用。




九、结论

	1、项目概况

本项目是枣庄市齐光油气站投资建设的枣庄市齐光油气站一期项目（加油站），位于枣庄市台儿庄区张山子镇黄丘路北，其加油站等级为三级。总投500万元，其中环保投资20万元，占项目固定投资总额的4%，占地面积2887m2，主要建设站房、加油罩棚、油罐区，总建筑面积394m2，拟新增员工6人。
2、产业政策的符合性

本项目行业代码为：F5265 机动车燃油零售，经查询，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正稿）中的鼓励类范畴，七、石油、天然气中3、原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设，该项目符合国家产业政策。

3、规划相符性

本项目系使用枣庄市台儿庄区张山子镇黄丘路北地块开展建设，属于商服用地，已取得建设工程规划许可证（建字第3704-2018081号）（见附件3）。另外经查询，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制或禁止的范围，因此土地使用符合相关要求。

项目周围无重点文物保护单位，同时本项目产生的污染物较少，项目污染物经过合理的处理后都能达到环境保护的标准，经过采取相应措施后对环境的影响较小，场址选择合理，符合该区域的总体规划。不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制或禁止的范围，因此土地使用符合相关要求。
4、环境质量现状

（1）环境空气

结合枣庄市环境监测站编制的《枣庄市环境质量报告（2017年度）》可知，台儿庄区2017年SO2、NO2浓度年值满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求；PM2.5、PM10年均浓度不能满足二级标准要求。

（2）地表水

枣庄环保-枣庄市2017年12月主要河流断面水质数据标明：韩庄运河台儿庄大桥断面各项监测指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准值。

（3）地下水

台儿庄区环境保护局发布的《2018年3月张庄水源地地下水监测结果标明台儿庄区地下水（张庄水源地）除总硬度外其他各项指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类水质要求，总硬度超标主要是地质原因。

（4）声环境

结合监测结果可知，项目厂界及最近的敏感点声环境质量均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求。
5、环境影响分析结论

①大气环境影响分析结论

无组织排放的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新建污染源中“非甲烷总烃”无组织排放监控浓度限值的要求及《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）相关要求，能够做到厂界达标，对周围环境影响较小。

②水环境影响分析结论

项目设化粪池，生活污水经化粪池处理后外运施肥，无生产废水对周围环境产生影响较小。
③噪声环境影响分析结论
本工程噪声源主要为加油机及各种泵类设备，本工程产噪设备少，且为间歇排放，经过自然衰减及建筑物屏蔽后，预计厂界处的噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中Ⅳ类标准，不会造成声环境功能的下降。
④ 固体废物环境影响分析结论

经过分析，项目存于垃圾暂存处，收集后定期由环卫部门清运处理。满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关标准的要求。

6、总量控制

总量控制指标：目前山东省主要对4种污染物实行总量控制。

即：大气污染物：二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）；

废水污染物：化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）。

本项目废气为无组织非甲烷总烃，此污染物不属于总量控制指标；废水经采取相应措施处理后不外排；故本项目不需要申请总量。

7环保“三同时”验收

表9-1  建设项目三同时验收一览表

类别

内容

预计效果

建设时间

废水

生活废水采用化粪池处理后，外运施肥。
生活废水采用化粪池处理后，外运施肥。

与建设项目同时设计、同时施工、同时投产使用

废气

经油气回收装置处理后，无组织排放
满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组

织排放标准限值及《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952－2007）中的排放限值的要求；

噪声

设备、汽车采取隔声、绿化、基础固定等
厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348--2008）中2类标准

固体废物

设置垃圾暂存设施、危废暂存间
满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关标准的要求，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关要求。
绿化

绿化面积50m2、绿化率达1.73%

绿化环境
其他

职工防护设施、消防措施

安全生产
8、结论
本项目建设符合相关产业政策要求，符合区域总体规划要求，其建设和选址是合理的；针对各种可能对环境产生影响的环节，均采取了相应的防治措施，最大限度地降低废气、噪声、固废对环境可能造成的污染，在落实各项环保措施后，项目废气远小于排放标准，废水、固废零排放，噪声厂界达标，影响分析可知，本项目不会对区域环境质量造成明显影响，满足区域环境质量改善目标管理要求。因此，从环保角度讲该项目建设是可行的。



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公章

经办人：
                      年   月   日
审批意见：

公章

经办人：
                      年   月   日

	注          释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目周围环境状况示意图

附图3 项目总平面布置图

附图4 枣庄市生态保护红线图

附图5 项目卫生防护距离包络线图

附图6 现场照片

附件1 委托书

附件2 营业执照

附件3 备案证明

附件4 租赁合同

附件5 土地证明
二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3、声影响专项评价

4、固体废气物影响专项评价

5、生态影响专项评价

6、土壤影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。




                                       山东省环境保护局翻印
图1-1   项目水平衡情况图 单位：m3/a





新鲜水


85.7





损耗20





绿化用水





20





生活废水





65.7





损耗13.14





化粪池





外运施肥





52.56








油气



通气管



[bookmark: _GoBack]逸散油气

加油

油气回收



卸油

逸散油气

加油车辆

储油罐

加油机

二次油气回收系统

油气处理系统

油罐车




_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.doc




建筑弃渣







噪声、粉尘







噪 声







废水、建筑垃圾











噪声、粉尘







废水、弃土石渣







粉尘、燃油废气、噪声











建筑装饰







设备安装







结构施工







基础工程


















