建设项目环境影响报告表

项 目 名 称 ：年分装5000吨玉米淀粉建设新材料项目

建设单位（盖章）：山东鲁昇商贸有限公司

2019年3月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年分装5000吨玉米淀粉建设新材料项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 山东鲁昇商贸有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 贺敬才 |  | 联系人 |  |  | 贺永 |  |  |  |
| 通讯地址 | 枣庄市台儿庄区马兰屯镇官宅村西 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13012667628 |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 | 277400 |  |
| 建设地点 | 枣庄市台儿庄区马兰屯镇官宅村西 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 台儿庄区发展和改革局 |  |  | 项目代码 |  | 2018-370405-41-03-064113 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  | C1391淀粉及淀粉制品的制造 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 2600 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 200 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 950 | 其中：环保 投资（万元） |  | 10 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 1.05% |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投产日期 |  | 2019年4月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目背景 改性淀粉是在淀粉原有性质的基础上根据需要，通过投加不同的辅料，改变淀粉的天然性质，增加了一些功能特性或引进了新的特性，从而大大增加了淀粉的使用范围，被广泛应用于造纸业、纺织业、建材业等多种领域，在工业应用中占有重要的位置。开发淀粉资源，生产具有多种用途的改性淀粉已成为我国工业的重要组成部分。 鉴于改性淀粉生产具有广阔的市场潜力，结合自身的资金和技术优势以及项目区域周边的人力资源优势，山东鲁昇商贸有限公司决定投资950万元枣庄市台儿庄区马兰屯镇官宅村西建设年分装5000吨玉米淀粉建设新材料项目，项目租赁马兰屯镇官宅村村委厂房进行建设，建筑面积2600m2。该项目已于2018年12月经枣庄市台儿庄区发展和改革局备案，备案号为2018-370405-41-03-064113。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“二、农副食品加工业8 淀粉、淀粉糖 其他（单纯分装除外）”和枣庄市有关加强环评工作深度和细度及保护环境的环保政策，该项目需编制建设项目环境影响评价报告表。山东鲁昇商贸有限公司委托江苏绿源工程设计研究有限公司承担该项目环境影响报告表的编制工作。评价单位接受委托后，经过现场勘察及工程分析，依据《环境影响评价技术导则》的要求和《中华人民共和国环境影响评价法》等相关要求，委派工程技术人员进行现场调查，详细了解与收集了该项目的有关资料，按照国家有关环评技术规范要求，结合该项目的特点，编制该项目环境影响报告表。 二、建设项目符合性分析 1．产业政策分析 该项目的建设不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中鼓励类和限制类项目，也没有淘汰类设备和工艺，属于国家允许建设的项目。本项目的实施符合产业政策的规划要求。 项目已取得台儿庄区发展和改革局的备案，文号为：2018-370405-41-03-064113。 因此，项目建设符合国家及地方产业政策要求。 2．与用地规划的符合性分析 项目租赁枣庄市台儿庄区马兰屯镇官宅村西的官宅村村委厂房进行建设，用地为现有建设用地，符合镇区规划；项目周围无重点文物保护单位，同时本项目产生的污染物较少，项目污染物经过合理的处理后都能达到环境保护的标准，经过采取相应措施后对环境的影响较小，场址选择合理，符合台儿庄区总体规划。（详见附件4租赁协议） 同时，项目用地不属于《国土资源部、国家发展和改革委员会关于发布实施〈限制用地项目目录（2012年本）〉和〈禁止用地项目目录（2012年本）的通知》中的限制类和禁止类，同时不属于《山东省禁止限制供地项目目录及建设用地集约利用控制标准》中山东省禁止、限制供地项目用地。项目不处于饮用水水源保护区及自然保护区、风景名胜区等环境敏感地区。此外，本项目的运行和投产有利于解决当地的就业问题，促进当地经济的发展。项目选址符合规划要求。 3．项目“三线一单”相符性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）要求，落实“三线一单”即落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”。 - 生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。 根据《山东生态红线规划（2016-2020年）》可知，枣庄市台儿庄区生态保护红线区分别为：九龙湾湿地水源涵养生态保护红线区；峄城古运河土壤保持、水源涵养生态保护红线区，韩庄运河土壤保持、水源涵养生态保护红线区。 本项目位于枣庄市台儿庄区马兰屯镇官宅村西（经纬度：北纬N34°36′25.51″ 东经E117°38′35.21″）。 根据《山东省生态保护红线规划》（鲁环发〔2016〕176号），距离本项目最近的生态保护红线区为韩庄运河土壤保持、水源涵养生态保护红线区，其边界范围为“台儿庄区韩庄运河东侧湿地公园，东到枣庄市边界”，区域面积28.67km2，生态功能为土壤保持、水源涵养，生态系统类型与特征为河流、湿地、森林。 根据《韩庄运河土壤保持、水源涵养生态保护红线区SD-04-B2-02》，本项目位于生态红线管控区之外。本项目与其之间距离约3.5km。枣庄市生态保护红线规划图见附图5。 因此，项目建设符合生态保护红线规定要求。 ②环境质量底线 本项目所在区域的SO2、NOx能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM10、PM2.5、TSP受村庄采暖燃煤、天气干燥、地面扬尘、区域企业生产、交通运输扬尘等的综合影响；枣庄市大力开展工业污染深度治理行动，面源扬尘治理行动，油气尾气提升治理行动，“散乱污”企业综合整治，综合治理环境空气不利影响因素，使环境空气质量能够得到一定的缓解和控制。地表水环境质量保护目标为韩庄运河，2017年韩庄运河台儿庄大桥断面的各项监测指标仅总氮超过《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。超标原因上游来水氮含量高于本段水质类型、氮肥流失，通过地表径流汇入河流等。枣庄市通过工业企业污水集中治理、重点行业企业清洁化改造、增加城市污水处理厂及管网配套工程建设，全力推进生态湿地建设等措施，合理调整农村产业结构，实行全面开发，综合治理，将有效降低了对韩庄运河的污染负荷。台儿庄区张庄水源地地下水总硬度不符合《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类水要求，其它水质指标均可满足标准的要求。分析原因，总硬度超标是由地质构造所造成，不是污染所致。 建设单位严格执行环评提出的各项要求，在加强环保措施的前提下，不改变区域的环境功能。因此项目所在区域符合环境质量底线管理要求。 ③资源利用上线 本项目运营过程中主要用水为生活用水、绿化用水，由区域供水管网；项目用地为泥沟镇胡庄村现有工业用地，不占用新的土地资源，本项目不会突破当地资源利用上线。 ④环境准入负面清单 结合《枣庄市人民政府关于印发枣庄市投资项目负面清单的通知》（枣政字[2014]54号）可知，“负面清单”中所列内容包括： （一）所有负面清单中项目均禁止投资。 （二）对不属于负面清单范围、但有下列情形之一的项目，不得引进和新建： 1.属于过剩产能行业中的简单搬迁和新增产能项目； 2.不符合城乡发展规划相应功能区产业发展定位、破坏生态环境、不利于全市长远发展的项目。 （三）对不属于负面清单范围，又不存在第（二）条情形，且符合有关法律、法规和政策规定的，为允许投资类。 经对比《枣庄市投资项目负面清单》相关内容可知，本项目不属于该清单内禁止的项目，同时符合上述二、三条的描述，因此项目建设符合环境准入负面清单相关要求。 4．与相关环保规划、文件相符性分析 （1）与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》国发〔2018〕22号文的符合性。 表1 本项目与国发〔2018〕22号文符合性 序号; 国发〔2018〕22号文相关规定; 本项目情况; 结论. 1; 重点区域范围。京津冀及周边地区，包含北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市以及雄安新区，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市等；; 本项目位于枣庄市台儿庄区，不属于重点区域范围。; 符合. 2; 重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。; 不属于重点区域范围。本项目不属于以上行业; 符合. 3; 强化“散乱污”企业综合整治。全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，制定“散乱污”企业及集群整治标准。; 项目符合国家相关产业政策要求，符合当地产业布局规划，污染物经处理后可达标排放不属于“小散乱污”企业。; 符合. 4; 持续推进工业污染源全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。推进重点行业污染治理升级改造。重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目颗粒物可达标排放。; 符合. 5; 开展燃煤锅炉综合整治。加大燃煤小锅炉淘汰力度。县级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。; 本项目无燃煤锅炉。; 符合. 由上表可知，本项目的建设符合《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》国发〔2018〕22号文的相关要求。 （2）与《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018-2020年）》鲁政发〔2018〕17号文的符合性 表2 本项目与鲁政发〔2018〕17号文符合性 序号; 鲁政发〔2018〕17号文相关规定; 本项目情况; 结论. 1; 优化产业结构与布局。着力调整产业结构。加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，推动钢铁、地炼、电解铝、焦化、轮胎、化肥、氯碱等高耗能行业转型升级，7个传输通道城市按照国家修订的《产业结构调整指导目录》中对重点区域的要求，压减过剩产能。; 项目位于枣庄市台儿庄区，不是山东省7个传输通道城市，本项目符合国家相关产业政策要求，不属于产能淘汰和过剩产能。; 符合. 2; 持续实施“散乱污”企业整治。巩固全省“散乱污”企业整治工作成果，坚决杜绝“散乱污”企业项目和已取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，按照国家的“散乱污”企业及集群整治标准，将“散乱污”企业及集群整治到位。; 项目符合国家相关产业政策要求，符合当地产业布局规划，污染物经治理后可达标排放，因此，本项目不属于“小散乱污”企业。; 符合. 着力调整产业布局。按照“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（“三线一单”）要求，在总结国家试点经验基础上，2018年率先在青岛、东营、烟台、潍坊、威海、日照、滨州7市开展“三线一单”编制工作。2019年年底，各市要完成“三线一单”编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。严格执行高耗能、高污染和资源型行业准入条件，环境空气质量未达标的地区应制订更严格的产业准入门槛。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评的要求。。; 本项目符合“三线一单”要求。; 符合. 4; 强力推进燃煤锅炉综合整治。全面淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。县级及以上城市建成区基本淘汰茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，不再新建35蒸吨/小时以下的燃煤锅炉。; 本项目无燃煤锅炉。; 符合. 5; 优化国土空间开发布局。各市按照大气污染物排放核心控制、重点控制区和一般控制区的要求，实施分区分类管理，督促控制区内的企业对照各阶段的排放标准限值和区域功能实施治污设施的提标; 造，确保稳定达标排放。 本项目污染物可达标排放。; 符合. 6; 工业污染源全面达标排放。持续推进工业污染源提标改造。7个传输通道城市二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。全省推动实施钢铁等行业超低排放改造。到2020年，工业污染源全面执行国家和省大气污染物相应时段排放标准要求。持续推进工业污染源全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加超标处; 和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整顿。 本项目污染物可达标排放。; 符合. 由上表可知，本项目的建设符合《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018-2020年）》鲁政发〔2018〕17号文的相关要求。 （3）与《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案（2018-2020年）》的符合性分析 表3 “四减四增”三年行动方案符合性分析 序号; “四减四增”三年行动方案规定; 本项目情况; 结论. 1; 着力淘汰落后产能。按照我省关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出工作方案的有关要求，以钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等行业为重点，通过完善综合标准体系，严格常态化执法和强制性标准实施，依法依规关停退出一批能耗、环保、安全、质量达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能（以上通称为落后产能）。; 本项目不属于以上重点行业。; 符合. 2; 着力调整高耗能高排放产业结构布局。遵循产业发展和市场经济运行规律，把钢铁、地炼、电解铝、焦化、轮胎、化肥、氯碱等高耗能行业转型升级作为加快新旧动能转换的重要举措和突破口，着力破除瓶颈制约，努力实现高耗能行业布局优化、质量提升，推动绿色发展、高质量发展。制定实施严于国家要求的地方标准和产业政策，建立完善精准的企业分类综合评价体系，倒逼落后产能市场出清，加快企业转型升级步伐；发挥市场资源配置的决定性作用，鼓励企业通过产能置换、指标交易、股权合作等方式开展兼并重组，提高产业集中度，优化产业布局。; 本项目不属于以上重点行业。; 符合. 3; 着力依法清理违法违规产能。加大已淘汰落后产能和化解过剩产能监管力度，采取“两断三清”等措施，严防已淘汰和化解的落后和过剩产能异地复产。清理整顿中央环保督察发现的各类违规产能和替代产能。坚决依法依规关停用地、工商登记条件和行政许可手续不全并难以通过改造达标的企业，限期治理可以达标改造的企业，逾期改造未达标的一律依法关停。; 本项目不属于已淘汰落后产能项目。; 符合. 4; 着力实施“三上三压”。重大项目建设，必须首先满足环境质量“只能更好，不能变坏”的底线，严格落实污染物排放“减量替代是原则，等量替代是例外”的总量控制刚性要求，实施“上新压旧”“上大压小”“上高压低”，腾出“旧动能、小项目、低端产能污染物排放的笼子”（小项目指传统产业或污染重的小项目），换上“新动能、大项目、高端产能的鸟”，新项目一旦投产，被整合替代的老项目必须同时停产，倒逼新旧动能及时转换，杜绝“新瓶装旧酒”“新旧并存”的假转换。严禁钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝、焦化、铸造等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。2018年年底前，原则上不再审批新建煤矿项目、新增产能的技术改造项目和产能核增项目，确需新建、技改提能和核增产能的，一律实行减量置换。; 本项目不属于以上重点项目建设; 符合. 5; 着力实施季节性工业企业错峰生产。对重点高排放行业工业企业实施季节性生产调控，17个设区的市要组织制定错峰生产调控方案，明确错峰生产的行业、企业清单及调控时段。对错峰行业中环境行为特别优秀的企业，免予实施错峰生产。每年9月底前，各设区的市将调控方案报省经济和信息化委、省环保厅备案，并向社会公开。鼓励各设区的市按照实际情况和臭氧浓度水平，制定实施臭氧高值季调控方案。全省水泥企业（非传输通道城市不含粉磨站）采暖季全部实施停产，省会城市群和传输通道城市除天然气为燃料的砖瓦窑、陶瓷、玻璃棉、岩棉、石膏板等建材行业采暖季全部实施停产。各设区的市根据全省钢铁企业污染物排放情况绩效评估结果和企业污染排放绩效水平实施限停产。通过延长出焦时间的方式降低焦化企业生产强度。除满足达标排放要求的电炉、天然气炉外，省会城市群和传输通道城市其他铸造企业采暖季全部实施停产。7个传输通道城市电解铝企业、氧化铝企业采暖季限产工作，按照国家政策要求组织实施。炭素企业（以生产线计）达不到特别排放限值的全部停产；达到特别排放限值的限产50%以上。有色再生行业熔铸工序限产50%。涉及原料药生产的医药企业涉挥发性有机物（VOCs）排放工序，生产过程中使用有机溶剂的农药企业，在采暖季原则上实施停产。由于民生等需求存在特殊情况确需生产的，应按照要求报省、市政府主管部门批准、备案。; 本项目不属于重点高排放行业工业企业; 符合. 由上表可知，本项目的建设符合《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案（2018-2020年）》的相关要求。 三、建设项目概况 1．项目名称：年分装5000吨玉米淀粉建设新材料项目 2．建设性质：新建 3．建设地点：枣庄市台儿庄区马兰屯镇官宅村西 4．建设规模：年分装5000吨玉米淀粉 四、地理位置及周围环境状况 本项目位于枣庄市台儿庄区马兰屯镇官宅村西（厂区中心坐标：北纬N34°36′25.51″ 东经E117°38′35.21″）。项目东侧为养殖场，南侧为马兰屯镇派出所，西侧为农田，北侧为村级路。 本项目地理位置图详见附图1；本项目周边情况图详见附图2。 结合《枣庄市环境保护局关于加强对建设项目现状调查的通知》（枣环函字〔2013〕74号）要求，评价过程中对项目现状及周边进行了现场勘查，并拍照存档，现场照片见附图5-现场照片。 五、厂区平面布置及合理性分析 项目位于枣庄市台儿庄区马兰屯镇官宅村西，厂区设置一个入口位于厂区北侧，其中办公区位于大门东侧，南侧为生产车间及仓库，厂区南侧为仓库，西侧为门市房，配电室位于厂区出入口西侧。 项目平面布置从方便生产、安全管理和保护环境等方面进行综合考虑，认真贯彻执行国家现行的防火、防爆、安全、卫生、环境保护等规范要求，在总图布置过程结合厂址场地具体条件，综合考虑了生产工艺流程顺畅，各生产环节连接紧凑，物料输送距离短，便于节能降耗，提高生产效率。 综上所述，项目总平面布置做到功能区明确、物流顺畅、布局紧凑合理、节约用地，从工艺、节约用地和对外环境影响来看，从环保角度讲，厂区总平面布置基本合理。 六、产品方案及建设内容 （一）产品方案 项目建成后可达到年分装5000吨玉米淀粉的生产规模，生产规模一览表见表4。 表4 产品规模一览表 序号; 产品名称; 生产规模. 1; 玉米淀粉; 5000t/a. （二）建设内容 项目建筑组成见表5。 表5 项目主要工程建设内容 工程类别; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1层，建筑面积600m2; 已建. 辅助工程; 办公室; 1层，建筑面积80m2; 已建. 门市房; 1层，建筑面积260m2; 已建. 储运工程; 原料仓库; 1层，建筑面积400m2; 已建. 成品仓库; 1层，建筑面积90m2; 已建. 公用工程; 给水; 年用水量为120m3，由市政供水管网供给; 满足项目用水需求. 排水; 生产过程无废水外排；生活污水经化粪池处理后，由附近农户托运用于农田施肥。; /. 供电; 年用电量约4.8万kWh，由市政供电管网引入; 满足项目用电需求. 环保工程; 废气治理; 投料、粉碎、包装产生的粉尘由集气罩收集，经布袋除尘器处理，通过一根15m排气筒H1排放；生产车间设置自然通风口，加强自然通风; 达标排放. 废水治理; 生活污水经化粪池处理后，由附近农户托运用于农田施肥; -. 固废治理; 除尘器收集粉尘回用于生产利用；废包装袋外售处置；生活垃圾由环卫定期清运; -. 噪声治理; 采取车间隔声、基础减振等隔声降噪措施; 达标排放. 七、主要原辅料、设备 （一）主要原辅料 主要原辅材料及能源消耗见表6。 表6 项目原辅材料消耗 序号; 原材料名称; 单位; 年用量; 包装; 备注. 1; 玉米淀粉; t/a; 5000; 袋装; 外购. （二）主要设备 本项目主要设备见表7。 表7 项目主要生产设备 序号; 设备名称; 数量; 单位; 规格/型号. 1; 超微粉碎机; 1; 台; φ100cm*300cm. 2; 全自动封包机; 1; 台; /. 3; 行车; 2; 台; 2T. 4; 布袋除尘器; 1; 台; /. 八、职工人数与工作制度 本项目根据生产设备工艺要求及生产班制设定，劳动定员4人，不设置食堂、住宿。项目年工作300天，8小时工作制，共计2400小时。 九、公用工程 （一）供电 本项目年用量4.8万kWh，由市政供电管网引入。 （二）给水 项目用水主要是职工生活用水，用水总量为120m³/a，由市政自来水供水管网提供，可以满足本项目用水需求。 项目劳动定员4人，均不住宿，用水按非住宿人员40L/人•d计，年工作天数为300天，则生活用水量为48m3/a。 （三）排水 项目采用雨污分流制排水系统，雨水经厂区内雨水管汇集后，排入雨水管网。 调胶用水、绿化用水随着蒸发损耗；废水主要来源于职工人员的生活废水，生活废水产生量按用水量的80%计，则生活废水产生量为38.4m3/a，生活废水集中收集后排入化粪池，由附近村民定期外运堆肥。 图1 项目水平衡图 （单位：t/a） 十一、环保投资 该项目环保投资10万元，占总投资的1.05%，环保工程投资情况详见下表。 表8 项目环保工程及投资情况一览表 序号; 项目名称; 环保设备名称; 环保投资（万元）; 建设进度. 1; 废气; 布袋除尘器1套；排气筒1根；集气罩及废气管道、车间通风; 9; 与建设项目同时设计、同时施工、同时投入运行. 2; 废水; 5m3化粪池1座; 依托现有. 3; 噪声; 减振、隔声等设施; 0.5. 4; 固废; 一般固废暂存区10m2; 0.5. 合计; 10. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目为新建项目，项目租赁马兰屯镇官宅村村委厂房进行建设，因此不存在与之相关的原有污染及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 一、地形、地质、地貌 台儿庄境内地势南北高，中间低，自西向东渐低，呈倾斜状。西南部为连绵起伏的低山丘陵，宜林宜牧。北部为平原，适宜各种农作物生长。中部和东部较低洼，利于水产养殖与水稻种植。西南部最高山峰海拔306m，西北最高处海拔203m。最低点在东南部的赵村湖，海拔24.5m。韩庄运河自西向东横贯全境，大沙河由北向南流经境内中部，注入韩庄运河。全区自南向北，由西向东分布着丘陵坡地、梯田近山阶地、山间谷地、山前倾斜平原以及河漫洼地等地貌单元，其中低山丘陵面积占总面积的18.6%，平原面积占总面积的81.4%。 区域主要地质有奥陶系、东溪组、山西组、石炭系、太原系。台儿庄区位于峄台山间平原水文地质区的台儿庄断块裂隙岩溶孔隙水水文地质亚区，西南部为碳酸盐含水岩组、东南部为第四系孔隙水含水岩组与碳酸盐含水岩组叠置结构，上下层水力联系密切，北部局部发育第三系裂隙含水岩组。台儿庄区地下水流向为从北偏西到南偏东。 本区域内断裂间隙较多，地震等级为七度设防区，根据《中国地震参数区划图》，本区地震动参数：地震动峰值加速度为0.10g。因无应力聚集条件，历史上未发生过较大地震。规划区内工程地质条件较好，粘土、压粘土地基承载力在1.2~1.5kg/cm2，强化片麻岩地耐承载力1.5~3.0kg/cm2。 2、气候、气温 台儿庄区属于暖温带季风型大陆型气候区，四季分明，春季回暖快，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷干燥，年平均气温为14.8度，极端最高气温39.6度，极端最低气温-19.8度。年均降水量811.6mm，降水量主要集中在6、7、8月份，占全年总量的61%，而12月份至来年2月份的降水量仅占全年总量的7%。十年一遇24小时最大暴雨量为150.9mm，年最大降水量为1377.3mm，年最少降水量为463.3mm。全年平均雨日为120.4天，平均暴雨日为27.6天。全年日照时数为1955.7小时，年日照百分率为49%，无霜期284.1天左右。湿润度为0.72，全年平均蒸发量为1585.2mm。年平均湿度为65%。年平均气压为1008.0百帕，最高气压为1036.9百帕，最低气压为987.3百帕。 年平均风速为2.1m/s，极端最大风速为23m/s，全年主导风向为东北风。主要气象灾害有：洪涝、暴雨、大风、冰雹。 3、水文 （1）地表水环境 全区地表水资源较为丰富，总面积538.5km2，有13条河流纵横交错，年平均径流量达1.42亿m³。台儿庄素有“江北水乡”之称，全区地下水资源总储量1.559亿m³，可开采量为1.31亿m³；主要分布在运河以北、大沙河以东地区，京杭大运河，伊家河横贯东西，峄城大沙河从城区西侧穿过，境内水资源主要来自空中降水、地下水，另有一些客水，年均22.59亿m³，可利用1.6754亿m³，地表水依靠台儿庄节制闸调节。空中降水年平均811.6mm，总量为4.41亿m³。 韩庄运河位于骆马湖至南四湖之间，是南四湖主要泄洪河道，上起微山湖韩庄闸，向东流经济宁市微山县、枣庄市峄城区和台儿庄区，于苏鲁交界处陶沟河口下接中运河，全长42.5km，区间流域面积1828km2。韩庄运河是京杭大运河的组成部分，主要支流有伊家河、峄城大沙河、陶沟河。 陶沟河，为苏鲁两省三县（市）边界河道。发源于山东省兰陵（苍山）县马庄村北部山区糖稀湖一带，河道全长31公里，流域面积676.2平方公里（包括1970年运女河改道新增面积）。其中台儿庄境内长13公里，流域面积111.17平方公里。主要支流有新沟河、运女河。新沟河又有王场新河、刘井河（鬼子沟）、北洛截水沟、拉子沟等支流，本项目距离陶沟河950m。 韩庄运河进口建有韩庄节制闸，下段建有台儿庄闸和船闸。沿河两岸处于南北山丘之间，地势低洼，地面高程从韩庄至省界由37.0m降至25.0m，东西坡降为1/1000~1/5000，行洪时水位高出堤外地面，本项目距离韩庄运河5.7km。 全区有小（二）型水库两座，流域面积为4.35k m2，总库容量108.9万m³，兴利库容57.5万m³，另有库容超过1万m³的塘坝7座，容量合计为21.5万m³、实际蓄水量5.6万m³。 4、土壤、植被 境内植物资源有340多种，分为草本、木本两大类，其中药用植物71种。草本植物主要有：桔梗、半夏、葛根等，木本植物主要有：酸枣、白榆、桑、黄连、银杏等。动植物资源主要有：狐狸、獾、刺猬、黄鼬、红隼、野鸭、游隼、豆雁、普通夜鹰、星头啄木鸟、普通鸬鹚、蛇、壁虎、蝎子等。 农业资源丰富。台儿庄区是全国商品粮生产基地和优质小麦生产基地。全区形成了“三水”农业、桑蚕、食用菌、瓜菜、林果、畜牧六大主导产业，有涛沟桥大米、仙芝牌蘑菇、张庄蜜桃、邳庄河蟹、运河甲鱼、张家狗肉等20多个名优农产品。 5、矿业资源 台儿庄区矿产资源主要有煤和石膏，煤主要集中于运河以南，储量8000万t，其中韩台煤田储量为2853.4万t。石膏主要分布在泥沟镇东北部，储量为5200万t。此外，境内南部山区还有数量较大、分布较广的大理石。青石、粘土、牛眼石、石灰石和河沙等也有分布。 6、项目与南水北调的关系 南水北调东线工程山东段全长约500km，输水路线为：经韩庄运河入南四湖，再经梁济运河、东平湖，在位山闸穿黄河。主体工程由输水工程、蓄水工程和供电工程三部分组成。京杭运河为输水干线，部分河道增设输水分干线；黄河以南除南四湖上、下湖设一个梯级外，其余各河段设三个梯级；选定在山东省东平县与东阿县间黄河底打隧道穿过黄河。东线工程输水线路总长2890km，串联洪泽湖、骆马湖、南四湖、东平湖，沟通长江、淮河、黄河、海河四大水系，可为苏、皖、鲁、冀四省提供净水143.3亿m3；黄河以南总计调节库容达75.7亿m3，不需新增蓄水工程。 东线工程的建设促进了环渤海地带和黄淮海地区东部经济发展，改善了因缺水而日益恶化的环境，为京杭大运河济宁至徐州段全年通航保证了水源，使鲁西南与苏北两个商品粮基地得到发展。2003年省政府批复的《南水北调东线工程山东段控制单元治污方案》要求汇水区处于城市污水处理厂覆盖范围内的工业污染源，达标后一律入城市污水处理厂，经处理后实现污水资源化。根据《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》（山东省地方标准DB37/599-2006），距调水干线15km以内的企业执行重点保护区标准，15km以外执行一般保护区标准。 建设项目工程位置距调水干线约3.5km，属于重点保护区。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声 环境、生态环境等)： 一、大气环境质量现状 本次评价采用枣庄市环境监测站编制的《枣庄市环境质量报告（2017年度）》的公布结果，枣庄市台儿庄区2017年环境空气质量监测结果二氧化硫年均值为0.022毫克/立方米，二氧化氮年均值为0.023毫克/立方米，可吸入颗粒物年均值为0.127毫克/立方米，细颗粒物年均值0.069毫克/立方米。可吸入颗粒物和细颗粒物年均值超过《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准限值要求。 表9 枣庄市台儿庄区2017年环境空气质量监测结果统计表 月份; SO2; NO2; PM10; PM2.5. 年均值; 22; 23; 127; 69. 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级浓度限值; 60; 40; 70; 35. 根据监测结果可知，本项目涉及的枣庄市台儿庄区环境空气质量超标现象较普遍，二氧化硫、二氧化氮年均值达标，可吸入颗粒物和细颗粒物不满足要求。影响空气质量超标因素有很多，其中包括煤炭、扬尘、工业生产、汽车尾气排放等过程中经过燃烧而排放的残留物都能使其浓度增加。颗粒物超标与北方干旱扬尘天气有一定关系。 针对枣庄市空气质量超标的情况，枣庄市环保局和政府十分重视区域空气质量的治理工作，采取了一系列区域削减的措施：2017年以来，枣庄市先后出台《枣庄市大气污染防治2017-2018实施方案》、《关于贯彻落实鲁政办字（2017）54号文件加强大气污染防治工作的实施意见》、《枣庄市2017年环境保护突出问题综合整治攻坚实施方案》、《环境空气质量生态补偿办法》、《大气污染综合治理工作约谈办法》、《大气环境违法行为环保处罚“双罚”工作机制》等一系列文件，确立了全市生态建设和大气污染防治的“路线图”。督导力度继续加强，坚持定期和随机相结合，暗访和执法巡查相结合的方式开展督导检查。 （1）狠抓燃煤电厂超低排放改造，燃煤机组完成超低排放改造任务并投入运行。 （2）狠抓燃煤锅炉综合治理，10蒸吨/小时及以下燃煤小锅炉已全部替代淘汰，鼓励其改用电、天然气等清洁能源。 （3）狠抓“散乱污”企业清理取缔。对“散乱污”企业依法依规开展专项取缔行动，采取拆除生产设施、断水断电等措施，确保“散乱污”企业整改到位，按照关停取缔类、限期完善类、治理提升类3个类别对散乱污企业进行分类整治,完成违法“散乱污”企业清理取缔工作。 （4）狠抓挥发性有机物治理。下发了《关于对有机化工行业开展泄露检测与修复（LDAR）工作的通知》，要求密封点数量超过2000个的化工企业，开展泄漏检测与修复（LDAR），完成泄漏检测与修复工作。开展了有机化工、表面涂装、包装印刷及橡胶生产、制革、废塑料加工等行业的摸底排查，建立VOCs污染源清单，督促企业配套建设污染防治设施。 （5）狠抓油气和油烟治理。组织开展了全市成品油生产经营企业专项整治行动，开展了建成区加油站三级回收改造，对大型柴油车安装颗粒物收集器，在柴油中添加尿素，减少氮氧化物排放。加大对餐饮单位油烟治理的监管，确保油烟净化装置安装到位、使用到位，全面清理取缔城区内漏天烧烤摊点。 （6）狠抓各类扬尘治理。要求全市所有建筑工地、道路施工工地严格按照“六个百分之百”的措施强化扬尘治理，严查渣土车带泥上路和抛撒遗漏行为，对不符合环保要求的建筑工地实施停工整改，限期完善扬尘治理措施。对全市12家经过核准的渣土运输企业建立了管理台账，纳入监管渣土车密闭达标率为96%；安装GPS的渣土车辆118辆。 采取以上措施和手段，大力开展工业污染深度治理行动，面源扬尘精准治理行动，油气尾气提升治理行动，煤炭质量全面控制行动，综合治理环境空气不利影响因素，使环境空气质量能够得到一定的缓解和控制。 二、地表水环境质量现状 该项目地表水系属淮河流域京杭运河水系，附近主要河流为韩庄运河。枣庄市环境监测站在台儿庄大桥设有常年监控断面，2017年监测结果见表10。 表10 地表水监测结果表 单位：mg/L 监测点位; pH; 溶解氧; 高指数; BOD; 氨氮; 总氮; 挥发酚; COD. 台儿庄大桥; 7.95; 8.31; 4.4; 3.5; 0.27; 4.79; 0.0012; 15. 标准; 6-9; ≥5; ≤6; ≤4; ≤1; ≤1; ≤0.005; ≤20. 监测结果表明：韩庄运河台儿庄大桥断面指标仅总氮超过《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。表明该区域地表水已受到轻微污染。分析超标原因主要因素为：上游来水氮含量高于本段水质类型、氮肥流失，通过地表径流汇入河流等。 三、地下水环境质量现状 台儿庄区地下水水源地为张庄水源地，水源地2017年的例行监测数据见下表。 表11 地下水例行监测结果表 单位：mg/L 项目; pH值; 总硬度; 氨氮; 氟化物; 氯化物; 粪大肠菌群. 监测值; 7.68; 486; 0.086; 0.408; 102; 未检出. 标准值; 6.5～8.5; ≤450; ≤0.5; ≤1.0; ≤250; ≤3.0. 项目; 挥发酚; 硝酸盐氮; 亚硝酸盐氮; 硒; 硫酸盐; --. 监测值; 未检出; 8.02; 未检出; 未检出; 123; --. 标准值; ≤0.002; ≤20; ≤1; ≤0.01; ≤250; --. 根据监测数据可知，2017年台儿庄区张庄水源地地下水总硬度指标不符合《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类水要求，其它水质指标均可满足标准的要求。总硬度的超标与当地水文地质情况有关，不是污染所致。 四、声环境质量现状 根据《枣庄市环境质量报告（2017年度）》的公布结果，台儿庄区功能区噪声四个季度均值昼间为59.0dB(A)，夜间为48.5 dB(A)，无超标区域。 五、生态环境 该地区无生态环境问题。该地区未出现重大环境污染事故。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场勘察，项目附近无文物保护、风景名胜区、饮用水源地等敏感环境保护目标。本项目主要环境保护目标见下表，敏感目标分布图见下图。 表12 建设项目环境保护目标表 环境要素; 环境保护对象; 方位; 距离; 规模; 环境功能. 大气环境; 前楼村; SE; 250m; 500人; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级. 官宅村; NE; 240m; 800人. 水环境; 胜利渠; NW; 970m; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 声环境; 项目周界; 周界; 1m; -; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 一、大气环境 环境空气中SO2、NO2、TSP、PM2.5、PM10执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准具体标准值见下表： 表13 环境空气质量标准 单位：mg/m3 污染物名称; 标准限值. 1小时平均; 24小时平均; 年均值. SO2; 0.50; 0.15; 0.06. NO2; 0.20; 0.08; 0.04. TSP; /; 0.30; 0.20. PM2.5; /; 0.075; 0.035. PM10; /; 0.15; 0.07. 二、地表水环境 项目所在区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，标准值见下表。 表14 地表水环境质量标准 单位：mg/L 参数; pH; 溶解氧; 高指数; BOD; 氨氮; 石油类; 挥发酚; COD. Ⅲ类; 6-9; ≥5; ≤6; ≤4; ≤1; ≤0.05; ≤0.005; ≤20. 三、地下水环境 项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，详见下表。 表15 地下水质量标准 单位：mg/L 参数; pH; 总硬度; 耗氧量; 氨氮; 氟化物; 氯化物; 硫酸盐; 挥发酚. Ⅲ类; 6.5-8.5; 450; 3; 0.5; 1; 250; 250; 0.002. 参数; 硝酸盐氮; 亚硝酸盐氮; 氰化物; 砷; 汞; 铅; 镉; 六价铬. Ⅲ类; 20; 1.00; 0.05; 0.01; 0.001; 0.01; 0.005; 0.05. 四、声环境 项目区域声环境执行《声环境质量标准》 (GB3096-2008)中的2类区标准；详见下表。 表16 声环境质量标准 单位：dB(A) 类 别; 昼 间; 夜 间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 一、废气 运营期有组织粉尘排放浓度执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中“一般控制区”限值要求，排放速率、无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求；具体标准值见表17。 表17 大气污染物排放标准 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 速率限值（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 颗粒物; 20; 3.5; 1.0; DB37/2376-2013 GB16297-1996. 二、废水 项目无生产废水，生活废水经化粪池处理后，由附近农户托运用于农田施肥。 - 噪声 运营期噪声厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体限值见表18。 表18 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 四、固废 按照《中华人民共和国固体废弃物防治法》的要求，固体废物要妥善处置，不得形成二次污染，一般固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中标准。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目无废水排放，无SO2、NOx废气排放，因此无需申请总量。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： - 施工工艺流程及产污环节 该项目利用现有厂房，施工期仅包括设备安装等内容，因此本环评不再分析施工期环境影响。 二、运营期间工艺流程及产污情况 1、工艺流程介绍 项目生产工艺为干法加工玉米淀粉，主要是粉碎、分装，无化学反应。项目玉米淀粉生产工艺流程如下。 图3 玉米淀粉生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述分析： （1）上料：外购的成品淀粉拆除包装后，投入超微粉碎机。 （2）粉碎搅拌：根据客户需求，开启微粉粉碎机进行粉碎处理。 （3）成品包装：混合均匀后的物料输送至全自动封包机进行包装，包装后成品送至成品暂存区，待售。 2、产污环节分析 主要污染工序及污染因子见下表： 表19 主要污染工序及污染因子一览表 项目; 产污环节; 污染物; 治理措施. 废气; 上料、粉碎、包装; 有组织排放粉尘; 由集气罩集中收集，引至布袋除尘器处理，通过15m高排气筒H1排放. 无组织排放粉尘; 通过车间自然换气排放. 废水; 职工生活; 生活废水; 废水经化粪池预处理后，由附近村民定期外运堆肥. 噪声; 粉碎机、封包机等设备运转产生的噪声; LAeq; 基础减震、厂界隔声等降噪措施. 固废; 废气治理; 除尘装置收尘; 回用于生产. 原料包装; 废包装袋; 外售综合利用. 职工生活; 生活垃圾; 环卫部门定期清运. - 三、运营期源强分析及治理措施 1、废气 本项目废气主要为上料、粉碎、包装过程产生的粉尘。 项目投料、产品包装过程中会产生少量的粉尘，根据生产经验及同类企业类比可知，产生量为投料的0.2‰，生产线投加原料为5000t/a，则投料粉尘为1.0t/a。 项目粉碎过程中会产生少量的粉尘，根据生产经验及同类企业类比可知，产生量为投料的0.2%，生产线投加原料为5000t/a，则粉碎粉尘为10t/a。 项目粉碎工序均在密闭粉碎机设备内进行，扩散至空气中粉尘极少，收集效率为99%，投料、包装过程采用集气罩进行收集，收集效率按90%计算，则项目有组织粉尘产生量为10.8t/a。收集粉尘经废气管道，由一台风量6000m3/h风机集中收集后，引至布袋除尘器处理，处理效率≥99%，通过一根15m排气筒H1排放，则排放量为0.108t/a，排放速率为0.045kg/h，排放浓度为7.50mg/m3。 有组织粉尘产生、排放情况见表20。 表20 有组织粉尘废气排放情况表 污染源位置; 污染物名称; 产生情况; 治理 措施; 排放情况. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a. 上料、粉碎、包装; 颗粒物; 750; 4.5; 10.8; 布袋除尘 99%; 7.50; 0.045; 0.108. 项目无组织粉尘主要为上料、粉碎、包装过程未被收集的粉尘，产生量为0.2t/a，通过车间自然换气排放。 表21 车间无组织排放废气情况表 污染物名称; 污染物位置; 产生量（t/a）; 车间面积（m2）; 车间高度（m）; 消减措施. 颗粒物; 生产车间; 0.20; 600; 12; 车间通风. 2、废水 项目废水主要来源于职工人员的生活废水，废水产生量按用水量的80%计，则生活废水产生量为38.4m3/a，生活废水集中收集后排入厂区化粪池，由附近村民定期外运堆肥。 3、噪声 本项目产生的噪声主要来自粉碎机、封包机等产生的噪声，设备噪声值为75-85dB（A）左右。建设单位采取基础减振、厂房隔音和距离衰减措施后，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准中规定的昼间60dB（A）的标准值。 4、固体废物 本项目固体废物主要为除尘器收尘、废包装材料以及职工生活垃圾等。 除尘器收集粉尘，产生量为10.692t/a，回用于生产。 原料玉米淀粉拆包过程中产生的废包装材料，年产生量约1.0t/a，外售综合利用。 项目劳动定员4人，按人均固废量0.5kg/d计，生活垃圾产生量为0.6t/a，由环卫部门清运。 综上，建设项目所产生的固体废物情况汇总表。 表22 固体废物情况汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 危废代码; 产生量t/a. 1; 除尘装置收尘; 生产车间; 一般工业固废; /; 10.692. 2; 废包装材料; 生产车间; 一般工业固废; /; 1.0. 3; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; /; 0.6.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | 上料、粉碎、包装 | 颗粒物 | 750mg/m3,10.8t/a | 7.5mg/m3,0.108t/a |
|  | 无组织 | 生产车间 | 颗粒物 | 0.2t/a | 0.2t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 38.4m3/a |  | COD | 350mg/L；0.013t/a | 经化粪池处理后 用于农田施肥 |
|  |  |  | BOD5 | 100mg/L；0.004t/a |  |
|  |  |  | SS | 200mg/L；0.008t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L；0.001t/a |  |
| 固 体 废 物 | 生产过程 |  | 除尘装置收尘 | 10.692t/a | 回用于生产 |
|  |  |  | 废包装材料 | 1.0 t/a | 外售综合利用 |
|  | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 0.6t/a | 环卫部门定期清理外运 |
| 噪 声 | 本项目产生的噪声主要来自于粉碎机、封包机等设备运行时产生的噪声，设备噪声值为75-85dB（A）左右。经过隔声减振，绿化带阻隔，项目厂界可以满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表2类区标准。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页): 无。 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： 该项目租赁现有厂房，施工期仅包括设备安装等内容，工程量不大，施工期很短，因此本环评不再分析施工期环境影响。

营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 （1）粉尘 项目粉碎搅拌工序均在密闭粉碎机设备内进行，收集效率为99%，投料、包装过程采用集气罩进行收集，收集效率按90%计算，收集粉尘经废气管道，引至袋式除尘器进行处理粉尘，除尘效率可到99%，根据核算，处理后颗粒物排放速率为0.045kg/h，排放浓度为7.50mg/m3可满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中相关标准要求（20 mg/m3）。 （2）无组织废气 本项目生产车间无组织粉尘主要为上料、粉碎、包装过程未被收集的粉尘，通过车间自然换气排放。 为减少生产过程中颗粒物无组织排放量，应采取以下措施： （1）生产车间保证废气收集设施、风机的正常运行，定期进行检修维护，保证风管密封性，减少漏气等问题发生； （2）合理布置车间，将产生无组织废气的工序尽量布置在远离厂界的地方，以减少无组织废气对厂界周围环境的影响； （3）加强车间通风，确保车间无组织废气能及时排出车间外。 实践证明，通过采取以上无组织排放控制措施，可减少本项目的无组织气体的排放，使污染物无组织排放量降低到较低的水平。 2、影响预测 （1）评价因子和评价标准筛选 评价因子和评价标准见下表。 表23 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（mg/m3）; 标准来源. 颗粒物; 年平均; 0.20; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012). 24小时平均; 0.30. （2）估算模型参数表 估算模型参数表见表24。 表24 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项）; 31.4万人. 最高环境温度/℃; 39.6. 最低环境温度/℃; -19.8. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 是□ 否√. 地形数据分辨率/m; -. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是□ 否√. 岸线距离/km; -. 岸线方向/°; -. （3）污染源调查 大气污染源点源参数调查清单见表25，面源参数调查清单见表26。 表25 建设项目大气点源参数调查清单 点源编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒内径/m; 烟气流速m/s; 烟气温度/℃; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; 颗粒物. 1; 1#排气筒; 558976; 3829627; /; 15; 0.4; 13.26; 20; 连续; 0.045. 表26 建设项目大气面源参数调查清单 编号; 名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度/m; 面源 长度/m; 面源 宽度/m; 与正北夹角/o; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y; 颗粒物. 1; 生产车间; 558961; 3829611; /; 36; 16.7; 0; 12; 2400; 连续; 0.083. （4）预测结果 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN进行预测，预测结果见表27。 表27 估算模型计算结果表 下风向距离/m; 1#排气筒; 生产车间. 颗粒物; 颗粒物. 预测质量浓度/mg/m3; 占标率/%; 预测质量浓度/mg/m3; 占标率/%. 10; 7.49E-04; 0.08; 5.20E-02; 5.77. 25; 2.78E-03; 0.31; 6.52E-02; 7.24. 50; 3.03E-03; 0.34; 4.67E-02; 5.19. 75; 2.24E-03; 0.25; 3.18E-02; 3.54. 100; 2.95E-03; 0.33; 2.31E-02; 2.56. 125; 2.69E-03; 0.3; 1.76E-02; 1.96. 150; 2.38E-03; 0.26; 1.40E-02; 1.56. 175; 2.09E-03; 0.23; 1.15E-02; 1.28. 200; 1.85E-03; 0.21; 9.71E-03; 1.08. 225; 1.64E-03; 0.18; 8.32E-03; 0.92. 250; 1.46E-03; 0.16; 7.25E-03; 0.81. 275; 1.31E-03; 0.15; 6.39E-03; 0.71. 300; 1.19E-03; 0.13; 5.69E-03; 0.63. 325; 1.08E-03; 0.12; 5.12E-03; 0.57. 350; 9.86E-04; 0.11; 4.64E-03; 0.52. 375; 9.13E-04; 0.1; 4.23E-03; 0.47. 400; 8.49E-04; 0.09; 3.88E-03; 0.43. 425; 7.91E-04; 0.09; 3.57E-03; 0.4. 450; 7.40E-04; 0.08; 3.31E-03; 0.37. 475; 6.94E-04; 0.08; 3.08E-03; 0.34. 500; 6.52E-04; 0.07; 2.87E-03; 0.32. 前楼村; 1.42E-03; 0.16; 6.75E-03; 0.75. 官宅村; 1.39E-03; 0.16; 7.64E-03; 0.85. 最大落地浓度、占标率及出现距离; 3.29E-03; 0.37; 6.71E-02; 7.46. 46; 19. 表28 敏感目标处预测结果表 敏感目标; 污染物; 预测质量浓度/mg/m3; 合计; 占标率/%. 1#排气筒; 生产车间. 前楼村; 颗粒物; 1.42E-03; 6.75E-03; 8.17E-03; 0.91. 官宅村; 1.39E-03; 7.64E-03; 9.03E-03; 1.00. 根据上述计算结果可知，项目有组织排放H1的大气污染物颗粒物的最大落地浓度Cmax=0.00329mg/m3，占标率为0.37%，出现距离为46m，表明项目有组织排放的大气污染物对周围环境的影响较小。 无组织排放的大气污染物颗粒物的生产车间最大落地浓度Cmax=0.0671mg/m3，占标率为7.46%，出现距离为19m；表明项目无组织排放的大气污染物对周围环境的影响较小。 根据预测结果，前楼村处最大落地浓度为Cmax=0.00817mg/m3，占标率为0.91%；官宅村处最大落地浓度为Cmax=0.00903mg/m3，占标率为1.0%，表明项目排放的大气污染物对周围敏感点的影响较小。 （5）评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对污染物的最大地面占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi定义如下： ×100% Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 表29 大气环境评价工作等级分级判据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 根据表28估算结果，正常工况下，排放的大气污染物贡献值较小，其中颗粒物污染物占标率最大，最大浓度为Cmax=0.0671mg/m3，最大占标率为7.46%<10%，评价等级为二级，不需要进一步预测。 本项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响可接受，项目大气污染物排放方案可行。 （6）污染物排放量核算 ①项目有组织排放量核算 表30 项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（μg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 有组织. 1; H1排气筒; 颗粒物; 750; 0.045; 0.108. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.108. ②项目无组织排放量核算 表31 项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量 t/a. 标准名称; 浓度限值/（μg/m3）. 1; 生产车间; 上料、粉碎、包装; 颗粒物; 集气罩、布袋除尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1000; 0.20. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.20. ③项目大气污染物年排放量核算 表32 项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.308. （7）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），仅一级评价需要核算大气环境防护距离，根据估算结果，本项目大气评价等级为二级，因此不需要计算大气环境防护距离。 （8）卫生防护距离的确定 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.50LD 式中：Cm--环境一次浓度标准值（mg/m3）； Qc--有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； r--有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）； L--工业企业所需的卫生防护距离（m）； A、B、C、D--计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离，但当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。 经计算，建设项目卫生防护距离见表30。 表30 卫生防护距离计算结果表 污染源位置; 污染物 名称; 1小时浓度标准(mg/m3); 排放速率（kg/h）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 面源高度（m）; 计算值（m）; 卫生防护距离（m）. 生产车间; 颗粒物; 0.9; 0.083; 36; 16.7; 12; 8.762; 50. 根据计算结果，本环评设置分别以生产车间为执行边界的50m卫生防护距离。根据现场踏勘可知，项目生产车间边界外50m范围内无居民区、学校、医院等敏感目标。以后亦不得在此范围内新建居民点、学校、医院等环境敏感目标。距离本项目最近的敏感点为官宅村，距离厂界约240m，符合卫生防护距离的要求。符合卫生防护距离的要求。 - 二、水环境影响分析 1、地表水环境影响分析 项目采用雨污分流制排水系统，雨水经厂区内雨水管汇集后，排入雨水管网。 项目废水主要来源于职工人员的生活废水，生活废水产生量按用水量的80%计，则生活废水产生量为38.4m3/a，生活废水集中收集后排入厂区化粪池，由附近村民定期外运堆肥。 综上，项目的建设不会影响当地地表水环境。 2、地下水环境影响分析 项目造成地下水污染的环节主要是化粪池等跑冒滴漏产生污染物下渗对周围地下水造成污染。项目化粪池等采用钢筋混凝土结构，可有效防止废水储存过程中的渗漏，渗透系数小于10-7cm/s，以免直接污染地下水层。在采取防渗措施后，产生外漏下渗的可能性很小，基本不会造成地下水污染，项目废水的排放对区域内地下水环境影响较小。 - 声环境影响分析 本项目投产后，噪声污染源主要是产生噪声较大的生产设备，包括粉碎机、封包机等设备，噪声源强为75-85dB（A）之间。 为使本项目运行后，厂界噪声达标，建议建设单位采取以下有效的噪声防治措施，减少因生产设备运行对周边环境噪声的影响： - 在设备选择时选用低噪声的先进设备，平时应当加强管理，保持设备良好的运行状态； - 生产车间加强噪声的防护，天花板、四周墙壁设吸声材料，安装中空或者双层门窗，生产过程应关闭门窗，实行密闭生产； - 生产车间机械设备设置减震垫控制设备噪声，振动较强的设备加设减震基础，基础四周构建减震沟，使生产设备符合工业企业设计噪声标准； - 加强管理，车辆进出厂区时禁止鸣笛并限速行驶； - 加强对工人的劳动保护，车间员工工作时必须佩带防护耳塞，并且每天连续工作时间不得超过8h。 采取上述措施后，车间外1m处的最大噪声值可降低为70dB（A）。 按照推荐的噪声衰减预测模式，厂界噪声预测结果见表31。 表31 厂界噪声预测结果 序号; 方位; 预测值; 昼间标准; 超标情况. 1; 东厂界; 48.3; 60dB（A）; 不超标. 2; 南厂界; 45.7; 不超标. 3; 西厂界; 42.4; 不超标. 4; 北厂界; 46.6; 不超标. 由上表可知，项目夜间不生产，采取降噪措施后，经预测厂界噪声贡献值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准限值。本项目生产噪声能够实现达标排放，不会对周围声环境噪声明显影响。 四、固体废物影响分析 该项目建成后主要固体废物有除尘装置收尘、废包装材料及员工生活垃圾。 表22 固体废物利用处置方式汇总表 固废名称; 产生工序; 属性; 产生量; 利用处置方式; 是否符合环保要求. 除尘装置收尘; 生产车间; 一般工业固废; 10.692 t/a; 回用于生产; 符合. 废包装材料; 生产车间; 一般工业固废; 1.0 t/a; 外售综合利用; 符合. 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; 0.6t/a; 环卫部门定期清理外运; 符合. 为减少固体废物对周围环境的影响，建议如下： 建设项目应强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置。建立完善的规章制度，以降低固体废物散落对周围环境的影响。因此，厂内产生的固体废物经有效处理和处置后对环境影响较小。 五、环境风险评价 该项目位于枣庄市台儿庄区马兰屯镇官宅村西，不属于环境敏感地区。本项目生产过程中的主要物料、中间产品、最终产品等物质，依据危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2009)，及其物质本身的危险性、毒理性指标和毒性等级分类，并考虑其燃烧爆炸性，进行识别。本项目环境风险源主要为火灾事故。 1.生产过程中发生火灾 发生火灾时，火场的温度很高，辐射热强烈，且火灾蔓延速度快。如抢救不及时，会迅速危害到原材料、产成品及机械设备等，进而给企业造成人力、物力及财力的极大损失。 2.一般的安全隐患 项目存在一般的安全隐患，如电线短路或老化、雷击、引起的火灾事故等。这些事故中，火灾风险防范为重中之重。可以引起火灾的因素较多，如电器设备多，维护管理和使用不当，明火管理不当、吸烟、机械故障或施工操作不当气等，可以说火灾的潜伏性和可能性是很大的，具有较大的危害性。 3.风险防范措施 （1）在生产过程中必须严格按照消防安全要求，配备必要的消防设施、报警装置，给排水系统和通风系统等； （2）厂房内布置须严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要求设置消防通道； （3）采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施； （4）禁止员工在厂内吸烟点火，提高员工安全意识，加强消防培训，更多的立足自防自救。 （5）进一步细化应急预案：细化事故应对措施；平时进行职工教育和信息发布，并加强应急培训与演练；一旦发生事故，则应积极组织应急撒离、落实应急医疗救护，并做好应急环境监测及事故后评估，采取相关善后恢复措施。 在采取加强管理和环评报告建议的各类针对性的措施的前提下，项目采取的风险防范措施可有效避免风险事故对周围环境产生不利影响，则项目环境风险在可接受范围。 六、环境管理与监测计划 1、环境管理 项目建成后，建设单位应重视环境保护工作，配备环保人员1名，负责环境监督管理工作。环境管理方案主要包括下列内容： （1）组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，提高公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。 （2）制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。 （3）掌握公司内部污染物排放状况，编制公司内部环境状况报告。 （4）负责环保专项资金的平衡与控制及办理环保税缴费工作。 （5）协同有关环境保护主管部门组织落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收。 （6）组织环境监测，检查公司环境状况，并及时将环境监测信息向环保部门通报。 （7）调查处理公司内污染事故和污染纠纷；组织“三废”处理利用技术的实验和研究；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。 2、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），运营期企业自行监测计划见表32。 表32 污染源例行监测计划 污染源名称; 监测位置; 污染物名称; 监测频次. 废气; H1排气筒; 颗粒物; 每半年监测1次. 厂界四周; 颗粒物; 每半年监测1次. 噪声; 厂界四周; 等效连续A 声级; 每季度监测1次. 3、“三同时”验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017修订版）规定，建设设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，应当依法向社会公开验收报告。具体项目验收情况一览表如下： 表33 建设项目验收一览表 类别; 验收内容; 执行标准; 建设时间. 废气; 袋式除尘器1套; 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中“一般控制区”限值要求; 与建设项目同时设计、同时施工、同时投入运行. 厂界无组织颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2无组织排放监控浓度. 废水; 化粪池; /. 噪声; 选用低噪设备，减震、隔声等设施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 固废; 一般工业固废暂存场所10m2; 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中标准.

- 建设项目采取的防治措施及治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 上料、粉碎、包装 | 颗粒物 | 袋式除尘器1套 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中“一般控制区”限值要求 |
|  | 无组织废气 | 颗粒物 | 车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2无组织排放监控浓度 |
| 水 污染 物 | 生活废水 | COD、SS、BOD5、氨氮 | 经化粪池处理后用于农田施肥 | 不外排 |
| 固体 废物 | 生产过程 | 除尘装置收尘 | 回用于生产 | 全部得到有效处置 |
|  |  | 废包装材料 | 外售综合利用 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清理外运 |  |
| 噪 声 | 本项目产生的噪声主要来自于粉碎机、封包机等设备运行时产生的噪声，设备噪声值为75-85dB（A）左右。经过隔声减振，绿化带阻隔，项目厂界可以满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表2类区标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施： 本环评建议在工业场地周围布置绿化带，并以小乔木和灌木互相配合，组成防护林体系，既可以防尘也可以降噪，尽可能消除对周边环境的影响。生产区绿化时以有利于生产、不妨碍交通和采光通风为原则，选择耐瘠薄、耐修剪、抗风、抗污染、吸尘、防噪作用大，并符合绿化美化要求的物种。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

| - 结论 1、项目概述 鉴于改性淀粉生产具有广阔的市场潜力，结合自身的资金和技术优势以及项目区域周边的人力资源优势，山东鲁昇商贸有限公司决定投资950万元枣庄市台儿庄区马兰屯镇官宅村西建设年分装5000吨玉米淀粉建设新材料项目，项目租赁马兰屯镇官宅村村委厂房进行建设，建筑面积2600m2。该项目已于2018年12月经枣庄市台儿庄区发展和改革局备案，备案号为2018-370405-41-03-064113。 2、产业政策分析 该项目的建设不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中鼓励类和限制类项目，也没有淘汰类设备和工艺，属于国家允许建设的项目。本项目的实施符合产业政策的规划要求。 项目的建设符合《山东生态红线规划（2016-2020年）》、《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号文）、《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018-2020年）》、《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案（2018-2020年）》及《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的要求。 3、土地利用规划分析 项目租赁枣庄市台儿庄区马兰屯镇官宅村西的官宅村村委厂房进行建设，用地为现有建设用地，符合镇区规划，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制或禁止的范围。 4、环境现状 （1）大气环境质量现状 本次评价采用枣庄市环境监测站编制的《枣庄市环境质量报告（2017年度）》的公布结果，枣庄市台儿庄区2017年环境空气质量监测结果二氧化硫年均值为0.022毫克/立方米，二氧化氮年均值为0.023毫克/立方米，可吸入颗粒物年均值为0.127毫克/立方米，细颗粒物年均值0.069毫克/立方米。可吸入颗粒物和细颗粒物年均值超过《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准限值要求。影响空气质量超标因素有很多，其中包括煤炭、扬尘、工业生产、汽车尾气排放等过程中经过燃烧而排放的残留物都能使其浓度增加。颗粒物超标与北方干旱扬尘天气有一定关系。 （2）地表水环境质量现状 根据《枣庄市环境质量报告（2017年度）》的公布结果，韩庄运河台儿庄大桥断面指标仅总氮超过《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。表明该区域地表水已受到轻微污染。分析超标原因主要因素为：上游来水氮含量高于本段水质类型、氮肥流失，通过地表径流汇入河流等。 （3）地下水环境质量现状 根据《枣庄市环境质量报告（2017年度）》的公布结果，2017年台儿庄区张庄水源地地下水总硬度指标不符合《地下水环境质量标准》(GB/T14848-1993)中Ⅲ类水要求，其它水质指标均可满足标准的要求。总硬度的超标与当地水文地质情况有关，不是污染所致。 （4）声环境质量现状 根据《枣庄市环境质量报告（2017年度）》的公布结果，台儿庄区功能区噪声四个季度均值昼间为59.0dB(A)，夜间为48.5 dB(A)，无超标区域。 6、运营期环境影响分析 （1）大气环境影响分析 ①项目粉碎搅拌工序均在密闭粉碎机设备内进行，收集效率为99%，投料、包装过程采用集气罩进行收集，收集效率按90%计算，收集粉尘经废气管道，引至袋式除尘器进行处理粉尘，除尘效率可到99%，根据核算，处理后颗粒物排放速率为0.045kg/h，排放浓度为7.5mg/m3可满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中相关标准要求（20 mg/m3）。 ②无组织废气 本项目生产车间无组织粉尘主要为上料、粉碎、包装过程未被收集的粉尘，通过车间自然换气排放。为减少生产过程中颗粒物无组织排放量，应采取以下措施： （1）生产车间保证废气收集设施、风机的正常运行，定期进行检修维护，保证风管密封性，减少漏气等问题发生； （2）合理布置车间，将产生无组织废气的工序尽量布置在远离厂界的地方，以减少无组织废气对厂界周围环境的影响； （3）加强车间通风，确保车间无组织废气能及时排出车间外。 实践证明，通过采取以上无组织排放控制措施，可减少本项目的无组织气体的排放，使污染物无组织排放量降低到较低的水平。 根据预测，项目有组织排放H1的大气污染物颗粒物的最大落地浓度Cmax=0.00329mg/m3，占标率为0.37%，出现距离为46m，表明项目有组织排放的大气污染物对周围环境的影响较小。 无组织排放的大气污染物颗粒物的生产车间最大落地浓度Cmax=0.0671mg/m3，占标率为7.46%，出现距离为19m；表明项目无组织排放的大气污染物对周围环境的影响较小。 根据预测结果，前楼村处最大落地浓度为Cmax=0.00817mg/m3，占标率为0.91%；官宅村处最大落地浓度为Cmax=0.00903mg/m3，占标率为1.0%，表明项目排放的大气污染物对周围敏感点的影响较小。 项目项目建议以生产车间为执行边界设置50m卫生防护距离；项目生产车间外50m范围内无居民点、学校、医院等环境敏感点存在，距离项目生产车间最近的敏感点为官宅村，距离厂界约240m，符合卫生防护距离的要求。 综上所述，本项目营运期间产生的大气污染物，通过采取防治措施后，不会对周围环境产生明显影响。 （2）水环境影响分析 废水主要来源于职工人员的生活废水，生活废水产生量按用水量的80%计，则生活废水产生量为38.4m3/a，生活废水集中收集后排入厂区化粪池，由附近村民定期外运堆肥。 综上，项目的建设不会影响当地地表水水环境。 （3）噪声环境影响分析 项目营运期生产车间产生的噪声在75-85dB(A)，采取降噪措施后，距离厂界1m处的噪声均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。本项目生产噪声能够实现达标排放，不会对周围声环境噪声明显影响。 （4）固体废物环境影响分析 项目固体废物主要为除尘器收尘、废包装材料以及职工生活垃圾等。 其中除尘器收尘回用于生产；废包装材料外售综合利用；生活垃圾，由环卫部门清运。 综上所述，该项目固体废物不会对周围环境造成不利影响。 8、总量控制 项目无SO2、NOx废气排放；无废水排放，生活废水经化粪池处理后，由附近农户托运用于农田施肥，不涉及COD、氨氮排放，因此无需申请总量。 9、总体结论 山东鲁昇商贸有限公司年分装5000吨玉米淀粉建设新材料项目符合产业政策要求、选址合理，建设项目所在地大气、地表水、声环境现状良好，项目污染较小，各项污染物通过治理后可以达标排放，对环境的影响较小。从环境保护的角度来讲，在坚持“三同时”原则并按照本报告中提出的各项环保措施治理后，该项目的建设运行是可行的。 二、建议与要求 (1) 企业应当实行环保目标厂长经理负责制，项目法人应对项目环保工作总负责，把企业的环境保护工作列入生产管理中去，并且在生产中加以检查和落实，确保上述环保措施的真正落实执行，保证污染物达标排放。 (2) 加强生产管理，选用较先进的生产设备，减少污染源的产生量、同时对设备定期检修，以防产生异常噪声对周围环境产生影响。 (3) 加强企业管理的同时，应注意对职工环境保护的宣传教育工作，提高全体员工的环保意识，做到环境保护，人人有责。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |  |
| 审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件l委托书 附件2备案文件 附件3营业执照 附件4租赁协议 附图l 项目地理位置图 附图2 项目周边情况图 附图3 项目平面布置图 附图4 枣庄生态红线图 附图5 项目与南水北调工程的关系图 附图6 现场照片 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列l—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |  |