# 二、建设项目基本情况

| 项目名称 | 枣庄市龙骧炉料有限公司煤气发生炉技术改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 枣庄市龙骧炉料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 胡紫剑 |  |  |  | 联系人 | 刘影 |  |  |
| 通讯地址 | 枣庄市台儿庄区张山子镇 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18912002820 |  | 传真 |  |  | 邮政编码 | 277400 |  |
| 建设地点 | 枣庄市台儿庄区张山子镇枣庄市龙骧炉料有限公司厂内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |
| 建设性质 | 技改 |  |  |  | 行业类别 及代码 | 451燃气生产和供应业 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | / |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | 依托现有 |  |  |
| 总投资 （万元） | 100 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 10 | 环保投资占总投资的比例 |  | 10% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  |  | 2018年5月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 枣庄市龙骧炉料有限公司位于枣庄市台儿庄区张山子镇（坐标位置：坐标位置：N34°33'59.28"，E117°24'10.15"），占地面积约23600m2，主要从事铁球团生产，生产规模为年产30万吨铁合金球团。枣庄市龙骧炉料有限公司于2016年编制完成《枣庄市龙骧炉料有限公司年产30万吨铁合金球团项目现状环境影响评估报告》，并获得枣庄市环境保护局备案（枣环函字【2016】238号）。 现由于安全、环境保护等需要，拟淘汰现有1台双段式Φ3.2m煤气发生炉，新增1台双段式Φ3.2m煤气发生炉。本项目只对煤气发生炉进行技术改造，企业其他生产工艺和生产设备不变。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部部令第1号）和《建设项目环境保护管理条例》的有关要求，企业从事铁合金球团生产，技改内容为煤气发生炉，煤气发生炉技改属“93煤气生产和供应工程-煤气供应”类别，应编制环境影响报告表，受枣庄市龙骧炉料有限公司委托，我公司承担了该建设项目的环境影响评价工作。评价单位接受该任务后，即组织有关人员进行现场踏勘、区域环境现状调查和基础资料收集，并对拟建项目的建设内容和排污状况进行了资料调研和深入分析，在此基础上，按照国家相关环保法律、法规、污染防治技术政策的有关规定及环境影响评价技术导则要求，编制了《枣庄市龙骧炉料有限公司煤气发生炉技术改造项目环境影响报告表》。 二、项目合理性分析 1、选址合理性分析 枣庄市龙骧炉料有限公司煤气发生炉技术改造项目位于枣庄市台儿庄区张山子镇官牧村以北约700m处枣庄市龙骧炉料有限公司现有厂区内，项目所在区域尚未进行统一用地规划。根据现场踏勘并跟企业了解，该项目选址位于枣庄市龙骧炉料有限公司年产30万吨铁合金球团项目的原厂址，并未改变原有用地性质，在落实各项环保措施的前提条件下，项目运行对周围环境影响较小。 2、本项目与《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）的符合性分析见表2-1。 表2-1 项目与国令第682号文符合性一览表 第十一条：建设项目有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定; 本项目情况; 是否符. （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；要求; 项目的土地使用性质为建设用地，项目的建设符合环境保护法律法规和区域总体规划。; 符合. （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；; 项目拟采取的措施能满足区域环境质量改善目标管理要求。; 符合. （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；; 项目采取污染防治措施后，污染物; 放均达到国家和地方排放标准。 符合. （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施；; 项目为新建项目，目前项目区域为租赁的场地和厂房; 符合. （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大; 陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。” 项目基础资料均由建设单位据实提供，本环评文件中根据该资料给出了明确、合理的环境影响评价结论。; 符合. 通过上表对照，本项目不存在《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）第十一条中的情形，不属于不予批准的项目范畴，项目的建设符合相关规定。 3、项目与“气十条”、“水十条”“土十条”现行环境管理要求的相符性分析见表2-2。 表2-2 项目与“气十条”、“水十条”“土十条”现行环境管理要求的相符性分析 名称; 政策要求; 符合性; 说明. 《大气污染防治行动计划》 （气十条） 国发[2013]37号2013.0910; 加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017 年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。; 符合; 项目不新建锅炉. 在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。; 符合; 项目制煤气用煤为洁净煤，产排污并不增加. 加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设。所有燃煤电厂、钢铁企业的烧结机和球团生产设备、石油炼制企业的催化裂化装置、有色金属冶炼企业都要安装脱硫设施，每小时20蒸吨及以上的燃煤锅炉要实施脱硫。除循环流化床锅炉以外的燃煤机组均应安装脱硝设施，新型干法水泥窑要实施低氮燃烧技术改造并安装脱硝设施。燃煤锅炉和工业窑炉现有除尘设施要实施升级改造。; 符合; 项目不属于重点行业. 推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。; 符合; 项目无挥发性有机物产生. 完善涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。; 符合; 项目不属于涂料、粘胶剂等行业. 深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。推进城市及周边绿化和防风防沙林建设，扩大城市建成区绿地规模。; 符合; 项目租赁现有闲置场地，只有一个煤气发生炉占地. 开展餐饮油烟污染治理。城区餐饮服务经营场所应安装高效油烟净化设施，推广使用高效净化型家用吸油烟机。; 符合; 项目员工均为附近村民，厂内食堂规模较小. 严控“两高”行业新增产能。修订高耗能、高污染和资源性行业准入条件，明确资源能源节约和污染物排放等指标。有条件的地区要制定符合当地功能定位、严于国家要求的产业准入目录。严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。; 符合; 项目不属于“两高”行业. 严禁核准产能严重过剩行业新增产能项目。坚决停建产能严重过剩行业违规在建项目。认真清理产能严重过剩行业违规在建项目，对未批先建、边批边建、越权核准的违规项目，尚未开工建设的，不准开工；正在建设的，要停止建设。地方人民政府要加强组织领导和监督检查，坚决遏制产能严重过剩行业盲目扩张。; 符合; 项目不属于产能严重过剩行业. 强化企业施治。企业是大气污染治理的责任主体，要按照环保规范要求，加强内部管理，增加资金投入，采用先进的生产工艺和治理技术，确保达标排放，甚至达到“零排放”；要自觉履行环境保护的社会责任，接受社会监督; 符合; 企业采用先进的生产工艺和治理技术，确保达标排放；自觉履行环境保护的社会责任，接受社会监督. 严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。; 符合; 项目满足总量控制要求. 京津冀、长三角、珠三角区域以及辽宁中部、山东、武汉及其周边、长株潭、成渝、海峡西岸、山西中北部、陕西关中、甘宁、乌鲁木齐城市群等“三区十群”中的47个城市，新建火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工等企业以及燃煤锅炉项目要执行大气污染物特别排放限值。各地区可根据环境质量改善的需要，扩大特别排放限值实施的范围。; 符合; 项目属于新建燃煤锅炉项目. 《水污染防治行动计划》 （水十条） 国发[2015]17号 20; 5.04.16 专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。; 符合; 项目不属于十大重点行业. 严控地下水超采。在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。依法规范机井建设管理，排查登记已建机井，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，一律予以关闭。开展华北地下水超采区综合治理，超采区内禁止工农业生产及服务业新增取用地下水。京津冀区域实施土地整治、农业开发、扶贫等农业基础设施项目，不得以配套打井为条件。; 符合; 项目少量使用地下水. 《土壤污染防治行动计划》 （土十条） 国发[2016]31号 2016.05.31; 严厉打击非法排放有毒有害污染物、违法违规存放危险化学品、非法处置危险废物、不正常使用污染治理设施、监测数据弄虚作假等环境违法行为。; 符合; 项目不涉及排放有毒有害污染物. 各地要将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，; 法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 符合; 项目建设不改变土里利用性质. 防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐; 符合; 项目不属于以上行业. - 4、“三线一单”符合性分析 根据《“十三五”环境影响评价改革实施方案》(环环评【2016】95号)文件中的要求：以“三线一单”为手段，强化空间、总量、准入环境管理，划框子、定规则、查落实、强基础。强化规划环评的约束和指导作用，改进和完善环评管理体系。“十三五”期间逐步建立“三线一单”管理机制，制定落实“三线一单技术规范”。 结合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）要求，本工程生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单符合性分析情况见表3。 表2-3 项目与环环评[2016]150号文符合性一览表 （一）“三线”：生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线; 本项目情况; 是否符合要求. 1、生态保护红线是生; 空间范围内 有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评 论和审查意见中应落实生态保护红线的管理 求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审 新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 拟建项目位于枣庄市台儿庄区张山子镇，不在生态红线规划范围内，项目在枣庄市生态红线图中的位置见附图4。; 符. 2、环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或; 行业污染物排放总量管控建议以及 化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目污染物均达标排放，本次报批环评文件，对企业环境保护措施提出了要求和建议，项目建成后，对周围环境质量的影响较小，符合改善环境质量的总体目标要求。; 符合. 3、资源是环境的载体，资; 利用上线 各地区能源 水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分 同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开 方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 资源利用合理，未触及资源利用上线。; 符合. （二）“一单”：环境准入负面清单. 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线; 以清单 式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。 在 划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境 入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展 项目准入的指导和约束作用。 本项目不在环境准入负面清单内; 符合. 通过上表对照，项目的建设符合环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）要求。即本项目建设满足“三线一单”的要求。 三、项目概况 1、项目概况 项目技改前后只对煤气发生炉进行技术改造，技改前后概况不变，具体见表2-4，工程组成一览表见表2-5。 表2-4 项目技改前后概况 主要指标; 技改前; 本项目; 技改后. 总投资额; 1800万元; 100万元; 1900万元. 工程规模; 占地面积23600m2; 不增加; 占地面积23600m2. 产品及年产量; 铁合金球团30万吨; 不增加; 铁合金球团30万吨. 表2-5 项目技改前后工程组成一览表 项目; 技改前; 技改后. 主体工程; 1台双段式Φ3.2m煤气发生炉; 1台双段式Φ3.2m煤气发生炉. 环保工程; 设置一套双碱法烟气脱硫除尘设施处理，加热炉烟气经28米排气筒高空排放; 设置一套双碱法烟气脱硫除尘设施处理加热炉烟气，处理后经28米的烟囱排放. 2、项目主要设备 根据建设单位提供的设备清单等资料，项目技改前后只对煤气发生炉进行技术改造，其他主要生产设备不变，主要设备清单见表2-6。 表2-6 项目技改前后主要设备 序号; 设备名称; 规格; 单位; 数量; 备注. 技改前; 技改后. 1; 喂料盘; ——; 套; 2; 2; 不变. 2; 成球盘; φ5m; 套; 2; 2; 不变. 3; 辊筛机; 1.8m×5.8m; 台; 2; 2; 不变. 4; 竖炉; 12m3; 座; 1; 1; 不变. 5; NE提升机; NE100; 台; 1; 1; 不变. 6; 无尘放料器; 0.4m×0.4m; 套; 1; 1; 不变. 7; 多管除尘器; 150000m3/h; 台; 2; 2; 不变. 8; 脱硫塔; SGTLY-2.8; 台; 1; 1; 不变. 9; 风机; Y6-51NO18B 150000m3/h全压3232Pa; 台; 2; 2; 不变. 10; 煤气发生炉; H=3.2m; 座; 1; 1; 拟淘汰. 11; 煤气发生炉; H=3.2m; 座; 1; 1; 新增. 本项目新增Φ3.2m煤气发生炉基本参数、操作指标见表2-7、2-8： 表2-7 Φ3.2m煤气发生炉基本参数 参数名称; 数值. 炉膛; 内径; 3.2m. 横截面积; 8.03m2. 水套; 受热面积; 19.6m2. 工作压力; ≤0.294mpa. 顶煤气出口直径; 500mm. 底煤气出口直径; 700mm. 进风口直径; 400mm. 炉底最大鼓风压力; 7.0Kpa（mmH20）. 灰盘传动; 液压驱动. 加煤机; 滚筒式. 外形尺寸(长×宽×高)mm; 800×800×2300（平台）. 表2-8 Φ3.2m煤气发生炉操作指标 指标名称; 数值. 燃 料; 煤种; 烟煤，无烟煤. 粒度; 25-50mm. 消耗量; 1500-2000Kg/h. 煤气产量; 4500-6000Nm3/h. 煤气 发热值; 上段; 7110-7350KJ/m3 5225-5434KJ/m3. 下段. 煤气出 口温度; 上段; 120-150℃ 450-480℃. 下段. 3、项目主要原辅材料 项目技改前后主要原辅材料使用情况见表2-9。 表2-9 项目技改前后主要原辅材料 - 序; - 名称; - 单位; - 消耗量; - 备注. - 技改前; - 技改后. - 1; - 铁矿粉; 万t/a; 31.2; 31.2; Fe45.26%；AL2O32.31%；P0.007%；S0.006%；FeO6.1%. - 2; - 膨润土; 万t/a; 0.8; 0.8; ——. - 3; - 水; m3/a; 71445; 71445; 由自建水井提供. - 4; - 煤; t/a; 3000; 3000. 煤质成分要求为：低位发热量≥6500大卡，固定碳＞55%，挥发份28-32%，全水＜8%，含硫＜0.5%，灰分＜6%；项目实际生产过程用煤，煤质主要成分（均值）为：固定碳55.39%，干基灰份5.46%，含硫0.21%。 4、劳动定员及工作时间 项目技改前后劳动定员及工作时间详见表2-10。 表2-10 项目技改前后劳动定员及工作制度 序号; /; 员工人数; 工作制度; 食宿情况. 1; 技改前; 40人; 全年工作330天，每天三班，每班8小时; 均在厂区内. 2宿; 技改后; 40人; 全年工作330天，每天三班，每班8小时; 均在厂区内食宿. 5、能耗 项目技改前后能耗情况见表2-11。 表2-11 项目技改前后能耗情况 名称; 技改前; 技改后; 备注. 水; 76024吨/年; 76024吨/年; 厂内自备井. 电; 280万kWh/年; 280万kWh/年; 市政供电. 煤; 3000t/a; 3000t/a; 外购. 煤气; 2.376×107Nm3/年; 2.376×107Nm3/年; 煤气发生炉制得. 技改前后本项目的能耗不变。 6、公用工程 （1）给水系统：项目用水由厂内自备井供给，主要为生活用水和生产用水。 本项目生产过程用水环节主要包括竖炉冷却用水和煤气发生炉冷却用水，项目建成后全厂用水环节为成球工艺用水、竖炉冷却用水和煤气发生炉冷却用水。 根据企业提供资料并类比同类项目，成球工艺用水量约为原料铁矿粉用量的1%，需水量共计3120m3，其中部分由煤制气过程产生的酚水提供（约为330m3/a），部分由软化排污水提供（2000m3/a），其余取自自建水井水（790m3/a）；竖炉用冷却水取自自建水井水，经循环冷却水池冷却后循环使用，定期补充，不外排，竖炉冷却用水小时循环量为100m3/h，补充量为8m3/h，则竖炉冷却补水量为63360m3/a；煤气发生炉冷却用水为软化水，采用全自动钠离子交换法进行，软化水装置产水率约为75%，根据企业提供资料，煤气发生炉冷却用水小时循环量为50m3/h，补充量为1m3/h，因此软化水处理系统年处理新鲜水量为10560m3/a。 综上，本项目年新鲜水用量约为75910m3/a。 （2）排水系统：项目废水包括生产废水、生活污水及加热炉烟气治理产生的废水。生产废水经污水处理设施处理后回用于生产，生活污水经化粪池处理后达标排放，加热炉烟气治理产生的废水经处理后循环利用。 （3）供电系统：用电全部由市政电网供给。 |
| 与该项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、项目周边主要环境现状 项目位于枣庄市台儿庄区张山子镇官牧村以北约700m处，北面紧邻伊家河，其他全为空地。 二、本项目技改前污染排放情况 1、铁球团生产过程及产污环节 本项目建设置1座12m3竖炉，年生产铁合金球团30万t。主要生产工艺过程包括配料、成球、筛分及竖炉焙烧等过程。竖炉焙烧的目的是将粉矿生产成具有一定粒度和强度及化学稳定性的铁合金球团。 （1）原料准备 本项目生产用原料主要有铁矿粉、膨润土等，外购铁矿粉运至场内，存储于原料仓库内；外购膨润土储存于辅料库内。生产过程中，由铲车将铁矿粉和膨润土运送至生产线配料工序下料口处。 （2）配料 项目用铁矿粉、膨润土等原料实行重量闭环自动配料，给料量由计算机控制，配料精确度高（要求在含水量8%的精粉中加入占精粉重量1-2%的膨润土），经充分混匀后，在成球盘中成球。 （3）混合造球及筛分 混合制粒造球采用圆桶混合机，混合目的是混匀。造球设备为圆盘制粒机，造球的目的是制得符合要求粒径的原料生球，造球成球过程中需加入水，加水方式为在制粒机上方设置喷头，定量喷入一定量水（成球工艺加水量为原料铁矿粉用量的1%）。 经混合造球成的生球经棍筛筛掉未成球的矿料，经篦筛筛掉直径＜15mm和＞25mm的生球，筛掉的矿粉和生球重新返回混料工序中成球。 （4）铺底料与布料 为了保护竖炉篦条，减少烟气含尘，并使混合料烧好、烧透，筛选合格的生球团输送并布料至竖炉顶部。混合布料采用由梭式布料机、圆辊给料机和七辊布料器组成的布料装置。 （5）预热、干燥 筛选合格的生球团输送并布料至竖炉顶部利用预热进行预热干燥，预热干燥温度为280℃，时间为10～20min。 （6）焙烧 预热干燥后的球团继续在竖炉内，在温度为1000～1400℃，综合还原度60～70%的条件下焙烧3～5小时。 （7）焙烧完成的球团净循环水降温至300℃以下，之后将球团送至成品仓库储存，待售。 本项目生产工艺流程及产污环节见图2-1。 图2-1 本项目现有工程生产工艺流程及产污环节图 2、煤气发生炉工艺流程介绍 本项目竖炉用能源为煤制气，由两段半式煤气发生炉系统提供。 （1）生产方法 两段半式煤气发生炉系统，从其生产过程上可分为制气阶段和净化阶段。 制气阶段：由液压加煤阀加入到炉内的煤先经过由气化段上升的煤气逐渐加热，进行干燥、干馏，析出挥发份，干燥、干馏过程生成的干馏煤气由顶部煤气管道引出，其特点是温度低，并含有大量焦油。煤炭经过干燥干馏形成半焦后下移进入高温气化阶段，经过系列氧化还原反应，生成以CO、H2为主要可燃成分的气化煤气，其特点是温度高，含有粉尘而基本不含焦油。其中一部分经中心管通道引出形成底部煤气，另一部分经干馏段，同干馏煤气混合由顶部引出形成顶部煤气。 净化阶段：顶部煤气进入电捕焦油器捕焦后进入洗涤间冷器，对轻质焦油和水进一步析出处理。底部煤气进入旋风除尘器除尘后，经强制风冷器冷却，随之与顶部煤气混合进入间冷器冷却后进入电捕轻油器捕除轻质焦油，经充分净化冷却后被输入储气柜或者直接进入煤气加压机送入竖炉。 （2）煤气发生炉工艺流程 本项目煤气发生炉系统，从其运行过程上可分为制气和净化两个阶段。 ①炉体主体制气阶段 冷煤气是以空气和水蒸汽为汽化剂，通入煤气发生炉内与碳发生反应制得的煤气。煤通过上煤装置加到煤仓中，经过液压加煤阀加入到炉内，加入的煤先经过由气化段上升的煤气逐渐加热，进行干燥、干馏，使煤中的挥发份随着温度升高逐渐析出，干燥、干馏过程生成的干馏煤气由顶部煤气管道引出，其特点是温度低，并含有大量焦油。这部分气体占总量的40%左右。煤炭经过干燥干馏形成半焦，继续下移进入高温气化段，经过系列氧化还原反应，生成以CO、H2为主要可燃成分的气化煤气。这部分煤气量约占总量的60%，其特点是温度较高，含有粉尘但基本不含焦油。其中一部分经过中心管通道引出形成底部煤气，另一部分经过干馏段，同干馏煤气混合由顶部引出形成顶部煤气。煤在气化段与气化剂(空气、水蒸气)发生氧化还原反应，生成CO、H2等可燃性气体和CO2、N2等，主要反应过程可用下面几组方程表示： C+O2=CO2+Q 2H2O(汽)=2H2+O2-Q CO2+C=2CO-Q H2O(汽)+C=CO+H2-Q 2H2O(汽)+C=CO2+2H2-Q ②煤气净化、送气部分 从顶部引出的顶部煤气，进入电捕焦油器，进行捕焦，经过捕焦后的顶部煤气进入洗涤间冷器对煤气中的轻质焦油和水进一步析出处理。从底部引出的底部煤气首先进入旋风除尘器除去煤尘后，再进入制风冷器进一步冷却，而后与顶部煤气混合一起进入间冷器，经间冷器洗涤冷却后的煤气进入电捕轻油器捕除轻质焦油，得到充分净化冷却后的煤气直接进入煤气加压机，送入竖炉使用。 煤气发生炉生产工艺流程见图2-2。 图2-2 煤气发生炉生产工艺流程图 三、废气达标排放情况 1、废气环保设施配备情况 本项目竖炉烟气脱硫除尘环保设施设置情况见表2-12。 表2-12 项目竖炉废气环保设施情况 产污环节; 除尘器; 脱硫系统; 排气筒. 竖炉烟气; 竖炉烟气脱硫除尘采用“多管除尘+双碱法脱硫”工艺; 脱硫采用双碱法脱硫; P1：H30m、内径1.8m. 2、有组织污染源监测结果 2016年9月6日-7日山东国正检测认证有限公司对项目竖炉烟气环保设施出口SO2、NOX、烟尘排放浓度进行了监测，监测结果见表2-13，废气排放情况汇总见表2-14和表2-15。 表2-13 本项目竖炉烟气监测数据一览表 监测项目; 2016.9.6; 2016.9.7. 排气筒出口; 排气筒出口. 第一次; 第二次; 第一次; 第二次. 烟气量（m3/h）; 25797; 23660; 25237; 23361. 含氧量（%）; 19.7; 19.6; 20.3; 19.8. 烟气温度（℃）; 85; 101; 101; 99. SO2; 实测浓度（mg/m3）; 84; 87.7; 86; 86.7. 排放速率（kg/h）; 2.159; 2.076; 2.17; 2.025. NOX; 实测浓度（mg/m3）; 57; 59.3; 59.7; 55.7. 排放速率（; g/h）; .47 1.404; 1.505; 1.3. 烟尘; 实测浓度（mg/m3）; 5.97; 6.82; 5.48; 8.05. 排放速率（kg/h）; 0.154; 0.162; 0.137; 0.188. 注：监测期间竖炉运行负荷为80%，排气筒高度为30m，排气筒内径为1.8m. 表2-14 竖炉烟气监测结果汇总表 单位:mg/m3 项目; SO2出口浓度(实测值). 范围值; 平均值. 竖炉烟气; 84～87.7; 86.1. 项目; NOx出口浓度(实测值). 范围值; 平均值. 竖炉烟气; 55.7～59.7; 57. 项目9; 烟尘出口浓度(实测值). 范围值; 平均值. 竖炉烟气; 5.48～8.05; 6.58. 表2-15 竖炉烟气排气筒排放情况 污染物; 烟气量 (m3/h); 排放浓度 (mg/m3); 排放速率 (kg/h); 年运行时长 (h/a); 年排放量 （t/a）; 折满负荷后排放量（t/a）. SO2; 24514; 86.1; 2.108; 7920; 16.7; 20.88. NOx; 57.9; 1.42; 7920; 11.25; 1. 烟尘.06; 6.58; 0.160; 7920; 1.27; 1.5. 根据以上监测结果，竖炉烟气污染物排放浓度均满足《山东省钢铁工业污染物排放标准》（DB37/990—2013）表1山东省钢铁工业大气污染物排放浓度限值（烧结企业）新建企业标准限制要求。 3、无组织监测 山东国正检测认证有限公司于2016年9月6日和7日对项目厂界颗粒物浓度进行了监测，监测结果见表2-16。 表2-16 项目无组织粉尘（颗粒物）厂界监测结果 单位：mg/m3 污染物; 监测频次; 厂界 上风向; 1#点 下风向; 2#点 下风向; 3#点 下风向; （DB37/1996-2011）. 颗粒物; 2016.9.6; 9:00; 0.119; 0.125; 0.123; 0.128; 1.0. 15:00; 0.115; 0.121; 0.125; 0.126. 2016.9.7; 9:00; 0.118; 0.125; 0.127; 0.1; 8. 15:00; 0.121; 0.126; 0.1; 9 0.131. 由上表可知，项目厂界无组织颗粒物排放浓度满足《山东省钢铁工业污染物排放标准》（DB37/990—2013）表2企业大气污染物无组织排放浓度限值（烧结）。 四、废水治理及排放情况 本项目用水环节主要包括生活用水和生产用水。 生活用排污水排入化粪池，由周边村民定期清掏，外运沤肥，项目生活污水不外排；生产用水主要包括成球工艺用水、竖炉冷却用水和煤气发生炉冷却用水，其中成球工艺用水全部损耗，不外排；竖炉冷却用水依托循环冷却水池循环使用定期补充，煤制气过程产生的酚水回用于成球工艺补水，不外排；煤气发生炉冷却用水为软化水，循环使用不外排，软化水装置定期排污水部分回用于煤堆和原料仓库喷淋抑尘，其余回用于造球工艺用补充水。综上，本项目生产废水不外排。 五、固废治理及排放情况 本项目固废主要包括煤气发生炉煤制气过程产生的炉渣、电捕焦油器产生的煤焦油、竖炉废气除尘器收尘、筛分工艺过程产生的矿粉和损毁的生球、竖炉烟气脱硫产生的石膏以及生活垃圾等。根据企业运行中的实际情况，煤气发生炉产生的炉渣及脱硫石膏收集后外售建材企业开展综合利用；筛分工艺过程产生的矿粉和损毁的生球全部回收，回用于配料成球工艺；除尘器收尘全部回用于配料成球工艺过程；电捕焦油器产生的煤焦油外委山东鲁南渤瑞危险废物集中处置有限公司处理；生活垃圾定点存放，由环卫部门定期清运。 本项目运营过程中产生的固体废物全部综合利用或妥善处理。 根据企业统计数据，项目固废产生、排放及处置情况见表2-17。 表2-17 项目固废产生、排放及处置情况表 单位：t/a 固废; 产生量; 综合利用量; 排放量; 处置措施. 煤制气炉渣; 363; 363; 0; 外售建材企业，综合利用. 脱硫石膏; 229.1; 229.1. 除尘器收尘; 14.22; 14.22; 0; 收集后回用于配料成球工. 筛掉的矿粉和损毁的生球; 6400; 6400; 0; 全部收集，回用于配料成球工艺. 煤焦油; 300; 300; 0; 项目煤制气过程产生的含酚废水与煤焦油属于危废，. 生活垃圾格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求暂存于焦油池和酚水池内，其中含酚废水回用于成球工艺用补水，不外排，煤焦油委托山东 南渤瑞危险废物集中处置有限公司处理; 6.6; 6.6; 0; 定点存放，由环卫部门定期清运. 五、厂界噪声达标排放情况 为了解项目运行对周围声环境影响，本次评价期间建设单位委托山东国正检测认证有限公司于2016年9月6日和7日对项目厂界进行了噪声监测，监测期间生产线正常运行，运行负荷在80%以上，满足验收监测规范要求。 表2-18 噪声监测结果表 监测点位; 昼间; 达标情况; 夜间; 达标情况. 现状值; 标准值; 超标值; 现状值; 标准值; 超标值. 1#; 57.6; 65; -7.4; 达标; 49.5; 55; -5.55; 达标. 2#; 56.9; 65; -8.05; 达标; 49.9; 55; -5.1; 达标. 3#; 55.5; 65; -9.55; 达标; 49; 55; -6; 达标. 4#; 55.2; 65; -9.8; 达标; 44.4; 55; -10.65; 达标. 5#; 55; 65; -10; 达标; 46.2; 55; -8.85; 达标. 由上表可见，项目各厂界监测点昼、夜间噪声现状值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准要求。 六、污染物排放总量 根据项目原现状评估报告书（审批文号：枣环函字【2016】238号），技改前项目排污情况见下表： 表2-19 技改前污染物汇总表 单位：t/a 项目; 污染物; 产生量 t/a; 治理措施; 排放量（t/a）; 达标情况. 废 气; 有组织; 竖炉烟气; 烟; ——; 竖炉烟气脱硫除尘采用“多管除尘+双碱法脱硫”工艺措施; 1.58; 达标排放. SO2; ——; 20.88. NOx; ——; 14.06. 无组织; 生产线粉尘; 3.2; 规范各无组织产尘环节工艺操作，无组织粉尘在车间内自然沉降; 1.6; 厂界达标. 煤棚及灰渣库粉尘; 0.88; 采用密闭式室内干煤棚，仅在煤棚一侧开口，供工作人员进出，煤装卸起尘自然沉降; 0.8. 废水; 化水车间; 定期排污水 （全盐量）; ——; 经收集后，部分回用于煤堆和原料仓库; 淋抑尘，其余回用于成球工艺用补充水 0; 项目废水妥善处置，不外排. 煤制气过程; 含酚废水; ——; 收集后暂存于酚水池内，全部回用于成球工艺补水; 0. 生活污水; COD (350mg/; ) 0; 336 排入化粪池，由周边村民定期清掏，外运沤肥; 0. 氨氮 (35mg/L); 0.0336; 0. 噪声; 各类设备噪声; --; 采用低噪声设备、合理布置、隔声、减振、消声; --; 厂界噪声达标. 固废; 炉渣; 363; 外售建材生产企业，综合利用; 0; 全部得到妥善处置或综合利用. 脱硫石膏; 29.1; 0. 除尘器收尘; 14.22; 收集后，全部回用于配料; 球工艺 0. 筛分过程筛掉的矿粉和损毁的生球; 6400; 全部回收，回用于配料成球工艺; 0. 煤焦油; 300; 外委有资质的单位回收处置. 生活垃圾; 6.6; 由环卫部门定期清运; 0. 七、技改前存在环保问题 企业现有一台双段式煤气发生炉，由于设备老旧，存在严重的安全以及环保隐患，因此需要淘汰。 |

# 三、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 项目位于枣庄市台儿庄区张山子镇官牧村以北约700m处，北面紧邻伊家河，项目具体位置详见附图1：项目地理位置图。 台儿庄区地处枣庄市最南部，鲁苏交界处，南、东部与江苏省邳州市毗连，西、西南部与江苏省铜山县紧邻，北部与峄城区接壤，为山东的南大门，徐州东北之门户。台儿庄地跨东经117°23'～117°50'，北纬34°28'～34°44'，东西长37.2km，南北宽28.75km，总面积538.5km2。 2、地形、地貌、地质 台儿庄境内地势南北高，中间低，自西向东渐低，呈倾斜状。西南部为连绵起伏的低山丘陵，宜林宜牧。北部为平原，适宜各种农作物生长。中部和东部较低洼，利于水产养殖与水稻种植。西南部最高山峰海拔306m，西北最高处海拔203m。最低点在东南部的赵村湖，海拔24.5m。韩庄运河自西向东横贯全境，大沙河由北向南流经境内中部，注入韩庄运河。全区自南向北，由西向东分布着丘陵坡地、梯田近山阶地、山间谷地、山前倾斜平原以及河漫洼地等地貌单元，其中低山丘陵面积占总面积的18.6%，平原面积占总面积的81.4%。 区域主要地质有奥陶系、东溪组、山西组、石炭系、太原系。台儿庄区位于峄台山间平原水文地质区的台儿庄断块裂隙岩溶孔隙水水文地质亚区，西南部为碳酸盐含水岩组、东南部为第四系孔隙水含水岩组与碳酸盐含水岩组叠置结构，上下层水力联系密切，北部局部发育第三系裂隙含水岩组。台儿庄区地下水流向为从北偏西到南偏东。 3、气候气象 台儿庄区属于暖温带季风型大陆型气候区，四季分明，春季回暖快，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷干燥，年平均气温为14.8度，极端最高气温39.6度，极端最低气温-19.8度。年均降水量811.6mm，降水量主要集中在6、7、8月份，占全年总量的61%，而12月份至来年2月份的降水量仅占全年总量的7%。十年一遇24小时最大暴雨量为150.9mm，年最大降水量为1377.3mm，年最少降水量为463.3mm。全年平均雨日为120.4天，平均暴雨日为27.6天。全年日照时数为1955.7小时，年日照百分率为49%，无霜期284.1天左右。湿润度为0.72，全年平均蒸发量为1585.2mm。年平均湿度为65%。年平均气压为1008.0百帕，最高气压为1036.9百帕，最低气压为987.3百帕。年平均风速为2.0m/s，极端最大风速为23m/s，全年主导风向为东北风。主要气象灾害有：洪涝、暴雨、大风、冰雹。 4、水文水系 （1）地表水 全区地表水资源较为丰富。在总面积538.5km2内，13条河流纵横交错，年平均径流量达1.42亿m3。台儿庄素有“江北水乡”之称，全区地下水资源总储量1.559亿m3，开采量为1.31亿m3；主要分布在运河以北、大沙河以东地区，京杭大运河，伊家河横贯东西，峄城大沙河从城区西侧穿过，境内水资源主要来自空中降水、地下水，另有一些客水，客水年均22.59亿m3，可利用1.6754亿m3，地表水依靠台儿庄节制闸调节。空中降水年平均811.6mm，总量为4.41亿m3。 韩庄运河位于骆马湖至南四湖之间，是南四湖主要泄洪河道，上起微山湖韩庄闸，向东流经济宁市微山县、枣庄市峄城区和台儿庄区，于苏鲁交界处陶沟河口下接中运河，全长42.5km，区间流域面积1828km2。韩庄运河是京杭大运河的组成部分，主要支流有伊家河、峄城大沙河、陶沟河。 韩庄运河进口建有韩庄节制闸，下段建有台儿庄闸和船闸。沿河两岸处于南北山丘之间，地势低洼，地面高程从韩庄至省界由37.0m降至25.0m，东西坡降为1/1000~1/5000，行洪时水位高出堤外地面。 全区有小(二)型水库两座，流域面积为4.35km2，总库容量108.9万m3，兴利库容57.5万m3，另有库容超过1万立方米的塘坝7座，容量合计为21.5万m3、实际蓄水量5.6万m3。 （2）地下水 枣庄市为依法加强饮用水水源地的管理，合理开发利用饮用水水源，保障饮用水环境安全提供依据，根据《水污染防治法》、《饮用水水源保护区划分技术规范》、《集中式饮用水水源环境保护指南》等法律规范，结合枣庄市实际，划定了饮用水水源保护区。包括了除滕州市外的，枣庄市市中区丁庄、渴口、周村水库，峄城区徐楼、三里庄，薛城区金河，台儿庄区张庄，山亭区东南庄、岩底9个城市饮用水水源保护区。 张庄水源地： 一级保护区：东至3号井东120米，西至3号井西100米，南至3号井南50米，北至3号井北运河南岸路范围内的区域。 二级保护区：东至3号井东200米，西至3号井西500米，南至3号井南200米，北至京杭大运河南河堤范围内的区域（一级保护区范围除外）。 本项目位于台儿庄区张庄水源地西侧15km，不在水源地保护区范围内。因此项目的选址不会影响地下水环境。 5、植被、生物多样性 境内植物资源有340多种，分为草本、木本两大类，其中药用植物71种。草本植物主要有：桔梗、半夏、葛根等，木本植物主要有：酸枣、白榆、桑、黄连、银杏等。动植物资源主要有：狐狸、獾、刺猬、黄鼬、红隼、野鸭、游隼、豆雁、普通夜鹰、星头啄木鸟、普通鸬鹚、蛇、壁虎、蝎子等。 农业资源丰富。台儿庄区是全国商品粮生产基地和优质小麦生产基地。全区形成了“三水”农业、桑蚕、食用菌、瓜菜、林果、畜牧六大主导产业，有涛沟桥大米、仙芝牌蘑菇、张庄蜜桃、邳庄河蟹、运河甲鱼、张家狗肉等20多个名优农产品。 6、矿业资源 台儿庄区矿产资源主要有煤和石膏，煤主要集中于运河以南，储量8000万t，其中韩台煤田储量为2853.3万t。石膏主要分布在泥沟镇东北部，储量为5200万t。此外，境内南部山区还有数量较大、分布较广的大理石。青石、粘土、牛眼石、石灰石和河沙等也有分布。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、交通、文物保护等）： 1、行政区划 台儿庄区辖张山子镇、涧头集镇、泥沟镇、马兰屯镇、邳庄镇5个镇和运河街道办事处，共有211个行政村（居）347个自然村。全区总人口31万人，人口自然增长率为6.1‰。区域内除汉族外，还有回、藏、满、苗等17个少数民族，少数民族人口3180人，其中回族人口2970人。随着改革开放的稳步推进，全区各民族和睦团结，人民安居乐业。 2、旅游服务业活力充沛 古城2平方公里核心景区全面建成，市场化运营开局良好，实现省人大立法保护，被誉为“中国最美水乡”；大力发展会展经济，助推古城持续繁荣，引进举办全国童歌会、非博会、年博会等会议会展305个，古城实现营业收入1.1亿元，增长58%。省级旅游度假区、运河湿地4A级景区、黄丘山省级森林公园创建成功,乡村生态游与古城文化游相得益彰。贵诚、欢乐买等连锁超市开业运营，台大商业综合体、长安路小商品市场、和顺老街建设进展顺利，清御园二期、伦达酒店基本建成，传统服务业趋向高端化。金融改革和信用台儿庄建设扎实推进，贷款增幅全市第一，实现由资金流出地向资金流入地转变；一期投资10.6亿元的港航物流园区开工建设，文化产业园创建运营模式获首届山东省文化创新奖，软件与服务外包产业园二期投入使用，新入驻企业7家，现代服务业增势强劲。以第三次全国经济普查为契机，完成“个转企”47家，新增重点服务业企业75家。预计全区社会消费品零售总额增长17%，三产税收增长45%，三产增加值占生产总值比重提高2个百分点，居全市第一。 3、工业经济质效双增 强化帮包服务，支持企业稳增长抗下行，提供过桥还贷资金1.47亿元，15家企业进入国家和省扶持资金项目库。加快传统产业改造升级，淘汰落后生产线11条，代表全市通过省节能降耗验收；贵州夫康45万吨、耳海45万吨煤矿完成手续办理，正在紧张建设，王晁煤矿90万吨技改通过验收，弘泰福源30万吨煤矿试产，新增产能60万吨；荣华纸业20万吨技改试车，青纺联10万锭高端纺织全部投产，丰元7.5万吨草酸一期投产，金山机械技改开工，永华机械顺利推进，工业技改投资增幅全市第一。积极培育新兴产业，污泥发电正在建设，生物质发电完成立项，华电国际风光发电完成规划选址。推动科技创新，入选省两化融合“四个一百”企业6家、“一企一技术”研发中心和创新企业11家，新增省名牌产品、著名商标和市长质量奖各1个，荣获全国科技进步考核先进区。新增规模以上工业企业12家，预计实现工业增加值79.5亿元，增长5%。强力推进产业招商，务实开展台湾、香港山东周等招商活动，落地投资过5000万元项目24个，外资外贸超额完成年度任务。涧头集镇、运河街道、泥沟镇新开工建设尧程新材料、恒宇纸业、浦辉新能源等3个注册资金过千万元、预计税收过两千万元的项目，镇域经济建设将实现历史性突破。 4、农村经济蓬勃发展 农村综合改革走在全市前列，新增流转土地5.1万亩、专业合作社208家、土地抵押贷款5371万元，分别是去年的2.6倍、3.4倍和4.5倍；土地承包经营权和集体建设用地使用权确权登记等配套改革稳步推进，农村经济活力进一步增强。规划建设八大万亩现代农业示范基地，引进工商资本3.2亿元，新创市级农业龙头企业4家、绿色食品7个，张山子镇、马兰屯镇、泥沟镇分别被评为山东省生态镇、苗木产业百强镇、一镇一品示范镇，运河莲藕基地获批国家级农业标准化示范区，台儿庄区被确定为全国奶牛产业项目县。着力改善农业生产条件，投入1.78亿元，实施国土、水利、农业开发等项目16个，新增高标准农田5.1万亩、节水灌溉2.7万亩，解决了2.2万人吃水困难问题;高效节水二期项目获省优工程奖励400万元，地方粮食储备库一期建成并获批国储粮资格，生态农业与新能源示范县项目通过验收。全面落实惠农政策，兑现各类补贴7408万元，培育来料加工企业6家、自主品牌6个，安置就业3.5万人。 5、城乡建设统筹推进 城市水系和风貌景观规划完成编制，五镇总体规划完成评审报批，城乡规划实现全覆盖。投资1.86亿元，新建改造城区路桥11处、供电重点工程5处，敷设各类管网26公里，新增水面绿地10万平方米，创建物业示范和生态小区4个。扎实开展省级卫生城复审迎检，彻底整治集贸市场、居民小区和背街小巷，市容市貌焕然一新。“增减挂钩”项目顺利完成，2234亩复垦土地全部通过验收，2961户农民入住新型社区。省级示范镇建设投入2.1亿元，建成颜庄社区楼房20栋，硬化道路6条，文体广场和商业街投入使用。城乡环卫一体化投资7000余万元，建成垃圾中转站6处，231个村实现垃圾集中收处。省道234南延工程通过交通厅审查，投资1100万元的台利路西段改造正在实施，广济桥改建和万年闸复线大桥主体工程完成，新建农村公路40公里；投入2600万元，建成公交总站，改造城区至张山子客运班线，实现公车公营。21项环保重点工程完成，狠抓秸秆禁烧、工业废气和扬尘治理，启动南部山区生态环境综合整治，水环境和空气质量持续改善；新增造林3.96万亩，森林覆盖率提高到33.5%。 6、民生事业全面进步 民生支出8.55亿元，占财政总支出的64%。36件惠民实事办成28件，基本办成5件，3件因规划调整等原因，转为今年实施。投资2.86亿元完成二中新建搬迁和两所高中整合，教育振兴迈出关键一步；投资6716万元建成省级标准公办幼儿园6处，中小学教学楼、宿舍楼7座，在全市率先实现一体机班班通，职业中专纳入首批“省规”创建；设立企业助教基金500万元，引进名师名校长3人，考选教师63人，全面推行绩效工资，教学质量明显提升。投资1亿元建成启用区医院门诊综合楼，硬件设施全市一流；建成老年托抚中心综合楼、涧头卫生院病房楼、侯孟中心门诊部，实行区医院、中医院一体化管理，城乡医疗服务水平持续提升。全面实施事业单位工伤保险，农村居民基础养老金、城镇居民医疗保险补助标准、城乡低保标准均有新的提高，发放创业贷款1200万元、救助资金2700万元，新农合及基本药物制度惠民8525万元；农村危房改造、棚户区改造、住房保障、社区服务扎实推进，创建国家三星级敬老院3处。综合治理出生人口性别比，成功创建全省计划生育优质服务先进区。积极推进文化惠民和全民健身工程，大运河月河段申报世界文化遗产，并通过国际专家评审，荣获文化强省建设先进区。围绕煤矿、食品药品等18个行业领域，深入开展隐患排查治理，扎实推进标准化建设，安全生产形势持续稳定。完善社会预警、应急救援和治安防控体系，妥善化解矛盾纠纷，严厉打击违法犯罪，社会更加安定和谐。物价、人防、气象、地震、史志、老龄、残疾人、民兵、预备役等各项事业都取得新的成绩。 南水北调东线工程（山东段）概况 根据《南水北调东线工程规划》(修订版)，南水北调东线工程的输水路线为：经韩庄运河、不老河入南四湖，经梁济运河入东平湖，经位山隧洞穿黄河后，由鲁北输水线路出境。 南水北调工程是解决我国北方地区水资源短缺问题的重大基础设施项目，主要供水目标为黄淮海平原东部和山东半岛，解决苏北、山东东部河北东南部以及津浦铁路沿线的城市缺水问题，并可作为天津市的补充水源，输水主干线全长1150km，其中黄河以南660km，黄河以北490km，输水渠道的90%可利用现有渠道和湖泊。 南水北调东线工程能否顺利实施关键在于治污，山东段水污染防治作为东线治污工作的重要组成部分，是促进南水北调东线工程建设的一项至关重要的工作。 核心保护区域指：山东省南水北调东线工程干渠大堤和所流经湖泊大堤(这两种大堤以下简称“沿线大堤”)内的全部区域。 重点保护区域指：核心保护区域向外延伸15km的汇水区域。 一般保护区域指：除以上核心保护区域和重点保护区域以外的其他调水沿线汇水区域。 项目距离南水北调东线中运河最近距离1.2km，属于南水北调东线工程重点保护区，本项目无生产废水，生活污水经收集后洒水抑尘不外排，对南水北调东线工程影响较小。

# 四、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： - 1.环境空气质量 根据枣庄市环境监测站2017年例行监测数据可知，2017年枣庄市良好天数及“蓝天白云”天数分别为190天和254天，分别占全年总天数的52.1%和69.6%，台儿庄区大气自动监测点常规监测项目年平均浓度监测统计结果见表4-1。 表4-1 2017年台儿庄区环境空气质量例行监测结果 单位：mg/m3 月份; 台儿庄. SO2; NO2; PM10; PM2.5. 年均值; 0.022; 0.023; 0.127; 0.069. 标准值; 0.06; 0.04; 0.070; 0.035. 根据监测结果可知，台儿庄区PM10、PM2.5值均不满足标准要求。枣庄市的空气污染为煤烟型污染，空气污染主要来源为燃煤和扬尘，枣庄市为原煤产区，长期以来一直以煤为主要能源，NO2超标季节变化明显，采暖期超标较重。 - 2.地表水质量 该项目地表水系属淮河流域京杭运河水系，项目所在区域的地表水系为韩庄运河。枣庄市环境监测站2017年对台儿庄大桥断面进行了例行监测，监测结果见表4-2。 表4-2 2017年台儿庄大桥断面地表水监测结果表（年均值） 单位：mg/L（pH除外） 监测点位; pH; 溶解氧; 高指数; BOD5; 氨氮; 石油类; 挥发酚; COD; 总磷; 六价铬. 季庄桥; 7.95; 8.31; 4.4; 3.5; 0.27; 0.02; 0.0012; 15; 0.15; 未. Ⅲ类标准; 6～9; ≥; ≤6; ≤4; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.01; ≤20; 0.2; 0.05. 监测结果表明：2017年台儿庄大桥断面的各项监测指标均不超标超标，说明韩庄运河水质良好。 - 3.地下水质量 根据枣庄台儿庄区张庄水源地2017年的例行监测数据，2017年张庄水源地地下水除总硬度超标外，其余各项监测指标均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水标准要求，项目所在地地下水环境质量较好。 表4-3 台儿庄区地下水2017年例行监测结果平均值 单位：mg/L（pH除外） 监测项目; 标准(Ⅲ类); 张. pH水源; 6.5-8.5; 7.25. 总硬度; ≤450; 494. 高指数; ≤3.0; 未检出. 氨氮; ≤0.2; 未检出. 氟化物; ≤1.0; 0.39. 氯化物; ≤250; 101. 硫酸盐; ≤50; 167. 挥发酚; ≤0.02; 未检出. 硝酸盐氮; ≤20; 10.67. 亚硝酸盐氮; ≤0; 02 未检出. 氰化物; ≤0.05; 未检出. 砷; ≤0.0; 未检出. 汞; ≤0.0; 1 未检出. 铅; ≤0.05; 未检出. 镉; ≤0.01; 未检出. 六价铬; ≤0.05; 未检出. 总大肠菌群; ≤3个/L; 未. - 出4.声环境 根据2017年枣庄市台儿庄区例行监测数据可知：台儿庄区功能区噪声四个季度均值昼间为59.0分贝，夜间为48.5分贝，声环境均能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 - 5.生态环境 该地区无生态环境问题。该地区未出现重大环境污染事故。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本工程为机制砂生产项目，本工程厂界外500m范围内以村庄、居民区为主，无重要保护文物、风景名胜区等环境保护目标，环境保护目标见表4-4，环境敏感目标分布见附图3。 表4-4 环境保护目标表 环境要素; 环境保; 对象名称 方位; 距离(m); 环境功能. 大气环境; 阎庄村; NW; 570; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类；. 姚庄村; NE; 290. 李庄村; NE; 610. 庞渡村; NE; 870. 地表水环境; 伊家河; N; 10; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002)Ⅲ类. 声环境; 厂界四周及周围200m; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类. 地下水环境; 项目周围地下水; --; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类.

# 五、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、《环境空气质量标准》 SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 表5-1 环境空气质量执行标准 污染物名称; 年平均浓度限值; 日平均浓度限值; 1小时平均浓度限值. SO2; 60µg/m3; 150µg/m3; 500µg/m3. NO2; 40µg/m3; 80µg/m3; 200µg/m3. PM2.5; 35µg/m3; 75µg/m3. PM10; 70µg/m3; 150µg/m3; /. 2、地表水环境质量标准 区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。 表5-2 地表水环境质量标准限值 项目; pH; 高锰酸盐指数; COD; BOD5; 氨氮; 总磷（以P计）. Ⅳ类标准; 6~9; ≤6; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2. 3、《地下水质量标准》 区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 表5-3 地下水环境质量标准限值 项目; 色（度）; 浑浊度（度）; pH; 总硬度（以CaCO3计，mg/L）. Ⅲ类标准; ≤15; ≤3; 6.5~8.5; ≤450. 项目; 溶解性总固体（mg/L）; 硫酸盐 （mg/L）; 氯化物（mg/L）; 挥发性酚类（以酚计，mg/L）. Ⅲ类标准; 1000; 250; 250; 0.002. 4、《声环境质量标准》 区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准。 表5-4 声环境质量执行标准 类别; 昼间; 夜间. 2; 60dB(A); 50dB(A). |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 废气加热炉废气排放执行《山东省钢铁工业污染物排放标准》（DB37/990—2013）表1、表2排放限值 表5-5 废气排放执行标准 产污环节; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 标准来源. 竖炉烟囱; 烟尘; 30; 《山东省钢铁工业污染物排放标准》（DB37/990—2013）表1山东省钢铁工业大气污染物排放浓度限值（烧结）新建企业标准. SO2; 100. NOX; 300. 生产线无组织组织粉尘; 粉尘; 1.0; 《山东省钢铁工业污染物排放标准》（DB37/990—2013）表2企业大气污染物无组织排放浓度限值（烧结）. 2、噪声 （1）施工期 噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准，具体数据详见表。 表5-6 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70dB(A); 55dB(A). （2）运营期 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体标准见下表。 表5-7 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 60dB(A); 50dB(A). 3、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修改），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013年修改）。 |
| 总量控制指标 | 本项目不涉及新增COD、氨氮总量控制指标。 根据企业现状评估报告，本项目技改前球团竖炉用煤制气燃料燃烧烟气排放的二氧化硫、氮氧化物量合计分别为20.88t/a、14.06t/a。 技改后核定全厂二氧化硫和氮氧化物总量指标20.88t/a、14.06t/a。 |

# 六、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期 本项目施工内容主要为将现有的1台煤气发生炉淘汰，新增1台双段式Φ3.2m煤气发生炉，本次技改工程在现有厂建设，不需新建厂房，仅在设备安装时产生轻微的施工污染，包括设备安装噪声、建筑垃圾等，对环境影响轻微。 二、运营期生产工艺分析 项目技改后使用双段式Φ3.2m煤气发生炉，本项目运营期间主要工艺流程如下： 煤气发生炉 电捕焦 旋风除尘 加热炉 上段煤气 下段煤气 热煤气 双碱法脱硫除尘 燃烧废气 图6-1 技改后煤气发生炉工艺流程图 工艺流程简介： 煤气在煤气发生炉内制得。发生炉内进行的气化过程多样，其中主要是煤燃料中的碳与氧及水蒸气相互作用的热化学过程。在煤气发生炉内，一方面进行着主要的气化过程，另一方面还同时进行着煤的干馏和干燥过程。因此，发生炉煤气内还有大量水蒸气、焦油和燃料内所带出来的固体颗粒。本项目使用作为燃料工业上应用价值最大的混合煤气，即汽化时以水蒸气-空气吹风制得的煤气。气化反应主要为： 2C + O2 + 3.76N2 = 2CO + 3.76N2 C + H2O = CO + H2 由于还有其他副反应，发生炉煤气的主要成分为：一氧化碳（CO）、二氧化碳（CO2）、氢气（H2）、氧气（O2）、甲烷（CH4）、硫化氢（H2S）、氮气（N2）、不饱和气（CmHn）。其中CO、H2、CH4、H2S、CmHn可以燃烧，称为可燃部分，CO2、O2、N2不能燃烧，称为不可燃部分。一氧化碳（CO）、硫化氢（H2S）具有毒性，应及时对煤气发生炉做全面检查，防止泄露事故。 技改后使用的双段式煤气发生炉，采用上段煤气和下段煤气分别处理煤气，上段煤气含有80%以上的煤炭挥发份焦油和相关的杂质，下段煤气含有90%以上的灰尘，处理起来分开解决。两段式煤气发生炉产生低温煤焦油质量好、粘度低、恩氏粘度E20=3-4，易于储存及处理。 来自加热炉的烟气经烟道从塔底进入脱硫塔，在脱硫塔内布置若干层旋流板，旋流版塔具有良好的气液接触条件。从塔顶喷下的碱性溶液在旋流板上雾化使得烟气中的SO2与喷淋的碱液充分吸收、反应。经脱硫洗涤后的净化烟气由烟囱排入大气。 洗涤水由溢流管大部分进入反应池，在反应池中加入饱和石灰水进行NaOH再生，同时生产难溶解的亚硫酸钙、硫酸钙和碳酸钙等并流入外循环沉淀池进行沉淀和澄清，灰渣经沉淀定期清除，回收利用，上清液溢流进入内循环池与新补充的NaOH液一起经脱硫泵进入烟气脱硫塔进行脱硫。洗涤水另一部分直接进入内循环池，经补充NaOH后与沉淀溢流回来的NaOH液混合后，经脱硫泵进入烟气脱硫塔进行脱硫。 双减法烟气脱硫工艺主要包括吸收剂制备和补充系统、烟气系统、SO2吸收系统、脱硫石膏脱水处理系统和电气控制系统五个部分组成。 各部分具体反应方程式 脱硫塔内： 2NaOH+SO2 =Na2SO3+H2O Na2SO3+ H2O+ SO2 =NaHSO3 反应池内： Na2SO3+Ca(OH)2 =2NaOH+CaSO3 NaHSO3+ Ca(OH)2 =NaSO3+ CaSO3+ H2O 有氧气的情况下还会有下列反应： Ca(OH)2 + Na2SO3+12O2+2H2O=2NaOH+CaSO4.CaSO4 加热炉烟气 双碱法湿式喷淋烟气处理设施（脱硫除尘） 排烟风机 水泵 循环、再生、沉淀 配置石灰液 配置烧碱液 回流 图6-2 加热炉废气治理工艺流程图 产污环节： 1、废气 本项目属于技改项目，技改后产生的大气污染物不变，主要为下段煤气产生的粉尘及加热炉废气。煤气发生炉中产生的煤气主要含有CO、H2、CH4、H2S、CmHn、CO2、O2、N2、NOx、焦油、粉尘等物质，煤气经过旋风除尘、电捕焦去除大部分粉尘和焦油，使煤气清洁，煤气中未能去除的杂质经加热炉燃烧后，会生成SO2、NOx、粉尘等污染物。 2、废水 本项目产生的废水主要为脱硫除尘水，脱硫除尘水经沉淀中和后循环使用，不外排。 3、固废 本项目产生的固废主要为煤气发生炉煤灰渣、烟尘渣和煤焦油。 4、噪声 本项目设备运行时会产生一定量的噪声。

主要污染 一、施工期污染源分析： 本次技改工程在现有厂建设，不需新建厂房，仅在设备安装时产生轻微的施工污染，包括设备安装噪声、建筑垃圾等，对环境影响轻微。 二、营运期污染源分析 1、废气 本技改项目产生的废气主要为加热炉废气。 项目煤气发生炉制煤气过程中下段煤气会含有一定量的灰尘，下段煤气由于比较靠近反应器下层，粉尘浓度较高。企业采用旋风除尘设备对下段煤气粉尘进行收集处理，下段煤气输送管道封闭，收集效率100%，处理效率按90%，该部分粉尘作为煤气中的杂质，经煤气输送管道送入加热炉燃烧处理，故煤气发生炉部分无废气排放。 加热炉废气：项目加热炉以煤气为燃料，煤气由煤气发生炉制得，煤气及其杂质燃烧后会产生一定量的废气，主要污染物为SO2、NOx和烟尘。 由于本次技改项目完成后全厂煤气的使用量不变，煤气发生炉使用的煤种类不变，因此煤气发生炉技改后加热炉燃烧废气和技改之前污染物排放量不会发生变化，根据枣庄市龙骧炉料有限公司2016年编制完成的《枣庄市龙骧炉料有限公司年产30万吨铁合金球团项目现状环境影响评估报告》可知，2016年9月6日-7日山东国正检测认证有限公司对项目竖炉烟气环保设施出口SO2、NOX、烟尘排放浓度进行了监测，检测结果显示竖炉污染物排放情况见表6-1。 表6-1 竖炉烟气排气筒排放情况 污染物; 烟气量 (m3/h); 排放浓度 (mg/m3); 排放速率 (kg/h); 年运行时长 (h/a); 年排放量 （t/a）; 折满负荷后排放量（t/a）. SO2; 24514; 86.1; 2.108; 7920; 16.7; 20.88. NOx; 57.9; 1.42; 7920; 11.25; 14.06. 烟尘; 6.58; 0.160; 7920; 1.27; 1.58. 因此，本项目建成后废气排放量二氧化硫20.88t/a、氮氧化物14.06t/a和烟尘1.58t/a，排放浓度为二氧化硫86.1mg/m3、氮氧化物57.9mg/m3、烟尘6.58mg/m3。 2、废水 本项目废水主要包括生活污水和生产废水。 ①生活污水处置 项目生活污水产生量按生活用水量的80%计，则产生量为960m3/a，生活污水排入化粪池，由周边村民定期清掏，外运沤肥，项目生活污水不外排。 ②生产废水处置 本项目建成后全厂生产用水环节为成球工艺用水、竖炉用循环冷却水和煤气发生炉循环冷却水。其中成球工艺用水全部损耗，不外排；竖炉冷却用水依托循环冷却水池循环使用，定期补充不外排；煤气发生炉冷却用水循环使用，煤制气过程产生的酚水回用于成球工艺补水，不外排，冷却用软化水装置定期排污水产生量约为2640m3/a，部分（640m3/a）用于煤堆和原料仓库喷淋抑尘，其余（2000m3/a）回用于造球工艺用补水，不外排。 综上，本项目生产废水全部得到综合利用，不外排。 根据《枣庄市龙骧炉料有限公司年产30万吨铁合金球团项目现状环境影响评估报告》，项目建成后全厂水平衡图如下。 图6-3 项目水平衡图 单位：m3/h 3、噪声 本项目建成后和技改前噪声产生设备未发生变化，主要是竖炉，技改后全厂的噪声产生设备为竖炉、风机、辊筛机、喂料盘、成球盘等，噪声级一般在70～90dB(A)之间。各种噪声设备均设置于车间内，并采取基础减振的措施，以控制噪声对厂界外声环境的影响。根据项目特点和现有设备实际运行情况，本项目建成后全厂主要的噪声源强和采取的降噪措施见表6-2。 表6-2 各噪声源及采取的各项降噪措施 序号; 设备; 运行台数; 声压级（dB）; 工作情况; 减噪措施; 减噪后声压级（dB）; 备注. 1; 竖炉; 1; 70～80; 间断; 室内布置、减振消声措施; 65; 位于生产车间内. 2; 辊筛机; 2; 75～85; 间断; 室内布置，减振消声措施; 70. 3; 喂料盘; 2; 75～80; 间断; 室内布置，减振消声措施; 70. 4; 成球盘; 2; 75～85; 间断; 室内布置，减振消声措施; 70. 5; 风机; 2; 80～90; 连续; 减振消声措施; 70. 根据《枣庄市龙骧炉料有限公司年产30万吨铁合金球团项目现状环境影响评估报告》，建设单位委托山东国正检测认证有限公司于2016年9月6日和7日对项目厂界进行了噪声监测，监测期间生产线正常运行，运行负荷在80%以上，满足验收监测规范要求。 表6-3 噪声监测结果表 监测点位; 昼间; 达标情况; 夜间; 达标情况. 现状值; 标准值; 超标值; 现状值; 标准值; 超标值. 1#; 57.6; 65; -7.4; 达标; 49.5; 55; -5.55; 达标. 2#; 56.9; 65; -8.05; 达标; 49.9; 55; -5.1; 达标. 3#; 55.5; 65; -9.55; 达标; 49; 55; -6; 达标. 4#; 55.2; 65; -9.85; 达标; 44.4; 55; -10.65; 达标. 5#; 55; 65; -10; 达标; 46.2; 55; -8.85; 达标. 由上表可见，各厂界监测点昼、夜间噪声现状值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准要求。 4、固体废弃物 本项目固废主要包括煤气发生炉煤制气过程产生的炉渣、电捕焦油器产生的煤焦油、竖炉废气除尘器收尘以及生活垃圾等。 技改后全厂产生的固体废物为筛分工艺过程产生的矿粉和损毁的生球、竖炉烟气脱硫产生的石膏等。根据企业运行中的实际情况，煤气发生炉产生的炉渣及脱硫石膏收集后外售建材企业开展综合利用；筛分工艺过程产生的矿粉和损毁的生球全部回收，回用于配料成球工艺；除尘器收尘全部回用于配料成球工艺过程；电捕焦油器产生的煤焦油外委山东鲁南渤瑞危险废物集中处置有限公司处理；生活垃圾定点存放，由环卫部门定期清运，技改后全厂的固体废物产生排放量均不变化。 固废产生、排放及处置情况见表6-4。 表6-4 项目固废产生、排放及处置情况表 单位：t/a 固废; 产生量; 综合利用量; 排放量; 处置措施; 备注. 煤制气炉渣; 363; 363; 0; 外售建材企业，综合利用; 技改项目产生，不变化. 脱硫石膏; 229.1; 229.1; 0; 技改项目产生，不变化. 除尘器收尘; 14.22; 14.22; 0; 收集后回用于配料成球工艺; 技改项目产生，不变化. 筛掉的矿粉和损毁的生球; 6400; 6400; 0; 全部收集，回用于配料成球工艺; 现有工程产生. 煤焦油; 300; 300; 0; 项目煤制气过程产生的含酚废水与煤焦油属于危废，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求暂存于焦油池和酚水池内，其中含酚废水回用于成球工艺用补水，不外排，煤焦油委托山东鲁南渤瑞危险废物集中处置有限公司处理; 技改项目产生，不变化. 生活垃圾; 6.6; 6.6; 0; 定点存放，由环卫部门定期清运; 技改项目产生，不变化.

# 七、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 加热炉废气24514Nm3/h | SO2 | 430.5mg/m3，104.4t/a | 86.1mg/m3，20.88t/a |
|  |  | NOx | 57.9mg/m3，11.25t/a | 57.9mg/m3，11.25t/a |
|  |  | 烟尘 | 65.8mg/m3，12.7t/a | 6.58 mg/m3，1.27t/a |
| 水污染物 | 煤气发生炉 | 竖炉冷却用水依托循环冷却水池循环使用，定期补充不外排，含酚废水用于成球工艺，生活污水经化粪池收集后外运堆肥，均不外排，煤气发生炉冷却用水循环使用，煤制气过程产生的酚水回用于成球工艺补水，不外排，不会对周围水环境造成明显影响 |  |  |
| 固体废物 | 一般固废 | 煤灰渣 | 363t/a | 0 |
|  |  | 脱硫石膏 | 229.1t/a | 0 |
|  |  | 除尘器收尘 | 14.22t/a | 0 |
|  | 生活垃圾 |  | 6.6t/a | 0 |
|  | 危险废物 | 煤焦油 | 300t/a | 0 |
| 噪声 | 项目噪声源主要为竖炉、风机设备产生的噪声，其噪声源强在70～90dB(A)之间 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 无 |  |  |  |  |

# 八、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本次技改工程在现有厂建设，不需新建厂房，仅在设备安装时产生轻微的施工污染，包括设备安装噪声、建筑垃圾等，对环境影响轻微。 营运期环境影响分析： - 大气环境影响分析 本技改项目产生的废气主要为加热炉废气。 项目煤气发生炉制煤气过程中下段煤气会含有一定量的灰尘，企业采用旋风除尘设备对下段煤气粉尘进行收集处理，下段煤气输送管道封闭，该部分粉尘作为煤气中的杂质，经煤气输送管道送入加热炉燃烧处理，故煤气发生炉部分无废气排放。 加热炉废气：项目加热炉以煤气为燃料，煤气由煤气发生炉制得，煤气及其杂质燃烧后会产生一定量的废气，主要污染物为SO2、NOx和烟尘，经“多管旋风除尘+双碱法脱硫”处理后由1根28米排气筒排放。 由于本次技改项目完成后全厂煤气的使用量不变，煤气发生炉使用的煤种类不变，因此煤气发生炉技改后加热炉燃烧废气和技改之前污染物排放量不会发生变化，根据枣庄市龙骧炉料有限公司2016年编制完成的《枣庄市龙骧炉料有限公司年产30万吨铁合金球团项目现状环境影响评估报告》可知，2016年9月6日-7日山东国正检测认证有限公司对项目竖炉烟气环保设施出口SO2、NOX、烟尘排放浓度进行了监测，检测结果显示，废气排放量二氧化硫20.88t/a、氮氧化物14.06t/a和烟尘1.58t/a，排放浓度为二氧化硫86.1mg/m3、氮氧化物57.9mg/m3、烟尘6.58mg/m3。 竖炉烟气污染物排放浓度均满足《山东省钢铁工业污染物排放标准》（DB37/990—2013）表1山东省钢铁工业大气污染物排放浓度限值（烧结企业）新建企业标准限制要求； 山东国正检测认证有限公司于2016年9月6日和7日对项目厂界颗粒物浓度进行了监测，监测结果见表8-1。 表8-1 项目无组织粉尘（颗粒物）厂界监测结果 单位：mg/m3 污染物; 监测频次; 厂界 上风向; 1#点 下风向; 2#点 下风向; 3#点 下风向; （DB37/1996-2011）. 颗粒物; 2016.9.6; 9:00; 0.119; 0.125; 0.123; 0.128; 1.0. 15:00; 0.115; 0.121; 0.125; 0.126. 2016.9.7; 9:00; 0.118; 0.125; 0.127; 0.1; 8. 15:00; 0.121; 0.126; 0.129; 0.131. 由上表可知，项目建成后厂界无组织颗粒物排放浓度可满足《山东省钢铁工业污染物排放标准》（DB37/990—2013）表2企业大气污染物无组织排放浓度限值（烧结），对附近的居民点影响较小。本项目不需要计算大气环境防护距离。 2、水环境影响分析 本项目废水主要包括生活污水和生产废水。 ①生活污水处置 项目生活污水排入化粪池，由周边村民定期清掏，外运沤肥，项目生活污水不外排。 ②生产废水处置 本项目建成后全厂生产用水环节为成球工艺用水、竖炉用循环冷却水和煤气发生炉循环冷却水。其中成球工艺用水全部损耗，不外排；竖炉冷却用水依托循环冷却水池循环使用，定期补充不外排；煤气发生炉冷却用水循环使用，煤制气过程产生的酚水回用于成球工艺补水，不外排，冷却用软化水装置定期排污水产生量约为2640m3/a，部分（640m3/a）用于煤堆和原料仓库喷淋抑尘，其余（2000m3/a）回用于造球工艺用补水，不外排。 综上，本项目生产废水全部得到综合利用，不外排，不会对周围水环境产生明显影响。 3、声环境影响分析 本项目建成后和技改前噪声产生设备未发生变化，主要是竖炉，技改后全厂的噪声产生设备为竖炉、风机、辊筛机、喂料盘、成球盘等，噪声级一般在70～90dB(A)之间。根据《枣庄市龙骧炉料有限公司年产30万吨铁合金球团项目现状环境影响评估报告》，建设单位委托山东国正检测认证有限公司于2016年9月6日和7日对项目厂界进行了噪声监测，各厂界监测点昼、夜间噪声现状值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准要求。 4、固体废物影响分析 本项目固废主要包括煤气发生炉煤制气过程产生的炉渣、电捕焦油器产生的煤焦油、竖炉废气除尘器收尘以及生活垃圾等。 煤气发生炉产生的炉渣（产生量363t/a）及脱硫石膏(产生量229.1t/a)收集后外售建材企业开展综合利用； 除尘器收尘(产生量14.22t/a)全部回用于配料成球工艺过程；电捕焦油器产生的煤焦油(产生量300t/a)外委山东鲁南渤瑞危险废物集中处置有限公司处理；生活垃圾定点存放，由环卫部门定期清运，技改后全厂的固体废物产生排放量均不变化。 5、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事故或事件（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有害和易燃易爆等物质泄露，所造成的人身安全于环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，建设项目事故率、损失和环境影响可达到可接受水平。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A.1中爆炸性物质、易燃物质和有毒物质名称及临界量表和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218—2009），对项目涉及的危险化学品进行识别，本项目所涉及的危险物质为煤气发生炉产生的煤气过程中涉及的CO、甲烷和氢气。 1）环境风险识别 一氧化碳为有毒物质，氢气和甲烷为易燃物质，其中，一氧化碳和氢气混合物的生产场所临界量为1吨，储存场所临界量为10吨；甲烷生产场所临界量为1吨，储存场所临界量为10吨。 本项目不储存煤气，根据企业提供资料并类比同类项目，项目煤气在线量约为416.7m3/h，经计算，其中一氧化碳和氢气混合物量为0.158t/h，甲烷量为0.008t/h。因此，本项目不构成重大危险源。 2）最大可信事故及源项分析 确定本项目最大可信事故为：煤气发生炉中煤气泄漏后遇明火发生火灾、爆炸事故。 3）风险管理及减缓风险措施 枣庄市龙骧炉料有限公司已制定了突发环境时间应急预案并在台儿庄区环保局完成备案。为防止火灾和爆炸事故，项目还应采取以下防范措施： （1）公司应制订严格的操作、管理制度，生产岗位应在明显位置悬挂岗位操作规程，工作人员应培训上岗，并且在运营过程中应注意做好防火工作。 （2）区内的电器设备采用相应防爆等级电器设备，且所有电器设备都有接地装置。 （3）厂内大型用电设施、整流变压器等设备的检修和切换，临时用电设施的接入等有关安全用电的操作严格实行操作票制度，确保安全用电。 （4）电气类的操作人员必须取得相应的资格证，确保百分之百持证上岗，严禁无证操作。 （5）项目设置一套火灾报警系统，设消防水泵，按规范设置室外地上式消火栓；厂区内应设置低压消防水系统，消火栓的间距不应大于120m。 综上所述，项目若采取以上风险防范措施的前提下，所产生的环境风险可以控制在可接受风险水平之内。 6、技改前后污染物排放汇总 表8-2 技改前后污染物排放“三本帐”汇总 单位：t/a 类别; 污染物; 技改前; 技改后; 增减量. 废气; 废气量（万Nm3/a）; 19415.1; 19415.1; 0. SO2; 16.7; 16.7; 0. NOx; 11.25; 11.25; 0. 颗粒物; 1.27; 1.27; 0.

# 九、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 加热炉废气 | SO2 NOX 烟尘 | 经“多管除尘+双碱法脱硫”处理后经28米的烟囱排放 | 达到《山东省钢铁工业污染物排放标准》（DB37/990—2013）表1山东省钢铁工业大气污染物排放浓度限值（烧结企业）新建企业标准限制要求 |
| 水污染 物 | 煤气发生炉 | 竖炉冷却用水依托循环冷却水池循环使用，定期补充不外排，含酚废水用于成球工艺，生活污水经化粪池收集后外运堆肥，均不外排，煤气发生炉冷却用水循环使用，煤制气过程产生的酚水回用于成球工艺补水，不外排，不会对周围水环境造成明显影响 |  |  |
| 固体废 物 | 一般固废 | 煤灰渣 | 外售建材企业，综合利用 | 不对周围环境产生明显影响 |
|  |  | 脱硫石膏 |  |  |
|  |  | 除尘器收尘 | 收集后回用于配料成球工艺 |  |
|  | 生活垃圾 |  | 由环卫部门定期清运 |  |
|  | 危险废物 | 煤焦油 | 交有资质单位回收处理 |  |
| 噪声 | 经过隔声、减振等措施治理，再经自然衰减后，项目边界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求。 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 按上述措施对各种污染物进行有效的治理，并搞好项目周围环境的绿化、美化，可降低其对周围生态环境的影响，项目建成后对附近的生态要素空气、水体、土壤和植被等无明显影响。 |  |  |  |  |

# 十、结论与建议

一、结论 1、项目概况 枣庄市龙骧炉料有限公司位于枣庄市台儿庄区张山子镇（坐标位置：N34°33'59.28"，E117°24'10.15"），占地面积约23600m2，主要从事铁球团生产，生产规模为年产30万吨铁合金球团。枣庄市龙骧炉料有限公司于2016年编制完成《枣庄市龙骧炉料有限公司年产30万吨铁合金球团项目现状环境影响评估报告》，并获得枣庄市环境保护局备案（枣环函字【2016】238号）。 现由于安全、环境保护等需要，拟淘汰现有1台双段式Φ3.2m煤气发生炉，新增1台双段式Φ3.2m煤气发生炉。本项目只对煤气发生炉进行技术改造，企业其他生产工艺和生产设备不变。 二、项目建设的环境可行性 1、与产业政策的相符性分析 本项目为煤气发生炉及加热炉技术改造，因而不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修正）中的限制类和淘汰类产业以及限制类和淘汰类产品及设备。因此，本项目符合产业政策。 2、项目选址合法性分析 项目枣庄市台儿庄区张山子镇官牧村以北约700m处枣庄市龙骧炉料有限公司现有厂区内，项目选址合理，建设并不改变现有的用地性质。 3、三线一单符合性分析 本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）中“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”要求。 4.环境现状 4.1环境空气 2017年台儿庄区环境空气中SO2、NO2年均值可以满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，PM10、PM2.5年均值均不符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。 4.2地表水 2017年韩庄运河台儿庄大桥断面的各项监测指标均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。表明项目所在地区区域内地表水环境良好。 4.3地下水 2017年张庄水源地地下水除总硬度超标外，各项监测指标均符合《地下水环境质量标准》(GB/T14848-93)中Ⅲ类水标准要求，项目所在地地下水环境质量较好。 4.4声环境 结合《枣庄市环境质量报告（2017年简本）》可知：：台儿庄区功能区噪声四个季度均值昼间为59.0dB(A)，夜间为48.5 dB(A)，声环境均能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 5.环境影响分析 5.1大气环境影响分析 本技改项目产生的废气主要为加热炉废气。 项目煤气发生炉制煤气过程中下段煤气会含有一定量的灰尘，下段煤气由于比较靠近反应器下层，粉尘浓度较高。企业采用旋风除尘设备对下段煤气粉尘进行收集处理，下段煤气输送管道封闭，收集效率100%，处理效率按90%，该部分粉尘作为煤气中的杂质，经煤气输送管道送入加热炉燃烧处理，故煤气发生炉部分无废气排放。 加热炉废气：项目加热炉以煤气为燃料，煤气由煤气发生炉制得，煤气及其杂质燃烧后会产生一定量的废气，主要污染物为SO2、NOx和烟尘，经“多管旋风除尘+双碱法脱硫”处理后由1根28米排气筒排放。 废气排放量二氧化硫20.88t/a、氮氧化物14.06t/a和烟尘1.58t/a，排放浓度为二氧化硫86.1mg/m3、氮氧化物57.9mg/m3、烟尘6.58mg/m3。 竖炉烟气污染物排放浓度均满足《山东省钢铁工业污染物排放标准》（DB37/990—2013）表1山东省钢铁工业大气污染物排放浓度限值（烧结企业）新建企业标准限制要求，项目建成后厂界无组织颗粒物排放浓度可满足《山东省钢铁工业污染物排放标准》（DB37/990—2013）表2企业大气污染物无组织排放浓度限值（烧结），对附近的居民点影响较小；本项目不需要计算大气环境防护距离。 5.2水环境影响分析 本项目用水环节主要包括生活用水和生产用水。生活用排污水排入化粪池，由周边村民定期清掏，外运沤肥，项目生活污水不外排；生产用水主要包括煤气发生炉冷却用水，煤制气过程产生的酚水回用于成球工艺补水，不外排；煤气发生炉冷却用水为软化水，循环使用不外排，软化水装置定期排污水部分回用于煤堆和原料仓库喷淋抑尘，其余回用于造球工艺用补充水。项目生产废水不外排。 因此，本项目产生的废水对厂区周围水环境影响极小。 5.3噪声环境影响分析 本项目建成后和技改前噪声产生设备未发生变化，主要是竖炉，技改后全厂的噪声产生设备为竖炉、风机、辊筛机、喂料盘、成球盘等，噪声级一般在70～90dB(A)之间。项目各种噪声设备采用室内设置，并采取基础减振措施，以减少噪声对厂界外声环境的影响。 本项目厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，不会降低区域声环境质量，能够做到厂界达标。 5.4固体废物环境影响分析 本项目固废主要包括煤气发生炉煤制气过程产生的炉渣、电捕焦油器产生的煤焦油、竖炉烟气脱硫产生的石膏以及生活垃圾等。根据企业运行中的实际情况，煤气发生炉产生的炉渣及脱硫石膏收集后外售建材企业开展综合利用；除尘器收尘全部回用于配料成球工艺过程；电捕焦油器产生的煤焦油外委山东鲁南渤瑞危险废物集中处置有限公司处理；生活垃圾定点存放，由环卫部门定期清运。本项目运营过程中产生的固体废物全部综合利用或妥善处理。 本项目一般工业固体废物临时贮存点应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单进行设置，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013年修改）。 6、风险评价 本项目所涉及的危险物质为煤气发生炉产生的煤气过程中涉及的CO、甲烷和氢气，最大可信事故为：煤气发生炉中煤气泄漏后遇明火发生火灾、爆炸事故。 公司已制定了突发环境时间应急预案并在台儿庄区环保局完成备案。只要各工作岗位严格遵守岗位操作规程，避免误操作，加强设备的维护和管理，严格落实环评提出的各项防范措施和应急预案后，其环境风险就可防可控，项目建设是可行的。 7、总量控制 本项目不涉及新增COD、氨氮总量控制指标。 本项目SO2排放量为20.88t/a、NOX排放量为14.06t/a，项目总量指标可在“十三五”总量分配期间获得。 8、“三同时”验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，建设单位应尽快落实本评价提出的各项措施，并进行验收工作，“三同时”验收清单见下表： 表10-1 “三同时”验收一览表 类别; 验收内容; 验收标准（效果）; 建设时间. 废气; 加热炉废气经“多管旋风 +双碱法脱硫”处理后，通过28m高排气筒外排。; 满足《山东省钢铁工业污染物排放标准》（DB37/990—2013）表1山东省钢铁工业大气污染物排放浓度限值（烧结企业）新建企业标准限制要求; 与项目同时设计、同时施工、同时投产使用. 无组织废气粉尘; 满足《山东省钢铁工业污染物排放标准》（DB37/990—2013）表2企业大气污染物无组织排放浓度限值（烧结）要求. 噪声; 项目各种噪声设备采用室内设置，并采取基础减振措施; 厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求. 固体废物; 一般分类收集暂存、零排放; 分类处理. 电捕焦油器产生的煤焦油外委山东鲁南渤瑞危险废物集中处置有限公司处理; 妥善处置. 9、结论 项目建设符合相关产业政策要求，符合区域总体规划要求，其建设和选址是合理的；针对各种可能对环境产生影响的环节，均采取了相应的防治措施，最大限度地降低废气、噪声、固废对环境可能造成的污染，在落实各项环保措施后，所排放的各种污染物能够达到国家相关标准要求，对环境影响较小。因此，从环保角度讲该项目建设是可行的。 二、措施与建议 （1）在项目建设同时，应确保环保设施的建设，落实污染治理方案和建设资金，切实做到环保设施和主体工程“同时设计、同时施工、同时投产”。 （2）加强生产管理，适用比较先进的生产设备，减少污染源的产生量、同时对设备定期检修，以防产生异常噪声对周围环境产生影响。 （3）加强企业管理的同时，应注意对职工环境保护的宣传教育工作，提高全体员工的环保意识，做到环境保护，人人有责，积极探索进一步提高清洁生产水平。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日