建设项目环境影响报告表

项   目  名  称：   年产6万吨水泥稳定土项目

建设单位（盖章）： 枣庄华厦昊润市政工程有限公司

编制日期：2019年5月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	23

三、环境质量状况	28

四、评价适用标准	31

五、建设项目工程分析	34

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	43

七、环境影响分析	45

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	63

九、结论与建议	64

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 项目周围环境状况示意图

附图3 现场照片

附图4项目总平面布置图

附图5枣庄市生态红线保护图

附图6卫生防护距离包络图

附件

附件1 委托书

附件2备案证明

附件3营业执照

附件4 租赁协议

附件5原有批复

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产6万吨水泥稳定土项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 枣庄华厦昊润市政工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 冯玉清 |  |  |  |  |  | 联 系 人 |  |  | 尚彬 |  |  |
| 通讯地址 | 台儿庄区涧头集镇孙苏庄村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18063208826 |  | 传 真 |  |  |  |  | -- | 邮政编码 |  | 277200 |  |
| 建设地点 | 台儿庄区涧头集镇孙苏庄村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 台儿庄区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | 2019-370405-30-03-008440 |  |
| 建设性质 | 改、扩建 |  |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  |  | C3039其他建筑材料制造 |  |
| 占地面积(㎡) | 30000 |  |  |  | 绿化面积(㎡) |  |  |  |  |  | 600（现有） |  |
| 总投资 （万元） | 2200 | 其中：环保 投资（万元） |  |  |  |  |  | 25 |  | 环保投资占总投资比例（%） |  | 1.13 |
| 评价经费 （万元） | -- |  |  | 预期投产日期 |  |  |  |  |  |  | 2019年9月 |  |
| 工程内容及规模 1、项目背景 枣庄华厦昊润市政工程有限公司位于枣庄市台儿庄区涧头集镇孙苏庄村南。主要经营沥青混凝土生产、销售；商品混凝土、水泥稳定土土生产、销售等。该公司于2019年1月委托深圳鹏达信能源环保科技有限公司编制完成了《年生产15万吨沥青混凝土项目环境影响评价报告表》，并于2019年2月27日取得了枣庄市台儿庄区环保局的批复（枣台环审字【2019】B-0218号），目前正在建设中。 随着国民经济尤其是房地产业的迅速发展，现代建筑对性能稳定、质量优异的建筑材料需求日趋增加，枣庄华厦昊润市政工程有限公司在现有厂区西南侧拟投资120万元，新增占地10亩，新增建筑面积1200m2，新增两条水泥稳定土生产线，并购置相应生产设备，年产水泥稳定土6万吨。建成后全厂生产规模为年产沥青混凝土15万吨、机制砂10万吨、水泥稳定土6万吨。 经查询，扩建项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号2017.9.1）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令 第1号，2018.4.28）“十九、非金属矿物制品业”、“57、防水建筑材料制造、沥青搅拌站、干粉砂浆搅拌站”、“全部”类，应编制环境影响报告表。因此，建设单位委托湖北黄环环保科技有限公司承担该项目环境影响报告表的编制工作。我单位在接受委托后，经过现场勘察及工程分析，依据《环境影响评价技术导则》的要求和《中华人民共和国环境影响评价法》等相关要求，编制了扩建项目的环境影响评价报告表。通过环境影响评价，阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据，并由建设单位呈报环境保护局审批。 2、地理位置及周围环境状况 枣庄华厦昊润市政工程有限公司年产6万吨水泥稳定土项目选址于台儿庄区涧头集镇孙苏庄村南地块（东经：117.67070，北纬：34.534381），项目具体位置详见附图1：项目地理位置图。 经过现场勘探，扩建项目位于原有厂区西南侧，扩建厂区东侧紧邻原厂与农田，西侧紧邻其他企业，南侧紧邻道路和农田，北侧紧邻原有厂区。项目周围环境状况见附图2：周围环境状况示意图。 结合《枣庄市环境保护局关于加强对建设项目现状调查的通知》（枣环函字〔2013〕74号）要求，评价过程中对项目现状及周边进行了现场勘查，并拍照存档，现场照片见附图3。 3、项目产品方案及主要建设内容 （1）产品方案 扩建项目在厂区西南部新增两条水泥稳定土生产线， 建成后年产水泥稳定土6万吨。产品方案见表1-1： 表1-1 产品方案一览表 生产线; 产品名称; 生产规模; 年运行时间（h/a）. 扩建前; 扩建增加; 扩建后. 水泥稳定土生产线（2条）; 水泥稳定土*; 0; 6万t; 6万t/a（每条3万t）; 2400. 沥青混凝土生产线（1条）; 沥青混凝土; 15万t; 0; 15万t; 2400. 机制砂生产线（2条）; 机制砂; 10万t; 0; 10万t; 2400. 水泥稳定土：水泥稳定土是以级配碎石作骨料、采用一定数量的胶凝材料和足够的会将体积填充骨料的空隙，按嵌挤原理摊铺压实。它的初期强度高，并且强度随龄期而增加很快结成板体，因而具有较高的强度，抗渗度和抗冻性较好。 （2）建设内容 厂区现有占地35亩，现有建筑面积6000m2。扩建项目新增占地面积10亩，新增建筑面积1200m2，建设两条水泥稳定土生产线，其余辅助、储运等工程依托现有。厂区设置2个出入口分别位于位于厂区北侧和西侧，料场位于厂区中部，机制砂车间和沥青搅拌站位于厂区东侧，办公区位于厂区北侧。新增水泥稳定土搅拌站位于原有厂区西南部。厂区具体布局见附图4：项目总平面布置图。 扩建项目主要建设内容见表1-2。 表1-2 主要建设内容一览表 项目组成; 主要建设内容; 备注. 扩建前; 扩建后. 主体工程; 水泥稳定土搅拌站; --; 水泥稳定土搅拌站2条，占地面积1200m2，年产水泥稳定土6万吨; 新建. 沥青混凝土搅拌站; 沥青混凝土搅拌生产线一条，主要布置沥青搅拌站、沥青储罐、导热油炉等设施，年产沥青混凝土15万t; 不变，沥青混凝土搅拌生产线一条，主要布置沥青搅拌站、沥青储罐、导热油炉等设施，年产沥青混凝土15万t; 正在建设. 机制砂车间; 建筑面积2000㎡，设置机制砂生产线两条，年产机制砂10万t; 不变，建筑面积2000㎡，设置机制砂生产线两条，年产机制砂10万t; 正在建设. 配套工程; 办公楼; 1F，占地面积300㎡，主要用于职工办公生活; 不变，1F，占地面积300㎡，主要用于职工办公生活; 原有，已建成. 储运工程; 1#原料库; 1F，用于存放原料，钢结构，2614㎡; 不变，1F，用于存放原料，钢结构，2614㎡，同时供扩建项目使用; 原有，已建成. 2#原料库; 1F，用于存放原料，钢结构，1088㎡; 不变，1F，用于存放原料，钢结构，1088㎡; 原有，已建成. 筒仓、储罐; 沥青储罐4个卧式，矿粉筒仓1个，搅拌站配套一体设施; 沥青储罐4个卧式，矿粉筒仓1个，搅拌站配套一体设施；新增4个水泥筒仓; 原有正在建设，新增4个水泥筒仓. 运输; 物料输送依靠输送系统（机械输送、气力输送等）完成，产品在厂内运输依靠罐车装运。; 物料输送依靠输送系统（机械输送、气力输送等）完成，产品在厂内运输依靠罐车装运。; --. 公用工程; 给水工程; 使用新鲜水820m3/a，由涧头集镇区域供水系统供水; 依托原区域供水系统，扩建后使用新鲜水7420m3/a，新增用水量6600m3/a; 新增用水量6600m3/a. 排水工程; 生活污水经化粪池处理后外运堆肥，不外排；车辆冲洗水沉淀池处理后循环使用，不外排; 依托现有化粪池、沉淀池; 依托现有. 供电工程; 用电30万kwh/a，由涧头集镇区域供电系统提供。; 依托原有区域供电系统，扩建后全厂用电量36.2kwh/a，新增用电量6.2万kwh/a; 新增用电量6.2万kwh/a. 供气工程; 设置储罐一个; --; --. 环保工程; 废水处理措施; 生产废水经沉淀池处理后回用; 车辆冲洗废水依托现有沉淀池处理 循环使用，不外排; 依托现有. 生活污水化粪池收集处理后外运堆肥，不外排; 系依托原有化粪池处理; 依托现有. 废气处理措施; 机制砂生产工序破碎粉尘布袋除尘器+15m的排气筒（H1）排放；堆场扬尘洒水抑尘、自动喷淋设施、场地硬化；沥青混凝土生产烘干工序废气废气经高温布袋除尘系统处理后，通过15m的排气筒（H2）排放；矿粉筒仓粉尘经筒仓自带的滤芯处理后，通过15m排气筒排放（H2）；导热油炉燃烧天然气进行加热，废气直接通过15m排气筒排放（H2）；在沥青保温罐呼吸口设置密闭的管道与干燥滚筒链接，在成品装卸房上方侧设置三面封闭吸风系统，将沥青烟气引入组合型UV光解+等离子有机烟气处理系统烧，使废气过滤、光化学反应，生成二氧化碳和水，尾气最后通过一根15m高排气筒（H2）排放。; 机制砂生产工序破碎粉尘布袋除尘器+15m的排气筒（H1）排放；堆场扬尘洒水抑尘、自动喷淋设施、场地硬化；沥青混凝土生产烘干工序废气废气经高温布袋除尘系统处理后，通过15m的排气筒（H2）排放；矿粉筒仓粉尘经筒仓自带的滤芯处理后，通过15m排气筒排放（H2）；导热油炉燃烧天然气进行加热，废气直接通过15m排气筒排放（H2）；在沥青保温罐呼吸口设置密闭的管道与干燥滚筒链接，在成品装卸房上方侧设置三面封闭吸风系统，将沥青烟气引入组合型UV光解+等离子有机烟气处理系统烧，使废气过滤、光化学反应，生成二氧化碳和水，尾气最后通过一根15m高排气筒（H2）排放。扩建项目新增投料仓、输送带密闭、废气采取喷洒抑尘处理；水泥筒仓粉尘经自带滤芯除尘器处理后排放。; 扩建项目新增投料仓、输送带密闭、废气采取喷洒抑尘处理；水泥筒仓粉尘经自带滤芯除尘器处理后排放. 噪声; 减震、隔声、基础固定等; 减震、隔声、基础固定等; --. 固废; 一般固废定期清运，合理处置；废导热油交由有资质单位处理; 生活垃圾依托现有措施，收集后环卫部门定期清运；一般固废回用，不外排; --. 绿化; 600㎡; 600㎡; 依托现有. 4、原辅材料及能源消耗 主要原辅材料及能源消耗见表1-3。 表1-3 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 类别; 名称; 单位; 数量; 来源/备注. 扩建前; 扩建后. 1; 水泥稳定土生产; 水泥; t/a; 0; 7920; 外购. 2; 石子; t/a; 0; 27504; 外购. 3; 砂; t/a; 0; 18336.372; 外购. 4; 外加剂; t/a; 0; 240; 外购. 5; 沥青混凝土生产; 石子; t/a; 32000; 32000; 外购，汽运. 6; 建筑固废; t/a; 100000; 100000. 7; 矿粉; t/a; 3000; 3000. 8; 沥青; t/a; 10000; 10000. 9; 黄砂; t/a; 11000; 11000. 10; 导热油; t/a; 1t/5a; 1t/5a; 外购，用于加热沥青、烘干骨料. 11; 能源 消耗; 新鲜水; m3/a; 820; 7420; 区域供水管网，新增用水量6600m3/a. 12; 电; 万kWh/a; 30; 36.2; 区域供电系统，场内配电室处理后使用，新增用电量6.2万kWh/a. 13; 天然气; 万m3; 72.95; 72.95; 用于沥青混凝土生产. 5、主要生产设备 主要生产设备见表1-4。 表1-4 主要生产设备一览表 - 序号; - 名称; - 数量（台/套）; - 备注. - 扩建前; - 扩建后. - 一; - 水泥稳定土生产线（WBZ600固定式）. - 1; - 冷料仓; - 0; - 2; - 新增. - 2; - 搅拌机; - 0; - 2; - 新增. - 3; - 水泥筒仓; - 0; - 4; - 新增，100t. - 4; - 输送带及成品仓; - 0; - 2; - 新增. - 二; - 沥青混凝土搅拌站（SLB4000）. - 1; 冷料仓; - 1; - 1; 现有. - 2; 烘干滚筒; - 1; - 1; 现有. 3; 燃油器; 1; 1; 现有. 4; 冷料系统; 1; 1; 现有. 5; 导热油系统; 1; 1; 现有. 6; 气动系统; 1; 1; 现有. 7; 热骨料提升机; 1; 1; 现有. 8; 振动筛; 1; 1; 现有. 9; 搅拌系统; 1; 1; 现有. 10; 热骨料仓; 1; 1; 现有. 11; 矿粉筒仓; 1; 1; 现有. 12; 接卸槽、成品料仓; 1; 1; 现有. 13; 沥青罐; 1; 1; 现有. 14; 中央控制系统; 1; 1; 现有. 三; 机制砂生产线. 1; 颚式破碎机; 2; 2; 现有. 2; 皮带传送机; 2; 2; 现有. 3; 制砂机; 2; 2; 现有. 4; 振动筛; 2; 2; 现有. 6、公辅工程 （1） 给排水 ①给水： 原有工程用水依托区域管网，扩建项目不新增员工，搅拌设备人工清洗，不用水，主要用水为生产用水、车辆冲洗用水和喷洒降尘用水。 生产搅拌用水：根据建设单位提供的资料，水泥稳定土搅拌用水量为0.1m3/t产品，扩建项目年产水泥稳定土6万吨，则生产用水为20m3/d，6000m3/a。使用新鲜水。 下料喷淋降尘用水：根据建设单位提供材料，项目生产下料时喷淋降尘用水约1m3/d，项目年工作300d，则喷淋用水量为300m3/a。 进出车辆清洗用水：水泥稳定土生产6万t/a，每天约需运输50辆·次，每次均需对运输车辆进行冲洗，根据对同类型企业的类比调查，车辆冲洗水量大致为0.1m3/辆·次。冲洗废水经现有沉淀池处理后循环使用，冲洗废水循环率按照80%计算，每天需要补充水1m3，因此车辆冲洗用水为1m3/d，300m3/d。 综上所述，项目年消耗新鲜水22m3/d，6600m3/a。 ②排水 厂区排水采用现有“雨污分流制”。 下料喷淋降尘用水全部损耗，水泥稳定土生产搅拌用水全部进入产品，运输车辆清洗废水经厂区沉淀池处理后循环利用。 扩建后全厂水平衡图见图1-1。 图1-1 扩建后全厂水平衡图 （2）供电 扩建项目新增用电量约6.2万kWh/a，扩建后全厂用电量约36.2万kWh/a，由区域供电系统提供经场内配电室处理后使用。 （3）供热 扩建工程生产过程中不用热，办公室采暖及制冷由分体空调提供。 （4）储运 储存：原料及产品储存于原料区和成品区内。 运输：厂内、厂外原料及产品运输依靠车辆运输。 7、职工人数及工作制度 扩建项目不新增，现有员工20人，生产实行单班制，每班8小时，年工作日为300天，计2400小时，职工为附近村民，不在厂区内食宿。 扩建项目预计于2019年6月开工建设，2019年9月建成，建设周期3个月。 8、产业政策、规划相符性及选址合理性分析 （1）产业政策分析 经查询，扩建项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正稿）中的限制类或淘汰类范围，为允许类项目，项目建设符合国家产业政策要求，已经取得了台儿庄区发展和改革委员会备案证明，项目代码为：2019-370405-30-03-008440。 （2）土地利用规划分析 扩建项目位于台儿庄涧头集镇孙苏庄村南，经查询，用地不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中的“限制类”和“禁止类”，也不属于《山东省禁止限制供地项目及建设用地集约利用控制标准》中的“限制类”和“禁止类”范畴，符合国家及地方用地规划，符合区域总体规划。 （3）选址合理性分析 扩建项目所在区域内，周围无重点文物保护单位，同时产生的污染物较少，项目污染物经过合理的处理后都能达到环境保护的标准，对环境的影响较小，场址选择合理，符合区域总体规划。 9、“三线一单”符合性分析 （1）生态红线相符合性分析 根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020）》，与台儿庄区有关的生态保护红线规划见表1-5。 表1-5 台儿庄区生态保护红线基本情况 代码及红线区域名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 面积（km2）; 相对项目方位、最近距离. 总面积; I类红线区. SD-04-B2-01；峄城古运 河土壤保持、水源涵养生态保护红线区; 土壤保持、水源涵养; 台儿庄区韩庄运 河西侧古运河乡 湿地公园; 10.60; /; 西北、12.2km. SD-04-B2-02；韩庄运河 运河土壤保持、水源涵养生态保护红线区; 土壤保持、水源涵养; 台儿庄区韩庄运 河东侧湿地公 园，东到枣庄市 边界; 28.67; 0.02; 东北、5.4km. SD-04-B4-13；大伏山、 黄邱山生物多样性维护、水源涵养生态保护红线区; 水源涵养、生物多样性维 护; 台儿庄区南侧黄 邱山、大伏山; 9.20; /; 西南、16.2km. 根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》可知，扩建项目不位于台儿庄区生态保护红线范围内，见附图5：枣庄市生态保护红线图。满足《山东省生态保护红线规划（2016-2020）》要求。 （2）环境质量底线 通过对该区域环境质量现状分析可知，扩建项目所在区域地表水环境、声环境质量能够满足相应标准要求，环境空气中颗粒物超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准，属于不达标区域，枣庄市已经制定了大气污染综合治理实施方案，采取了促进现有企业升级改造、新建企业加强环境治理、取缔小型燃煤锅炉、推广集中供热供气削减生活污染源等措施，目前区域大气环境质量已经明显好转，近三年区域环境空气质量明显改善；运营期通过采取各种废气、废水、噪声及固废措施后，能够做到污染物达标排放跟有效处置，通过影响分析可知，不会对区域环境质量造成明显影响，满足区域环境质量改善目标管理要求，符合环境质量底线规定要求。 （3）资源利用上线 扩建项目运营过程中主要用水为生产用水，依托区域供水管网；用电来自区域供电系统；用地为台儿庄区涧头集镇现有用地，不占用新的土地资源，不会突破当地资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 与《枣庄市投资负面清单》（枣政字【2014】54号）的符合性分析见表1-6。 表1-6与枣政字【2014】54号）符合性分析（摘录） 序号; 类别; 项目; 文件依据; 是否属于. 4; 建材; 1.用于城镇居住建筑的非中空玻璃单框双玻门窗 2.用于城镇民用建筑的单腔结构型材的未增塑聚氯乙烯（PVC-U）塑料窗 3.平板玻璃 4.用于房屋建筑的各种粘土烧结砖 5.用于房屋建筑的蒸养粉煤灰砖 6.用于房屋建筑的各类手工制作的条板 7.用于房屋建筑的非耐碱玻纤或非低碱水泥生产的GRC 板 8.用于房屋建筑的人工浇注、非机械成型的石膏砌块 9.用于水泥基材料增强层的非耐碱玻璃纤维网格布 10.用于外墙和屋面保温的单一保温浆体材料 11.用于屋面保温工程各类松散材料保温层、现浇水泥膨胀珍珠岩（蛭石）整体保温层及预制保温块 12.用于房屋建筑的无预热功能焊机制作的塑料门窗 13.用于民用建筑系列实腹钢窗 14.用于民用建筑的非断热金属型材制作的单玻窗 15.用于房屋建筑手工机具制作的塑料门窗 16.用于房屋建筑门窗的非硅化密封毛条 17.用于房屋建筑门窗的高填充 PVC密封胶条 18.用于房屋建筑的型材老化时间小于6000h（M 类）建筑用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）塑料窗 19.用于房屋建筑的主型材可视面壁厚小于2.2mm的推拉塑料窗 20.用于房屋建筑的主型材可视面壁厚小于2.8mm的平开塑料门 21.用于房屋建筑的主型材可视面壁厚小于2.5 mm的平开塑料窗 22.用于房屋建筑的主型材可视面壁厚小于2.5 mm的推拉塑料门; 环境保护部《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办【2014】30号） 山东省住房和城乡建设厅《关于发布山东省建设行业推广应用和限制禁止使用技术目录的通知》（鲁建发【2009】17号）《枣庄市人民政府办公室关于印发枣庄市化解过剩产能实施方案的通知》（枣政办发【2014】19号）; 不属于. 11; 国家产业结构调整指导目录限制、淘汰的相关项目（参看国家发展和改革委员会令第21号）; 不属于. 由上表可知，不属于《枣庄市人民政府关于印发枣庄市投资项目负面清单的通知》（枣政字【2014】54号）。 综上所述，扩建项目符合“三线一单”的要求。 10、与鲁政发【2018】17号《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划(2018-2020年)》符合性分析 与《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划(2018-2020年)》符合性分析见表1-7。 表1-7 项目与鲁政发【2018】17号文符合性分析 分类; 文件要求; 项目符合性. 重点任务; 优化产业结构与布局。着力调整产业结构。加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，推动钢铁、地炼、电解铝、焦化、轮胎、化肥、氯碱等高耗能行业转型升级，7个传输通道城市按照国家修订的《产业结构调整指导目录》中对重点区域的要求，压减过剩产能。加大7个传输通道城市独立焦化企业淘汰力度，全省实施“以钢定焦”。; 扩建项目不属于高耗能行业. 严格控制“两高”行业新增产能。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。（省发展改革委、省经济和信息化委牵头）坚持“污染物排放量不增”，新增“两高”行业项目应严格落实污染物排放“减量替代是原则，等量替代是例外”的要求，实施“上新压旧”“上大压小”“上高压低”，新项目一旦投产，被整合替代的老项目必须同时停产。环境空气质量未达标的市必须以大气污染物排放量不增为刚性约束。; 扩建项目不属于“两高”行业。. 加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施一批水泥、平板玻璃、焦化、化工等重污染企业搬迁工程；推进7个传输通道城市钢铁企业采取转移重组、域外搬迁等方式，实现转型升级。7个传输通道城市禁止新建化工园区，加大现有化工园区整治力度。各地已明确的退城企业，要明确时间表，逾期不退城的予以停产。; 扩建项目不位于城市建成区。. 优化能源消费结构与布局。持续实施煤炭消费总量控制。到2020年，全省煤炭消费总量比2015年下降10%（由2015年的40927万吨压减到36834万吨以内）。制定实施全省2018—2020年煤炭消费减量替代工作方案，将全省煤炭消费压减任务分解落实到17个市。各市要编制煤炭消费总量控制实施方案，明确牵头部门和责任分工，完善工作机制，协同推进煤炭消费减量替代工作。（省发展改革委牵头）严格控制新上耗煤项目审批、核准、备案，鼓励天然气、电力等清洁能源替代煤炭消费。严格控制燃煤机组新增装机规模，新增用电量主要依靠非化石能源发电和外输电满足。（省发展改革委、省经济和信息化委牵头）完善煤炭替代审查制度，制定实施山东省耗煤项目煤炭消费减量替代管理暂行办法，提高煤炭利用效率低行业的煤炭减量替代系数。所有新、改、扩建耗煤项目均实行煤炭减量替代，严格落实替代源及替代比例。按照煤炭集中使用、清洁利用的原则，重点削减非电力用煤，到2020年，全省电煤（含热电联产供热用煤）占煤炭消费比重达到国家相应目标要求。; 扩建项目不涉及燃煤指标。. 强化污染综合防治; 工业污染源全面达标排放。持续推进工业污染源提标改造。7个传输通道城市二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。全省推动实施钢铁等行业超低排放改造。7个传输通道城市城市建成区内焦炉要实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。自2020年1月1日起，全省全面执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》第四时段大气污染物排放浓度限值。到2020年，工业污染源全面执行国家和省大气污染物相应时段排放标准要求。持续推进工业污染源全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。; 扩建项目废气污染物达标排放. 强化工业企业无组织排放控制管理。对钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉开展无组织排放排查，建立管理台账，制定无组织排放改造规范方案。对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移以及企业生产工艺过程等无组织排放提出管控要求，7个传输通道城市于2018年年底前基本完成，其他市于2019年年底前基本完成。结合我省空气质量改善目标要求，在委托第三方机构开展无组织排放控制绩效评估的基础上，制定重点工业企业无组织排放废气现场环境执法监管规范。; 扩建项目采取喷淋降尘等措施后无组织废气能够满足要求。. 由上表可以看出，符合《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018-2020年）》。 11、与《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案(2018-2020年)符合性分析 与“四减四增” 三年行动方案的符合性分析见表1-8。 表 1-8 项目与“四减四增” 三年行动方案符合性分析 序号; “四减四增” 三年行动方案的相关规定; 项目情况; 符合性. 一; 调整产业结构：. 1; 减少落后和过剩产能 (1)着力淘汰落后产能； (2)着力调整高耗能高排放产业结构布局； (3)着力依法清理违法违规产能； (4)着力实施“三上三压”； (5)着力实施季节性工业企业错峰生产; 扩建项目不属于钢铁、地炼、电解铝、焦化、轮胎、化肥、氯碱等高耗能行业，不属于落后产能，项目符合国家产业政策; 符合. 2; 增加新的增长动能 (1)大力发展战略性新兴产业； (2)大力加快传统行业绿色动能改造； (3)大力发展节能环保产业； (4)大力优化空间布局. 二; 大力优化空间布局. 1; 减少煤炭消费; 扩建项目生产中不涉及煤炭; 符合. 增加清洁能源使用： (1)大力增加清洁能源供给能力； (2)大力提升天然气供给能力； (3)大力扩大外电供给能力； (4)大力调整能源布局；; 扩建项目工序不使用热源，水、电能满足生产需求。; 符合. 三; 调整运输结构. 1; 减少公路运输量; 厂区原料购自本地，减少了公路运输量; 符合. 2; 增加铁路运输量. 四; 调整农业投入结构; --; --. 结合上表分析结果，扩建项目符合山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案(2018-2020年)要求。 |
| 与扩建项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、现有工程环保审批情况 枣庄华厦昊润市政工程有限公司《年生产15万吨沥青混凝土项目环境影响评价报告表》已经取得了枣庄市台儿庄区环保局的批复（枣台环审字【2019】B-0218号），目前厂区正在建设中。经现场勘查，厂区原料库、办公楼已经建成，其他生产车间正在进行场地平整，地基开挖。主要的环境污染为施工期扬尘、施工废水及施工噪声。通过环评批复及施工要求，施工期采取周边围墙、原料遮盖、洒水抑尘等防护措施后，周边环境空气质量可以达到《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准；施工期生活污水借助周边现有设施进行处理（化粪池处理后用于周边村庄外运农肥）；施工废水、地面冲刷废水设置简易沉淀池沉淀后循环使用；施工期合理安排施工时间，加强对施工机械和设备维护保养，施工噪声会对周边环境影响较小。 2、现有工程基本情况 由于现有项目未建成，故本评价结合原环评文件及批复情况（枣台环审字【2019】B-0218号）对现有工程进行分析。 项目名称：年生产15万吨沥青混凝土项目。 建设单位：枣庄华厦昊润市政工程有限公司。 投资总额：7700万元。 劳动定员：20人。 工作制度：年工作日为300天，单班制，每班工作时间为8小时，年工作2400h。 现有工程由主体工程、辅助工程、环保工程、储运工程等组成，见表1-9，现有厂区平面布置见附图4。 表1-9 现有工程主要建设内容一览表 现有项目组成; 主要建设内容. 主体工程; 沥青混凝土搅拌站; 沥青混凝土搅拌生产线一条，主要布置沥青搅拌站、沥青储罐、导热油炉等设施，年产沥青混凝土15万t. 机制砂车间; 建筑面积2000m2，设置机制砂生产线两条，年产机制砂10万t. 配套工程; 办公楼; 1F，占地面积300m2，主要用于职工办公生活. 储运工程; 1#原料库; 1F，用于存放原料，钢结构，2614m2. 2#原料库; 1F，用于存放原料，钢结构，1088m2. 筒仓、储罐; 沥青储罐4个卧式，矿粉筒仓1个，搅拌站配套一体设施，. 运输; 物料输送依靠输送系统（机械输送、气力输送等）完成，产品在厂内运输依靠罐车装运。. 公用工程; 给水工程; 使用新鲜水820m3/a，由涧头集镇区域供水系统供水. 排水工程; 生活污水经化粪池处理后外运堆肥，不外排；车辆冲洗水沉淀池处理后循环使用，不外排. 供电工程; 用电30万kwh/a，由涧头集镇区域供电系统提供。. 供气工程; 设置储罐一个. 环保工程; 废水处理措施; 生产废水; 沉淀池; 循环使用，不外排. 生活污水; 化粪池收集处理后外运堆肥，不外排. 废气处理措施; 破碎粉尘; 布袋除尘器+15m的排气筒（H1）排放. 堆场扬尘; 洒水抑尘、自动喷淋设施、场地硬化. 烘干工序废气; 废气经高温布袋除尘系统处理后，通过15m的排气筒（H2）排放. 矿粉筒仓粉尘; 经筒仓自带的滤芯处理后，通过15m排气筒排放（H2）. 导热油炉燃烧废气; 导热油炉燃烧天然气进行加热，废气直接通过15m排气筒排放（H2）. 沥青储罐、成品卸料口的沥青烟气; 在沥青保温罐呼吸口设置密闭的管道与干燥滚筒链接，在成品装卸房上方侧设置三面封闭吸风系统，将沥青烟气引入组合型UV光解+等离子有机烟气处理系统烧，使废气过滤、光化学反应，生成二氧化碳和水，尾气最后通过一根15m高排气筒（H2）排放。. 噪声; 减震、隔声、基础固定等. 固废; 一般固废; 定期清运，合理处置. 危废暂存间; 废导热油交由有资质单位处理. 绿化; 600㎡; 绿化率4.16%. 3、现有工程生产方案 现有工程产品方案见表1-10。 表1-10 现有工程产品方案一览表 工程名称; 产品名称; 产品产量（万t/a）; 年运行时间（h/a）; 备注. 沥青混凝土生产线（1条）; 沥青混凝土; 15; 2400; 外售. 2条机制砂生产线; 机制砂; 10; 2400; --. 4、现有工程生产设备 现有工程生产设备见表1-11。 表1-11 现有工程主要生产设备一览表 - 序号; - 名称; - 数量（台/套）; - 备注. - 一; - 沥青混凝土搅拌站; - Slb4000. - 1; 冷料仓; - 1; 6*13m3. - 2; 烘干滚筒; - 1; Φ2.7*12m. 3; 燃油器; 1; 3550Nm/h. 4; 冷料系统; 1; 6*15m3. 5; 导热油系统; 1; 81x104Kcal/h. 6; 气动系统; 1; --. 7; 热骨料提升机; 1; --. 8; 振动筛; 1; 6层筛. 9; 搅拌系统; 1; 4500kg/批次. 10; 热骨料仓; 1; 65m3. 11; 矿粉筒仓; 1; 50m3. 12; 接卸槽、成品料仓; 1; 1m3、100t. 13; 沥青罐; 1; 4x50000L. 14; 中央控制系统; 1; --. 二; 机制砂生产线; --. 1; 颚式破碎机; 2; --. 2; 皮带传送机; 2; --. 3; 制砂机; 2; --. 4; 振动筛; 2; --. 5、原辅材料消耗及能源消耗情况 现有工程原辅材料及能源消耗见表1-12。 表1-12 现有工程主要原辅材料及能源消耗一览表 类别; 原料名称; 用量（t/a）; 备注. 原料; 石子; 32000; 外购，汽运. 建筑固废; 100000. 矿粉; 3000. 沥青; 10000. 黄砂; 11000. 导热油; 1t/5a; 外购. 天然气; 72.95万m3; 外购，储罐，用于加热沥青、烘干骨料. 水; 820m3/a; 区域自来水. 电; 30万kwh/a; 区域电网. 6、现有工程主要生产工艺 现有工程建设两条机制砂生产线，一条沥青混凝土生产线。机制砂生产工艺流程见图1-2，沥青混凝土生产工艺流程见图1-3。 （1）机制砂生产工艺 图1-2 机制砂生产工艺流程及产污节点示意图 机制砂生产工艺流程简介： ①投料：建筑固废通过给料机为后续工艺输送原料。车间内设机制砂生产线两条。 ②破碎：生产时由给料机送至破碎机，项目破碎机布置于底坑内，整个破碎过程密闭，上方安装一台除尘器。机器工作时，在电动机的带动下，转子高速旋转，物料进入板锤作用区时，与转子上的板锤撞击破碎。上端为进料口，底端为出料口。 经破碎到要求粒径后由输送带送至制砂机。制砂机进料口密闭输送不会产生粉尘，在破碎机内重复破碎，直到物料被破碎至所需粒度，由出料口排出，底端为出料口，出料口直接连接振动筛对其筛分，顶部封闭。此部分产生粉尘有组织排放。 - ③筛分：采用震动筛对破碎料进行分选。经筛分后得到成品为沥青混凝土提供原料。 - （2）沥青混合料生产工艺。 图1-3 沥青混凝土生产工艺流程及产污节点示意图 沥青混凝土生产工艺： 使用沥青搅拌站成套设备进行生产运营，沥青混凝土成品经卸奉口装入运输车直接送往施工现场，不在厂内储存。生产出料过程为间歇式。沥青搅拌站主要包括有冷料系统、烘干系统、除尘系统、热骨料提升机、振动筛、搅拌系统、沥青导热油加温系统、电气控制系统等。 生产用的砂、石等物料通过车辆运输直接倾倒入骨料仓内，会产生少量的扬尘，属于无组织排放。 - ①冷料系统 - 冷料系统是沥青混凝土搅拌设备生产流程的开始，砂石骨料通过原料仓配备的式集料输送机将骨料直接送入干燥滚筒内，为防止粉尘无组织排放，冷料仓配装防尘棚并加装喷雾降尘装置在集料输送机上方进行密闭并密闭喷雾处理。本系统中原料的输送过程无无组织粉尘产生。 - ②烘干系统 - 采用滚筒干燥系统，从上料皮带出来的骨料从料箱进入滚筒，以天然气为燃料，将骨料加热到150℃，然后骨料从出口斜槽流出进入骨料提升机。筒体的支架与，水平面之间有一倾斜角度，目的在于烘干筒工作时处于倾斜位置，以便骨料在滚筒内反多提升的过中不断向前移动，流向出料端。 - 烘干系统中在原料翻滚过程中，会产生含尘气(主要含粉尘)，由于废气通过风管收集后进入除尘系统处理，然后通过排气简排放，属于有组织形式的排放的废气。 - ③粉料系统 - 粉料系统主体为长圆柱型的简体结构。矿粉(利用散装水泥车)通过气力输送入粉罐，再由螺旋输送机送至搅拌楼上称量搅拌；回收粉由螺旋输送机送入斗式提升机，再由斗式提升机送入回收粉罐。由于管道和粉罐的密闭性较好，所产生的废气直接经过顶部的仓顶除尘器进行处理由15m排气筒排放。 - ④热骨料提升机 - 热骨料提升机作用是把从干燥滚筒里出来的烘干的热骨料提升输送到位于搅拌楼最上部的振动筛里。热骨料机在工作时，会产生一定的噪声。 - ⑤振动筛 - 振动筛是将热骨料提升机输送来的热骨料进行分级，送到热骨料仓的装置。沥青混合料搅拌设备的筛网尺寸，将骨料筛分成沥青搅拌所用粒径大小的骨料。在振动过程中会有噪声的产生。 - ⑥计量 - 计量系统是根据沥青混凝土的配比，对骨料、粉料和沥青进行计量，并从卸料门或阀卸入搅拌缸的装置。计量系统包括骨料秤、沥青秤和粉料秤。 - ⑦沥青导热油加温系统 - 沥青导热油加温系统的工作原理是：传热介质导热油在一个密闭的循环系统中，燃烧器吸收天然气燃烧时释放的热量，使温度升高，高温的导热油通过循环管道加热沥青以及沥青管道，降温后的导热油经过再次加温，周而复始，直至沥青和管道达到所需的温度。 - 沥青在间接加热过程中，会产生一定的沥青烟(含有苯并[a]芘等)主要通过沥青呼吸口排放及随沥青进入搅拌缸中。在沥青储罐呼吸口安装管道并于干燥滚筒连接将沥青烟引入UV光氧化催化+等离子设备处理后由15m排气筒排放。 - ⑧搅拌系统 搅拌缸是将按生产配比计量完毕后依设定顺序分别投入的骨料、粉料及沥青混合搅拌均匀并排出的装置。搅拌系统中产生的沥青烟通过在成品卸料口四周安装集气罩收集沥青烟并经引风机引入UV光氧化催化+等离子设备处理后由15m排气筒排放。 7、现有工程产污环节及防治措施 - 由于现有项目未建成，结合现有环评文件及批复材料，现有工程产污环节及防治措施见表1-13。 表1-13 营运期主要污染工序及防治措施一览表 污染类别; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子; 防治措施. 废气; 破碎粉尘; 机制砂车间; 颗粒物; 气经布袋除尘器收集后通过15m排气筒（H1）排放. 燃烧废气; 烘干、加热; SO2、NOX、烟尘; 经布袋除尘器及UV光解+等离子净化设备处理后收集后通过15m排气筒（H2）排放. 烘干废气; 骨料烘干; 颗粒物. 矿粉筒仓粉尘; 矿粉添加; 颗粒物; 筒仓自带滤芯处理装置处理后通过仓顶排放. 沥青烟; 沥青罐; 沥青烟、苯并[a]芘; 经布袋除尘器及UV光解+等离子净化设备处理后收集后通过15m排气筒（H2）排放. 沥青烟; 搅拌缸; 沥青烟、苯并[a]芘. 堆场粉尘; 堆场; 颗粒物; 洒水抑尘装置. 废水; 生活污水; 员工生活; COD、氨氮; 通过化粪池处理后由周围农户外运堆肥，不外排. 冲洗废水; 车辆冲洗; SS; 沉淀池处理后回用于生产. 噪声; 机械噪声; 机械设备运转; 噪声; 减震、厂房隔声. 固废; 除尘器收集尘; 除尘器; 收集尘; 收集后回用于生产. 沉淀池沉渣; 汽车冲洗; 沉渣; 收集后回用于生产. 废导热油; 导热油管; 废导热油; 存储于危废暂存间，委托生产厂家回收处理. 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; 厂区垃圾桶收集后定期由环卫部门清运处理. 8、现有工程污染物排放情况 由于现有项目未建成，故本评价结合《枣庄华厦昊润市政工程有限公司年生产15万吨沥青混凝土项目环境影响评价报告表》及其批复（枣台环审字【2019】B-0218号）等内容进行分析。 - （1）有组织废气排放情况 运营期机制砂粉尘经布袋除尘器处理后通过15m排气筒（H1）处理，排放量为0.005t/a，排放浓度为0.2mg/m3。满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》（ DB37/2373-2018）表2一般控制区排放标准（颗粒物：10mg/m3）。 - 天然气燃烧废气经过布袋除尘器处理后通过15m排气筒（H2）排放，SO2排放量为291.7kg/a，排放浓度为29.4mg/m3；NOX排放量为1.36t/a，排放浓度为136.8mg/m3；烟尘排放量为0.51kg/a，排放浓度为0.051mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2中一般控制区的标准（烟尘 10mg/m3，二氧化硫100mg/m3，氮氧化物200mg/m3） 烘干粉尘经过布袋除尘器处理后，通过15m排气筒（H2）排放，排放量为0.72t/a，排放浓度6mg/m3，满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》（ DB37/2373-2018）表2一般控制区排放标准（颗粒物：10mg/m3）。 筒仓粉尘经过自带的除尘器处理后通过15米排气筒（H2）排放，排放量为0.003t/a，排放浓度2.5x10-5mg/m3，满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2一般控制区排放标准（颗粒物：10mg/m3）。 沥青烟在UV光氧+等离子净化设备处理后通过15米排气筒（H2）排放，沥青烟排放量为0.0184t/a，排放浓度0.076mg/m3，苯并[a]芘排放量为6×10-6t/a，排放浓度2×10-5mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关要求（沥青烟（建筑搅拌）＜75mg/m3，0.18kg/h；苯并[a]芘＜0.3×10-3mg/m3，0.05×10-3kg/h）。 - （2）无组织废气排放情况 现有项目无组织排放主要为堆场粉尘，通过喷洒抑尘、场地硬化、料仓封闭等措施。排放量为0.124t/a、0.052kg/h。结合预测结果可知：无组织粉尘厂界各厂界预测浓度排放相应排放限值要求，能够做到厂界达标，对附近的居民点影响较小，原料库应该设置卫生防护距离50m。 - （3）废水 - 现有项目绿化用水全部蒸发或被植被吸收，冲洗废水经沉淀池处理后循环使用，定期补充损耗量，不外排。项目厂区废水主要为职工生活废水。经内部化粪池处理后由附近农户外运堆肥，生产废水循环使用，不外排。废水不外排，对周围环境产生影响较小。 - （4）噪声 - 经现有环评预测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对区域声环境影响较小，不会造成厂界超标，对附近居民点不会产生明显影响。 - （5）固废 - 现有除尘器收集尘收集后，所有的粉尘回用于生产过程作为原料；导热油炉会产生废导热油，废导热油属于废矿物油，属《国家危险废物名录》（2016版）中“HW08废矿物油与含矿物油”，危废代码为900-249-08，每五年更换一次，更换量为1t。由供货厂家回收；洗车用水经砂石分离处理后收集回用于生产；职工生活垃圾委托环卫部门清运。 9、现有工程总量控制情况 现有工程三废排放情况见表1-14。 表1-14现有工程“三废”排放情况一览表 种类; 污染物名称; 排放量（t/a）. 废水; 生产废水; 0. 生活污水; 0. 废气; 有组织; SO2; 0.2917. NOx; 1.36. 粉尘; 0.728. 沥青烟; 0.0184. 苯并[a]芘; 2×10-5. 固废; 一般固废; 0. 危险固废; 0. 生活垃圾; 0. - 目前原有项目正在建设，总量指标正在申请中。 10、扩建项目依托工程排查情况 - 扩建项目在现有厂区西南侧建设，利用原有供水、排水、供电、消防等公共设施。主要依托原有项目2#原料库、办公楼等。由于原有项目尚未建设，扩建项目主体工程不依托原有项目，现有项目建设完后，其沉淀池（100m3）、化粪池能够满足扩建项目的需求。 - 综上，扩建项目依托原有项目可行。 11、现有工程存在问题及整改措施 - 由于现有项目未建成，进现场勘查，不存在问题。 - 本评价建议对现有工程提出以下建议： - （1）在建设及运营中须严格落实环境影响报告表提出的污染防治措施及批复中的要求； - （2）污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。 - （3）必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，建设单位须向我局书面提交环境保护竣工验收申请，验收合格后，方可正式投入生产。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 枣庄华厦昊润市政工程有限公司年产6万吨水泥稳定土项目选址于台儿庄区涧头集镇孙苏庄村南地块（东经：117.67070，北纬：34.534381），项目具体位置详见附图1：项目地理位置图。 台儿庄区地处枣庄市最南部，鲁苏交界处，南、东部与江苏省邳州市毗连，西、西南部与江苏省铜山县紧邻，北部与峄城区接壤，为山东的南大门，徐州东北之门户。台儿庄地跨东经117°23'～117°50'，北纬34°28'～34°44'，东西长37.2km，南北宽28.75km，总面积538.5km2。 涧头集镇隶属枣庄市台儿区。位于枣庄市最南部，西邻张山子镇，东邻江苏，邳州市，南界江苏贾汪区，北靠运河与峄城区古邵镇，隔河相望。经纬度为，东经117°31′16.38″－117°42′0.56″，北纬34°29′20.63″－34°34′53.00″。面积120平方千米，2014年人口6.2万，辖32个行政村，88个自然村，韩庄运河与伊家河建有港口、码头、水陆交通比较便利。涧头集镇属暖温带大陆性季风气候区，四季分明、日照充足、热量丰富、无霜期长。全年平均气温14℃，年平均降水量794毫米。 2、地形、地貌、地质 台儿庄境内地势南北高，中间低，自西向东渐低，呈倾斜状。西南部为连绵起伏的低山丘陵，宜林宜牧。北部为平原，适宜各种农作物生长。中部和东部较低洼，利于水产养殖与水稻种植。西南部最高山峰海拔306m，西北最高处海拔203m。最低点在东南部的赵村湖，海拔24.5m。韩庄运河自西向东横贯全境，大沙河由北向南流经境内中部，注入韩庄运河。全区自南向北，由西向东分布着丘陵坡地、梯田近山阶地、山间谷地、山前倾斜平原以及河漫洼地等地貌单元，其中低山丘陵面积占总面积的18.6%，平原面积占总面积的81.4%。 区域主要地质有奥陶系、东溪组、山西组、石炭系、太原系。台儿庄区位于峄台山间平原水文地质区的台儿庄断块裂隙岩溶孔隙水水文地质亚区，西南部为碳酸盐含水岩组、东南部为第四系孔隙水含水岩组与碳酸盐含水岩组叠置结构，上下层水力联系密切，北部局部发育第三系裂隙含水岩组。台儿庄区地下水流向为从北偏西到南偏东。 本区域内断裂间隙较多，地震等级为七度设防区，根据《中国地震参数区划图》，本区地震动参数：地震动峰值加速度为0.10g。因无应力聚集条件，历史上未发生过较大地震。规划区内工程地质条件较好，粘土、压粘土地基承载力在1.2~1.5kg/cm2，强化片麻岩地耐承载力1.5~3.0kg/cm2。 3、气候气象 台儿庄区属于暖温带季风型大陆型气候区，四季分明，春季回暖快，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷干燥，年平均气温为14.8度，极端最高气温39.6度，极端最低气温-19.8度。年均降水量811.6mm，降水量主要集中在6、7、8月份，占全年总量的61%，而12月份至来年2月份的降水量仅占全年总量的7%。十年一遇24小时最大暴雨量为150.9mm，年最大降水量为1377.3mm，年最少降水量为463.3mm。全年平均雨日为120.4天，平均暴雨日为27.6天。全年日照时数为1955.7小时，年日照百分率为49%，无霜期284.1天左右。湿润度为0.72，全年平均蒸发量为1585.2mm。年平均湿度为65%。年平均气压为1008.0百帕，最高气压为1036.9百帕，最低气压为987.3百帕。 年平均风速为2.0m/s，极端最大风速为23m/s，全年主导风向为东北风。主要气象灾害有：洪涝、暴雨、大风、冰雹。 4、水文水系 全区地表水资源较为丰富，总面积538.5km2，有13条河流纵横交错，年平均径流量达1.42亿m3。台儿庄素有“江北水乡”之称，全区地下水资源总储量1.559亿m3，可开采量为1.31亿m3；主要分布在运河以北、大沙河以东地区，京杭大运河，伊家河横贯东西，峄城大沙河从城区西侧穿过，境内水资源主要来自空中降水、地下水，另有一些客水，年均22.59亿m3，可利用1.6754亿m3，地表水依靠台儿庄节制闸调节。空中降水年平均811.6mm，总量为4.41亿m3。 韩庄运河为区域主要河流，位于骆马湖至南四湖之间，是南四湖主要泄洪河道，上起微山湖韩庄闸，向东流经济宁市微山县、枣庄市峄城区和台儿庄区，于苏鲁交界处陶沟河口下接中运河，全长42.5km，区间流域面积1828km2。韩庄运河是京杭大运河的组成部分，主要支流有伊家河、峄城大沙河、陶沟河。 韩庄运河进口建有韩庄节制闸，下段建有台儿庄闸和船闸。沿河两岸处于南北山丘之间，地势低洼，地面高程从韩庄至省界由37.0m降至25.0m，东西坡降为1/1000~1/5000，行洪时水位高出堤外地面。 全区有小（二）型水库两座，流域面积为4.35k m2，总库容量108.9万m3，兴利库容57.5万m3，另有库容超过1万m3的塘坝7座，容量合计为21.5万m3、实际蓄水量5.6万m3。 水源地： 张庄水源地保护区划分情况如下： 一级保护区 东至3号井东120m，西至3号井西100m，南至3号井南50m，北至3号井北运河南岸路范围内的区域。 二级保护区 东至3号井东200m，西至3号井西500m，南至3号井南200m，北至京杭大运河南河堤范围内的区域（一级保护区范围除外）。 小龚庄饮用水水源保护区划分情况如下： 一级保护区：小龚庄水源地院墙内的区域，面积为2597.31m2。 二级保护区：一级保护区边界径向北扩93m、东扩49m、南扩24m、西扩39m范围内的区域，面积为23130.55m2。 准保护区：东至244省道至曹围子村-彭楼村-北闸村一线村庄公路；南至京杭运河北侧堤坝；西至台儿庄区界；北至西张庄村-新安村-小北洛村一线村庄公路范围内的区域，面积为50560000平方米。 扩建项目距离张庄水源地18.2km，距离小龚庄饮用水水源准保护区2.75km，不在张庄水源地、小龚庄饮用水水源地保护区范围内，不处于敏感区域，也不是热水、矿泉水、温泉等国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它特殊地下水资源保护区。 5、植被、生物多样性 境内植物资源有340多种，分为草本、木本两大类，其中药用植物71种。草本植物主要有：桔梗、半夏、葛根等，木本植物主要有：酸枣、白榆、桑、黄连、银杏等。动植物资源主要有：狐狸、獾、刺猬、黄鼬、红隼、野鸭、游隼、豆雁、普通夜鹰、星头啄木鸟、普通鸬鹚、蛇、壁虎、蝎子等。 农业资源丰富。台儿庄区是全国商品粮生产基地和优质小麦生产基地。全区形成了“三水”农业、桑蚕、食用菌、瓜菜、林果、畜牧六大主导产业，有涛沟桥大米、仙芝牌蘑菇、张庄蜜桃、邳庄河蟹、运河甲鱼、张家狗肉等20多个名优农产品。 6、矿业资源 台儿庄区矿产资源主要有煤和石膏，煤主要集中于运河以南，储量8000万t，其中韩台煤田储量为2853.3万t。石膏主要分布在泥沟镇东北部，储量为5200万t。此外，境内南部山区还有数量较大、分布较广的大理石。青石、粘土、牛眼石、石灰石和河沙等也有分布。 7、南水北调东线工程 根据《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》(DB37/3416.1-2018)，南四湖东平湖流域范围包括枣庄市、济宁市、泰安市、莱芜市、菏泽市5市全部区域。 为满足南水北调东线工程调水水质要求，将南四湖、东平湖流域划分为下列三类控制区； 核心保护区域：南四湖、东平湖大堤、南水北调东线工程干渠大堤和所流经其他湖泊大堤内的全部区域，没有大堤的区段以设计洪水位淹没线作为大堤位置； 重点保护区域：核心保护区域沿汇水支流上溯15km的汇水区域； 一般保护区域：除核心保护区域和重点保护区域以外的其他调水沿线汇水区域。 距离南水北调东线工程直线距离为2.7km，所在区域水污染物排放执行《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》(DB37/3416.1-2018)中的重点保护区域标准要求： 表2-1《流域水污染物综合排放标准 第1部分 南四湖东平湖流域标准》单位：mg/L 指标; BOD5; COD; SS; 动植物油; NH3-N; 全盐量; 总氮; 依据. 标准值; 10; 50; 20; 3; 5; 1600; 15; 重点保护区域标准. 扩建项目生产废水主要为车辆洗废水，经沉淀池处理后循环使用，没有废水进入外环境，不会对南水北调东线工程产生影响。 该区域为非生态环境敏感地，该范围内人类活动较多，人类烦扰强度较大，据初步调查，项目所在区域不是重点保护野生动物的栖息地，无珍稀动植物分布。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、大气环境质量现状 根据《枣庄市环境质量报告》（2018年简本），台儿庄区环境检测站的空气质量见表3-1。 表3-1 台儿庄区空气质量监测结果 单位：ug/Nm³ 2018; SO2; NO2; CO; O3; PM10; PM2.5. 单位; ug/m3; ug/m3; mg/m3; ug/m3; ug/m3; ug/m3. 年均值; 13; 39; 1.5; 176; 115; 68. 标准值（年均值）; 60; 40; 4; 200; 70; 35. 由表3-1可知，台儿庄区2018年SO2、NO2、CO、O3浓度年均值满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求；PM2.5、PM10年均值浓度不能满足二级标准要求。影响空气中颗粒物超标因素有很多，其中包括煤炭、扬尘、工业生产、汽车尾气排放等过程中经过燃烧而排放的残留物都能使其浓度增加。PM2.5、PM10超标与北方干旱扬尘天气有一定关系。根据《枣庄市环境保护“十三五”规划》（枣政发【2017】17号）要求，通过调整能源和产业结构、综合治理工业污染、加强扬尘综合整治、严管机动车污染、建立绿色生态屏障等针对削减措施，预计到2020年，枣庄市环境空气质量会有明显改善，各项大气指标均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准。 2、地表水环境质量现状 扩建项目所在区域主要河流为韩庄大运河，位于厂区北侧2.4km处。根据《枣庄市环境质量报告》（2018年简本），韩庄运河台儿庄大桥监测断具体监测结果见表3-2。 表3-2 韩庄运河水质监测结果 单位：mg/L（pH除外） 项 目; pH; 溶解氧; COD; 高锰酸盐指数; 氨氮; 挥发酚; BOD5; 总磷; 总氮. 监测值; 7.90; 10; 13.8; 3.9; 0.39; 0.0004; 2.5; 0.10; 3.88. 标准值; 6～9; ≥5; ≤20; ≤6; ≤1; ≤0.005; ≤4; ≤0.2; ≤1.0. 由表3-2可知，除总氮外，其余各项因子均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准值。区域水体总氮超标主要由于区域河流两侧存在农业种植，受农业面源污染所致。 3、地下水环境质量现状 扩建项目所在区域水源地为张庄水源地，根据《枣庄市环境质量报告》（2018年简本），具体数据见表3-3。 表3-3 台儿庄区地下水源监测结果 单位：mg/L（pH除外） 项目; pH值; 总硬度; 氨氮; 氟化物; 氯化物; 总大肠菌群. 监测值; 7.78; 470; 未检出; 0.41; 76.6; 未检出. 标准值; 6.5～8.5; ≤450; ≤0.5; ≤1.0; ≤250; ≤3.0. 项目; 挥发酚; 硝酸盐氮; 亚硝酸盐氮; 硒; 硫酸盐; --. 监测值; 未检出; 7.81; 未检出; 未检出; 143; --. 标准值; ≤0.002; ≤20; ≤1; ≤0.01; ≤250; --. 由表3-3可知，台儿庄区地下水（张庄水源地）各项指标除总硬度超标外，其余均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质要求，总硬度超标主要是地质原因所致。 4、声环境质量现状 为了解厂区声环境质量现状，本次评价引用枣庄华厦昊润市政工程有限公司《年生产15万吨沥青混凝土项目环境影响评价报告表》中检测数据。 监测时间：2018年12月20日 监测频次：昼间、夜间。 检测仪器：经校准的AWA6218B噪声仪。 监测数据见表3-4。 表3-4 周边环境噪声监测一览表 等效声级Leq：db（A） 测点编号; 2018.12.20. 昼间; 夜间. 1#; 东厂界外1米; 48.1; 42.1. 2#; 南厂界外1米; 50.2; 43.9. 3#; 西厂界外1米; 53.6; 46.8. 4#; 北厂界外1米; 54.1; 41.7. 标准限值; 60; 50. 评价结果; 达标; 达标. 结合监测结果可知，项目厂界声环境质量均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 经现场勘查，本次环评确定评价范围内的环境保护目标见表3-5。 表3-5 主要环境保护目标表 环境要素; 环境保护目标; 方位; 距离（m）; 规模（人）; 保护等级. 名称; X; Y. 大气 环境; 孙苏庄村; 117.67327; 34.54127; N; 360; 2000; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及修改单二级. 下楼子村; 117.66889; 34.55191; N; 1700; 220. 花山子村; 11768413; 34.54011; NE; 740; 1850. 南闸村; 117.68799; 34.54788; NE; 1600; 3200. 鹿寨村; 117.69268; 34.52595; SE; 1860; 2800. 山庄村; 117.65835; 34.51874; SW; 1890; 525. 商庄村; 117.64932; 34.53187; W; 1600; 2200. 褚楼村; 117.65683; 34.53556; W; 1060; 500. 提楼村; 117.66039; 34.53689; W; 760; 800. 河上庄村; 117.65919; 34.54946; NW; 1650; 420. 水环境; 韩庄运河; N; 2400; --; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 张庄水源地; NE; 5300; --; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 声环境; 厂界声环境; 四周; 1; --; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类. 坐标中 X 为经度值，Y 为纬度值。

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境 扩建项目所在区域环境空气质量功能区为二类，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准。具体标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准一览表 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; µg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. O3; 日最大8小时平均; 160; µg/m3. 1小时平均; 200. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 2、地表水环境 根据《山东省地表水环境功能区划》，扩建项目所在区域地表水主要为韩庄运河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准一览表 单位：mg/L 序号; 项 目; Ⅲ类; 标准来源. 1; pH值（无量纲）; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）. 2; 溶解氧; ≥5.0. 3; COD; ≤20. 4; 高锰酸盐指数; ≤6. 5; NH3-N; ≤1.0. 6; 挥发酚; ≤0.005. 7; BOD5; ≤4. 8; 总磷(以P计); ≤0.2. 9; 总氮(以N计); ≤1.0. 3、地下水环境 扩建项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，具体标准值见表4-3。 表4-3 地下水质量标准一览表 单位：mg/L、pH无量纲 序号; 指标; 标准值; 标准来源. 1; pH; 6.5~8.5; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017） Ⅲ类. 2; 总硬度（以CaCO3计）; ≤450. 3; 耗氧量; ≤3.0. 4; 氟化物; ≤1.0. 5; 氯化物; ≤250. 6; 粪大肠菌群; ≤3.0. 7; 挥发酚; ≤0.002. 8; 硝酸盐氮; ≤20. 9; 亚硝酸盐氮; ≤0.02. 10; 硒; ≤0.01. 11; 硫酸盐; ≤250. 12; 氨氮; ≤0.5. 4、声环境 扩建项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准，具体标准值见表4-4。 表4-4 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 筒仓呼吸口废气执行《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2“其他建材、一般控制区”标准；无组织粉尘（颗粒物）执行《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3中无组织排放浓度限值，具体数值见表4-5。 表4-5 有组织粉尘排放标准 2、噪声 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 无组织排放厂界标准值(mg/m3); 标准. 颗粒物（粉尘）; 20; 1.0; 《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）. 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中相关标准，具体数值见表4-6。 表4-6 建筑施工场界噪声限值 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70dB（A）; 55dB（A）. 运营期噪声执行《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体数值见表4-7。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单相关要求。 |
| 总 量 控制 指标 | 山东省列入总量控制目标考核的污染物包括水（CODCr、NH3-N），大气（SO2、NOX）。 扩建项目废气为工业粉尘，此污染物不属于总量控制指标；废水经采取相应措施处理后不外排；固废排放量为零，故不需要申请总量。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期工艺流程 扩建项目主要为水泥稳定土搅拌站的建设，属一般的土建工程，其施工至竣工交付使用的基本工艺流程及产污环节如下图5-1所示。 图5-1 施工期工艺流程及产污图 施工期工艺流程简述： 扩建项目建筑面积较少，施工期主要为基础工程、结构工程施工、设备安装及装修装饰工程： （1）基础施工阶段：主要包括场地平整、基础开挖、基础建设及回填。 （2）主体工程建设阶段：进行主体结构的施工，主体结构主要为钢结构厂房，其次是砖混配套设施； （3）设备安装阶段：主要是对厂区内需要的各项设备进行购置并且安装； （4）装饰装修阶段：主要包括内外装饰装修及厂区内部绿化。 在施工期整个过程中主要产生废气（粉尘、施工机械车辆尾气及装修废气）、废水（施工废水、生活污水及地面冲刷污水）、固废（建筑垃圾及生活垃圾）及使用施工机械噪声。 二、运营期工艺流程 扩建项目运营期水泥稳定土生产工艺流程及产污环节见图5-2。 图5-2水泥稳定土生产工艺流程及产污环节 流程简述： - （1）砂石称量、输送：所需要的砂、石均为外购，砂经过场内现有机制砂生产线处理后使用，通过铲车将砂石铲至配料仓，配料仓下设秤量斗，经秤量后用密闭皮带运输机送至备料仓，由闸门控制进入搅拌机； - （2）水泥称量、输送：水泥由密闭罐车输送进厂后通过压缩空气泵送入筒仓储存，需要时开启蝶阀，粉料落入密闭螺旋输送机，由螺旋输送机送入搅拌楼经相应的秤量斗计量，秤量好的水泥由闸门控制进入搅拌机； - （3）外加剂和水称量、输送：外加剂和水均由相应的计量秤计量，计量后的外加剂可先投入到计量好的水中，由水泵均匀的送入搅拌机； - （4）搅拌：水泥、石子、砂、外加剂及水按照设定的时间投入搅拌机，物料搅拌下使物料产生挤压、磨擦、剪切、对流，从而进行剧烈的强制掺合，取一部分搅拌好的水泥稳定土进行抽测试验，检验是否满足要求。搅拌合格后，搅拌好的水泥稳定土经排料口、受料斗装入运输车，运送到使用工地由输送泵将水泥稳定土送至浇注点。

主要污染工序： 一、施工期 扩建项目施工期间的环境影响问题包括施工废气、施工废水、施工噪声以及施工固体废弃物等，这些污染物均会对周围环境构成不同程度的污染影响。 1、大气污染物 （1）施工扬尘 主要来自场地平整土方的挖掘、建筑材料的装卸、施工垃圾的清理、运输车辆在施工场地内行驶、运输车辆的车轮夹带泥土污染场地附近路面以及在有风条件下由于场地地表裸露而产生的扬尘。本工程施工期扬尘的主要来源有以下几个方面： ① 施工场地的地基处理中，在土方搬运、倾倒过程中，将有少量砂土从地面、施工机械、土堆中飞扬进入环境空气中。 ② 施工期间运送散装建筑材料的车辆在行驶过程中，使局部范围的CO、NOX、HC、SO2、扬尘等浓度有所增加。有少量物料洒落进入空气中，另外车辆在通过未铺衬路面或落有较多尘土的路面时，将有路面二次扬尘产生。 ③ 原料堆场和暴露松散土壤的工作面，受风吹时，表面侵蚀随风飞扬进入空气。 （2）施工机械废气 施工期间，使用机动车运输原材料、设备和机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOX以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。 （3）装修废气 装修施工阶段使用的胶合板，涂料，油漆等装饰材料均含有一定量的甲醛、苯、甲苯等挥发性有毒气体。 2、施工废水 （1）工程废水 工程废水主要包括砂石料冲洗、混凝土养护以及机械和车辆冲洗。在施工阶段，施工中产生的工程废水中含有泥沙和固体废料，扩建项目新增建筑面积1200m2，用水量估算为1m3/m2，则扩建项目施工期生产用水总量估计为1200m3，用作沙浆制备和混凝土养护，其中约有80%蒸发或进入物料，则施工期工程废水的产生量为240m3。经类比分析，此类废水中COD浓度一般低于50mg/l，SS浓度一般为400mg/L。扩建项目产生的施工废水如果直接进入周边水系将会造成水中的悬浮物增加，因此，扩建项目施工方应在施工场地内修建一些简易的沟渠，将建筑施工废水引入沉淀池，经沉淀后用于场地洒水，将不会对周边水系造成不良影响，并且随着施工的结束该影响也随着结束。 （2）生活污水 施工期施工人员将产生生活污水，所含主要污染物为COD、SS、NH3-N等。施工期施工人员最多时约20人左右，生活污水排放量按30L/人·d计算，施工期6个月按照150天计算，则生活污水为90m3。项目施工人员不在厂内食宿，施工期生活污水可依托场内现有化粪池处理，定期外运堆肥。 （3）地面冲刷污水 场地平整后裸露地表在雨天受雨水冲刷将产生含泥污水，被雨水冲刷后随地表径流流入附近水体，会对其造成一定的污染，主要的污染物为SS。土方挖掘时的侵入水，水量与地质和天气状况情况有关，主要污染因子是SS，其排放量均难以估算。因此在施工过程中应在围挡四周设导排水沟，及时硬化道路，在导排水沟下游建废水沉砂池，径流水经沉砂池沉淀后排入厂区涵管，这样可以避免水道的堵塞；同时，应做好建筑材料和建筑废料的管理，各类施工材料应有防雨遮雨设施、及时运输挖方、及时压实填方，防止暴雨径流对开挖面、填区以及施工材料和工程废料的冲刷，从根本上减少水土流失量。 3、施工噪声 施工场地高噪声施工机械较多，且各施工阶段均有大量的机械设备于现场运行，单体设备声源声级一般均高于70dB（A），部分设备声源甚至高达95dB（A），且由于施工场地内设备位置不断变化，同一施工阶段的不同时间设备运行数量亦有波动，因此很难确切预测施工场各场界噪声值。经类比调查，各类施工机械噪声源及其影响情况见表5-1。 表 5-1 几种主要施工机械的噪声源强及在不同距离处的噪声值 单位：dB(A) 距离 机械类型; 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m. 装载机; 94; 88; 82; 76; 74; 68. 推土机; 91; 85; 79; 73; 71; 65. 运输车辆; 92; 86; 80; 74; 70; 66. 提升机; 86; 80; 74; 68; 66; 60. 挖掘机; 84; 78; 72; 66; 64; 58. 4、施工固废 （1）土石方 扩建项目所在地块已经做了初步的土地平整，部分区域已硬质化，存放土石方的位置地势也较为平坦，因此在场地平整时，应尽量使项目用地范围内土石方平衡，最大限度的减少土石方外运，优化调整厂区内标高。根据场地平整软件的试算，土地松散系数取1.15，因此规划用地范围内需要开挖的土方量较少，约为300m³，产生后主要用于道路建设、绿地、低洼处填平等，能够达到土石方平衡，不存在弃方问题。 （2）建筑垃圾 建筑垃圾来源于项目建设过程中水泥袋、铁质弃料、木材弃料、废砖块和废包装材料等。根据同类工程调查，本工程建筑垃圾产生量以1kg/m2计算，则建筑垃圾产生量为1.2 t，在施工期要加强对废弃物的收集和管理，将建筑垃圾和能回收的废材料、废包装袋分别收集堆放，废材料、废包装袋及时出售给废品回收公司处理。废建渣运往建设部门指定的建筑垃圾场处理，严禁随意倾倒。 （3）生活垃圾 施工期最大施工人员约为20人，生活垃圾按0.5kg/d·人计，施工期6个月按照150天计算，产生量为1.5t，生活垃圾的主要成分为烂菜叶、残剩食物、塑料饭盒和塑料袋、碎玻璃、废金属、果皮核屑等。 二、运营期 1、废气 营运期大气污染物主要为粉尘，其来源为生产过程在输送、计量、投料过程中产生的粉尘、筒库呼吸孔粉尘、汽车动力起尘过程产生的粉尘。 （1）有组织废气 ①水泥筒仓粉尘 扩建项目水泥采用粉料筒仓储存，设置2条水泥稳定土生产线，每条生产线设2个水泥筒仓。粉料筒仓进料由密封罐车通过压缩空气泵打入，粉料呈流化态。预计安装的除尘器排风口距地面约20m。 筒仓污染物的产生及排放以1#水泥稳定土生产线（2条线产能相同，因此仅分析其中1条线即可）为例，参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中“混凝土分批搅拌厂”中“贮仓排气”产污系数0.12kg/t-物料。 1#水泥稳定土生产线工程水泥粉料用量为3645t/a则粉尘产生量为0.44t/a。 筒仓进料时废气因原料挤压而自行排出，不宜设置风机，因此，进料过程产生的废气量相当于进仓原料的体积，项目使用水泥密度为1.25t/m3，则年消耗粉料体积为2916m3，即为所有筒仓进料产生的废气量。 原料筒仓规格单个储存量约为100t，按照设计方案，筒仓不同时进料，每次进料时间持续30min，则进料次数为37次，进料时间为18.5h。则筒仓进料粉尘产生速率为23.78kg/h，产生浓度为112344mg/m3（2个筒仓进料时污染物产生情况相同）。 每个筒仓顶部均安装滤芯除尘器，除尘效率为99.99%，处理后排放量为0.000044t/a，排放速率为0.0023kg/h，排放浓度11mg/m3。 （2）无组织粉尘 - ①输送、计量、投料粉尘 - 扩建项目水泥稳定土生产线的砂、石以搅拌机配套的皮带输送方式完后，水泥以压缩空吹入筒仓，各工序均采用电脑集中控制，各工序的连锁、联动的协调性、安全性非常强，原料的输送、计量、投料等方式均为密闭式，因此在该过程产生的粉尘量不大，类比同类项目，每条生产线其在输送、计量、投料过程中产生的粉尘量为0.08t/a，产生速率为0.033kg/h，以无组织的形式排放。 ②堆场扬尘 产生量参考西安冶金建筑学院的干堆扬尘计算公式进行计算： 其中：Q-粉尘产生量（单位：kg/d） 面积：（单位：m2） V-风速：取当地年平均风速V=2.0m/s 扩建项目利用现有1#原料车间共计2614m2，堆场面积以2000m2，计算可得堆场产尘量8.2t/a，产生速率3.41kg/h，综合考虑堆场的表面积、含水量、粒度等情况，且建设单位将砂堆场设置在仓库内，并在周边设置自动喷淋设施，在进行卸料、取料时开启喷淋设施喷洒抑尘，能够有效的降低堆场扬尘产生量，经类比分析，采取上述措施处理后，堆场扬尘能够削减95%，故堆场扬尘实际排放量仅为0.41t/a、0.17kg/h。 ③车辆扬尘 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算 式中Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h； M：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m 车辆在厂区行驶距离按300米计（南北走向），行驶速度15km/h，运输车辆平均每天进出厂区各18次（可按厂区每天有36辆车产生扬尘），平均载重约为150t，道路表面粉尘量以0.1kg/m计，则车辆扬尘产生量约为8.68kg/天，每年运行300天，年产生量约为2.60t/a（0.72kg/h），道路设置洒水抑尘，厂区周边设置防风墙，厂界四周加强绿化等相应措施落实后降尘率达到85%左右，因此粉尘排放量约为0.39t/a（0.11kg/h）。 废气污染物产生及排放情况见表5-2： 表5-2 项目废气产生及排放情况一览表 工序; 污染物名称; 产生情况; 排放方式. 核算方法; 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量 （t/a）. 1#水泥筒仓; 颗粒物; 系数法; 112344; 23.78; 0.44; H1=20m，D=0.3m. 2#水泥筒仓; 颗粒物; 112344; 23.78; 0.44; H1=20m，D=0.3m. 1#投料、计量输送工序; 颗粒物; 类比法; --; 0.033; 0.08; 无组织. 2#投料、计量输送工序; 颗粒物; 类比法; --; 0.033; 0.08; 无组织. 堆场扬尘; 颗粒物; 类比法; --; 3.41; 8.2; 无组织. 车辆扬尘; 颗粒物; 公式法; --; 0.11; 0.39; 无组织. 2、废水 扩建项目实施雨污分流，建筑物屋面为有组织排水，屋面雨水经落水管排至室外沟渠。 绿化用水被全部被植被吸收或蒸发，搅拌设备采用人工清洗，没有废水产生，运输车辆清洗用水经沉淀池处理后循环使用，因此产生废水主要为车辆冲洗废水。车辆清洗用水产污系数取为80%，车辆清洗废水产生量为1200m3，主要为SS，其污染物浓度及产生量分别为SS 300mg/L、0.36t/a，清洗废水经现有沉淀池（100m3）处理后循环使用，不外排。 废水产生情况见表5-3。 表5-3废水产生情况一览表 废水类型; 废水量 m3/a; 污染因子; 核算方法; 产生浓度mg/L; 产生量 t/a; 处理措施; 排放去向. 车辆冲洗废水; 1200; SS; 类比法; 300; 0.36; 沉淀池; 沉淀池处理后回用，不外排. 3、噪声 扩建项目噪声源主要是装载机、输送带、搅拌机、风机等生产设备产生的噪声，根据国内同类行业的车间内噪声值的经验数据，其噪声级一般在80～95dB（A）之间。 主要高噪音设备及距厂界距离见表5-4。 表5-4主要高噪声设备一览表 序号; 设备名称; 数量台（套）; 核算方法及排放方式; 声级值 dB(A); 距离厂界距离m. 东; 南; 西; 北. 1; 1#装载机; 1; 类比法 间歇; 80~85; 79.2; 17.3; 64; 224. 2; 1#输送带; 1; 80~90; 98.4; 17.3; 47.2; 224. 3; 1#搅拌机; 1; 85~95; 103; 17.3; 40.1; 224. 4; 1#风机; 1; 85~95; 97.2; 17.3; 48; 224. 5; 2#装载机; 1; 80~85; 130.5; 26.6; 17.2; 217. 6; 2#输送带; 1; 80~90; 130.5; 47.8; 17.2; 199.6. 7; 2#搅拌机; 1; 85~95; 130.5; 48.4; 17.2; 197.2. 8; 2#风机; 1; 85~95; 130.5; 44.3; 17.2; 204. 4、固废 扩建项目运营期产生固废主要是除尘器收集的粉尘、沉淀池沉渣等。 （1）除尘器收集的粉尘 结合工程分析，水泥筒库收集的粉尘量共为0.88t/a，收集后回用。 （2）沉淀池沉渣 运输车辆清洗的废水经沉淀池沉淀处理，产生的沉渣量约为0.36t/a，该部分泥砂主要成分为砂石颗粒、土，清出后进行自然风干后返回生产线作为原料重新利用，不外排。 扩建项目固体废物产生情况见表5-5。 表 5-5 固体废物产生情况及处理方式一览表 序号; 名称; 产生工序; 性状; 主要成分; 核算方法; 预计产生量（t/a）; 处理方式. 1; 水泥筒仓收集尘; 废气处理; 固态，一般固废; 水泥; 物料衡算法; 0.88; 回用，不外排. 2; 沉淀池沉渣; 废水处理; 固态，一般固废; --; 类比法; 0.36; 回用，不外排. 5、扩建前后污染物变化情况 根据以上分析，可以得出扩建项目技改前后污染物排放变化情况，见表5-6：

表5-6 扩建前后全厂污染物变化情况一览表 种类; 污染物名称; 单位; 现有工程; “以新带老”削减量; 扩建项目; 扩建后全厂排放量; 扩建前后增减量. 排放量; 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 生活污水; m3/a; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 清洗废水; m3/a; 0; 0; 300; 300; 0; 0; 0. 废气; SO2; t/a; 0.2917; 0; 0; 0; 0; 0.2917; 0. NOx; t/a; 1.36; 0; 0; 0; 0; 1.36; 0. 烟（粉）尘; t/a; 0.728; 0; 0.88; 0.879; 0.000088; 0.728088; +0.000088. 沥青烟; t/a; 0.0184; 0; 0; 0; 0; 0.0184; 0. 苯并[a]芘; t/a; 2×10-5; 0; 0; 0; 0; 2×10-5; 0. 固废; 一般固废; t/a; 0; 0; 0.799; 0.799; 0; 0; 0. 危险废物; t/a; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 运营 期 | 1#水泥筒库 | 有组织粉尘 | 112344mg / m3、0.44t/a | 11mg / m3、0.000044t/a |
|  |  | 2#水泥筒库 | 有组织粉尘 | 112344mg / m3、0.44t/a | 11mg / m3、0.000044t/a |
|  |  | 1#投料、计量输送工序 | 无组织粉尘 | 0.033kg/h、0.08t/a | 0.033kg/h、0.08t/a |
|  |  | 2#投料、计量输送工序 | 无组织粉尘 | 0.033kg/h、0.08t/a | 0.033kg/h、0.08t/a |
|  |  | 堆场扬尘 | 无组织粉尘 | 3.41kg/h、8.2t/a | 0.17kg/h、0.41t/a |
|  |  | 汽车扬尘 | 无组织粉尘 | 0.72kg/h、2.6t/a | 0.11kg/h、0.39t/a |
| 水 污 染 物 | 运营期 | 车辆冲洗废水1200m3/a | SS等 | 300mg/L、0.36t/a | 循环使用，不外排 |
| 固 体 废 物 | 运营期 | 水泥筒仓 | 除尘器收集的粉尘 | 0.88t | 合理处置，不外排 |
|  |  | 沉淀池沉渣 | 沉渣 | 0.36t |  |
| 噪 声 | 主要来自高噪音机械设备及风机产生的噪声，噪声值为：80dB(A)~95dB(A)。 |  |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 扩建项目新建水泥稳定土搅拌站，在不采取任何水土保持措施的情况下全面施工时势必会造成该区域一定量的水土流失，必须采取加强绿化、及时复绿等措施减小该地区水土流失。 但是扩建项目造成的水土流失影响是暂时的，可随着工程的竣工，水土流失现象将得到控制。 |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 1、大气污染影响分析 （1）施工扬尘影响分析 施工扬尘主要来自土方的挖掘及堆放、建筑材料的搬运及堆放、施工垃圾的堆放及清理。这类风力扬尘的主要特点是与风速、湿度、渣土分散度、尘粒本身的沉降速度有关等诸多因素有关。据类比调查结果，建筑施工扬尘点浓度为11.03mg/m3，影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的TSP浓度平均值为0.419mg/m3，为上风向对照点的1.5倍。 施工现场扬尘对环境的影响情况见表7-1。 表7-1 施工现场扬尘对环境的污染情况 工地下风向距离(m); 20; 50; 100; 150; 200. TSP24小时平均 浓度(mg·m-3); 无; 1.303; 0.722; 0.402; 0.311; 0.270. 有（围金属板）; 0.824; 0.426; 0.235; 0.221; 0.215. 由表7-1可知，在无任何防尘措施的情况下，施工现场对周围环境的影响较严重，200m外TSP浓度才可到达《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准；而在有防尘措施的情况下，污染物范围降至100m范围内。 如果在施工期间对车辆行驶的路面洒水抑尘，每天洒水4～5次，扬尘可减少70%左右，施工场地洒水试验结果见表7-2。 表7-2 施工场地洒水抑尘试验结果 距现场距离/(m); 5; 20; 50; 100. TSP24小时平均 浓度(mg·m-3); 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 由表7-2可见，实施每天洒水4～5次，可有效控制车辆扬尘，将扬尘影响范围缩小到20～50m。经洒水降尘处理后，对环境影响较小。 为有效降低施工阶段的扬尘影响，建设单位应采取以下防尘措施： ①施工现场周边砌实体围墙，围墙高2.5m。 ②建筑垃圾和材料采取规范堆放、遮盖、洒水等防尘措施，建筑垃圾采取及时清运措施。 ③工地内设置相应的车辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀设施，车辆冲洗干净后出场。 ④严禁随意抛洒建筑垃圾。 ⑤施工场地应定时洒水降尘，对场地内运输通道及时清扫，交通道路定期洒水和清扫，运输车辆进入施工场地应低速行驶。 ⑥非雨天气，施工现场地面和路面定期洒水，早晚各一次，于大风和干燥天气适当增加，遇到四级或四级以上大风天气应停止土方作业，同时作业覆以防尘网。 采取上述防护措施后，扬尘量可减少70%以上，降低项目施工扬尘对区域环境空气的影响，项目周边环境空气质量可以达到《环境空气质量标准》（GB3095—2012)）及修改单二级标准。 （2）运输车辆扬尘环境影响分析 运输产生的扬尘是一个非常重要的污染源。物料运输车辆在行驶时滚动的车轮产生扬尘，尤其是重型车辆，产生的扬尘更大，车辆行驶速度越快，产生的扬尘越大，同时，产生的扬尘量与道路的路面情况以及清洁程度有关。 根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右。限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。同时，运输车辆装车不宜过满，而且应采用封闭车辆，用帆布覆盖，在运输过程中做到不洒落尘土，以降低扬尘对周围环境的影响；建筑工程的工地路面应当实施硬化，设置相应的车辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀设施，运输车辆应当冲洗干净后才出场，并保持出入口通道的整洁；项目应在靠近敏感点的运输线路定期洒水，运输车辆也应限速行驶，使运输扬尘对周边环境的影响在可接受范围内。 （3）机动车尾气影响分析 施工过程的载重汽车、装载机和推土机等工程机械排放尾气。项目机动车辆少，尾气排放量少，区域空气流动性好，对区域大气环境影响小。施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工机械，加强设备、车辆的维护保养，使机械、车辆处于良好工作状态，严禁使用报废车辆和淘汰设备，以减少施工机械废气对周围环境的影响。 （4）装修废气影响分析 项目室内装修阶段对环境产生污染的材料主要是人造板、饰面人造板以及油漆等有机溶剂（主要有溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂，水性阻燃剂、防水剂、防腐剂、防虫剂等）。其主要污染因子为甲苯和二甲苯，此外还有极少量的汽油、甲醛等。因此，在装修期间，应加强室内的通风换气，装修完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能投入使用。由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等有毒有害物质的挥发时间长，所以运行后要注意室内空气的流畅。油漆废气对大气的影响主要表现在施工后期，主要影响为现场施工人员，对项目周边环境空气的影响小。 2、地表水水污染影响分析 （1）生活污水 施工期间生活污水排放量约为90m3。生活污水中主要含有SS等污染物，如果处理不当，将对周围地表水环境产生一定影响。因此，应管理好施工队伍生活污水的排放，扩建项目可借助场内现有设施进行处理（化粪池处理后用于周边村庄外运农肥）。 （2）工程废水 ①石料冲洗废水：其悬浮物含量大，需建沉降池，悬浮物进行沉淀后，部分澄清后的废水可用于建筑工地洒水防尘，或回用于泥砂搅拌用水。人工运输水泥砂浆时，应避免泄漏，泄漏的水泥砂浆应及时清理。 ②混凝土养护废水：封闭混凝土中水分不在蒸发外逸，水泥依靠凝土中水分完成水化作用，因水量较小，故废水排放量小，可以不需专门处理。 ③机械和车辆冲洗废水：主要为含油废水，要求设立专门清洗点对施工机械和车辆进行清洗和保养，含油废水或废弃物，不得随意弃置和倾流，可用容器收集或建小型隔油池进行处理，以防止油污染。 采取以上措施后，扩建项目产生的工程废水对环境影响小。 （3）地面冲刷污水 施工过程中应在围挡四周设导排水沟，及时硬化道路，在导排水沟下游建废水沉砂池，径流水经沉砂池沉淀后排入厂区涵管，这样可以避免水道的堵塞；同时，应做好建筑材料和建筑废料的管理，各类施工材料应有防雨遮雨设施、及时运输挖方、及时压实填方，防止暴雨径流对开挖面、填区以及施工材料和工程废料的冲刷，从根本上减少水土流失量，因此施工过程中应设置简易沉淀池沉淀后循环使用，对环境不会带来明显影响。 3、施工期噪声影响分析 施工场地噪声主要是施工机场设备噪声、运输车辆噪声、物料装卸碰撞噪声和施工人员的人为噪声。由于施工阶段一般为露天作业，无隔声与消声措施，故噪声传播范围较远，影响面较大。工程建设期不同阶段机械设备噪声对环境的影响参照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）执行，其标限值见表7-3。 表7-3 建筑施工场界噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 噪声值; 70; 55. 根据表5-1几种主要施工机械的噪声源强及在不同距离处的噪声值分析可知，在距离机械100m处的噪声值均满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定。尽管如此施工机械噪声往往具有噪声强、突发性的特点，如不采取措施加以控制，往往产生较大的影响。因此，施工期应采取有效措施，认真做好以下工作以减少噪声的不利影响，确保施工场界噪声达标。 - 合理安排施工时间，禁止高噪声设备夜间和午休时段施工； ② 尽量选用低噪声机械和设备，加强对施工机械和设备维护保养，避免由于设备性能减退而使噪声增大； ③ 不得使用噪声源强达112 dB(A)冲击式打桩机。 ④ 必要时建立临时隔声屏障，固定施工设备安装于室内，如简易屋内、棚内等。 根据现场勘察，项目施工点周边100m范围内无敏感点，通过采取以上措施，并且项目夜间不施工，施工噪声会对周边环境影响较小。 4、施工期固体废弃物影响分析 施工期间的固体废弃物主要有施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾主要包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋和钢丝等杂物。生活垃圾主要包括厨房和施工人员用餐后的废弃饭盒、塑料袋等。建筑垃圾若不妥善处理，容易引起扬尘等环境问题。生活垃圾若不及时处理，在气温适宜的条件下会滋生蚊虫、产生恶臭和传播疾病等。 应采取的固体废弃物污染防治措施如下： - 建筑垃圾中的砂土应最大限度用于回填，其它建筑垃圾必须集中堆放、及时清运，交由环保部门处理，防止露天长期堆放可能产生的二次污染； ② 生活垃圾应定点收集，交由环保部门处理，不得任意堆放和丢弃； ③ 建筑材料运输时应限时限量、封闭式运输，防止沿途洒落。 5、施工期对生态环境的影响分析 施工时如不注意加强生态保护，将会使局部生态环境受到进一步的损害。为此，施工期间，应搞好项目的生态保护和建设，尽量缩短施工工期，施工过程中的土方开挖应注意挖填方平衡，减少土方的外排外运，残余土方不得随意弃置，必须送有关部门指定的地点填埋或堆放，并采取前述各项有效措施尽最大可能减缓施工期对生态环境的不良影响。 为使扩建项目建成后与周边景观生态互相融合，应切实搞好生态环境保护和建设。主要有如下要求： - 科学规划，精心设计、合理布局。从系统生态工程观点出发，尽可能减少施工挖填方，尽最大努力保护现有自然地形和植物、植被等。 ②在项目规划、设计、建设及营运中，应坚持预防为主，保护优先的方针，尊重和顺应自然规律，加大生态保护力度，重视生态服务功能与价值的开发和建设。 ③在项目区域绿化及植物物种引入的过程中，应以本地物种为主，保持本地物种优势。 ④项目建设应力求与周围生态相融。 施工期间的上述污染环境的因素，只要采取适当有力的措施，就可使污染物达标排放，避免或减轻其污染。这些影响也是短期的，随着施工期结束，施工噪声、扬尘和水土流失等问题也会消失，而新的建设工程完工后，植被恢复，新的城市生态环境将取代现有的生态环境，并得到一定程度的恢复。

二、营运期环境影响分析 1、水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），扩建项目为水污染影响类型，生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境， 按三级B评价。扩建项目不涉及地表水环境风险，因此仅进行污水处理设施可行性分析。 扩建项目不新增员工，没有新增生活污水，生产用水全部进去产品，没有废水排放。 生活废水经化粪池处理后，并定期进行清掏至周边农用地堆肥，可以做到不向水环境排放，措施可行，对周边水环境影响较小。 运输车辆设备冲洗废水经沉淀处理后用于生产，不外排。现有厂区沉淀池容积为100m3，能够满足扩建项目的使用。 综合分析可知，扩建项目的废水不会直接排入外环境，不会对区域地表水环境造成影响。在营运过程中，应加强管理，杜绝污水跑、冒、滴、漏，以保护周围水环境。 （2）地下水环境 扩建项目主要依托现有工程化粪池、沉淀池，因此厂区现有工程在建设过程中需对化粪池、沉淀池等采取防渗漏措施，为了避免运行过程中出现渗漏情况，本评价建议建设单位在现有工程建设及运营过程中加强检查和维护。 2、大气影响分析 （1）产生情况 结合工程分析可知，扩建项目废气产生情况见表7-4、表7-5。 表7-4 有废气产生情况一览表 污染源; 污染物名称; 废气量（m3/h）; 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）. 1#水泥筒仓; 颗粒物; 211.6; 112344; 23.78; 0.44. 2#水泥筒仓; 颗粒物; 211.6; 112344; 23.78; 0.44. 表7-5 无组织废气产生情况 污染工序; 污染物名称; 产生情况. 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）. 1#投料、计量输送工序; 颗粒物; 0.033; 0.08. 2#投料、计量输送工序; 颗粒物; 0.033; 0.08. 1#原料库堆场扬尘; 颗粒物; 3.41; 8.2. 车辆扬尘; 颗粒物; 0.11; 0.39. （2）废气处理线路及排气筒设置情况 水泥筒仓粉尘通过筒仓自带的滤芯除尘器处理后通过20m筒仓呼吸口排放排放；堆场扬尘、车辆扬尘喷洒抑尘等措施处理后无组织排放。 （3）废气处理措施可行性分析 扩建项目每个筒仓顶部均安装滤芯除尘器，滤芯除尘器是一种圆形可拆的金属滤筒，底板上有14个嵌入圆形孔，它设有14个滤芯，扎紧在上端1个振动器的吊架上，定时震动，使滤芯阻留下来的灰尘降落在仓内。筒仓除尘器的阻尘是通过滤芯进行的，滤芯材料是聚酯纤维，当含尘空气通过时，即可有效的使固体与气体分离开来，聚酯纤维滤芯是一种多孔性的滤尘材料，当气流通过时，使气流中的微粒吸附在滤芯上或沉降下来，净化后的空气即可排出，实验证明，在阻力不超过10kg/m2时，其除尘效率可高达100%，该措施为目前广泛采用、成熟的处理措施，扩建项目筒仓滤芯除尘器处理取99.99%是可行的。 结合表7-1有组织废气产生情况可知，扩建项目水泥筒仓粉尘经滤芯除尘器处理后通过20m呼吸口排放，去除效率为99.99%。水泥筒仓粉尘排放量0.000044 t/a，排放速率0.0023kg/h，排放浓度11mg/m3，能够满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2“其他建材、一般控制区”标准。 结合上述内容可知，扩建项目废气经采取上述措施处理后能够达标排放，有组织废气排放情况见表7-6。 表7-6 有组织废气排放情况一览表 类型; 排放源; 污染物名称; 排气筒风量 （m3/h）; 污染物排放情况. 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 有组织; 1#水泥筒仓; 颗粒物; 211.6; 11; 0.0023; 0.000044. 2#水泥筒仓; 颗粒物; 211.6; 11; 0.0023; 0.000044. （4）大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级判别表见表7-7。 表7-7 大气环境评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax ≥ 10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. ③污染物评价标准 评价因子和评价标准见表7-8。 表7-8评价因子和评价标准表 评价因子; 预测时段; 标准（ug/m3）; 标准来源. PM10; 1h; 450（3倍日均值）; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 修改单二级标准. TSP; 1h; 900（3倍日均值）. ④项目预测参数 点源参数见表7-9、面源参数见表7-10，估算模型参数见表7-11。 表7-9 废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). 1#（水泥筒仓）; 117.670588; 34.533693; 38.90; 20.0; 0.3; 25.0; 0.83; 颗粒物; 0.023; kg/h. 2#（水泥筒仓）; 117.670258; 34.533937; 39.97; 20.0; 0.3; 25.0; 0.83; 颗粒物; 0.023; kg/h. 表7-10 无组织废气排放参数 污染物; 坐标; 矩形面源（m）; 污染物; 排放速率 （kg/h）. X; Y; 海拔高度/m; 长度; 宽度; 有效高度. 1#生产线; 117.67079; 34.53370; 39.07; 50; 24; 8; 颗粒物; 0.033. 2#生产线; 117.67027; 34.53387; 39.73; 50; 24; 8; 颗粒物; 0.033. 1#原料库; 117.67082; 34.53423; 38.2; 80; 53; 10; 颗粒物; 0.17. 表7-11 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度/°C; 39.6. 最低环境温度/°C; -19.8. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; £是 R否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; £是 R否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. ⑤评级工作等级确定 扩建项目废气污染物的Pmax和D10%预测结果见表7-12。 表7-12预测结果一览表 污染源; 污染因子; 质量标准(mg/m3); Cmax（mg/m3）; Pmax; D10%. 点源; 1#水泥筒仓; 颗粒物; 0.45; 0.001938; 0.43; --. 点源; 2#水泥筒仓; 颗粒物; 0.45; 0.001938; 0.43; --. 矩形面源; 1#生产线; 颗粒物; 0.9; 0.01069; 1.19; --. 2#生产线; 颗粒物; 0.9; 0.01069; 1.19; --. 1#原料库; 颗粒物; 0.9; 0.03747; 4.16; --. 综合以上分析，扩建项目 Pmax 最大值出现为1#原料库排放的无组织颗粒物，Pmax 值为4.16%，Cmax为0.03747mg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定扩建项目大气环境影响评价工作等级为二级，因此无需进行进一步预测与评价，只需对污染物排放量进行核算。扩建项目涉及无组织排放，故本评价增加对无组织废气厂界达标分析。 （5）无组织厂界达标分析 采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2—2018）中推荐模式中的估算模式（AERSCREEN）对项目无组织废气产生影响进行预测分析、评价，扩建项目无组织面源主要为水泥稳定土生产线，紧邻南、西厂界，因此以厂界无组织最大落地浓度与无组织限值标准进行对比。 无组织废气污染物预测浓度分布及占标率见表7-13。 表7-13无组织排放污染物最大落地浓度占标率计算结果一览表 下方向距离/m; 生产车间颗粒物. Cmax（mg/m3）; Pmax. 下风向最大质量浓度及占标率%; 0.03747; 4.16. D10%最远距离/m; 207. 结合上表可知，扩建项目厂界无组织颗粒物最大落地浓度为0.03747mg/m3，远小于《山东省建材工业大气污染物排放标准》（ DB37/2373-2018）表3中除水泥外的其他建材无组织排放浓度限值（厂界标准值：1.0mg/m3），能够做到厂界达标，对环境影响较小。 （6）大气污染物排放量核算 结合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2－2018)，大气污染物年排放量包括包括有组织及无组织排放量、大气污染物年排放量、非正常排放量等。 ①有组织排放量核算 有组织排放量核算见表7-14。 表7-14 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放源 编号; 污染物; 核算排放浓度 （mg/m3）; 核算排放速率 （kg/h）; 核算年排放量 （t/a）. 1; 1#水泥筒仓; 颗粒物; 11; 0.0023; 0.000044. 1; 2#水泥筒仓; 颗粒物; 11; 0.0023; 0.000044. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.000088. ②无组织排放量核算 无组织排放量核算见表7-15。 表7-15 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量. 标准名称; 浓度限值. 1; 1#生产线; 颗粒物; 料仓、输送带密闭，; 《山东省建材工业大气污染物排放标准》（ DB37/2373-2018）表3中除水泥外的其他建材无组织排放浓度限值; 1.0; 0.08. 2; 2#生产线; 0.08. 3; 1#原料库; 车间密闭、洒水抑尘; 0.41. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.57. ③大气污染物年排放量核算 大气污染物年排放量核算见表7-16。 表7-16大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 排放量t/a. 1; 颗粒物; 0.570088. （7）大气环境防护距离 大气环境防护距离是为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。参照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐大气环境距离模式计算无组织源的大气环境防护距离。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本次环评对无组织排放的废气污染物估算其大气环境控制距离。大气环境防护控制距离计算结果见表7-17。 表7-17 大气环境防护距离计算结果 建设项目; 污染因子; 1#生产线颗粒物; 1#生产线颗粒物; 1#原料库. 距离（m）; 无超标点; 无超标点; 无超标点. 大气环境防护距离（m）; --; --; --. 根据扩建项目的无组织排放量计算污染物的大气环境防护距离，经计算无组织排放源无超标点。因此不需设置大气环境防护距离。 （8）卫生防护距离 扩建项目大气污染物无组织排放卫生防护距离按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法计算。计算公式如下： QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.5LD 式中： Cm——标准浓度限值，mg/Nm3； L ——工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的距离，m； r ——有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径，m； ABCD——卫生防护距离计算系数，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染物构成类别从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）表5中查取； Qc——无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 卫生防护距离所用参数和计算结果见表7-18。 表7-18 卫生防护距离计算结果表 污染源 位置; 污染物 名称; 平均风速（m/s）; A; B; C; D; Cm （mg/Nm3）; R（m）; Qc （kg/h）; L （m）. 1#生产线; 颗粒物; 2.2; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.9; 34.64; 0.033; 1.96. 2#生产线; 颗粒物; 2.0; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.9; 34.64; 0.033; 1.96. 1#原料库; 颗粒物; 2.0; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.9; 36.7; 0.17; 6.51. 由上表计算结果及《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中第7-6节的相关规定可知，1#、2#水泥稳定土生产线、1#原料库卫生防护距离为50m，因此1#、2#水泥稳定土生产线、1#原料库应该设置卫生防护距离为50m。结合原有环评可知，1#原料库已经设置50m卫生防护距离，因此需要在1#、2#水泥稳定土生产线设置卫生防护距离为50m。经现场勘查可知，四周50m范围内不存在居民区等环境敏感点，不会给周围大气环境及敏感点产生明显的不良影响，能够满足环境保护的要求。 3、声环境影响分析 扩建项目噪声源主要是装载机、输送带、搅拌机、风机等生产设备产生的噪声，根据国内同类行业的车间内噪声值的经验数据，其噪声级一般在80～95dB（A）之间。扩建项目高噪音设备及距厂界距离见表5-4。 扩建项目生产设备单个设备噪声值较弱，但设备数量较多，若处理不当，将会对周围声环境造成一定影响。建议建设单位采取一定方式对噪声污染进行防治： ①从声源上降低噪声是最积极的措施，尽量选择低噪声和符合国家噪声标准的生产设备，并进行定期检修维护，使其处于良好运行状态；对个别高噪声设备安装消声器、隔声罩等；在设备的基础与地面之间安装减振垫，减少机械振动产生的噪声污染。 ② 加强车间的隔音措施，如安装隔声门窗。对工人采取适当的劳动保护措施，减小职业伤害。 ③ 搅拌车间密闭，利用建筑物、构筑物形成噪声屏障，阻碍噪声传播。 ④加强车辆管理，车辆进出厂时采取减速、禁笛等措施降低交通噪声的影响。 ⑤合理布局，合理布置车间内部设备的位置，将高噪声设备尽量安置在车间中间位置以增加其距离衰减量，减少对周围环境的影响。经采取以上方式处理后，项目设备运营噪声降噪量约为20 dB(A)~30 dB(A)之间。 ④扩建项目夜间不生产。 噪声距离衰减公式如下。 LS=20lg（r/r0） 式中：r—关心点与参考位置的距离（m）； r0——参考位置与噪声源的距离，统一r0=1.5m。 扩建项目对各厂界进行噪声预测，预测结果见表7-19。 表7-19 噪声影响预测结果 噪声源; 噪声值 dB(A); 降噪量 dB(A); 距离衰减dB(A); 影响值dB(A). 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 1#装载机; 80~85; 20; 34.5; 21.2; 32.6; 43.5; 25.5; 38.8; 27.4; 16.5. 1#输送带; 80~90; 20; 36.3; 21.2; 30.0; 43.5; 23.7; 38.8; 30.0; 16.5. 1#搅拌机; 85~95; 20; 36.7; 21.2; 28.5; 43.5; 23.3; 38.8; 31.5; 16.5. 1#风机; 85~95; 20; 36.2; 21.2; 30.1; 43.5; 23.8; 38.8; 29.9; 16.5. 2#装载机; 80~85; 20; 38.8; 25.0; 21.2; 43.2; 21.2; 35.0; 38.8; 16.8. 2#输送带; 80~90; 20; 38.8; 30.1; 21.2; 42.5; 21.2; 29.9; 38.8; 17.5. 2#搅拌机; 85~95; 20; 38.8; 30.2; 21.2; 42.4; 21.2; 29.8; 38.8; 17.6. 2#风机; 85~95; 20; 38.8; 29.4; 21.2; 42.7; 21.2; 30.6; 38.8; 17.3. 贡献值（将设备数量考虑其中）; 31.9; 45.6; 45.3; 25.9. 背景值（现有工程环评文件现状监测值）; 48.1; 50.2; 53.6; 54.1. 现有工程贡献值（正在建设，故引用原环评预测值）; 49.6; 39.7; 38.2; 44.1. 叠加值; 51.9; 51.7; 54.3; 54.5. *项目主要产生噪声设备均有多台，上表计算结果为各设备对应数量叠加后得出；项目夜间不生产。 根据上表预测结果可知，考虑各噪声源的叠加，扩建项目高噪声设备对各厂界的影响值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，能够做到厂界达标，不会降低区域声环境质量。 4、固体废物影响分析 根据工程分析可知，扩建项目固废统计情况见表7-20。 表7-20 固体废产生及处置情况表 序号; 名称; 固废性质; 预测产生量（t/a）; 利用处置方式; 是否符合环保要求. 1; 除尘器收集的粉尘; 一般固废; 0.88; 收集后回用; 是. 2; 沉淀池沉渣; 一般固废; 0.36; 回用生产; 是. 一般固废管控措施： ①明确固体废弃物的种类分类，设置临时放置点、废物箱，并设置明显标识； ②固体废物产生后，应按不同类别和相应要求及时放置到临时存放场所后废物箱。 临时的存放场所应具备防泄漏、防扬散等设施或措施； ③必要时，一般固体废弃物可分区进行存放； ④禁止向固体废物储存场所以外的区域抛撒、倾倒、堆放、填埋或排放固体废物； 固体废物处置应严格按照《中华人民共和国固体废物污染防治法》等相关法律法规进行 处理； ⑤在生产、办公和生活过程中产生一般固体废物的处理应优先考虑资源的再利用； ⑥工业固体废物产生单位、贮存单位应按要求建立固体废物台账。 通过以上处理措施，扩建项目固体废物均进行了合理处置，不会产生二次污染，对周围环境影响很小。 5、环境风险分析 （1）风险调查 扩建项目主要原料为水泥、石子、砂等，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)，扩建项目不涉及有毒、有害及危险品等，不涉及危险性生产装置。 （2）环境风险潜势初判及评价等级确定 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），扩建项目风险潜势为Ⅰ，只需要进行简单分析。评价工作评价级别判别见表7-21。 表7-21 环境风险评价工作级别 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明. （3）环境风险识别 ①物质危险性识别 扩建项目主要原料为水泥、石子、砂等，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)，不涉及有毒、有害及危险品等。 ②生产单元潜在危险性识别 1）贮运设施 物料车间不涉及危险物质 2）生产设施 主要工序包括原料的上料和搅拌等工序，在生产过程中不涉及危险原料使用，不涉及危险性生产装置。 3）环保处置措施失效 主要环保设备为除尘器，在生产过程产生粉尘的节点进行收集处理或者封闭。 在除尘器破损或失效的情况下，会使粉尘呈现无组织形式排放，对周围环境和敏感目标造成大气污染。 （4）环境风险防范措施 ①密闭尘源，使生产过程管道化、机械化、自动化，是防止粉尘外逸的有效措施，还可以大大改善劳动条件，减轻劳动强度，避免粉尘与人体直接接触，达到防尘目的。 ②从事作业的人员按规定佩戴符合技术要求的防尘口罩、防尘面具、等防护用品，这也是防止粉尘进入人体的最后一道防线。佩戴防尘口罩可以有效减轻粉尘对呼吸系统的危害，隔绝粉尘进入呼吸道，最大程度的保护我们的呼吸健康，所以在粉尘环境下佩戴防尘口罩是十分有必要的。 ③工艺设备和生产流程的布局应使主要工作地点和操作人员多的工段位于车间内通风良好和空气较为清洁的地方，有严重粉尘污染的工段应放在常年主导风向的下风侧。 ④建设单位应按照环保部门的要求和本报告提出的环保设施制定环境管理计划，把环保工作落到实处。 ⑤企业要指定专门人员负责环保事务，确保环保措施的落实及环境监测工作。 ⑥对环保设备定期保养，确保环保设备运行率100%。除尘器如有发生突发事故，要及时向环保部门汇报，及时抢修，使除尘设施及时正常运行，确保污染降到最低程度。 ⑦环保设施在运行过程中，如发生重大事故，需较长时间维修，必须向环保局写出书面申请，批准后方可正常生产。 （5）风险小结 扩建项目严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项安全规章制度，加强监控和管理，避免事故的发生。在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提及的安全设施和安全对策后，工程事故对周围环境影响处于可接受水平。 6、环境管理与环境监测 （1）施工期环境管理 建设单位对施工期环境保护工作全面负责，要求施工队按本报告提出的环保要求施工，并进行监督检查，重点控制扬尘污染和噪声污染。 ①对施工人员进行环保知识的教育； ②指派专人监督环保措施的实施； ③开工前，履行“三同时”手续。 ④对运输车辆加强管理，对噪声较大的设备采取隔声、减振措施。 ⑤合理安排施工计划和施工机械合理布局，禁止夜间（22：00-6：00）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。 （2）营运期环境管理 营运期建设单位应认真贯彻执行《环保法》，按照环保部门的要求和本报告提出的环保设施制定环境管理计划，实行清洁生产，把环保工作落到实处。 ①企业要制定专门人员负责环保事务，确保环保措施的落实及环境监测工作； ②对环保设备定期保养，确保环保设备运行率 100%。环保设施如有发生突发事故，要及时向环保部门汇报，及时抢修，使环保设施及时正常运行，确保污染降到最低程度。 ③企业应建立水环境、大气环境、声环境等监测数据档案，并定期进行监测，以便于了解环境质量状况。 （3）环境监测计划 对扩建项目建成后所有的污染源（废水、废气、噪声等）情况以及各类污染治理设施的运转情况进行定期检查，监测可委托有资质的单位实施，由于《枣庄华厦昊润市政工程有限公司年生产15万吨沥青混凝土项目》尚未建设完成，故本评价给出全厂监测计划，具体监测计划见表7-22。监测方法按环境监测技术规范进行，监测统计报表根据国家和省、市环保局有关规定进行。 表7-22 监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 备注. 废气; 机制砂废气 排气筒; 颗粒物; ≮2次/年; 委托有资质单位. 沥青搅拌站 排气筒; 颗粒物、SO2、NO2、沥青烟、苯并[a]芘; ≮2次/年. 筒仓; 颗粒物; ≮2次/年. 厂界无组织; 颗粒物; ≮2次/年. 噪声; 厂界噪声; 等效连续A声级; 1次/季度.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 运营期 | 1#水泥筒库 | 无组织粉尘 | 经自带滤芯除尘器处理后通过20m筒仓呼吸口排放 | 《山东省建材工业大气污染物排放标准》（ DB37/2373-2018）表2“其他建材”一般控制区排放标准 |
|  |  | 2#水泥筒库 | 无组织粉尘 |  |  |
|  |  | 1#投料、计量输送工序 | 无组织粉尘 | 密闭式，无组织排放 | 《山东省建材工业大气污染物排放标准》（ DB37/2373-2018）表3中无组织排放浓度限值 |
|  |  | 2#投料、计量输送工序 | 无组织粉尘 | 密闭式，无组织排放 |  |
|  |  | 堆放等 | 无组织粉尘 | 喷洒抑尘，无组织排放 |  |
|  |  | 汽车扬尘 | 无组织粉尘 | 喷洒抑尘，无组织排放 |  |
| 水 污 染 物 | 运营期 | 车辆冲洗废水 | SS等 | 经现有沉淀池处理后用于生产 | 不外排，不会对周围环境产生影响 |
| 固 体 废 物 | 运营期 |  | 水泥筒仓收集尘 | 收集后回用于生产 | 有效处置，不会对周围环境产生影响 |
|  |  |  | 沉淀池沉渣 | 回用生产 |  |
| 噪 声 | 经采取相应措施处理后，考虑距离衰减及各噪声源的叠加，高噪声设备对北厂界的最大影响值为54.5dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对区域声环境影响较小，不会造成厂界超标。 |  |  |  |  |
| 其 他 | 无。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 扩建项目新建水泥稳定土搅拌站，在不采取任何水土保持措施的情况下全面施工时势必会造成该区域一定量的水土流失，必须采取加强绿化、及时复绿等措施减小该地区水土流失。 但是扩建项目造成的水土流失影响是暂时的，可随着工程的竣工，水土流失现象将得到控制。 |  |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

一、结论 1、拟建项目基本情况 枣庄华厦昊润市政工程有限公司年产6万吨水泥稳定土项目位于枣庄市台儿庄区涧头集镇孙苏庄村南，在租赁建设用地进行扩建，新增占地面积6667m2，总投资2200万元，购置生产设备，年产水泥稳定土6万吨。建成后全厂生产规模为年产沥青混凝土15万吨、机制砂10万吨、水泥稳定土6万吨。扩建项目不新增员工，现有员工20人，年生产时数2400h。 经对生产工艺、污染治理措施、周围环境状况、项目的环境影响等综合分析得出以下评价结论： 2、产业政策的符合性 经查询，扩建项目《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正稿）中的限制类或淘汰类范围，为允许类项目，项目建设符合国家产业政策要求，已经取得了台儿庄区发展和改革委员会备案证明，项目代码为：2019-370405-30-03-008440。 3、规划相符性 扩建项目位于台儿庄涧头集镇孙苏庄村南，经查询，用地不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中的“限制类”和“禁止类”，也不属于《山东省禁止限制供地项目及建设用地集约利用控制标准》中的“限制类”和“禁止类”范畴，符合国家及地方用地规划，符合区域总体规划。 厂区周围无重点文物保护单位，同时扩建项目产生的污染物较少，污染物经过合理的处理后都能达到环境保护的标准，经过采取相应措施后对环境的影响较小，场址选择合理。 - 4、环保政策符合性 - 扩建项目符合环境保护法律法规及相关技术规范的规定；项目选址、选线不在“禁批”和“限批”的范围之内；符合《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划(2018-2020年)》的要求；符合《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案(2018-2020年)的要求。符合“三线一单”即“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”的要求。 5、环境质量现状 （1）环境空气 根据《枣庄市环境质量报告》（2018年简本），2018年SO2、NO2、CO、O3浓度日均值满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求；PM2.5、PM10日均浓度不能满足二级标准要求，PM2.5、PM10超标与北方干旱扬尘天气有一定关系。 （2）地表水 根据《枣庄市环境质量报告》（2018年简本），除总氮外，其余各项因子均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准值。区域水体总氮超标主要由于区域河流两侧存在农业种植，受农业面源污染所致。 （3）地下水 根据《枣庄市环境质量报告》（2018年简本），台儿庄区地下水（张庄水源地）各项指标除总硬度超标外，其余均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质要求，总硬度超标主要是地质原因所致。 （4）声环境 结合监测结果可知，扩建项目厂界声环境质量均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 （5）生态环境 扩建项目所在区域为普通生态系统，附近无珍稀野生动植物，无重点保护的文物古迹。 6、环境影响分析结论 （1）水环境影响分析结论 扩建项目实施雨污分流，雨水依托现有雨水管网排入室外沟渠。不新增员工，没有新增生活污水，生产用水全部进入产品，没有废水排放。运输车辆设备冲洗废水经沉淀处理后用于生产，不外排。现有厂区沉淀池容积为100m3，能够满足扩建项目的使用。综合分析可知，扩建项目的废水不会直接排入外环境，不会对区域地表水环境造成影响。在营运过程中，应加强管理，杜绝污水跑、冒、滴、漏，以保护周围水环境。 （2）大气环境影响分析结论 扩建项目水泥筒仓粉尘经滤芯除尘器处理后通过20m呼吸口排放，去除效率为99.99%。水泥筒仓粉尘排放量0.000044 t/a，排放速率0.0023kg/h，排放浓度11mg/m3，能够满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2“其他建材、一般控制区”标准。 无组织废气经过车间密闭、喷洒抑尘处理后，能够做到厂界达标；经预测可知，扩建项目废气对区域环境影响较小，无须设置大气环境防护距离，针对工程情况，扩建项目1#、2#水泥稳定土生产线卫生防护距离均为50m，根据现场勘察，上述范围内无居民区等环境敏感点，无组织排放的面源废气对环境造成的不利影响较小。 （3）噪声环境影响分析结论 扩建项目噪声源主要是装载机、输送带、搅拌机、风机等生产设备产生的噪声，生产设备按照工业设备安装的有关规范安装，对部分高噪声设备进行基础隔振、减振；定期对设备进行维修与保养，避免设备在非正常工作情况下产生的噪声；经过厂区绿化及距离衰减，考虑各噪声源的叠加，经预测可知，扩建项目各厂界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，能够做到厂界达标，不会降低区域声环境质量。 （4）固体废物环境影响分析结论 除尘器收尘器收集后回用，沉淀池沉渣回用于生产。经采取上述措施处理后，所有固废均得到妥善处理，不会产生二次污染。固废均不外排，不会对周围环境产生影响。 7、总量控制 山东省列入总量控制目标考核的污染物包括水（CODCr、NH3-N），大气（SO2、NOX）。 扩建项目废气为工业粉尘，此污染物不属于总量控制指标；废水经采取相应措施处理后不外排；固废排放量为零，故扩建项目不需要申请总量。 8、结论 扩建项目建设符合相关产业政策要求，符合区域总体规划要求，其建设和选址是合理的；针对各种可能对环境产生影响的环节，均采取了相应的防治措施，最大限度地降低废气、噪声、固废对环境可能造成的污染，在落实各项环保措施后，所排放的各种污染物能够达到国家相关标准要求，对环境影响较小。因此，从环保角度讲该项目建设是可行的。 9、环保投资和“三同时”验收清单 企业应严格执行建设项目“三同时”制度。根据我国有关建设项目环境保护管理制度的规定，建设项目的污染治理设施必须与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入运行”。因此，项目的污染治理设施必须严格执行“三同时”制度，在各种污染治理设施未按要求完工之前，项目不得进行试生产，污染治理设施必须验收合格后方可投入正式运行，由于《枣庄华厦昊润市政工程有限公司年生产15万吨沥青混凝土项目》尚未建设完成，故本评价给出全厂验收项目，具体见表9-1。 表9-1 污染治理设施“三同时”验收项目一览表 类别; 治理对象; 验收项目; 治理效果; 环保投资（万元）. 废水; 初期雨水; 沉淀处理后排入区域雨水管网; --; /. 冲洗废水; 沉淀池处理后回用于生产; 不外排; /. 生产废水; 设备冲洗废水经现有沉淀池处理回用于生产，不外排。; 不外排; 2. 生活污水; 化粪池处理后清运堆肥; 零排放; /. --; 化粪池及污水管线进行防渗处理；按照环保部门要求设置环境保护图形标志牌; 满足环保要求; /. 废气; 水泥筒仓（水泥稳定土生产线）; 通过自带滤芯除尘器处理，通过20m筒仓呼吸口; 《山东省建材工业大气污染物排放标准》（ DB37/2373-2018）表2“其他建材”一般控制区排放标准; 10. 无组织废气; 封闭式原料仓库，安装洒水降尘装置，车辆密闭运输，洒水抑尘; 《山东省建材工业大气污染物排放标准》（ DB37/2373-2018）表3中无组织排放浓度限值. 破碎粉尘; 废气经布袋除尘器收集后通过15m排气筒（H1）排放; 《山东省建材工业大气污染物排放标准》（ DB37/2373-2018）表2一般控制区排放标准; /. 燃烧废气; 经布袋除尘器收集后通过15m排气筒（H2）排放; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2中一般控制区的标准; /. 烘干废气; 经布袋除尘器收集后通过15m排气筒（H2）排放; 《山东省建材工业大气污染物排放标准》（ DB37/2373-2018）表2一般控制区排放标准; /. 筒仓粉尘; 经筒仓自带除尘器处理后由15m排气筒排放; 《山东省建材工业大气污染物排放标准》（ DB37/2373-2018）表2一般控制区排放标准; /. 沥青烟; UV光解+等离子净化设备处理后通过15m排气筒排放; 沥青烟、苯并[a]芘废气排放执行《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准; /. 噪声; 设备噪声; 基础减振+隔声; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求; 5. 固废; 除尘器收集尘; 回用，不外排; 合理处置，不外排; 5. 沉淀池沉渣; 回用，不外排. 绿化; 绿化; 现有绿化面积600m2; --; --. 其他; 其他; 职工防护设施及风险防范设施; 3. 合计; 25. 二、措施与建议 （1） 在项目建设同时，应确保环保设施的建设，落实污染治理方案和建设资金，做到“专款专用”，切实做到环保设施和主体工程“同时设计、同时施工、同时投产”。 （2） 企业应当实行环保目标厂长经理负责制，项目法人应对项目环保工作总负责，把企业的环境保护工作列入生产管理中去，并且在生产中加以检查和落实，确保上述环保措施的真正落实执行，保证污染物达标排放。 （3）加强生产管理，使用比较先进的生产设备，减少污染源的产生量、同时对设备定期检修，以防产生异常噪声对周围环境产生影响。 （4）加强企业管理的同时，应注意对职工环境保护的宣传教育工作，提高全体员工的环保意识。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2备案证明 附件3营业执照 附件4 租赁协议 附件5原有批复 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周围环境状况示意图 附图3 现场照片 附图4项目总平面布置图 附图5枣庄市生态保护红线图 附图6卫生防护距离包络图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、土壤影响专项评价 5、声影响专项评价 6、固体废气物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

山东省环境保护局翻印