建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：   台儿庄古城旅游资源基础设施升级改造项目

建设单位 (盖章)：枣庄市台儿庄运河古城投资股份有限公司

编制日期：2019年8月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	10

三、环境质量状况	14

四、评价适用标准	17

五、建设项目工程分析	20

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	25

七、环境影响分析	26

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	32

九、结论与建议	33

建设项目环评审批信息表

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 周围环境状况示意图

附图3 现场照片

附件

附件1 委托书

附件2 营业执照

附件3 备案证明

# 一、建设项目基本情况

| 项 目 名 称 | 台儿庄古城旅游资源基础设施升级改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 单 位 | 枣庄市台儿庄运河古城投资股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法 人 代 表 | 王启锋 |  |  |  | 联系人 |  | 崔瀚文 |  |
| 通 讯 地 址 | 山东省枣庄市台儿庄区台儿庄古城 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联 系 电 话 | 13563273345 |  | 传 真 | / | 邮政编码 |  | 277400 |  |
| 建 设 地 点 | 枣庄市台儿庄区台儿庄古城 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立 项 审 批 部 门 | 枣庄市台儿庄区发展 和改革局 |  |  | 批准文号 |  | 2019-370405-82-03-036878 |  |  |
| 建 设 性 质 | 新建 |  |  | 行业类别及 代码 |  | N7610防洪除涝设施管理 N786 游览景区管理 |  |  |
| 占 地 面 积(㎡) | 756356.9 |  |  | 绿化面积(㎡) |  | 67520（新增） |  |  |
| 总 投 资 （万元） | 134155 | 其中：环保 投资（万元） |  | 6427.5 |  | 环保投资占总 投资比例（%） |  | 4.79 |
| 评 价 经 费 （万元） | -- |  |  | 预计投产日期 |  |  | 2021年8月 |  |
| 工程内容及规模 - 项目背景 台儿庄运河古城坐落于山东省枣庄市台儿庄区和鲁苏豫皖四省交界地带，规划面积约2km2，一期核心区占地75.8hm²，其中水系面积16.9hm²，拥有3km的古运河及15km的水街水巷，城内水网交错，计有18个汪塘、12km的明渠、暗渠，水资源丰富且，有“江北水乡、运河古城”之美誉。伴随着景区开放运营，古城内河道状况也出现了诸多问题，例如水土流失严重、河道淤积严重、水质污染严重；部分石板道路出现断裂、缺损，桥梁栏杆老化，出现裂痕、损毁，两侧抱鼓石残缺；部分雨污管网老旧，排污能力不足。部分房屋瓦片缺失，外墙面渗水严重，以致墙体脱落。门窗、立柱、挂落等木结构及因阳光暴晒、风雨侵蚀等原因，开裂变形、损毁；自营酒店规模大，但由于经营多年设施落后需要整修；消防配套设施陈旧逐渐不符合新的消防规范的要求等。为保持台儿庄古城可持续发展潜力，提高古城的旅游质量和枣庄旅游品牌形象，对景区旅游资源基础设施升级改造势在必行。 鉴于此，枣庄市台儿庄运河古城投资股份有限公司拟投资134155万元在枣庄市台儿庄区台儿庄古城开展台儿庄古城旅游资源基础设施升级改造项目。项目总占地面积756356.9m2，主要开展河道清淤挖潜、桥涵建设、基础设施升级改造、智慧古城建设等，具有良好的经济效益和社会效益。该项目已于2019年7月经枣庄市台儿庄区发展和改革局备案（备案号2019-370405-82-03-036878）。 依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关要求，该项目需执行环境影响评价制度。经查询，项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017.9.1）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号，2018.4.28）中“四十、社会事业与服务业”、“120、旅游开发”中的“其他”及“四十六、水利”、“144、防洪治涝工程”中的“其他”类别，需编制环境影响评价报告表。因此，建设单位委托我单位承担该项目环境影响报告表的编制工作。我单位在接受委托后，经过现场勘察及工程分析，依据《环境影响评价技术导则》的要求和《中华人民共和国环境影响评价法》等相关要求，编制了本项目的环境影响评价报告表。通过环境影响评价，阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据，并由建设单位呈报当地环境保护局审批。 - 地理位置及周围环境状况 枣庄市台儿庄运河古城投资股份有限公司台儿庄古城旅游资源基础设施升级改造项目位于枣庄市台儿庄区台儿庄古城（中心坐标：N34.559812、E117.740178），项目具体位置详见附图1：项目地理位置图。 结合《枣庄市环境保护局关于加强对建设项目现状调查的通知》（枣环函字〔2013〕74号）要求，评价过程中对项目现状及周边进行了现场勘查，并拍照存档，现场照片见附图-现场照片。 - 项目主要建设内容及规模 本次工程内容共包括水域治理、一期升级改造、城墙建设、亮化提升、房屋养护及智慧景区等9个核心范围，均属于古城内的旅游资源基础设施，涵盖范围较广，涉及领域较多，既有景区的设置、改造建设，同时也包括美化工程的开展及云数据的建设。 - 水域治理工程 主要对3km古运河及城内15km河道、18个汪塘进行清淤、挖潜，改善古城内河道的水系治理、通行能力，同时拆除沿线排污点，增加水中杂草及垃圾打捞设施，加强水生动植物生态圈的培育和保护。其次对3km古运河南岸、城内15km河道两岸及部分坑塘进行护坡建设，同时建设配套的绿化及亮化工程，并增加部分桥涵的建设，工程内容及设计规模详见表1-1。 表1-1 水域治理主要工程内容一览表 序号; 项目; 单位; 规模; 备注. 1; 工程规模; --; --; --. 1.1; 清淤挖潜; --; --; --. 1.1.1; 古运河; km; 3; --; --; --. 1.1.2; 古城内河道; km; 15; --; --; --. 1.1.3; 汪塘; 个; 18; --; --; --. 1.2; 护坡; --; --; --. 1.2.1; 古运河; km; 3; 南岸. 1.2.2; 古城内河道; km; 30; 两岸. 1.2.3; 汪塘; 个; 18; 尤家汪、两半汪、牛市汪等18个. 1.3; 桥涵; 座; 4; 尤家汪东侧（1座）、蝎子汪南侧（2座）、月老河与衙门街交汇处（1座）. 1.4; 排污口拆除; 处; 6; --; --; --. 1.5; 绿化工程; m2; 50000; --; --; --. 1.5.1; 古运河; m2; 15000; 南岸. 1.5.2; 古城内河道; m2; 35000; 两岸. 1.6; 亮化工程; 个; 1100; 沿岸; --; --. 1.6.1; 古运河; 个; 100; 南岸. 1.6.2; 古城内河道; 个; 1000; 南岸. 1.7; 打捞设施; 套; 若干; --; --; --. （2）古城升级改造工程 古城于2010年开始运营，距今已有近10年，此次升级改造工程内容包括道路改造、桥梁加固、建筑物维修及养护、水系整治、亮化工程提升、展厅升级维护、基础设施改造及设备升级改造，工程内容及设计规模详见表1-2。 表1-2 古城一期升级改造主要工程内容一览表 序号; 项目; 单位; 规模; 备注. 1; 道路改造; m2; 20625. 1.1; 青石道路; m2; 8625. 1.2; 绍兴石板道路; m2; 6750. 1.3; 方砖道路; m2; 5250. 2; 桥梁加固. 2.1; 石雕栏杆; m; 800. 2.1; 抱鼓石; 对; 40. 3; 建筑物维修及养护. 3.1; 木质门窗; m2; 5565. 3.2; 木质平台; m2; 3055. 3.3; 木质檐橼; m2; 3515. 3.4; 桐油养护; m2; 150000. 3.5; 油漆翻新; m2; 12135. 3.6; 彩绘描补; m2; 20000. 3.7; 房屋瓦面维修; m2; 28000. 3.8; 屋面集水沟; m; 3250. 3.9; 廊道防水; m2; 3050. 3.10; 落水管; m; 5500. 3.11; 渗水墙面修复; m2; 3550. 3.12; 仿古墙砖修复; m2; 2500. 4; 水系治理. 4.1; 水渠渗水治理; m2; 960. 4.2; 河道清淤; m; 1297. 4.3; 护岸修复; m2; 2050. 5; 亮化工程提升. 5.1; 损毁、老化灯具更换; 盏; 525. 5.2; 老化线路整修; m; 3565. 5.3; 线性亮化安装; m; 55320. 6; 展厅升级维护; m2; 3000. 7; 基础设施改造. 7.1; 雨水管改造; m; 4450. 7.2; 污水管网; m; 4200. 7.3; 给水管网; m; 1200. 7.4; 绿化带补植; m2; 12520. 7.5; 垃圾箱; 个; 165. （3）城墙续建工程 目前城墙续建工程需要完成的内容包括拆迁、开挖护城河及城墙的建设等，具体内容详见表1-3。 表1-3 城墙续建工程主要内容一览表 序号; 项目; 单位; 规模; 备注. 1; 拆迁工程. 1.1; 房屋拆迁; m2; 245622. 1.2; 配套管网拆迁; m; 3562. 1.3; 场地平整; m2; 10000. 2; 护城河. 2.1; 护城河开挖; m3; 3260. 2.2; 配套护坡工程; m2; 3500. 2.3; 配套绿化、亮化工程; m2; 5000. 3; 城墙建设; m; 470. （4）亮化提升项目 北航线两侧全长2000m，共有房屋1300余间，提升北航线所使用的灯具等亮化设施。以上海乐雷瓦灯、深圳新鑫源硬线条灯、广东坤士洗墙灯、广州艾利特投光灯、广东中山上亚地埋灯及河道建筑配大红灯笼点缀。其次对城外3km古运河南岸、城内部分坑塘建设配套的亮化工程。 表1-4 亮化提升改造主要工程内容一览表 1; 北航线亮化工程提升. 1.1; 损毁、老化灯具更换; 盏; 1200. 1.2; 老化线路整修; m; 5455. 1.3; 线性亮化安装; m; 106320. 2; 城外古运河南岸、城内部分坑塘亮化工程提升. 2.1; 损毁、老化灯具更换; 盏; 625. 2.2; 老化线路整修; m; 4865. 2.3; 线性亮化安装; m; 115320. （5）酒店扩容改造工程 目前古城景区内自营客栈可利用房源面积约6.4万m2，需要对其进行重新装修改造，主要对地面、墙面、顶部及其他景观工程进行装饰装修，具体工程内容详见表1-5。 表1-5 酒店扩容改造工程内容一览表 1; 装饰装修工程. 1.1; 地面改造; m2; 66000. 1.2; 墙面装饰; m2; 115500. 1.3; 顶部装潢; m2; 67000. 2; 景观建造工程; 座; 200. （6）景区消防设施完善工程 景区古建筑消防需按照《古建筑消防设计规范》要求进行设计配套，设施设备含单体内消防栓、喷淋系统、火灾显示盘、手动报警等水电设备，另需设计独立消防水泵房、电气控制室、高位水箱若干分区控制不同区域。 表1-6 景区消防设施完善工程内容一览表 1; 消防设计. 1.1; 单体内消防栓; 套; 5000. 1.2; 喷淋系统; m2; 50000. 1.3; 火灾显示盘; 座; 3000. 1.4; 手动报警器; 套; 3000. 1.5; 独立消防水泵房; 座; 100. 1.6; 电气控制系统; 套; 3000. 1.7; 高位水箱; 座; 1000. （7）园林绿化景观提升工程 本工程主要包括水域绿化提升、区域景观提升、古树名木养护三个方面，主要通过苗木种植及景观制造的方式进行建设，具体详见表1-7。 表1-7 园林绿化景观提升工程内容一览表 1; 水域绿化提升工程. 1.1; 水生苗木; m2; 300000. 1.2; 蕨类植物; m2; 250000. 1.3; 乔木; 棵; 1000. 1.4; 景观石; 座; 50. 2; 区域景观提升工程. 2.1; 关帝庙区域. 2.1.1; 乔木; 棵; 1000. 2.1.2; 灌木; 棵; 800. 2.1.3; 土方; m3; 1550. 2.1.4; 景观石; 座; 20. 2.2; 马鞭草区域. 2.2.1; 乔木; 棵; 1500. 2.2.2; 灌木; 棵; 1200. 2.2.3; 土方; m3; 2550. 2.2.4; 景观石; 座; 30. 3; 古树名木养护工程; 棵; 300. （8）景区标识系统工程 为全面完善台儿庄古城、双龙湖观鸟园和运河湿地景区标识标牌系统，提升景区品质和游客游览体验效果。按照导视级别划分如下： 一级导视（形象类）：景区介绍牌、景区总导游图、景区宣传栏、游园须知牌； 二级导视（导向类）：区域平面图、多项指示牌、时时为您服务牌、景观名称牌及说明牌、设施名称及设施使用须知牌、售票处指示牌、收费明细说明牌、垃圾桶、树木名称牌、售货亭名称及营业时间牌、展厅说明指示牌、展厅名称牌、环保牌、温馨提示请爱护公物牌。 三级导视（交通类）：游览车乘坐站、禁止普通车辆入内牌、机动车停放处指示牌 四级导视（警示功能类）：请勿攀爬、水池边警示牌、爱护花草、请勿吸烟、请勿触摸、地面湿滑小心跌倒、正在维修中，禁止通行、公共区域请勿占用、景区管理处指示牌。 表1-8 景区标识系统工程内容一览表 序号; 项目; 单位; 数量. 1; 停车场标识; 个; 90. 2; 游客中心标识; 个; 167. 3; 游船和码头标识; 个; 110. 4; 古城内标识; 个; 748. 5; 双龙湖观鸟园标识; 个; 238. 6; 运河湿地标识; 个; 200. 7; 家具系统; 套; 210. （9）智慧古城工程 主要建设指挥调度中心、全域基础网络建设和智能无线WIFI认证系统、监控设备、服务器交换机、室外大屏、电脑、车载定位系统等。建成后达到预期100%的效果，展现台儿庄区旅游的风采，为游客提供全面的智能服务，实现“一站式”旅游服务体验等。 新建网络数据中心、3DGIS引擎、一体化管控平台、指挥调度中心、停车场管理系统、目的地营销系统、营销效果评价系统、营销决策支持系统、古城及周边景区O2O平台、台儿庄古城及周边景区魅力体验系统、VR虚拟景区、AR游戏服务平台； 升级、改造：网络基础设施、视频监控系统、消防管理系统、电子票务系统、物业与招商租赁管理系统、自助导游服务系统、互动分享评价系统、游客统计分析与智能疏导系统、综合信息发布系统等、OA系统、广播系统、财务管理系统、酒店管理系统、官方网站、微信公众服务号与订阅号、手机WAP网站。 - 4、公辅工程 （1）给排水 ①给水： 古城给水依托现有供水管网引入供景区使用。项目运营过程中用水主要为游客用水以及绿化用水。 游客用水：根据项目可行性研究报告估算数据，本项目建成后雨季新增游客接待量约70万人次/a，主要为游客如厕时冲洗用水，游客用水标准按4L/（人·d）计，则游客用水量为2800m³/a； 绿化用水：本项目新增绿化面积约67520m2，用水量按照2L/m2-d计，年绿化150d，则用水量为20256m3/a，使用景区内河水。 综上所述，项目年消耗新鲜水2800m³/ a。 ②排水 厂区排水采用“雨污分流制”，建筑物屋面为有组织排水，屋面雨水经落水管排至雨水管网，最终排入景区内河道。 游客用水产污系数取80%，则冲厕污水产生量为2240m³/a，经景区内现有污水处理系统处理后接入污水处理厂处理。 项目水平衡图见图1-1。 图1-1 项目水平衡图（单位：m3/a） 旅游用水 污水处理厂 污水处理系统 绿化用水 损耗560 2240 新鲜水2800 损耗20256 河水20256 （2）供电 项目用电主要为亮化工程照明用电，用电量约32.6万kWh/a，由区域供电系统提供。 - 5、职工人数及工程进度 本项目不新增劳动定员，本项目预计从2019年9月开始建设，2021年8月底竣工，建设期2年。 6、产业政策及规划相符性分析 （1）产业政策分析 旅游业是朝阳产业，是经济、社会发展到一定高度、整个社会文明程度提高的标志性产业，随着我国国民经济总体水平的提高，旅游已成为人们社会生活中的一项重要内容。 国务院《关于促进旅游业改革发展的若干意见》(国发【2014】31号文)指出“以转型升级、提质增效为主线，推动旅游产品向观光、休闲、度假并重转变，满足多样化、多层次的旅游消费需求:推动旅游开发向集约型转变，更加注重资源能源节约和生态环境保护，更加注重文化传承创新，实现可持续发展推动旅游服务向优质服务转变，实现标准化和个性化服务的有机统一。”“加强景区旅游道路、步行道、停车场、厕所、供水供电、应急救援、游客信息服务以及垃圾污水处理、安防消防等基础设施建设，围绕重点旅游区和旅游线路，进步完善游客咨询、标志标牌等公共服务设施，集中力量开发建设批新的自 然生态环境良好、文化科普教育功能完善、在国内外具有较强吸引力的精品景区和特色旅游目的地。” 本项目是为提升和优化旅游服务业发展环境的而开展的升级改造项目，符合大力发展旅游、文化、体育和休闲娱乐等服务业的要求。属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正稿）（国家发改委2013年第21号令）中“鼓励类”第三十四条旅游业：3、旅游基础设施建设及旅游信息服务的范畴，同时也属于“二、水利”“7、江河湖库清淤疏浚工程、10、城市积涝预警和防洪工程”，为“鼓励类”项目，同时取得了枣庄市台儿庄区发展和改革局出具的备案证明（备案号为2019-370405-82-03-036878），因此符合国家产业政策的要求。 （2）土地利用规划分析 项目系在枣庄市台儿庄区台儿庄古城现有基础上进行升级改造，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制或禁止的范围，因此符合台儿庄区用地整体规划。 7、环保投资 项目环保投资为6427.5万元，占总投资（134155万元）的4.79%，主要用于废气、废水、固废处理、噪声治理以及绿化等，详见表9。 表9 项目环保投资估算一览表 项目; 环保设施名称; 环保投资 （万元）; 效果; 进度. 废水; 雨污分流; 雨水管网（新增）; 420; 零排放; 与本项目同时设计、同时施工、同时投产使用. 污水管网（新增）; 360; 达标排放. 污水处理系统（现有）; --. 固废; 垃圾箱; 2.5; 合理处置. 绿化; 绿化、草坪、树木（新增）; 5645; --. 合计; 115; /; /. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目是在台儿庄古城原有基础上对建筑物、桥梁、河道等进行修复，因此不存在原有污染情况及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 台儿庄区地处枣庄市最南部，鲁苏交界处，南、东部与江苏省邳州市毗连，西、西南部与江苏省铜山县紧邻，北部与峄城区接壤，为山东的南大门，徐州东北之门户。台儿庄地跨东经117°23'～117°50'，北纬34°28'～34°44'，东西长37.2km，南北宽28.75km，总面积538.5km2。 项目所在地隶属于山东省枣庄市台儿庄区南部，运河北侧（中心坐标：N34.559812、E117.740178），详见附图1：项目地理位置图。 2、地形、地貌、地质 台儿庄境内地势南北高，中间低，自西向东渐低，呈倾斜状。西南部为连绵起伏的低山丘陵，宜林宜牧。北部为平原，适宜各种农作物生长。中部和东部较低洼，利于水产养殖与水稻种植。西南部最高山峰海拔306m，西北最高处海拔203m。最低点在东南部的赵村湖，海拔24.5m。韩庄运河自西向东横贯全境，大沙河由北向南流经境内中部，注入韩庄运河。全区自南向北，由西向东分布着丘陵坡地、梯田近山阶地、山间谷地、山前倾斜平原以及河漫洼地等地貌单元，其中低山丘陵面积占总面积的18.6%，平原面积占总面积的81.4%。 区域主要地质有奥陶系、东溪组、山西组、石炭系、太原系。台儿庄区位于峄台山间平原水文地质区的台儿庄断块裂隙岩溶孔隙水水文地质亚区，西南部为碳酸盐含水岩组、东南部为第四系孔隙水含水岩组与碳酸盐含水岩组叠置结构，上下层水力联系密切，北部局部发育第三系裂隙含水岩组。台儿庄区地下水流向为从北偏西到南偏东。 本区域内断裂间隙较多，地震等级为七度设防区，根据《中国地震参数区划图》，本区地震动参数：地震动峰值加速度为0.10g。因无应力聚集条件，历史上未发生过较大地震。规划区内工程地质条件较好，粘土、压粘土地基承载力在1.2~1.5kg/cm2，强化片麻岩地耐承载力1.5~3.0kg/cm2。 3、气候气象 台儿庄区属于暖温带季风型大陆型气候区，四季分明，春季回暖快，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷干燥，年平均气温为14.8度，极端最高气温39.6度，极端最低气温-19.8度。年均降水量811.6mm，降水量主要集中在6、7、8月份，占全年总量的61%，而12月份至来年2月份的降水量仅占全年总量的7%。十年一遇24小时最大暴雨量为150.9mm，年最大降水量为1377.3mm，年最少降水量为463.3mm。全年平均雨日为120.4天，平均暴雨日为27.6天。全年日照时数为1955.7小时，年日照百分率为49%，无霜期284.1天左右。湿润度为0.72，全年平均蒸发量为1585.2mm。年平均湿度为65%。年平均气压为1008.0百帕，最高气压为1036.9百帕，最低气压为987.3百帕。 年平均风速为2.1m/s，极端最大风速为23m/s，全年主导风向为东北风。主要气象灾害有：洪涝、暴雨、大风、冰雹。 4、水文水系 （1）地表水环境 全区地表水资源较为丰富，总面积538.5km2，有13条河流纵横交错，年平均径流量达1.42亿m³。台儿庄素有“江北水乡”之称，全区地下水资源总储量1.559亿m³，可开采量为1.31亿m³；主要分布在运河以北、大沙河以东地区，京杭大运河，伊家河横贯东西，峄城大沙河从城区西侧穿过，境内水资源主要来自空中降水、地下水，另有一些客水，年均22.59亿m³，可利用1.6754亿m³，地表水依靠台儿庄节制闸调节。空中降水年平均811.6mm，总量为4.41亿m³。 （2）与地下水水源地关系 台儿庄地区的地下水源地为台儿庄张庄水源地和小龚庄水源地， ①张庄水源地保护区划分情况如下： 一级保护区：东至3号井东120m，西至3号井西100m，南至3号井南50m，北至3号井北运河南岸路范围内的区域。 二级保护区：东至3号井东200m，西至3号井西500m，南至3号井南200m，北至京杭大运河南河堤范围内的区域（一级保护区范围除外）。 ②小龚庄水源地保护区划分情况如下： 一级保护区：小龚庄水源地院墙内的区域，面积为2597.31m2。 二级保护区：一级保护区边界径向北扩93m、东扩49m、南扩24m、西扩39m范围内的区域，面积为23130.55m2。 鉴于本项目距离张庄水源地二级保护区陆域范围边界1.25km，距离小龚庄水源地二级保护区陆域范围边界4.01km，不位于水源地保护区内，因此项目的建设对其影响不大。 5、植被、生物多样性 境内植物资源有340多种，分为草本、木本两大类，其中药用植物71种。草本植物主要有：桔梗、半夏、葛根等，木本植物主要有：酸枣、白榆、桑、黄连、银杏等。动植物资源主要有：狐狸、獾、刺猬、黄鼬、红隼、野鸭、游隼、豆雁、普通夜鹰、星头啄木鸟、普通鸬鹚、蛇、壁虎、蝎子等。 农业资源丰富。台儿庄区是全国商品粮生产基地和优质小麦生产基地。全区形成了“三水”农业、桑蚕、食用菌、瓜菜、林果、畜牧六大主导产业，有涛沟桥大米、仙芝牌蘑菇、张庄蜜桃、邳庄河蟹、运河甲鱼、张家狗肉等20多个名优农产品。 6、矿业资源 台儿庄区矿产资源主要有煤和石膏，煤主要集中于运河以南，储量8000万t，其中韩台煤田储量为2853.3万t。石膏主要分布在泥沟镇东北部，储量为5200万t。此外，境内南部山区还有数量较大、分布较广的大理石。青石、粘土、牛眼石、石灰石和河沙等也有分布。 7、南水北调东线工程 根据《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1—2018），南四湖东平湖流域范围及控制区划分南四湖东平湖流域范围包括枣庄市、济宁市、泰安市、莱芜市、菏泽市5市全部区域。 为满足南水北调东线工程调水水质要求，将南四湖、东平湖流域划分为下列三类控制区： 核心保护区域：南四湖、东平湖大堤、南水北调东线工程干渠大堤和所流经其他湖泊大堤内的全部区域，没有大堤的区段以设计洪水位淹没线作为大堤位置； 重点保护区域：核心保护区域沿汇水支流上溯 15km 的汇水区域； 一般保护区域：除核心保护区域和重点保护区域以外的其他调水沿线汇水区域。 本项目实施范围为台儿庄运河古城，紧靠韩庄运河，依据《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1—2018），本项目所在区域位于南水北调重点保护区域范围内，所在区域水污染物排放执行《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1—2018）中的重点保护区域标准要求： 表2-1 《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》 单位：mg/L 指标; BOD5; COD; SS; 动植物油; NH3-N; 全盐量; 总氮; 依据. 标准值; 10; 50; 20; 3; 5; 1600; 15; 重点保护区域标准. 本项目生活污水景区内现有污水处理系统处理后接入污水处理厂处置，因此不会对南水北调东线工程产生影响。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、环境空气质量现状 根据枣庄市环境保护局的《枣庄市环境质量报告》（2018年简本），台儿庄区2018年环境空气质量监测数据，监测数据统计结果见表3-1。 表3-1 台儿庄区空气质量监测结果 单位：ug/Nm³ 项目 因子; SO2; NO2; PM10; PM2.5. 监测值（年平均）; 13; 39; 115; 68. 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准（年平均）; 60; 40; 70; 35. 由表3-1可知，枣庄市台儿庄区2018年空气质量PM2.5、PM10均值超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，属于不达标区，其余因子未出现超标，分析主要是因为常规监测点位于城区，城区车辆较多及土建施工较多所致。根据《枣庄市环境保护“十三五”规划》（枣政发【2017】17号）要求，通过调整能源和产业结构、综合治理工业污染、加强扬尘综合整治、严管机动车污染、建立绿色生态屏障等针对削减措施，预计到2020年，枣庄市环境空气质量会有明显改善，各项大气指标均能够符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准。 2、地表水环境质量现状 该项目地表水系属淮河流域京杭运河水系，项目所在区域的地表水系为韩庄运河。根据《枣庄市环境质量报告》（2018年简本），韩庄运河台儿庄大桥监测断具体监测结果见表3-2。 表3-2 韩庄运河水质监测结果 单位：mg/L（ pH除外） 项目; pH; COD; BOD; 氨氮; 挥发酚; 溶解氧. 监测值; 7.90; 13.8; 2.5; 0.39; 0.0004; 10.0. 《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）Ⅲ类标准; 6～9; ≤20; ≤4.0; ≤1.0; ≤0.005; ≥5. 经上表可知，各项指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准值，说明该河水质优良。 3、地下水环境质量现状 数据引用《枣庄市环境质量报告》（2018年简本）监测数据，台儿庄区地下水源以张庄水源地监测结果为准，详见表3-3。 表3-3 台儿庄区地下水源监测结果 单位：mg/L（ pH除外） 项目; pH值; 总硬度; 氨氮; 氟化物; 氯化物; 总大肠菌群. 监测值; 7.78; 470; 未检出; 0.41; 76.6; 未检出. 标准值; 6.5～8.5; ≤450; ≤0.5; ≤1.0; ≤250; ≤3.0. 项目; 挥发酚; 硝酸盐氮; 亚硝酸盐氮; 硒; 硫酸盐; 氰化物. 监测值; 未检出; 7.81; 未检出; 未检出; 143; 0.002. 标准值; ≤0.002; ≤20; ≤1; ≤0.01; ≤250; ≤0.05. 由表3-3可知，2018年台儿庄区地下水（张庄水源地）各项指标除总硬度超标外，其余均符合《地下水质量标准》(GB/T-14848-2017)中Ⅲ类水质要求，总硬度超标主要是地质原因。 4、声环境质量现状 根据《枣庄市环境质量报告（2018年度）》的公布结果可知：台儿庄区功能区噪声四个季度均值昼间为59.3dB(A)，夜间为48.8dB(A)，无超标区域，因此声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，昼间噪声小于60dB(A)，夜间噪声小于50dB(A)。 5、辐射环境和生态环境 枣庄市台儿庄区在招商引资过程中拒绝污染严重的企业进入，未出现过区域环境质量被污染的情形，环境质量状况良好，城市生态环境稳定，无不良辐射环境和生态环境影响。 从项目现场考察情况看，区域范围内无珍贵动物活动迹象、无珍稀濒危物种存在，项目所在地绿化率较高，生态环境良好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 经现场勘查，本次环评确定的环境保护目标为： 表3-4 主要环境保护目标表 环境要素; 环境保护目标名称; 方位; 距离（m）; 规模（人）; 保护等级. 大气 环境; 康城小区; 117.745574; 34.552119; S; 70; 3700; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级. 安顺家园; 117.748729; 34.550886; SE; 270; 4500. 顺河社区; 117.748922; 34.554684; E; 155; 4600. 红星家园; 117.751507; 34.561067; NE; 320; 2760. 叶庄; 117.747012; 34.561078; E; 20; 1320. 北园社区; 117.745735; 34.564715; N; 80; 1200. 北园小学; 117.743611; 34.564994; N; 210; 1500. 幸福家园; 117.737876; 34.564705; N; 240; 2000. 运河小学; 117.735350; 34.564361; N; 130; 2600. 人民医院; 117.732861; 34.562361; W; 70; 1500. 台大新天地小区; 117.736160; 34.563916; NW; 160; 3200. 沿河小区; 117.731622; 34.559469; SW; 210; 1950. 孟庄村; 117.750939; 34.565997; NE; 550; 3310. 汇贤佳苑; 117.751400; 34.563375; NE; 430; 1800. 阳光家园; 117.740349; 34.568042; N; 530; 2670. 地表水环境; 韩庄运河; S; 420; 中; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 地下水环境; 厂址周围 地下水; --; --; --; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 声环境; 叶庄; E; 20; 1320; 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类. 康城小区; S; 70; 3700. 北园社区; N; 80; 1200. 人民医院; W; 70; 1500. 运河小学; N; 130; 2600. 台大新天地小区; NW; 160; 3200.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境 项目所在区域环境空气质量功能区为二类，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准具体标准值见下表。 表4-1 环境空气质量标准一览表 单位：µg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75; 5. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 2、地表水环境 韩庄运河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表4-2 地表水环境质量标准一览表 单位：mg/L 序号; 项目; Ⅲ类; 标准来源. 1; pH值（无量纲）; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）. 2; COD; ≤20. 3; BOD5; ≤4.0. 4; NH3-N; ≤1.0. 5; 挥发酚; ≤0.005. 6; 溶解氧; ≥5. 3、地下水环境 项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，详见下表。 表4-3 地下水质量标准一览表 单位：mg/L、pH无量纲 序号; 项 目; Ⅲ类; 标准来源. 1; pH; 6.5~8.5; 《地下水质量标准》(GB/T-14848-2017)Ⅲ类标准. 2; 总硬度（以CaCO3计）; 450. 3; 氨氮; 0.2. 4; 氟化物; 1.0. 5; 氯化物; 250. 6; 总大肠菌群; 3. 7; 挥发酚; 0.002. 8; 硝酸盐氮; 20. 9; 亚硝酸盐氮; 1. 10; 硒; 0.01. 11; 硫酸盐; 250. 12; 氰化物; 0.05. 4、声环境 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类声环境功能区标准，详见表4-4。 表4-4 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废水 项目污水经景区内现有污水处理设施处理后接台儿庄污水处理厂处理，污水厂接管执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的A等级标准。 台儿庄污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，具体现值见表4-5。 表4-5 台儿庄污水处理厂接管及排放标准 单位：mg/L 项目 名称; COD; BOD5; SS; TN; NH3-N; TP. 污水厂接管标准; 500; 350; 400; 70; 45; 8. 污水厂排放标准; ≤50; ≤10; ≤10; ≤15; ≤5（8）*; ≤0.5. *括弧外数值为水温＞12℃时控制指标，括弧内数值为水温≤12℃时控制指标。。 - 噪声 施工期间执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)表1中标准（昼间70dB(A)，夜间55dB(A)） 运营期场界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。 3、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单相关要求。 |
| 总量控制标准 | 为落实《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2016〕74号）要求，目前山东省列入总量控制目标考核的污染物包括水（CODCr、NH3-N），大气（SO2、NOX）。 本项目产生的污染物主要集中在施工期，为暂时性污染，施工期结束后污染随之消失。项目废水经景区内现有污水处理设施处理后接污水处理厂处置，不外排，其总量纳入污水处理厂总量范畴，因此不需要另行申请总量。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： - 施工期工艺流程及产污环节 基础工程 装饰工程 设施安装 主体工程 噪声、扬尘、废水、固废 验收合格 图5-1 施工期工艺流程及产污环节图 项目主要对河道、汪塘进行清淤挖潜，并增设部分桥涵，改善古城内河道的通行能力，增加垃圾打捞设施以改善水质；其次对河道两岸、部分坑塘进行护坡建设及剩余城墙部分的建设，配套建设绿化亮化工程，同时对道路改造、桥梁加固、建筑物维修及养护，对酒店进行扩容改造，改善景区景观，提升景区旅游服务水平。 - 水域治理工程施工工艺： - 施工围堰→导流排水→挖掘清淤→淤泥运输。 - 护坡工程施工工艺： - 砌体修琢→拌制砂浆→铺浆→砌筑→养护→砖浆勾缝。 - 桥涵工程施工工艺： - 台帽施工→预制板梁安装→桥面铺装→涵洞墙身施工→预制盖板安装→防水层铺设→两侧回填。 - 绿化工程施工工艺： - 放线定点→挖穴→栽植→支撑、绑扎→种花种草→养护。 - 亮化及管网工程施工工艺： - 测量定点→路面开挖→基坑修整→设置管涵→预埋件安装→管沟回填。 - 酒店扩容工程施工工艺： - 地面改造→墙面装饰→顶部装潢。 - 产污环节主要产生在施工过程中土方的挖掘、堆放、清运、回填和场地平整；建筑材料如水泥、白灰、砂子以及土方等在其装卸、运输、堆放，搅拌车辆及运输车辆往来，施工垃圾及清运等过程均会产生扬尘污染、机械尾气；房屋修缮装潢产生的装修废气；各种施工机械设备运转产生的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护、设备水压试验废水等；以及设备噪声。 - 运营期工艺流程 本项目属于景区维护改造，运营期无工艺流程。就本项目而言，施工期结束后，本项目也随之完成。

主要污染工序： - 施工期 - 1、施工废气 （1）施工扬尘 主要来自项目场地平整土方的挖掘、建筑材料的装卸、施工垃圾的清理、运输车辆在施工场地内行驶、运输车辆的车轮夹带泥土污染场地附近路面以及在有风条件下由于场地地表裸露而产生的扬尘。本工程施工期扬尘的主要来源有以下几个方面： ① 项目施工场地的地基处理中，在土方搬运、倾倒过程中，将有少量砂土从地面、施工机械、土堆中飞扬进入环境空气中。 ② 施工期间运送散装建筑材料的车辆在行驶过程中，使局部范围的CO、NOX、HC、SO2、扬尘等浓度有所增加。有少量物料洒落进入空气中，另外车辆在通过未铺衬路面或落有较多尘土的路面时，将有路面二次扬尘产生。 ③ 原料堆场和暴露松散土壤的工作面，受风吹时，表面侵蚀随风飞扬进入空气。 （2）施工机械废气 施工期间，使用机动车运输原材料、设备和机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOX以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。 - （3）装修废气 - 在建设、装修过程以及工程投入营运后，建筑和装修材料将逐渐向周围环境释放出污染物，从而对室内环境空气造成污染。室内环境污染主要由游离甲醛、总挥发性有机化合物(TVOC)和苯污染物造成。 2、施工废水 （1）工程废水 工程废水主要包括砂石料冲洗、混凝土养护、机械设备的冲洗废水等，主要含有泥沙和固体废料，经类比分析，此类废水中COD浓度一般低于50mg/l，SS浓度一般为400mg/L。项目产生的施工废水如果直接进入周边水系将会造成水中的悬浮物增加，因此，项目施工方应在施工场地内修建一些简易的沟渠，将建筑施工废水引入沉淀池，经沉淀后用于场地洒水，将不会对周边水系造成不良影响，并且随着施工的结束该影响也随着结束。 （2）生活污水 施工期施工人员将产生生活污水，所含主要污染物为COD、SS、NH3-N等。本项目施工期施工人员最多时约50人左右，生活污水排放量按30L/人·d计算，本施工期2年按照600天计算，则施工期产生生活污水为900m3，经景区内现有污水处理系统处理后接入污水处理厂处理。 （3）地面冲刷污水 项目平整后裸露地表在雨天受雨水冲刷将产生含泥污水，被雨水冲刷后随地表径流流入附近水体，会对其造成一定的污染，主要的污染物为SS。项目清淤、护坡等水下部分结构施工设置和拆除围堰时的侵入水，会造成河水浑浊。因此在施工过程中应在围挡四周设导排水沟，围堰区内泥浆水应泵上岸设置的沉淀池内，待泥浆沉淀后上清水循环使用，杜绝直排水体；同时，应做好建筑材料和建筑废料的管理，各类施工材料应有防雨遮雨设施、及时运输挖方、及时压实填方，防止暴雨径流对开挖面、填区以及施工材料和工程废料的冲刷，从根本上减少水土流失量。 3、施工噪声 项目施工场地高噪声施工机械较多，且各施工阶段均有大量的机械设备于现场运行，单体设备声源声级一般均高于70dB（A），部分设备声源甚至高达95dB（A），且由于施工场地内设备位置不断变化，同一施工阶段的不同时间设备运行数量亦有波动，因此很难确切预测施工场各场界噪声值。经类比调查，各类施工机械噪声源及其影响情况见表5-1。 表 5-1 几种主要施工机械的噪声源强及在不同距离处的噪声值 单位：dB(A) 距离 机械类型; 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m. 装载机; 94; 88; 82; 76; 74; 68. 推土机; 91; 85; 79; 73; 71; 65. 运输车辆; 92; 86; 80; 74; 70; 66. 提升机; 86; 80; 74; 68; 66; 60. 挖掘机; 84; 78; 72; 66; 64; 58. 4、施工固废 （1）土石方 项目所在地块已经做了初步的土地平整，存放土石方的位置地势也较为平坦，因此在场地平整时，应尽量使项目用地范围内土石方平衡，最大限度的减少土石方外运，优化调整厂区内标高。根据场城墙续建工程估算，需要开挖的土石方约为3260m³，产生后主要用于道路建设、绿地、低洼处填平等，能够达到土石方平衡，不存在弃方问题。 （2）建筑垃圾 建筑垃圾来源于项目建设过程中水泥袋、铁质弃料、木材弃料、废砖块和废包装材料等，以及城墙续建工程中房屋拆迁产生的废弃砖混结构。根据同类工程调查，本工程建筑垃圾产生量约为1200t，在施工期要加强对废弃物的收集和管理，将建筑垃圾外售给再生资源回收利用公司，严禁随意倾倒。 （3）生活垃圾 - 本项目施工期最大施工人员约为50人，生活垃圾按0.3kg/d·人计，施工期2年按照600天计算，产生量为9t，生活垃圾的主要成分为纸张、塑料制品，经景区内现有垃圾桶集中收集后，由环卫部门统一清运处理。 （4）清淤污泥 - 河道清淤时会产生污泥，淤泥厚度按0.3m计，本工程整治河段面积约为9000m2，因此污泥产生量约为2700t（含水率为90%），经脱水后干化污泥（含水率为80%）量为1350t。 - 运营期 - 1、废气 本项目工程范围不涉及餐饮服务，故项目无废气产生。 2、废水： 本项目实施雨污分流，建筑物屋面为有组织排水，屋面雨水经落水管排至雨水管网，接入古城内部河道。绿化用水全部损耗，因此项目废水主要为新增旅游人员冲厕废水。 冲厕废水产污系数取80%，则冲厕废水产生量为2240m³/a，其污染物浓度及产生量分别为 COD 300mg/L、0.672t/a；NH3-N 35mg/L、0.078t/a，经景区内现有污水处理设施处理后接污水处理厂处置，不外排。 本项目废水产生情况见表5-2。 表5-2 污水排放一览表 序号; 污染源; 污染物; 核算方式; 污染物 产生浓度; 污染物 产生量; 采取措施. 1; 生活 污水; COD; 类比法; 300mg/L; 0.672t/a; 经景区内污水处理设施处理后接污水处理厂处置. 2; NH3-N; 35mg/L; 0.078t/a. 3、噪声 运营期间噪声主要为游客活动噪声，这部分噪声是局部的，较为分散，且影响范围较小。景区通过标识和宣传引导游客以降低对区域声环境的影响。 4、固废 运营期固体废弃物主要是游人丢弃的生活垃圾，以各种材料的包装物、纸类、塑料袋、食品残渣及果皮等为主。这些固体废弃物一旦得不到很好的收集和处理，则会对区域环境造成污染，区域环境质量下降，从而影响区域生态环境的恶化。经类比同类项目，游客游玩产生的生活垃圾约70t/a。经景区内设垃圾桶收集后由环卫部门统一清运。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 扬尘 | TSP | -- | -- |  |
|  |  | 车辆尾气 | CO、THC、NOX | -- | -- |  |
|  |  | 装修废气 | TVOC、甲醛 | -- | -- |  |
|  | 运营期 | -- | -- | -- | -- |  |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 工程废水 | COD | 50mg/L | 0 |  |
|  |  |  | SS | 400mg/L |  |  |
|  |  | 生活污水 | COD、NH3-N等 | 900m3/a | 0 |  |
|  | 运营期 | 生活污水 | 废水量 | 22400m3/a | 接管量 | 排放量 |
|  |  |  | COD | 300mg/L、0.672t/a | 300mg/L、0.672t/a | 50mg/L、0.112t/a |
|  |  |  | NH3-N | 35mg/L、0.078t/a | 35mg/L、0.078t/a | 5mg/L、0.011t/a |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 水系治理 | 清淤污泥 | 1350t/a | 0 |  |
|  |  | 工程建设 | 建筑垃圾 | 1200t/a | 0 |  |
|  |  | 员工生活 | 生活垃圾 | 9t/a | 0 |  |
|  | 运营期 | 游客、职工 | 生活垃圾 | 70t/a | 0 |  |
| 噪声 | 施工期 | 来自高噪音机械设备产生的噪声，噪声值为：70dB(A)~95dB(A) |  |  |  |  |
|  | 运营期 | 主要游客喧哗产生的社会生活噪声，短时局部 |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 由于施工期桥涵、护坡、城墙建设等工程，导致表层土松散且减少土地的植被覆盖率，将造成不同程度的水土流失。并且对河道进行清淤疏浚过程将会对河道生态系统带来短时间的扰动。但生态影响仅限于施工期，待施工期结束，将形成良性的河道/河岸生态系统。改造中水系整治项包含了河道清淤和堤防护岸工程，对驳岸进行了生态性改造。基础设施改造 包含了绿化带补植。排水设施的完善，项目结束后，台儿庄古城内的生态环境将比改造前有整体提高。 |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

（一）施工期环境影响分析 1、大气污染影响分析 （1）扬尘影响分析 施工扬尘主要来自土方的挖掘及堆放、建筑材料的搬运及堆放、施工垃圾的堆放及清理、物料运输车辆产生扬尘。这类风力扬尘的主要特点是与风速、湿度、渣土分散度、尘粒本身的沉降速度有关等诸多因素有关。据类比调查结果，建筑施工扬尘点浓度为11.03mg/m³，影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的TSP浓度平均值为0.419mg/m³，为上风向对照点的1.5倍。 施工现场扬尘对环境的影响情况见表7-1。 表7-1 施工现场扬尘对环境的污染情况 工地下风向距离(m); 20; 50; 100; 150; 200. TSP24小时平均 浓度(mg·m-3); 无; 1.303; 0.722; 0.402; 0.311; 0.270. 有（围金属板）; 0.824; 0.426; 0.235; 0.221; 0.215. 由表7-1可知，在无任何防尘措施的情况下，施工现场对周围环境的影响较严重，200m外TSP浓度才可到达《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准；而在有防尘措施的情况下，污染物范围降至100m范围内。 如果在施工期间对车辆行驶的路面洒水抑尘，每天洒水4～5次，扬尘可减少70%左右，施工场地洒水试验结果见表7-2。 表7-2 施工场地洒水抑尘试验结果 距现场距离/(m); 5; 20; 50; 100. TSP24小时平均 浓度(mg·m-3); 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 由表7-2可见，实施每天洒水4～5次，可有效控制车辆扬尘，将扬尘影响范围缩小到20～50m。经洒水降尘处理后，项目产生的扬尘造成的影响有所降低。 为进一步降低施工阶段对项目区的扬尘影响及周边居民的影响，本评价建议施工单位采取以下防尘措施： ①非雨天气，施工现场地面和路面定期洒水，早晚各一次，于大风和干燥天气适当增加，遇到四级或四级以上大风天气停止土方作业，同时作业覆以防尘网； ②施工现场周边砌围墙，围墙高2.5m； ③建筑垃圾和材料采取规范堆放、遮盖、洒水等防尘措施，建筑垃圾采取及时清运措施； ④严禁随意抛洒建筑垃圾； ⑤施工场地应定时洒水降尘，对场地内运输通道及时清扫，交通道路定期洒水和清扫； ⑥运输车辆装车不宜过满，采用封闭车辆，用帆布覆盖，进入施工场地应低速行驶，在运输过程中做到不洒落尘土。 采取上述防护措施后，扬尘量可减少70%以上，项目施工扬尘对区域环境空气的影响较小。 （2）机动车尾气影响分析 施工过程的载重汽车、装载机和推土机等工程机械排放尾气。项目机动车辆少，尾气排放量少，区域空气流动性好，对区域大气环境影响小。施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工机械，加强设备、车辆的维护保养，使机械、车辆处于良好工作状态，严禁使用报废车辆和淘汰设备，以减少施工机械废气对周围环境的影响。 （3）室内装修环境影响分析 项目室内装修阶段对环境产生污染的材料主要是人造板、饰面人造板以及油漆等有机溶剂（主要有溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂，水性阻燃剂、防水剂、防腐剂、防虫剂等）。其主要污染因子为甲苯和二甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。 装修阶段向周围环境空气排放的甲苯和二甲苯等排放周期短。为减轻装修废气污染物对周围环境的影响，应首先在源头上进行控制，采用经过质量检查部门和环保行政部门认证的材料装饰，选择无毒或低毒的环保产品，加强对施工装饰工程的环保管理，对施工过程中使用油漆和稀释剂及墙体涂料应采用新工艺材料并控制施工时间，按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB30325-2001）要求对室内环境状况进行监测、评估，确保室内环境质量达到规范要求后方可投入使用。在建筑物投入使用之前，使室内空气质量达到《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002），以减少装修废气中的甲苯和甲醛等有害物质对周围环境的污染。 2、地表水水污染影响分析 （1）工程废水 ①石料冲洗废水：其悬浮物含量大，需建沉降池，悬浮物进行沉淀后，部分澄清后的废水可用于建筑工地洒水防尘，或回用于泥砂搅拌用水。人工运输水泥砂浆时，应避免泄漏，泄漏的水泥砂浆应及时清理。 ②施工期修筑、拆除围堰过程中，会引起河水混浊，使周边水体 SS 增加，水质功能下降。围堰内侧设置土工布进行防护，围堰区内泥浆水应泵上岸设置的沉淀池内，待泥浆沉淀后上清水循环使用。 ③混凝土养护废水：封闭混凝土中水分不在蒸发外逸，水泥依靠凝土中水分完成水化作用，因水量较小，故废水排放量小，可以不需专门处理。 采取以上措施后，本项目产生的工程废水对环境影响小。 - 生活废水 - 本工程施工期间生活污水排放量约为900m³。生活污水中主要含有SS等污染物，如果处理不当，将对周围地表水环境产生一定影响。因此，应管理好施工队伍生活污水的排放，景区内有完善的污水管网及污水处理系统，生活污水经景区内污水处理系统处理后接入污水处理厂处理。由于施工期生活污水产生量少，采取以上措施后，本项目产生的废水对环境影响小。 （3）地面冲刷污水 临时堆放的挖填土方在雨水期容易造成水土流失，使河水混浊，应做好建筑材料和建筑废料的管理，在施工工地周界应设置排水明沟，类施工材料应有防雨遮雨设施临时堆放的土方应压实，不要放在河边，防止暴雨径流对开挖面、填区以及施工材料和工程废料的冲刷，造成河道堵塞或影响河道水质，从根本上减少水土流失量，杜绝直排水体。 3、施工期噪声影响分析 施工场地噪声主要是施工机场设备噪声、运输车辆噪声、物料装卸碰撞噪声和施工人员的人为噪声。由于施工阶段一般为露天作业，无隔声与消声措施，故噪声传播范围较远，影响面较大。工程建设期不同阶段机械设备噪声对环境的影响参照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）执行，其标限值见表7-3。 表7-3 建筑施工场界噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 噪声值; 70; 55. 根据表5-1几种主要施工机械的噪声源强及在不同距离处的噪声值分析可知，在距离机械100m处的噪声值均满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定。尽管如此施工机械噪声往往具有噪声强、突发性的特点，但项目周边居民区较多，如不采取措施加以控制，往往对周围环境产生较大的影响。因此，施工期应采取有效措施，认真做好以下工作减少噪声的不利影响，确保施工噪声达标。 ① 合理安排施工时间，禁止高噪声设备夜间和午休时段施工； ② 尽量选用低噪声机械和设备，加强对施工机械和设备维护保养，避免由于设备性能减退而使噪声增大； ③ 不得使用噪声源强达112 dB(A)冲击式打桩机； ④可固定的机械设备如空压机、发电机等安置在施工场地临时房间内，房屋内设吸声材料，降低噪声； ⑤施工现场合理布局，以避免局部声级过高，对建筑物外部采用围档，尽可能将施工阶段的噪声影响减至最小。 根据现场勘察，项目施工点周边敏感点较多，通过采取以上措施，并且项目夜间不施工，施工噪声对周边环境及敏感点影响较小。 4、施工期固体废弃物影响分析 施工期间的固体废弃物主要有施工过程中产生的建筑垃圾及污泥和施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾主要包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属等杂物，收集后外售至再生资源回收利用公司。清淤时产生的污泥先进行脱水，再运往垃圾填埋厂进行卫生填埋。施工人员生活垃圾经景区内垃圾桶收集后由环卫部门清运。清淤时产生的污泥先进行脱水后运往垃圾填埋厂进行卫生填埋，建筑垃圾若不妥善处理，容易引起扬尘等环境问题。生活垃圾若不及时处理，在气温适宜的条件下会滋生蚊虫、产生恶臭和传播疾病等。 应采取的固体废弃物污染防治措施如下： ① 建筑垃圾中的砂土应最大限度用于回填，其它建筑垃圾必须集中堆放、及时清运，防止露天长期堆放可能产生的二次污染； ② 生活垃圾应定点收集，交由环保部门处理，不得任意堆放和丢弃； ③ 建筑材料运输时应限时限量、封闭式运输，防止沿途洒落； ④土石方施工进度安排尽量避开雨季，注意收听天气预报，再大风季节预先洒水，采用填土草袋、密目网等遮挡措施， 5、施工期对生态环境的影响分析 建设期对景区生态环境的破坏主要是在服务设施建设、人为景观修缮、对部分河道进行生态修复及配套工程建设等各类行为实施对区内现有动物、植被、水土等造成的直接破坏作用和扰动影响，以及由此引起的具有间接性、延续性特征的生态系统变化影响。鉴于景区本身的敏感性要求，评价重点关注的是评价区植被整体变化、水土流失。 根据工程特征及其建设内容，总的来看，营造良好的旅游环境是景区建设的宗旨，因此，随着施工结束、整体绿化恢复措施和保护措施的实施，可使施工期造成的水土流失得到明显控制，景区绿化率及可观赏度将有明显提高。项目的建设会加强景区内绿化，项目的建设将会大大提高项目所在地的生态环境。 总之，尽管施工过程中采取多种措施，由于施工过程的诸多不确定性和短期性，施工过程仍将对周围环境产生定的影响。但施工期影响是短期的、可逆和局部的，影响范围和程度有限，待工程完成后，所有影响将一同消失，影响较小。 为使本项目建成后与周边景观生态互相融合，应切实搞好生态环境保护和建设。主要有如下要求： ①科学规划，精心设计、合理布局。从系统生态工程观点出发，尽可能减少施工挖填方，尽最大努力保护现有自然地形和植物、植被等。 ②在项目规划、设计、建设及营运中，应坚持预防为主，保护优先的方针，尊重和顺应自然规律，加大生态保护力度，重视生态服务功能与价值的开发和建设。 ③在项目区域绿化及植物物种引入的过程中，应以本地物种为主，保持本地物种优势，并减少人为活动的痕迹，使杂草、灌木尽早恢复其自然景观。 ④加强生态保护宣传，制定奖惩措施，激发承包商和施工人员自觉参与生态保护。 （二）营运期环境影响分析 本项目主要是对古城景区进行生态修复及配套设施的建设，运营期对环境的影响均为有利影响，主要表现在对河道生态系统、景观及净化水质等方面。 1、环境空气影响分析 本项目工程范围不涉及餐饮服务，故项目无废气产生。本工程建成后，古城绿化景观将继续增加，这些措施既能满足堤防边坡稳定又能有效防止坡面径流对新生裸露面的冲刷，有利于防治水土流失，其种植的植被能大大改善项目区周边生态环境，古城水系将形成一个新的生态景观，通过沿岸的绿化带将净化空气，改善区域环境空气质量。 2、水环境影响分析 （1）地表水环境 本项目经营期用水主要为接待游客产生的冲厕废水，经景区内污水处理设施处理后接污水处理厂处置，不外排，因此项目对周边地表水体基本无影响。 （2）地下水环境 项目对地下水的影响，主要是污水收集管网出现渗漏造成，建设中应对污水管网的管道、检查井采取防渗漏措施，减少污废水的渗漏。施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。 本项目在按照环评要求设置防渗基础，并按相关规范进行施工、管理，确保防渗效果的前提下，本项目污水不会渗入区域地下水，不会对地下水环境造成污染。为了避免运行过程中出现渗漏情况，本评价建议建设单位在运营过程中加强检查和维护。 3、声环境影响分析 主要为游客活动造成的短时局部噪声，项目所在地的环境噪声会有一定程度的提高，随着距离衰减及植被阻隔，且较分散，因此对周边环境影响不大。评价要求加强对游客大声喧哗的管理，如随处设置禁止大声喧哗的警示牌。 4、固体废物影响分析 项目的固体废物主要是以游客及管理人员产生的生活垃圾，产生生活垃圾约70t/a。本项目在公共区域内一定范围间隔设置垃圾桶，经定点收集后，由景区管理人员统一收集后由环卫部门清运处理。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 扬尘 |  | TSP | 加强管理、场地保湿、洒水降尘 | 施工期结束后消失 |
|  |  | 车辆尾气 |  | CO、THC、NOX | 加强车辆的维护保养，严禁使用报废车辆 | 施工期结束后消失 |
|  |  | 装修废气 |  | 甲醛、TVOC、苯 | 采用环保材料 | 对周围环境影响较小 |
|  | 运营期 |  |  | -- | -- | -- |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 工程废水 |  | SS等 | 经沉淀池沉淀后回收利用，不外排 | 不外排，不会对周围环境产生影响 |
|  |  | 生活污水 |  | COD、NH3-N等 | 经景区内现有污水处理设施处理后接污水处理厂处置 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的A等级标准 |
|  | 运营期 | 生活污水 |  |  |  |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 建筑垃圾 |  |  | 外售给再生资源回收利用公司 | 合理利用、有效处置 |
|  |  | 清淤污泥 |  |  | 脱水后运往垃圾填埋厂进行卫生填埋 |  |
|  |  | 生活垃圾 |  |  | 厂区生活垃圾桶暂存后，由环卫部门清运 |  |
|  | 运营期 | 生活垃圾 |  |  |  |  |
|  |  | 除铁回收废金属 |  |  | 收集外售 |  |
|  |  | 收集的粉尘 |  |  |  |  |
| 噪声 | 施工期 |  | 设备噪声 |  | 加强维护、隔声、减振、距离衰减措施 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) |
|  | 运营期 |  | 社会噪声 |  | 加强标识和宣传引导 | - 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准 |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： - 随着施工结束、整体绿化恢复措施和保护措施的实施，可使施工期造成的水土流失得到明显控制，景区绿化率及可观赏度将有明显提高。项目的建设会加强景区内绿化，项目的建设将会大大提高项目所在地的生态环境。 |  |  |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

一、结论 1、拟建项目基本情况 枣庄市台儿庄运河古城投资股份有限公司在山东省枣庄市台儿庄区台儿庄古城开展台儿庄古城旅游资源基础设施升级改造项目。项目总面积756356.9m2，建成后对于推动台儿庄古城旅游产业发展拥有重大意义。项目总投资134155万元，其中环保投资6427.5万元。经对项目污染治理措施、周围环境状况、项目的环境影响等综合分析得出以下评价结论： 2、产业政策的符合性和规划相符性 本项目是为提升和优化旅游服务业发展环境的而开展的升级改造项目，符合大力发展旅游、文化、体育和休闲娱乐等服务业的要求。属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正稿）（国家发改委2013年第21号令）中“鼓励类”第三十四条旅游业：3、旅游基础设施建设及旅游信息服务的范畴，同时也属于“二、水利”“7、江河湖库清淤疏浚工程、10、城市积涝预警和防洪工程”，为“鼓励类”项目，同时取得了枣庄市台儿庄区发展和改革局出具的备案证明（备案号为2019-370405-82-03-036878），因此符合国家产业政策的要求。 项目系在枣庄市台儿庄区台儿庄古城现有基础上进行升级改造，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制或禁止的范围。 同时本项目产生的污染物较少，项目污染物经过合理的处理后都能达到环境保护的标准，经过采取相应措施后对环境的影响较小，符合区域总体规划。 4、环境质量现状 （1）环境空气 由表3-1可知，枣庄市台儿庄区2018年空气质量PM2.5、PM10均值超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，其余因子未出现超标，分析主要是因为常规监测点位于城区，城区车辆较多及土建施工较多所致。 （2）地表水 根据《枣庄市环境质量报告（2018年度）》中韩庄运河台儿庄大桥监测断面的监测结果显示：韩庄运河各项指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准值，说明该河水质优良。 （3）地下水 由《枣庄市环境质量报告（2018年度）》中台儿庄区地下水源张庄水源地监测结果，各项指标除总硬度超标外，其余均符合《地下水质量标准》(GB/T-14848-2017)中Ⅲ类水质要求，总硬度超标主要是地质原因。 （4）声环境 建设项目所在地本底值昼间小于60dB（A），夜间小于50 dB（A），达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区标准。 （5）生态环境 从项目现场考察情况看，区域范围内无珍贵动物活动迹象、无珍稀濒危物种存在，项目所在地绿化率较高，生态环境良好。 5、环境影响分析结论 本项目主要是对古城景区进行生态修复及配套设施的建设，运营期对环境的影响均为有利影响，主要表现在对河道生态系统、景观及净化水质等方面。 （1）水环境影响分析结论 本项目废水主要为游客冲厕污水，污染因子主要为COD、氨氮等，经景区内现有污水处理设施处理后接污水处理厂处置，不外排，对周围水环境影响较小。 （3）噪声环境影响分析结论 主要为游客活动造成的短时局部噪声，随着距离衰减及植被阻隔，且较分散，因此不会降低区域声环境质量，对敏感点声环境影响较小。 （4）固体废物环境影响分析结论 运营期固体废弃物主要是游人丢弃的生活垃圾，经定点收集后，由景区管理人员统一收集后由环卫部门清运处理，对周围环境影响较小。 6、总量控制 山东省列入总量控制目标考核的污染物包括水（CODCr、NH3-N），大气（SO2、NOX）。 本项目产生的污染物主要集中在施工期，为暂时性污染，施工期结束后污染随之消失。项目废水经景区内现有污水处理设施处理后接台儿庄污水处理厂处置，不外排，其总量纳入台儿庄污水处理厂总量范畴，因此不需要另行申请总量。 7、建设项目“三同时”验收一览表 本项目污染治理“三同时”设施验收项目及环保投资见表9-1。 表9-1 环保设施“三同时”竣工验收一览表 类别; 验收内容; 验收标准（效果）; 建设时间. 废水; 雨污分流；生活污水经景区内污水处理设施处理后接污水处理厂处置; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的A等级标准; 已建成. 噪声; 加强标识和宣传引导; 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准; 与建设项目同时设计、同时施工、同时投产使用. 固废; 景区内设垃圾桶; 综合利用、合理处置. 8、结论 项目建设符合相关产业政策要求，符合区域总体规划要求，其建设和选址是合理的；针对各种可能对环境产生影响的环节，均采取了相应的防治措施，最大限度地降低废气、噪声、固废对环境可能造成的污染，在落实各项环保措施后，所排放的各种污染物能够达到国家相关标准要求，对环境影响较小。因此，从环保角度讲该项目建设是可行的。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 营业执照 附件3 备案证明 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周围环境状况示意图 附图3 项目总平面布置图 附图4 现场照片 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 ⒈大气环境影响专项评价 ⒉水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） ⒊生态影响专项评价 ⒌土壤影响专项评价 ⒋声影响专项评价 ⒍固体废气物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

山东省环境保护局翻印