建设项目环境影响报告表

项 目 名 称 ：山东泉兴水泥有限公司石灰石输送技改工程

建设单位（盖章）：山东泉兴水泥有限公司

编制日期： 2019年7月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	9

三、环境质量状况	14

四、评价适用标准	17

五、建设项目工程分析	20

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	30

七、环境影响分析	32

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	40

九、结论与建议	41

附图1：项目地理位置图

附图2：项目周边环境状况图

附图3：项目厂区整体布置图

附图4：项目与山东生态红线规划位置图

附件1：委托书

附件2：备案证明

附件3：土地资料

附件4：营业执照

附件5：现有工程环保资料

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 山东泉兴水泥有限公司石灰石输送技改工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 山东泉兴水泥有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张斌 |  | 联系人 |  | 徐基军 |  |
| 通讯地址 | 枣庄市台儿庄区张山子镇 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15806321763 |  | 传真 | - | 邮政编码 | 277417 |
| 建设地点 | 山东泉兴水泥有限公司院内及张山子镇穆寨山矿区至厂区输送线沿线区域 |  |  |  |  |  |
| 立项审批单位 | 枣庄市台儿庄区经济和信息局 |  | 项目代码 |  | 20192019-370405-41-03-034543 |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建√ 技改 |  | 行业类别及代码 |  | B1011石灰石、石膏开采 |  |
| 占地面积 （平方米） | / |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |
| 总投资 （万元） | 4696.11 | 其中：环保 投资（万元） | 110 |  | 环保投资占 总投资比例 | 2.3% |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投产日期 | 2021年10月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 山东泉兴水泥有限公司隶属于山东泉兴矿业集团，该集团现拥有泉兴水泥有限公司、大兴煤矿、泉兴港务公司码头、泉兴房产开发公司、煤田地质勘探队和泉兴工业园等，企业由原来一矿单一的煤炭生产经营，发展为拥有六家成员企业，集煤炭生产、水泥加工、地质勘探、房地产开发、货运码头、园区建设、三产服务等多位一体的综合经营格局。公司现有2500 t/d熟料生产线二条，5000 t/d新型干法旋窑水泥熟料生产线一条。现有 2 条老旧石灰石破碎系统（其中一号线设计生产能力为 700t/h，二号线设计生产能力为800t/h）。 由于现有矿区到厂区石料运输依靠汽车运输，致使运输区域扬尘高、噪声高，且运输成本高。为减少对周边环境影响，保持企业可持续发展，经考察论证，山东泉兴水泥有限公司积极响应建设绿色矿山的号召，利用自身的资源优势，秉承绿色、环保、安全、节能的发展理念，拟投资建设一个环保型的大型石灰石破碎系统，该系统采用全封闭式厂房，加喷淋和吸尘方式，实行边开采边治理的模式，力争实现零污染排放的绿色矿山标准。针对现有汽车运输方式的弊端， 积极进行技术改造，拟修建一条从穆寨山矿区至山东泉兴水泥有限公司厂区的专用长距离全封闭式皮带输送廊道。皮带输送方式是针对粒状物料最先进最环保的输送方式，该输送方式效率高、环保、安全、噪声低，而且通过高空架设的方式，占用土地少， 运行成本低，可以避免对当地生态环境的影响，为枣庄市绿色矿山建设做出贡献。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，建设项目必须执行环境影响评价制度。同时根据环境保护部令第44号《建设项环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日修订），该项目属于“四十五、非金属矿采选业，137、土砂石、石材开采加工 其他”，需编制建设项目环境影响评价报告表。为此，山东泉兴水泥有限公司委托宁夏中蓝正华环境技术有限公司承担该项目环境影响报告表的编制工作。依据《环境影响评价技术导则》的要求和《中华人民共和国环境影响评价法》等相关要求，评价单位委派工程技术人员进行现场调查，详细了解与收集了该项目的有关资料，按照国家有关环评技术规范要求，结合该项目的特点，编制该项目环境影响报告表。 二、企业原有环评及验收情况 山东泉兴水泥有限公司现有2*2500t/d水泥熟料生产线项目于2004年4月28日由原枣庄市环保局以“枣环审字[2004]26号”文进行了批复，2008年9月12日通过了原枣庄市环保局的验收，以“枣环验字[2008]20号”文进行了批复；5000t/d新型干法旋窑水泥熟料项目于2004年11月28日由原省环保厅以“鲁环审[2004]193号”文进行了批复，一期工程于2011年9月30日通过了原山东省环保厅的验收，以“鲁环验[2011]110号”文进行了批复，二期工程于2014年4月15日通过了原山东省环保厅的验收，以“鲁环验[2014]58号”文进行了批复。企业现有环评及环保验收情况见表1。 表1 现有项目环评及环保验收情况一览表 项目内容; 环评批复文号; 环保竣工验收文号. 2*2500t/d水泥熟料生产线项目; 枣环审字[2004]26号; 枣环验字[2008]20号. 5000t/d新型干法旋窑水泥熟料项目; 鲁环审[2004]193号; 鲁环验[2011]110号. 鲁环验[2014]58号. 三、建设项目符合性分析 1、产业政策分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目不属于鼓励类及限制类，属于允许类项目，所用设备不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》淘汰设备。因此，本项目符合国家和地方相关产业政策的要求。 该项目已于2019年7月2日在山东省投资项目在线审批监管平台进行了备案，项目代码为2019-370405-11-03-034543。 2、土地利用总体规划符合性分析 技改项目在山东泉兴水泥有限公司现有厂区内及张山子镇穆寨山矿区至厂区输送线沿线区域（项目地理位置见附图1）。项目用地不属于《国土资源部、国家发展和改革委员会关于发布实施〈限制用地项目目录（2012年本）〉和〈禁止用地项目目录（2012年本）的通知》中的限制类和禁止类，符合国家及地方的土地利用总体规划。 3、“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）要求，落实“三线一单”即落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”。 （1）生态红线相符合性分析 根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020）》，台儿庄区范围内生态保护红线区与本项目方位及距离见表2。 表2 区域生态保护红线区与项目位置关系一览表 生态红线（编号）; 边界描述; 区域面积（km2）; 生态功能; 类型与特征; 与项目方位、距离. 峄城古运河土壤保持、水源涵养生态保护红线区（SD-04-B2-01）; 峄城区、台儿庄区交界处，台儿庄区韩庄运河西侧古运河乡湿地公园。; 10.6; 土壤保持、水源涵养; 河流、湿地; N、4.2Km. 韩庄运河土壤保持、水源涵养生态保护红线区（SD-04-B2-02）; 台儿庄区韩庄运河东侧湿地公园，东到枣庄市边界。; 28.67; 土壤保持、水源涵养; 河流、湿地、森林; NE、12.4Km. 大伏山、黄邱山生物多样性维护、水源涵养生态保护红线区（SD-04-B4-13）; 台儿庄区南侧黄 邱山、大伏山。; 9.20; 水源涵 养、生物 多样性维 护; 森林; SW、2.3Km. 结合表2可知，项目不在生态保护红线区范围内，符合《山东省生态保护红线规划（2016-2020）》，枣庄市生态保护红线图见附图4。 （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。 环境质量事关民生幸福，环境质量的底线就是以人民群众身体健康和生命财产安全为目标，维护人类生存基本环境质量需求的底线和保障线。具体而言，环境质量底线应涵盖以下3方面的基本要求。一是必须消除已有的劣质化环境；二是严格遵守执行环境质量“只能更好、不能变坏”的基本要求；三是保障环境风险控制在安全范围内。 通过对该区域环境质量现状分析可知，项目所在区域地表水环境、声环境质量能够满足相应标准要求，环境空气中颗粒物超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，枣庄市已经制定了大气污染综合治理实施方案，采取了促进现有企业升级改造、新建企业加强环境治理、取缔小型燃煤锅炉、推广集中供热供气削减生活污染源等措施，目前区域大气环境质量已经明显好转，根据统计数据可知近三年区域环境空气质量明显改善。 本项目运营期不会对区域环境质量造成明显影响，满足区域环境质量改善目标管理要求，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 构建自然资源利用上线，推动自然资源可持续发展，需要对传统发展理念扬弃；构建自然资源利用上线，推动自然资源可持续发展，需要构筑起自然资源生态系统的规模和配比；构建自然资源利用上线，推动自然资源可持续发展，需要对自然资源开发利用进行经济学分析；构建自然资源利用上线，推动自然资源可持续发展，需要加快政策法律制度建设；构建自然资源利用上线，推动自然资源可持续发展，需要发掘“大数据+互联网”的功效，实时自然资源承载力预警系统和在线监测系统；构建自然资源利用上线，推动自然资源可持续发展，需要加快国土空间绿色治理行动。 本项目生产过程中主要消耗电力、新鲜水，均来自区域管网，用量相对较少，项目用地为工业用地，项目能够对所有原料进行充分利用，项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，不会超过划定的资源利用上线。 （4）枣庄市投资项目负面清单 经对照《枣庄市人民政府关于印发枣庄市投资项目负面清单的通知》（枣政字〔2014〕54号），项目未被列入枣庄市投资项目负面清单范围。 综上所述，本项目符合“三线一单”的要求。 4、与“气十条”“水十条”“土十条”现行环境管理要求的符合性 项目与“气十条”“水十条”“土十条”现行环境管理要求的符合性分析见表2。 表3 “气十条”“水十条”“土十条”现行环境管理要求的符合性分析 名称; 政策要求; 符合性; 说明. 《大气污染防治行动计划》（气十条） 国发[2013]37号2013.09.10; 加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸t及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸t以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸t以下的燃煤锅炉。; 符合; 项目不建设 锅炉. 开展餐饮油烟污染治理。城区餐饮服务经营场所应安装高效油烟净化设施，推广使用高效净化型家用吸油烟机。; 符合; 厂区食堂安装高效油烟净化设施. 严控“两高”行业新增产能。修订高耗能、高污染和资源性行业准入条件，明确资源能源节约和污染物排放等指标。有条件的地区要制定符合当地功能定位、严于国家要求的产业准入目录。严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。; 符合; 项目不属于高耗能、高污染行业. 加快淘汰落后产能。结合产业发展实际和环境质量状况，进一步提高环保、能耗、安全、质量等标准，分区域明确落后产能淘汰任务，倒逼产业转型升级。; 符合; 项目不属于落后产能. 《水污染防治行动计划》 （水十条） 国发[2015]17号2015.04.16; 取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。; 符合; 项目不属于“十小”企业. 专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。; 符合; 项目不属于十大重点行业. 严控地下水超采。在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。依法规范机井建设管理，排查登记已建机井，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，一律予以关闭。开展华北地下水超采区综合治理，超采区内禁止工农业生产及服务业新增取用地下水。京津冀区域实施土地整治、农业开发、扶贫等农业基础设施项目，不得以配套打井为条件。; 符合; 厂区供水由自备井提供；本项目新增用水量较少. 《水污染防治行动计划》 （水十条） 国发[2015]17号2015.04.16; 促进再生水利用。以缺水及水污染严重地区城市为重点，完善再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。推进高速公路服务区污水处理和利用。具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。; 符合; 厂区供水由自备井提供；本项目新增用水量较少. 续表3 “气十条”“水十条”“土十条”现行环境管理要求的符合性分析 名称; 政策要求; 符合性; 说明. 《土壤污染防治行动计划》 （土十条） 国发[2016]31号2016.05.31; 严厉打击非法排放有毒有害污染物、违法违规存放危险化学品、非法处置危险废物、不正常使用污染治理设施、监测数据弄虚作假等环境违法行为。; 符合; 本项目依托现有危废暂存间，对危险废物严格管理。. 各地要将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。; 符合; 项目用地为建设用地，不占用耕地. 加强工业废物处理处置。全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。; 符合; 本项目工业废物依托现有固废暂存间储存. 由上表可见，项目符合“气十条”“水十条”“土十条”现行环境管理中相关要求。 5、与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》国发〔2018〕22号文的符合性 项目与国发〔2018〕22的符合性分析见表4。 表4 与国发〔2018〕22号文符合性分析 序号; 国发〔2018〕22号文相关规定; 本项目情况; 结论. 1; 重点区域范围。京津冀及周边地区，包含北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市以及雄安新区，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市等；; 项目位于枣庄市台儿庄区，不属于重点区域范围。; 符合. 2; 强化“散乱污”企业综合整治。全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，制定“散乱污”企业及集群整治标准。; 项目符合国家相关产业政策要求，符合当地产业布局规划，污染物经治理后可达标排放，因此，项目不属于“小散乱污”企业。; 符合. 3; 推进重点行业污染治理升级改造。重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。; 项目不属于重点区域，不产生挥发性有机物，满足相关标准要求; 符合. 4; 开展燃煤锅炉综合整治。加大燃煤小锅炉淘汰力度。县级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。; 项目不新增锅炉; 符合. 续表4 与国发〔2018〕22号文符合性分析 序号; 国发〔2018〕22号文相关规定; 本项目情况; 结论. 5; 加强扬尘综合治理。严格施工扬尘监管。2018年底前，各地建立施工工地管理清单。因地制宜稳步发展装配式建筑。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。; 项目将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。; 符合. 6; 实施VOCs专项整治方案。制定石化、化工、工业涂装、包装印刷等VOCs排放重点行业和油品储运销综合整治方案，出台泄漏检测与修复标准，编制VOCs治理技术指南。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，加大餐饮油烟治理力度。开展VOCs整治专项执法行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，扶持培育VOCs治理和服务专业化规模化龙头企业。2020年，VOCs排放总量较2015年下降10%以上。; 项目不属于VOCs重点行业。; 符合. 由上表可知，本项目的建设符合《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》国发〔2018〕22号文的相关要求。 6、与《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013—2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018—2020年）》鲁政发〔2018〕17号文的符合性 项目与鲁政发〔2018〕17号文的符合性分析见表4。 可见，本项目的建设符合“山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013—2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018—2020年）”中相关要求。 表5 鲁政发〔2018〕17号文符合性分析 序号; 政策要求; 符合性; 说明. 1; 优化产业结构与布局。着力调整产业结构。加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，推动钢铁、地炼、电解铝、焦化、轮胎、化肥、氯碱等高耗能行业转型升级，7个传输通道城市按照国家修订的《产业结构调整指导目录》中对重点区域的要求，压减过剩产能。; 符合; 项目符合国家相关产业政策要求，不属于产能淘汰和过剩产能。. 2; 持续实施“散乱污”企业整治。巩固全省“散乱污”企业整治工作成果，坚决杜绝“散乱污”企业项目和已取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，按照国家的“散乱污”企业及集群整治标准，将“散乱污”企业及集群整治到位。; 符合; 项目符合国家相关产业政策要求，符合当地产业布局规划，污染物经治理后可达标排放，因此，本项目不属于“小散乱污”企业。. 3; 着力调整产业布局。按照“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（“三线一单”）要求，在总结国家试点经验基础上，2018年率先在青岛、东营、烟台、潍坊、威海、日照、滨州7市开展“三线一单”编制工作。2019年年底，各市要完成“三线一单”编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。严格执行高耗能、高污染和资源型行业准入条件，环境空气质量未达标的地区应制订更严格的产业准入门槛。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评的要求。。; 符合; 项目符合“三线一单”要求。. 4; 力推进燃煤锅炉综合整治。全面淘汰10蒸吨/h及以下燃煤锅炉。县级及以上城市建成区基本淘汰茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，不再新建35蒸吨/h以下的燃煤锅炉。; 符合; 项目不建设 锅炉. 5; 优化国土空间开发布局。各市按照大气污染物排放核心控制区、重点控制区和一般控制区的要求，实施分区分类管理，督促控制区内的企业对照各阶段的排放标准限值和区域功能实施治污设施的提标改造，确保稳定达标排放。; 符合; 项目污染物可达标排放. 6; 工业污染源全面达标排放。持续推进工业污染源提标改造。7个传输通道城市二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。全省推动实施钢铁等行业超低排放改造。到2020年，工业污染源全面执行国家和省大气污染物相应时段排放标准要求。持续推进工业污染源全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。; 符合; 项目污染物可达标排放. 7; 加强VOCs专项整治。结合污染源普查、排污许可证核发和污染源排放清单编制等工作，全面掌握挥发性有机物排放与治理情况。落实《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》，采取源头削减、过程控制、末端治理全过程防控措施，全面加强VOCs污染防治。; 符合; 项目不涉及VOCs. 7、与《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案（2018-2020年）》的符合性 项目与《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案（2018-2020年）》的符合性分析见表6。 表5 “山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案”符合性分析 政策要求; 符合性; 说明. 调整产业结构; 着力淘汰落后产能。按照我省关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出工作方案的有关要求，以钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等行业为重点，通过完善综合标准体系，严格常态化执法和强制性标准实施，依法依规关停退出一批能耗、环保、安全、质量达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能。; 符合; 项目不属于落后产能. 着力调整高耗能高排放产业结构布局。遵循产业发展和市场经济运行规律，把钢铁、地炼、电解铝、焦化、轮胎、化肥、氯碱等高耗能行业转型升级作为加快新旧动能转换的重要举措和突破口，着力破除瓶颈制约，努力实现高耗能行业布局优化、质量提升，推动绿色发展、高质量发展。; 符合; 项目不属于高耗能行业. 着力依法清理违法违规产能。加大已淘汰落后产能和化解过剩产能监管力度，采取“两断三清”等措施，严防已淘汰和化解的落后和过剩产能异地复产。清理整顿中央环保督察发现的各类违规产能和替代产能。坚决依法依规关停用地、工商登记条件和行政许可手续不全并难以通过改造达标的企业，限期治理可以达标改造的企业，逾期改造未达标的一律依法关停。; 符合; 项目不属于违法违规产能. 着力实施“三上三压”。严禁钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝、焦化、铸造等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。; 符合; 项目不新增产能. 调整能源结构; 着力控制新增煤炭消费。严格控制新上耗煤项目审批、核准、备案，鼓励天然气、电力等清洁能源替代煤炭消费。; 符合; 项目不使用其他能源. 由上表可见，项目符合《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案（2018-2020年）》中相关要求。 8、与《山东省扬尘污染综合整治方案》的符合性 表7 《山东省扬尘污染综合整治方案》符合性分析 序号; 整治要求; 符合性; 说明. 1; 各类施工工地扬尘污染整治。认真落实有关法律法规以及国家、省关于各类施工工地扬尘污染防治的规定和标准规范要求，7个传输通道城市建筑施工工地、其他城市和县城规划区内规模以上（建筑面积1万平方米以上）建筑施工工地全面落实工地周边围挡、产尘物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六项措施”；规模以下建筑施工工地按照住房城乡建设部办公厅《关于进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知》（建办质〔2019〕23号）要求，严格落实各项防尘降尘管控措施。市政、公路、水利等线性工程必须采取扬尘控制措施，实行分段施工。拆除工地必须湿法作业。城市建成区内施工现场禁止现场搅拌混凝土、现场配制砂浆；高层建筑施工单位应当采用容器或者搭设专用封闭式垃圾道方式清运施工垃圾，禁止高空抛撒施工垃圾。各类土石方开挖施工，必须采取有效抑尘措施，确保不产生扬尘污染。暂时不能开工的裸露空置建设用地和因旧城改造、城中村改造、违法建筑拆除等产生的裸露空置地块要及时全部进行覆盖或者绿化。以上要求未落实的，停工整改，并由所在的县级以上政府确定的行政主管部门依法处罚。重污染天气应急期间，按要求严格落实各项应急减排措施。（省住房城乡建设厅、省交通运输厅、省水利厅牵头，各级政府负责落实，以下工作均需各级政府落实，不再列出）。; 符合; 项目建筑施工工地全面落实工地周边围挡、产尘物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六项措施”。. 2; 物料运输扬尘污染整治。运输渣土、土方、砂石、垃圾、灰浆、煤炭等散装、流体物料的车辆，应当采取密闭措施，按照规定安装卫星定位装置，并按照规定的路线、时间行驶，在运输过程中不得遗撒、泄漏物料，对不符合要求上路行驶的，依法依规严厉查处。严格落实《山东省城市建筑渣土运输管理“十个必须”》，对城市建成区渣土运输车辆经过的路段加强机械化清扫。重污染天气应急期间，按要求严格落实各项应急减排措施。（省住房城乡建设厅、省公安厅、省交通运输厅牵头）。; 符合; 项目物料运输采用传输带密闭运输，并按照规定的路线、时间运输，在运输过程中不得遗撒、泄漏物料。. 3; 工业企业无组织排放整治。开展钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理。物料运输应采用车厢密闭或者覆盖，防止沿途抛洒和飞扬。厂区出入口应配备车轮清洗装置或者采取其他控制措施。装卸过程中，应配备除尘设施，同时采取洒水喷淋措施。物料储存应采用入棚、入仓储存，棚内应设有喷淋装置。涉及锅炉物料（含废渣）企业，储煤场应采用封闭储存。粉煤灰应采用密闭的灰仓储存，卸灰管道出口应配备有密封防尘装置；炉渣应采用渣库储存，并采用挡尘卷帘、围挡等形式的防尘措施。不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。工业企业生产过程中，上料系统应密闭运行，生产设备、废气收集、除尘收集系统应同步运行，确保废气有效收集。上料系统、生产设备、废气收集系统或者污染治理设施发生故障或者检修时，应停止运转对应的生产工艺设备，待检修完毕后投入使用。重污染天气应急期间，按要求严格落实各项应急减排措施。（省生态环境厅牵头）。; 符合; 项目物料运输采用传输带密闭运输，防止沿途抛洒和飞扬。装卸过程中，采取洒水喷淋措施。物料储存采用入棚、入仓储存，棚内设有喷淋装置。. 5; 各类露天堆场扬尘污染整治。工业企业堆场料场，应按照“空中防扬散、地面防流失、底下防渗漏”的标准控制扬尘污染，安装在线监测设施，厂区路面硬化，采用防风抑尘网或者封闭料场（仓、棚、库），并采取喷淋等抑尘措施。港口、码头、露天矿山、垃圾填埋场、建筑垃圾消纳场等应采取苫盖、喷淋、道路硬化等防治扬尘污染措施，安装在线监测设施，设置车辆清洗设施。重污染天气应急期间，按要求严格落实各项应急减排措施。（省生态环境厅、省自然资源厅、省住房城乡建设厅牵头）。; 符合; 项目建设物料堆棚、配有喷淋装置，运输道路安装喷淋设施。厂区安装扬尘在线监测设施、依托原有车辆清洗设施. 四、建设地点 本项目位于山东泉兴水泥有限公司现有厂区内及张山子镇穆寨山矿区至厂区输送线沿线区域。山东泉兴水泥有限公司位于枣庄台儿庄区张山子镇，厂址中心地理坐标为北纬34.515，东经117.495。项目具体地理位置见附图1。 周边关系：项目北侧为206国道，东侧为农田，西侧为农田，南侧为荒地。项目周边环境见附图2。 五、建设内容和规模 在穆寨山矿区规划建设破碎车间 600 平方米，电气室 260 平方米，新建 1 条石灰石破碎系统，生产能力为 1500t/h，淘汰现有2 条老旧石灰石破碎系统（其中一号线设计生产能力为 700t/h，二号线设计生产能力为800t/h）。在穆寨山矿区至山东泉兴水泥有限公司厂区之间，新建全封闭式长距离皮带输送廊道，长度为 2000 米，输送能力为 1700t/h，供三条熟料生产线生料辊压机和生料磨生产使用。 在山东泉兴水泥有限公司厂区新建密闭式中转分料库一座，储量为550t。为满足优质水泥生产原材料储备需要，在厂区建设物料堆棚 8221 平方米，并配套石灰石筛分设备。 项目主要建设内容和规模见表8。 表8项目工程内容一览表 序号; 工程类别; 工程名称; 建设内容; 备注. 1; 主体工程; 破碎车间; 1F,位于矿区，占地面积600m2。; 新建. 皮带输送廊道; 全封闭式长距离皮带输送廊道，位于矿区及生产厂区之间，长度2000m; 新建. 2; 储运工程; 分料库; 位于厂区西南侧，储量为550t; 新建. 物料堆棚; 位于厂区西南侧，建筑面积8221m2; 新建. 3; 辅助工程; 办公及辅助设施; 依靠厂内现有设施，辅助生产及生活活动; 依托现有. 矿区电气室; 1F,位于矿区，占地面积260m2; 新建. 2; 公用工程; 供水系统; 本项目用水由厂区自备井供给; 依托现有. 供电系统; 由枣庄市台儿庄区张山子镇供电系统提供; 依托现有. 3; 环保工程; 废气; 破碎、筛分、落料粉尘采取喷淋、布袋除尘器收尘。; 新建. 固废; 除尘器收尘收集外售。; 新建. 废水; 项目不新增劳动定员，生活污水不增加; 依托现有. 噪声; 减振、厂房隔声等措施; 新建. 六、原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗详见表9。 表9 本项目主要原辅材料及能源消耗一览表 七、主要生产设备 序号; 类别; 名称; 数量; 单位; 来源/备注. 1; 原辅材料; 石灰石生产; 石灰石; 633.6万; t/a; 开采. 2; 能源消耗; 新鲜水; 5280; m³/a; 厂区供水系统. 电; 1151.84万; kWh/a; 区域供电系统. 本项目主要生产设备详见表10。 表10 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 受料斗; /; 台; 1. 2; 板式喂料机; /; 台; 1. 3; 单段锤式破碎机; RL2426; 台; 1. 4; 皮带输送机; B1800×35m; 台; 1. 7; 电动双梁起重机; 50/10t; 台; 1. 8; 空压机; /; 台; 1. 9; 储气罐; C-3.0; 台; 1. 10; 皮带输送机; B1200×1160m; 台; 1. 11; 皮带输送机; B1200×720m; 台; 1. 12; 除铁器; /; 台; 1. 13; 风机; /; 台; 3. 14; 筛分机; 3080YZ; 台; 2. 15; 袋式收尘器; /; 套; 3. 16; 皮带输送机; B1000×55 m; 台; 1. 17; 皮带输送机; B800×60m; 台; 1. 18; 皮带输送机; B800×45 m; 台; 1. 19; 皮带输送机; B800×6 m; 台; 1. 20; 电气设备; /; 台; 1. 21; 电动机; 永磁; 台; 1. 合计; /; 24. 九、公用工程 1、供水 本项目用水依托现有厂区自备井供应，项目用水主要为喷淋降尘用水。 ①喷淋降尘用水 根据企业提供资料，喷淋降尘用水量约为16.0m3/d，年工作330天，则喷淋降尘用水量为5280m3/a。 ②生活用水 项目员工为内部调剂，不新增员工，不新增生活用水 综上所述，本项目用水量为5280m3/a，依托现有工程供给，可满足供水要求。 2、排水 本项目无生产废水产生；喷淋降尘用水随蒸发损耗，不外排。 3、供电 技改后项目用电量为1151.84万kw·h，由区域供系统供给。 十、职工与工作制度 本项目定员15人，均从原有员工中调剂解决，不新增。全年工作为330天，四班三运转，每班工作时间8小时。 十一、环保投资 项目总投资4696.11万元，其中环保投资110万元。 十二、施工进度 本项目计划于2019年10月开始施工，建设期为24个月，预计2021年10月全部竣工。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 现有工程环保手续齐全，各污染物均得到合理有效治理，均可达标排放。 但是根据《山东省扬尘污染综合整治方案》要求，场外运输道路扬尘量大，未采取抑尘网和洒水措施，将通过本技改工程予以改善。 |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 一、地理位置 本项目所在位置隶属于枣庄市台儿庄区。台儿庄为枣庄市辖区，位于山东省的最南部，地处鲁苏交界，东连沂蒙山，西濒微山湖，南临交通枢纽徐州，北接孔孟之乡曲阜，素有“山东南大门”之称。京福高速公路、206国道、104国道和京沪高速铁路穿境而过。附近有徐州观音、临沂、济宁、连云港4个机场及石臼、岚山、连云港3个海港。“黄金水道”京杭运河横贯全境42km，常年通航2000吨级船舶，水上运输直达扬州、南京、上海、杭州等地区。 二、地形、地貌、地质 1、地形、地貌 台儿庄区境内地势南北高，中间低，自西向东渐低，呈倾斜状。西南部为连绵起伏的低山丘陵，宜林宜牧。北部为平原，适宜各种农作物生长。中部和东部较低洼，利于水产养殖与水稻种植。西南部最高山峰海拔306m，西北最高处海拔203米。最低点在东南部的赵村湖，海拔24.5m。韩庄运河自西向东横贯全境，大沙河由北向南流经境内中部，注入韩庄运河。全区自南向北，由西向东分布着丘陵坡、梯田近山阶地、山间谷地、山前倾斜平原以及河漫洼地等地貌单元，其中低山丘陵面积占总面积的18.6%，平原面积占总面积的81.4%。 2、地质特征 区域主要地质有奥陶系、东溪组、山西组、石炭系、太原系。台儿庄区位于峄台山间平原水文地质区的台儿庄断块裂隙岩溶孔隙水水文地质亚区，西南部为碳酸盐含水岩组、东南部为第四系孔隙水含水岩组与碳酸盐含水岩组叠置结构，上下层水力联系密切，北部局部发育第三系裂隙含水岩组。台儿庄区地下水流向为从北偏西到南偏东。 本区域内断裂间隙较多，地震等级为七度设防区，根据《中国地震参数区划图》，本区地震动参数：地震动峰值加速度为0.10g。因无应力聚集条件，历史上未发生过较大地震。规划区内工程地质条件较好，粘土、压粘土地基承载力在1.2~1.5kg/ cm2，强化片麻岩地耐承载力1.5~3.0kg/cm2。 三、气候气象 台儿庄区属暖温带大陆性季风气候区，四季分明。春季，气温回升，降水较少，多风，蒸发旺盛。夏季，炎热潮湿，7月中旬一般为高温天气，暴雨较多。秋季，降水减少，气温下降，天气凉爽，日照较充足，偶有高温天气，或出现连阴雨。冬季，寒冷干燥，最低气温为摄氏零下15度左右，雨雪稀少。 区境内日照时数为2182.3h。4～6月份平均每月日照时数接近200h，其中五月份日照时数最多，为232.6小时。 境内太阳总辐射量全年为112.2千卡/ cm2，5～6月份最大，分别为13.9千卡/cm2和13.4千卡/ cm2，12月份最少，为5.5千卡/ cm2。 台儿庄区年平均气温为13.5℃最热月为7月，最冷月为1月。 全区年平均降水量为811.6mm。降水量最多为夏季，其中，6～8月份，平均为522.8mm，占全年降水量的61.0%；全区多年平均降水日数（≥0.1mm）为85天，最多年份为105天，最少年份为63天。 四、水文水系 台儿庄区属淮河流域的运河水系。全区共有河流十多条，其中韩庄运河及伊家河是最大的河流，其他河流均属伊家河和韩庄运河的支流。境内河流总长度176.83km，流域面积111.11km2。 1、地表水资源 客水：主要来自韩庄运河、伊家河、大沙河。韩庄运河多年平均入境水量为13.412亿m3。伊家河7.05901亿m3。大沙河为1.1903亿m3。合计22.55亿m3。 境内地面径流：年平均径流量为1.4181亿m3。境内胜利渠引湖水量为4004万m3。全区内地表水总量为24.37亿m3。台儿庄、刘庄节制闸和红旗、马庄、前石佛寺、跃进以及贾口等拦河闸可蓄水1575万m3。佟庄、龙窝两水库可蓄水108.9万m3。张塘、丁庄等塘坝可蓄水22万m3。蒸发、渗透、外流入下游23.86亿m3。 2、地下水资源 台儿庄区地下水资源，主要依靠地表水和降雨来补充，全区地下水资源总量为6440万m3，可开采利用的地下水为5150万m3，主要分布在运河以北大沙河以东地区，伊家河以南分布不均。 3、与地下水水源地关系 距离本项目最近的水源地为台儿庄张庄水源地，距离为张庄水源地二级保护区陆域范围边界2.74km，张庄水源地保护区划分情况如下： （1）一级保护区 东至3号井东120米，西至3号井西100m，南至3号井南50m，北至3号井北运河南岸路范围内的区域。 （2）二级保护区 东至3号井东200米，西至3号井西500m，南至3号井南200m，北至京杭大运河南河堤范围内的区域（一级保护区范围除外）。 鉴于本项目与台儿庄张庄水源地的距离位置较远，且不位于水源地保护区内，因此项目的建设对其影响不大。 五、地震 本区地质运动以断裂运动为主，断层裂隙较多，因无应力集聚条件，历史上从未发生过较大地震。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），该区地震动峰值加速度值为0.l0g（地震烈度Ⅶ度）。工程地质条件较好，粘土、亚粘土地基承载力在1.2～1.5kg/cm2；强风化片麻岩地基承载力在2.5～3kg/cm2；津浦铁路以东亚粘土地基承载力在1.5～2kg/cm2；铁路以西地基承载较小。 六、土壤和植被 （1） 土壤 区内土壤有3个土类，5个亚类，10个属，27个土种。 褐土土类：褐土是市中区主要的土壤类型，面积305017亩，占农林牧可用面积的72.4%，广泛分布于各乡镇，与棕壤土成复区存在，有褐土型褐土和淋溶性褐土。 棕壤土类：市中区棕壤面积113338亩，占农林牧可利用面积27%，保肥能力差，土壤肥力较低，属暖性土，有棕壤性土和棕壤土两个亚类，除部分棕壤土外，均被开垦种植。 潮土土类：又名河潮土，俗称夜潮土，只有一个亚类。是发育在河流冲积物上的零星地快，区内大河两侧均有潮土地快，土层深厚，细沙粒含量高，通透性好，但是肥力易漏。面积2765亩，占农林牧可利用面积的0.6%。 （2）植被 本区域以农业种植为主，主要农业作物有粮食、蔬菜及经济作物，近年来随着经济发展和农业经营，天然植被覆盖已基本消失。 台儿庄区属于温暖带季风型大陆性气候，属于温带落叶阔叶林区，自然植被已少有存在，多为次生植被。孟庄镇、齐村镇北部低山丘陵区的陵坡上分布有松柏等温带常绿针叶树类，山脚分布多为温带落叶树类，多数地方呈“侧柏戴帽，刺槐扎腰，果树围山转”的分布形式。山麓平原多为散生和人工栽培树类。平原地区为农作物所覆盖，非耕地则为草类覆盖。 七、生物资源 境内植物资源有340多种，可分为草本、木本两大类，其中药用植物有71种。草本植物主要有：桔梗、半夏、白头翁、葛根等；木本植物主要有：酸枣、白榆、桑、黄连、银杏等。动物资源有野兔、田鼠、黄釉等及鸟类、昆虫类和鱼类等，均为常见种，无珍稀或濒危的种类。 八、南水北调东线工程 根据《南水北调东线工程规划》（修订版），南水北调东线工程的输水路线为：经薛城小沙河、不老河入南四湖，经梁济运河入东平湖，经位山隧洞穿黄河后，由鲁北输水线路出境。 南水北调工程是解决我国北方地区水资源短缺问题的重大基础设施项目，主要供水目标为黄淮海平原东部和山东半岛，解决苏北、山东东部河北东南部以及津浦铁路沿线的城市缺水问题，并可作为天津市的补充水源，输水主干线全长1150km，其中黄河以南660km，黄河以北490km，输水渠道的90%可利用现有渠道和湖泊。 南水北调东线工程能否顺利实施关键在于治污，山东段水污染防治作为东线治污工作的重要组成部分，是促进南水北调东线工程建设的一项至关重要的工作。按照《南水北调东线工程规划》（修订版）规定，山东省南水北调东线工程干渠大堤和所流经湖泊大堤（这两种大堤以下简称“沿线大堤”）内的全部区域为核心保护区域，核心区域向外延伸15km的汇水区域为重点保护区域。 本项目距离南水北调东线工程核心区直线距离小于15km，所在区域属于南水北调东线工程重点保护区域，所在区域水污染物排放执行《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准（DB37/599－2006）》（修正后标准）（鲁质监标发【2011】35号及鲁质监标发【2016】48号）重点保护区域标准要求： 表11 《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》（修正后） 单位：mg/L 指标; BOD5; COD; SS; 动植物油; NH3-N; 全盐量; 总氮; 依据. 标准值; 10; 50; 20; 3; 5; 1600; 15; 重点保护区域标准. 本项目位于南水北调东线工程重点保护区域。本项目运营期废水主要为生活污水，产生量较少，化粪池收集后用于堆肥不外排，因此对南水北调东线工程不会产生影响。 该项目所在区域为非生态环境敏感地，该范围内人类活动较多，人类烦扰强度较大，据初步调查，项目所在区域不是重点保护野生动物的典型栖息地，无珍稀动植物分布。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等) 1.行政区划 台儿庄区辖张山子镇、涧头集镇、泥沟镇、马兰屯镇、邳庄镇5个镇和运河街道办事处，共有211个行政村（居）347个自然村。全区总人口31万人，人口自然增长率为6.1‰。区域内除汉族外，还有回、藏、满、苗等17个少数民族，少数民族人口3180人，其中回族人口2970人。随着改革开放的稳步推进，全区各民族和睦团结，人民安居乐业。 2.旅游服务业活力充沛 古城2平方公里核心景区全面建成，市场化运营开局良好，实现省人大立法保护，被誉为“中国最美水乡”；大力发展会展经济，助推古城持续繁荣，引进举办全国童歌会、非博会、年博会等会议会展305个，古城实现营业收入1.1亿元，增长58%。省级旅游度假区、运河湿地4A级景区、黄丘山省级森林公园创建成功,乡村生态游与古城文化游相得益彰。贵诚、欢乐买等连锁超市开业运营，台大商业综合体、长安路小商品市场、和顺老街建设进展顺利，清御园二期、伦达酒店基本建成，传统服务业趋向高端化。金融改革和信用台儿庄建设扎实推进，贷款增幅全市第一，实现由资金流出地向资金流入地转变；一期投资10.6亿元的港航物流园区开工建设，文化产业园创建运营模式获首届山东省文化创新奖，软件与服务外包产业园二期投入使用，新入驻企业7家，现代服务业增势强劲。以第三次全国经济普查为契机，完成“个转企”47家，新增重点服务业企业75家。预计全区社会消费品零售总额增长17%，三产税收增长45%，三产增加值占生产总值比重提高2个百分点，居全市第一。 3.工业经济质效双增 强化帮包服务，支持企业稳增长抗下行，提供过桥还贷资金1.47亿元，15家企业进入国家和省扶持资金项目库。加快传统产业改造升级，淘汰落后生产线11条，代表全市通过省节能降耗验收；贵州夫康45万吨、耳海45万吨煤矿完成手续办理，正在紧张建设，王晁煤矿90万吨技改通过验收，弘泰福源50万吨煤矿试产，新增产能60万吨；荣华纸业20万吨技改试车，青纺联10万锭高端纺织全部投产，丰元7.5万吨草酸一期投产，金山机械技改开工，永华机械顺利推进，工业技改投资增幅全市第一。积极培育新兴产业，污泥发电正在建设，生物质发电完成立项，华电国际风光发电完成规划选址。推动科技创新，入选省两化融合“四个一百”企业6家、“一企一技术”研发中心和创新企业11家，新增省名牌产品、著名商标和市长质量奖各1个，荣获全国科技进步考核先进区。新增规模以上工业企业12家，预计实现工业增加值79.5亿元，增长5%。强力推进产业招商，务实开展台湾、香港山东周等招商活动，落地投资过5000万元项目24个，外资外贸超额完成年度任务。涧头集镇、运河街道、泥沟镇新开工建设尧程新材料、恒宇纸业、浦辉新能源等3个注册资金过千万元、预计税收过两千万元的项目，镇域经济建设将实现历史性突破。 4.农村经济蓬勃发展 农村综合改革走在全市前列，新增流转土地5.1万亩、专业合作社208家、土地抵押贷款5371万元，分别是去年的2.6倍、3.4倍和4.5倍；土地承包经营权和集体建设用地使用权确权登记等配套改革稳步推进，农村经济活力进一步增强。规划建设八大万亩现代农业示范基地，引进工商资本3.2亿元，新创市级农业龙头企业4家、绿色食品7个，张山子镇、马兰屯镇、泥沟镇分别被评为山东省生态镇、苗木产业百强镇、一镇一品示范镇，运河莲藕基地获批国家级农业标准化示范区，台儿庄区被确定为全国奶牛产业项目县。着力改善农业生产条件，投入1.78亿元，实施国土、水利、农业开发等项目16个，新增高标准农田5.1万亩、节水灌溉2.7万亩，解决了2.2万人吃水困难问题;高效节水二期项目获省优工程奖励400万元，地方粮食储备库一期建成并获批国储粮资格，生态农业与新能源示范县项目通过验收。全面落实惠农政策，兑现各类补贴7408万元，培育来料加工企业6家、自主品牌6个，安置就业3.5万人。 5.城乡建设统筹推进 城市水系和风貌景观规划完成编制，五镇总体规划完成评审报批，城乡规划实现全覆盖。投资1.86亿元，新建改造城区路桥11处、供电重点工程5处，敷设各类管网26公里，新增水面绿地10万平方米，创建物业示范和生态小区4个。扎实开展省级卫生城复审迎检，彻底整治集贸市场、居民小区和背街小巷，市容市貌焕然一新。“增减挂钩”项目顺利完成，2234亩复垦土地全部通过验收，2961户农民入住新型社区。省级示范镇建设投入2.1亿元，建成颜庄社区楼房20栋，硬化道路6条，文体广场和商业街投入使用。城乡环卫一体化投资7000余万元，建成垃圾中转站6处，231个村实现垃圾集中收处。省道234南延工程通过交通厅审查，投资1100万元的台利路西段改造正在实施，广济桥改建和万年闸复线大桥主体工程完成，新建农村公路40km；投入2600万元，建成公交总站，改造城区至张山子客运班线，实现公车公营。21项环保重点工程完成，狠抓秸秆禁烧、工业废气和扬尘治理，启动南部山区生态环境综合整治，水环境和空气质量持续改善；新增造林3.96万亩，森林覆盖率提高到33.5%。 6.民生事业全面进步 民生支出8.55亿元，占财政总支出的64%。36件惠民实事办成28件，基本办成5件，3件因规划调整等原因，转为今年实施。投资2.86亿元完成二中新建搬迁和两所高中整合，教育振兴迈出关键一步；投资6716万元建成省级标准公办幼儿园6处，中小学教学楼、宿舍楼7座，在全市率先实现一体机班班通，职业中专纳入首批“省规”创建；设立企业助教基金500万元，引进名师名校长3人，考选教师63人，全面推行绩效工资，教学质量明显提升。投资1亿元建成启用区医院门诊综合楼，硬件设施全市一流；建成老年托抚中心综合楼、涧头卫生院病房楼、侯孟中心门诊部，实行区医院、中医院一体化管理，城乡医疗服务水平持续提升。全面实施事业单位工伤保险，农村居民基础养老金、城镇居民医疗保险补助标准、城乡低保标准均有新的提高，发放创业贷款1200万元、救助资金2700万元，新农合及基本药物制度惠民8525万元；农村危房改造、棚户区改造、住房保障、社区服务扎实推进，创建国家三星级敬老院3处。综合治理出生人口性别比，成功创建全省计划生育优质服务先进区。积极推进文化惠民和全民健身工程，大运河月河段申报世界文化遗产，并通过国际专家评审，荣获文化强省建设先进区。围绕煤矿、食品药品等18个行业领域，深入开展隐患排查治理，扎实推进标准化建设，安全生产形势持续稳定。完善社会预警、应急救援和治安防控体系，妥善化解矛盾纠纷，严厉打击违法犯罪，社会更加安定和谐。物价、人防、气象、地震、史志、老龄、残疾人、民兵、预备役等各项事业都取得新的成绩。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声 环境、生态环境等)： 一、环境空气质量现状 根据枣庄市环境保护局的《枣庄市环境质量报告》（2018年简本），台儿庄区2018年环境空气质量监测数据，监测数据统计结果见表3-1。 表3-1 台儿庄区空气质量监测结果 单位：ug/Nm³ 项目 因子; SO2; NO2; PM10; PM2.5. 监测值（年平均）; 13; 39; 115; 68. 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准（年平均）; 60; 40; 70; 35. 由表3-1可知，枣庄市台儿庄区2018年空气质量PM2.5、PM10均值超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，属于不达标区，其余因子未出现超标，分析主要是因为常规监测点位于城区，城区车辆较多及土建施工较多所致。根据《枣庄市环境保护“十三五”规划》（枣政发【2017】17号）要求，通过调整能源和产业结构、综合治理工业污染、加强扬尘综合整治、严管机动车污染、建立绿色生态屏障等针对削减措施，预计到2020年，枣庄市环境空气质量会有明显改善，各项大气指标均能够符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准。 二、地表水环境质量现状 该项目地表水系属淮河流域京杭运河水系，项目所在区域的地表水系为韩庄运河。根据《枣庄市环境质量报告》（2018年简本），韩庄运河台儿庄大桥监测断具体监测结果见表3-2。 表3-2 韩庄运河水质监测结果 单位：mg/L（ pH除外） 项目; pH; COD; BOD; 氨氮; 挥发酚; 溶解氧. 监测值; 7.90; 13.8; 2.5; 0.39; 0.0004; 10.0. 《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）Ⅲ类标准; 6～9; ≤20; ≤4.0; ≤1.0; ≤0.005; ≥5. 经上表可知，各项指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准值，说明该河水质优良。 三、地下水环境质量现状 数据引用《枣庄市环境质量报告》（2018年简本）监测数据，台儿庄区地下水源以张庄水源地监测结果为准，详见表3-3。 表3-3 台儿庄区地下水源监测结果 单位：mg/L（ pH除外） 项目; pH值; 总硬度; 氨氮; 氟化物; 氯化物; 总大肠菌群. 监测值; 7.78; 470; 未检出; 0.41; 76.6; 未检出. 标准值; 6.5～8.5; ≤450; ≤0.5; ≤1.0; ≤250; ≤3.0. 项目; 挥发酚; 硝酸盐氮; 亚硝酸盐氮; 硒; 硫酸盐; 氰化物. 监测值; 未检出; 7.81; 未检出; 未检出; 143; 0.002. 标准值; ≤0.002; ≤20; ≤1; ≤0.01; ≤250; ≤0.05. 由表3-3可知，2018年台儿庄区地下水（张庄水源地）各项指标除总硬度超标外，其余均符合《地下水质量标准》(GB/T-14848-2017)中Ⅲ类水质要求，总硬度超标主要是地质原因。 四、声环境质量现状 根据《枣庄市环境质量报告（2018年度）》的公布结果可知：台儿庄区功能区噪声四个季度均值昼间为59.3dB(A)，夜间为48.8dB(A)，无超标区域，因此声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，昼间噪声小于60dB(A)，夜间噪声小于50dB(A)。 五、辐射环境和生态环境 枣庄市台儿庄区在招商引资过程中拒绝污染严重的企业进入，未出现过区域环境质量被污染的情形，环境质量状况良好，城市生态环境稳定，无不良辐射环境和生态环境影响。 - 从项目现场考察情况看，区域范围内无珍贵动物活动迹象、无珍稀濒危物种存在，项目所在地绿化率较高，生态环境良好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场勘察，项目附近无文物保护、风景名胜区、饮用水源地等敏感环境保护目标。本项目主要环境保护目标见下表，敏感目标分布图见表3-4和附图2。 表3-4 建设项目环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护对象; 相对方位; 与项目区厂界距离(m); 环境功能. 大气环境; 侯孟; NW; 300; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级. 前李村; WNW; 610. 康庄; W; 1018. 唐石楼; SW; 1024. 岔椅子; S; 649. 东官庄; ENE; 251. 泉源村; ENE; 890. 声环境; 项目周界; 周界; 1m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 地表水环境; 引龙河; NW; 2544; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 地下水环境; 项目周围地下水; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 一、大气环境 环境空气中SO2、NO2、TSP、PM2.5、PM10执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，具体标准值见下表： 表16 环境空气质量标准 单位：mg/m3 污染物名称; 标准限值. 1小时平均; 24小时平均; 年均值. SO2; 0.50; 0.15; 0.06. NO2; 0.20; 0.08; 0.04. TSP; /; 0.30; 0.20. PM2.5; /; 0.075; 0.035. PM10; /; 0.15; 0.07. 二、地表水环境 项目所在区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，标准值见下表。 表17 地表水环境质量标准 单位：mg/L 参数; pH; 溶解氧; 高指数; BOD; 氨氮; 总氮; 挥发酚; COD. Ⅲ类; 6-9; ≥5; ≤6; ≤4; ≤1; ≤1; ≤0.005; ≤20. 三、地下水环境 项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，详见下表。 表18 地下水质量标准 单位：mg/L 参数; pH; 总硬度; 高指数; 氨氮; 氟化物; 氯化物; 硫酸盐; 挥发性酚类. Ⅲ类; 6.5-8.5; 450; 3; 0.5; 1.0; 250; 250; 0.002. 参数; 硝酸盐氮; 亚硝酸盐氮; 氰化物; 砷; 汞; 铅; 镉; 六价铬. Ⅲ类; 20; 1.0; 0.05; 0.01; 0.001; 0.01; 0.005; 0.05. 四、声环境 项目区声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区标准，详见下表。 表19 声环境质量标准 单位：dB(A) 类 别; 昼 间; 夜 间. 3类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 本项目施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求；营运期无组织粉尘执行《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3限值要求（0.5mg/m3）；营运期有组织粉尘执行《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2限值要求（20mg/m3） - 本项目生产过程无废水外排。 三、本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期生产区厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准；矿区及输送道路噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 四、本项目固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目不涉及总量控制指标。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： - 施工工艺流程及产污环节 施工期主要包括清理场地、土石方工程、基础工程和主体工程等，施工过程会产生噪声、扬尘、固废、少量污水等污染物。施工期工艺流程及产污环节见图1和表20。 图1 施工期工艺流程及产污环节图 表20 本项目施工期产污环节表 项目; 产污环节; 污染物; 排放方式. 废气; 物料堆场、土方挖掘、场地平整，建筑材料装卸、运输车辆; 扬尘; 无组织排放. 机械设备; 尾气. 装修废气; 有机气体. 废水; 施工人员日常生活; COD、NH3-N; 排入临时化粪池，附近村民定期外运堆肥. 砂石料系统冲洗、施工机械设备冲洗、混凝土搅拌、浇注和养护; SS; 经建设场地内沉淀池沉淀处理后重复利用. 噪声; 土石方工程阶段、基础施工阶段、结构施工阶段、装修阶段; LAeq; 间歇式排放. 固废; 施工人员日常生活; 生活垃圾; 由市政环卫部门统一收集运送处理. 施工过程; 土石方; 专门运输处置建筑垃圾的单位统一外运处理. 建筑垃圾. 二、运营期间工艺流程及产污情况 运营期项目工艺流示意图见图4。 图2 运营工艺流示意图 主要污染工序： 产生污染的工序分施工期和营运期两个阶段。 1、施工期的主要污染源 (1) 废气 主要来自土方开挖、堆存、清理场地等产生的扬尘；土建过程中原材料运输车辆产生的扬尘和尾气；设备、管道安装产生的焊接烟尘。 (2) 废水 施工期间，废水主要来自施工人员的生活污水及施工期间产生的泥浆废水。 (3) 噪声 施工期噪声主要来自施工机械产生的噪声及运输车辆产生的交通噪声。 (4) 固体废弃物 土建过程中产生的建筑垃圾（如碎砖块、土石废料）以及施工人员产生的生活垃圾，如不妥善处置，将对环境产生一定影响。 2、运营期的主要污染源 (一) 废水： 本项目不增加劳动定员，不新增生活污水。喷淋降尘用水随蒸发损耗，不外排。 （二）废气： 本项目废气主要为生产过程投料、破碎、筛分工序产生的有组织粉尘，车间逸尘、物料堆场、装卸、落料、输送扬尘。 （1）有组织粉尘 ①投料、破碎粉尘 参考《散逸性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），粒料加工厂中投料粉尘排放因子类比卡车装货碎石粉尘排放因子计算，投料粉尘取0.02kg/t-物料，则投料粉尘量为126.72t/a；据同类企业实际运行经验数据，鄂式破碎起尘量以0.25kg/t-原料-原料计算，则鄂式破碎粉尘量为1584t/a。 投料、破碎工序采取水雾喷淋装置抑尘，水雾喷淋除尘效率为70%，则投料、破碎工序粉尘产生量为513.216t/a。 产生的粉尘由集气罩集中收集经脉冲袋式除尘器处理后，通过15m排气筒排放。集气罩收集效率为90%，除尘器除尘效率为99%，风机风量为40000m3/h，日工作时间24h，年运作330天，则有组织粉尘排放量为4.62t/a，排放速率为0.58kg/h，排放浓度为14.8mg/m3. ②筛分粉尘 据同类企业实际运行经验数据，筛分起尘量以0.75kg/t-原料计算，则筛分粉尘量为4752t/a。 筛分工序采取水雾喷淋装置抑尘，水雾喷淋除尘效率为70%，则筛分工序粉尘产生量为1425.6t/a。 产生的粉尘由集气罩集中收集经脉冲袋式除尘器处理后，通过15m排气筒排放。集气罩收集效率为90%，除尘器除尘效率为99%，风机风量为10000m3/h，日工作时间24h，年运作330天，则有组织粉尘排放量为12.83t/a，排放速率为1.62kg/h，排放浓度为16.2mg/m3。 ③物料落料、输送粉尘 在产品落料时，虽经密闭式皮带输送到库房，但高度落差导致物料在落料点产生较大的粉尘，类比同类型企业，落料粉尘取0.005kg/t-产品，则粉尘产生量为31.68t/a。 库房设水雾喷淋装置，除尘效率为70%，则落料粉尘产量为9.5t/a。 产生的粉尘由集气罩集中收集经脉冲袋式除尘器处理后，通过15m排气筒排放。集气罩收集效率为90%，除尘器除尘效率为99%，风机风量为3000m3/h，日工作时间24h，年运作330天，则有组织粉尘排放量为0.086t/a，排放速率为0.011kg/h，排放浓度为3.6mg/m3。 （2）无组织粉尘 本项目生产过程中无组织粉尘主要产尘环节为车间逸尘、物料堆场扬尘。 ①生产车间逸尘 未被集气罩收集的10%的粉尘，经封闭车间可阻挡95%，则逸散至车间外的无组织粉尘排放量为2.56t/a。 ②物料堆场扬尘 本项目采用密闭仓库储存，储存过程设置堆棚围墙遮挡，且定期洒水，不易起尘，对周围环境影响较小。 (三) 噪声： 本项目噪声主要为碎机、筛分机、风机等产生的噪声，噪声级在75～90dB(A)。在生产运行中，采取厂房隔声、减振措施。 (四) 固体废物： 本项目固废主要为除尘器收集粉尘。 除尘器收集的粉尘采用散装罐车外运，除尘器布袋及罐车进出料口均配套安装自动衔接输料口，待每次放料结束后先关闭料仓放料口阀门，出料车才能行驶，产生量为1672.9t/a，外售建材加工企业。项目不新增员工，不新增生活垃圾

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  |  | 污染物名称 | 浓度及产生量 （单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 土方工程 |  | 扬尘 | 产生少量，随施工结束而消失 |  |
|  |  | 装修工程 |  | 涂料、油漆 |  |  |
|  |  | 动力机械 |  | 燃油烟气 |  |  |
|  | 营运期 |  | 投料、破碎 | 有组织粉尘 | 462t/a，1480mg/m3 | 4.62t/a，14.8mg/m3 |
|  |  |  | 筛分 | 有组织粉尘 | 1283t/a，1620mg/m3 | 12.83t/a，16.2mg/m3 |
|  |  |  | 物料落料 | 有组织粉尘 | 8.6t/a，360mg/m3 | 0.086t/a，3.6mg/m3 |
|  |  |  | 车间逸尘 | 无组织粉尘 | 2.56t/a | 2.56t/a，＜1.0mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 施工期 |  | 生活污水 | COD、NH3-N | 排入临时化粪池，附近村民定期外运堆肥 |  |
|  |  |  | 土方工程 | 泥沙、灰浆冲洗水 | 建筑废水经沉淀后回用于施工，不外排 |  |
|  | 营运期 |  | 废水 | 无废水外排 |  |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 |  | 土方工程 | 建筑垃圾 | 建筑垃圾及土石方等 | 集中收集作为项目原料综合利用 |
|  |  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 产生少量 | 由环卫部门统一清运 |
|  | 营运期 |  | 除尘器 | 粉尘 | 1672.9t/a | 外售建材加工企业 |
|  |  |  | 职工生活 | 生活垃圾 | 无新增生活垃圾 |  |
| 噪 声 | 施工期噪声主要为施工机械作业时产生的噪声，噪声值约为85～100dB(A)；采取相应的降噪措施后，对周围声环境影响较小，且影响随施工结束而消失。 运营期噪声主要为破碎机、筛分机、风机等产生的噪声，噪声级在75～95dB(A)。机械设备均在车间内部安置，并进行基础减振、隔声处理，经采取有效措施后，项目噪声对周边环境影响较小。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可加附页） 本项目场地上多为临时野生杂草，植被覆盖率低，生态系统较为单一，随着项目建设后不断绿化，项目建设对周围生态环境可起到较好的改善作用。 |  |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目施工期主要表现为扬尘、施工机械尾气、废水、固废和噪声等对环境的影响。 一、大气环境影响分析 1、扬尘 施工期扬尘污染是主要的空气环境问题，扬尘的产生源主要包括推土机、装载机等装卸建筑材料时产生的扬尘和链、轮的起尘；车辆运输过程中的撒、漏起尘；水泥、土方等的堆放随风起尘；混凝土拌和过程中往往也有大量粉尘逸散到大气中。类比类似工程的实测数据，土建工程现场的扬尘在距离施工场界200m处的TSP浓度约为0.20～0.50mg/m3之间。 建设单位在施工过程中严格按照《山东省扬尘污染防治管理办法》、鲁环函[2012]179号《山东省环境保护厅关于贯彻实施<山东省扬尘污染防治管理办法>有关问题的通知》，降低施工期扬尘对周围环境的影响，保证周围环境空气质量，降低对项目区周围环境敏感目标的影响。 在项目区范围内的建设工程施工，应当符合下列扬尘污染防治要求： (1)工程开工前，应在工地边界设置2.5m以上的围挡，围挡底端设置防溢座；施工工地内车行路径应铺设礁渣、细石或者其他功能相当的材料，防止机动车扬尘； (2)在施工现场设置独立的建筑垃圾(工程渣土)收集场所，并采取围挡、遮盖等防尘措施； (3)施工工地按照规定使用预拌混凝土、预拌砂浆； (4)在施工工地内设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施；运输车辆在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地；运送砂石、渣土、垃圾等物料的车辆装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗； (5)在施工工地内堆放砂石等易产生扬尘的建筑物料，应设置围挡或者围墙，覆盖防尘网或者防尘布，配合定期洒水等措施，防止风蚀起尘； (6)易产生扬尘的土方工程施工时应洒水压尘； (7)施工工地建筑结构脚手架外侧设置密目防尘网或者防尘布； (8)在建筑物、构筑物、脚手架以及卸料平台上运送散装物料和建筑垃圾(工程渣土)的，应采用密闭方式清运，禁止高空抛洒； (9)对于工地内裸露地面，应采取覆盖防尘布、植被绿化、地表压实处理并洒水、铺设礁渣、细石或者其他功能相当的材料等措施，防止土壤风蚀扬尘； (10)工程建设期间，施工单位应负责工地周边道路的保洁与清洗责任； (11)施工工地闲置2个月以上的，应对其裸露地面进行临时绿化或者铺装。 施工期在严格采取防治措施后，会大大降低扬尘的产生，有效减轻施工期扬尘对周围敏感点的影响。施工扬尘对大气环境质量的不利影响是偶然的、短暂的、局部的，但也是施工中不可避免的，其将随施工的结束而消失。 2、机械设备尾气 项目土建阶段现场施工机械较多，只有打桩机和运输车辆以汽、柴油为燃料，有机械尾气的排放，其他设备主要以电力为能源，无废气产生，而且所有设备使用期短，尾气排放量也较少。 建设单位应定期将机械设备检修，防止设备非正常运行，机械设备应尽量采用环保型的能源，使用期短，对区域大气环境影响较小。 3、装修废气 项目室内装修阶段对环境产生污染的材料主要是人造板、饰面人造板以及油漆等有机溶剂（主要有溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂，水性阻燃剂、防水剂、防腐剂、防虫剂等）。其主要污染因子为甲苯和二甲苯，此外还有极少量的汽油、甲醛等。因此，在装修期间，应加强室内的通风换气，装修完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能投入使用。由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等有毒有害物质的挥发时间长，所以运行后要注意室内空气的流畅。油漆废气对大气的影响主要表现在施工后期，主要影响为现场施工人员，对项目周边环境空气的影响小。 二、水环境影响分析 废水为施工生产废水和施工人员产生的生活污水。 生产废水主要来源于砂石料系统冲洗水、施工机械设备冲洗水、混凝土搅拌、浇注和养护用水，含泥砂量较高。本次评价要求建设单位在施工过程中建设施工废水沉淀池，沉淀池采用粘土夯实、防渗层厚度大于20cm，再用水泥抹面硬化，确保防渗系数小于10-7cm/s，以免直接污染地下水层。施工废水收集后在沉淀池内进行沉淀处理，经沉淀后悬浮物大幅度下沉，上清液回用于施工现场，提高水的重复利用率，同时做到废水不外排。施工人员生活生活废水排入临时化粪池，附近村民定期外运堆肥。 采取上述措施后，可有效减轻施工废水对水环境的影响。由于施工废水产生量很小，只要严格管理，对地下水的影响会很小。 三、固废环境影响分析 本项目施工期主要固废为施工垃圾、土石方以及施工人员生活垃圾。 施工产生的建筑垃圾应进行分拣，可以回收利用的部分进行综合利用，对不能利用的建筑垃圾由专门运输处置建筑垃圾的单位统一外运处理，严禁随意运输，随意倾倒；项目施工期间抛弃的废土较少，表层土壤可妥善堆积在施工场地内的空地上，待建设完成后作为绿化用土，无多余土方量，施工单位自行消化，不随意丢弃；施工现场设置临时垃圾箱，生活垃圾每日由环卫部门清运，对周边环境影响较小。 综上所述，施工期产生固体废物均得到妥善处置和综合利用，对周围环境影响较小。 四、噪声环境影响分析 施工噪声是居民特别敏感的噪声源之一，根据目前的机械制造水平，它既不可避免，又不能从根本上采取噪声控制措施予以消除，只能通过加强施工产噪设备的管理，以减轻施工噪声对周围环境的影响。为了尽量减少因本项目施工而给周围人们生活等活动带来的不利影响，本次评价要求施工单位采取以下控制措施： ①建设单位施工应从行政主管部门取得施工噪声许可，提前告之公众，禁止在夜间进行高噪声振动及打桩的施工工作，确因施工特殊要求需夜间施工的，要到有关单位办理审批手续，经审查同意后方可施工。 ②合理布置施工作业区，高噪音施工设备如混凝土搅拌机、土石挖掘机尽量布置在远离周边敏感目标的位置； ③土石方施工阶段选择低噪声设备。施工时应加强设备的维护与管理。对于施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等噪声源，要求施工单位文明施工、加强有效管理以缓解其影响； ④施工过程中设置临时声屏障；在施工的结构阶段和装修阶段对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响； ⑤对周围居民有影响的施工，还应征求周围居民意见，设专人接待、处理公众对施工噪声的投诉和意见，取得公众谅解； ⑥运输车辆降低车速，安排合理的运输路线，夜间严禁鸣笛。 建设单位须采取有效的措施，精心设计施工进度，规范施工，确保施工噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求，将项目噪声对附近居民的影响降到最低程度。 五、生态环境影响分析 项目施工时如不注意加强生态保护，将会使局部生态环境受到进一步的损害。为此，施工期间，应搞好项目的生态保护和建设，尽量缩短施工工期，施工过程中的土方开挖应注意挖填方平衡，减少土方的外排外运，残余土方不得随意弃置，必须送有关部门指定的地点填埋或堆放，并采取前述各项有效措施尽最大可能减缓施工期对生态环境的不良影响。 为使本项目建成后与周边景观生态互相融合，应切实搞好生态环境保护和建设。主要有如下要求： ①科学规划，精心设计、合理布局。从系统生态工程观点出发，尽可能减少施工挖填方，尽最大努力保护现有自然地形和植物、植被等。 ②在项目规划、设计、建设及营运中，应坚持预防为主，保护优先的方针，尊重和顺应自然规律，加大生态保护力度，重视生态服务功能与价值的开发和建设。 ③在项目区域绿化及植物物种引入的过程中，应以本地物种为主，保持本地物种优势。 ④项目建设应力求与周围生态相融。 施工期间的上述污染环境的因素，只要采取适当有力的措施，就可使污染物达标排放，避免或减轻其污染。这些影响也是短期的，随着施工期结束，施工噪声、扬尘和水土流失等问题也会消失，而新的建设工程完工后，植被恢复，新的生态环境将取代现有的生态环境，并得到一定程度的恢复。 六、施工振动影响 项目基础施工阶段的振动会对周围建筑物存在一定影响，因此设计和施工过程必须严格执行规划要求，采取科学的措施减小施工振动对周围居民的影响。 综上所述，施工期环境影响是局部的、短暂的，施工结束后影响消失。本项目采取以上有效的防治措施后对周围环境影响较小。

营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 本项目废气主要为物料输送、装卸、落料扬尘及运输车辆动力扬尘。 1、源强核算 ①投料、破碎粉尘 投料、破碎工序采取水雾喷淋装置抑尘，水雾喷淋除尘效率为70%，则投料、破碎工序粉尘产生量为513.216t/a。 产生的粉尘由集气罩集中收集经脉冲袋式除尘器处理后，通过15m排气筒排放。集气罩收集效率为90%，除尘器除尘效率为99%，风机风量为40000m3/h，日工作时间24h，年运作330天，则有组织粉尘排放量为4.62t/a，排放速率为0.58kg/h，排放浓度为14.8mg/m3. ②筛分粉尘 筛分工序采取水雾喷淋装置抑尘，水雾喷淋除尘效率为70%，则筛分工序粉尘产生量为1425.6t/a。 产生的粉尘由集气罩集中收集经脉冲袋式除尘器处理后，通过15m排气筒排放。集气罩收集效率为90%，除尘器除尘效率为99%，风机风量为10000m3/h，日工作时间24h，年运作330天，则有组织粉尘排放量为12.83t/a，排放速率为1.62kg/h，排放浓度为16.2mg/m3。 ③物料落料、输送粉尘 库房设水雾喷淋装置，除尘效率为70%，则落料粉尘产量为9.5t/a。 产生的粉尘由集气罩集中收集经脉冲袋式除尘器处理后，通过15m排气筒排放。集气罩收集效率为90%，除尘器除尘效率为99%，风机风量为3000m3/h，日工作时间24h，年运作330天，则有组织粉尘排放量为0.086t/a，排放速率为0.011kg/h，排放浓度为3.6mg/m3。 （2）无组织粉尘 本项目生产过程中无组织粉尘主要产尘环节为车间逸尘、物料堆场扬尘。 ①生产车间逸尘 未被集气罩收集的10%的粉尘，经封闭车间可阻挡95%，则逸散至车间外的无组织粉尘排放量为2.56t/a。 - 环境影响预测 （1）大气环境评价等级划分依据 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中相关要求，结合项目工程分析结果， 选择正常排放的主要污染物及排放参数， 采用附录 A 推荐模型中的AERSCREEN 估算模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 - Pmax 及 D10%的确定 根据项目污染源调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率 Pi（第 i 个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第 i 个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的 10%时所对应的最远距离 D10%。其中 Pi 定义如下： 式中：——第 i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ——采用估算模型计算出的第 i 个污染物的最大 1h 地面空气质量浓度， μg/m3； ——第 i 个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3 - 评价等级判别表 如污染物数 i 大于 1，取 P 值中最大者 Pmax。评价等级按表 22 的分级判据进行划分 表 22 评价工作等级判据表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax<10%. 三级评价; Pmax <1%. - 污染物评价标准 污染物评价标准和来源见表 23。 表 23 污染物评价标准 项目参数 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m3); 标准来源. PM10; 二类限区; 日均; 150.0; GB 3095-2012. TSP; 二类限区; 日均; 300; GB 3095-2012. 估算模式所用参数见表 24；无组织排放污染物评价等级计算参数选取值见表 25。 表 24 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 40 °C. 最低环境温度; -10 °C. 土地利用类型; 农村. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); 90. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 表 25 无组织排放污染物评价等级计算参数选取值 污染物; 面源排放速率 （kg/h）; 释放高度 （m）; 面源长度 （m）; 面源宽度 （m）; 年排放小时数 /h; 排放工况. 颗粒物; 0.32; 20; 186; 44.2; 7920; 正常排放. - 环境影响预测 采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录 A 推荐模型中的 AERSCREEN 估算模式进行估算，项目污染源估算模式结果见表 26 表26 废气落地浓度及距离排放源表 下方向距离(m); 中转库. PM10浓度（ug/m3）; PM10占标率（%）. 50.0; 0.0985; 0.0219. 100.0; 0.3365; 0.0748. 200.0; 0.3296; 0.0732. 300.0; 0.2667; 0.0593. 400.0; 0.2227; 0.0495. 500.0; 5.8424; 1.2983. 600.0; 1.13; 0.2511. 700.0; 3.46; 0.7689. 800.0; 3.0404; 0.6756. 900.0; 2.7478; 0.6106. 1000.0; 2.5747; 0.5722. 1200.0; 0.4426; 0.0984. 1400.0; 1.7758; 0.3946. 1600.0; 1.4892; 0.3309. 1800.0; 1.3029; 0.2895. 2000.0; 0.9969; 0.2215. 2500.0; 0.8541; 0.1898. 3000.0; 0.261; 0.058. 3500.0; 0.5483; 0.1218. 4000.0; 0.1496; 0.0332. 4500.0; 0.3607; 0.0801. 5000.0; 0.2421; 0.0538. 10000.0; 0.1438; 0.0319. 11000.0; 0.0288; 0.0064. 12000.0; 0.0275; 0.0061. 13000.0; 0.016; 0.0036. 14000.0; 0.0561; 0.0125. 15000.0; 0.0745; 0.0166. 20000.0; 0.0097; 0.0022. 25000.0; 0.0369; 0.0082. 下风向最大浓度; 6.4295; 1.4288. 下风向最大浓度出现距离; 498.0; 498.0. D10%最远距离; /; /. 表26 废气落地浓度及距离排放源表 下方向距离(m); 筛分. PM10浓度（ug/m3）; PM10占标率（%）. 50.0; 73.894; 16.4209. 100.0; 99.954; 22.212. 200.0; 64.715; 14.3811. 300.0; 42.178; 9.3729. 400.0; 38.814; 8.6253. 500.0; 603.1; 134.0222. 600.0; 128.72; 28.6044. 700.0; 325.31; 72.2911. 800.0; 133.27; 29.6156. 900.0; 447.55; 99.4556. 1000.0; 84.468; 18.7707. 1200.0; 127.01; 28.2244. 1400.0; 76.117; 16.9149. 1600.0; 141.35; 31.4111. 1800.0; 48.88; 10.8622. 2000.0; 65.426; 14.5391. 2500.0; 70.488; 15.664. 3000.0; 44.783; 9.9518. 3500.0; 84.052; 18.6782. 4000.0; 32.813; 7.2918. 4500.0; 57.229; 12.7176. 5000.0; 23.797; 5.2882. 10000.0; 14.204; 3.1564. 11000.0; 13.223; 2.9384. 12000.0; 9.3372; 2.0749. 13000.0; 2.0882; 0.464. 14000.0; 4.2329; 0.9406. 15000.0; 4.5918; 1.0204. 20000.0; 1.4303; 0.3178. 25000.0; 6.2137; 1.3808. 下风向最大浓度; 1082.7; 240.6. 下风向最大浓度出现距离; 449.0; 449.0. D10%最远距离; 5400.0; 5400.0. 表26 废气落地浓度及距离排放源表 下方向距离(m); 无组织颗粒物. TSP浓度（ug/m3）; TSP占标率（%）. 50.0; 41.698; 4.6331. 100.0; 58.315; 6.4794. 200.0; 77.63; 8.6256. 300.0; 59.112; 6.568. 400.0; 47.96; 5.3289. 500.0; 41.048; 4.5609. 600.0; 36.036; 4.004. 700.0; 32.289; 3.5877. 800.0; 29.367; 3.263. 900.0; 27.013; 3.0014. 1000.0; 25.07; 2.7856. 1200.0; 22.037; 2.4486. 1400.0; 19.764; 2.196. 1600.0; 17.987; 1.9986. 1800.0; 16.554; 1.8393. 2000.0; 15.37; 1.7078. 2500.0; 13.137; 1.4597. 3000.0; 11.557; 1.2841. 3500.0; 10.371; 1.1523. 4000.0; 9.4425; 1.0492. 4500.0; 8.6933; 0.9659. 5000.0; 8.0737; 0.8971. 10000.0; 4.9659; 0.5518. 11000.0; 4.6451; 0.5161. 12000.0; 4.3703; 0.4856. 13000.0; 4.1319; 0.4591. 14000.0; 3.9229; 0.4359. 15000.0; 3.7378; 0.4153. 20000.0; 3.0556; 0.3395. 25000.0; 2.6135; 0.2904. 下风向最大浓度; 79.465; 8.8294. 下风向最大浓度出现距离; 179.0; 179.0. D10%最远距离; /; /. 综合以上分析，本项目 Pmax 最大值出现为面源排放的颗粒物，Pmax 值均为 8.62%， Cmax 为 0.053mg /m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据， 确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 - 排放量核算表 大气污染物无组织年排放量核算见表 27 表 27 建设项目大气污染物无组织排放量核算表 序 号; 排放口 编号; 产物 环节; 污染物; 主要污染 防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量 （t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 破碎车间; 投料、破碎; 颗粒物; 水雾喷淋、定期 清扫; 《山东省建材工业大气污染物排放标准》 （DB37/2373-2018）; 0.5; 2.56. 有组织排放总计; 颗粒物; 2.56. 大气污染物有组织年排放量核算见表 28 表 28 建设项目大气污染物有组织排放量核算表 序 号; 排放口 编号; 产物 环节; 污染物; 主要污染 防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量 （t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 破碎1#; 投料、破碎; 颗粒物; 布袋除尘器; 《山东省建材工业大气污染物排放标准》 （DB37/2373-2018）; 20; 4.62. 2; 筛分2#; 筛分工序; 颗粒物; 布袋除尘器; 20; 12.83. 3; 落料3#; 落料; 颗粒物; 布袋除尘器; 20; 0.086. 无组织排放总计; 颗粒物; 17.536. （3）建设项目大气环境影响评价自查表 建设项目大气环境影响评价自查表见表 29。 表 29 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级R; 三级□. 评价范围; 边长≥50km□; 边长5～50km□; 边长＜5km☑. 评价因子; SO2+NOX排放量; ≥2000t/a□; 500～2000t/a□; ＜500t/a□. 评价因子; 基本污染物（颗粒物） 其他污染物（ / ）; 包括二次PM2.5☑ 不包括二次PM2.5□. 评价标准; 评价标准; 国家标准□; 地方标准☑; 附录□; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; （ / ）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据☑; 主管部门发布的数据□; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区☑; 不达标区□. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源□ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 预测模型; AERMOD□; ADMS □; AUSTAL 2000□; EDMS/AEDR□; CALPUFF□; 网络模型□; 其他☑. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5～50km□; 边长＜5km☑. 预测因子; 预测因子（颗粒物）; 包括二次PM2.5☑ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤10%☑; C本项目最大占标率＞10%□. 非正常排放1h 浓度贡献值; 非正常持续时长 （ / ）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率＞100%□. 保证率日均浓度和年均浓度叠加值; C叠加达标☑; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; K≤-20%□; k＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物）; 有组织废气监测□ 无组织废气监测☑; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ / ）; 监测点位数□; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受☑ 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（/）厂界最远（/）m. 污染源年排放量; SO2：（）t/a; NOX：（）t/a; 颗粒物：（3.62）t/a; VOCS：（）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 大气防护距离分析：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐估算模式进行预测，经估算，无组织排放源无超标点。因此项目不需设置大气环境防护距离。 卫生防护距离分析：为了控制本项目对周围敏感点的影响，本次评价参考卫生防护距离计算公式进行进一步计算，工业、企业卫生防护距离计算公式如下： 式中：Cm——环境空气浓度限值，mg/m3； L——卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； 根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=(S/π)0.50； Qc——有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，根据工业企业所在地区近五年平均风速与大气污染源构成类别表进行取值。计算结果见表30。 表30 本项目卫生防护距离计算结果表 污染物; 无组织排放量（t/a）; 标准浓度限值 mg/m3; 单元占地面积 （m2）; 计算结果（m）; 卫生防护距离（m）. 粉尘; 3.62; 0.9; 9000; 15.1; 50. 计算得出的卫生防护距离为15.1m，按规范要求，本项目设定50m的卫生防护距离。经过现场踏勘，项目周边50m范围内无学校、居民区、医院等环境敏感目标，项目选址能够满足卫生防护距离要求。 综上所述，本项目无组织粉尘的排放量较少，厂界颗粒物浓度能够满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3限值要求（0.5mg/m3），对周围环境影响较小。 二、水环境影响分析 本项目运输车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环回用，不外排；喷淋降尘用水随蒸发损耗，不外排；项目不新增员工，不新增生活污水，对周围地表水环境影响较小。 项目造成地下水污染的环节主要为沉淀池等跑冒滴漏产生污染物下渗对周围地下水造成污染。项目沉淀池等应采用钢筋混凝土结构，可有效防止废水储存过程中的渗漏，渗透系数小于10-7cm/s，以免直接污染地下水层。在采取上述防渗措施后，产生外漏下渗的可能性很小，基本不会造成地下水污染。因此，项目废水的排放对区域内地下水环境影响较小。 三、声环境影响分析 本项目噪声主要为破碎、筛分、风机等产生的噪声，噪声级在75～90dB(A)。机械设备均在车间内部安置，并进行基础减振、隔声处理等措施，根据目前厂界噪声监测结果可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准，对周围声环境影响较小。 四、固体废物环境影响分析 本项目固废主要为除尘器收尘。 除尘器收尘量约为1672.9t/a，经收集后外卖；项目员工为内部调剂，不新增生活垃圾。本项目产生的固废均可得到妥善处置，不会造成二次污染，对环境影响较小。 五、清洁生产分析 清洁生产就是将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以增加生态效率和减少人类和环境的风险。它要求：对生产过程，要节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减降所有废弃物的数量和毒性；对产品，要减少从原材料提炼到产品的最终处置的全生命周期的不利影响；对服务，要将环境因素纳入设计和所提供的服务中。它是与传统单纯末端治理为主的污染防治措施不同的新概念，即“污染预防”概念，是已被实践证明需要优先考虑的一种环境战略。 本项目清洁生产主要体现在以下方面： ①项目不存在原料生产过程中的高污染过程，生产工艺相对较简单，所有工序均为物理过程，环境污染较小； ②项目无生产废水产生，不新增生活污水； ③厂界噪声可达到相关标准要求； ④项目生产过程中产生的固废，均都得到妥善处置； 综上所述，本项目基本贯彻了清洁生产原则，符合清洁生产要求。 六、环境风险影响分析 环境风险是指突发性灾难事故造成重大环境污染的事件，它具有危害性大、影响范围广等特点，同时风险发生又有很大的不确性，一旦发生，对环境会产生较大影响。废水集中处理工程运营期污水处理系统可能出现的突发性和非突发性的事故将造成污水事故排放，产生严重的环境影响。事故风险分析的目的是通过分析运营期可能产生的事故及其影响程度和范围，在工程设计和维护管理等各方面提出减少风险的防治措施。 1、风险识别 风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程中所涉及的物质风险识别。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B 中相关规定，本项目所用原料及产品不属于危险品，均为稳定物质，不直接对环境构成环境风险，故此次评价工作等级为简单分析。 项目运营期存在一般的安全隐患，如电线短路或老化、雷击、引起的火灾事故以及除尘系统设备故障等，因此这些事故中，火灾风险防范为重中之重。可以引起火灾的因素较多，如电器设备多，维护管理和使用不当，明火管理不当、吸烟、机械故障或施工操作不当等，可以说火灾的潜伏性和可能性是很大的，具有一定的危害性 2、风险防范措施 项目在运营期使用的机械设备都是利用电能，如果管理不善发生电线短路等现象，可引致火灾。因此在项目应加强对用电设备管理，电线线路及设备线路定期进行检查，加强管理和安全知识教育，增强防范意识，防止火灾发生。要有充分的应急措施，项目应按照相关规定设置逃生系统，并能够有足够并匹配的消防器材及备用应急电源。一旦发生意外， 应立即采取应急预案。 控制与消除火源 厂区内仓库和车间应设置禁火、防爆区域，并制定相应的管理制度。操作和维修过程制定方案，报主管领导批准并有监管人员在场方可进行。使用防爆型电器，严禁钢制工具敲打、撞击、抛掷。厂区在禁火、防爆区域安装避雷装置。 安全措施 严格按照防火、防爆设计规范要求进行设计，按照规范设置消防系统，配置相应的灭火装置和设施，并定期维护，保持完好。在禁火、防爆区域安装可燃气体探测仪，并经检查确保设施正常运转，做到及时发现、及时处理；设置火灾报警系统，该系统由火灾报警控制器、火灾探测器、手动报警按钮等组成，以利于自¦动预警和及时组织灭火扑救。要正确佩戴相应的劳防用品和正确使用防毒过滤器等防护用具。 七、环境管理和监测计划 (1) 环境管理 按照“三同时”制度的指导思想，在技改项目建成后，必须加强环境管理和监测计划，使各种污染物的排放达到国家有关排放标准要求，从而提高企业的管理水平和社会环境质量，使企业得以最优化发展。 企业现有环保科直属分管厂长领导，设置副科长1名，科员2名，负责环境管理工作。监测分析室设副主任1名，监测人员2名，负责厂内各污染项目监测工作。其中派1人专门从事监测数据的统计和整理工作，以防止污染事故的发生。在行政职能上，监测分析室隶属环保科指挥。 企业现有环保机构和各项环保制度较为健全，技改项目依托现有的机构设置，在项目建成后加强环保监督管理工作。 环境管理方案主要包括以下内容： ① 组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，提高公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。 ② 制定并实施公司环保工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制三废的排放。 ③ 掌握公司内部污染物排放状况，编制公司内部环境状况报告。 ④ 负责环保专项资金的平衡与控制，及时办理环保税缴费工作。 ⑤ 协同有关环境保护主管部门组织落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收。 ⑥ 组织环境监测，检查公司环境状况，并及时将环境监测信息向环保部门通报。 ⑦ 调查处理公司内污染事故和污染纠纷；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。 (2) 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017），本项目运营期企业自行监测计划见表30。同时应完善现有监测计划，确保全厂污染物排放得到监测控制。 表31 污染源例行监测计划一览表 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 废气; 有组织; 1#、2#、3#; 颗粒物; 每季度监测1次. 无组织; 厂界; 颗粒物; 每季度监测1次. 噪声; 厂界四周; Leq（A）; 每季度监测1次. 固废; 统计全厂各类固废量; 种类、产生量、处理方式、去向; 每月统计一次. 八、环保投资分析 本项目环保投资情况见表32。 表32 本项目环保投资表 项目; 产污环节; 投资金额; 治理措施及排放方式. 废气; 物料破碎、筛分、落料处理设施; 100万元; 采取喷淋、布袋除尘器收尘. 废水; 化粪池（依托现有）; 0万元; 外运沤肥. 噪声; 厂房隔声、设备减振; 5万元; 采取厂界隔声、进出车辆减速行驶、禁止鸣笛、厂区绿化带吸声等措施. 固废; 除尘器收尘; 5万元; 收集后外售. 本项目总投资4698.11万元，环保投资110万元，环保投资占总投资的2.3%。通过环保工程建设，确保各主要污染物达标排放，以满足标准要求，减轻对周围环境的影响。 九、环保“三同时”验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运营，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。本项目应在试生产阶段进行“三同时”验收，“三同时”验收清单一览表如下： 表33 技改项目验收一览表 类别; 验收内容; 执行标准; 建设时间. 废水; 无废水外排; ——; 与建设项目同时设计、同时施工、同时投入运行. 废气; 采取喷淋、布袋除尘器收尘; 《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）限值要求. 噪声; 厂界隔声、减振等措施; 《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废; 除尘器收尘外售处置; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求.

- 建设项目采取的防治措施及治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 土方工程 | 扬尘 | 文明施工，避免大风作业、定期洒水降尘 | 施工期对周围环境空气影响是局部的、暂时的，影响较小 |
|  |  | 装修工程 | 涂料、油漆 | 使用环保建材 |  |
|  |  | 动力机械 | 燃油烟气 | 加强保养、维护 |  |
|  | 营运期 | 破碎、筛分、落料 | 有组织粉尘 | 采取喷淋、布袋除尘器收尘等措施 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 生活污水 | COD、NH3-N | 排入临时化粪池，附近村民定期外运堆肥 | 合理处置，不外排 |
|  |  | 土方工程 | 泥沙、灰浆冲洗水 | 建筑废水经沉淀后回用于施工 |  |
|  | 营运期 | 废水 | 喷淋废水蒸发损耗 |  | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 土方工程 | 建筑垃圾 | 土石方全部用于地势平整和地基回填；建筑垃圾由市政环卫部门统一外运处理 | 合理处置，综合利用 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一清运 |  |
|  | 营运期 | 除尘器收尘 | 粉尘 | 收集后外售 | 合理处置，综合利用 |
| 噪 声 | 施工期噪声主要为施工机械作业时产生的噪声，噪声值约为85～100dB(A)；采取相应的降噪措施后，对周围声环境影响较小，且影响随施工结束而消失。 营运期噪声主要为本项目噪声主要为破碎、筛分、风机等产生的噪声，噪声级在75～90dB(A)。机械设备均在车间内部安置，并进行基础减振、隔声处理等措施，根据目前厂界噪声监测结果可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准，对周围声环境影响较小。 |  |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本工程对生态环境的影响主要发生在施工期。施工期间建筑材料堆放中的临时占地，基础工程中挖、填土方作业带来的水土流失等会对施工区域和城市生态环境造成短暂破坏，但其影响范围和程度有限，随施工结束，该类影响也随之消失。施工期间采取措施如下： 1、施工前场地杂物清理后，将表土进行剥离、临时堆放，并用苫布或草薕覆盖，留作施工结束后植树种草的覆土； 2、选择合适的建筑材料临时堆放场地，必要时设置临时导流渠以便雨水排放； 3、避免雨天土方作业；风速四级以上时，暂停土方开挖；挖取的土方及时回填； 4、文明施工，大风、干旱天气时场地洒水降尘； 5、施工期生产废水经简单沉淀后，回用于施工生产；施工人员的个人清洁用水，用于场地洒水降尘，做到废水不外排； 6、施工场界设置屏障墙，建筑物采用拦网遮盖； 7、做好绿化工作，达到保证地下水的涵养、固碳释氧、降低噪声和扬尘、创造优美环境的目的，从而使生态环境得到恢复和改善。 通过采取以上措施后，本项目对周围的生态影响可得到有效控制，对环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

- 结论与建议

- 结论 1、项目概述 山东泉兴水泥有限公司隶属于山东泉兴矿业集团，该集团现拥有泉兴水泥有限公司、大兴煤矿、泉兴港务公司码头、泉兴房产开发公司、煤田地质勘探队和泉兴工业园等，企业由原来一矿单一的煤炭生产经营，发展为拥有六家成员企业，集煤炭生产、水泥加工、地质勘探、房地产开发、货运码头、园区建设、三产服务等多位一体的综合经营格局。公司现有2500 t/d熟料生产线二条，5000 t/d新型干法旋窑水泥熟料生产线一条。 由于现有矿区到厂区石料运输依靠汽车运输，致使运输区域扬尘高、噪声高，且运输成本高。为减少对周边环境影响，保持企业可持续发展，拟修建一条从穆寨山矿区至山东泉兴水泥有限公司厂区的专用长距离全封闭式皮带输送廊道及建设一个环保型的大型石灰石破碎系统，新建 1 条石灰石破碎系统，生产能力为 1500t/h，淘汰现有2 条老旧石灰石破碎系统（其中一号线设计生产能力为 700t/h，二号线设计生产能力为800t/h）。该系统采用全封闭式厂房，加喷淋和吸尘方式，实行边开采边治理的模式。 本项目计划于2019年10月开始施工，建设期为24个月，预计2021年10月全部竣工。 2、产业政策分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目不属于鼓励类及限制类，属于允许类项目，所用设备不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》淘汰设备。因此，本项目符合国家和地方相关产业政策的要求。 该项目已于2019年7月2日在山东省投资项目在线审批监管平台进行了备案，项目代码为2019-370405-11-03-034543。 3、土地利用规划分析 技改项目在山东泉兴水泥有限公司现有厂区内及张山子镇穆寨山矿区至厂区输送线沿线区域。项目用地不属于《国土资源部、国家发展和改革委员会关于发布实施〈限制用地项目目录（2012年本）〉和〈禁止用地项目目录（2012年本）的通知》中的限制类和禁止类，符合国家及地方的土地利用总体规划。 4、三线一单符合性分析 本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）中“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”要求。 5、环保政策符合性分析 本项目符合《山东省2013-2020大气污染防治规划》、《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案（2018-2020年）》、《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》国发〔2018〕22号文，《山东省扬尘污染综合整治方案》等相关要求。 6、环境现状 （1）环境空气 由表3-1可知，枣庄市台儿庄区2018年空气质量PM2.5、PM10均值超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，其余因子未出现超标，分析主要是因为常规监测点位于城区，城区车辆较多及土建施工较多所致。 （2）地表水 根据《枣庄市环境质量报告（2018年度）》中韩庄运河台儿庄大桥监测断面的监测结果显示：韩庄运河各项指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准值，说明该河水质优良。 （3）地下水 由《枣庄市环境质量报告（2018年度）》中台儿庄区地下水源张庄水源地监测结果，各项指标除总硬度超标外，其余均符合《地下水质量标准》(GB/T-14848-2017)中Ⅲ类水质要求，总硬度超标主要是地质原因。 （4）声环境 建设项目所在地本底值昼间小于60dB（A），夜间小于50 dB（A），达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区标准。 （5）生态环境 从项目现场考察情况看，区域范围内无珍贵动物活动迹象、无珍稀濒危物种存在，项目所在地绿化率较高，生态环境良好。 7、施工期环境影响分析 项目在施工过程中，产生的废气主要是施工机械的燃油废气，装饰工程使用油漆、涂料产生的废气和水泥开包以及土石方装卸和运输产生的扬尘。在采取本项目提出的防护措施后，本项目工程建设对施工区域近地面环境空气质量的影响较小。 施工期间产生的少量灰浆水、冲洗水等建筑废水，经简易沉淀池处理后回用。施工期间产生的生活污水排入厂区现有化粪池，附近村民定期外运堆肥。由于施工废水产生量很小，所以只要严格管理，对地下水的水质影响较小。 施工期建筑垃圾主要为建筑垃圾和土石方，土石方用于开挖地基回填、地势平整可以基本实现挖补平衡；建筑垃圾由专门运输处置建筑垃圾的单位统一外运处理；生活垃圾实行袋装化处理，做到日产日清，对周围环境影响较小。 施工期的噪声主要可为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。应合理安排施工时间、对敏感区设置围栏或临时声屏障、提前公示告知周围公众等污染防治措施，以最低程度的降低施工产生的噪声影响。 8、运营期环境影响分析 （1）环境空气影响分析 本项目废气主要为物料破碎、筛分、落料颗粒物及堆场扬尘。 物料破碎、筛分、落料颗粒物及堆场扬尘，采取喷淋布袋除尘器收尘措施基础上，可满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）限值要求，对周围环境影响较小。 本项目设定50m的卫生防护距离。经过现场踏勘，项目周边50m范围内无学校、居民区、医院等环境敏感目标，项目选址能够满足卫生防护距离要求。 （2）水环境影响分析 本项目无废水外排；项目不新增生活污水，对周围地表水环境影响较小。 项目造成地下水污染的环节主要是沉淀池跑冒滴漏产生污染物下渗对周围地下水造成污染。项目沉淀池应采用钢筋混凝土结构，可有效防止废水储存过程中的渗漏，渗透系数小于10-7cm/s，以免直接污染地下水层。在采取上述防渗措施后，产生外漏下渗的可能性很小，基本不会造成地下水污染。因此，项目废水的排放对区域内地下水环境影响较小。 （3）固体废物影响分析 本项目固废主要为布袋除尘器收尘。 除尘收尘收集后外售，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求，项目产生的固废均可得到妥善处置，不会造成二次污染，对周围环境影响较小。 （4）声环境影响分析 本项目噪声主要为破碎、筛分、风机等产生的噪声，噪声级在75～90dB(A)。机械设备均在车间内部安置，并进行基础减振、隔声处理等措施，根据目前厂界噪声监测结果可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准，对周围声环境影响较小。 9、清洁生产分析 本项目无废水外排，废气、噪声、固废均可达标排放，基本贯彻清洁生产原则，符合清洁生产要求。 10、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目不涉及危险化学品，环境风险较小，在可接受范围。 11、环保投资分析 本项目总投资4698.11万元，环保投资110万元，环保投资占总投资的2.3%。通过环保工程建设，确保各主要污染物达标排放，以满足标准要求，减轻对周围环境的影响。 12、总体结论 本项目符合国家相关产业政策，符合城市总体规划，各项污染物达标排放，其对周围环境的影响可满足环境保护的要求。从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。 二、建议与要求 (1) 该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。各类污染物的排放应执行本次环评规定的标准。 (2) 企业应当实行环保目标厂长经理负责制，项目法人应对项目环保工作总负责，把企业的环境保护工作列入生产管理中去，并且在生产中加以检查和落实，确保上述环保措施的真正落实执行，保证污染物达标排放。 (3) 加强生产管理，选用较先进的生产设备，减少污染源的产生量、同时对设备定期检修，以防产生异常噪声对周围环境产生影响。 (4) 加强企业管理的同时，应注意对职工环境保护的宣传教育工作，提高全体员工的环保意识，做到环境保护，人人有责。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件l 立项批准文件 附件2 委托书 附件3 现有项目环评批复及验收批复 附图l 项目地理位置图 附图2 项目周边情况图 附图3 项目平面布置图 附图4 枣庄市省级生态保护红线图 附图5 南水北调关系图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列l—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。