建设项目环境影响报告表

项  目  名  称: 年产3亿瓦时半固态锂离子电池项目建设单位（盖章）：天科新能源有限责任公司

编制日期：二〇一九年八月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价的工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距边界距离等。

6.结论和建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产3亿瓦时半固态锂离子电池项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 天科新能源有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 蒋安勤 |  | 联系人 |  |  | 张经理 |  |
| 通讯地址 | 山东省枣庄市台儿庄经济开发区台北路西首 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18663207289 | 传真 |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 建设地点 | 山东省枣庄市台儿庄经济开发区台北路西首 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 台儿庄区发展和改革局 |  | 批准文号 |  | 2019-370405-38-03-028958 |  |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建 技改 |  | 行业类别及代码 |  | C3841 锂离子电池制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 33335（50亩） |  | 绿化面积 （平方米） |  | 8000 |  |  |
| 总投资 （万元） | 30000 | 其中：环保投资（万元） | 338 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 1.1% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 | 2020年6月 |  |  |  |  |
| - 工程内容及规模： - 一、工程概况 （一）企业简介 天科新能源有限责任公司成立时间于2018年12月，经营范围有动力电池、锂电池、锂电池模组制造、太阳能电池、锂电池材料等。天科新能源是一家专业研发、生产和销售锂离子电池电芯及PACK组装为一体的新能源高新科技企业，产品主要应用于：动力汽车、储能等新能源产业领域。企业立足于中国、面向国际，，始终追求高效运作、精湛工艺、优质产品的运营理念。 公司拥有强大的研发团队，130多名行业较高声誉的高级研发工程师，30多名专研于新能源领域的博士生人才，以及近百名专业技术检测人员，另外聘请了日韩资深技术顾问团队，为新产品研发生产提供强大的技术支持。公司拥有完整的电池研发、检测、试验设备，生产设备全部选用韩国全自动生产线，确保生产效率、产品质量均达到国内外领先水平。 （二）项目背景 浩瀚几千年人类社会的发展史也是科学技术的进步史。今天进入了21世纪，人们在享受着人类文明成果的同时，却不得不面对人口膨胀、资源短缺、环境污染的现状。由于目前能源结构基本建构在石化燃料（石油、煤炭、天然气）的基础之上，这不仅造成了资源的耗竭也污染了环境。在能源的开发中，充分利用自然力如风力、潮汐力、太阳能等有着重要的意义。由于这些能源的作用不连续，要解决大规模利用这些自然力，需要有能量贮存器，而电能由于其清洁、安全和便利将在未来扮演着越来越重要的角色。无论经济发展的需求，还是现今信息时代、网络时代对高质量电能的渴求，价格低廉、使用期长的蓄电池，在未来以电能为基础的社会里起着举足轻重的作用。尤其二次电池不仅可以调节由于天气、时间等因素造成的用电量的不同，还可以存储光能、风能等产生的能量，并且随着环保电动汽车的广泛使用将会成为减少空气污染的重要步骤，且二次电池的再次换代，可节省大量的矿产资源，具有明显的社会效益和经济效益，它特有的良好的可移动性和简便的供电方式是不可代替的。 在上述背景下，天科新能源有限责任公司投资30000万元在山东省枣庄市台儿庄经济开发区台北路西首建设“年产3亿瓦时半固态锂离子电池项目”。项目总用地面积33335平方米（50亩），总建筑面积17000平方米。项目建成后，可形成年产3亿瓦时半固态锂离子电池的生产能力。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第44号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》有关规定，本项目属于“二十七、电气机械和器材制造业-78电气机械及器材制造-其他（仅组装的除外）”。天科新能源有限责任公司委托我单位对该项目进行环境影响评价。我单位受委托后，对该项目进行了现场调查和资料搜集，按照国家有关环评技术规范要求，编制完成该项目环境影响报告表。委托书详见附件1。 - 二、拟建项目符合性分析 （一）产业政策符合性分析 据中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录(2011年本)修正》，该项目符合鼓励类第十九项“轻工”第16条：“锂二硫化铁、锂亚硫酰氯等新型锂原电池；锂离子电池、氢镍电池、新型结构（卷绕式、管式等）密封铅蓄电池等动力电池；储能用锂离子电池和新型大容量密封铅蓄电池；超级电池和超级电容器”的要求。因此，该项目的建设符合国家产业政策的要求。因此本项目属于鼓励类项目，符合国家的产业政策。 （二）土地利用规划符合性分析 拟建项目位于山东省枣庄市台儿庄经济开发区台北路西首，项目用地属于台儿庄区工业用地规划范围，同时项目用地不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制或禁止的范围，因此符合台儿庄区用地整体规划。枣庄市城市总体规划图见附图5。 （三）项目与《山东省人民政府关于印发山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划(2018-2020年) 的通知》(鲁政发[2018]17号) 符合性分析 表1 项目与(鲁政发[2018]17号) 文件符合性分析 规划要求; 本项目情况; 符合性. （一）优化结构与布局; 1、优化产业结构与布局，着力调整产业结构，持续实施“散乱污”企业整治；严格制“两高”行业新增产能；大力培育绿色环保产业。; 本项目符合产业政策要求，不属于“散乱污”及“两高”行业。; 符合. 2、优化能源消费结构与布局；加快淘汰落后的燃煤机组；加快发展清洁能源。; 本项目不使用燃煤锅炉。; 符合. 3、优化运输结构与布局；实施运输绿色化改造；加强铁路运输、公路运输网络建设；; 需要运输的原辅料及产品量小，使用符合环保要求的汽车运输。; 符合. 4、优化国土空间开发布局；探索城乡规划、土地利用规划、生态环境保护等规划“多规合一”的路径模式；; 本项目符合台儿庄区发展规划，建设用地为工业用地，不会对国土资源和自然生态资源等造影响。; 符合. （二）强化污染综合防治; 1、全面实施排污许可管理。; 本项目采用先进的生产工艺和设备，各项污染物均可达标排放。; 符合. 2、工业污染源全面达标排放；强化工业企业无组织排放控制管理；推进各类园区循环化改造、规范发展和提质增效；加强甲醛专项整治；加强工业炉窑专项整治；加强有毒有害气体治理；建立健全监测监控体系。; 本项目有机废气通过密闭管道进入NMP回收系统进行冷凝回收，采用一级冷却水和一级冷冻水（-5℃）二级冷凝，不凝气再经活性炭吸附装置吸附处理后经15m排气筒排放。; 符合. 3、提高移动源污染防治水平；加快改造淘汰老旧车辆；强化在用车执法检查；全面加强非; 路移动机械污染管控；不断强化船舶等污染控制。 使用符合环保要求的汽车运输原辅料及产品。; 符合. 4、加强面源污染综合防治；提升施工扬尘防治水平；推进露天矿山综合整治；强化秸秆和氨排放控制。; 本项目污染物均可达标排放，严格做好防治工作。; 符合. （三）健全大气环境管理; 系。 1、完善网格化监管体系；2.加强污染源执法监管；3、实施大气污染源精细化管理；4、有效应对重污染天气；5、加强重污染天气应急联防联控。; 本项目严格落实大气环境管理体系要求，配合污染源执法监管。; 符合. 综上所述，本项目符合《山东省人民政府关于印发山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划(2018-2020年) 的通知》(鲁政发[2018]17号) 的相关要求。 （四）项目与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气【2017】121号）的符合性分析 为落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《“十三五”生态环境保护规划》《“十三五”节能减排综合工作方案》相关要求，全面加强挥发性有机物污染防治工作，强化重点地区、重点行业、重点污染物的减排，提高管理的科学性、针对性和有效性，遏制臭氧上升势头，促进环境空气质量持续改善，环境保护部于2017年9月13日发布《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知，本项目与其符合性分析见下表2。 表2 项目与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》符合性 序号; 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》具体要求; 本项目情况; 符合性. 1; 严格建设项目环境准入。提高非甲烷总烃排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高非甲烷总烃排放建设项目。新建涉非甲烷总烃排放的工业企业要入园区。; 项目位于台儿庄区经济开发区园区内，属于工业用地。符合台儿庄区城市总体规划及台儿庄区经济开发区规划; 符合. 2; 因地制宜推进其他工业行业非甲烷总烃综合治理。各地应结合本地产业结构特征和非甲烷总烃治理重点，因地制宜选择其他工业行业开展非甲烷总烃治理。电子行业应重点加强溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序非甲烷总烃排放控制；制鞋行业应重点加强鞋面拼接、成型、组底、喷漆、发泡、注塑、印刷、清洗等工序非甲烷总烃 排放治理；纺织印染行业应重点加强化纤纺丝、热定型、涂层等工序非甲烷总烃排放治理；木材加 工行业应重点加强干燥、涂胶、热压过程非甲烷总烃排放治理。; 本项目为锂离子电池制造业，匀浆、涂布产生的有机废气通过密闭管道进入NMP回收系统进行冷凝回收，采用一级冷却水和一级冷冻水（-5℃）二级冷凝，不凝气再经水喷淋处理后经15m排气筒排放。; 符合. 由上表可见，本项目符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的要求。 （五）项目与《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》【鲁环发〔2017〕331号】文的符合性分析 本项目锂离子电池生产过程会产生非甲烷总烃，与《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的符合性见表3。 表3 项目与《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》符合性 序号; 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》具体要求; 本项目情况; 符合性. 1; 加快推进“散乱污”企业综合整治。针对涉非甲烷总烃排放的“散乱污”企业（主要为涂料、油墨、合成革、橡胶制品、塑料制品、化纤生产等行业企业，使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂和其他有机溶剂的印刷、家具、钢结构、人造板、注塑等制造加工企业，以及露天喷涂汽车维修作业等），在落实《2017年环境保护突出问题综合整治攻坚方案》《山东省落实〈京津冀及周边地区2017—2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案〉实施细则》要求基础上，坚持边整治、边摸排，对新排查出的“散乱污”企业，坚持“先停后治”的原则。建立管理台账，实施分类处置。实行网格化管理，建立由乡(镇、街道)党政主要领导为“网格长”的监管制度，明确网格督查员，落实排查和整改责任。; 项目为新建项目，位于台儿庄区经济开发区，符合台儿庄区经济开发区发展规划，不属于散乱污整治范围内。; 符合. 2; 严格建设项目环境准入。各市要严格落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”，逐步提高石化、化工、包装印刷、工业涂装等高非甲烷总烃排放建设项目的环保准入门槛，实行严格的控制措施。未列入国家批准的相关规划的新建炼油及扩建一次炼油项目、新建乙烯、对二甲苯（PX）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）项目，禁止建设。新建涉非甲烷总烃排放的工业企业要入园区。严格涉非甲烷总烃建设项目环境影响评价，实行区域内非甲烷总烃排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉非甲烷总烃排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）非甲烷总烃含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目位于台儿庄区经济开发区，符合台儿庄区经济开发区发展规划，不在生态保护红线内部；匀浆、涂布产生的有机废气通过密闭管道进入NMP回收系统进行冷凝回收，采用一级冷却水和一级冷冻水（-5℃）二级冷凝，不凝气再经水喷淋处理后经15m排气筒（P1）排放。; 符合. 3; 因地制宜推进其他工业行业非甲烷总烃综合治理。各市应结合本地产业结构特征和非甲烷总烃治理重点，因地制宜选择其他工业行业开展非甲烷总烃治理。电子行业应重点加强溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序非甲烷总烃排放控制；制鞋行业应重点加强鞋面拼接、成型、组底、喷漆、发泡、注塑、印刷、清洗等工序非甲烷总烃排放治理；纺织印染行业应重点加强化纤纺丝、热定型、涂层等工序非甲烷总烃排放治理；木材加工行业应重点加强干燥、涂胶、热压过程非甲烷总烃排放治理。; 本项目为锂离子电池制造业，匀浆、涂布产生的有机废气通过密闭管道进入NMP回收系统进行冷凝回收，采用一级冷却水和一级冷冻水（-5℃）二级冷凝，不凝气再经水喷淋处理后经15m排气筒（P1）排放。; 符合. 由上表可见，本项目符合《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的要求。 （六）本项目与《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）的符合性分析 表4 项目与国令第682号文符合性一览表 第十一条：建设项目有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定; 本项目情况; 是否符合要求. （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；; 项目位于台儿庄区经济开发区内，土地利用类型为工业用地，项目的建设符合环境保护法律法规和区域总体规划。; 符合. （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；; 项目拟采取的措施能满足区域环境质量改善目标管理要求。; 符合. （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；; 项目采取污染防治措施后，污染物排放均达到国家和地方排放标准。; 符合. （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施。; 项目为新建项目。; 符合. （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。”; 项目基础资料均由建设单位据实提供，本环评文件中根据该资料给出了明确、合理的环境影响评价结论。; 符合. 通过上表对照，本项目不存在《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）第十一条中的情形，不属于不予批准的项目范畴，项目的建设符合相关规定。 （七）项目与“气十条”、“水十条”“土十条”现行环境管理要求的相符性分析 表5 项目与“气十条”、“水十条”、“土十条”现行环境管理要求的相符性分析 名称; 政策要求; 符合性; 说明. 《大气污染防治行动计划》 （气十条） 国发[2013]37号2013.0910; 加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。; 符合; 项目不涉及燃煤锅炉等的使用。. 在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。; 符合; 项目不涉及燃煤锅炉等的使用。. 加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设。所有燃煤电厂、钢铁企业的烧结机和球团生产设备、石油炼制企业的催化裂化装置、有色金属冶炼企业都要安装脱硫设施，每小时20蒸吨及以上的燃煤锅炉要实施脱硫。除循环流化床锅炉以外的燃煤机组均应安装脱硝设施，新型干法水泥窑要实施低氮燃烧技术改造并安装脱硝设施。燃煤; 炉和工业窑炉现有除尘设施要实施升级改 。 符合; 项目不属于重点行业. 推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。; 符合; 匀浆、涂布产生的废气通过密闭管道进入NMP回收系统进行冷凝回收，采用一级冷却水和一级冷冻水（-5℃）二级冷凝，不凝气再经水喷淋吸附处理后经15m排气筒排放。. 完善涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。; 符合; 项目使用低毒、低挥发性有机溶剂。. 深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。加强施; 扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。推进城市及周边绿化和防风防沙林建设，扩大城市建成区绿地规模。 符合; 项目施工过程按规定进行低尘、无尘施工操作. 开展餐饮油烟污染治理。城区餐饮服务经营场所应安装高效油烟净化设施，推广使用高效净化型家用吸油烟机。; 符合; 不设食堂. 严控“两高”行业新增产能。修订高耗能、高污染和资源性行业准入条件，明确资源能源节约和污染物排放等指标。有条件的地区要制定符合当地功能定位、严于国家要求的产业准入目录。严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。; 符合; 项目不属于“两高”行业. 严禁核准产能严重过剩行业新增产能项目。坚决停建产能严重过剩行业违规在建项目。认真清理产能严重过剩行业违规在建项目，对未批先建、边批边建、越权核准的违规项目，尚未开工建设的，不准开工；正在建设的，要停止建设。地方人民政府要加强组织领导和监督检查，坚决遏制产能严重过剩行业盲目; 张。 符合; 项目不属于产能严重过剩行业. 强化企业施治。企业是大气污染治理的责任主体，要按照环保规范要求，加强内部管理，增加资金投入，采用先进的生产工艺和治理技术，确保达标排放，甚至达到“零排放”；要自觉履行环境保护的社会责任，接受社会监督; 符合; 项目会自觉履行环境保护的社会责任，接受社会监督. 严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。; 符合; 项目满足总量控制要求. 京津冀、长三角、珠三角区域以及辽宁中部、; 东、武汉及其周边、长株潭、成渝、海峡西岸、山西中北部、陕西关中、甘宁、乌鲁木齐城市群等“三区十群”中的47个城市，新建火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工等企业以及燃煤锅炉项目要执行大气污染物特别排放限值。各地区可根据环境质量改善的需要，扩大特别排放限值实施的范围。 符合; 项目不涉及燃煤锅炉. 《水污染防治行动计划》 （水十条） 国发[2015]17号 2015.04.16; 专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改; 。新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。 符合; 项目不属于十大重点行业. 严控地下水超采。在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。依法规范机井建设管理，排查登记已建机井，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，一律予以关闭。开展华北地下水超采区综合治理，超采区内禁止工农业生产及服务业新增取用地下水。京津冀区域实施土地整治、农业开发、扶贫等农业基础设施项目; 不得以配套打井为条件。 符合; 生活用水通过市政管网供给. 《土壤污染防治行动计划》 （土十条） 国发[2016]31号 2016.05.31; 严厉打击非法排放有毒有害污染物、违法违规存放危险化学品、非法处置危险废物、不正常使用污染治理设施、监测数据弄虚作假等环境违法行为。; 符合; 项目执行环保设施三同时，污染物均得到合理处置. 各地要将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。; 符合; 项目建设地点土地性质为工业用地. 防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐; 符合; 项目建设地点土地性质为工业用地. （八）“三线一单”符合性分析 结合国家环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）可知，落实“三线一单”即落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”。 表6 项目与环环评[2016]150号文符合性一览表 （一）“三线”：生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线; 本项目情况; 是否符合要求. 1、生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项; 的环评文件。 拟建项目位于台儿庄区经济开发区，不在生态红线规划范围内，项目在枣庄市生态红线图中的位置见附图4。; 符合. 2、环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 项目污染物均达标排放，本次报批环评文件，对企业环境保护措施提出了要求和建议，项目建成后，对周围环境质量的影响较小，符合改善环境质量的总体目标要求。; 符合. 3、资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 项目占地面积33335m2，新鲜水消耗量6442.5m3/a，年用电244.8万度，资源利用合理，未触及资源利用上线。; 符合. （二）“一单”：环境准入负面清单. 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。旨在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 本项目不在环境准入负面清单内; 符合. 通过上表对照，项目的建设符合环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）要求。即本项目建设满足“三线一单”的要求。 - 三、项目建设名称、性质、地点及规模 （一）项目名称：年产3亿瓦时半固态锂离子电池项目 （二）建设性质：新建 （三）建设地点：项目位于山东省枣庄市台儿庄经济开发区台北路西首。项目东邻台六路；南为台北路，路对面为枣庄市汉森造纸数控设备有限公司；西为台四路，北邻丰元锂能科技有限公司。项目具体位置详见附图1。 （四）建设规模：该项目总用地面积33335㎡（50亩），总建筑面积17000㎡，新购置正负极高速分散机、正负极浆料输送系统、正负极高速挤压涂布机、正负极辊轧机、正负极连续分条机、全自动和半自动制片机、全自动和半自动卷绕机、连续式高真空烘箱、直线式全自动注液生产线、化成分容设备等锂电池生产线设备194台（套），项目建成后年产3亿瓦时半固态锂离子电池。 - 四、项目基本组成 （一）项目基本组成：见表7。 表7 项目基本组成情况一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容. 主体工程; 厂房; 1座，1层，建筑面积为12000m2。主要设置匀浆、涂布等工序，进行锂离子电池的生产。. 辅助工程; 研发中心; 1座，2层，建筑面积为3000m2。主要用于日常生活办公。研发等。. 产品展示中心; 1座，1层，建筑面积为2000m2。主要用于产品展示。. 公用工程; 供电; 本项目年用电量为244.8万kWh，用电主要为生产设备用电和照明用电。本项目用电由台儿庄区供电公司供给，采用接入园区变电站线路作为供电电源，以电源直埋式引入厂区变电站，厂区内建有变电站和完善的配电系统，完全可以满足项目用电需要。. 供暖; 项目供暖采用空调。. 供水; 本项目年用水量为6442.5m3，取自集中供水管网。. 环保工程; 噪声治理; 选用低噪声、振动小的设备，从声源上降低噪声值，定期对设备进行检修、维护，设备布置在厂房内部，车间采取实体隔音围墙，安装性能良好的隔音门窗等。. 废气治理; 匀浆废气G1经自带的滤筒除尘器除尘后与涂布脱溶废气经NMP回收系统统（两级冷凝+水喷淋）处理后经管道引入车间1根15m高排气筒(P1)统一排放。. 废水治理; 厂区设有化粪池，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，经台儿庄污水处理厂处理后排河。. 固废治理; 工作人员产生生活垃圾，厂内设置生活垃圾收集点，经收集后交由环卫部门统一外运处理。边角料经收集后外售，回收的NMP由供货商回收，除尘器收集的粉尘收集后回收再利用。. （二）环保投资 该项目总投资30000万元，其中环保投资338万元，占总投资的1.1%。环保投资情况见表8。 表8 项目环保投资一览表 序号; 项目; 环保设施; 环保投资（万元）. 1; 废水; 二级沉淀、化粪池、污水管网等; 10. 2; 废气; 一套“NMP回收系统（两级冷凝+水喷淋）+排气筒，排气扇若干; 200. 3; 噪声; 隔音、减振等措施; 100. 4; 固废; 危废库、一般固废暂存处等; 20. 5; 其他; 景观绿化; 8. 合计; 338. 占总投资的比例（%）; 1.1. - 五、项目平面布置及合理性分析 按照生产工艺和流程要求，车间位于厂区北侧，研发中心位于项目区西侧，产品展示中心位于厂区出入口的东侧；其余为道路和绿地。项目平面布置详见附图2。 合理性分析： （1）项目所在地全年主导风向为东北风，办公区不位于生产区的下风向位置，受到项目区生产影响较小。 （2）厂区大门位于厂区南侧，直通台北路，交通运输方便。 （3）距离厂区较近的敏感目标为西北方向的马兰屯镇板桥小学，不在项目生产区的下风向位置，经采取相应的噪声、废气处理措施后对其影响较小。 - 六、主要原辅料、设备及产品方案 （一）主要原辅料 拟建项目主要原辅材料消耗量见表9。 表9 主要原辅材料消耗一览表 序号; 材料名称; 形态; 单位; 数量; 备注. 1; 正极磷酸铁锂（LiFePO4）; 粉末状; t/a; 1187.5; 正极主要材料. 2; PVDF（聚偏氟乙烯）; 粉末状; t/a; 55.5; 正极粘结剂. 3; NMP（N甲基吡咯烷酮）; 液态; t/a; 455; 正极溶剂. 4; 正极导电石墨; 粉末状; t/a; 5.5; --. 5; 负极硅碳; 粉末状; t/a; 575; 负极主要材料. 6; SBR胶乳; 液态; t/a; 14.8; 负极粘结剂. 7; 增稠剂（CMC羧甲基纤维素钠）; 粉末状; t/a; 4.4. 8; 炭黑; 粉末状; t/a; 9.1; --. 9; 去离子水; 液态; t/a; 312.5; 负极溶剂，自制. 10; 正极集流体铝箔; 固态; t/a; 118.8; --. 11; 负极集流体铜箔; 固态; t/a; 255; --. 12; 隔膜PP; 固态; 万㎡; 500; --. 13; 钢壳; 固态; 万只; 3500; --. 14; 六氟磷酸锂; 粉末状; t/a; 33.6; 根据需求向电解液中添加. 15; 电解液; 液态; t/a; 362.5; --. 16; 盖帽; 固态; t/a; 10; --. 17; 其它辅助材料（PET膜，PET垫片）; 固态; t/a; 50; 绝缘. 主要原料的物理化学性质如下： （1）磷酸铁锂：化学式为LiFePO4，理论比容量为170 mAh/g，产品实际比容量可超过140 mAh/g，是目前最安全的锂离子电池正极材料；不含任何对人体有害的重金属元素。磷酸铁锂材料在储存时，密封保存，并存放在阴凉干燥的环境中。 （2）电解液：锂电池电解液是电池中离子传输的载体。一般由锂盐和有机溶剂组成。电解液在锂电池正、负极之间起到传导离子的作用，是锂离子电池获得高电压、高比能等优点的保证。电解液成分为1mol六氟磷酸锂（LiPF6）溶解在碳酸乙烯酯（EC）、碳酸二乙酯(DEC)和碳酸二甲酯（DMC）混合溶液中的混合物，其中EC、DEC和DMC的比例为1:1:1。本项目购进成品电解液。 ①碳酸乙烯酯：分子式：C3H4O3。透明无色液体(>35℃)，室温时为结晶固体。沸点：248℃/760mmHg，243-244℃/740mmHg；闪点：160℃；密度：1.3218；折光率：1.4158(50℃)；熔点：35-38℃；本品是聚丙烯腈、聚氯乙烯的良好溶剂。在电池工业上，可作为锂电池电解液的优良溶剂。②碳酸丙烯酯：分子式：C4H6O3。无色无气味，或淡黄色透明液体，溶于水和四氯化碳，与乙醚，丙酮，苯等混溶。是一种优良的极性溶剂。本品应储存于阴凉、通风、干燥处，远离火源，按一般低毒化学品规定储运。③碳酸二乙酯：分子式：CH3OCOOCH3。无色液体，稍有气味;蒸汽压1.33kPa/23.8℃；闪点25℃(可燃液体能挥发变成蒸气，跑入空气中。温度升高，挥发加快。当挥发的蒸气和空气的混合物与火源接触能够闪出火花时，把这种短暂的燃烧过程叫做闪燃，把发生闪燃的最低温度叫做闪点。闪点越低，引起火灾的危险性越大。)；熔点-43℃；沸点125.8℃；溶解性：不溶于水，可混溶于醇、酮、酯等多数有机溶剂；密度：相对密度(水=1)1.0；相对密度(空气=1)4.07；稳定性：稳定；危险标记7(易燃液体；主要用途：用作溶剂及用于有机合成。④六氟磷酸锂：白色结晶或粉末，相对密度1.50。潮解性强；易溶于水、还溶于低浓度甲醇、乙醇、丙酮、碳酸酯类等有机溶剂。暴露空气中或加热时分解。暴露空气中或加热时六氟磷酸锂在空气中由于水蒸气的作用而迅速分解，放出 PF5而产生白色烟雾。 防护措施：呼吸系统防护：空气中浓度较高时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。眼睛防护:戴安全防护眼镜。身体防护:穿防静电工作服。手防护:戴橡胶手套。其它:工作现场严禁吸烟。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 （3）负极材料：负极材料主要是石墨，石墨由于具备电子电导率高、锂离子扩散系数大、层状结构在嵌锂前后体积变化小、嵌锂容量高和嵌锂电位低等优点，成为目前主流的商业化锂离子电池负极材料。石墨导电性好，结晶程度高，具有良好的层状结构，十分适合锂离子的反复嵌入-脱嵌，是目前应用最广泛、技术最成熟的负极材料。锂离子嵌入石墨层间后，形成嵌锂化合LixC6（0≤x≤1），理论容量可达372mAh/g（x=1）。石墨材料密封保存，储存在阴凉干燥的环境中，使用时陪戴好防毒面具，防止吸入粉尘。 （4）N-甲基吡咯烷酮：别名NMP；1-甲基-2-吡咯烷酮；N-甲基吡咯烷酮（工业级）；N-甲基吡咯烷酮（电子级）成分：C5H9NO；分子量：99；性质：无色透明油状液体，微有胺的气味。沸点202℃ ，熔点-24.4℃，闪点95℃，相对密度 1.0260。能与水混溶，溶于乙醚、丙酮及各种有机溶剂，稍有氨味，化学性能稳定，对碳钢、铝不腐蚀，对铜稍有腐蚀性。具有粘度低、化学稳定性和热稳定性好、极性高、挥发性低、能与水及许多有机溶剂无限混溶等优点。 用途：广泛用于高级润滑油精制、聚合物的合成、绝缘材料、农药、颜料及清洗剂等。 （5）聚偏二氟乙烯：别名PVDF；分子式：[CH2-CF2]n；主要成分：1,1-二氟乙烯的均聚物；性质：白色颗粒状结晶性聚合物。密度1.75-1.78g/cm3，玻璃化温度-39℃，脆化温度-62℃，熔点170℃，热分解温度316℃以上，长期使用温度-40～150℃。其突出特点是机械强度高，耐辐照性好。具有良好的化学稳定性，在室温下不被酸、碱、强氧化剂和卤素所腐蚀，发烟硫酸、强碱、酮、醚等少数化学药品能使其溶胀或部分溶解，二甲基乙酰胺和二甲基亚砜等强极性有机溶剂能使其溶解成胶体状溶液。 用途：广泛应用于半导体工业上高纯化学品的贮存和输送，近年来采用PVDF树脂制作的多孔膜、凝胶、隔膜等，在锂二次电池中应用。 （6）铜箔：材质铜，Cu，铜箔具有低表面氧气特性，可以附着与各种不同基材，如金属，绝缘材料等，拥有较宽的温度使用范围。电子级铜箔(纯度99.7%以上，厚度5um-105um)是电子工业的基础材料之一电子信息产业快速发展，电子级铜箔的使用量越来越大，产品广泛应用于锂离子蓄电池等。国内外市场对电子级铜箔，尤其是高性能电子级铜箔的需求日益增加。由于电子级铜箔表面易氧化，因此储存时，需要注意存放在干燥环境中。 （7）铝箔：材质铝，作为正极集流体使用，轧制箔厚度在10至50微米不等。常用的锂电池纯铝箔有1060、1050、1145、1235等各种合金牌号，有-O、H14、-H24、-H22、-H18等状态。在充分考虑铝箔的导热、导电和机械强度的基础上，采用专用胚料，在洁净除尘厂房环境，通过带有在线板型辊和西门子控制系统的高精度进口轧机制造。产品特点:铝箔轧机设备配有先进的厚度自动控制系统和板形自动控制系统，实现对板型和厚度的精确控制;精选铝箔坯料，严格控制坯料的氢含量，非金属夹渣量和晶粒度，从原料确保产品品质;采用先进的在线除油技术，在保证铝箔机械强度的基础上，保证铝箔的清洁度。 （8）羧甲基纤维素钠：简称CMC-Na，是葡萄糖聚合度为100~2000的纤维素衍生物，相对分子质量242.16。白色纤维状或颗粒状粉末。无臭，无味，无味，有吸湿性，不溶于有机溶剂。 用途：食品工业中用作增稠剂，医药工业中用作药物载体，日用化学工业中用作黏结剂、抗再沉凝剂。印染工业中用作上浆剂和印花糊料的保护胶体等。在石油化工中可作为采油压裂液成分。 （二）主要设备 该项目主要设备见表10。 表10 主要设备一览表 序号; 工序; 设备名称; 设备规格/产能; 数量; 单位; 备注. 1; 正极配料; 半自动上料系统; --; 1; 套; 真空加料机+制胶罐+中转桶. 2; 行星分散真空搅拌机; 650L; 1; 台; --. 3; 高速分散机; --; 1; 台; --. 4; 浆料上料系统; --; 1; 套; --. 5; 负极配料; 半自动上料系统; --; 1; 套; 真空加料机+制胶罐+中转桶. 6; 行星分散真空搅拌机; 650L; 1; 台; --. 7; 高速分散机; --; 1; 台; --. 8; 浆料上料系统; --; 1; 套; --. 9; NMP回收; NMP回收系统; --; 1; 套; --. 10; 涂布; 正极挤压涂布机; 20m/min; 1; 台; 36米挤压式涂布机带测厚+中转车. 11; 负极挤压涂布机; 20m/min; 1; 台; 36米挤压式涂布机带测厚+中转车. 12; 辊轧分切; 真空箱; --; 4; 台; 极片或小卷暂存，数量待定。. 13; 辊轧机; 40m/min; 2; 台; 冷轧，正负极各两台φ800*750mm. 14; 激光在线测厚仪; --; 2; 台; --. 15; 分条机; 40m/min; 2; 台; 正负极各两台. 16; CCD检测; --; 2; 套; 含极片外观检测贴标. 17; 电芯组装; 负极制片机; 16pcs/min; 3; 台; 双焊机双极耳. 18; 正极制片机; 16pcs/min; 3; 台; 单焊机单极耳. 19; 全自动卷绕机; 15pcs/min; 4; 台. 20; 自动组装线; 60pcs/min; 1; 条; 自动入壳+点底滚槽一体机+装盘+X-Ray检测. 21; 半自动卷绕机; -; 1; 台; 返工用. 22; 电芯烘烤; 电芯高真空烤箱; --; 6; 台; --. 23; 电芯注液封口; 注液自动上料机; 60pcs/min; 1; 台; 带称重系统. 24; 直线式注液机; --; 1; 台; 真空+高压. 25; 激光焊盖帽; --; 1; 台; 自动上盖帽+拉力检测+折极耳扣盖帽+CCD焊点检测. 26; 封口机; --; 1; 台; --. 27; 清洗装盒; 清洗机; 60pcs/min; 1; 台; --. 28; 套标机; 60pcs/min; 1; 台; --. 29; 自动装盒机; 60pcs/min; 1; 台; --. 喷码; 喷码+扫码机; --; 1; --; --. 30; 化成分容; 512; 120; 台; 5V5A. 31; 检测; OCV; --; 3; 台; --. 32; 分选; 分选机; 120ppm; 1; 台; --. 33; 除湿系统; 低露点区域; --; 1; 台; --. 34; 30%区域; --; 1; 台; --. 35; 辅助设备; 制氮机系统; --; 1; 台; --. 36; 压缩气系统; --; 1; 台; --. 37; 去离子水制备; --; 1; 台; --. 38; 真空系统; --; 1; 台; --. 39; 检测设备; 来料检测仪器和设备; --; 10; 套; --. 40; 实验设备; 电池性能检测仪器和设备; --; 5; 套; --. 合计; 194. - 七、职工人数及生产制度 - 该项目劳动定员200人，其中管理技术人员40人，其他工作人员160人，其中30人住宿。项目采用2班工作制，每班工作8小时，全年工作300天。 - 八、公用工程 （一）给水 拟建项目用水主要是职工生活用水、循环冷却水、喷淋塔布补充水和清洗用水、绿化用水和纯水制备用水，总用水量为6442.5m3/a。 1、生活用水：项目劳动人员200人，其中30人住宿，生活用水按住宿人员80L/人•d，非住宿人员40L/人•d计，则生活用水量为2760m³/a，由枣庄市市政供水公司供给。 2、循环冷却水：项目NMP冷凝回收需循环冷却水，循环使用，定期补充。为了维持循环水系统的正常运行，循环水系统需定期补充新鲜水保障循环系统正常运行，根据企业提供资料，项目循环冷却水添加量约为400m³/a。 3、喷淋塔补充用水：项目NMP冷凝回收后喷淋塔喷淋用水循环使用，定期补充，根据企业提供资料，喷淋塔补充用水为80m³/a。 4、清洗用水：根据建设单位提供资料，项目电池封口完成后，需对电池表面进行清洗，清洗用水循环使用定期补充，补充量约为10m³/a 5、绿化用水：项目绿化面积8000m2，绿化用水按2L/m2•d计算，浇水时间按180d/a计（除去雨季和冬季），则绿化用水量为2880m3/a（其中207.5m3为纯水制备产生的浓水），全部蒸发消耗。 6、纯水制备用水：根据建设单位提供资料，项目纯水制备用水量约为520m³/a。 （二）排水 本项目循环冷却水循环使用不外排；清洗用水主要用于项目电池封口完成后，对电池表面进行清洗，水中主要污染物为悬浮物，经二级沉淀处理后循环使用，不外排；制备纯水产生的浓水约为207.5m3/a，该浓水中含有0.3%左右的NaCl、CaCl2及MgCl2等，不含其他特殊污染物，主要污染物为COD30mg/L、SS20mg/L，用于绿化，此部分废水无外排；因此本项目产生的废水主要是生活污水。 生活污水：产生量按生活用水量的80%计，则污水产生量为2208m3/a。生活污水经化粪池暂存后，进入市政污水管网，由台儿庄污水处理厂（枣庄市同安水务有限公司）进一步处理达标后排河。 项目水平衡图见图1： 2760 生活用水 2208 生活污水 化粪池 552 吸收利用 2208 清洗用水 清洗废水 台儿庄区污水处理厂 6442.5 新鲜水 2208 二级沉淀 损耗10 10 循环冷却水 蒸发损耗 400 400 绿化用水 利用损耗 2672.5 喷淋塔用水 NMP回收带走 80 80 纯水制备用水 纯水设备 浓水 去离子水 负极溶剂 520 520 312.5 207.5 207.5 图1 项目水平衡图（单位：m3/a） 项目采用雨污分流制排水系统，雨水经厂区内雨水管汇集后，排入市政雨水管网。 （三）供暖：拟建项目冬季采暖由空调提供。 （四）供电：项目用电由当地供电公司统一供应，年用电量为244.8万kWh，用电主要为生产设备用电和照明用电，采用接入园区变电站线路作为供电电源，以电源直埋式引入厂区变电站，厂区内建有变电站和完善的配电系统，完全可以满足项目用电需要。 （五）建设进度：本项目建设期9个月，计划于2019年10月开始，期间完成设备的安装调试，预计于2020年6月底完成试车并投产。 |
| - 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目属新建项目，因此不存在与之相关的原有污染及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境、社会环境简况

- 自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 项目所在位置隶属于山东省枣庄市台儿庄区，具体位于山东省枣庄市台儿庄经济开发区台北路西首（厂区中心坐标东经:117°42'9.10"，北纬: 34°35'15.25"），详见附图1：项目地理位置图。 台儿庄区地处枣庄市最南部，鲁苏交界处，南、东部与江苏省邳州市毗连，西、西南部与江苏省铜山县紧邻，北部与峄城区接壤，为山东的南大门，徐州东北之门户。台儿庄地跨东经117°23'～117°50'，北纬34°28'～34°44'，东西长37.2km，南北宽28.75km，总面积538.5km2。 二、地形、地貌、地质 台儿庄境内地势南北高，中间低，自西向东渐低，呈倾斜状。西南部为连绵起伏的低山丘陵，宜林宜牧。北部为平原，适宜各种农作物生长。中部和东部较低洼，利于水产养殖与水稻种植。西南部最高山峰海拔306m，西北最高处海拔203m。最低点在东南部的赵村湖，海拔24.5m。韩庄运河自西向东横贯全境，大沙河由北向南流经境内中部，注入韩庄运河。全区自南向北，由西向东分布着丘陵坡地、梯田近山阶地、山间谷地、山前倾斜平原以及河漫洼地等地貌单元，其中低山丘陵面积占总面积的18.6%，平原面积占总面积的81.4%。 区域主要地质有奥陶系、东溪组、山西组、石炭系、太原系。台儿庄区位于峄台山间平原水文地质区的台儿庄断块裂隙岩溶孔隙水水文地质亚区，西南部为碳酸盐含水岩组、东南部为第四系孔隙水含水岩组与碳酸盐含水岩组叠置结构，上下层水力联系密切，北部局部发育第三系裂隙含水岩组。台儿庄区地下水流向为从北偏西到南偏东。 本区域内断裂间隙较多，地震等级为七度设防区，根据《中国地震参数区划图》，本区地震动参数：地震动峰值加速度为0.10g。因无应力聚集条件，历史上未发生过较大地震。规划区内工程地质条件较好，粘土、压粘土地基承载力在1.2~1.5kg/cm2，强化片麻岩地耐承载力1.5~3.0kg/cm2。 三、气候气象 台儿庄区属于暖温带季风型大陆型气候区，四季分明，春季回暖快，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷干燥，年平均气温为14.8度，极端最高气温39.6度，极端最低气温-19.8度。年均降水量811.6mm，降水量主要集中在6、7、8月份，占全年总量的61%，而12月份至来年2月份的降水量仅占全年总量的7%。十年一遇24小时最大暴雨量为150.9mm，年最大降水量为1377.3mm，年最少降水量为463.3mm。全年平均雨日为120.4天，平均暴雨日为27.6天。全年日照时数为1955.7小时，年日照百分率为49%，无霜期284.1天左右。湿润度为0.72，全年平均蒸发量为1585.2mm。年平均湿度为65%。年平均气压为1008.0百帕，最高气压为1036.9百帕，最低气压为987.3百帕。 年平均风速为2.0m/s，极端最大风速为23m/s，全年主导风向为东北风。主要气象灾害有：洪涝、暴雨、大风、冰雹。 四、水文水系 1、地表水环境 全区地表水资源较为丰富，总面积538.5km2，有13条河流纵横交错，年平均径流量达1.42亿m3。台儿庄素有“江北水乡”之称，全区地下水资源总储量1.559亿m3，可开采量为1.31亿m3；主要分布在运河以北、大沙河以东地区，京杭大运河，伊家河横贯东西，峄城大沙河从城区西侧穿过，境内水资源主要来自空中降水、地下水，另有一些客水，年均22.59亿m3，可利用1.6754亿m3，地表水依靠台儿庄节制闸调节。空中降水年平均811.6mm，总量为4.41亿m3。 韩庄运河位于骆马湖至南四湖之间，是南四湖主要泄洪河道，上起微山湖韩庄闸，向东流经济宁市微山县、枣庄市峄城区和台儿庄区，于苏鲁交界处陶沟河口下接中运河，全长42.5km，区间流域面积1828km2。韩庄运河是京杭大运河的组成部分，主要支流有伊家河、峄城大沙河、陶沟河。 峄城大沙河发源于山亭区大鹰台，流经山亭区、市中区、峄城区、台儿庄区，于台儿庄区龙口附近入韩庄运河，河道自北向南干流河长31km，流域面积625.5km2，本项目距离峄城大沙河4km。 韩庄运河进口建有韩庄节制闸，下段建有台儿庄闸和船闸。沿河两岸处于南北山丘之间，地势低洼，地面高程从韩庄至省界由37.0m降至25.0m，东西坡降为1/1000~1/5000，行洪时水位高出堤外地面，本项目距离韩庄运河3.75km。 全区有小（二）型水库两座，流域面积为4.35k m2，总库容量108.9万m3，兴利库容57.5万m3；另有库容超过1万m3的塘坝7座，容量合计为21.5万m3、实际蓄水量5.6万m3。 2、与地下水水源地关系 距离本项目最近的水源地为台儿庄小龚庄水源地，距离小龚庄水源地二级保护区陆域范围边界约3.5km，小龚庄水源地保护区划分情况如下： （1）一级保护区 小龚庄水源地院墙内的区域，面积为2597.31平方米。 （2）二级保护区 一级保护区边界径向北扩93米、东扩49米、南扩24米、西扩39米范围内的区域，面积为23130.55平方米。 （3）准保护区 东至244省道至曹围子村-彭楼村-北闸村一线村庄公路；南至京杭运河北侧堤坝；西至台儿庄区界；北至西张庄村-新安村-小北洛村一线村庄公路范围内的区域，面积为50560000平方米。。 鉴于本项目距离台儿庄小龚庄水源地二级保护区约3.5km，不位于水源地保护区内，因此项目的建设对其影响不大。 五、植被、生物多样性 境内植物资源有340多种，分为草本、木本两大类，其中药用植物71种。草本植物主要有：桔梗、半夏、葛根等，木本植物主要有：酸枣、白榆、桑、黄连、银杏等。动植物资源主要有：狐狸、獾、刺猬、黄鼬、红隼、野鸭、游隼、豆雁、普通夜鹰、星头啄木鸟、普通鸬鹚、蛇、壁虎、蝎子等。 农业资源丰富。台儿庄区是全国商品粮生产基地和优质小麦生产基地。全区形成了“三水”农业、桑蚕、食用菌、瓜菜、林果、畜牧六大主导产业，有涛沟桥大米、仙芝牌蘑菇、张庄蜜桃、邳庄河蟹、运河甲鱼、张家狗肉等20多个名优农产品。 六、矿业资源 台儿庄区矿产资源主要有煤和石膏，煤主要集中于运河以南，储量8000万t，其中韩台煤田储量为2853.3万t。石膏主要分布在泥沟镇东北部，储量为5200万t。此外，境内南部山区还有数量较大、分布较广的大理石。青石、粘土、牛眼石、石灰石和河沙等也有分布。 七、南水北调东线工程 根据《南水北调东线工程规划》(修订版)，南水北调东线工程的输水路线为：经韩庄运河、不老河入南四湖，经梁济运河入东平湖，经位山隧洞穿黄河后，由鲁北输水线路出境。 南水北调工程是解决我国北方地区水资源短缺问题的重大基础设施项目，主要供水目标为黄淮海平原东部和山东半岛，解决苏北、山东东部河北东南部以及津浦铁路沿线 的城市缺水问题，并可作为天津市的补充水源，输水主干线全长1150km，其中黄河以南660km，黄河以北490km，输水渠道的90%可利用现有渠道和湖泊。 南水北调东线工程能否顺利实施关键在于治污，山东段水污染防治作为东线治污工作的重要组成部分，是促进南水北调东线工程建设的一项至关重要的工作。 根据《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》(DB37/3416.1 -2018)，南四湖东平湖流域范围包括枣庄市、济宁市、泰安市、莱芜市、菏泽市5市全部区域。 为满足南水北调东线工程调水水质要求，将南四湖、东平湖流域划分为下列三类控制区： 核心保护区域：南四湖、东平湖大堤、南水北调东线工程干渠大堤和所流经其他湖泊大堤内的全部区域，没有大堤的区段以设计洪水位淹没线作为大堤位置； 重点保护区域：核心保护区域沿汇水支流上溯15km的汇水区域； 一般保护区域：除核心保护区域和重点保护区域以外的其他调水沿线汇水区域。本项目距离南水北调东线工程直线距离为3.75km，所在区域水污染物排放执行《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》(DB37/3416.1-2018)中的重点保护区域标准要求： 表11 流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域标准 单位：mg/L 指标; BOD5; COD; SS; 动植物油; NH3-N; 全盐量; 总氮; 依据. 标准值; 10; 50; 20; 3; 5; 1600; 15; 重点保护区域标准. 本项目位于南水北调东线工程重点保护区，项目废水经市政污水管网排入台儿庄污水处理厂处理达标后排放，对南水北调东线工程影响较小。 该区域为非生态环境敏感地，该范围内人类活动较多，人类烦扰强度较大，据初步调查，项目所在区域不是重点保护野生动物的栖息地，无珍稀动植物分布。

- 环境质量状况

- 建设项目所在地区域环境质量及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 一、环境空气 根据枣庄市环境保护局的《枣庄市环境质量报告》（2018年简本），台儿庄区2017年环境空气质量监测数据，监测数据统计结果见表12。 表12 台儿庄区空气质量监测结果 单位：ug/Nm³ 项目 因子; SO2; NO2; PM10; PM2.5. 监测值（年平均）; 13; 39; 115; 68. 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准（年平均）; 60; 40; 70; 35. 由上表可知，台儿庄2018年空气监测因子SO2、NO2浓度年值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；PM2.5、PM10年均浓度均不能满足二级标准要求，属于不达标区。PM2.5、PM10超标主要受其工业源影响较大，且北方干燥少雨，易产生扬尘所致。根据《枣庄市环境保护“十三五”规划》（枣政发【2017】17号）要求，通过调整能源和产业结构、综合治理工业污染、加强扬尘综合整治、严管机动车污染、建立绿色生态屏障等针对削减措施，预计到2020年，枣庄市环境空气质量会有明显改善，各项大气指标均能够符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准。 二、地表水 该项目所在区域的地表水系为韩庄运河流域。本次评价引用枣庄市环境监测站2018年对台儿庄大桥断面水质监测结果见表13。 表13 2018年韩庄运河水质监测结果表(年均值) 单位：mg/L(pH：无量纲) 监测点位; pH; BOD; 氨氮; 石油类; COD; 总磷. 台儿庄大桥; 7.90; 2.5; 0.39; 0.019; 13.8; 0.10. 监测结果表明：2018年台儿庄大桥断面各项监测指标均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。 三、地下水 据枣庄台儿庄区张庄水源地2018年的例行监测数据，2018年张庄水源地地下水除总硬度超标外，其余各项监测指标均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水标准要求，项目所在地地下水环境质量较好。 表14 台儿庄区地下水2018年例行监测结果平均值 单位：mg/L（pH除外） 监测项目; 标准(Ⅲ类); 张庄水源地. pH; 6.0-8.5; 7.25. 总硬度; ≤450; 4. 高指数4; ≤3.0; 未检出. 氨氮; ≤0.2; 未. 氟化物出; ≤1.0; 0.39. 氯化物; ≤250. 硫酸盐01; ≤50; 167. 挥发酚; ≤0.02; 未检出. 硝酸盐氮; ≤20; 10.67. 亚硝酸盐氮; ≤0.02; 未检出. 氰化物; ≤0.05; 未检出. 砷; ≤0.01; 未检出. 汞; ≤0.00; 未检出. 铅; ≤0.05; 未检出. 镉; ≤0.01; 未检出. 六价铬; ≤0.05; 未检出. 总大肠菌群; ≤3个/L; 未. 出四、声环境 根据2018年枣庄市台儿庄区例行监测数据可知：台儿庄区功能区噪声四个季度均值昼间为51.2分贝，夜间为49.2分贝，声环境均能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。

- 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于山东省枣庄市台儿庄经济开发区台北路西首。项目东邻台六路；南为台北路，路对面为枣庄市汉森造纸数控设备有限公司；西为台四路，北邻丰元锂能科技有限公司。项目所在地的主要保护级别为：大气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93) Ⅲ类水质标准；声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。项目评价区内无自然保护区，风景名胜区等。 项目周围2km内的主要的环境敏感点如表15。 表15 主要敏感保护目标一览表 环境 要素; 重点保护目标; 相对 方位; 距离(m); 规模; 保护级别. 名称; 东经; 北纬. 环境空气 ≤2.5km范围; 运河庄园; 117.7105772; 34.593444745; NE; 738; 500人; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级. 墩上; 117.7158236; 34.59137678; E; 1067; 2328人. 叶庄; 117.7123689; 34.59899426; NE; 1244; 560人. 马兰屯镇板桥小学; 117.700066°; 34.589539; W; 85; 小. 板桥; 117.6989793; 34.59011078; W; 154; 4500人. 小杨庄; 117.6960182; 34.59538937; NW; 652; 2681人. 台儿庄马兰屯镇刘湖小学; 117.7252006; 34.59195614; NE; 1775; 小. 台儿庄职业中专; 117.719246; 34.587505; E; 1105; 1000. 后板桥; 117.6987219; 34.60109711; WN; 1260; 2850人. 金瑞御景嘉苑; 117.7129698; 34.57745075; SE; 1148; 2019人. 聚城名都; 117.7172613; 34.57693577; SE; 1445; 1882人. 马兰屯镇第二中学; 117.7091289; 34.57721472; E; 1265; 小. 刘湖村; 117.7287197; 34.59217072; NE; 2037; 2830人. 彭楼村; 117.6977134; 34.57837343; SW; 720; 2312人. 后于里村; 117.6980352; 34.60579634; NW; 1780; 910人. 西三里; 117.7242351; 34.57951069; SE; 1830; 2665人. 王庄; 117.7061248; 34.60935831; NE; 2273; 1648人. 金缘家园; 117.7051163; 34.56998348; S; 1870; 1328人. 左岸春天花苑; 117.7272606; 34.57448959; SE; 2480; 2346人. 金瑞御景华庭; 117.7171755; 34.57015514; SW; 2017; 2021人. 地表水; 中运河; S; 3750; --; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准. 地下水; 厂区附近地下水水质; 厂址周围6km2范围; 《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准. 声环境 ≤200m范围; 马兰屯镇板桥小学; W; 85; 小; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准. 板桥; W; 154; 4500.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 拟建项目所在地区域环境质量标准执行以下标准： 1、环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 2、地表水：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； 3、地下水：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准； 4、声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气：施工期执行《山东省扬尘污染防治管理办法》（山东省人民政府令第248号）；营运期颗粒物执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1“重点控制区”排放浓度限值（颗粒物≤10mg/m3）要求；非甲烷总烃有组织排放执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表5 新建企业废气污染物排放标准浓度限值50mg/m3。无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。 2、废水：执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A等级水质标准； 3、噪声：运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间：60dB；夜间：50dB）； 4、固废：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中相关标准。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 该项目产生的废水主要是生活污水和清洗废水，产生量为2208m3/a。生活污水经化粪池暂存后，进入市政污水管网，由台儿庄污水处理厂进一步处理达标后排河。 该项目CODcr排入外环境量0.11t/a，NH3-N排入外环境量0.011t/a，需要确认的总量指标为：0.11t/a，NH3-N：0.011t/a。 |

- 建设项目工程分析

- 工艺流程简述（图示） 本项目厂房依托现有，新建产品展示中心等，对环境影响包括工程施工期环境影响和建成营运期环境影响两部分。 一、施工期 工程施工期间的基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装、工程验收等建设工序将产生噪声、扬尘、固体废物、少量污水和废气等污染物。 施工期工艺流程图示如下： 基础工程 主体工程 装饰工程 设备安装 工程验收 工程营运 少量建筑垃圾 工程回填 建筑弃土 外购土方 工程回填 噪声 扬尘、废气 建筑废水 工地生活用水 临时化粪池 污水管网 简易沉淀池 声环境 大气环境 回用 沉淀物用于厂区回填 图2 施工期工艺流程及产污环节图 二、营运期 项目营运期工艺流程见图3。 匀浆 匀浆废气G1： 粉尘、非甲烷总烃 脱溶废气G2： 非甲烷总烃 涂布 辊压 分条 废边料 多极耳卷绕 全自动装配 废边料 真空干燥 全自动注液 全自动激光焊接 焊接烟尘G3 封口 清洗 清洗废水 二级沉淀 吹干 底泥 化成 高温搁置 分容 全自动分选 包装 图3 营运期主要工艺流程及产污环节图 本项目产品为半固态锂离子电池生产工艺流程简述如下： 1、匀浆：匀浆又称搅拌，正极匀浆是将磷酸铁锂、粘接剂聚偏氟乙烯（PVDF）、正极导电石墨和炭黑及溶剂N-甲基吡咯烷酮（NMP）按照一定的配比加入到真空搅拌罐中，经过常压搅拌、真空搅拌等过程制得粘度适合的浆料。负极搅拌物料是炭黑、粘接剂SBR(丁苯橡胶乳液)、增稠剂（CMC羧甲基纤维素钠）及溶剂去离子水，与正极匀浆过程相同。 由于搅拌器转速较快，物料之间会摩擦发热，为避免温度过高需用夹套循环水进行降温，使温度控制在45℃左右，搅拌6～8h，待浆料充分混合均匀后开启真空搅拌机，以去除搅拌产生的气泡。保持真空度为-0.09MPa，搅拌30min左右即分别制成正负极浆料，呈黑色粘稠状。调浆搅拌过程为物理机械过程，不发生化学反应。 搅拌微负压抽真空过程产生匀浆废气G1，含少量的溶剂不凝气及颗粒物。经匀浆罐自带的滤筒过滤器除尘后与涂布脱溶废气经NMP回收系统（两级冷凝+水喷淋）处理后排放。 2、涂布：将搅拌工序制得的浆料按照设计的尺寸均匀的涂覆在箔材（正极为铝箔，负极为铜箔）基体上，并经过烘箱烘烤，利用电热循环热风烘干极片，以去除极片中的溶剂（NMP）（烘箱能源为电）。负极烘干温度为60-100℃，排放为水蒸气。 烘烤产生的脱溶废气G2进入NMP回收系统处理（两级冷凝+水喷淋），不凝气经15米排气筒（P1）排放。由于产品工艺要求极高，回收的溶剂及喷淋液由供货商回收，不再循环利用。 3、辊压：将涂布过程中制得的极片雏形经过滚压机辊压到设计的极片厚度。 4、分条：使用分切机在将极片分切成标准宽度。 5、多极耳卷绕：使用制片卷绕一体机将正负极极片焊接上铝镍极耳后，将其和隔膜按照一定的圈数顺序卷绕成卷芯。 6、全自动装配：在全自动装配线上，同时实现卷芯入钢壳、点底焊接、测短路、滚槽、PET膜和PET垫片绝缘等工序，所有工序通过设备自动完成，提高效率，减少人工，提高电池一致性、可靠性。 7、真空干燥：采用真空干燥箱，温度在60℃左右，将极片、卷芯内吸收外部环境的水分干燥出来。 8、全自动注液：使用全自动注液机，向电池内注入适量的电解液，项目用电解液为外购成品，根据需求适当添加六氟磷酸锂。电解液在室温下进行，电解液不会分解挥发，故本环节无废气产生。 9、全自动激光焊接：使用全自动激光焊机将电池的上盖板与正极铝极耳焊接在一起，设备实现自动测短路、自动测漏功能，提高生产效率。少量的焊接烟尘，经车间顶部无组织排放。 10、封口：将焊接盖帽后的电芯进行机械密封。 11、清洗：项目电池封口完成后，采用高压进行吹洗，去除表面灰尘，水中主要污染物为悬浮物，经二级沉淀处理后循环使用，不外排； 12、吹干：清洗后产品吹干。 13、化成：使用充放电仪对封口后的电池进行充放电，使电池得到充分的活化。 14、高温搁置：电池放入45℃左右高温房中，采用高温搁置，使内部电解液充分浸润。 15、分容：使用分容柜对高温搁置完电池进行容量分选。 16、全自动分选：按照设计的分级标准，针对电池的容量、内阻、自放电等参数，使用全自动分选机，对活化后的电池进行分选分级。 17、包装：在电池出货前进行包装。

- 主要污染工序： 一、施工期 1、废气 （1）各类燃油动力机械在场地开挖、场地平整、建筑施工、物料运输等施工作业时，会排出各类燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOx、SO2、烟尘。 （2）土石方装卸、散装水泥作业、运输时产生的扬尘，排放的主要污染物为颗粒物。施工期的扬尘按同类项目的监测数据进行类比分析，施工工地扬尘浓度为0.5～0.7mg/m3。 2、废水 （1）施工人员产生的生活污水，主要污染物为BOD5、CODCr、SS等。 （2）运输车辆冲洗水、混凝土工程的灰浆、建（构）筑物的冲洗、打磨等作业产生的污水，主要污染物为SS。 3、噪声 施工期（土石方、打桩、结构、装修等）施工设备运行和运输车辆产生的噪声。 4、固体废弃物 施工期间产生的固废主要是废弃的碎砖、石、冲洗残渣、各类建材的包装箱/袋及生活垃圾等。 二、营运期 根据该项目工程概况和工艺特点，其主要污染源及污染因子识别见表16。 表16 污染源与污染因子识别表 污染类别; 产生工序; 污染因子. 废气; 匀浆; 颗粒物、非甲烷总烃. 涂布; 非甲烷总烃. 全自动激光焊; 烟尘. 废水; 职工生活; CODCr、NH3-N. 噪声; 生产过程; 生产设备噪声. 固体废物; NMP回收装置; 回收溶剂和喷淋废液. 分切、模切; 边角料. 职工生活; 生活垃圾. 滤筒除尘器收集; 颗粒物. 纯水制备; 反渗透膜. 二级沉淀; 底泥. 1、废气 项目生产废气主要是匀浆产生的匀浆废气G1，主要为颗粒物和非甲烷总烃，涂布产生的涂布脱溶废气G2，主要为非甲烷总烃，全自动激光焊产生的焊接烟尘G3。 （1）匀浆废气G1 本项目正负极匀浆过程中材料在称重、投加过程采用自动称重上料系统，搅拌在密闭微负压真空中进行，颗粒物和非甲烷总烃产生量极少，经匀浆罐带的滤筒除尘器除尘后排放。类比同类项目，颗粒物产生量约为粉状物料使用量的0.3‰，电池粉状物料主要为正极磷酸铁锂、PVDF、负极硅碳、增稠剂、正极导电石墨和炭黑，年用量为1837t/a，则粉尘产生量为0.55t/a；溶剂挥发量按使用量的0.1‰计，溶剂年用量为455t/a，则非甲烷总烃产生量为0.05t/a。匀浆废气G1经匀浆罐自带的过滤除尘器除尘后与涂布脱溶废气经NMP回收系统（两级冷凝+水喷淋）处理后排放。 （2）涂布脱溶废气G2 本项目动力电池正、负极制浆工序溶剂均为NMP，在涂布及干燥过程中，溶剂NMP全部挥发形成涂布脱溶废气G2，以非甲烷总烃计，产生量为454.95t/a。NMP废气通过密闭管道进入NMP回收系统进行冷凝回收，采用一级冷却水和一级冷冻水（-5℃）二级冷凝，不凝气再喷淋塔喷淋处理。 综上，项目匀浆、涂布非甲烷总烃产生量为455t/a，匀浆过程粉尘产生量为0.55t/a。匀浆废气G1经密闭收集后经匀浆罐自带的滤筒除尘器除尘后与密闭收集的涂布脱溶废气经NMP回收系统（两级冷凝+水喷淋）处理后经管道引入车间1根15m高排气筒(P1)统一排放。匀浆罐自带的滤筒除尘器和NMP回收系统（两级冷凝+水喷淋）对粉尘的去除效率为96%，NMP回收系统（两级冷凝+水喷淋）对非甲烷总烃的去除效率为99.9%，处理系统风量为30000m3/h，尾气经管道引入车间1根15m高排气筒(P1)统一排放，排气筒非甲烷总烃排放量为0.455t/a（0.19kg/h），颗粒物排放量为0.022t/a（0.009kg/h），非甲烷总烃、颗粒物排放浓度分别为6.3mg/m3，0.3mg/m3。 （3）焊接烟尘G3 本工序焊接废气主要为激光焊接废气，产尘量很低，激光焊接烟尘产生量极少，本环评不做定量分析，车间采用全通风方案，通过车间空调除湿系统定期换风。 2、废水 本项目循环冷却水循环使用不外排；清洗用水主要用于项目电池封口完成后，对电池表面进行清洗，水中主要污染物为悬浮物，经二级沉淀处理后循环使用，不外排；制备纯水产生的浓水中含有0.3%左右的NaCl、CaCl2及MgCl2等，不含其他特殊污染物，主要污染物为COD30mg/L、SS20mg/L，用于绿化，此部分废水无外排；因此本项目产生的废水主要是生活污水。 生活污水：产生量按生活用水量的85%计，则污水产生量为2208m3/a，主要污染物及其浓度为CODCr：350mg/L、NH3-N：30mg/L，SS：100mg/L。生活污水经化粪池暂存后，进入市政污水管网，由台儿庄污水处理厂进一步处理达标后排河。 ##### 3、噪声 拟建项目噪声主要来源于风机噪声和各类机泵的噪声，其噪声级为70～90dB(A)。噪声源强见表17所示。 表17 主要设备噪声源强 序号; 设备名称; 源强dB(A). 1; 循环水泵; 70～85. 2; 真空泵; 80～90. 3; 风机; 85～85. 4、固废 本项目产生的固体废弃物主要是NMP回收装置回收溶剂和喷淋废液、分条等边角料、除尘器收集粉尘、二级沉淀底泥和职工生活产生的生活垃圾。 （1）生活垃圾：项目劳动定员200人，30人住宿，生活垃圾产生量按住宿人员1.0kg/人·d，非住宿人员0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量约为34.5t/a。 （2）回收溶剂和喷淋废液：NMP回收装置回收溶剂和喷淋废液量约为534.545t/a。 （3）边角料：根据建设单位提供资，项目分条过程中产生的边角料约为5.5t/a。 （4）除尘器收集粉尘：本项目除尘器收集粉尘量为0.528t/a。 （5）反渗透膜：本项目纯水制备设备产生的反渗透膜约0.2t/a。 （6）底泥：项目清洗环节主要用于项目电池封口完成后，对电池表面进行清洗，水中主要污染物为悬浮物，经二级沉淀处理后循环使用，不外排，二级沉淀会产生少量底泥，约0.05t/a。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 匀浆、涂布废气P1 | 颗粒物 | 7.5mg/m3，0.55t/a | 0.3mg/m3，0.022t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 6300mg/m3，455t/a | 6.3mg/m3，0.455t/a |
|  | 焊接 | 烟尘 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （2208m³/a） | CODCr | 350mg/L，0.773t/a | CODcr:350mg/L，0.773t/a； 氨氮：30mg/L，0.066t/a； SS：70mg/L，0.155/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.066t/a |  |
|  |  | SS | 100mg/L，0.221 t/a |  |
| 固 体 废 物 | NMP回收装置 | 回收溶剂和喷淋废液 | 534.545t/a | 0 |
|  | 分条 | 边角料 | 5.5t/a | 0 |
|  | 除尘器收集 | 粉尘 | 0.528t/a | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 34.5t/a | 0 |
|  | 纯水制备设备 | 反渗透膜 | 0.2 t/a | 0 |
|  | 二级沉淀 | 底泥 | 0.05 t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来源于风机噪声和各类机泵的噪声，其噪声级为70～90dB(A)。经采取距离衰减、厂界隔声等措施后使厂界噪声控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准以下。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目位于山东省枣庄市台儿庄经济开发区台北路西首，项目周围以农业生态环境为主，没有稀有物种，不会对原有生态环境造成影响，因此对生态影响很小。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

- 施工期环境影响分析： 施工期间，该项目的实施会对周围环境产生一定的影响，主要是建筑机械的施工噪声、扬尘，其次是施工人员产生的生活污水和生活垃圾。 一、环境空气影响分析 施工期间，运输车辆及施工机械在运行中将产生机动车尾气，其中主要含有CO、NOx、THC等污染物。此外，还有地面扬尘。上述废气对周围大气环境的污染，以扬尘较为严重。为减轻扬尘的污染程度和影响范围，根据《山东省扬尘污染防治管理办法》（山东省人民政府令第248号）的规定，施工单位必须采取以下措施： 1、施工现场对外围有影响的方向设置围栏或围墙，缩小施工现场扬尘和尾气扩散范围。 2、装运土方时控制车内土方低于车厢挡板，减少途中撒落，对施工现场抛洒的砂石、水泥等物料应及时清扫，砂石堆场、施工道路应定时洒水抑尘。 3、项目采用商品混凝土进行浇制，只在进行砖墙砌筑时要使用搅拌机搅拌水泥砂浆，减小了对环境的影响。搅拌水泥砂浆应在临时工棚内进行，加袋装水泥时，尽量靠近搅拌机料口，加料速度宜缓慢，以减少水泥粉尘外溢。 4、施工现场运输车辆和部分施工机械应控制车速，使之小于40km/h,，以减少行驶过程中产生的道路扬尘；同时缩短怠速、减速和加速的时间。 5、燃油机车和施工机械尽可能使用柴油，若使用汽油，必须使用无铅汽油。 6、建议对排烟量大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染。 7、在较大风速时，应停止施工。 8、湿作业（如胶水和涂料喷刷）时，织物面板、顶棚饰面和可移动隔墙等可能成为挥发性有机物的“吸收器”，因此应按序施工，将湿作业安排在安装“吸收器”之前，若在室内作业，应对建筑物进行强制性通风。 综上所述，通过加强施工管理，采取以上一系列措施，可大幅度降低施工造成的大气污染。 二、水环境影响分析 建设项目施工废水排放主要包括建筑施工人员的生活污水和施工废水（泥浆水、机械清洗水等）。施工期间防治水环境污染的主要措施为： 1、加强施工期管理，建好临时化粪池，施工队伍生活污水经化粪池暂存后，排入市政污水管网。 2、施工现场因地制宜，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量大的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经沉淀池进行沉淀澄清处理后方可回用；泥浆水排入沉淀池进行沉淀澄清处理后循环使用，不得随意排放；砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置，用于项目区回填。 3、水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷，污染附近水体。 4、安装小流量的设备和器具，以减少在施工期间的用水量。 通过采取以上措施，可有效控制施工废水污染，措施是切实可行的。 三、噪声影响分析 施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。其中，对声环境影响最大的是机械噪声。不同施工机械的噪声源强见表18。 表18 建设期间施工机械设备噪声强度值（测量距离10-15m） 机械设备; 噪声值范围dB（A）; 机械设备; 噪声值范围dB（A）. 推土机; 78-96; 运输机器; 85-94. 搅拌机; 72-85; 挖土机; 70-83. 静力打桩机; 75-85; 卷扬机; 70-83. 施工现场高噪声器械噪声值按最大值96dB（A）算，根据噪声衰减公式： △L2=20lgr+6×10-6f·r+8 式中：△L2——噪声衰减值，dB； r——噪声源与受点间的距离，m； 6×10-6f·r——由空气吸收引起的衰减值，dB，r＜200m时，此值为零。 经计算，各种施工机械设备噪声随距离的衰减情况具体见表19。 表19 主要施工机械噪声级 单位：dB(A) 序号; 声源名称; 噪声强度; 距声源不同距离处的噪声值（m）. 20; 25; 40; 60; 80; 100. 1; 搅拌机; 85; 59; 57; 53; 49; 47; 45. 2; 挖土机; 83; 57; 55; 51; 47; 45; 43. 3; 推土机; 96; 71; 69; 65; 61; 59; 57. 4; 运输机器; 94; 69; 67; 63; 59; 57; 55. 5; 卷扬机; 83; 57; 55; 51; 47; 45; 43. 6; 静力桩机; 85; 59; 57; 53; 48; 47; 45. 由表19计算结果可知，各种施工机械设备在不计房屋、树木、空气等因素的影响下，经距离自然衰减后，在施工范围20m处，噪声值基本达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准限值要求。在考虑到房屋、树木等因素的减噪作用情况下，按减噪10dB(A)考虑，则在施工区域四周80m处，各施工机械设备产生的噪声值可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准值要求。 项目区200米范围内的敏感点是其西侧85米处的马兰屯镇板桥小学和西侧154米处的板桥，满足施工范围80m，因此施工噪声值可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准限值要求，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准值要求，因此为减少施工对周边环境的影响，建设单位可在施工场界处设置隔音壁（墙），并采取以下相应措施： 1、施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，施工机械放置在远离居民点的位置。 2、合理安排高噪声设备的使用时间，减少施工噪声影响时间，禁止夜间施工。如需夜间施工，需按国家有关规定到当地环境保护行政主管部门及时办理夜间施工许可手续，并张贴安民告示。 3、施工中应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象发生。按照规定操作机械设备，在挡板、支架拆卸过程中，应遵守作业规定，减少碰撞噪声。尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业，而采用现代化设备。 4、制定合理的运输线路，车辆运输应尽量避开居民区。施工现场尽量避免产生可控制的噪声，严禁车辆进出工地时鸣笛，严禁抛扔钢管等。 5、施工场地周围靠敏感点一侧设置临时隔声声障(如设置临时围墙等)；对位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量入操作间，适当建立单面声障。 6、对一些建筑构件，应尽可能在合适场地预制好再运往现场装配。 四、固体废物影响分析 施工期间产生的固废主要是废弃的碎砖、石、冲洗残渣、各类建材的包装箱/袋及生活垃圾等。，若处理不当，遇降水等会被冲刷流失到水环境中造成水污染。处置方案为： 1、所有弃土和建筑垃圾全部回填以调整工程场地标高以及用于厂区绿化，无外运弃土和建筑垃圾，并对渣土堆场采取防护措施，以减少水土流失。 2、运输沙石和建筑材料时，应选择对城市环境影响较小的运输路线，集中运输，车辆在上路前加强车体、车胎冲洗，装土适宜，防止沿路抛洒以及道路扬尘，适当洒水，检验合格后方可上路，如条件允许，建议使用密闭车体运输。 3、施工队伍的生活垃圾要及时收集到指定的垃圾箱（筒）内，由当地环卫部门统一清运、处理。 由于本工程施工期拟采用的固体废弃物的处置、运输措施较为合理可行，因此，本项目施工期固体废物对环境造成的影响很小。 五、生态环境影响分析 拟建项目建设过程中对水土保持有一定的影响。施工过程中涉及到的填挖方及临时堆土等工程活动，都会影响地下水流形态，土壤也会被混凝土取代，并对该项目涉及范围内的水土保护产生不利影响。但由于该项目工程量不大，上述活动造成的影响不会很明显。在施工过程中应尽可能减少施工用地，开挖或堆土过后场地要恢复绿色植被，场地平整尽可能用原土回填。 总的来说，项目的建设对涉及区域内的生态环境及土地利用形式将会产生一定的影响。因此在施工过程中，一定要按生态规律要求，协调处理好项目建设和生态环境保护之间的关系。 六、施工期环境影响小结 从施工现场和施工范围来分析，施工期间的扬尘、废水、固废和机械噪声对外环境会造成一定影响，但由于施工期影响是暂时的，通过加强施工管理并采取有效措施后，可以满足环境的要求。

- 营运期环境影响分析： 一、环境空气影响分析 1、达标分析 项目生产废气主要是匀浆产生的匀浆废气G1，主要为粉尘和非甲烷总烃，涂布产生的涂布脱溶废气G2，主要为非甲烷总烃，全自动激光焊产生的焊接烟尘G3。 （1）有组织废气 根据工程分析章节可知，项目匀浆、涂布非甲烷总烃产生量为455t/a，匀浆过程粉尘产生量为0.55t/a。匀浆废气G1经密闭收集后经匀浆罐自带的滤筒除尘器除尘后与密闭收集的涂布脱溶废气经NMP回收系统（两级冷凝+水喷淋）处理后经管道引入车间1根15m高排气筒(P1)统一排放。匀浆罐自带的滤筒除尘器和NMP回收系统（两级冷凝+水喷淋）对粉尘的去除效率为96%，NMP回收系统（两级冷凝+水喷淋）对非甲烷总烃的去除效率为99.9%，处理系统风量为30000m3/h，尾气经管道引入车间1根15m高排气筒(P1)统一排放，排气筒非甲烷总烃排放量为0.455t/a（0.19kg/h），颗粒物排放量为0.022t/a（0.009kg/h），非甲烷总烃、颗粒物排放浓度分别为6.3mg/m3，0.3mg/m3。。非甲烷总烃排放浓度满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表5新建企业废气污染物排放标准浓度限值50mg/m3；颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1“重点控制区”排放浓度限值（颗粒物≤10mg/m3）要求。 （2）无组织废气 本工序焊接废气主要为激光焊接废气，产尘量很低，激光焊接烟尘产生量极少，无组织排放。车间采用全通风方案，通过车间空调除湿系统定期换风，对周围环境影响较小。 无组织排放其他预防措施： 本项目采取的防止无组织气体排放的主要措施有： ①原料贮存防治措施 a.电解液及溶剂NMP室内存储，防止夏季贮罐温度太高； b.各类罐、阀、管必须严格按照国家标准设计制造或选型，并经检验合格后方能使用。在使用过程中定期检查、测试，发现腐蚀严重、不合标准的，要及时更换，并按照正确操作方式迅速更换。 ②生产装置防治措施 a.对设备、管道、阀门经常检查、检修，保持装置气密性良好； b.主控装置采用DCS控制系统； c.加强管理，所有操作严格按照既定的规程进行。 d.因停电或其它原因使整个生产系统停止运行时，应对已进入反应器的原料和半成品按规定进行及时处理，保证生产系统的正常恢复，避免污染事故的发生。 经实践证明，采用上述措施后，可有效地减少原料在贮存和生产过程中无组织废气的排放，使污染物的无组织排放量降低到较低的水平 2、大气环境影响预测分析 由工程分析可知，本项目排气筒P1颗粒物、非甲烷总烃有组织排放速率分别为0.0075kg/h、0.019kg/h，本项目采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN对排放废气中的主要污染物进行下风向最大落地浓度及其占标率的预测，根据预测结果判定运营期大气环境影响评价等级。 （1）参数选择 根据项目大气污染物类型，选择颗粒物、甲醛、VOCs作为大气环境影响评价因子，建设项目污染物评价标准、有组织、无组织废气具体源强参数详见下表。 表20 建设项目有组织废气源强一览表 编号; 名称; 排气筒底部 中心坐标; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气 流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数; 排放工况; 污染物排放速率/(kg/h）. 东经; 北纬; TSP; 非甲烷总烃. P1; 匀浆、涂布废气; 117.70 1921; 34.58 8388; 28; 15; 0.6; 29.5; 14.8; 2400; 正常; 0.009; 0.19. 估算模式所用参数见表21。 表21 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 39.6C. 最低环境温度/℃; -19.8 °C. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 是 √否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是 √否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 根据AERSCREEN估算模式进行，本项目废气影响预测结果见表22。 表22 排气筒预测结果表 下方向距离(m); 排气筒P1. 非甲烷总烃浓度ug/m3; 非甲烷总烃占标率%; TSP浓度ug/m3; TSP占标率%. 50.0; 15.576; 1.298; 0.615; 0.068. 100.0; 15.698; 1.308; 0.62; 0.069. 200.0; 17.472; 1.456; 0.69; 0.077. 300.0; 15.104; 1.259; 0.596; 0.066. 400.0; 12.122; 1.01; 0.478; 0.053. 500.0; 9.85; 0.821; 0.389; 0.043. 600.0; 9.325; 0.777; 0.368; 0.041. 700.0; 8.881; 0.74; 0.351; 0.039. 800.0; 8.323; 0.694; 0.329; 0.037. 900.0; 7.745; 0.645; 0.306; 0.034. 1000.0; 7.191; 0.599; 0.284; 0.032. 1200.0; 6.526; 0.544; 0.258; 0.029. 1400.0; 5.952; 0.496; 0.235; 0.026. 1600.0; 5.412; 0.451; 0.214; 0.024. 1800.0; 4.935; 0.411; 0.195; 0.022. 2000.0; 4.526; 0.377; 0.179; 0.02. 2500.0; 3.868; 0.322; 0.153; 0.017. 下风向最大浓度; 17.472; 1.456; 0.69; 0.077. 下风向最大浓度出现距离; 200.0; 200.0; 200.0; 200.0. D10%最远距离; --; --; --; --. 由上表结果看出：本项目排气筒P1排放的TSP最大落地浓度为0.69μg/m3（占标率为0.077%），非甲烷总烃最大落地浓度为17.472μg/m3（占标率为1.456%）。 （3）评价工作等级判定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018）的大气评价工作分级依据，见下表。 表23 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下 表24 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). P1; 非甲烷总烃; 1200.0; 17.472; 1.456; --. TSP; 900.0; 0.69; 0.077; --. 综合分析，本项目Pmax最大为车间排放的非甲烷总烃，Pmax值为1.456%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 （4）结论 由大气污染物预测结果可见，建设项目投产后各污染物排放的最大占标率均<10%，大气环境影响评价工作等级为二级；各污染物下风向最大浓度均小于标准要求，对周围大气环境影响较小，不会改变区域环境空气质量。 3、大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度贡献值超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。本项目大气污染物浓度未超过环境质量浓度限值，不需设置大气环境防护距离。 5、染物排放量核算 根据工程分析，对本项目有组织及无组织排放污染物进行核算，具体的核算排放浓度、排放速率及污染物年排放量见下表。 表25 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 1; P1; 非甲烷总烃; 6.3; 0.19; 0.455. 颗粒物; 0.25; 0.0075; 0.022. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.455. 颗粒物; 0.022. 表26 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值 （μg/m³）. 1; 车间; 焊接; 颗粒物; 加强通风及绿化; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996); --; 少量. 无组织排放统计. 无组织排放总计; TSP; 少量. 表27 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 核算年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.455. 2; VOCs; 0.022. 二、水环境影响分析 （一）地表水境影响分析 1、评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ 2.3-2018) 分级判据，见表20。 表28 地表水评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 排放方式; 废水排放量Q/(m3/d) ；水污染物当量数W/(无量纲). 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; —. 本项目生活污水经厂内化粪池处理后接管至市政污水管网，最终由台儿庄污水处理厂（枣庄市同安水务有限公司）处理。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ 2.3-2018)分级判据，确定本项目地表水环境影响评价工作等级为三级B。因此无需进行进一步预测与评价，主要对生活污水依托污水处理厂可行性进行分析，并污染物排放量进行核算。 2、接管可行性分析 （1）水质接管可行 台儿庄污水处理厂（枣庄市同安水务有限公司）采用OCO+过滤+消毒处理工艺，台儿庄污水处理厂（枣庄市同安水务有限公司）2009年底投入运营，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准后，部分出水回用于绿化、道路洒水、剩余部分排入大运河作为城市景观用水。 本项目排放的废水能够满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A等级水质标准，满足台儿庄污水处理厂接管指标。因此，从水质方面分析，污水接入污水处理厂总体可行。 （2）管网连接可行性 目前台儿庄污水处理厂（枣庄市同安水务有限公司）的污水管网已铺设至项目所在区域，从管网铺设的衔接方面，本项目污水排入台儿庄污水处理厂（枣庄市同安水务有限公司）处理是可行的。 （3）污水处理厂处理余量可行性 台儿庄污水处理厂（枣庄市同安水务有限公司）设计处理能力2万m3/d，目前实际处理水量11000m3/d，本项目废水排放量7.9m3/d，完全能够被污水处理厂接纳。 本项目废水接管及排放情况见表29。 表29 废水接管及排放情况一览表 废水量; 污染物名称; 接管情况; 接管标准; 排放情况(污水处理厂出水). 浓度mg/L; 接管量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 2208 m3/a; CODCr; 350; 0.773; 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) 中的A等级标准; 50; 0.132. NH3-N; 30; 0.066; 5; 0.013. SS; 70; 0.155; 10; 0.026. （4）污水处理厂运行情况保障 为了解台儿庄污水处理厂（枣庄市同安水务有限公司）运营状况，本次评价引用山东省污染源监测信息共享系统(http://60.214.99.139:8003/index.htm) 关于台儿庄污水处理厂（枣庄市同安水务有限公司）总排口近1个月监测数据。总排口监测数据见表 27。 表30 台儿庄污水处理厂（枣庄市同安水务有限公司）总排口监测数据 监测时间; 氨氮; 化学需氧量. 浓度; 标准; 浓度; 标准. (mg/l); (mg/l); (mg/l); (mg/l). 2019/5/31; 0.146; 5; 19.1; 50. 2019/5/30; 1.78; 5; 20.2; 50. 2019/5/29; 0.962; 5; 22.2; 50. 2019/5/28; 0.117; 5; 24.2; 50. 2019/5/27; 0.778; 5; 25.5; 50. 2019/5/26; 1.33; 5; 29.2; 50. 2019/5/25; 2.93; 5; 30.4; 50. 2019/5/24; 2.56; 5; 26; 50. 2019/5/23; 0.324; 5; 23.3; 50. 2019/5/22; 0.435; 5; 26.4; 50. 2019/5/21; 0.354; 5; 35.9; 50. 2019/5/20; 0.63; 5; 41.3; 50. 2019/5/19; 0.554; 5; 33.5; 50. 2019/5/18; 0.634; 5; 33.9; 50. 2019/5/17; 0.71; 5; 31.8; 50. 2019/5/16; 0.36; 5; 31.9; 50. 2019/5/15; 0.84; 5; 32.8; 50. 2019/5/14; 0.356; 5; 33.4; 50. 2019/5/13; 0.253; 5; 32.4; 50. 2019/5/12; 0.458; 5; 32.9; 50. 2019/5/11; 1.58; 5; 41.2; 50. 2019/5/10; 0.256; 5; 25.9; 50. 2019/5/9; 0.552; 5; 25.5; 50. 2019/5/8; 0.471; 5; 25.5; 50. 2019/5/7; 1.27; 5; 28; 50. 2019/5/6; 3.36; 5; 33.4; 50. 2019/5/5; 4.2; 5; 30.4; 50. 2019/5/4; 2.43; 5; 28.3; 50. 2019/5/3; 2.28; 5; 22.9; 50. 2019/5/2; 4.77; 5; 16.3; 50. 2019/5/1; 2.47; 5; 15.9; 50. 由上表可知，台儿庄污水处理厂（枣庄市同安水务有限公司）排放废水监测值能够稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级标准的A标准要求，说明台儿庄污水处理厂（枣庄市同安水务有限公司）出水水质较稳定。 综上所述，从水量、水质、管网配套建设、污水处理厂运行状况等方面考虑，台儿庄污水处理厂（枣庄市同安水务有限公司）接纳本项目废水的排入可行。 3、废水污染物排放信息 全厂污水排放核算量见表31。 表31 废水污染物排放信息表 序号; 排放口 编号; 废水排放量 (万t/a); 污染物种类; 排放浓度/(mg/l); 日排放量/(kg/d); 年排放量/(t/a). 1; 厂区总排口（1#）; 0.2208; CODCr NH3-N SS; 350 30 70; 2.8 0.24 0.55; 0.773 0.066 0.155. 全厂排放口合计; CODCr; 0.773. NH3-N; 0.066. SS; 0.155. 4、地表水环境影响评价自查表 地表水环境影响评价自查表见表32。 表32 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型 √；水文要素影响型 □. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □；. 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 □；间接排放☑；其他 □; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物☑；; 水温 □；水位(水深) □；流速 □；流量 □；其他 □. pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他□. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 □；二级 □；三级A □；三级B☑; 一级 □；二级 □；三级 □. 现状调查; 区域污 染源; 调查项目; 数据来源. 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □; 拟替代的污染源□; 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □; 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□. 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量 40%以下□；开发量 40%以上□. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□; 水行政主管部门□；补充监测□；其他 □. 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□; (/); 监测断面或点位个数. 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; (/) 个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度(/) km；湖库、河口及近岸海域：面积(/) km2. 评价因子; (/). 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类□；Ⅲ类 ☑；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □. 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □. 规划年评价标准(/). 评价时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □. 春季□；夏季□ ；秋季 □；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标☑；不达标 □; 达标区☑ 不达标区□. 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标☑；不达标□. 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □. 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标☑；不达标 □. 底泥污染评价 □. 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □. 水环境质量回顾评价 □. 流域(区域) 水资源(包括水能资源) 与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □. 影响预测; 预测范围; 河流：长度(/) km；湖库、河口及近岸海域：面积(/) km2. 预测因子; (/). 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □. 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □. 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □. 正常工况 □；非正常工况 □. 污染控制和减缓措施方案 □. 区(流) 域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □：解析解 □；其他 □. 导则推荐模式 □：其他 □. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区(流) 域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □. 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □. 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □. 水环境控制单元或断面水质达标 □. 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □. 满足区(流) 域水环境质量改善目标要求 □. 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □. 对于新设或调整入河(湖库、近岸海域) 排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □. 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/(t/a); 排放浓度/(mg/L). (/); (/); (/). 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/(t/a); 排放浓度/(mg/L). (/); (/); (/); (/); (/). 生态流量确定; 生态流量：一般水期( ) m3/s；鱼类繁殖期( ) m3/s；其他( ) m3/s. 生态水位：一般水期( ) m；鱼类繁殖期( ) m；其他( ) m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测☑; 手动☑；自动□；无监测 □. 监测点位; (/); (厂区总排口). 监测因子; (/); (). 污染物排放清单; ☑. 评价结论; 可以接受☑；不可以接受 □. 注：“□”为勾选项，可√；“( ) ”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 项目采用雨污分流制排水系统，雨水经雨水管汇集后，排入市政雨水管网。 （二）地下水环境影响分析 该项目对地下水产生影响的可能环节为原材料储存区及垃圾箱。建设后产生固体废物是否对当地地下水构成影响，关键在于对固废和生活垃圾堆场的管理措施是否到位，项目原材料储存区采取防渗处理；本项目生活垃圾由小型垃圾桶收集，生活垃圾可以做到及时有效地运走。垃圾、废物应放置于专用容器内并要做好防雨、防渗等。因此对地下水环境影响较小。 采取以上措施后，废水全部得到有效处理，项目废水不会四处溢流下渗污染地下水水质，由于厂区车间地面全部水泥硬化，可以有效地控制本项目对厂址附近地下水造成污染，因此，项目投产后对周围地下水不会造成明显影响。 项目采用雨污分流制排水系统，雨水经厂区内雨水管汇集后，就近排入市政雨水管网。 三、声环境影响分析 本项目噪声主要来源于风机噪声和各类机泵的噪声，其噪声级为70～90dB(A)。采取的噪音防治措施有： 1、合理布局，车间选用低噪声设备，最大程度上降低生产噪声对外环境的影响。 2、加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 3、布置在厂房外的噪声设备安装隔声罩隔声，对高噪声设备安装减震垫。 4、加强绿化，不仅可以进一步削减厂界噪声及降低噪声对周围敏感点的影响，又可以美化环境。 经采取上述治理措施，再经距离衰减后，厂界噪声值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求（Leq：昼间60dB（A），夜间50dB（A）），对周围声环境的影响较小。 四、固废环境影响分析 本项目产生的固体废弃物主要是NMP回收装置回收溶剂、分条边角料、除尘器收集的粉尘和职工生活产生的生活垃圾。 （1）生活垃圾：生活垃圾产生量约为34.5t/a，属于一般固体废物，由环卫部门定期清运，送往城市生活垃圾处理场集中处置； （2回收溶剂和喷淋废液：NMP回收装置回收溶剂和喷淋废液量约为534.545t/a，由供货商回收。 （3）边角料：项目分条过程中产生的边角料约为5.5t/a，由资源回收利用公司回收利用。 （4）粉尘：本项目粉尘产生量约为0.528t/a，收集后重新利用。 （5）底泥：二级沉淀底泥产生量约为0.05 t/a，属于一般固体废物，由环卫部门定期清运，送往城市生活垃圾处理场集中处置； 采取上述措施后，本项目固废对周围环境影响小。 五、环境风险分析 （一）评价目的和依据 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 1、环境风险潜势初判 危险物质的数量与临界量比值（Q） 计算涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）； Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn （C.1） 式中：q1,q2,…,qn ——每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1,Q2,…,Qn ——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B-突发环境事件风险物质及临界量表，本项目不涉及风险物质，风险值Q为0，Q<1，确定本项目风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），风险潜势为I的建设项目，可开展环境风险简要分析。 2、环境敏感目标概况 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A，本项目环境敏感目标分布情况详见下表。 表33 厂区风险评价范围内敏感目标情况表 重点保护目标; 相对 方位; 距离(m); 规模. 名称; 东经; 北纬. 运河庄园; 117.7105772; 34.593444745; NE; 738; 500人. 墩上; 117.7158236; 34.59137678; E; 1067; 2328人. 叶庄; 117.7123689; 34.59899426; NE; 1244; 560人. 马兰屯镇板桥小学; 117.700066°; 34.589539; W; 85; 小. 板桥; 117.6989793; 34.59011078; W; 154; 4500人. 小杨庄; 117.6960182; 34.59538937; NW; 652; 2681人. 台儿庄马兰屯镇刘湖小学; 117.7252006; 34.59195614; NE; 1775; 小. 台儿庄职业中专; 117.719246; 34.587505; E; 1105; 1000. 后板桥; 117.6987219; 34.60109711; WN; 1260; 2850人. 金瑞御景嘉苑; 117.7129698; 34.57745075; SE; 1148; 2019人. 聚城名都; 117.7172613; 34.57693577; SE; 1445; 1882人. 马兰屯镇第二中学; 117.7091289; 34.57721472; E; 1265; 小. 刘湖村; 117.7287197; 34.59217072; NE; 2037; 2830人. 彭楼村; 117.6977134; 34.57837343; SW; 720; 2312人. 后于里村; 117.6980352; 34.60579634; NW; 1780; 910人. 西三里; 117.7242351; 34.57951069; SE; 1830; 2665人. 王庄; 117.7061248; 34.60935831; NE; 2273; 1648人. 金缘家园; 117.7051163; 34.56998348; S; 1870; 1328人. 左岸春天花苑; 117.7272606; 34.57448959; SE; 2480; 2346人. 金瑞御景华庭; 117.7171755; 34.57015514; SW; 2017; 2021人. 3、环境风险识别 （1）物质风险识别 物质危险性识别包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，本项目不涉及风险物质，六氟磷酸锂危险性比较大，性质如下表所示。 表34 项目物料主要成分理化性质及危险特性一览表 序号; 名称; 理化性质; 危险特性. 1; 六氟磷酸锂; 白色结晶或粉末，相对密度1.50。潮解性强；易溶于水、还溶于低浓度甲醇、乙醇、丙酮、碳酸酯类等有机溶剂。暴露空气中或加热时分解。暴露空气中或加热时六氟磷酸锂在空气中由于水蒸气的作用而迅速分解，放出 PF5而产生白色烟雾。; 吞咽会中毒。造成严重皮肤灼伤和眼损伤。长期或反复接触会对器官造成伤害。 急性经口毒性 类别 3 皮肤腐蚀 / 刺激 类别 1A 严重眼损伤 / 眼刺激 类别 1 特异性靶器官毒性 反复接触 类别 1. （2）生产系统危险性识别 生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。 - ①生产装置风险识别 本工程生产工序繁多，各生产装置属连续性操作装置，并且各装置之间有物料联系，从而构成了较为复杂的生产流程。如果生产不善或操作失误，易发生火灾、爆炸事故，危及人身安全，污染环境。主要风险包括： A、生产过程中的危险因素 在生产过程中若设备设施本身有缺陷、选型选材不当、工艺操作参数失控或存在工艺流程设计不合理等原因，容易发生火灾爆炸事故。该项目存在蒸馏操作，蒸馏操作过程中存在火灾爆炸危险： 高温下操作的搅拌罐内，如进入冷水或其他低沸点物质，瞬间会引起大量气化造成设备内压力骤升，导致容器爆炸事故。 蒸馏凝固点较高的物质，设备的出口管道被凝结、堵塞，会造成设备内压力升高，发生容器爆炸。 项目原料涉及的有毒物质，生产过程中若设备及管道密闭不严、设备及管道选材不当造成腐蚀穿透、人员违规操作，导致有毒物料泄漏，企业未为作业人员配备相应的防护用品或作业人员不按要求穿戴、使用劳动保护用品，可能造成人员中毒和窒息。停车检修时，设备和管道未置换或置换不合格即进行检修作业，进入容器作业时未采取安全措施，取样分析时作业人员站在下风向，均容易发生中毒窒息事故。设备、管道检修时，若被检修的设备、管道未加盲板与系统进行有效隔离，在检修过程中，作业人员误操作打开了阀门或阀门内漏，有毒物料泄漏，极易造成人员中毒。 进罐入塔作业时，容器内未清洗、置换彻底，未有效切断物料来源，未经取样分析合格，检修人员未佩戴安全防护用具即进入设备内作业，作业时现场无人监护，有发生作业人员中毒窒息的危险。 进行烧焊等加热作业时，设备及管线内残留的有毒物质受热挥发，可能造成人员中毒和窒息事故发生。 生产车间排风、通风设施损坏，车间内有毒气体浓度超过容许浓度，也会导致人员中毒。 操作人员站在下风口开启泵前排气阀或进行取样作业，又未佩戴有效的安全防护用品，有中毒窒息的危险。 B、存储过程中的危险因素 本项目使用的化学品部分属于有毒、可燃物品。潜在事故主要是有毒有害物质的泄漏所造成的环境污染，易燃物质泄露引起的火灾、爆炸以及环境污染。 在储运过程中，性质相抵触的易燃易爆化学品混存或同车运输、易燃易爆化学品长期储存发生产品变质、仓储条件差不能满足储存物品的要求、搬运时未轻装轻卸或堆垛过高发生倒塌、在仓库内进行改装打包或封焊修理等违反操作规程的作业等，均可能引起着火或爆炸事故。 在储运过程中若物料泄漏，作业人员不穿戴劳动防护用品，不使用防毒用具，容易吸入、食入或经皮肤吸收，引起中毒事故 C、运输装卸系统危险因素 装车设施、设备、管道达不到设计要求时，留下隐患，易发生设备、管道破裂损坏，进而引发装卸时泄漏，有引起着火爆炸的危险。 装车设施、设备、管道等如果未静电接地，或设置的静电接地失效．在输送、装卸危险品的过程中能产生静电，静电集聚放电，存在火灾爆炸的危险。 装卸车设施应设置避需接地装置并定期进行检测，保持避雷接地装置处于良好适用状态，否则可能出现遭雷击而造成火灾爆炸事故。 综合根据以上分析，项目主要危险源为厂区内的原辅材料堆场、生产装置以及运送化学品的车辆等。 本项目生产技术先进，生产过程中所需设备多为国内或国际先进生产设备，可控性强，自动化程度高，可根据项目生产情况自动调节，而且该公司设有检修队伍，配备机、电、仪检修设施和器具，因此项目生产过程中，可保证各设备运转良好，将生产过程中发生的事故引起不良影响的因素抑制在萌芽状态。 ②废气处理设施 本项目匀浆废气G1经匀浆罐自带的过滤除尘器除尘后与涂布脱溶废气经NMP回收系统处理后经管道引入车间1根15m高排气筒(P1)统一排放。废气处理设施易发生的事故多为操作运行不当或设备故障以至于废气处理效果下降，一旦发生事故，立即停产检修维护，确保废气达标排放。 通过对拟建项目各类风险事故分析可知：造成风险事故的隐患取决于安全管理、操作管理水平等方面，事故发生往往是因安全管理方面的缺陷处置不当，在异常状态下，生产设备和工艺方面潜伏下来的一些事故隐患纷纷暴露出来，最终酿成事故，因此选用先进的工艺、设备，完善安全设施以及提高水平管理是减少事故发生的重要因素。 4、环境风险分析 （1）火灾爆炸事故 本项目生产过程和存储过程中的主要潜在性风险为火灾和爆炸事故，火灾爆炸事故引发的次生污染CO、消防废水等将会对大气、水环境及人群健康产生影响。 （2）泄漏事故分析 电解液一旦发生泄漏事故，进而进入消防废水中不经收集处理排放，可能会导致受纳水体收到污染。项目物料存储区建设不低于15cm高的围堰，发生泄漏时立即进行封堵，将物料转移至空桶中，然后用清水进行冲洗，冲洗废水进入事故水池。 由于本项目电解液采用桶装储存，在不发生爆炸的情况下，脲醛树脂胶泄漏的概率较小，对周围环境影响较小。 （3）废气事故排放分析 本项目废气主要为粉尘、非甲烷总烃等，造成废气处理设施器故障的原因有停电、风机故障等，一旦出现风机损坏就会发生废气“短路”，未经过处理的废气进入大气中，影响区域环境大气质量。同时，废气处理装置出现故障未及时修理，会引发处理效率下降，加重区域的大气污染程度。 5、环境风险防范措施及应急要求 （1）总图布置和建筑安全防范措施 施工建设中严格执行国家有关部门现行的设计规范、规定及标准。各生产装置之间严格按防火防爆间距布置，厂房及建筑物按规定等级设计，高温明火的设备尽可能远离散发可燃气体的场所。 根据车间(工序)生产过程中火灾、爆炸危险等级及毒物危害程度分级进行分类、分区布置。合理划分管理区、工艺生产区、辅助生产区及储运设施区，各区按其危害程度采取相应的安全防范措施进行管理。 合理组织人流和货流，结合交通、消防的需要，装置区周围设置环形消防道，以满足工艺流程、厂内外运输、检修及生产管理的要求。 具体要求如下： ①厂区总平面布置应根据厂内各生产系统及安全、卫生要求，按照功能合理分区，各功能分区之间及功能分区内部要按照有关规范保持足够的安全距离。 ②厂区内的道路应根据交通、消防和分区的要求合理布置，设置环行通道，环行通道上不能堆放产品，以保证消防、急救车辆畅行无阻。 ③将散发可燃、有毒气体的工艺装置、原料库区、装卸区布置在全年最小频率风向的上风侧，并避免布置在窝风地带。 ④厂区内的各厂房、库房的耐火等级应符合《建设设计防火规范》的要求，按照所使用的物料不同的火灾危险类别确定要求。 ⑤易燃易爆区应与居民点保持一定的卫生防护距离。 由于泄露的物质有一定毒性，可能会对周围人群带来不良影响。因此，建议发生事故时，立即启动环境风险应急监测预案，根据不同距离处的环境监测结果以及人群的反应，组织相关人员撤离，减少对人群的危害。 （2）运输过程中的安全防范措施 对承担（NMP和电解液）化学品运输的驾驶员、装卸管理人员、押运人员应进行有关安全知识培训：驾驶员、装卸管理人员、押运人员必须掌握化学品运输的安全知识。 ②驾驶员、装卸人员和押运人员应当了解所运载危险化学品的性质、危险、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。在运输、装卸过程中，应当依照有关法律、法规、规章的规定和国家标准的要求，按照危险化学品的危险特性，采取必要的安全防护措施，配备必要的应急处理器材。 ③运输时，容器必须封口严密，能够承受正常运输条件下产生的内部压力和外部压力，保证危险化学品在运输中不因温度、湿度或者压力的变化而发生任何渗(洒漏。 ④运输时，必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下。 ⑤在运输过程中一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救援的公安交通和消防人员抢救伤员和物资，是损失降到最低范围。 ⑥运输危险化学品汽车驾驶员和押运人员，在出车前必须检查防毒。防护用品是否携带齐全有效，在运输途中发现泄露应主动采取处理措施，防止事态进一步扩大，在切断泄露源后，应将情况及时向当地公安机关和有关部门报告，若处理不了，应及时报告当地公安机关和有关部门，请求支援。 （3）物料存储过程中的安全防范措施 ①对电解液的包装，有严格的规定。外壳采用真空双层钢壳，发生泄漏几率很小。项目使用电解液己经配比，不再进行配料操作。 ②室内空气湿度保持在20%以下，手套箱湿度<l%，工作区域采取半自动操作，电解液与工作人员不直接接触，将存在风险降到最小。同时评价要求：工作时不能露出皮肤。工作场所要保持空气新鲜干燥，严防受潮。暂停工作的设备也不能在空气中打开，而应在真空或氮气等惰性气体保护下存放。将电解质泄漏风险控制在最小。 ③评价要求加强对电解液贮存管理，专门设置原材料仓，按照年使用量，运输 频率、合理规定贮存量，避免人员随意出入，并做好登记，责任到人，杜绝泄漏风险。 ④各种物料分别按要求贮存在各自的区域，各区域应按相应的要求进行管理。 （4）生产装置区及储罐区风险防范措施 ①、工程设计中加强防火防爆 a、在建构筑物的单体设计中，严格按照要求的耐火等级、防爆等级，在结构形式上，材料选用上满足防火、防爆要求。各装置均设置应急事故照明和消防设备等。 b、电气和仪表专业设计按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》执行，设计中还将能产生电火花的设备放在远离现场的配电室内，并采用密闭电器。对于辅料仓库，按爆炸危险场所类别、等级、范围选择电气设备，设计良好接地系统，保证电机和电缆不出现危险的接触电压，对于仪表灯具、按纽、保护装置全部选用密闭型。 c、电气设计中防雷、防静电按防雷防静电规范要求，对使用易燃易爆介质的工艺设备及管道均作防静电接地处理。对于高大建构筑物均采用避雷针和避雷带相结合的避雷方式，并设置防感应雷装置。同时设有良好的接地系统，并连成接地网。特别是整个罐区有完善的避雷装置。 d、装置区内有发生坠落危险的操作岗位按规定设置便于操作、循检和维修的扶梯、平台和围栏等附属设施。 e、自控设计中对重要参数（特别是溴的泄露）设置了越限报警系统，调节系统在紧急状态下均可手动操作，对处于爆炸区域的操作室设正压通风。 f、在易燃易爆车间和生产岗位配备必要的消防器材及消防工具，如干粉灭火器等，对这些器材应配备专人保管，定期检查，以备事故时急用。 g、生产现场设置事故照明、安全疏散指示标志；转动设备外露转动部分设防护罩加以保护。 h、对高温或低温设备的管线进行保温，并合理配置蒸汽和冷凝液的管道接头，以防物料喷出而造成烫伤。 ②输送与罐装严格管理 由于本工程所需原料较多，部分产品有毒，生产装置一旦由于误操作或设备、管线、阀门发生破裂、泄漏、腐蚀等，就为风险事故发生创造了条件。通过科学的设计、施工、操作和管理，可预防、避免事故的发生，将环境风险发生的可能性和危害降低到最小程度。 ### （5）末端处置设施的风险防范 ①废气、废水等末端治理措施必须确保日常运行，如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济出发，并承担事故排放责任。若末端治理措施因故不能运行，则生产必须停止。 ②为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 ③废气处理岗位严格按照操作规程进行，确保废气处理效果。 ④各车间、生产工段应制定严格的废水排放制度，确保清污分流。 ⑤加强雨水的排放监测，避免有害物质随雨水进入水体。 （6）应急措施 ①物料泄漏的应急措施 尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。 用活性炭或其它惰性材料吸收 。 ②皮肤接触 脱去被污染的衣着，用肥皂水和清彻底冲洗皮肤。 ③眼睛接触 提起眼睑，用流动清水或生理盐冲洗，就医。 ④吸入 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 ⑤灭火方法 喷水冷却容器，泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 ⑥火灾和爆炸的应急措施 当发生火灾后，灭火扑救人员应占领上风或侧风地带，先对火情进行侦察、判断。当在灭火初期，应使用就近的灭火器迅速控制火情，关闭起火点上下游阀门，切断进入起火点的一切物料。抢救灭火人员应迅速查明燃烧范围、燃烧物品及其周围物品的主要危险特性 、火势蔓延的主要途径等。消防队按照灭方案进入阵地，根据火灾不同情况正确选择最适合的灭火剂和灭火方法。火势较大时，应先堵截蔓延，控制燃烧范围，然后逐步扑灭火势。 ⑦紧急组织人员疏散 事故发生后，应建立警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行临时交通管制。迅速将警戒区内及污染源区与应急救援无关的人员撤离，专人引导疏散到安全区，并在疏散路线上设立警哨人员，指明方向。负责疏散人员要向工段知清者了解污染区是否还有其他人，若影响到附近村庄，要跟村组领导联系，请他们协助疏散村内人员。 综上所述，项目存在一定的环境风险，主要为对附近水体的污染、对环境空气的影响以及对地下水的影响，在设计中应充分考虑到可能的风险事故并采取必要的措施，在日常工作中加强管理，预防和及时处理风险事故，减少可能的环境影响及经济损失。在严格落实本次环评中提出的风险防范措施的前提下，项目环境风险是可防可控的，风险水平是可以接受的，项目建设可行。 表35 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产3亿瓦时半固态锂离子电池项目. 建设地点; 山东省; 枣庄市; 台儿庄区; --; 经济开发区. 地理坐标; 经度; 117°42'9.10"; 纬度; 34°35'15.25". 主要危险物质及分布; 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，本项目不涉及风险物质。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 发生火灾事故，燃烧烟尘微粒可吸附有害气体，引起人的呼吸疾病。本项目原辅材料存储量较小，泄漏量少，车间地面采取硬化防渗措施，对地表水和地下水影响较小。. 风险防范措施要求; ①项目电解液原料库建设不低于15cm高的围堰，发生泄漏时立即进行封堵，将物料转移至空桶中，然后用清水进行冲洗，冲洗废水进入事故水池。 ②车间地面、存储区等做好防渗措施。 ③环保装置出现故障时立即停产检修维护，确保废气达标排放。 ④选用先进的工艺、设备，完善安全设施以及提高水平管理是减少事故发生。 ⑤加强预防措施，加强管理，定期巡检，及时发现问题。.. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目不涉及风险物质，风险值Q<1，风险潜势为I，则风险评价等级为简单分析。. 六、环境管理与监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则 排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），为加强项目的环境管理，有效地保护区域环境，落实建设项目环境影响评价和“三同时”制度，实现建设项目的经济效益、社会效益和环境效益的统一，更好地监控工程环保设施的运行，及时掌握污染治理措施的效果，必须设置相应的环保机构，制定全厂环境管理和环境监测计划。 1、环境管理 （1）组织机构 工程应设置专门或兼职的环保管理部门，管理人员至少1人，负责本项目的环境管理工作。 （2）职责 ①贯彻执行环境保护法规和标准； ②组织制定和修改本项目环境保护管理规章制度，监督各班组执行情况； ③编制并组织实施环境保护规划和计划； ④定期检查项目环境保护设施，保证设备正常运行； ⑤组织开展本企业的环境保护专业技术培训，搞好环境保护教育和宣传，提高职工的环境保护意识。 - 监测计划 环境监测是环境管理的依据和基础，它为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。企业现不具备单独进行环境监测的能力，委托有资质的环境监测机构进行监测工作。 依据项目内容和企业实际情况，制定相应的监测方案。 建议定期委托有资质的单位进行监测，确保达标排放，减轻对周围环境的污染。 具体监测项目、点位、频率见表36。 表36 监测计划表 类别; 监测点位; 监测频次; 监测项目. 废气; P1; 每季度一次; 颗粒物、非甲烷总烃. 厂界; 半年一次; 颗粒物. 废水; 厂区排污口; 每年监测1次; PH值、COD、氨氮等. 噪声; 厂界; 每年监测1次; dB(A). 固废; 固废暂存场所; 每月1次; 统计种类、产生量、处理方式、去向。. 七、项目“三同时”验收一览表 项目环保措施一览表如下： 表37 项目“三同时”验收一览表 项目; 位置; 治理措施; 验收标准. 废气; 匀浆、调浆; 匀浆废气G1经匀浆罐自带的过滤除尘器除尘后与涂布脱溶废气经NMP回收系统处理后经管道引入车间1根15m高排气筒(P1)统一排放。; 非甲烷总烃排放浓度满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表5新建企业废气污染物排放标准浓度限值50mg/m3；粉尘排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1“重点控制区”排放浓度限值（颗粒物≤10mg/m3）要求。. 废水; 生活污水、清洗废水; 生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网; 达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) A等级要求. 噪声; 生产设备; 隔声降噪; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)）. 固废; 一般固废、危险废物，生活垃圾; 设置一般固废暂存区、危废暂存间，并做相应等级防渗处理；设置垃圾桶; 一般工业固体废物满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单相关要求. 八、小结 从项目生产工艺流程来分析，项目营运期间产生的废气、废水、固废和设备运营噪声对外环境会造成一定影响，通过加强管理并采取有效措施后，可以满足环境的要求。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 拟采取的防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 匀浆、涂布废气P1 | 粉尘、非甲烷总烃 | 匀浆废气G1经匀浆罐自带的过滤除尘器除尘后与涂布脱溶废气经NMP回收系统处理后经管道引入车间1根15m高排气筒(P1)统一排放 | 非甲烷总烃排执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表5新建企业废气污染物排放标准浓度限值要求；粉尘排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1“重点控制区”排放浓度限值要求 |
|  | 焊接 | 烟尘 | 加强车间通风 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODCr、 NH3-N | 生活污水经化粪池沉淀后排入市政污水管网 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A等级水质标准 |
| 固 体 污 染 物 | NMP回收装置和喷淋 | 回收溶剂、喷淋废液 | 由供货商回收 | 达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求 |
|  | 分条 | 边角料 | 由资源回收利用公司回收 |  |
|  | 除尘器收集 | 粉尘 | 收集后重新回收利用 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一清运 |  |
|  | 二级沉淀 | 底泥 |  |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来源于风机噪声和各类机泵的噪声，其噪声级为70～90dB(A)。经采取车间合理布局、加强设备维护、距离衰减、绿化降噪等措施后使厂界噪声控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间：60dB（A），夜间：50dB（A））以下。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目主要生态影响发生在施工期。施工期间会对周围生态造成短期影响，如建筑材料堆放中的临时占地；机械施工作业使地面裸露，在大雨雪天气下可能发生水土流失现象。但工程施工范围和程度有限，施工期带来的影响也会随施工期的结束而消失。 项目投产后应加强厂区内的绿化；并尽可能减少施工用地，开挖或堆土过后场地要恢复绿色植被，场地平整尽可能用原土回填。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论 （一）项目基本情况 “年产3亿瓦时半固态锂离子电池项目”由天科新能源有限责任公司投资建设。项目位于山东省枣庄市台儿庄经济开发区台北路西首。项目东邻台六路；南为台北路，路对面为枣庄市汉森造纸数控设备有限公司；西为台四路，北邻丰元锂能科技有限公司。该项目总用地面积33335㎡（50亩），总建筑面积17000㎡，项目总投资30000万元，其中环保投资338万元，占总投资的1.1%，新购置正负极高速分散机、正负极浆料输送系统、正负极高速挤压涂布机、正负极辊轧机、正负极连续分条机、全自动和半自动制片机、全自动和半自动卷绕机、连续式高真空烘箱、直线式全自动注液生产线、化成分容设备等锂电池生产线设备194台（套），项目建成后年产3亿瓦时半固态锂离子电池。 （二）拟建项目合理性分析 1、产业政策符合性分析 据中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录(2011年本)修正》，该项目符合鼓励类第十九项“轻工”第16条：“锂二硫化铁、锂亚硫酰氯等新型锂原电池；锂离子电池、氢镍电池、新型结构（卷绕式、管式等）密封铅蓄电池等动力电池；储能用锂离子电池和新型大容量密封铅蓄电池；超级电池和超级电容器”的要求。因此，该项目的建设符合国家产业政策的要求。因此本项目属于鼓励类项目，符合国家的产业政策。 2、土地利用规划符合性分析 拟建项目位于山东省枣庄市台儿庄经济开发区台北路西首，项目用地属于台儿庄区工业用地规划范围，同时项目用地不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制或禁止的范围，因此符合台儿庄区用地整体规划。 3、项目与《山东省人民政府关于印发山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划(2018-2020年) 的通知》(鲁政发[2018]17号) 符合性分析。 本项目符合《山东省人民政府关于印发山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划(2018-2020年) 的通知》(鲁政发[2018]17号) 的相关要求。 4、项目与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气【2017】121号）的符合性分析。 本项目符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的要求。 5、项目与《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》【鲁环发〔2017〕331号】文的符合性分析 本项目符合《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的要求。 6、本项目与《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）的符合性分析 本项目不存在《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）第十一条中的情形，不属于不予批准的项目范畴，项目的建设符合相关规定。 7、项目与“气十条”、“水十条”“土十条”现行环境管理要求的相符性分析 本项目符合“气十条”、“水十条”、“土十条”现行环境管理要求 8、“三线一单”符合性分析 项目的建设符合环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）要求。即本项目建设满足“三线一单”的要求。 （三）环境质量现状 该项目所在地主要污染物SO2、NO2浓度年值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；PM2.5、PM10年均浓度均不能满足二级标准要求，为不达标区；地表水体中运河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；地下水所有指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准；该区域的声环境质量现状良好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 （四）环境影响分析 1、施工期环境影响分析 主要表现为施工扬尘、噪声、废水、固体废物对环境的影响。施工期定期洒水，增加防风屏障，可以减少扬尘对周围环境的影响，对环境空气影响较小。 施工期应尽可能避免大量的高噪声设备同时施工，避开周围环境对噪声的敏感时间，禁止夜间（22：00～6：00）施工。施工时在靠近居民区的一侧边界设置临时声屏障，尽量减少噪声对周围居民的影响。 施工现场设一座废水沉淀池，对生产废水收集沉淀后回用于工程。 施工期产生的固体废物均得到合理处置。 拟建项目施工期对生态的影响主要是施工占地导致地表植被和表层土壤的破坏，通过加强施工期的管理和营运期对生态的修复，基本可以消除因施工对周围生态环境的破坏。 2、营运期环境影响分析 （1）环境空气影响分析 项目生产废气主要是匀浆产生的匀浆废气G1，主要为粉尘和非甲烷总烃，涂布产生的涂布脱溶废气G2，主要为非甲烷总烃，全自动激光焊产生的焊接烟尘G3。 匀浆、涂布非甲烷总烃产生量为455t/a，匀浆过程粉尘产生量为0.36t/a。匀浆废气G1经匀浆罐自带的过滤除尘器除尘后与涂布脱溶废气经NMP回收系统处理后经管道引入车间1根15m高排气筒(P1)统一排放。匀浆罐自带的过滤除尘器和NMP回收系统（两级冷凝+喷淋）对粉尘的去除效率为95%，NMP回收系统（两级冷凝+喷淋）对非甲烷总烃的去除效率为99.9%，处理系统风量为30000m3/h，尾气经管道引入车间1根15m高排气筒(P1)统一排放，排气筒非甲烷总烃排放量为0.455t/a（0.19kg/h），颗粒物排放量为0.018t/a（0.0075kg/h），非甲烷总烃、颗粒物排放浓度分别为6.3mg/m3，0.25mg/m3。非甲烷总烃排放浓度满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表5新建企业废气污染物排放标准浓度限值50mg/m3；粉尘排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1“重点控制区”排放浓度限值（颗粒物≤10mg/m3）要求。 焊接废气主要为激光焊接废气，产尘量很低，激光焊接烟尘产生量极少，无组织排放。车间采用全通风方案，通过车间空调除湿系统定期换风，对周围环境影响较小。 （2）水环境影响分析 项目生活污水产生量为2208m3/a，经化粪池处理后排入市政污水管网，主要污染物及其浓度为CODCr：350mg/L、NH3-N：30mg/L，SS：70mg/L，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级要求(CODCr≤500mg/L、NH3-N≤45mg/L)，生活污水经管网排入台儿庄污水处理厂（枣庄市同安水务有限公司）集中处理达标后排河。 台儿庄污水处理厂（枣庄市同安水务有限公司）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准（CODCr≤50mg/L，NH3-N≤5mg/L），则该项目外排废水经污水处理厂处理后消减量为CODCr:0.663t/a，NH3-N:0.055t/a，则排入外环境的量为CODCr:0.11t/a，NH3-N:0.011t/a。 项目采用雨污分流制排水系统，雨水经厂区内雨水管汇集后，就近排入市政雨水管网。 该项目对地下水产生影响的可能环节为化粪池及垃圾暂存地。项目化粪池采取防渗处理；垃圾应放置于专用容器内并要做好防雨、防渗等。因此对地下水环境影响较小。 （3）声环境影响分析 本项目噪声主要来源于风机噪声和各类机泵的噪声，其噪声级为70～90dB(A)。经采取车间合理布局、加强设备维护、距离衰减、绿化降噪等措施后使厂界噪声控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间：60dB（A），夜间：50dB（A））以下，对周围声环境影响较小。 （4）固废环境影响分析 该项目产生的固废及处理措施如下： ①生活垃圾、底泥：生活垃圾产生量约为34.5t/a，底泥0.05t/a，属于一般固体废物，由环卫部门定期清运，送往城市生活垃圾处理场集中处置； ②回收溶剂和喷淋废液：回收装置回收溶剂和喷淋废液量约为534.545t/a，由供货商回收。 ③）边角料：项目分条过程中产生的边角料约为5.5t/a，由资源回收利用公司回收利用。 ④粉尘：本项目粉尘产生量约为0.528t/a，由供货商回收。 ⑤反渗透膜：本项目反渗透膜产生量约为0.2t/a，由供货商回收。 采取上述措施后，本项目固废对周围环境影响小。 （5）环境风险分析 针对营运期可能存在的风险，项目采取了有效的防范措施，制定相应的风险应急预案等，通过以上措施可大大降低项目风险。 综上所述，该项目符合国家产业政策，选址合理，在采取了以上所提措施的前提下，对周围环境造成的影响较小，因此，从环保角度讲该项目是可行的。 二、建议 1、认真执行国家和地方的各项环保法规和要求，建立健全各项规章制度，全面落实各项污染防治措施，切实做到责任到人，确保所有的污染物均能实现稳定达标排放。 2、落实环保资金，积极实施污染防治措施。特别是必须建立防渗漏的化粪池，以减少项目投产对项目区地下水资源的影响。 3、加大厂区的绿化面积，种植高大的树木，既能美化厂区整体环境，又起到隔声降噪、除尘、净化空气的作用。 4、加强环境风险意识，完善事故应急措施，防治事故发生。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 营业执照 附件3 立项批准文件 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 附图3 项目车间平面布置图 附图4 项目周边敏感目标保护图 附图5 枣庄市生态红线图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、土壤影响专项评价 5、声影响专项评价 6、固体废气物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

山东省环境保护局翻印