建设项目环境影响报告表

项目名称： 新型装配式蒸压轻质ALC板材项目(一期)

建设单位(盖章)：   联海装配式建材有限公司

编制日期：2019年9月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2.建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别──按国标填写。

4.总投资──指项目投资总额。

5.主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见──由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填。

8.审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 新型装配式蒸压轻质ALC板材项目（一期） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 联海装配式建材有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王亚飞 |  |  | 联系人 | 郭斌 |  |
| 通讯地址 | 枣庄市台儿庄区马兰屯镇新楼村西首 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18663403008 |  | 传真 |  | 邮政编码 | 277000 |
| 建设地点 | 台儿庄区旅游路南、疏港路西、峄城大沙河分流洪道东 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建√技改√ |  |  | 行业类别 及代码 | C3022 砼结构构件制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | 115906 |  |  | 绿化面积 (平方米) | 7800 |  |
| 总投资 （万元） | 50000 | 其中：环保投资(万元) |  | 392 | 环保投资占总投资比例 | 0.78% |
| 评价经费 （万元） | 2.8 | 投产日期 |  | 2020年10月 |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 联海装配式建材有限公司（以下简称“联海装配”）成立于2017年7月，法人代表王亚飞，联海装配2017年在枣庄市台儿庄区旅游路南、疏港路西、大沙河分流洪道东投资建设“新型装配式蒸压轻质ALC板材项目”，并于2018年5月委托北京中科尚环境科技有限公司编制了该项目的环境影响报告表，已于2018年6月7日取得台儿庄区环保局的批复（台环行审[2018]B-0607号）。 联海装配在实际建设过程中，发现原环评文件平面布局图不甚合理，个别工艺欠缺，设备存在遗漏等问题。因此对车间内主要设备进行了重新布局，厂区整体布局发生了重大变更，并对原环评文件中遗漏的工艺环节及设备进行了补充完善。 2019年7月28日，建设单位邀请了山东优纳特环境科技有限公司技术人员，对企业建设过程中存在的问题提出整改建议，并委托山东优纳特环境科技有限公司进行项目的评价工作。 我公司评价人员通过对本项目周围实地踏勘、收集分析相关资料，依据环境影响评价技术导则的要求，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律、法规规定，认为本项目应重新进行环境影响评价，编制环境影响报告表，并重新报批。 联海装配式建材有限公司新型装配式蒸压轻质ALC板材项目，共规划建设2条生产线，总生产能力年产50万m3ALC板材，实际共分两期进行建设，本次评价仅针对一期项目进行评价，一期建设内容为年产25万m3ALC板材生产线，其中板材15万m3，砖块10万m3。 现场勘查期间，项目车间、库房等构筑物已经基本建设完成，目前停产整改。 委托书见附件1； 二、产业政策及规划符合性 本项目不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于国家允许建设项目，项目符合国家产业政策。 本项目属于“C3022砼结构构件制造” 行业，经查询《禁止用地项目目录（2012年本）》和《限制用地项目目录》（2012年本），本项目不属于禁止和限制用地目录内的建设项目，项目建设符合用地要求。 三、选址合理性 “联海装配”选址位于枣庄市台儿庄区旅游路南、疏港路西、大沙河分流洪道东，根据原环评文件及批复意见（台环行审[2018]B-0607号），查阅相关资料项目所在地属于工业聚集地，厂址属于工程建设用地，符合城镇规划，项目已于2018年9月13日取得该地块不动产权证书，编号鲁（2018）枣庄市不动产权第5001916号，具体见附件2。 项目东侧为农田，北侧为台儿庄港，西170m为峄城大沙河分流洪道，南侧为马兰屯淀粉厂，周边距离项目最近的敏感目标为西北680m的坝子村。项目南侧2.9km范围为韩庄运河土壤保持、水源滋养生态保护区（SD-04-32-01），项目生产过程中无废水外排，对生态保护区影响较小。 项目西邻二干渠，北邻台儿庄港，交通运输条件较好，有利于原料和产品的运输，所在地供电、供水、通讯等基础设施的条件已具备，不需要投入大量资金用于基础设施。 综上分析，项目的选址基本合理。 地理位置见附图1； 项目周边敏感目标分布情况见附图2。 四、与其它相关文件的符合性 （1）与“气十条”“水十条”“土十条”现行环境管理要求的符合性分析见表1。 表1 “气十条”“水十条”“土十条”现行环境管理要求的符合性分析 名称; 政策要求; 符合性; 说明. 《大气污染防治行动计划》（气十条）国发[2013]37号2013.0910; 加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸t及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸t以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸t以下的燃煤锅炉; 符合; 本项目采用天然气锅炉供热，未建设燃煤锅炉. 在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉; 符合; 本项目采用天然气锅炉供热，不涉及左列产业类别. 严控“两高”行业新增产能。修订高耗能、高污染和资源性行业准入条件，明确资源能源节约和污染物排放等指标。有条件的地区要制定符合当地功能定位、严于国家要求的产业准入目录。严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换; 符合; 本项目不属于高耗能、高污染项目，产生的污染物能够达标排放. 严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件; 符合; 项目需 申请总量. 《水污染防治行动计划》（水十条）国发[2015]17号2015.04.16; 重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划; 符合; 项目用地符合土地利用总体规划，具体不动产权证书见附件4. 推进循环发展。加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用; 符合; 项目供水来源为厂区自备井；企业正在办理取水证. 保护水和湿地生态系统。加强河湖水生态保护，科学划定生态保护红线。禁止侵占自然湿地等水源涵养空间，已侵占的要限期予以恢复。强化水源涵养林建设与保护，开展湿地保护与修复，加大退耕还林、还草、还湿力度。加强滨河（湖）带生态建设，在河道两侧建设植被缓冲带和隔离带。加大水生野生动植物类自然保护区和水产种质资源保护区保护力度，开展珍稀濒危水生生物和重要水产种质资源的就地和迁地保护，提高水生生物多样性。2017年底前，制定实施七大重点流域水生生物多样性保护方案; 符合; 韩庄运河土壤保持、水源滋养生态保护区（SD-04-32-01），距离生态红线区的距离约2.9km. 《土壤污染防治行动计划》（土十条）国发[2016]31号2016.05.31; 打击非法排放有毒有害污染物、违法违规存放危险化学品、非法处置危险废物、不正常使用污染治理设施、监测数据弄虚作假等环境违法行为; 符合; 项目产生的三废均可做到达标排放. 各地要将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用; 符合; 项目用地为建设用地，详见附件4. 严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业; 符合; 项目不属于有色金属冶炼、焦化等行业企业，也不属于过剩产能企业，生产过程中不会对土壤造成严重污染. （2）与“三线一单”符合性分析 结合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）要求，项目与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单符合性分析情况如下： ①生态红线符合性分析 根据枣庄市省级生态保护红线图，项目厂址不在生态保护区红线区和Ⅰ类红线区。项目距离最近的生态红线区为韩庄运河土壤保持、水源滋养生态保护区（SD-04-32-01），距离生态红线区的距离约2.9km，项目距离生态红线较近，产生的废水经处理后全部回用，对生态红线区影响较小。 枣庄市省级生态保护红线见附图3。 ②环境质量底线符合性分析 结合《枣庄市环境质量报告》（二〇一八年简本），2018年枣庄市二氧化硫年均值为19μm/m3，二氧化氮年均值为35μm/m3，可吸入颗粒物年均值为115μm/m3，细颗粒物年均值56μm/m3。其中二氧化硫和二氧化氮年均值达标，可吸入颗粒物和细颗粒物年均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。2018年度，枣庄市主要监测了9条河流2座水库共14个监测断面。多数断面年均值达标。 项目建成后可做到污染物达标排放，不会对周围环境造成不良影响，不会降低当地环境质量。 ③资源利用上线符合性分析 项目生活和生产用水自来地下水，用水量相对较小，企业正在办理取水证；用电由市政供电系统提供，不会达到资源利用上线；项目用地符合规划要求，不占用农田，不会突破当地资源利用上线。 ④与《枣庄市投资项目负面清单》符合性分析见表2。 表2 《枣庄市投资项目负面清单》的符合性分析 序号; 类别; 项目; 文件依据; 是否 属于. 1; 钢铁; 略; 略; 不属于. 2; 有色金属; 略; 略; 不属于. 3; 煤炭; 略; 略; 不属于. 4; 建材; 1.用于城镇居住建筑的非中空玻璃单框双玻门窗 2.用于城镇民用建筑的单腔结构型材的未增塑聚氯乙烯（PVC-U）塑料窗 3.平板玻璃 4.用于房屋建筑的各种粘土烧结砖 5.用于房屋建筑的蒸养粉煤灰砖 6.用于房屋建筑的各类手工制作的条板 7.用于房屋建筑的非耐碱玻纤或非低碱水泥生产的GRC 板 8.用于房屋建筑的人工浇注、非机械成型的石膏砌块 9.用于水泥基材料增强层的非耐碱玻璃纤维网格布 10.用于外墙和屋面保温的单一保温浆体材料 11.用于屋面保温工程各类松散材料保温层、现浇水泥膨胀珍珠岩(蛭石)整体保温层及预制保温块 12.用于房屋建筑的无预热功能焊机制作的塑料门窗 13.用于民用建筑系列实腹钢窗 14.用于民用建筑的非断热金属型材制作的单玻窗 15.用于房屋建筑手工机具制作的塑料门窗 16.用于房屋建筑门窗的非硅化密封毛条 17.用于房屋建筑门窗的高填充PVC密封胶条 18.用于房屋建筑的型材老化时间小于6000h（M 类）建筑用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）塑料窗 19.用于房屋建筑的主型材可视面壁厚小于2.2mm的推拉塑料窗 20.用于房屋建筑的主型材可视面壁厚小于2.8㎜的平开塑料门 21.用于房屋建筑的主型材可视面壁厚小于2.5mm的平开塑料窗 22.用于房屋建筑的主型材可视面壁厚小于2.5 mm的推拉塑料门; 环境保护部《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办〔2014〕30号） 山东省住房和城乡建设厅《关于发布山东省建设行业推广应用和限制禁止使用技术目录的通知》（鲁建发〔2009〕17号）《枣庄市人民政府办公室关于印发枣庄市化解过剩产能实施方案的通知》（枣政办发〔2014〕19号）; 不属于. 5; 烟草; 略; 略; 不属于. 6; 船舶; 略; 略; 不属于. 7; 交通运输; 略; 略; 不属于. 8; 金融服务业; 略; 略; 不属于. 9; 文化产业; 略; 略; 不属于. 10; 其他; 1.在市政府授予枣庄华润燃气有限责任公司燃气特许经营范围（市中区、峄城区、台儿庄区、薛城区及高新区<不包括海乐燃气公司经营区域>）内，限制其他企业从事管道燃气的建设、运营等相关业务；2.30万吨/年以下的铁矿，新建石膏矿山和尾矿库，30万吨/年以下的采石场，10万吨/年以下的建筑用花岗岩，5万吨/年以下的页岩；3.机动车交易市场、家具城、建材城等大型商业设施项目，大型游乐设施、主题公园、影视城、仿古城项目，单套住房建筑面积超过144平方米的大套型住宅项目，赛车场项目，公墓项目，机动车训练场项目（禁止占用耕地，亦不得通过先行办理城市分批次农用地转用等形式变相占用耕地）；4.未依法取得探矿权的矿产资源勘查项目；5.未依法取得采矿权的矿产资源开采项目；6.别墅类房地产开发项目；7.高尔夫球场项目；8.赛马场项目; 《市政公用事业特许经营管理办法》（中华人民共和国建设部令第126号）；《山东省人民政府办公厅关于进一步加强矿山企业安全生产工作的意见》（鲁政办发﹝2011〕67号）；《枣庄市人民政府办公室关于贯彻落实鲁政办发﹝2011〕67号文件进一步加强矿山企业安全生产工作的意见》（枣政办发〔2012〕5号）；国土资源部、国家发展和改革委员会《关于发布实施<限制用地项目目录（2012年本）>和<禁止用地项目; 录（2012年本）>的通知》（国土资发〔2012〕98号） 不属于. 11; 国家产业结构调整指导目录限制、淘汰的相关项目（参看国家发展和改革委员会令第21号）; 不属于. （3）与《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨大气污染防治规划三期行动计划》（2018-2020年）相符性分析见表3。 表3 “蓝天行动计划”的符合性分析 政策要求; 符合性; 说明. 优化国土空间开发布局。各市按照大气污染物排放核心控制区、重点控制区和一般控制区的要求，督促控制区内的企业对照各阶段的排放标准限值和区域功能实施治污设施的提标改造，确保稳定达标排放; 符合; 项目处于一般控制区，污染物处理达标后排放. 工业污染源全面达标排放。持续推进工业污染源提标改造。全省推动实施钢铁等行业超低排放改造。2020年1月1日，全省全面执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》第四时段大气污染物排放浓度限值; 符合; 粉尘经布袋除尘器处理达标后通过15m高排气筒排放；天然气锅炉废气通过15m排气筒达标排放. 强化工业企业无组织排放控制管理。对钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉制定无组织排放改造规范方案。对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移以及企业生产工艺过程等无组织排放提出管控要求; 符合; 项目生产供热为天然气燃烧供热，项目在密闭车间内生产，主要污染物经污染防治设施处理后达标排放，原材物料仅存放在堆放场内，原料堆放场要求密闭，未密闭的原料覆盖防风抑尘网，建设围堰、导流沟，待条件允许后改为密闭存放. 严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品VOCs含量限值强制性国家标准; 符合; 项目使用的胶乳VOCs含量较低，符合国家相关标准；建设地点属于工业聚集区，生产过程中，VOCs产生量相对较小. （4）与《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案》（2018-2020年）相符性分析见表4。 表4 “四减四增”方案的符合性分析 政策要求; 符合性; 说明. 严格执行环境保护法律法规，对超过大气和水等污染物排放标准排污、违反固体废物管理法律法规，以及超过重点污染物总量控制指标排污的企业，责令采取限制生产、停产整治等措施；情节严重的，责令停业、关闭; 符合; 废气处理达标排放；生活和生产废水进经处理后回用于生产和绿化，不外排. 严禁钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝、焦化、铸造等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换; 符合; 项目不属于上述行业. 2018年年底前，原则上不再审批新建煤矿项目、新增产能的技术改造项目和产能核增项目，确需新建、技改提能和核增产能的，一律实行减量置换; 符合; 该项目不在上述项目范围内. 新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目， 原则上不得采用公路运输; 符合; 项目属于大宗物料运输，主要运料方式为船运，仅从港口至厂区采用公路运输. 注：“四减四增” 即：调整产业结构，减少过剩和落后产业，增加新的增长动能；调整能源结构，减少煤炭消费，增加清洁能源使用；调整运输结构，减少公路运输量，增加铁路运输量；调整农业投入结构，减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量。 由上表可见，项目符合《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案》（2018-2020年）相关文件要求。 五、建设项目基本情况 （1）项目名称 新型装配式蒸压轻质ALC板材项目（一期）； （2）建设单位 联海装配式建材有限公司； （3）建设地点 台儿庄区旅游路南、疏港路西、峄城大沙河分流洪道东； - 建设性质 该项目建设性质属于新建项目。建设过程中发现环评文件平面布局图不甚合理，个别工艺欠缺，设备存在遗漏等问题。因此对车间内主要设备进行了重新布局，厂区整体布局发生了重大变更对原环评文件中遗漏的工艺环节及设备进行了补充完善，需要重新报批环评文件。 （5）项目占地 项目占地面积为115906m2，其中绿化面积约为7800m2。 （6）劳动定员及工作制度 企业劳动定员为110人，厂内无常住人员；年生产天数300天，实行2班制，每班10小时工作制。 六、工程内容 1.项目组成 项目构筑物设计参数详见表5。 表5 建设项目组成一览表 类别; 名称; 原环评内容; 实际建设情况; 备注. 主体工程; 生产车间; 生产车间2间，建设面积分别为28116、12085m2; 1间，建筑面积27747m2，占地面积27747m2，用于蒸压轻质ALC板材生产线; 实际建设生产车间1间； 建筑面积27747m2； 已建成. 修整仓库; 原环评文件未提及; 1间，建筑面积1272m2，占地面积1272m2，用于修整残次品板材; 实际建设修整仓库1间； 建筑面积1272m2； 已建成. 辅助工程; 办公室; 原环评文件设计办公楼1座，4层（局部2层）；面积4397m2; 1座，3层， 占地面积779m2 建筑面积2414m2; 实际规划建设办公楼1座，4层，占地面积779m2； 建设中. 餐厅; 原环评文件设计建设餐厅1座，2层，占地面950m2；; 1座，2层，占地面积1225m2建筑面积约2441m2; 建筑面积 2441 m2；建设中. 点供天然气 储存场; 原环评文件未提及; 1个，1层占地面积 建筑面积600 m2; 与原环评不一致；原环评文件遗漏；项目区规划天然气管道尚未建成，企业为调试生产需求临时采用点供天然气. 储运工程; 运输; 项目原料由自备车辆及社会车辆解决。厂内运输依靠车辆运输，车间内依靠升降台、人力完成; 场外原料通过船运运至台儿庄港，再经车辆运至场内；成品由车辆运输至厂外，再经码头运输; 原环评遗漏厂外运输. 原料堆放场; 原环评文件未提及; 建设2间密闭原料堆放场，目前 1间已建成，另1间未密闭的原料场覆盖防风抑尘网，建设围堰、导流沟，待条件允许后改为密闭存放; 与原环评不一致； 原环评文件遗漏. 公用工程; 给水系统; 使用新鲜水有区域供水管网提供，使用量5830 m3/a; 原环评设计实际建设厂区内设自备井，用水采用地下水，使用量为45696m3/a，企业正在办理取水证; 用水来源、用水量不一致. 排水系统; 生活污水（1080m3/a）经化粪池处理后，接入台儿庄污水处理站处理达标后全部用于厂区绿化; 生活污水（1458m3/a）经化粪池处理后，接入厂区污水处理装置处理达标后全部回用于生产线石英砂制浆，不外排; 回用方式变更后更为合理. 原环评设计生产废水（1120m3/a）用于厂区内外喷洒降尘; 实际生产废水（1120m3/a）进入进入中和沉淀池处理回用于生产线石英砂制浆，不外排; 回用方式变更后更为合理. 原环评设计项目实施雨污分流，建筑物屋面雨水经落水管道排至峄城大沙河分流洪道; 实际设计项目实施雨污分流，雨水经导流沟引至雨水池，再经中和沉淀池处理回用于生产线石英砂制浆; 回用方式不一致；变更后更为合理. 供电系统; 本项目用年电总量为150万kWh，由区域供电系统提供; 本项目用年电总量为318万kWh，由区域供电系统提供; 与原环评不一致；原环评统计错误；已建成. 供热系统; 原环评设计供热有区域供热管网提供，供热由天然气锅炉（一备一用）; 实际建设由枣庄市台儿庄光明燃气有限公司提供罐装天然气; 天然气来源不一致，城区管道天然未规划建成，企业为调试生产需求临时采用点共天然气； 变更后更为合理. 环保工程; 废气处理; 搅拌工序粉尘：集气罩+1套布袋除尘器+1根15m排气筒; 搅拌装置为密闭设备，不设排气口; 变更后，减少了废气外排量. 天然气锅炉（SO2、NOX、烟尘）：已实施深度治理，能够达标排放; —; 与原环评一致；已建成. 食堂油烟经油烟净化装置处理后通过烟道排放，食堂规划建设4个灶头; —; 与原环评一致；已建成. 原环评设计无组织废气：加强车间通风，增加职工防护措施; 实际建设加强车间通风，原料堆放场采用喷淋降尘措施。; 与原环评一致. 原环评文件未体现; 实际建设由于残次品较多需要建设破碎粉磨工序处理废残次品及下角料; 与原环评不一致； 原环评文件遗漏造成了固废去向不明. 污水治理; 原环评设计生活污水生活污水（1080m3/a）经化粪池处理后，接入台儿庄污水处理站处理达标后全部用于厂区绿化; 实际设计生活污水（1080m3/a）经化粪池处理后，接入厂区污水处理装置处理达标后全部回用于生产线石英砂制浆，不外排。 原环评设计生产废水（1120m3/a）用于厂区内外喷洒降尘；实际生产废水（1120m3/a）进入进入中和沉淀池处理回用于生产线石英砂制浆，不外排; 回用方式变更后更为合理. 噪声治理; 减震、隔声、基础固定等; —; 与原环评一致；已建成. 固废治理; 原环评文件未体现; 生活垃圾收集处理装置，未设计危废暂存间；实际建设需设置危废暂存间存放危险废物。; 与原环评不一致； 原环评文件遗漏造成了固废去向不明. 危废暂存间; 原环评文件未体现; 需设置危废暂存间1座，建筑面积25m2存放危险废物委托有资质的部门处理; 与原环评不一致； 原环评文件遗漏造成了危废去向不明. 2、产品方案 项目主要产品方案见表6。 表6 项目产品方案 序号; 产品名称; 年产量; 备注. 1; 板材; 15万m3; 根据建设单位介绍，本项目产品质量 折合约0.4t~0.6t/m3. 2; 砖块; 10万m3. 3、项目主要设备 本项目主要设备情况见表7。 表7 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 原环评 数量; 变更后 数量; 已建成 数量; 备注. 1; 皮带输送机; B650; 2; 2; 2; 不变. 2; 调速定量给料机; TDG-5QZ-650; 2; 2; 2; -1. 3; 球磨机; 2.4X8m; 0; 1; 1; +1. 4; 震动给料机; ZSW16; 0; 1; 1; +1. 5; 除尘器; LMC64-7; 0; 1; 1; +1. 6; 废块破碎机; PCD1624; 0; 1; 1; +1. 7; 天然气锅炉; WNSL-10-1.6-YQ; 2; 2; 1; 1开1备. 8; 搅拌池; KQSJC6/2X2A KQSJC14/3X2B; 8; 6; 6; -2. 9; 搅拌罐; KQSJG100/4.6X6A （3台） KQSJG50/4X4B （1台） KQSJG20/2.6X3.8B （3台）; 10; 7; 7; -3. 10; 液下渣浆泵; DYS100-120B DYS80-80B DYS100-120A; 12; 7; 6; -5. 11; 水泥仓; 200m³; 0; 2; 2; +2. 12; 仓顶除尘器; DMC-48; 0; 2; 2; +2. 13; 石灰仓; 200m³; 0; 2; 2; +2. 14; 螺旋输送机; LSY300、LSY250; 4; 4; 4; 不变. 15; 浇注搅拌机; KQSJJ5.7A; 0; 1; 1; +1. 16; 浇注计量系统; 0; 1; 1; +1. 17; 自动网片点焊机; GWC-C-500; 0; 1; 1; +1. 18; 拔丝机; 0; 1; 1; +1. 19; 鞍架循环机组; KQSQJ6/3.5; 0; 1; 1; +1. 20; 插、拔钎机; KQSQJ6/1.2; 0; 2; 2; +2. 21; 防腐浸渍槽; KQSQC6; 0; 1; 1; +1. 22; 烘干室; 0; 1; 1; +1. 23; 鞍架; 0; 43; 43; +43. 24; 模具车; KQSMJ6/1.2B1-B; 0; 35; 35; +35. 25; 空模具摆渡车; KQSBC6/1.2B6-B; 2; 1; 1; -1. 26; 静停窑摆渡车; KQSBC6/1,.2B5-B; 2; 1; 1; -1. 27; 空翻脱模机; KQSKT6/1.2-B; 2; 1; 1; -1. 28; 切割机组; KQSJQ6/1.2B2; 2; 1; 1; -1. 29; 半成品翻转机; KQSFB6/1.2A1-B; 2; 1; 1; -1. 30; 半成品堆放机; KQSDF6/1.2A1-B; 2; 1; 1; -1. 31; 进釜摆渡车; KQSQY276B4; 4; 1; 1; -3. 32; 分汽缸; 0; 4; 4; +4. 33; 蒸压釜; 2.68x38m; 0; 7; 7; +7. 34; 出釜摆渡车; KQSQY276B; 2; 1; 1; -1. 35; 成品分放机; KQSCS6/580A-B; 2; 1; 1; -1. 36; 成品分掰机组; KQSBF6Q-B; 0; 1; 1; +1. 37; 夹坯机; KQSJP6/0.6A1; 2; 1; 1; -1. 38; 坯体平移机; --; 1; 1; 1; 不变. 39; 成品分掰输送机; KQSCS6/580A-B; 2; 1; 1; -1. 40; 底板输送机; KQSDS580B; 0; 1; 1; +1. 41; 成品包装输送机; KQSBS473/2X8; 2; 1; 1; -1. 42; 龙门吊; 跨度：21m; 0; 1; 1; +1. 43; 圆盘切割锯; 1.2X6m; 0; 1; 1; +1. 44; 风冷双螺杆空气压缩机; OGLC37A; 1; 2; 2; +1. 45; 气冷式高温型干燥机; JS-40AC; 1; 1; 1; 不变. 46; 冷凝水泵; 50WQ25-25-4; 2; 1; 1; -1. 47; 单梁行车; 2.5t; 0; 2; 2; +2. 48; 单梁行车; 2t; 0; 1; 1; +1. 49; 发电机; 0; 1; 1; +1. 50; 脱模剂喷涂机; 0; 1; 1; +1. 51; 悬臂行吊; 1t; 0; 2; 2; +2. 52; 地表式污水处理设备; 10m3/h; 0; 1; 1; +1. 4、原辅材料及动力消耗 项目主要原辅料消耗见表8。 表8 原环评原辅材料与实际情况对比表 名称; 原环评用量; 实际用量; 来源; 备注. 砂; 207216.5t/a; 103608/a; 外购; 含水率约20%. 水泥; 52577.3t/a; 19280t/a; 外购; 原环评统计错误. 石灰; 40206t/a; 18560t/a; 外购; /. 钢筋; 7500t/a; 3750t/a; 外购; /. 铝粉膏; 未体现; 51t/a; 外购; 含水率约35%. 制浆水; 185566t/a; 22188 t/a; 回用水; /. 新鲜水; 5830 m2/a; 45696 m2/a; 自备水井; 来源一致. 脱硫石膏; 9278t/a; 4535t/a; 外购; 含水率约30%. 胶乳; 未体现; 60t/a; 外购; /. 脱模剂; 未体现; 57t/a; 外购; /. 天燃气; 126万m3/a; 180万m³/a; 光明燃气 (燃气罐CNG); 原环评统计错误. 八、劳动定员 项目劳动定员110人，实行2班制，每班工作10h，年生产天数300d。原环评文件1班10小时工作制，统计错误。 九、总平面布置 原环评平面布局：项目建设场地呈矩形，主出入口设在厂区东侧。生产车间位于地块南部，办公楼及辅助用房位于地块北部。 现厂区平面布局：项目厂区东门北侧为办公室和餐厅，生产车间位于厂区南侧，生产车间西侧为原料堆放场，原料堆放场西南侧为天然气罐储存场，原料堆放场南侧为天然气锅炉房，北侧为成品堆放场；成品堆放场东侧为修整车间，修整车间北侧为货运停车场和预留用地。 生产车间内部东侧为运料进料去，西侧为原料区，中间为切割区。南侧为板材钢筋处理区。功能分区明确，项目生产环节紧凑，利于项目各产品生产。 经调整后，厂区工艺流程顺畅，更为注重环境效益、布局灵活、设计新颖、便于管理的较高标准的建筑综合体。 总体上讲，项目布局更为合理。 项目厂区原平面布置图见附图4-1； 项目厂区现平面布局图见附图4-2； 项目车间平面布局图间见附图4-3 十、公用工程 （1）供水 项目用水主要为生活用水和生产用水。项目厂区内设自备井，企业正在办理取水证，餐饮、生活用水和生产用水采用地下水。饮用水采用外购桶装水。 ①饮用水：员工110人，职工饮用水系数按2L/人·d计算，工作时间300d/a，用水量为0.22m3/d，即66m3/a。 ②生活用水：项目内部不设宿舍，员工为附近村民，不在厂区住宿，员工110人，工作时间300d/a，职工车间生活用水系数按30L/人·d计算，用水量为3.3m3/d，即990m3/a。职工卫生间生活用水系数按20L/人·d计算，用水量为2.2m3/d，即660m3/a。根据《山东省城市生活用水量标准》（DB37/T 5105-2017），食堂用水定额按15L/人·次计，则项目食堂用水量约为1.65m3/d，即495m3/a。生活用水总用水量为2148m3/a。 ③车辆冲洗用水：根据企业提供的资料，车辆冲洗用水平均5m3/d。 ④生产用水：项目生产过程中使用的蒸汽由天然气锅炉供给，天然气锅炉生产蒸汽使用的软水由RO膜反渗透净水机制备，软水制备效率为75%，天然气锅炉的规格为10t/h，年运行3000h，热效率为80%，产生蒸汽24000t/a。蒸汽冷凝水是蒸汽量的80%，产生蒸汽冷凝水19200m3/a，全部回用石英砂制浆，则年消耗新鲜水30000m3/a。 ⑤绿化用水：项目绿化面积约7800m2，绿化用水按平均2L/m2•d，年绿化天数210d，则绿化用水约15.6m3/d，即3276m3/a。 ⑥厂区喷洒抑尘用水：厂区喷洒抑尘用新鲜水，喷洒抑尘按0.05 m2/d，年喷洒天数300 d，则喷洒抑尘用水约15 m3/a。 综上所述项目年消耗新鲜水45696m3。 - 排水 项目排水雨污分流，雨水经雨水池收集后，回用于石英砂制浆。本项目厂区设置初期雨水沉淀池，收集降雨，沉淀后用于绿化。 初期雨水量： V=ΨFi/1000 Ｆ——汇水面积，m2，考虑原料堆存区汇水面积2500m2； Ψ——径流系数，取0.9； i——暴雨强度，134mm。 需收集的雨水量为V≈300m3。 考虑堆存区围堰雨水有效暂存高度约8cm，则围堰储水量约为200m2。 计算得需建设雨水收集池V0≈100m3。 污水排水 ①蒸汽冷凝水：蒸汽冷凝水收集后全部回用于石英砂制浆。 ②RO膜反渗透净水机排水：净水机软水得水率按照75%计算，则净水机排水量为10000m3/a，废水污染物主要为全盐量，产生废水全部回用于厂区生产线石英砂制浆。 ③生活污水按照生活用水量的80%计，则产生量1080m3/a，主要污染物浓度参照枣庄市生活污水污染物浓度调查数据并区其最高值，确定其分别为：COD350mg/L，氨氮30mg/L；污染物产生量为COD：0.378t/a、氨氮0.0324t/a，经内部化粪池处理后接入厂区污水处理装置，经污水处理达标后，全部回用于生产线石英砂制浆。 ④车辆冲洗废水：车辆冲洗用水损耗约3m3/d，产生废水900m3/a，经导流沟汇至沉淀池，沉淀后，循环使用。 ⑤厂区降尘废水：降尘用水全部蒸发损耗，无废水产生。 表9 拟建项目用排水量一览表 序号; 用水类别; 用水标准; 用水规模; 使用时间 （d/a）; 需水量; 排水量. m3/d; m3/a; t/d; t/a. 1; 饮用水; 2L/人; 110人; 300; 0.22; 66; /; /. 2; 卫生间用水; 20 L/(人·d); 110人; 300; 2.2; 660. 3; 食堂用水; 15 L/(人·d); 110人; 300; 1.65; 495. 4; 车间生活用水; 30L/(人·d); 110人; 300; 4.95; 1485; /; /. 5; 生产用水; /; 40000m3/a; 300; 133.33; 40000; /; /. 6; 绿化用水; 2L/m2•d; 3276m3/a; 210; 0.4; 3276; /; /. 7; 喷淋降尘; 0.025m2//d; 15m3/a; 300; 0.05; 15; /; /. 8; 生活用水; /; 1080m3/a; 300; /; /; 3.6; 1080. 9; 净水剂排水; /; 7500m3/a; 300; 25; 10000. 10; 锅炉; /; 14400m3/a; 300; 48; 14400. 11; 车辆冲洗用水; 4m3/d; 1200m3/a; 300; 4; 1200. 12; 厂区喷淋用水; 0.05 m3/d; 15 m3/a; 300; 0.05; 15. 13; 合计; /; /; /; 134.75; 45696; /; /. 项目水平衡见图1。 660 车间生活用水 660 495 99 396 396 食堂生活用水 隔油池 1080 270 2505 1350 卫生间用水 化粪池 一体化污水处理设施 1080 雨水 1476 沉淀池 3276 100 576 新鲜水 1476 900 100 初级雨水池 45696 绿化用水 洗车平台 3176 15 15 576 喷淋降尘绿化用水 40000 纯水制备 含盐废水 10000 10000 生产线石英砂制浆 4800 30000 19200 6000 锅炉 蒸汽 冷凝水 24000 19200 图1 项目水平衡图 （3）供电 项目由区域供电所供电，用电量约318万kWh/a。 （4）供热及制冷 蒸养蒸汽由天然气锅炉提供，天然气年用量为180万m3/a，天然气由枣庄市台儿庄光明燃气有限公司提供罐装压缩（CNG）天然气，枣庄市台儿庄光明燃气有限公司临时租用厂区西南侧面积约为600m2场地，用存放点供天然气、相关设备及功能用房并管理罐装天然气。具体管理协议见附件3；办公用房采用分体式空调，冬季采暖，夏季制冷。 罐装天然气管理协议附件3。 （5）环保投资 项目环保投资具体见表10。 表10 环保投资一览表 项目; 环保设施名称; 环保投资（万元）; 效果. 废水; 污水管网、化粪池、一体化污水处理装置、监控系统; 50; 回用生产. 中和沉淀池; 10. 雨水池; 10. 废气; 食堂油烟经油烟净化装置处理后通过烟道排放；; 160; 达标排放. 天然气锅炉（SO2、NOX、烟尘）：配制低氮燃烧器. 破碎粉磨粉尘：集气罩+1套布袋除尘器+1根15m排气筒. 底板清理. 筒仓：布袋除尘器+25m筒仓. 危废暂存间; 5. 噪声; 设备减振、隔声; 20; 厂界达标. 固废; 一般固废收集暂存处; 20; 防止环境污染. 危废暂存间; 20. 绿化; 绿化植被; 34; -. 合计; 329; /. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 联海装配式建材有限公司新型装配式蒸压轻质ALC板材项目（一期）位于台儿庄区旅游路南、疏港路西、峄城大沙河分流洪道东。 根据《枣庄市环境保护局关于加强对建设项目现状调查的通知》（枣环函字[2013]74号）要求，评价过程中对项目现状及周边进行现场勘查，并拍照存档。根据现场勘查及项目的生产情况，发现现有项目存在的问题及整改措施见表11，现场照片见附图8 表11 企业存在的问题及整改措施一览表 序号; 存在问题; 整改措施; 整改完成时间. 1; 原料仓外，存在露天堆放的沙石物料; 短期内可原料上方覆盖防尘网，堆存区设置防雨围堰、导流系统；远期待条件允许后，修建原料库; 2019 年10月底. 2; 原料运输皮带外露，易产生扬尘，原料库未设置喷淋装置; 原料运输皮带建设封闭措施；原料库增设喷淋装置; 2019 年 10月底. 3; 运输车辆未建设洗车平台; 于合适地点建设洗车平台及沉淀池，冲洗废水循环使用; 2019 年 10月底. 4; 雨水、生活用水和生产用水混合混入沉淀池，有外排嫌疑；; 雨水单独建设雨水收集池用于制浆；生活用水经化粪池、一体化处理装置后进入沉淀池用于绿化; 2019 年10月底. 5; 残品切割除尘器、底板清理工序除尘器均未设排气筒; 所有除尘器均需设置不低于15m排气筒; 2019 年10月底. 6; 天然气锅炉排气筒高度不足15m; 按要求将天然气锅炉排气筒补加高度，不低于15m; 2019 年10月底. 7; 厂区废油桶、收集的废油、水性漆渣、脱模剂桶、漆桶均未合理存放，未设置危废暂存间; 建设危废暂存间，将危废存放至危废暂存间，地面硬化做好防渗，补充危废处置协议、定好管理制度，做好台账、记录; 2019 年10月底. 8; 原环评中港口污水处理厂未投运; 厂区配备污水处理设施，并安装监控设备; 2019 年11月底. |

建设项目所在地自然环境社会简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等） - 地理位置 台儿庄区为枣庄市辖区，位于山东省的最南部，地处鲁苏交界，东连沂蒙山，西濒微山湖，南临交通枢纽徐州，北接孔孟之乡曲阜，为"山东南大门"。全区总面积538.5 km2。 马兰屯镇地处台儿庄城乡结合部，东靠台儿庄城区，西与峄城区古邵镇相邻，南靠京杭大运河，北与泥沟镇接壤，总面积109.8万m2，人口5.8万人，辖属37个行政村。 本项目位于枣庄市台儿庄区旅游路南、疏港路西、峄城大沙河分流洪道东。项目地理位置见附图1。 - 地形地貌 境内地势南北高，中间低，自西向东渐低，呈倾斜状。西南部为连绵起伏的低山丘陵，宜林宜牧。北部为平原，适宜各种农作物生长。中部和东部较低洼，利于水产养殖与水稻种植。西南部最高山峰海拔306m，西北最高处海拔203m。最低点在东南部的赵村湖，海拔24.5m。韩庄运河自西向东横贯全境，大沙河由北向南流经境内中部，注入韩庄运河。全区自南向北，由西向东分布着丘陵坡、梯田近山阶地、山间谷地、山前倾斜平原以及河漫洼地等地貌单元，其中低山丘陵面积占总面积的18.6%，平原面积占总面积的81.4%。 4.气候 台儿庄区属暖温带大陆性季风气候区，四季分明、日照充足、热量丰富、无霜期长。全年平均气温14℃，年平均降水量794mm。年平均日照时数2182.3h，无霜长。全年主导风向为东北风,平均风速为2.3m/s。 5.水文 （1）地表水 韩庄运河位于骆马湖至南四湖之间，是南四湖主要泄洪河道，上起微山湖韩庄闸，向东流经济宁市微山县、枣庄市峄城区和台儿庄区，于苏鲁交界处陶沟河口下接中运河，全长42.5km，区间流域面积1828 km2。韩庄运河是京杭大运河的组成部分，主要支流有伊家河、峄城大沙河、淘沟河等。 韩庄运河进口建有韩庄节制闸，下段建有台儿庄闸和船闸。沿河两岸处于南北山丘之间，地势低洼，地面高程从韩庄至省界由37.0m降至25.0m，东西坡降为1/1000~1/5000，行洪时水位高出堤外地面。 （2）地下水 本区地下水流向由东、东北向西、西南，与地面坡度基本一致。地下水靠天然降水补给、河道侧渗和灌溉回归，地区西、南潜水层埋深较浅，丰水季节潜水位不足。基于本地区地质构造，地下水汇水面积较大，补给条件较好。 6.地震 台儿庄区地质运动以断裂运动为主，断层裂隙较多，因无应力集聚条件，历史上从未发生过较大地震。根据《中国地震参数区划图》，本区地震动参数：地震动峰值加速度为0.1g（地震烈度为Ⅶ度），地震动反应谱特征周期为0.4s。 7.植被 由于历史因素和人类活动的影响，台儿庄境内原始天然植被已不复存在，现存植被均为次生植被，且以人工植被（主要包括农田栽培植被和人工林植被）为主。天然次生植被多见于滩涂、沟渠、田间隙地等处，主要有车前、苦荬菜、蒺藜、蒲公英、狗尾草、茅草、芦苇、蒲草等。农田栽培植被主要包括粮食作物、经济作物、蔬菜三大类。人工种植的树木主要有杨、柳、槐、椿等。 8.资源 台儿庄区矿产资源主要有煤和石膏，煤主要集中于运河以南，储量8000万t，其中韩台煤田储量为2853.3万t。石膏主要分布在泥沟镇东北部，储量为5200万t。此外，境内南部山区还有数量较大、分布较广的大理石。青石、粘土、牛眼石、石灰石和河沙等也有分布。 台儿庄区境内有农作物类植物13科22种；瓜菜类植物10余科50余种；林木果树类植物42科104种；水生经济植物20余科50余种；观赏植物50余科260余种；其它栽培利用植物及野生经济植物80余科300余种。薛城农副土特产品众多，盛产花生、核桃、板栗、冬枣、石榴等。 植被类型分为针叶林、阔叶林、灌丛好灌丛草本植被，以及人工栽植为主的水生植被。由于历史因素和人类活动的影响，台儿庄区境内原始天然植被已不复存在，现存植被均为次生植被，且以人工植被为主，人工植被主要包括农田栽培植被和人工林植被。天然次生植被多见于滩涂、沟渠、田间隙地等处，主要有车前、苦荬菜、蒺藜、蒲公英、狗尾草、茅草、芦苇、蒲草等。 农田栽培植被主要包括粮食作物、经济作物、蔬菜三大类，粮食作物主要有小麦、玉米、地瓜等，经济作物主要有棉花，其次是花生、芝麻等，蔬菜品种较多，有大白菜、小白菜、萝卜、茄子、黄瓜等。人工种植的树木主要有：杨、柳、槐、椿、枣、石榴以及柽柳、紫穗槐等。 明清时期，境内曾有獐子、狐狸、獾、山猫等兽类动物分布，现已绝迹；现仅存野兔、老鼠、刺猬等，境内常见的鸟类则主要有麻雀、喜鹊、乌鸦、燕子等。 9.土壤 台儿庄区土壤成土母质属第四纪沉积物，在气象、潜水、生物及人类生产活动的共同作用下，不断发展变化，形成当前的土壤状况。台儿庄土壤分为潮土和白潮盐土两类；褐土化潮土、潮土、盐化潮土和白潮盐土四个亚类；褐土化潮土、潮土、盐化潮土、白潮盐土和淤灌潮土五个土属，共108个土种。 耕层土壤多属壤质，平均容重为1.31g/cm3，总空隙度50.6%，表现为土壤偏紧，通透性差，物理性状不良，但抗蚀性较强。耕层土壤平均含有机质0.76%，全氮0.056%，碱解氮39.4ppm，速效磷8ppm，速效钾108.7ppm，表现为养分含量低，土壤碳氮比7.9，氮磷比4.9，供氮强度7.0，供磷强度1.4，土壤养分失调，供肥能力不高。 10.南水北调东线工程山东段控制单元治污方案与拟建项目关系 南水北调东线工程山东段全长约500km，输水路线为：经韩庄运河入南四湖，再经梁济运河、东平湖，在位山闸穿黄河。主体工程由输水工程、蓄水工程和供电工程三部分组成。京杭运河为输水主干线，部分河道增设输水分干线；黄河以南除南四湖上、下湖设一个梯级外，其余各河段设三个梯级；选定在山东省东平县与东阿县间黄河底打隧道穿过黄河；东线工程黄河以南为有洪泽湖、骆马湖、南四湖及东平湖等湖泊，总计调节库容达75.7亿m3，不需新增蓄水工程；东线工程可为苏、皖、鲁、冀四省提供净水143.3亿m3，促进环渤海地带和黄淮海地区东部经济发展，改善因缺水而日益恶化的环境，为京杭大运河济宁至徐州段全年通航保证了水源、使鲁西南与苏北两个商品粮基地得到发展。山东省环科院、中国环科院等其它单位2001年编制的《南水北调东线工程山东段水污染防治规划》要求“汇水区处于城市污水处理厂覆盖范围内的工业污染源，达标后一律排入城市污水处理厂，经处理后实现污水资源化南四湖沿岸分散工业废水必须经处理后达到一级排放标准。” 项目南侧2.9km范围为韩庄运河土壤保持、水源滋养生态保护区，属于山东省南水北调沿线重点保护区，项目产生的废水经处理后回用于生产，不外排。雨水进入中和沉淀池后回用于生产。故项目生产对南水北调东线工程的影响较小。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 1.社会经济结构 全区地方财政一般预算收入7.07亿元，增长5.3%。其中，税收收入完成5.69亿元，增长7.2%，非税收入1.38亿元，下降1.8%。财政公共服务能力不断提高，地方一般预算支出13.38亿元，增长12.6%。其中，教育支出2.9亿元，社会保障和就业支出1.7亿元，医疗卫生支出1.38亿元，农林水事务支出1.95亿元，分别增长18.6%、13.8%、20.1%和13.6%。 全区总面积538.5km2，辖5镇1街道，总人口32.19万人，台儿庄区户籍总人口32.19万人。其中，城镇人口8.96万人，农村人口23.23万人。 2.城市建设 2018年，城区面积19.81km2，城区人口9.46万人，暂住人口0.2万人。台儿庄区城市建设面积11.57km2。台儿庄区城市建设用地面积11.57km2。其中，居住用地4.02km2，公共管理与公共服务用地0.86km2，商业服务业设施用地0.41km2。 2018年，台儿庄区公用设施建设维护管理财政资金支出1.18亿元。供水管道43km，全年台儿庄区供水总量1030万m2；供气管道25km，供气总量3450t；排水管道108.5km，二级污水处理厂1座，年处理污水1134万m2。 3.文化、健康、教育 2018年，台儿庄区医药卫生领域科技成果3项。 2018年，台儿庄区学校137所。其中，职业中专1所，在校生2171人，教职工138人，普通高中1所，在校生4153人，教职工264人；普通初中7所，在校生8883人，教职工872人；普通小学47所，在校生29821人，教职工1788人。台儿庄区适龄儿童入学率83%，普通高中升学率76%。 2018年末，台儿庄区各类卫生机构126个。其中，医院2个，卫生院6个，专科疾病防治院（所、站）1个，疾病防控中心1个，妇幼保健机构1个。年末拥有医疗床位982张，各类卫生人员1998人。其中，卫生技术人员1209人。全年诊疗42.93万人次，入院2.15万人次。患者治愈率达71.2%，好转率27.8%。 4.文物保护 项目厂址周围500m范围内没有重点文物保护单位、名胜古迹及自然保护区等敏感保护目标。项目周围无名胜古迹、自然保护区和风景游览区。

环境质量状况

(一)建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1.环境空气 根据《枣庄市环境质量报告》（二〇一八年简本），枣庄市台儿庄区2018年环境空气质量监测结果统计见表12。 表12 台儿庄区环境空气监测结果统计表单位：mg/m3 类别; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3. 年均值; 0.013; 0.039; 0.115; 0.068; 1.5; 176. GB3095-2012二级标准; 0.06; 0.07; 0.10; 0.035; 4（mg/m3）; 160. 由上表可见，SO2、NO2年均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准， PM10年均值均不符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。超标原因主要是由于项目所在地位于我国的北方地区，干旱少雨、风沙较大，同时机动车辆的迅速发展所带来的地面扬尘、汽车尾气和城市燃煤炉窑排放的大量NO2、烟尘也是一重要原因；由于大气污染综合防治涉及面比较广，影响因素比较复杂，建议评价区域采取以下措施：区域集中供热；植树选林、绿化环境；改善能源结构，提高能源有效利用率；全面规划，合理布局。逐步改善环境空气质量。 2.地表水 2018年度，枣庄市主要监测了8条河流2座水库共14个监测断面，监测结果表明，韩庄运河台儿庄大桥断面个别月份总氮不超标；其余项目年均值满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3.地下水 根据《枣庄市环境质量报告》（二〇一八年简本），2018 年枣庄市各饮用水源中，台儿庄张庄水源的总硬度（总硬度是由地质构造所造成）年均值超标，以外其余监测项目均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准要求，水质良好。 4.声环境 2018年台儿庄区区域环境噪声昼间等效声级为51.2dB(A)，夜间为42.9dB(A)，辖区内道路交通噪声平均等效声级为65.3dB(A)，无超过70dB(A)的路段，项目区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关标准。 主要环境保护目标 项目周围环境空气、地表水及地下水、声环境保护目标见表13。 表13 主要环境保护目标表 环境要素; 环境保护对象; 方位; 距离; 保护等级. 大气环境; 新楼村; NE; 737m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 楼岔子村; NE; 926m. 坝子村; SE; 467m. 地表水环境; 韩庄运河; S; 2950m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 峄城大沙河分流洪道; W; 190m. 地下水环境; 厂址及周边地下水; —; 500; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类. 声环境; 厂界外200m; —; —; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 根据功能区划分，该地区的水环境质量、空气质量、声环境分别执行以下标准： 1.地表水环境 地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，标准限值见表14。 表14 地表水环境质量标准(部分) 单位：mg/L，pH值除外 项目; pH; DO; CODCr; BOD5; 氨氮; 石油类. Ⅲ类; 6~9; ≥5; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.05. 2.地下水环境 地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，见表15。 表15 地下水质量标准 单位：mg/L，pH值除外 项目; pH; 总硬度; 总大肠菌群; 亚硝酸盐（以N计）; 耗氧量; 氯化物; 硝酸盐 （以N计）; 挥发酚. 标准值; 6.5~8.5; 450; 3.0; 1.00; 3.0; 250; 20.0; 0.002. 3.环境空气 按环境空气功能区划分，评价区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，标准见表16。 表16 环境空气质量标准 单位：mg/m3 项目; SO2; NO2; CO; O3; PM10; PM2.5. 日均; 日均; 日均; 日均; 日均; 日均. 限值; 0.15; 0.08; 0.004; 0.16; 0.15; 0.075. 4.声环境 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）适用区域划分要求，地区噪声所在区域执行噪声2类标准。 声环境质量标准值详见表17。 表17 声环境质量标准 (dB(A)) 类别; 适 用 区 域; 昼间; 夜间. 2; 需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域 3; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1.废水 项目产生的废水主要是生活污水和生产废水。 生活污水经一体化污水处理设施处理后达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）工业与产品用水标准，回用于生产线石英砂制浆；生产过程中无废水产生。 表18 污水处理站出水执行标准 序号; 控制项目; 主要标准值. 1; pH 值; 6.5-8.5. 2; 悬浮物（SS）（mg/L） ≤; －. 3; 生化需氧量（BOD5）（mg/L）≤; 10. 4; 化学需氧量（COD Cr）（mg/L）≤; 60. 5; 氨氮（以N 计 mg/L）≤; 10. 6; 总磷（以P 计 mg/L）≤; 1. 7; 粪大肠菌群（个/L）≤; 2000. 2.废气 营运期产生的污染物排放标准详见表19。 表19 项目废气排放标准一览表 污染物; 排气筒高度(m); 最高允许排放速率(kg/h); 最高允许排放浓度(mg/m3); 无组织排放监控浓度限值(mg/m3); 依据. 粉尘; 15; 3.5; 20; 1.0; GB16297-1996表2中二级标准及DB37/2376-2019表1一般控制区要求，2019.11.1后排放浓度执行DB37/2376-2019表1一般控制区要求. 油烟; /; --; 1.2; --; 《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）中型（90%去除率）. 烟尘; 15; 3.5; 20; --; DB37/2376-2019中表1 “一般控制区”. SO2; 15; --; 100; --. NOx; 15; --; 200; --. VOCs; --; --; --; 2.0; DB37/2801.7-2019表2厂界监控点浓度限值. 3.噪声 项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。具体标准详见表20。 表20 厂界噪声标准值 单位：Leq(dB(A)) 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. - 固体废物 生活垃圾交由环卫部门统一收集处理；一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 生活污水经污水处理设施处理后可用于生产线石英砂制浆；生产过程中无废水产生。不外排，无需申请总量控制指标。 天然气锅炉用天然气量180万m3/a，燃烧过程中排放一定量的SO2、NOX。经计算需要申请SO2控制指标0.48t/a、NOX控制指标2.36t/a。具体情况见表21。 表21 项目天然气锅炉污染物排放总量（t/a） 污染物; 产生量; 自身削减量; 排放量; 总量控制指标. SO2; 0.69; 0; 0.69; 0.69. NOx; 3.71; 0; 3.71; 3.71. |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 房屋主体框架工程 房屋内外装修 材料运输 土石方阶段 （一）施工期 1、施工组织 为减轻施工期对环境的影响，特别是扬尘、噪声对环境的影响，本项目施工总平面布置应遵循以下原则： （1）周边敏感区与材料堆场、木工加工房、钢筋加工房等分开布置，以减轻噪声及扬尘的影响； （2）施工场地的大型施工机械如塔吊和施工电梯的布置除考虑安拆方便外，还应满足工程施工需要，交通流畅，尽可能使场内道路环通，通过合理布置施工机械位置以减少施工噪声对外环境的影响； （3）所有临时通道及材料堆场均作硬化处理，材料均堆放指定区域，并堆码整齐，确保现场施工道路畅通； （4）建议先进行雨、污管线的施工，不仅可以防止施工期间污水乱排，而且可以避免重复施工带来的麻烦和原辅材料和资金的浪费； （5）要加强施工安全生产并采取必要的防范措施； （6）禁止夜间（夜间20：00－早上8：00）和午间（12：00~14：00）施工，确有特殊情况需预先向有关部门申报，经同意后方可施工。 总的来说，通过科学合理的组织施工，合理布置施工现场，严格落实上述施工布置原则，可以降低施工期对环境产生的不良影响。 （二）运营期 生产工艺流程及产污环节图见图3。 图 例 原环评遗漏工艺 产污环节 图3工艺流程图

- 工艺流程简述 石灰、水泥、铝粉膏运至厂内送入仓筒内存放待使用，厂内布设原料料场和堆场，将石英砂尾矿加水磨细，输送到储浆罐备用、脱硫石膏运至密闭生产车间内制浆后送入石膏储罐待用。经计算后的砂浆、石灰、水泥、和水按配比顺序通过搅拌机，再加入铝粉膏进行搅拌。 钢筋按照设计进行剪断、调直、点焊、组装、涂胶防腐烘干，然后在模具中装配预埋配件、钢筋框架，并安装连接件，之后将各仓、罐不同物料按比例计量后，输入搅拌机充分搅拌到一定扩散度，注入模葙，同时用附着式振动器使混凝土密实，等混凝土凝固后进行静养。 静养达到切割的要求后，输入搅拌机搅拌均匀由翻转机拆卸分离模具，配比输送至切割机组进行切割，边角料进入废料搅拌装置，搅拌后进入料浆储罐。切割成型的坯体输入蒸压釜内，高温（200℃）高压（1.3MPa）蒸养（时间约7h/d）。 蒸养过程中，浇铸的坯体在蒸压釜中铝粉与水反应，置换出水中的氢并生成强氧化铝，由于暴露在空气中的铝粉颗粒表面已经被空气中的氧所氧化，生成惰性的氧化铝保护膜，妨碍了铝与水的接触。加气混凝土料浆中存在一定量的碱性物质，如氢氧化钙，氧化铝可以溶解在碱性溶液中，生成偏铝酸盐。当铝粉表面的氧化膜被溶解后，金属铝就与水反应，置换出水中的氢，并生成凝胶状氢氧化铝，与氧化铝一样，妨碍水与金属铝表面的接触，使反应不能继续进行。但是氢氧化铝同样也能溶解在碱性溶液中，生成偏铝酸盐。这样，在碱性溶液中，铝就可以不断地与水反应，生成氢气，直到金属铝被消耗尽为止。而氢气以近似圆球形的气泡，均匀分布在科浆中，使料浆体积膨胀，硬化后形成多孔结构的硅酸盐制品。 2 Al + 6 H2O =(加热)= 2 Al(OH)3 + 3 H2↑ 2Al(OH)3=(加热)=3H2O+Al2O3 进行蒸养处理后，成品经分等、输送、掰板，包装工艺，符合合格标准的产品，进入厂区成品库存放，等待发货。伴生的废品、异形块、底板送至生产车间经破碎后，由球磨机湿法水磨制浆，用于替代原物料再利用。 2.主要污染工序简述 （1）球磨：装卸砂含水率约25%。将砂输入球磨机内加水制成料浆。此工序由于砂含水率约25%球磨时不会产生粉尘，产生噪声（N1）。 （2）石灰粉：水泥仓排气孔产生粉尘（G1）。 （3）水泥：水泥仓排气孔产生粉尘（G2）。 （4）点焊：钢筋盘条焊接此工序会产生焊接噪声（N2），点焊使用自动网片电焊机进行点焊，工作原理是通过电阻焊焊接钢筋，只产生少量的焊接烟尘。 （6）涂胶防腐烘干：将焊接完成的钢筋涂胶烘干防腐，烘干过程中产生少量的废气（G3#）。 （7）搅拌：将计量完成的原料进行搅拌。此工序会产生噪声（N3）；由于密闭搅拌，此工序不会产生粉尘。 （8）静养切割：物料注入模箱后，经过发气养护到一定硬度，输送到切割机组进行成型切割。此工序会产生噪声（N4）、固体边角料（S1）。固体边角料（S1）进入废料搅拌装置。 （9）蒸汽蒸养：原料输入蒸压釜内蒸养，此工序天然气锅炉产生锅炉废气（G5）。 （10）去地皮搅拌：切割去除胚体边角料，边角料进入废料搅拌装置。废料搅拌装置工序会产生噪声（N5）、噪声（N6）。 （11）底板清理：将附着在底板的废料进行清理，此工序会产生废气（G5）。 （12）整理切割：将分类后的残次品进行修整切割，此工序会产生废气（G6）、固废（S3）。 （13）包装：将板材和砌块进行包装。此工序会产生固体废料（S2）。 （14）废品破碎：板材和砌块经分类整理切割过程产生的底板废品异型块（S3）需经破碎后回用于生产。此工序会产生粉尘（G7）、噪声（N7）。 在钢筋盘条处理过程中，要对组装完成的钢筋进行涂胶防腐并烘干，原环评未提及此内容，工艺中所用的水性树脂名称是羧基丁苯胶。羧基丁苯胶：结合苯乙烯比例较高，具有较高的粘结力和结膜强度，机械及化学稳定性好，流动性、贮存稳定性均佳，填充量大等优点。残留苯类单体甚微，属环保型产品。 羧基丁苯胶是丁二烯、苯乙烯和丙烯酸共聚物的水分散体。 （1）羧基丁苯胶理化性质： 外观：乳白色微蓝光液体。 气味：芳香气味。 PH值：（23℃）6.0-8.0。 密度：约1.02±0.03g/m2（20℃）。 含量：约50±1%。 （2）羧基丁苯胶稳定性反应活性： 稳定性：常温储存条件下稳定。 聚合危害：不聚合。 热分解：不会热分解。 危险反应：无危险反应。 禁配物：无。 根据《山东省建筑工程质量监督检验测试中心检测报告》水性树脂中苯+二甲苯含量为0.04g/kg，总挥发性有机物为29g/L。满足《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》（GB18583-2018）标准。 项目防腐烘干工序的温度为40℃~60℃，在该温度范围内，羧基丁苯胶中的苯+二甲苯、VOCs挥发量按20%计算，苯+二甲苯产生量约为0.048kg/a，折算约0.000008kg/h，产生量极小，不再单独分析；VOCs产生量约为0.348t/a，产生速率约0.058kg/h。根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）：企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。本项目使用羧基丁苯胶为水性树脂VOCs含量相对较低且难以对生产工序产生的废气收集处理，可无组织排放。 《羧基丁苯胶乳化学安全技术说明书》附件5； 《山东省建筑工程质量监督检验测试中心检测报告》见附件6。 表21 生产过程产污汇总一览表 污染类别; 产生工序; 名称; 处理措施. 废气; 食堂; 食堂油烟; 油烟净化装置处理后经专用烟道引至建筑物顶1.5m高达标排放. 筒仓顶 排气孔; G1; 石灰仓; 粉尘; 1套布袋除尘器+25m高筒仓p1、p2. G2; 水泥仓; 粉尘; 1套布袋除尘器+25m高筒仓p3、p4. 底板清理; G5; 有组织; 粉尘; 集气罩+1套布袋除尘器+15m高排气筒p5. 切割废料; G6; 有组织; 粉尘; 集气罩+1套布袋除尘器+15m高排气筒p7. 破碎; G7; 有组织; 粉尘; 集气罩+1套布袋除尘器+15m高排气筒p8. 防腐烘干; G3#; 无组织; VOCs; VOCs含量相对较低且难以对生产工序产生的废气收集处理，可无组织排放。. 天然气锅炉; G4; 烟尘、SO2、NOX; 经低氮燃烧后，配备15m的排气筒P6. 废水; 软水制备; 全盐量; 用在石英砂制浆用水不外排. 生活污水; COD、氨氮; 经污水处理后用在石英砂制浆用水不外排. 噪声; 球磨工序; 设备噪声N1; 基础固定，减震，隔声，防声围封等. 钢筋点焊; 设备噪声N2. 原料搅拌; 设备噪声N3. 切割工序; 设备噪声N4. 废料搅拌; 设备噪声N5. 废品破碎; 设备噪声N6. 废品粉磨; 设备噪声N7. 固体废物; 工业固废; S1; 钢筋边角料; 收集外售处理. S2; 切割废料; 进入废料搅拌装置待. S3; 包装废料; 收集外售处理. S4; 废砼边角料; 破碎回用. 办公、生活; 生活垃圾; 由环卫部门统一收集处理. 危险废物; 离子交换树脂; 委托有资质的部门处理. 废润滑油. 废灯管. 废水性树脂桶; 由厂家回收处理. 废脱模剂桶.

主要污染工序及环节： 一、施工期 1、施工噪声 施工期噪声源主要为大量的施工机械和运输车辆，不同的施工阶段，所产生的噪声源类型不同。从噪声产生角度分析，大致可分为四个阶段：土石方阶段、基础阶段、结构阶段和装修阶段。这四个阶段所占施工时间较长，采用的施工机械较多，噪声源分布较广，不同阶段又各具其独立的噪声特性。 施工过程中产生的噪声强度较大，数量较多，而多位于室外，各阶段主要噪声源及其声级见表22。 表22 各施工阶段主要噪声源状况 施工阶段; 声 源; 声级dB(A). 土石方阶段; 挖土机; 78～96. 冲击机; 95. 空压机; 75～85. 土方外运; 90. 基础阶段; 静压打桩机; 95～105. 平地机; 80～90. 钢筋、商品混凝土运输; 80～85. 结构阶段; 振捣器; 100～105. 电 锯; 100～110. 空压机; 75～85. 2、施工废水 施工期的废水排放主要来自于施工人员的生活污水及施工废水。 （1）生活污水 生活污水主要源自施工人员的日常生活，排水主要是食堂污水、粪便污水、洗浴污水，主要污染物是CODCr、BOD5等。项目施工人员初步估算约15人/日，施工人员平均用水量按100L/（人•日）计，其中80%作为废水排放量，则项目在施工期间废水排放量约1.2m³/d，本项目不设施工营地，施工人员均来自周边的居民或租住周边的工人，因此施工期生活污水分散于周边村庄和小区。 （2）施工生产废水 根据项目设计，项目方拟购买商品混凝土，可以大大减少施工废水的产生，因此，施工废水主要来自于施工机械的冲刷、楼地及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保潮、墙体的浸润、材料的洗刷以及桩基础施工中排出的泥浆等。该部分废水中的主要污染物为pH、SS、COD、石油类。污水中COD浓度值最高约300m/L、BOD5约200mg/L、SS约1000mg/L，施工单位应设临时沉砂池，经沉淀处理后回用，禁止未经处理直接排放，池底泥沙作为固废运往建筑垃圾堆放场。 3、施工废气 项目施工期间对环境空气的污染主要来自施工扬尘、施工机械废气以及少量的油漆废气。 （1）扬尘 在项目建设过程中，由于土地开挖、平整等易产生扬尘，造成局部大气环境污染。除此之外，产生扬尘的环节有建筑材料（尤其是石灰等）的装卸、运输、堆放等。上述各环节在受风力作用下将对施工现场产生TSP污染。 尘土在空气动力的作用下漂浮在空气中，粒径较大的尘粒在空气中滞留的时间较短，而粒径较小的尘粒则能在空气中长时间滞留。参考对大型土建工程现场扬尘的监测结果，TSP产生系数为0.1mg/m²·s，本项目规划用地面积约为37333.52m²，计算得出建筑施工扬尘产生量为3.73g/s。而在采取一定的防护措施和土壤较湿的情况下，可控制住70%左右的扬尘，其产生量约1.13g/s。 （2）施工机械废气 施工期间，施工机械废气主要污染物为柴油燃烧产生的CO、NOx、SO2等，该类大气污染物属于分散的点源排放，排放量由使用的车辆、机械和设备的性能、数量以及作业率决定。总体来说由于其产生量少，排放点分散，其排放时间有限，因此不会对周围环境造成显著影响。但施工单位在施工过程中还是应该尽量使用低污染排放的设备，日常注意设备的检修和维护，保证设备在正常工况条件下运转。 （3）有机废气 本项目施工期产生的有机废气主要产生于室内室外装修阶段。本项目产生的有机废气主要包括油漆废气以及胶黏剂废气，胶黏剂废气主要为使用期间产生的，油漆废气的主要污染因子是作为稀释剂的二甲苯，此外还有较少量的醋酸丁酯、乙醇、丁醇等，该废气的排放属无组织排放。在装修期间，应加强室内的通风换气，胶黏剂和油漆结束完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能营业或办公。由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长，所以运营后也要注意室内空气的流畅。 4、施工固体废物 施工期固废主要包括施工人员的生活垃圾、建筑施工产生的建筑垃圾和装修过程中产生的废弃油漆、涂料、稀料及包装桶。 （1）生活垃圾 生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，本项目施工人员最高峰期初步估算约20人，则生活垃圾平均产生量10kg/d。施工单位在工地设垃圾箱，及时将垃圾以袋装形式收集后清运到市政主管部门指定场所。 （2）建筑垃圾 项目施工垃圾主要为建筑垃圾（包括废砖块、水泥块、废木料、钢筋头等），产生总量约140吨。若任意堆放或倾倒，在晴天易形成施工扬尘，在雨季由于地表径流而易发生水土流失。本项目的生产固废堆场均在项目建设红线内，不会对周边环境造成额外影响。 将计算结果与上表对照后可知，本工程施工区域不采取任何水土保持措施情况下土壤侵蚀强度分级为“轻度”，说明本项施工过程造成的水土流失影响较小。 6、生态影响 生态影响是永久性的改变了项目所在地的用地性质。项目建成后，绿化率6.76%，对生态环境有所补偿。 项目建设用地用地现状为预留空地，周边人类活动痕迹明显，活动频率频繁，区域内未发现国家珍惜动物，植被覆盖度不高，生物多样性较差，因此，项目的建设对该地块的动物、植被等几乎无影响。通过建设单位采取治理措施、提高场地绿化率及加强生产管理，项目的建设将对生态环境的影响很小。 因此，本项目的建设对整个区域生态环境影响较小。 二、运营期 1.废水 项目生活污水、产生废水和雨水全部回用于生产，项目无废水产生，对地表水环境影响较小。生活用水用水量生活用水总用水量为2505m3/a，经一体化污水处理装置处理后回用于生产线石英砂制浆。项目生产用水中产生蒸汽冷凝水19200m3/a，全部回用石英砂制浆；含盐废水7500m3/a，全部用于石英砂制浆。 一体化污水处理装置采用“格珊-水解酸化-生物接触氧化-高效沉淀+消毒”处理工艺，设计处理能力10m3/h。设计进水为化粪池（食堂隔油池）出水，设计出水满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）工业与产品用水标准，回用于生产工艺用水。具体工艺流程： 说明：虚线框内为一体化污水处理设备，可置于地下或地上。因本区域企业污水不允许外排，对污水防渗防漏要求较高，建议一体化设备置于地上，并设置视频监控设施。 图4 污水处理工艺流程图 2.废气 （1）食堂油烟废气 项目食堂油烟废气，项目区食堂用气采用清洁能源罐装天然气做燃料，用量较少，产生的污染物浓度较低，本评价不予分析。 厂区共有职工110人，厂区设有食堂，食堂设置3个灶头，每天约6小时工作时间，人均食用油量为10g/人.d，运营时油烟挥发量约为3%，年消耗食用油59.4kg/a，食堂配套安装油烟净化装置风量为5000m3/h，则油烟产生浓度为6.6mg/ m3，油烟产生量为0.059t/a。 项目设置3个基准灶头，根据《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）可知为中性，最高允许排放浓度为1.2mg/m3，油烟净化装置最低去除效率为90%。经油烟净化装置处理后油烟排放量为5.94kg/a，排放浓度为0.66mg/m3。经油烟净化装置处理后经专用烟道1.5m排气筒排放。 （2）筒仓顶排气孔粉尘 粉尘原料筒仓在下料时通过重力进入搅拌站，此过程中筒仓不会产生粉尘，筒仓粉尘主要产生于进料工序。 本项目产生用粉状原料（水泥及生石灰粉）由散装罐车自带的气动系统将原料送入原料仓筒内部，该仓筒其实为固气分离装置，固态原料必须将筒仓内部的气体由排气口挤出仓外后方可进入仓筒内储存，因此仓筒顶部排气孔产生一定量粉尘，产生的粉尘通过仓筒顶部除尘器处理后排放，废气因原料挤压而自行排出，不再设置引风机，因此，加料过程产生的废气量相当于所加原料的体积。 本项目设置4座筒仓（筒仓规格为内径4.04m、高15.6m）筒仓体积为200m3，用于储存生产原料，类比同行（枣庄千业商贸有限公司）可知，粉尘产生系数为0.02~0.04kg/t，本次评价取0.04kg/t，结合水泥及石灰粉消耗情况可知，本项目所用散装水泥密度为1.25t/m3、年消耗19280t，则水泥筒仓粉尘产生量为0.771t/a，生石灰粉密度为3.3t/m3、年消耗18560t，则石灰筒仓粉尘产生量为0.742t/a。 筒仓投料过程约2h/d，年投料时间约600h/a，项目分别设置2座石灰料仓、2座水泥筒仓，粉尘经过顶部仓筒除尘器处理，除尘器风量均为4000m3/h，经处理后，水泥料仓与石灰料仓分别经各自排气筒排放。 筒仓进料粉尘产生排放情况见表23。 表23 筒仓进料粉尘产生排放情况表 排 放 源; 类型; 粉尘产生; 粉尘排放; 除尘 效率 %; 筒仓 高度 m. 产生 浓度 mg/m3; 产生 速率 kg/h; 产生量 t/a; 排放 浓度 mg/m3; 排放 速率 kg/h; 排放量 t/a. 水泥 筒仓; 有组织; 162.0; 0.643; 0.386; 1.58; 0.0063; 0.0038; 99; 25. 162.0; 0.643; 0.386; 1.58; 0.0063; 0.0038; 99; 25. 石灰 筒仓; 有组织; 154.5; 0.618; 0.371; 1.55; 0.0062; 0.0037; 99; 25. 154.5; 0.618; 0.371; 1.55; 0.0062; 0.0037; 99; 25. - 底板清理 ①有组织 根据企业提供数据底板清理废料约3t/a，参考《工业散逸性粉尘控制技术》中二十、砖和粘土产品制造，（二）散逸尘排放因子表20-1的排放因子0.125kg/t（破碎料）粉尘产生量约为0.375t/a，风机风量为3500m3/h，集尘器收集效率为90%，除尘效率99%，则粉尘有组织产生量为0.3375t/a，产生速率为0.056kg/h，产生浓度约16mg/m3，排放量约为0.0034t/a，排放速率为0.00057kg/h，排放浓度为0.16mg/m3。 ②无组织 未被收集的底板清理粉尘产生量约为0.0375t/a，车间内无组织排放，排放速率约为0.00625kg/h。 （4）天然气锅炉 项目天然气炉年工作300d，每天连续运行10h，3000h/a。根据《天然气（GB17820-2012）》标准，项目使用天然气总硫含量按二类天然气全硫计算，即200mg/m3。燃烧废气排污系数参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册·第十分册》及《排污申报登记实用手册》中的产污系数可知，天然气燃烧后的产污系数见表24。 表24 天然气燃烧后产污系数表 序号; 污染物名称; 单位; 产污系数; 备注. 1; 废气量; Nm3/万m3; 136259.17; —. 2; SO2; kg/万m3; 0.02S; S代表含硫量，S≤200mg/m3. 3; NOx; kg/万m3; 18.71; —. 4; 烟尘; kg/万m3; 1.04; —. 建设单位为天然气锅炉设计2台（一开一备），天然气锅炉年运行3000h，产生蒸汽量24000t/a，根据同类项目分析类比可知，每产生1t蒸汽消耗天然气75m3，因此天然气消耗量为180万m3/a。天然气含硫量为190mg/m3。 天然气锅炉炉废气排放情况见表25。 表25 加热炉废气排放情况一览表 名称; 天然气 使用量; 烟气量 排放量; 排放情况. SO2; NOx; 烟尘. 天然气锅炉; 180万m3/a; 2453万m3/a; 40.12mg/m3 0.69t/a; 86.43mg/m3 3.71t/a; 11.09mg/m3 0.19t/a. 根据表25可知，废气排放满足《区域性大气污染物排放标准》（DB37/2374-2019）中表1一般控制区指标限值（SO2：100mg/m3，NOx：200mg/m3，烟尘：20mg/m3），能达到相应标准要求，满足环境保护要求。 （5）废品切割 ①有组织 分类工序产生废品率约2%，项目年产废品约1.3万t/a，类比同类项目，切割粉尘产生量约为0.1kg/t（切割料），则粉尘产生量为1.3t/a。切割工序采取布袋除尘器对其处理，集尘器收集效率为90%，除尘效率99%，风机风量为20000m3/h，粉尘有组织产生量约为1.17t/a，产生速率为0.39kg/h，产生浓度为39mg/m3，排放速率为0.0039kg/h，排放浓度为0.39mg/m3。 ②无组织 未被收集的切割废气产生量约为0.13t/a，车间内无组织排放，排放速率约为0.04kg/h。 （6）废品破碎 ①有组织 分类工序产生废品率约2%，项目年产废品约1.3万t/a，参考《工业散逸性粉尘控制技术》中二十、砖和粘土产品制造，（二）散逸尘排放因子表20-1的排放因子0.125kg/t（破碎料），粉尘产生量约为1.63t/a，产生速率为0.54kg/h。 破碎工序采取布袋除尘器对其处理，集尘器收集效率为90%，除尘效率99%，风机风量为30000m3/h，粉尘排放量约为0.162t/a，排放速率为0.054kg/h，排放浓度为1.8mg/m3。 ②无组织 未被收集的破碎工序粉尘车间内无组织排放，排放量约为0.163t/a，0.054kg/h。 （7）防腐烘干废气 根据成分分析报告，项目防腐烘干工段有机废气产生量约0.348t/a，折算约0.058kg/h，因生产条件限制，难以收集处理，且产生量较小，车间内无组织排放。 （8）运输扬尘 项目原料、产品均由企业自身负责运输，据统计项目每年运输总量约50万吨，采用汽车公路运输方式，运输主要依托路线为台韩线。在运输过程中对车斗采取苫布遮盖，避免砂石散落引起扬尘；对厂区道路硬化，减少道路表面粉尘附着，，并采取洒水降尘等措施进行处理。 本次评价主要统计汽车在厂内形式的道路起尘量，按下来列经验公式估算： Qy=0.123×（v/5）×（M/6.8）8.5×（P/0.5）0.72 Qt=Qy×L×（Q/M） 式中：Qy—交通运输起尘量，kg/km·辆； Qt—运输途中起尘量，km/a； V—车辆行驶速度，km/h；本项目厂内形式速度为10km/h计； P—路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率标识，kg/m2；本项目厂区道路为水泥硬化道路，取0.1kg/m2； M—车辆载重，t/辆；本项目重车约25t、空车约5t； L—运输距离，km；本项目厂内道路总长约50m； Q—运输量，t/a。本项目运输总量约50万t/a； 通过计算的项目运输时厂内道路起尘量见表26。 表26 项目运输时厂内道路起尘量表 项目; 空车; 重车. Qy; 0.03kg/km·辆; 0.23kg/km·辆. Qt; 30kg/a/0.03t/a; 23.21kg/a、0.02t/a. 合计; 0.021kg/h、0.05t/a. 建设点位采取以下措施： - 严格落实车辆遮盖措施，评价要求物料装在高度不得超过车辆槽帮上沿，采用苫布遮挡是，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料不露出。 - 合理安排物料运输路线，要求尽量避开居民区、学校和医院等环境敏感点，同时控制车辆速度。若不能避开敏点时，要求途径车速不超过15km/h。 - 定期清扫厂内道路，要求路面灰尘覆盖率不高于0.2kn/m2。 - 对厂区道路硬化，减少道路表面扬尘附着，从而减少道路扬尘，并采取洒水除尘等措施。 - 厂区搭建洗车平台，减少车辆附着粉尘。 经以上措施处理后，运输扬尘处理效率可达标95%，则排放量约为0.003t/a，排放速率为0.001kg/h。 3.噪声 本项目噪声主要是给料机、切割机、泵及风机等生产设备的噪声，噪声源强约为70~90dB(A)。 4.固废 本项目固废主要来源是一般工业固废、生活垃圾和危险废物。废砼边角料、模具清理料渣、除尘收集粉尘直接回用于生产，不计入固废计算。 （1）一般工业固废 本项目钢筋加过程中产生废边角料，本项目钢筋年消耗量为7500t/a，根据企业提供的材料，废边角料的产生量约为2.4t/a，收集后回收。 （2）生活垃圾 依照企业实际情况，生活垃圾产生系数取0.2kg/(人·天)，该建设项目劳动定员110人，每年工作300天，则产生生活垃圾22kg/d，即6.6t/a。 - 危险废物 设备运行过程会使用润滑油进行润滑，废润滑油定期更换，产生量约为0.5t/次，属于HW08废矿物油与含矿物油废物（危废代码：900-217-08）。 软水制备离子交换树脂，产生量约为0.2t/次，属于HW13废矿物油与含矿物油废物（危废代码：990-015-13）。 钢筋加工工序中防腐烘干产生水性树脂废桶，产生量约为0.2t/a，由厂家回收。 模具重组工序涂脱模剂，产生承装脱模剂废桶，产生量约为0.2t/a，由厂家回收。 厂区内建设危险废物暂存场所，定期委托有资质的部门进行处置。 表27 项目固体废物一览表 固体废物 名称; 类别; 形态; 属性; 数量; 来源; 处置方式. 钢筋边角料; 一般固废; 固体; /; 2.4t/a; 加工工序; 收集外售. 废润滑油; 危险废物HW08 900-217-08; 液体; 有毒易燃; 0.5t/次; 设备维修; 委托有资质的部门处理. 废离子交换树脂; 危险废物HW13 990-015-13; 液体; 有毒; 0.2t/次; 纯水制备. 废消毒灯管; 危险废物HW29 387-001-29; 固体; 有毒; 0.2t/次; 污水处理. 脱模剂废桶; 危险废物HW49 900-048-49; 固体; /; 0.2t/a; 模具重组; 由厂家回收处理. 水性树脂胶废桶; 危险废物HW49 900-048-49; 固体; /; 0.2t/a; 防腐烘干. 生活垃圾; 一般固废; 固体; --; 6.6t/a; 职工; 统一袋装，定点收集后由环卫部门统一处理.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 食堂 | 油烟 | 0.059t/a； 6.6 mg/m3 | 5.94kg/a； 0.66mg/m3 |
|  | 筒仓顶排气孔 | 水泥粉尘 | 0.386t/a 162.0mg/m3 | 0.0063t/a； 1.58mg/m3 |
|  |  |  | 0.386t/a 162.0mg/m3 | 0.0063t/a； 1.58mg/m3 |
|  |  | 石灰粉尘 | 0.371t/a 154.5mg/m3 | 0.0037t/a 1.55mg/m3 |
|  |  |  | 0.371t/a 154.5mg/m3 | 0.0037t/a 1.55mg/m3 |
|  | 底板清理 | 有组织粉尘 | 16mg/m3 0.3375t/a | 0.16mg/m3 0.0034t/a |
|  |  | 无组织粉尘 | 0.0375t/a | 0.0375t/a |
|  | 废品切割 | 有组织粉尘 | 39mg/m3 1.17t/a | 0.39mg/m3 0.0117t/a |
|  |  | 无组织粉尘 | 0.13t/a | 0.13t/a |
|  | 废料破碎 | 有组织粉尘 | 180mg/m3 1.467t/a | 1.8mg/m3 0.162t/a |
|  |  | 无组织粉尘 | 0.163t/a | 0.163t/a |
|  | 车辆运输 | 运输扬尘 | 0.09t/a | 0.005t/a |
|  | 天然气锅炉 | SO2 | / | 27.91mg/m3； 0.48t/a |
|  |  | NOx | / | 54.98mg/m3 2.36t/a |
|  |  | 烟尘 | / | 7.56mg/m3 0.13t/a |
|  | 防腐烘干 | VOCs | 0.058kg/h | 0.058kg/h |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 | 1080t/a | 生活污水由污水处理装置处理后全部回用于生产 |
|  | 生产废水 | 废水量 | 1120t/a | 生产废水直接回用于生产 |
| 固 体 废 物 | 危险废物 | 废润滑油 HW08 | 由建设单位集中收集后 交有资质的部门处理。 |  |
|  |  | 离子交换树脂HW08 |  |  |
|  | 废消毒灯管 | 危险废物HW49 |  |  |
|  | 脱模剂废桶 | 危险废物HW49 | 由厂家回收处理 |  |
|  | 水性树脂废桶 | 危险废物HW49 |  |  |
|  | 一般固废 | 废边角料 | 统一收集后外售 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 9t/a | 定点堆放，由环卫部门统一清运 |
| 噪 声 | 项目噪声主要来源给料机、切割机、泵及风机等，在专用车间内生产。经车间隔声、距离衰减后厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。 |  |  |  |
| 其 它 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目通过厂区绿化来减缓对生态环境的影响，目前的可绿化面积约为7800m2，在充分利用可绿化面积进行绿化后，一定程度上能够改善项目目前的生态现状。 |  |  |  |  |

环境影响分析

（一）施工期环境影响简要分析： 1、施工废气 项目施工期间对环境空气的污染主要来自施工扬尘、施工燃油机械及运输工具所排放的废气及装修阶段产生的油漆废气，各种粉尘和扬尘在晴朗、干燥、有风的天气下将会对周围环境空气产生较大影响。 a、扬尘 施工期产生的粉尘属无组织排放，且其扩散多在排气层，对周围环境影响突出。为说明施工期各类粉尘点源对于环境的综合作用与影响，本次评价采用类比典型施工现场及周边粉尘的监测结果进行分析。该施工现场管理水平较高，场内经常洒水保持湿润，粉尘源主要为运土车辆进出，以及挖掘机挖土产生的二次扬尘。监测结果为施工现场场界：1.259～2.308mg/m³，平均1.784mg/m³；离厂界下风向10m处0.544～0.670mg/m³，平均0.607mg/m³；离厂界下风向30m处，0.458～0.529mg/m³；平均0.525mg/m³厂界超标。若按日均值评价则在3个测点皆超标。若将以上监测数据在直角坐标系上作成曲线，则外推一次值的超标范围约离场界5～6m左右，日均值的超标范围约离场界达80～90m左右。 为减小项目施工扬尘对附近敏感点的影响，本评价建议： （1）建设施工过程中，因装卸过程均有扬尘产生，天气干燥时尤为严重。在施工场地应采取洒水抑尘措施，每天洒水4～5次，可以减少扬尘70%左右，项目南面为空地目前，建议建设单位在项目的南面空地进行装卸，从而减轻装卸扬尘对保护目标影响。 （2）物料运输不堆尖、不满出车厢，中速行驶，防止沿途散失和尘土飞扬；且进出场地时车速要小于5km/h； （3）粉料应设置简易工棚储存，严禁露天堆放；建筑垃圾做到合理堆放，及时清运，对干燥建筑垃圾进行洒水，减轻装卸和运输过程产生的扬尘污染，并将粉料和建筑垃圾堆放在项目的南面，从而远离周边敏感点； 因此，施工单位要严格执行本环评前面提出的扬尘治理措施，做到文明施工、清洁施工和科学施工，实现达标排放，且拟建工程场址地形平坦，工地扬尘排放有一定的扩散条件，加之项目所在区域环境空气质量现状良好，则施工扬尘不会对区域的大气环境造成明显污染。 b、施工机械废气和油漆 由于施工机械和装修阶段产生的废气，在不采取措施的情况下即可实现达标排放，但是，为了避免施工机械故障等原因导致其废气的超标排放，本环评建议在施工期内多注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，装修中使用环保型产品，从而可以避免不必要的环境损失。 综上所述，当施工单位严格执行本环评提出的措施之后，可以使其对大气环境质量影响降到最低，项目对大气影响将随着施工期的结束而结束。 2、施工废水 项目施工期废污水主要为施工废水和生活污水。施工及其它含泥废水SS浓度较高，随意排放易堵塞管网，污染环境。本环评要求设置简易沉淀池，并设置集水管对其废水排放点废水进行收集。通过沉淀池处理后，上清液可以作为中水回用，施工废水经处理后，可减小对下水管道和受纳水体的影响。池底泥沙作为固废运往建筑垃圾堆放场。项目生活污水施工人员生活污水可以进行旱厕收集，然后用作农田施肥。采取上述措施后，施工期的废水基本不对地表水环境产生影响。 - 施工噪声 施工期间，工地四周将修建围墙，对在平地上施工的噪声可起一定的屏蔽作用；可进一步减小对环境的干扰。项目地基阶段高噪声设备使用较多，随着该施工阶段的结束，强噪声源强可以消除。建设单位应加强设备维护，保证运输车辆及施工机械处于良好的工作状态，同时要采取一定的噪声控制措施： （1）选用低噪声施工机械设备，对噪声较大的机械进行隔声及减振处理；施工过程中建筑器械、材料等的使用做到轻拿轻放，减少因强烈碰撞产生的噪声。高噪声机械远离敏感点放置。 （2）合理安排施工时间，在夜间（20:00—8:00）禁止施工。对于确需夜间施工的施工活动，施工单位必须事前报经相关部门批准，同时执行建筑施工噪声申报登记制度，在工程开工15日前填写《建筑施工场地噪声管理审批表》，向市环境保护主管部门申报。并于施工前两天公告附近居民 （3）运输车辆进出施工现场控制或禁止鸣喇叭，减少交通噪声。 （4）文明施工。装卸、搬运钢管、模板等严禁抛掷，木工房使用前应完全封闭。 总之，建设单位必须全面落实上述要求，不得对周围影响，并使施工各阶段的场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的规定。 4、固体废物 施工期固废主要包括施工人员的生活垃圾、建筑施工产生的建筑垃圾和装修过程中产生的废弃油漆、涂料、稀料及包装桶。 本工程土石方挖填可在场内达到平衡，不新增料场，也不产生弃渣弃土，场地平场、没有产生弃渣、弃土。 建筑施工过程中产生的工程废料，一部分具有回收利用价值，可备回收利用。如废模块、钢材、木材下角料、破钢管、断残钢筋头以及包装袋等；而另一部分如废沙石等没有回收价值，如果随意倾倒和堆放，不但占用了土地，而且污染了周围环境，影响周围景观。因此无回收价值的建筑废料应集中收集，统一运往建筑垃圾堆放场进行处置。运输过程中采用篷布覆盖等方式，避免二次污染。 工场内的生活垃圾，集中收集，交由环卫部门处理，可达到零排放。此外，室内外装修产生的油漆桶交由厂家回收。 因此，施工期固体废物采取上述措施后不会对环境造成二次污染。 5、生态环境影响 本项目周边人类活动痕迹明显，活动频率频繁，植被覆盖度不高，生物多样性较差，因此，项目的建设，对该地块的动物、植被等几乎无影响。通过建设单位采取治理措施、提高场地绿化率及加强生产管理，项目的建设将对生态环境的影响很小。

(二)营运期环境影响分析 1、地表水环境影响分析 本项目产生的污水为主要为职工生活污水、生产污水，生活污水经化粪池后进入污水处理装置，全部回用于生产石英砂制浆；生产废水全部回用于生产石英砂制浆，不外排对区域地表水影响较小。 2、地下水环境影响分析 (1) 本项目用水来自厂区自备井，企业正在办理区取水证，对地下水环境基本不构成影响。 (2) 由于本项目生产装置均设置在生产车间内，生产车间、危废暂存间、化粪池等均采取了严格的防渗措施；危险废物暂存处严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单要求贮存，严防泄漏。通过采取上述地下水污染防治措施，可以最大程度的防止地下水的污染，因此本项目对地下水的影响会很小。 3、大气环境影响分析 3.1废气排放源强 项目废气主要为车间内有组织粉尘，来自于食堂油烟、筒仓排气孔、废品破碎、燃燃气锅炉；无组织颗粒物，来自于装卸料、筒仓排气孔、废品破碎。 项目营运期废气产排情况见表28。 表28 项目废气产排情况一览表 工段; 污染物; 产生量(t/a); 有组织排放; 无组织排放. 排放量(t/a); 排放浓度(mg/m3); 排放量(t/a); 排放速率(kg/h). 食堂; 油烟; 6.6; 0.66; 0.006; /; /. 筒仓排气孔; 水泥粉尘; 0.386; 0.0038; 1.58; /; /. 0.386; 0.0038; 1.58; /; /. 石灰粉尘; 0.371; 0.0037; 1.55; /; /. 0.371; 0.0037; 1.55; /; /. 底板清理; 粉尘; 0.375; 0.0034; 0.16; 0.0375; 0.00625. 废料切割; 粉尘; 1.3; 0.0117; 0.39; 0.13; 0.04. 废料破碎; 粉尘; 1.63; 0.162; 1.8; 0.163; 0.054. 防腐烘干; VOCs; 0.348; /; /; 0.348; 0.058. 车辆运输; 粉尘; 0.09; /; /; 0.005; /. 天然气锅炉; SO2; 0.48; 0.48; 27.91; /; /. NOx; 2.36; 2.36; 54.98; /; /. 烟尘; 0.13; 0.13; 7.56; /; /. 3.2污染源参数及评价等级确定 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)推荐模型清单中的AERSCREEN 估算模型计算各污染物的最大影响程度和最远影响范围，然后按评价工作分级判据进行分级。 估算模型计算参数见表29。 表29 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数; /. 最高环境温度/℃; 39.6. 最低环境温度/℃; -13.8. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)，采用AERSCREEN模式计算污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。计算公式如下： Pi=(Ci/Coi)×100% 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，μg/m³； Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m³。 表30 评价等级判定表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 根据估算模式计算得本项目所以污染源中修整仓库面源（颗粒物）最大占标率为2.96%，根据表37评价等级判别表本评价大气评价工作等级为二级，不需要进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 3.3污染物排放量核算 本项目大气污染物排放量核算情况见表31。 表31-1 大气污染物有组织排放量核算表 排放口; 污染物; 核算排放浓度(mg/m3); 核算排放速率(kg/h); 核算年排放量(t/a). 食堂; 油烟; 0.006; 037; 0.66. 筒仓排气孔; 水泥粉尘; 1.58; 0.0063; 0.0038. 1.58; 0.0063; 0.0038. 石灰粉尘; 1.55; 0.0062; 0.0037. 1.55; 0.0062; 0.0037. 底板清理; 粉尘; 0.16; 0.00057; 0.0034. 废料切割; 粉尘; 0.39; 0.0039; 0.00117. 废料破碎; 粉尘; 1.8; 0.054; 0.162. 天然气锅炉; SO2; 27.91; 0.16; 0.48. NOx; 54.98; 0.79; 2.36. 烟尘; 7.56; 0.043; 0.13. 有组织排放总计; 油烟; 0.66. 粉（烟）尘; 0.18157. SO2; 0.69. NOx; 3.71. 表31-2 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 产污 环节; 污染物; 治理措施; 排放标准; 年排放量(t/a). 标准名称; 浓度限值(mg/m3). 1; 生产车间; 底板清理; 粉尘; 布袋除尘器; GB16297-1996; 1.0; 0.13. 2; 修整仓库; 切割; 粉尘; 布袋除尘器; GB16297-1996; 1.0; 0.163. 3; 修整仓库; 破碎; 粉尘; 布袋除尘器; GB16297-1996; 1.0; 0.13. 4; 生产车间; 防腐烘干; VOCs; -; DB37/2801.7-2019; 2.0; 0.174. 无组织排放总计. 无组织排放 合计; 粉尘; 0.432. VOCs; 0.348. 本项目大气污染物年排放量核算情况见表32。 表32 大气污染物排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量(t/a). 1; 颗粒物; 0.61357. 2; VOCs; 0.348. 3; SO2; 0.69. 4; NOx; 3.71. 综上，本项目大气污染物年排放核算情况为：颗粒物0.61357t/a、VOCs0.348t/a、SO20.69t/a、NOx3.17t/a。 3.4大气环境防护距离计算 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的规定，本项目评价等级为三级，故不设置大气环境防护距离。 3.5大气环境影响评价自查 大气环境影响评价自查见表33。 表33 项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级√. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~ 2000t/a□; <500t/a√. 评价因子; 基本污染物（SO2、NOx、PM10） 其他污染物（TSP、VOCs、甲苯、二甲苯）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√. 评价标准; 评价标准; 国家标准√; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区√; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2017）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据√; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区√. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源□ 现有污染源√; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（ ）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度 贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率>30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （ ）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率>100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; K>-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物）; 有组织废气监测√ 无组织废气监测√; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测√. 评价结论; 环境影响; 可以接受√ 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2（0. 69）t/a; NOx（3.71）t/a; 颗粒物（0.61357）t/a; VOCs（0.348）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 3.6大气环境影响评价结论 本评价大气评价工作等级为二级级，不需要进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算，本项目大气污染物年排放核算情况为：颗粒物0.61357t/a、VOCs0.348t/a、SO20.69t/a、NOx3.17t/a。 本项目废气中各污染物均可达标排放，不会对周边环境空气构成显著影响。因此，本项目对周围大气环境影响较小。 4、固体废弃物环境影响分析 本项目固废主要来源是一般工业固废、生活垃圾和危险废物。废砼边角料、模具清理料渣、除尘收集粉尘直接回用于生产。 （1）一般工业固废 本项目钢筋加过程中产生废边角料，本项目钢筋年消耗量为3750t/a，根据企业提供的材料，废边角料的产生量约为2.4t/a，收集后回收。 （2）生活垃圾 产生生活垃圾22kg/d，即6.6t/a。生活垃圾由环卫部门统一清运处理，不会对环境造成明显影响。 - 危险废物 设备运行过程中废润滑油（HW08）产生量约为0.5t/次，软水制备离子交换树脂（HW13）产生量约为0.2t/a，废灯管（HW49）厂区内建设危险废物暂存场所，定期委托有资质的部门进行处置。钢筋加工工序中防腐烘干产生承装水性树脂废桶产生量约为0.2t/次，模具重组工序涂脱模剂，产生承装脱模剂废桶产生量约为0.2t/次，厂区内建设危险废物暂存场所，定期由厂家回收。 生活垃圾由环卫部门统一清运处理，不会对环境造成明显影响。固体废物全部得到妥善处理，不直接排入外环境，对环境影响较小。 危险废物暂存处建设需遵循以下规定： 一般性规定： ①危险废物储存设施应远离人员密集区（学校、宿舍、食堂、市场、公共娱乐场所等），并在易燃易爆等危险品生产装置、储存设施、高压输电线路的保护区域以外。 ②每个危险废物产生单位原则上应只设置一个相对独立的设施对危险废物进行集中贮存，该设施只用于危险废物的贮存，器贮存能力应满足本单位危险废物安全、规范贮存需要。 ③危险废物贮存设施应根据危险废物贮存危险废物的特性设置相应的安全装置以及配备足够的消防器材、应急设施。 基本设计要求： ①贮存设施应以混凝土、砖或经防腐处理的钢材等材料建成的相对封闭场所，并设置通风口。 ②贮存设施外部修建雨水导排系统，防止雨水进入危险废物贮存设施内部。 ③贮存设施地面、收集井内壁需采用坚固、防渗、防腐蚀，且与危险废物相容的材料建造，以保证防渗的层面结构应足以承受一般负荷及移动容器时所产生的磨损，并确保液态废物或渗滤液不渗入地下（推荐办法：混凝土地面用环氧树脂处理或铺设一层2mm高密度聚乙烯(HDPE)后再铺设厚瓷砖）。 ④贮存设施内应留有足够可供工作人员和搬运工具的通行过道，以便应急处理。 ⑤危废库内外均需设置危险废物标识。 5、噪声环境影响分析 项目噪声主要为设备生产运行产生的噪声，噪声值大小在70~90dB(A)左右。 (1) 声环境影响预测模式： 式中：Adiv ——声波几何发散引起的倍频带衰减，dB(A)； Abar ——屏障引起的倍频带衰减，dB(A)。 厂房墙壁、门窗等围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量G(kg/m2)及噪声频率f(Hz)。 (2) 点声源的几何发散衰减： 式中：r ——预测点距离声源的距离(m)； r0——参考位置距离声源的距离(m)，统一r0=1.0m。 本项目高噪声设备安置于生产车间内，车间采用隔音降噪，设计隔声达15dB(A)以上。 (3) 评价标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）。 (4) 降噪措施 此外，建设单位必须采取严格的隔声降噪措施，具体如下： ①合理设备选型，尽量选用低噪声设备； ②合理规划设备布局，将高噪声设备置于厂房中间； ③项目主要噪声设备采取基础减震，必要时加设隔声屏障； ④加强管理，设备定时检修，避免因设备不正常运行产生的噪声。 (5) 预测结果及评价 本项目采取以上措施，经过距离衰减和绿化降噪，噪声将会进一步降低。预测结果见表34。 表34 工程噪声对厂界周围环境的影响 单位：dB(A) 厂界; LA贡献值; 是否达标. 东; 36.8; 是. 南; 40.0; 是. 西; 38.7; 是. 北; 29.7; 是. 由上表可知，项目实施后，四周厂界昼间、夜间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)2类标准限值（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）要求。不会造成厂界超标，且厂界200m评价范围无敏感点，项目对区域声环境影响较小。 6、环境风险影响分析 环境风险是可能发生的突发性事故对环境造成的危害及可能性。 建设项目环境风险评价是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施。 (1) 危险物质识别 项目所用主要原料主要为钢筋、水泥石灰等，经查询《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量，项目所用原料均不是危险物质，项目无主要危险物质。主要风险为天然气，会引起火灾或爆炸。厂区天然气采用天然气罐储存，由天然气公司负责定期配送和管理，详见合同附件3。 (2) 风险潜势初判 建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ+级。 ①环境风险潜势判断 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，天然气未列入表b.2则本项目环境风险潜势为Ⅰ。 ③评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)“4.3 评价工作等级划分”要求“风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析”，故本次环评对本项目的环境风险进行简单分析。 (3) 风险分析 项目运营过程中存在的主要风险事故类型是天然气使用过程中泄漏遇到明火引发的火灾和爆炸事故。如上述事故发生，则会产生破坏建筑物、危及人身安全、污染周围空气等影响。 项目运营过程中用到的风险物质为天然气，如果发生泄漏、火灾或爆炸事件不仅会对人们生命财产产生一定危害，同时还会对大气、水体和土壤环境产生一定的不利影响，同时会对人体造成危害。 综上所述，项目运营过程中最大可信事故为天然气泄漏遇到明火或者电击引发的火灾和爆炸事故。 (4) 风险防范措施 本次环评建议采取以下措施防止火灾和爆炸事故： ①项目加强对气瓶存放区的管理，气瓶、电线线路及设备线路定期进行检查，操作人员进行安全学习，提高职工的安全意识，识别事故发生前的异常状态，并采取相应的防火、防爆措施。 ②车间平面布置合理，设置应急疏散通道。按照车间设备用电负荷情况合理布线，避免超负荷运转造成火灾。对电源插座等进行防尘处理，为每台设备配备专用插座。严格按照操作规程进行设备操作，避免因违章操作造成的火灾事故。 ③有充分的应急措施，按照相关规定设置逃生系统，并有足够并匹配的消防器材及备用应急电源。一旦发生意外，立即采取应急预案。车间配备灭火器、消防砂桶等消防设施。 ④严禁烟火，车间内禁止吸烟，加强管理和安全知识教育，严格操作规范，制定防火规章制度；厂内车间在进口处的明显位置设有醒目的严禁烟火的标志。车间内有自然通风设施及强制通风设施，保证车间内空气流通。 风险应急预案 拟建项目应设应急机构并制订应急预案，其职责主要是： ①组织制定本车间预防灾害事故的管理制度和技术措施，制定灾害事故应急救援预案；应急预案应包括的主要内容见表35。建设单位应在此基础上进行完善。 ②组织本车间开展灾害事故预防和应急救援的培训和训练；组织和指导本车间的灾害事故自救工作。 表35 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：生产加工车间. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 不构成重大危险源；不设预案级别. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响到的区域人员及公众对毒物应急剂量控制的规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序和恢复措施; 规定应急状态终止程序； 事故现场善后处理，恢复措施； 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 当发生火灾时候应及时采取以下应急措施： ①如发现火情，应立即利用身边的灭火器材进行扑救，同时通知附近的工作人员；当火势太大难以控制时，应立即向其他员工发出火警信号，以便及时组织撤离车间。 ②立即关闭所有电源，启动灭火系统，并通知所有义务消防队员、通知工厂所有人员离开。 ③如火势燃烧猛烈、迅速蔓延，可直接拨打“119指挥中心”报警。要沉着冷静；讲清起火地点、部位、燃烧物质、来路走向、火势大小及火势蔓延情况。 (5) 分析结论 项目运行过程中存在火灾和爆炸风险，必须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项安全规章制度，加强监控和管理，避免火灾和爆炸事故的发生。在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，工程的事故对周围影响处于可接受水平。 表36 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 新型装配式蒸压轻质ALC板材项目（一期）. 建设地点; （山东）省; （枣庄）市; （台儿庄）区; 联海装配式建材有限公司院内. 地理坐标; 经度; 117.635000; 纬度; 36.603000. 主要危险物质及分布; 本项目主要危险物质为天然气，储存于车间天然气储罐内.. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 本项目风险主要为天然气泄漏引起的火灾及爆炸等，火灾及爆炸后可能污染大气及水环境。. 风险防范措施要求; ①项目加强对气瓶存放区的管理，气瓶、电线线路及设备线路定期进行检查，操作人员进行安全学习，提高职工的安全意识，识别事故发生前的异常状态，并采取相应的防火、防爆措施。 ②车间平面布置合理，设置应急疏散通道。按照车间设备用电负荷情况合理布线，避免超负荷运转造成火灾。对电源插座等进行防尘处理，为每台设备配备专用插座。严格按照操作规程进行设备操作，避免因违章操作造成的火灾事故。 ③有充分的应急措施，按照相关规定设置逃生系统，并有足够并匹配的消防器材及备用应急电源。一旦发生意外，立即采取应急预案。车间配备灭火器、消防砂桶等消防设施。 ④严禁烟火，车间内禁止吸烟，加强管理和安全知识教育，严格操作规范，制定防火规章制度；厂内车间在进口处的明显位置设有醒目的严禁烟火的标志。车间内有自然通风设施及强制通风设施，保证车间内空气流通。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目环境风险潜势为Ⅰ，只进行简单分析。在严格落实风险防范措施、制定应急预案并定期演练的前提下，风险在可接受范围内。. 9、环境管理与监测计划 (1) 环境管理要求 根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。在厂区“三废”及噪声排放点，设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》(GB15562.1-1995)及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》(GB15562.2-1995)中有关规定。 (2) 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)，废气有组织监测点位最低监测频次按照表1执行，无组织废气排放源每年至少开展一次监测；本项目所在流域环境质量超标的污染物为COD、NH3-N，COD、NH3-N为主要监测指标，废水监测点位最低监测频次按照表2执行；厂界环境噪声每季度至少开展一次监测。 综上，本项目污染源监测计划见表37。 表37 污染源监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 有组织废气; 排气筒; 颗粒物; 1次/季度; GB16297-1996表2中二级标准及DB37/2376-2019表1一般控制区要求，2019.11.1后排放浓度执行DB37/2376-2019表1重点控制区要求. 无组织废气; 厂界四周; 颗粒物; 1次/季度; GB16297-1996表2中新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3. 厂界四周; VOCS; 1次/季度; DB37/2801.7-2019表2厂界监控点浓度限值2.0mg/m3. 噪声; 厂界四周外1m; Leq; 1次/季度，昼间; GB12348-2008中2类标准 （昼间60dB(A)）. 废水; 排污口; COD、氨氮; 1次/季度; 化粪池淤泥定期清运. 固废; /; 各类固废的产生量、处理方式（去向）等; 每月统计 1次; 一般固废执行GB18599-2001及修改单；危险废物执行GB18597-2001及2013年第36号修改单相关规定和要求.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 食堂油烟 | 油烟 | 经油烟净化装置处理后污染物排放达到《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006） |  |
|  | 筒仓排气孔 | 粉尘 | 布袋除尘器+筒仓高25m； 满足DB37/2376-2019、GB16297-1996 |  |
|  | 底板清理 | 粉尘 | 集尘器+布袋除尘器+15m排气筒 满足DB37/2376-2019、GB16297-1996 |  |
|  | 切割破碎 | 粉尘 | 集尘器+布袋除尘器+15m排气筒 满足DB37/2376-2019、GB16297-1996 |  |
|  | 厂区运输 | 粉尘 | 搭建洗车车平台；喷淋降尘污染物排放能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2008）中无组织排放监控浓度限值要求 |  |
|  | VOCs | VOCs | 车间内加强通风，无组织排放；满足DB37/2801.7-2019表2厂界监控点浓度限值 |  |
|  | 天然燃气锅炉 | SO2 | 满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）排放要求 |  |
|  |  | NOx |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | CODCr、氨氮 | 生活污水经污水处理装置理后回用于厂区生产 |  |
| 固体 废物 | 危险废物 | 废润滑油油HW08 | 集中收集后委托有资质的部门处理。 | 全部资源化 或无害化处置 |
|  |  | 离子交换树脂HW13 |  |  |
|  |  | 废灯管 HW49 |  |  |
|  |  | 脱模剂废桶 | 由厂家回收处理 |  |
|  |  | 水性树脂废桶 |  |  |
|  | 一般废物 | 废边角料 | 收集后外售 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 定点堆放，由环卫 部门统一清运 |  |
| 噪声 | 采用低噪声设备，定期对设备进行维护。通过采取合理布局、厂房隔声等措施，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本次环评要求充分利用厂区可绿化面积加大绿化力度，植物物种的增加和绿化面积的增大可促进、提高现有的生态功能，把防尘、降噪与环境美化有机结合起来。绿化实施后，可一定程度上改善项目及周边的环境质量。 |  |  |  |  |

结论与建议

| - 评价结论 1、项目建设政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发展和改革委员会第9号令），本项目属于允许类；本项目不属于《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本）中规定的项目，项目用地符合土地利用政策；符合有关法律法规的要求及当地环保部门的要求。综上所述，项目符合国家相关政策。 2. 选址基本合理可行 联海装配式建材有限公司成立于2017年，总投资50000万元，主要生产蒸压轻质加气混凝土板材（ALC），项目厂址位于台儿庄区旅游路南、疏港路西、峄城大沙河分流洪道东，东侧为农田，北侧为台儿庄港和旅游路，西170m为峄城大沙河分流洪道，厂址属于工程建设用地，符合城镇规划。项目周边距离最近的敏感目标为西北680m的坝子村。项目南侧2.9km范围为韩庄运河土壤保持、水源滋养生态保护区，项目生产过程中无废水外排，对生态保护区影响较小。因此，该项目选址此处是基本合理可行的。 3、总图布置基本合理 项目平面布置功能分区明确，工艺流程通畅，布置紧凑；做到了人货流动畅通，保证人身安全及货物畅通运输；项目平面布置亦充分考虑到工程行业特点、安全间距、卫生防护、物料运输和防火需要，各装置区之间留有足够的安全间距，避免相互影响，因此，本项目平面布置基本合理。 - 项目区环境质量现状 项目区环境空气中SO2、NO2年均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10年均值均不符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；声环境总体能够满足《声环境质量标准》2类标准；地表水泮汶河水质状况较好，主要污染物指标满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准要求；项目区域地下水质量状况能满足Ⅲ类标准要求。 5、主要污染物达标排放 (1) 大气污染物达标排放 项目主要工艺废气是食堂油烟、筒仓顶排气孔、底板清理、废料切割破碎粉尘、天然气锅炉废气，VOCs。 食堂油烟通过油烟净化装置排放量为5.94kg/a；排放浓度为0.66mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）中型（90%除尘滤）；筒仓顶排气孔石灰粉尘排放量为0.0038t/a、排放浓度1.58mg/m3；水泥尘排放量为0.0037t/a；排放浓度1.55mg/m3满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）同时满足GB16297-1996要求；破碎有组织粉尘排放量为0.162t/a、排放浓度1.8mg/m3，无组织粉尘放量为0.163t/a满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）同时满足GB16297-1996要求；切割有组织粉尘0.0117t/a，排放浓度为0.39mg/m3，无组织排放量为0.13t/a，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）同时满足GB16297-1996要求；天然气锅炉废气中SO2排放量为0.69t/a，排放浓度为40.12mg/m3；NOx排放量为3.71t/a，排放浓度86.43mg/m3；烟尘排放量0.19t/a，排放浓度为11.09mg/m3满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）；VOCs排放速率为0.058kg/h满足DB37/2801.7-2019表2厂界监控点浓度限值，对周围大气环境影响较小。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，经计算本项目无超标点，不需要设置大气环境防护距离。 综上，本项目大气污染物排放对周围环境产生的影响较小。 (2) 水污染物达标排放 本项目产生的污水为主要为生活污水、生产用水、车辆冲洗，生活污水产生量为1350t/a。生活污水经化粪池后，排入一体式污水处理装置，最终回用于生产线石英砂制浆，生产用水全部回用于石英砂制浆，不外排。因此，对周围水环境影响较小。 (3) 固体废物减量化、资源化、无害化 项目产生的各类固废得到妥善处置，可以满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单标准、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单标准要求，对周围环境产生的影响较小。 (4) 噪声达标排放 通过合理布局、采取隔声、减振等综合治理措施，项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类声环境功能区排放限值要求（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）。 6、环境风险影响 项目运行过程中存在天然气泄漏、火灾和爆炸风险，建议建设单位为工作人员佩戴防护装置，严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项安全规章制度，加强监控和管理，避免安全事故及火灾事故的发生。 7、环境管理和环境监测 项目运行过程中，必须设置环境管理机构，配备专职环境管理人员，对环境管理工作常抓不懈，以确保各项治理措施正常有效地运行；项目现阶段尚未配置监测机构，项目投产后应委托当地专业机构进行定期监测，项目应依据工程内容和实际情况，制定相应切实可行的监测计划及方案。 （二）评价总结论 本项目符合国家产业政策，选址符合相关规划要求，大气污染物达标排放；污废水得到有效合理处理；固体废物去向明确，不会造成二次污染；厂界噪声达标。因此，在建设单位将本环评提出的环保措施落实到位后，从环境保护角度看，该项目的建设是可行的。 （三）建议 1.在生产中应加强环境管理，建立并不断完善各项有关环保的规章制度，确保污染指标达标排放； 2.进一步加强车间内防尘、防噪、降噪措施； 3.加强环保设施的维护和管理，保证设备正常运行； |  |
| --- | --- |
| 预审意见: 公 章 经办人: 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人: 年 月 日 |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图: 附件1、委托书； 附件2、山东省建设项目备案证明； 附件3、天然气点供合同； 附件4、土地利用证明； 附件5、《羧基丁苯胶乳化学安全技术说明书》; 附件6、《山东省建筑工程质量监督检验测试中心检测报告》; 附件7、营业执照； 附件8、企业法人承诺书； 附图1、项目地理位置图； 附图2、项目周边敏感目标图； 附图3、枣庄市省级生态保护红线图； 附图4-1、项目原环评厂区平面布置图； 附图4-2、项目厂区现平面布局图； 附图4-3、项目车间平面布局图； 附图5、马兰屯镇水系图； 附图6、台儿庄土地利用现状图; 附图7、台儿庄区马兰屯镇总规图; 附图8、现场照片图; 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列的1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |

山东省环境保护局翻印