建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：     年产5万平方米铝合金门窗项目

建设单位（盖章）：       枣庄华厦门窗有限公司

编制日期：2019年11月

国家环保部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	11

三、环境质量状况	16

四、评价适用标准	19

五、建设项目工程分析	22

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	25

七、环境影响分析	26

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	33

九、结论及建议	34

附图1：项目地理位置图

附图2：项目周边环境状况图

附图3：项目厂区整体布置图

附图4：项目与山东生态红线规划位置图

现场照片

附件1：委托书

附件2：备案证明

附件3：土地资料

附件4：营业执照

- 一、建设项目基本情况

| 项 目 名 称 | 年产5万平方米铝合金门窗项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 单 位 | 枣庄华厦门窗有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法 人 代 表 | 刘文亚 |  |  |  |  |  | 联 系 人 |  |  |  | 刘文亚 |  |  |
| 通 讯 地 址 | 山东省枣庄市台儿庄区马兰屯镇前于里村311号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联 系 电 话 | 13371108533 |  | 传 真 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 277400 |  |
| 建 设 地 点 | 山东省枣庄市台儿庄区马兰屯镇前于里村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 枣庄市台儿庄区发展和改革局 |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | 2019-370405-41-03-045620 |  |  |  |  |
| 建 设 性 质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  |  | C331结构性金属制品制造 |  |  |  |  |
| 建筑面积(㎡) | 5200 |  |  |  | 绿化面积(㎡) |  |  |  |  | -- |  |  |  |
| 总 投 资 （万元） | 1650 | 其中：环保 投资（万元） |  |  | 3.5 |  |  | 环保投资占总投资比例（%） |  |  |  |  | 0.21% |
| 评 价 经 费 （万元） | 0.7 |  |  |  | 预计投产日期 |  |  |  |  | 2019年12月 |  |  |  |
| 工程内容及规模 1、项目背景 本工程主要生产铝合金门窗制品，规划租赁三一山东筑工科技有限公司现有厂房及配套设施，总建筑面积5200m2，主要包括1座厂房（内部设置、原料产品区及加工区）及办公设施，通过外购铝合金切割组装机、玻璃自动磨边机、玻璃钢化设备等，能够实现年产5万平方米铝合金门窗的生产能力。 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）及相关法律法规，经查询属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年本、2018修订） “二十二金属制品业、67金属制品制造、其他（仅切割组装除外）”，需编制环境影响评价报告表。因此，枣庄华厦门窗有限公司委托我单位承担该项目环境影响报告表的编制工作。评价单位接受委托后，经过现场勘察及工程分析，依据《环境影响评价技术导则》的要求和《中华人民共和国环境影响评价法》等相关要求，编制了本项目环境影响评价报告表。通过环境影响评价，阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为项目的工程设计和环境管理提供科学依据。 2、项目位置、周围环境及平面布置 （1）项目位置 项目位于山东省枣庄市台儿庄区马兰屯镇前于里村311号，中心坐标为E：117.709891°、N：34.598686°，具体位置详见附图1。 （2）周围环境 结合现场勘查可知，项目所在地厂界北、西及东侧均为农田，南侧为道路沿街商铺，最近村庄为厂界东侧240m处的前于里村，周围环境情况见附图2。 （3）平面布置 项目厂区布置简单，本工程位于厂区标准厂房东南侧南侧，车间由1座厂房组成，东西布置，由东向西分别为原料区、铝合金加工区、玻璃加工区、组装区，东部作为产品区，共计设置2处出入口分别位于东西两侧，办公及辅助用房依托现有工程，具体平面布置详见附图3。 3、工程建设内容及规模 （1）产品方案 生产产品主要为铝合金门窗，产品方案见表1-1。 表1-1 建设项目产品方案一览表 - 产品名称; - 生产规模; - 备注. 铝合金门窗; 5万m2; 尺寸根据订单设计. （2）项目工程主要的内容包括主体工程、辅助工程及环保工程，具体详见表1-2。 表1-2 项目组成一览表 工程 类别; 项目; 工程规模和内容. 主体工程; 生产线; 建筑面积3000m2，主要用于铝合金及玻璃的加工处理。. 辅助 工程; 办公及生活设施; 建筑面积200m2，用于人员办公及辅助生活。. 地面硬化; 使用厂内现有硬化设施。. 储运 工程; 原料库; 建筑面积1000m2，主要用于原料的来料贮存. 成品库; 建筑面积1000m2，主要用于产品的出售及暂存。. 运输; 设置铲车用于厂内运输，厂外运输场外依靠社会力量。. 公用 工程; 供水; 生产外购工业纯水15m3/a，生活用水180m3/a，由区域供水管网提供。. 排水; 雨污分流，屋顶雨水汇入内部雨水管网后排入附近沟渠；无生产废水产排；主要排水为生活污水产生量144m3/a，经厂内现有化粪池处理后由周边农户用作堆肥。. 供电; 系使用区域供电系统供应，场内设置变压器及通过内部配电区，经线路传输后使用，年耗电50万kwh。. 采暖、制冷; 生产用热均由电力供应；建筑内部采暖、制冷由安装分体式空调解决。. 环保工程; 废气治理; 生产加工过程中不涉及废气的产排。. 废水治理; 生产过程需要对玻璃清洗废水进行定期添加损耗，不涉及外排；主要排水生活污水经化粪池处理后由周边农户用作堆肥。. 固废治理; 铝合金、塑钢碎屑物及玻璃边角料收集后外售处理；生活垃圾环卫部门收集处理。. 噪声治理; 对高噪声设备采用基础固定、减震、隔声等措施处理。. 4、原辅材料及能源消耗 主要原辅材料及能源消耗详见表1-3。 表1-3 本项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 规格; 总体规模; 备注. 1; 铝合金型材; 6m/根; 500t/a; 外购. 2; 五金配件; 配套; 1万套; 外购. 3; 玻璃原片; --; 5万m2; 外购. 4; 丁基胶; --; 0.6t/a; 外购. 5; 玻璃胶; --; 1t/a; 外购. 6; 水; 新鲜水; 180m3/a; 区域自来水. 工业纯水; 15m3/a; 外购. 7; 电; 50万kwh; 区域电网提供. 丁基胶：简称IIR，是Isobutylene Isoprene Rubber的缩写。具有良好的化学稳定性和热稳定性，最突出的是气密性和水密性。它对空气的透过率仅为天然橡胶的1/7，丁苯橡胶的1/5，而对蒸汽的透过率则为天然橡胶的1/200，丁苯橡胶的1/140。因此主要用于制造各种内胎、蒸汽管、水胎、水坝底层以及垫圈等各种橡胶制品。 玻璃胶：玻璃胶的全称是硅酮玻璃胶，是一种类似软膏，一旦接触空气中的水分就会固化成一种坚韧的橡胶类固体材料，无毒性。硅酮玻璃胶按照性质又分为酸性胶和中性胶两种。酸性玻璃胶为脱酸性硅酮玻璃胶，中性玻璃胶为脱醇型玻璃胶。酸性玻璃胶在固化过程中吸收空气中的水分释放乙酸气体；中性玻璃胶在固化过程中吸收空气中的水分释放乙醇气体。 5、主要生产设备 本项目主要生产设备详见表1-4。 表1-4 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规模; 备注. 1; 铝合金切割组装机; 2套. 2; 塑钢切割组装机; 2套. 3; 玻璃切割机; 2套. 4; 玻璃抽真空生产线; 2套. 5; 玻璃四边磨清理机; 2套. 6; 自动磨边机; 2台. 7; 钢化玻璃机; 1台. 8; 中空压缩机; 1台. 9; 冷干机; 1台. 6、公用及辅助工程 （1）给排水 ①给水：项目生活用水由厂区现有供水管网提供，生产用水通过外购工业纯水获得。 生活用水：项目内部不设宿舍及食堂，职工为附近村民，不在厂内食宿，职工生活用水量以30L/（人·d）计，新增员工20人，年工作300天，则生活用水量为180m3/a（0.6m3/d）。 生产用水：玻璃原片磨边、抽真空均需要对玻璃表面进行清洁，目的是去除表面灰尘，拟采用工业纯水进行，设置循环水池收集废水沉淀后循环使用，总循环量1m3/d，损耗量按照5%考虑，则需要定期添加水量为15m3。 综上所述，项目年消耗新鲜水180m3、外购纯水15m3。 ②排水 厂区排水采用“雨污分流制”，建筑物屋面为有组织排水，屋面雨水经落水管排至周边沟渠。 生活用水产污系数为80%，则生活盥洗废水产生量为144m3/a，借助厂内现有化粪池收集后定期用作堆肥。生产用水通过设置的循环水池沉淀后循环使用，不涉及废水的产排，只需要定期添加损耗。 项目水平衡图见图1-1。 （2）供电 项目使用厂区内现有供电设施，新增用电量50万kwh。 （3）供暖及制冷 生产涉及用热由电力解决，生活采暖制冷依靠现有设施解决。 7、职工人数及工作制度 项目新增定员20人，生产实行单班制，每班8小时，年工作日为300天，计2400小时，职工为附近村民，不在厂区内住宿。 8、产业政策及规划相符性分析 （1）产业政策相符性 经查询《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 修正版）》，本项目采用的工艺、生产的产品品种和使用的设备均不在限制类和淘汰类之列，按照有关规定，项目属于允许类。同时已取得了枣庄市台儿庄区发展和改革局山东省项目备案证明（备案号2019-370405-41-03-045620，见附件2），因此项目建设符合国家产业政策要求。 （2）土地使用的合法性分析 目前建设单位已经获得了土地使用权，根据建设单位提供资料可知，项目所使用土地性质符合马兰屯镇土地总体规划要求（详见附件3），同时经查询，项目用地不属于《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本）中限批或禁批的范围，因此项目用地合法。 9、与其他发展规划符合性分析 （1）与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）文的符合性 表1-5 与国发〔2018〕22号文符合性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 1; 重点区域范围。京津冀及周边地区，包含北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市以及雄安新区，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市等；; 本项目位于枣庄市台儿庄区，不属于重点区域范围。; 符合. 2; 重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。; 本项目不属于重点区域范围。本项目不属于以上行业; 符合. 3; 强化“散乱污”企业综合整治。全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，制定“散乱污”企业及集群整治标准。; 本项目符合国家相关产业政策要求，符合当地产业布局规划，污染物经处理后可达标排放，因此，本项目不属于“小散乱污”企业。; 符合. 4; 持续推进工业污染源全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。推进重点行业污染治理升级改造。重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目各污染物经处理后可达标排放。; 符合. 5; 开展燃煤锅炉综合整治。加大燃煤小锅炉淘汰力度。县级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，原则上不再新建每小时 35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。; 本项目无燃煤锅炉。; 符合. 6; 加强扬尘综合治理。严格施工扬尘监管。2018 年底前，各地建立施工工地管理清单。因地制宜稳步发展装配式建筑。将施工工地扬尘污染防治纳入文 施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。; 本项目目施工期严格遵守省市关于扬尘治理的相关规定，并建立扬尘控制责任制度。; 符合. 由上表可知，项目的建设符合《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》国发〔2018〕22 号文的相关要求。 （2）与《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018-2020年）》（鲁政发〔2018〕17 号）文的符合性 表1-6 与鲁政发〔2018〕17号文符合性 序号; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 1; 优化产业结构与布局。着力调整产业结构。加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，推动钢铁、地炼、电解铝、焦化、轮胎、化肥、氯碱等高耗能行业转型升级，7 个传输通道城市按照国家修订的《产业结构调整指导目录》中对重点区域的要求，压减过剩产能。; 项目位于枣庄市台儿庄区，不是山东省 7 个传输通道城市，本项目符合国家相关产业政策要求，不属于产能淘汰和过剩产能。; 符合. 2; 持续实施“散乱污”企业整治。巩固全省“散乱污”企业整治工作成果，坚决杜绝“散乱污”企业项目和已取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，按照国家的“散乱污”企业及集群整治标准，将“散乱污”企业及集群整治到位。; 项目符合国家相关产业政策要求，符合当地产业布局规划，污染物经治理后可达标排放，因此，本项目不属于“小散乱污”企业; 符合. 3; 着力调整产业布局。按照“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（“三线一单”）要求，在总结国家试点经验基础上，2018 年率先在青岛、东营、烟台、潍坊、威海、日照、滨州 7市开展“三线一单”编制工作。2019 年年底，各市要完成“三线一单”编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。严格执行高耗能、高污染和资源型行业准入条件，环境空气质量未达标的地区应制订更严格的产业准入门槛。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评的要求。; 项目符合“三线一单” 要求。; 符合. 4; 强力推进燃煤锅炉综合整治。全面淘汰 10 蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。县级及以上城市建成区基本淘汰茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，不再新建 35 蒸吨/小时以下的燃煤锅炉。; 项目无燃煤锅炉。; 符合. 5; 优化国土空间开发布局。各市按照大气污染物排放核心控制、重点控制区和一般控制区的要求，实施分区分类管理，督促控制区内的企业对照各阶段的排放标准限值和区域功能实施治污设施的提标 造，确保稳定达标排放。; 项目污染物可达标排放。; 符合. 6; 工业污染源全面达标排放。持续推进工业污染源提标改造。7 个传输通道城市二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。全省推动实施钢铁等行业超低排放改造。到 2020年，工业污染源全面执行国家和省大气污染物相应时段排放标准要求。持续推进工业污染源全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加超标处 和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整顿。; 项目污染物可达标排放。; 符合. 由上表可知，项目的建设符合《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨 2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018-2020 年）》鲁政发〔2018〕17 号文的相关要求。 10、“三线一单”符合性分析 （1）生态红线相符合性分析 根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020）》及，台儿庄区范围内生态保护红线规划为大伏山、黄邱山生物多样性维护、水源涵养生态保护红线区；峄城古运河土壤保持、水源涵养生态保护红线区；韩庄运河运河土壤保持、水源涵养生态保护红线区，与本项目厂区方位及距离见表1-7。 表1-7 区域生态保护红线区与厂区位置关系一览表 生态红线（编号）; 边界描述; 区域面积（km2）; 生态功能; 类型与特征. 大伏山、黄邱山生物多样性维护、水源涵养生态保护红线区（SD-04-B4-13）; 台儿庄区南侧黄 邱山、大伏山。; 9.20; 水源涵 养、生物 多样性维 护; 森林. 峄城古运河土壤保持、水源涵养生态红线区（SD-04-B2-01）; 台儿庄区韩庄运河西侧古运河乡湿地公园; 10.60; 土壤保持、水源涵养; 河流、湿地. 韩庄运河运河土壤保持、水源涵养生态红线区（SD-04-B2-02）; 台儿庄区韩庄运河东侧湿地公园，东到枣庄市边界; 28.67; 土壤保持、水源涵养; 河流、湿地 、森林. 结合表1-6查询可知，项目位置距离韩庄运河300m，不在枣庄市红线生态区域范围内，满足《山东省生态保护红线规划（2016-2020）》要求，枣庄市生态保护红线图见附图4。 （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。 环境质量事关民生幸福，环境质量的底线就是以人民群众身体健康和生命财产安全为目标，维护人类生存基本环境质量需求的底线和保障线。具体而言，环境质量底线应涵盖以下3方面的基本要求。一是必须消除已有的劣质化环境；二是严格遵守执行环境质量“只能更好、不能变坏”的基本要求；三是保障环境风险控制在安全范围内。 通过对该区域环境质量现状分析可知，项目所在区域地表水环境、声环境质量能够满足相应标准要求，环境空气中颗粒物超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，枣庄市已经制定了大气污染综合治理实施方案，采取了促进现有企业升级改造、新建企业加强环境治理、取缔小型燃煤锅炉、推广集中供热供气削减生活污染源等措施，目前区域大气环境质量已经明显好转，根据统计数据可知近三年区域环境空气质量明显改善。 本项目运营期不会对区域环境质量造成明显影响，满足区域环境质量改善目标管理要求，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 构建自然资源利用上线，推动自然资源可持续发展，需要对传统发展理念扬弃；构建自然资源利用上线，推动自然资源可持续发展，需要构筑起自然资源生态系统的规模和配比；构建自然资源利用上线，推动自然资源可持续发展，需要对自然资源开发利用进行经济学分析；构建自然资源利用上线，推动自然资源可持续发展，需要加快政策法律制度建设；构建自然资源利用上线，推动自然资源可持续发展，需要发掘“大数据+互联网”的功效，实时自然资源承载力预警系统和在线监测系统；构建自然资源利用上线，推动自然资源可持续发展，需要加快国土空间绿色治理行动。 本项目生产过程中主要消耗电力、新鲜水，均来自区域管网，用量相对较少，项目用地符合区域规划，不占用新的土地资源，项目能够对所有原料进行充分利用，项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，不会超过划定的资源利用上线。 （4）枣庄市投资项目负面清单 经对照《枣庄市人民政府关于印发枣庄市投资项目负面清单的通知》（枣政字〔2014〕54号），项目未被列入枣庄市投资项目负面清单范围。 综上所述，本项目符合“三线一单”的要求。 13、环保投资 建设项目环保投资主要包括废气处理、噪声处理、生活垃圾处理等方面。本项目用于一次性环保的费用合计约3.5万元，约占总投资额（1650万元）的0.21%。预计概算见下表1-8。 表1-8 项目环保投资一览表 项目; 环保设施名称; 环保投资 （万元）; 预期效果; 进度. 废水; 沉淀池; 1.0; 废水循环使用; 与项目建设 同时设计、 同时施工、 同时运行. 废气; 加强车间通风措施; 1.0; 达标排放. 噪声; 基础固定、厂房隔声; 1.0; 厂界达标. 固废; 固废暂存间; 0.5; 合理处置. 合计; 3.5. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 结合现场勘查及建设单位提供资料可知，目前项目所在地厂房及相应辅助设施已经完成，厂内未进行生产目前厂房空置，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地理位置、地形、地貌、地质、气候气象、水文水系、地震、土壤和植被、生物资源等）： 一、地理位置 本项目所在位置隶属于枣庄市台儿庄区。台儿庄为枣庄市辖区，位于山东省的最南部，地处鲁苏交界，东连沂蒙山，西濒微山湖，南临交通枢纽徐州，北接孔孟之乡曲阜，素有“山东南大门”之称。京福高速公路、206国道、104国道和京沪高速铁路穿境而过。附近有徐州观音、临沂、济宁、连云港4个机场及石臼、岚山、连云港3个海港。“黄金水道”京杭运河横贯全境42km，常年通航2000吨级船舶，水上运输直达扬州、南京、上海、杭州等地区。 二、地形、地貌、地质 1、地形、地貌 台儿庄区境内地势南北高，中间低，自西向东渐低，呈倾斜状。西南部为连绵起伏的低山丘陵，宜林宜牧。北部为平原，适宜各种农作物生长。中部和东部较低洼，利于水产养殖与水稻种植。西南部最高山峰海拔306m，西北最高处海拔203米。最低点在东南部的赵村湖，海拔24.5m。韩庄运河自西向东横贯全境，大沙河由北向南流经境内中部，注入韩庄运河。全区自南向北，由西向东分布着丘陵坡、梯田近山阶地、山间谷地、山前倾斜平原以及河漫洼地等地貌单元，其中低山丘陵面积占总面积的18.6%，平原面积占总面积的81.4%。 2、地质特征 区域主要地质有奥陶系、东溪组、山西组、石炭系、太原系。台儿庄区位于峄台山间平原水文地质区的台儿庄断块裂隙岩溶孔隙水水文地质亚区，西南部为碳酸盐含水岩组、东南部为第四系孔隙水含水岩组与碳酸盐含水岩组叠置结构，上下层水力联系密切，北部局部发育第三系裂隙含水岩组。台儿庄区地下水流向为从北偏西到南偏东。 本区域内断裂间隙较多，地震等级为七度设防区，根据《中国地震参数区划图》，本区地震动参数：地震动峰值加速度为0.10g。因无应力聚集条件，历史上未发生过较大地震。规划区内工程地质条件较好，粘土、压粘土地基承载力在1.2~1.5kg/ cm2，强化片麻岩地耐承载力1.5~3.0kg/cm2。 三、气候气象 台儿庄区属暖温带大陆性季风气候区，四季分明。春季，气温回升，降水较少，多风，蒸发旺盛。夏季，炎热潮湿，7月中旬一般为高温天气，暴雨较多。秋季，降水减少，气温下降，天气凉爽，日照较充足，偶有高温天气，或出现连阴雨。冬季，寒冷干燥，最低气温为摄氏零下15度左右，雨雪稀少。 区境内日照时数为2182.3h。4～6月份平均每月日照时数接近200h，其中五月份日照时数最多，为232.6小时。 境内太阳总辐射量全年为112.2千卡/ cm2，5～6月份最大，分别为13.9千卡/cm2和13.4千卡/ cm2，12月份最少，为5.5千卡/ cm2。 台儿庄区年平均气温为13.5℃最热月为7月，最冷月为1月。 全区年平均降水量为811.6mm。降水量最多为夏季，其中，6～8月份，平均为522.8mm，占全年降水量的61.0%；全区多年平均降水日数（≥0.1mm）为85天，最多年份为105天，最少年份为63天。 四、水文水系 台儿庄区属淮河流域的运河水系。全区共有河流十多条，其中韩庄运河及伊家河是最大的河流，其他河流均属伊家河和韩庄运河的支流。境内河流总长度176.83km，流域面积111.11km2。 1、地表水资源 客水：主要来自韩庄运河、伊家河、大沙河。韩庄运河多年平均入境水量为13.412亿m3。伊家河7.05901亿m3。大沙河为1.1903亿m3。合计22.55亿m3。 境内地面径流：年平均径流量为1.4181亿m3。境内胜利渠引湖水量为4004万m3。全区内地表水总量为24.37亿m3。台儿庄、刘庄节制闸和红旗、马庄、前石佛寺、跃进以及贾口等拦河闸可蓄水1575万m3。佟庄、龙窝两水库可蓄水108.9万m3。张塘、丁庄等塘坝可蓄水22万m3。蒸发、渗透、外流入下游23.86亿m3。 2、地下水资源 台儿庄区地下水资源，主要依靠地表水和降雨来补充，全区地下水资源总量为6440万m3，可开采利用的地下水为5150万m3，主要分布在运河以北大沙河以东地区，伊家河以南分布不均。 3、与地下水水源地关系 张庄水源地保护区划分情况如下： （1）一级保护区 东至3号井东120米，西至3号井西100m，南至3号井南50m，北至3号井北运河南岸路范围内的区域。 （2）二级保护区 东至3号井东200米，西至3号井西500m，南至3号井南200m，北至京杭大运河南河堤范围内的区域（一级保护区范围除外）。 距离本项目最近的水源地为台儿庄张庄水源地，距离为二级保护区陆域范围边6.5km，因此项目的建设对其影响不大。 五、地震 本区地质运动以断裂运动为主，断层裂隙较多，因无应力集聚条件，历史上从未发生过较大地震。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），该区地震动峰值加速度值为0.l0g（地震烈度Ⅶ度）。工程地质条件较好，粘土、亚粘土地基承载力在1.2～1.5kg/cm2；强风化片麻岩地基承载力在2.5～3kg/cm2；津浦铁路以东亚粘土地基承载力在1.5～2kg/cm2；铁路以西地基承载较小。 六、土壤和植被 （1） 土壤 区内土壤有3个土类，5个亚类，10个属，27个土种。 褐土土类：褐土是市中区主要的土壤类型，面积305017亩，占农林牧可用面积的72.4%，广泛分布于各乡镇，与棕壤土成复区存在，有褐土型褐土和淋溶性褐土。 棕壤土类：市中区棕壤面积113338亩，占农林牧可利用面积27%，保肥能力差，土壤肥力较低，属暖性土，有棕壤性土和棕壤土两个亚类，除部分棕壤土外，均被开垦种植。 潮土土类：又名河潮土，俗称夜潮土，只有一个亚类。是发育在河流冲积物上的零星地快，区内大河两侧均有潮土地快，土层深厚，细沙粒含量高，通透性好，但是肥力易漏。面积2765亩，占农林牧可利用面积的0.6%。 （2）植被 本区域以农业种植为主，主要农业作物有粮食、蔬菜及经济作物，近年来随着经济发展和农业经营，天然植被覆盖已基本消失。 台儿庄区属于温暖带季风型大陆性气候，属于温带落叶阔叶林区，自然植被已少有存在，多为次生植被。孟庄镇、齐村镇北部低山丘陵区的陵坡上分布有松柏等温带常绿针叶树类，山脚分布多为温带落叶树类，多数地方呈“侧柏戴帽，刺槐扎腰，果树围山转”的分布形式。山麓平原多为散生和人工栽培树类。平原地区为农作物所覆盖，非耕地则为草类覆盖。 七、生物资源 境内植物资源有340多种，可分为草本、木本两大类，其中药用植物有71种。草本植物主要有：桔梗、半夏、白头翁、葛根等；木本植物主要有：酸枣、白榆、桑、黄连、银杏等。动物资源有野兔、田鼠、黄釉等及鸟类、昆虫类和鱼类等，均为常见种，无珍稀或濒危的种类。 八、南水北调东线工程 根据《南水北调东线工程规划》（修订版），南水北调东线工程的输水路线为：经薛城小沙河、不老河入南四湖，经梁济运河入东平湖，经位山隧洞穿黄河后，由鲁北输水线路出境。 南水北调工程是解决我国北方地区水资源短缺问题的重大基础设施项目，主要供水目标为黄淮海平原东部和山东半岛，解决苏北、山东东部河北东南部以及津浦铁路沿线的城市缺水问题，并可作为天津市的补充水源，输水主干线全长1150km，其中黄河以南660km，黄河以北490km，输水渠道的90%可利用现有渠道和湖泊。 南水北调东线工程能否顺利实施关键在于治污，山东段水污染防治作为东线治污工作的重要组成部分，是促进南水北调东线工程建设的一项至关重要的工作。按照《南水北调东线工程规划》（修订版）规定，山东省南水北调东线工程干渠大堤和所流经湖泊大堤（这两种大堤以下简称“沿线大堤”）内的全部区域为核心保护区域，核心区域向外延伸15km的汇水区域为重点保护区域。 本项目距离南水北调东线工程核心区直线距离小于15km（约5.2km），所在区域属于南水北调东线工程重点保护区域，所在区域水污染物排放执行《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》（2019年3月10日起实施）中的重点保护区域标准要求： 表2-1 《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》单位：mg/L 指标; BOD5; COD; SS; 动植物油; NH3-N; 全盐量; 总氮; 依据. 标准值; 10; 50; 20; 3; 5; 1600; 15; 重点保护区域标准. 本项目位于南水北调东线工程重点保护区域。本项目运营期废水主要为生活污水，产生量较少，经过现有化粪池收集后用于堆肥不外排，因此对南水北调东线工程不会产生影响。 该项目所在区域为非生态环境敏感地，该范围内人类活动较多，人类烦扰强度较大，据初步调查，项目所在区域不是重点保护野生动物的典型栖息地，无珍稀动植物分布。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 项目位于枣庄市台儿庄区，该区域空气环境属《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准适用区，地表水《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域，地下水环境属于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准适用区，声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准适用区。 1、大气环境质量现状 根据枣庄市环境保护局的《枣庄市环境质量报告》（2018年简本），台儿庄区2018年环境空气质量监测数据，监测数据统计结果见表3-1。 表3-1 台儿庄区空气质量监测结果 单位：ug/Nm³ 项目 因子; SO2; NO2; PM10; PM2.5. 监测值（年平均）; 13; 39; 115; 68. 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准（年平均）; 60; 40; 70; 35. 由表3-1可知，枣庄市台儿庄区2018年空气质量PM2.5、PM10均值超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，属于不达标区，其余因子未出现超标，分析主要是因为常规监测点位于城区，城区车辆较多及土建施工较多所致。根据《枣庄市环境保护“十三五”规划》（枣政发【2017】17号）要求，通过调整能源和产业结构、综合治理工业污染、加强扬尘综合整治、严管机动车污染、建立绿色生态屏障等针对削减措施，预计到2020年，枣庄市环境空气质量会有明显改善，各项大气指标均能够符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准。 2、地表水环境质量现状 该项目地表水系属淮河流域京杭运河水系，项目所在区域的地表水系为韩庄运河。根据《枣庄市环境质量报告》（2018年简本），韩庄运河台儿庄大桥监测断面具体监测结果见表3-2。 表3-2 韩庄运河水质监测结果 单位：mg/L（pH除外） 项目; pH; COD; BOD; 氨氮; 挥发酚; 溶解氧. 监测值; 7.90; 13.8; 2.5; 0.39; 0.0004; 10.0. 《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）Ⅲ类标准; 6～9; ≤20; ≤4.0; ≤1.0; ≤0.005; ≥5. 经上表可知，各项指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准值，说明该河水质优良。 3、地下水 数据引用《枣庄市环境质量报告》（2018年简本）监测数据，台儿庄区地下水源以张庄水源地监测结果为准，详见表3-3。 表3-3 台儿庄区地下水源监测结果 单位：mg/L（ pH除外） 项目; pH值; 总硬度; 氨氮; 氟化物; 氯化物; 总大肠菌群. 监测值; 7.78; 470; 未检出; 0.41; 76.6; 未检出. 标准值; 6.5～8.5; ≤450; ≤0.5; ≤1.0; ≤250; ≤3.0. 项目; 挥发酚; 硝酸盐氮; 亚硝酸盐氮; 硒; 硫酸盐; 氰化物. 监测值; 未检出; 7.81; 未检出; 未检出; 143; 0.002. 标准值; ≤0.002; ≤20; ≤1; ≤0.01; ≤250; ≤0.05. 由表3-3可知，2018年台儿庄区地下水（张庄水源地）各项指标除总硬度超标外，其余均符合《地下水质量标准》(GB/T-14848-2017)中Ⅲ类水质要求，总硬度超标主要是地质原因。 4、声环境质量现状 根据《枣庄市环境质量报告（2018年度）》的公布结果可知：台儿庄区功能区噪声四个季度均值昼间为59.3dB(A)，夜间为48.8dB(A)，无超标区域，因此声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，昼间噪声小于60dB(A)，夜间噪声小于50dB(A)。 5、辐射环境和生态环境 枣庄市台儿庄区在招商引资过程中拒绝污染严重的企业进入，未出现过区域环境质量被污染的情形，环境质量状况良好，城市生态环境稳定，无不良辐射环境和生态环境影响。 建设项目所在地附近无珍稀野生动植物分布，无重点保护的文物古迹存在。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 经现场勘查，本次环评确定的环境保护目标为： 表3-4 主要环境保护目标表 环境 要素; 环境保护对象; 方位; 距离（m）; 规模（人）; 环境功能. 空气 环境; 前于里村; W; 240; 1100; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 叶庄村; E; 560; 600. 地表水环境; 韩庄运河; N; 5200; --; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 地下水环境; 张庄水源地; SE; 6500; --; 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类. 声环境; --; --; 200; --; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类.

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境 项目所在区域环境空气质量功能区为二类，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准值见下表。 表4-1 环境空气质量标准一览表 单位：mg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. NOx; 1小时平均; 0.25; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 日平均; 0.1. SO2; 1小时平均; 0.5. 日平均; 0.15. PM10; 日平均; 0.15. PM2.5; 日平均; 0.075. TSP; 日平均; 0.30. 2、地表水环境 根据《山东省地表水环境功能区划》可知：韩庄运河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，SS执行水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）中相应标准，韩庄运河水环境功能区划见表4-2，具体标准值见下表4-3。 表4-2 韩庄运河水环境功能区划一览表 单位：mg/L 流域名称; 河流/湖库名称; 主导水环境功能区类型及名称; 水环境功能 区范围; 标准类别; 控制县级行政区名称. 淮河流域; 韩庄运河; 韩庄运河济宁枣庄饮用水源二级保护区; 微山县韩庄闸至韩庄运河处境江苏省防洪堤内的全部水域和陆域; Ⅲ; 微山县、枣庄市峄城区、台儿庄区、江苏省. 表4-3 地表水环境质量标准一览表 单位：mg/L 序号; 项目; Ⅲ类; 标准来源. 1; pH值（无量纲）; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）. 2; 溶解氧; ≥5. 3; COD; ≤20. 4; BOD5; ≤4.0. 5; NH3-N; ≤1.0. 6; 高锰酸钾指数; ≤6.0. 7; 总氮; ≤1.0. 8; 总磷; ≤0.2. 9; SS; ≤3; 《地表水资源质量标准》SL63-94. 3、地下水环境 根据《山东省地下水利用与保护规划》，项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，详见下表。 表4-4 地下水质量标准一览表 单位：mg/L、pH无量纲 序号; 指标; 标准值; 标准来源. 1; pH; 6.5~8.5; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 2; 总硬度（以CaCO3计）; 450. 3; 耗氧量; 3.0. 4; 氨氮; 0.50. 5; 氯化物; 250. 6; 总大肠菌群; 3.0. 7; 挥发酚; 0.002. 8; 硝酸盐氮; 20.0. 9; 亚硝酸盐氮; 1.00. 10; 溶解性总固体; 1000. 11; 硫酸盐; 250. 4、声环境 厂界四周区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准（昼间60 dB(A)、夜间50 dB(A)）。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 本项目不涉及废气的产排，不考虑废气排放标准。 2、噪声 本项目建成后厂界四周区域噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体标准值如表4-6所示： 表4-6《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB(A) 类 别; 昼 间; 夜 间. 2类; 60; 50. 3、其他标准 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单相关要求。 |
| 总 量 控制 指标 | 根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发【2013】37号）、《“十三五”生态环境保护规划》、《枣庄市2018年度主要污染物总量减排计划》及《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发【2019】132号），目前枣庄地区纳入总量控制指标的有：二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、烟粉尘及挥发性有机物（大气）；化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）（废水）。 本项目运行过程中废水综合利用不涉及COD、NH3-N的排放；运营过程中废气不涉及SO2、NOx、烟粉尘及挥发性有机物的排放，因此不需要向有关部门申请总量。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、施工期 本项目系利用现有厂房进行生产，施工期主要为设备购买及安装调试，施工期较短、影响较小，此处暂不考虑。 2、运营期 扩建项目运营期主要生产工艺及产污环节详见图5-1。 工艺流程简述分析： （1）铝合金及塑钢材料加工：将外购的铝合金及塑钢根据订单要求进行下料，主要为切割，切割碎屑自然落到台面上由于较大不会形成废气；将切割后的型材拐角使用卡扣连接，不使用焊接，连接后形成半成品框架待用。该工艺主要会产生设备噪声及原料下脚料固废。 （2）玻璃原片加工：将外购的玻璃原片根据尺寸要求进行切割，为保证边角的易加工性，对玻璃原片的边进行打磨，打磨过程均在密闭设备中进行，有水的参与降尘的同时进行清洗，该过程会产生设备噪声及磨边废水；完成打磨的玻璃根据需要进行高温钢化，热源来自电力；钢化后进入中空线，主要对玻璃进行再一次清洗、组合，完成中空玻璃的制作，该过程均在单独空间内进行，主要会产生废水及噪声。 （3）组装入库：将完成中控要求的玻璃及框架进行组合，使用玻璃胶进行粘合，完成后可进行包装入库。

主要污染工序： 1、施工期 暂不考虑。 2、运营期 产污节点及污染因子情况详见表5-1。 表5-1 项目产污环节及主要污染因子清单 类型; 产污地点; 产污环节; 编号; 主要污染因子. 废气; 生产车间; --; --; --. 废水; 辅助工程; 生活污水; W; COD、NH3-N等. 噪声; 加工车间; 生产设备; N; 设备噪声. 固废; 生产车间; 加工工序; S1; 铝合金、塑钢碎屑物及玻璃边角料; 一般废物. 职工生活; S2; 生活垃圾. 1、废气 项目运行过程中会使用丁基胶、玻璃胶对其进行粘合。由两种胶的理化性质可知，胶在使用过程汇总会吸收空气中水分释放有机废气，但现状基本感觉不到明显气味，况且用量较少只作为辅助原料，因此不会对大气环境造成影响，但本环评建议建设单位加强车间通风，设置通风设施以保证室内工作空气环境的洁净。 2、废水 结合公用工程分析可知，项目运营期主要废水为新增的生活污水，产生量为144m 3/a，经厂区内现有化粪池收集后由周边农户用作堆肥。 生产废水设置循环水池收集废水沉淀后循环使用，定期添加损耗。 3、噪声 本项目生产过程中产生的噪声源主要是高噪声设备运转过程中产生的噪声，噪声源强在80~90dB(A)之间，设备源强及治理措施见表5-3。 表5-3 设备源强及治理措施 序号; 设备名称; 设备数量; 源强dB(A); 排放规律; 降噪措施; 降噪值dB(A). 1; 铝合金切割组装机; 2; 80; 间歇; 基础 减震 厂房 隔声; 20. 2; 塑钢切割组装机; 2; 80; 间歇; 20. 3; 玻璃切割机; 2; 85; 间歇; 20. 4; 玻璃抽真空生产线; 2; 80; 间歇; 20. 5; 玻璃四边磨清理机; 2; 85; 间歇; 20. 6; 自动磨边机; 2; 85; 间歇; 20. 7; 钢化玻璃机; 1; 80; 间歇; 20. 8; 中空压缩机; 1; 90; 间歇; 20. 9; 冷干机; 1; 85; 间歇; 20. 4、固废 生产过程中铝合金、塑钢碎屑物及玻璃边角料产生量按照用量的5%考虑，则产生量为25t/a，全部收集后暂存固废间，定期外售处理；项目职工生活垃圾量按0.2kg/人•d计算，新增员工20人，年工作日300天，则生活垃圾的产生量为1.2t/a。生活垃圾经厂区内分类收集后，由环卫部门清运处理。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前污染物 浓度及产生量 | 排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | -- | -- | -- | -- |
| 水 污 染 物 | 生活 活动 | 生活污水 144m3/a | COD、NH3-N及SS | 外运堆肥处理 |
|  | 生产 活动 | 生产废水 | SS | 循环使用不外排 |
| 固 体 废 物 | 生产 活动 | 铝合金、塑钢碎屑物及玻璃边角料 | 25t/a | 收集后外售处理 |
|  | 生活垃圾 | 职工生活垃圾 | 1.2t/a | 环卫部门统一处理 |
| 噪 声 | 各类机械设备 | 本项目生产过程中产生的噪声源主要是设备运转过程中产生的噪声，噪声源强在80~90dB（A）之间。 |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目根据现场调查可知，目前场地已经硬化，项目周围并无原始植被生长和珍贵野生动物活动，项目区域生态系统敏感程度较低，相对整个评价区域来说，项目建设产生的生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

（一）施工期环境影响分析 不考虑。

（二）营运期环境影响分析 1、环境空气影响分析 项目运行过程中会使用丁基胶、玻璃胶对其进行粘合。由两种胶的理化性质可知，胶在使用过程汇总会吸收空气中水分释放有机废气，但现状基本感觉不到明显气味，况且用量较少只作为辅助原料，因此不会对大气环境造成影响，但本环评建议建设单位加强车间通风，设置通风设施以保证室内工作空气环境洁净。 2、运营期固废环境影响分析 （1）地表水 项目排水根据区域排水体系规划设计为雨、污分流制，雨水经落水管排至室外沟渠。 生活污水处理可行性分析：项目排放废水主要为生活污水，该废水经厂区内现有化粪池收集后由周边农户用作堆肥，不外排。厂区内目前已经设置了1处处理能力为1.0m3/d的化粪池。选择该种方式处理生活污水可避免资源的过度浪费，减少企业的不必要支出，同时周边有较多的农田，为农户提供了可靠地农肥来源，但本报告要求有关部门需要加强对类似企业采用该种方式处理污水的监督性，避免乱排放的情况发生。 综合分析可知，拟建项目的废水不会直接排入外环境，不会对区域地表水环境造成影响。 （2）地下水 本项目对地下水质的影响主要有三方面，一是废水收集、处理以及排放过程中的下渗对地下水的影响，二是绿化后的下渗对地下水的影响，三是固废暂存下渗对地下水的影响。现分析如下： A.废水排放对地下水质的影响 项目废水的收集全都通过管道、排水沟或者塑料桶，并对相应设施采用严格的防渗措施，不直接和地表联系，不会通过地表水和地下水的水力联系而进入地下水从而引起地下水水质的变化。微量废水在下渗过程中通过土壤对污染物的阻隔、吸收和降解作用，污染物浓度会进一步降低，即使有微量废水渗入地下水后对区域内地下水的水质影响也很微弱，不会改变区域地下水的现状使用功能。 B.绿化洒水对地下水质的影响 在绿化用水的下渗过程中，通过植物和土壤对绿化水中污染物的进一步降解和吸收，水中污染物的浓度会进一步降低，因此，本次评价认为绿化用水下渗不会对区域地下水水质产生明显的影响，不会改变区域地下水的现状使用功能。 C.固废暂存对地下水质的影响 生活垃圾、一般固废如不及时合理的处理，其自身的渗滤液和经降水的淋溶液可导致地下水中的总硬度、氯化物和硝酸盐等含量增加，垃圾分解出来的各种酸、无机物和有机物长期与土壤发生作用，会使土壤的性质发生变化，如强度降低，土壤结构的改变，渗透性增强等，这将加速对深部地下水的污染。 本项目废水仅为生活污水，化粪池在建设时已经考虑了防渗，因此不会对地下水产生影响。 3、声环境影响分析 本项目噪声源强来自各种高噪音设备及风机的运行，噪声源强约为80~90dB(A)，均产生于厂房内，为便于估算，假设设备沿东西线均匀分布。 本项目高噪声设备详见表7-1。 表7-1 本项目主要高噪声设备一览表 序号; 设备名称; 数量台 （套）; 声级 dB(A); 厂界距离（m）. 东; 南; 西; 北. 1; 铝合金切割组装机; 2; 80; 100; 70; 100; 90. 2; 塑钢切割组装机; 2; 80; 95; 70; 105; 90. 3; 玻璃切割机; 2; 90; 90; 70; 110; 90. 4; 玻璃抽真空生产线; 2; 80; 85; 70; 115; 90. 5; 玻璃四边磨清理机; 2; 90; 80; 70; 120; 90. 6; 自动磨边机; 2; 85; 75; 70; 125; 90. 7; 钢化玻璃机; 1; 80; 70; 70; 130; 90. 8; 中空压缩机; 1; 90; 65; 70; 135; 90. 9; 冷干机; 1; 85; 60; 70; 140; 90. 本项目单个设备噪声值较弱，但设备数量较多，若处理不当，将会对周围声环境造成一定影响。建议项目建设单位采取一定方式对噪声污染进行防治： （1）尽量选择低噪声和符合国家噪声标准的生产设备，并进行定期检修维护，使其处于良好运行状态；在设备的基础与地面之间安装减振垫，减少机械振动产生的噪声污染。 （2）加强车间的隔音措施，如适当增加车间墙壁厚度，并安装隔声门窗。尽量少开启门窗。对工人采取适当的劳动保护措施，减小职业伤害。 （3）合理布局，合理布置车间内部设备的位置，将高噪声设备尽量安置在车间中间位置以增加其距离衰减量，减少对周围环境的影响。 噪声距离衰减公式如下。 LS=20lg（r/r0） 式中：r—关心点与参考位置的距离（m）； r0——参考位置与噪声源的距离，统一r0=1.5m。 本项目预测结果见表7-2。 表7-2 噪声影响预测结果 单位：dB(A) 噪声源; 噪 声 值; 降 噪 量; 距离衰减dB(A); 影响值. 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 铝合金切割组装机; 80; 20; 36.48; 33.38; 36.48; 35.56; 23.52; 26.62; 23.52; 24.44. 塑钢切割组装机; 80; 20; 36.03; 33.38; 36.90; 35.56; 23.97; 26.62; 23.10; 24.44. 玻璃切割机; 90; 20; 35.56; 33.38; 37.31; 35.56; 34.44; 36.62; 32.69; 34.44. 玻璃抽真空生产线; 80; 20; 35.07; 33.38; 37.69; 35.56; 24.93; 26.62; 22.31; 24.44. 玻璃四边磨清理机; 90; 20; 34.54; 33.38; 38.06; 35.56; 35.46; 36.62; 31.94; 34.44. 自动磨边机; 85; 20; 33.98; 33.38; 38.42; 35.56; 31.02; 31.62; 26.58; 29.44. 钢化玻璃机; 80; 20; 33.38; 33.38; 38.76; 35.56; 26.62; 26.62; 21.24; 24.44. 中空压缩机; 90; 20; 32.74; 33.38; 39.08; 35.56; 37.26; 36.62; 30.92; 34.44. 冷干机; 85; 20; 32.04; 33.38; 39.40; 35.56; 32.96; 31.62; 25.60; 29.44. 贡献值（将设备数量考虑其中）; 40.22; 41.22; 36.77; 38.45. 最大贡献值; 南厂界：41.22dB(A). 根据上表预测结果可知，考虑各噪声源的叠加，项目高噪声设备对最近的南厂界的最大影响值为41.22dB(A)，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，因此项目产生的噪声较小，对区域声环境影响较小，不会造成厂界超标。 5、固废环境影响分析 项目运营期固废主要为铝合金、塑钢碎屑物及玻璃边角料和生活垃圾。 铝合金、塑钢碎屑物及玻璃边角料均具有利用价值，因此外售处理；生活垃圾经厂区内分类收集后，由环卫部门清运处理。经采取上述措施处理后，本项目固废能够做到零排放，不会产生二次污染，不会对周围环境造成明显影响。 综上所述，在采取相应固废措施后，项目一般固体废物处理措施和处置方案均能够满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求，对环境影响较小。 6、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运营期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄露，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，已使建设项目事故率和环境风险达到可接受水平。 （1）环境风险识别 本项目属于机械加工项目，项目使用的原辅材料在运输、贮存过程中都有可能发生突发性火灾事故。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJT169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)以及《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(HJ/T169-2004)的规定，对环境风险源进行了识别，本项目不构成重大危险源。 （2）危险目标及事故分析 根据原料、产品的特性，本项目危险目标为生产车间。主要存在的风险为发生火灾风险。由于生产中上要利用能源为电，如发生火灾，会造成重大经济损失。 项目废气处理设备出现故障时会噪声污染物超标排放。 （3）风险防范措施 营运期：①建立事故管理和应急计划，设立项目区内急救指挥小组，并和当地有关事故急救部门建立正常的定期联系。应建立各类事故的处理预案，一旦事故发生可迅速进行处理。当事故发生后，疏散人员至安全区，应急处理人员确保安全条件下处理。 ②车间严禁存放火种，远离热源。设置“危险、禁止烟火”等标志。备有一定数量灭火器材并保持有效状态以及防毒面具等气防设备。严格按照我国有关劳动安全、环保与卫生的规范和标准，在运行过程中必须针对可能存在的不安全、不卫生而采取相应的安全防卫措施，消除事故隐患。加强设备（包括各种安全仪表）的维修、保养，杜绝由于设备老损、折旧带来的事故隐患。 ③加强对公司职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故的发生。 ④针对可能出现的事故状况，建设单位应制定设备巡检制度，对损坏的设备，及时安排人更换维修损坏的生产设备、废气处理系统及送风系统，提高生产设备的密闭性能。 项目存在一定的环境风险，风险因素较多，但采取防范措施，并落实应急预案后，防线处于可控水平。 （4）应急预案 ①报警：1）现场人员在扑灭初时火灾的同时，立即向总经理报警。2）如果在发现火灾的时候，火势较大，现场人员可直接拨打119报警。3）报警时需说明的事项：单位、准确地点、现场人员、火势情况等。 ②启动应急预案：1）经理接到报警后，根据初步了解的情况，立即判断是否启动应急预案；2）如启动预案，立即通知各小组成员到位；3）判断是否拨打119。 ③现场救援：1）利用灭火器材灭火；2）利用消火栓或消防水灭火；3）对火灾现场周围用大量水喷洒，防止火势蔓延；4）抢救受困人员或受伤人员。 ④现场警戒及疏散:1)在交通道路放哨，阻止无关人员和车辆进入；2）迅速通知和组织其他人员及周边群众撤离到安全地点；3）保持应急人员及车辆畅通无阻，119救护队到来时，指引救护人员到现场；4）搬开周边可燃物或迁移贵重物品。 ⑤伤员救护：1）轻微受伤人员擦拭药水；2）受伤较重人员用应急车辆直接送到医院救护；3）拨打120。 ⑥人员清点和现场恢复。 ⑦查明事故原因。 ⑧应急演练：每年举行一次全面的火灾演练，演练的组织人员，参演人员范围，观摩及记录人员。 （5）风险小结 本项目严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项安全规章制度，加强监控和管理，避免事故的发生。在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提及的安全设施和安全对策后，工程事故对周围环境影响处于可接受水平。 7、监测计划 项目建成后，建设单位应重视环境保护工作，需配备环保人员2名，负责环境监督管理工作。环境管理方案主要包括下列内容： 组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，提高公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心；制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放；掌握公司内部污染物排放状况，编制公司内部环境状况报告。；负责环保专项资金的平衡与控制及办理环保税缴费工作；协同有关环境保护主管部门组织落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收；组织环境监测，检查公司环境状况，并及时将环境监测信息向环保部门通报；调查处理公司内污染事故和污染纠纷；组织“三废”处理利用技术的实验和研究；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），运营期企业自行监测计划见表7-3。 表7-3 污染源监测计划 环境要素; 监测位置; 监测项目; 频次. 废气; --; --; --. 噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; 每季度监测1次. 固体废物; ---; 一般固废暂存及处理情况; 每月统计1次. 8、环保“三同时”验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017 修订版）规定，建设设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，应当依法向社会公开验收报告。项目验收情况如下： 表7-4 建设项目三同时验收一览表 类别; 验收内容及达到标准; 建设时间. 废气; --; 与建设项目同时设计、同时施工、同时投产使用. 废水; 设置雨污分流设施，生活污水借助厂内现有设施处理；生产废水设置沉淀池收集后循环回用不外排。. 噪声; 采取相应的隔声、减震等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。. 固体废物; 设置一般固废收集暂存设施，做好管理计划及相关台账。.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | -- | -- | -- | -- |
| 水 污 染 物 | 生活活动 | 生活污水 144m3/a | 化粪池收集 | 外运堆肥处理 |
|  | 生产活动 | 生产废水 | 沉淀池收集 | 循环使用不外排 |
| 固 体 废 物 | 生产活动 | 铝合金、塑钢碎屑物及玻璃边角料 | 收集后外售处理 | 合理处置 |
|  | 生活垃圾 | 职工生活垃圾 | 委托环卫部门统一处理 | 合理处置 |
| 噪 声 | 项目噪声经采取选用低噪声设备、车间内合理布局、设备基础减振、加强设备管理、建筑隔声、加强车辆管理等降噪措施，再经绿化距离衰减后，预计厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求，对周围声环境影响较小。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目区周围主要为企业和道路，无需要特殊保护的生态保护区。目前已经完成了绿化工程，项目的建设不会改变土地功能，区域生态环境也不会受到影响。 |  |  |  |  |

- 九、结论及建议

一、结论 1、拟建项目基本情况 本项目是枣庄华厦门窗有限公司投资1650万元建设的年产5万平方米铝合金门窗项目，位于山东省枣庄市台儿庄区马兰屯镇前于里村311号，规划租赁三一山东筑工科技有限公司现有厂房及配套设施，总建筑面积5200m2，主要包括1座厂房（内部设置、原料产品区及加工区）及办公设施，通过外购铝合金切割组装机、玻璃自动磨边机、玻璃钢化设备等，能够实现年产5万平方米铝合金门窗的生产能力。 2、产业政策的符合性 经查询《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 修正版）》，本项目采用的工艺、生产的产品品种和使用的设备均不在限制类和淘汰类之列，按照有关规定，项目属于允许类。同时已取得了枣庄市台儿庄区发展和改革局山东省项目备案证明（备案号2019-370405-41-03-045620，因此项目建设符合国家产业政策要求。 3、用地规划相符性 目前建设单位已经获得了土地使用权，根据建设单位提供资料可知，项目所使用土地性质符合马兰屯镇土地总体规划要求，同时经查询，项目用地不属于《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本）中限批或禁批的范围，因此项目用地合法。 4、环境质量现状 （1）环境空气 根据《枣庄市环境质量报告》（2018年简本），枣庄市台儿庄区2018年空气质量PM2.5、PM10均值超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，属于不达标区，其余因子未出现超标，分析主要是因为常规监测点位于城区，城区车辆较多及土建施工较多所致。根据《枣庄市环境保护“十三五”规划》（枣政发【2017】17号）要求，通过调整能源和产业结构、综合治理工业污染、加强扬尘综合整治、严管机动车污染、建立绿色生态屏障等针对削减措施，预计到2020年，枣庄市环境空气质量会有明显改善，各项大气指标均能够符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准。 （2）地表水 根据《枣庄市环境质量报告》（2018年简本），韩庄运河台儿庄大桥监测断面各项指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准值，说明该河水质优良。 （3）地下水 根据《枣庄市环境质量报告》（2018年简本）监测数据可知，台儿庄区地下水（张庄水源地）各项指标除总硬度超标外，其余均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质要求，总硬度超标主要是地质原因。 （4）声环境 根据《枣庄市环境质量报告》（2018年简本）公布结果，台儿庄区功能区噪声四个季度均值昼间为59.3dB(A)，夜间为48.8dB(A)，无超标区域，因此声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，昼间噪声小于60dB(A)，夜间噪声小于50dB(A)。 5、环境影响分析结论 （1）废气 项目运行过程中会使用丁基胶、玻璃胶对其进行粘合。由两种胶的理化性质可知，胶在使用过程汇总会吸收空气中水分释放有机废气，但现状基本感觉不到明显气味，况且用量较少只作为辅助原料，因此不会对大气环境造成影响，但本环评建议建设单位加强车间通风，设置通风设施以保证室内工作空气环境的洁净。 （2）废水 本项目排放废水主要为生活污水，该废水经厂区内现有化粪池收集后由周边农户用作堆肥；生产废水设置循环水池收集废水沉淀后循环使用，定期添加损耗。因此废水能够做到不外排，不会对区域环境造成影响。 （3）噪声 经针对性的采取相应措施处理后，考虑到距离衰减及各噪声源叠加，本项目高噪声设备对最近的南厂界的最大影响值为41.22dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对区域声环境影响较小，不会造成厂界超标，对附近居民点不会产生明显影响。 （4）固废 铝合金、塑钢碎屑物及玻璃边角料均具有利用价值，因此外售处理；生活垃圾经厂区内分类收集后，由环卫部门清运处理。 故本项目产生的固体废弃物不会对周围环境产生影响。 6、总量控制 本项目运行过程中废水综合利用不涉及COD、NH3-N的排放；运营过程中废气不涉及SO2、NOx、烟粉尘及挥发性有机物的排放，因此不需要向有关部门申请总量。 7、结论 本项目建设符合相关产业政策要求，针对各种可能对环境产生影响的环节，均采取了相应的防治措施，最大限度地降低废水、噪声、固废对环境可能造成的污染，在落实各项环保措施后，所排放的各种污染物能够达到国家相关标准要求，对环境影响较小。因此，从环保角度讲该项目建设是可行的。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 登记备案证明 附件2 环境评价委托书 附件3 现场照片 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目周围环境图 附图3 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.土壤影响专项评价 5.声影响专项评价 6.固体废气物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

山东省环境保护局翻印