- 建设项目环境影响报告表

项目名称：台儿庄经济开发区基础设施配套工程

建设单位(盖章)：台儿庄经济开发区管理委员会

- 编制日期：二O二O年一月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价的工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距边界距离等。

6.结论和建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 台儿庄经济开发区基础设施配套工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 台儿庄经济开发区管理委员会 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 孙殿镇 |  | 联系人 |  |  | 仇芳 |  |
| 通讯地址 | 枣庄市台儿庄区运河大道4667号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13581117259 | 传真 |  |  | 邮政编码 |  | 277400 |
| 建设地点 | 枣庄市台儿庄经济开发区 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 √ 改扩建 技改 |  | 行业类别及代码 |  | E48土木工程建筑业 E48河湖治理及防洪设施工程建筑 |  |  |
| 道路长度 (米) | 24900 |  | 绿化面积 （平方米） |  | 191500 |  |  |
| 总投资 （万元） | 44800 | 其中：环保投资（万元） | 210 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 0.47% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期竣工日期 | 2022年1月 |  |  |  |  |
| - 工程内容及规模： - 一、工程概况 （一）单位简介 台儿庄经济开发区管理委员会成立于2006年3月，主要负责开发区建设、综合管理、服务、招商引资。下设四个机构，包括办公室、建设土地环保局、招商服务局、财政局。 - 项目背景 近年来，枣庄市不断推进城市现代化建设进程，基础设施建设、改造出现了飞跃发展态势，基础设施建设投资逐年加大。随着枣庄市台儿庄经济开发区的高速发展，区内基础设施配套尚未完善，是目前亟需解决的问题。为满足台儿庄经济开发区发展需求，台儿庄经济开发区管理委员会决定投资建设台儿庄经济开发区基础设施配套工程，以完善和提升当地基础设施配套条件。 在上述背景下，台儿庄经济开发区管理委员会投资44800万元在枣庄市台儿庄经济开发区建设“台儿庄经济开发区基础设施配套工程项目”。项目主要包括道路工程、管网工程、亮化工程、绿化工程和水系治理工程。其中：道路工程全长24.9公里，道路绿化191500平方米，给水管网总长度15公里，污水管网总长度14.5公里，雨水管网总长度约20.0公里，蒸汽管道总长约4.9公里，对10000米未安装路灯的路段安装路灯350盏，对开发区内北环河（长安路）西段、北二环河（台北路）、广进路两侧的水系进行治理。项目建成后，能完善该区基础设施现状，将城市自然环境与现状生活紧密结合起来。同时，对提高城市形象、加快城市生态化建设、促进枣庄市经济的可持续发展意义重大。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第44号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环保部令第1号）有关规定，本项目属于“四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业，157等级公路（不含维护，不含改扩建四级公路）、其他（配套设施、不涉及环境敏感区的四级公路除外）”，及“四十六、水利，145河湖整治、其他”，应当编制环境影响报告表。台儿庄经济开发区管理委员会委托我单位对该项目进行环境影响评价。我单位受委托后，对该项目进行了现场调查和资料搜集，按照国家有关环评技术规范要求，编制完成该项目环境影响报告表。 - 二、拟建项目符合性分析 （一）产业政策符合性分析 该项目为城市基础设施建设工程，根据《产业结构调整指导目录（2019年本），该项目属于鼓励类第二十二项“城市基础设施”中第4条：“城市道路及智能交通体系建设”、第7条：“城镇安全饮水工程、供水水源及净水厂工程”、第11条：“城镇集中供热建设和改造工程”，符合国家的产业政策。 （二）总体发展规划符合性分析 《枣庄市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中提出：提升城市承载能力。加快供排水、供气、供热、供电和公共交通等设施建设，实施“水质提升、全域气化、热网扩容、电网改造、公交覆盖”五大工程，全面提高全市水网、气网、热网、电网可靠性、安全性，以及公交线网的快捷性、舒适性。 项目位于枣庄市台儿庄经济开发区澎湖路以西，黄山东路以南，临汶河以北，目前开发区已经完成了各项规划，包括道路及各种给排水、电力、燃气等设施规划，符合台儿庄区总体规划。 同时本项目不属于国土资源部“关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本)》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知”规定的项目。 因此，本项目的建设符合总体发展规划的要求。 （三）与环评[2016]150号文符合性分析 本项目与环环评[2016]150号文《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》符合情况见表1。 表1 本项目与环评[2016]150号文符合性分析 分类要求; 环环评[2016]150号文规定; 本项目情况; 符合情况. 强化“三线一单”约束作用 建设项目审批 的必备条件; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目不在生态保护红线范围内，距离最近的红线区为项目区南侧的2400m的韩庄运河土壤保持、水源涵养生态保护红线区 SD-04-B2-02; 符合. 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 本项目废水、废气、固废都采取切实可行的处理处置措施，项目对周围环境影响较小，在可接受范围内，项目所排放的污染物满足相关排放要求; 符合. 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目施工和营运过程中消耗少量的电能、新鲜水等资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少; 符合. 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 本项目不在枣庄市负面清单内; 符合. 根据表1，本项目建设符合环环评[2016]150号文的要求。 - 三、项目建设名称、性质、地点及规模 （一）项目名称：台儿庄经济开发区基础设施配套工程 （二）建设性质：新建 （三）建设地点：项目位于枣庄市台儿庄经济开发区澎湖路以西，黄山东路以南，临汶河以北。项目具体位置见附图1。 （四）建设内容及规模：项目主要包括道路工程、管网工程、亮化工程、绿化工程和水系治理工程。其中：道路工程全长24.9公里，道路绿化191500平方米，给水管网总长度15公里，污水管网总长度14.5公里，雨水管网总长度约20.0公里，蒸汽管道总长约4.9公里，对10000米未安装路灯的路段安装路灯350盏，对开发区内北环河（长安路）西段、北二环河（台北路）、广进路两侧的水系进行治理。 四、项目基本组成 （一）项目基本组成：见表2。 表2 项目基本组成情况一览表 类别; 项目名称; 内容. 主体工程; 道路工程; 拟修建华明路、广源路、台六路、台四路、闫浅干渠东路、闫浅干渠西路、工业大道、工业二路、玉山路西延、台北路西延、台中路西延、长安路西延等12条路段，道路总长度约24.9公里。. 水系治理工程; 对开发区内北环河（长安路）西段、北二环河（台北路）、广进路两侧沟渠进行开挖清淤，驳岸砌筑等工程治理。. 辅助工程; 供水管网; 计划铺设玉山路、台北路、台中路、长安路、广源路、广进路及台六路给水管道，初步形成环状管网，能够满足开发区企业用水需要，管网总长度15公里。. 雨水管网; 修建台四路、台六路、广源路、华明路及玉山路两侧，台北路南侧、长安路南侧的雨水管道，总长度约20.0公里。. 污水管网; 计划铺设台北路、台中路、长安路、运河大道、广源路、广进路及台四路污水管道，管网总长度14.5公里。. 蒸汽管道; 修建长安路、台六路、台北路、台中路、玉山路、阿里山路等道路的热力管道，总长约4.9公里。. 亮化工程; 对10000米未安装路灯的路段安装路灯350盏,，沿道路双侧对称布置，路灯灯杆安装高度为12m，路灯灯杆间距为30m。. 绿化工程; 道路绿化带面积191500m2。机动车与非机动车之间及非机动车与人行道之间均设置绿化区，基调树种采用雪松、法桐、银杏等主要树种，花灌木选择有樱花、紫玉兰、海棠等。. 环保工程; 废水; 施工废水需建简易沉淀池、隔油池处理后回用。营运期道路径流经雨水管道沿路收集，进入市政雨水管网。. 废气; 施工线路两侧设置隔尘帐和场地定期洒水防治扬尘污染。清淤臭气无组织排放，对周围环境影响不大。汽车尾气是环境空气污染物的主要来源，经绿化带吸尘后汽车尾气的影响较小。. 固废; 本项目的挖方回填利用，沿线清表土、清淤土、路基超挖换填产生的弃土用于防护植草覆土，弃土坑复耕或用作路肩填土绿化。污泥运往垃圾填埋场处理。运营期的路面固体废物，定期由环卫工人进行清扫，并由环卫部门进行统一处理，对环境影响很小。. 噪声; 施工期：合理布局、低噪声施工方法、移动隔声屏。运营期：加强绿化、限速禁鸣标示。. （二）主要工程内容 1、道路工程 1.1 平面设计 项目区规划修建12条道路，道路总长24900m。设计时速为80 km/h 、60km/h、40 km/h。 1.2横断面设计 项目道路横断面设计见表3。 表3 项目道路横断面统计表 序号; 道路名称; 等级; 起止范围; 长度 （米）; 红线宽度（米）; 主路宽度（米）. 1; 华明路; 次干路; 台中路—台北路; 650; 30; 14. 2; 广源路; 次干路; 台中路—台北路; 650; 20; 12. 3; 台六路; 次干路; 长安路—台中路; 500; 20; 8. 4; 台四路; 次干路; 长安路—234省道; 2900; 30; 15. 5; 闫浅东路; 主干路; 长安路—234省道; 2850; 20; 12. 6; 闫浅西路; 次干路; 长安路—234省道; 2850; 20; 12. 7; 工业大道; 主干路; 长安路—234省道; 2700; 30; 18. 8; 工业二路; 主干路; 长安路—234省道; 2500; 20; 14. 9; 玉山路; 主干路; 台四路—工业二路; 1400; 40; 18. 10; 台北路; 主干路; 台四路—S234; 3000; 40; 15. 11; 台中路; 主干路; 台四路—工业二路; 1400; 40; 15. 12; 长安路; 主干路; 广进路—S234; 3500; 30; 18. 合计; 24900. 1.3路面结构设计 道路面层为沥青混凝土路面。 ⑴车行道 面层为4cm（AC-13）细粒式SBS改性沥青砼+粘层油+8cm（AC-20）中粒式沥青砼+透层；基层为18cm二灰碎石+18cm二灰碎石+18cm12%灰土+18cm10%灰土；路基处理为20cm 8%石灰土。 ⑵人行道 6cm通体砖（暗红色）+3cm1:2.5水泥砂浆+10cmC20水泥混凝土+15cm水 10%灰土。 1.4 路基设计 (1)挖方路段 设计路床顶面标高以下20-40cm范围内采用低级碎石回填，40-80cm采用石渣回填，80cm以下采用抛毛石夯实。 (2)填方路段 设计路床顶面标高以下20-40cm范围内采用低级碎石回填，40-80cm采用石渣回填，80cm以下采用抛毛石夯实。 (3)路基边坡设计 - 挖方段土质边坡：边坡坡度为1:1.5； - 挖方段石质边坡：边坡坡度为1:0.3； - 填方段：填土高度小于6m时边坡坡度为1:1.5；填方高度大于6m时边坡坡度为1:1.75； - 绿化带坡度可根据绿化设计适当调整。在挖填较小的路段也可与外侧绿化、建筑配合设置。 (4)石渣 a、石料采用硬质、中硬石料，含泥量小于10%。石渣最大粒径不应超过15cm，顶面用小石子和石屑填平压实（最大粒径不超过6.3cm），用量为石渣质量的30%-40%。 b、填石路基的压实质量标准采用空隙率作为控制指标，石渣层顶面的压实标准为：12~15压路机的碾压轮迹不应大于5mm，设计弯沉值不大于180（1/100mm）。 c、填筑石渣时，应首先将边坡处堆土压实，然后逐层水平填筑石渣，确保边坡稳定。 （5）路基质量指标 压实度要求： A、路床顶面以下0—80cm范围内压实度不小于95%；填方路段80cm以下压实度不小于93%。 B、路基必须密实、均匀、稳定。路槽地面土基回弹模量值应大于80Mpa。 C、路床压实度不小于95%设计弯沉值不大于180（1/100mm）。 （6）本次道路纵断设计是以现状路面标高及交叉路口控制标高为依据，根据现状地形，在适当位置增设变坡点，并以道路西侧地面高程为基准进行总段设计。 2、给排水工程 （1）供水工程 项目拟在新建道路单侧合适位置铺设供水管，共铺设供水管15000m，新建检查井214座。项目供水管网情况见表4。 表4 项目供水管网情况一览表 序号; 项目名称; 总长度（米）; 管径. 1; 玉山路（运河大道-台四路）; 1500; DN300. 2; 台北路（北郊水厂-台四路）; 2200; DN500. 3; 台中路（运河大道-台四路）; 2100; DN300. 4; 长安路（华明路—工业大道）; 2400; DN400. 5; 广源路（玉山路-台中路）; 1500; DN200. 6; 广进路（阿里山路-长安路）; 2500; DN400. 7; 台六路（长安路-阿里山路）; 2800; DN300. 8; 合计; 15000. （2）排水工程 本项目区排水体制采用雨污分流制。区内沿新建道路单侧铺设污水管道，共铺排水管14500m，检查井290座。沿新建道路单侧铺设雨水管道，共铺排水管20000m，检查井400座，设置雨水口667个。项目污水管网情况见表5。 表5 项目排水管网情况一览表 序号; 项目名称; 总长度（米）; 管径（米）. 1; 台北路（台四路-兴中路）; 2300; DN800. 2; 台中路（台四路-兴中路）; 2400; DN800. 3; 长安路（广进路—工业大道）; 1570; DN600. 4; 华明路（台北路—长安路）; 1280; DN600. 5; 广源路（玉山路—长安路）; 1950; DN600. 6; 广进路（阿里山路-长安路）; 2500; DN600. 7; 台四路（阿里山路—长安路）; 2500; DN600. 8; 合计; 14500. （3）工程设计 1）管沟开挖 管沟主要以梯形槽断面形式开挖，按1‰的比降将管沟挖深2.1米，沟底宽2.6米。当沟底遇有块石等坚硬物体，应予以清除，后用砂土填平夯实。由于管沟全程地下2.6m内土层不尽相同，管沟边坡坡度应按规范要求砂层1：1.00；粘砂土层1：0.67；砂粘土层1：0.33；卵石、砾石1：0.75；粘土夹块石1：0.25开挖管沟。 2） 管道基础 管沟基底为粘砂土、砂粘土、砂可不做任何处理，如局部基础松软应有加固措施。基底为岩石、半岩石、卵石时，应铺设厚度不少于10厘米的砂或砂砾层，在管道水平方向的转弯和垂直方向坡度较大处，应设置支墩。 3）管道安装 管道在安装前，先检查管道的外观质量，管道内外表面应光洁平整，无蜂窝、坍落、露筋、空鼓，外表面不得有裂缝，内表面裂缝宽度不得超过0.05mm。安装过程中，根据实际情况采用刚性和柔性相结合的形式进行安装。 4）回填 排水管道安装、检查完毕后，应进行回填，回填时宜用原土回填。为保证管道不发生错位移动，回填土时应两侧同时进行，每层覆土厚度以不超过25cm为宜，两侧同时轻夯，直至沟顶覆土30cm以上时，方可逐渐增大夯力，但仍需两侧同时夯打，并预留沉降余量。 - 蒸汽管道工程 项目拟在新建道路单侧敷设蒸汽管道，敷设蒸汽管道4900m，设置阀门井20座。 蒸汽管线一览表见表6。 表6 蒸汽管线一览表 序号; 管线位置; 总长度（米）; 管径. 1; 阿里山路（广进路-台四路）; 400; DN300. 2; 玉山路（广进路-台四路）; 500; DN400. 3; 台北路（广进路-台四路）; 500; DN400. 4; 台中路（广进路-台四路）; 500; DN400. 5; 长安路（广进路—工业大道）; 500; DN600. 6; 台六路（长安路-阿里山路）; 2500; DN600. 7; 合计; 4900. - 亮化工程 本项目拟对10000米未安装路灯的路段安装路灯350盏,，沿道路双侧对称布置，路灯灯杆安装高度为12m，路灯灯杆间距为30m。项目路灯采用LED灯。主干路平均亮度1.5Lav(cd/m2)，次干路平均亮度0.75Lav(cd/m2)。 5、绿化工程 新建道路绿化带面积191500m2。机动车与非机动车之间及非机动车与人行道之间均设置绿化区，基调树种采用雪松、法桐、银杏等主要树种，花灌木选择有樱花、紫玉兰、海棠等。 6、水系治理工程 本项目拟对开发区内北二环河（台北路）、广进路两侧沟渠、北环河（长安路）西段进行治理，主要内容包括河道开挖、河底清淤、驳岸砌筑。水系治理工程一览表见表7。 表7 水系治理工程一览表 序号; 水系名称; 起止范围; 长度（米）; 工程量（方）. 一; 开挖段. 1; 北环河（长安路）; 广源路—闫浅干渠; 1280; 57600. 2; 北二环河（台北路）; 广进路—闫浅干渠; 930; 41850. 3; 小计; 99450. 二; 清淤段. 1; 北二环河（台北路）; 运河大道-广进路; 800; 9600. 2; 广进路东侧; 阿里山路—长安路; 2480; 14880. 3; 广进路西侧; 阿里山路—长安路; 2480; 14880. 4; 小计; 39360. 三; 驳岸砌筑. 1; 北环河（长安路）; 广源路—闫浅干渠; 1280; 1280. 2; 北二环河（台北路）; 广进路—闫浅干渠; 1730; 1730. 工程设计： （一）河道开挖清淤 根据各河道地质情况调查，大部分河底表层为杂填土和淤泥，均匀分布于河床，主要由生活、工业、建筑垃圾及排污沉淀物与静水沉积所成，不具抗冲及防渗要求，其下部为含砾中粗沙层，渗透系数大，透水性较强。因此，对过水主河槽河床清淤后做固化处理，以满足防渗和防止洪水冲刷，是十分必要的。 河道清淤采用分段分区域，先上游后下游，先放水疏干后再清运的原则。对含水量较小的淤泥采用防渗漏垃圾运输车送到垃圾填埋场处理。对含水量特别大的淤泥需就近设置一定容积的集泥坑，选用潜水吸泥泵抽吸淤泥，采用密封自卸功能的灌装车送到垃圾填埋场。水泵应在吸水口设置隔渣滤网装置，避免杂物的吸入损坏水泵。 项目河道开挖深度平均约3米，清淤深度平均约1米。 （二）驳岸砌筑工程 对北环河（长安路）广源路—闫浅干渠段和北二环河（台北路）广进路—闫浅干渠段进行驳岸砌筑，砌筑全长3010米，挡墙基础处于持力层粘土上，下设10㎝碎石垫层，C20混凝土基础，墙身采用M7.5浆砌片石砌筑，C25混凝土压顶；挡墙每隔15.0米设一道沉降缝，临水面采用1：2水泥砂浆勾凸缝，背水面采用1：2水泥砂浆勾平缝。 五、项目工程量 项目工程量见表8。 表8 项目工程量一览表 序号; 工程名称; 单位; 工程量. 一; 土地整平; m2. 二; 绿化景观工程; m2. 三; 道路工程. 1; 土方工程; m³; 711500.0. 2; 行车道; 370600.0. 2.1; 基层; m³; 266832.0. 2.2; 底层; m³; 111180.0. 2.3; 面层; m³; 44472.0. 3; 人行道; ㎡; 149400.0. 4; 绿化带; ㎡; 191500. 5; 路沿石; m; 54780. 6; 护栏; m; 37350.0. 7; 交叉工程; ㎡. 四; 亮化工程. 1; 路灯; 盏; 350. 2; 电缆; m; 12250. 3; 土方工程; m³; 3517.5. 五; 供水工程. 1; DN200HDPE管; m; 1500. 2; DN300HDPE管; m; 6400. DN400HDPE管; m; 4900. DN500HDPE管; m; 2200. 3; 检查井; 座; 214. 4; 土方工程; m³; 54000.0. 六; 雨水工程. 1; DN400双壁波纹管; m; 12000. 2; DN600双壁波纹管; m; 6670. 3; DN800Ⅱ级钢筋砼管; m; 1330. 4; 检查井; 座; 400. 5; 雨水口; 个; 667. 6; 土方工程; m³; 90000.0. 七; 污水工程. 1; DN600双壁波纹管; m; 9800.0. 2; DN800Ⅱ级钢筋砼管; m; 4700.0. 3; 检查井; 座; 290. 4; 土方工程; m³; 70470.0. 八; 蒸汽管道工程. 1; DN300预制保温管; m; 400. 2; DN400预制保温管; m; 1500. 3; DN600预制保温管; m; 3000. 4; 阀门井; 座; 20. 5; 土方工程; m³; 9180. 九; 水系治理工程. 1; 水系开挖; m³; 99450. 2; 水系清淤; m³; 39360. 3; 驳岸砌筑; m; 3010. 六、环保投资 该项目总投资44800万元，其中环保投资210万元，占总投资的0.47%。环保投资情况见表9。 表9 项目环保投资一览表 项目; 环保投资（万元）; 备 注. 施工期废气污染控制; 100; 作业场地两侧全部采取围挡. 施工期噪声污染控制; 50; 购买低噪声的机械和设备，采取临时围障措施，围障敷以吸声材料. 施工期施工污水处理设施; 40; 建立临时沉淀池、隔油池、化粪池等. 施工期固废处理; 20; 固废暂存地等. 合计; 210; 占总投资的比例0.47%. 七、实施计划 该项目建设期为2年，计划于2020年2月开工建设，到2022年1月工程全部竣工。 八、营运期管理单位及人员配置 该项目建成后由当地市政部门负责项目道路和市政设施建成后的养护、维护和运营，均从单位现有职工中进行调配，不再新增后期维护人员。 九、公用工程 （1）施工供水 施工生产过程主要用水环节为混凝土养护用水。生产用水取自市政管网，可以满足供水要求。 （2）施工排水 施工中所排的污水一是施工人员的生活污水，二是地基的开挖、混凝土养护产生的泥浆废水。这部分废水经过沉淀池处理后清液继续重复利用。因此，施工期间污水主要是生活污水。生活污水设置化粪池，收集后用于堆肥，不外排。 （3）营运期供水 该项目用水水源取自台儿庄北郊配水厂。项目运营期主要用水环节是绿化用水和道路喷洒用水。道路用水按每年12次计，用水定额为2L/m2·次，道路面积370060m2，用水量为8881.44m3/a；绿化用水按5L/m2·次，全年20次，绿化面积量191500㎡，用水量19150.0m3，项目年用水量28031.44m3/a。全部蒸发消耗。 （4）供电：项目供电接自台儿庄邮电局，可以满足项目施工期及建成后用电需求。项目路灯350盏，路灯功率按100W，全年按365天，每天12小时，年耗电量为12.26万kWh。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于新建项目，因此不存在原有污染问题和环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境

- 自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 台儿庄区地处枣庄市最南部，鲁苏交界处，南、东部与江苏省邳州市毗连，西、西南部与江苏省铜山县紧邻，北部与峄城区接壤，为山东的南大门，徐州东北之门户。台儿庄地跨东经117°23'～117°50'，北纬34°28'～34°44'，东西长37.2公里，南北宽28.75km，总面积538.5km2。 二、地形、地貌状况 境内地势南北高，中间低，自西向东渐低，呈倾斜状。西南部为连绵起伏的低山丘陵，宜林宜牧。北部为平原，适宜各种农作物生长。中部和东部较低洼，利于水产养殖与水稻种植。西南部最高山峰海拔306m，西北最高处海拔203 m。最低点在东南部的赵村湖，海拔24.5 m。韩庄运河自西向东横贯全境，大沙河由北向南流经境内中部，注入韩庄运河。全区自南向北，由西向东分布着丘陵坡、梯田近山阶地、山间谷地、山前倾斜平原以及河漫洼地等地貌单元，其中低山丘陵面积占总面积的18.6%，平原面积占总面积的81.4%。 三、地质状况 台儿庄区位于华北地台的尼山弯窿的南迁部分，多次造山运动中岩层发生褶曲和断裂，主要有棠阴盆地等较大的褶曲和峄县、古邵、韩台三个断裂。断块的抬升形成了山地，凹陷地块形成盆地。岩石主要有酸性岩、非石灰性沙页岩、钙质岩三大类。本区地质运动以断裂运动为主，断层裂隙较多，因无应力集聚条件，历史上从未发生过较大地震。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），该区地震动峰值加速度值为0.10g（地震烈度Ⅶ度）。工程地质条件较好，粘土、亚粘土地基承载力在1.2~1.5kg/cm2；强风化片麻岩地基承载力在2.5~3 kg/cm2；津浦铁路以东亚粘土地基承接力在1.5~2 kg/cm2；铁路以西地基承载力较小。 四、水文概况 台儿庄境内主要河道有韩庄运河、峄城大沙河、陶沟河、新沟河等九条河流，总长114.5km，其中峄城大沙河从城区穿过，是韩庄运河最大的支流，发源于枣庄东北部大鹰合，郭里集支流、齐村支流分别在峄城大沙河上游汇入，向南在大风口处入韩庄运河，境内全长13.5km，流域面积628km2。 五、气象条件 台儿庄区属暖温带大陆性季风气候区，四季分明、日照充足、热量丰富、无霜期长。全年平均气温14℃，年平均降水量794mm。年平均日照时数2182.3h，无霜长。全年主导风向为东北风，平均风速为2.3m/s。 六、植被、生物多样性 全区生物资源种类较多。农作物中粮食作物共13种，主要有小麦、玉米、地瓜等。经济作物主要有花生、棉花、油菜、芝麻等13种。蔬菜主要有白菜、萝卜、西红柿、茄子、辣椒等28种。林木果树共有153种，其中：主要用材树有杨树、刺槐、泡桐等；主要防护林树种有：侧柏、黄荆、赤槐等；主要观赏绿化树有：法桐、青檀、雪松、水杉等；主要果品和经济林树种有：石榴、枣、桑、苹果、桃、杏、板栗等，其中榴园镇石榴、阴平大枣为全国名、特、优、稀品种。中药材有菟丝子、地下葛根、酸枣仁等。灌木草丛植被都属次生植被，灌木主要有黄荆、胡枝子、酸枣等；草本植被以禾木科最多，以黄白草、马唐为主。水生维管束植物53种。畜禽共有14种，主要为猪、牛、马、驴、骡、羊、鸡、鸭、鹅、兔等，当地良种主要有“枣庄黑猪”和“峄城奶山羊”。鱼类主要有鲢、鳙、鲤、草、鲫等54种，另外还有50种鸟类，17种小兽类，随着全区生态环境的不断改善，鸟类和小兽类种类和数量有增加的趋势。总的说来，全区生物种类较多，名、特、优品种丰富。 - 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 一、行政区划 台儿庄区辖张山子镇、涧头集镇、泥沟镇、马兰屯镇、邳庄镇5个镇和运河街道办事处，共有211个行政村（居）347个自然村。全区总人口31万人，人口自然增长率为6.1‰。区域内除汉族外，0还有回、藏、满、苗等17个少数民族，少数民族人口3180人，其中回族人口2970人。随着改革开放的稳步推进，全区各民族和睦团结，人民安居乐业。 二、旅游服务业活力充沛 古城2平方公里核心景区全面建成，市场化运营开局良好，实现省人大立法保护，被誉为“中国最美水乡”；大力发展会展经济，助推古城持续繁荣，引进举办全国童歌会、非博会、年博会等会议会展305个，古城实现营业收入1.1亿元，增长58%。省级旅游度假区、运河湿地4A级景区、黄丘山省级森林公园创建成功,乡村生态游与古城文化游相得益彰。贵诚、欢乐买等连锁超市开业运营，台大商业综合体、长安路小商品市场、和顺老街建设进展顺利，清御园二期、伦达酒店基本建成，传统服务业趋向高端化。金融改革和信用台儿庄建设扎实推进，贷款增幅全市第一，实现由资金流出地向资金流入地转变；一期投资10.6亿元的港航物流园区开工建设，文化产业园创建运营模式获首届山东省文化创新奖，软件与服务外包产业园二期投入使用，新入驻企业7家，现代服务业增势强劲。以第三次全国经济普查为契机，完成“个转企”47家，新增重点服务业企业75家。预计全区社会消费品零售总额增长17%，三产税收增长45%，三产增加值占生产总值比重提高2个百分点，居全市第一。 三、工业经济质效双增 强化帮包服务，支持企业稳增长抗下行，提供过桥还贷资金1.47亿元，15家企业进入国家和省扶持资金项目库。加快传统产业改造升级，淘汰落后生产线11条，代表全市通过省节能降耗验收；贵州夫康45万吨、耳海45万吨煤矿完成手续办理，正在紧张建设，王晁煤矿90万吨技改通过验收，弘泰福源30万吨煤矿试产，新增产能60万吨；荣华纸业20万吨技改试车，青纺联10万锭高端纺织全部投产，丰元7.5万吨草酸一期投产，金山机械技改开工，永华机械顺利推进，工业技改投资增幅全市第一。积极培育新兴产业，污泥发电正在建设，生物质发电完成立项，华电国际风光发电完成规划选址。推动科技创新，入选省两化融合“四个一百”企业6家、“一企一技术”研发中心和创新企业11家，新增省名牌产品、著名商标和市长质量奖各1个，荣获全国科技进步考核先进区。新增规模以上工业企业12家，预计实现工业增加值79.5亿元，增长5%。强力推进产业招商，务实开展台湾、香港山东周等招商活动，落地投资过5000万元项目24个，外资外贸超额完成年度任务。涧头集镇、运河街道、泥沟镇新开工建设尧程新材料、恒宇纸业、浦辉新能源等3个注册资金过千万元、预计税收过两千万元的项目，镇域经济建设将实现历史性突破。 四、农村经济蓬勃发展 农村综合改革走在全市前列，新增流转土地5.1万亩、专业合作社208家、土地抵押贷款5371万元，分别是去年的2.6倍、3.4倍和4.5倍；土地承包经营权和集体建设用地使用权确权登记等配套改革稳步推进，农村经济活力进一步增强。规划建设八大万亩现代农业示范基地，引进工商资本3.2亿元，新创市级农业龙头企业4家、绿色食品7个，张山子镇、马兰屯镇、泥沟镇分别被评为山东省生态镇、苗木产业百强镇、一镇一品示范镇，运河莲藕基地获批国家级农业标准化示范区，台儿庄区被确定为全国奶牛产业项目县。着力改善农业生产条件，投入1.78亿元，实施国土、水利、农业开发等项目16个，新增高标准农田5.1万亩、节水灌溉2.7万亩，解决了2.2万人吃水困难问题;高效节水二期项目获省优工程奖励400万元，地方粮食储备库一期建成并获批国储粮资格，生态农业与新能源示范县项目通过验收。全面落实惠农政策，兑现各类补贴7408万元，培育来料加工企业6家、自主品牌6个，安置就业3.5万人。 五、城乡建设统筹推进 城市水系和风貌景观规划完成编制，五镇总体规划完成评审报批，城乡规划实现全覆盖。投资1.86亿元，新建改造城区路桥11处、供电重点工程5处，敷设各类管网26公里，新增水面绿地10万平方米，创建物业示范和生态小区4个。扎实开展省级卫生城复审迎检，彻底整治集贸市场、居民小区和背街小巷，市容市貌焕然一新。“增减挂钩”项目顺利完成，2234亩复垦土地全部通过验收，2961户农民入住新型社区。省级示范镇建设投入2.1亿元，建成颜庄社区楼房20栋，硬化道路6条，文体广场和商业街投入使用。城乡环卫一体化投资7000余万元，建成垃圾中转站6处，231个村实现垃圾集中收处。省道234南延工程通过交通厅审查，投资1100万元的台利路西段改造正在实施，广济桥改建和万年闸复线大桥主体工程完成，新建农村公路40公里；投入2600万元，建成公交总站，改造城区至张山子客运班线，实现公车公营。21项环保重点工程完成，狠抓秸秆禁烧、工业废气和扬尘治理，启动南部山区生态环境综合整治，水环境和空气质量持续改善；新增造林3.96万亩，森林覆盖率提高到33.5%。 六、民生事业全面进步 民生支出8.55亿元，占财政总支出的64%。36件惠民实事办成28件，基本办成5件，3件因规划调整等原因，转为今年实施。投资2.86亿元完成二中新建搬迁和两所高中整合，教育振兴迈出关键一步；投资6716万元建成省级标准公办幼儿园6处，中小学教学楼、宿舍楼7座，在全市率先实现一体机班班通，职业中专纳入首批“省规”创建；设立企业助教基金500万元，引进名师名校长3人，考选教师63人，全面推行绩效工资，教学质量明显提升。投资1亿元建成启用区医院门诊综合楼，硬件设施全市一流；建成老年托抚中心综合楼、涧头卫生院病房楼、侯孟中心门诊部，实行区医院、中医院一体化管理，城乡医疗服务水平持续提升。全面实施事业单位工伤保险，农村居民基础养老金、城镇居民医疗保险补助标准、城乡低保标准均有新的提高，发放创业贷款1200万元、救助资金2700万元，新农合及基本药物制度惠民8525万元；农村危房改造、棚户区改造、住房保障、社区服务扎实推进，创建国家三星级敬老院3处。综合治理出生人口性别比，成功创建全省计划生育优质服务先进区。积极推进文化惠民和全民健身工程，大运河月河段申报世界文化遗产，并通过国际专家评审，荣获文化强省建设先进区。围绕煤矿、食品药品等18个行业领域，深入开展隐患排查治理，扎实推进标准化建设，安全生产形势持续稳定。完善社会预警、应急救援和治安防控体系，妥善化解矛盾纠纷，严厉打击违法犯罪，社会更加安定和谐。物价、人防、气象、地震、史志、老龄、残疾人、民兵、预备役等各项事业都取得新的成绩。

- 南水北调东线工程（山东段）概况 根据《南水北调东线工程规划》(修订版)，南水北调东线工程的输水路线为：经韩庄运河、不老河入南四湖，经梁济运河入东平湖，经位山隧洞穿黄河后，由鲁北输水线路出境。 南水北调工程是解决我国北方地区水资源短缺问题的重大基础设施项目，主要供水目标为黄淮海平原东部和山东半岛，解决苏北、山东东部河北东南部以及津浦铁路沿线的城市缺水问题，并可作为天津市的补充水源，输水主干线全长1150km，其中黄河以南660km，黄河以北490km，输水渠道的90%可利用现有渠道和湖泊。 南水北调东线工程能否顺利实施关键在于治污，山东段水污染防治作为东线治污工作的重要组成部分，是促进南水北调东线工程建设的一项至关重要的工作。 根据南水北调东线工程调水水质要求，将山东省南水北调沿线汇水区域划分为下列三类控制区。 核心保护区域指：山东省南水北调东线工程干渠大堤和所流经湖泊大堤(这两种大堤以下简称“沿线大堤”)内的全部区域。 重点保护区域指：核心保护区域向外延伸15km的汇水区域。 一般保护区域指：除以上核心保护区域和重点保护区域以外的其他调水沿线汇水区域。 南水北调沿线核心保护区内禁止新建排污口，禁止水污染物排放单位以任何方式直接向该区域排放废水，原有排污口应于南水北调东线工程通水前拆除。山东省南水北调沿线重点保护区域内，除城镇污水处理厂外，所有向该区域直接排放污水的水污染物排放单位，水污染物的排放浓度必须符合《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》(DB37/599-2006)表1和表2的有关规定；山东省南水北调沿线一般保护区域内，除城镇污水处理厂外，所有直接排入该区域的污水，第一类污染物、第二类污染物（另有规定的除外）分别执行《污水综合排放标准（GB8978-1996）》表1和表4中一级标准限值（参见表1、表2），以保证经河道自然净化后的河口入流水质达到国家南水北调水质目标要求。 本项目拟建于枣庄市台儿庄经济开发区，具体建设范围为：澎湖路以西，黄山东路以南，临汶河以北。距南水北调东线工程直线距离为2.6km，属于南水北调重点保护区域。本项目为道路及相关设施、水系治理等工程，无生产污水排放，对南水北调东线工程影响较小。

- 环境质量状况

- 建设项目所在地区域环境质量及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 一、环境空气 本项目位于枣庄市台儿庄经济开发区澎湖路以西，黄山东路以南，临汶河以北，根据环境空气功能区划，项目所在区域为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。根据枣庄市环境监测站2018年环境质量简报数据可知，2018年枣庄市良好天数为182天，分别占全年总天数的49.8%，台儿庄区大气自动监测点常规监测项目年平均浓度监测统计结果见表10。 表10 2018年台儿庄区环境空气质量例行监测结果 单位：mg/m3 月份; 台儿庄区. SO2; NO2; PM10; PM2.5. 年均值; 0.013; 0.039; 0.118; 0.069. 标准值; 0.06; 0.04; 0.070; 0.035. 根据监测结果可知，台儿庄区PM10、PM2.5值均不满足标准要求。由于煤炭仍然是主要能源，机动车增加和城市建设道路扩建，加上雨雪越来越稀少，空气干燥，容易引起扬尘，导致PM10、PM2.5年均值超标。 二、地表水环境质量 项目所在地表水环境质量功能区属Ⅲ类区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅲ类标准。地表水系属淮河流域京杭运河水系，项目所在区域的地表水系为韩庄运河。枣庄市环境监测站2018年对韩庄运河台儿庄大桥断面进行了例行监测，监测结果见表11。 表11 2018年地表水监测结果表（年均值） 单位：（pH除外） 监测项目; pH; 电导率 μs/cm; DO; 高锰酸盐指数; （BOD5）; 氨氮(NH3-N); 石油类; 挥发酚. 年均值; 8.05; 115.6; 3.3; 3.3; 2.; 0.39; 0.019; 0.0004. Ⅲ类标准; 6～9; —; 5; 6; 4; 1.0; 0.05; 0.005. 监测项目; 化学需氧量（COD）; 总氮(以N计); 总磷（以P计）; 铜（μg/L）; 锌（μg/L）; 氟化物（以 F- 计）; 硒（μg/L）; 砷（μg/L）. 年均值; 13.8; 3.88; 0.1; 1; 17; 0.52; 0.9; 2.6. Ⅲ类标准; 20; 1.0; 0.2; 1000.0; 1000.0; 1.0; 10; 50. 监测项目; 氰化物; 阴离子表面活性剂; 硫化物; 汞 （μg/L）; 铅（μg/L）; 镉（μg/L）; 六; 铬 —. 年均值; 0.002; 0.05; 0.009; 0.02; 1.7; 0.03; 0.01. Ⅲ类标准; 0.2; 0.2; 0.2; 0.1; 50; 5; 0.05. 监测结果表明：2018年台儿庄大桥断面的总氮高于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，其余监测指标均未出现超标现象，均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。表明项目所在地区区域内地表水收到一定程度的污染，推测原因为农业化肥等施用造成。 三、地下水环境质量 根据枣庄台儿庄区张庄水源地2018年的例行监测数据，2018年张庄水源地地下水除总硬度超标外，其余各项监测指标均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水标准要求，项目所在地地下水环境质量较好。监测结果见表12。 表12 台儿庄区地下水2018年例行监测结果平均值 单位：mg/L（pH除外） 监测项目; 标准(Ⅲ类); 张庄水源地. pH; 6.5-8.5; 7.25. 总硬度; ≤450; 404. 高指数; ≤3.0; 未检出. 氨氮; ≤0.2; 未检出. 氟化物; ≤1.0; 0.39. 氯化物; ≤250; 101. 硫酸盐; ≤50; 167. 挥发酚; ≤0.02; 未检出. 硝酸盐氮; ≤20; 10.67. 亚硝酸盐氮; ≤0.02; 未检出. 氰化物; ≤0.05; 未检出. 砷; ≤0.01; 未检出. 汞; ≤0.00; 未检出. 铅; ≤0.0; 未检出. 镉; ≤0.01; 未检出. 六价铬; ≤0.05; 未检出. 总大肠菌群; ≤3个/L; 未检出. 四、声环境质量 该区域道路边界线35米范围内环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准（昼间：70分贝，夜间：55分贝）；35米范围外满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼间：60分贝，夜间：50分贝）。

- 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于枣庄市台儿庄经济开发区澎湖路以西，黄山东路以南，临汶河以北。项目所在地的主要保护级别为：大气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) Ⅲ类水质标准；声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准和2类标准。项目评价区内无自然保护区，风景名胜区等。 项目周围2km内的主要的环境敏感点如表13。 表13 项目周边主要环境保护目标 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离（m）; 环境功能. 环境空气; 道路红线两侧200m以内敏感目标; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 声环境; 道路红线两侧200m以内敏感目标; 道路边界线35米范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准；35米范围外执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 生态; 周围生态环境; 施工路线红线两侧200m; /. 地下水; 地下水; 项目规划区 围1km; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准. 地表水; 韩庄运河; 项目区南2400m; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002 ）Ⅲ类标准. 环境风险; 周围敏感点; /; /; /.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 拟建项目所在地区域环境质量标准执行以下标准： 1、环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 2、地表水：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； 3、地下水：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准； 4、声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准、道路两侧35+5m范围内执行4a类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废气：施工期施工扬尘执行《山东省扬尘污染防治管理办法》（2012年1月4日山东省人民政府令第248号公布，根据2018年1月24日山东省人民政府令第311号修订），沥青烟排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-96)中的二级标准； 2、噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）2类标准、道路两侧35+5m范围内执行4a类标准； 3、固废：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目为道路建设工程，运营过程中无总量控制污染物产生，无需申请总量。 |

- 建设项目工程分析

- 工艺流程简述（图示） 本项目对环境影响包括工程施工期环境影响和建成营运期环境影响两部分。 - 施工期 施工期主要有道路工程、管网工程、绿化工程、亮化工程、水系治理工程，工程施工期间将产生噪声、扬尘、固体废物、少量污水和废气等污染物。 - 道路、管网、亮化及绿化工艺流程及产污环节图如下： 扬尘、固废、燃油尾气、噪声、水土流失、植被破坏 路线平整清理 路基工程 扬尘、固废、燃油尾气、噪声 扬尘、固废、燃油尾气、噪声 路面工程 附属（管网）工程 扬尘、固废、燃油尾气、 亮化、绿化工程 扬尘、固废、燃油尾气、 竣工验收 扬尘、固废、燃油尾气、噪声 投入运营 扬尘、固废、燃油尾气、噪声、路面径流 图1 道路、管网、亮化及绿化工程工艺流程及产污情况图 施工流程简述：本项目施工流程主要包括前期的场地平整、管线的开挖安装、路基、路面的建设、亮化及绿化工程，验收合格后投入运营。建设过程中主要产生扬尘、固废、燃油尾气等，部分工序会产生水土流失、植被破坏、路面径流等环境问题，具体如下： （1）场地平整：路线平整清障主要采用机械设备对路线沿线进行清理和初步平整，清除本项目红线范围内的障碍物。 产污环节 ：路线清障平整过程中将产生扬尘，施工机械设备运行过程中将产生燃油废气，裸露的地表土层在雨水冲刷下将产生水土流失，土壤进入地表水环境后，会造成地表水污染，施工机械设备噪声对周围环境会产生一定的不利影响，平整清障过程中将产生建筑垃圾、植被残枝和弃土。 （2）路基土石方工程：以机械施工为主，人工施工为辅。挖方路段在核实其长度和工程数量的条件下，布置多个作业面以推土机或挖掘机作业，配以装载机和自卸翻斗车运至填方路段填筑路堤或暂存于临时堆土场，也可采用铲运机进行连续挖运作业。填方路段则以装载机或推土机伴以人工找平，压路机碾压密实。路基开挖采用大型土石方机械和专用筑路机械联合配套，实施钻孔，机械开挖、机推、机装、自卸卡车运卸。开工前，做好施工现场的场地清理工作，及时清除垃圾、杂草等。 产污环节 ：路基工程主要通过机械设备完成，产生的污染物主要为施工机械挖填过程中产生的扬尘、施工机械设备和运输车辆噪声、施工机械设备和运输车辆的燃油尾气、挖填过程中产生的弃土石方和剥离表土，及降雨产生的地表径流和水土流失等。 （3）路面工程 按照设计要求进行实施。 产污环节 ：施工机械设备和运输车辆将产生燃油废气，新铺设的混凝土路面会产生少量沥青烟尘，施工机械设备和运输车辆将产生噪声，施工过程中产生少量施工废料（废沥青）。 （4）附属工程（管网工程） 排水管线的管道沟槽开挖应满足《给水排水管道工程施工及验收规范（GB50268-97）的规定。沟槽回填压实系数按国家相关标准执行。电力、通信、燃气管线的沟槽开挖和管线铺设应满足行业标准。并按照通讯电缆、燃气管、给水管、污水管、雨水管、电力电缆的顺序布置。 产污环节：施工机械设备在管沟开挖过程中将产生扬尘和燃油尾气；裸露的土壤在雨水冲刷下将产生水土流失；施工机械设备和运输车辆将产生噪声污染；管沟开挖将产生部分弃土；施工过程中产生施工废料（废包装、绝缘体、电线、废塑料管等）。 （5）亮化、绿化等工程 本项目为新建项目，绿化工程主要为新建道路红线两侧的绿化，亮化工程主要为安装路灯杆和路灯。 产污环节 ：施工过程中的施工噪声、物料运输过程中产生的扬尘、运输车辆运输过程中燃油废气和噪声、以及施工废料（金属废料、废包装等）。裸露的土壤在雨水冲刷下将产生水土流失，绿化植被的栽种将产生少量弃土。 （6）临时工程 临时工程主要包括：临时施工场地和临时堆土场。 临时施工场地内设置物料堆存及加工点。主要用于物料临时堆存，施工机械临时停放以及施工物料临时加工。采用商品沥青和商品砼，不设置沥青拌合站和混凝土搅拌站。 临时堆土场主要用于剥离表土和开挖土石方的临时堆存。堆存剥离表土在临时堆土场暂存养护，用作绿化用土。施工期对周边环境影响较小，施工期结束后，影响随即消失。 产污环节：车辆运输噪声、车辆运输产生路面扬尘、物料装卸产生的扬尘和噪声、物料堆放产生的风力起尘、降雨产生的水土流失和地表径流等。 2、河道清淤、开挖及驳岸砌筑工程施工流程及产污环节图如下： 噪声、扬尘、清淤臭气、清出底泥 噪声、扬尘、废水 河道清淤土方开挖 驳岸砌筑工程 图2 河道清淤、开挖及驳岸砌筑工程施工流程及产污环节图 二、营运期 本项目为道路建设工程，项目在工程竣工验收投入营运后主要工作为道路、管网、交通设备以及河道的维护，对周围环境产生的影响主要来自于车辆行驶产生的汽车尾气和扬尘、交通噪声、路面径流污染物等。 主要污染工序： 一、施工期 本项目主要包括道路工程、管网工程、亮化工程、绿化工程和水系治理工程。项目施工所需的商品混凝土、沥青等均为外购，不得自行生产。 1、废气 （1）施工扬尘 施工扬尘是施工期的主要大气污染源。路面开挖作业，土石方装卸、运输、基础回填等产生扬尘，排放的主要污染物为颗粒物。施工期的扬尘按同类项目的监测数据进行类比分析，施工工地扬尘浓度为0.5～0.7mg/m3。 （2）尾气 各类燃油动力机械、物料运输车辆等在施工作业时，会排出各类燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOx、SO2。 （3）沥青烟 项目区的沥青烟主要是在路面铺设沥青过程中产生的。 （4）恶臭 施工期对河底的淤泥进行清理，淤泥清理过程中会产生恶臭气体。 2、废水 （1）生活污水 施工人员产生的生活污水，主要污染物为BOD5、COD、SS、NH3-N等。浓度分别为，BOD5：200 mg/L，COD：350mg/L，SS：100 mg/L，NH3-N：30mg/L。施工场地内设临时厕所等设施将生活污水收集起来，经临时化粪池处理后由附近农户清运做农肥。 （2）施工废水 施工废水主要为施工机械的清洗废水，主要污染物为SS，浓度为500mg/L。经沉降处理后回用于建筑工地洒水防尘。 3、噪声 施工期噪声的影响主要是施工过程中施工设备运行、施工机械和运输车辆产生的噪声。 4、固体废弃物 施工期间产生的固体废弃物主要是施工人员产生的生活垃圾，水系治理过程产生的污泥，开挖作业等产生的弃方，管线布设产生的废弃管道，安装路灯产生的废弃钢筋、各类建材的包装箱/袋等。 5、生态环境 （1）对陆域生态的影响 项目建设时会对施工现场周围的部分道路交通和景观产生一定影响。对道路交通的影响表现在运输车辆的增加将使周边道路上的车流量增大。工程会占用部分临时性用地，施工机械、人员对地面的践踏，临时进出通道，物料及污泥的堆放等临时性占用土地也会对原有土地产生影响，从而影响到其生态功能。在土方运输过程中的遗洒，不仅使路面变脏，而且易引起道路扬尘，也会对这一地区的景观产生不良影响。工程施工期间造成的水土流失及施工占地对现有植被的破坏是临时的，并且施工料场占地面积不大，所以对生态环境的负面影响不会太大。 （2）对水生生态的影响 水系治理工程对生态环境的影响主要表现为河道清淤开挖对水域生态环境的影响。 二、营运期 1、废气：营运期废气主要包括汽车尾气和路面扬尘。汽车尾气为无组织排放，主要污染物为CO、总烃等。汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数等有关。 2、废水：本项目运营期水污染途径主要表现为路面地表水径流，在汽车保养状况不良、发生故障、出现事故等时，都可能泄漏汽油和机油污染路面，在遇降雨后，雨水路面流入水体，造成悬浮物、石油类等污染物的环境影响。影响因素包括降雨强度、降雨历时、降雨频率、车流量、路面宽度和产污路段长度等。 3、噪声：道路营运后，交通量增加，交通噪声增大。 4、固废：营运期固体废物主要来自过往车辆乘坐人员及行人产生的垃圾。 5、生态环境：主要为汽车尾气对周围居民和表层土壤的污染影响。 6、环境风险：危险品运输车辆事故引发环境污染风险。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

- （一）施工期

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工扬尘 | TSP | ＜1mg/m3 | ＜1mg/m3 |
|  | 沥青铺设 | 沥青烟 | 较少 | 较少 |
|  | 施工机械 | 尾气 | 较少 | 较少 |
|  | 雨水口清淤 | # 恶臭 | 较少 | 较少 |
| 水 污 染 物 | 施工机械的清洗废水 | SS | 500mg/L | 不外排 |
|  | 施工人员 | 生活污水 | BOD5：200 mg/L，COD：350mg/L， SS：100 mg/L，NH3-N：30mg/L | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 施工建筑 | 弃方、 建筑垃圾 | / | 由第三方拉走，综合利用 |
|  | 施工人员 | 生活垃圾 | / | 由环卫部门清运 |
|  | 管线布设、安装路灯等 | 废包装、电线等 | / | 外售综合利用 |
|  | 河道开挖清淤 | 污泥 | / | 送往垃圾填埋场处理 |
| 噪 声 | 施工期噪声污染主要来自施工机械，如挖掘机、推土机、压路机等，施工噪声为73～85dB（A）。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响 项目建设时会对施工现场周围的部分道路交通和景观产生一定影响。对道路交通的影响表现在运输车辆的增加将使周边道路上的车流量增大。在土方运输过程中的遗洒，不仅使路面变脏，而且易引起道路扬尘，也会对这一地区的景观产生不良影响。水系治理工程施工期间造成的水土流失及施工占地对现有植被的破坏是临时的，并且施工料场占地面积不大，所以对生态环境的负面影响不会太大。项目建成后，河道流域绿化将会得到明显的改善，区域生态系统的服务功能也会明显增强。 |  |  |  |  |

- （二）营运期

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前浓度及 产生量（单位） | 处理后浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 车辆行驶 | 汽车尾气 | —— | —— |
|  |  | TSP | 瞬时浓度： 约1.5mg/m3 | 日均浓度： ＜0.3mg/m3 |
| 水 污 染 物 | —— | —— | —— | —— |
| 固 体 废 物 | —— | —— | —— | —— |
| 噪 声 | 车辆行驶，噪声值在70～75dB（A）左右。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响 项目在沟槽开挖等施工作业时会对生态环境产生一定的影响，在施工取料时只要保留原有表土，在迹地恢复时及时还铺，植被在几年内可恢复。同时如果采用相应的保护措施，加强绿化，弃方合理处置，在营运期不会对植被造成大的影响。 本项目河道清淤既是一项防洪工程，也是环境保护工程。运行期不向外界排放污染物，工程建设后具有较大的社会效益、经济效益和环境效益。加大了河道泄洪能力，减少河道侵蚀，一定程度上引起河道的水文及泥沙情势变化。河底淤泥清理后，消除内源污染隐患，水质趋于好转。水质得以改善后，对下游水生生物生境、两岸生态环境、风景区景观产生有益影响。堤防工程改变了原天然河道景观，对评价区生态景观产生影响。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： 一、环境空气影响分析 建设施工期对环境空气污染主要为施工扬尘、施工机械尾气和沥青烟。 - 施工扬尘 施工扬尘包括施工场地扬尘和运输道路扬尘。 土石方的开挖、回填作业产生的粉尘污染与气候有关，大风时对下风向的污染较重，在距施工现场50～500m范围以外可符合国家标准的要求。 在施工期，施工材料的运输和装卸、物料堆场将给道路沿线带来扬尘污染。 根据类似施工现场汽车运输引起的扬尘现场监测结果，距路边50m下风向TSP浓度超过二级标准10倍多，相距150m处超标仍有4倍多，说明施工期车辆运输扬尘对施工沿线地区污染较重。施工运输车辆产生的尘污染不可忽视，在本项目中采取相应措施如洒水、运输车辆盖上蓬布等，可以有效减轻由施工运输车辆所造成的尘污染。 堆场物料的种类、性质与风速对起尘量有很大关系，比重小的物料易受扰动而起尘，物料中小颗粒比例大时，起尘量相应也大；风速大时，起尘量亦大。堆场的扬尘包括料堆的风吹扬尘、装卸扬尘等，都将产生一定的污染，对周围环境带来一定的影响。对粉料堆场洒水，可有效地抑制扬尘量，使扬尘量减少 70%左右。建筑工程和施工过程中使用的细砂采用随运随用的方式，施工现场堆存量小，且由于堆放时间短，砂子含水率较大，扬尘产生量小。堆场采取洒水降尘、在施工道路两侧设置不低于 2.5m 的围挡后对两侧居民产生的影响很小对环境影响较轻。 （二）施工机械尾气 包括各类运输车辆以及燃油压路机（路面平整）、燃油推土机（路基处理）等施工机械产生的废气，主要特征污染物为CO、NOx，SO2。施工产生的大气将对附近居民和生态环境造成污染影响，但这种污染源较分散，且为流动性，影响是短期的、局部的，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响。建议燃油机车和施工机械尽可能使用柴油，若使用汽油，必须使用无铅汽油；对排烟量大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染。由于废气排放量不大，所以不会对当地环境空气质量造成不良影响。 （三）沥青烟 本项目不设沥青拌和站，所用沥青混凝土全部从大型拌合站外购成品，运输到现场。该项目所用沥青来源沥青拌合场，离项目区较远。影响项目区的沥青烟主要是在路面铺设沥青过程中产生的，属于无组织排放，具有流动性，影响范围随着施工进度的变化而变化，对施工段周围的环境影响时间较短，随着施工的结束而结束。由于施工时间较短，因此，施工期沥青烟对周围环境的影响属于短暂的，其影响程度较轻。 （四）恶臭 施工期对河道的淤泥进行清理，淤泥清理过程中会产生恶臭气体，由于项目所处地势开阔，此类恶臭气体无组织排放，淤泥及时清运，对区域空气环境影响较小。淤泥恶臭的影响是暂时的，随着施工期的结束，影响也随之消失。 二、水环境影响分析 施工期污水主要来自各施工路段工地生活污水和施工机械清洗产生的污水。因施工人员较少，施工期较短，人员相对集中、稳定，产生的废水量较小，建议建立临时厕所，生活污水收集后经过简易化粪池处理，由当地农民回用做农肥，废水不排放，对地表水质的影响不大，并且随着施工期的结束，该类污染也将消失。施工机械集中清洗，清洗废水收集、沉淀后回用于建筑工地洒水防尘，不外排，对周围环境影响较小。 通过采用上述防范措施，能够有效控制施工期废水对周围水环境的影响，因此不会对周围水环境造成大的影响。 三、噪声影响分析 建设期间的噪声主要来自施工机械和运输车辆所产生的噪声。施工期噪声影响虽然是暂时的，但是施工过程中采用的施工机械一般都具有噪声高、无规则等特点，如不加以控制，将会对道路两侧环境产生影响。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，不同施工阶段作业噪声限值为：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。 经类比分析，各种施工机械昼间15m范围外可以达标，夜间在100m范围外可以达标。由于夜间影响范围较广，因此在施工场地100m范围内有居民区等敏感目标的地方禁止夜间施工，固定地点施工机械操作场地，应设置在100m范围内无敏感目标的地方。汽车晚间运输尽量用灯光示警，禁鸣喇叭。 控制对产生高噪声设备使用，选用先进的低噪声设备，加强设备维护管理。 因施工期噪声不可避免，而对局部施工单位采取隔声降噪措施又不现实，建设单位必须对施工时段作统筹安排，尽量将高噪声作业安排在昼间非敏感时段，同时尽量控制多高噪源同时进行。 通过采用上述防范措施，能够有效控制施工期噪声对周围环境的影响，因此不会对周围敏感点造成大的影响。 四、固体废物影响分析 施工期间产生的固体废弃物主要是施工人员产生的生活垃圾，水系治理过程产生的污泥，开挖作业等产生的弃方，管线布设产生的废弃管道，安装路灯产生的废弃钢筋、各类建材的包装箱/袋等。生活垃圾、废弃钢筋、各类建材的包装箱/袋等，由环卫部门统一清理；本项目设置临时弃土场，弃方由第三方拉走，综合利用；堆放期间做好防渗和防臭处理，由于堆放时间较短，对周围环境产生的影响很小；碎砖、石、混凝土等用于工程回填，满足一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中相关标准。对含水量较小的淤泥采用防渗漏垃圾运输车送到垃圾填埋场处理。对含水量特别大的淤泥需就近设置一定容积的集泥坑，选用潜水吸泥泵抽吸淤泥，采用密封自卸功能的灌装车送到垃圾填埋场。 五、生态环境影响分析 施工期工程对生态环境的影响主要表现在施工临时占地、路基铺设等对土壤和植被的破坏。本项目是新建项目，植被会受到一定的破坏，同时，由于环境保护工程的同时实施，道路会进行绿化工程或绿化修复工程，在一定程度上又可以使生态环境得到提高。 1、道路占地对植被的影响 道路占地包括道路永久性占用土地和施工临时性占用土地，其中施工临时性占用土地面积，包括取土坑的面积。工程结束后，如果对弃料、弃渣不及时处理，还将会为风蚀提供物质来源。 2、施工活动对土壤环境影响分析 ①施工人员的践踏和施工机械的碾压，将改变土壤的坚实度、通气性，对土壤的机械物理性质有所影响。 ②施工弃方在沿线如果不合理的堆放，不仅会扩大占用土地的面积而且使地表高有机质的表层土壤被掩盖，不仅影响景观而且对地表植被恢复造成难度，同时产生新的水土流失，弃方及时由第三方拉走，综合利用。 ③施工人员产生的污水，生活垃圾不合理的处理排放，也会污染土壤。 3、对周围景观环境的影响 该项目所在地区自然景观环境优良，总体来说，项目对景观环境将带来有利影响， 本环评主要对项目沿线景观的负面影响进行分析，并提出减缓措施。该项目对景观影响主要有以下几个方面： ①路堑边坡和挡土墙对景观的影响分析 该项目沿线总体起伏面较广，路堑边坡在完善边坡稳定性和水土流失防护措施时， 可能会造成一些不良景观影响，因此，在道路敏感点段中对景观的影响程度较高。建议在设计边坡稳定性和水土流失防护措施时尽量的考虑绿化和美化，适当的进行艺术处理。 沿线的路段的挡土墙护坡应根据当地实际情况，在满足基本防护前提下可适当的进行艺术处理，设计些美学要素的图案、配置合理植物群落或略加修饰的自然掩饰等。 ②临时弃土对景观的影响 项目工程场地开挖地段产生的弃土统一运至弃土场进行集中处置。施工结束后，未形成敏感度极高的高大裸露地面，只要工程后期能对弃土场进行及时平整，对裸露场地土地进行及时绿化，不会对道路沿线景观产生较大的不利影响。 项目施工方案中应安排相应的投资预算，对生态景观、占地恢复制定修复措施，减少施工带来的不利影响。 ③临时施工用地景观影响分析 临时施工用地均沿路线两侧分布，并大多处于道路可视范围内，因此如未能在施工结束后及时绿化或进行相应的土地利用，裸露的地表将与周围植被茂盛的景观环境形成鲜明的反差，从而也对沿线景观产生一定的不利影响。因此，在施工结束后要对临时施工用地进行平整，恢复植被或及时进行其他土地开发利用，使其尽快定型，减少对景观的不利影响。 4、道路建设引起水土流失的影响评价 施工期间在工程建设过程中，由于路基开挖、取土、弃土使得原有的土地结构受到破坏和改变，进而造成原土移位、松散，原植被遭到破坏，地表裸露，改变土壤的可蚀性及植被状态，其土壤的抗蚀性、抗雨水冲刷性降低，另外，弃土石在运输过程中不加遮盖或过高装载，造成运输中的遗散会导致水土流失。 5、水系治理工程对水生生态的影响 水系治理工程对生态环境的影响主要表现为河道清淤开挖对水域生态环境的影响，悬浮泥沙将导致水的混浊度增大，透明度降低，不利于浮游植物的繁殖生长，此外还对浮游动物的生长率、摄食率有一定影响；其次水中大量存在的悬浮物也会使游泳生物特别是鱼类造成呼吸困难和窒息现象；进行河道清淤时会占用较大的水域面积，该施工过程将会破坏其中的底栖动物生存环境。本项目建设期间涉水施工部分将对工程区段河床进行机械破坏和扰动，使河水pH值偏高，浑浊度和悬浮物明显增加，增大了对鱼类产卵及栖息的干扰和破坏，对原有水生环境和河床水草区间带发生变化，改变了原有漫滩水位和流速，影响鱼类的繁殖。根据调查，河道清淤区域不涉及鱼类特殊保护区域，工程区没有洄游鱼类和重要的鱼类产卵场、索饵场和越冬场，河道清淤过程，只要施工单位合理安排施工时间，施工时采取有效保护措施，施工期对鱼类不利影响较小。本项目建设期间会对水生生态环境产生一定的不利影响，但本项目施工期较短，施工后应立即进行恢复，对生态环境的破坏是非永久性的。 6、临时工程环境影响评价 本工程施工期临时占地主要分布在道路红线范围内，红线范围外不设置施工营地、砂、石料场、弃渣场，本项目设置临时取土场。 由于本工程沿线村庄、城镇密集，临时占用现有道路使道路通行空间变小，对居民出行造成不便，因此，应合理规划沿线村庄、城镇等处的临时占地的设置场所，并对临时场地内产生的弃渣等进行及时清理，尽量减少由于临时占地造成的不便。 拟建项目无临时便道，设置临时堆场，临时堆场在用地红线范围内。施工期应注意表土剥离、开挖边坡稳定等措施，及时恢复建设用地。 7、施工期生态保护措施 ①生态资源保护 a.合理规划，做好土石方的纵向调运，尽可能减少临时占地； b.加强对施工人员环保意识教育，保护自然资源，取土、弃土（渣）应按设计要求进行； c.合理安排施工进度，尽量减少过多的施工区域，建设应按用地红线进行，严格禁止施工单位随意扩大建设用地，缩短临时占地使用时间，施工完毕立即恢复植被； d.所有临时占用的土地，所有可恢复的土地，事后都应恢复原貌； e.工程弃土应及时清运，避免雨季造成水土流失，弃土可用于道路施工中的填土方。 f.加强施工期的组织管理，提高工效，缩短工期；施工期最好选在旱季，避开暴雨期施工；施工中做好水土保持工作，避免水土流失对区域生态影响； g. 施工期间加强管理，严禁将废渣或废水弃置于水体；加强对河道清淤机械的管理，防止机械跑、冒、滴、漏。施工过程中注意场地清理工作，避免土料、粉尘受雨水冲刷污染河道。 ②生态恢复措施 a.根据台儿庄区市政总体规划在道路及配套工程实施中合理使用临时占地，缩短占用时间，工程竣工后及时覆土恢复地表植被； b.严禁随意倾倒施工中产生的废弃物，做到定点存放，及时外运处置，避免污染土壤； c.绿地恢复及补偿措施：本项目为了减少植被破坏，在基础施工的同时进行生态建设工程，对部门普通树木可采取移植的方法，对破坏处可采取绿化恢复的措施。因此相对来讲对原有植被虽有一定破坏影响，但也进行了一定补偿。 d. 项目的建设使得原生态环境发生一定的变化，为了确保在该河段以及上、下游的鱼类资源种群及数量维持相对平衡，维护该水域内水生生物种群的多样性，建议采取人工增殖放流措施。 8、生态环境的改善程度 （1）通过恢复植被、建设水源涵养区达到控制土壤沙化、降低水土流失等措施，项目区水源的涵养能力大幅度提高； （2）施工后进行地貌、植被恢复，增强植被护土，防止或减轻水土流失的能力。 （3）通过对河道的疏通清理，河底淤泥清理后，消除内源污染隐患，水质趋于好转。提高了河流的栖息地功能、过滤作用、屏蔽作用、通道作用、源汇功能等，提升了河流水质改善了河道生态功能。 综上分析，本项目在施工期间对城区生态环境影响不大，而且通过采取相应的生态保护和恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，则本项目建设对生态环境影响是可接受的。

营运期环境影响分析 一、环境空气影响分析 本项目建成后产生的废气包括：车辆行驶产生的车辆尾气和扬尘。 （一）车辆尾气 道路营运期对环境空气的影响主要来自汽车尾气。汽车废气污染物主要来自曲轴箱漏气、燃料系统挥发和排气筒的排放，而大部分碳氢化合物和几乎全部的氮氧化物及一氧化碳都来源于排气管。氮氧化物产生于由过量空气（氧气和氮气）的高温高压的气缸内。由于目前已逐步推广使用清洁车用燃料，使汽车尾气排放的污染影响已得到了有效控制，经绿化分割带和墙基绿化带吸尘后汽车尾气的影响较小。 （二）扬尘 本工程路面采用沥青铺设，扬尘污染很小，再经道路两侧绿化带吸尘，对周围环境影响较小。 - 水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 道路运营期废水主要为路面径流污水，非事故状态下，路面径流污水基本可达到国家规定的排放标准，不会造成对环境的污染影响。但在汽车保养状况不良、发生故障、出现事故等时，都可能泄漏汽油和机油污染路面，在遇降雨后，油污通过雨水，最终排入地表水体，将造成地表水的石油类的污染影响。对此，项目方应加强交通管理，避免交通事故发生。 综上所述，运营期对地表水环境产生的影响较小。 （2）地下水环境影响分析 项目运营期对地下水环境产生影响的可能性较小，主要是油类运输车发生交通事故后，泄露的油类进入地下水，造成地下水污染。通过加强交通管理，定期清理道路路面垃圾可以有效减少项目运营期污染地下水情况的发生，且道路表面为沥青混凝土覆盖，能有效阻止污染物进入地下水包气带及含水层中。 综上所述，项目运营期对地下水环境产生的影响较小。 三、噪声环境影响分析 营运期间道路上行驶的机动车辆，其发动机、冷却系统、传动系统、鸣笛等部件均会产生噪声；车辆行驶中引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的磨擦等也会产生噪声。 防治措施如下： a、加强路段管理，严格控制过往车辆车速，并禁止鸣笛； b、加强交通管理，避免因交通拥堵而造成噪声超标。 c、车道与人行道间绿化带种植适宜的乔木，枝叶茂密又不影响交通，树木的种植可对交通噪声起到一定程度的阻隔。 道路修建后，由于道路平整度提高，将有助于路的通畅，减少车辆与路的磨擦，从而减少交通噪声的影响。加之路两侧设置有绿化带，通过树木的吸声和隔声降噪，预计不会对周围的敏感点产生大的影响。 四、固体废物影响分析 运营期固体废物主要来自来往车辆乘坐人员及行人丢弃的生活垃圾，运营期应加强道路行驶车辆的管理，提倡文明行车，在人行道两侧设置分类垃圾箱，由环卫部门定期清理处置， 五、生态环境影响分析 1、对陆域生态的影响 项目在沟槽开挖等施工作业时会对生态环境产生一定的影响，在施工取料时只要保留原有表土，在迹地恢复时及时还铺，植被在几年内可恢复。同时如果采用相应的保护措施，加强绿化，弃方合理处置，在营运期不会对植被造成大的影响。 施工后进行地貌、植被恢复，以植被护土，防止或减轻水土流失。对土壤、植被的恢复，遵循破坏多少，恢复多少的原则。 2、对水生生态的影响 本项目河道清淤既是一项防洪工程，也是环境保护工程。运行期不向外界排放污染物，工程建设后具有较大的社会效益、经济效益和环境效益。加大了河道泄洪能力，减少河道侵蚀，一定程度上引起河道的水文及泥沙情势变化。河底淤泥清理后，消除内源污染隐患，水质趋于好转。 水质得以改善后，对下游水生生物生境、两岸生态环境、风景区景观产生有益影响。 堤防工程改变了原天然河道景观，对评价区生态景观产生影响。 六、环境风险分析 本项目位于台儿庄区经济开发区。需高度重视危险化学品运输车辆在环境敏感点位和区段发生的交通事故导致的危险化学品泄漏所产生的环境污染风险。主要的环境风险有： （1）运输高毒、剧毒等危险化学品在道路上发生交通事故导致的危险化学品泄漏。其有毒物质大量泄露并流入地表水中，引起地表水污染。 （2）运输剧毒、易燃、爆炸性化学物质通过公路的环境敏感区，如村庄等地发生交通事故。大量有毒物质、有害气体泄露外溢，或引起火灾和爆炸，对人体健康产生危害。应采取环境风险事故的控制和防范措施，防控措施如下： ①对各路段和排水设施进行定期检査和维修，防止非正常工况运营。 ②每年雨季前进行定期检查排水设施，防止洪水冲刷。为防范未然，及时收集 气象信息。 ③维护视频监控系统的正常运行，一旦发生事故应能确保及时响应。 - 项目的运营管理单位必须联合其他相关部门，制定严格的道路危险品运输管理制度，编制环境风险应急预案，定期进行检查演练。应急工作规程及处置原则有以下几点： ①一旦事故发生，任何发现人员应及时通过路侧紧急电话或其它通讯方式向监控中心或枣庄市道路化学危险品运输事故协调小组或相关部门报告。 ②监控中心或协调小组接到事故报告后，应立即通知就近的交警前往事故地点控制现场。同时，通知就近的地方消防部门派消防车辆和人员前往救援。 ③如果危险品为固态，可清扫处置，并对事故记录备案。 ④如果危险品为气态且有剧毒，消防人员应戴防毒面具进行处理；在危险品逸漏无法避免的情况下，需立即通知环保部门、公安部门，必要时对沿线处于污染范围内的人员进行疏离，避免发生人员中毒伤亡。 ⑤如果危险品为液态，并已进入公共水体，应立即通知水利部门和环保部门。水利部门应立即截断下游水闸，环保部门接报后立即派环保专家和监测人员到现场进行监测分析，及时打捞掉入水体的危险品容器。 建议监测点位设在雨水口下游1km处，主要监测泄露风险物品的特征因子。 ⑥道路管理部门应与水利部门采取联动措施，一旦危险品进入，应采取工程措施进行上、下游截流。 另外，按危险品在水中的状态以及计算扩散模型得到的信息，可选择的水污染控制方法如下： ①可形成气体或蒸汽的物质，如甲苯。预计受影响的范围，撤离有危险的人员，监控空气和水中的浓度通过大气或水消散或稀释到安全水平。 ②漂浮物质，若为挥发性的，如甲苯，可采用①的方法；若为非挥发性的在接近和处理安全的条件下，可采用围护、回收、吸收、扩散、燃烧等方法处理。对可烧或有毒的化学品还必须采用限制措施相配合。 ③能溶解扩散的物质，如乙二醇等。稀释和扩散是常用方法，并且常通过自然运动和水混合来实现。但对毒性物质，会把毒性危险区域扩大。因此，必须采用限制性措施配合。 由于道路运输的危险化学品种类繁多，本次评价仅列举几种常见的危化品事故处置应急措施，参见表14。 表14 拟建项目常运危化品运输事故处置应急措施 种类; 应急处理措施及方法. 汽油等易燃易爆品; 泄漏处置; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全的情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 消防方法; 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。. 液化气等易燃易爆气体; 泄漏处置; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防寒服。有要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。喷雾状水稀释。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。. 消防方法; 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳。. 采取以上措施后，项目运行期间的环境风险是可防可控的。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

- （一）施工期

| 内容 类型 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 拟采取的防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工扬尘 沥青铺设 施工机械 | # TSP | 运输车辆盖上蓬布，施工现场洒水等措施 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求 |
|  |  | 沥青烟 | 采用先进设备 加强管理 |  |
|  |  | 尾气 | 使用节能环保燃料 |  |
|  | 水系治理 | 恶臭 | 及时清运 |  |
| 水 污 染 物 | 施工机具的清洗废水 | SS | 收集后回用 | 不排放 |
|  | 施工人员 | 生活污水 | 化粪池收集回用于农田堆肥 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 施工人员 | 生活垃圾 | 由环卫部门清运 | 不外排 |
|  | 施工建筑 | 弃方 建筑垃圾 | 由第三方拉走，综合利用 | 不外排 |
|  | 管线布设安装路灯 | 废包装、电线等 | 外售综合利用 | 不外排 |
|  | 水系治理 | 污泥 | 运送到垃圾填埋场处理 | 不排放 |
| 噪 声 | 1、选用低噪声施工设备； 2、使用外购混凝土； 3、对施工时段作统筹安排，尽量将高噪声作业安排在昼间非敏感时段，同时尽量控制多高噪源同时进行，对环境影响不大。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响 道路、管线、亮化及绿化工程施工对生态环境的影响主要表现在施工临时占地、路基铺设等对土壤和植被的破坏。本项目是新建项目，植被会受到一定的破坏，同时，由于环境保护工程的同时实施，道路会进行绿化工程或绿化修复工程，在一定程度上又可以使生态环境得到提高。 水系治理工程施工对生态环境的影响主要表现为河道清淤开挖对水域生态环境的影响，悬浮泥沙将导致水的混浊度增大，透明度降低，不利于浮游植物的繁殖生长，此外还对浮游动物的生长率、摄食率有一定影响；其次水中大量存在的悬浮物也会使游泳生物特别是鱼类造成呼吸困难和窒息现象；进行河道清淤时会占用较大的水域面积，该施工过程将会破坏其中的底栖动物生存环境。本项目建设期间会对水生生态环境产生一定的不利影响，但本项目施工期较短，施工后应立即进行恢复，对生态环境的破坏是非永久性的。 综上分析，本项目在施工期间对区域生态环境影响不大，而且通过采取相应的生态保护和恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，则本项目建设对生态环境影响是可接受的。 |  |  |  |  |

- （二）营运期

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 车辆行驶 | 汽车尾气 | 无组织排放，经道路两侧绿化吸尘 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求 |
|  |  | TSP | 道路两侧绿化降尘 |  |
| 水 污 染 物 | 营运道路 路面径流 | —— | 经道路两侧雨水管道收集，进入市政雨水管网 | 影响较小 |
| 固 体 废 物 | 营运道路 | 固体废物 | 清扫垃圾及时运至垃圾处理场处理 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求。 |
| 噪 声 | 营运期在附近敏感区路段设置禁止鸣笛等标志，道路两侧设置绿化带隔声，道路两侧的第一排民房安装双层隔声窗，采取以上措施后，道路噪声对周围居民及环境产生的影响很小。 |  |  |  |
| 其他 | 制定严道路危险品运输管理制度，编制环境风险应急处理方案，定期进行检查演练。采取以上措施后，项目运行期间的环境风险是可防可控的。 |  |  |  |
| 主要生态影响 项目在沟槽开挖等施工作业时会对生态环境产生一定的影响，在施工取料时只要保留原有表土，在迹地恢复时及时还铺，植被在几年内可恢复。同时如果采用相应的保护措施，加强绿化，弃方合理处置，在营运期不会对植被造成大的影响。 本项目河道清淤既是一项防洪工程，也是环境保护工程。运行期不向外界排放污染物，工程建设后具有较大的社会效益、经济效益和环境效益。加大了河道泄洪能力，减少河道侵蚀，一定程度上引起河道的水文及泥沙情势变化。河底淤泥清理后，消除内源污染隐患，水质趋于好转。水质得以改善后，对下游水生生物生境、两岸生态环境、风景区景观产生有益影响。堤防工程改变了原天然河道景观，对评价区生态景观产生影响。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论 （一）项目基本情况 “台儿庄经济开发区基础设施配套工程”是台儿庄经济开发区管理委员会投资建设，项目位于枣庄市经济开发区澎湖路以西，黄山东路以南，临汶河以北。项目主要包括道路工程、管网工程、亮化工程、绿化工程和水系治理工程。其中：道路工程全长24.9公里，道路绿化191500平方米，给水管网总长度15公里，污水管网总长度14.5公里，雨水管网总长度约20.0公里，蒸汽管道总长约4.9公里，对10000米未安装路灯的路段安装路灯350盏，对开发区内北环河（长安路）西段、北二环河（台北路）、广进路两侧的水系进行治理。项目总投资44800万元，其中环保投资210万元，占总投资的0.47%。 （二）项目合理性分析 1、产业政策符合性分析 该项目为城市基础设施建设工程，根据《产业结构调整指导目录（2019年本），该项目属于鼓励类第二十二项“城市基础设施”中第4条：“城市道路及智能交通体系建设”、第7条：“城镇安全饮水工程、供水水源及净水厂工程”、第11条：“城镇集中供热建设和改造工程”，符合国家的产业政策。 - 总体发展规划符合性分析 项目位于枣庄市经济开发区澎湖路以西，黄山东路以南，临汶河以北，目前开发区已经完成了各项规划，包括道路及各种给排水、电力、燃气等设施规划，符合台儿庄区总体规划。同时本项目不属于国土资源部“关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本)》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知”规定的项目。因此，本项目的建设符合总体发展规划的要求。 3、与环评[2016]150号文符合性分析 本项目的建设符合环环评[2016]150号文《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》的相关要求。 （三）环境质量现状 该项目所在区域环境空气质量能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；地表水体水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；地下水所有指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类；该区域的声环境质量现状良好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准要求。 （四）环境影响分析 1、施工期环境影响分析 本项目施工期的主要污染因素有施工机械尾气、施工期扬尘污染、路面硬化过程中排放的沥青烟及水系治理工程产生的恶臭气体；施工人员的生活污水、施工机械的清洗废水；施工人员的生活垃圾，水系治理过程产生的污泥，施工建筑的弃方、建筑垃圾；施工期会对周围生态、社会和交通产生一定影响。项目建设单位必须严格采取环评报告中提出的污染防治措施，可有效降低施工期对周围环境的影响。施工结束后，这些影响也随之消失。 2、营运期环境影响分析 （1）环境空气影响分析 拟建项目运营期的大气污染物主要为路面扬尘和汽车尾气。由于拟建道路所经区域地势平坦，利于汽车尾气的扩散，并且目前已逐步推广使用清洁车用燃料，使汽车尾气排放的污染影响已得到了有效控制，经绿化带吸尘后汽车尾气的影响较小。同时，道路建成后，通过交通管理部门加强管理，定期清理、洒水降尘可以有效控制路面扬尘。 （2）水环境影响分析 运营期废水主要道路路面径流，雨水通过道路两侧雨水管道排入市政雨水管网，道路营运对地表水环境造成的影响很小。 项目运营期对地下水环境产生影响的可能性较小，主要是油类运输车发生交通事故后，泄露的油类进入地下水，造成地下水污染。通过加强交通管理，定期清理道路路面垃圾可以有效减少项目运营期污染地下水情况的发生，且道路表面为沥青混凝土覆盖，能有效阻止污染物进入地下水包气带及含水层中。 （3）环境噪声影响分析 营运期间道路上行驶的机动车辆产生的噪声经树木吸声隔声降噪，同时在附近敏感区设置明显交通标志，减少鸣笛对附近敏感目标的影响，道路两侧的第一排民房安装双层隔声窗，预计不会对周围的敏感点产生大的影响。 （4）固体废物环境影响及防治措施 运营期的路面固体废物，定期由环卫工人进行清扫，并由环卫部门进行统一处理，对环境影响很小。 （5）生态环境影响及防治措施 项目在沟槽开挖等施工作业时会对生态环境产生一定的影响，在施工取料时只要保留原有表土，在迹地恢复时及时还铺，植被在几年内可恢复。同时如果采用相应的保护措施，加强绿化，弃方合理处置，在营运期不会对植被造成大的影响。 施工后进行地貌、植被恢复，以植被护土，防止或减轻水土流失。对土壤、植被的恢复，遵循破坏多少，恢复多少的原则。 本项目河道清淤既是一项防洪工程，也是环境保护工程。运行期不向外界排放污染物，工程建设后具有较大的社会效益、经济效益和环境效益。加大了河道泄洪能力，减少河道侵蚀，一定程度上引起河道的水文及泥沙情势变化。河底淤泥清理后，消除内源污染隐患，水质趋于好转。水质得以改善后，对下游水生生物生境、两岸生态环境、风景区景观产生有益影响。堤防工程改变了原天然河道景观，对评价区生态景观产生影响。 （6）环境风险影响分析 本项目位于台儿庄经济开发区。需高度重视危险化学品运输车辆在环境敏感点位和区段发生的交通或其他事故所产生的环境污染风险。主要的环境风险有： - 运输高毒、剧毒化学物质在道路上发生交通或其他事故。其有毒物质大量泄露并流入地表水中，引起地表水污染。 - 运输剧毒、易燃、易爆化学物质通过道路的环境敏感区，如村庄等地发生交通事故。大量有毒物质、有害气体泄露外溢，或引起火灾和爆炸，对人体健康产生危害。 应采取的环境风险事故的控制和防范措施：在重要路段设置“减速行驶、安全驾驶”的警示牌；危险品运输车辆应保持安全运输车距，严禁超车、超速；项目的运营管理单位必须联合其他相关部门，制定严格的道路危险品运输管理制度，编制环境风险应急预案，定期进行检查演练。采取以上措施后，项目运行期间的环境风险是可防可控的。 综上所述，该项目符合国家产业政策和城市总体规划，在采取了以上所提措施的前提下，对周围环境造成的影响较小，因此从环保角度讲该项目是可行的。 二、建议 1、认真执行国家和地方的各项环保法规和要求，建立健全各项规章制度，全面落实各项污染防治措施，切实做到责任到人，确保所有的污染物均能实现稳定达标排放。 2、落实环保资金，积极实施污染防治措施。 3、加强环境风险意识，完善事故应急措施，防治事故发生。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、土壤影响专项评价 5、声影响专项评价 6、固体废气物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

山东省环境保护局翻印