建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：       4GWh储能系统项目

建设单位(盖章)：   山东电立得动力科技有限公司

编制日期：2020年6月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批项目的环境保护行政主管部门批。

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	13

三、环境质量状况	19

四、评价适用标准	23

五、建设项目工程分析	27

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	37

七、环境影响分析	38

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	57

九、结论	58

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 项目周围环境状况示意图

附图3项目总平面布置图

附图4 现场照片

附图5枣庄市生态保护红线图

附图6卫生防护距离包络图

附图7 项目所在区域土地规划图

附件

附件1 委托书

附件2 备案证明

附件3 土地证明

附件4 营业执照

附件5 建设单位声明

# 一、建设项目基本情况

| 项 目 名 称 | 4GWh储能系统项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 单 位 | 山东电立得动力科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法 人 代 表 | 闫茂田 |  |  | 联 系 人 | 刘德华 |  |  |
| 通 讯 地 址 | 枣庄市台儿庄区广进路东侧（台中路西路北） |  |  |  |  |  |  |
| 联 系 电 话 | 13793721372 |  | 传 真 | -- | 邮政编码 | 277400 |  |
| 建 设 地 点 | 枣庄市台儿庄区广进路东侧（台中路西路北） |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 台儿庄区发展和改革局 |  |  | 批准文号 | 2020-370405-38-03-058417 |  |  |
| 建 设 性 质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 | C3822电容器及其配套设备制造 |  |  |
| 占地面积(㎡) | 37918 |  |  | 绿化面积(㎡) | 3900 |  |  |
| 总 投 资 （万元） | 20000 | 其中：环保 投资（万元） |  | 21 | 环保投资占总投资比例（%） |  | 0.105 |
| 评 价 经 费 （万元） | -- |  |  | 预期投产日期 | 2020年9月 |  |  |
| 工程内容及规模 1、项目背景 山东电立得动力科技有限公司是一家从事储能方面产品生产和研发的公司，公司成立于2019年2月1日，主要经营范围为移动式储能系统、固定式储能系统、模块话储能系统、储能监控系统、能量管理系统、电池管理系统的研发、销售、技术转让、售后服务；不间断电源设备、逆变器、储能设备的设计、生产、安装、销售、售后服务；储能工程、太阳能电站及动力工程的设计、施工、运营维护；自营和代理商品和技术的进出口业务。山东电立得动力科技有限公司拟投资20000万元在枣庄市台儿庄区广进路东侧（台中路西路北）购买现有厂区开展 4GWh储能系统项目，购买厂区占地37918m2，建筑面积22246.5m2，本项目车间使用面积7800m2。 该项目已经取得了山东省建设项目备案证明（项目代码：2020-370405-38-03-058417），目前项目尚未建设。 本项目在营运期将会产生废水、废气、噪声、固体废弃物等污染物，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，该项目须执行环境影响评价制度。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017.9.1）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令 第1号，2018.4.28），项目属于“78 电气机械和器材制造”中的“其他（仅组装的除外）”，应编制环境影响报告表。因此，建设单位委托我单位承担该项目环境影响报告表的编制工作。我单位在接受委托后，经过现场勘察及工程分析，依据《环境影响评价技术导则》的要求和《中华人民共和国环境影响评价法》等相关要求，编制了本项目的环境影响评价报告表。通过环境影响评价，阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据，并由建设单位呈报审批。 2、地理位置及周围环境状况 山东电立得动力科技有限公司4GWh储能系统项目选址于枣庄市台儿庄区广进路东侧（台中路西路北），系购买现有厂区进行建设（厂区中心坐标东经:117.712110°，北纬:34.584022°），项目具体位置详见附图1：项目地理位置图。 山东电立得动力科技有限公司南侧为山东联润新材料有限公司，西侧为台儿庄运鸿驾校及道路，北侧为山东恒发木业有限公司，东侧为枣庄市基世源贸易有限公司。本项目距离最近的敏感点位于项目东北侧方向190m处的枣庄市立三院。项目周围环境状况详见附图2：周围环境状况示意图。 结合《枣庄市环境保护局关于加强对建设项目现状调查的通知》（枣环函字〔2013〕74号）要求，评价过程中对项目现状及周边进行了现场勘查，并拍照存档，现场照片见附图4。 3、项目产品方案及主要建设内容 ①产品方案 产品方案见表1-1： 表1-1 本项目产品方案一览表 产品名称; 生产规模; 年运行时间. 储能系统; 4GWh/a; # 300天/年（4800h）. ②建设内容 项目系购买现有产区、现有厂房进行建设，项目总建筑面积22246.5m2。项目主要建设内容见表1-2。 表1-2 项目主要建设内容一览表 项目组成; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 1#车间; 建筑面积15617m2，共六跨车间，本项目使用北面三跨，使用面积7800m2，建设有模组线和PACK线，内部设置生产区、原料区、测试区、更衣室、车间办公区; 现有. 2#车间; 建筑面积936.2m2，闲置; 现有. 3#车间; 建筑面积1867.5m2，闲置; 现有. 储运工程; 成品区; 成品区建筑面积385m2，在1#车间内部设置，位于车间东部; 现有. 原料区; 原料区建筑面积649m2，在1#车间内部设置，位于车间西北部; 现有. 运输; 场外运输由社会车辆解决，厂内由铲车、人力及输送系统完成; /. 辅助工程; 展厅; 建筑面积1365.8m2，3F，主要产品的展示; 现有. 车间办公区; 建筑面积97m2，位于1#车间西部; 现有. 测试区; 建筑面积115m2，位于车间西侧，主要用于产品的测试; 现有. 研发中心; 建筑面积2282m2，2F，主要用于新产品的研发; 现有. 食堂; 位于研发中心西侧，主要用于员工就餐; 现有. 公用工程; 给水; 本项目用水量1225m3/a，区域供水管网供给; 依托区域供水系统. 排水; 雨污分流，雨水排入雨水管网；生活污水（1320m3/a）化粪池处理后由环卫部门清运，不外排; 依托现有. 供电; 由域供电系统引入，经厂区变压器处理后使用，本项目年用电量150万kWh/a; 依托现有. 环保工程; 废水; 生活污水经化粪池处理后由环卫部门清运，不外排; 依托现有. 废气; 有组织废气： 食堂油烟：通过油烟净化器处理后经专用烟道排放。 无组织废气： 焊接烟尘：焊接在通风橱内焊接，焊接烟尘在通风橱内收集后通过PVC管导出车间外无组织排放。; 新建. 噪声; 对高噪声设备采用基础固定、减震、隔声等措施处理。; 新建. 固废; 生活垃圾环卫部门收集处理；不合格产品由企业厂内综合利用; 新建. 绿化; 全厂绿化面积1000m2; 依托现有. 项目设置2处出入口，一处位于厂区东北侧，一处位于厂区东南侧，办公区和研发中心位于厂区北侧，1#车间位于厂区中部，2#车间位于厂区东北侧，3#车间位于厂区西南侧，货物装卸区位于3#车间的北侧。本项目使用区域集中在1#车间北部三跨，车间办公区位于车间东北部，测试区位于车间东南部，原料区位于车间西北部，成品区位于车间东部，结合总平布置分析可知，本项目按照加工工艺的顺序进行生产线布置，各工位集中布置，减少了来回的操作，相应减少可能产生的环境污染，同时还节约了能源消耗，布局合理，厂区平面布置详见附图3：项目厂区平面布置图。 4、原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗详见表1-3。 表1-3 本项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 年用量; 来源. 1; 电芯; 38880000个; 外购. 2; 模组端板; 2160000个; 外购. 3; 上支架; 1080000个; 外购. 4; 电芯端板; 14040000个; 外购. 5; 汇流板; 11880000个; 外购. 6; 正、负极保护盖; 2160000套; 外购. 7; 采样线; 1080000米; 外购. 8; 箱体组件; 1080000个; 外购. 9; 水冷板组件; 1080000个; 外购. 10; BCU; 1080000个; 外购. 11; 串联铜排1; 4320000个; 外购. 12; 串联铜排2; 3240000个; 外购. 13; 动力线连接器; 1080000套; 外购. 14; 低压线束组件; 1080000个; 外购. 15; 主负继电器; 1080000个; 外购. 16; 盘头螺钉组合件; 4320000套; 外购. 17; 尼龙扎带; 10800000个; 外购. 18; 铝丝焊材; 2000盘; 外购. 19; 水; 1225m3/a; 区域自来水. 20; 电; 150万kwh; 区域电网提供. 5、主要生产设备 本项目主要生产设备详见表1-4。 表1-4 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 工站名称; 所需设备/机构; 数量（套）; 品牌型号; 备注. 1; 模组线; 分选入壳; 电池输送线; 2; EMD. 2; 上料机械手; 2; EMD. 3; 测试线体; 4; EMD. 4; 上料接料组件; 4; EMD. 5; 扫码组件; 4; 霍尼韦尔. 6; OCV测试组件; 4; 日置BT3561. 7; 分档机械手; 2; EMD. 8; NG料道; 2; EMD. 9; OK料道; 2; EMD. 10; 下料接料组件; 2; EMD. 11; 入壳通道; 4; EMD. 12; 入壳机器人; 2; 汇川. 13; 下支架上料; 六轴机器人+底座+手爪; 1; FANUC+EMD. 14; 下支架上料; 1; EMD. 15; 二次定位平台; 1; EMD. 16; 打标机; 1; 国产一线品牌. 17; 扫码组件; 1; EMD. 18; 打码NG平台; 1; EMD. 19; 模组输送线; 输送线+工装板; 1; EMD. 20; 升降机; 2; EMD. 21; 极性检测; CCD检测; 1; EMD. 22; 等离子清洗; 三轴机械手; 2; EMD. 23; 等离子清洗系统; 2; 国产一线品牌. 24; 模组翻转; 翻转机构; 1; EMD. 25; 电阻焊; 焊接电源; 8; 米亚基. 26; 焊接三轴系统; 8; EMD. 27; 输送定位机构; 16; EMD. 28; 中转平台; 2; EMD. 29; 六轴机器人+底座+手爪; 2; FANUC. 30; 模组下线; 过渡皮带; 1; EMD. 31; 六轴机器人+底座+手爪; 1; FANUC+EMD. 32; 定位架; 2; EMD. 33; 物料小车; 6; EMD. 34; AGV小车; 2; 国产一线品牌. 35; 护栏; 1; EMD. 36; PACK线; 滚筒线; 输送线+工装板; 1; EMD. 37; 升降机; 2; EMD. 38; 模组入箱体; 六轴机器人+底座+手爪; 1; FANUC+EMD. 39; 定位架; 2; EMD. 40; 自动锁上盖螺丝; 三轴机械手; 1; EMD. 41; 螺丝枪; 1; 奇力速. 42; 螺丝供料系统; 1; 国产一线品牌. 43; PACK包下线; 定位架; 1; EMD. 44; AGV小车; 2; 国产一线品牌. 45; 人工位; 电动螺丝枪; 1; 奇力速. 46; 物料架; 10; 市购. 47; 板凳; 16; 市购. 48; 功能测试仪; 1; /; 客供. 49; 手持扫码枪; 3; DATALOGIC. 50; 特殊产品装配段; 堆叠台; 1; EMD. 51; 夹紧装置; 1; EMD. 52; 悬臂吊; 1; 国产. 53; 手动推车; 2; 市购. 54; 工具台; 1; 市购. 55; 手动扫码枪; 2; DATALOGIC. 56; 拧紧工具; 2; 奇力速. 57; 铝丝焊机; 铝丝焊机; 1; EMD; 实验用. 58; 整线控制; 电控; 1; EMD. 6、公辅工程 （1）给排水 ①给水： 厂区给水由区域供水系统提供。项目主要用水为职工生活用水、绿化用水。 生活用水：项目定员50人，结合枣庄地区实际调查情况，设置有食堂的工厂企业，职工生活用水量取100L/（人·班）计，年工作330天，则生活用水量为1650m³/a。 绿化用水：本项目设置绿化面积1000m2，用水量以2L/m2·d计，年绿化200d，则绿化用水量为400m3/ a，使用区域自来水，绿化用水以植被吸收、蒸发等方式损耗。 综上所述，项目年消耗新鲜水2050m³，由区域供水管网提供。 ②排水 厂区排水采用“雨污分流制”，建筑物屋面为有组织排水，屋面雨水经落水管排至室外现有排水管网后流入雨水管网。 项目生产过程中不产生废水，废水主要为职工生活污水，生活污水水质简单，产污系数为80%，则生活污水产生量为1320m³/a。经化粪池处理后定期外运堆肥，不外排。 项目水平衡图见图1-1。 损耗330 经化粪池处理后定期外运堆肥，不外排。 1650 1320 生活用水 生活污水 2050 新鲜水 损耗400 绿化用水 400 图1-1 项目水平衡图（单位：m3/a） （2）供电 项目用电量约150万kWh/a，由区域供电系统提供。 7、职工人数及工作制度 项目定员50人，生产实行双班制，每班8小时，年工作日为300天，计4800小时。 本项目预计从2020年7月开始建设，2020年10月底竣工，建设期4个月。 8、产业政策及规划相符性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目为4GWh储能系统项目，经查询，本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类项目，因此，项目建设符合国家的产业政策要求，该项目已经取得了山东省建设项目备案证明（项目代码：2020-370405-38-03-058417，详见附件2）。 （2）土地使用的合法性分析 项目选址于枣庄市台儿庄区广进路东侧（台中路西路北），属于台儿庄经济开发区范围，结合台儿庄经济开发区土地利用规划可知，项目用地属于二类工业用地，不属于《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本）中限批或禁批的范围，符合区域土地规划要求，台儿庄经济开发区土地利用规划见图7。 （3）与台儿庄经济开发区规划环评及其审查意见的相符性分析 台儿庄经济开发区功能定位为以发展工业为主的工业园；产业定位：主要发展机械制造、纺织、化工产业。一类工业用地，主要发展服装、纺织等工业；二类工业用地主要发展机械制造等工业；三类工业用地，主要发展轻污染化工等工业（用、排水量小，如橡胶制品、塑料制品、复混肥、医药复配、食品和饲料、添加剂、信息用化学品、电子化学品等），禁止重污染及风险较大的项目进入。园区入园企业行业控制级别见表1-5。 表1-5 园区入区行业控制级别表 行业类别; 行业小类; 控制级别. 制造业. 纺织业; 纤维原料初步加工业; ●. 棉纺织业、毛纺织业; ★. 服装及其他纤维制品制造业; 服装制造业; ★. 制帽业; ★. 制鞋业; ▲. 其他纤维制品制造业; ▲. 化学原料及化学制品制造业; 复混肥制造业; ▲. 信息用化学品制造业; ▲. 食品和饲料添加剂; ▲. 农药制造、医药中间体、染料中间体; ×. 污染较重的化工（如颜料、染料等）; ×. 塑料制品业; 所有; ▲. 医药制造业; 医药复配、中药材及中成药加工业、生物制品业; ▲. 橡胶制品业; 轮胎制造业、力车胎制造业、橡胶零件制品业、再生橡胶制造业、橡胶翻新业; ●. 非金属矿物制品业; 玻璃纤维及其制品业、玻璃钢制品业、砖瓦和和轻质建 筑材料制造业; ●. 陶瓷制品业、耐火材料制品业、石墨制品业; ×. 金属制品业电镀工序，表面化学处理工序; ×. 其它; ●. 通用设备制造业; 电镀工序，表面化学处理工序; ×. 其它; ●. 专用设备制造业; 电镀工序，表面化学处理工序; ×. 其它; ●. 交通运输设备制造业; 汽车零部件及配件制造业、汽车车身制造业; ★. 微型汽车制造业、客车其它制造业、小轿车制造业; ●. 电镀工序，表面化学处理工序; ×. 其它; ▲. 电力、燃气及水的生产和供应业; 所有; ●. 交通运输、仓储及邮政业; 公路旅客运输、货物运输、物流、邮政; ★. 注：★—优先进入行业；●—准许进入行业；▲—控制进入行业；×—禁止进入行业。 除表1-5中规定的准入行业外，其他污染轻的，或者能起到“补链”作用的项目，在经过项目环评详细论证进区的可行性后，可准许入区。 拟建项目厂址位于台儿庄经济开发区范围内，项目用地为二类工业用地，项目所属行业属于专业设备制造业（不含表面处理），不属于开发区控制及禁止进入行业范畴，其建设符合台儿庄经济开发区发展总体规划。 园区基础设施完善，给水、供电、污水管网已铺设完成，可满足拟建项目使用需要。项目营运期产生的废气污染物经处理后可实现达标排放；实行雨污分流，废水零排放；噪声经有效措施处理后厂界达标；各项固体废物均能得到综合利用或有效的处置，各项均符合台儿庄经济开发区规划环评及其审查意见的相关要求。 （4）选址合理性分析 项目周围无重点文物保护单位，同时本项目产生的污染物较少，项目污染物经过合理的处理后都能达到环境保护的标准，经过采取相应措施后对环境的影响较小，场址选择合理。 - “三线一单”符合性分析 - 结合国家环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）可知，落实“三线一单”即落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”。 （1）生态红线相符合性分析 根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020）》及，台儿庄区范围内生态保护红线规划为峄城古运河土壤保持、水源涵养生态保护红线区；韩庄运河运河土壤保持、水源涵养生态保护红线区，与本项目厂区方位及距离见表1-6。 表1-6 区域生态保护红线区与厂区位置关系一览表 生态红线（编号）; 边界描述; 区域面积（km2）; 生态功能; 类型与特征; 与厂区方位、距离. 峄城古运河土壤保持、水源涵养生态红线区（SD-04-B2-01）; 台儿庄区韩庄运河西侧古运河乡湿地公园; 10.60; 土壤保持、水源涵养; 河流、湿地; W、13.4km. 韩庄运河运河土壤保持、水源涵养生态红线区（SD-04-B2-02）; 台儿庄区韩庄运河东侧湿地公园，东到枣庄市边界; 28.67; 土壤保持、水源涵养; 河流、湿地 、森林; S、3.45km. 根据《山东生态红线规划图（2016-2020年）》可知，本项目不位于台儿庄区生态保护红线范围内，满足《山东省生态保护红线规划（2016-2020）》要求。 （2）环境质量底线 通过对该区域环境质量现状分析可知，项目所在区域地表水环境、声环境质量能够满足相应标准要求，环境空气中颗粒物超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，为不达标区。枣庄市采取以下措施改善区域空气质量：严格落实大气环境质量约束性指标，持续改善空气质量。深化“散乱污”企业治理，完成重点行业无组织排放整治，联网监测重点排污企业和全部高架源，综合治理餐饮油烟、建筑扬尘，严格执行烟花爆竹城区禁放限放规定。持续推进燃煤锅炉综合整治，全面淘汰35蒸吨及以下燃煤锅炉，扎实推进“煤改电”、“煤改气”工程，煤炭消费总量控制在426万吨以内。大力推广秸秆利用新技术，继续实施秸秆全年常态化禁烧。完善重污染天气预警机制，落实应急管控措施，推行联防联控联治，乐学治霾、协同治霾，经采取上述措施处理后，枣庄市环境空气质量会有明显改善。 本项目营运期通过采取各种废气、废水、噪声及固废措施后，废气远低于排放标准要求，废水及固废零排放、噪声厂界达标，通过影响分析可知，本项目不会对区域环境质量造成明显影响，满足区域环境质量改善目标管理要求，符合环境质量底线规定要求。 （3）资源利用上线 本项目营运过程中用水由区域供水管网提供；用电由区域供电管网提供。项目用地为现有工业用地，不占用新的土地资源，本项目不会突破当地资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 结合《枣庄市人民政府关于印发枣庄市投资项目负面清单的通知》（枣政字[2014]54号）可知，“负面清单”中所列内容包括钢铁、有色金属、煤炭、建材、烟草、船舶、交通运输、金融服务、文化产业及其他等，针对负面清单有以下要求： （一）所有负面清单中项目均禁止投资。 （二）对不属于负面清单范围、但有下列情形之一的项目，不得引进和新建： 1.属于过剩产能行业中的简单搬迁和新增产能项目； 2.不符合城乡发展规划相应功能区产业发展定位、破坏生态环境、不利于全市长远发展的项目。 （三）对不属于负面清单范围，又不存在第（二）条情形，且符合有关法律、法规和政策规定的，为允许投资类。 经对比《枣庄市投资项目负面清单》相关内容可知，本项目不属于该清单内禁止的项目，同时符合上述二、三条的描述，同时不属于《市场准入负面清单(2019年版)》禁止及许可类范畴，因此项目建设符合环境准入负面清单相关要求。 10、与相关环保规划、文件相符性分析 (1)与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(国发〔2018〕22号文)的符合性分析见下表。 表1-7 与国发〔2018〕22号文的符合性分析 序号; 国发〔2018〕22号文相关规定; 本项目情况; 结论. 1; 重点区域范围。京津冀及周边地区，包含北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市以及雄安新区，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市等；; 本项目位于枣庄市台儿庄区，不属于重点区域范围。; 符合. 2; 重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。; 本项目不属于重点区域范围。; 符合. 3; 强化“散乱污”企业综合整治。全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，制定“散乱污”企业及集群整治标准。; 本项目符合国家相关产业政策要求，符合当地产业布局规划，污染物经处理后可达标排放，因此，本项目不属于“小散乱污”企业。; 符合. 4; 持续推进工业污染源全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。推进重点行业污染治理升级改造。重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目颗粒物经处理后可达标排放。; 符合. 5; 开展燃煤锅炉综合整治。加大燃煤小锅炉淘汰力度。县级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。; 本项目无燃煤锅炉。; 符合. 6; 加强扬尘综合治理。严格施工扬尘监管。2018年底前，各地建立施工工地管理清单。因地制宜稳步发展装配式建筑。将施工工地扬尘污染防治纳入文施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。; 本项目目施工期严格遵守省市关于扬尘治理的相关规定，并建立扬尘控制责任制度。; 符合. 本项目的建设符合《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(国发〔2018〕22号文)相关要求。 - (2)与《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划(2018-2020年)》鲁政发〔2018〕17号符合性分析见下表。 - 表1-8 项目与鲁政发〔2018〕17号文符合性分析 序号; 鲁政发〔2018〕17号文相关规定; 本项目概况; 结论. 1; 优化产业结构与布局。着力调整产业结构。加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，推动钢铁、地炼、电解铝、焦化、轮胎、化肥、氯碱等高耗能行业转型升级，7个传输通道城市按照国家修订的《产业结构调整指导目录》中对重点区域的要求，压减过剩产能。; 本项目位于枣庄市台儿庄区，不是山东省7个传输通道城市，本项目符合国家相关产业政策要求，不属于产能淘汰和过剩产能。; 符合. 2; 持续实施“散乱污”企业整治。巩固全省“散乱污”企业整治工作成果，坚决杜绝“散乱污”企业项目和已取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，按照国家的“散乱污”企业及集群整治标准，将“散乱污”企业及集群整治到位。; 本项目符合国家相关产业政策要求，符合当地产业布局规划，污染物经治理后可达标排放，因此，本项目不属于“散乱污”企业。; 符合. 3; 着力调整产业布局。按照“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(“三线一单”)要求，在总结国家试点经验基础上，2018年率先在青岛、东营、烟台、潍坊、威海、日照、滨州7市开展“三线一单”编制工作。2019年年底，各市要完成“三线一单”编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。严格执行高耗能、高污染和资源型行业准入条件，环境空气质量未达标的地区应制订更严格的产业准入门槛。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评的要求。; 本项目符合“三线一单”要求。; 符合. 4; 强力推进燃煤锅炉综合整治。全面淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。县级及以上城市建成区基本淘汰茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，不再新建35蒸吨/小时以下的燃煤锅炉。; 本项目无燃煤锅炉。; 符合. 5; 优化国土空间开发布局。各市按照大气污染物排放核心控制、重点控制区和一般控制区的要求，实施分区分类管理，督促控制区内的企业对照各阶段的排放标准限值和区域功能实施治污设施的提标; 造，确保稳定达标排放。 本项目污染物可达标排放。; 符合. 6; 工业污染源全面达标排放。持续推进工业污染源提标改造。7个传输通道城市二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值。全省推动实施钢铁等行业超低排放改造。到2020年，工业污染源全面执行国家和省大气污染物相应时段排放标准要求。持续推进工业污染源全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加超标处和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整顿。; 本项目污染物可达标排放。; 符合. 本项目的建设符合《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划(2018-2020年)》鲁政发〔2018〕17号文的相关要求。 - (3)与《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案(2018-2020年)》符合性分析见下表。 表 1-9 项目与“四减四增” 三年行动方案符合性分析 序号; “四减四增”三年行动方案规定; 本项目情况; 结论. 1; 着力淘汰落后产能。按照我省关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出工作方案的有关要求，以钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等行业为重点，通过完善综合标准体系，严格常态化执法和强制性标准实施，依法依规关停退出一批能耗、环保、安全、质量达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能(以上通称为落后产能)。; 本项目储能系统建设项目不属于以上重点行业。; 符合. 2; 着力调整高耗能高排放产业结构布局。遵循产业发展和市场经济运行规律，把钢铁、地炼、电解铝、焦化、轮胎、化肥、氯碱等高耗能行业转型升级作为加快新旧动能转换的重要举措和突破口，着力破除瓶颈制约，努力实现高耗能行业布局优化、质量提升，推动绿色发展、高质量发展。制定实施严于国家要求的地方标准和产业政策，建立完善精准的企业分类综合评价体系，倒逼落后产能市场出清，加快企业转型升级步伐；发挥市场资源配置的决定性作用，鼓励企业通过产能置换、指标交易、股权合作等方式开展兼并重组，提高产业集中度，优化产业布局。; 本项目不属于以上重点行业。; 符合. 3; 着力依法清理违法违规产能。加大已淘汰落后产能和化解过剩产能监管力度，采取“两断三清”等措施，严防已淘汰和化解的落后和过剩产能异地复产。清理整顿中央环保督察发现的各类违规产能和替代产能。坚决依法依规关停用地、工商登记条件和行政许可手续不全并难以通过改造达标的企业，限期治理可以达标改造的企业，逾期改造未达标的一律依法关停。; 本项目不属于已淘汰落后产能项目。; 符合. 4; 着力实施“三上三压”。重大项目建设，必须首先满足环境质量“只能更好，不能变坏”的底线，严格落实污染物排放“减量替代是原则，等量替代是例外”的总量控制刚性要求，实施“上新压旧”“上大压小”“上高压低”，腾出“旧动能、小项目、低端产能污染物排放的笼子”(小项目指传统产业或污染重的小项目)，换上“新动能、大项目、高端产能的鸟”，新项目一旦投产，被整合替代的老项目必须同时停产，倒逼新旧动能及时转换，杜绝“新瓶装旧酒”“新旧并存”的假转换。严禁钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝、焦化、铸造等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。2018年年底前，原则上不再审批新建煤矿项目、新增产能的技术改造项目和产能核增项目，确需新建、技改提能和核增产能的，一律实行减量置换。; 本项目不属于以上重点项目建设。; 符合. 5; 着力实施季节性工业企业错峰生产。对重点高排放行业工业企业实施季节性生产调控，17个设区的市要组织制定错峰生产调控方案，明确错峰生产的行业、企业清单及调控时段。对错峰行业中环境行为特别优秀的企业，免予实施错峰生产。每年9月底前，各设区的市将调控方案报省经济和信息化委、省环保厅备案，并向社会公开。鼓励各设区的市按照实际情况和臭氧浓度水平，制定实施臭氧高值季调控方案。全省水泥企业(非传输通道城市不含粉磨站)采暖季全部实施停产，省会城市群和传输通道城市除天然气为燃料的砖瓦窑、陶瓷、玻璃棉、岩棉、石膏板等建材行业采暖季全部实施停产。各设区的市根据全省钢铁企业污染物排放情况绩效评估结果和企业污染排放绩效水平实施限停产。通过延长出焦时间的方式降低焦化企业生产强度。除满足达标排放要求的电炉、天然气炉外，省会城市群和传输通道城市其他铸造企业采暖季全部实施停产。7个传输通道城市电解铝企业、氧化铝企业采暖季限产工作，按照国家政策要求组织实施。炭素企业(以生产线计)达不到特别排放限值的全部停产；达到特别排放限值的限产50%以上。有色再生行业熔铸工序限产50%。涉及原料药生产的医药企业涉挥发性有机物(VOCs)排放工序，生产过程中使用有机溶剂的农药企业，在采暖季原则上实施停产。由于民生等需求存在特殊情况确需生产的，应按照要求报省、市政府主管部门批准、备案。; 本项目不属于重点高排放行业工业企业。; 符合. 本项目的建设符合《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案(2018-2020年)》的相关要求。 11、环保投资 项目环保投资为21万元，占总投资（2亿元）的0.105％，主要用于废气、废水、固废处理、噪声治理等，详见表1-5。 表1-5 项目环保投资估算一览表 项目; 环保设施名称; 环保投资 （万元）; 预期效果; 进度. 废水; 设置雨污分流，生活污水经化粪池处理后定期外运堆肥，不外排; /; 零排放; 与项目主体工程 同时设计、 同时施工、 同时运行. 废气; 油烟净化器+排气筒（1套）（食堂油烟）； 无组织废气： 焊接烟尘经收集后，无组织排放 设置厂房通风设施、加强车间通排风。; 15; 有组织废气达标排放 无组织废气厂界达标. 噪声; 选用低噪声设备、隔声减震、厂房密闭等; 5; 厂界达标. 固废; 固废收集暂存设施，生活垃圾委托处置费用; 1; 一般固废场所暂存. 绿化; 厂区绿化（现有）; /; /. 合计; --; 21. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目系购买枣庄市台儿庄经济开发区（山东王晁天润机械制造有限公司）现有厂区，山东王晁天润机械制造有限公司已停产多年，现处于闲置状态，因此项目所在地不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： - 地理位置 本项目具体位于枣庄市台儿庄区广进路东侧（台中路西路北）（厂区中心坐标东经:117.712110°，北纬:34.584022°），详见附图1：项目地理位置图。 台儿庄区地处枣庄市最南部，鲁苏交界处，南、东部与江苏省邳州市毗连，西、西南部与江苏省铜山县紧邻，北部与峄城区接壤，为山东的南大门，徐州东北之门户。台儿庄地跨东经117°23'～117°50'，北纬34°28'～34°44'，东西长37.2km，南北宽28.75km，总面积538.5km2。 台儿庄经济开发区位于台儿庄城区西侧，有四通八达的交通运输网，枣台公路穿区而过，南邻京杭大运河，东临京沪高速公路，西有京福高速公路。距徐州观音机场约90公里。韩庄运河在区内总长达38公里，分布大小港口200余个，货物吞吐量达400余万吨，区内道路与镇道交叉纵横形成了较完善的对外对内交通网络。 2、地形、地貌、地质 台儿庄境内地势南北高，中间低，自西向东渐低，呈倾斜状。西南部为连绵起伏的低山丘陵，宜林宜牧。北部为平原，适宜各种农作物生长。中部和东部较低洼，利于水产养殖与水稻种植。西南部最高山峰海拔306m，西北最高处海拔203m。最低点在东南部的赵村湖，海拔24.5m。韩庄运河自西向东横贯全境，大沙河由北向南流经境内中部，注入韩庄运河。全区自南向北，由西向东分布着丘陵坡地、梯田近山阶地、山间谷地、山前倾斜平原以及河漫洼地等地貌单元，其中低山丘陵面积占总面积的18.6%，平原面积占总面积的81.4%。 区域主要地质有奥陶系、东溪组、山西组、石炭系、太原系。台儿庄区位于峄台山间平原水文地质区的台儿庄断块裂隙岩溶孔隙水水文地质亚区，西南部为碳酸盐含水岩组、东南部为第四系孔隙水含水岩组与碳酸盐含水岩组叠置结构，上下层水力联系密切，北部局部发育第三系裂隙含水岩组。台儿庄区地下水流向为从北偏西到南偏东。 本区域内断裂间隙较多，地震等级为七度设防区，根据《中国地震参数区划图》，本区地震动参数：地震动峰值加速度为0.10g。因无应力聚集条件，历史上未发生过较大地震。规划区内工程地质条件较好，粘土、压粘土地基承载力在1.2~1.5kg/cm2，强化片麻岩地耐承载力1.5~3.0kg/cm2。 3、气候气象 台儿庄区属于暖温带季风型大陆型气候区，四季分明，春季回暖快，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷干燥，年平均气温为14.8℃，极端最高气温39.6℃，极端最低气温-19.8℃。年均降水量811.6mm，降水量主要集中在6、7、8月份，占全年总量的61%，而12月份至来年2月份的降水量仅占全年总量的7%。十年一遇24小时最大暴雨量为150.9mm，年最大降水量为1377.3mm，年最少降水量为463.3mm。全年平均雨日为120.4天，平均暴雨日为27.6天。全年日照时数为1955.7h，年日照百分率为49%，无霜期284.1天左右。湿润度为0.72，全年平均蒸发量为1585.2mm。年平均湿度为65%。年平均气压为1008.0百帕，最高气压为1036.9百帕，最低气压为987.3百帕。 年平均风速为2.1m/s，极端最大风速为23m/s，全年主导风向为东北风。主要气象灾害有：洪涝、暴雨、大风、冰雹。 4、水文水系 （1）地表水环境 全区地表水资源较为丰富，总面积538.5km2，有13条河流纵横交错，年平均径流量达1.42亿m³。台儿庄素有“江北水乡”之称，全区地下水资源总储量1.559亿m³，可开采量为1.31亿m³；主要分布在运河以北、大沙河以东地区，京杭大运河，伊家河横贯东西，峄城大沙河从城区西侧穿过，境内水资源主要来自空中降水、地下水，另有一些客水，年均22.59亿m³，可利用1.6754亿m³，地表水依靠台儿庄节制闸调节。空中降水年平均811.6mm，总量为4.41亿m³。 （2）与地下水水源地关系 距离本项目最近的水源地为台儿庄张庄水源地，距离为张庄水源地二级保护区陆域范围边界4km，张庄水源地保护区划分情况如下： ①一级保护区 东至3号井东120m，西至3号井西100m，南至3号井南50m，北至3号井北运河南岸路范围内的区域。 ②二级保护区 东至3号井东200m，西至3号井西500m，南至3号井南200m，北至京杭大运河南河堤范围内的区域（一级保护区范围除外）。 鉴于本项目距离台儿庄张庄水源地4km，不位于水源地保护区内，因此项目的建设对其影响不大。 5、植被、生物多样性 境内植物资源有340多种，分为草本、木本两大类，其中药用植物71种。草本植物主要有：桔梗、半夏、葛根等，木本植物主要有：酸枣、白榆、桑、黄连、银杏等。动植物资源主要有：狐狸、獾、刺猬、黄鼬、红隼、野鸭、游隼、豆雁、普通夜鹰、星头啄木鸟、普通鸬鹚、蛇、壁虎、蝎子等。 农业资源丰富。台儿庄区是全国商品粮生产基地和优质小麦生产基地。全区形成了“三水”农业、桑蚕、食用菌、瓜菜、林果、畜牧六大主导产业，有涛沟桥大米、仙芝牌蘑菇、张庄蜜桃、邳庄河蟹、运河甲鱼、张家狗肉等20多个名优农产品。 6、矿业资源 台儿庄区矿产资源主要有煤和石膏，煤主要集中于运河以南，储量8000万t，其中韩台煤田储量为2853.3万t。石膏主要分布在泥沟镇东北部，储量为5200万t。此外，境内南部山区还有数量较大、分布较广的大理石。青石、粘土、牛眼石、石灰石和河沙等也有分布。 7、南水北调东线工程 根据《南水北调东线工程规划》（修订版），南水北调东线工程的输水路线为：经韩庄运河、不老河入南四湖，经梁济运河入东平湖，经位山隧洞穿黄河后，由鲁北输水线路出境。 按照《南水北调东线工程规划》（修订版）规定： 核心保护区域：山东省南水北调东线工程干渠大堤和所流经湖泊大堤(这两种大堤以下简称“沿线大堤”)内的全部区域。 重点保护区域：核心保护区域向外延伸15km的汇水区域。 一般保护区域：指除以上核心保护区域和重点保护区域以外的其他调水沿线汇水区域。 本项目所在区域属于南水北调东线重点保护区域，本项目距离南水北调东线工程直线距离为3.45km（小于15km），（详见附图6 项目与南水北调东线工程位置关系图），依据《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1—2018），本项目所在区域属于重点保护区域，所在区域水污染物排放执行《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1—2018）中的重点保护区标准要求： 表2-1 《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》单位：mg/L 指标; BOD5; COD; SS; 动植物油; NH3-N; 全盐量; 总氮; 依据. 标准值; 10; 50; 20; 3; 5; 1600; 15; 重点保护区域标准. 本项目生产过程不产生废水，废水主要为生活污水，经化粪池处理后定期外运堆肥，不外排，因此不会影响南水北调工程水质目标的实现，项目的建设符合南水北调工程相关规划的要求。 该区域为非生态环境敏感地，该范围内人类活动较多，人类烦扰强度较大，据初步调查，项目所在区域不是重点保护野生动物的栖息地，无珍稀动植物分布。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、环境功能规划 本项目位于枣庄市台儿庄区，该区域所处空气环境属《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准适用区；根据《山东省地表水环境功能区划》，地表水属《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域；地下水环境属于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准适用区；声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准适用区。 2、大气环境质量现状 本次评价采用枣庄市环境监测站编制的《枣庄市环境质量报告（2018年度）》的公布结果，枣庄市台儿庄区2018年环境空气质量监测结果见表3-1。 表3-1 枣庄市台儿庄区2018年环境空气质量监测结果统计表 单位：ug/Nm³ 月份; SO2; NO2; CO; O3; PM10; PM2.5. 年均值; 24; 42; 1600; 186; 127; 61. 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级浓度限值; 60; 40; 4000; 160; 70; 35. 由表3-1可知，台儿庄区2018年SO2、NO2、CO、O3浓度日均值满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求；PM2.5、PM10日均值浓度不能满足二级标准要求，判定为不达标区。分析主要是因为常规监测点位于城区，城区车辆较多及土建施工较多所致。根据《枣庄市环境保护“十三五”规划》（枣政发【2017】17号）要求，通过调整能源和产业结构、综合治理工业污染、加强扬尘综合整治、严管机动车污染、建立绿色生态屏障等针对削减措施，严格落实大气环境质量约束性指标，持续改善空气质量。深化“散乱污”企业治理，完成重点行业无组织排放整治，联网监测重点排污企业和全部高架源，综合治理餐饮油烟、建筑扬尘，严格执行烟花爆竹城区禁放限放规定。持续推进燃煤锅炉综合整治，全面淘汰35蒸吨及以下燃煤锅炉，扎实推进“煤改电”、“煤改气”工程，煤炭消费总量控制在426万吨以内。大力推广秸秆利用新技术，继续实施秸秆全年常态化禁烧。完善重污染天气预警机制，落实应急管控措施，推行联防联控联治，乐学治霾、协同治霾，经采取上述措施处理后，台儿庄区环境空气质量会有明显改善，各项大气指标均能够符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）标准。 3、地表水环境质量现状 项扩建项目所在区域主要河流为韩庄大运河，位于厂区南侧3.45km处。韩庄大运河水环境质量现状引用枣庄市环境监测站编制的《枣庄市环境质量报告（2018年度）》的公布结果，具体数据见表3-2。 表3-2 台儿庄大桥断面水质监测结果 单位：mg/L（pH除外） 监测点位; pH; 溶解氧; 高指数; BOD; 氨氮; 总氮; 总磷; COD. 台儿庄大桥; 7.90; 10.0; 3.9; 2.5; 0.39; 3.88; 0.10; 13.8. 标准; 6-9; ≥5; ≤6; ≤4; ≤1; ≤1; ≤0.20; ≤20. 由表3-2可知，韩庄运河台儿庄大桥断面各项指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准值。 4、地下水 距离本项目最近的地下水水源地为张庄水源地，水源地2018年的例行监测数据见下表，具体数据见表3-3。 表3-3 台儿庄区地下水源监测结果 单位：mg/L（pH除外） 项目; pH值; 总硬度; 氨氮; 氟化物; 氯化物; 粪大肠菌群. 监测值; 7.78; 470; 未检出; 0.4135; 76.6; 未检出. 标准值; 6.5～8.5; ≤450; ≤0.5; ≤1.0; ≤250; ≤3.0. 项目; 挥发酚; 硝酸盐氮; 亚硝酸盐氮; 硫酸盐; 挥发酚; 六价铬. 监测值; 未检出; 7.8; 未检出; 123; 未检出; 未检出. 标准值; ≤0.002; ≤20; ≤1; ≤250; ≤0.002; ≤0.05. 由表3-3可知，台儿庄区地下水（张庄水源地）各项指标除总硬度超标外，其余均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质要求，总硬度超标主要是地质原因所致。 5、声环境质量现状 根据《枣庄市环境质量报告（2018年度）》的公布结果可知：台儿庄区功能区噪声四个季度均值昼间为59.3dB(A)，夜间为48.8dB(A)，无超标区域，因此声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。 6、辐射环境和生态环境 枣庄市台儿庄区在招商引资过程中拒绝污染严重的企业进入，未出现过区域环境质量被污染的情形，环境质量状况良好，城市生态环境稳定，无不良辐射环境和生态环境影响。 从项目现场考察情况看，区域范围内无珍贵动物活动迹象、无珍稀濒危物种存在，项目所在地绿化率较高，生态环境良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 经现场勘查，本次环评确定的环境保护目标为： 表3-5 主要环境保护目标表 环境要素; 环境保护对象; 方位; 距离（m）; 规模（人）; 环境功能. 名称; X; Y. 大气环境; 枣庄市立三院; 117.71518; 34.5828; NE; 190; 800; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级. 职业中专; 117.718350; 34.585143; NE; 296; 1580. 墩上村; 117.716231; 34.591441; NE; 512; 2570. 林桥小学; 117.719262; 34.587916; NE; 400; 1320. 御景嘉苑; 117.712883; 34.577300; S; 588; 1282. 聚城名郡; 117.717475; 34.576914; SE; 592; 1195. 刘湖村; 117.729921; 34.592042; NE; 992; 2782. 地表水环境; 韩庄运河; 西北; 3450; 中; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 地下水环境; 区域地下水; --; --; --; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 声环境; 厂界外200m范围; --; --; --; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类. 敏感点（枣庄市立三院）; NE; 190; 800; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 坐标中X为经度值，Y为纬度值。

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 | 1、大气环境 项目所在区域环境空气质量功能区为二类，TSP、SO2、NO2、PM10、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的相关要求。具体标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准一览表 单位：mg/Nm3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 二级标准. 24小时平均; 0.15. 1小时平均; 0.5. NO2; 年平均; 0.04. 24小时平均; 0.08. 1小时平均; 0.2. TSP; 年平均; 0.2. 24小时平均均; 0.3. PM2.5; 年平均; 0.035. 24小时平均均; 0.075. PM10; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. 2、地表水环境 根据《山东省地表水环境功能区划》，项目所在区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），具体标准值见下表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准一览表 单位：mg/L 序号; 项 目; Ⅲ类; 标准来源. 1; pH值(无量纲); 6～9; 《地表水环境质量标准》(GB3838–2002)Ⅲ类标准. 2; 溶解氧; ≥5. 3; 高锰酸盐指数; ≤6. 4; COD; ≤20. 5; BOD5; ≤4. 6; NH3-N; ≤1.0. 7; 总磷(以P计); ≤0.2. 8; 总氮(以N计); ≤1.0. 3、地下水环境 项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类标准，详见表4-3。 表4-3 地下水质量标准一览表 单位：mg/L、pH无量纲 序号; 指标; 标准值; 标准来源. 1; pH(无量纲); 6.5~8.5; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准. 2; 总硬度(以CaCO3计); ≤450. 3; 硫酸盐; ≤250. 4; 氯化物; ≤250. 5; 粪大肠菌群; ≤3.0. 6; 挥发性酚类; ≤0.002. 7; 硝酸盐氮; ≤20.0. 8; 亚硝酸盐氮; ≤1.00. 9; 氨氮; 0.5. 10; 氟化物; 1.0. 11; 六价铬; ≤0.05. 4、声环境 项目所在地块处于台儿庄经济开发区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准；敏感点（枣庄市立三院）执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。具体标准值见表4-4。 表4-4 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 敏感点（2类）; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 项目营运过程中主要涉及排放的废气污染物主要为食堂油烟和无组织颗粒物，食堂油烟执行《山东省饮食油烟排放标准》（DB37/597-2006）表2“小型”限值要求（2个灶头）；无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织监控浓度限值要求。具体标准值见表4-5。 表4-5 废气排放标准 污染物名称; 浓度限值(mg/m3); 最低去除效率（%）; 执行标准. 油烟; 1.5; 85; 《山东省饮食油烟排放标准》（DB37/597-2006）表2“小型”限值要求. 颗粒物; 1.0; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织监控浓度限值要求. - 2、噪声 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准，详见表4-6。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 3、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单相关要求。 |
| 总 量 控制 指标 | 根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发（2013）37号）、《“十三五”生态环境保护规划》及《枣庄市2018年度主要污染物总量减排计划》，枣庄地区纳入总量控制指标的有：二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）。 本项目颗粒物为无组织排放；本项目生产过程不产生废水，生活污水零排放，不需申请总量。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期生产工艺流程 该项目利用现有厂房，施工期仅包括设备安装等内容，因此本环评不再分析施工期环境影响。 二、营运期工艺流程 本项目营运期生产工艺流程及产污环节见图5-1： S 不合格品分类放置 NG 电芯上料 极性检测 电芯扫码 电压、内阻分选 合格品装盒 OK 支架固定 模组打码 电芯支架安装 极性检测 极柱面清洁 G、N 放置连接片 模组固定 焊接 焊点检测 OK NG 入库暂存 模组盖板固定 OK 模组测试 返修 NG OK OK 模组扫码 模组盖板固定 模串联 BMS安装 报废 整组打码 S OK 扫码测试 封装 扫码入库 NG 返修 NG 图例：S:固废、N噪声、G废气 图5-1 生产工艺流程及产污环节图 流程简述： - 电芯上料：电芯通过专用上料物料盒上料。 - 电芯扫码：电芯通过扫码机扫码后进入下一工序。 - 极性检测 ：对电芯进行极性检测。 - 电压、内阻分选：根据极性检测的结果，按照电压、内阻参数进行分选。合格品进入下一工序，不合格品分类放置厂家回收。 - 合格品装盒：对分选出来的合格品进行装盒。 - 电芯支架安装，对装盒后的电芯安装电芯支架。 - 极性检测：对安装完支架的电芯进行极性检测。 - 支架固定：对上下面支架进行固定。 - 模组打码：对模组进行打码，标识。 - 极柱面清洁：模组托盘被挡停到位后，设备启动等离子清洗机构，通过XY轴带动等离子清洗头，对电芯正极进行等离子清洗，做焊接前的准备。 - 放置连接片：放置激光焊机加工的铜镍复合带。 - 模组固定：使用焊接夹具固定模组。 - 焊接：电阻焊剂对模组和连接片进行焊接。 - 焊点检测：对焊点进行检测，焊接焊合的模组进行测试，测试合格后一部分加模组盖板进行固定，然后入库暂存，一部分进入下一工序。模组测试不合格的进行返修，返修不合格的按报废处理，返修合格的进入下一工序。 - 模组扫码：对模组进行扫码。 - 模组盖板固定：加模组绝缘板对模组进行固定。 - 模组串联：对模组进行串联连接。 - BMS安装：安装BMS。 - 整组打码：对整组模组打码。 - 扫码测试：扫码测试合格后进行封装，扫码测试不合格的产品进行返修。返修合格进行封装，返修不合格进行报废处理。 - 扫码入库：对合格的产品封装完成后，扫码入库暂存。

主要污染工序： 一、施工期 该项目利用现有厂房，施工期仅包括设备安装等内容，因此本评价不再分析施工期环境影响。 二、营运期 产污节点及污染因子情况详见表5-1。 表5-1 项目产污环节及主要污染因子清单 废气 污染类别; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子; 措施. 废气; 焊接烟尘; 铝丝焊接; 颗粒物; 在通风橱内焊接，焊接烟尘在通风橱内收集后通过PVC管导出车间外无组织排放. 食堂油烟; 食堂; 油烟; 经油烟净化器处理后通过专用烟道排放。. 废水; 生活废水; 职工生活; COD、BOD5、氨氮、SS、TP、TN; 经化粪池处理后定期外运堆肥，不外排. 噪声; 设备噪声; 设备运行; 噪声; 减振隔声、规范安装、定期维修保养. 固废; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; 厂区垃圾桶收集后定期由环卫部门清运. 不合格产品; 生产; 一般工业固废; 由企业厂内综合利用. 本项目营运期的废气主要为焊接废气及食堂油烟废气。 （1）焊接废气 本项目焊接分为电阻焊和铝丝焊。电阻焊不用焊材、焊剂，采用电极对被焊接金属施压并通电，电流通过金属件紧贴的接触部位时，其电阻较大，发热并熔融接触点，在电极压力作用下，接触点处焊为一体。因此，在焊前金属待焊表面处理洁净的前提下，基本没有焊接烟尘产生。 本项目主要焊接废气来自铝丝焊。本项目铝丝焊为试验线。根据《不同焊接工艺的焊接烟尘污染特征》（郭永葆，《科技情报开发与经济》2010 年第 4 期）中的有关论述，并结合本项目焊接作业的实际情况：焊条（无铅）的发尘量为5～8g/kg-焊材。本次评价时按照8g/kg-焊材的系数来计算发尘量。焊接一个电芯的时间为0.5s，焊接一个电池消耗铝丝20mm，每盘铝丝500m,每盘焊丝焊接时间为3.5h，每盘铝丝重0.2kg。本项目铝丝焊接为试验线，年消耗铝丝量为2000盘，则年消耗焊铝丝量0.4t/a，则焊接烟尘产生量为3.2×10-3t/a，产生速率为4.6×10-4kg/h。在通风橱内焊接，焊接烟尘在通风橱内收集后通过PVC管导出车间外无组织排放。 （2）食堂油烟 污染物：油烟 项目营运期间，每日就餐人数约50人，每天2餐。食堂厨房每天运行3h/d,年运行900h设置2个灶台，每个灶台上面设置油烟净化器收集、处理油烟废气，油烟净化收集装置的风机风量2000m3/h,油烟净化处理装置净化效率约85%油烟废气经处理后经专用烟道排放，排气筒高于所属附属建筑物1.5米，排气筒出口周围20m半径范围内没有高于排气筒出口的易受影响的建筑物。 根据上海市环科院相关统计资料，人员食用油用量约30g/人.d，油烟转化率平均为2.83%，则项目食堂油烟产生量为0.013t/a，产生速率约0.0027kg/h,产生浓度约为1.35mg/m3。经油烟净化装置处理后，项目油烟排放量为0.00195t/a，排放速率约0.0004kg/h，排放浓度约0.203mg/m3，满足《山东省饮食油烟排放标准》（DB37/597-2006）表2“小型”限值要求。 本项目废气产生及排放情况见表5-2。 表5-2 本项目废气产生及排放情况一览表 污染源; 污染物名称; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生 浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放 浓度mg/m3; 排放方式. 铝丝焊接; 颗粒物; 3.2×10-3; 4.6×10-4; /; 3.2×10-3; 4.6×10-4; /; 无组织排放. 食堂油烟; 油烟; 0.013; 0.0027; 1.35; 0.00195; 0.0004; 0.203; 专用烟道排放. 2、废水 厂区排水采用雨污分流制，雨水经收集后排入周边沟渠。根据公用工程排水分析可知，项目生产过程不产生废水，废水主要为生活污水。生活污水水质简单，生活污水产污系数取0.8，生活污水产生量为1320m³/a。经化粪池处理后定期外运堆肥，不外排（其中食堂废水经隔油后进入化粪池）。生活污水结合《给排水设计手册》（第5册）中城镇污水水质，其污染物浓度及产生情况见下表。 表5-3 项目污水产生量和产生浓度一览表 污染源; 污染物; 污染物产生浓度（mg/L）; 污染物产生量（t/a）; 处理去向. 生活污水1320m3/a; COD; 350; 0.462; 经化粪池处理后定期外运堆肥，不外排。. BOD5; 250; 0.330. SS; 120; 0.158. NH3-N; 35; 0.046. TP; 4; 0.005. TN; 40; 0.053. 3、噪声 （1）项目噪声源大多数声源都安置在厂房内，拟采用合理布局和设置隔声措施进行综合治理，降低噪声污染。主要设备的主要噪声值详见表5-4。 表5-4 设备种类及噪声等级 噪声源; 源强 dB(A); 数量; 产生 位置; 拟采取措施; 降噪效果 dB(A); 降噪后源强（dB(A)）. - 焊接机; 70; - 16; 生产 车间; 加强维护、基础固定、合理布局、车间墙体隔声; 20; 50. - 空压机; 80; - 1; 20; 60. - 升降机; 80; - 4; 20; 60. - 六轴机器人; 80; - 5; 20; 60. - 三轴机械手; 80; - 3; 20; 60. - 等离子清洗系统; 80; - 1; 20; 60. （2）本项目运行期间产生的噪声主要是焊接机、空压机、升降机等生产设备产生的噪声，根据国内同类行业的车间内噪声值的经验数据，其噪声级一般在70～90dB（A）之间。 主要高噪音设备及距厂界距离详见表5-5。 表5-5主要高噪声设备一览表 序号; 设备名称; 数量台（套）; 声级值 dB（A）; 距离厂界距离m. 东; 南; 西; 北. 1; - 焊接机; - 16; 70~90; - 83; - 45; - 62; - 65. 2; - 空压机; - 1; 70~90; - 16; - 19; - 203; - 101. 3; - 升降机; - 4; 70~90; - 77; - 69; - 68; - 49. 4; - 六轴机器人; - 5; 70~90; - 100; - 90; - 110; - 68. 5; - 三轴机械手; - 3; 70~90; - 78; - 87; - 146; - 66. 6; - 等离子清洗系统; - 1; 70~90; - 62; - 83; - 158; - 70. 4、固废 本项目产生的固体废物主要包括生活垃圾、不合格产品。 （1）生活垃圾 项目共有员工50人，员工生活垃圾产生量按 0.5kg/人•d 计算， 则每日产生生活垃圾 25kg/d，年产生生活垃圾总量为 8.25t/a，生活垃圾收集后委托环卫部门清运处理。 - 不合格产品 - 根据企业提供资料，不合格产品年产生量1t/a，由企业厂内综合利用。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| - 内容 - 类型 | - 排放源 | - 污染物名称 | - 处理前产生浓度/速率及产生量 | - 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 大 - 气 - 污 - 染 - 物 | - 铝丝焊接 | - 颗粒物(无组织排放） | - 4.6×10-4kg/h、3.2×10-3t/a | - 4.6×10-4kg/h、3.2×10-3t/a |
|  | - 食堂 | - 油烟 | - 1.35mg/m3、0.013t/a | - 0.203mg/m3、0.00195t/a |
| - 水 - 污 - 染 - 物 | - 生活污水 | COD | 350mg/L、0.462t/a | 0 |
|  |  | BOD5 | 250mg/L、0.330t/a |  |
|  |  | SS | 120mg/L、0.158t/a |  |
|  |  | NH3-N | 35mg/L、0.046t/a |  |
|  |  | TP | 4mg/L、0.005t/a |  |
|  |  | TN | 40mg/L、0.053t/a |  |
| - 固体废物 | - 职工生活 | 生活垃圾 | - 8.25t/a | - 0 |
|  | - 生产过程 | 不合格产品 | - 1t/a | - 0 |
| - 噪 - 声 | - 设备噪声 | - 主要来自焊接机、空压机、升降机等设备产生的噪声，噪声值为：70dB(A)~90dB(A)。 |  |  |
| - 其 - 他 | - 无 |  |  |  |
| 主要生态影响 根据现场调查可知，项目周围并无原始植被生长和珍贵野生动物活动，建筑物已经形成，项目区域生态系统敏感程度较低，因此项目的建设期不会对生态质量和生态系统的完整性造成明显影响。项目营运中产生污染物较少，在采取有效防治措施后，所有污染物均能达标排放。因此项目的建设对生态环境的影响不大。 |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析： 该项目利用现有厂房，施工期仅包括设备安装等内容，因此本环评不再分析施工期环境影响。

- 营运期环境影响分析 1、大气影响分析 （1）废气产生情况 本项目采用电阻焊接技术对金属材料进行焊接，电阻焊无需焊材、焊剂。在焊前金属待焊表面处理洁净的前提下，基本没有焊接烟尘产生。铝丝焊接废气产生排放情况见表7-1。 表7-1 无组织废气产生排放情况一览表 - 污染源; - 污染物名称; - 产生量（t/a）; - 产生速率（kg/h）; - 排放量（t/a）; - 排放速率（kg/h）. - 铝丝焊接; - 烟尘; - 3.2×10-3; - 4.6×10-4; - 3.2×10-3; - 4.6×10-4. 项目食堂油烟产生量为0.013t/a，产生速率约0.0027kg/h,产生浓度约为1.35mg/m3。经油烟净化装置处理后去除效率85%，项目油烟排放量为0.00195t/a，排放速率约0.0004kg/h，排放浓度约0.203mg/m3，满足《山东省饮食油烟排放标准》（DB37/597-2006）表2“小型”限值要求、去除效率满足《山东省饮食油烟排放标准》（DB37/597-2006）表3“小型”限值要求。油烟废气产生排放情况见表7-2。 表7-2 油烟产生排放情况一览表 - 污染源; - 污染物名称; - 产生量（t/a）; - 产生浓度（mg/m3）; - 排放量（t/a）; - 排放浓度（mg/m3）; - 去除效率（%）. - 食堂; - 油烟; - 0.013; - 1.35; - 0.00195; - 0.203; - 85. （2）废气处理线路及排气筒设置情况 铝丝焊接在通风橱内焊接，焊接烟尘在通风橱内收集后通过PVC管导出车间外无组织排放。食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道排放。 （3）废气处理措施可行性分析 焊接烟尘产生量较少，废气经通风橱收集后通过通过PVC管导出车间外无组织排放，无组织废气厂界达标。食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道排放，外排废气浓度及去除效率满足《山东省饮食油烟排放标准》（DB37/597-2006）标准要求。 （4）大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 - Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 - 评价等级判别表 评价等级判别表见表7-3。 表7-3 大气环境评价等级判别表 - 评价工作等级; - 评价工作分级判据. - 一级; - Pmax ≥ 10%. - 二级; - 1%≤Pmax＜10%. - 三级; - Pmax＜1%. - 污染物评价标准 评价因子和评价标准见表7-4。 表7-4 评价因子和评价标准表 - 评价因子; - 预测时段; - 标准（ug/m3）; - 标准来源. - TSP; - 1h; - 900（3倍日均值）; - 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） - 修改单二级标准. - 项目预测参数 点源参数见表7-5，估算模型参数见表7-6。 表7-5 废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源; 污染物; 排放速率kg/h. X; Y; 长度; 宽度; 有效高度. 车间; 117.711788; 34.584314; 28.0; 139; 34; 8.8; 颗粒物; 0.00046. 表7-6 估算模型参数表 - 参数; - 取值. - 城市农村/选项; - 城市. - 人口数(城市人口数); - 89600. - 最高环境温度; - 39.6℃. - 最低环境温度; - -19.8℃. - 土地利用类型; - 工业用地. - 区域湿度条件; - 中等湿度. - 是否考虑地形; - 考虑地形; - 否. - 地形数据分辨率(m); - --. - 是否考虑海岸线熏烟; - 考虑海岸线熏烟; - 否. - 海岸线距离/m; - --. - 海岸线方向/o; - --. - 评级工作等级确定 本项目废气污染物的Pmax和D10%预测结果见表7-7。 表7-7 预测结果一览表 - 污染源; - 污染因子; - 质量标准(mg/m3); - Cmax（µg/m3）; - Pmax; - D10%. - 车间; - 矩形面源; - TSP; - 0.90; - 0.3885; - 0.0432; - --. 综合以上分析，本项目 Pmax最大值为0.0432%，Cmax为3.4496mg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级，因此无需进行进一步预测与评价。结合项目实际情况，本项目对污染物进行简单预测、分析无组织厂界达标情况。 （5）无组织厂界达标排放及影响分析 项目采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2—2018）中推荐模式中的估算模式（AERSCREEN）对项目无组织废气产生影响进行预测分析、评价，无组织废气污染物预测浓度分布及占标率见表7-8。 7-8 无组织最大落地浓度占标率预测结果 距源中心下风向距离D/m; TSP. 下风向预测质量浓度C (μg/m3); 质量浓度占标率P（％）. 西厂界; 0.3820; 0.0424. 南厂界; 0.3296; 0.0366. 北厂界; 0.3589; 0.0399. 东厂界; 0.2660; 0.0296. 最大落地浓度; 0.3885; 0.0432. （6）大气环境防护距离 据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2—2018）的相关要求，本项目采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离，根据环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离计算模式软件计算。大气环境防护控制距离计算结果见表7-9。 表7-9 大气环境防护距离计算结果 建设项目; 污染因子; 颗粒物. 距离（m）; --. 大气环境防护距离（m）; 0. 结合预测结果可知本项目厂界范围内无超标点，即在本项目厂界处，各污染物浓度不仅满足无组织排放厂界浓度要求，同时也达到其质量标准要求，故本项目不设置大气环境防护距离。 （7）卫生防护距离 本项目大气污染物无组织排放卫生防护距离按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法计算。计算公式如下： QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.5LD 式中： Cm——标准浓度限值，mg/Nm3； L ——工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的距离，m； r ——有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径，m； ABCD——卫生防护距离计算系数，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染物构成类别从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）表5中查取； Qc——无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 卫生防护距离所用参数和计算结果见表7-10。 表7-10 卫生防护距离计算结果表 污染源 位置; 污染物 名称; 平均风速（m/s）; A; B; C; D; Cm (mg/Nm3); R(m); Qc (kg/h); L (m). 厂区; TSP; 2.1; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.9; 60.84; 0.381; 2.364. 由上表计算结果及《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）中第7.5节的相关规定可知，无组织排放有机废气的卫生防护距离为50m，因此本项目厂区应该设置卫生防护距离为50m。经现场勘查可知，厂区四周50m范围内不存在居民区等环境敏感点，考虑到由于本项目废气污染物排放量较小，加上区域地形开阔，气象条件较好，有利于大气污染物的扩散，不会给周围大气环境及敏感点产生明显的不良影响，能够满足环境保护的要求。 表7-11 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级☑. 评价范围; 边长5-50km□; 边长5km□; 不设评价范围. 评价因子; SO2+NOX排放量; ≥20000t/a□; 500~2000t/a□; 小于500t/aR. 评价标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准R; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; (2018)年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据☑; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区R. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 □. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km☑. 预测因子; 预测因子(TSP); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%☑; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%☑; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长(0.5)h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：(TSP); 有组织废气监测□ 无组织废气监测☑; 无监测□. 环境质量检测; 监测因子：(/); 监测点位数(/); 无监测☑. 评价 结论; 环境影响; 可以接受☑ 不可接受□. 大气环境防护距离; 距( / )厂界最远( / )m. 污染源年排放量; SO2：(0)t/a; NOX：(0)t/a; 颗粒物：(0.0032)t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“( )”为内容填写项. 2、水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目生产过程中不产生废水，废水主要为生活污水，经化粪池处理后外运堆肥，不外排。 （1）地表水环境 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）本项目废水主要为生活污水，经化粪池处理后外运堆肥，不外排。综合分析可知，项目的废水不会直接排入外环境，不会对区域地表水环境造成影响，故不设评价等级。 （2）地下水环境 依据《环境影响评价影响导则地下水环境》（HJ 610-2016）中 6.2 节及附录 A 项目属于“83、电子配件组装”中“其余”，属于Ⅳ类项目，故本项目可不进行地下水环境影响评价。 - 地表水环境影响评价自查表 表7-12 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型 √；水文要素影响型 □. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □；. 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 □；间接排放□；其他 ☑; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物☑；; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □. pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他□. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 □；二级 □；三级A □；三级B□; 一级 □；二级 □；三级 □. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □; 拟替代的污染源□; 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □; 生态环境保护主管部门R；补充监测□；其他£. 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量 40%以下□；开发量 40%以上□. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□; 水行政主管部门□；补充监测□；其他 □. 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□; （/）; 监测断面或点位个数. 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; （/）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2. 评价因子; （/）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类□；Ⅲ类 ☑；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □. 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □. 规划年评价标准（/）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □. 春季□；夏季□ ；秋季 □；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标☑；不达标 □; 达标区R 不达标区□. 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标☑；不达标□. 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □. 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标☑；不达标 □. 底泥污染评价 □. 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □. 水环境质量回顾评价 □. 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2. 预测因子; （/）. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □. 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □. 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □. 正常工况 □；非正常工况 □. 污染控制和减缓措施方案 □. 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □：解析解 □；其他 □. 导则推荐模式 □：其他 □. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □. 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □. 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □. 水环境控制单元或断面水质达标 □. 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □. 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □. 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □. 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □. 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （/）; （/）; （/）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （/）; （/）; （/）; （/）; （/）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s. 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测☑; 手动□；自动□；无监测 ☑. 监测点位; （/）; （/）. 监测因子; （/）; （/）. 污染物排放清单; ☑. 评价结论; 可以接受☑；不可以接受 □. 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 3、声环境影响分析 本项目噪声源主要是焊接机、空压机、升降机等生产设备产生的噪声，根据国内同类行业的车间内噪声值的经验数据，其噪声级一般在70～90dB（A）之间。本项目高噪声设备源强及治理措施详见表5-4、主要高噪音设备及距厂界距离详见表5-5。 建议建设单位采取一定方式对噪声污染进行防治。根据本项目高噪设备的分布状况和源强，计算噪声贡献值进行预测，噪声距离衰减公式如下。 LS=20lg（r/r0） 式中：r—关心点与参考位置的距离（m）； r0——参考位置与噪声源的距离，统一r0=1.5m。 本项目对各厂界进行噪声预测，本项目预测结果见下表。 表7-13 噪声影响预测结果 噪声源; 噪声值 dB(A); 降噪量 dB(A); 距离衰减dB(A); 影响值dB(A). 东; 南; 西; 北; 枣庄市立三院; 东; 南; 西; 北; 枣庄市立三院. - 焊接机; 70; 20; 46.9; 41.6; 44.3; 44.7; 32; 27.3; 32.6; 29.8; 29.4; 18.0. - 空压机; 80; 20; 20.6; 22.1; 42.6; 36.6; 42.8; 39.4; 37.9; 17.4; 23.4; 17.2. - 升降机; 80; 20; 34.2; 33.3; 33.1; 30.3; 45.0; 25.8; 26.7; 26.9; 29.7; 15.0. - 六轴机器人; 80; 20; 43.5; 42.6; 44.3; 40.1; 52.7; 2.9; 30.8; 29.1; 33.1; 20.8. - 三轴机械手; 80; 20; 39.1; 40.1; 44.6; 37.7; 49.8; 25.5; 24.5; 20.1; 26.7; 15.1. - 等离子清洗系统; 80; 20; 32.3; 34.9; 40.5; 33.4; 44.5; 22.7; 20.1; 14.5; 21.6; 10.5. *项目主要产生噪声设备有多台，上表计算结果为各设备对应数量叠加后得出。 根据上表预测结果可知，考虑各噪声源的叠加，本项目高噪声设备夜间和昼间生产对各厂界的影响值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，能够做到厂界达标；对敏感点的贡献值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类声环境功能区标准，对敏感点影响较小，不会降低区域声环境质量。 4、固体废物影响分析 项目营运期产生固废主要有生活垃圾、不合格产品。本项目无危险废弃物产生。项目固废处理措施见表7-14。 表7-14 固体废物利用处置方式 序号; 名称; 固废性质; 预测产生量（t/a）; 利用处置方式; 是否符合环保要求. 1; 生活垃圾; 一般固废; 8.25; 环卫部门清运处理; 是. 2; 不合格产品; 一般工业固废; 1; 由企业厂内综合利用; 是. 生活垃圾经厂区内垃圾收集装置收集后，由环卫部门清运处理；不合格产品由企业厂内综合利用。 本项目固废能够得到妥善处理，不会产生二次污染，能够满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB51899-2001）及其修改单要求，对周边环境影响较小。 - 5、土壤环境影响分析 结合《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ 964-2018)附录A，土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“其他行业”，项目类别为IV类。IV类可不开展土壤评价。 本项目占地37918m2，占地规模为小型；项目用地为工业用地，敏感程度分级为不敏感，结合《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ 964-2018)表4评价工作等级划分表，本项目不需要开展土壤环境影响评价。 根据《工矿用地土壤环境管理办法(试行)》(部令第3号)相关规定，土壤环境污染重点监管单位包括：(一)有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业中应当纳入排污许可重点管理的企业；(二)有色金属矿采选、石油开采行业规模以上企业；(三)其他根据有关规定纳入土壤环境污染重点监管单位名录的企事业单位。本项目不属于《工矿用地土壤环境管理办法(试行)》(部令第3号)中重点监管企业，不需要另行开展土壤环境现状调查。 6、环境风险分析 （1）风险调查 本项目主要成品电芯等，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)，本项目不涉及有毒、有害及危险品等，不涉及危险性生产装置。 （2）环境风险潜势初判及评价等级确定 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目风险潜势为Ⅰ，只需要进行简单分析。评价工作评价级别判别见表7-15。 表7-15 环境风险评价工作级别 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明. - （3）环境敏感目标概况 建设项目周围主要环境敏感目标分布情况见表3-5。 （4）环境风险识别 ①物质危险性识别 本项目主要原料为成品电芯等，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)，不涉及有毒、有害及危险品等。 ②生产单元潜在危险性识别 1）贮运设施 物料车间不涉及危险物质。 2）生产设施 主要是对电芯等原材料进行简单的组装，不涉及危险性生产装置。 （5）环境风险防范措施 本项目在营运期使用的机械设备如果管理不善易发生电线短路、除尘器失效等现象，可引致火灾和环境污染。因此在项目应加强对设备维护管理，避免事故排放。对电线线路及设备线路定期进行检查，加强管理和安全知识教育，增强防范意识，防止火灾发生。要有充分的应急措施，项目应按照相关规定设置逃生系统，并能够有足够并匹配的消防器材及备用应急电源。一旦发生意外，应立即采取应急预案。 ①控制与消除火源以及安全措施 厂区内原料库和车间应设置禁火、防爆区域，并制定相应的管理制度。操作和维修等采用不发火工具，并制定方案，报主管领导批准并有监管人员在场方可进行。使用防爆型电器，严禁钢制工具敲打、撞击、抛掷。厂区在禁火、防爆区域安装避雷装置。 严格按照防火、防爆设计规范要求进行设计，按照规范设置消防系统，配置相应的灭火装置和设施，并定期维护，保持完好。在禁火、防爆区域安装可燃气体探测仪，并经产检查确保设施正常运转，做到及时发现、及时处理；设置火灾报警系统，该系统由火灾报警控制器、火灾探测器、手动报警按钮等组成，以利于自¦动预警和及时组织灭火扑救。要正确佩戴相应的劳防用品和正确使用防毒过滤器等防护用具。 ②消防及火灾报警系统措施 消防设施应与开发建设同步进行，各项建设必须执行国家有关防火规范，保证消防通道畅通，提高预防和扑救能力。加强区域交通、通信等消防基础设施建设，重特大火灾实施消防力量的区域调动。消防供水主要以城市供水管网为主，建设城市供水管网消火栓系统，在配水管网建设时，应按同一时间发生两次火灾进行管网校核，保证充足消防用水，配水管网按照换装布置。 ③风险应急措施 厂区根据建筑格局、物料性质及贮存方式、建筑耐火等级、建筑体积等，严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等有关规定，按照同一时间内火灾次数、灭火时间及最大用水量确定消防用水量。 本项目在营运期要有充分的应急措施，项目应按照相关规定设置逃生系统，并能够有足够并匹配的消防器材及备用应急电源。一旦发生意外，应立即采取应急预案。 （6）应急预案 ①报警：现场人员在扑灭初时火灾的同时，立即向总经理报警；如果在发现火灾的时候，火势较大，现场人员可直接拨打119报警； ②启动应急预案：经理接到报警后，根据初步了解的情况，立即判断是否启动应急预案；如启动预案，立即通知各小组成员到位；判断是否拨打119。 ③现场救援：利用灭火器材灭火；利用消火栓或消防水灭火；对火灾现场周围用大量水喷洒，防止火势蔓延；抢救受困人员或受伤人员。 ④现场警戒及疏散:在交通道路放哨，阻止无关人员和车辆进入；迅速通知和组织其他人员及周边群众撤离到安全地点；保持应急人员及车辆畅通无阻，119救护队到来时，指引救护人员到现场；搬开周边可燃物或迁移贵重物品。 ⑤伤员救护：轻微受伤人员擦拭药水；受伤较重人员用应急车辆直接送到医院救护；拨打120。 ⑥人员清点和现场恢复。 ⑦查明事故原因。 ⑧应急演练：每年举行一次全面的火灾演练，演练的组织人员，参演人员范围，观摩及记录人员。 （8）风险小结 本项目严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项安全规章制度，加强监控和管理，避免事故的发生。在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提及的安全设施和安全对策后，工程事故对周围环境影响处于可接受水平。 6、环境管理与环境监测 （1）营运期环境管理 营运期建设单位应认真贯彻执行《环保法》，按照环保部门的要求和本报告提出的环保设施制定环境管理计划，实行清洁生产，把环保工作落到实处。 ①制定专门人员负责环保事务，确保环保措施的落实及环境监测工作； ②对环保设备定期保养，确保环保设备运行率100%。环保设施如有发生突发事故，要及时向环保部门汇报，及时抢修，使环保设施及时正常运行，确保污染降到最低程度。 ③企业应建立水环境、大气环境、声环境等监测数据档案，并定期进行监测，以便于了解环境质量状况。 7、监测计划 项目建成后，建设单位应重视环境保护工作，需配备环保人员3名，负责环境监督管理工作。环境管理方案主要包括下列内容： 组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，提高公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心；制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放；掌握公司内部污染物排放状况，编制公司内部环境状况报告；负责环保专项资金的平衡与控制及办理环保税缴费工作；协同有关环境保护主管部门组织落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收；组织环境监测，检查公司环境状况，并及时将环境监测信息向环保部门通报；调查处理公司内污染事故和污染纠纷；组织“三废”处理利用技术的实验和研究；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），营运期企业自行监测计划见表7-16。 表7-16 污染源监测计划 环境要素; 监测位置; 监测项目; 频次. 废气; 食堂油烟; 油烟; 每年监测1次. 厂界四周; 颗粒物; 每年监测1次. 噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; 每季度监测1次. 固体废物; ---; 一般固废暂存及处理情况; 每月统计1次. - 污染物排放清单 根据《环境信息公开办法（试行）》、《企业事业单位环境信息公开办法》要求，建设方应向社会公开相关污染物排放信息，项目污染物排放清单见表7-17。 表7-17 全厂污染物排放清单 类别; 污染工序; 污染物名称; 治理措施; 排放源; 排放量（t/a）; 排放方式; 执行标准. 废气; 铝丝焊接; 颗粒物; 在通风橱内焊接，焊接烟尘在通风橱内收集后通过PVC管导出车间外无组织排放; 焊接; 3.2×10-3; 间歇; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2中的无组织浓度限值标准要求. 食堂; 油烟; 通过油烟净化器处理后经专用烟道排放。; 食堂; 0.00195; 间歇; 《山东省饮食油烟排放标准》（DB37/597-2006）表2“小型”限值要求. 废水; 生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS、TP、TN; 经化粪池处理后外运堆肥，不外排; --; 0; --; --. 噪声; 生产; 噪声; 减振隔声、规范安装、定期维修保养; 厂界 四周; --; 间歇; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准. 固废; 办公生活; 生活垃圾; 厂区垃圾桶收集后定期由环卫部门清运; --; 0; 合理处置; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关标准. 生产过程; 不合格品; 厂家回收利用; --; 0.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 焊接 | 颗粒物 | 在通风橱内焊接，焊接烟尘在通风橱内收集后通过PVC管导出车间外无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2中的无组织浓度限值标准要求 |
|  | 食堂 | 油烟 | 通过油烟净化器处理后经专用烟道排放。 | 《山东省饮食油烟排放标准》（DB37/597-2006）表2“小型”限值要求 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮、SS、TP、TN | 经化粪池处理达标后，委托环卫部门清运处理，不外排 | 零排放 |
| 固体 废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 厂区垃圾桶收集后定期由环卫部门清运 | 零排放，不产生二次污染 |
|  | 生产工序 | 不合格产品 | 厂家回收利用 |  |
| 噪声 | 机械设备 | 设备噪声 | 加强维护、隔声、减振、距离衰减措施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标 |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目系购买现有厂区、现有厂房进行生产，厂区设置绿化面积1000㎡来改善区域生态环境，不需要采取生态保护措施。 |  |  |  |  |

# 九、结论

一、结论 1、拟建项目基本情况 山东电立得动力科技有限公司4GWh储能系统项目选址于枣庄市台儿庄区广进路东侧（台中路西路北），系购买现有厂区、现有厂房，总占地面积37918㎡，总建筑面积22246.5㎡。同时购买相应的生产设备，项目建成后预计年产4GWh储能系统，项目总投资20000万元，其中环保投资21万元。经对生产工艺、污染治理措施、周围环境状况、项目的环境影响等综合分析得出以下评价结论： 2、产业政策的符合性 山东电立得动力科技有限公司4GWh储能系统项目，经查询，本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类项目，同时该项目已经取得了台儿庄区发展和改革局出具的登记备案证明（项目代码：2020-370405-38-03-058417，详见附件3），因此符合国家产业政策的要求。 3、规划相符性 本项目本项目选址枣庄市台儿庄区广进路东侧（台中路西路北），根据土地规划图可知（见附图7），项目用地区域属于“二类工业用地”，能够满足项目运营需要，选址合理。项目用地不属于《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本）中限批或禁批的范围，符合区域土地规划要求。 项目周围无重点文物保护单位，同时本项目产生的污染物较少，项目污染物经过合理的处理后都能达到环境保护的标准，经过采取相应措施后对环境的影响较小，场址选择合理。 4、环境质量现状 （1）环境空气 由《枣庄市环境质量报告》（2018年简本）监测数据可知，台儿庄区2018年空气质量PM2.5、PM10均值超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。主要原因如下：一是产业结构和能源结构调整难度大。我市工业长期以来粗放式发展，资源、能源消耗高，污染欠账多，排放量大，整体改造和污染治理迟缓。二是国土空间结构调整难度大。三是城市精细化管理水平低。裸露土地绿化、机动车尾气治理和油品管理、饮食业油烟治理等方面差距大。四是工业企业无组织排放控制不到位。五是监管合力远未形成，综合协调力度弱。改善空气质量，治理大气污染是一项系统工程，需要进行统一监督管理，统筹协调各部门。 （2）地表水 由《枣庄市环境质量报告》（2018年简本）韩庄运河台儿庄大桥监测断面水质监测数据可知，各项指标均能满足《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准的要求。 （3）地下水 由《枣庄市环境质量报告》（2018年简本）台儿庄区地下水（张庄水源地）监测结果可知，项目区域地下水水质监测数据除总硬度外均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准的要求，总硬度超标是由其地质条件所致。 （4）声环境 建设项目所在地本底值昼间小于65dB（A），夜间小于55dB（A），厂界噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区域标准，敏感点噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 5、环境影响分析结论 （1）水环境影响分析结论 项目废水主要为生活污水，无生产废水产生和排放。 生活污水其污染因子主要COD、BOD5、NH3-N、SS等，经化粪池处理后，委托环卫部门清运处理，不外排，对周围环境影响较小。 （2）大气环境影响分析结论 结合工程分析可知，本项目焊接过程会产生少量颗粒物，废气经收集后无组织排放，通过加强车间通排风并加强厂区绿化后，能满足满足《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2中的无组织浓度限值标准要求。食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道排放，能够满足《山东省饮食油烟排放标准》（DB37/597-2006）表2“小型”限值要求，对周围环境影响较小。 （3）噪声环境影响分析结论 本项目生产过程中产生的噪声源主要是生产车间设备运转过程中产生的噪声。通过合理布置噪声源位置，并针对噪声源位置和噪声的特点分别采用减震、隔声等措施，同时加强设备的维护。通过采取以上措施，项目厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准的要求，对周围声环境影响较小。根据以上分析，本项目不会对周围噪声环境产生不利影响。 （4）固体废物环境影响分析结论 项目产生的生活垃圾经厂区内垃圾收集装置收集后，由环卫部门清运处理；不合格产品由企业厂内综合利用。经上述措施处理后本项目的固废不会对周围环境造成明显影响。 6、总量控制 根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发（2013）37号）、《“十三五”生态环境保护规划》及《枣庄市2018年度主要污染物总量减排计划》，枣庄地区纳入总量控制指标的有：二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）。 本项目废气为颗粒物，此污染物不属于总量控制指标；废水经采取相应措施处理后不外排，故本项目不需要申请总量。 7、环保“三同时”验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017 修订版）规定，建设设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，应当依法向社会公开验收报告。扩建项目验收情况如下： 表9-1 项目环境保护措施验收一览表 验收项目; 类别; 环保措施; 治理效果; 监测内容. 废气; 食堂油烟; 油烟净化器; 外排油烟满足《山东省饮食油烟排放标准》（DB37/597-2006）表2“小型”限值要求; 油烟. 厂界无组织废气; 收集后无组织排放; 焊接烟尘经收集后无组织排放。四厂界颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2中的无组织浓度限值标准要求; 颗粒物. 废水; 雨污管网; 雨污分流; 设置雨污分流设施，生活污水经化粪池处理后外运堆肥，不外排。; /. 噪声; 厂界噪声; 合理布局，车间隔声、基础减振; 采取相应的隔声、减震等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。; Leq(A). 固体废物; 一般固废; 贮存场所; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单要求; /. 风险防范措施; 风险防范措施及应急预案; 落实情况. 防渗 措施; 有效防止对地下水的污染; 落实情况. 8、结论 项目建设符合相关产业政策要求，符合区域总体规划要求，其建设和选址是合理的；针对各种可能对环境产生影响的环节，均采取了相应的防治措施，最大限度地降低废气、噪声、固废对环境可能造成的污染，在落实各项环保措施后，所排放的各种污染物能够达到国家相关标准要求，对环境影响较小。因此，从环保角度讲该项目建设是可行的。 二、措施与建议 （1） 在项目建设同时，应确保环保设施的建设，落实污染治理方案和建设资金，做到“专款专用”，切实做到环保设施和主体工程“同时设计、同时施工、同时投产”。 （2） 企业应当实行环保目标厂长经理负责制，项目法人应对项目环保工作总负责，把企业的环境保护工作列入生产管理中去，并且在生产中加以检查和落实，确保上述环保措施的真正落实执行，保证污染物达标排放。 （3）加强生产管理，使用比较先进的生产设备，减少污染源的产生量、同时对设备定期检修，以防产生异常噪声对周围环境产生影响。 （4）加强企业管理的同时，应注意对职工环境保护的宣传教育工作，提高全体员工的环保意识，做到环境保护，人人有责，积极探索进一步提高清洁生产水平。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 备案证明 附件3 营业执照 附件4 土地协议 附件5 建设单位声明 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周围环境状况示意图 附图3项目总平面布置图 附图4 现场照片 附图5枣庄市生态保护红线图 附图6卫生防护距离包络图 附图7 项目与南水北调东线工程位置关系图 附图8 项目所在区域土地规划图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、土壤影响专项评价 5、声影响专项评价 6、固体废气物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

山东省环境保护局翻印