- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 板材加工及家具制造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 枣庄强森装饰材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 许厚全 |  |  |  | 联系人 | 许厚全 |  |  |  |
| 通讯地址 | 枣庄市台儿庄经济开发区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15318044888 |  |  | 传真 |  | 邮政编码 |  | 277400 |  |
| 建设地点 | 枣庄市台儿庄经济开发区台北路路南 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 枣庄市台儿庄区发展和改革局 |  |  |  | 批准文号 | 2019-370405-21-03-035515 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别及代码 | C202人造板制造 C2110木质家具制造 |  |  |  |
| 占地面积（平方米） |  | 2300 |  |  | 绿化面积（平方米） |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 60 |  | 其中：环保投资（万元） |  | 4 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 6.67% |
| 评价经费（万元） |  |  | —— |  | 投产日期 | 2020年8月 |  |  |  |
| 工程内容及规模 1.项目由来 近年来我国木制品生产持续较快发展，由于价格便宜、美观实用，市场巨大、经济效益可观。鉴于木制品具有广阔的市场潜力，结合自身的资金和技术优势以及项目区域周边的人力资源优势，枣庄强森装饰材料有限公司决定投资60万元在山东省枣庄市台儿庄经济开发区台北路路南开展板材加工及家具制造项目，建成后能够达到年产板材300万张、家具15000件的生产能力。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关规定和要求，本项目属于“九、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业、24、锯材、木片加工、木制品制造和十、家具制造业、27、家具制造、其他”，应编制环境影响评价报告表，因此建设单位委托我公司对本项目进行环境影响报告表的编制工作。我单位接受委托后，立即开展了详细的现场踏勘、资料收集工作，在对本项目有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制了本报告表。通过环境影响评价，阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据，由建设单位呈报枣庄市生态环境局台儿庄分局审批。 2.项目合理性分析 2.1符合国家产业政策 本项目符合国家有关法律、法规和政策规定。本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2019年修正）中限制类或淘汰类项目，可视为国家允许类项目，符合国家产业政策。本项目的实施有益于台儿庄区经济的发展，也有益于整个国民经济的发展。 2.2选址合理性分析 本项目位于枣庄市台儿庄经济开发区台北路路南，周边1km范围内无自然保护区、风景名胜区、文物保护单位，亦无需特殊保护的野生动植物，环境承载能力较强；项目所在地地质情况较好，无不良工程地质现象，建设条件良好。 2.3相关文件符合性 (1) 项目与《山东省人民政府关于印发山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划(2018-2020年) 的通知》(鲁政发[2018]17号) 符合性分析 表1-1 项目与(鲁政发[2018]17号) 文件符合性分析 规划要求; 本项目情况; 符合性. (一) 优化结构与; 局 1、优化产业结构与布局，着力调整产业结构，持续实施“散乱污”企业整治；严格制“两高”行业新增产能；大力培育绿色环保产业。; 本; 目符合产业 策要求，不属于“散乱污”及“两高”行业。 符合. 2、优化能源消费结构与布局；加快淘汰落后的燃煤机组；加快发展清洁能源。; 本项目不使用燃煤锅炉。; 符合. 3、优化运输结构与布; ；实施运输绿色化改造；加强铁路运输、 路运输网络建设； 需要运输的原辅料及产品量小，使用符合环保要求的汽车运输; 符合. 4、优化国土空间开发布局；探索城乡规划、土地利用; 、生态环境 护等规划“多 合一”的路径模式； 本项目符合运河街道发展规划，取得了镇政府支持项目建设证明文件，不会对国土资源和自然生态资源等造影响。; 符合. (二) 强化污染综合防治; 1、全面实施排污许可管理。; 本项目采用先进的生产工艺和设备，各项污染物均可达标排放，建成后将根据国家规定申办排污许可证。; 符合. 2、工业污染源全面达标排放；强化工业企业无组织排放控制管理；推进各类园区循环化改造、规范发展和提质增效；加强VOCs专项整治；加强工业炉窑专项整治；加强有毒有害气体治理；建立健全监测监控体系。; 设有袋式除尘器净化粉尘废气，焊接烟尘废气、封边VOCs废气量小，无组织排放后能够厂界达标; 符合. 3、提高移动源污染防治水平；加快改造淘汰老旧车辆；强化在用车执法检查；全面加强非; 路移动机械污染管控；不断强化船舶等污染控制。 使用符合环保要求的汽车运输原辅料及产品; 符合. 4、加强面源污染综合防治；提升施工扬尘防治水平；推进露天矿山综; 整治；强化秸秆和氨排放控制。 本项目污染物均可达标排放，严格做好防治工作。; 符合. (三) 健全大气环境管理; 系。 1、完善网格化监管体系；2.加强污染源执法监管；3、实施大气污染源精细化管理；4、有效应对重污染天气；5、加强重污染天气应急联防联控。; 本项目严格落实大气环境管理体系要求，配合污染源执法监管。; 符合. 综上所述，本项目符合《山东省人民政府关于印发山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划(2018-2020年) 的通知》(鲁政发[2018]17号) 的相关要求。 (2) 项目与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气【2017】121号）的符合性分析 为落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《“十三五”生态环境保护规划》《“十三五”节能减排综合工作方案》相关要求，全面加强挥发性有机物（VOCs）污染防治工作，强化重点地区、重点行业、重点污染物的减排，提高管理的科学性、针对性和有效性，遏制臭氧上升势头，促进环境空气质量持续改善，环境保护部于2017年9月13日发布《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知，本项目与其符合性分析见表1-2。 表1-2 项目与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》符合性 序号; 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》具体要求; 本项目情况; 符合性. 严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。; 项目不属于重点行业，VOCs排放量很小; 符合. 2; 对挥发性有机物排放企业，全面提高水性、高固份、粉末、紫外光固化涂料等低挥发性有机物含量涂料的使用比例，使用溶剂型涂料的表面涂装工序必须密闭作业，配备有机废气收集系统，安装高效回收净化设施，有机废气净化率达到90%以上。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。; 使用固态热熔胶，VOCs挥发量低，无组织排放量很小，厂界监控点浓度能够达标; 符合. 由上表可见，本项目符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的要求。 (3) 项目与《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》【鲁环发〔2017〕331号】文的符合性分析 项目与《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的符合性见表1-3。 表1-3 项目与《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》符合性 序号; 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》具体要求; 本项目情况; 符合性. 1; 加快推进“散乱污”企业综合整治。针对涉及VOCs排放的“散乱污”企业（主要为涂料、油墨、合成革、橡胶制品、塑料制品、化纤生产等行业企业，使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂和其他有机溶剂的印刷、家具、钢结构、人造板、注塑等制造加工企业，以及露天喷涂汽车维修作业等），在落实《2017 年环境保护突出问题综合整治攻坚方案》 《山东省落实〈京津冀及周边地区 2017—2018 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案〉实施细则》要求基础上，坚持边整治、边摸排，对新排查出的“散乱污”企业，坚持“先停后治”的原则。建立管理台账，实施分类处置。实行网格化管理，建立由乡(镇、街道)党政主要领导为“网格长”的监管制度，明确网格督查员，落实排查和整改责任; 本项目不属于散乱污企业，符合经济开发区产业规划; 符合. 2; 严格建设项目环境准入。各市要严格落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”，逐步提高石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目的环保准入门槛，实行严格的控制措施。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目能够满足“三线一单”的要求；项目封边工序用环保固态EVA热熔胶VOCs挥发量低。且用量少; 符合. 3; 实施工业企业生产调控。各市应加大工业企业生产季节性调控力度，充分考虑行业产能利用率、生产工艺特点以及污染排放情况等，在不同季节，以本区域O3污染和PM2.5浓度同比改善为原则，提出本辖区 产生和排放挥发性有机物的相关行业生产调控方案，相关企业要结合 所在地环境质量状况，组织制定生产调控计划，编制调控工作方案， 统筹工业生产和污染减排，科学安排生产工期，其中，2016和2017年年度O3超标的市，夏秋季可重点对产生烯烃、炔烃、芳香烃挥发性有 机污染物的行业研究制定生产调控方案；PM2.5污染严重的地区，冬季可重点对产生芳香烃的行业实施生产调控措施。; 企业将严格遵守当地实施工业企业生产调控的措施; 符合. 4; 木质家具制造行业。大力推广使用水性、紫外光固化涂料，到2020年底前，替代比例达到60%以上；全面使用水性胶粘剂，到2020年底前，替代比例达到100%。在平面板式木质家具制造领域，推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术。加强废气收集与处理，有机废气收集效率不低于80%；建设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放。; 家具涉及喷漆处理工艺全部外协，不在厂区内喷漆. 由上表可见，本项目符合《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的要求。 (4) 项目与《山东省重点行业挥发性有机物专项治理方案》的符合性分析 项目与《山东省重点行业挥发性有机物专项治理方案》的符合性分析见表1-4。 表1-4 项目与《山东省重点行业挥发性有机物专项治理方案》符合性 序号; 《山东省重点行业挥发性有机物专项治理方案》具体要求; 本项目情况; 符合性. 1; 提高低挥发性有机物含量的涂料使用比例，鼓励企业使用符合环保要求的水性、高固份、粉末、紫外光固化等低VOCs含量的涂料; 项目使用环保固态热熔封边胶，低VOCs挥发性; 符合. 2; 降低单位产品的挥发性有机物排放量。鼓励企业采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等涂装效率较高的涂装工艺，单位涂装面积的VOCs排放量应符合相关标准要求。; 家具涉及喷漆处理工艺全部外协，不在厂区内喷漆；封边工序采用环保型固态热熔EVA环保胶，VOCs挥发性极低，且用量少; 符合. 2; 加强工艺废气的集中收集和治理。涂料、稀释剂、清洗剂等含VOCs的原辅材料应储存或设置于密封容器或密闭工作间内以减少VOCs的无组织排放。喷漆、流平和烘干等产生VOCs废气的生产工艺应设置于密闭工作间内，配备有机废气收集系统。除工艺有特殊要求外禁止露天和敞开式喷涂作业。因工艺要求无法设置密闭工作间的，VOCs排放工段应设置集气罩、排放管道组成的排气收集系统。经收集的有机废气应采用催; 烧、热力焚烧以及其它适用的新技术净化处理后达标排放 VOCs排放量低，无组织排放能够满足厂界监控点标准; 符合. 由表1-4可见，本项目符合《山东省重点行业挥发性有机物专项治理方案》的要求。 (5) 本项目与《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）的符合性分析 本项目与《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）的符合性分析见表1-5。 表1-5 项目与国令第682号文符合性一览表 第十一条：建设项目有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定; 本项目情况; 是否符合要求. （一）建设项目类型及其; 址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划； 项目的建设符合环境保护法律法规和区域总体规划。; 符合. （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；; 项目拟采取的措施能满足区域; 境质量改善目标管理要求。 符合. （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；; 项目采取污染防治措施后，污染物排放均达到国家和地方排放标准; 符合. （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境; 染和生态破坏提出有效防治措施 项目为新建项目; 符合. （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。”; 项目基础资料均由建设单位据实提供，本环评文件中根; 该资料给出了明确、合理的环境影响评价结论。 符合. 通过上表对照，本项目不存在《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）第十一条中的情形，不属于不予批准的项目范畴，项目的建设符合相关规定。 (6) 项目与“气十条”、“水十条”“土十条”现行环境管理要求的相符性分析 表1-6 项目与“气十条”、“水十条”、“土十条”现行环境管理要求的相符性分析 名称; 政策要求; 符合性; 说明. 《大气污染防治行动计划》 （气十条） 国发[2013]37号2013.0910; 加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅; 。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017 年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建 时10蒸吨以下的燃煤锅炉。 符合; 项目不涉及燃煤锅炉. 在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。; 符合; 不涉及供热供气. 加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设; 所有燃煤电厂、钢铁企业的烧结机和球团生产设备、石油炼制企业的催化裂化装置、有色金属冶炼企业都要安装脱硫设施，每小时20蒸吨及以上的燃煤锅炉要实施脱硫。除循环流化床锅炉以外的燃煤机组均应安装脱硝设施，新型干法 窑要实施低氮燃烧技术改造并安装脱硝设施。燃煤 炉和工业窑炉现有除尘设施要 施升级改造。 符合; 项目不属于重点行业，不涉及脱硫、脱硝、除尘改造工程建设. 推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。; 符合; 项目使用环保固态热熔封边胶，仅产生少量挥发性有机物. 完善涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。; 符合; 环保固态热熔封边胶，VOCs挥发量低. 深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。加强施; 扬尘监管，积极推进绿色 工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。推进城市及周边 化和防风防沙林建设，扩大城市建成区绿地规模。 符合; 项目租赁现有闲置厂房，不涉及施工期土建等. 开展餐饮油烟污染治理。城区餐饮服务经营场所应安装高效油烟净化设施，推广使用高效净化型家用吸油烟机。; 符; 不设食堂. 严控“两高”行业新增产能。修订高耗; 、高污染和资源 行业准入条件，明确资源能源节约和污染物排放等指标。有条件的地区要制定符合当地功能定位、严于国家要求的产业准入目录。严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。 符合; 项目不属于“两高”行业. 严禁核准产能严重过剩行业新增产能项目。坚决停建产能严重过剩行业违规在建项目。认真清理产能严重过剩行业违规在建项目，对未批先建、边批边建、越权核准的违规项目，尚未开工建设的，不准开工；正在建设的，要停止建设。地方人民政府要加强组织领导和监督检查，坚决遏制产能严重过剩行业盲目扩张。; 符合; 项目不属于产能严重过剩行业. 强化企业施治。企业是大气污染治理的责任主体，要按照环保规范要求，加强内部管理，增加资金投入，采用先进的生产工艺和治理技术，确保达标排放，甚至达到“零排放”；要自觉履行环境保护的社会责任，接受社会监督; 符合; 各类污染物均得到合理处置，能够做到达标排放，项目会自觉履行环境保护的社会责任，接受社会监督. 严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价; 的前置条件。 符合; 项目满足总量控制要求. 京津冀、长三角、珠三角区域以及辽宁中部、; 东、武汉及其周边、长株潭、成渝、海峡西岸、山西中北部、陕西关中、甘宁、乌鲁木齐城市群等“三区十群”中的47个城市，新建火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工等企业以及燃煤锅炉项目要执行大气污染物特别排放限值。各地区可 据环境质量改善的需要，扩大特别排放限值实施的范围。 符合; 所在地不属于“47城”，不执行大气污染物特别排放限值. 《水污染防治行动计划》 （水十条） 国发[2015]17号 2015.04; 16 专项整; 十 重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、 革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改 。新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。 符合; 项目不属于十大重点行业. 严控地下水超采。在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水; 应进行地质灾害危险性评估。严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。依法规范机井建设管理，排查登记已建机井，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，一律予以关闭。开展华北 水超采区综合治理，超采区内禁止工农业生产及服务业新增取用地下水。京津冀区 实施土地整治、农业开发、扶贫等农业基础设施项目 不得以配套打井为条件。 符合; 生活用水通过市政管网供给，仅生活用水，用水量少. 《土壤污染防治行动计划》 （土十条） 国发[2016]31号 2016.05.31; 严厉打击非法排; 有毒有害污染物、违法违规存放危险化学品、非法处置危险废物、不正常使用污染治理设施、监测数据弄虚作假等环境违法行为。 符合; 不涉及危险化学品，危险废物，项目执行环保设施三同时，污染物均得到合理处置. 各地要; 符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、 壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 符合; 项目不占用基本农田，取得镇政府支持项目建设证明. 防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦; 、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐 符合; 不占用基本农田，取得镇政府支持项目建设证明文件，不属于所列行业范畴. (7) “三线一单”符合性分析 结合国家环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）可知，落实“三线一单”即落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”，项目与三线一单符合性分析见表1-7。 表1-7 项目与环环评[2016]150号文符合性一览表 （一）“三线”：生态保护; 线、环境质量底线、资源利用上线 本项目情况; 是否符合要求. 1、生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红; ，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措 除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项 的环评文件。 拟建项目位于台儿庄经济开发区台北路路南，不在生态红线规划范围内，项目在枣庄市生态红线图中的位置见附图4。; 符合. 2、环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标; 要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布 、结构 规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目污染物均达标排放，本次报批环评文件，对企业环境保护措施提; 了要求和建议，项目建成后，对周围环 质量的影响较小，符合改善环境质量的总体目标要求。 符合. 3、资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目; 源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方 和规 控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 项目占地面积2300m2，新鲜水消耗量135m3/a，年用电10万度，资源利用合理，未触及资源利用上线。; 符合. （二）“一单”：枣庄市投资项目负面清单. 结合《枣庄市人民政府关于印发枣庄市投资项目负面清单的通知》（枣政字【2014】54号）可知，“负面清单”中所列内容包括： （一）禁止投资。对属于负面清单内的项目，禁止投资，各级投资主管部门不得审批、核准、备案，各级国土资源、规划、住建、环保、质监、消防、工商、金融等部门单位不得办理有关手续。 （二）对不属于负面清单范围，但有下列情形之一的项目，不得引进和新建： 1.属于过剩产能行业中的简单搬迁和新增产能项目； 2.不符合城乡发展规划相应功能区产业发展定位、破坏生态环境、不利于全市长远发展的项目。 （三）对不属于负面清单范围，又不存在第（二）条情形，且符合有关法律、法规和政策规定为允许投资类。经对照通知可知，本项目不属于该清单禁止的项目，同时符合一、二、三条描述，因此项目建设符合枣庄市投资项目负面清单要求。; 本项目不在枣庄市建设项目负面清单范围内; 符合. 通过上表对照，项目的建设符合环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）要求。即本项目建设满足“三线一单”的要求。 (8) 与区域环评审查意见的符合性分析 山东台儿庄经济开发区已完成跟踪评价，并于2016年由山东省环保厅组织有关部门代表和专家进行审查，形成了审查意见（鲁环评函[2016]77号）；拟建项目建设与园区环评审查意见符合性分析详见表1-8，园区入园企业行业控制级别见表1-9。 表1-8 拟建项目与规划环评审查意见的符合性分析 序号; 园区环; 批复内 拟建项目情况; 是否符合. 1; 规划范围：台儿庄经济开发区的规划范围为东至华阳路、南至韩庄运河、北至北环路、西至台四路，面积8.8km2; 项目位于台儿庄经济开发区，符合园区规划; 符 合. 2; 产业定位：主要发展机械制造、纺织、化工产业。在省政府对开发区定位的基础上结合开发区的实际对开发区用地规划加以扩大并设置：一类工业用地，主要发展服装、纺织等工业；二类工业用地主要发; 机械制造等工业，三类工业用地，主要发展轻污染化工等工业（用、 水量小，入橡胶制品、塑料 品、 混肥、医药复配、食品和饲料添加剂、信息用化学品、电子化学品等） 拟建项目属于板材及家具制造项目，符合园区产业定位; 符 合. 3; 排水：开发区排水采用雨污分流制。雨; 就近排放，开发区污水经 处理达标后和收集的初期雨水由开发 排污管道系统收集，近期排入台儿庄污水处理厂，远期（从2011年起）废水全部排入开发区污水处理厂，废水经开发区污水处理厂处理后部分回用于开发生产以及道路广场和绿化用水，部 回用于城区，剩余的废水用于农田灌溉和外排。 本项目排水采用“雨污分流、清污分流”制，雨水经厂区内雨水管网收集后; 再经 区雨水管网；本项 无生产工艺废水，废水主要为职工生活污水。厂区建 水厕所及化 池收集生活废水，生活污水委托环卫部门定期清运，不外排。 符 合. 4; 供热：依托山东王晁; 电集团公司的热电厂进行集中供热。 本项目不涉及供热; 符 合. 表1-9 园区入区行业控制级别表 行业类别; 行业小类; 控制级别. 制造业. 纺织业; 纤维原料初步加工业; ●. 棉纺织业、毛纺织业; ★. 服装及其他纤; 制品制造业 服装制造业; ★. 制帽业; ★. 制鞋业; ▲. 其他纤维制品制造业; ▲. 化; 原料及化学制品制造 复混肥制造业; ▲. 信息用化学品制造业; ▲. 食品和饲料添加剂; ▲. 农药制; 、医药中间体、染料中间体 ×. 污染较重的化工（如颜料; 染料等） ×. 塑料制; 业 所有; ▲. 医药制造业; 医药复配、中药; 及中成药加工业、生物制品业 ▲. 橡胶制品业; 轮胎制造业、力车胎制造业、橡胶零件制品业、再生橡胶制造业、橡胶翻新业; ●. 非金属矿物制品业; 玻璃纤维及其制品业、玻璃钢制品业、砖瓦和和轻质建 筑材料制造业; ●. 陶瓷制; 业、耐火材料制品业、石墨制品业 ×. 金属制品业电镀工序，表面化学处理工; ×. 其它; ●. 通用设备制造业; 电镀工序，表面化学处理工序; ×. 其它; ●. 专用设备制造业; 电镀工序，表面化学处理工序; ×. 其它; ●. 交通运输设备制; 业 汽车零部件及配件制造业、汽车车身制造业; ★. 微型汽车制造业、客车其它制造业、小轿车制造业; ●. 电镀工序，表面化学处理工序; ×. 其它; ▲. 电力、燃气及水的生产和供应业; 所有; ●. 交通运输、仓储及邮政业; 公路旅客运输、; 物运输、物流、邮政 ★. 注：★—优先进入行业；●—准许进入行业；▲—控制进入行业；×—禁止进入行业。 除表1-9中规定的准入行业外，其他污染轻的，或者能起到“补链”作用的项目，在经过项目环评详细论证进区的可行性后，可准许入区。 本项目为板材及家具制造项目，不属于禁止和控制类，符合台儿庄经济开发区的产业定位和发展规划。项目用地性质属于工业用地，符合台儿庄经济开发区土地利用总体规划。园区基础设施完善，给水、供电、污水管网已铺设完成，可满足拟建项目使用需要。 3.项目概况 项目名称：板材加工及家具制造项目。 建设性质：新建项目。 项目地理位置：位于枣庄市台儿庄经济开发区台北路路南，本项目所在地理位置详见附图1。 劳动定员与工作制度：项目劳动定员15人，年工作时间300天，一天一班，一班8小时。 4.建设内容及规模 本项目系租赁现有空置钢结构厂房一座进行生产，总建筑面积约2300m2，用于压板和家具生产，建成后将形成年产板材300万张（其中150万张外卖，150万张用于本厂区家具生产）、家具15000件的能力，项目工程主要为联合生产车间。主要建设内容见表1-10。 表1-10 主要建设内容 项目组成; 主要建设内容. 主体工程; 联合生产车间; 1座，建筑面积2300m2，建设板材、家具生产线及原辅材料存贮. 储运工程; 运输; 厂外运输依托社会车辆解决；厂内人力叉车等完成。. 公用工程; 给水工程; 本项目使用新鲜自来水135m3/a. 排水工程; 雨、污分流，生活污水（108m3/a），经厂区化粪池处理后委托环卫部门清运处置。. 供电工程; 用电5万kwh/a. 环保工程; 废水处理措施; 生活污水经厂区化粪池处理后委托环卫部门清运处置。. 废气处理措施; 生产过程中产生的粉尘经集气罩收集后由中央除尘器（布袋除尘器）处理后通过15m排气筒排放，车间内安装强制通风设备. 噪声; 通过设备平衡安装、隔声、基础固定等. 固废; 设置固废暂存处；生活垃圾收集桶. 5.项目设备 表1-11 项目设备一览表 项目; 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 压板生产线; 1; 全自动热压机; 套; 5. 2; 导热油炉; 台; 1; 燃烧天然气. 家具生产线; 3; 分切下料机; 台; 3; —. 4; 木材涂胶包边机; 台; 2; —. 5; 钢材切割机; 台; 3; —. 6; 木工打孔机; 台; 3; —. 7; 电焊机; 台; 2; —. 8; 脉冲布袋除尘器; 台; 1; 用于处理粉尘. 9; 移动式焊接烟尘净化器; 台; 2. 6.主要原辅材料及产品 表1-12 主要原辅材料 项目; 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 压板生产线; 1; 刨花板、中密度纤维板、实木多层板; 万张/a; 300; 尺寸为2440×1220×（03、06、14、15、16、18、20、25等），平均密度750-780kg/m3. 2; 浸胶纸质; 万张/a; 600; 尺寸为2440mm×1220mm，一张板的正反面贴纸，平均一张纸重量0.4kg/张. 3; 天然气; 万立方米/a; 30. 家具生产线; 4; 板材; 万张/a; 150; 自产. 5; 钢材; t/a; 15; 外购. 6; 固态热熔封边胶; t/a; 1; 外购. 7; 五金配件; t/a; 0.4; 外购，连接件. 8; 包装材料; t/a; 0.4; 外购，包装产品. 能源 消耗; 9; 新鲜水; m3/a; 135; 区域供水系统. 10; 电; 万kWh/a; 10; 区域供电系统. 表1-13 产品一览表 产品名称; 生产规模; 年运行时间（h/a）; 备注. 板材; 300万张/a; 2400h; 其中150万张用于家具生产. 家具; 1.5万套/a; 2400h. 7.总平面布置 遵循紧凑布局、节约用地的原则，根据建设单位发展需要对工程的整体要求，在满足生产工艺和结合公用设施的前提下进行场地总平面布置。 选址于枣庄市台儿庄经济开发区台北路路南，租赁现有闲置厂房2300m2，车间按功能分为压板生产区和家具生产区，其中压板生产区位于车间南侧，家具生产区位于车间北侧，总平面布置充分考虑了工艺流畅性与完整性，方便货物的运输及人员、车辆出入。厂区具体布局详见附图3：项目总平面布置图。 8.公用配套工程 8.1供水工程 (1) 给排水 厂区给水由区域自来水管网引入供全厂使用。项目生产过程中不用水，厂区用水主要为生活用水。 生活用水：定员15人，职工生活用水量30L/（人·d），年工作300天，则生活用水量135 m3/a。 综上所述，项目年消耗新鲜水135m3/a。 (2) 排水 厂区排水采用：“雨、污分流制”，建筑物屋面为有组织排水，屋面雨水经落水管排至区域雨水管网。 项目生产过程中不产生废水，因此本项目产生的废水主要为生活污水，其产污系数以80%计算，则生活污水产生量108m3/a，该部分废水水量较少，通过化粪池收集处理后由环卫部门吸粪车抽走处理，不外排。 新鲜水 环卫部门清掏处置 生活用水 损耗27 108 135 108 化粪池 图1-1 项目水平衡图（m3/a） 8.2供热 项目生产过程中设有1台1t/h导热油炉为压板生产加热，燃料为天然气，由区域天然气管网供给，办公室采暖及制冷由分体空调提供。 8.3供电工程 本项目的电源拟引自当地供电管网，电力供应充足，可以满足项目所需。工程用电量10万kW·h。 8.4储运 储存：原料及产品储存于厂房原料区及成品区内。 运输：原料及产品厂内运输依靠人工搬运，厂外运输依托社会运输车辆。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属新建项目，租赁现有闲置厂房，不存在原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况 1.地理位置 台儿庄区地处枣庄市最南部，鲁苏交界处，南、东部与江苏省邳州市毗连，西、西南部与江苏省铜山县紧邻，北部与峄城区接壤，为山东的南大门，徐州东北之门户。台儿庄地跨东经117°23'～117°50'，北纬34°28'～34°44'，东西长37.2公里，南北宽28.75km，总面积538.5km2。 2.地形地貌 境内地势南北高，中间低，自西向东渐低，呈倾斜状。西南部为连绵起伏的低山丘陵，宜林宜牧。北部为平原，适宜各种农作物生长。中部和东部较低洼，利于水产养殖与水稻种植。西南部最高山峰海拔306m，西北最高处海拔203 m。最低点在东南部的赵村湖，海拔24.5 m。韩庄运河自西向东横贯全境，大沙河由北向南流经境内中部，注入韩庄运河。全区自南向北，由西向东分布着丘陵坡、梯田近山阶地、山间谷地、山前倾斜平原以及河漫洼地等地貌单元，其中低山丘陵面积占总面积的18.6%，平原面积占总面积的81.4%。 3.地质 台儿庄区位于华北地台的尼山弯窿的南迁部分，多次造山运动中岩层发生褶曲和断裂，主要有棠阴盆地等较大的褶曲和峄县、古邵、韩台三个断裂。断块的抬升形成了山地，凹陷地块形成盆地。岩石主要有酸性岩、非石灰性沙页岩、钙质岩三大类。本区地质运动以断裂运动为主，断层裂隙较多，因无应力集聚条件，历史上从未发生过较大地震。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），该区地震动峰值加速度值为0.10g（地震烈度Ⅶ度）。工程地质条件较好，粘土、亚粘土地基承载力在1.2~1.5kg/cm2；强风化片麻岩地基承载力在2.5~3 kg/cm2；津浦铁路以东亚粘土地基承接力在1.5~2 kg/cm2；铁路以西地基承载力较小。 4.水文 本区属于淮河流域韩庄运河以北支流系统，以峄城大沙河为界，河西属南四湖东区，河东属邳苍地区。地面径流呈自北向南、自西向东。境内主要河道有韩庄运河、峄城大沙河、陶沟河、新沟河等九条河流，总长114.5km，其中峄城大沙河从城区穿过，是韩庄运河最大的支流，发源于枣庄东北部大鹰合，郭里集支流、齐村支流分别在峄城大沙河上游汇入，向南在大风口处入韩庄运河，境内全长13.5km，流域面积628km2。 5.气候 台儿庄区属暖温带大陆性季风气候区，四季分明、日照充足、热量丰富、无霜期长。全年平均气温14℃，年平均降水量794mm。年平均日照时数2182.3h，无霜长。全年主导风向为东北风，平均风速为2.3m/s。 6.植被、生物多样性 全区生物资源种类较多。农作物中粮食作物共13种，主要有小麦、玉米、地瓜等。经济作物主要有花生、棉花、油菜、芝麻等13种。蔬菜主要有白菜、萝卜、西红柿、茄子、辣椒等28种。林木果树共有153种，其中：主要用材树有杨树、刺槐、泡桐等；主要防护林树种有：侧柏、黄荆、赤槐等；主要观赏绿化树有：法桐、青檀、雪松、水杉等；主要果品和经济林树种有：石榴、枣、桑、苹果、桃、杏、板栗等，其中榴园镇石榴、阴平大枣为全国名、特、优、稀品种。中药材有菟丝子、地下葛根、酸枣仁等。灌木草丛植被都属次生植被，灌木主要有黄荆、胡枝子、酸枣等；草本植被以禾木科最多，以黄白草、马唐为主。水生维管束植物53种。畜禽共有14种，主要为猪、牛、马、驴、骡、羊、鸡、鸭、鹅、兔等，当地良种主要有“枣庄黑猪”和“峄城奶山羊”。鱼类主要有鲢、鳙、鲤、草、鲫等54种，另外还有50种鸟类，17种小兽类，随着全区生态环境的不断改善，鸟类和小兽类种类和数量有增加的趋势。总的说来，全区生物种类较多，名、特、优品种丰富。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 1.行政区划 台儿庄区辖张山子镇、涧头集镇、泥沟镇、马兰屯镇、邳庄镇5个镇和运河街道办事处，共有211个行政村（居）347个自然村。全区总人口31万人，人口自然增长率为6.1‰。区域内除汉族外，还有回、藏、满、苗等17个少数民族，少数民族人口3180人，其中回族人口2970人。随着改革开放的稳步推进，全区各民族和睦团结，人民安居乐业。 2.旅游服务业活力充沛 古城2平方公里核心景区全面建成，市场化运营开局良好，实现省人大立法保护，被誉为“中国最美水乡”；大力发展会展经济，助推古城持续繁荣，引进举办全国童歌会、非博会、年博会等会议会展305个，古城实现营业收入1.1亿元，增长58%。省级旅游度假区、运河湿地4A级景区、黄丘山省级森林公园创建成功,乡村生态游与古城文化游相得益彰。贵诚、欢乐买等连锁超市开业运营，台大商业综合体、长安路小商品市场、和顺老街建设进展顺利，清御园二期、伦达酒店基本建成，传统服务业趋向高端化。金融改革和信用台儿庄建设扎实推进，贷款增幅全市第一，实现由资金流出地向资金流入地转变；一期投资10.6亿元的港航物流园区开工建设，文化产业园创建运营模式获首届山东省文化创新奖，软件与服务外包产业园二期投入使用，新入驻企业7家，现代服务业增势强劲。以第三次全国经济普查为契机，完成“个转企”47家，新增重点服务业企业75家。预计全区社会消费品零售总额增长17%，三产税收增长45%，三产增加值占生产总值比重提高2个百分点，居全市第一。 3.工业经济质效双增 强化帮包服务，支持企业稳增长抗下行，提供过桥还贷资金1.47亿元，15家企业进入国家和省扶持资金项目库。加快传统产业改造升级，淘汰落后生产线11条，代表全市通过省节能降耗验收；贵州夫康45万吨、耳海45万吨煤矿完成手续办理，正在紧张建设，王晁煤矿90万吨技改通过验收，弘泰福源30万吨煤矿试产，新增产能60万吨；荣华纸业20万吨技改试车，青纺联10万锭高端纺织全部投产，丰元7.5万吨草酸一期投产，金山机械技改开工，永华机械顺利推进，工业技改投资增幅全市第一。积极培育新兴产业，污泥发电正在建设，生物质发电完成立项，华电国际风光发电完成规划选址。推动科技创新，入选省两化融合“四个一百”企业6家、“一企一技术”研发中心和创新企业11家，新增省名牌产品、著名商标和市长质量奖各1个，荣获全国科技进步考核先进区。新增规模以上工业企业12家，预计实现工业增加值79.5亿元，增长5%。强力推进产业招商，务实开展台湾、香港山东周等招商活动，落地投资过5000万元项目24个，外资外贸超额完成年度任务。涧头集镇、运河街道、泥沟镇新开工建设尧程新材料、恒宇纸业、浦辉新能源等3个注册资金过千万元、预计税收过两千万元的项目，镇域经济建设将实现历史性突破。 4.农村经济蓬勃发展 农村综合改革走在全市前列，新增流转土地5.1万亩、专业合作社208家、土地抵押贷款5371万元，分别是去年的2.6倍、3.4倍和4.5倍；土地承包经营权和集体建设用地使用权确权登记等配套改革稳步推进，农村经济活力进一步增强。规划建设八大万亩现代农业示范基地，引进工商资本3.2亿元，新创市级农业龙头企业4家、绿色食品7个，张山子镇、马兰屯镇、泥沟镇分别被评为山东省生态镇、苗木产业百强镇、一镇一品示范镇，运河莲藕基地获批国家级农业标准化示范区，台儿庄区被确定为全国奶牛产业项目县。着力改善农业生产条件，投入1.78亿元，实施国土、水利、农业开发等项目16个，新增高标准农田5.1万亩、节水灌溉2.7万亩，解决了2.2万人吃水困难问题;高效节水二期项目获省优工程奖励400万元，地方粮食储备库一期建成并获批国储粮资格，生态农业与新能源示范县项目通过验收。全面落实惠农政策，兑现各类补贴7408万元，培育来料加工企业6家、自主品牌6个，安置就业3.5万人。 5.城乡建设统筹推进 城市水系和风貌景观规划完成编制，五镇总体规划完成评审报批，城乡规划实现全覆盖。投资1.86亿元，新建改造城区路桥11处、供电重点工程5处，敷设各类管网26公里，新增水面绿地10万平方米，创建物业示范和生态小区4个。扎实开展省级卫生城复审迎检，彻底整治集贸市场、居民小区和背街小巷，市容市貌焕然一新。“增减挂钩”项目顺利完成，2234亩复垦土地全部通过验收，2961户农民入住新型社区。省级示范镇建设投入2.1亿元，建成颜庄社区楼房20栋，硬化道路6条，文体广场和商业街投入使用。城乡环卫一体化投资7000余万元，建成垃圾中转站6处，231个村实现垃圾集中收处。省道234南延工程通过交通厅审查，投资1100万元的台利路西段改造正在实施，广济桥改建和万年闸复线大桥主体工程完成，新建农村公路40公里；投入2600万元，建成公交总站，改造城区至张山子客运班线，实现公车公营。21项环保重点工程完成，狠抓秸秆禁烧、工业废气和扬尘治理，启动南部山区生态环境综合整治，水环境和空气质量持续改善；新增造林3.96万亩，森林覆盖率提高到33.5%。 6.民生事业全面进步 民生支出8.55亿元，占财政总支出的64%。36件惠民实事办成28件，基本办成5件，3件因规划调整等原因，转为今年实施。投资2.86亿元完成二中新建搬迁和两所高中整合，教育振兴迈出关键一步；投资6716万元建成省级标准公办幼儿园6处，中小学教学楼、宿舍楼7座，在全市率先实现一体机班班通，职业中专纳入首批“省规”创建；设立企业助教基金500万元，引进名师名校长3人，考选教师63人，全面推行绩效工资，教学质量明显提升。投资1亿元建成启用区医院门诊综合楼，硬件设施全市一流；建成老年托抚中心综合楼、涧头卫生院病房楼、侯孟中心门诊部，实行区医院、中医院一体化管理，城乡医疗服务水平持续提升。全面实施事业单位工伤保险，农村居民基础养老金、城镇居民医疗保险补助标准、城乡低保标准均有新的提高，发放创业贷款1200万元、救助资金2700万元，新农合及基本药物制度惠民8525万元；农村危房改造、棚户区改造、住房保障、社区服务扎实推进，创建国家三星级敬老院3处。综合治理出生人口性别比，成功创建全省计划生育优质服务先进区。积极推进文化惠民和全民健身工程，大运河月河段申报世界文化遗产，并通过国际专家评审，荣获文化强省建设先进区。围绕煤矿、食品药品等18个行业领域，深入开展隐患排查治理，扎实推进标准化建设，安全生产形势持续稳定。完善社会预警、应急救援和治安防控体系，妥善化解矛盾纠纷，严厉打击违法犯罪，社会更加安定和谐。物价、人防、气象、地震、史志、老龄、残疾人、民兵、预备役等各项事业都取得新的成绩。

南水北调东线工程（山东段）概况 根据《南水北调东线工程规划》(修订版)，南水北调东线工程的输水路线为：经韩庄运河、不老河入南四湖，经梁济运河入东平湖，经位山隧洞穿黄河后，由鲁北输水线路出境。 南水北调工程是解决我国北方地区水资源短缺问题的重大基础设施项目，主要供水目标为黄淮海平原东部和山东半岛，解决苏北、山东东部河北东南部以及津浦铁路沿线的城市缺水问题，并可作为天津市的补充水源，输水主干线全长1150km，其中黄河以南660km，黄河以北490km，输水渠道的90%可利用现有渠道和湖泊。 南水北调东线工程能否顺利实施关键在于治污，山东段水污染防治作为东线治污工作的重要组成部分，是促进南水北调东线工程建设的一项至关重要的工作。 根据南水北调东线工程调水水质要求，将山东省南水北调沿线汇水区域划分为下列三类控制区。 核心保护区域指：山东省南水北调东线工程干渠大堤和所流经湖泊大堤(这两种大堤以下简称“沿线大堤”)内的全部区域。 重点保护区域指：核心保护区域向外延伸15km的汇水区域。 一般保护区域指：除以上核心保护区域和重点保护区域以外的其他调水沿线汇水区域。 项目距离韩庄运河干渠大堤直线距离为3.3km，属于南水北调东线工程重点保护区，生活污水经化粪池收集后委托环卫部门清运处置，废水不外排，对南水北调东线工程影响较小。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1.环境空气 根据枣庄市环境监测站2018年环境质量简报数据可知，2018年枣庄市良好天数为182天，分别占全年总天数的49.8%，台儿庄区大气自动监测点常规监测项目年平均浓度监测统计结果见表3-1。 表3-1 2018年台儿庄区环境空气质量例行监测结果 单位：mg/m3 月份; 台儿庄. SO2; NO2; PM10; PM2.5. 年均值; 0.013; 0.039; 0.118; 0.069. 标准值; 0.06; 0.04; 0.070; 0.035. 根据监测结果可知，台儿庄区PM10、PM2.5值均不满足标准要求。由于煤炭仍然是主要能源，机动车增加和城市建设道路扩建，加上雨雪越来越稀少，空气干燥，容易引起扬尘，导致PM10、PM2.5年均值超标。 2.地表水质量 该项目地表水系属淮河流域京杭运河水系，项目所在区域的地表水系为韩庄运河。枣庄市环境监测站2018年对韩庄运河台儿庄大桥断面进行了例行监测，监测结果见表3-2。 表3-2 2018年地表水监测结果表（年均值） 单位：（pH除外） 监测项目; pH; 电导率; μs/cm DO; 高锰酸盐指数; （BOD5）; NH3-N; 石油类; 挥发酚. 年均值; 8.05; 115.6; 3.3; 3.3; 2.5; 0.39; 0.019; 0.0004. Ⅲ类标准; 6～9; —; 5; 6; 4; 1.0; 0.05; 0.005. 监测项目; COD; 总氮(以N计); 总磷（以P计）; 铜（μg/L）; 锌（μg/L）; 氟化物（以 F- 计）; 硒（μg/L）; 砷（μg/L）. 年均值; 13.8; 3.88; 0.1; 1; 17; 0.52; 0.9; 2.6. Ⅲ类标准; 20; 1.0; 0.2; 1000.0; 1000.0; 1.0; 10; 50. 监测项目; 氰化物; 阴离子表面活性剂; 硫化物; 汞 （μg/L）; 铅（μg/L）; 镉（μg/L）; 六价铬; —. 年均值; 0.002; 0.05; 0.009; 0.02; 1.7; 0.03; 0.01. Ⅲ类标准; 0.2; 0.2; 0.2; 0.1; 50; 5; 0.05. 监测结果表明：2018年台儿庄大桥断面的总氮高于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，其余监测指标均未出现超标现象，均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。表明项目所在地区区域内地表水收到一定程度的污染，推测原因为农业化肥等施用造成。 3.地下水质量 根据枣庄台儿庄区张庄水源地2018年的例行监测数据，2018年张庄水源地地下水除总硬度超标外，其余各项监测指标均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水标准要求，项目所在地地下水环境质量较好。 表3-3 台儿庄区地下水2018年例行监测结果平均值 单位：mg/L（pH除外） 监测项目; 标准(Ⅲ类); 张庄水源地. pH; 6.5-8.5; 7.25. 总硬度; ≤450; 404. 高指数; ≤3; 0 未检出. 氨氮; ≤0.2; 未检出. 氟化物; ≤1.0; 0.39. 氯化物; ≤250; 101. 硫酸盐; ≤50; 167. 挥发酚; ≤0.02; 未检出. 硝酸盐氮; ≤20; 10.. 亚硝酸盐氮7; ≤0.02; 未检出. 氰化物; ≤0.05; 未检出. 砷; ≤0.01; 未检出. 汞; ≤0.00; 未检出. 铅; ≤0.0; 未检出. 镉; ≤0.01; 未检出. 六价铬; ≤0; 05 未检出. 总大肠菌群; ≤3个/L; 未检出. 4.声环境 根据2018年枣庄市台儿庄区例行监测数据可知：台儿庄区功能区噪声四个季度均值昼间为51.2分贝，夜间为49.2分贝，声环境均能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。 5.生态环境 境内除少量荒山为自然植被外，其余均为人工植被，植被和生物物种相对单一，无濒危物种。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 评价范围内的环境空气、地表水、地下水、声环境以及周围的居民和周围企业的工作人员，周围环境概况图见附图2。 表3-4 主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 方位; 距离(m); 规模(人); 环境功能级别. 大气环境; 台儿庄职业中专; NE; 451; 1800; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级. 墩上; NE; 520; 1452. 马兰二中; NE; 317; 1200. 林桥小学; NE; 591; 660. 刘湖; NE; 1060; 800. 凤凰水城; SE; 401; 1800. 御景嘉苑; S; 592; 900. 西三里; SE; 807; 980. 东三里; SE; 828; 850. 左岸春天; SE; 1490; 690. 林桥社区; SE; 1230; 1200. 古城中学; E; 1320; 1600. 水环境; 韩庄运河; 南; 3070; 中; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类. 项目周围地下水; --; --; --; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准. 声环境; 厂界声环境; 四周; 200; --; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1.环境空气 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. 1; 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; 颗粒物（粒径小于等于10μm）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 4; 颗粒物（粒径小于等; 2.5μm） 年平均; 35. 24小时平均; 75. 5; VOCs; 1小时平均; 2000; 参考《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃厂界监控点浓度限值的一半. 2.声环境 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声功能区标准。 表4-2 声环境质量标准 类别; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））. 2; 65; 55. 3.地 表 水：《地表水环境质量标准》(GB3838－2002) Ⅲ类标准 表4-3 地表水环境质量Ⅲ类标准表(部分) 单位：mg/L 项 目; pH; 电导率ms/m; 溶解氧; 高锰酸盐指数; BOD5; 氨氮; 石油类; 挥发酚. 标准值; 6-9; —; ≥5; ≤6; ≤4; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.005. 项 目; 汞; 铅; COD; 总氮; 总磷; 铜; 锌; 氟化物. 标准值; ≤0.0001; ≤0.05; ≤20; ≤1.0; ≤0.2; ≤1.0; ≤1.0; ≤1.0. 项 目; 硒; 砷; 镉; 六价铬; 氰化物; 阴离子表面活性剂; 硫化物; 粪大肠菌群(个/L). 标准值; ≤0.01; ≤0.05; ≤0.005; ≤0.05; ≤0.2; ≤0.2; ≤0.2; ≤10000. 4.地 下 水：《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准 表4-4 地下水环境质量Ⅲ类标准表(部分) 单位：mg/L，pH 值除外 项 目; pH值; 总硬度; 硫酸盐; 氯化物; 耗氧量; 氨氮; 氟化物; 总大肠菌群, 个/L. 标准值; 6.5-8.5; 450; 50 250; ≤3.0; ≤0.5; ≤1.0; ≤3. 项 目; 挥发酚; 硝酸盐; 亚硝酸盐; 硒; 氰化物; 铁; 锰; 铜. 标准值; ≤0.002; ≤20; ≤1.0; ≤0.01; ≤0.05; ≤0.3; ≤0.1; ≤1.0. 项 目; 锌; 汞; 砷; 铅; 镉; 六价铬; 阴离子表面活性剂. 标准值; ≤1.0; ≤0.001; ≤0.01; ≤0.01; ≤0.005; ≤0.05; ≤0.3. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1.废气 颗粒物有组织排放执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准要求（颗粒物10mg/m3），排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求；导热油炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB 37/ 2374-2018）表2重点控制区标准要求（颗粒物10mg/m3、SO250mg/m3、氮氧化物100mg/m3、烟气林格曼黑度1（级））；家具生产无组织封边VOCs废气排放执行《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表2中厂界监控点浓度限值要求。 表4-5 有组织废气排放标准表 表4-6 无组织废气排放标准 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率（kg/h）; 标准名称. 家具生产颗粒物; 10; 3.5; 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准要求、《大气污染物综合排. 导热油炉颗粒物标准》（GB16297-1996）表2中二级标准; 10; /; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB 37/ 2374-2018）表2重点控制区标准要求. SO2; 50; /. 氮氧化物; 100; /. 烟气林格曼黑度; /; 1级. 2.噪声 污染物; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3 ）; 标准名称. 颗粒物; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值. VOCs; 2.0; 《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表2中厂界监控点浓度限值. 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体标准见表4-7。 表4-7 厂界环境噪声排放标准值表（等效声级LeqdB(A)） 类别; 昼间; 夜间. 3; 65; 55. 3.固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及修改单要求。 |
| 总量控制指标 | 根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，“十三五”期间主要控制污染物为SO2、NOx、COD、NH3-N，并在重点区域、重点行业对挥发性有机物进行总量控制；另根据山东省生态环境厅发布的《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》(鲁环发[2019]132号)，要求对颗粒物及VOCs也进行总量控制及总量替代。 本项目运营过程中有组织颗粒物排放量为0.0731t/a，有组织SO2排放量为0.03t/a，有组织NOX排放量为0.108t/a，因此需申请总量为：有组织颗粒物0.0731t/a/有组织SO20.03t/a，有组织NOX0.108t/a。 废水主要为职工生活污水，生活污水经化粪池收集后由环卫部门定期清掏，不外排，因此不需要申请废水中污染物排放总量。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 1.施工期间工艺流程 项目租赁现有闲置厂房，不涉及土建，施工期只是设备安装，对环境影响较小，因此施工期工艺流程及环境影响不再赘述。 2.运营期间工艺流程 本项目为板材和家具生产，其中板材生产工序较为简单，仅为一步热压，板材生产工艺流程及产污环节见图5-1，家具生产艺流程及产污环节见图5-2。 刨花板、中密度纤维板、实木多层板等 成品 浸胶纸 导热油炉 加热至200℃ 图5-1 板材生产工艺流程及产污环节图 板材下料 成品出售 打孔 组装 涂胶封边 粉尘、固 废、噪声 废气 粉尘、固 废、噪声 钢管 下料切割 外协喷漆 粉尘、噪声、固废 焊接 废气、固废 图5-2 家具生产工艺流程及产污环节图 家具工艺流程简述分析： （1）下料：将购入的板材首先经下料，用往复锯裁出设计尺寸。该工段主要污染物为：粉尘、开料废料、噪声，在生产车间进行。 （2）打孔：根据需要使用打孔机对封边后的板材进行打孔，以便后续工序的正常进行。该工段主要污染物为：粉尘、打孔废料、打孔机噪声，在车间进行。 （3）封边：裁切后的板材进入封边机进行封边，封边机使用热熔胶封边，该工段主要污染物为：VOCs废气，在生产车间进行。 （4）组装：将各小部件进行半成品组装，在生产车间进行。 （5）钢管下料切割：家具上配备的桌腿支架等附属配件的生产，按照尺寸规格要求将钢管切割。主要污染因素为噪声、切割粉尘及废铁屑、钢管。 （6）焊接：将切割好的钢管焊接组合。产生焊接烟尘、废焊条。 （7）外协喷漆：焊接好的支架等运输至外协单位喷漆处理，本厂区不设喷漆工序。 （8）包装：将加工后的家具按照产品规格、型号等单件包装等。该工段连续运行，根据企业提供资料可知，年运行时间为2400h。主要污染物为：废包装材料，在生产车间进行。

主要污染工序 1.施工期主要污染分析 - 项目租赁现有闲置厂房，不涉及土建，施工期只是设备安装，对环境影响较小，因此施工期环境影响不再赘述。 2.营运期主要污染工序 本项目营运过程中产生的大气污染物主要为板材生产导热油炉产生的锅炉废气，家具生产下料、打孔工序产生的粉尘、焊接过程中产生的焊接烟尘、封边机封边工序热熔胶挥发的VOCs废气。 2.1导热油炉废气 本项目板材生产热压工序需用到导热油炉，燃料为天然气，本项目用气量为30万m3/a，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第十分册）》，以天然气为燃料的导热油炉的烟气产生量为136259.17标立方米/万立方米-燃料；根据《煤、天然气燃烧的污染物产生系数》一书，每万立方米天然气燃烧产生的二氧化硫约1kg，氮氧化物6.3 kg，根据《实用环境保护数据大全》（湖北人民出版社1999年4月），天然气燃烧烟尘产污系数为130mg/m3天然气，即每燃烧1万Nm3天然气产生1.3kg烟尘。 本项目用气量为30万m3/a，则烟气产生量为408.78万m3/a，二氧化硫产生量30kg/a，氮氧化物产生量为108kg/a，颗粒物产生量为39kg/a，天然气为清洁能源，则导热油炉排放的烟气量为408.78万m3/a，二氧化硫排放量排放速率及排放浓度分别为30kg/a、0.0125kg/h、7.34mg/m3，氮氧化物排放量排放速率及排放浓度分别为108kg/a、0.045 kg/h、26.42 mg/m3，颗粒物放量排放速率及排放浓度分别为39kg/a、0.01625 kg/h、9.54 mg/m3。 2.2下料、打孔工序产生的粉尘 参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010修订）上册，估算木料加工时粉尘的产生情况，起尘量按原料用量 0.259kg/m3，根据企业提供的资料，本项目家具生产消耗的板材总体积为13396m3/a，则粉尘产生量为3.45t/a。 产生的粉尘经集气罩（集气效率99%、收集量3.41t/a）收集后，由风机（5000m3/h）引入布袋除尘器，经除尘器（处理效率99%）处理后通过15m排气筒排放。 处理前，有组织粉尘产生量为3.45t/a，木加工工作时间为2400h/a，产生速率为1.4375kg/h，产生浓度为287.5mg/m3；处理后，有组织粉尘排放量为0.0341t/a，排放速率为0.00142kg/h，排放浓度为2.84mg/m3。 无组织粉尘：下料、打孔工序集气管无法收集的1%粉尘在车间内无组织排放，无组织粉尘量为0.0345t/a，排放时间2400h/a，排放速率为0.014kg/h。 2.2焊接烟尘 家具支撑件如桌腿等以钢管为原料，通过CO2保护焊焊接，焊接时产生焊接烟尘。依据建设单位提供的资料，本工程焊丝消耗量均为100kg/a。焊接烟尘是由于焊芯和药皮及焊接金属在电弧高温作用下熔融时蒸发、凝结和氧化而产生的，其成分比较复杂，主要是Fe2O3、MnO2等金属氧化物和金属氟化物。本项目采用CO2保护实芯焊丝，烟尘产生量为8g/kg焊条（摘自《焊接工作的劳动保护》），焊接烟尘产生量为0.0008t/a，工作时间2h/d，焊接烟尘无组织排放速率均为0.0013kg/h，焊接烟尘在车间内无组织排放。 2.3热熔胶挥发的VOCs废气 封边工序生产时将袋装固体胶倒入封边机内经加热至180～210℃融化后使用，挥发产生少量VOCs。本项目固体热熔胶用量为0.6t/a，每天生产2h。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的数据，认为在无控制措施时候，热熔胶VOCs的排放系数为0.35kg/t原料，则热熔胶VOCs产生量均为0.00021t/a，产生速率0.00035kg/h。目前未采取措施进行收集处理，以无组织方式排放。 2.4钢管切割粉尘 项目钢管在开料加工过程中会产生少量的金属粉尘，主要污染物为颗粒物，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2010年修订）下册》中3411金属结构制造业产排污系数表，工业金属粉尘产排污系数按1.523kg/(t·产品)计算。工程钢管使用量均为15t/a，钢管边角料（包括沉降的金属粉尘）的量均约为1t/a,则工程产品产量均为14 t/a，金属粉尘的产生量均约为0.0213t/a。由于金属颗粒物比重较大，易于沉降，约90%可在操作区域附近沉降，金属粉尘沉降量均约为0.0192，即使清扫后作为一般固废处理。极少部分扩散在大气中形成粉尘，扩散量约为0.0021 t/a，排放速率0.0035kg/h（工程钢材加工每天生产2h），为无组织排放，通过加强通风换气措施降低影响。 表5-1 项目废气产生排放情况 工程类别; 污染物名称; 运行时间(h); 风机风量 （m3/h）; 污染物产生情况; 污染物排放情况; 排放源参数. 产生量 (t/a); 速率 (kg/h); 浓度 (mg/m3); 排放量 (t/a); 速率 (kg/h); 浓度 (mg/m3); 高度 (m); 内径 (m); 排放方式. 板材生产; 颗粒物; 2400; 408.78万m3/a; 0.039; 0.01625; 9.54; 0.039; 0.01625; 9.54; 15; 0.4; 排气筒. SO2; 2400; 0.03; 0.0125; 7.34; 0.03; 0.0125; 7.34. NOX; 2400; 0.108; 0.045; 26.42; 0.108; 0.045; 26.42. 家具生产; 下料打孔有组织粉尘; 2400; 5000; 3.45; 1.4375; 287.5; 0.0341; 0.00142; 2.84; 15; 0.4; 排气筒. 下料打孔无组织粉尘; 2400; —; 0.0345; 0.014; —; 0.0345; 0.014; —; —; —; 车间无组织. 焊接烟尘; 600; —; 0.0008; 0.0013; —; 0.0008; 0.0013; —; —; —; 车间无组织. VOCs废气; 600; —; 0.00021; 0.00035; —; 0.00021; 0.00035; —; —; —; 车间无组织. 钢材加工无组织粉尘; 600; —; 0.0213; 0.035; —; 0.0021; 0.0035; —; —; —; 车间无组织. 2.2废水 项目生产过程中不用水，项目产生废水主要为生活污水。劳动定员15人，生活用水定额30L/d，生活用水量135 m3/a，其产污系数为用水量的80%，则工程生活污水产生量为108m3/a。主要污染物COD、NH3-N、SS，污染物浓度及产生量均为 COD400mg/L、0.043t/a；NH3-N30mg/L、0.0032t/a，SS 300mg/L、0.032t/a，BOD5250mg/L、0.027t/a。 表5-2 污水排放一览表 污染源; 污水量（m3/a）; 污染物; 污染物产生浓度（mg/L）; 污染物产生量（t/a）; 合计（t/a）; 采取措施. 生活污水; 108; COD; 400; 0.043; 0.086; 化粪池收集后委托环卫部门清运处置. NH3-N; 30; 0.0032; 0.0064. SS; 300; 0.032; 0.064. BOD5; 250; 0.027; 0.0554. 2.3噪声 本项目设备较多，但高噪声设备较少，噪声源主要是数控压片机、下料机、钢材切割机、木工打孔机、除尘器配套风机等设备产生的噪声，根据国内同类行业的车间内噪声值的经验数据，其噪声级一般在60～85dB（A）之间。 主要高噪音设备及距厂界距离详见表5-3。 表5-3主要高噪声设备一览表 工程名称; 设备名称; 数量台（套）; 源强 dB(A); 降噪措施; 降噪后声压 dB(A). 板材生产; 压片机; 5; 70; 建筑隔声、基础减振、平衡安装; 50. 家具生产; 数控下料机; 3; 80; 建筑隔声、基础减振、平衡安装; 55. 钢材切割机; 3; 85; 建筑隔声、基础减振、平衡安装; 60. 木工打孔机; 3; 85; 建筑隔声、基础减振、平衡安装; 60. 脉冲布袋除尘器风机; 1; 80; 建筑隔声、基础减振、平衡安装; 55. 二氧化碳保护焊机; 2; 60; 建筑隔声、基础减振、平衡安装; 35. 2.4固体废物 本项目固体废物主要是生产过程中废导热油、家具生产产生的边角料、除尘器收集的粉尘以及职工生活垃圾等。 （1）废导热油 本项目板材生产设置1台导热油炉，导热油用量为3t，3年更换一次，则废导热油产生量为1t/a，废导热油属于危险废物，代码为 HW08 900-249-08，委托有资质单位处置。 （2）本项目废边角料主要来自下料工序和成型工序。根据企业提供的数据，边角料产生量按原料量的0.1%计算（板材原料用量13396m3/a，木材密度0.75g/cm3，合计10047 t/a；钢材为15t/a），则边角料产生量为10t/a，收集后外售。 （3）除尘器收集粉尘：本项目生产过程中会由除尘器收集一定量粉尘。根据工程分析数据，除尘器收集的粉量为3.4t/a，收集后外售。 （4）生活垃圾：主要为职工日常生活所产生的垃圾。项目职工人数15人，生活垃圾排污系数为0.2kg/人·d，年工作为 300 天，则生活垃圾产生量约为0.9t/a。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 板材生产 | 导热油炉烟筒 | 颗粒物 | 9.54mg/m3，0.039t/a | 9.54mg/m3，0.039t/a |
|  |  |  | SO2 | 7.34mg/m3，0.03t/a | 7.34mg/m3，0.03t/a |
|  |  |  | NOX | 26.42mg/m3，0.108t/a | 26.42mg/m3，0.108t/a |
|  | 家具生产 | 下料、打孔工序 | 有组织粉尘 | 287.5 mg/m3，3.45t/a | 2.84mg/m3，0.0341t/a |
|  |  |  | 无组织粉尘 | 0.0345t/a | 0.0345t/a |
|  |  | 焊接工序 | 无组织烟尘 | 0.0008 t/a | 0.0008 t/a |
|  |  | 封边工序 | 无组织VOCs | 0.00021 t/a,0.00035 kg/h | 0.00021t/a, 0.00035kg/h |
|  |  | 钢材加工 | 无组织粉尘 | 0.021 t/a | 0.0021 t/a |
| 水 污 染 物 | 员工生活 |  | 废水量 COD 氨氮 SS | 108m3/a 400mg/l，0.043t/a 30mg/l，0.0032t/a 300mg/L，0.032t/a | 经化粪池收集后由环卫部门定期清掏，不外排 |
| 固 体 废 物 | 板材生产 |  | 废导热油 | 1t/a | 委托有资质单位处置 |
|  | 家具生产 |  | 生活垃圾 | 0.9t/a | 由环卫部门定期清运 |
|  |  |  | 废边角料 | 10t/a | 收集后外卖 |
|  |  |  | 除尘器收集的粉尘 | 3.4t/a |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是压片机、数控下料机、钢材切割机、木工打孔机、除尘器配套风机噪声值约为60～85dB(A)，为间歇式噪声源。首先选用低噪音设备，根据噪声产生的位置和特点分别采取建筑隔声、加设吸声罩、减振、平衡安装等措施降低噪声影响。 |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目区域内无珍稀动植物，项目租赁现有闲置厂房，无土建施工，对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响分析 1.1施工期 项目租赁现有闲置厂房，不涉及土建，施工期只是设备安装，对环境影响较小，因此施工期环境影响不再赘述。

营运期环境影响分析 1.大气影响分析 1.1废气产生情况 1.1.1导热油炉烟气 本项目板材生产热压工序需用到导热油炉，燃料为天然气，本项目用气量为30万m3/a，烟气产生量为408.78万m3/a，二氧化硫产生量30kg/a，氮氧化物产生量为108kg/a，颗粒物产生量为39kg/a，天然气为清洁能源，则导热油炉排放的烟气量为408.78万m3/a，二氧化硫排放量排放速率及排放浓度分别为30kg/a、0.0125kg/h、7.34mg/m3，氮氧化物排放量排放速率及排放浓度分别为108kg/a、0.045 kg/h、26.42 mg/m3，颗粒物放量排放速率及排放浓度分别为39kg/a、0.01625 kg/h、9.54 mg/m3。 导热油炉外排烟气中污染物浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB 37/ 2374-2018）表2重点控制区标准要求（颗粒物10mg/m3、SO250mg/m3、氮氧化物100mg/m3、烟气林格曼黑度1（级））。 1.1.2下料打孔工序废气 工程有组织粉尘产生量为3.45t/a，经集气罩收集后通过风量5000m3/h袋式除尘器收集处理后经15m高排气筒排放，有组织粉尘排放量为0.0341t/a，排放速率为0.00142kg/h，排放浓度为2.84mg/m3。排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准要求（颗粒物10mg/m3）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的排放要求（排放速率二级限值：3.5kg/h）。 下料、打孔工序集气管无法收集的1%粉尘在车间内无组织排放，无组织粉尘量为0.0345t/a，排放时间2400h/a，排放速率为0.014kg/h。 1.1.3焊接烟尘 每期工程焊接烟尘排放量0.0008t/a，排放速率0.0013kg/h，焊接烟尘在车间内无组织排放。 1.1.4封边工序VOCs废气 每期工程热熔VOCs排放量0.00021t/a，产生速率0.00035kg/h，以无组织方式排放。 1.1.5钢管切割粉尘 每期工程钢材加工粉尘扩散量约为0.0021t/a，排放速率0.0035kg/h，为无组织排放，通过加强通风换气措施降低影响。 表7-1 项目废气产生排放情况 工程类别; 污染物名称; 运行时间(h); 风机风量 （m3/h）; 污染物产生情况; 污染物排放情况; 排放源参数. 产生量 (t/a); 速率 (kg/h); 浓度 (mg/m3); 排放量 (t/a); 速率 (kg/h); 浓度 (mg/m3); 高度 (m); 内径 (m); 排放方式. 板材生产; 颗粒物; 2400; 408.78万m3/a; 0.039; 0.01625; 9.54; 0.039; 0.01625; 9.54; 15; 0.4; 排气筒. SO2; 2400; 0.03; 0.0125; 7.34; 0.03; 0.0125; 7.34. NOX; 2400; 0.108; 0.045; 26.42; 0.108; 0.045; 26.42. 家具生产; 下料打孔有组织粉尘; 2400; 5000; 3.45; 1.4375; 287.5; 0.0341; 0.00142; 2.84; 15; 0.4; 排气筒. 下料打孔无组织粉尘; 2400; —; 0.0345; 0.014; —; 0.0345; 0.014; —; —; —; 车间无组织. 焊接烟尘; 600; —; 0.0008; 0.0013; —; 0.0008; 0.0013; —; —; —; 车间无组织. VOCs废气; 600; —; 0.00021; 0.00035; —; 0.00021; 0.00035; —; —; —; 车间无组织. 钢材加工无组织粉尘; 600; —; 0.0213; 0.035; —; 0.0021; 0.0035; —; —; —; 车间无组织. 1.2 预测及影响分析 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），按照估算模式AERSCREEN模式，依据上述公式进行评价等级确定，其中污染物计算参数如下。 本项目评价因子和评价标准见下表7-2。 表7-2 本项目评价因子和评价标准 序号; 污染物; 平均时段; 标准值/μg/m3; 标准来源. 1; PM10; 1h平均; 450; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级PM10日均值的3倍. 2; 二氧化硫; 1h平均; 500. 3; 氮氧化物; 1h平均; 200. 4; VOCs; 1h平均; 2000; 参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2非甲烷总烃二级标准的一半. 本项目估算模型参数表如下表7-2。 表7-2 本项目估算模式参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 30. 最高环境温度℃; 40.6. 最低环境温度℃; -10.6. 通用地表类型; 农村. 通用地表湿度; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/; /. 本项目有组织排放污染源参数表如下表7-3，无组织排放污染源参数见表7-4。 表7-3 有组织排放计算参数表 排放源; 污染物; 排气筒 高度; 排气筒 内径; 烟气 流量; 烟气 温度; 年排放 小时数; 排放 工况; 污染物 排放速率. H; D; V; T; Hr; CON. m; m; m3/h; ℃; h; /; kg/h. 板材生产导热油炉烟筒（H1）; 颗粒物; 15; 0.4; 408.78万m3/a; 25; 2400; 连续; 0.01625. SO2; 0.0125. NOX; 0.045. 家具生产排气筒（H2）; 颗粒物; 15; 0.4; 5000; 25; 2400; 连续; 0.00142. 表7-4 无组织排放计算参数表 面源编号; 面源名称; 海拔高度; 面源长度; 面源宽度; 与正北夹角; 面源有效排放高度; 年排放小时数; 排放工况; 污染物排放速率. Code; Name; H0; L1; LW; Are; H; Hr; Cond; kg/h; kg/h. /; /; m; m; m; °; m; h; /; 颗粒物; VOCs. M1; 联合生产车间; /; 102; 23; 0; 10; 2400; 连续; 0.0153; 0.00035. 本项目主要污染物估算模式计算结果见表7-5。 表7-5 主要污染物估算模式计算结果表 有组织废气. 序号; 排放源; 污染物; 最大落地浓度(mg/m3); 最大占标率 (%); 最大落地浓度出现 的距离(m). 1; 导热油炉排气筒; 粉尘; 4.02E-03; 0.89; 101. 2; SO2; 3.09E-03; 0.62; 101. 3; NOX; 1.11E-02; 4.45; 101. 4; 家具生产排气筒; 粉尘; 3.51E-04; 0.08; 101. 无组织废气. /; 排放源; 污染物; 最大落地浓度(mg/m3); 占标率(%); 最大落地浓度出现 的距离(m). 1; 联合生产车间; 无组织粉尘; 1.46E-02; 3.25; 60. 2; 无组织VOCs; 3.35E-04; 0.02; 60. 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），采用AERSCREEN模式计算污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。计算公式如下： Pi=（Ci/Coi）×100% 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，μg/m3； Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3； 表7-6 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. 根据估算模式计算得本项目所有污染源中导热油炉排放的有组织NOX占标率最大，为4.45%，根据表7-6评价等级判别表，本评价大气评价工作等级为二级，不需要进行进一步预测与评价，只对污染物的排放量进行核算。 根据导则5.4.2，二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km。本项目评价范围以项目厂址为中心区域，自厂界外延，边长为5km矩形范围。 本项目大气污染物有组织排放量核算情况见表7-7。 表7-7 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放源; 污染物; 核算排放浓度mg/m3; 核算排放速率(kg/h); 核算年排放量(t/a). 一般排放口. 1; 板材生产导热油炉排气筒; 颗粒物; 9.54; 0.01625; 0.039. 2; SO2; 7.34; 0.0125; 0.03. 3; NOX; 26.42; 0.045; 0.108. 4; 家具生产除尘器排气筒; 颗粒物; 2.84; 0.00142; 0.0341. 一般排放口合计; 颗粒物（粉尘）; 0.0731. SO2; 0.03. NOX; 0.108. 有组织排放总计（粉尘）. 有组织排放总合计; 颗粒物; 0.0731. SO2; 0.03. NOX; 0.108. 本项目大气污染物无组织排放量核算情况见表7-8。 表7-8 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染 防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量 （t/a）. 标准名称; 浓度限制（mg/m3）. 1; 联合生产车间; 颗粒物; 安装排气扇， 加强车间通风; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值; 1.0; 0.0353. VOCs; 《挥发性有机物排放标准第三部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）; 2.0; 0.00021. 无组织排放总计（t/a）. 主要排放口合计; 颗粒物; 0.0353. VOCs; 0.00021. - 1.5环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，本项目的评价等级为二级，各计算点均不超标，故不设置大气环境防护距离。 2.水环境影响分析 项目废水主要为生活废水，产生量108m3/a，总废水量216 m3/a，厂区建冲水厕所及化粪池收集生活废水，委托环卫部门清掏处置，不外排。 因此，本项目产生的废水对厂区周围水环境影响较小。 3.声环境影响分析 本项目设备较多，但高噪声设备较少，压片机、数控下料机、钢材切割机、木工打孔机、除尘器配套风机等设备产生的噪声，根据国内同类行业的车间内噪声值的经验数据，其噪声级一般在70～85dB（A）之间，本项目高噪音设备详见表5-3。 项目生产设备单个设备噪声值较弱，但设备数量较多，若处理不当，将会对周围声环境造成一定影响。建议建设单位采取一定方式对噪声污染进行防治： ①生产设备进行定期检修维护，使其处于良好运行状态；对个别高噪声设备安装消声器、隔声罩等；在设备的基础与地面之间安装减振垫，减少机械振动产生的噪声污染。 ②加强车间的隔音措施，如安装隔声门窗。对工人采取适当的劳动保护措施，减小职业伤害。 ③合理布局，合理布置车间内部设备的位置，将高噪声设备尽量安置在车间中间位置以增加其距离衰减量，减少对周围环境的影响。 本次噪声预测仅选择厂区的四个厂界作为预测点。 3.1预测模式 本评价采用《环境噪声评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)导则中推荐的模式进行预测。采用A声级计算，室外声源在预测点的声压级计算模式为： LA(r)=LAref(r0)−(Adiv+Abar+Aatm+Aexc) 式中：LA®——距参考点r处的A声级，dB(A)； LAref(r0)——室外参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB(A)； Abar——遮挡物引起的A声级衰减量，dB(A)； Aatm——空气吸收衰减量，dB(A)； Aexc——附加衰减量，dB(A)； - 声波几何发散引起的A声级衰减量(工业噪声源)： 点声源 Adiv＝20Lg(r/ro) - 空气吸收引起的衰减量Aatm 本工程噪声以中低频为主，空气吸收性衰减很少，本次评价预测时忽略不计。 - 遮挡物引起的衰减量Abar 噪声在向外传播过程中将受到厂房或其它车间的阻挡影响，从而引起声能量的衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定，本次评价预测时忽略不计。 - 附加衰减量Aexc 主要考虑地面效应引起的附加衰减量，根据厂区布置和噪声源强及外环境状况，可忽略不计本项附加衰减量。 (3) 预测结果及影响评价 根据预测模式和参数选定原则，噪声源与各预测点的直线距离和设备噪声源强，计算出拟建工程设备噪声对厂界的最大噪声贡献值。 拟建项目生产区距四周东、西、北、南厂界距离及最大噪声贡献值情况见表7-9。 表7-9 以生产区为单位距各预测点距离及噪声贡献值一览表 位置; 声源数量; 叠加值; 车间到预测点距离(m); 对厂界外1m处贡献值dB(A). 东; 西; 南; 北; 东; 西; 南; 北. 联合生产车间; 13; 69.2; 10; 15; 90; 5; 49.2; 45.7; 30.1; 55.2. 叠加值; 49.5; 48.4; 37.5; 55.3. 经预测分析，拟建项目投产后，东、南、西、北厂界昼间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求，对周边环境造成不利影响较小。 4.固体废物影响分析 本项目固体废物主要是废导热油、生产过程中产生的边角料、除尘器收集粉尘以及职工生活垃圾等。板材、钢管边角料产生量10t/a，除尘器收集粉3.4t/a，边角料及粉尘收集后外售给非资源回收单位，生活垃圾产生量0.9t/a，集中收集后委托环卫部门清运处置。废导热油产生量1t/a，属于危险废物，代码为 HW08 900-249-08，委托有资质单位处置。 废导热油，对于其收集、贮存和外运，采取以下措施： (1) 企业应及时将生产过程产生的各种危险废物进行处理，在未处理期间，应集中收集，专人管理，集中贮存，各类危废应按性质不同分类进行贮存。 (2) 工程应建设危险废物暂存库，危险废物贮存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。贮存场所要防风、防雨、防晒，避开易燃、易爆危险品仓库、高压输电线路防护区域，基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤10-7厘米/秒)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 (3) 公司应设置专门危险固废处置机构，作为站内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置，按月统计危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等，并按月向当地环保部门报告，定期。 (4) 危险废物的转移和运输应按《危险废物转移联单管理办法》的规定报批危险废物转移计划，填写好五联单转运手续，并必须交由有资质的单位承运。 (5) 危险废物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 (6) 危险废物处置单位在运输危险废弃物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 (7) 危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 (8) 一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 本项目固体废弃物产生总量约为1t/a，通过采取措施后，一般工业固体废弃物处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求，危险废物的处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，不会对周围环境产生不利影响。 5.环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 ### 5.1评价依据 5.1.1风险调查 根据风险导则相关内容调查本项目原辅材料及生产工艺等后，本项目涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中有毒、易燃、爆炸性物质为天然气，厂内不设置储罐，经管道运输。 5.1.2风险潜势初判 由风险调查可得项目Q＜1。 5.1.3评级等级：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中评级等级划分要求，本项目环境风险潜势低于Ⅰ级，参考Ⅰ级执行，因此环境风险评价等级判定为简单分析。 5.2环境风险防范措施 ①建立严格的环境管理制度及操作规程，严格培训操作人员，严格遵守各项规章制度。 ②建立一套完整的应急方案及应急处理事故的队伍，一旦发生意外，处惊不变，能迅速地解决问题和处理事故现场，使环境损失、经济损失、人员伤亡等降至最小。 5.3环境风险应急预案 ①发生一般工艺事故或者着火事故，采取报警和切断致灾源等措施，对厂房采取及时通风置换等措施。 ②加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识，规范职工操作。实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决。 ③建设单位应定期检查风险防范措施和应急预案的有效性，定期进行风险救援训练，确保责任到人、措施到位。 本项目采用成熟可靠的生产工艺和设备，在设计中严格执行有关规范中的安全卫生条款，厂区严格执行安全防火措施和消防措施，正常情况下能够保证安全生产和达到工业企业设计卫生标准的要求。一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止蔓延。因此，只要厂家严格遵守安全操作规程和制度，加强安全管理，项目生产过程环境风险是可防可控的。 6.环境管理与监测计划 (1) 环境管理 枣庄强森装饰材料有限公司需要成立EHS项目管理组，设置安保专职人员，负责环境监督管理工作。环境管理方案主要包括下列内容： ① 组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，做好环境教育和技术培训，提高公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。 ② 制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。 ③ 掌握公司内部污染物排放状况，编制公司内部环境状况报告。 ④ 负责环保专项资金的平衡与控制及办理环保税缴费工作。 ⑤ 建设单位组织落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收。 ⑥ 组织环境监测，检查公司环境状况，并及时将环境监测信息向环保部门通报。 ⑦ 调查处理公司内污染事故和污染纠纷；组织“三废”处理利用技术的实验和研究；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。 ⑧ 规范排污口设置 a、排放口附近树立图形标志牌。 b、排污口管理 建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 c、环境保护图形标志 在厂区的废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形符号见下表7-10，环境保护图形标志的形状及颜色见表7-11。 表7-10 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 3; /; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 4; /; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 表7-11 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. (2) 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），运营期企业自行监测计划见表7-12。 表7-12 污染源例行监测计划 污染源名称; 监测位置; 污染物名称; 监测频次. 有组织废气; 导热油炉排气筒HI; 颗粒物; 每半年监测1次. SO2. NOX. 家具生产布袋除尘器排气筒H2; 颗粒物; 每半年监测1次. 无组织废气; 厂界无组织; 颗粒物、VOVs; 每半年监测1次. 噪声; 厂界四周; 等效连续A 声级; 每季昼间1次. 固废; /; 一般固废; 台账管理. /; 危险废物; 台账管理. (3) “三同时”验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017修订版）规定，建设设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，应当依法向社会公开验收报告。具体项目验收情况见表7-13。 表7-13 建设项目验收一览表 类别; 验收内容; 执行标准; 建设时间. 废气; 导热油炉烟筒; 导热油炉外排烟气中污染物浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB 37/ 2374-2018）表2重点控制区标准要求; 与建设项目同时设计、同时施工、同时投入运行. 家具生产布袋除尘器1套及15m排气筒1个; 颗粒物排放执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准要求（颗粒物10mg/m3）. 噪声; 减振、隔声等设施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废; 一般固废暂存区; 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中要求. 危废暂存间; 危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及修改单要求。. - 7.总量控制要求 根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，“十三五”期间主要控制污染物为SO2、NOx、COD、NH3-N，并在重点区域、重点行业对挥发性有机物进行总量控制；另根据山东省生态环境厅发布的《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》(鲁环发[2019]132号)，要求对颗粒物及VOCs也进行总量控制及总量替代。 本项目运营过程中有组织颗粒物排放量为0.0731t/a，有组织SO2排放量为0.03t/a，有组织NOX排放量为0.108t/a，因此需申请总量为：有组织颗粒物0.0731t/a/有组织SO20.03t/a，有组织NOX0.108t/a。 废水主要为职工生活污水，生活污水经化粪池收集后由环卫部门定期清掏，不外排，因此不需要申请废水中污染物排放总量。

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 板材生产 | 导热油炉排气筒 | 颗粒物 | 清洁能源天然气 | 达标排放 |
|  |  |  | SO2 |  |  |
|  |  |  | NOX |  |  |
|  | 家具生产 | 下料、打孔工序 | 颗粒物 | 产尘设备上方设集气罩收集后经袋式除尘器处理，通过15m高排气筒排放 |  |
|  |  | 焊接工序 | 焊接烟尘 | 车间内加强通风，无组织排放 |  |
|  |  | 封边工序 | VOCs |  |  |
|  |  | 钢材加工工序 | 粉尘 |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 |  | COD 氨氮 SS | 化粪池收集后委托环卫部门清运处置 | 不外排，对周围环境影响较小 |
| 固 体 废 物 | 生活 |  | 生活垃圾 | 由环卫部门定期清运处理 | 不外排，对周围环境影响较小 |
|  | 生产 |  | 废导热油 | 委托有资质单位处置 |  |
|  |  |  | 废边角料 | 收集后外售给废资源回收单位 |  |
|  |  |  | 除尘器收集粉尘 |  |  |
| 噪声 | 本项目设备较多，但高噪声设备较少，噪声源主要是数控下料机、钢材切割机、木工打孔机、除尘器配套风机等设备产生的噪声，噪声值约为60～85dB(A)，为间歇式噪声源。首先选用低噪音设备，根据噪声产生的位置和特点分别采取设备平衡安装、底座减振、建筑隔音等措施，产生噪声的设备经上述措施处理后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周围声环境质量影响较小。 |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 拟建项目位于枣庄市台儿庄经济开发区台北路路南，项目绿化方案依托出租方原有绿化，主要考虑利用厂区内道路两旁及其它闲余空地，通过植树种草改善厂区环境，且该项目生产过程中“三废”均能达标排放，对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

1.项目内容 枣庄强森装饰材料有限公司选址于枣庄市台儿庄经济开发区台北路路南，总占地面积2300m2，总建筑面积2300m2，投资60万元，建设板材加工及家具制造项目，建成后能够达到年产板材300万张、家具15000件的生产能力。 本项目符合国家有关法律、法规和政策规定。本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2019年修正）中限制类或淘汰类项目，可视为为国家允许类项目，符合国家产业政策。本项目的实施有益于台儿庄区经济的发展，也有益于整个国民经济的发展。 周边1km范围内无自然保护区、风景名胜区、文物保护单位，亦无需特殊保护的野生动植物，环境承载能力较强；项目所在地地质情况较好，无不良工程地质现象，建设条件良好。项目不在台儿庄区发展规划范围内，符合台儿庄经济开发区发展规划要求，符合国家促进节约集约利用土地和产业结构调整的政策。项目所在地交通便利、市政设施完善。项目选址基本合理。 2.环境现状 2018年台儿庄区环境空气中，PM10、PM2.5值均不满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准的要求；根据2018年枣庄市台儿庄区例行监测数据可知：台儿庄区功能区噪声四个季度均值昼间为51.2分贝，夜间为49.2分贝，声环境均能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准；2018年韩庄运河台儿庄大桥断面的总氮高于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，其余监测指标均未出现超标现象，均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。表明项目所在地区区域内地表水收到一定程度的污染，推测原因为农业化肥等施用造成。台儿庄区张庄水源地2018年的例行监测数据，2018年张庄水源地地下水除总硬度超标外，其余各项监测指标均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水标准要求，项目所在地地下水环境质量较好。 3.环境影响 3.1废气 (1) 有组织废气 导热油炉排放的烟气量为408.78万m3/a，外排烟气中污染物浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB 37/ 2374-2018）表2重点控制区标准要求（颗粒物10mg/m3、SO250mg/m3、氮氧化物100mg/m3、烟气林格曼黑度1（级））。 家具生产有组织排放的颗粒物浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准要求（颗粒物10mg/m3）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的排放要求（排放速率二级限值：3.5kg/h）。 (2) 无组织废气 结合工程分析及影响预测分析可知，项目无组织排放的颗粒物、VOCs最大落地浓度均小于的质量标准要求限值。颗粒物到厂界的落地浓度小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3），VOCs到厂界的落地浓度小于《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表2中厂界监控点浓度限值（2.0mg/m3），说明无组织废气能够做到厂界达标，对周围环境影响较小。 2.废水 本项目废水主要为工作人员产生的生活污水。劳动定员15人，生活污水产生量约108m3/a，主要污染物为COD和氨氮等，COD、NH3-N、SS，其污染物浓度及产生量分别为 COD400mg/L、0.043t/a；NH3-N30mg/L、0.0032t/a，SS 300mg/L、0.032t/a，BOD5250mg/L、0.027t/a，生活污水经化粪池收集后委托环卫部门清运处置，不外排。 因此，本项目产生的废水对厂区周围水环境影响较小。 3.噪声 本项目噪声主要是压片机、数控下料机、钢材切割机、木工打孔机、除尘器配套风机机械设备产生的噪声，噪声值约为60～85dB(A)，为间歇式噪声源。首先选用低噪音设备，根据噪声产生的位置和特点分别采取建筑隔声、基础减振、平衡安装等措施，产生噪声的设备经上述措施处理后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周围声环境质量影响较小。 4.固废 本项目固体废物主要是废导热油、生产过程中产生的边角料、除尘器收集粉尘以及职工生活垃圾等。通过采取措施后，一般工业固体废弃物处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求，危险废物的处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，不会对周围环境产生不利影响。 5.环保设施及投资概算 环保拟投资4万元，占总投资的6.67%。 表9-1 工程环保设施（措施）及投资估算一览表 项目; 环保建设规模; 投资额（万元）. 废气处理; 袋式除尘器，集气罩; 1. 废水治理; 化粪池、管网等; 1. 噪声治理; 基础减震、建筑隔音、平衡安装等设施的建设等; 1. 固体废物处置; 生活垃圾桶，一般固废存放点、危险废物暂存间; 1. 合 计; 4（万元）. 5.总量控制指标 根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，“十三五”期间主要控制污染物为SO2、NOx、COD、NH3-N，并在重点区域、重点行业对挥发性有机物进行总量控制；另根据山东省生态环境厅发布的《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》(鲁环发[2019]132号)，要求对颗粒物及VOCs也进行总量控制及总量替代。 本项目运营过程中有组织颗粒物排放量为0.0731t/a，有组织SO2排放量为0.03t/a，有组织NOX排放量为0.108t/a，因此需申请总量为：有组织颗粒物0.0731t/a/有组织SO20.03t/a，有组织NOX0.108t/a。 废水主要为职工生活污水，生活污水经化粪池收集后由环卫部门定期清掏，不外排，因此不需要申请废水中污染物排放总量。 6.建设合理性分析 综上所述，本项目对各种可能对环境产生影响的环节，采取了预防措施，减少了对环境可能造成的污染，在各种污染防治措施严格落实的条件下，对周围环境的影响可满足环境保护的要求。从环境保护的角度分析，本项目是可行的。 7.建议 (1) 项目的环保措施要与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产，确保各项防治措施落实到位，实现经济效益、社会效益与环境效益的统一与协调发展。 (2) 企业应加强各项污染治理设施的管理与维护，确保污染治理设施正常运转，确保各项污染物实现达标排放，以防止排放污染物对当地地下水、地表水和大气环境产生不利影响。 (3) 各设备应落实减震、隔声措施，定期进行设备检修，严禁设备带“病” 运行导致噪声排放超标。 (4) 加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生，一旦发生事故排放，应立即停止生产系统的生产，并组织维修，待系统正常运转后，方能正常生产。 (5) 若企业生产工艺、规模、防污措施等发生变化时需重新申报。 (6) 按当地环境主管部门要求编制《突发环境事件应急预案》，并报枣庄市生态环境局台儿庄分局备案。

预审意见： 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人: 年 月 日

注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污 口位置和地形地貌等） 附图2项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影 响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特 征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

山东省环境保护局翻印