# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工10万吨塑料管道制品项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 九建（枣庄）生态环境装备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 郑旖心 |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 孔鹏 |  |  |  |
| 通讯地址 | 枣庄市台儿庄区经济开发区台中路4351号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15689356688 |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 277400 |
| 建设地点 | 枣庄市台儿庄区经济开发区台中路与广进路交汇处东侧路北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 枣庄市台儿庄区发展和改革局 |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  | 2020-370405-29-03-010009 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 |  |  |  |  |  |  | C2922塑料板、管、型材制造 |  |  |  |  |  |  |
| 占地面积(㎡) | 9000 |  |  |  |  | 绿化面积(㎡) |  |  |  |  |  |  |  | 依托现有 |  |
| 总投资（万元） | 15000 | 其中：环保 投资(万元） |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 0.15% |
| 评价经费（万元） |  |  | 投产日期 |  |  |  |  |  |  |  | 2020年10月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模（不够时可附另页） 1、项目背景 九建（枣庄）生态环境装备有限公司年加工10万吨塑料管道制品项目选址于山东省枣庄市台儿庄经济开区，项目总占地面积9000m，总建筑面积11000m2，主要建设塑料管道及制品加工生产线，旱厕改造塑料制品生产线，备案生产线为雨水收集系统生产线聚丙烯加筋管生产线3条，实壁管生产线3条，旱厕改造产品生产线1条，项目建成后，达到年产各类塑料管道制品10万吨，化粪池10万套，雨水收集模块2000的生产能力。项目已于2020年3月在枣庄市台儿庄区发展和改革局备案，备案号为2020-370405-29-03-010009。本环境评价范围为一期工程，建设塑料管道及制品加工生产线3条，生产能力为各类塑料管道制品5000吨/a。 依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关要求，该项目需执行环境影响评价制度。项目为HDPE管材生产项目，经对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）（2017年9月1日）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号）（2018年4月28日）“十八、橡胶和塑料制品业”、“47、塑料制品制造”中的“其他”类别，需编制环境影响评价报告表。因此，建设单位委托我单位承担该项目环境影响报告表的编制工作。我单位接受委托后，经过现场勘察及工程分析，依据《环境影响评价技术导则》的要求和《中华人民共和国环境影响评价法》等相关要求，编制了本项目的环境影响评价报告表。通过环境影响评价，阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据，并由建设单位呈报环境保护局审批。 2、地理位置及周围环境状况 九建（枣庄）生态环境装备有限公司有限公司年加工10万吨塑料管道制品项目选址于枣庄市台儿庄经济开发区台中路4351号。项目具体位置详见附图1：项目地理位置图。 项目场址东侧为山东联润新材料科技有限公司；南侧为台中路；西侧为空地及广进路；北侧为台儿庄运鸿驾校。项目周围环境状况详见附图2：项目周围敏感图。 3、项目方案及主要建设内容 ①产品方案 产品方案见表1-1： 表1-1 产品方案一览表 产品名称; 生产规模（吨/a）; 运行时间; 备注. 聚丙烯管; 5000; 300天/年（2400h）; 一期工程. ②建设内容 一期工程占地1728m2，总建筑面积1728m2，主要建设内容详见表1-2。 表1-2 主要建设内容一览表 工程类别; 单项工程; 工程内容; 备注. 主体工程; 联合生产车间; 1728m2; 聚丙烯管道生产线3条; 现有. 辅助工程; 办公用房; 30m2; 设于联合生产车间内，主要设有办公室、技术科等; 现有. 储运工程; 仓库; 800m2; 用于原料、成品储存; 现有. 运输; 项目所需原材料由自备车辆及社会车辆解决，厂内运输依靠升降台、人力等完成; 新建. 公用工程; 给水系统; 使用新鲜水690m3/a，由区域供水系统供水; 新建. 排水系统; 生活污水（72m3/a）经化粪池处理后，接入台儿庄污水处理厂处理; 新建. 供电系统; 用电总量为13.4万kWh/a，由区域供电系统提供; 新建. 环保工程; 废气; 有组织(VOCs); 经集气罩收集引入UV光氧+活性炭处理后通过15m高排气筒排放(H1). 无组织(VOCs); 加强车间通风，增加职工防护措施，增加厂区绿化面积，设置卫生防护距离. 废水; 化粪池; 生活污水经化粪池处理后接入台儿庄污水处理厂处理. 噪声; 减震、隔声、基础固定等. 固废; 设置一般固废暂存处、危废间；生活垃圾收集装置. 生产区、办公、储存区等全部设置于一座联合生产车间内，厂区设置2个出入口。车间东部设生产区，西部设置成品区、原料区、办公区。平面布局尽可能的使工艺流程顺畅，节约占地。在流程顺畅合理的前提下，装置独立布置。项目平面布置详见附图3：项目总平面布置图。 4、原辅材料及能源消耗 主要原辅材料及能源消耗详见表1-3。 表1-3 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 类别; 名称; 单位; 数量; 来源/备注. 1; 原辅材料; 聚丙烯(PP)树脂颗粒; t/a; 5000; 外购. 2; 色母; t/a; 200; 外购. 3; 消泡剂; t/a; 200; 外购. 5; 能源消耗; 新鲜水; m3/a; 690; 区域供水管网. 6; 电; 万kWh/a; 13.4; 区域供电系统. 表1-4 原辅材料主要成分理化性质一览表 序号; 名称; 理化性质. 1; 聚丙烯(PP)树脂; 聚丙烯（PE），英文全称是polyethylene。聚丙烯在常温下为蜡状颗粒物，外表呈乳白色，无毒、无味。聚丙烯的力学性能一般，拉伸强度较低，抗蠕变性不好，耐冲击性好；聚丙烯的耐热性不高，随相对分子质量和结晶度的提高有所改善。耐低温性能好，脆性温度一般可达－50℃以下；并随相对分子质量的增大；聚丙烯无极性，所以具有介电损耗低、介电强度大的电性能优异，即可以做调频绝缘材料、耐电晕性塑料，又可以做高压绝缘材料。聚丙烯属于烷烃惰性聚合物，具有良好的化学稳定性。. 2; 色母; 色母是塑胶加工中常用的一种调色物料。色母是由高比例的颜料或添加剂与热塑性树脂，经良好分散而成的塑料着色剂，其所选用的树脂对着色剂具有良好润湿和分散作用，并且与被着色材料具有良好的相容性。. 3; 消泡剂; 消泡快，抑泡性能好。不影响起泡体系的基本性质。扩散性、渗透性好。化学性稳定。无生理活性，无腐蚀、无毒、无不良副作用、不燃、不爆，安全性高。. 5、主要设备 主要设备详见表1-5。 表1-5 主要设备一览表 - 序号; - 设备名称; - 规格; - 单位; - 数量; - 备注. - 1; 上料机; --; 套; 3; --. - 2; 挤出机; --; 台; 3; --. - 3; 成型机; 800型号、1200型号; 套; 3; 800型号2套、1200型号1套. - 4; 叉车; --; 辆; 3; --. - 5; 循环冷却系统; 15m3/h; 套; 3; --. 6、公用工程 （1）给排水 ①给水： 用水由台儿庄经济开发区供水管网提供，项目所在区域供水设施完善，本项目依托区域供水系统，厂区用水主要为生产用水（冷却循环水）、生活用水、绿化用水。 生产用水（冷却循环水）：项目设有循环水系统3套，冷却水槽3座，单座规模大小为1m×1m×1m，单套系统循环水量为12.5m3/h。注塑工序每天工作8h，则单座冷却水池循环用水量100m3/d，冷却水池补水量为循环水量的1%，则冷却水池补水量为1m3/d（300m3/a），总补水量为3m3/d（900m3/a）。 生活用水：项目定员10人，项目内部不设宿舍，职工为附近村民，不在厂内食宿，职工生活用水量以30L/（人·d）计，年工作300天，则生活用水量为900m3/a（0.3m3/d）。 综上所述，项目年消耗新鲜水690m3。 ②排水 厂区排水采用“雨污分流制”，建筑物屋面为有组织排水，雨水经管道收集后排入雨水管网。冷却水循环使用，不外排。 生活污水其产污量为用水量的80%，则为72m3/a，生活污水水质简单，经化粪池处理后，接入台儿庄污水处理厂处理。 水平衡图1-1。 冷却循环水 生活用水 化粪池 处理后接入台儿庄污水处理厂处理 损耗900 72 900 90 损耗18 图1-1 项目水平衡情况图 单位：m3/a 自来水 690 72 60000 （2）供电： 用电量约13.4万kWh/a，由区域供电系统提供，经公司内部处理后使用。 （3）供暖及制冷： 办公用房使用分体式空调，即冬季采暖、夏季制冷。 7、职工人数及工作制度 定员10人，生产实行单班制，每班8小时，年工作日为300天，计2400小时，职工为附近村民，不在厂区内食宿。 8、产业政策及规划相符合性分析 （1）项目为管材生产项目，经查询不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）（修正稿）中“鼓励类”“限制类”“淘汰类”的范畴，可视为“允许类”项目。 （2）建设项目已经取得枣庄市台儿庄区发展和改革局备案（备案号：2020-370405-29-03-010009，见附件2）。 （3）项目选址于枣庄市台儿庄经济开发区，用地为台儿庄经济开发区工业用地（详见附图6），用地不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制或禁止的范围，因此项目土地利用合理。 （4）符合《台儿庄经济开发区环保规划》 台儿庄经济开发区于2000年由枣庄市政府批准成立，原名为台儿庄民营经济园区，2002年7月起步建设。依据《山东省人民政府关于济南槐荫工业开发区等设立为省级开发区的通知》（鲁政字〔2006〕71号）精神，2006年3月批准为省级开发区。 目前经济开发区工业用地4.73km2，占规划面积的57.1%。其中北二环路北、北环路之间和文化路与八号路之间为一类工业用地，规划用地1.65km2，主要发展服装、纺织等工业；长捷路与北二环路之间为二类工业用地，规划用地2.11km2，主要发展机械制造等工业；长捷路南、闫浅干渠东为三类工业用地，规划用地0.97km2，主要发展轻污染的化工等工业项目。省政府对开发区定位是：主要发展机械制造、纺织、化工产业。 《台儿庄经济开发区环保规划》中明确指出：严格控制生产过程中产生废气的排放，对生产装置排放的废气，积极采用回收、吸收、吸附、冷凝等处理确保治理效果，处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的标准后方可排放。通过功能分区的合理布局，各功能分区达到规定的噪声标准要求，通过各企业内部合理布局（特别是噪声设备合理布置）使各企业厂界噪声达标，道路交通噪声达到国家标准要求。工业固体废物和生活垃圾分类收集，分类储运、并设立固体废物暂存区；根据工业固体废物各自的特性和组成的不同，进行综合利用；生活垃圾由环卫部门收集后运至台儿庄垃圾处理厂进行处理。 本项目工业废气（有机废气）能够通过有效的环保设施及自然通风达标排放，固废做到零排放，生活污水经化粪池处理后接入经济开发区污水管网进入污水处理厂处理，设备噪声经过隔声、距离衰减后能够满足噪声标准。周围无重点文物保护单位，同时产生的污染物较少，污染物经过合理的处理后都能达到环境保护的标准，经过采取相应措施后对环境的影响较小，场址选择合理，符合台儿庄区总体规划。 ⑧与区域环评审查意见的符合性分析 山东台儿庄经济开发区已完成跟踪评价，并于2016年由山东省环保厅组织有关部门代表和专家进行审查，形成了审查意见（鲁环评函[2016]77号）；拟建项目建设与园区环评审查意见符合性分析详见表1-6，园区入园企业行业控制级别见表1-7。 表1-6 拟建项目与规划环评审查意见的符合性分析 序号; 园区环评批复内容; 拟建项目情况; 是否符合. 1; 规划范围：台儿庄经济开发区的规划范围为东至华阳路、南至韩庄运河、北至北环路、西至台四路，面积8.28km2; 拟建项目位于台儿庄经济开发区，符合园区规划; 符 合. 2; 产业定位：主要发展机械制造、纺织、化工产业。在省政府对开发区定位的基础上结合开发区的实际对开发区用地规划加以扩大并设置：一类工业用地，主要发展服装、纺织等工业；二类工业用地主要发; 机械制造等工业，三类工业用地，主要发展轻污染化工等工业（用、 水量小，入橡胶制品、塑料制品、复混肥、医药复配、食品和饲料添加剂、信息用化学品、电子化学品等） 拟建项目属于塑料板、管、型材制造，用水量较小，无工业废水排饭; 符 合. 3; 排水：开发区排水采用雨污分流制。雨水就近排放，开发区污水经预处理达标后和收集的初期雨水由开发区排污管道系统收集，近期排入台儿庄污水处理厂，远期（从2011年起）废水全部排入开发区污水处理厂，废水经开发区污水处理厂处理后部分回用于开发生产以及道路广场和绿化用水，部; 回用于城区，剩余的废水用于农田灌溉和外排。 本项目排水采用“雨污分流、清污分流”制，雨水经厂区内雨水管网收集后，再经园区雨水管网；本项目无生产工艺废水，废水主要为职工生活污水。厂区建冲水厕所及化粪池收集生活废水，排入台儿庄区污水处理厂处理; 符 合. 4; 供热：依托山东王晁煤电集团公司的热电厂进行集中供热。; 本项目采用电加热; 符 合. 表1-7 园区入区行业控制级别表 行业类别; 行业小类; 控制级别. 制造业. 纺织业; 纤维原料初步加工业; ●. 棉纺织业、毛纺织业; ★. 服装及其他纤; 制品制造业 服装制造业; ★. 制帽业; ★. 制鞋业; ▲. 其他纤维制品制造业; ▲. 化学原料及化学制品制造业; 复混肥制造业; ▲. 信息用化学品制造业; ▲. 食品和饲料添加剂; ▲. 农药制造、医药中间体、染料中间体; ×. 污染较重的化工（如颜料、染料等）; ×. 塑料制品业; 所有; ▲. 医药制造业; 医药复配、中药材及中成药加工业、生物制品业; ▲. 橡胶制品业; 轮胎制造业、力车胎制造业、橡胶零件制品业、再生橡胶制造业、橡胶翻新业; ●. 非金属矿物制品业; 玻璃纤维及其制品业、玻璃钢制品业、砖瓦和和轻质建 筑材料制造业; ●. 陶瓷制; 业、耐火材料制品业、石墨制品业 ×. 金属制品业电镀工序，表面化学处理工序; ×. 其它; ●. 通用设备制造业; 电镀工序，表面化学处理工序; ×. 其它; ●. 专用设备制造业; 电镀工序，表面化学处理工序; ×. 其它; ●. 交通运输设备制造业; 汽车零部件及配件制造业、汽车车身制造业; ★. 微型汽车制造业、客车其它制造业、小轿车制造业; ●. 电镀工序，表面化学处理工序; ×. 其它; ▲. 电力、燃气及水的生产和供应业; 所有; ●. 交通运输、仓储及邮政业; 公路旅客运输、; 物运输、物流、邮政 ★. 注：★—优先进入行业；●—准许进入行业；▲—控制进入行业；×—禁止进入行业。 除表1-7中规定的准入行业外，其他污染轻的，或者能起到“补链”作用的项目，在经过项目环评详细论证进区的可行性后，可准许入区。 拟建项目厂址位于台儿庄经济开发区范围内，行业类别属于塑料板、管、型材制造，符合台儿庄经济开发区的产业定位和发展规划。项目用地性质属于工业用地，符合台儿庄经济开发区土地利用总体规划。园区基础设施完善，给水、供电、污水管网已铺设完成，可满足拟建项目使用需要。 9、项目与《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》符合性分析 项目与《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的符合性见表1-8。 表1-8 项目与《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》符合性 序号; 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》具体要求; 本项目情况; 符合性. 1; 加快推进“散乱污”企业综合整治。针对涉及VOCs排放的“散乱污”企业（主要为涂料、油墨、合成革、橡胶制品、塑料制品、化纤生产等行业企业，使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂和其他有机溶剂的印刷、家具、钢结构、人造板、注塑等制造加工企业，以及露天喷涂汽车维修作业等），在落实《2017年环境保护突出问题综合整治攻坚方案》 《山东省落实〈京津冀及周边地区2017—2018 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案〉实施细则》要求基础上，坚持边整治、边摸排，对新排查出的“散乱污”企业，坚持“先停后治”的原则。建立管理台账，实施分类处置。实行网格化管理，建立由乡(镇、街道)党政主要领导为“网格长”的监管制度，明确网格督查员，落实排查和整改责任; 本项目不属于散乱污企业，位于山东省枣庄市台儿庄经济开发区; 符合. 2; 严格建设项目环境准入。各市要严格落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”，逐步提高石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目的环保准入门槛，实行严格的控制措施。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目按法律法规要求进行环境影响评价，符合三线一单要求，安装高效治理设施; 符合. 由上表可见，本项目符合《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的要求。 10、与《山东省重点行业挥发性有机物专项治理方案》符合性分析 与《山东省重点行业挥发性有机物专项治理方案》（鲁环发[2016]162 号）符合情况见下表。 表1-9 与《山东省重点行业挥发性有机物专项治理方案》符合性分析 序号; 方案内容; 本项目情况; 符合性. 1; 提高低挥发性有机物含量的涂料使用比例。鼓励企业使用符合环保要求的水性、高固份、粉末、紫外光固化等低VOCs含量的涂料。; 本项目不设计涂料; 符合. 2; 降低单位产品的挥发性有机物排放量。鼓励企业采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等涂装效率较高的涂装工艺，单位涂装面积的VOCs排放量应符合相关标准要求。; 不合计涂装工艺; 符合. 3; 加强工艺废气的集中收集和治理。涂料、稀释剂、清洗剂等含VOCs的原辅材料应储存或设置于密封容器或密闭工作间内以减少VOCs的无组织排放。喷漆、流平和烘干等产生VOCs废气的生产工艺应设置于密闭工作间内，配备有机废气收集系统。除工艺有特殊要求外禁止露天和敞开式喷涂作业。因工艺要求无法设置密闭工作间的，VOCs排放工段应设置集气罩、排风管道组成的排气收集系统。经收集的有机废气应采用催化燃烧、热力焚烧以及其它适用的新技术净化处理后达标排放。; 项目建设废气收集处理系统，确保废气达标排放。; 符合. 4; 建立台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量。台账保存期限不得少于3年。; 建设单位严格按照要求建立台账; 符合. 由上表可知，项目符合《山东省重点行业挥发性有机物专项治理方案》（鲁环发[2016]162）的相关规定。 11、项目与“气十条”、“水十条”“土十条”现行环境管理要求的相符性分析 表1-10 项目与“气十条”、“水十条”、“土十条”现行环境管理要求的相符性分析 名称; 政策要求; 符合性; 说明. 《大气污染防治行动计划》 （气十条） 国发[2013]37号2013.0910; 加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017 年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。; 符合; 项目不涉及燃煤锅炉. 在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。; 符合; 不涉及供热供气. 加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设; 所有燃煤电厂、钢铁企 的烧结机和球团生产设备、石油炼制企业的催化裂化装置、有色金属冶炼企业都要安装脱硫设施，每小时20蒸吨及以上的燃煤锅炉要实施脱硫。除循环流化床锅炉以外的燃煤机组均应安装脱硝设施，新型干法水泥窑要实施低氮燃烧技术改造并安装脱硝设施。燃煤 炉和工业窑炉现有除尘设施要实施升级改造。 符合; 项目不属于重点行业，不涉及脱硫、脱硝、除尘改造工程建设. 推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。; 符合; 本项目不属于左栏中行业. 完善涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。; 符合; 项目不涉及涂料. 深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。推进城市及周边; 化和防风防沙林建设，扩大城市建成区绿地规模。 符合; 项目租赁现有厂房. 开展餐饮油烟污染治理。城区餐饮服务经营场所应安装高效油烟净化设施，推广使用高效净化型家用吸油烟机。; 符合; 不设食堂. 严控“两高”行业新增产能。修订高耗; 、高污染和资源性行业准入条件，明确资源能源节约和污染物排放等指标。有条件的地区要制定符合当地功能定位、严于国家要求的产业准入目录。严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。 符合; 项目不属于“两高”行业. 严禁核准产能严重过剩行业新增产能项目。坚决停建产能严重过剩行业违规在建项目。认真清; 产能严重过剩行业违规在建项目，对未批先建、边批边建、越权核准的违规项目，尚未开工建设的，不准开工；正在建设的，要停止建设。地方人民政府要加强组织领导和监督检查，坚决遏制产能严重过剩行业盲目扩张。 符合; 项目不属于产能严重过剩行业. 强化企业施治。企业是大气污染治理的责任主体，要按照环保规范要求，加强内部管理，增加资金投入，采用先进的生产工艺和治理技术，确保达标排放，甚至达到“零排放”；要自觉履行环境保护的社会责任，接受社会监督; 符合; 各类污染物均到合理处置，能够做到达标排放. 严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。; 符合; 项目依法申请总量控制指标. 京津冀、长三角、珠三角区域以及辽宁中部、东、武汉及其周边、长株潭、成渝、海峡西岸、山西中北部、陕西关中、甘宁、乌鲁木齐城市群等“三区十群”中的47个城市，新建火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工等企业以及燃煤锅炉项目要执行大气污染物特别排放限值。各地区可; 据环境质量改善的需要，扩大特别排放限值实施的范围。 符合; 所在地不属于“47城”，不执行大气污染物特别排放限. 《水污染防治行动计划》 （水十条） 国发[2015]17号 2015.04.16; 专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改; 。新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。 符合; 项目不属于十大重点行业. 严控地下水超采。在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水; 应进行地质灾害危险性评估。严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。依法规范机井建设 理，排查登记已建机井，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，一律予以关闭。开展华北地下水超采区综合治理，超采区内禁止工农业生产及服务业新增取用地下水。京津冀区域实施土地整治、农业开发、扶贫等农业基础设施项目 不得以配套打井为条件。 符合; 生产、生活用水通过区域管网供给，用水量少. 《土壤污染防治行动计划》 （土十条） 国发[2016]31号 2016.05.31; 严厉打击非法排放有毒有害污染物、违法违规存放危险化学品、非法处置危险废物、不正常使用污染治理设施、监测数据弄虚作假等环境违法行为。; 符合; 不涉及危险化学品，项目执行环保设施三同时，污染物均得到合理处置. 各地要将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。; 符合; 项目位于园区，为工业用地，不占用基本农田. 防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐; 符合; 不占用基本农田，不属于所列行业范畴. 12、“三线一单”相符性分析 结合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）要求，本项目与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单符合性分析情况如下： （1）生态保护红线 根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020）》，与台儿庄区有关的生态保护红线规划见表1-11。 表1-11 台儿庄区生态保护红线基本情况 代码及红线区域名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 面积（平方公里）; 相对项目方位、最近距离. 总面积; I类红线区. SD-04-B2-01；峄城古运 河土壤保持、水源涵养生态保护红线区; 土壤保持、水源涵养; 台儿庄区韩庄运 河西侧古运河乡 湿地公园; 10.60; /; 西、13.9km. SD-04-B2-02；韩庄运河 运河土壤保持、水源涵养生态保护红线区; 土壤保持、水源涵养; 台儿庄区韩庄运 河东侧湿地公 园，动到枣庄市 边界; 28.67; 0.02; 南、3.98km. SD-04-B4-13；大伏山、 黄邱山生物多样性维护、水源涵养生态保护红线区; 水源涵养、生物多样性维 护; 台儿庄区南侧黄 邱山、大伏山; 9.20; /; 西南、18.1km. 根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020 年）》可知，本项目不位于台儿庄区生态保护红线范围内，详见附图4：枣庄市生态保护红线图。满足《山东省生态保护红线规划（2016-2020）》要求。 （2）环境质量底线 通过对该区域环境质量现状分析可知，项目所在区域地表水环境、声环境质量能够满足相应标准要求，环境空气中颗粒物超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，枣庄市已经制定了大气污染综合治理实施方案，采取了促进现有企业升级改造、新建企业加强环境治理、取缔小型燃煤锅炉、推广集中供热供气削减生活污染源等措施，目前区域大气环境质量已经明显好转，近三年区域环境空气质量明显改善；本项目运营期通过采取各种废气、废水、噪声及固废措施后，废气远低于排放标准要求，废水及固废零排放、噪声厂界达标，通过影响分析可知，本项目不会对区域环境质量造成明显影响，满足区域环境质量改善目标管理要求，符合环境质量底线规定要求。 （3）资源利用上线 项目为PP管材生产项目，运营过程中主要用水为生产用水、生活用水及绿化用水，依托区域供水管网；用电来自区域供电系统；用地为台儿庄经济开发区现有用地，不占用新的土地资源，不会突破当地资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 项目为聚丙烯管材生产项目。经对照《枣庄市人民政府关于印发枣庄市投资项目负面清单的通知》（枣政字〔2014〕54号），未被列入枣庄市投资项目负面清单范围。 综上所述，符合“三线一单”的要求。 12、环保投资 环保投资为22万元，占建设总投资的0.15%，预计用于雨水管网建设、生活污水预处理、绿化及垃圾收集等，详见表1-12。 表1-12 整个项目环保投资表 项目; 环保设施名称; 环保投资 （万元）; 预期效果; 进度. 废水; 化粪池（1座）; 2; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的A级标准及台儿庄区污水处理厂进水标准; 与建设项目同时设计、同时施工、同时投入运行. 废气; UV光氧+活性炭废气净化器+15m高排气筒; 12; 《挥发性有机物排放标准 第六部分：有机化工行业》（DB2801.6-2018）； 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 加强车间通风，增加职工防护措施，增加厂区绿化面积，设置卫生防护距离; 2. 噪声; 基础固定、减震、隔声、防声围封等; 1; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准. 固废; 收集暂存设施、危废间; 5; 零排放. 合计; 22; --; --. . |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属新建项目，选址于枣庄市台儿庄经济开发区，用地为规划工业用地，租赁原有闲置厂房进行生产，故不存在与本项目有关的原有污染情况和主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 选址于山东省枣庄市台儿庄经济开发区太中路4351号（厂区中心坐标东经: 117.710°，北纬: 34.582°）。项目具体位置详见附图1。 台儿庄区地处枣庄市最南部，鲁苏交界处，南、东部与江苏省邳州市毗连，西、西南部与江苏省铜山县紧邻，北部与峄城区接壤，为山东的南大门，徐州东北之门户。台儿庄地跨东经117°23'～117°50'，北纬34°28'～34°44'，东西长37.2km，南北宽28.75km，总面积538.5km2。 台儿庄经济开发区位于台儿庄城区西侧，有四通八达的交通运输网，枣台公路穿区而过，南邻京杭大运河，东临京沪高速公路，西有京福高速公路。距徐州观音机场约90公里。韩庄运河在区内总长达38公里，分布大小港口200余个，货物吞吐量达400余万吨，区内道路与镇道交叉纵横形成了较完善的对外对内交通网络。 2、地形、地貌、地质 台儿庄境内地势南北高，中间低，自西向东渐低，呈倾斜状。西南部为连绵起伏的低山丘陵，宜林宜牧。北部为平原，适宜各种农作物生长。中部和东部较低洼，利于水产养殖与水稻种植。西南部最高山峰海拔306m，西北最高处海拔203m。最低点在东南部的赵村湖，海拔24.5m。韩庄运河自西向东横贯全境，大沙河由北向南流经境内中部，注入韩庄运河。全区自南向北，由西向东分布着丘陵坡地、梯田近山阶地、山间谷地、山前倾斜平原以及河漫洼地等地貌单元，其中低山丘陵面积占总面积的18.6%，平原面积占总面积的81.4%。 区域主要地质有奥陶系、东溪组、山西组、石炭系、太原系。台儿庄区位于峄台山间平原水文地质区的台儿庄断块裂隙岩溶孔隙水水文地质亚区，西南部为碳酸盐含水岩组、东南部为第四系孔隙水含水岩组与碳酸盐含水岩组叠置结构，上下层水力联系密切，北部局部发育第三系裂隙含水岩组。台儿庄区地下水流向为从北偏西到南偏东。 本区域内断裂间隙较多，地震等级为七度设防区，根据《中国地震参数区划图》，本区地震动参数：地震动峰值加速度为0.10g。因无应力聚集条件，历史上未发生过较大地震。规划区内工程地质条件较好，粘土、压粘土地基承载力在1.2~1.5kg/cm2，强化片麻岩地耐承载力1.5~3.0kg/cm2。 本项目所在地地形较平坦，地势南北高，中间低，自西向东渐低，呈倾斜状。 3、气候、气象 台儿庄区属于暖温带季风型大陆型气候区，四季分明，春季回暖快，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷干燥，年平均气温为14.8度，极端最高气温39.6度，极端最低气温-19.8度。年均降水量811.6mm，降水量主要集中在6、7、8月份，占全年总量的61%，而12月份至来年2月份的降水量仅占全年总量的7%。十年一遇24小时最大暴雨量为150.9mm，年最大降水量为1377.3mm，年最少降水量为463.3mm。全年平均雨日为120.4天，平均暴雨日为27.6天。全年日照时数为1955.7小时，年日照百分率为49%，无霜期284.1天左右。湿润度为0.72，全年平均蒸发量为1585.2mm。年平均湿度为65%。年平均气压为1008.0百帕，最高气压为1036.9百帕，最低气压为987.3百帕。年平均风速为2.0m/s，极端最大风速为23m/s，全年主导风向为东北风。主要气象灾害有：洪涝、暴雨、大风、冰雹。 - 水文水系 （1）地表水 韩庄运河，自微山县韩庄镇起，东南行，八里沟以下沿韩庄老运河开挖，经台儿庄，至苏鲁边界与中运河相接，全长42.5公里。设有韩庄船闸、万年闸船闸、台儿庄船闸，二级航道，可常年通航1000吨及以上船舶。分3期进行治理。（1958～1962年）主要治理工程有：疏挖土城至黄林庄段，长3.5公里。（1963～1966年），主要治理工程有：拓宽湖口至新闸子12公里河槽，清除老运河残堤。（1972～1977年），1972年，韩庄运河作为治淮战略骨干工程，经水电部批准按微山湖水位33.5米时，下泄2500立方米/秒（包括伊家河200立方米/秒，老运河250立方米/秒）的标准，继续扩大治理。 韩庄运河位于骆马湖至南四湖之间，是南四湖主要泄洪河道，上起微山湖韩庄闸，向东流经济宁市微山县、枣庄市峄城区和台儿庄区，于苏鲁交界处陶沟河口下接中运河，全长42.5km，区间流域面积1828km2。韩庄运河是京杭大运河的组成部分，主要支流有伊家河、峄城大沙河、陶沟河。 韩庄运河进口建有韩庄节制闸，下段建有台儿庄闸和船闸。沿河两岸处于南北山丘之间，地势低洼，地面高程从韩庄至省界由37.0m降至25.0m，东西坡降为1/1000~1/5000，行洪时水位高出堤外地面。 全区有小(二)型水库两座，流域面积为4.35km2，总库容量108.9万m3，兴利库容57.5万m3，另有库容超过1万立方米的塘坝7座，容量合计为21.5万m3、实际蓄水量5.6万m3。 - 地下水 台儿庄地区地层属于华北型太古界的变质岩系，元古界的震旦系，古生界的寒武、奥陶、石炭三迭系，中生界的白垩系，新生界的第三、第四系均有分布，侵入岩少有。区境内有韩台断层横跨东西，南部低山丘陵区有明显断裂带二十七条，实测性不明显及推测性或掩盖断裂带三十条。岩溶裂隙构造比较发育，且容易被水侵蚀，卡斯特溶洞易于形成，可直接受大气降水补给。区境内地下水与地表水水力联系密切，地下水流向与地表水基本一致。境内地下水资源主要靠降雨补给，其次为灌溉入渗及河流水补给。 - 水资源利用现状 台儿庄区水资源丰富，面广量大，对实现农田水利化和工业用水潜力很大。 全区地表水资源较为丰富。在总面积538.5km2内，13条河流纵横交错，年平均径流量达1.42亿m3。台儿庄素有“江北水乡”之称，全区地下水资源总储量1.559亿m3，可开采量为1.31亿m3；主要分布在运河以北、大沙河以东地区，京杭大运河，伊家河横贯东西，峄城大沙河从城区西侧穿过，境内水资源主要来自空中降水、地下水，另有一些客水，客水年均22.59亿m3，可利用1.6754亿m3，地表水依靠台儿庄节制闸调节。空中降水年平均811.6mm，总量为4.41亿m3。 枣庄市人民政府令第138号公布《枣庄市饮用水水源保护管理办法》（2014.11），第三章水源保护区的划分，第七条各区共有9处饮用水水源地。其中，台儿庄区为张庄水源地，保护区划分范围具体是： 台儿庄区张庄水源地 1.一级保护区:东至3号井东120米，西至3号井西100米，南至3号井南50米，北至3号井北运河南岸路范围内的区域； 2.二级保护区:东至3号井东200米，西至3号井西500米，南至3号井南200米，北至京杭大运河南河堤范围内的区域(一级保护区范围除外)。 拟建工程位于台儿庄区张庄水源地二级保护区西北方向约5.10km，不在饮用水源地保护区范围内，运行不会对饮用水水源地造成影响，选址合理。 5、植被、生物多样性 境内植物资源有340多种，分为草本、木本两大类，其中药用植物71种。草本植物主要有：桔梗、半夏、葛根等，木本植物主要有：酸枣、白榆、桑、黄连、银杏等。动植物资源主要有：狐狸、獾、刺猬、黄鼬、红隼、野鸭、游隼、豆雁、普通夜鹰、星头啄木鸟、普通鸬鹚、蛇、壁虎、蝎子等。 农业资源丰富。台儿庄区是全国商品粮生产基地和优质小麦生产基地。全区形成了“三水”农业、桑蚕、食用菌、瓜菜、林果、畜牧六大主导产业，有涛沟桥大米、仙芝牌蘑菇、张庄蜜桃、邳庄河蟹、运河甲鱼、张家狗肉等20多个名优农产品。 6、矿业资源 台儿庄区矿产资源主要有煤和石膏，煤主要集中于运河以南，储量8000万t，其中韩台煤田储量为2853.3万t。石膏主要分布在泥沟镇东北部，储量为5200万t。此外，境内南部山区还有数量较大、分布较广的大理石。青石、粘土、牛眼石、石灰石和河沙等也有分布。 7、南水北调东线工程 根据《南水北调东线工程规划》(修订版)，南水北调东线工程的输水路线为：经韩庄运河、不老河入南四湖，经梁济运河入东平湖，经位山隧洞穿黄河后，由鲁北输水线路出境。 南水北调工程是解决我国北方地区水资源短缺问题的重大基础设施项目，主要供水目标为黄淮海平原东部和山东半岛，解决苏北、山东东部河北东南部以及津浦铁路沿线的城市缺水问题，并可作为天津市的补充水源，输水主干线全长1150km，其中黄河以南660km，黄河以北490km，输水渠道的90%可利用现有渠道和湖泊。 南水北调东线工程能否顺利实施关键在于治污，山东段水污染防治作为东线治污工作的重要组成部分，是促进南水北调东线工程建设的一项至关重要的工作。 根据南水北调东线工程调水水质要求，将山东省南水北调沿线汇水区域划分为下列三类控制区。 核心保护区域指：山东省南水北调东线工程干渠大堤和所流经湖泊大堤(这两种大堤以下简称“沿线大堤”)内的全部区域。 重点保护区域指：核心保护区域向外延伸15km的汇水区域。 一般保护区域指：除以上核心保护区域和重点保护区域以外的其他调水沿线汇水区域。 项目距离韩庄运河中运河距离为3.18km，属于南水北调东线工程重点保护区，生活污水经化粪池处理后接入台儿庄污水处理厂处理，废水不外排，对南水北调东线工程影响较小。 .

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境功能规划 项目位于枣庄市台儿庄经济开发区，根据台儿庄区环境功能规划，项目所在区域空气环境属《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准适用区；根据《山东省地表水环境功能区划》，地表水属《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域；地下水环境属于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准适用区；声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准适用区。 2、环境空气 根据2018年枣庄市环境质量报告书数据可知，2018年枣庄市良好天数为182天，分别占全年总天数的49.8%，台儿庄区大气自动监测点常规监测项目年平均浓度监测统计结果见表3-1。 表3-1 2018年台儿庄区环境空气质量例行监测结果 单位：mg/m3 月份; 台儿庄区. SO2; NO2; PM10; PM2.5. 年均值; 0.013; 0.039; 0.118; 0.069. 标准值; 0.06; 0.04; 0.070; 0.035. 根据监测结果可知，台儿庄区PM10、PM2.5值均不满足标准要求。由于煤炭仍然是主要能源，机动车增加和城市建设道路扩建，加上雨雪越来越稀少，空气干燥，容易引起扬尘，导致PM10、PM2.5年均值超标。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，判定项目所在区域为非达标区。据《2019年台儿庄区政府工作报告》可知，台儿庄区拟采取以下措施改善大气环境：严格落实大气环境质量约束性指标，持续改善空气质量。深化“散乱污”企业治理，完成重点行业无组织排放整治，联网监测重点排污企业和全部高架源，综合治理餐饮油烟、建筑扬尘，严格执行烟花爆竹城区禁放限放规定。持续推进燃煤锅炉综合整治，全面淘汰35蒸吨及以下燃煤锅炉，扎实推进“煤改电”、“煤改气”工程，煤炭消费总量控制在426万吨以内。大力推广秸秆利用新技术，继续实施秸秆全年常态化禁烧。完善重污染天气预警机制，落实应急管控措施，推行联防联控联治，科学治霾、协同治霾，区域环境空气质量会有明显改善。 3、地表水 该项目地表水系属淮河流域京杭运河水系，项目所在区域的地表水系为韩庄运河。枣庄市环境监测站2018年对韩庄运河台儿庄大桥断面进行了例行监测，监测结果见表3-2。 表3-2 2018年地表水监测结果表（年均值） 单位：（pH除外） 监测项目; pH; 电导率 μs/cm; DO; 高锰酸盐指数; （BOD5）; 氨氮(NH3-N); 石油类; 挥发酚. 年均值; 8.05; 115.6; 3.3; 3.3; 2.5; 0.39; 0.019; 0.0004. Ⅲ类标准; 6～9; —; 5; 6; 4; 1.0; 0.05; 0.005. 监测项目; 化学需氧量（COD）; 总氮(以N计); 总磷（以P计）; 铜（μg/L）; 锌（μg/L）; 氟化物（以 F- 计）; 硒（μg/L）; 砷（μg/L）. 年均值; 13.8; 3.88; 0.1; 1; 17; 0.52; 0.9; 2.6. Ⅲ类标准; 20; 1.0; 0.2; 1000.0; 1000.0; 1.0; 10; 50. 监测项目; 氰化物; 阴离子表面活性剂; 硫化物; 汞 （μg/L）; 铅（μg/L）; 镉（μg/L）; 六价铬; —. 年均值; 0.002; 0.05; 0.009; 0.02; 1.7; 0.03; 0.01. Ⅲ类标准; 0.2; 0.2; 0.2; 0.1; 50; 5; 0.05. 监测结果表明：2018年台儿庄大桥断面的总氮高于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，其余监测指标均未出现超标现象，均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。表明项目所在地区区域内地表水收到一定程度的污染，推测原因为农业化肥等施用造成。 4、地下水质量 根据枣庄台儿庄区张庄水源地2018年的例行监测数据，2018年张庄水源地地下水除总硬度超标外，其余各项监测指标均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水标准要求，项目所在地地下水环境质量较好。 表3-3 台儿庄区地下水2018年例行监测结果平均值 单位：mg/L（pH除外） 监测项目; 标准(Ⅲ类); 张庄水源地. pH; 6.5-8.5; 7.25. 总硬度; ≤450; 404. 高指数; ≤3.0; 未检出. 氨氮; ≤0.2; 未检出. 氟化物; ≤1.0; 0.39. 氯化物; ≤250; 101. 硫酸盐; ≤50; 167. 挥发酚; ≤0.02; 未检出. 硝酸盐氮; ≤20; 10.67. 亚硝酸盐氮; ≤0.02; 未检出. 氰化物; ≤0.05; 未检出. 砷; ≤0.01; 未检出. 汞; ≤0.001; 未检出. 铅; ≤0.01; 未检出. 镉; ≤0.01; 未检出. 六价铬; ≤0.05; 未检出. 总大肠菌群; ≤3个/L; 未检出. 5、声环境 根据2018年枣庄市环境质量报告书数据可知：台儿庄区功能区噪声四个季度均值昼间为51.2分贝，夜间为49.2分贝，声环境均能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 经现场勘查，本次环评确定的环境保护目标为： 表3-6 主要环境保护目标表 环境要素; 环境保护目标; 方位; 距离（m）; 规模（人）; 环境功能. 大气环境; 金瑞御景嘉苑; 东南; 351; 3109; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级. 凤凰水城; 东南; 457; 4503. 水环境; 韩庄运河（南水北调东线工程）; 南; 3980; 中; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 项目地下水; —; —; --; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准. 声环境; 区域声环境; --; --; --; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境 依据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），项目所在区域环境空气质量功能区为二类，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。VOCs执行《大气污染物综合排放标准详解》标准，具体标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准一览表 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; µg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. VOCs; 1小时平均; 2.0; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. 2、地表水环境 根据《山东省地表水环境功能区划》，韩庄运河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准一览表 单位：mg/L 序号; 项 目; Ⅲ类; 标准来源. 1; pH值（无量纲）; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）. 2; COD; ≤20. 3; BOD5; ≤4.0. 4; NH3-N; ≤1.0. 5; TP; ≤0.2. 6; 溶解氧; ≥5.0. 3、地下水环境 根据《山东省地下水利用与保护规划》，项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，详见表4-3。 表4-3 地下水质量标准一览表 单位：mg/L、pH无量纲 序号; 指标; 标准值; 标准来源. 1; pH; 6.5~; .5 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017） Ⅲ类. 2; 总硬度（以CaCO3计）; ≤450. 3; 氨氮; ≤0.5. 4; 氟化物; ≤1.0. 5; 氯化物; ≤250. 6; 粪大肠菌群; ≤3.0. 7; 挥发酚; ≤0.002. 8; 硝酸盐氮; ≤20. 9; 亚硝酸盐氮; ≤1.00. 10; 硒; ≤0.01. 11; 硫酸盐; ≤250. 4、声环境 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准，详见表4-4。 表4-4 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 运营期废气VOCs执行《挥发性有机物排放标准 第六部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）标准表1限值和表3厂界监控点浓度限值，详见表4-5。 表4-5 VOCs排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 限值（mg/m3）; 排放速率（kg/h ）. 有组织VOCs; 60; 3.0. 无组织VOCs; 2.0; —. 2、废水 生活废水经化粪池处理后接入台儿庄污水处理厂处理，污水厂接管执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的A级标准。 台儿庄污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，具体现值见表4-7。 表4-7 台儿庄污水处理厂接管及排放标准 （单位：mg/L） 项目 名称; COD; BOD5; SS; TN; NH3-N; TP; 动植物油. 污水厂接管标准; 500; 350; 400; 70; 45; 8; 100. 污水厂排放标准; ≤50; ≤10; ≤10; ≤15; ≤5（8）*; ≤0.5; ≤1. 3、噪声 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体数据详见表4-8。 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65dB(A); 55dB(A). 4、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关标准； 危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，“十三五”期间主要控制污染物为SO2、NOx、COD、NH3-N，并在重点区域、重点行业对挥发性有机物进行总量控制；另根据山东省生态环境厅发布的《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》(鲁环发[2019]132号)，要求对颗粒物及VOCs也进行总量控制及总量替代。 本项目有组织VOCs排放量为0.15t/a。生活废水经厂内化粪池处理后接入台儿庄污水处理厂处理，经台儿庄污水处理厂处理后排放指标为：废水量626.4m3/a，COD：0.031t/a，NH3-N：0.0004t/a。该项目污染物所需总量指标，从台儿庄区污水处理厂总量指标中调剂。 因此，本项目需要申请的总量指标：VOCs 0.15t/a。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述： 一、施工期 项目系租赁现有闲置厂房进行生产，施工期主要进行设备购买及安装调试，施工期较短，影响较小，此环评不在赘述。 二、运营期 工艺流程及产污环节见图5-1： 配料 投料 熔融挤出 真空定型 废气、噪声 冷却 定尺切割 检验 包装入库 循环水池 固废、噪声 工艺流程简述： ①上料：通过全自动上料机将原料储备糟中的原料自动输送给挤出机。 ②熔融挤出：在挤出机熔融挤出过程中将螺筒温度分别设定为180-220℃（可根据不同原料做工艺温度调整），在该工作温度下，挤出机将充分熔化的树脂挤出。 ③真空定型：挤出机挤出来的树脂熔化料，在工作温度180℃的条件下，通过真空成型模具将熔化料定型，然后输送到冷却循环系统。 ④冷却：机器配套的循环冷却系统用循环水将注塑机传递的半成品管进行冷却，一般是冷却后温度为50℃，（主要是指管壁表层温度）。 ⑤定尺切割：自动切割机以事先设定的管材长度输入给机器微型电脑，该自动控制切割机开关进行定长切割，并将切割下的管材自动推出切割机。 ⑧检验：该流程将由质检员来完成，质检员分别对管材外观情况以及管材的内径、壁厚、长度、环刚度等数据按《国家标准》进行检验，然后确定该管材的等级，不合格产品收集后外售。 ⑨入库：检验完毕后，合格产品入库。 . 主要污染工序： 一、施工期 项目系租赁现有闲置厂房进行生产，施工期主要进行设备购买及安装调试，施工期较短，环境影响影响较小。 二、运营期 营运期主要污染工序见表5-1。 表5-1 运营期主要污染物汇总表 1、废气 污染类别; 产生工序; 名称; 备注. 废气; 熔融、挤塑工序; VOCs （有组织）; 经集气罩收集引入UV光氧+活性炭吸附废气净化器处理后通过15m高排气筒(H1)排放. 熔融、挤塑工序; VOCs （无组织）; 加强车间通风，增加职工防护措施，增加厂区绿化面积，设置卫生防护距离. 废水; 生活污水; COD，氨氮，SS; 经化粪池处理后接入台儿庄污水处理厂处理. 噪声; 加工生产; 设备噪声; 基础固定、减震、隔声、防声围封等. 固体 废物; 切割、检验工序; 边角料、不合格产品; 收集后外售至废品回收单位. 废气处理; 废UV灯管; 委托有资质单位处理. 办公、生活; 生活垃圾; 由环卫部门统一收集处理. 营运过程中产生的大气污染物主要为加热挤出工序产生的VOCs。 A.有组织排放 ①挤塑工序产生的VOCs HDPE（高密度聚丙烯）注塑成型温度在180-230℃，分解温度大于300℃。根据企业提供的资料，本项目在挤出工段的温度约180-220℃，低于高密度聚丙烯的分解温度，因此在挤出过程中在设备正常情况下不易分解，故无分解废气产生。但其受热熔融会有极少量的有机废气产生，以VOCs计。参考《空气污染物排放和控制手册》“第十三章塑料”中推荐的排放系数，VOCs为0.35kg/t原料，生产线管材挤出成型工艺高密度聚丙烯及色母年用量5200吨，则VOCs产生量为1.82t/a。 有组织VOCs：项目挤塑工序配备集气罩，将每条生产线的废气收集（收集效率90%、收集量0.45t/a）后，引入一套UV光氧+活性炭废气净化器（综合处理效率90%、综合风机量5000m3/h），处理后通过一根15m排气筒排放。 有组织VOCs产生量为1.64t/a，工作时间2400h/a，产生速率为0.82kg/h，产生浓度为137mg/m3。处理后有组织VOCs排放量0.15t/a，排放时间2400h/a，排放速率0.062kg/h，排放浓度为12.3mg/m3。 B.无组织排放 ①挤塑工序产生的VOCs 无组织VOCs：为项目挤塑工序产生的VOCs（集气罩无法收集的10%），则无组织排放量为0.182t/a，排放时间2400h/a，排放速率为0.076kg/h。 表5-2 废气排放情况一览表 排放源; 污染物; 风量 (Nm3/h); 产生浓度(mg/m3); 产生速率(kg/h); 产生量 (t/a); 治理措施; 去除效率; 排放浓 度(mg/Nm3); 排放速率(kg/h); 排放量(t/a); 排气筒高度(m). 挤塑工序; VOCs （有组织）; 5000; 137; 0.82; 1.64; UV光氧+活性炭吸附废气净化器+15m排气筒; 90%; 12.3; 0.062; 0.15; 15m. 挤塑工序; VOCs （无组织）; —; —; 0.076; 0.18; —; —; —; 0.076; 0.18; --. 2、废水 实施雨污分流，建筑物屋面为有组织排水，屋面雨水经落水管排至室外雨水管网。 结合公用工程分析内容及水平衡可知，项目废水主要为生活污水。 生活污水其产污量为用水量的80%，则为72m3/a，生活污水水质简单，主要为COD、NH3-N、SS，其污染物浓度及产生量分别为COD 350mg/L：0.026t/a；NH3-N 35mg/L：0.0026t/a；SS 200mg/L：0.015t/a。生活污水经化粪池处理后，接入台儿庄污水处理厂处理。 表5-3 生活污水排放一览表 序号; 污染源; 污染物; 污染物产生浓度; 污染物产生量; 采取措施. 1; 生活污水; COD; 350mg/L; 0.026t/a; 经化粪池处理后接入台儿庄污水处理厂处理. NH3-N; 35mg/L; 0.0026t/a. SS; 200mg/L; 0.015t/a. 3、噪声 噪声源主要是挤出机、注塑机及风机等生产设备的噪声，根据国内类行业噪声值的经验数据，其噪声级一般在70～90dB（A）之间。主要高噪声设备距厂界距离详见表5-4。 表5-4 主要高噪声设备一览表 序号; 噪声源; 数量（台）; 噪声值dB(A); 距厂界距离（m）. 东; 南; 西; 北. 1; - 上料机; - 3; 70; 63; 88; 15; 14. 2; 挤出机; - 3; 80; 63; 74; 15; 28. 3; 注塑机; - 3; 80; 63; 46; 15; 56. 4; - 风机; - 1; 90; 48; 46; 30; 56. 4、固废 固废主要有生产固废及生活垃圾。 ①边角料、不合格产品 边角料、不合格产品产生量约为产能的2%，产生量100t/a，收集后外售至废品收购单位。 ②废UV灯管 项目UV光解装置灯管使用寿命为4000h，即平均两年更换一次，废UV灯管产生量为0.01t/a，由于灯管含有汞，为危险废物（HW29（900-023-29）），收集于危废暂存处，由资质单位处理。 ③生活垃圾 劳动定员10人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，年生产300天，则生活垃圾产生量为1.5t/a。由环卫部门统一清运处理。 5、污染物产排情况 根据以上分析，可以得出项目污染物产排情况详见表5-5： 表5-5 污染物产排情况一览表 种类; 污染物名称; 单位; 产生量; 排放量. 接管量; 进入环境量. 废水; 废水量; m3/a; 72; 72; 72. COD; t/a; 0.026; 0.026; 0.004. NH3-N; t/a; 0.0026; 0.0026; 0.0004. 废气; VOCs; 有组织; t/a; 1.64; 0.15. 无组织; t/a; 0.182; 0.18. 固废; 下脚料; t/a; 100; 0. 废UV灯管; t/a; 0.01; 0. 生活垃圾; t/a; 1.5; 0.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 运营期 | 挤塑工序 | VOCs (有组织) | 137mg/m3、1.64t/a | 12.3mg/m3、0.15t/a |  |
|  |  | 挤塑工序 | VOCs (无组织) | 0.076kg/h、0.18t/a | 0.076kg/h、0.18t/a |  |
| 水 污 染 物 | 运营期 | 生活污水 | 水量 | 72m2 | 接管情况 | 排放情况 |
|  |  |  | COD | 350mg/L、0.026t/a | 350mg/L、0.026t/a | 50mg/L、0.004t/a |
|  |  |  | NH3-N | 35mg/L、0.0026t/a | 35mg/L、0.0026t/a | 5mg/L、0.0004t/a |
| 固 体 废 物 | 运营期 | 切割、检验工序 | 边角料、不合格产品 | 100t/a | 0 |  |
|  |  | 挤塑工序 | 废UV灯管 | 0.01t/a | 0 |  |
|  |  | 办公、生活 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 0 |  |
| 噪 声 | 运营期 | 设备噪声 | 主要噪声设备为上料机、注塑机和风机等，噪声值为：70dB(A)~90dB(A)之间 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目根据现场调查可知，项目周围并无珍贵野生动物活动，项目区域生态系统敏感程度较低，相对整个评价区域来说，项目建设产生的生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

（一）施工期环境影响分析 项目系租赁现有闲置厂房进行生产，施工期主要为设备安装调试，施工期较短，环境影响较小，不在赘述。 （二）营运期环境影响分析 1、环境空气影响分析 结合工程分析可知，主要废气污染物为挤塑工序产生VOCs。 项目在生产车间各生产设备上方均设置集气罩，挤塑工序产生VOCs分别通过集气罩收集后经UV光氧+活性炭废气净化器处理后通过15m高排气筒（H1）排放。收集、处理效率均为90%；未收集部分在车间内无组织排放。 （1）有组织废气达标排放分析 结合工程分析可知，有组织废气排放情况见表7-1。 表7-1 有组织废气排放情况一览表 由上表可知，有组织VOCs排放浓度满足《挥发性有机物排放标准 第六部分：有机化工行业》（GB31572-2015）表1中其他行业Ⅱ时段排放限值（浓度限值：60mg/m3）。 排放源; 产生情况; 治理措施; 处理后-排放源参数. 风量 （Nm3/h）; 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量 （t/a）; 排放浓度（mg/Nm3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 挤塑工序; 5000; 137; 0.533; 0.45; UV光氧+活性炭吸附废气净化器+活性炭吸附装置+15m排气筒; 3.8; 0.062; 0.15. 本评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式（AERSCREEN）预测有组织废气污染物对环境的影响，项目预测因子及参数见下表。 表7-2 预测因子及标准一览表 污染源; 预测因子; 预测时段; 质量标准(mg/m3); 标准来源. H1; VOCs; 1h; 2; 《大气污染物综合排放标准详解》. 表7-3 主要废气污染源参数一览表 污染源; 污染物名称; 排气筒底部 中心坐标（度）; 排气筒底部海拔高度（m）; 排气筒参数. 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 温度(℃); 流速(m/s). H1; VOCs; 117.715770; 34.580710; 34; 15; 0.3; 25; 19.7. 表7-4 估算模型参数一览表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市选项时); /. 最高环境温度℃; 40.6. 最低环境温度℃; -16.6. 通用地表类型; 农作物. 通用地表湿度; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/; /. 本项目有组织废气结合上述参数进行预测，预测结果统计情况见下表。 表7-5 有组织废气预测浓度分布情况 污染源; 污染因子; 最大落地浓度距离（m）; 最大落地浓度（mg/m3）; 最大落地浓度占标率（%）; 质量标准(mg/m3). H1; VOCs; 49; 0.00647; 0.32; 2. 结合上述预测结果可知，VOCs排放最大落地浓度远小于《大气污染物综合排放标准详解》相关标准（标准：2mg/m3），对周围大气环境影响较小。 （2）无组织厂界达标分析 结合项目概况及运营工艺流程进行分析可知，无组织面源参数详见下表。 表7-6 无组织面源参数一览表（矩形面源） 污染源位置; 坐标; 污染因子; 排放速率 （kg/h）; 面源参数（m）. X; Y; 长度; 宽度; 高度. 生产车间; 117.710; 34.582; VOCs; 0.076; 72; 24; 10. 本评价采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2—2018）中推荐模式中的估算模式（AERSCREEN）对项目废气产生影响进行预测分析、评价，无组织废气污染物预测浓度分布及占标率见下表。 表7-7 无组织污染物预测浓度分布及占标率 /; 排放源; 污染物; 厂界浓度 (mg/m3); 占标率 (%); 与厂界的最近距离(m). 1; 生产车间; VOCs; 0.0661; 3.3; 37. 结合上述预测结果可知，生产车间无组织VOCs最大落地浓度为0.0661mg/m3，占标率为3.3%，满足《挥发性有机物排放标准 第六部分：有机化工行业》（GB31572-2015）表3中规定的限值（2.0mg/m3）；因此无组织废气能够做到厂界达标。 （3）大气污染物排放量核算 大气污染物年排放量包括项目各有组织排放源和无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和。 污染物年排放量按以下公式计算： 表7-9 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放源 编号; 污染物; 核算排放浓度 （mg/m3）; 核算排放速率 （kg/h）; 核算年排放量 （t/a）. 1; H1; VOCs; 12.3; 0.062; 0.15. 有组织排放总计; VOCs; 0.15t/a. 7-10 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 污染源; 污染物; 主要污染 防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 核算年排放量 （t/a）. 标准名称; 浓度限值 （mg/m3）. 1; 联合生产车间; VOCs; 集气罩+UV光氧+活性炭吸附废气净化器+15m排气筒; 《挥发性有机物排放标准 第六部分：有机化工行业》（GB31572-2015）; 2.0; 0.05. 无组织排放总计; VOCs; 0.18t/a. . 表7-11 大气污染物年排放量核算表（有组织+无组织） 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; VOCs; 0.33. （5）大气环境防护距离 大气环境防护距离是为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。参照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐大气环境距离模式计算无组织源的大气环境防护距离。本次环评对无组织排放的废气污染物估算其大气环境控制距离。大气环境防护控制距离计算结果见下表。 表7-12 大气环境防护距离计算结果 建设项目; 污染因子; VOCs; 颗粒物. 距离（m）; 无超标点; 无超标点. 大气环境防护距离（m）; 0; 0. 根据项目的无组织排放量计算污染物的大气环境防护距离，经计算无组织排放源无超标点。因此项目不需设置大气环境防护距离。 2、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 实施雨污分流，建筑物屋面为有组织排水，雨水经管道收集后排入雨水管网。 结合公用工程及工程分析可知，项目生活污水产生量为72m3/a，生活污水经化粪池处理后满足台儿庄污水处理厂接管标准接入污水处理厂进行处理，经台儿庄污水处理厂处理达标后排入达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准后排放。故生活污水不会直接排入外环境，不会对区域地表水环境造成影响。 项目拟建设一处处理能力为5 m3/d的化粪池，仅供本项目使用，生活污水量为0.24m3/d，因此可以满足项目需求。 表7-14 接管情况及排放量一览表 污染源; 污染物; 产生情况; 接管情况; 排放情况. 生活污水72m3/a; COD; 350mg/L、0.026t/a; 350mg/L、0.0026t/a; 50mg/L、0.0304t/a. NH3-N; 35mg/L、0.0026t/a; 35mg/L、0.0026t/a; 5mg/L、0.0004t/a. 综合分析可知，生活废水不会直接排入外环境，不会对区域地表水环境造成影响。项目在营运过程中，应加强管理，杜绝污水跑、冒、滴、漏，以保护周围水环境。 接管可行性分析： （1）水质接管可行 台儿庄污水处理厂采用奥贝尔氧化沟工艺，台儿庄污水处理厂2007年底投入运营，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，部分用于城区景观用水，其余水量均排入京杭运河。 项目污水经过化粪池处理后能够满足处理厂接管要求，因此，从水质方面分析，污水接入污水处理厂总体可行。 （2）管网连接可行性 目前台儿庄污水处理厂的污水管网已铺设至项目所在区域，从管网铺设的衔接方面，项目污水排入台儿庄污水处理厂处理是可行的。 （3）污水处理厂处理余量可行性 台儿庄污水处理厂现有处理规模为4万m3/d，目前日处理量约3.34万m3/d，剩余处理能力0.66万m3/d，主要处理城区及经济开发区近期的污水。项目污水排放量0.24m3/d，占台儿庄污水处理厂余量的0.0035%，完全能够被污水处理厂接纳。 综上所述，项目污水经化粪池处理后排入台儿庄污水处理厂是可行的。 （2）地下水环境 对地下水的影响主要是污水收集管网及化粪池出现渗漏造成，建设中应对污水管网的管道、检查井、化粪池采取防渗漏措施，减少污废水的渗漏。并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。 按照环评要求设置防渗基础，并按相关规范进行施工、管理，确保防渗效果的前提下，项目污水不会渗入区域地下水，不会对地下水环境造成污染。为了避免运行过程中出现渗漏情况，本评价建议建设单位在运营过程中加强检查和维护。 3、声环境影响分析 噪声主要是挤出机、注塑机及风机等生产设备的噪声，根据国内同类行业的车间内噪声值的经验数据，其噪声级一般在70～90dB（A）之间。主要高噪音设备及距厂界距离详见表5-4。 生产设备单个设备噪声值较弱，但设备数量较多，若处理不当，将会对周围声环境造成一定影响。建议建设单位采取一定方式对噪声污染进行防治： ①定期检修维护，使其处于良好运行状态；在设备的基础与地面之间安装减振垫，减少机械振动产生的噪声污染。 ②加强车间的隔音措施，如安装隔声门窗。对工人采取适当的劳动保护措施，减小职业伤害。 ③合理布局，合理布置车间内部设备的位置，将高噪声设备尽量安置在车间中间位置以增加其距离衰减量，减少对周围环境的影响。 噪声距离衰减公式如下。 LS=20lg（r/r0） 式中：r—关心点与参考位置的距离（m）； r0——参考位置与噪声源的距离，统一r0=1.5m。 项目对各厂界进行噪声预测，预测结果见表7-15。 表7-15 噪声影响预测结果 噪声源; 噪声值 dB(A); 降噪量 dB(A); 距离衰减dB(A); 贡献值dB(A). 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. - 上料机; 70; 20; 32.5; 35.4; 20.0; 19.4; 17.5; 14.6; 30.0; 30.6. 挤出机; 80; 20; 32.5; 33.9; 20.0; 25.4; 27.5; 26.1; 40.0; 34.6. 扩口机; 70; 20; 32.5; 32.0; 20.0; 28.9; 17.5; 18.0; 30.0; 21.1. - 循环冷却系统; 80; 20; 30.1; 26.3; 26.0; 33.5; 29.9; 33.7; 34.0; 26.5. - 风机; 90; 25; 30.1; 29.7; 26.0; 31.4; 34.9; 35.3; 39.0; 33.6. 贡献值dB(A)（叠加）; 38.6; 45.5; 48.3; 39.4. 根据上表预测结果可知，考虑各噪声源的叠加，高噪声设备对各厂界的影响值均分别满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，能够做到厂界达标。 4、固废环境影响分析 (1)一般固废 ①边角料、不合格产品收集后外售至废品回收站， (2)危险固废 ①废UV灯管暂存危废间委托有资质单位处理。 (3)生活垃圾 生活垃圾经厂区垃圾收集装置收集后，由环卫部门统一清运处理 表7-16 工程分析中危险废物汇总样表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施*. 1; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.005; 挤塑工序; 固态; 玻璃、有机物等; 有机物等; 年; T，I; 贮存在危废间，委托有资质单位处理. *注：T 表示毒性、In表示感染性 表7-17 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废间; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 车间东南角危废间; 5m2; 贮存在危废间; 2t/a; 月. 总的来说需要做到：分类存放、设置警示标志、防雨淋、防扬散、防渗漏、专人管理、制度健全。 具体的防范措施做法有：①危险废物储存场所应设置符合《环境保护图形标志---固体废物储存（处置）场》（GB15562.2-1995）要求的警告标志。②地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物暂存点相容。③危险废物暂存点内要有安全照明设施和观察窗口。④危险废物暂存点内必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝。⑤防止雨水对贮存场所进行冲刷，在危险废物暂存点须设置比较高的门槛，发生事件时，尽量将泄漏出来的物品导入调节池，将污染物控制在最小面积范围内，减少环境影响。 一般固体废物处理措施和处置方案均能够满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求；危险废物处理措施和处置方案均能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求，对环境影响较小。 5、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）重大危险源识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）及《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2009）本项目使用的原辅材料中没有表列的爆炸性物质、活性化学物质和有毒物质。项目涉及的易燃物质主要有PP，原辅材料使用量均较小，且根据生产规模定期供应，储存量小，不涉及重大危险源。 （2）风险识别 根据本项目特点，在生产过程中使用的原辅材料有易燃物质，项目事故风险主要来源原料储存、使用过程。 （3）风险影响分析 原料库若发生火灾事故，燃烧产生的烟气有可能对周围大气环境造成一定的污染。考虑到项目实施后易燃物质用量较小，事故发生的机率极小。 （4）风险防范措施 严格执行我国颁布的国务院令344号《危险化学品安全管理条例》、国家经贸委第35号令《危险化学品管理办法》、国务院352 号《使用有毒物品作业场所劳动保护条件》、《常用危险化学品储存通则》(GBl5603)、《危险物品运输规则》、《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》、《仓库防火安全管理规则》、2002年劳动部《生产设备安全卫生设计总则》等有关法规。 此外，各岗位操作人员必须严格遵守厂内制定的相关规章制度，按程序进行操作，尽可能减少因操作失误造成风险事故的概率。 原料储存于仓库内，仓库阴凉通风，温度不宜超过30℃，远离火种、热源，与易燃或可燃物分开存放。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用，搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒。划定禁火区，设有明显警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求。 （5）事故应急措施 根据《国家安全生产法》第六十九条和《中华人民共和国消防法》第十六条之规定，为了及时、有序、有效地控制处理厂区内突发性火灾事故，最大限度地降低财产损失，减少人员伤亡，项目建成投产后，应建立健全各级事故应急救援网络。业主应与政府有关部门协调一致，企业的事故应与政府的事故应急网络联网。 应急预案： ①厂区管理人员发现火情或接到火灾消息后，立即向主管领导汇报，带好通讯器材赶赴现场，及时开展人员疏散工作，组织临近工作人员和周边村民参加扑救。 ②监视着火源火势发展趋势，防止事故扩大，并立即向上级领导汇报火灾情况，做好各项预控措施，带领厂区人员参加灭火工作，在安排灭火力量时，在头部和尾部要安排灭火力量，防止火灾事故扩大。 ③上级主管部门收到汇报后立即发出火灾事故警报，组织力量参加扑救，统筹安排人员进行火灾扑救。 ④相关专业人员听到报警声后，立即赶赴火灾现场了解起火原因，在做好灭火工作的同时，要做好抢修恢复准备工作。 ⑤成立临时指挥部，根据各专业的汇报，根据现场的实际情况下达扑救命令，命令电气专业人员做好现场影响灭火工作电源隔绝工作，明确现场灭火指挥，要求做好灭火工作，控制火灾事故，减少火灾损失。 ⑥消防队接到报警后立即赶赴火灾现场，消防车到达火灾现场停靠消火栓，各战斗员做好预先展开准备，执行队长到指挥中心报到，了解火灾情况后，下达战斗展开命令。灭火工作结束后，执行队长下达清理火场的命令，清理完毕向指挥中心汇报，得到指挥中心同意，方可撤离现场。 ⑦如火情严重，需通知医疗机构出动医疗抢救队，医生带好必备救护用品和药品等，赶赴火灾现场，立即设立救护中心，救护受伤人员并做好与医院联系工作，使受伤人员得到及时救护。医务人员必须备好随身带好药品和器材。 （6）风险小结 在项目建设和运营过程中采取相应的安全技术、对策和措施，项目厂区管理应加强安全检查和安全知识教育，增强防范意识，防止火灾发生。建成后要有充分的应急措施，主要是针对突发事件如停电、火灾、恐怖暴力、自然灾害等发生时人群的疏散问题，并能够有足够并匹配的消防器材及备用应急电源。一旦发生意外，应立即采取应急预案，确保人群有处理突发事件的能力。 在采取以上措施后，项目可将运营期环境风险降到最低。 6.环境管理与监测计划 (1) 环境管理 公司需要成立EHS项目管理组，设置安保专职人员，负责环境监督管理工作。环境管理方案主要包括下列内容： ① 组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，做好环境教育和技术培训，提高公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。 ② 制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。 ③ 掌握公司内部污染物排放状况，编制公司内部环境状况报告。 ④ 负责环保专项资金的平衡与控制及办理环保税缴费工作。 ⑤ 建设单位组织落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收。 ⑥ 组织环境监测，检查公司环境状况，并及时将环境监测信息向环保部门通报。 ⑦ 调查处理公司内污染事故和污染纠纷；组织“三废”处理利用技术的实验和研究；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。 ⑧ 规范排污口设置 a、排放口附近树立图形标志牌。 b、排污口管理 建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 c、环境保护图形标志 在厂区的废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形符号见下表7-18，环境保护图形标志的形状及颜色见表7-19。 表7-18 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 3; /; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 4; /; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 表7-19 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. (2) 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），运营期企业自行监测计划见表7-20。 表7-20 污染源例行监测计划表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 备注. 废气; 排气筒(H1); VOCs; 至少每季度1次; 委托有资质单位监测. 厂界无组织; VOCs; 至少每季度1次. 废水; 污水口; COD、NH3-N、SS等; 至少每季度1次. 噪声; 厂界噪声; 等效连续A声级; 至少每季度1次. (3) “三同时”验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017修订版）规定，建设设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，应当依法向社会公开验收报告。具体项目验收情况见表7-21。 表7-13 建设项目验收一览表 类别; 验收内容; 执行标准; 建设时间. 废气; UV光氧+活性炭吸附+15m排气听；车间通风设备; 《挥发性有机物排放标准 第六部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）标准表1限值和表3厂界监控点浓度限值; 与建设项目同时设计、同时施工、同时投入运行. 噪声; 减振、隔声等设施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废; 一般固废暂存区; 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求. 危废暂存间; 危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及修改单要求。.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 挤塑工序 | VOCs (有组织) | 经集气罩收集引入UV光氧+活性炭废气净化器处理后通过15m高排气筒排放(H1) | 满足《发性有机物排放标准 第六部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1其他行业Ⅱ时段限值要求 |
|  | 挤塑工序 | VOCs (无组织) | 加强车间通风，增加职工防护措施，增加厂区绿化面积，设置卫生防护距离 | 《挥发性有机物排放标准 第六部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3要求 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD，氨氮，SS | 经化粪池处理后接入台儿庄污水处理厂处理 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的A级标准 |
| 固 体 废 物 | 切割、检验工序 | 边角料、不合格产品 | 收集后外售废品回收单位 | 合理处置，不外排 |
|  | 挤塑工序 | 废UV灯管 | 暂存危废间委托有资质单位回收 |  |
|  | 办公、生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一收集处理 |  |
| 噪 声 | 项目噪声经采取选用低噪声设备、车间内合理布局、设备基础减振、加强设备管理、建筑隔声、加强车辆管理等降噪措施，再经绿化降噪、距离衰减后，预计厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求，对周围声环境影响较小。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果: 为加强生态保护，拟采取有力的绿化措施以维护生态平衡。厂区绿化美化，能起到降低扬尘、净化空气、改善环境的作用。 . |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

一、结论 1、拟建项目基本情况 九建（枣庄）生态环境装备有限公司年加工10万吨塑料管道制品项目选址于山东省枣庄市台儿庄经济开区，项目总占地面积9000m，总建筑面积11000m2，主要建设塑料管道及制品加工生产线，旱厕改造塑料制品生产线，备案生产线为雨水收集系统生产线聚丙烯加筋管生产线3条，实壁管生产线3条，旱厕改造产品生产线1条，项目建成后，达到年产各类塑料管道制品10万吨，化粪池10万套，雨水收集模块2000的生产能力。项目已于2020年3月在枣庄市台儿庄区发展和改革局备案，备案号为2020-370405-29-03-010009。本环境评价范围为一期工程，建设塑料管道及制品加工生产线3条，生产能力为各类塑料管道制品5000吨/a。 2、产业政策的符合性 项目为聚丙烯管材生产项目，经查询不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）（修正稿）中“鼓励类”“限制类”“淘汰类”的范畴，可视为“允许类”项目。 建设项目已经取得枣庄市台儿庄区发展和改革局备案（备案号：2020-370405-29-03-010009，见附件2）。 3、规划相符性 项目选址于枣庄市台儿庄经济开发区，用地为台儿庄经济开发区工业用地（详见附图6），用地不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制或禁止的范围，因此项目土地利用合理。 项目周围无重点文物保护单位，同时本项目产生的污染物较少，项目污染物经过合理的处理后都能达到环境保护的标准，经过采取相应措施后对环境的影响较小，场址选择合理。 4、环境质量现状 2018年台儿庄区环境空气中，PM10、PM2.值均不满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准的要求；根据2018年枣庄市台儿庄区例行监测数据可知：台儿庄区功能区噪声四个季度均值昼间为51.2分贝，夜间为49.2分贝，声环境均能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准；2018年韩庄运河台儿庄大桥断面的总氮高于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，其余监测指标均未出现超标现象，均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。表明项目所在地区区域内地表水收到一定程度的污染，推测原因为农业化肥等施用造成。台儿庄区张庄水源地2018年的例行监测数据，2018年张庄水源地地下水除总硬度超标外，其余各项监测指标均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水标准要求，项目所在地地下水环境质量较好。 5、环境影响分析结论 5.1废气 VOCs排放达到《挥发性有机物排放标准 第六部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中限值要求；无组织VOCs排放达到《挥发性有机物排放标准 第六部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3中限值要求，经预测能够做到厂界达标，对周围环境影响较小。 5.2废水 无生产废水。生活污水经化粪池处理后接入台儿庄污水处理厂处理达标后排放，对周边环境影响较小。 5.3废气 设备噪声采用上述基础减震、加强维护、车间墙体隔声等措施后，经过厂区绿化及距离衰减，考虑各噪声源的叠加，经预测可知，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，不会降低区域声环境质量，能够做到厂界达标。 5.4固废 固废主要为边角料、不合格产品；废UV灯管；生活垃圾。 边角料、不合格产品外售至废品站；废UV灯管暂存危废间委托有资质单位处理；生活垃圾经厂区垃圾收集装置收集后，由环卫部门统一清运处理。固废均得到合理有效处置，对周围环境影响较小。 6、总量控制 根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，“十三五”期间主要控制污染物为SO2、NOx、COD、NH3-N，并在重点区域、重点行业对挥发性有机物进行总量控制；另根据山东省生态环境厅发布的《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》(鲁环发[2019]132号)，要求对颗粒物及VOCs也进行总量控制及总量替代。 本项目有组织VOCs排放量为0.15t/a。生活废水经厂内化粪池处理后接入台儿庄污水处理厂处理，经台儿庄污水处理厂处理后排放指标为：废水量626.4m3/a，COD：0.031t/a，NH3-N：0.0004t/a。该项目污染物所需总量指标，从台儿庄区污水处理厂总量指标中调剂。 因此，本项目需要申请的总量指标：VOCs 0.15t/a。 7、结论 项目建设符合相关产业政策要求，符合区域总体规划要求，其建设和选址是合理的；针对各种可能对环境产生影响的环节，均采取了相应的防治措施，最大限度地降低废气、噪声、固废对环境可能造成的污染，在落实各项环保措施后，所排放的各种污染物能够达到国家相关标准要求，对环境影响较小。因此，从环保角度讲该项目建设是可行的。 8、结论 （1）认真执行国家和地方的各项环保法规和要求，建立健全各项规章制度，全面落实各项污染防治措施，切实做到责任到人，确保所有的污染物均能实现稳定达标排放。 （2）项目投产后，加强设备管理，定期维护和保养，并经常检查，对事故机器及时维修、更换，确保设备完好；制订严格的操作、管理制度，工作人员培训上岗，杜绝污染事故发生。生产过程中应对操作人员加强卫生防护。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 备案证明 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周围环境状况示意图 附图3 项目总平面布置图 附图4 枣庄市生态保护红线图 附图5项目在台儿庄区规划中位置 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 ⒈大气环境影响专项评价 ⒉水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） ⒊声影响专项评价 ⒋固体废气物影响专项评价 ⒌生态影响专项评价 ⒍土壤影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

山东省环境保护局翻印