建设项目环境影响报告表

项目名称：工程机械结构件加工项目

建设单位（盖章）：枣庄市永钰机械科技有限公司

编制日期：2021年3月

生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	20

三、环境质量状况	27

四、评价适用标准	31

五、建设项目工程分析	35

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	39

七、环境影响分析	39

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	83

九、结论与建议	83

附件：

附件1  委托书

附件2  其他与环评有关的行政管理文件

附表：

建设项目环评审批基础信息表

附图：

附图1  地理位置图

附图2  生态红线保护图

附图3  项目平面布置图（一期、二期工程共用）

附图4  卫生防护距离示意图

附图5  项目周围环境状况示意图

附图6  厂区现状图

附图7  张山子镇土地利用总体规划

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 工程机械结构件加工项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 枣庄市永钰机械科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 丁翠 |  | 联系人 |  |  | 袁平 |  |  |
| 通讯地址 | 台儿庄区张山子镇平新庄东300米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 151xxxx4419 | 传真 | -- |  | 邮政编码 |  | 277400 |  |
| 建设地点 | 台儿庄区张山子镇平新庄东300米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项 审批部门 | 台儿庄区行政审批服务局 |  | 批准 文号 | 2019-370405-34-03-059663 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 | 行业代码 及类别 | C3311金属结构制造 |  |  |  |  |  |
| 占地面积（m2） | 26667 | 绿化面积（m2） | 100 |  |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 11000 | 其中：环保投资（万元） | 150 |  | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 1.36% |
| 评价经费 （万元） | - | 预期投产 日期 | 一期2021年6月 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二期2024年12月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 枣庄市永钰机械科技有限公司成立于2019年02月19日，注册地位于山东省枣庄市台儿庄张山子镇平新庄东300米，法定代表人为丁翠。经营范围包括一般项目：机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属材料销售；五金产品批发；电线、电缆经营许可项目：货物进出口。 企业现有“工程机械结构件加工项目”已于2019年8月22日取得枣庄市生态环境局台儿庄分局的审批意见，其主要建设内容为以钢板等为原料，经切割下料、钻床加工、折弯、焊接等工艺生产机械设备及配件。根据市场调查，建设单位现有生产工艺已不能满足庞大的市场需求，建设单位会议决定改进现有生产线，新增部分生产设备并增设喷漆工艺等以扩大产品市场竞争力。 为了满足市场需求，枣庄市永钰机械科技有限公司投资约11000万元，建设“工程机械结构件加工项目”，本项目位于台儿庄区张山子镇平新庄东300米（具体见附图1）。本项目占地面积约40亩，以钢板、钢管等为原料，通过下料、折弯、组装、打磨喷砂、喷漆/晾干等工艺生产高端机械设备及轨道配件。本项目分两期建设，一期工程预计于2021年6月建成投产，建成后可实现年产60万件高端机械设备及轨道配件；二期工程预计于2024年12月建成投产，建成后可实现年产30万件高端机械设备及轨道配件。两期工程全部投入运行后，可实现年产90万件高端机械设备及轨道配件的生产规模。本项目的建设，实现经济、社会效益双赢。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及其它法律、法规的规定，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等的规定，本项目属于“三十、金属制品业33-66-结构性金属制品制造331；金属工具制造332；集装箱及金属包装容器制造333；金属丝绳及其制品制造334；建筑、安全用金属制品制造335；搪瓷制品制造337；金属制日用品制造338-其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”类，应编制环境影响报告表。建设单位委托我单位对本项目进行环境影响评价，接受委托后我单位派出工程技术人员到现场进行调查和资料收集，按照国家有关环评技术规范要求，编制完成本项目环境影响报告表。 二、本项目产品方案及主要建设内容 1、产品方案 生产产品方案见下表。 表1 产品方案一览表 序号; 名称; 单位; 产量; 备注. 1; 高端机械设备及轨道配件; 万件/a; 60; 一期. 2; 30; 二期. 3; 90; 合计. 2、建设内容 本项目工程主要的内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程及环保工程等，具体详见下表。 表2 一期工程组成一览表 名称; 建设内容. 主体工程; 实验室; 1F，占地面积约为300m2; 新建. 喷漆车间; 1F，占地面积约为1000m2，内设喷漆房（750m2）1处; 新建. 充填车间; 1F，占地面积约为700m2，内设矿石存放区（300m2），主要安置振动平台、自助压力机等设备; 依托现有. 喷砂房; 1F，占地面积约为50m2; 依托现有. 1#结构车间; 1F，占地面积约为1500m2，主要安置焊机、折弯机等设备; 改建. 2#结构车间; 1F，占地面积约为1800m2，主要安置焊机、折弯机等设备; 新建. 辅助工程; 办公区; 2处（办公室、会议室），占地面积约300m2. 公用工程; 供水; 新鲜用水量为780m3/a，由市政供水公司提供. 供电; 年用电量45万kw·h，由市政供电公司提供. 环保工程; 废水处理; 降尘用水全部损耗，生活污水经化粪池预处理后环卫部门定期清运. 废气处理; 喷漆/晾干废气经集气系统+催化燃烧装置+15m高排气筒排放；切割工序废气经设备自带除尘设备处理后无组织排放；焊接工序废气经移动式焊烟净化器处理后无组织排放；矿石堆放区洒水降尘；食堂油烟经油烟净化设施处理后经专用烟道排出（高于排气筒所在或所附建筑物顶1.5m的排气筒排放）。. 固废处理; 除尘器废润滑油、废活性炭、漆渣等危废间暂存后委托资质单位安全处置；下脚料等回用于生产；废焊材焊渣、废钢砂外售综合利用；废含油抹布及劳保护品、生活垃圾、除尘器收尘等环卫部门定期清运. 噪声处理; 一期工程生产设备置于封闭车间内，选用低噪声设备，合理布局，对高噪声设备采用消声、隔声和减振措施. 表3 一期、二期工程简建成后项目组成一览表 名称; 建设内容. 主体工程; 实验室; 1F，占地面积约为300m2. 喷漆车间; 1F，占地面积约为1000m2，内设喷漆房（750m2）1处. 充填车间; 1F，占地面积约为700m2，内设矿石存放区（300m2），主要安置振动平台、自助压力机等设备. 喷砂房; 1F，占地面积约为50m2. 1#结构车间; 1F，占地面积约为1500m2，主要安置焊机、折弯机等设备. 2#结构车间; 1F，占地面积约为1800m2，主要安置焊机、折弯机等设备. 辅助工程; 办公区; 2处（办公室、会议室），占地面积约300m2. 公用工程; 供水; 新鲜用水量为780m3/a，由市政供水公司提供. 供电; 年用电量64.7万kw·h，由市政供电公司提供. 环保工程; 废水处理; 降尘用水全部损耗，生活污水经化粪池预处理后环卫部门定期清运. 废气处理; 喷漆/晾干废气经集气系统+催化燃烧装置+15m高排气筒排放；切割工序废气经设备自带除尘设备处理后无组织排放；焊接工序废气经移动式焊烟净化器处理后无组织排放；矿石堆放区洒水降尘；食堂油烟经油烟净化设施处理后经专用烟道排出（高于排气筒所在或所附建筑物顶1.5m的排气筒排放）。. 固废处理; 除尘器废润滑油、废活性炭、漆渣等危废间暂存后委托资质单位安全处置；下脚料等回用于生产；废焊材焊渣、废钢砂外售综合利用；废含油抹布及劳保护品、生活垃圾、除尘器收尘等环卫部门定期清运. 噪声处理; 本项目生产设备置于封闭车间内，选用低噪声设备，合理布局，对高噪声设备采用消声、隔声和减振措施. 三、本项目地理位置、周围环境及总平面布置 1、地理位置 选址于台儿庄区张山子镇平新庄东300米（117°26′47.72″E、34°32′44.79″N），地理位置图详见附图1。 2、周围环境 根据现场勘察可知，本项目厂区东、南、西、北四侧均为空地，距离本项目最近的敏感目标为厂界西侧的平新村（968m），项目周边环境情况详见附图5。结合《枣庄市环境保护局关于加强对建设项目现状调查的通知》（枣环函字〔2013〕74号）要求，评价过程中对项目现状及周边进行了现场勘查，厂区内现有厂房及周边现状详见附图6。 3、厂区总平面布置 本项目不露天生产，均在厂房内进行，厂区大门朝北，厂区西侧由北至南依次设置实验室、喷漆车间，厂区东侧北至南依次设置车棚、办公区（办公室、会议室）、充填车间，充填车间南侧设置1#结构车间，1#结构车间南侧设置2#结构车间。目前厂区内已经拥有完善的供排水及供电系统，本项目可直接使用。本项目使用的设施按照加工工艺的顺序进行生产线布置，各工位集中布置，减少了来回的操作，相应减少可能产生的环境污染，同时还节约了能源消耗，布局合理，厂区平面布置情况详见附图3。 四、原辅材料及能源消耗 主要原辅材料及能源消耗详见下表。 表4 主要材料一览表 序号; 名称; 用量（t/a）; 备注. 一期工程. 1; 钢板; 3300; 外购. 2; 钢管; 300; 外购. 3; 焊丝; 40; 外购. 4; 油漆（含固化剂、稀释剂）; 6; 外购. 5; 水性漆; 8; 外购. 6; 废钢; 5300; 外购；含本项目下脚料360t/a. 7; 矿石; 2600; 外购；钢厂尾渣等. 8; 钢砂; 200; 外购. 9; 切削液; 200斤/a; 外购. 10; 电; 45万kW·h/a; 市政供电公司提供. 11; 新鲜水; 420m3/a; 市政供水公司提供. 二期工程增加. 1; 钢板; 1700; 外购. 2; 钢管; 200; 外购. 3; 焊丝; 20; 外购. 4; 油漆（含固化剂、稀释剂）; 3; 外购. 5; 水性漆; 4; 外购. 6; 废钢; 2700; 外购；含本项目下脚料190t/a. 5; 矿石; 2200; 外购. 6; 钢砂; 100; 外购. 7; 电; 19.7万kW·h/a; 市政供电公司提供. 1、油漆用量核算 根据企业提供资料，油漆喷涂分底漆、面漆进行。喷漆附着率按75%（根据东京都环境局《工业VOCs对策导则》可知，一般喷枪上漆率为50%-65%，本次评价取60%，确定本项目上漆率），喷涂面积为4万m2/a（底漆2万m2/a、面漆2万m2/a）。 油漆用量采用以下公式计算： m=ρδs×10-6/（NV·ε） 其中：m—油漆总用量（t/a）； ρ—油漆密度（g/cm3），本项目水性漆密度为1.16g/cm3； δ—涂层厚度（μm），本项目底漆的干膜厚度为75μm； s—涂装总面积（m2/a），4万m2（其中一期工程2.7万m2/a、二期工程1.3万m2/a）； NV—油漆中（已配好）的体积固体份（%），根据本项目油漆成分可知NV为65%； ε—上漆率，喷漆上漆率取60%。 喷漆所用油漆的量计算见下表。 表5 油漆用量计算结果一览表 产品种类; 喷涂面积; 底漆（含固化剂、稀释剂）. 高端机械设备及轨道配件; 4万m2/a（一期工程2.7万m2/a、二期工程1.3万m2/a）; 9t/a（一期工程6t/a、二期工程3t/a）. （1）油漆成分及配比 本项目选用油漆主要成分见下表，喷涂所采用的工作漆由底面漆、稀释剂和固化剂按照7:2:1的比例混合而成。喷漆过程中有约40%的固体份飞溅形成漆雾颗粒，约60%的固体份附着在产品上带走（即上漆率60%）；溶剂的50%随着漆雾排放，剩余喷涂在工件上的50%在烘干过程中挥发成VOCs。 表6 油漆主要成分比例参数一览表 序号; 名称; 主要成分; 含量（%）; 备注. 1; 底面漆、固化剂（7.2t/a） 一期工程：4.8t/a 二期工程：2.4t/a; 树脂; 50; 固体份. 颜料; 10. 助剂; 5. 溶剂; 35; 挥发分. 2; 稀释剂（1.8t/a） 一期工程：1.2t/a 二期工程：0.6t/a; 芳香烃溶剂; 90. 脂类溶剂; 10. 备注：有机溶剂主要成分为二甲苯、醋酸丁酯、醋酸乙酯等，不含苯。 （2）主要成分的理化性质 主要原辅料主要成分及理化性质见下表。 表7 主要原辅材料主要成分理化性质一览表 序号; 名称; 分子式; 理化性质; 危险性类别. 1; 二甲苯; C6H4（CH3）2; 无色透明易挥发液体。易流动。能与无水乙醇、乙醚和其他许多有机溶剂混溶，几乎不溶于水。分子量：106.17；相对密度：0.86；饱和蒸汽压（kPa）:1.33（30℃）；沸点：137～140℃；闪点：17.4℃; 易燃液体. 2; 醋酸丁酯; CH3COO（CH2）3CH3; 乙酸正丁酯，简称乙酸丁酯。无色透明有愉快果香气味的液体。较低级同系物难溶于水；与醇、醚、酮等有机溶剂混溶。沸点 126.5℃，相对密度 0.8825，闪点 22℃，沸点126.5 ℃，闪点（开口）33℃，燃点421℃，比热容（20 ℃）1. 91KJ/（kgK），粘度（20℃）0.734mPas，溶解度参数δ=8．5。比重0.872-0.885; 易燃液体. 3; 醋酸乙酯; C4H8O2; 无色透明液体，低毒性，有甜味，浓度较高时有刺激性气味，易挥发，对空气敏感，能吸水分，使其缓慢水解而呈酸性反应。能与氯仿、乙醇、丙酮和乙醚混溶，溶于水（10%ml/ml）。能溶解某些金属盐类（如氯化锂、氯化钴、氯化锌、氯化铁等）反应。相对密度0.902。熔点-83℃。沸点77℃。折光率1.3719。闪点7.2℃（开杯）; 易燃液体. 2、水性漆用量核算 根据企业提供资料，水性漆喷涂分底漆、面漆进行（本项目使用的水性漆为成品水性漆，不需要兑水稀释）。喷漆附着率按75%（根据本项目喷涂工艺和喷枪经销商提供的技术参数，同时查阅相关文献资料（《谈喷涂涂着效率》王锡春，《现代涂料与涂装》2006.10），确定本项目上漆率），喷涂面积为10万m2（底漆5万m2/a、面漆5万m2/a）。根据《涂装技术实用手册》（叶扬详主编，机械工业出版社出版）： 涂料用量m=ρδsη×10-6/（NV·ε） m-涂料用量（t）； ρ-该涂料密度，单位：g/cm3 ；本项目水性漆密度为0.9g/cm3； δ-涂层厚度（μm）；涂层厚度80um； s-涂装面积（m2）；10万m2（其中一期工程6.6万m2/a、二期工程3.4万m2/a）； η-该涂料组份所占涂料比例；本项目按100%计算； NV-涂料中的体积固体份（%）；80%； ε-上漆率；喷漆上漆率取75%； 喷漆所用水性漆的量计算见下表。 表8 水性漆用量计算结果一览表 产品种类; 喷涂面积; 底漆. 高端机械设备及轨道配件; 10万m2/a（一期工程6.6万m2/a、二期工程3.4万m2/a）; 12t/a（一期工程8t/a、二期工程4t/a）. 水性漆主要成分 表9 主要成分一览表 组分; 含量（%）. 水性聚酯树脂; 33. 水性氨基树脂; 8. TiO2; 8. 颜料; 3. 助剂; 10. 乙二醇丁醚; 8. 水; 30. 五、本项目主要生产设备 厂区主要生产设备详见下表。 表10 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 二氧化碳气保焊机; NBC-500TII; 10; 现有. 2; 等离子切割机; TC6×12; 1. 3; 剪板机; QC12Y-12×3200; 1. 4; 钻床; ZJ3050×16/1; 1. 5; 锯床; GD4230; 1. 6; 行车; 5T; 1. 7; 行车; 10T; 2. 8; 移动式焊烟净化器; 5. 9; 叉车; CPC型3.5t; 1. 一期工程新增. 1; 二氧化碳气保焊机; NBC-500TII; 10; 1#结构车间. 2; 钻床; ZJ3050×16/1; 1; 1#结构车间. 3; 移动式焊烟净化器; 6; 1#结构车间. 4; 叉车; CPCD型7.0t; 1. 5; 叉车; CPCD型12.0t; 1. 6; 振动平台; ZD10T-2m×3m; 1; 充填车间. 7; 卷圆机; JY-001; 1; 1#结构车间. 8; 四柱压力机; 300T; 1; 充填车间. 9; 自动焊; 1; 1#结构车间. 10; 模具压力机; 3; 1#结构车间. 11; 喷砂机; 1; 喷砂房. 12; 喷漆房; 1; 喷漆车间. 二期工程新增. 1; 二氧化碳气保焊机; NBC-500TII; 10; 1、2#结构车间. 2; 等离子切割机; TC6×12; 1; 1#结构车间. 3; 行车; 5T; 3. 4; 行车; 10T; 2. 5; 移动式焊烟净化器; 9; 1、2#结构车间. 6; 振动平台; ZD10T-2m×3m; 1; 充填车间. 7; 四柱压力机; 300T; 1; 充填车间. 8; 自动焊; 1; 2#结构车间. 9; 模具压力机; 2; 2#结构车间. 六、公用及辅助工程 1、给排水 （1）给水 本项目用水主要为降尘用水、职工生活用水。 ①降尘用水：为了降低矿石原料存放区废气（颗粒物）对周边环境的影响，需对矿石存放区等处进行洒水降尘，参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019年版） 用水定额2L/m2.d，本次评价年作业天数按300天，根据建设单位提供资料需洒扫降尘面积300m2计，则降尘用水量约180m3/a。降尘用水全部蒸发损耗，不外排。 ②生活用水：本项目分两期建设，一期工程劳动定员50人，二期工程不新增职工，全年工作300天，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019），职工生活用水按40L/d・人计。则本项目新增职工生活用水量约600m3/a。 综上，本项目新鲜水用量约为780m3/a。 （2）排水 本项目降尘用水全部蒸发损耗，废水主要为职工生活污水，职工生活用水量为240m3/a，生活污水按用水量的80%计，约为192m3/a，经化粪池预处理后环卫部定期清运处理，无废水外排。 （3）本项目水平衡图 图1 水平衡图（单位：m3/a） 2、供电系统 本项目分两期建设，一期工程用电量约45万kw·h、二期工程用电量约19.7万kw·h，两期工程全部投入运行后，年电量总约为64.7万kw·h，由当地供电公司提供。 3、供暖、制冷 建筑内部采暖、制冷由安装分体式空调解决。 七、劳动定员及工作制度 本项目分两期建设，一期工程劳动定员50人，二期工程不新增职工，两期工程建成后全厂劳动定员50人，年工作300天，三班制，每班8小时。 八、本项目建设规划符合性分析 1、产业政策符合性分析 本项目为C3311金属结构制造，结合《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目采用的工艺和使用的设备都不在限制类和淘汰类之列，属于允许类。因此，符合国家产业政策要求，目前已经取得了山东省建设项目备案（详见附件2），备案代码为：2019-370405-34-03-059663。 2、土地使用的合法性分析 目前建设单位已取得土地使用权限，根据建设单位提供的土地租赁协议及《张山子镇土地利用总体规划》等可知，本项目用地性质为工业用地，符合区域用地规划要求。同时经查询，本项目用地不属于《限制用地项目录》（2012年本）和《禁止用地项目录》（2012年本）中限批或禁批的范围，因此，本项目用地合法。 3、“三线一单”符合性分析 结合国家环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）可知，落实“三线一单”即落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”。 （1）生态保护红线 根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020）》，与台儿庄区有关的生态保护红线规划见下表。 表11 台儿庄区生态保护红线基本情况表 代码及红线区域名称; 主导生态功能; 红区域范围; 面积（平方公里）. 总面积; I类红线区. SD-04-B2-01；峄城古运河土壤保、水源涵养生态保护红线区; 土壤保持、水源涵养; 台儿庄区韩庄运河西侧古运河乡湿地公园; 10.60; /. SD-04-B2-02；韩庄运河运河土壤保持、水源涵养生态保护红线区; 土壤保持、水源涵养; 台儿庄区韩庄运河东侧湿地公园，动到枣庄 边界; 20.67; 0.02. SD-04-B4-13；大伏山、黄邱山生物多样性维护、水源涵养态保红线区; 水源涵养、生物样维护; 台儿庄区南侧黄邱山、大伏山; 9.20; /. 根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》可知，本项目在台儿庄区生态保护红线范围内，满足《山东省生态保护红线规划（2016-2020）》及《枣庄市生态红线区域保护规划》要求，详见附图2。 （2）环境质量底线 根据枣庄市生态环境局2021年2月5日发布的《枣庄环境情况通报》可知，本项目所在区域环境空气质量不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改清单二级标准要求。枣庄市生态环境局和政府十分重视区域空气质量的治理工作，采取了一系列区域削减的措施。本项目运营过程中会产生一定的废气、废水、噪声、固废等，采取相应的污染防治措施后，各类污染物能够做到达标排放或零排放，不会对周围环境造成不良影响，不会降低当地环境质量。 （3）资源利用上线 本项目运行过程中会消耗电能、水资源等，该资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 （4）环境准入负面清单 结合《枣庄市人民政府关于印发枣庄市投资项目负面清单的通知》（枣政字[2014]54号）可知，“负面清单”中所列内容包括： ①所有负面清单中项目均禁止投资。 ②对不属于负面清单范围、但有下列情形之一的项目，不得引进和新建： A、属于过剩产能行业中的简单搬迁和新增产能项目； B、不符合城乡发展规划相应功能区产业发展定位、破坏生态环境、不利于全市长远发展的项目。 ③对不属于负面清单范围，又不存在第（二）条情形，且符合有关法律、法规和政策规定的，为允许投资类。 经对比查询《枣庄市投资项目负面清单》相关内容可知，本项目不属于该清单内禁止的项目，因此项目建设符合环境准入负面清单相关要求。 4、与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）的符合性 表12 与国发〔2018〕22号文符合性 序号; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 1; 重点区域范围。京津冀及周边地区，包含北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市以及雄安新区，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市等; 本项目位于枣庄市台儿庄区，不属于重点区域范围; 符合. 2; 重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输; 本项目不属于重点区域范围。本项目不属于以上行业; 符合. 3; 强化“散乱污”企业综合整治。全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，制定“散乱污”企业及集群整治标准; 本项目符合国家相关产业政策要求，符合当地产业布局规划，污染物经处理后可达标排放，因此，本项目不属于“小散乱污”企业; 符合. 4; 持续推进工业污染源全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。推进重点行业污染治理升级改造。重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值; 本项目各污染物经处理后可达标排放; 符合. 5; 开展燃煤锅炉综合整治。加大燃煤小锅炉淘汰力度。县级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉; 本项目无燃煤锅炉; 符合. 6; 加强扬尘综合治理。严格施工扬尘监管。2018年底前，各地建立施工工地管理清单。因地制宜稳步发展装配式建筑。将施工工地扬尘污染防治纳入文 施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价; 本项目施工期严格遵守省市关于扬尘治理的相关规定，并建立扬尘控制责任制度; 符合. 由上表可知，本项目的建设符合《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》国发〔2018〕22号文的相关要求。 5、与《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018-2020年）》（鲁政发〔2018〕17号）的符合性 表13 与鲁政发〔2018〕17号文符合性 序号; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 1; 优化产业结构与布局。着力调整产业结构。加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，推动钢铁、地炼、电解铝、焦化、轮胎、化肥、氯碱等高耗能行业转型升级，7 个传输通道城市按照国家修订的《产业结构调整指导目录》中对重点区域的要求，压减过剩产能; 本项目位于枣庄市台儿庄区，不是山东省7个传输通道城市，本项目符合国家相关产业政策要求，不属于产能淘汰和过剩产能; 符合. 2; 持续实施“散乱污”企业整治。巩固全省“散乱污”企业整治工作成果，坚决杜绝“散乱污”企业项目和已取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，按照国家的“散乱污”企业及集群整治标准，将“散乱污”企业及集群整治到位; 本项目符合国家相关产业政策要求，符合当地产业布局规划，污染物经治理后可达标排放，因此，本项目不属于“小散乱污”企业; 符合. 3; 着力调整产业布局。按照“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（“三线一单”）要求，在总结国家试点经验基础上，2018 年率先在青岛、东营、烟台、潍坊、威海、日照、滨州 7市开展“三线一单”编制工作。2019 年年底，各市要完成“三线一单”编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。严格执行高耗能、高污染和资源型行业准入条件，环境空气质量未达标的地区应制订更严格的产业准入门槛。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评的要求; 本项目符合“三线一单”要求; 符合. 4; 强力推进燃煤锅炉综合整治。全面淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。县级及以上城市建成区基本淘汰茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，不再新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉; 本项目无燃煤锅炉; 符合. 5; 优化国土空间开发布局。各市按照大气污染物排放核心控制、重点控制区和一般控制区的要求，实施分区分类管理，督促控制区内的企业对照各阶段的排放标准限值和区域功能实施治污设施的提标 造，确保稳定达标排放; 本项目污染物可达标排; 符合. 6; 工业污染源全面达标排放。持续推进工业污染源提标改造。7 个传输通道城市二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。全省推动实施钢铁等行业超低排放改造。到 2020年，工业污染源全面执行国家和省大气污染物相应时段排放标准要求。持续推进工业污染源全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加超标处 和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整顿; 本项目污染物可达标排放; 符合. 由上表可知，本项目的建设符合《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨 2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018-2020 年）》鲁政发〔2018〕17 号文的相关要求。 6、与“气十条”、“水十条”、“土十条”符合性分析 表14 与 “气十条”、“水十条”、“土十条”符合性 文件名称; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 《大气污染防治行动计划》（气十条）国发（2013）37号; 加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸t及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸t以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸t及以下的燃煤锅炉; 本项目不涉及煤的使用; 符合. 开展餐饮油烟污染治理。城区餐饮服务经营场所应安装高效油烟净化设施，推广使用高效净化型家用吸烟机; 食堂油烟经油烟净化设施处理后经专用烟道排出（高于排气筒所在或所附建筑物顶1.5m的排气筒排放）; 符合. 严控“两高行业新增产能。修订高耗能、高污染和资源性行业准入条件，明确资源能源节约和污染物排放等指标。有条件的地区要制定符合当地功能定位、严于国家要求的产业准入目录。严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换; 不属于高耗能、高污染行业; 符合. 加快淘汰落后产能。结合产业发展实际和环境质量状况，进一步提高环保、能耗、安全、质量等标准，分区域明确落后产能淘汰任务，倒逼产业转型升级; 不属于落后产能; 符合. 《水污染防治行动计划》（水十条）国发（2015）17号; 取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目; 不属于“十小”企业，不在取缔范围内; 符合. 专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换; 不属于十大重点行业; 符合. 严控地下水超采。在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。依法规范机井建设管理，排查登记已建机井，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的备水井，一律予以关闭。开展华北地下水超采区综合治理，超采区内禁止工农业生产及服务业新增取用地下水。京津冀区域实施土地整治、农业开发、扶贫等农业基础设施项目，不得以配套打井为条件; 本项目所在地地址稳定，本项目使用区域自来水; 符合. 促进再生水利用。以缺水及水污染严重地区城市为重点，完善再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。推进高速公路服务区污水处理和利用。具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可; 生活污水经化粪池预处理后环卫部门定期清运处理。全厂无废水外排; 符合. 《土壤污 染防治行 动计划》 （土十条） 国发 〔2016〕 31号; 严厉打击非法排放有毒有害污染物、违法违规存放危险化学品、非法处置危险废物、不正常使用污染治理设施、监测 据弄虚作假等环境违 行为。; 不涉及; 符合. 各地要将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用; 使用现有工业 用地; 符合. 加强工业废物处理处置。全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫 脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施; 固废得到妥善处理、零排放; 符合. 7、与《山东省扬尘污染防治管理办法（2018修订）》符合性分析 表15 与《山东省扬尘污染防治管理办法（2018修订）》符合性 文件要求; 本项目情况; 符合性. 第八条; 可能产生扬尘污染的单位，应当制定扬尘污染防治责任制度和防治措施，达到国家规定的标准。建设单位与施工单位签订施工承发包合同，应当明确施工单位的扬尘污染防治责任，将扬尘污染防治费用列入工程预算; 本项目将制定扬尘污染防治责任制度和防治措施; 符合. 第九条; 建设单位报批的建设项目环境影响评价文件应当包括扬尘污染防治内容。对可能产生扬尘污染、未取得环境影响评价审批文件的建设项目，该项目审批部门不得批准其建设，建设单位不得开工建设; 本项目为新建项目，取得环评批复前不得开工建设; 符合. 第十条; 建设项目监理单位应当将扬尘污染防治纳入工程监理细则，对发现的扬尘污染行为，应当要求施工单位立即改正，并及时报告建设单位及有关行政主管部门; 本项目将严格落实扬尘污染防治规定要求，杜绝违法违规行为; 符合. 第十一条; 工程施工单位应当建立扬尘污染防治责任制，采取遮盖、围挡、密闭、喷洒、冲洗、绿化等防尘措施，施工工地内车行道路应当采取硬化等降尘措施，裸露地面应当铺设礁渣、细石或者其他功能相当的材料，或者采取覆盖防尘布或者防尘网等措施，保持施工场所和周围环境的清洁。进行管线和道路施工除符合前款规定外，还应当对回填的沟槽，采取洒水、覆盖等措施，防止扬尘污染。禁止工程施工单位从高处向下倾倒或者抛洒各类散装物料和建筑垃圾; 本项目将建立扬尘污染防治责任制，采取遮盖、围挡、密闭、喷洒、冲洗、绿化等防尘措施，厂区道路采取硬化、保持清洁等措施; 符合. 第十二条; 道路保洁应当遵守下列防尘规定：（一）城市主要道路推广使用高压清洗车等机械化清扫冲刷方式；（二）采用人工方式清扫道路的，应当符合市容环境卫生作业规范；（三）路面破损的，应当采取防尘措施，及时修复；（四）下水道的清疏污泥应当当日清运，不得在道路上堆积; 本项目运输道路采取定期洒水、清扫等措施; 符合. 第十三条; 在城镇道路上行驶的机动车应当保持车容整洁，不得带泥带灰上路。运输砂石、渣土、土方、垃圾等物料的车辆应当采取蓬盖、密闭等措施，防止在运输过程中因物料遗撒或者泄漏而产生扬尘污染; 本项目运输车辆进出厂区采取蓬盖、密闭等措施，防止物料遗撒或者泄漏; 符合. 第十四条; 码头、堆场、露天仓库的物料堆存应当遵守下列防尘规定：（一）堆场的场坪、路面应当进行硬化处理，并保持路面整洁；（二）堆场周边应当配备高于堆存物料的围挡、防风抑尘网等设施；大型堆场应当配置车辆清洗专用设施；（三）对堆场物料应当根据物料类别采取相应的覆盖、喷淋和围挡等防风抑尘措施；（四）露天装卸物料应当采取洒水、喷淋等抑尘措施；密闭输送物料应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施; 本项目矿石存放区的路面硬化处理，并保持路面整洁；配备堆存物料的围挡、抑尘网等设施；对矿石原料采取相应的覆盖、洒水降尘和围挡等防风抑尘措施; 符合. 根据上表可知，本项目符合《山东省扬尘污染防治管理办法》（2018修订） 相关要求。 8、与《山东省扬尘污染综合整治方案》（鲁环发〔2019〕112号）符合性分析 表16 与《山东省扬尘污染综合整治方案》符合性 方案要求; 本项目情况; 符合性. （一）各类施工工地扬尘污染整治; 认真落实有关法律法规以及国家、省关于各类施工工地扬尘污染防治的规定和标准规范要求，7 个传输通道城市建筑施工工地、其他城市和县城规划区内规模以上（建筑面积 1 万平方米以上）建筑施工工地全面落实工地周边围挡、产尘物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六项措施”；规模以下建筑施工工地按照住房城乡建设部办公厅《关于进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知》（建办质〔2019〕23号）要求，严格落实各项防尘降尘管控措施。市政、公路、水利等线性工程必须采取扬尘控制措施，实行分段施工。拆除工地必须湿法作业。城市建成区内施工现场禁止现场搅拌混凝土、现场配制砂浆；高层 筑施工单位应当采用容器或者搭设专用封闭式垃圾道方式清运施工垃圾，禁止高空抛撒施工垃圾。各类土石方开挖施工，必须采取有效抑尘措施，确保不产生扬尘污染。暂时不能开工的裸露空置建设用地和因旧城改造、城中村改造、违法建筑拆除等产生的裸露空置地块要及时全部进行覆盖或者绿化。以上要求未落实的，停工整改，并由所在的县级以上政府确定的行政主管部门依法处罚。重污染天气应急期间，按要求严格落实各项应急减排措施; 本项目严格落实有关法律法规以及国家、省关于各类施工工地扬尘污染防治的规定和标准规范要求，施工工地周边围挡、产尘物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六项措施”。重污染天气应急期间，按要求严格落实各项应急减排措施; 符合. （二）物料运输扬尘污染整治; 运输渣土、土方、砂石、垃圾、灰浆、煤炭等散装、流体物料的车辆，应当采取密闭措施，按照规定安装卫星定位装置，并按照规定的路线、时间行驶，在运输过程中不得遗撒、泄漏物料，对不符合要求上路行驶的，依法依规严厉查处。严格落实《山东省城市建筑渣土运输管理“十个必须”》，对城市建成区渣土运输车辆经过的路段加强机械化清扫。重污染天气应急期间，按要求严格落实各项应急减排措施; 本项目运输车辆采取密闭措施，按规定路线行驶，运输过程不得遗撒、泄漏物料。严格落实《山东省城市建筑渣土运输管理“十个必须”》相关要求; 符合. （三）道路扬尘污染整 治; 对城市建成区主次干道及人行道、慢行道，高速公路和国、省、市、县、乡级公路积土积尘进行全面清理清洗，并实行定期保洁、机械化清扫、定时洒水制度，部分路段辅以人工清扫，及时清理清洗积尘路面，路面范围内达到路见本色、基本无浮土。重污染天气应急期间，根据空气质量变化情况增加抑尘或者降尘措施实施频次; 本项目对运输道路进行定期保洁、清扫、定时洒水。重污染天气应急期间，根据空气质量变化情况增加抑尘或者降尘措施实施频次; 符合. （四）工业企业无组织排放整治; 开展钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理。物料运输应采用车厢密闭或者覆盖，防止沿途抛洒和飞扬。厂区出入口应配备车轮清洗装置或者采取其他控制措施。装卸过程中，应配备除尘设施，同时采取洒水喷淋措施。物料储存应采用入棚、入仓储存，棚内应设有喷淋装置。涉及锅炉物料（含废渣）企业，储煤场应采用封闭储存。粉煤灰应采用密闭的灰仓储存，卸灰管道出口应配备有密封防尘装置；炉渣应 采用渣库储存，并采用挡尘卷帘、围挡等形式的防尘措施。不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。工业企业生产过程中，上料系统应密闭运行，生产设备、废气收集、除尘收集系统应同步运行，确保废气有效收集。上料系统、生产设备、废气收集系统或者污染治理设施发生故障或者检修时，应停止运转对应的生产工艺设备，待检修完毕后投入使用。重污染天气应急期间，按要求严格落实各项应急减排措施; 本项目建立物料管理台账，对物料运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放深度治理。重污染天气应急期间，按要求严格落实各项应急减排措施; 符合. （五）各类露天堆场扬尘污染整治; 工业企业堆场料场，应按照“空中防扬散、地面防流失、底下防渗漏”的标准控制扬尘污染，安装在线监测设施，厂区路面硬化，采用防风抑尘网或者封闭料场（仓、棚、库），并采取喷淋等抑尘措施。港口、码头、露天矿山、垃圾填埋场、建筑垃圾消纳场等应采取苫盖、喷淋、道路硬化等防治扬尘污染措施，安装在线监测设施，设置车辆清洗设施。重污染天气应急期间，按要求严格落实各项应急减排措施; 车间严格控制扬尘污染，厂区路面硬化，并采取洒水降尘等抑尘措施。重污染天气应急期间，按要求严格落实各项应急减排措施; 符合. 根据上表可知，本项目符合《山东省扬尘污染综合整治方案》（鲁环发〔2019〕 112号）相关要求。 9、与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》(环大气［2017］121号)符合性分析 表17 与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》符合性 序号; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 1; 严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。; 根据生态环境部部长信箱回复，《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》中提到“新建涉VOCs排放的工业企业要入园区”，是指全国新建涉高VOCs排放的建设项目，即石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业及其他工业行业VOCs排放量大、排放强度高的新建项目，原则上要进入园区。本项目不是上述VOCs排放量大、排放强度高的新建项目。; 符合. 2; 对挥发性有机物排放企业，全面提高水性、高固份、粉末、紫外光固化涂料等低挥发性有机物含量涂料的使用比例，使用溶剂型涂料的表面涂装工序必须密闭作业，配备有机废气收集系统，安装高效回收净化设施，有机废气净化率达到90%以上。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。; 本项目设密闭喷漆房，且有机废气收集效率不低于90%; 符合. 10、与《山东省重点行业挥发性有机物专项治理方案》符合性分析 表18 与《山东省重点行业挥发性有机物专项治理方案》符合性 序号; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 1; 提高低挥发性有机物含量的涂料使用比例，鼓励企业使用符合环保要求的水性、高固份、粉末、紫外光固化等低VOCs含量的涂料; 企业逐步提高符合要求的低VOCs含量油漆的使用比例; 符合. 2; 加强工艺废气的集中收集和治理。涂料、稀释剂、清洗剂等含VOCs的原辅材料应储存或设置于密封容器或密闭工作间内以减少VOCs的无组织排放。喷漆、流平和烘干等产生VOCs废气的生产工艺应设置于密闭工作间内，配备有机废气收集系统。除工艺有特殊要求外禁止露天和敞开式喷涂作业。因工艺要求无法设置密闭工作间的，VOCs排放工段应设置集气罩、排放管道组成的排气收集系统。经收集的有机废气应采用催化燃烧、热力焚烧以及其它适用的新技术净化处理后达标排放; 本项目漆料在喷漆车间内存放。喷漆/晾干工序废气集气系统+催化燃烧装置+P2排气筒达标排放; 符合. 由上表可知，本项目符合《山东省重点行业挥发性有机物专项治理方案》的要求。 11、与《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》【鲁环发〔2017〕331号】符合性分析 表19 与《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》符合性 序号; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 1; 加快推进“散乱污”企业综合整治。针对涉 VOCs 排放的“散乱污”企业（主要为涂料、油墨、合成革、橡胶制品、塑料制品、化纤生产等行业企业，使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂和其他有机溶剂的印刷、家具、钢结构、人造板、注塑等制造加工企业，以及露天喷涂汽车维修作业等），在落实《2017 年环境保护突出问题综合整治攻坚方案》《山东省落实〈京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案〉实施细则》要求基础上，坚持边整治、边摸排，对新排查出的“散乱污”企业，坚持“先停后治”的原则。建立管理台账，实施分类处置。实行网格化管理，建立由乡(镇、街道)党政主要领导为“网格长”的监管制度，明确网格督查员，落实排查和整改责任。; 本项目为不属于散乱污整治范围内; 符合. 2; 严格建设项目环境准入。各市要严格落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”，逐步提高石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目的环保准入门槛，实行严格的控制措施。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目不在生态保护红线内；喷漆/晾干工序废气集气系统+催化燃烧装置+P2排气筒达标排放; 符合. 3; 木质家具制造行业。大力推广使用水性、紫外光固化涂料，到2020年底前，替代比例达到60%以上；全面使用水性胶粘剂，到2020年底前，替代比例达到100%。在平面板式木质家具制造领域，推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术。加强废气收集与处理，有机废气收集效率不低于80%；建设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放。; 企业逐步提高符合要求的低VOCs含量涂料的使用比例；本项目使用自动喷涂，本项目有机废气收集效率不低于90%; 符合. 4; 严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区; 根据生态环境部部长信箱回复，《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》中提到“新建涉VOCs排放的工业企业要入园区”，是指全国新建涉高VOCs排放的建设项目，即石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业及其他工业行业VOCs排放量大、排放强度高的新建项目，原则上要进入园区。本项目不是上述VOCs排放量大、排放强度高的新建项目。; 符合. 5; 对挥发性有机物排放企业，全面提高水性、高固份、粉末、紫外光固化涂料等低挥发性有机物含量涂料的使用比例，使用溶剂型涂料的表面涂装工序必须密闭作业，配备有机废气收集系统，安装高效回收净化设施，有机废气净化率达到90%以上。提高VOCs 排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。; 本项目使用低挥发性有机物含量的涂料，生产中有机废气均收集治理后达标排放，有机废气收集效率不低于90%。; 符合. 由上表可知，本项目符合《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的要求。 九、环保设备和投资估算 本项目总投资11000万元（一期工程投资约5100万元，二期工程投资约5900万元），其中环保投资110万元，占总投资的1%。环保设施投资情况见下表： 表20 环保设施投资一览表 环保投资项目; 治理措施; 投资（万元）; 预期效果; 进度. 废气; 喷漆/晾干废气经集气系统+催化燃烧装置+P2排气筒排放; 20; 达标排放; 与项目建设同时设计同时施工同时运行. 喷砂工序废气集气系统+布袋除尘器+P1排气筒排放. 切割废气经设备自带除尘器处理后无组织达标排放. 焊接废气经移动式焊烟净化器处理后厂界无组织达标排放. 食堂油烟经油烟净化设施处理后经专用烟道排出（高于排气筒所在或所附建筑物顶1.5m的排气筒排放）. 矿石原料存放区洒水降尘. 废水; 化粪池、防渗处理; 20; 达标排放. 噪声; 隔声门窗、设备减振垫等; 30; 厂界达标. 固废; 危废间：危废暂存、收集系统; 20; 妥善处置. 一般固废暂存处：暂存、收集系统. 其他; 地面硬化、排污口规范化等; 20; 综合利用. 合计; 110; /; /. |
| 本项目有关的原有污染情况及环境问题 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 枣庄市位于山东省南部，地跨东经116°48′～117°49′，北纬34°27′～35°19′。 东与临沂市平邑县、费县和苍山县接壤，南与江苏省铜山县、邳州市为邻，西、北两面分别与济宁市微山县和邹城市毗连。东西宽约56km，南北长约96km，总面积4563km2，占全省总面积的2.97%。枣庄市是山东省的南大门，地处苏、鲁、豫、皖交界和淮海经济区中心，是沿海开放与中西部开发相结合的战略要地。辖区内有五区一市，即：市中区、薛城区、峄城区、山亭区、台儿庄区和滕州市。 台儿庄区地处枣庄市最南部，鲁苏交界处，南、东部与江苏省邳州市毗连，西、西南部与江苏省铜山县紧邻，北部与峄城区接壤，为山东的南大门，徐州东北之门户。台儿庄地跨东经117°23'～117°50'，北纬34°28'～34°44'，东西长37.2km，南北宽28.75km，总面积538.5km2。 2、地形、地貌、地质 台儿庄境内地势南北高，中间低，自西向东渐低，呈倾斜状。西南部为连绵起伏的低山丘陵，宜林宜牧。北部为平原，适宜各种农作物生长。中部和东部较低洼，利于水产养殖与水稻种植。西南部最高山峰海拔306m，西北最高处海拔203m。最低点在东南部的赵村湖，海拔24.5m。韩庄运河自西向东横贯全境，大沙河由北向南流经境内中部，注入韩庄运河。全区自南向北，由西向东分布着丘陵坡地、梯田近山阶地、山间谷地、山前倾斜平原以及河漫洼地等地貌单元，其中低山丘陵面积占总面积的18.6%，平原面积占总面积的81.4%。 区域主要地质有奥陶系、东溪组、山西组、石炭系、太原系。台儿庄区位于峄台山间平原水文地质区的台儿庄断块裂隙岩溶孔隙水水文地质亚区，西南部为碳酸盐含水岩组、东南部为第四系孔隙水含水岩组与碳酸盐含水岩组叠置结构，上下层水力联系密切，北部局部发育第三系裂隙含水岩组。台儿庄区地下水流向为从北偏西到南偏东。 本区域内断裂间隙较多，地震等级为七度设防区，根据《中国地震参数区划图》，本区地震动参数：地震动峰值加速度为0.10g。因无应力聚集条件，历史上未发生过较大地震。规划区内工程地质条件较好，粘土、压粘土地基承载力在1.2~1.5kg/cm2，强化片麻岩地耐承载力1.5~3.0kg/cm2。 3、气候、气象 台儿庄区属于暖温带季风型大陆型气候区，四季分明，春季回暖快，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷干燥，年平均气温为14.8度，极端最高气温39.6度，极端最低气温-19.8度。年均降水量811.6mm，降水量主要集中在6、7、8月份，占全年总量的61%，而12月份至来年2月份的降水量仅占全年总量的 7%。十年一遇24小时最大暴雨量为150.9mm，年最大降水量为1377.3mm，年最少降水量为463.3mm。全年平均雨日为120.4天，平均暴雨日为27.6天。全年日照时数为1955.7小时，年日照百分率为49%，无霜期284.1天左右。湿润度为 0.72，全年平均蒸发量为1585.2mm。年平均湿度为65%。年平均气压为1008.0百帕，最高气压为1036.9百帕，最低气压为987.3百帕。年平均风速为2.0m/s，极端最大风速为23m/s，全年主导风向为东北风。主要气象灾害有：洪涝、暴雨、大风、冰雹。 4、水文水质 （1）地表水 韩庄运河，自微山县韩庄镇起，东南行，八里沟以下沿韩庄老运河开挖，经台儿庄，至苏鲁边界与中运河相接，全长42.5公里。设有韩庄船闸、万年闸船闸、台儿庄船闸，二级航道，可常年通航1000吨及以上船舶。分3期进行治理。（1958～1962年）主要治理工程有：疏挖土城至黄林庄段，长3.5公里。（1963～1966年），主要治理工程有：拓宽湖口至新闸子12公里河槽，清除老运河残堤。（1972～1977年），1972年，韩庄运河作为治淮战略骨干工程，经水电部批准按微山湖水位33.5米时，下泄2500立方米/秒（包括伊家河200立方米/秒，老运河250立方米/秒）的标准，继续扩大治理。 韩庄运河位于骆马湖至南四湖之间，是南四湖主要泄洪河道，上起微山湖韩庄闸，向东流经济宁市微山县、枣庄市峄城区和台儿庄区，于苏鲁交界处陶沟河口下接中运河，全长42.5km，区间流域面积1828km2。韩庄运河是京杭大运河的组成部分，主要支流有伊家河、峄城大沙河、陶沟河。 韩庄运河进口建有韩庄节制闸，下段建有台儿庄闸和船闸。沿河两岸处于南北山丘之间，地势低洼，地面高程从韩庄至省界由37.0m降至25.0m，东西坡降为1/1000~1/5000，行洪时水位高出堤外地面。 全区有小（二）型水库两座，流域面积为4.35km2，总库容量108.9万m3，兴利库容57.5万m3，另有库容超过1万立方米的塘坝7座，容量合计为21.5万m3、实际蓄水量5.6万m3。 （2）地下水 台儿庄地区地层属于华北型太古界的变质岩系，元古界的震旦系，古生界的寒武、奥陶、石炭三迭系，中生界的白垩系，新生界的第三、第四系均有分布，侵入岩少有。区境内有韩台断层横跨东西，南部低山丘陵区有明显断裂带二十七条，实测性不明显及推测性或掩盖断裂带三十条。岩溶裂隙构造比较发育，且容易被水侵蚀，卡斯特溶洞易于形成，可直接受大气降水补给。区境内地下水与地表水水力联系密切，地下水流向与地表水基本一致。境内地下水资源主要靠降雨补给，其次为灌溉入渗及河流水补给。 （3）水资源利用现状 台儿庄区水资源丰富，面广量大，对实现农田水利化和工业用水潜力很大。 全区地表水资源较为丰富。在总面积538.5km2内，13条河流纵横交错，年平均径流量达1.42亿m3。台儿庄素有“江北水乡”之称，全区地下水资源总储量1.559亿m3，可开采量为1.31亿m3；主要分布在运河以北、大沙河以东地区，京杭大运河，伊家河横贯东西，峄城大沙河从城区西侧穿过，境内水资源主要来自空中降水、地下水，另有一些客水，客水年均22.59亿m3，可利用1.6754亿m3，地表水依靠台儿庄节制闸调节。空中降水年平均811.6mm，总量为4.41亿m3。 枣庄市人民政府令第138号公布《枣庄市饮用水水源保护管理办法》（2014.11），第三章水源保护区的划分，第七条各区共有9处饮用水水源地。其中，台儿庄区为张庄水源地，保护区划分范围具体是： 台儿庄区张庄水源地 ①一级保护区：东至3号井东120米，西至3号井西100米，南至3号井南50米，北至3号井北运河南岸路范围内的区域； ②二级保护区：东至3号井东200米，西至3号井西500米，南至3号井南200米，北至京杭大运河南河堤范围内的区域（一级保护区范围除外）。 鉴于本项目与台儿庄张庄水源地的距离位置较远，且不位于水源地保护区内，因此，本项目的建设对其影响不大。 5、植被、生物多样性 境内植物资源有340多种，分为草本、木本两大类，其中药用植物71种。草本植物主要有：桔梗、半夏、葛根等，木本植物主要有：酸枣、白榆、桑、黄连、银杏等。动植物资源主要有：狐狸、獾、刺猬、黄鼬、红隼、野鸭、游隼、豆雁、普通夜鹰、星头啄木鸟、普通鸬鹚、蛇、壁虎、蝎子等。 农业资源丰富。台儿庄区是全国商品粮生产基地和优质小麦生产基地。全区形成了“三水”农业、桑蚕、食用菌、瓜菜、林果、畜牧六大主导产业，有涛沟桥大米、仙芝牌蘑菇、张庄蜜桃、邳庄河蟹、运河甲鱼、张家狗肉等20多个名优农产品。 6、矿业资源 台儿庄区矿产资源主要有煤和石膏，煤主要集中于运河以南，储量8000万吨，其中韩台煤田储量为2853.3万t。石膏主要分布在泥沟镇东北部，储量为5200 万t。此外，境内南部山区还有数量较大、分布较广的大理石。青石、粘土、牛眼石、石灰石和河沙等也有分布。 7、南水北调东线工程 根据《南水北调东线工程规划》(修订版)，南水北调东线工程的输水路线为：经韩庄运河、不老河入南四湖，经梁济运河入东平湖，经位山隧洞穿黄河后，由鲁北输水线路出境。南水北调工程是解决我国北方地区水资源短缺问题的重大基础设施项目，主要供水目标为黄淮海平原东部和山东半岛，解决苏北、山东东部河北东南部以及津浦铁路沿线 的城市缺水问题，并可作为天津市的补充水源，输水主干线全长1150km，其中黄河以南660km，黄河以北490km，输水渠道的90%可利用现有渠道和湖泊。南水北调东线工程能否顺利实施关键在于治污，山东段水污染防治作为东线治污工作的重要组成部分，是促进南水北调东线工程建设的一项至关重要的工作。根据《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》(DB37/3416.1-2018)，南四湖东平湖流域范围包括枣庄市、济宁市、泰安市、莱芜市、菏泽市5市全部区域。 为满足南水北调东线工程调水水质要求，将南四湖、东平湖流域划分为下列三类控制区： 核心保护区域：南四湖、东平湖大堤、南水北调东线工程干渠大堤和所流经其他湖泊大堤内的全部区域，没有大堤的区段以设计洪水位淹没线作为大堤位置； 重点保护区域：核心保护区域沿汇水支流上溯15km的汇水区域； 一般保护区域：除核心保护区域和重点保护区域以外的其他调水沿线汇水区域。本项目距离南水北调东线工程直线距离为1.98km，所在区域水污染物排放执行《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》(DB37/3416.1-2018)中的重点保护区域标准要求： 表21 流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域标准 单位：mg/L 指标; BOD5; COD; SS; 动植物油; NH3-N; 全盐量; 总氮; 依据. 标准值; 10; 50; 20; 3; 5; 1600; 15; 重点保护区域标准. 本项目距离南水北调东线工程直线距离约为1.98km，位于南水北调东线工程重点保护区域，本项目无污水外排，对南水北调东线工程影响较小。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境功能规划 根据当地环境规划，该区域属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准适用区；区域地表水域为伊家河（韩庄运河支流），水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求；地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 2、环境空气质量现状 根据枣庄市生态环境局2021年2月5日发布的《枣庄环境情况通报》，2020 年全年，全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度为54微克/立方米，同比改善8.5%；可吸入颗粒物（PM10）平均浓度为93微克/立方米，同比改善17.7%；二氧化硫（SO2）平均浓度为16微克/立方米，同比改善5.9%；二氧化氮（NO2）平均浓度为30微克/立方米，同比改善11.8%；臭氧（O3-8h-90per）平均浓度为176微克/立方米，同比改善7.4%；优良天数比例为63.4%，同比增加13.3个百分点；重污染天数为7天，同比减少9天；臭氧（O3-8h-90per）是影响全市环境空气质量的首要污染物。其中，台儿庄区空气环境质量指标如下。 表22 空气监测统计结果 单位µg/m3 污染因子; 2020年平均浓度（mg/m3）; 标准值（mg/m3）. PM2.5; 0.053; 0.035. PM10; 0.084; 0.070. SO2; 0.013; 0.060. NO2; 0.032; 0.040. 由上表可知，台儿庄区2019年空气监测因子SO2、NO2浓度年值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改清单二级标准要求；PM2.5、PM10年均浓度均不能满足二级标准要求。PM2.5、PM10超标是由于煤炭仍然是主要能源，机动车增加和城市建设道路扩建，加上降雨雪较少，空气干燥，容易引起扬尘所导致。 枣庄市生态环境局和政府十分重视区域空气质量的治理工作，采取了一系列区域削减的措施，出台了《枣庄市2019-2020秋冬季大气污染综合治理攻坚行动作战方案》、《枣庄市机制砂石行业整治提升工作方案》、《枣庄市2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，全面落实“1+1+8”污染防治工作方案，坚持源头防治，深入推进“四减四增”，狠抓扬尘污染整治，大力开展工业污染深度治理行动，面源扬尘精准治理行动，油气尾气提升治理行动，煤炭质量全面控制行动，综合治理环境空气不利影响因素，使环境空气质量能够得到一定的缓解和控制。 3、地表水环境质量现状 本项目所在区域的地表水系为京杭运河水系，主要河流为韩庄运河。根据《枣庄市环境质量报告书（2019年度）》中韩庄运河台儿庄大桥监测断面水质例行监测数据见下表。 表23 韩庄运河台儿庄大桥监测断面水质监测结果 （单位：pH无量纲，其余mg/L） 断面名称; 月份; pH; COD; BOD; 氨氮; 总氮; 总磷; 高锰酸盐指数. 台儿庄大桥; 年均值; 7.99; 13.6; 3.0; 0.32; 3.25; 0.08; 3.85. 地表水III类标准; 6-9; ≤20; ≤4; ≤1; ≤1; ≤0.2; ≤6. 监测结果表明，2019年韩庄运河台儿庄大桥监测断面总氮超标，其余的各项监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。表明该区域地表水已受到轻微污染。枣庄市为进一步改善河流域水环境质量，保障断面水质稳定达标，采取了一系列区域削减的措施。 枣庄市出台了《枣庄市水污染防治工作方案》，通过工业企业污水集中治理、重点行业企业清洁化改造、提高工业企业污染治理水平，增加城市污水处理厂及管网配套工程建设、全力推进生态湿地建设、加快城镇污水处理设施建设、加强城镇生活污染防治，控制农业面源污染、合理调整农村产业结构、加强农村生产生活污染防治，全面实行综合治理措施，地表水环境不利影响能够得到一定的缓解和控制。 4、地下水环境质量现状 引用2019年台儿庄区例行饮用水（水源水）监测数据，监测站对台儿庄区张庄水源地的监测结果见下表。 表28 地下水源监测结果 单位：mg/L（pH除外） 项目; 监测时间; 色度; 浑浊度; 总大肠菌群; 二氧化氯; 臭和味. 监测值; 2019.01; ≤5; 0.18; 未检出; 未检出; 无. 2019.07; ≤5; 0.25; 未检出; 未检出; 无. 2019.12; ≤5; 0.22; 未检出; 未检出; 无. 标准值; -; ≤15; ≤3; 不得检出; ≤0.02; 无. 项目; 监测时间; 耗氧量; 细菌总数; 肉眼可见物; 耐热大肠菌群; 氨氮. 监测值; 2019.01; 0.63; 14; 无; 未检出; 0.017. 2019.07; 0.63; 38; 无; 未检出; 0.018. 2019.12; 0.67; 11; 无; 未检出; 0.018. 标准值; -; ≤3; ≤100; 无; 不得检出; ≤5. 根据2019年台儿庄区例行地下水现状监测结果分析，项目所在区域地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。 5、声环境质量现状 根据《枣庄市环境质量简报》（2019年版），台儿庄区功能区噪声四个季度均值昼间为59.8分贝，夜间为49.4分贝，无超标区域。声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，昼间噪声小于60dB（A），夜间噪声小于50dB（A）。 6、生态环境现状 根据现场勘查，项目用地范围内植被覆盖率较好，主要为当地常见物种，项目用地范围及周边区域无国家和省级保护的野生珍稀植物存在。项目不占用基本农田、不在风景名胜区、自然保护区、世界遗产地、或其他文物保护区；不涉及饮用水源地、江河保护区范围，调查期间也未发现珍稀濒危和国家重点保护野生动植物，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 经现场勘查，本项目所在地周边环境敏感保护目标情况见下表。 表29 环境敏感保护目标 项目; 敏感目标; 相对厂址方位; 最近距离（m）; 环境保护级别. 大气环境; 中山子村; 北; 1373; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准. 平新村; 西; 968. 平山子西村; 西北; 1214. 耿山子村; 东北; 1245. 杨家埠东村; 西南; 1321. 沟上村; 南; 1361. 小北庄; 东南; 1364. 张山子西; 西; 1564. 张山子镇中心小学; 西; 1686. 郭庄; 西南; 2715. 地表水; 伊家河（韩庄运河支流）; 北; 1980; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 地下水; 项目及周围地下水; --; --; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类. 声环境; 厂界外200m范围; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类.

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 本项目所在区域环境空气质量功能区为二类，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准；VOCs标准参考《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃厂界无组织排放浓度限值的一半；二甲苯执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D相关标准，具体标准值见下表。 表30 环境空气质量标准一览表 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; µg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 及修改清单二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. O3; 日最大8小时平均; 160; µg/m3. 1小时平均; 200. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. VOCs; 1小时均值; 2000; µg/m3; GB16297-1996中非甲烷总烃厂界无组织排放浓度限值的一半. 二甲苯; 1小时均值; 200; µg/m3; HJ2.2-2018中附录D. 2、地表水 本项目所在区域地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准，具体标准值见下表。 表31 地表水环境质量标准 单位：mg/L、pH无量纲 项目; pH; DO; CODCr; CODMn; BOD5; 氨氮; 石油类. Ⅲ类; 6~9; ≥5; ≤20; ≤6; ≤4; ≤1.0; ≤0.05. 3、地下水 本项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，详见下表。 表32 地下水质量标准一览表 单位：mg/L、pH无量纲 序号; 指标; 标准值; 标准来源. 1; pH（无量纲）; 6.5~8.5; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）. 2; 总硬度（以CaCO3计）; ≤450. 3; 硫酸盐; ≤250. 4; 氯化物; ≤250. 5; 铁; ≤0.3. 6; 锰; ≤0.10. 7; 铜; ≤1.00. 8; 锌; ≤1.00. 9; 挥发性酚类; ≤0.002. 10; 阴离子表面活性剂; ≤0.3. 11; 硝酸盐; ≤20.0. 12; 亚硝酸盐; ≤1.00. 13; 氨氮; 0.5. 14; 氟化物; 1.0. 15; 氰化物; ≤0.05. 16; 汞; ≤0.001. 17; 砷; ≤0.01. 18; 硒; ≤0.01. 19; 镉; ≤0.005. 20; 六价铬; ≤0.05. 21; 铅; ≤0.01. 4、声环境 本项目所在地属于二类声环境功能区，噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，具体标准值见下表。 表33 声环境质量标准 单位：dB（A） 标准限值; 执行区域; 执行标准. 2类; 昼间; 60; 厂界四周; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）. 夜间; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 本项目有组织颗粒物排放执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）表1中“一般控制区”的浓度限值标准要求。 表34 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019） 污染物; 一般控制区. 颗粒物; 20mg/m3. 厂界无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准。 表35 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 1.0mg/m3. 本项目有组织VOCs、二甲苯执行《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2标准要求，无组织VOCs、二甲苯执行《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3厂界监控点浓度限值要求，具体数值见下表。 表36 挥发性有机物排放标准 污染物名称; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放浓度限值. 排气筒高度; 速率限值; 监控点; 浓度mg/m3. VOCs; 50; 15m; 2.0; 厂界监控点浓度限值; 2.0. 二甲苯; 15; 0.8; 0.2. 2、噪声 （1）施工期 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523—2011）。 表37 施工期噪声执行标准 标准名称; 标准值[dB（A）]. 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》; 70; 55. （2）营运期 噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表38 运营期噪声执行标准 类别; 标准值[dB（A）]. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、固体废物 一般废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准；危险废物执行《危险固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发【2013】37号）、《“十三五”生态环境保护规划》、《枣庄市2018年度主要污染物总量减排计划》及《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发【2019】132号），目前枣庄地区纳入总量控制指标的有：二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、烟粉尘及挥发性有机物（大气）、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）（废水）。 本项目无生产废水，降尘用水全部蒸发损耗，废水主要为职工生活污水，经化粪池预处理后环卫部门定期清运处理，无废水排，无需申请水污染物总量控制指标。 根据现有项目总量申请情况分析，本项目需申的请总量控制指标为VOCs：1.11t/a、颗粒物：0.973t/a。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期生产工艺流程 施工期主要为基础工程建设，主体工程建设及设备安装等，经工程验收合格后方可投入使用。 基础工程 主体工程 设备安装 工程验收 噪声、扬尘 噪声 施工废水、建筑垃圾 图3 施工期流程及产污环节图 二、运营期生产工艺及产污环节 图4 生产工艺及产污环节图 外购钢板、钢管等原料根据设计要求使用切割设备、钻床等设备进行下料处理，下料后按照设计要求使用折弯设备折成需要的形状，折弯后的物料根据设计要求使用焊机组装成型并填入钢砂、矿石、下脚料等，组装成型后使用喷砂机等设备使物料表边光滑以确保续喷漆作业的质量，打磨喷砂后根据客户要求选用水性漆/油性漆进行喷漆作业，晾干后即为产品。 表39 产污环节一览表（一期工程） 类别; 产污环节; 性质; 污染物; 治理措施. 废气; 切割废气; 无组织; 颗粒物; 设备自带除尘设备. 焊接废气; 颗粒物; 移动式焊烟净化器. 喷砂废气; 有组织; 颗粒物; 布袋除尘器+P1. 喷漆/晾干废气; 颗粒物（漆雾）、VOCs、二甲苯; 催化燃烧装置+P2. 食堂油烟; 油烟; 油烟净化设施（高于排气筒所在或所附建筑物顶1.5m的排气筒排放）. 废水; 降尘用水; 连续; SS; 蒸发损耗. 生活污水; 连续; COD、氨氮; 环卫部定期清运. 固废; 机械设备检维修; 间歇; 废润滑油; 委托资质单位安全处置. 生产工程; 间歇; 下脚料; 回用于生产. 间歇; 废焊材焊渣; 外售综合利用. 间歇; 废钢砂. 环保设备运行; 间歇; 废活性炭; 委托资质单位安全处置. 间歇; 漆渣. 间歇; 除尘器收尘; 环卫部门定期清运处理. 机械设备检维修; 间歇; 废含油抹布及劳保护品. 职工生活; 间歇; 生活垃圾. 表40 产污环节一览表（一期、二期工程建成后） 类别; 产污环节; 性质; 污染物; 治理措施. 废气; 切割废气; 无组织; 颗粒物; 设备自带除尘设备. 焊接废气; 颗粒物; 移动式焊烟净化器. 喷砂废气; 有组织; 颗粒物; 布袋除尘器+P1. 喷漆/晾干废气; 颗粒物（漆雾）、VOCs、二甲苯; 催化燃烧装置+P2. 食堂油烟; 油烟; 油烟净化设施（高于排气筒所在或所附建筑物顶1.5m的排气筒排放）. 废水; 降尘用水; 连续; SS; 蒸发损耗. 生活污水; 连续; COD、氨氮; 环卫部定期清运. 固废; 机械设备检维修; 间歇; 废润滑油; 委托资质单位安全处置. 生产工程; 间歇; 下脚料; 回用于生产. 间歇; 废焊材焊渣; 外售综合利用. 间歇; 废钢砂. 环保设备运行; 间歇; 废活性炭; 委托资质单位安全处置. 间歇; 漆渣. 间歇; 除尘器收尘; 环卫部门定期清运处理. 机械设备检维修; 间歇; 废含油抹布及劳保护品. 职工生活; 间歇; 生活垃圾.

主要污染工序： 一、施工期 本项目施工期主要污染为扬尘、施工机械废气、施工生活污水和施工废水、施工人员生活垃圾和建筑垃圾等。 1、施工期间挖掘地基、土地平整等将导致泥土裸露，原材料的堆存会造成地面扬尘污染环境，其扬尘量的大小因施工现场工作条件、施工阶段、管理水平、机械化程度及施工季节、土质和天气条件不同而差异较大。扬尘污染主要影响局部的空气环境。施工期对大气环境产生影响的次污染源是施工机械和运输车辆燃油排放的废气。 2、施工期产生废水主要包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水。施工废水主要包括结构阶段混凝土养护排水以及各种设备、车辆冲洗水。施工地基挖深较浅，不存在施工基坑降水。 3、施工场地噪声主要是施工机械噪声、设备安装噪声及施工人员人为噪声。因为施工阶段—般为露天作业，无隔声与衰减措施，故施工噪声传播较远，受影响范围较大。 4、施工期固体废物主要是施工人员的生活垃圾、土石施工开挖的渣土、碎石等；物料运送过程中的物料损耗，包括砂石、混凝土；铺路修整阶段石料、灰渣、建材等的损耗与遗弃。 二、营运期 1、废气 本项目营运期废气主要为切割工序产生的废气、焊接工序产生的废气、喷砂工序产生的废气、喷漆/晾干工序产生的废气、食堂油烟。 根据《山东省扬尘污染防治管理办法》（山东省人民政府令第248号发布，第311号修订）要求：使用的原材料禁止露天堆放及装卸，生产期间使用的物料必须进入料仓储库，或采取有效覆盖措施，严禁露天堆存。大型煤堆、料堆场应建立密闭料仓与传送装置；密闭输送物料应当在装料、卸料处配备吸尘等防尘设施。 本项目各项生产活动在密闭生产车间内进行，矿石存储布置在充填车间内，且矿石原料粒径较大、原料随用随运，生产车间内临时堆存，存放量较少。企业需规范生产车间内生产作业，及时清扫地面，并定期洒水抑尘。采取上述措施后，产生的颗粒物的量很少，基本不会对周围环境产生影响，此次环评不再多加赘述。 2、废水 本项目降尘用水全部蒸发损耗，废水主要为职工生活污水，职工生活用水量为240m3/a，生活污水按用水量的80%计，约为192m3/a，经化粪池预处理后环卫部定期清运处理，无废水外排。 3、噪声 （1）一期工程 本项目噪声主要为机械设备运行产生的噪声，噪声源强在75～95dB（A）。 表41 本项目一期工程主要噪声源一览表 主要噪声源; 噪声级dB（A）; 数量（台/套）. 钻床; 80; 1. 振动平台; 85; 1. 四柱压力机; 80; 1. 卷圆机; 75; 1. 喷砂机; 80; 1. 模具压力机; 80; 3. 风机; 95; 2. （2）一期、二期工程建成后 一期、二期工程建成后噪声主要为机械设备运行产生的噪声，噪声源强在75～95dB（A）。 表42 一期、二期工程建成后主要噪声源一览表 主要噪声源; 噪声级dB（A）; 数量（台/套）. 钻床; 80; 1. 振动平台; 85; 2. 四柱压力机; 80; 2. 卷圆机; 75; 1. 喷砂机; 80; 1. 模具压力机; 80; 5. 风机; 95; 2. 等离子切割机; 85; 1. 4、固废 本项目固废主要为废润滑油、下脚料、废焊材焊渣、废钢砂、除尘器收尘、废活性炭、漆渣、废含油抹布及劳保护品、生活垃圾。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况（一期工程）

| 内容 类别 | 排放源 （编号） |  |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工机械等 |  | 扬尘、尾气 | 无组织排放 | 无组织排放 |
|  | 营运期 | P1 | 喷砂工序 | 颗粒物 | 19.5mg/m3；0.079t/a | 19.5mg/m3；0.079t/a |
|  |  | P2 | 喷漆/晾干 | 颗粒物 | 131.66mg/m3；1.896t/a | 13.19mg/m3；0.19t/a |
|  |  |  |  | VOCs | 336.59mg/m3；4.847t/a | 33.68mg/m3；0.485t/a |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 37.98mg/m3；0.547t/a | 3.81mg/m3；0.055t/a |
|  |  | 油烟排气筒 | 食堂餐饮 | 油烟 | 8.88mg/m3，0.016t/a | 1.11mg/m3；0.002t/a |
|  |  | 无组织 |  | 颗粒物 | 0.362t/a | 厂界浓度＜0.1mg/m3；0.362t/a |
|  |  |  |  | VOCs | 0.255t/a | 厂界浓度＜2.0mg/m3；0.255t/a |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 0.227t/a | 厂界浓度＜0.2mg/m3；0.227t/a |
| 水污 染物 | 施工期 | 施工废水 生活污水 |  | COD、SS等 | 少量 | 少量 |
|  | 营运期 | 生活污水（192m3/a） |  | COD | 300mg/L；0.058t/a | 不外排 |
|  |  |  |  | 氨氮 | 30mg/L；0.006t/a |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工固废 生活固废 |  | 弃土、垃圾等 | 少量 | 定期清运处理 |
|  | 营运期 | 机械设备检维修 |  | 废润滑油 | 0.1t/a | 委托资质单位安全处置 |
|  |  | 生产工程 |  | 下脚料 | 360t/a | 回用于生产 |
|  |  |  |  | 废焊材焊渣 | 4t/a | 外售综合利用 |
|  |  |  |  | 废钢砂 | 200t/a |  |
|  |  | 环保设备运行 |  | 废活性炭 | 4t/a | 委托资质单位安全处置 |
|  |  |  |  | 漆渣 | 0.952t/a |  |
|  |  |  |  | 除尘器收尘 | 11.063t/a | 环卫部门定期清运处理 |
|  |  | 机械设备检维修 |  | 废含油抹布及劳保护品 | 0.5t/a |  |
|  |  | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 7.5t/a |  |
| 噪 声 | 施工期 | 施工期主要为施工机械噪声，采取围栏等临时声屏障等降噪措施，经过距离衰减后能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。 |  |  |  |  |
|  | 营运期 | 一期工程主要为机械设备运行产生的噪声，一般在75～95dB（A）之间，经过减振、厂房隔声及距离衰减后厂界噪声能够达标排放，不会对周围敏感点造成影响。 |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目区内没有珍稀动植物物种，生态环境质量一般。本项目占地内现有生物物种在项目周围地域广泛存在，基本不影响评价区域的生物多样性，本项目运营对周围生态环境基本上没有产生明显的影响。 |  |  |  |  |  |  |

- 项目主要污染物产生及预计排放情况（一期、二期工程建成后）

| 内容 类别 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | P1 | 喷砂工序 | 颗粒物 | 14.93mg/m3；0.121t/a | 14.93mg/m3；0.121t/a |
|  | P2 | 喷漆/晾干 | 颗粒物 | 336.57mg/m3；7.27t/a | 33.65mg/m3；0.727t/a |
|  |  |  | VOCs | 38mg/m3；0.821t/a | 3.79mg/m3；0.082t/a |
|  |  |  | 二甲苯 | 131.66mg/m3；2.844t/a | 13.19mg/m3；0.284t/a |
|  | 油烟排气筒 | 食堂餐饮 | 油烟 | 8.88mg/m3，0.016t/a | 1.11mg/m3；0.002t/a |
|  | 无组织 |  | 颗粒物 | 0.568t/a | 厂界浓度＜0.1mg/m3；0.568t/a |
|  |  |  | VOCs | 0.383t/a | 厂界浓度＜2.0mg/m3；0.383t/a |
|  |  |  | 二甲苯 | 0.241t/a | 厂界浓度＜0.2mg/m3；0.241t/a |
| 水污 染物 | 生活污水 |  | COD、氨氮 | / | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 机械设备检维修 |  | 废润滑油 | 0.15t/a | 委托资质单位安全处置 |
|  | 生产工程 |  | 下脚料 | 550t/a | 回用于生产 |
|  |  |  | 废焊材焊渣 | 6t/a | 外售综合利用 |
|  |  |  | 废钢砂 | 300t/a |  |
|  | 环保设备运行 |  | 废活性炭 | 6t/a | 委托资质单位安全处置 |
|  |  |  | 漆渣 | 1.428t/a |  |
|  |  |  | 除尘器收尘 | 17.035t/a | 环卫部门定期清运处理 |
|  | 机械设备检维修 |  | 废含油抹布及劳保护品 | 0.7t/a |  |
|  | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 7.5t/a |  |
| 噪 声 | 一期、二期工程建成后主要为机械设备运行产生的噪声，一般在75～95dB（A）之间，经过减振、厂房隔声及距离衰减后厂界噪声能够达标排放，不会对周围敏感点造成影响。 |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目区内没有珍稀动植物物种，生态环境质量一般。本项目占地内现有生物物种在项目周围地域广泛存在，基本不影响评价区域的生物多样性，本项目运营对周围生态环境基本上没有产生明显的影响。 |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 一、大气环境影响分析 施工期产生的废气主要为施工设备运转和车辆进出引起的扬尘、车辆排放的少量尾气。项目建设过程应该严格遵守《大气污染防治行动计划》、《山东省生态环境保护“十三五”规划》、《山东省扬尘污染防治管理办法》及相关法律法规规定，应采取如下措施： （1）在施工过程中，作业场地将采取围挡、围护以减少扬尘扩散。在施工现场周围，应连续设置不低于2.5m高的围挡，并做到坚固美观。围护高度可按略高于建筑物高度设置为宜。 （2）施工期间，应对工地建筑结构脚手架外侧设置密目防尘网（不低于2000目/100平方厘米）或防尘布。 （3）在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定。一般每天洒水1～2次；若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。 （4）使用商品混凝土，尽量避免在大风天气下进行施工作业。遇到四级以上大风天气，应当停止土方施工作业，并在作业处覆盖防尘网。 （5）石灰、黄砂等易产生扬尘的建筑材料以及渣土、弃渣等易产生扬尘的建筑垃圾尽可能采取密闭方式，不得凌空抛掷、扬撒。如不得不敞开堆放时，应对其进行喷淋、固化处理，设置围挡、防风网、挡风屏等，防止造成扬尘污染。 （6）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应当采用密闭车斗。确无密闭车斗的，装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米。车斗应用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米。 （7）建筑工地出入口及其它场地要设专人清扫，保持建设场地清洁。对工地附近的道路环境实行保洁制度，及时清扫，尽量减少扬尘对环境的影响。 （8）工地出入口要设置车轮冲刷设施，防止将泥土带出工地；装运物料、土方、渣土及垃圾的车辆要遮盖封闭，并按环卫部门批准的路线、时间、地点倾倒。 （9）所有土木工程、建筑外装修工程，必须采用密目网进行全封闭施工。施工现场内的水泥、白灰、粉煤灰等散状材料必须遮盖封闭。建筑施工现场的垃圾必须采取定点分类、封闭存放、及时清运等防尘防污染措施。 （10）施工机械在实施挖土、装土、堆土、填土、路面切割、破碎等作业时，应当采取洒水等措施防止扬尘污染。 （11）砂石搅拌场尽量安排在距敏感点较远的地方，搅拌好后再运回施工场地使用，以减少混凝土搅拌扬尘。 （12）工程承包者应按照弃土处理计划，及时运走弃土，并在装运的过程中采取有效遮盖，以避免超载所造成的洒泄现象。 （13）车辆驶出工地前应将轮子的泥土去除干净，防止沿程弃土满地，影响环境整洁，同时施工者应对工地门前的道路实行保洁制度，一旦有弃土、建材撒落应及时清扫。采取以上措施后，施工过程中对环境空气不会造成明显影响。 二、水环境影响分析 施工期废水来源主要为施工人员的生活污水及车辆、设备冲洗水。车辆设备冲洗水成份相对比较简单，污染物浓度低，水量较少，而且一般是瞬时排放，因此，对周围水环境质量的影响不大。施工期生活污水主要污染物为BOD5、COD，施工期废水应经沉淀池沉淀后用于项目区内地面及道路洒水，在落实以上措施的基础上，对周围水环境质量不会造成影响。 三、噪声影响分析 施工期产生的噪声主要为建筑施工机械产生的噪声。根据同类施工阶段的类比调查，一般施工机械的声功率级在95dB（A）以上。建设期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性，随着施工的结束，噪声就会随之消失。此外，施工期间通过采取使用低噪声设备，产生的噪声不会对周围声环境产生明显影响。 四、施工期固体废物污染 施工期固体废物主要为施工时土石方开挖产生的渣土、碎石等；物料运送过程中的物料损耗，包括砂石、混凝土；铺路修整阶段石料、灰渣、建材等的损耗与遗弃。对施工期产生的建筑垃圾和生活垃圾应采取如下治理措施： （1）每个工区工作面必须设立指定的渣土堆放点，堆放点要经环保检查机构认可并设专人管理，防止渣土随意堆放。 （2）倒土过程中，工作面必须设置洒水、喷淋设施，并将渣土压实。 （3）建筑垃圾中可利用部分由施工单位在施工中回收运回基地，渣土尽量在场内周转，就地用于绿化、道路等生态景观建设，必须外运的弃土以及建筑废料应运至专门的建筑垃圾堆放场。 （4）在工程竣工以后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。 因此，本项目施工期产生的固体废物不会对周围环境产生明显影响。 营运期环境影响分析： 一、环境空气影响分析 本项目营运期废气主要为切割工序产生的废气、焊接工序产生的废气、喷砂工序产生的废气、喷漆/晾干工序产生的废气。 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）：由“7.4新污染源的排气筒一般不低于15米”；“7.1还应高出周围200米半径范围的建筑5m以上”。《山东省地方标准》（DB37/2801.3-2017）挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业：“4.4.1 排气筒的高度应不低于15m，具体高度按环境影响评价要求确定”。本项目拟设置排气筒高度为15m，根据现场调查，本项目厂区附近200m范围内没有高层建筑。因此，本项目排气筒位置、高度均严格按照生产工艺特征、国家标准进行设置，总体而言是合理的。 1、废气达标情况分析 （1）一期工程 本项目营运期一期工程废气主要为切割工序产生的废气、焊接工序产生的废气、喷砂工序产生的废气、喷漆/晾干工序产生的废气、食堂油烟。 ①切割工序产生的废气 本项目一期工程使用等离子切割机等对物料（主要为钢板等）做切割下料处理，过程中会有颗粒物产生，参考湖北大学学报（自然科学版）第32卷第3期《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》，颗粒物的产生量约为原料（3300t/a）用量的1‰，即3.3t/a，经设备自带烟尘净化设备（收集效率：90%）收集后无组织排放，则无组织排放量约为0.33t/a。 ②焊接工序产生的废气 本项目一期工程焊接工序会有颗粒物产生，根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》（上海环境科学），不同成分的焊材在焊接时的发尘量如下。 表43 几种焊接方法的发尘量 焊接方法; 焊接材料; 实施时发尘量（mg/min）; 焊接材料的发尘量（g/kg）. 手工电弧焊; 低氢型焊条（结507，直径4mm）; 350-450; 11-16. 钛钙型焊条（结422，直径4mm）; 200-280; 6-8. 自保护焊; 药芯焊丝（直径3.2mm）; 2000-3500; 20-25. 二氧化碳焊; 实芯焊丝（直径1.6mm）; 450-650; 5-8. 药芯焊丝（直径1.6mm）; 700-900; 7-10. 氩弧焊; 药芯焊丝（直径1.6mm）; 100-200; 2-5. 埋弧焊; 药芯焊丝（Ф5）; 10-40; 0.1-0.3. 氧-乙炔切割; 40-80. 本项目一期工程焊丝用量约为40t/a。本次环评焊丝的发尘量按8g/kg原料计，则本项目焊接工序颗粒物的产生量约为0.32t/a，焊接工序颗粒物经移动式焊烟净化器（处理效率按90%计）处理后无组织排放，即无组织排放量约为0.032t/a。 ③喷砂工序产生的废气 本项目为保证喷漆质量本项目需对组装后的物料做喷砂处理，喷砂主要为将钢砂置入储罐内，经风机鼓风后打磨掉物料表面的焊接毛刺等，喷砂过程在密闭的喷砂室内进行（收集效率按100%计），喷砂过程产生的颗粒物经集气系统+布袋除尘器+P1排气简排放（处理效率按99%计，风机风量按3000m3/h计，作业时间按1350h/a计）。 根据《33金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册》（初稿）（2019年4月）及其它同类项目，本项目喷砂工序颗粒物的产生量按2.19kg/t原料，一期工程建成后高端机械设备及轨道配件生产原料用量约为3600t/a，即颗粒物的产生量约为7.884t/a，经集气系统+袋式除尘器+P1排气筒排放，颗粒物的有组织排放量约为0.079t/a，排放速率约为0.059kg/h，排放浓度约为19.5mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中“一般控制区”（颗粒物：20mg/m3）的标准要求。 ④喷漆/晾干 本项目油漆、水性漆喷漆/晾干工序均设置在同一个喷漆房内进行（不同时进行油漆、水性漆的喷漆/晾干作业），喷漆时有颗粒物（漆雾）、VOCs产生，喷漆房不设窗，仅设门供职工及工件进出。喷漆、晾干时关闭门后喷漆室封闭，喷漆室采用上端送风下端吸风结构，供风小于排风，在喷漆室内形成负压，废气捕集率可达95%，喷漆/晾干工序设置催化燃烧装置（处理效率按90%计）处理喷漆/晾干产生的废气，经收集处理后的废气经P2排气筒排放。喷漆/晾干工序作业时间按4800h/a计，风机风量按3000m3/h计算。 A、油性漆喷漆/晾干 根据前文分析，本项目一期工程油性漆用量约为6t/a，结合前文分析，油漆底面漆、固化剂中不挥发份为65%，其中附着在产品上的按60%考虑，漆渣按10%，即0.312t/a；漆雾颗粒按30%，即0.936t/a；漆底面漆、固化剂挥发份为35%、稀释剂挥发分为100%（含二甲苯，约占20%），则油漆喷漆/晾干工序VOCs的产生量约为2.88t/a（其中，二甲苯的产生量约为0.576t/a）。 B、水性漆喷漆/晾干 根据前文分析，本项目一期工程水性漆用量约为8t/a，结合前文分析，不挥发组分为80%，其中附着在产品上的按75%考虑，漆渣按10%，即0.64t/a；漆雾颗粒按15%，即0.96t/a。根据HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》标准，水性漆中VOCs含量按250g/L核算，本项目水性漆密度约为0.9g/cm3，本项目所用漆量约为8889L/a，则VOCs产生量为2.222t/a。 喷漆/晾干工序颗粒物、VOCs、二甲苯经集气系统+催化燃烧装置+P2排气筒排放，颗粒物、VOCs、二甲苯的产生分别约为1.896t/a、5.102t/a、0.576t/a，有组织排放量分别约为0.19t/a、0.485t/a、0.055t/a，排放速率分别约为0.039kg/h、0.101kg/h、0.011kg/h，排放浓度分别约为13.19mg/m3、33.68mg/m3、3.81mg/m3。满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2中（VOCs：50mg/m3、2.0kg/h；二甲苯：15mg/m3、0.8kg/h）、《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）表1中“一般控制区”（颗粒物：20mg/m3）的标准要求，对周围大气环境的影响较小。无组织VOCs、二甲苯的排放量分别约为0.255t/a、0.029t/a。 ⑤食堂油烟 本项目厂区设食堂，一期工程职工50人，根据《山东省饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）本项目食堂属于小型食堂。按每人每日消耗动植物油35g/d计，则现有员工年消耗动植物油0.525t/a，炒做时挥发损失按3%计，则厨房油烟产生量为0.016t/a，本项目安装去除率为85%的油烟净化设施。食堂油烟经油烟净化设施处理后经专用烟道排出（高于排气筒所在或所附建筑物顶1.5m的排气筒排放），油烟净化设施设计风量为4000m3/h，一天1.5小时排放计，则油烟净化设施油烟排放量约为0.002t/a，排放速率约为0.004kg/h，排放浓度约为1.11mg/m3，满足《山东省饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）小型饮食业单位油烟最高允许排放浓度1.5mg/m3的标准。 一期工程厂界无组织VOCs的排放量约为0.255t/a，排放浓度（2.95×10-3mg/m3），满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3（2.0mg/m3）；厂界无组织二甲苯的排放量约为0.227t/a，排放浓度（2.69×10-3mg/m3），满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3（0.2mg/m3）；厂界无组织颗粒物的排放量约为0.362t/a，排放浓度（4.24×10-3mg/m3），满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2（颗粒物：1.0mg/m3）标准要求。 （2）二期工程 本项目营运期二期工程废气主要为切割工序产生的废气、焊接工序产生的废气、喷砂工序产生的废气、喷漆/晾干工序产生的废气。 ①切割工序产生的废气 本项目二期工程使用等离子切割机等对物料（主要为钢板等）做切割下料处理，过程中会有颗粒物产生，参考湖北大学学报（自然科学版）第32卷第3期《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》，颗粒物的产生量约为原料（1900t/a）用量的1‰，即1.9t/a，经设备自带烟尘净化设备（收集效率：90%）收集后无组织排放，则无组织排放量约为0.19t/a。 ②焊接工序产生的废气 本项目二期工程焊接工序会有颗粒物产生，根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》（上海环境科学），不同成分的焊材在焊接时的发尘量如下。 表44 几种焊接方法的发尘量 焊接方法; 焊接材料; 实施时发尘量（mg/min）; 焊接材料的发尘量（g/kg）. 手工电弧焊; 低氢型焊条（结507，直径4mm）; 350-450; 11-16. 钛钙型焊条（结422，直径4mm）; 200-280; 6-8. 自保护焊; 药芯焊丝（直径3.2mm）; 2000-3500; 20-25. 二氧化碳焊; 实芯焊丝（直径1.6mm）; 450-650; 5-8. 药芯焊丝（直径1.6mm）; 700-900; 7-10. 氩弧焊; 药芯焊丝（直径1.6mm）; 100-200; 2-5. 埋弧焊; 药芯焊丝（Ф5）; 10-40; 0.1-0.3. 氧-乙炔切割; 40-80. 本项目二期工程焊丝用量约为20t/a。本次环评焊丝的发尘量按8g/kg原料计，则本项目焊接工序颗粒物的产生量约为0.16t/a，焊接工序颗粒物经移动式焊烟净化器（处理效率按90%计）处理后无组织排放，即无组织排放量约为0.016t/a。 ③喷砂工序产生的废气 二期工程项目喷砂工序依托一期工程，喷砂工序颗粒物经集气系统（收集效率按100%计）+布袋除尘器（处理效率按99%计，风机风量按3000m3/h计，作业时间按1350h/a计）+P1排气筒排放。 根据《33金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册》（初稿）（2019年4月）及其它同类项目，本项目喷砂工序颗粒物的产生量按2.19kg/t原料，二期工程高端机械设备及轨道配件生产原料用量约为1900t/a，即颗粒物的产生量约为4.161t/a，经集气系统+袋式除尘器+P1排气筒排放，颗粒物的有组织排放量约为0.042t/a，排放速率约为0.031kg/h，排放浓度约为10.37mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中“一般控制区”（颗粒物：20mg/m3）的标准要求。 ④喷漆/晾干 二期工程油漆、水性漆喷漆/晾干工序及废气处理设施均依托一期工程。喷漆/晾干废气经集气系统+催化燃烧装置+P2排气筒排放（收集效率按95%计，综合处理效率按90%计，作业时间按2400h/a计，风机风量按3000m3/h计算）。 A、油性漆喷漆/晾干 根据前文分析，本项目二期工程油性漆用量约为3t/a，结合前文分析，油漆底面漆、固化剂中不挥发份为65%，其中附着在产品上的按60%考虑，漆渣按10%，即0.156t/a；漆雾颗粒按30%，即0.468t/a；漆底面漆、固化剂挥发份为35%、稀释剂挥发分为100%（含二甲苯，约占20%），则油漆喷漆/晾干工序VOCs的产生量约为1.44t/a（其中，二甲苯的产生量约为0.288）。 B、水性漆喷漆/晾干 根据前文分析，本项目二期工程水性漆用量约为4t/a，结合前文分析，不挥发组分为80%，其中附着在产品上的按75%考虑，漆渣按10%，即0.32t/a；漆雾颗粒按15%，即0.48t/a。根据HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》标准，水性漆中VOCs含量按250g/L核算，本项目水性漆密度约为0.9g/cm3，本项目所用漆量约为4444L/a，则VOCs产生量为1.111t/a。 喷漆/晾干工序颗粒物、VOCs、二甲苯经集气系统+催化燃烧装置+P2排气筒排放，颗粒物、VOCs、二甲苯的产生分别约为0.948t/a、2.551t/a、0.288t/a，有组织排放量分别约为0.095t/a、0.242t/a、0.027t/a，排放速率分别约为0.039kg/h、0.101kg/h、0.101kg/h，排放浓度分别约为13.19mg/m3、33.61mg/m3、3.75mg/m3。满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2中（VOCs：50mg/m3、2.0kg/h；二甲苯：15mg/m3、0.8kg/h）、《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）表1中“一般控制区”（颗粒物：20mg/m3）的标准要求，对周围大气环境的影响较小。无组织VOCs、二甲苯的排放量分别约为0.128t/a、0.014t/a。 二期工程厂界无组织颗粒物、VOCs、二甲苯的排放量分别约为0.206t/a、0.128t/a、0.014t/a。 （3）一期工程、一期工程建成后 ①切割工序产生的废气 结合上文分析，一期工程、二期工程建成后切割工序颗粒物的产生量分别约为3.3t/a、1.9t/a，经设备自带除尘设备处理后无组织放，无组织排放量约为0.52t/a。 ②焊接工序产生的废气 结合上文分析一期工程、二期工程建成后焊接工序颗粒物的产生量分别约为0.32t/a、0.16t/a，经移动式焊烟净化器处理后无组织排放，无组织排放量约为0.048t/a。 ③喷砂工序产生的废气 结合上文分析一期工程、二期工程建成后喷砂工序颗粒物的产生量分别约为7.884t/a、4.161t/a，经集气系统（收集效率按100%计）+布袋除尘器（处理效率按99%计，风机风量按3000m3/h计，作业时间按2700h/a计）+P1排气简排放，颗粒物的有组织排放量约为0.121t/a，排放速率约为0.045kg/h，排放浓度约为14.93mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）表1中“一般控制区”（颗粒物：20mg/m3）的标准要求。 ④喷漆/晾干 结合上文分析，一期工程颗粒物、VOCs、二甲苯的产生分别约为1.896t/a、5.102t/a、0.576t/a，二期工程颗粒物、VOCs、二甲苯的产生分别约为0.948t/a、2.551t/a、0.288t/a。一期工程、二期工程建成后喷漆/晾干工序颗粒物、VOCs、二甲苯经集气系统（收集效率按95%计）+催化燃烧装置（处理效率按90%计，作业时间按7200h/a计，风机风量按3000m3/h计算）+P2排气筒排放，有组织排放量分别约为0.284t/a、0.727t/a、0.082t/a，排放速率分别约为0.039kg/h、0.101kg/h、0.011kg/h，排放浓度分别约为13.14mg/m3、33.65mg/m3、3.79mg/m3。满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2中（VOCs：50mg/m3、2.0kg/h；二甲苯：15mg/m3、0.8kg/h）、《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）表1中“一般控制区”（颗粒物：20mg/m3）的标准要求，对周围大气环境的影响较小。 ⑤食堂油烟 本项目厂区设食堂，一期、二期工程建成后全厂职工共50人（二期工程职工由一期工程调配，不新增职工），根据《山东省饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）本项目食堂属于小型食堂。按每人每日消耗动植物油35g/d计，则现有员工年消耗动植物油0.525t/a，炒做时挥发损失按3%计，则厨房油烟产生量为0.016t/a，本项目安装去除率为85%的油烟净化设施。食堂油烟经油烟净化设施处理后经专用烟道排出（高于排气筒所在或所附建筑物顶1.5m的排气筒排放），油烟净化设施设计风量为4000m3/h，一天1.5小时排放计，则油烟净化设施油烟排放量约为0.002t/a，排放速率约为0.004kg/h，排放浓度约为1.11mg/m3，满足《山东省饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）小型饮食业单位油烟最高允许排放浓度1.5mg/m3的标准。 一期工程厂界无组织颗粒物、VOCs、二甲苯的排放量分别约为0.362t/a、0.255t/a、0.227t/a，二期工程厂界无组织颗粒物、VOCs、二甲苯的排放量分别约为0.206t/a、0.128t/a、0.014t/a。一期、二期工程建成后建成后厂界无组织VOCs的排放量约为0.383t/a，排放浓度（4.46×10-2mg/m3），满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3（2.0mg/m3）；厂界无组织二甲苯的排放量约为0.241t/a，排放浓度（2.78×10-3mg/m3），满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3（0.2mg/m3）；厂界无组织颗粒物的排放量约为0.568t/a，排放浓度（6.65×10-3mg/m3），满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2（颗粒物：1.0mg/m3）标准要求。 表45 一期工程、一期工程建成后排气筒废气产生及排放情况一览表 污染源; 污染物; 产生情况; 处理措施; 排放情况. 废气量（Nm3/a）; 产生浓度（mg/m3）; 产生量 （t/a）; 废气量 （Nm3/a）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放标准（mg/m3）. 喷砂; 颗粒物; 8.1×106; 14.93; 0.121; 集气系统+布袋除尘器+P1; 8.1×106; 14.93; 0.121; 20mg/m3. 喷漆/晾干; VOCs; 2.16×107; 336.57; 7.27; 集气系统+ 催化燃烧装置+P2排气筒; 2.16×107; 33.65; 0.727; 50mg/m3；2.0kg/h. 二甲苯; 38; 0.821; 3.79; 0.082; 15mg/m3 0.8kg/h. 颗粒物; 131.66; 2.844; 13.19; 0.284; 20mg/m3. 2、大气环境影响评价等级判定 一期工程： （1）评价因子确定 根据项目大气污染物类型，选择PM10、TSP、VOCs、二甲苯作为评价因子，评价因子和评价标准见下表。 表46 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 评价标准（μg/m3）; 标准来源. PM10; 24h; 450; GB3095-2012及修改单. VOCs; 1h平均; 2000; GB16297-1996. TSP; 24h; 900; GB3095-2012及修改单. 二甲苯; 1h平均; 200; HJ2.2-2018附录D. （2）污染源排放清单 表47 点源参数表 点源名称; 污染物名称; 排气筒底部中心地理坐标; 排气筒出口内径/m; 烟气流量/m3/h; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. P1; PM10; 117°27′33.41″E 34°32′43.18″N; 0.3; 3000; 同环境 气温; 1350; 正常; 0.059. P2; VOCs; 117°27′30.21″E 34°32′43.59″N; 0.3; 3000; 同环境 气温; 4800; 正常; 0.101. 二甲苯; 0.011. PM10; 0.039. 表48 矩形面源参数 编号; 名称; 面源各顶点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; VOCs; 二甲苯; TSP. 1; 厂区; 41; 143; 33.137; /; 7200; 正常; 0.035; 0.032; 0.05. 41; 30. 161; 30. 160; 142. 41; 143. （3）估算模型参数 表49 估算模型参数 参数; 取值; 取值依据. 农村/城市选项; 城市/农村; 农村; 周边3km半径范围内一半以上面积不属于属于城市建成区或规划区. 人口数（城市选项时）; -. 最高环境温度/℃; 39.6; 近20年气象数据统计. 最低环境温度/℃; -19.8. 土地利用类型; 农田; 3km半径范围内土地利用情况. 区域湿度条件; 中等湿润气候; 中国干湿状况分布图. 是否考虑地形; 考虑地形; （是（否; 报告表项目，根据导则不需考虑地形. 地形数据分辨率/m; ---. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; （是（否; 污染源附近3km半径范围内无大型水体（海或湖）. 岸线距离/m; ---. 岸线方向/°; ---. （4）AERSCREEN 模型计算 经《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）中推荐的AERSCREEN模型计算，本项目主要污染源估算模型计算结果如下： 表50 主要污染源估算模型计算结果表 污染源; 类型; 评价因子; 预测质量浓度（mg/m3）; 占标率（%）; D10%最远距离（m）. P1; 点源; PM10; 5.48E-03; 1.22; 未出现. P2; 点源; VOCs; 9.58E-03; 0.80; 未出现. 二甲苯; 1.05E-03; 0.52; 未出现. PM10; 3.76E-03; 0.84; 未出现. 厂区; 面源; VOCs; 6.00E-03; 0.50; 未出现. 二甲苯; 5.49E-03; 2.74; 未出现. TSP; 8.65E-03; 0.96; 未出现. 由上表结果看出，本项目大气污染源排放的污染物经估算模式计算，本项目大气污染源排放的污染物中最大落地浓度占标率为厂区的二甲苯，1%≤Pmax=2.74%＜10%。 （5）无组织排放厂界贡献浓度预测 利用估算模式计算无组织排放源对东、南、西、北厂界浓度监控点的贡献浓度，计算结果见下表。 表51 无组织排放源厂界浓度监控点浓度贡献值 监控点; 浓度贡献值（mg/m3）; 标准值（mg/m3）; 达标情况. VOCs; 二甲苯; TSP; VOCs; 二甲苯; TSP; VOCs; 二甲苯; TSP. 东厂界; 2.95E-03; 2.69E-03; 4.24E-03; 2.0; 0.2; 1.0; 达标; 达标; 达标. 南厂界; 2.95E-03; 2.69E-03; 4.24E-03; 2.0; 0.2; 1.0; 达标; 达标; 达标. 西厂界; 2.95E-03; 2.69E-03; 4.24E-03; 2.0; 0.2; 1.0; 达标; 达标; 达标. 北厂界; 2.95E-03; 2.69E-03; 4.24E-03; 2.0; 0.2; 1.0; 达标; 达标; 达标. 根据估算结果可以看出，各厂界VOCs的最大浓度贡献值为2.95×10-3mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3（2.0mg/m3）；二甲苯的最大浓度贡献值为2.69×10-3mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3（0.2mg/m3）；TSP的最大浓度贡献值为4.24×10-3mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2（颗粒物：1.0mg/m3）标准要求。 （6）评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，大气环境影响评价等级根据主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面质量浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%确定。其中Pi定义为： Pi=CiC0i×100%公式① 式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 评价工作等级按照下表的分级依据进行划分，最大地面质量浓度占标率Pi按公式①计算，污染物i大于1，取P值中最大者（Pmax）。 表52 评价工作级别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 结合估算结果可知，本项目大气评价等级为二级评价。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价可不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 （7）污染物排放量核算 1）有组织排放量核算 表53 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. 1; P1; 颗粒物; 19.5; 0.059; 0.079. 2; P2; VOCs; 33.68; 0.101; 0.485. 二甲苯; 3.81; 0.011; 0.055. 颗粒物; 13.19; 0.039; 0.19. 一般排放口合计; VOCs; 0.485. 二甲苯; 0.055. 颗粒物; 0.269. 有组织排放总计. 有组织排放总计; VOCs; 0.485. 二甲苯; 0.055. 颗粒物; 0.269. 2）无组织排放量核算 表54 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值 （mg/m3）. 1; 生产车间; 切割; 颗粒物; 密闭生产车间，加强生产操作管理; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 1.0; 0.33. 2; 焊接; 0.032. 4; 喷漆/晾干; VOCs; 满足《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2; 2.0; 0.255. 二甲苯; 0.2; 0.029. 无组织排放总计. 无组织排放总计; VOCs; 0.255. 二甲苯; 0.029. 颗粒物; 0.362. 3）项目大气污染物年排放量核算 表55 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; VOCs; 0.74. 2; 二甲苯; 0.084. 3; 颗粒物; 0.298. （8）大气环境防护距离 根据评价等级计算结果，本项目评价等级为二级。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）：“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。 表56 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级þ; 三级£. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5 kmþ. 评价因子; SO2 +NOx排放量; ≥ 2000t/a□; 500 ~ 2000t/a□; ＜500 t/aR. 评价因子; 基本污染物（颗粒物） 其他污染物（VOCs、二甲苯）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准□; 附录D£; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2020）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源  本项目非正常排放源 □ 现有污染源 □; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥ 50km□; 边长5～50km □; 边长 = 5 km □. 预测因子; 预测因子( ); 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 □. 正常排放短期浓度贡献值; 最大占标率≤100%□; 最大占标率＞100% □. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; 最大占标率≤10%□; 最大标率＞10% □. 二类区; 最大占标率≤30%□; 最大标率＞30% □. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（ ）h; 占标率≤100% □; 占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; 达标 □; 不达标 □. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20% □; k ＞-20% □. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（VOCs、二甲苯、颗粒物）; 有组织废气监测 þ 无组织废气监测 þ; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受  不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2:（/）t/a; NOx:（/）t/a; 颗粒物:（0.298）t/a; VOCs:（0.74）t/a. 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项. （9）卫生防护距离 一期工程卫生防护距离的确定采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中推荐的方法。计算公式如下： QCCm=1ABLC+0.25r20.50LD 式中：Cm----标准浓度限值，mg/Nm3； L----工业企业所需卫生防护距离，m； r----有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。 根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D----卫生防护距离计算系数，无因次，按照GB/T13201-91中有关规定查取；该评价区域近5年平均风速2.0m/s，本项目卫生防护距离计算系数取Ⅲ类。 Qc----工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 一期工程卫生防护距离的计算结果见下表。 表57 卫生防护距离计算参数及其计算结果一览表 污染源; 污染物; A; B; C; D; 卫生防护距离计算值（m）; 卫生防护距离（m）. 厂界; TSP; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.912; 50. VOCs; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.261; 50. 二甲苯; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 3.642; 50. 一期工程无组织排放的污染物主要为颗粒物、VOCs、二甲苯。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），卫生防护距离小于或等于100m时，级差为50m；超过100m，但小于等于1000m时，级差为100；按两种或两种以上的有害气体计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。结合建设单位现有《枣庄市永钰机械科技有限公司工程机械结构件加工项目环境影响评价报告表》（2019.7），一期建成后确定大气污染物无组织排放卫生防护距离为厂界外100m。根据现场勘察，距离本项目最近的敏感保护目标为位于本项目厂界西侧的平新村（968m），满足卫生防护距离要求。本项目卫生防护距离范围内无环境敏感目标，符合卫生防护距离相关规定要求，本项目卫生防护距离示意图详见附图6。 两期工程建成后： （1）评价因子确定 根据项目大气污染物类型，选择PM10、TSP、VOCs、二甲苯作为评价因子，评价因子和评价标准见下表。 表58 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 评价标准（μg/m3）; 标准来源. PM10; 24h; 450; GB3095-2012及修改单. VOCs; 1h平均; 2000; GB16297-1996. TSP; 24h; 900; GB3095-2012及修改单. 二甲苯; 1h平均; 200; HJ2.2-2018附录D. （2）污染源排放清单 表59 点源参数表 点源名称; 污染物名称; 排气筒底部中心地理坐标; 排气筒出口内径/m; 烟气流量/m3/h; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. P1; PM10; 117°27′33.41″E 34°32′43.18″N; 0.3; 3000; 同环境 气温; 2700; 正常; 0.045. P2; VOCs; 117°27′30.21″E 34°32′43.59″N; 0.3; 3000; 同环境 气温; 7200; 正常; 0.101. 二甲苯; 0.011. PM10; 0.039. 表60 矩形面源参数 编号; 名称; 面源各顶点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; VOCs; 二甲苯; TSP. 1; 厂区; 41; 143; 33.137; /; 7200; 正常; 0.053; 0.033; 0.079. 41; 30. 161; 30. 160; 142. 41; 143. （3）估算模型参数 表61 估算模型参数 参数; 取值; 取值依据. 农村/城市选项; 城市/农村; 农村; 周边3km半径范围内一半以上面积不属于属于城市建成区或规划区. 人口数（城市选项时）; -. 最高环境温度/℃; 39.6; 近20年气象数据统计. 最低环境温度/℃; -19.8. 土地利用类型; 农田; 3km半径范围内土地利用情况. 区域湿度条件; 中等湿润气候; 中国干湿状况分布图. 是否考虑地形; 考虑地形; （是（否; 报告表项目，根据导则不需考虑地形. 地形数据分辨率/m; ---. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; （是（否; 污染源附近3km半径范围内无大型水体（海或湖）. 岸线距离/m; ---. 岸线方向/°; ---. （4）AERSCREEN 模型计算 经《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）中推荐的AERSCREEN模型计算，本项目主要污染源估算模型计算结果如下： 表62 主要污染源估算模型计算结果表 污染源; 类型; 评价因子; 预测质量浓度（mg/m3）; 占标率（%）; D10%最远距离（m）. P1; 点源; PM10; 4.28E-03; 0.95; 未出现. P2; 点源; VOCs; 9.60E-03; 0.80; 未出现. 二甲苯; 1.05E-03; 0.52; 未出现. PM10; 3.71E-03; 0.82; 未出现. 厂区; 面源; VOCs; 9.09E-03; 0.76; 未出现. 二甲苯; 5.66E-03; 2.83; 未出现. TSP; 1.36E-02; 1.51; 未出现. 由上表结果看出，本项目大气污染源排放的污染物经估算模式计算，本项目大气污染源排放的污染物中最大落地浓度占标率为厂区的二甲苯，1%≤Pmax=2.83%＜10%。 （5）无组织排放厂界贡献浓度预测 利用估算模式计算无组织排放源对东、南、西、北厂界浓度监控点的贡献浓度，计算结果见下表。 表63 无组织排放源厂界浓度监控点浓度贡献值 监控点; 浓度贡献值（mg/m3）; 标准值（mg/m3）; 达标情况. VOCs; 二甲苯; TSP; VOCs; 二甲苯; TSP; VOCs; 二甲苯; TSP. 东厂界; 4.46E-03; 2.78E-03; 6.65E-03; 2.0; 0.2; 1.0; 达标; 达标; 达标. 南厂界; 4.46E-03; 2.78E-03; 6.65E-03; 2.0; 0.2; 1.0; 达标; 达标; 达标. 西厂界; 4.46E-03; 2.78E-03; 6.65E-03; 2.0; 0.2; 1.0; 达标; 达标; 达标. 北厂界; 4.46E-03; 2.78E-03; 6.65E-03; 2.0; 0.2; 1.0; 达标; 达标; 达标. 根据估算结果可以看出，各厂界VOCs的最大浓度贡献值为4.46×10-3mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3（2.0mg/m3）；二甲苯的最大浓度贡献值为2.78×10-3mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3（0.2mg/m3）；TSP的最大浓度贡献值为6.65×10-3mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2（颗粒物：1.0mg/m3）标准要求。 （6）评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，大气环境影响评价等级根据主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面质量浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%确定。其中Pi定义为： Pi=CiC0i×100%公式① 式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 评价工作等级按照下表的分级依据进行划分，最大地面质量浓度占标率Pi按公式①计算，污染物i大于1，取P值中最大者（Pmax）。 表64 评价工作级别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 结合估算结果可知，本项目大气评价等级为二级评价。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价可不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 （7）污染物排放量核算 1）有组织排放量核算 表65 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. 1; P1; 颗粒物; 14.93; 0.045; 0.121. 2; P2; VOCs; 33.65; 0.101; 0.727. 二甲苯; 3.79; 0.011; 0.082. 颗粒物; 13.19; 0.039; 0.284. 一般排放口合计; VOCs; 0.727. 二甲苯; 0.082. 颗粒物; 0.405. 有组织排放总计. 有组织排放总计; VOCs; 0.727. 二甲苯; 0.082. 颗粒物; 0.405. 2）无组织排放量核算 表66 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值 （mg/m3）. 1; 生产车间; 切割; 颗粒物; 密闭生产车间，加强生产操作管理; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 1.0; 0.52. 2; 焊接; 0.048. 3; 喷漆/晾干; VOCs; 满足《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2; 2.0; 0.383. 二甲苯; 0.2; 0.241. 无组织排放总计. 无组织排放总计; VOCs; 0.383. 二甲苯; 0.241. 颗粒物; 0.568. 3）项目大气污染物年排放量核算 表67 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; VOCs; 1.11. 2; 二甲苯; 0.323. 3; 颗粒物; 0.973. （8）大气环境防护距离 根据评价等级计算结果，本项目评价等级为二级。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）：“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。 表68 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级þ; 三级£. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5 kmþ. 评价因子; SO2 +NOx排放量; ≥ 2000t/a□; 500 ~ 2000t/a□; ＜500 t/aR. 评价因子; 基本污染物（颗粒物） 其他污染物（VOCs、二甲苯）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准□; 附录D£; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2020）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源  本项目非正常排放源 □ 现有污染源 □; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥ 50km□; 边长5～50km □; 边长 = 5 km □. 预测因子; 预测因子( ); 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 □. 正常排放短期浓度贡献值; 最大占标率≤100%□; 最大占标率＞100% □. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; 最大占标率≤10%□; 最大标率＞10% □. 二类区; 最大占标率≤30%□; 最大标率＞30% □. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（ ）h; 占标率≤100% □; 占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; 达标 □; 不达标 □. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20% □; k ＞-20% □. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（VOCs、二甲苯、颗粒物）; 有组织废气监测 þ 无组织废气监测 þ; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受  不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2:（/）t/a; NOx:（/）t/a; 颗粒物:（0.973）t/a; VOCs:（1.11）t/a. 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项. （9）卫生防护距离 一期、二期工程建成后卫生防护距离的确定采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中推荐的方法。计算公式如下： QCCm=1ABLC+0.25r20.50LD 式中：Cm----标准浓度限值，mg/Nm3； L----工业企业所需卫生防护距离，m； r----有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。 根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D----卫生防护距离计算系数，无因次，按照GB/T13201-91中有关规定查取；该评价区域近5年平均风速2.0m/s，本项目卫生防护距离计算系数取Ⅲ类。 Qc----工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 一期、二期工程建成后卫生防护距离的计算结果见下表。 表69 卫生防护距离计算参数及其计算结果一览表 污染源; 污染物; A; B; C; D; 卫生防护距离计算值（m）; 卫生防护距离（m）. 厂界; TSP; TSP; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 1.572. VOCs; VOCs; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.428. 二甲苯; 二甲苯; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 3.778. 一期、二期工程建成后无组织排放的污染物主要为颗粒物、VOCs、二甲苯。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），卫生防护距离小于或等于100m时，级差为50m；超过100m，但小于等于1000m时，级差为100；按两种或两种以上的有害气体计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。结合建设单位现有《枣庄市永钰机械科技有限公司工程机械结构件加工项目环境影响评价报告表》（2019.7），一期、二期工程建成后确定大气污染物无组织排放卫生防护距离为厂界外100m。根据现场勘察，距离本项目最近的敏感保护目标为位于本项目厂界西侧的平新村（968m），满足卫生防护距离要求。本项目卫生防护距离范围内无环境敏感目标，符合卫生防护距离相关规定要求，本项目卫生防护距离示意图详见附图6。 二、水环境影响分析 1、地表水 本项目一期、二期工程均无生产废水，降尘用水全部蒸发损耗，废水主要为职工生活污水，经化粪池预处理后环卫部门定期清运处理。 表70 水污染影响型建设项目评价等级确定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥60000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜600. 三级B; 间接排放; --. 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，本项目废水不外排，因此确定评价等级为三级B。本项目采取的水污染控制和地表水环境影响减缓措施可行。所以本项目对周围地表水影响较小。 生活污水处理可行性分析：排放废水主要为生活污水，经化粪池预处理后环卫部门定期清运处理，不外排。选择该种方式处理生活污水可避免资源的过度浪费，减少企业的不必要支出，同时周边有较多的农田，为农户提供了可靠地农肥来源，但本报告要求有关部门需要加强对类似企业采用该种方式处理污水的监督性，避免乱排放的情况发生。 2、地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的规定，本项目属于Ⅳ类建设项目，可不开展地下水环境影响评价。本项目对车间地面、厂区地坪、化粪池等都进行防渗处理，针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防渗原则，一般区域采用水泥硬化地面，防渗层的防渗性能应不低于1.5m厚，渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。重点区域采取重点防渗，防渗性能应不低于6.0m厚，渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 经采取上述措施，能有效避免对地下水下渗污染，污水对地下水的影响较小。 三、声环境影响分析 1、一期工程 本项目一期工程噪声主要为机械设备运行产生的噪声，噪声源强在75～95dB（A）。 为保护项目周围敏感点，针对本项目噪声源的特点，项目采取如下措施： 1）选用低噪声设备：在满足项目生产工艺的前提下，尽可能选择先进、噪声低的生产设备，从源头降低噪声。 2）车间内合理布局：将设备全部安置在车间内，在满足生产的前提下综合考虑，在车间设备布置时考虑地形、声源方向性和车间噪声强弱等因素，进行合理布局以求进一步降低厂界噪声，如将设备安置在车间中部或远离厂界的位置，充分利用厂内建筑物的隔声作用，以减轻各类声源对周围环境的影响。 3）设备在安装时，根据设备的自重及振动特性采用合适的隔振垫，以减轻由于设备自身振动引起的结构传声对周围环境产生的影响。 4）加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 表71 一期工程噪声预测参数一览表 位置; 主要 噪声源; 数量（台/套）; 降噪前噪声级dB(A); 降噪措施; 降噪后噪声级dB(A); 噪声源距厂界距离(m). 东 厂界; 南 厂界; 西 厂界; 北 厂界. 1#结构车间; 钻床; 1; 80; 基础减振、厂房隔声; 55; 10; 35; 10; 55. 充填车间; 振动平台; 1; 85; 60; 6; 56; 89; 30. 充填车间; 四柱压力机; 1; 80; 55; 6; 56; 89; 30. 1#结构车间; 卷圆机; 1; 75; 50; 10; 35; 10; 55. 喷砂房; 喷砂机; 1; 80; 55; 30; 55; 85; 50. 1#结构车间; 模具压力机; 3; 80; 55; 10; 35; 10; 55. 厂区; 风机; 1; 95; 基础减振; 70; 2; 34; 118; 78. 1; 95; 70; 77; 56; 42; 54. 为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行预测。 ①声级计算 项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： Leqg=10lg(1Titi100.1LAi) 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 ②噪声预测模式采用点源衰减模式预测： LA(r)= LA(r0)- 20Lg(r/r0)- △L 式中： LA(r)—距离声源r米处噪声预测值[dB(A)]； LA(r0) —距离声源r0米处噪声预测值[dB(A)]； r0—参照点到声源的距离（m）； r—预测点到声源的距离（m）； △L—墙体隔声[dB(A)]； 一期工程建成后各噪声源经过基础减振、厂房隔声等处理措施，此次评价主要进行厂区边界噪声预测。对项目厂界噪声预测结果见下表。 表72 一期工程厂界噪声影响预测结果 点位; 昼间dB(A); 夜间dB(A); 达标情况. 贡献值; 标准值; 贡献值; 标准值; 昼间; 夜间. 东边界（1m）; 53.28; 60; 38.3; 50; 达标; 达标. 南边界（1m）; 58.54; 39.8; 达标; 达标. 西边界（1m）; 50.54; 38.2; 达标; 达标. 北边界（1m）; 47.54; 37.8; 达标; 达标. 由上表可知，一期工程建成后各边界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 综上所述，一期工程厂界噪声可达标排放，对周围环境影响较小。 2、一期、二期工程建成后 一期、二期工程建成后噪声主要为机械设备运行产生的噪声，噪声源强在75～95dB（A）。 为保护项目周围敏感点，针对本项目噪声源的特点，项目采取如下措施： 1）选用低噪声设备：在满足项目生产工艺的前提下，尽可能选择先进、噪声低的生产设备，从源头降低噪声。 2）车间内合理布局：将设备全部安置在车间内，在满足生产的前提下综合考虑，在车间设备布置时考虑地形、声源方向性和车间噪声强弱等因素，进行合理布局以求进一步降低厂界噪声，如将设备安置在车间中部或远离厂界的位置，充分利用厂内建筑物的隔声作用，以减轻各类声源对周围环境的影响。 3）设备在安装时，根据设备的自重及振动特性采用合适的隔振垫，以减轻由于设备自身振动引起的结构传声对周围环境产生的影响。 4）加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 表73 一期、二期工程建成后厂界噪声预测参数一览表 位置; 主要 噪声源; 数量（台/套）; 降噪前噪声级dB(A); 降噪措施; 降噪后噪声级dB(A); 噪声源距厂界距离(m). 东 厂界; 南 厂界; 西 厂界; 北 厂界. 1#结构车间; 钻床; 1; 80; 基础减振、厂房隔声; 55; 10; 35; 10; 55. 充填车间; 振动平台; 2; 85; 60; 6; 56; 89; 30. 充填车间; 四柱压力机; 2; 80; 55; 6; 56; 89; 30. 1#结构车间; 卷圆机; 1; 75; 50; 10; 35; 10; 55. 喷砂房; 喷砂机; 1; 80; 55; 30; 55; 85; 50. 1#结构车间; 等离子切割机; 1; 85; 60; 10; 35; 10; 55. 1#结构车间; 模具压力机; 3; 80; 55; 10; 35; 10; 55. 2#结构车间; 2; 80; 55; 10; 7; 10; 78. 厂区; 风机; 1; 95; 基础减振; 70; 2; 34; 118; 78. 1; 95; 70; 77; 56; 42; 54. 为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行预测。 ①声级计算 项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： Leqg=10lg(1Titi100.1LAi) 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 ②噪声预测模式采用点源衰减模式预测： LA(r)= LA(r0)- 20Lg(r/r0)- △L 式中： LA(r)—距离声源r米处噪声预测值[dB(A)]； LA(r0) —距离声源r0米处噪声预测值[dB(A)]； r0—参照点到声源的距离（m）； r—预测点到声源的距离（m）； △L—墙体隔声[dB(A)]； 一期、二期工程建成后各噪声源经过基础减振、厂房隔声等处理措施，此次评价主要进行厂区边界噪声预测。对项目厂界噪声预测结果见下表。 表74 一期、二期工程建成后厂界噪声影响预测结果 点位; 昼间dB(A); 夜间dB(A); 达标情况. 贡献值; 标准值; 贡献值; 标准值; 昼间; 夜间. 东边界（1m）; 55.28; 60; 41.3; 50; 达标; 达标. 南边界（1m）; 59.54; 42.8; 达标; 达标. 西边界（1m）; 51.54; 40.2; 达标; 达标. 北边界（1m）; 50.54; 39.8; 达标; 达标. 由上表可知，一期、二期工程建成后各边界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 综上所述，一期、二期工程建成后厂界噪声可达标排放，对周围环境影响较小。 四、固废环境影响分析 1、一期工程： 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）第6条6.1的要求：“任何不需要修复和加工既可用于原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并用于其原始用途的物质，不作为固体废物管理”。一期工程润滑油、水性漆、油性漆等盛装产生的废包装桶可以回收再利用，供货厂家回收循环使用，不列入固废管理行列。 一期工程固废主要为废润滑油、下脚料、废焊材焊渣、废钢砂、除尘器收尘、废活性炭、漆渣、废含油抹布及劳保护品、生活垃圾。 （1）一般工业固废 ①除尘器收尘：本项目喷砂工序产生颗粒物经集气系统+布袋除尘器+P1排气筒排放，根据前文计算，收尘量约7.805t/a；切割工序产生颗粒物经设备自带除尘设备处理后无组织排放，根据前文计算，收尘量约2.97t/a；焊接工序产生的颗粒物经移动式焊烟净化器处理后无组织排放，根据前文计算，收尘量约为0.288t/a。综上一期工程建成后除尘设备收尘量约为11.063t/a，集中收集后环卫部门定期清运。 ②废含油抹布及劳保护品：擦拭机器油渍产生的废含油抹布及劳保护品量约为0.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），废含油抹布及劳保护品属于HW49类，代码为900-041-49，全部环节被豁免，全过程不按危险废物管理，混入生活垃圾，由环卫部门定期清运。 根据《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（鲁环办函[2016]141号）要求，企业需建有固体废物贮存设施，将固体废物分类暂存，最终对固体废物综合利用和无害化处置。本项目厂区内设置一般固废收集装置，一般固废均分类收集，在一般固废暂处（采取防渗措施，渗透系数≤10-7cm/s）暂存，最终合理处置、利用。一般固废贮存满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及环保部2013年第36号文中相关修订要求。 ③下脚料：本项目原材料（钢板、钢管等）切割等工序会产生部分金属下脚料，根据建设单位提供资料，一期工程下脚料（原料用量的10%）产生量约360t/a，集中收集后回用于生产。 ④废焊材焊渣：根据建设单位提供资料，一期工程废焊材焊渣的产生量约为4t/a，集中收集后外售综合利用。 ⑤废钢砂：一期工程喷砂工序会产生少量废钢砂，根据建设单位提供资料，一期工程废钢砂产生量约200t/a，集中收集后外售综合利用。 （2）生活垃圾 根据《环境保护实用数据手册》的相关数据，生活垃圾产生量按0.5 kg/（人·d）计，一期工程劳动定员50人，工作时间为300d/a，则生活垃圾产生量约为7.5t/a，集中收集后由环卫部门定期清运。 （3）危险废物 ①废润滑油：本项目机械设备使用过程添加润滑油进行润滑，机械设备正常使用过程润滑油仅进行添加，不进行更换，但是机械设备维护保养时，需对机械设备进行拆解，此时有废润滑油产生，产生量约0.1t/a，根据国家《国家危险废物名录》（2021版），废润滑油属为危险废物（HW08；900-217-08），在危废间暂存后委托有资质单位安全处理。 ②废活性炭：根据设计单位提供资料，项目催化燃烧装置配套的活性炭吸附装置可以实现脱附，但长时间使用吸附能力较差，因此项目活性炭吸附装置中的活性炭需要定期更换，一期工程废活性炭的产生量约为4t/a（根据企业提供资料，1年更换1次），根据《国家危险废物名录》（2021版），烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物），属于危险固废，其编号为HW49，危废代码900-039-49，委托有资质单位安全处置。 ③漆渣：根据前文分析，一期工程漆渣的产生量约为0.952t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物，属于危险固废，其编号为HW12，危废代码900-252-12，委托有资质单位安全处置。 2、一期、二期工程建成后： 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）第6条6.1的要求：“任何不需要修复和加工既可用于原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并用于其原始用途的物质，不作为固体废物管理”。一期、二期工程建成后润滑油、水性漆、油性漆等盛装产生的废包装桶可以回收再利用，供货厂家回收循环使用，不列入固废管理行列。 一期、二期工程建成后固废主要为废润滑油、下脚料、废焊材焊渣、废钢砂、除尘器收尘、废活性炭、漆渣、废含油抹布及劳保护品、生活垃圾。 （1）一般工业固废 ①除尘器收尘：本项目喷砂工序产生颗粒物经集气系统+布袋除尘器+P1排气筒排放，根据前文计算，收尘量约11.923t/a；切割工序产生颗粒物经设备自带除尘设备处理后无组织排放，根据前文计算，收尘量约4.68t/a；焊接工序产生的颗粒物经移动式焊烟净化器处理后无组织排放，根据前文计算，收尘量约为0.432t/a。综上一期、二期工程建成后建成后除尘设备收尘量约为17.035t/a，集中收集后环卫部门定期清运。 ②废含油抹布及劳保护品：擦拭机器油渍产生的废含油抹布及劳保护品量约为0.7t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），废含油抹布及劳保护品属于HW49类，代码为900-041-49，全部环节被豁免，全过程不按危险废物管理，混入生活垃圾，由环卫部门定期清运。 根据《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（鲁环办函[2016]141号）要求，企业需建有固体废物贮存设施，将固体废物分类暂存，最终对固体废物综合利用和无害化处置。本项目厂区内设置一般固废收集装置，一般固废均分类收集，在一般固废暂处（采取防渗措施，渗透系数≤10-7cm/s）暂存，最终合理处置、利用。一般固废贮存满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及环保部2013年第36号文中相关修订要求。 ③下脚料：本项目原材料（钢板、钢管等）切割等工序会产生部分金属下脚料，根据建设单位提供资料，一期、二期工程建成后下脚料（原料用量的10%）产生量约550t/a，集中收集后回用于生产。 ④废焊材焊渣：根据建设单位提供资料，一期、二期工程建成后废焊材焊渣的产生量约为6t/a，集中收集后外售综合利用。 ⑤废钢砂：一期、二期工程建成后喷砂工序会产生少量废钢砂，根据建设单位提供资料，一期、二期工程建成后废钢砂产生量约300t/a，集中收集后外售综合利用。 （2）生活垃圾 根据《环境保护实用数据手册》的相关数据，生活垃圾产生量按0.5 kg/（人·d）计，一期、二期工程建成后劳动定员50人（二期工程职工由一期调配，不新增），工作时间为300d/a，则生活垃圾产生量约为7.5t/a，集中收集后由环卫部门定期清运。 （3）危险废物 ①废润滑油：本项目机械设备使用过程添加润滑油进行润滑，机械设备正常使用过程润滑油仅进行添加，不进行更换，但是机械设备维护保养时，需对机械设备进行拆解，此时有废润滑油产生，产生量约0.15t/a，根据国家《国家危险废物名录》（2021版），废润滑油属为危险废物（HW08；900-217-08），在危废间暂存后委托有资质单位安全处理。 ②废活性炭：根据设计单位提供资料，项目催化燃烧装置配套的活性炭吸附装置可以实现脱附，但长时间使用吸附能力较差，因此项目活性炭吸附装置中的活性炭需要定期更换，一期、二期工程建成后废活性炭的产生量约为6t/a（根据企业提供资料，1年更换1次），根据《国家危险废物名录》（2021版），烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物），属于危险固废，其编号为HW49，危废代码900-039-49，委托有资质单位安全处置。 ③漆渣：根据前文分析，一期、二期工程建成后漆渣的产生量约为1.428t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物，属于危险固废，其编号为HW12，危废代码900-252-12，委托有资质单位安全处置。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017.10.01）要求，对本项目危险废物贮存场选址、危险废物产生及处置情况、危险废物存储场所进行分析： ①按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及其修改单，本项目危险废物暂存间选址应符合以下条件。 表75 危废贮存所选址条件一览表 项目; 标准要求. 危废贮存设施的选址; 地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内. 设施底部必须高于地下水最高水位. 应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区. 应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外. 应位于居民中心区常年最大风频的下风向. 危废贮存设施的设计; 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容. 必须有泄漏液体收集装置、气体导出口和净化装置. 有安全照明设施和观察窗口. 用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙. 应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5. 危险废物的堆放; 基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）. 危险废物堆要防风、防雨、防晒. 本项目建设1座危废间，其设计与选址应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部 2013.6.8）中的要求。 ②根据危险废物产生量、贮存期限等分析 一期、二期工程建成后危险废物产生及存储情况如下： 表76 危险固废产生与处置情况（一期、二期工程建成后） 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.15; 设备检维修; 液体; 矿物油; 1次/年; T，I; 桶装; 加贴危废标识，存放于危废间，定期委托资质单位处理. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 6; 环保设备运行; 固体; 二甲苯、VOCs; T; 桶/袋装. 漆渣; HW12; 900-252-12; 1.428; 喷漆; 二甲苯、VOCs; 喷漆时; T，I; 桶装. 表77 危险废物贮存场所基本情况表（两期工程建成后） 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存周期. 危废间; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 生产车间西侧; 5m2; 桶装; 12个月. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 桶/袋装. 漆渣; HW12; 900-252-12; 桶装. 本项目拟建设1座危险废物暂存间，位于生产车间西侧，建筑面积5m2，对厂区产生的危险废物进行暂存，定期委托有危废处理资质的单位进行处理，危废库进行防腐、防渗等处理措施，确保危险废物不对周围环境造成影响。 ③危险废物贮存过程中对环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标可能造成的影响。 本项目产生的危废主要为废润滑油、废活性炭、漆渣等。危险废物暂存间的设置须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单要求采用耐腐蚀的硬化地面、设计堵截泄漏的裙脚、地面采取防渗措施使渗透系数≤10-7cm/s等，储存场所应防盗、防鼠，并设置警示标志，本项目危废间拟做好防腐防渗处理，不会对周围地表水和土壤造成影响。 ④委托利用或者处置的环境影响分析 本项目产生的危险废物为固体，从厂区内产生工艺环节运输到贮存场所采用人工运输，运输期间不发生泄漏，最终委托资质单位处理，不会对周边地表水产生不利影响。 本项目危险废物贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环保部2013年第36号文中修订要求。 五、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的内容，对本项目存在的危险物质数量与临界值进行比值。 （2）危险物质数量与临界值比值（Q） 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与临界量比值（Q）； Q=q1/Q1+q2/Q2+…qn/Qn 式中：q1、q2、qn----每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2、Qn----每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，本项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100； 本项目涉及润滑油，辨识结果见下表： 表79 本项目危险物质Q值辨识结果一览表 序号; 风险物质; 临界量t; 最大存储量t; 识别依据. 1; 润滑油; 2500; 0.1; 0.00004. 注：临界量取值参照（HJ169-2018）附录B中相关数据. 由上表得知，本项目Q=0.00004＜1，环境风险潜势为I。 （3）风险潜势判定 本项目涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中重点关注的危险物质为润滑油。根据前文分析，判定本项目危险物质数量与临界量比值Q<1，确定本项目环境风险潜势为Ⅰ级。 2、风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，环境风险等级划分依据具体见下表。 表80 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 本项目环境风险潜势划分为I，因此本项目只对环境风险进行简单分析，根据项目生产特点，本项目存在的环境风险主要是泄漏、火灾事故。 3、环境敏感目标调查 调查对象、属性、相对方位及距离等信息前文分析。 4、环境风险识别 本项目所用生产原料中无大危险源。确定本项目环境风险潜势为Ⅰ级。 5、风险防范及应急措施 本项目虽无重大环境风险，但仍存在发生火灾的危险，在生产过程中需做出相应的防范措施。 1）严禁烟火，加强管理，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度。 2）按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）规定，配置相应的灭火器类型（干粉灭火器等）与数量，并在火灾危险场所设置报警装置。 3）原料和产品的使用、储存、运输、管理要按照国家标准和要求，进行设计、施工、运行，设置卫生应急措施，减少对环境、人员产生影响。 4）总图布置严格执行国家有关部门现行的设计规范、规定及标准。各生产装置之间严格按防火防爆间距布置，厂房及建筑物按规定等级设计。根据车间（工序）生产过程中火灾危险等级进行分类、分区布置。合理划分管理区、工艺生产区、辅助生产区及储运设施区，各区按其危害程度采取相应的安全防范措施进行管理。合理组织人流和货流，结合交通、消防的需要，装置区周围设置环形消防道，以满足工艺流程、厂内外运输、检修及生产管理的要求。 5）电气和仪表专业设计按照《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB5008-2014）执行，将能产生电火花的设备放在远离现场的配电室内，并采用密闭电器。 6、风险事故应急预案 本次评价以《建设项目环境风险评估技术导则》（HJ169-2018）为指导，制定出本项目的环境应急预案。本项目风险应急预案基本内容见下表。 表81 应急预案基本内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：生产车间. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 7、结论 本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析，在规范操作、加强管理的前提下，本项目环境风险可防可控。 表82 环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 工程机械结构件加工项目. 建设地点; 山东省; 枣庄市; 台儿庄区; 张山子镇. 地理坐标; 经度; 117°26′47.72″E; 纬度; 34°32′44.79″N. 主要危险物质及分布; 生产车间：润滑油. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 火灾事故，其可能产生的次生污染为消防液、消防土及燃烧废气，燃烧产物主要为一氧化碳、二氧化碳。如消防水没有得到有效控制，可能会进入清净下水或雨水系统，造成附近的水体污染。CO会对周围大气环境产生影响. 风险防范措施要求; 加强管理，对职工进行必要安全培训，事故应急培训、演练；在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，及系统恢复和善后处理. 填表说明：本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析，在规范操作、加强管理的前提下，本项目环境风险可防可控. 六、环境管理及监测计划 1、环境管理 环境管理是企业日常管理中的重要环节之一。在企业中，建立健全环保机构，加强环保管理工作，开展厂内环境监测、监督，并把环保工作纳入生产管理，对于减少企业污染物排放，促进资源的合理利用与回收，提高经济效益和环境效益有着重要意义。 本项目运营期将不可避免会对周围环境产生一定的影响，建设单位应加强环境管理，同时定期进行环境监测，以便及时了解工程在不同时期的环境影响，采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，以实现预定的各项环保目标，从而提高企业的管理水平和改善区域环境质量，使企业得以健康持续发展。 （1）管理体系 本项目须将环境管理工作自上而下贯穿到公司的生产管理中。企业环境管理工作实行安全环保主要负责人负责制，把环境管理和生产管理结合起来。安全环保工作由企业负责人兼任领导，不再单独设置环保科，具体负责制定环境管理方案和实施运行，负责厂内各项污染处理设施正常运行维护工作及各污染项目监测及监测数据的统计和整理工作，以防止污染事故的发生，并负责与政府环保主管部门的联系与协调工作。 （2）环境管理制度 根据《中华人民共和国环境保护法》“认真执行全面规划，合理布局，综合利用，化害为利，保护环境，造福人民”的环境保护方针，公司制定了相应的环境管理制度。 企业环境管理工作实行安全环保主要负责人负责制，环境管理主要任务为：宣传和执行环境保护法律、法规及有关规定，充分、合理的利用各种资源、能源，控制和消除污染，促进公司健康发展，为职工创造良好的工作环境，减少对周围环境的污染。 （3）环境管理职责 ①认真贯彻执行国家、上级主管部门，有关环保方针、政策和法规，负责公司环保工作的管理、监察和测试等； ②对新建、改建、扩建项目中的环保工程进行审查，参与竣工验收工作，贯彻监督工程项目“三同时”的方针； ③监督环保设施的正常运行，对造成环境污染的部门限期治理，协助制定并督促治理方案的实施； ④负责全厂的环境监测工作，监督各排污口污染物达标排放情况，保证监督质量及监测数据的可靠性； ⑤负责全厂的环保统计工作及统计报表的正确性； ⑥负责全厂的环保宣传、教育工作，推广环保新经验及新技术。 （4）项目运营期环境管理要点 ①“三同时”验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。验收监测（调查）报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测（调查）报告结论，逐一检查是否存在验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生 产或者使用。 ②制定环境管理文件及实施细则 根据国家、地方政府对企业环境管理的基本要求，结合项目的具体情况，努力向ISO14001环境管理体系及国家环保总局编制的同类行业清洁生产审核指南要求靠拢，制定环境管理文件和实施细则。 2、环境监测 根据行业特点，上级环保部门有关法规条例，结合本工程的实际情况，企业应对常规项目及特征污染物进行日常监测，特征污染物企业需具备自主监测能力。在不具备监测条件的情况下，可委托具有监测能力的当地环境监测站及相关机构进行监测。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，针对本项目所排污染物情况，项目监测计划见下表。 表83 污染源监测计划 环境要素; 监测位置; 监测项目; 频次. 废气; P1; 颗粒物; 每年1次. P2; 颗粒物、VOCs、二甲苯; 每年1次. 油烟排气筒; 油烟; 每年1次. 厂界四周; 颗粒物、VOCs、二甲苯; 每年1次. 噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; 每年1次. 七、排污口规范化管理 1、废气排污口 （1）排污口的设置及技术要求 废气排污口：主要为P1、P2排气筒、油烟排气筒，废气排污口与采样点的设置技术要求：a．排气筒应设置便于采样、监测的采样口。采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。b．无组织排放有毒有害气体的，应加装引风装置，进行收集、处理，并设置采样点。 （2）排污口立标管理 ①企业污染物排放口的标志，按《环境保护图形标志一排放口（源）》（GB15562.1－1995）及《关于印发排放口标志牌技术规格的通知》（环办[2003］95号）的规定，设置国家环保部统一制作的环境保护图形标志牌。 ②环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口（源）及固体废物贮存（处置）场或采样点较近，且醒目处，并能长久保留。设置高度一般为：环境保护图形标志牌上缘距离地面2m。 ③排污口标志牌辅助标志的内容依次为：××排污口标志牌、排污口编号、执行的排放标准、主要污染物及允许排放限值、排放去向、××环境保护局监制、监督举报电话等字样；排污口的图形标志和辅助标志应在标志牌上单面显示，易于被公众和环保执法人员发现和识别。 ④排污口标志牌的图形标志、图形颜色及装置颜色、标志牌材质、表面处理、外观质量以及字体等要求应符合《环境保护图形标志一排放口（源）》（GB15562.1－1995）、《环境保护图形标志一固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2－1995）及《山东省污水排放口环境信息公开技术规范》（DB37/T2463－2014）等的要求。 （3）排污口建档管理 ①要求使用国家环保部统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。 ②根据排污口管理档案内容要求，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向达标情况及设施运行情况记录于档案。 2、采样平台规范化设置 按照《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB 37/T 3535—2019）的要求：平台可操作面积应不小于2m2，并设1.2m高以上的护栏，采样孔距平台面约为1.2-1.3m。采样平台应在监测点的正下方，平台地面采用厚度不得小于4mm的花纹钢板和钢板网（孔径小于10mm~20mm），监测平台及通道的载荷应≥3kN/m2，监测平台的防护栏杆应设置踢脚板，踢脚板应采用不小于100mm×2mm的钢板制造，其顶部在平台面之上高度应≥100mm，底部距平台面应≤10mm，防护栏杆安装后顶部栏杆应能承受水平方向和垂直向下方向不小于890N集中载荷和不小于700N/m均布载荷。护栏应符合GB4053.3的要求。 表84 排放口环境保护标志 提示标志; 警告标志; 提示标志; 警告标志. 正方形; 三角形; 正方形; 三角形. 绿底白图; 黄底黑图; 绿底白图; 黄底黑图. 噪声排放源; 噪声排放源; 废气排放口; 废气排放口. /. 一般固体废物; 一般固体废物; /; 危险废物. 8、环保“三同时”验收 本项目工程三同时验收汇总表见下表。 表85 建设项目三同时验收一览表（一期工程） 污染因素; 排放源; 污染物; 污染物防治措施; 验收标准. 废气; 有组织; P1; 喷砂; 颗粒物; 布袋除尘器; 满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2、《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）表1、《山东省饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）表2标准要求. P2; 喷漆/晾干; VOCs; 催化燃烧装置. 二甲苯. 颗粒物. 油烟排气筒; 食堂餐饮; 油烟; 油烟净化设施. 无组织; VOCs; 洒水降尘；加强车间密闭及生产操作管理; 满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准要求. 二甲苯. 颗粒物. 噪声; 机械设备; 噪声; 厂房隔声、减震基础; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值. 固废; 机械设备检维修; 废润滑油; 危废间; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准；《危险固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准. 环保设备运行; 废活性炭. 漆渣. 环保设备运行; 下脚料; 一般固废暂存处. 生产过程; 废焊材焊渣. 废钢砂. 机械设备检维修; 除尘器收尘. 废含油抹布及劳保护品. 职工生活; 生活垃圾. 表86 建设项目三同时验收一览表（一期、二期工程建成后） 污染因素; 排放源; 污染物; 污染物防治措施; 验收标准. 废气; 有组织; P1; 喷砂; 颗粒物; 布袋除尘器; 满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2、《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）表1、《山东省饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）表2标准要求. P2; 喷漆/晾干; VOCs; 催化燃烧装置. 二甲苯. 颗粒物. 油烟排气筒; 食堂餐饮; 油烟; 油烟净化设施. 无组织; VOCs; 洒水降尘；加强车间密闭及生产操作管理; 满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准要求. 二甲苯. 颗粒物. 噪声; 机械设备; 噪声; 厂房隔声、减震基础; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值. 固废; 机械设备检维修; 废润滑油; 危废间; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准；《危险固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准. 环保设备运行; 废活性炭. 漆渣. 环保设备运行; 下脚料; 一般固废暂存处. 生产过程; 废焊材焊渣. 废钢砂. 机械设备检维修; 除尘器收尘. 废含油抹布及劳保护品. 职工生活; 生活垃圾.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果（一期工程）

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工机械等 |  | 扬尘、尾气 | 加强管理，定期洒水 | 对大气环境影响较小 |
|  | 运营期 | P1 | 喷砂 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2、《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）表1、《山东省饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）表2标准要求 |
|  |  | P2 | 喷漆/晾干 | VOCs | 催化燃烧装置 |  |
|  |  |  |  | 二甲苯 |  |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 |  |  |
|  |  | 油烟排气筒 | 食堂餐饮 | 油烟 | 油烟净化设施 |  |
|  |  | 无组织 |  | VOCs | 洒水降尘；加强车间密闭及生产操作管理 | 满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准要求 |
|  |  |  |  | 二甲苯 |  |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 |  |  |
| 水污 染物 | 施工期 | 施工废水生活污水 |  | COD、SS等 | 少量 | 少量 |
|  | 营运期 | 生活污水 |  | COD、 NH3-N | 化粪池预处理后环卫部门定期清运处理 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工固废 生活固废 |  | 弃土、垃圾等 | 少量 | 定期清运处理 |
|  | 营运期 | 机械设备检维修 |  | 废润滑油 | 委托资质单位安全处置 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准；《危险固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准 |
|  |  | 环保设备运行 |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  |  |  | 漆渣 |  |  |
|  |  | 环保设备运行 |  | 下脚料 | 回用于生产 |  |
|  |  | 生产过程 |  | 废焊材焊渣 | 外售综合利用 |  |
|  |  |  |  | 废钢砂 |  |  |
|  |  | 机械设备检维修 |  | 除尘器收尘 | 环卫部门定期清运处理 |  |
|  |  |  |  | 废含油抹布及劳保护品 |  |  |
|  |  | 职工生活 |  | 生活垃圾 |  |  |
| 噪 声 | 施工期 | 施工期主要为施工机械噪声，采取围栏等临时声屏障等降噪措施，经过距离衰减后能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。 |  |  |  |  |
|  | 营运期 | 通过采取选用低噪声设备、车间内合理布局、加强设备维护等措施后，再经建筑物隔声、距离衰减，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））要求，对周围环境影响较小。 |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目位于台儿庄区张山子镇平新庄东300米，周围没有稀有物种，项目针对生产过程中的产污环节均采取相应防治措施，厂界均可达标排放，因此对周围生态环境影响很小。 |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果（一期、二期工程建成后）

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | P1 | 喷砂 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2、《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）表1、《山东省饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）表2标准要求 |
|  | P2 | 喷漆/晾干 | VOCs | 催化燃烧装置 |  |
|  |  |  | 二甲苯 |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  |
|  | 油烟排气筒 | 食堂餐饮 | 油烟 | 油烟净化设施 |  |
|  | 无组织 |  | VOCs | # 洒水降尘；加强车间密闭及生产操作管理 | 满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准要求 |
|  |  |  | 二甲苯 |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  |
| 水污 染物 | 生活污水 |  | COD | 化粪池预处理后环卫部门定期清运处理 | 不外排 |
|  |  |  | BOD5 |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  |
| 固 体 废 物 | 机械设备检维修 |  | 废润滑油 | 委托资质单位安全处置 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准；《危险固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准 |
|  | 环保设备运行 |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  |  | 漆渣 |  |  |
|  | 环保设备运行 |  | 下脚料 | 回用于生产 |  |
|  | 生产过程 |  | 废焊材焊渣 | 外售综合利用 |  |
|  |  |  | 废钢砂 |  |  |
|  | 机械设备检维修 |  | 除尘器收尘 | 环卫部门定期清运处理 |  |
|  |  |  | 废含油抹布及劳保护品 |  |  |
|  | 职工生活 |  | 生活垃圾 |  |  |
| 噪 声 | 通过采取选用低噪声设备、车间内合理布局、加强设备维护等措施后，再经建筑物隔声、距离衰减，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））要求，对周围环境影响较小。 |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目位于台儿庄区张山子镇平新庄东300米，周围没有稀有物种，项目针对生产过程中的产污环节均采取相应防治措施，厂界均可达标排放，因此对周围生态环境影响很小。 |  |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 枣庄市永钰机械科技有限公司投资约11000万元，建设“工程机械结构件加工项目”，本项目位于台儿庄区张山子镇平新庄东300米（详见附图1）。本项目占地面积约40亩，以钢板、钢管等为原料，通过下料、折弯、组装、打磨喷砂、喷漆/晾干等工艺生产高端机械设备及轨道配件。本项目分两期建设，一期工程预计于2021年6月建成投产，建成后可实现年产60万件高端机械设备及轨道配件；二期工程预计于2024年12月建成投产，建成后可实现年产30万件高端机械设备及轨道配件。两期工程全部投入运行后，可实现年产90万件高端机械设备及轨道配件的生产规模。本项目的建设，实现经济、社会效益双赢。 经分析可知，本项目产生的污染物经相应措施治理后均能满足环境保护要求。 2、产业政策符合性和规划符合性 （1）产业政策符合性分析 本项目为C3311金属结构制造，结合《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目采用的工艺和使用的设备都不在限制类和淘汰类之列，属于允许类。因此，符合国家产业政策要求，目前已经取得了山东省建设项目备案（详见附件），备案代码为：2019-370405-34-03-059663。 （2）土地使用的合法性分析 目前建设单位已取得土地使用权限，根据建设单位提供的土地租赁协议及《张山子镇土地利用总体规划》等可知，本项目用地性质为工业用地，符合区域用地规划要求。同时经查询，本项目用地不属于《限制用地项目录》（2012年本）和《禁止用地项目录》（2012年本）中限批或禁批的范围，因此，本项目用地合法。 3、环境质量现状 （1）环境空气 根据枣庄市生态环境局2021年2月5日发布的《枣庄环境情况通报》可知，本项目所在区域环境空气质量不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改清单二级标准要求。枣庄市生态环境局和政府十分重视区域空气质量的治理工作，采取了一系列区域削减的措施。 （2）地表水 根据《枣庄市环境质量报告书（2019年度）》中韩庄运河台儿庄大桥监测断面水质例行监测数据，项目所在区域的地表水水质不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。枣庄市制定了一系列区域削减的措施，使地表水环境不利影响能够得到一定的缓解和控制。 （3）地下水 引用2019年台儿庄区例行饮用水（水源水）监测数据，根据监测站对台儿庄区张庄水源地的监测结果，项目所在区域地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。 （4）声环境 根据《枣庄市环境质量简报》（2019年版），台儿庄区功能区噪声四个季度均值昼间为59.8分贝，夜间为49.4分贝，无超标区域。声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，昼间噪声小于60dB（A），夜间噪声小于50dB（A）。 4、施工期环境影响分析结论 施工期间主要的污染为扬尘及机械噪声，采取定期洒水防尘，控制施工时间，避免夜间施工等措施后，施工期间对周围环境的影响可大大降低，并且施工结束后，对周围的影响会立刻消失。 5、环境影响治理措施及分析结论 （1）废气 本项目营运期废气主要为切割工序产生的废气、焊接工序产生的废气、喷砂工序产生的废气、喷漆/晾干工序产生的废气、食堂油烟。 ①一期工程 本项目营运期一期工程废气主要为切割工序产生的废气、焊接工序产生的废气、喷砂工序产生的废气、喷漆/晾干工序产生的废气、食堂油烟。 A、切割工序产生的废气 根据前文工程分析，一期工程使用等离子切割机作业颗粒物的产生量约3.3t/a，经设备自带烟尘净化设备收集后无组织排放，则无组织排放量约为0.33t/a。 B、焊接工序产生的废气 根据前文工程分析，一期工程焊接工序颗粒物的产生量约为0.32t/a，焊接工序颗粒物经移动式焊烟净化器处理后无组织排放，即无组织排放量约为0.032t/a。 C、喷砂工序产生的废气 根据前文工程分析，一期工程喷砂过程产生的颗粒物经集气系统+布袋除尘器+P1排气简排放，P1排气筒颗粒物的有组织排放量约为0.079t/a，排放速率约为0.059kg/h，排放浓度约为19.5mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中“一般控制区”（颗粒物：20mg/m3）的标准要求。对周围大气环境的影响较小。 D、喷漆/晾干 根据前文工程分析，一期工程喷漆/晾干工序颗粒物、VOCs、二甲苯经集气系统+催化燃烧装置+P2排气筒排放，P2排气筒颗粒物、VOCs、二甲苯的有组织排放量分别约为0.19t/a、0.485t/a、0.055t/a，排放速率分别约为0.039kg/h、0.101kg/h、0.011kg/h，排放浓度分别约为13.19mg/m3、33.68mg/m3、3.81mg/m3。满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2中（VOCs：50mg/m3、2.0kg/h；二甲苯：15mg/m3、0.8kg/h）、《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）表1中“一般控制区”（颗粒物：20mg/m3）的标准要求，对周围大气环境的影响较小。无组织VOCs、二甲苯的排放量分别约为0.255t/a、0.029t/a。 E、食堂油烟 根据前文工程分析，一期工程食堂油烟经油烟净化设施处理后经专用烟道排出（高于排气筒所在或所附建筑物顶1.5m的排气筒排放），油烟排放量约为0.002t/a，排放速率约为0.004kg/h，排放浓度约为1.11mg/m3，满足《山东省饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）小型饮食业单位油烟最高允许排放浓度1.5mg/m3的标准。 一期工程厂界无组织VOCs的排放量约为0.255t/a，排放浓度（2.95×10-3mg/m3），满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3（2.0mg/m3）；厂界无组织二甲苯的排放量约为0.227t/a，排放浓度（2.69×10-3mg/m3），满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3（0.2mg/m3）；厂界无组织颗粒物的排放量约为0.362t/a，排放浓度（4.24×10-3mg/m3），满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2（颗粒物：1.0mg/m3）标准要求。 ②一期、二期工程建成后 本项目营运期一期工程废气主要为切割工序产生的废气、焊接工序产生的废气、喷砂工序产生的废气、喷漆/晾干工序产生的废气、食堂油烟。 A、切割工序产生的废气 结合上文分析，一期工程、二期工程建成后切割工序颗粒物的产生量分别约为3.3t/a、1.9t/a，经设备自带除尘设备处理后无组织放，无组织排放量约为0.52t/a。 B、焊接工序产生的废气 结合上文分析一期工程、二期工程建成后焊接工序颗粒物的产生量分别约为0.32t/a、0.16t/a，经移动式焊烟净化器处理后无组织排放，无组织排放量约为0.048t/a。 C、喷砂工序产生的废气 根据前文工程分析，一期工程、二期工程建成后喷砂工序颗粒物的产生量分别约为7.884t/a、4.161t/a，经集气系统（收集效率按100%计）+布袋除尘器（处理效率按99%计，风机风量按3000m3/h计，作业时间按2700h/a计）+P1排气简排放，颗粒物的有组织排放量约为0.121t/a，排放速率约为0.045kg/h，排放浓度约为14.93mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）表1中“一般控制区”（颗粒物：20mg/m3）的标准要求。对周围大气环境的影响较小。 D、喷漆/晾干 根据前文工程分析，一期工程、二期工程建成后喷漆/晾干工序颗粒物、VOCs、二甲苯经集气系统（收集效率按95%计）+催化燃烧装置（处理效率按90%计，作业时间按7200h/a计，风机风量按3000m3/h计算）+P2排气筒排放，有组织排放量分别约为0.284t/a、0.727t/a、0.082t/a，排放速率分别约为0.039kg/h、0.101kg/h、0.011kg/h，排放浓度分别约为13.14mg/m3、33.65mg/m3、3.79mg/m3。满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2中（VOCs：50mg/m3、2.0kg/h；二甲苯：15mg/m3、0.8kg/h）、《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）表1中“一般控制区”（颗粒物：20mg/m3）的标准要求，对周围大气环境的影响较小。 E、食堂油烟 根据前文工程分析，一期、二期工程建成后食堂油烟经油烟净化设施处理后经专用烟道排出（高于排气筒所在或所附建筑物顶1.5m的排气筒排放），油烟净化设施油烟排放量约为0.002t/a，排放速率约为0.004kg/h，排放浓度约为1.11mg/m3，满足《山东省饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）小型饮食业单位油烟最高允许排放浓度1.5mg/m3的标准。 一期工程厂界无组织颗粒物、VOCs、二甲苯的排放量分别约为0.362t/a、0.255t/a、0.227t/a，二期工程厂界无组织颗粒物、VOCs、二甲苯的排放量分别约为0.206t/a、0.128t/a、0.014t/a。一期、二期工程建成后建成后厂界无组织VOCs的排放量约为0.383t/a，排放浓度（4.46×10-2mg/m3），满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3（2.0mg/m3）；厂界无组织二甲苯的排放量约为0.241t/a，排放浓度（2.78×10-3mg/m3），满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3（0.2mg/m3）；厂界无组织颗粒物的排放量约为0.568t/a，排放浓度（6.65×10-3mg/m3），满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2（颗粒物：1.0mg/m3）标准要求。 （2）废水 ①地表水 本项目无废水外排，地表水评价等级为三级B。本项目采取的水污染控制和地表水环境影响减缓措施可行，本项目对周围地表水影响较小。 ②地下水 本项目属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响行评价。本项目废水不直接和地表水联系，不会通过地表水和地下水的水力联系而进入地下水水质的变化。建设单位在采取有效措施后，本项目运营期对地下水影响较小。 （3）噪声 本项目噪声主要是机械设备运行过程中产生的机械噪声，噪声值为75~95dB（A）之间。本项目在采用先进的低噪声设备的同时，采取吸声、减震、合理布置等措施后，可以有效地降低设备噪声对周围环境的影响，厂界噪声级达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对环境的影响很小。 （4）固废 本项目固废主要为废润滑油、下脚料、废焊材焊渣、废钢砂、除尘器收尘、废活性炭、漆渣、废含油抹布及劳保护品、生活垃圾。其中，废润滑油、废活性炭、漆渣等危废间暂存后委托资质单位安全处置；下脚料等回用于生产；废焊材焊渣、废钢砂外售综合利用；废含油抹布及劳保护品、生活垃圾、除尘器收尘等环卫部门定期清运。 运行中完善管理计划，做好固废管理台账。运营期产生的各种污染物对环境的影响不大，能满足环境保护的要求。 6、总量控制 本项目需申的请总量控制指标为VOCs：1.11t/a、颗粒物：0.973t/a。 7、总结论 建设符合相关产业政策要求，针对各种可能对环境产生影响的环节，均采取了相应的防治措施，最大限度地降低废水、噪声、固废对环境可能造成的污染，在落实各项环保措施后，所排放的各种污染物能够达到国家相关标准要求，对环境影响较小。因此，从环保角度讲本项目建设是可行的。 二、建议 本评价报告，是建设单位提供的建设项目规模及与此对应的排污情况为基础进行的。如果建设项目规模发生变化或进行了调整，应由建设单位按环保部门的要求另行申报。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注释 一、本报告应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 地理位置图 附图2 生态红线保护图 附图3 项目平面布置图（一期、二期工程共用） 附图4 卫生防护距离示意图 附图5 项目周围环境状况示意图 附图6 厂区现状图 附图7 张山子镇土地利用总体规划 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价 3、生态环境影响专项评价 4、声环境影响专项评价 5、土壤环境影响专项评价 6、固体废弃物环境影响专项评价 7、辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

山东省环境保护厅翻印