- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年加工4.8万立方米人造板项目（一期）

建设单位（盖章）： 枣庄盛杰木业有限公司

编 制 日 期：        2021.06.06

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年加工4.8万立方米人造板项目（一期） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2103-370405-04-01-392724 |  |  |
| 建设单位联系人 | 韩二影 | 联系方式 | 158xxxx6180 |
| 建设地点 | 枣庄市台儿庄区邳庄镇张楼村 |  |  |
| 地理坐标 | （117度45分10.59秒，34 度37分58.8秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | 胶合板制造C2021 | 建设项目 行业类别 | 十七、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业34人造板制造202 |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 台儿庄区行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2103-370405-04-01-392724 |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 2.5 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | √否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3333 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性 分析 | 无 |  |  |

| 其 他 符 合 性 分 析 | 1、项目与“三线一单”符合性分析 结合国家环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150号)，落实“三线一单”即落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”。 表1-1 项目与环环评[2016]150号文符合性一览表 (一)“三线”：生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线; 本项目情况; 是否符合要求. 1、生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要; ，提出相应对策措施。除受自然条件 制、确实无法避让的铁路、公路、航道、 洪、管道 干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产 发项目的环评文件。 本项目位于枣庄市台儿庄区邳庄镇张楼村，不在生态红线规划范围内。项目在枣庄市生态红线位置见附图4。; 符合. 2、环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出; 域或者行业污染物排放总量管控建议以及 化区域或行业发展布局、 构和规模 对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入 析预测项 建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目污染物均达标排放，本次报批环评文件，对企业环境保护措施提出了要求和建议，项目建成后，对周围环境质量的影响较小，符合改善环境质量的总体目标要求。; 符合. 3、资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用; 区分不同行业，从能源资源开发等量或减 替代、开采方式和规模控 、利用效 和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策 供重要依 。 项目占地面积3333m2，新鲜水消耗量为60m3/a，年用电60万kW h，资源利用合理，未触及资源利用上线。; 符合. (二)“一单”：环境准入负面清. 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。旨在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置; 式等方面入手，制定环境准入负 清单，充分发挥负面清单对产业发展和 目准入 指导和约束作用。 本项目不在环境准入负面清单内; 符合. 通过上表对照，项目的建设符合环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150号)要求。即本项目建设满足“三线一单”的要求。 2、项目与《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》(鲁环发〔2019〕146号)的符合性 表1-3 项目与《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》的符合性分析 方案要求; 本项目情况; 符合性. （三）压合板行业。压合板行业以淀粉（面粉）为主要填充料，加入脲醛胶、三聚氰胺等胶料制成板胶，通过辊涂刷胶、布板、冷压、裁切、热压、晾板后成型。主要污染物为甲醛。 针对该行业污染物产生特点，提出以下收集、治理意见： （1）制胶、混胶、辊涂、布板、晾板等工序应采取密闭措施，并采用顶吸或侧吸方式对甲醛等污染物进行收集；热压工序应采取全密闭收集措施，宜采用自动进出料方式结合全密闭罩提高甲醛等污染物的收集效果。车间内甲醛浓度应符合《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2.1）的各项要求。 （2）治污设施宜采用喷淋预处理结合化学吸收、低温等离子、生物法⑥等工艺进行处理。; 项目涂胶、热压工序产生的甲醛废气经“活性碳吸附+光氧催化处理后由15m高排气筒排放; 符合. 由上表可知，项目符合《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》中的相关规定。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | - 1、项目组成 - 该项目位于枣庄市台儿庄区邳庄镇张楼村，利用其现有闲置车间，主要建设压合板生产线，一期建设板材生产线2条，项目建成后能够达到年加工3万m3人造板的生产能力。二期建设板材生产线2条，项目建成后能够达到年加工1.8万m3人造板的生产能力。本次环评只进行一期年加工3万m3人造板评价，项目组成见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 序 号; 工程 类别; 项目; 具体组成; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 钢结构，1层，建设板材生产线2条，项目建成后能够达到年加工3万m3人造板的生产能力; 新建. 2; 储运工程; 成品库; 均设置在生产车间内部，; 来储存原料、成品 新建. 原料库; 新建. 3; 公用工程; 给水系统; 新鲜用水来自厂内自备井; 新建. 供电系统; 由邳庄镇变电站接入，年用电量约60万kWh。; 新建. 4; 环保工程; 废气处理; 调胶、涂胶、热压工序产生的甲醛经“光氧催化有机废气净化器+活性炭吸附装置”处理后由15m高排气筒排放；锯边、抛光、砂光工序废气经布袋除尘器收集后由1根15m排气筒排放; 新建. 废水处理; 生活污水经化粪池收集后，由环卫部门定期清运; 新建. 固废处理; 废弃边角料出售给物资回收公司；废胶桶、废导热油厂家回收，废灯管及废活性炭委托有资质单位处置，生活垃圾委托环卫部门统一清运。; 新建. 噪声处理; 厂房隔声，设备基础减震；风机加装隔声罩; 新建. - 2、主要原料、产品及设备 2.1主要原辅材料消耗情况 主要原辅材料及能源消耗情况见表2-2。 表2-2 本项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 类别; 名称; 单位; 数量; 来源/备注. 1; 原辅 材料; 木材; 万m3/a; 5; 外购. E0级脲醛胶; t/a; 500; 外购，桶装. 面粉; t/a; 500; 外购，袋装. 2; 能源 消耗; 新鲜水; m3/a; 60; 区域供水系统. 电; 万kWh/a; 60; 区域供电系统. 主要原辅材料特性-- E0级脲醛胶 脲醛胶是尿素与甲醛在催化剂（碱性催化剂或酸性催化剂）作用下，缩聚成初期脲醛树脂，然后再在固化剂或助剂作用下，形成不熔、不溶的末期树脂胶粘剂。本项目脲醛胶为外购，不自主生产。 随着科技的飞速发展，脲醛胶的生产工艺新技术与时俱进，在原来传统的基础上不断提高，甲醛、尿素和胶得宝作为主要原料，采用在调酸之前20分钟，大比例加入胶得宝，调酸之后，pH 值调整 7-7.5。采用新技术生产的脲醛胶性能指标好、生产成本低、降低游离醛含量。目前，由于脲醛胶新技术制造简单、使用方便、成本低廉、性能良好，已成为我国人造板生产的主要胶种，占人造板用胶量90%以上。 E0只是一个甲醛释放量，而不是一个环保等级，根据建设单位提供资料可知，项目采用的E0级脲醛胶甲醛释放率约为0.032%，本项目取0.04%，甲醛主要产生于调胶、涂胶、热压工序中，需要收集处理。 2.2 项目产品方案 项目建成后可实现年加工3万m3人造板的生产能力，主要产品方案见表2-3。 表2-3 产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 生产能力. 1; 人造板; 万m3/a; 3. 2.4 主要设备 主要设备见表2-4。 表2-4 主要设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 调胶、涂胶一体机; 台; 2; TJ-IФ1400×1350 mm. 2; 铺装线; 条; 1; --. 3; 冷压机; 台; 2. 4; 热压机; 台; 3; BY214×8/4-15IId. 5; 锯边机; 台; 1; 裁剪产品. 6; 砂光机; 台; 1; R-R1300. 7; 抛光机; 台; 1; /. 8; 旋切机; 台; 2. 9; 导热油炉; 台; 1; 电加热. - 3、公用工程 3.1用水 项目用水采用厂内自备井。 生活用水：项目新增职工10人，用水量按20L/人·d计算，用水量为0.2m3/d、60m3/a。 3.2排水 项目无生产废水产生，废水主要为生活污水。 生活污水排放量按用水量的80%计，则生活污水年产生量约为48m3/a，厂区设防渗化粪池，生活污水经化粪池收集后由环卫部门定期清掏。 3.3 供电 项目供电由邳庄镇镇变电所，年用电量约60万kWh。 3.4 供热 本项目热压工序用热，项目采用电加热导热油供热。 - 4、工作制度、劳动定员与实施进度 年工作300天，单班制生产，年生产2400h。 新增职工10人。 计划于2021年7月开始施工，2021年9月投入生产。 - 5、项目投资 总投资2000万元，所需资金全部由公司自筹。 - 6、厂区平面布置简述 - 项目厂区位于枣庄市台儿庄区邳庄镇张楼村，利用现有车间闲置，该车间位于厂区中间部位，旋切位于厂区南部，其他工序位于车间北部车间里。本项目车间功能分区分明，流程顺畅，可以减少相互影响。 综上所述，厂区总平面布置分区明确、布置紧凑，平面布置从环境保护角度基本合理。本项目平面布置详见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1、运营期工艺流程 - 1.1工艺流程及产污环节见图 - 项目生产工艺流程及产污环节见图2-1。 - 图2-1 本项目生产流程及产污环节图 - 1.2 工艺流程简述 （1）旋切：包括锯木、打皮及旋切工序，主要通过旋切机将外购的木材进行切皮，完成的木皮可用于下一步工序的做板。 （2）调胶、涂胶：项目所用胶粘剂是经过调配好的胶粘剂，面粉作为固化剂按一定比例加入（加入面粉可减少胶用量，降低成本，提高固体含量、提高粘度，防止透胶等作用），搅拌均匀调至一定粘度后将一定数量胶粘剂涂于木板表面进行拼接。 （3）铺装：板材的铺装包括磨削、拼板和修补等工序。将干燥后带状的板材、零片板材剪切成规格板材和可拼接板材，窄条板材经过拼接成整张板材，有缺陷的整张板材可通过修补达到工艺的质量要求。 （4）冷压：将组合好的松散的板坯送入冷压机在常温下进行预压，使板材基本粘合成一整体。 （5）热压：把涂胶铺好的板坯放置到热压机，热压机采用电力供热，在温度达到130℃左右时通过一定压力牢固地胶合起来。热压时随着板坯温度和含水率变化，木板逐渐被压缩，板坯厚度逐渐减少，项目采用电加热导热油。 （6）锯边：将热压好的的胶合板用锯边机裁去边角，裁成规格板材。 （7）抛、砂光：通过抛光、砂光使板材表面光滑并增加表面强度，完成后后采用刮灰机清除板材表面粉尘。 （8）成品：根据产品色泽、纹理、缺陷情况对产品检验分级，打包入库。 - 2、产排污环节： 废气：项目运行产生的废气主要来源于旋切工序产生的颗粒物、调胶、涂胶、热压工序挥发的甲醛以及锯边、抛光、砂光工序产生的颗粒物。 废水：主要为员工生活污水。 噪声：本项目噪声源主要为调胶、涂胶一体机、旋切机、锯边机、抛光机、砂光机以及各类风机等生产设备运行时产生的噪声。 固废：本项目产生的固体废物有废弃边角料及除尘器收尘、胶桶、废灯管及废活性炭、职工生活垃圾及废导热油等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染问题 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1、环境空气质量 根据枣庄市生态环境局编制的《枣庄市环境质量报告书(2020年度)》，台儿庄区2020年空气质量监测结果见表3-1。 表3-1 台儿庄区2020年空气监测结果 单位：µg/m3 项目; SO2; NO2; PM10; PM2.5. 年均值; 13; 32; 87; 54. 标准值; 60; 40; 70; 35. 根据监测结果可知，台儿庄区环境空气中细颗粒物、可吸入颗粒物超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限制要求。环境空气超标原因是能源消耗以煤炭为主，煤炭消耗量大，清洁能源比例较低，城市扬尘污染问题突出，机动车污染加剧等。 枣庄市生态环境局和政府十分重视区域空气质量的治理工作，采取了一系列区域削减的措施，出台了《枣庄市2019-2020秋冬季大气污染综合治理攻坚行动作战方案》、《枣庄市机制砂石行业整治提升工作方案》、《枣庄市2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，全面落实“1＋1＋8”污染防治工作方案，坚持源头防治，深入推进“四减四增”，狠抓扬尘污染整治，大力开展工业污染深度治理行动，面源扬尘精准治理行动，油气尾气提升治理行动，煤炭质量全面控制行动，综合治理环境空气不利影响因素，使环境空气质量能够得到一定的缓解和控制。 2、地表水环境质量现状 该项目地表水系属淮河流域京杭运河水系，项目所在区域的地表水系为韩庄运河。枣庄市环境监测站2019年对韩庄运河台儿庄大桥断面进行了例行监测，监测结果见表3-2。 表3-2 地表水监测结果表 单位：mg/L 监测点位; pH; 溶解氧; 高指数; BOD5; 氨氮; 石油类; 挥发酚; COD; 总磷; 六价铬. 监测值; 7.99; 9; 4; .6 0.3; 0.07; 0.0004; 17; 0.05; 0.002. Ⅲ类标准; 6～9; ≥5; ≤6; ≤4; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.005; ≤20; ≤0.2; ≤0.05. 监测点位; 总氮; 硫化物; 铜; 锌; 砷; 汞; 氟化物; 镉; 铅; 氰化物. 监测值桥; 1.64; 0.006; 0.002; 0.01; 0.002; 0.00002; 0.98; 00005 0.0004; 0.002. Ⅲ; 标准 ≤1.0; ≤0.2; ≤1.0; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.0001; ≤1.0; ≤0.005; ≤0.05; ≤0.2. 由监测结果可知，2019年韩庄运河台儿庄大桥断面的主要指标除总氮超标外，其余指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，说明项目所在区域内地表水环境良好。 3、地下水 根据枣庄市生态环境局编制的《枣庄市环境质量报告书(2020年度)》公布结果，2020年对台儿庄区张庄水源地地下水饮用水源水质枯水期、丰水期各监测1次，监测项目有：pH值、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、氯化物、六价铬、总大肠菌群、阴离子表面活性剂等，共计39项。地下水监测结果表明，2020年台儿庄区张庄水源地水质指标均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求。 4、声环境质量现状 该区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。由于项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，未进行声环境质量现状监测。 - 5、其它环境问题 本项目占地为工业用地，该地区无生态环境问题，未出现重大环境污染事故。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目厂界外500米范围内的大气环境保护目标情况见下表及附图3。 表3-3 大气环境保护目标 名称; 保护对象; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m; 环境功能区. 小集子村; 村庄; N; 340; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区. 张楼村; 村庄; E; 110. 旗杆村; 村庄; S; 440. 2、地下水环境 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3、声环境 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 4、生态环境 项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | - 1、废气 颗粒物有组织排放浓度执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准要求（颗粒物20mg/m3）。甲醛及无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的排放要求，具体数值见表3-4。 表3-4 有组织废气排放标准 2、噪声 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 排放速率限制（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 标准. 颗粒物; 20; 3.5; 1.0; 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37-2376-2013）；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 甲醛; 25; 0.26; 0.2. 施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）表1标准（昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A））。 运行期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准；标准限值见表3-5。 表3-5 厂界噪声排放标准 项目; 标准限值dB(A). 昼间; 夜间. 运行期 ≥5 ≤20 ≤6 ≤4 ≤1.0 ≤0.05; 60; 50. - 3、废水 项目无生产废水外排，生活污水经化粪池收集后由环卫部门定期清运，不外排。 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发〔2019〕132 号）规定，要求生态环境主管部门对建设项目二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物四项大气污染物排放总量进行总量替代，排放主要大气污染物的建设项目须取得污染物排放总量指标。 项目无生产废水外排；生活污水经化粪池收集后由环卫部门定情清运，不外排。 本项目有组织颗粒物排放量为0.028t/a，有组织VOCs排放量为0.072t/a 因此需要申请有组织排放的颗粒物总量为0.028t/a，VOCs总量为0.072t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 项目利用现有闲置厂房，不新建建筑物，施工期仅为设备安装调试，工程量较小，对外环境影响较小，因此不再叙述施工期环境保护措施。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | - 一、废气 1、源强核算： 项目运行产生的废气主要来源于旋切工序产生的粉尘、调胶、涂胶、热压工序产生的甲醛以及锯边、抛光、砂光工序产生的颗粒物。 (1）旋切工序产生的木屑 木材加工过程中旋切过程中产生木屑，根据企业提供资料，本项目原材料原木的含水率较高，达到60%以上，旋切工序主要产生大块木屑，自然沉降，不会造成扬尘，木屑产生量大约为1t/a。 （2）调胶、涂胶、热压工序产生的甲醛 本项目使用的粘合剂为脲醛胶，类比同类型相同工艺项目《枣庄市庆华木业有限公司庆华板材加工项目》可知，项目采用的环保脲醛甲醛释放检测结果为0.032%，为确保污染物排放达标性，本项目对环保胶的甲醛释放量按照0.04%考虑计算。本项目E0级脲醛胶用量约为500t/a，在调胶、涂胶、热压过程中脲醛胶挥发会产生甲醛废气，挥发量约为0.2t/a。 治理措施：本项目对使用的调胶机、涂胶机、热压机均配备集气罩（收集效率90%），收集后引入“光氧催化有机废气净化器+活性炭吸附装置”（处理效率60%、配套设计风机风量为2000m3/h），处理后经1根15m排气筒（DA001）排放。排放量0.072t/a，年工作2400h，排放速率0.03kg/h，排放浓度为15mg/m3，甲醛排放速率和排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的排放要求（0.26kg/h、25mg/m3）。 集气罩无法收集的部分（10%）在车间内无组织排放，污染物为甲醛，排放总量为0.02t/a，排放速率为0.0083kg/h。 （3）锯边、抛光、砂光工序废气 根据《逸散性工业粉尘控制技术》相关内容，木材加工行业在锯边、抛光及砂光过程粉尘产生系数为0.175kg/t·原材料，本项目使用原料合计1.8万t/a，则粉尘产生量为3.15t/a。 治理措施：锯边、抛光、砂光工序均设置集气措施，收集效率按照90%考虑，收集后通过“布袋除尘器”处理由15m高排气筒（DA002）有组织排放，处理效率99%，排放量为0.028t/a，年工作2400h，排放速率为0.0012kg/h，设计风机风量2000m3/h，排放浓度为6mg/m3，满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准要求（颗粒物20mg/m3）。 集气罩无法收集的部分（10%）在车间内无组织排放，污染物为粉尘颗粒物，排放总量为0.315t/a，排放速率为0.13kg/h。 调胶、涂胶、热压工序产生的甲醛采用“光氧催化有机废气净化器+活性炭吸附”、锯边、抛光、砂光工序采用“布袋除尘器处理”，符合《排污许可证申请与核发技术规范 人造板工业》中废气污染防治可行技术。 项目废气源强核算结果表4-1。 表4-1 废气污染物产生和排放情况 类别; 工序; 污染物种类; 产生情况; 治理措施; 排放情况. 有组织. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m³; 集气罩收集+光氧催化有机废气净化器+活性炭吸附装置+15m高排气筒排放; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m³. 有组织; 调胶、涂胶、热压工序; 甲醛; 0.2; 0.083; 41.5; 0.072; 0.03; 15. 锯边、抛光、砂光工序; 颗粒物; 3.15; 1.31; 655; 集气罩收集+布袋除尘器+15m高排气筒排放; 0.028; 0.0012; 6. 无组织; 颗粒物; 1.315t/a、0.55kg/h; /; 1.315t/a、0.55kg/h. 甲醛; 0.02t/a、0.0083kg/h; /; 0.02t/a、0.0083kg/h. 表4-2 排气筒参数一览表 排放口基本参数; 编号; 高度; 内径; 温度 坐标. DA001; 15m; 0.4; 25℃. 排放口坐标; 117度45分10.59秒，34度37分58.8秒. 执行标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的排放要求（0.26kg/h、25mg/m3）. 排放口基本参数; 编号; 高度; 内径; 温度 坐标. DA002; 15m; 0.4; 25℃. 排放口坐标; 117度45分10.59秒，34度37分58.8秒. 执行标准; 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标 准要求（颗粒物20mg/m3）. （3）项目非正常排放核算 项目非正常排放指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。 ①设备检修及开停车 开车时，首先启动环保装置，然后再按照规程依次启动生产线上各个设备，一般不会出现非正常/超标排污的现象；停车时，则需先按照规程依次关闭生产线上的设备，然后关闭环保设备，保证污染物达标排放。 ②工艺设备运转异常 本项目采用的工艺设备安全可靠性较高，且操作条件比较温和，每年会定期对工艺设备进行检修，故项目出现工艺设备运转异常的情况几率较小。 ③污染物控制措施达不到应有效率 若废气设施出现故障，废气污染物去除效率将大大降低，取最不利情况进行估算，即处理设施全部出现故障，均达到饱和失效，废气未经处理直接排放。 综合以上分析，本项目非正常排放主要考虑污染物控制措施达不到应有效率时非正常工况下的排放。本项目配套废气处理系统，非正常排放情况下，处理效率按照0%（完全失效）计。 表4-3 项目非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/年; 应对措施. 1; 调胶、涂胶、热压工序; 甲醛治理设施失效; 甲醛; 41.5; 0.083; 60min; 2; 立即停车检修. 2; 锯边、抛光、砂光工序; 布袋除尘器失效; 颗粒物; 655; 1.31; 60min; 2; 立即停车检修. 由表4-3可知，非正常工况下，本项目颗粒物排放浓度超过《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准要求，甲醛排放浓度超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的排放要求，故发生故障时须立即停车，对发生故障的废气处理系统进行维修、维护，以确保污染物达标排放。 综上分析，为尽量避免非正常排放发生，企业应采取如下防范措施： 对非正常状态下排放的危害加强认识，建立一套完善的环保设施检修体制。 建设单位应做好生产设备和环保设施的管理、维修工作，选用质量好的设备；派专人对易发生非正常排放的设备进行管理，出现异常，及时维修处理。 如出现事故情况，必要时应立即停产检修。 二、排放口基本情况及监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范人造板工业》（HJ1066-2019），本项目排放口基本情况及监测要求如下。 表4-4 排放口基本情况及监测要求 排放口基本情况; 排放标准; 监测要求. 编号及名称; 高度m; 排气筒内径m; 温度℃; 类型; 坐标; 排放浓度mg/m³; 排放速率kg/h; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 布袋除尘器排气筒; 15; 0.4; 25; 一般排放口; 117度45分10.59秒，34度37分58.8秒; 20; /; DA002; 颗粒物; 1次/年. 甲醛治理设施排气筒; 15; 0.4; 25; 一般排放口; 117度45分10.59秒，34度37分58.8秒; 25; 0.26; DA001; 甲醛; 1次/年. 无组织; /; 0.2; /; /; 甲醛; 1次/年. - 二、水环境影响分析 本项目无生产废水外排，运营期废水为生活污水。 项目生活污水量为48m3/a，生活污水经化粪池收集后，由环卫部门定期清运，不外排。 - 该项目化粪池已做好防渗处理，并定期进行检查，则可渗透的污染物质非常少，项目区污水、固体废物的存放、处置对周围地下水的影响可以忽略。 - 落实好各项环保设施的情况下，对周围地表、地下水环境不会产生明显影响。 - 三、声环境影响分析 1、主要噪声源分析 本项目噪声源主要为调胶、涂胶一体机、旋切机、锯边机、抛光机、砂光机以及各类风机等生产设备运行时产生的噪声。噪声源强为65～85dB（A）。设备噪声源强及治理措施情况见表4-5。 表4-5 项目厂内主要噪声源情况一览表 噪声 设备; 数量; 单台设备噪声级dB(A); 拟采取的降噪措施; 采取措施后声级值dB(A); 持续时间h/d. 调胶、涂胶一体机; 2; 65; 平衡安装、基础减震、隔声; 45; 8. 旋切机; 2; 65; 45; 8. 锯边机; 1; 65; 45; 8. 抛光机; 1; 70; 50; 8. 砂光机; 1; 70; 50; 8. 2、厂界和环境保护目标达标情况分析 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中噪声预测计算模式。本次评价选用点源的噪声预测模式，距离衰减模式为： L（r）=L（r0）−20lg（rr0） 声源源强叠加模式： L总=10lg（i=1n10Li10） 经过计算，在考虑减振及车间隔声效果的情况下，本项目设备噪声在不同距离情况下的影响预测结果见下表。 表4-6 厂界噪声一览表 序号; 噪声设备; 数量; 采取措施后声级值dB(A); 等效声值dB(A). 1; 调胶、涂胶一体机; 2; 45; 54.69. 2; 旋切机; 2; 45. 3; 锯边机; 1; 45. 4; 抛光机; 1; 50. 5; 砂光机; 1; 50. 表4-7 厂界预测结果表 单位：dB(A) 预测车间; 受声点位置; 距离/m; 贡献值dB（A）; 标准值（昼间）dB（A）; 标准值（昼间）dB（A）; 达标情况. 生产车间; 东厂界外1m处; 20; 28.67; 60; 50; 达标. 西厂界外1m处; 23; 27.45; 达标. 南厂界外1m处; 25; 26.73; 达标. 北厂界外1m处; 18; 29.58; 达标. 由预测结果可知，拟建项目噪声源在采取了一系列的隔声、消声和减振等噪声防治措施后，昼间厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。且项目周围50m范围内无环境敏感目标，不会对周围环境产生影响。 3、监测计划 表4-8 监测内容一览表 监测内容; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 噪声; 厂界外1m处; 等效连续A声级; 1次/季. - 四、固体废物影响分析 1、固体废物产生情况 本项目固体废物主要是生产过程中产生的废弃边角料及除尘器收尘、胶桶、废灯管及废活性炭、废导热油、职工生活垃圾。 - 废弃边角料 项目废边角料主要来自铺装、锯边工序。根据企业提供的数据，本项目废边角料产生总量约为10t/a，收集后外售处理。 （2）除尘器收集粉尘 生产过程中会由除尘器收集一定量粉尘。根据工程分析数据，布袋除尘器收集的粉量为2.8t/a，收集后外售处理。 （3）胶桶 胶桶：根据建设单位提供资料，脲醛胶含量为500kg/桶，年产生废弃的脲醛胶桶1000个，约10t/a。该类废物属于《国家危险废物名录》中HW49类代码为900-041-49的危险废物，厂家回收 （4）废UV灯管、废活性炭 废UV灯管：光氧有机废气处理装置会产生废UV灯管，UV灯管每两年更换一次，产生量为0.01t/a。该类废物属于《国家危险废物名录》中HW29，代码为900-023-29，需要作为危废委托有资质单位回收处置。 废活性炭：根据《活性炭对有机废气吸附性能的研究》及《挥发性有机物污染防治技术导则（吸附法）的要求》等文献资料，活性炭会达到饱和状态，环评建议设置活性炭填充量为0.5t/箱，为保证活性炭的吸附效率，活性炭6个月更换一次，则废活性炭产生量约为1t/a（全部换掉）。该类废物属于《国家危险废物名录》中HW49，代码为900-041-49，需要作为危废委托有资质单位回收处置。 废导热油：本项目热压工序使用电加热导热油，会产生废导热油，导热油3年更换一次，一次更换量约2t，属于危险废物，代码为 HW08 900-249-08，由厂家回收。 （5）生活垃圾 主要为职工日常生活所产生的垃圾。项目职工人数10人，生活垃圾排污系数为0.5kg/人·d，年工作为300 天，则生活垃圾产生量约为1.5t/a。 本项目固废产生和排放情况见表4-9。 表4-9 项目固体废物产排表 序号; 产生环节; 名称; 属性; 有毒有害物质名称; 物理性状; 年度产生量t/a; 贮存方式; 主要有毒有害物质成分; 环境危险特性; 利用处置方式和去向; 利用或处置量t/a; 污染防治措施. 1; 办公生活; 生活垃圾; 一般固废; /; 固态; 1.5; 桶装; /; /; 环卫部门清运; 1.5; 定点收集. 2; 生产; 废弃边角料; 一般固废; /; 固态; 10; 袋装; /; /; 外卖物资回收公司; 10; 定点收集. 3; 除尘; 除尘器收集粉尘; 一般固废; /; 固态; 2.8; 袋装; /; /; 外卖物资回收公司; 2.8; 定点收集. 4; 调胶; 胶桶; 危险废物; 废胶桶; 固态; 10; 桶装; 甲醛; T; 厂家回收; 10; 厂家回收. 5; 废气治理; UV灯管; 危险废物; 废灯管; 固态; 0.01; 桶装; 汞; T; 委托有资质单位处置; 0.01; 委托有资质单位处置. 6; 废活性炭; 危险废物; 废活性炭; 固态; 1; 桶装; 甲醛; T; 委托有资质单位处置; 1; 委托有资质单位处置. 7; 热压; 废导热油; 危险废物; 废导热油; 液态; 0.67; 桶装; 矿物油; T; 厂家回收; 0.67; 厂家回收. 2、对于危险废物，其收集、贮存和外运，采取以下措施： (1) 企业应及时将生产过程产生的各种危险废物进行处理，在未处理期间，应集中收集，专人管理，集中贮存，各类危废应按性质不同分类进行贮存。 (2) 工程应建设危险废物暂存库，危险废物贮存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。贮存场所要防风、防雨、防晒，避开易燃、易爆危险品仓库、高压输电线路防护区域，基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤10-7厘米/秒)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 (3) 公司应设置专门危险固废处置机构，作为站内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置，按月统计危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等，并按月向当地环保部门报告，定期。 (4) 危险废物的转移和运输应按《危险废物转移联单管理办法》的规定报批危险废物转移计划，填写好五联单转运手续，并必须交由有资质的单位承运。 (5) 危险废物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 (6) 危险废物处置单位在运输危险废弃物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 (7) 危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 (8) 一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 通过采取措施后，一般工业固体废弃物处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求，危险废物的处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，不会对周围环境产生不利影响。 - 五、土壤环境影响分析 拟建项目建成后，为防止事故状态对土壤的污染，厂区应采取如下措施： （1）控制拟建项目“三废”的排放。推广清洁工艺，减少污染物质；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量要求。 （2）为了防止拟建项目对当地的土壤产生不利影响，建设单位对原辅料仓库、危废暂存间等采取重点防渗措施，对厂区的道路、地面等进行硬化处理，防止废水发生“跑、冒、滴、漏”现象时污染地下水环境，另外，严格按照厂区的绿化方案进行喷洒绿化，对地面进行碾压、夯实，并在地下设置防渗材料等，管道管材使用防腐材料，防止具有腐蚀性的液体泄露污染地下水，以保护厂址附近的土壤。 （3）在生产过程中做好对设备的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，同时，应加强关键部位的安全防护、警报措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生。 - 六、环境风险影响分析 环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境应急损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险防范、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 1、风险识别 本项目使用的原料为木材、脲醛树脂胶、面粉。原料和产品有发生火灾的可能，构成火灾风险源；同时项目配电设施在使用过程中如不注意，也会发生触电及火灾。 脲醛树脂胶泄漏对环境污染。 2、风险防范措施 ①车间及原辅材料存放区均应为硬化地面，确保发生事故时，危废暂存间为重点防渗，泄漏的油墨及稀释剂不会通过渗透和地表径流污染地下水和地表水； ②建立科学、严格的管理制度和生产操作规程，做到个车间、工段都有专业人员专制负责； ③加强设备巡查、检查和维护保养，发现问题及时解决。 ④电力变压应装设熔断器或继电保护装置，容量较大时还应附装瓦斯继电器，以便及时将故障变压器与电网切断。 ⑤加强绝缘监测，定期进行变压器绝缘的预防试验和轮换检修。 ⑥加强运行管理，经常在高峰负荷时间内对变压器的负荷进行监测，有问题及时更换较大容量的变压器。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 甲醛 | 光氧催化有机废气净化器+活性炭吸附装置+15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的排放要求（0.26kg/h、25mg/m3） |
|  | DA002 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m高排气筒排放 | 排放浓度执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准 |
| 地表水环境 | 无 | SS、COD、NH3-N | 生活污水经化粪池收集后由环卫部门定期清运 | 不外排 |
| 声环境 | 厂界 | LeqA | 厂房隔声、设备减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废弃边角料出售给物资回收公司；废胶桶、废导热油厂家回收，废灯管及废活性炭委托有资质单位处置，生活垃圾委托环卫部门统一清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目运行过程中，车间进行地面硬化、化粪池防渗，危废暂存间重点防渗，确保废水不会直接与土壤接触或随雨水外流污染土壤等。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①车间及原辅材料存放区均应为硬化地面，确保发生事故时，危废暂存间为重点防渗，泄漏的油墨及稀释剂不会通过渗透和地表径流污染地下水和地表水； ②建立科学、严格的管理制度和生产操作规程，做到个车间、工段都有专业人员专制负责； ③加强设备巡查、检查和维护保养，发现问题及时解决。 ④电力变压应装设熔断器或继电保护装置，容量较大时还应附装瓦斯继电器，以便及时将故障变压器与电网切断。 ⑤加强绝缘监测，定期进行变压器绝缘的预防试验和轮换检修。 ⑥加强运行管理，经常在高峰负荷时间内对变压器的负荷进行监测，有问题及时更换较大容量的变压器。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，枣庄盛杰木业有限公司年加工4.8万立方米人造板项目（一期）符合国家产业政策，选址符合当地规划，在落实本报告表所提出的环保措施的前提下，项目运营中产生的污染物可达标排放，不会对周围环境质量造成明显不利影响。故只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实各项污染防治措施和事故风险防范措施并加强管理，本项目从环境保护的角度讲是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 甲醛 | 0 |  |  | 0.072t/a |  | 0.072t/a | +0.072t/a |
|  | 颗粒物 | 0 |  |  | 0.028t/a |  | 0.028t/a | +0.028t/a |
| 废水 | / | / |  |  | / |  | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 |  |  | 1.5t/a |  | 1.5t/a | +1.5t/a |
|  | 废弃边角料 | 0 |  |  | 10t/a |  | 10 t/a | 10 t/a |
|  | 除尘器收集粉尘 | 0 |  |  | 2.8 t/a |  | 2.8 t/a | 2.8 t/a |
| 危险废物 | 废胶桶 | 0 |  |  | 10 t/a |  | 10 t/a | 10 t/a |
|  | 废UV灯管 | 0 |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废活性炭 | 0 |  |  | 1t/a |  | 1t/a | +1t/a |
|  | 废导热油 | 0 |  |  | 0.67t/a |  | 0.67 t/a | +0.67t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①