- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年加工8000件工程机械配重件项目

建设单位（盖章）： 枣庄润源混凝土有限公司

编制日期：          2021年8月

- 中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年加工8000件工程机械配重件项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2105-370405-04-01-354253 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘成 | 联系方式 |  |  | 177xxxx0111 |
| 建设地点 | 枣庄市台儿庄区张山子镇张西村南 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | （117度25分33.6秒，34度32分38.4秒） |  |  |  |  |
| 国民经济行业类别 | C3311金属结构制造 |  | 建设项目行业类别 | 66结构性金属制品制造331 |  |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 台儿庄行政审批服务局 |  | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2105-370405-04-01-354253 |  |
| 总投资（万元） | 1000 |  | 环保投资（万元） | 70 |  |
| 环保投资占比（%） | 0.7 |  | 施工工期 | 6个月 |  |
| 是否开工建设 | R否 £是： |  | 用地面积（m2） | 22667 |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与环环评[2016]150号（“三线一单”）符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心的加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）文件，项目“三线一单”符合性分析见下表。 表1 与环环评[2016]150号的符合性分析 类别（“三线一单”）; 文件要求; 本项目. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件; 本项目位于枣庄市台儿庄区张山子镇张西村南，本项目所在区域无生态保护红线区，不涉及占用或穿越生态保护红线，不位于红线保护区内，具体情况详见附图2生态保护红线图；符合. 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和士壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求; 本项目附近地表水环境、声环境质量均满足相应的质量标准要求，大气环境不能稳定达到环境空气质量标准要求，已制定改善政策，现正在好转。项目产生的废气经治理后对周边环境影响很小；废水经化粪池预处理后定期外运堆肥；固废均得到妥善处置，符合环境质量底线要求，符合环境质量底线要求；符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据; 本项目所用资源为水、电、土地，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，且不属于高耗能、高耗水项目，符合资源利用上限要求；符合. 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用; 本项目为年加工8000件工程机械配重件项目，不位于负面清单中的限制进入和禁止进入的行业，属于允许进入的行业；符合. 2、与《山东省环境保护条例》（2018.11.30修订）的符合性分析 表2 与《山东省环境保护条例》（2018.11.30修订）符合性分析 文件要求; 本项目. 第四十四条 各级人民政府及其有关部门、园区管理机构应当做好环境基础设施规划，配套建设污水处理设施及配套管网、固体废物的收集处置设施、危险废物集中处置设施以及其他环境基础设施，建立环境基础设施的运行、维护制度，并保障其正常运行。 县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区; 本项目不是新建工业项目，属于扩建项目，项目用地为工业用地。. 所以，本项目建设符合《山东省环境保护条例》（2018.11.30修订）要求。 3、与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）的符合性 表3 与国发〔2018〕22号文符合性 文件要求; 本项目. 重点区域范围。京津冀及周边地区，包含北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市以及雄安新区，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市等; 本项目位于枣庄市台儿庄区，不属于重点区域范围；符合. 重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输; 本项目不属于重点区域范围。本项目不属于以上行业；符合. 强化“散乱污”企业综合整治。全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，制定“散乱污”企业及集群整治标准; 本项目符合国家相关产业政策要求，符合当地产业布局规划，污染物经处理后可达标排放，因此，本项目不属于“小散乱污”企业；符合. 持续推进工业污染源全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。推进重点行业污染治理升级改造。重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值; 本项目各污染物经处理后可达标排放；符合. 开展燃煤锅炉综合整治。加大燃煤小锅炉淘汰力度。县级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉; 本项目无燃煤锅炉；符合. 加强扬尘综合治理。严格施工扬尘监管。2018年底前，各地建立施工工地管理清单。因地制宜稳步发展装配式建筑。将施工工地扬尘污染防治纳入文 施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价; 本项目厂房已经建成，仅涉及设备安装；符合. 所以，本项目的建设符合《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》国发〔2018〕22号文的相关要求。 4、与“气十条”、“水十条”、“土十条”符合性分析 表4 与 “气十条”、“水十条”、“土十条”符合性 文件名称; 文件要求; 本项目. 《大气污染防治行动计划》（气十条）国发（2013）37号; 加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸t及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸t以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸t及以下的燃煤锅炉; 本项目不涉及煤的使用；符合. 严控“两高行业新增产能。修订高耗能、高污染和资源性行业准入条件，明确资源能源节约和污染物排放等指标。有条件的地区要制定符合当地功能定位、严于国家要求的产业准入目录。严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换; 不属于高耗能、高污染行业；符合. 加快淘汰落后产能。结合产业发展实际和环境质量状况，进一步提高环保、能耗、安全、质量等标准，分区域明确落后产能淘汰任务，倒逼产业转型升级; 不属于落后产能；符合. 《水污染防治行动计划》（水十条）国发（2015）17号; 取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目; 不属于“十小”企业，不在取缔范围内；符合. 专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换; 不属于十大重点行业；符合. 严控地下水超采。在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。依法规范机井建设管理，排查登记已建机井，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的备水井，一律予以关闭。开展华北地下水超采区综合治理，超采区内禁止工农业生产及服务业新增取用地下水。京津冀区域实施土地整治、农业开发、扶贫等农业基础设施项目，不得以配套打井为条件; 本项目所在地地质稳定，本项目使用区域自来水；符合. 促进再生水利用。以缺水及水污染严重地区城市为重点，完善再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。推进高速公路服务区污水处理和利用。具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可; 生活污水经化粪池预处理后定期外运堆肥，全厂无废水外排；符合. 《土壤污 染防治行 动计划》 （土十条） 国发 〔2016〕 31号; 严厉打击非法排放有毒有害污染物、违法违规存放危险化学品、非法处置危险废物、不正常使用污染治理设施、监测数据弄虚作假等环境违法行为。; 不涉及；符合. 各地要将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用; 利用现有工业 用地，厂房已建成；符合. 加强工业废物处理处置。全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫 脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施; 固废得到妥善处理、零排放；符合. 5、与《山东省扬尘污染防治管理办法（2018修订）》符合性分析 表5 与《山东省扬尘污染防治管理办法（2018修订）》符合性 文件要求; 本项目. 第十三条; 在城镇道路上行驶的机动车应当保持车容整洁，不得带泥带灰上路。运输砂石、渣土、土方、垃圾等物料的车辆应当采取蓬盖、密闭等措施，防止在运输过程中因物料遗撒或者泄漏而产生扬尘污染; 本项目运输车辆进出厂区采取蓬盖、密闭等措施，防止物料遗撒或者泄漏；符合. 第十四条; 码头、堆场、露天仓库的物料堆存应当遵守下列防尘规定：（一）堆场的场坪、路面应当进行硬化处理，并保持路面整洁；（二）堆场周边应当配备高于堆存物料的围挡、防风抑尘网等设施；大型堆场应当配置车辆清洗专用设施；（三）对堆场物料应当根据物料类别采取相应的覆盖、喷淋和围挡等防风抑尘措施；（四）露天装卸物料应当采取洒水、喷淋等抑尘措施；密闭输送物料应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施; 本项目浇筑、养护区路面硬化处理，并保持路面整洁；配备堆存物料的围挡、抑尘网等设施；符合. 所以，本项目符合《山东省扬尘污染防治管理办法》（2018修订） 相关要求。 6、与《山东省扬尘污染综合整治方案》（鲁环发〔2019〕112号）符合性分析 表6 与《山东省扬尘污染综合整治方案》符合性 方案要求; 本项目. （四）工业企业无组织排放整治; 开展钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理。物料运输应采用车厢密闭或者覆盖，防止沿途抛洒和飞扬。厂区出入口应配备车轮清洗装置或者采取其他控制措施。装卸过程中，应配备除尘设施，同时采取洒水喷淋措施。物料储存应采用入棚、入仓储存，棚内应设有喷淋装置。涉及锅炉物料（含废渣）企业，储煤场应采用封闭储存。粉煤灰应采用密闭的灰仓储存，卸灰管道出口应配备有密封防尘装置；炉渣应 采用渣库储存，并采用挡尘卷帘、围挡等形式的防尘措施。不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。工业企业生产过程中，上料系统应密闭运行，生产设备、废气收集、除尘收集系统应同步运行，确保废气有效收集。上料系统、生产设备、废气收集系统或者污染治理设施发生故障或者检修时，应停止运转对应的生产工艺设备，待检修完毕后投入使用。重污染天气应急期间，按要求严格落实各项应急减排措施; 本项目建立物料管理台账，对物料运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放深度治理。重污染天气应急期间，按要求严格落实各项应急减排措施；符合. （五）各类露天堆场扬尘污染整治; 工业企业堆场料场，应按照“空中防扬散、地面防流失、底下防渗漏”的标准控制扬尘污染，安装在线监测设施，厂区路面硬化，采用防风抑尘网或者封闭料场（仓、棚、库），并采取喷淋等抑尘措施。港口、码头、露天矿山、垃圾填埋场、建筑垃圾消纳场等应采取苫盖、喷淋、道路硬化等防治扬尘污染措施，安装在线监测设施，设置车辆清洗设施。重污染天气应急期间，按要求严格落实各项应急减排措施; 车间严格控制扬尘污染，厂区路面硬化，并采取洒水降尘等抑尘措施。重污染天气应急期间，按要求严格落实各项应急减排措施；符合. 所以，本项目符合《山东省扬尘污染综合整治方案》（鲁环发〔2019〕112号）相关要求。 7、与《关于印发<2019年全国大气污染防治工作要点>的通知》（环办大气[2019]16号）的符合性 表7 与《关于印发<2019年全国大气污染防治工作要点>的通知》（环办大气[2019]16号）的符合性 文件要求; 本项目情况. 加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。积极配合有关部门，稳步推进化解钢铁、煤炭过剩产能，积 极稳妥化解煤电过剩产能；重点区域完成“散乱污”企业及集群综合整治。; 本企业不属于“散乱污”企业；符合. 加快推进重点行业挥发性有机物（VOCs）治理。制定实施重点行业VOCs综合整治技术方案，明确石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业的治理要求。重点区域在2019年内完成加油站、储油库、油罐车油气回收治理。积极配合有关部门，制定出台涂料等产品VOCs含量限值国家标准。; 本项目不涉及；符合. 8、与《关于印发山东省“两高”项目管理目录的通知》（鲁发改工业[2021]487号）符合性 表8 山东省“两高”项目管理名录 序号; 产业分类名称; 国民经济行业分类名称; 行业小类代码; 包含内容. 1; 钢铁; 炼铁; 3110; 炼钢用高炉生铁、直接还原铁、熔融还原铁等. 炼钢; 3120; 非合金钢粗钢，低合金钢粗钢，合金钢粗钢. 2; 铁合金; 铁合金冶炼; 3140; 普通铁合金，特种铁合金，镒的冶炼，铁基合 金粉末. 3; 铝冶炼; 铝冶炼; 3216; 氧化铝（不包括以铝酸钠、氢氧化铝或氧化铝 为原料深加 工形成的非冶金级氧化铝）、电解铝. 4; 水泥; 水泥制造; 3011; 硅酸盐水泥熟料，强度等级水泥，通用硅酸盐水泥，普通硅酸盐水泥，矿渣硅酸盐水泥，火山灰质硅酸盐水泥，粉煤灰硅酸盐水泥，复合硅酸盐水泥，石灰石硅酸盐水泥，其他通用硅酸盐水泥，水泥粉磨站. 5; 石灰; 石灰和石膏 制造; 3012; 石灰. 6; 建筑陶 瓷; 建筑陶瓷制 品制造; 3071; 瓷质砖，妬瓷砖，细妬砖，妬质砖，陶质砖，陶瓷马赛克，陶瓷耐酸砖，建筑陶瓷装饰物，陶板，多孔建筑陶瓷，陶瓷管及管子配件，其他建筑陶瓷制品，不包括非经高温烧结的发泡陶瓷板等. 7; 平板玻 璃; 平板玻璃制 造; 3041; 普通平板玻璃，浮法平板玻璃，压延玻璃，其 它平板玻璃，不包括光伏压延玻璃、基板玻璃. 8; 煤电; 火力发电; 4411; 燃煤发电，不包括既发电又提供热力的活动. 热电联产; 4412; 指既发电又提供热力的生产活动. 9; 炼化; 原油加工及石油制品制造; 2511; 汽油，煤油，柴油，燃料油，石脑油，溶剂油，润滑脂，液体 石蜡，石油气，矿物蜡及合成法制类似产品，油类残渣. 10; 甲醇; 煤制液体燃 料生产; 2523; 煤制甲醇. 11; 焦化; 炼焦; 2521; 煤制焦炭、石油焦（焦炭类）、沥青焦、其他原料生产焦炭，机焦、型焦、土焦、半焦炭、其他工艺生产焦炭，矿物油焦. 12; 氮肥; 氮肥制造; 2621; 氨及氨水、氮肥（含尿素）. 13; 醋酸; 有机化学原料制造; 2614; 醋酸. 14; 氯碱; 无机碱制造; 2612; 烧碱. 15; 电石; 无机盐制造; 2613; 碳化钙. 16; 沥青防水材料; 防水建筑材料制造; 3033; 石油沥青防水卷材（不包括改性沥青防水卷材、自粘防水卷材），其他沥青防水卷材；金属胎油毡，玻纤胎沥青瓦，钠基膨润土防水毯. 本项目属于C3311金属结构制造，不属于山东省“两高”项目管理目录所列行业，符合《关于印发山东省“两高”项目管理目录的通知》（鲁发改工业[2021]487号）的要求。 9、与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45 号）符合性 表9 与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》 （环环评〔2021〕45号）符合性 文件要求; 本项目情况. （七）将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系。各级生态环境部门和行政审批部门应积极推进“两高”项目环评开展试点工作，衔接落实有关区域和行业碳达峰行动方 案、清洁能源替代、清洁运输、煤炭消费总量控制等政策要求。在环评工作中，统筹开展污染物和碳排放的源项识别、源强核算、减污降碳措施可行性论证及方案比选，提出协同控制最优方案。鼓励有条件的地区、企业探索实施 减污降碳协同治理和碳捕集、封存、综合利用工程试点、示范; 本项目不属于“两高”项目，本项目生产过程不使用天然气、煤炭，综上，本项目不需要分析碳排放；符合. 10、与《山东省人民政府办公厅关于加强“两高”项目管理 的通知》（鲁政办字〔2021〕57号）符合性 表10 与《山东省人民政府办公厅关于加强“两高”项目管理的通知》（鲁政办字〔2021〕57号）符合性 文件要求; 本项目情况. （一）本通知所指“两高”行业，主要包括国家统计局国民经济和社会发展统计公报中明确的石油、煤炭及其他燃料加工业，化学原料和化学制品制造业，非金属矿物制品业，黑色金属冶炼和压延加工业，有色金属冶炼和压延加工业，电力、热力生产和供应业等“六大高耗能行业”。"两高”项目，是指“六大高耗能行业”中的钢铁、铁合金、电解铝、水泥、石灰、建筑陶瓷、平板玻璃、煤电、 炼化、焦化、甲醇、氮肥、醋酸、氯碱、电石、沥青防水材料等16个高耗能高排放环节投资项目; 本项目不属于“两高”项目；符合. 本项目符合《山东省人民政府办公厅关于加强“两高”项目管理的通知》（鲁政办字〔2021〕57号）的要求。 11、与《山东省生态环境厅关于加强高耗能、高排放建设项 目生态环境源头防控的实施意见》（鲁环发〔2021〕5号）符合性 表11 与《山东省生态环境厅关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头 防控的实施意见》（鲁环发〔2021〕5号）符合性 文件要求; 本项目情况. （六）提升清洁生产和污染防治水平。新建、改建、扩建“两高”项目，应当使用行业先进技术工艺、绿色节能技术装备，单位产品物耗、能耗、水耗等要达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措 施; 本项目不属于“两高”项目，本项目生产过程所用资源主要为生产用电；符合. （七）实施碳排放减量替代。制定发布我省碳排放减量替代办法，按照鲁政办字〔2021〕57号文件要求，新建、改建、扩建的水泥、炼化、电解铝、煤电项目减量替代比例不低于1:1.5，钢铁、焦化、铁合金、电石、石灰、甲 醇、氮肥、醋酸、氯碱、建筑陶瓷、平板玻璃、沥青防水材料、背压型热电联产项目减量替代比例不低于1:1.2; 本项目不属于左列行业；符合. （八）推动碳排放环境影响评价纳入环评体系。按照生态环境部统一部署，在化工、钢铁等行业开展“两高”项目碳排放环境影响评价试点，支持鼓励各市结合本地实际扩大试点行业范围，衔接落实有关区域和行业碳达峰行动方案、清洁能源替代、清洁运输、煤炭消费总量控制等政策要求，统筹开展污染物和碳排放的源项识别、源强核算、减污降碳措施可行性论证及方案比选，提出协同控制最优方案。指导推动在济南市和青岛市实施减污降碳协同治理试点，在东营市试点碳捕集、封存、综合利用示范工程; 本项目不属于左列行业；符合. 本项目符合《山东省生态环境厅关于加强高耗能、高排放建设项目生 态环境源头防控的实施意见》（鲁环发〔2021〕5号）的要求。 12、与《关于转发《山东省生态环境厅关于进一步加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的实施意见》的通知》（济环字〔2021〕47号）符合性 表12 与《关于转发《山东省生态环境厅关于进一步加强高耗能、高排放建设 项目生态环境源头防控的实施意见》的通知》（济环字〔2021〕47号）符合性 文件要求; 本项目情况. 三、提升清洁生产和污染防治水平。新改扩建“两高”项目，应当使用行业先进技术工艺、绿色节能技术装备,单位产品物耗能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制 定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。严格实施 “两高”企业清洁生产审核，持续推进“两高”项目超低 排放改造和清洁燃料使用，原则上不得新建燃煤自备锅 炉。鼓励重点区域高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉 短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输， 短途接驳优先使用新能源车辆运输; 本项目不属于“两高”项目，本项目生产过程所用资源主要为生产用电；符合. 四、实施碳排放减量替代。按照《山东省人民政府办公厅关于加强“两高”项目管理的通知》(鲁政办字(2021)57号)有关要求，新改扩建的水泥、炼化、电解铝、煤电项目减量替代比例不低于1:1.5，钢铁、焦化、铁合金、电石、石灰、甲醇、氮肥、醋酸、氯碱、建筑陶瓷平板玻璃、沥青防水材料、背压型热电联产项目减量替代比例不低于1:1.2; 本项目不属于左列行业；符合. 本项目符合《关于转发《山东省生态环境厅关于进一步加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的实施意见》的通知》（济环字〔2021〕47号）的要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、建设地点及建设规模 1、项目名称：年加工8000件工程机械配重件项目 2、建设性质：扩建 3、建设地点：本项目位于枣庄市台儿庄区张山子镇张西村南。依托现有生产车间闲置区域进行项目建设，厂区东、南、西、北四侧均为空地。 4、建设规模：本项目建成后可实现年产8000件工程机械配重件的生产规模。 表13 产品方案一览表 名称; 单位; 产量. 8000件; 件/a; 8000. 二、本项目基本组成 本项目具体建设内容见下表，环保投资情况见下表。 表14 主要工程内容一览表 序号; 工程; 组成; 建设内容. 1; 主体工程; 生产车间; 依托现有生产车间内西侧800m2占地面积，新上数控液压直切机、钢筋切断机、钢筋取直机、电焊机、锯床等主要生产设备. 2; 辅助工程; 办公室; 依托现有办公室1处（位于2F），砖混结构，占地面积280m2，用于日常办公. 3; 公用工程; 供水; 新增新鲜水用量约420m3/a；依托市政供水管道供给. 供电; 新增用电量约5000kW·h/a，依托市政供电公司提供. 供暖; 本项目生产加热均采用电源，冬季办公取暖采用空调. 4; 环保工程; 废水; 本项目废水主要为职工生活污水，经化粪池预处理后定期外运堆肥. 废气; 打磨废气经自动雾化喷淋装置降尘后厂界无组织排放；焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后厂界无组织排放. 噪声; 采取降噪、距离衰减等措施. 固废; 废焊材焊渣、切割工序下脚料等集中收集后外收综合利用；浇筑工序边角料集中收集后回用于生产；废润滑油等危废间暂存后交由资质单位安全处理；生活垃圾、废含油抹布及劳保护品等由当地环卫部门统一清运处理. 表15 环保设施及环保投资 环保投资项目; 治理措施; 投资（万）. 废气治理; 焊接烟尘：移动式焊烟净化器; 45. 打磨：自动雾化喷淋装置. 废水治理; 防渗处理; 14. 噪声治理; 设置减振基座，车间密封、阻挡隔音; 10. 固废治理; 一般固废暂存处; 依托现有. 危废间（原3#仓库改建）; 1. 合计; 70. 三、本项目主要生产设备及原辅材料 #### 本项目主要设备见下表。 表16 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 备注. 1; 数控液压直切机; 1; 本项目新增. 2; 钢筋切断机; 1; 本项目新增. 3; 钢筋取直机; 1; 本项目新增. 4; 电焊机; 2; 本项目新增. 5; 磨光机; 2; 本项目新增. 6; 手持式磨光机; 若干; 本项目新增. 7; 无齿锯; 1; 本项目新增. 8; 锯床; 1; 本项目新增. 9; 钢筋弯曲机; 1; 本项目新增. 10; 振动棒; 1; 本项目新增. 主要原辅材料消耗情况见下表。 表17 主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 名称; 用量; 备注. 1; 混凝土; 8000m3/a; 即2万t/a；现有项目产品. 2; 钢筋; 160t/a; 外购. 3; 角铁; 200t/a; 外购. 4; 圆钢; 200t/a; 外购. 5; 焊丝; 3.5t/a; 外购. 能源消耗. 1; 电; 5000kW·h/a; 市政供电公司提供. 2; 新鲜水; 420m3/a; 市政供水管道提供. 四、公用工程 1、给排水 （1）给水 本项目用水主要为养护工序用水及职工生活用水。 1）养护工序用水：本项目生产用水主要为养护工序用水，根据企业提供资料，养护工序用水量约为300m3/a。 2）生活用水：本项目新增职工定员10人，全年工作300天，不设员工食堂和宿舍，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010），职工生活用水按40L/d・人计。则职工生活用水量约120m3/a。 综上所述，本项目新鲜水总用量约420m3/a。由市政供水公司提供。 （2）排水 本项目养护工序用水全部损耗，废水主要为职工生活污水。职工生活用水量为120m3/a，生活污水按用水量的80%计，约为96m3/a，生活污水经化粪池预处理后定期外运堆肥，不外排。 （3）水平衡图 图1 本项目水平衡图（m3/a） 图2 本项目建成后全厂水平衡图（m3/a） 2、供电 本项目年新增用电约5000kW·h，由市政供电公司提供，可以满足生产、生活需要。 3、供热 本项目生产加热均采用电源，冬季办公取暖采用空调。 五、劳动定员及工作制度 本项目新增职工10人，年工作300天，1班制，每班10小时；本项目建成全厂劳动定员27人，年工作时间300天，1班制，每班10小时。 六、完工日期及进度 本项目预计建设时间为6个月，预计2022年2月建成投产。 七、厂区平面布置 建设单位厂区大门朝西，厂区北侧由西往东依次为1#仓库、办公室/实验室、休息室、洗车平台，1#仓库南侧设置2#仓库，2#仓库南侧设置门卫，门卫南侧设置危废间，厂区中南部设置生产车间，平面布置满足生产工艺要求，布局合理，平面布置图见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、营运期工艺流程 本项目为“年加工8000件工程机械配重件项目”，工艺流程及产污环节如下图： 图3 生产工艺及产污环节流程图 将钢筋（钢筋切割前需用钢筋取直机进行取直处理）、角铁、圆钢根据设计要求切割成合适尺寸，后根据设计要求做弯型处理，弯型后的物料进入焊接组装处理后工序，成型后的物料送至厂区制定浇筑区进行混凝土浇筑，浇筑后的物料静置养护4天左右，养护后将物料移至生产车间内的指定作业区域进行打磨作业为后续刷漆（外协）做准备，外协刷漆后即为产品。 表18 产污环节一览表 类别; 产污环节; 性质; 污染物; 治理措施. 废气; 焊接烟尘; 无组织; 颗粒物; 移动式焊烟净化器. 打磨废气; 颗粒物; 自动雾化喷淋装置. 废水; 养护用水; 连续; SS; 蒸发损耗. 生活污水; 连续; COD、氨氮; 环卫部定期清运. 固废; 机械设备检维修; 间歇; 废润滑油; 委托资质单位安全处置. 生产工程; 间歇; 废包装材料; 外售综合利用. 间歇; 切割下脚料. 间歇; 浇筑边角料; 回用于生产. 机械设备检维修; 间歇; 废含油抹布及劳保护品. 职工生活; 间歇; 生活垃圾. 二、产污环节 1、废水 本项目养护工序用水全部损耗，废水主要为职工生活污水。职工生活用水量为120m3/a，生活污水按用水量的80%计，约为96m3/a，生活污水经化粪池预处理后定期外运堆肥，不外排。 2、废气 本项目废气主要为焊接组装工序产生的焊接烟尘，打磨工序产生的颗粒物。 3、噪声 本项目噪声主要来为机械设备运行产生的噪声，噪声级在70～95dB（A）之间。设备均布置在车间内，评价要求配置隔声门窗，优先选用低噪声设备，安装减震基础进行减震，车间墙体安装吸声材料，以降低设备噪声源。采取以上措施后，可将噪声源强降低20dB（A）。 4、固体废物 本项目固体废物主要为废润滑油、废包装材料、切割下脚料、浇筑边角料、废含油抹布及劳保护品、生活垃圾等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 企业现有项目为“年产30万m3商品混凝土及10万m3商品干混砂浆建设项目”，于2013年1月8日取得枣庄市台儿庄区环境保护局批复的建设项目环境影响登记表（编号：台环行审【2013】D-01号），并于2020年4月15日取得固定污染源排污登记表（登记编号91370400057936045C001X）。 因年产23万m2/a商品混凝土及年产10万m3商品干混砂浆暂未建设，此次环评仅对年产7万m2/a商品混凝土部分进行说明。 现有项目建设情况如下： 表19 现有项目基本情况一览表 工程名称; 项目名称; 建设内容及规模. 主体工程; 生产车间; 钢混，1F，占地面积2500m2，设置7万m2/a商品混凝土生产线. 辅助工程; 化验室; 砖混，位于1F，占地面积约280m2. 办公室; 砖混，位于2F，占地面积约280m2. 储运工程; 1#仓库; 闲置仓库，1F，砖混，占地面积约100m2. 2#仓库; 闲置仓库，1F，砖混，占地面积约75m2. 3#仓库; 闲置仓库，1F，砖混，占地面积约40m2. 公用工程; 供水系统; 由市政供水管网接入. 供电系统; 由市政供电网接入. 环保工程; 废气; 原料装卸、原料堆放、投料废气经自动雾化喷淋装置降尘后厂界无组织排放；运输车辆起尘厂界无组织排放；水泥、粉煤灰筒仓呼吸废气经各自除尘设备处理后无组织排放. 废水; 生活污水经化粪池预处理后定期外运堆肥，不外排. 噪声; 隔声、减振设施等. 固废; 一般固废暂存区、防渗防漏处理等. 表20 现有项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 备注. 1; 水泥筒仓; 4个; 生产车间外北侧. 2; 粉煤灰筒仓; 2个. 3; 料仓; 6个; 生产车间内. 4; 搅拌机; 1台. 5; 沉淀池; 1.5m×2m×1.5m; 三级沉淀（洗车）. 1.2m×1.2m×1m. 1.2m×1.2m×1m. 根据建设单位提供资料，6个水泥筒仓现处于停用状态。. 表21 现有项目主要原辅材料及能源消耗情况 序号; 名称; 单位; 用量; 备注. 原辅材料. 1; 石子; t/a; 12万t/a; 汽运. 2; 沙; t/a; 8万t/a; 汽运. 3; 水泥; t/a; 2万t/a; 汽运. 4; 粉煤灰; 汽运; 4200t/a; 汽运. 5; 外加剂; 汽运; 4900t/a; 减水剂；汽运. 能源消耗. 1; 新鲜水; m3/a; 1550; 由市政供水管网接入. 2; 电; 万kW·h/a; 10万; 由市政供电网接入. 表22 现有项目产品方案表 产品; 产量; 备注. 商品混凝土; 7万m2/a; 已建成. 根据建设单位提供资料，同时结合《枣庄润源混凝土有限公司年产30万m3商品混凝土及10万m3商品干混砂浆建设项目建设项目环境影响登记表》（2013.1.18）。现有项目产污分析如下： 图4 生产工艺及产污环节图 1、废水 项目混料用水全部进入产品，沉淀池补水、降尘用水全部损耗，废水主要为职工生活用水。生活污水经化粪池预处理后定期外运堆肥。 图5 水平衡图（m3/a） 2、废气 废气主要为原料装卸、原料堆放、筒仓呼吸废气，投料废气，运输车辆起尘等。因企业现有“年产30万m3商品混凝土及10万m3商品干混砂浆建设项目”中未对其进行定量分析，现对其进行补充分析。 （1）原料装卸废气 项目使用的石子、砂等颗粒较大，参考《逸散型工业粉尘控制技术》混凝土分批搅拌厂中砂和粒料转运的产尘系数0.01kg/t，石子、砂用量分别为12万t/a、8万t/a，则颗粒物的产生量为2t/a，经自动雾化喷淋装置处理后可有效抑尘95％以上，厂界颗粒物的无组织排放量约为0.1t/a。 （2）原料堆放废气 原料（石子、砂）暂存于生产车间内，堆放过程会产生颗粒物，厂房地面全部硬化。原料在堆放过程中设有自动雾化喷淋装置喷淋抑尘，采取这些措施后可有效抑尘95％以上，类比同类项目，自然产生的颗粒物量约为原材料以及成品的十万分之一。本项目原料堆放量为20万t/a，则原料堆放无组织颗粒物的产生量约为2t/a，通过上述抑尘措施后无组织排放量约为0.1t/a。 （3）筒仓呼吸废气 项目共设置了10个水泥筒仓，2个粉煤灰筒仓，根据建设单位提供资料，6水泥筒仓现处于停用状态。4个水泥筒仓、2个粉煤灰筒仓顶部分别配置1套除尘设备（处理效率按90%计），处理后的废气厂界无组织排放。参考《逸散型工业粉尘控制技术》混凝土分批搅拌厂中卸水泥至贮仓排气颗粒物产生系数为0.12kg/t。项目水泥、粉煤灰的用量分别约为2万t/a、4200t/a，即颗粒物的产生量约为2.88t/a，无组织排放量约为0.288t/a。 （4）投料废气 项目原料在投料过程存在一定的落差，因此会有颗粒物产生，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中混凝土分批搅拌厂装水泥、沙和粒料入称量斗产尘系数0.01kg/t，项目石子、砂、水泥、粉煤灰的用量分别约为12万t/a、8万t/a、2万t/a、4200t/a，则投料工序颗粒物的产生量约为2.242t/a，经自动雾化喷淋装置降尘后厂界无组织排放，则颗粒物的无组织排放量约为0.224t/a。 （5）运输车辆起尘 项目原料、产品运输车辆进出产生粉尘，为减少车辆运输过程粉尘产生量，企业规范场内运输通道及运输车辆的管理，及时清扫路面，并定期对运输通道洒水抑尘，运输物料时进行覆盖防止撒落。采取上述措施后，车辆运输产生的粉尘量很小，基本不会对周围环境产生影响。 综上，该项目厂界无组织颗粒物的排放量约为0.712t/a。厂界无物质颗粒物执行《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3（0.5mg/m3）标准要求。 3、固废 项目除尘设备收尘（1.5t/a）等集中收集后回用于生产；沉淀池沉渣（100t/a）等集中收集后外售综合利用；生活垃圾（2.55t/a）等环卫部门定期清运处理。 4、噪声 该项目噪声设备为机械设备运行产生的噪声，噪声级为70-95dB（A）之间，各噪声源均设置在密闭的车间内，并采取了隔声减振措施，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 5、污染物产生及排放情况 污染物产生及排放情况见下表。 表23 现有项目污染物排放情况一览表 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 排放量（t/a）. 大气污染物; 原料装卸; 无组织颗粒物; 0.1t/a. 原料堆放; 0.1t/a. 筒仓呼吸; 0.288t/a. 投料废气; 0.224t/a. 水污染物; 生活污水 200m3/a; COD; 0. 氨氮; 0. 固废; 生产过程; 除尘设备收尘; 0. 沉淀池沉渣; 0. 生活垃圾; 生活垃圾; 0. 噪声; 机械设备等; 噪声级在70～95dB（A）间。通过选择低噪声设备，厂房隔声效果较好，再通过距离衰减后噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准要求，对环境影响较小。. 现有项目存在问题： 1、完善环保管理制度，部分环保管理制度应上墙。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境功能规划 根据当地环境规划，该区域属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准适用区；区域地表水域为伊家河（韩庄运河支流），水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求；地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 2、环境空气质量现状 根据枣庄市生态环境局2021年2月5日发布的《枣庄环境情况通报》，2020 年全年，全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度为54微克/立方米，同比改善8.5%；可吸入颗粒物（PM10）平均浓度为93微克/立方米，同比改善17.7%；二氧化硫（SO2）平均浓度为16微克/立方米，同比改善5.9%；二氧化氮（NO2）平均浓度为30微克/立方米，同比改善11.8%；臭氧（O3-8h-90per）平均浓度为176微克/立方米，同比改善7.4%；优良天数比例为63.4%，同比增加13.3个百分点；重污染天数为7天，同比减少9天；臭氧（O3-8h-90per）是影响全市环境空气质量的首要污染物。其中，台儿庄区空气环境质量指标如下。 表24 空气监测统计结果 单位µg/m3 污染因子; 2020年平均浓度（mg/m3）; 标准值（mg/m3）. PM2.5; 0.053; 0.035. PM10; 0.084; 0.070. SO2; 0.013; 0.060. NO2; 0.032; 0.040. 由上表可知，台儿庄区2020年空气监测因子SO2、NO2浓度年值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改清单二级标准要求；PM2.5、PM10年均浓度均不能满足二级标准要求。PM2.5、PM10超标是由于煤炭仍然是主要能源，机动车增加和城市建设道路扩建，加上降雨雪较少，空气干燥，容易引起扬尘所导致。 枣庄市生态环境局和政府十分重视区域空气质量的治理工作，采取了一系列区域削减的措施，出台了《枣庄市2019-2020秋冬季大气污染综合治理攻坚行动作战方案》、《枣庄市机制砂石行业整治提升工作方案》、《枣庄市2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，全面落实“1+1+8”污染防治工作方案，坚持源头防治，深入推进“四减四增”，狠抓扬尘污染整治，大力开展工业污染深度治理行动，面源扬尘精准治理行动，油气尾气提升治理行动，煤炭质量全面控制行动，综合治理环境空气不利影响因素，使环境空气质量能够得到一定的缓解和控制。 3、地表水环境质量现状 本项目所在区域的地表水系为京杭运河水系，主要河流为韩庄运河。根据《枣庄市环境质量报告书（2019年度）》中韩庄运河台儿庄大桥监测断面水质例行监测数据见下表。 表25 韩庄运河台儿庄大桥监测断面水质监测结果 （单位：pH无量纲，其余mg/L） 断面名称; 月份; pH; COD; BOD; 氨氮; 总氮; 总磷; 高锰酸盐指数. 台儿庄大桥; 年均值; 7.99; 13.6; 3.0; 0.32; 3.25; 0.08; 3.85. 地表水III类标准; 6-9; ≤20; ≤4; ≤1; ≤1; ≤0.2; ≤6. 监测结果表明，2019年韩庄运河台儿庄大桥监测断面总氮超标，其余的各项监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。表明该区域地表水已受到轻微污染。枣庄市为进一步改善河流域水环境质量，保障断面水质稳定达标，采取了一系列区域削减的措施。 枣庄市出台了《枣庄市水污染防治工作方案》，通过工业企业污水集中治理、重点行业企业清洁化改造、提高工业企业污染治理水平，增加城市污水处理厂及管网配套工程建设、全力推进生态湿地建设、加快城镇污水处理设施建设、加强城镇生活污染防治，控制农业面源污染、合理调整农村产业结构、加强农村生产生活污染防治，全面实行综合治理措施，地表水环境不利影响能够得到一定的缓解和控制。 4、地下水环境质量现状 引用2019年台儿庄区例行饮用水（水源水）监测数据，监测站对台儿庄区张庄水源地的监测结果见下表。 表26 地下水源监测结果 单位：mg/L（pH除外） 项目; 监测时间; 色度; 浑浊度; 总大肠菌群; 二氧化氯; 臭和味. 监测值; 2019.01; ≤5; 0.18; 未检出; 未检出; 无. 2019.07; ≤5; 0.25; 未检出; 未检出; 无. 2019.12; ≤5; 0.22; 未检出; 未检出; 无. 标准值; -; ≤15; ≤3; 不得检出; ≤0.02; 无. 项目; 监测时间; 耗氧量; 细菌总数; 肉眼可见物; 耐热大肠菌群; 氨氮. 监测值; 2019.01; 0.63; 14; 无; 未检出; 0.017. 2019.07; 0.63; 38; 无; 未检出; 0.018. 2019.12; 0.67; 11; 无; 未检出; 0.018. 标准值; -; ≤3; ≤100; 无; 不得检出; ≤5. 根据2019年台儿庄区例行地下水现状监测结果分析，项目所在区域地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。 5、声环境质量现状 根据《枣庄市环境质量简报》（2019年版），台儿庄区功能区噪声四个季度均值昼间为59.8分贝，夜间为49.4分贝，无超标区域。声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，昼间噪声小于60dB（A），夜间噪声小于50dB（A）。 6、生态环境现状 根据现场勘查，项目用地范围内植被覆盖率较好，主要为当地常见物种，项目用地范围及周边区域无国家和省级保护的野生珍稀植物存在。项目不占用基本农田、不在风景名胜区、自然保护区、世界遗产地、或其他文物保护区；不涉及饮用水源地、江河保护区范围，调查期间也未发现珍稀濒危和国家重点保护野生动植物，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周围无珍稀动植物、古迹、人文景观等环境保护目标，故不属于特殊保护区、社会关注区、生态脆弱区和特殊地貌景观区，主要环境保护目标见下表，本项目周围敏感目标分布见附图5。 表27 主要环境保护目标表 类别; 保护目标; 保护类别; 经纬度; 方位; 距离; 保护目的和级别. 环境空气（厂界外500 米范围内）; 张山子南村; 居民区; 117.430°E、36.549°N; 西; 123m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准. 张山子西村; 117.429°E、34.549°N. 地表水; 伊家河（韩庄运河支流）; 117.717°E、36.184°N; 东; 2130m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 地下水（厂界外500米范围内）; 厂址及附近地下水; -; -; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 声环境（厂区外50m范围内）; -; -; -; -; -; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 生态环境; -; -; -; -; -; -. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、废气 本项目厂界无组织颗粒物排放执行《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3（0.5mg/m3）标准要求。 二、噪声 本项目运营期厂界噪声标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表28 环境噪声标准限值 单位：dB(A) 标准; 类别; 昼间; 夜间. GB12348-2008; 2; 60; 50. 三、固体废物 一般废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）标准要求；危险废物执行《危险固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发【2013】37号）、《“十三五”生态环境保护规划》、《枣庄市2018年度主要污染物总量减排计划》及《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发【2019】132号），目前枣庄地区纳入总量控制指标的有：二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、烟粉尘及挥发性有机物（大气）、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）（废水）。 本项目无生产废水，降尘用水全部蒸发损耗，废水主要为职工生活污水，经化粪池预处理后环卫部门定期清运处理，无废水排，无需申请水污染物总量控制指标。 综上，本项目废气主要为焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后厂界无组织排放、打磨废气经自动雾化装置处理后厂界无组织排放。不涉及大气污染物总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有生产车间，不再建设新的构筑物，施工期主要进行设备安装，影响主要为施工人员产生的生活污水、生活垃圾，设备安装时产生的噪声，污水排入厂区现有的化粪池，不外排；产生的少量生活垃圾由环卫部门清运；设备安装在车间内进行，经过车间的隔声后对外环境的影响较小。本项目施工时间短暂，施工期对外环境的影响随着设备的安装结束而消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、产排污情况 废气产排情况见下表。 表29 本项目无组织废气产生及排放情况表 面源名称; 污染物名称; 排放源面积; 面源有效高度; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 标准名称; 浓度限值mg/m3. 生产车间; 颗粒物; 2500m2; 9m; 加强车间密闭及生产操作管理; 满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3中标准要求; 0.5; 0.003; 0.001. 本项目废气主要为焊接烟尘、打磨废气。 （1）焊接烟尘 本项目焊接组装工序会有焊接烟尘产生，根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》（上海环境科学），不同成分的焊材在焊接时的发尘量如下。 表30 几种焊接方法的发尘量 焊接方法; 焊接材料; 实施时发尘量（mg/min）; 焊接材料的发尘量（g/kg）. 手工电弧焊; 低氢型焊条（结507，直径4mm）; 350-450; 11-16. 钛钙型焊条（结422，直径4mm）; 200-280; 6-8. 自保护焊; 药芯焊丝（直径3.2mm）; 2000-3500; 20-25. 二氧化碳焊; 实芯焊丝（直径1.6mm）; 450-650; 5-8. 药芯焊丝（直径1.6mm）; 700-900; 7-10. 氩弧焊; 药芯焊丝（直径1.6mm）; 100-200; 2-5. 埋弧焊; 药芯焊丝（Ф5）; 10-40; 0.1-0.3. 氧-乙炔切割; 40-80. 本项目焊丝用量约为3.5t/a。本次环评焊丝的发尘量按8g/kg原料计，则本项目焊接工序颗粒物的产生量约为0.028t/a，焊接工序颗粒物经移动式焊烟净化器（处理效率按90%计）处理后无组织排放，即无组织排放量约为0.003t/a。 （2）打磨 为保证刷漆（外协）质量，混凝土浇筑、养护后需打磨掉其表面的毛刺等。参考同类项目，打磨工序颗粒物的产生量按0.25kg/吨原料计（根据建设单位提供资料，浇注养护后的混凝土物料的量约为2t/a），即约为0.0005t/a，经自动雾化喷淋装置（处理效率按90%计）喷淋抑尘，采取这些措施后可有效抑尘95％以上，即无组织排放量约为0.000025t/a。 厂界无组织颗粒物的排放量约为0.003t/a，排放浓度满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3（颗粒物：0.5mg/m3）标准要求。 2、非正常情况 通过分析，废气非正常工况主要是废气处理设施出现故障或检修时，废气处理效率为0，废气不能及时处理而排放的废气污染物等。非正常工况下主要污染物排放量较大，对环境的危害和影响较大，因此需设置污染治理措施以减少非正常工况下污染物对环境的影响程度。除采用先进成熟的工艺技术和设备外，生产中还应加强管理，严格控制规程，提高工人素质，精心操作，防患于未然，将非正常排放控制到最小。一旦发生非正常生产排放，应及时进行检修，并采取相应措施进行污染物集中处理，确保事故状态后，污染物对环境的影响程度降到最低。 3、监测要求 本项目废气监测要求见下表。 表31 废气监测要求表 项目; 监测项目; 颗粒物. 废气; 监测布点; 无组织：上风向1个监测点，下风向3个监测点. 监测频率; 正常条件下，每年1次. 非正常情况下，随时进行必要的监测. 采样分析、数据处理; 按照《空气和废气监测分析方法》、《环境监测技术规范》的有关规定进行. 二、废水 1、废水产生及处置情况 本项目养护工序用水全部损耗，废水主要为职工生活污水。职工生活用水量为120m3/a，生活污水按用水量的80%计，约为96m3/a，生活污水经化粪池预处理后定期外运堆肥，不外排，对周围地表水影响较小。 2、废水处理可行性分析 生活污水处理可行性分析：排放废水主要为生活污水，经化粪池预处理后环卫部门定期清运处理，不外排。选择该种方式处理生活污水可避免资源的过度浪费，减少企业的不必要支出，同时周边有较多的农田，为农户提供了可靠地农肥来源，但本报告要求有关部门需要加强对类似企业采用该种方式处理污水的监督性，避免乱排放的情况发生。 综上，本项目的建设不会影响当地地表水水环境。 三、噪声 1、噪声治理措施 根据《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）中的相关规定，本项目采取以下噪声控制措施： ①对高分贝的机械设备要加设隔声间、隔声罩，降噪量可达10~20dB(A)。 ②加强厂房门窗密闭性，采用隔声门、窗，各机械安装时采用加大减震基础，安装减震装置，在设备安装及设备与管路连接处可采用减震垫或柔性接头等措施减震、降噪，降噪量可达25dB(A)左右。 ③加强管理，经常保养和维护机械设备，避免设备在不良状态下运行。 2、噪声源强分析 本项目噪声主要来源于机械设备运行产生的噪声，噪声级为70~95dB（A）。 表32 设备噪声源强分析表 位置; 噪声源; 持续时间（h/d）; 数量; 产生源强dB（A）; 降噪后噪声级dB（A）; 降噪措施; 噪声源距厂界距离（m). 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 生产车间; 本项目. 数控液压直切机; 10; 1台; 80; 60; 设备连接处安装减震垫或柔性接头、隔音门、隔音窗等; 47; 27; 65; 102. 钢筋切断机; 10; 1台; 80; 60; 47; 27; 65; 102. 钢筋取直机; 10; 1台; 70; 50; 47; 27; 65; 102. 电焊机; 10; 2台; 85; 65; 47; 27; 65; 146. 钢筋弯曲机; 10; 1台; 80; 60; 47; 10; 65; 102. 风机; 10; 1台; 95; 70; 44; 99; 65; 56. 现有“年产30万m3商品混凝土及10万m3商品干混砂浆建设项目”（10万m3商品混凝土部分）. 搅拌机; 10; 1台; 90; 65; 设备连接处安装减震垫或柔性接头、隔音门、隔音窗等; 61; 86; 54; 70. 为说明本项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行预测。 ①声级计算 项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg)计算公式： Leqg=10lg(1Titi100.1LAi) 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB（A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 ②噪声预测模式采用点源衰减模式预测： LA（r)= LA（r0)- 20Lg（r/r0)- △L 式中： LA（r)—距离声源r米处噪声预测值[dB（A)]； LA（r0) —距离声源r0米处噪声预测值[dB（A)]； r0—参照点到声源的距离（m）； r—预测点到声源的距离（m）； △L—墙体隔声[dB（A)]； 本项目建成后各噪声源经过基础减振、厂房隔声等处理措施，此次评价主要进行厂区边界噪声预测。对项目厂界噪声预测结果见下表。 表33 本项目厂界噪声影响预测结果 点位; 昼间dB（A); 达标情况. 贡献值; 标准值; 昼间. 东边界（1m）; 39.47; 60; 达标. 南边界（1m）; 40.02; 达标. 西边界（1m）; 36.93; 达标. 北边界（1m）; 36.32; 达标. 由上表可知，本项目各边界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 3、监测要求 表34 本项目噪声监测要求表 项目; 监测项目; Leq. 噪声; 监测布点; 东、南、西、北厂界外1m 处. 监测频率; 每季度监测一次. 采样分析、数据处理; 按照《工业企业厂界噪声测量方法》的有关规定和工业企业噪声监测技术规范进行监测. 四、固体废物 1、固废产生及处置情况 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）第6条6.1的要求：“任何不需要修复和加工既可用于原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并用于其原始用途的物质，不作为固体废物管理”。润滑油等盛装产生的废包装桶可以回收再利用，供货厂家回收循环使用，不列入固废管理行列。 本项目固废主要为废润滑油、切割工序下脚料、浇筑工序边角料、废焊材焊渣、废含油抹布及劳保护品、生活垃圾。 （1）切割工序下脚料：本项目原材料（钢筋、角铁、圆钢等）切割等工序会产生部分金属下脚料，根据建设单位提供资料，下脚料（原料用量的1%）产生量约5.6t/a，集中收集后外售综合利用。 （2）浇筑工序边角料：本项目浇筑工序会产生部分边角料，根据建设单位提供资料，边角料（原料用量的0.1%）产生量约10t/a，集中收集后外售综合利用。 （3）废含油抹布及劳保护品：擦拭机器油渍产生的废含油抹布及劳保护品量约为0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），废含油抹布及劳保护品属于HW49类，代码为900-041-49，全部环节被豁免，全过程不按危险废物管理，混入生活垃圾，由环卫部门定期清运。 （4）废焊材焊渣：根据建设单位提供资料，本项目建成后废焊材焊渣的产生量约为1t/a，集中收集后外售综合利用。 （5）生活垃圾：根据《环境保护实用数据手册》的相关数据，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，本项目新增劳动定员10人，工作时间为300d/a，则生活垃圾产生量约为1.5t/a，集中收集后由环卫部门定期清运。 （6）废润滑油：本项目机械设备使用过程添加润滑油进行润滑，机械设备正常使用过程润滑油仅进行添加，不进行更换，但是机械设备维护保养时，需对机械设备进行拆解，此时有废润滑油产生，产生量约0.05t/a，根据国家《国家危险废物名录》（2021版），废润滑油属为危险废物（HW08；900-217-08），在危废间暂存后委托有资质单位安全处理。 表35 固体废物产生及处理处置情况一览表 名称; 废物 类别; 危险废物代码; 预测产生量; 产生工序; 形态; 主要成分; 污染防治措施. 切割工序下脚料; 一般 固废; /; 5.6t/a; 切割工序; 固; 钢筋、角铁、圆钢; 外售综合利用. 浇筑工序边角料; /; 10t/a; 浇筑工序; 固; 混凝土. 废含油抹布及劳保护品; 危险废物（豁免）; /; 0.01t/a; 设备擦拭; 固; 沾染废矿物油的抹布等; 环卫清运. 废焊材焊渣; 一般 固废; /; 1t/a; 焊接工序; 液; 焊渣; 外售综合利用. 职工生活; /; /; 1.5t/a; 办公生活; 固体; 生活垃圾; 环卫清运. 废润滑油; HW49; 900-217-08; 0.05t/a; 设备检维修; 固; 矿物油; 委托资质单位安全处置. 表36 危险固废产生与处置情况 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.05; 设备检维修; 液体; 矿物油; 1次/年; T，I; 桶装; 加贴危废标识，存放于危废间，定期委托资质单位处理. 表37 危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存周期. 危废间; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 厂区西侧; 40m2; 桶装; 12个月. 本项目改建1座危废间，位于厂区西侧，建筑面积40m2，对厂区产生的危险废物进行暂存，定期委托有危废处理资质的单位进行处理，危废库进行防腐、防渗等处理措施，确保危险废物不对周围环境造成影响。 2、危险废物环境管理要求 （1）贮存场所 危废暂存间建设按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关标准要求进行建设。贮存场地要进行防渗处理，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，且做到防雨和防晒，危险废物堆放要防风、防雨、防晒。 本项目危险废物贮存采取单独分类收集、独自通过桶装/袋装密闭储存。危废库内设置危废分区和桶架，并设置废液收集导流措施，用于各自桶装危废堆存。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。 对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志、标识，危险废物容器和包装袋上设立危险废物明显标志。处置单位应及时将固废运走，危险废物在厂内存储不超过一年。 危险废物暂存场所（危废间）应满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，采取防渗措施和渗漏收集措施，并设置警示标示。在采取严格防治措施的前提下，危险废物贮存场所不会造成不利环境影响。 （2）运输过程 本项目危险废物产生及贮存场、运输通道采取硬化和防腐防渗措施后，危险废物从产生工艺环节运输到暂存场所的过程中产生散落和泄漏均会将影响控制在厂区内，不会对周边环境敏感点及地下水环境产生不利影响。 （3）委托利用或者处置 企业需建立完善危险废物管理台账，如实记录危险废物贮存、利用、处置相关情况，制定危险废物管理计划并报环保局备案，如实申报危险废物种类、产生量、流向、贮存、处置等有关情况。 危险废物委托必须委托具有相应危险废物经营资质的单位利用处置，签订委托处理协议，危险废物转移严格执行《危险废物转移联单制度》。 本项目危险废物均委托有资质的单位进行处置，不会产生显著的环境影响。 综上分析，本项目运营期内严格落实本此评价提出的各项固废处理处置措施后，一般固体废物可满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）标准要求；危险废物可满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告[2013]36号）中的相应规定，对周围环境影响不大。 一般工业固废暂存场所设计与施工应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）标准要求。 五、地下水、土壤环境影响分析 1、污染源分析 本项目存在的可能污染地下水和土壤的物质主要为液态的危险废物（废润滑油）。液态的危险废物均存储于包装桶内，包装桶置于托盘内，危废间进行了防渗处理，因此，当包装桶破裂，泄漏的物料可通过托盘得到收集，也可通过硬质防渗地面得以拦截，不会下渗污染地下水和土壤。因此，本项目不会对土壤和地下水造成较大的影响。 2、保护措施 （1）源头控制措施积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放量；项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 （2）分区防治 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中污染防治区分的规定，根据装置、单元的特点和所处的区域及部位，可将建设场地划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。 一般防渗区：对地下水和土壤环境有污染的物料或污染物泄露后，可及时发现和处理的区域或者部位。本项目一般防渗区包括生产车间、循环水池、化粪池、生活垃圾收集点、一般固废暂存间。 重点防渗区：对地下水和土壤环境有污染的物料或污染物泄露后，不能及时发现和处理的区域或部位。本项目厂区重点防渗区主要为危废间。 简单防渗区：一般和重点防渗区以外的区域或部位。办公室、仓库等区域按照不同分区要求采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。其中一般防渗区的防渗设计满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）标准要求，重点防渗区的防渗设计满足《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）及修改单要求。 根据本项目情况，本环评提出以下防渗措施： ①设备、地下管道、建构筑物防渗的设计使用年限不应低于其主体的设计使用年限。 ②一般防渗区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚，渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，重点防渗区的防渗性能不应低于6.0m厚，渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 ③地面防渗：地面防渗层可采用黏土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料；当建设场地具有符合要求的黏土时，地面防渗宜采用黏土防渗层，防渗层顶面宜采用混凝土地面或设置厚度不小于200mm砂砾层；混凝土防渗层的耐久性应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》（GB50010）的有关规定。混凝土的强度等级不应低于C25，抗渗等级不应低于P6，厚度不应小于100mm。 ④化粪池：混凝土化粪池的耐久性应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB50010的有关规定，混凝土强度等级不宜低于C30。重点防渗区水池应符合以下规定： a、结构厚度不应小于250mm；b、混凝土的抗渗等级不应低于P8，且水池的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型或喷涂聚脲等防水材料， 或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂；c、水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不应小于1.0mm，喷涂聚脲防水涂料厚度不应小于1.5mm；d、当混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂时，掺量宜为胶凝材料总量的1%-2%。 ⑤地下管道：管道设计壁厚的腐蚀余量不应小于2mm或采用管道内防腐；管道的外防腐等级应采用特加强级；当一级地管、二级地管采用非钢制金属管道时，宜采用高密度聚乙烯膜防渗层，也可采用抗渗钢筋混凝土管沟或套管；地下管道的高密度聚乙烯膜防渗层的膜厚度不宜小于1.5mm。膜两侧应设置保护层，保护层宜采用长丝无纺土。 本工程根据生产工艺、设备布置、污染物产生及处理等环节将厂区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，根据不同的分区采取相应的防渗措施，重点防渗区采用人工防渗材料进行防渗，防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚，渗透系数为10-7cm/s的黏土层的防渗性能；一般防渗区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚，渗透系数为10-7cm/s的黏土层的防渗性能，重点防渗区地面基础应采取防渗，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯（渗透系数≤10-10cm/s）采取严格的防渗措施后，本工程生产不会对周围地下水和土壤造成明显影响，也不会影响当地地下水的原有利用价值。 （3）跟踪检测要求 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于地下水环境影响评价Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价工作；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018），本项目土壤环境影响评价项目类别判定为Ⅳ类，土壤环境影响类型为污染影响型，敏感程度为不敏感，属于小型占地规模，可不开展土壤环境影响评价工作。 综上，本项目无需开展地下水、土壤跟踪检测工作。 六、生态 本项目利用现有已建成车间进行生产，不新增建设用地，本项目不需开展生态环境影响评价。 七、环境风险影响分析 本次评价遵照《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）精神，以《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)为指导，通过对项目进行风险识别和源项分析，进行风险计算和评价，提出减缓风险的措施和应急预案，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。 1、评价依据 （1）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中附录B，本项目生产中所涉及的物料主要为混凝土、钢筋、角铁、圆钢、润滑油等，确定本项目涉及危险物质为废润滑油。 （2）风险潜势初判 根据风险调查，本项目涉及风险物质为废润滑油，润滑油临界量为2500t，本项目润滑油最大储存量为0.05t，根据导则，涉及附录B中危险物质的需计算危险物质数量与临界量比值（Q），当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1, Q2, ..., Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，本项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表38 重大环境危险源辨识情况表 序号; 原材料名称; 最大存储量q（t）; 临界储存量（t）; Q. 1; 废润滑油; 0.05; 2500; 0.00002. 本项目Q=0.00002＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级 根据HJ169-2018中评价等级划分原则，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，相关划分依据详见下表： 表39 环境风险评价等级划分表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级只需进行简单分析。 2、环境风险识别 （1）主要危险物质及其分布 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中附录B，本项目生产中所涉及的物料主要为混凝土、钢筋、角铁、圆钢、润滑油等，确定本项目涉及危险物质为废润滑油。润滑油仅用于生产设备维护检修，润滑油采用桶装，新润滑油不在厂区内储存，维修设备时由厂家提供，仅维修时更换的废润滑油在厂区危废间内储存。 （2）生产系统危险性识别 本项目不涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺，也没有高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程，没有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备，不涉及以上危险工艺过程或国家规定的工艺/设备。 （3）可能影响环境的途径 本项目事故的风险通常划分为火灾、爆炸、毒物泄露三种类型，事故风险都可能引起环境灾害。根据危险物质及危险装置的识别结果，可以分析出风险的发生事故以及环境事故、风险物质进入环境的途径。 3、环境风险防范措施 ①生产车间等处内配备灭火设施； ②定期检查电气线路，防止线路老化、设备漏电等引发火灾； ③对灭火器等消防器材，定期检查，保持完整好用，设置专人负责； ④废润滑油正确放置，桶口要盖紧； ⑤危废间要严格按照环保要求进行建设； ⑥加强危废出入库的监管，做好出入库记录；危险废物委托有资质单位对危废进行处置（包括运输），不能随意处置； ⑦危险废物入库时要分类整齐堆放，随时检查容器的密闭情况。 综上所述，在落实好环评提出的风险防范措施的前提下，本项目风险水平处于可接受范围之内，不会对周围环境产生明显不利影响。 八、电磁辐射 本项目属于金属结构制造业，不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射影响评价。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 焊接组装 | 无组织颗粒物 | 移动式焊接烟尘净化器 | 加强车间密闭及生产操作管理 | 满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3标准要求 |
|  | 打磨 |  | 自动雾化喷淋装置 |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、 NH3-N | 化粪池预处理后环卫部门定期清运处理 |  | 不外排 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 隔声、减震、距离衰减 |  | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / |  | / |
| 固体废物 | 固体废物管理台账，废弃物的运输登记，危险废物转移联单 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | （1）源头控制措施积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放量；根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。 （2）分区防治：按照不同分区要求采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目位于枣庄市台儿庄区张山子镇张西村南，经实地踏勘，评价区周围没有大面积的自然植被及大型野生动物群，生物多样性比较单一，生物量较少，生态环境简单，生态环境质量一般。 建议单位有专门的绿化设计方案，本项目建设完成后可降低对周围生态环境的影响。 |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①生产车间等区域内配备灭火设施； ②定期检查电气线路，防止线路老化、设备漏电等引发火灾； ③对灭火器等消防器材，定期检查，保持完整好用，设置专人负责； ④废润滑油正确放置，桶口要盖紧； ⑤危废间要严格按照环保要求进行建设； ⑥加强危废出入库的监管，做好出入库记录；危险废物委托有资质单位对危废进行处置（包括运输），不能随意处置； ⑦危险废物入库时要分类整齐堆放，随时检查容器的密闭情况。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 无 |  |  |  |  |

- 六、结论

本项目为年加工8000件工程机械配重件项目，其建设符合相关产业政策要求，符合城市总体规划要求，其建设和选址是合理的；针对各种可能对环境产生影响的环节，均采取了相应的防治措施，最大限度地降低废水、噪声、固废对环境可能造成的污染，在落实各项环保措施后，所排放的各种污染物能够达到国家相关标准要求，对环境影响较小。因此，从环保角度讲该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.712t/a | 0 | 0 | 0.003t/a | 0 | 0.0715t/a | +0.003t/a |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 除尘设备收尘 | 1.5t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5t/a | 0 |
|  | 沉淀池沉渣 | 100t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 100t/a | 0 |
|  | 切割工序下脚料 | 0 | 0 | 0 | 5.6t/a | 0 | 5.6t/a | +5.6t/a |
|  | 浇筑工序边角料 | 0 | 0 | 0 | 10t/a | 0 | 10t/a | +10t/a |
|  | 废含油抹布及劳保护品 | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废焊材焊渣 | 0 | 0 | 0 | 1t/a | 0 | 1t/a | +1t/a |
|  | 生活垃圾 | 2.55t/a | 0 | 0 | 1.5t/a | 0 | 4.05t/a | +1.5t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①