- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：            艾草深加工项目

建设单位（盖章）： 山东康恺生物科技有限责任公司

编制日期：             2021年8月

- 中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 艾草深加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2105-370405-04-01-359819 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘一学 | 联系方式 |  |  | 151xxxx3666 |
| 建设地点 | 枣庄市台儿庄区张山子镇埠垄子村北首206国道南侧 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | （117度29分42秒，34度32分31.2秒） |  |  |  |  |
| 国民经济行业类别 | C2770卫生材料及医药用品制造 |  | 建设项目行业类别 | 卫生材料及医药用品制造277 |  |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 台儿庄行政审批服务局 |  | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2105-370405-04-01-359819 |  |
| 总投资（万元） | 10000 |  | 环保投资（万元） | 70 |  |
| 环保投资占比（%） | 0.7 |  | 施工工期 | 一期工程4个月 |  |
|  |  |  |  | 二期工程1个月 |  |
| 是否开工建设 | R否 £是： |  | 用地面积（m2） | 7000 |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | - 与环环评[2016]150号（“三线一单”）符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心的加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）文件，项目“三线一单”符合性分析见下表。 表1 与环环评[2016]150号的符合性分析 类别（“三线一单”）; 具体要求; 本项目. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件; 本项目位于枣庄市台儿庄区张山子镇埠垄子村北首206国道南侧，本项目所在区域无生态保护红线区，不涉及占用或穿越生态保护红线，不位于红线保护区内，具体情况详见附图2生态保护红线图；符合. 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和士壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求; 本项目附近地表水环境、声环境质量均满足相应的质量标准要求，大气环境不能稳定达到环境空气质量标准要求，已制定改善政策，现正在好转。项目产生的废气经治理后对周边环境影响很小；废水经化粪池预处理后定期外运堆肥；固废均得到妥善处置，符合环境质量底线要求，符合环境质量底线要求；符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据; 本项目所用资源为水、电、土地，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，且不属于高耗能、高耗水项目，符合资源利用上限要求；符合. 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用; 本项目为艾草深加工项目，不位于负面清单中的限制进入和禁止进入的行业，属于允许进入的行业；符合. 2、与《山东省环境保护条例》（2018.11.30修订）的符合性分析 表2 与《山东省环境保护条例》（2018.11.30修订）符合性分析 文件要求; 本项目. 第四十四条 各级人民政府及其有关部门、园区管理机构应当做好环境基础设施规划，配套建设污水处理设施及配套管网、固体废物的收集处置设施、危险废物集中处置设施以及其他环境基础设施，建立环境基础设施的运行、维护制度，并保障其正常运行。 县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区; 本项目为新建项目，位于工业聚集区内，用地地属于工业用地；符合。. 所以，本项目建设符合《山东省环境保护条例》（2018.11.30修订）要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、建设地点及建设规模 1、项目名称：艾草深加工项目 2、建设性质：新建 3、建设地点：本项目位于枣庄市台儿庄区张山子镇埠垄子村北首206国道南侧。厂区占地面积10亩，新建生产车间2座、办公室1座、展厅1座进行项目建设，厂区东侧为乡道、南侧为空地、西侧为空地、北侧为其他企业。 4、建设规模：本项目分两期建设，一期工程建成后可实现年产艾绒枕芯500吨、艾绒坐垫500吨、艾绒500吨、艾条500吨、足浴包500吨，二期工程建成后可实现年产中药药浴原材料3000吨的生产规模。 表3 产品方案一览表 序号; 名称; 单位; 产量; 备注. 1; 艾绒枕芯; t/a; 500; 一期工程. 2; 艾绒坐垫; t/a; 500. 3; 艾绒; t/a; 500. 4; 艾条; t/a; 500. 5; 足浴包; t/a; 500. 6; 中药药浴原材料; t/a; 3000; 二期工程. 二、本项目基本组成 本项目具体建设内容见下表，环保投资情况见下表。 表4 主要工程内容一览表 序号; 工程; 组成; 建设内容; 备注. 1; 主体工程; 1#生产车间; 1F，钢结构，占地面积1000m2，车间内新上艾绒提取机、艾灸卷条机、艾条切边机等主要生产设备; 新建. 2#生产车间; 1F，钢结构，占地面积500m2，车间内新上混合搅拌机、封装机等主要生产设备; 新建. 2; 辅助工程; 办公室; 1F，砖混，占地面积100m2，用于日常办公; 新建. 展厅; 1F，砖混，占地面积40m2; 新建. 传达室; 1F，砖混，占地面积10m2; 新建. 3; 公用工程; 供水; 一期工程新鲜水用量约240m3/a，两期工程建成后全厂新鲜水用量约240m3/a; 依托现有市政供水管道供给. 供电; 一期工程用电量约15万kW·h，两期工程建成后全厂用电量约25万kW·h; 依托现有市政供电公司提供. 供暖; 本项目生产加热均采用电源，冬季办公取暖采用空调; /. 4; 环保工程; 废水; 本项目废水主要为职工生活污水，经化粪池预处理后定期外运堆肥; 新建. 废气; 粉碎、筛选、提绒工序废气经集气系统+脉冲布袋除尘器处理后与经设备自带布袋除尘器处理后的混合搅拌机投料工序产生的颗粒物一起经15m高排气筒排放；生产过程中的臭气浓度厂界无组织排放; 新建. 噪声; 采取降噪、距离衰减等措施; 新建. 固废; 废包装材料等集中收集后外售综合利用；职工生活垃圾等集中收集后环卫部门定期清运处理；除尘设备收尘等集中收集后回用于生产; 新建. 表5 环保设施及环保投资 环保投资项目; 治理措施; 投资（万）. 废气治理; 粉碎、筛选、提绒工序：集气系统+脉冲布袋除尘器处理后; 15m高排气筒; 20. 混合搅拌机投料工序：集气系统+设备自带布袋除尘器. 废水治理; 防渗处理; 25. 噪声治理; 设置减振基座，车间密封、阻挡隔音; 20. 固废治理; 一般固废暂存处; 5. 合计; 70. 三、本项目主要生产设备及原辅材料 #### 本项目主要设备见下表。 表6 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 备注. 1; 艾绒提取机; 1; 一期工程设备；1#生产车间. 2; 艾条卷条机; 2. 3; 艾条切条机; 1. 4; 塑封机; 1. 5; 足浴包包装机; 2. 6; 计量设备; 6. 7; 缝纫机; 3. 8; 混合搅拌机; 1; 二期工程增加设备；2#生产车间. 9; 封装机; 1. 10; 封口机; 4. 11; 缝纫机; 1. 12; 计量设备; 3. 主要原辅材料消耗情况见下表。 表7 主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 名称; 用量; 备注. 一期工程. 1; 艾草（干）; 2000t/a. 2; 棉布; 20t/a; 成品包装原料. 3; 编织袋; 50t/a; 成品包装原料. 4; 无纺布; 50t/a; 成品包装原料. 5; 热缩膜; 1t/a; 成品包装原料. 6; 艾条绵纸; 2t/a; 成品包装原料. 7; 无纺布; 50t/a; 成品包装原料. 二期工程增加. 1; 艾草（干）; 2000t/a. 2; 柏壳粉; 1000t/a. 3; 无纺布; 50t/a; 成品包装原料. 能源消耗. 4; 电; 25万kW·h/a; 市政供电公司提供. 5; 新鲜水; 240m3/a; 市政供水管道提供. 本项目使用的成品包装原料均为外购定制款，无需再加工处理. 四、公用工程 1、给排水 （1）给水 本项目无生产用水，用水主要为职工生活用水。本项目一期工程职工定员20人，二期工程职工依托一期工程不再新增职工数，全年工作300天，不设员工食堂和宿舍，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010），职工生活用水按40L/d・人计。则职工生活用水量约240m3/a。 综上所述，本项目新鲜水总用量约240m3/a。由市政供水公司提供。 （2）排水 本项目无生产废水，废水主要为职工生活污水。职工生活用水量为240m3/a，生活污水按用水量的80%计，约为192m3/a，生活污水经化粪池预处理后定期外运堆肥，不外排。 （3）水平衡图 图1 本项目水平衡图（m3/a） 2、供电 本项目一期工程用电量约15万kW·h/a，两期工程建成后全厂用电量约为25万kW·h/a，由市政供电公司提供，可以满足生产、生活需要。 3、供热 本项目生产加热均采用电源，冬季办公取暖采用空调。 五、劳动定员及工作制度 本项目一期工程职工定员20人，二期工程职工依托一期工程不再新增职工数，年工作300天，1班制，每班8小时。 六、完工日期及进度 本项目一期工程预计建设时间为4个月，预计2021年11月建成投产，一期工程预计建设时间为1个月，预计2021年12月建成投产。 七、厂区平面布置 建设单位厂区西侧主要设生产车间2座，厂区东南侧由北至南依次设置办公区、展厅、传达室，平面布置满足生产工艺要求，布局合理，平面布置图见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、营运期工艺流程 本项目为“艾草深加工项目”，工艺流程及产污环节如下图： 图2 生产工艺及产污环节流程图 本项目艾绒提取机为粉碎、筛选、提绒一体机。原料艾草经艾绒提取机粉碎、筛选后得到艾叶粉，艾叶粉包装后经即得到足浴包（无纺布包装）；艾叶粉与柏壳粉按1：1比例投入混合搅拌机混合搅拌后经包装后即得到中药药浴原材料（无纺布包装）。艾草经粉碎、筛选后得到的艾绒经提绒后按等级一部分包装为艾绒枕芯（棉布包装）、艾绒坐垫（棉布包装）、艾绒（编织袋包装）直接外售，一部分艾绒经艾条卷条机、艾条切条机处理后得到艾条（艾条棉纸）。 表8 产污环节一览表 类别; 产污环节; 性质; 污染物; 治理措施. 废气; 粉碎、筛选、提绒工序废气; 有组织; 颗粒物; 脉冲布袋除尘器; 15m高排气筒. 混合搅拌机投料; 设备自带除尘器. 生产过程; 无组织; 臭气浓度; 加强密闭生产管理. 废水; 生活污水; 间歇; COD、氨氮; 定期外运堆肥. 固废; 环保设备运行; 间歇; 除尘设备收尘; 回用于生产. 原料包装; 间歇; 废包装材料; 外售综合利用. 职工生活; 间歇; 生活垃圾; 环卫部门定期清运处理. 二、产污环节 1、废水 本项目无生产用水，废水主要为职工生活污水。职工生活用水量为240m3/a，生活污水按用水量的80%计，约为192m3/a，生活污水经化粪池预处理后定期外运堆肥，不外排。 2、废气 本项目废气主要为粉碎、筛选、提绒、混合搅拌机投料工序产生的颗粒物，生产过程产生的臭气浓度。 3、噪声 本项目噪声主要来为机械设备运行产生的噪声，噪声级在70～95dB（A）之间。设备均布置在车间内，评价要求配置隔声门窗，优先选用低噪声设备，安装减震基础进行减震，车间墙体安装吸声材料，以降低设备噪声源。采取以上措施后，可将噪声源强降低20dB（A）。 4、固体废物 本项目固体废物主要为除尘设备收尘、废包装材料、职工生活垃圾等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属新建项目，不存在原有环境污染问题，同时周围生物量少，无濒危物种，无重点保护对象。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境功能规划 根据当地环境规划，该区域属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准适用区；区域地表水域为伊家河（韩庄运河支流），水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求；地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 2、环境空气质量现状 根据枣庄市生态环境局2021年2月5日发布的《枣庄环境情况通报》，2020 年全年，全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度为54微克/立方米，同比改善8.5%；可吸入颗粒物（PM10）平均浓度为93微克/立方米，同比改善17.7%；二氧化硫（SO2）平均浓度为16微克/立方米，同比改善5.9%；二氧化氮（NO2）平均浓度为30微克/立方米，同比改善11.8%；臭氧（O3-8h-90per）平均浓度为176微克/立方米，同比改善7.4%；优良天数比例为63.4%，同比增加13.3个百分点；重污染天数为7天，同比减少9天；臭氧（O3-8h-90per）是影响全市环境空气质量的首要污染物。其中，台儿庄区空气环境质量指标如下。 表9 空气监测统计结果 单位µg/m3 污染因子; 2020年平均浓度（mg/m3）; 标准值（mg/m3）. PM2.5; 0.053; 0.035. PM10; 0.084; 0.070. SO2; 0.013; 0.060. NO2; 0.032; 0.040. 由上表可知，台儿庄区2020年空气监测因子SO2、NO2浓度年值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改清单二级标准要求；PM2.5、PM10年均浓度均不能满足二级标准要求。PM2.5、PM10超标是由于煤炭仍然是主要能源，机动车增加和城市建设道路扩建，加上降雨雪较少，空气干燥，容易引起扬尘所导致。 枣庄市生态环境局和政府十分重视区域空气质量的治理工作，采取了一系列区域削减的措施，出台了《枣庄市2019-2020秋冬季大气污染综合治理攻坚行动作战方案》、《枣庄市机制砂石行业整治提升工作方案》、《枣庄市2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，全面落实“1+1+8”污染防治工作方案，坚持源头防治，深入推进“四减四增”，狠抓扬尘污染整治，大力开展工业污染深度治理行动，面源扬尘精准治理行动，油气尾气提升治理行动，煤炭质量全面控制行动，综合治理环境空气不利影响因素，使环境空气质量能够得到一定的缓解和控制。 3、地表水环境质量现状 本项目所在区域的地表水系为京杭运河水系，主要河流为韩庄运河。根据《枣庄市环境质量报告书（2019年度）》中韩庄运河台儿庄大桥监测断面水质例行监测数据见下表。 表10 韩庄运河台儿庄大桥监测断面水质监测结果 （单位：pH无量纲，其余mg/L） 断面名称; 月份; pH; COD; BOD; 氨氮; 总氮; 总磷; 高锰酸盐指数. 台儿庄大桥; 年均值; 7.99; 13.6; 3.0; 0.32; 3.25; 0.08; 3.85. 地表水III类标准; 6-9; ≤20; ≤4; ≤1; ≤1; ≤0.2; ≤6. 监测结果表明，2019年韩庄运河台儿庄大桥监测断面总氮超标，其余的各项监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。表明该区域地表水已受到轻微污染。枣庄市为进一步改善河流域水环境质量，保障断面水质稳定达标，采取了一系列区域削减的措施。 枣庄市出台了《枣庄市水污染防治工作方案》，通过工业企业污水集中治理、重点行业企业清洁化改造、提高工业企业污染治理水平，增加城市污水处理厂及管网配套工程建设、全力推进生态湿地建设、加快城镇污水处理设施建设、加强城镇生活污染防治，控制农业面源污染、合理调整农村产业结构、加强农村生产生活污染防治，全面实行综合治理措施，地表水环境不利影响能够得到一定的缓解和控制。 4、地下水环境质量现状 引用2019年台儿庄区例行饮用水（水源水）监测数据，监测站对台儿庄区张庄水源地的监测结果见下表。 表11 地下水源监测结果 单位：mg/L（pH除外） 项目; 监测时间; 色度; 浑浊度; 总大肠菌群; 二氧化氯; 臭和味. 监测值; 2019.01; ≤5; 0.18; 未检出; 未检出; 无. 2019.07; ≤5; 0.25; 未检出; 未检出; 无. 2019.12; ≤5; 0.22; 未检出; 未检出; 无. 标准值; -; ≤15; ≤3; 不得检出; ≤0.02; 无. 项目; 监测时间; 耗氧量; 细菌总数; 肉眼可见物; 耐热大肠菌群; 氨氮. 监测值; 2019.01; 0.63; 14; 无; 未检出; 0.017. 2019.07; 0.63; 38; 无; 未检出; 0.018. 2019.12; 0.67; 11; 无; 未检出; 0.018. 标准值; -; ≤3; ≤100; 无; 不得检出; ≤5. 根据2019年台儿庄区例行地下水现状监测结果分析，项目所在区域地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。 5、声环境质量现状 根据《枣庄市环境质量简报》（2019年版），台儿庄区功能区噪声四个季度均值昼间为59.8分贝，夜间为49.4分贝，无超标区域。声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，昼间噪声小于60dB（A），夜间噪声小于50dB（A）。 6、生态环境现状 根据现场勘查，项目用地范围内植被覆盖率较好，主要为当地常见物种，项目用地范围及周边区域无国家和省级保护的野生珍稀植物存在。项目不占用基本农田、不在风景名胜区、自然保护区、世界遗产地、或其他文物保护区；不涉及饮用水源地、江河保护区范围，调查期间也未发现珍稀濒危和国家重点保护野生动植物，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周围无珍稀动植物、古迹、人文景观等环境保护目标，故不属于特殊保护区、社会关注区、生态脆弱区和特殊地貌景观区，主要环境保护目标见下表，本项目周围敏感目标分布见附图5。 表12 主要环境保护目标表 类别; 保护目标; 保护类别; 经纬度; 方位; 距离生产车间; 保护目的和级别. 环境空气（厂界外500 米范围内）; 枣庄市第十二中学; 学校; 117.430°E36.549°N; 西; 51m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准. 地表水; 伊家河（韩庄运河支流）; 117.717°E36.184°N; 东; 2130m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 地下水（厂界外500米范围内）; 厂址及附近地下水; -; -; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 声环境（厂区外50m范围内）; -; -; -; -; -; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 生态环境; -; -; -; -; -; -. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、废气 本项目有组织颗粒物排放执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）表1中“一般控制区”的浓度限值标准要求，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的标准要求（3.5kg/h）标准要求。 表13 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019） 污染物; 一般控制区. 颗粒物; 20mg/m3. 厂界无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准。 表14 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 1.0mg/m3. 厂界无组织臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1（20无量纲）标准要求。 二、噪声 本项目运营期厂界噪声标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表15 环境噪声标准限值 单位：dB(A) 标准; 类别; 昼间; 夜间. GB12348-2008; 2; 60; 50. 三、固体废物 一般废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发【2013】37号）、《“十三五”生态环境保护规划》、《枣庄市2018年度主要污染物总量减排计划》及《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发【2019】132号），目前枣庄地区纳入总量控制指标的有：二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、烟粉尘及挥发性有机物（大气）、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）（废水）。 本项目无生产废水，降尘用水全部蒸发损耗，废水主要为职工生活污水，经化粪池预处理后环卫部门定期清运处理，无废水排，无需申请水污染物总量控制指标。 综上，本项目需申的请总量控制指标为颗粒物：0.18t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在施工过程中，施工场地的清理、地基的平整、土石方的挖掘、物料的运输和堆存等环节，均可能会对周围环境产生一定的影响，主要影响因素有：施工机械噪声影响、弃土等扬尘影响、固体废物影响以及产生的生活、施工废水影响。 图3 施工期生产工艺及产污环节流程图 1、噪声 施工场地噪声主要是场地平整、施工机械噪声、物料装卸碰撞噪声及施工人员人为噪声。因为施工阶段一般为露天作业，无隔声与消减措施，故施工噪声传播较远，受影响范围较大，施工各阶段声级为80～95dB（A）。施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械，有挖土机、推土机、打桩机、压路机、自卸机、搅拌机、电锯、运土车等。各施工设备噪声情况见下表。 表16 各阶段主要噪声源强汇总表 施工阶段; 噪声源; 噪声级/dB（A）. 土石方阶段; 挖土机; 78-96. 搅拌机; 75-88. 打桩机; 85-95. 底板与结构阶段; 混凝土输送泵; 90-95. 振捣器; 78-88. 电锯; 90-98. 电焊机; 90-95. 装修安装阶段; 电钻; 90-98. 电锤; 82-98. 混凝土搅拌机; 75-88. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定了建筑施工场界环境噪声排放限值，要求建筑施工过程中场界昼、夜间环境噪声分别不得超过 70dB(A)、55dB(A)，另外夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于 15dB(A)。 施工期噪声具体控制措施： ①控制施工时间，尽量避免夜间施工；尽量加快施工进度，缩短整个工期。 ②避免噪声大的机械同时启用；尽量选用低噪声施工机械；对动力机械设备进行定期的维修、养护、维护不良的设备；闲置不用的设备应立即关闭；运输车辆进入场区应减速，并减少鸣笛。施工过程中有专门的设备维护人员，运输车辆采取控速进场措施。 ③可以在室内施工的，尽量安排在室内； ④因特殊原因需夜间施工时，应向当地环保部门申请，申请同意后，告知周围居民，并说明理由；无特殊情况，禁止夜间施工。 2、扬尘 在施工期间厂区平整、挖掘地基、土地平整等将导致泥土裸露，原材料的大量堆存，会造成地面扬尘污染环境，其扬尘量大小因施工现场工作条件、施工阶段、管理水平、机械化程度及施工季节、土质和天气条件不同而差异较大。扬尘污染主要影响局部空气环境；施工单位应管理好作业场地，露天材料铺盖防尘网等方式可以减少扬尘的影响。如果在施工期间对路面实施洒水抑尘，每天洒水4次～5次，可使扬尘减少70%左右。在注意厂区及时洒水的情况下影响较小。 施工期对大气环境产生影响的次污染源是施工机械和运输车辆燃烧柴油和汽油排放的废气。但由于施工期短，场地较小，所以废气污染是小范围、短暂的，因此，拟建项目施工期对周围环境空气影响较小。 施工期扬尘控制措施： 根据《山东省大气污染防治条例》和《济南市建设工程扬尘污染治理若干措施》之规定，严格执行落实“所有裸露渣土一律覆盖，所有运输道路一律硬化，所有不达标工地一律停工，所有达不到整改要求的一律问责”四个一律和“施工工地100%围挡、散装物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场路面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输”六个百分之百要求。 同时做到：①将土石方纳入建设工程招投标程序；将扬尘污染防治纳入施工、渣土处置等行政管理环节，并将扬尘治理方案列入招投标文件，作为技术标评审内容；将扬尘污染防治费 用列入工程预算，专款专用，招投标时不得作为竞争费用；明确施工单位的扬尘污染防治责任。 ②施工现场必须设置连续硬质围挡，高度为2米。施工现场出入口和场内施工道路采用混凝土硬化或硬质材料铺设，并保证车辆冲洗设施正常使用。 ③土方工程（基坑开挖）作业时，须采取湿法作业，配备固定式、移动式洒水降尘设备，落实洒水、喷雾降尘等措施。在作业区域内设置喷淋设施或施放水炮进行压尘，并确保作业区域全覆盖。 ④施工工地产生的渣土原则上应及时外运，确需留存且具备现场留存条件的，要严格按规定报备，建设单位须提交留存渣土处置计划，明确存放期限，并使用绿色密目网（不低于2000目/100平方厘米）进行全覆盖。施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。 ⑤施工现场建筑垃圾必须日产日清，设置垃圾存放点集中堆放并严密覆盖，严禁焚烧垃圾。建筑物周围必须使用符合规定要求的密目网（不低于2000目/100 平方厘米）进行全封闭围挡。 ⑥施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。现场施工道路洒水须实现全覆盖，每2小时1次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。 ⑦建设工程渣土运输必须采用经市城管、公安交警等部门核准的运输单位及车辆。所有渣土运输车辆须按规定的时间、地点、线路运输和装卸。 ⑧遇有4级以上大风或重污染天气时，严禁土方开挖、回填等可能产生扬尘的作业；发布红色预警时，停止一切施工作业。 由于施工期较短，废气污染影响是小范围、短暂的，施工单位按照《山东省大气污染防治条例》和《济南市建设工程扬尘污染治理若干措施》之规定制定扬尘污染防治方案，严格采取以上防范措施，施工期扬尘对对当地的环境空气质量影响很小。 3、固体废物 施工期固体废物主要是施工人员的生活垃圾和土石施工开挖的渣土、碎石等；物料运送过程中的物料损耗，包括砂石、混凝土；铺路修整阶段石料、灰渣、建材等的损耗与遗弃。弃土大部分回填，少量不能回填的弃土和建筑垃圾拉运至环卫部门指定的地方堆放，并由环卫部门处理。 施工期固体废物具体控制措施： 施工阶段产生的固体废物主要为建筑垃圾、工作人员产生的生活垃圾。 1、施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放，并及时清运处理。 2、生活垃圾应分类回收，做到日产日清，严禁随地丢弃；由市政环卫部门统一收集进行填埋处理。 3、对施工开挖的土壤应有计划的分层回填，并尽量将表土回填表层。 拟建项目固体废物对周围环境影响无不良影响。 4、废水 施工期产生废水主要包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水。施工人员生活污水依托现有化粪池处理。在施工区建排水明沟，利用施工过程中的部分坑、沟作沉淀后排放或再利用于堆场、料场喷淋防尘、道路冲洗、出入施工区的车辆轮胎冲洗等，不会对地表水产生影响，也不会对地下水产生影响。。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 （一）一期工程 1、一期工程产排污情况 一期工程废气产排情况见下表。 表17 一期工程有组织废气产生及排放情况表 排放源; 污染物; 治理措施及处理效率; 产生情况; 排放情况; 排放限值; 是否为可行技术. 产生浓度 mg/m3; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 排放浓度 mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 15m高排气筒; 颗粒物; 脉冲布袋除尘器; 75; 0.72; 0.3; 7.5; 0.072; 0.03; 20; 1.0; 是. 表18 一期工程废气排放口基本情况 编号; 名称; 污染物; 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h. 1#; 15m高排气筒; 颗粒物; 117.495°E 34.542°N; 15; 0.4; 同环境气温; 2400. 表19 一期工程无组织废气产生及排放情况表 面源名称; 污染物名称; 排放源面积; 面源有效高度; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 标准名称; 浓度限值mg/m3. 1#生产车间; 颗粒物; 1000m2; 8m; 加强车间密闭及生产操作管理; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 1.0; 0.08; 0.033. 臭气浓度; 厂界无组织臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1; 20无量纲; /; /. 本项目一期工程废气主要为粉碎、筛分、提绒工序产生的颗粒物，生产过程中产生的臭气浓度。 （1）颗粒物 本项目艾草（干）在粉碎、筛分、提绒工序会有颗粒物产生，参考《环境影响评价实用技术指南》（李爱贞等编著，机械工业出版社）P24页“四、无组织排放源强的确定”，外溢的粉尘量按原料（2000t/a）年用量的0.4‰计算，约0.8t/a，经集气系统（收集效率按90%计）+脉冲布袋除尘器（处理效率按90%计，风机风量按4000m3/h计，作业时间按2400h/a计）+15m高排气筒排放，则颗粒物的有组织排放量为0.072t/a，排放速率约为0.03kg/h，排放浓度约为7.5mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376—2019）表1“一般控制区”（颗粒物：20mg/m3），排放速率执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的标准要求（3.5kg/h），对周围大气环境的影响较小。颗粒物的无组织排放量约为0.08t/a。 （2）臭气浓度 此外，项目生产过程产生的气味，参考同类型企业的验收监测报告等资料，厂界无组织臭气浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新改扩建厂界二级标准要求。对周围环境影响较小，此次评价不做定量分析。 2、非正常情况 通过分析，一期工程废气非正常工况主要是废气处理设施出现故障或检修时，废气处理效率为0，废气不能及时处理而排放的废气污染物等。非正常工况下废气排放情况见下表。 表20 一期工程建成后15m高排气筒非正常情况废气排放情况一览表 名称; 污染物; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 15m高排气筒; 颗粒物; 75; 0.72; 0.3. 由上表可以看出，非正常工况下主要污染物排放量较大，对环境的危害和影响较大，因此需设置污染治理措施以减少非正常工况下污染物对环境的影响程度。除采用先进成熟的工艺技术和设备外，生产中还应加强管理，严格控制规程，提高工人素质，精心操作，防患于未然，将非正常排放控制到最小。一旦发生非正常生产排放，应及时进行检修，并采取相应措施进行污染物集中处理，确保事故状态后，污染物对环境的影响程度降到最低。 3、监测要求 本项目废气监测要求见下表。 表21 一期工程废气监测要求表 项目; 监测项目; 颗粒物; 臭气浓度. 废气; 监测布点; 15m高排气筒排放口：废气排放口; /. 无组织：上风向1个监测点，下风向3个监测点. 监测频率; 正常条件下，每年1次. 非正常情况下，随时进行必要的监测. 采样分析、数据处理; 按照《空气和废气监测分析方法》、《环境监测技术规范》的有关规定进行. （二）两期工程建成后全厂 1、两期工程建成后全厂产排污情况 废气产排情况见下表。 表22 两期工程建成后全厂有组织废气产生及排放情况表 排放源; 污染物; 治理措施及处理效率; 产生情况; 排放情况; 排放限值; 是否为可行技术. 产生浓度 mg/m3; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 排放浓度 mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度 mg/m3; 排放速率kg/h. 15m高排气筒; 颗粒物; 脉冲布袋除尘器; 150; 1.8; 0.75; 15; 0.18; 0.075; 20; 1.0; 是. 设备自带除尘器. 表23 两期工程建成后全厂废气排放口基本情况 编号; 名称; 污染物; 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h. 1#; 15m高排气筒; 颗粒物; 117.495°E 34.542°N; 15; 0.4; 同环境气温; 2400. 表24 两期工程建成后全厂无组织废气产生及排放情况表 面源名称; 污染物名称; 排放源面积; 面源有效高度; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 标准名称; 浓度限值mg/m3. 1#生产车间; 颗粒物; 1000m2; 8m; 加强车间密闭及生产操作管理; 颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1; 1.0; 0.16; 0.067. 臭气浓度; 20无量纲; /; /. 2#生产车间; 颗粒物; 500m2; 8m; 加强车间密闭及生产操作管理; 1.0; 0.04; 0.017. 臭气浓度; 20无量纲; /; /. 本项目两期工程建成后废气主要为粉碎、筛分、提绒、混合搅拌机投料工序产生的颗粒物，生产过程中产生的臭气浓度。 （1）颗粒物 本项目艾草（干）在粉碎、筛分、提绒、混合搅拌机投料工序会有颗粒物产生，参考《环境影响评价实用技术指南》（李爱贞等编著，机械工业出版社）P24页“四、无组织排放源强的确定”，外溢的粉尘量按原料（5000t/a）年用量的0.4‰计算。 粉碎、筛分、提绒工序产生的颗粒物经集气系统（收集效率按90%计）+脉冲布袋除尘器（处理效率按90%计）后与经集气系统（收集效率按90%计）+设备自带除尘器（收集效率按90%计）处理后的混合搅拌机投料工序产生的颗粒物一起经15m高排气筒排放（风机风量按4000m3/h计，作业时间按2400h/a计），则颗粒物的有组织排放量为0.18t/a，排放速率约为0.075kg/h，排放浓度约为18.75mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376—2019）表1“一般控制区”（颗粒物：20mg/m3），排放速率执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的标准要求（3.5kg/h），对周围大气环境的影响较小。颗粒物的无组织排放量约为0.2t/a。 （2）臭气浓度 此外，项目生产过程产生的气味，参考同类型企业的验收监测报告等资料，厂界无组织臭气浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新改扩建厂界二级标准要求。对周围环境影响较小，此次评价不做定量分析。。 2、非正常情况 通过分析，两期工程建成后全厂废气非正常工况主要是废气处理设施出现故障或检修时，废气处理效率为0，废气不能及时处理而排放的废气污染物等。非正常工况下废气排放情况见下表。 表25 两期工程建成后15m高排气筒非正常情况废气排放情况一览表 名称; 污染物; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 15m高排气筒; 颗粒物; 150; 1.8; 0.75. 由上表可以看出，非正常工况下主要污染物排放量较大，对环境的危害和影响较大，因此需设置污染治理措施以减少非正常工况下污染物对环境的影响程度。除采用先进成熟的工艺技术和设备外，生产中还应加强管理，严格控制规程，提高工人素质，精心操作，防患于未然，将非正常排放控制到最小。一旦发生非正常生产排放，应及时进行检修，并采取相应措施进行污染物集中处理，确保事故状态后，污染物对环境的影响程度降到最低。 3、监测要求 本项目废气监测要求见下表。 表26 两期工程建成后全厂废气监测要求表 项目; 监测项目; 颗粒物; 臭气浓度. 废气; 监测布点; 15m高排气筒排放口：废气排放口; /. 无组织：上风向1个监测点，下风向3个监测点. 监测频率; 正常条件下，每年1次. 非正常情况下，随时进行必要的监测. 采样分析、数据处理; 按照《空气和废气监测分析方法》、《环境监测技术规范》的有关规定进行. 4、废气防治措施有效性分析 除尘装置原理：除尘装置是使含尘气流从下部孔板进入圆筒形滤袋内，在通过滤料的孔隙时，粉尘被捕集于滤料上，通过机械振动脱落排出。适用范围广，除尘率效率高，捕获粉尘微粒可达0.1μm，结构简单、投资省、运行稳定。 5、达标可行性分析 本项目各产污环节产生的废气均做到了有效收集，选取的污染防治设施属于排污许技术规范认可的可行性技术，根据本报告表4-1废气有组织产排源强核算一览表分析可知，各项目污染物的排放浓度均可以满足达标排放的要求。 二、废水 1、废水产生及处置情况 本项目一期、二期工程均无生产废水，废水主要为职工生活污水（本项目二期工程不新增职工数，依托一期工程职工20人）。职工生活用水量为240m3/a，生活污水按用水量的80%计，约为192m3/a，生活污水经化粪池预处理后定期外运堆肥，不外排。 2、废水处理可行性分析 生活污水处理可行性分析：排放废水主要为生活污水，经化粪池预处理后环卫部门定期清运处理，不外排。选择该种方式处理生活污水可避免资源的过度浪费，减少企业的不必要支出，同时周边有较多的农田，为农户提供了可靠地农肥来源，但本报告要求有关部门需要加强对类似企业采用该种方式处理污水的监督性，避免乱排放的情况发生。 综上，项目的建设不会影响当地地表水水环境。 三、噪声 1、噪声治理措施 根据《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）中的相关规定，本项目采取以下噪声控制措施： ①对高分贝的机械设备要加设隔声间、隔声罩，降噪量可达10~20dB(A)。 ②加强厂房门窗密闭性，采用隔声门、窗，各机械安装时采用加大减震基础，安装减震装置，在设备安装及设备与管路连接处可采用减震垫或柔性接头等措施减震、降噪，降噪量可达25dB(A)左右。 ③加强管理，经常保养和维护机械设备，避免设备在不良状态下运行。 2、噪声源强分析 本项目噪声主要来源于机械设备运行产生的噪声，噪声级为70~95dB（A）。 表27 设备噪声源强分析表 位置; 噪声源; 持续时间（h/d）; 数量; 产生源强dB（A）; 降噪后噪声级dB（A); 降噪措施; 噪声源距厂界距离（m). 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 1#生产车间; 一期工程. 艾绒提取机; 8; 1台; 70; 50; 设备连接处安装减震垫或柔性接头、隔音门、隔音窗等; 62; 6; 6; 10. 艾条卷条机; 8; 2台; 70; 50. 艾条切条机; 8; 1台; 75; 50. 塑封机; 8; 1台; 70; 50. 足浴包包装机; 8; 2台; 70; 50. 缝纫机; 8; 3台; 75; 55. 风机; 8; 1台; 95; 75. 2#生产车间; 二期工程增加设备. 混合搅拌机; 8; 1台; 70; 50; 设备连接处安装减震垫或柔性接头、隔音门、隔音窗等; 25; 6; 6; 22. 封装机; 8; 1台; 70; 50. 封口机; 8; 4台; 70; 50. 缝纫机; 8; 1台; 75; 55. 为说明本项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行预测。 ①声级计算 项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg)计算公式： Leqg=10lg(1Titi100.1LAi) 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB（A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 ②噪声预测模式采用点源衰减模式预测： LA（r)= LA（r0)- 20Lg（r/r0)- △L 式中： LA（r)—距离声源r米处噪声预测值[dB（A)]； LA（r0) —距离声源r0米处噪声预测值[dB（A)]； r0—参照点到声源的距离（m）； r—预测点到声源的距离（m）； △L—墙体隔声[dB（A)]； 本项目建成后各噪声源经过基础减振、厂房隔声等处理措施，此次评价主要进行厂区边界噪声预测。对项目厂界噪声预测结果见下表。 表28 一期工程厂界噪声影响预测结果 点位; 昼间dB（A); 达标情况. 贡献值; 标准值; 昼间. 东边界（1m）; 39.37; 60; 达标. 南边界（1m）; 59.65; 达标. 西边界（1m）; 59.65; 达标. 北边界（1m）; 55.22; 达标. 表29 两期工程建成后全厂厂界噪声影响预测结果 点位; 昼间dB（A); 达标情况. 贡献值; 标准值; 昼间. 东边界（1m）; 39.83; 60; 达标. 南边界（1m）; 59.73; 达标. 西边界（1m）; 59.73; 达标. 北边界（1m）; 55.24; 达标. 由上表可知，本项目各边界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 3、监测要求 表30 本项目噪声监测要求表 项目; 监测项目; Leq. 噪声; 监测布点; 东、南、西、北厂界外1m 处. 监测频率; 每季度监测一次. 采样分析、数据处理; 按照《工业企业厂界噪声测量方法》的有关规定和工业企业噪声监测技术规范进行监测. 四、固体废物 （一）一期工程 本项目一期工程固废主要为除尘设备收尘、废原料包装、生活垃圾。 1、除尘设备收尘：结合前文分析，本项目一期工程除尘设备收尘量约为0.648t/a，集中收集后回用于生产。 2、废原料包装：根据建设单位提供资料，本项目原料包装会有废原料包装产生，产生量约为10t/a，集中收集后外售综合利用。 根据《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（鲁环办函[2016]141号）要求，企业需建有固体废物贮存设施，将固体废物分类暂存，最终对固体废物综合利用和无害化处置。本项目厂区内设置一般固废收集装置，一般固废均分类收集，在一般固废暂处（采取防渗措施，渗透系数≤10-7cm/s）暂存，最终合理处置、利用。一般固废贮存满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及环保部2013年第36号文中相关修订要求。 3、生活垃圾 根据《环境保护实用数据手册》的相关数据，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，本项目职工定员20人，工作时间为300d/a，则生活垃圾产生量约为3t/a，集中收集后由环卫部门定期清运。 表31 固体废物产生及处理处置情况一览表（一期工程） 固废种类; 产生环节; 产生量; 废物类别; 暂存位置; 处理情况; 处理率%; 排放量t/a. 除尘设备收尘; 环保设施运行; 0.648t/a; 一般固废; 一般固废暂存处; 回用于生产; 100; 0. 原料包装; 废包装材料; 10t/a; 外售综合利用; 100; 0. 职工生活; 生活垃圾; 3t/a; 加盖垃圾桶; 环卫部门定期清运; 100; 0. 综上所述，本项目产生的固体废物均能得到合理处置和综合利用，不会造成二次污染，固体废物处理与处置措施可行，对周围环境影响较小。 （二）两期工程建成后全厂 本项目两期工程建成后全厂固废主要为除尘设备收尘、废原料包装、生活垃圾。 1、除尘设备收尘：结合前文分析，本项目两期工程建成后全厂除尘设备收尘量约为1.62t/a，集中收集后回用于生产。 2、废原料包装：根据建设单位提供资料，本项目两期工程建成后全厂原料包装会有废原料包装产生，产生量约为11t/a，集中收集后外售综合利用。 根据《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（鲁环办函[2016]141号）要求，企业需建有固体废物贮存设施，将固体废物分类暂存，最终对固体废物综合利用和无害化处置。本项目厂区内设置一般固废收集装置，一般固废均分类收集，在一般固废暂处（采取防渗措施，渗透系数≤10-7cm/s）暂存，最终合理处置、利用。一般固废贮存满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及环保部2013年第36号文中相关修订要求。 3、生活垃圾 根据《环境保护实用数据手册》的相关数据，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，本项目职工定员20人（一期工程职工20人，二期工程不新增职工数，依托一期工程职工20人），工作时间为300d/a，则本项目两期工程建成后全厂生活垃圾产生量约为3t/a，集中收集后由环卫部门定期清运。 表32 固体废物产生及处理处置情况一览表（两期工程建成后全厂） 固废种类; 产生环节; 产生量; 废物类别; 暂存位置; 处理情况; 处理率%; 排放量t/a. 除尘设备收尘; 环保设施运行; 1.62t/a; 一般固废; 一般固废暂存处; 回用于生产; 100; 0. 原料包装; 废包装材料; 11t/a; 外售综合利用; 100; 0. 职工生活; 生活垃圾; 3t/a; 加盖垃圾桶; 环卫部门定期清运; 100; 0. 综上所述，本项目产生的固体废物均能得到合理处置和综合利用，不会造成二次污染，固体废物处理与处置措施可行，对周围环境影响较小。 五、地下水、土壤环境影响分析 本项目建构筑物主要为生产车间、办公室等；根据防渗分区原则，化粪池为重点防渗。本项目根据防渗分区原则进行防渗施工，对周边地下水、土壤影响较小；生产中废气污染物经收集、处理后达标排放，对土壤的主要影响体现在大气沉降，大气污染物为了颗粒物，对周边土壤影响较小。根据HJ610-2016及HJ 964-2018，本项目营运期可不开展地下水、土壤环境跟踪监测。 六、生态 本项目租赁现有已建成车间进行生产，不新增建设用地，项目不需开展生态环境影响评价。 七、环境风险影响分析 环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 本次评价以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，通过对本项目进行风险识别、风险分析，提出减缓风险的措施和应急要求，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。 1、风险调查 本项目为艾草深加工项目，所用原料为艾草、柏壳粉等。 （1）环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中的内容，对本项目存在的危险物质数量与临界值进行比值。 （2）危险物质数量与临界值比值（Q） 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与临界量比值（Q）； Q=q1/Q1+q2/Q2+…qn/Qn 式中：q1、q2、qn----每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2、Qn----每种危险物质的临界量，t。 表33 Q值划分 序号; Q值划分. 1; Q<1; 环境风险潜势为Ⅰ. 2; Q≧1; 1≤Q＜10. 10≤Q＜100. Q≥100. （3）风险潜势判定 根据调查，本项目不涉及危险物质，则Q＜1，本项目风险潜势为I。 2、风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，环境风险等级划分依据具体见下表。 表34 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 本项目环境风险潜势划分为I，因此本项目只对环境风险进行简单分析，根据项目生产特点，本项目存在的环境风险主要是火灾事故。 3、环境敏感目标调查 调查对象、属性、相对方位及距离等信息前文分析。 4、环境风险识别 本项目不涉及危险化学品和危险工艺，不存在重大危险源。确定本项目环境风险潜势为Ⅰ级。 5、风险防范及应急措施 本项目虽无重大环境风险，但仍存在发生火灾的危险，在生产过程中需做出相应的防范措施。 1）严禁烟火，加强管理，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度。 2）按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）规定，配置相应的灭火器类型（干粉灭火器等）与数量，并在火灾危险场所设置报警装置。 3）原料和产品的使用、储存、运输、管理要按照国家标准和要求，进行设计、施工、运行，设置卫生应急措施，减少对环境、人员产生影响。 4）总图布置严格执行国家有关部门现行的设计规范、规定及标准。各生产装置之间严格按防火防爆间距布置，厂房及建筑物按规定等级设计。根据车间（工序）生产过程中火灾危险等级进行分类、分区布置。合理划分管理区、工艺生产区、辅助生产区及储运设施区，各区按其危害程度采取相应的安全防范措施进行管理。合理组织人流和货流，结合交通、消防的需要，装置区周围设置环形消防道，以满足工艺流程、厂内外运输、检修及生产管理的要求。 5）电气和仪表专业设计按照《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB5008-2014)执行，将能产生电火花的设备放在远离现场的配电室内，并采用密闭电器。 6、风险事故应急预案 本次评价以《建设项目环境风险评估技术导则》(HJ169-2018)为指导，制定出本项目的环境应急预案。本项目风险应急预案基本内容见下表。 表35 应急预案基本内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：生产车间. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 5、结论 本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析，在规范操作、加强管理的前提下，本项目环境风险可防可控。 表36 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 艾草深加工项目. 建设地点; 山东省; 枣庄市; 台儿庄区; 张山子镇. 地理位置; 经度; 117.459; 纬度; 34.542. 主要危险物质及分布; /. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 火灾事故，其可能产生的次生污染为消防液、消防土及燃烧废气，燃烧产物主要为一氧化碳、二氧化碳。如消防水没有得到有效控制，可能会进入清净下水或雨水系统，造成附近的水体污染。CO会对周围大气环境产生影响. 风险防范措施要求; 加强管理，对职工进行必要安全培训，事故应急培训、演练；在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，及系统恢复和善后处理. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析，在规范操作、加强管理的前提下，本项目环境风险可防可控. 八、电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射影响评价。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

- 一期工程

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 粉碎、筛分、提绒工序 | 有组织颗粒物 | 集气系统+脉冲布袋除尘器+15m高排气筒 | 排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）表1中“一般控制区”，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准要求 |
|  |  | 无组织颗粒物 | 加强车间密闭及生产操作管理 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求 |
|  | 生产过程 | 无组织臭气浓度 |  | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、 NH3-N | 化粪池预处理后环卫部门定期清运处理 | 不外排 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 隔声、减震、距离衰减 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 固体废物管理台账，废弃物的运输登记，危险废物转移联单 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | （1）源头控制措施积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放量；根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。 （2）分区防治：按照不同分区要求采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目位于枣庄市台儿庄区张山子镇埠垄子村北首206国道南侧，经实地踏勘，评价区周围没有大面积的自然植被及大型野生动物群，生物多样性比较单一，生物量较少，生态环境简单，生态环境质量一般。 建议单位有专门的绿化设计方案，本项目建设完成后可降低对周围生态环境的影响。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①生产车间等区域内配备灭火设施； ②定期检查电气线路，防止线路老化、设备漏电等引发火灾； ③对灭火器等消防器材，定期检查，保持完整好用，设置专人负责。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 无 |  |  |  |

- 两期工程建成后全厂

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 粉碎、筛分、提绒工序 | 有组织颗粒物 | 集气系统+脉冲布袋除尘器 | 15m高排气筒 | 排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）表1中“一般控制区”，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准要求 |
|  | 混合搅拌机投料工序 |  | 集气系统+设备自带除尘器 |  |  |
|  | 粉碎、筛分、提绒、混合搅拌机投料工序 | 无组织颗粒物 | 加强车间密闭及生产操作管理 |  | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求 |
|  | 生产过程 | 无组织臭气浓度 |  |  | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、 NH3-N | 化粪池预处理后环卫部门定期清运处理 |  | 不外排 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 隔声、减震、距离衰减 |  | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / |  | / |
| 固体废物 | 固体废物管理台账，废弃物的运输登记，危险废物转移联单 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | （1）源头控制措施积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放量；根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。 （2）分区防治：按照不同分区要求采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目位于枣庄市台儿庄区张山子镇埠垄子村北首206国道南侧，经实地踏勘，评价区周围没有大面积的自然植被及大型野生动物群，生物多样性比较单一，生物量较少，生态环境简单，生态环境质量一般。 建议单位有专门的绿化设计方案，本项目建设完成后可降低对周围生态环境的影响。 |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①生产车间等区域内配备灭火设施； ②定期检查电气线路，防止线路老化、设备漏电等引发火灾； ③对灭火器等消防器材，定期检查，保持完整好用，设置专人负责。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 无 |  |  |  |  |

- 六、结论

本项目为艾草深加工项目，其建设符合相关产业政策要求，符合城市总体规划要求，其建设和选址是合理的；针对各种可能对环境产生影响的环节，均采取了相应的防治措施，最大限度地降低废水、噪声、固废对环境可能造成的污染，在落实各项环保措施后，所排放的各种污染物能够达到国家相关标准要求，对环境影响较小。因此，从环保角度讲该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表（两期工程建成后全厂）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.38t/a | 0 | 0.38t/a | +0.38t/a |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业固体废物 | 除尘设备收尘 | 0 | 0 | 0 | 1.62t/a | 0 | 1.62t/a | +1.62t/a |
|  | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 11t/a | 0 | 11t/a | +11t/a |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 3t/a | 0 | 3t/a | +3t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①