- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产3万吨新型环保墙体保温材料技改项目

建设单位（盖章）： 枣庄鹿鸣建材有限公司

编 制 日 期：        2021.11

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产3万吨新型环保墙体保温材料技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2107-370405-07-02-152115 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李克明 | 联系方式 | 152xxxx6588 |
| 建设地点 | 山东省枣庄市台儿庄泥沟镇枣庄鹿鸣建材有限公司现有厂区内 |  |  |
| 地理坐标 | （117度45分2.52秒，34度39分57.6秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | C3034隔热和隔音材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 30隔热、隔音材料制造 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 √技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 台儿庄区行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2107-370405-07-02-152115 |
| 总投资（万元） | 960 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 1.04 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | √否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1500 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性 分析 | 无 |  |  |

| 其 他 符 合 性 分 析 | - 1、项目与“三线一单”符合性分析 结合国家环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150号)，落实“三线一单”即落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”。 表1-1 项目与环环评[2016]150号文符合性一览表 (一)“三线”：生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线; 本项目情况; 是否符合要求. 1、生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路; 航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于枣庄市台儿庄区泥沟镇枣庄鹿鸣建材有限公司现有厂区内，不在生态红线规划范围内，项目在枣庄市生态红线图中的位置见附图4; 符合. 2、环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模; 对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目污染物均达标排放，本次报批环评文件，对企业环境保护措施提出了要求和建议，项目建成后，对周围环境质量的影响较小，符合改善环境质量的总体目标要求。; 符合. 3、资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效; 和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 项目占地面积1500m2，不新增新鲜水，年用电24万kW h，资源利用合理，未触及资源利用上线。; 符合. (二)“一单”：环境准入负面清. 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。旨在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置; 式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 本项目不在; 境准入负面清单内 符合. 通过上表对照，项目的建设符合环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150号)要求。即本项目建设满足“三线一单”的要求。 本项目位于山东省枣庄市台儿庄泥沟镇枣庄鹿鸣建材有限公司现有厂区内，结合《枣庄市“三线一单”生态环境分区管控方案》（枣政字〔2021〕16号）相关要求，项目位于台儿庄区泥沟镇一般管控单元(ZH37040530003)，与环境管控单元准入要求相符性分析情况见表1-2。 表1-2 《枣庄市“三线一单”生态环境分区管控方案》对比分析一览表 管控要求; 本项目情况; 是否符合. 空间布局约束; 1、一般生态空间原则上按限制开发区域的要求进行管理。按照生态空间用途分区，依法制定区域准入条件，明确允许、限制、禁止的产业和项目类型清单。 2、禁止在湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物。 3、加强土壤环境质量检测与评估，对未经评估和无害化治理的土地不得进行流转和二次开发。 4、将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、环境质量不下降。除法律规定的国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。; 本项目位于山东省枣庄市台儿庄泥沟镇枣庄鹿鸣建材有限公司现有厂区内，不属于限制、禁止的产业; 符合. 污染物排放管控; 1、深化重点行业污染治理。对现有涉废气排放工业企业加强监督管理和执法检查。 2、加强机动车排气污染治理和“散乱污”企业清理整治。加强餐饮服务业燃料烟气及油烟防治。 3、禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物。 4、禁止在核心保护区或者河流两岸堆放、存贮固体废弃物和其他污染物。 5、禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液。 6、建立土壤环境质量监测制度，开展农村污染土壤修复试点，有效控制农业面源污染。建立健全废旧农膜回收利用体系。; 本项目不用热，废水不外排; 符合. 环境风险防控; 1、编制区域内大气污染应急减排项目清单。 2、根据重污染天气预警，按级别启动应急响应措施。实施辖区内应急减排与错峰生产。 3、兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，应当采取防护性措施，防止地下水污染。 4、人工回灌补给地下水，不得恶化地下水质。 5、暂不开发利用或现阶段不具备治理修复条件的污染地块，由所在地区（市）政府组织划定管控区域，设立标识，发布公告，开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测。 6、在重点土壤污染区域，定期组织对重要农产品风险监测和重点监控产品监控抽查。; 本项目不涉及重金属污染，重污染天气期间企业根据相关要求进行应急减排与错峰生产。; 符合. 资源开发效率要求; 1、鼓励发展集中供热。 2、强化水资源消耗总量和强度双控行动，实行最严格的水资源管理制度。 3、推动能源结构优化，提高能源利用效率。严格控制新上耗煤工业和高耗能项目。新建高耗能项目能耗总量和单耗符合全区控制指标要求。既有工业耗煤项目和居民生活用煤，推广使用清洁煤，推进煤改气，煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气等优质能源使用。管控单元内能耗强度降低率满足全区控制指标要求。 4、加强节水措施落实，提高农业灌溉用水效率，新建、改建、扩建建设项目须制订节水措施方案，未经许可不得开采地下水; 项目不使用燃料，无生产废水产生; 符合. - 2、与“气十条”“水十条”“土十条”现行环境管理要求的符合性分析 项目与“气十条”“水十条”“土十条”现行环境管理要求的符合性分析见表1-3。 表1-3 “气十条”“水十条”“土十条”现行环境管理要求的符合性分析 名称; 政策要求; 符合性; 说明. 《大气污染防治行动计划》(气十条) 国发[2013]37号2013.0910; 加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017 年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸t及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸t以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸t以下的燃煤锅炉。; 符合; 项目不涉及锅炉. 在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。; 符合; 项目不用热. 加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设。所有燃煤电厂、钢铁企业的烧结机和球团生产设备、石油炼制企业的催化裂化装置、有色金属冶炼企业都要安装脱硫设施，每小时20蒸吨及以上的燃煤锅炉要实施脱硫。除循环流化床锅炉以外的燃煤机组均应安装脱硝设施，新型干法水泥窑要实施低氮燃烧技术改造并安装脱硝设施。燃煤锅炉和工业窑炉现有除尘设施要实施升级改造。; 符合; 项目不属于重点行业. 推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。; 符合; 项目不产生挥发性有机物. 深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。推进城市及周边绿化和防风防沙林建设，扩大城市建成区绿地规模。; 符合; 项目施工期仅涉及设备安装. 开展餐饮油烟污染治理。城区餐饮服务经营场所应安装高效油烟净化设施，推广使用高效净化型家用吸油烟机。; 符合; 项目不涉及食堂. 严控“两高”行业新增产能。修订高耗能、高污染和资源性行业准入条件，明确资源能源节约和污染物排放等指标。有条件的地区要制定符合当地功能定位、严于国家要求的产业准入目录。严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。; 符合; 项目不属于高耗能、高污染项目. 严禁核准产能严重过剩行业新增产能项目。坚决停建产能严重过剩行业违规在建项目。认真清理产能严重过剩行业违规在建项目，对未批先建、边批边建、越权核准的违规项目，尚未开工建设的，不准开工；正在建设的，要停止建设。地方人民政府要加强组织领导和监督检查，坚决遏制产能严重过剩行业盲目扩张。; 符合; 项目不属于产能过剩行业. 严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。; 符合; 该项目颗粒物已进行总量申请. 京津冀、长三角、珠三角区域以及辽宁中部、山东、武汉及其周边、长株潭、成渝、海峡西岸、山西中北部、陕西关中、甘宁、乌鲁木齐城市群等“三区十群”中的47个城市，新建火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工等企业以及燃煤锅炉项目要执行大气污染物特别排放限值。各地区可根据环境质量改善的需要，扩大特别排放限值实施的范围。; 符合; 项目不涉及 燃煤锅炉. 《水污染防治行动计划》 (水十条) 国发[2015]17号2015.04.16; 取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。; 符合; 项目不属于“十小”企业，项目生产无废水外排，不会污染水环境. 专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。; 符合; 项目不属于十大重点行业. 严控地下水超采。在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。依法规范机井建设管理，排查登记已建机井，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，一律予以关闭。开展华北地下水超采区综合治理，超采区内禁止工农业生产及服务业新增取用地下水。京津冀区域实施土地整治、农业开发、扶贫等农业基础设施项目，不得以配套打井为条件。; 符合; 项目用水来自区域供水管网. 促进再生水利用。以缺水及水污染严重地区城市为重点，完善再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。推进高速公路服务区污水处理和利用。具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。; 符合; 项目无废水外排. 推进循环发展。加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。; 符合; 项目不产生生产废水. 《土壤污染防治行动计划》 (土十条) 国发[2016]31号 2016.05.31; 严厉打击非法排放有毒有害污染物、违法违规存放危险化学品、非法处置危险废物、不正常使用污染治理设施、监测数据弄虚作假等环境违法行为。; 符合; 该项目污染物达标排放. 加强工业废物处理处置。全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。; 符合; 项目固废全部妥善处置或处理. 各地要将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。; 符合; 项目用地性质为工业用地，不占用耕地. 严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。; 符合; 项目不属于有色金属冶炼、焦化行业企业. 可见，项目符合“气十条”“水十条”“土十条”现行环境管理中相关要求。 - 3、项目与《山东省环境保护条例》符合性分析见表1-4。 - 表1-4 项目与《山东省环境保护条例》符合性分析 山东省环境保护条例; 本项目情况; 是否符合. 第十五条 禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。已经建设的，由所在地的县级以上人民政府责令拆除或者关闭。; 本项目不属于以上行业; 符合. 第四十四条 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。; 本项目位于山东省枣庄市台儿庄泥沟镇枣庄鹿鸣建材有限公司现有厂区内，属于工业聚集区; 符合. 第四十五条 排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。; 本项目采用严格的废气、废水治理措施，污染物排放未超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标; 符合. 第四十六条 新建、改建、扩建建设项目，应当根据环境影响评价文件以及生态环境主管部门审批决定的要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。环境保护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。; 本项目严格执行三同时制度; 符合. 第四十九条 重点排污单位应当按照规定安装污染物排放自动监测设备，并保障其正常运行，不得擅自拆除、停用、改变或者损毁。自动监测设备应当与生态环境主管部门的监控设备联网。重点排污单位由设区的市生态环境主管部门确定，并向社会公布。; 该企业不属于重点排污单位; 符合. - 4、项目与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划(2021-2025年)》的符合性分析 项目与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划(2021-2025年)》的符合性分析见表1-5。 表1-5 与山东省打好蓝天保卫战行动计划(2021-2025年)的符合性分析 序号; 政策要求; 项目情况; 符合性. 1; 三、优化货物运输方式优化交通运输结构，大力发展铁港联运，基本形成大宗货物和集装箱中长距离运输以铁路、水路或管道为主的格局。PM2.5和O3未达标的城市，新、改、扩建项目涉及大宗物料运输的，应采用清洁运输方式。支持砂石、煤炭、钢铁、电解铝、电力、焦化、水泥等年运输量150万吨以上的大型工矿企业以及大型物流园区新(改、扩)建铁路专用线。未建成铁路专用线的，优先采用公铁联运、新能源车辆以及封闭式皮带廊道等方式运输。加快构建覆盖全省的原油、成品油、天然气输送网络，完成山东天然气环网及成品油管道建设。到2025年，大宗物料清洁运输比例大幅提升。; 项目不属于运输量较大的行业项目，项目各生产工序的物料均采用泵在管道内密闭输送，能够有效降低扬尘污染。; 符合. 2; 六、推动移动源污染管控。加强国六重型柴油货车环保达标监管。落实新生产重型柴油车污染物排放限值要求，自2021年7月1日起，严禁生产、进口、销售和注册登记不符合国家第六阶段排放标准要求的重型柴油车。; 符合. 3; 七、严格扬尘污染管控。 加强施工扬尘精细化管控，建立并动态更新施工工地清单。全面推行绿色施工，将扬尘污染防治费用纳入工程造价，各类施工工地严格落实扬尘污染防治措施，其中建筑施工工地严格执行“六项措施”；大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场全面完成围挡、苫盖、自动喷淋等抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造，鼓励有条件的码头堆场实施全封闭改造。推进露天矿山生态保护和修复，加强对露天矿山生态环境的监测。; 本项目施工期无土建施工，仅为设备安装调试，施工期影响较小。; 符合. - 5、项目选址合理性分析 - 项目位于山东省枣庄市台儿庄泥沟镇枣庄鹿鸣建材有限公司现有厂区内，为技改项目，不新增占地，符合泥沟镇总体规划。 项目所在地交通便利，资源充足，区域供水、供电设施完善，能够满足项目用水、用电需求。项目厂址选择基本合理。 项目地理位置见附图1。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | - 1、项目由来 - 枣庄鹿鸣建材有限公司成立于2016年，主要生产腻子粉，现有工程为《年产一万吨装饰建材生产线建设项目》，年产1万吨。项目环境影响评价报告表已取得原枣庄市台儿庄区环境保护局出具的批复，批复号“台环行审[2017]B-1129号”。2019年8月16日枣庄市环境保护局台儿庄分局执法人员在检查过程中发现项目实际建设内容与环评批复不相符，2019年12月进行了重新报批，2020年1月22日，枣庄市生态环境局台儿庄分局以“枣环台审[2020]B-0122号”对该重新报批项目进行了批复，产能不变。2020年6月，建设单位完成了该项目的竣工环境保护验收。 - 根据市场行情，本次技改内容如下： - 拆除灰钙粉生产线化粉装置，保留研磨机、小型雷蒙磨以及其他辅助设备并对其改造升级，新上选粉机、行车、给料机、圆筛等设备，同时更换布袋除尘器，提高除尘效率，将灰钙粉生产线技术改造成新型环保墙体保温材料生产线,原来腻子粉生产所需要的灰钙粉外购。 - 保留外墙腻子粉、内墙腻子粉生产线及产能不变，项目建成后接实现年产3万吨新型环保墙体保温材料的生产能力。 - 2、项目组成 - 该项目位于山东省枣庄市台儿庄泥沟镇枣庄鹿鸣建材有限公司现有厂区内，在原有腻子粉生产所用灰钙粉生产线上进行技改，改成保温材料生产线，建成后全厂可达到年产3万吨新型环保墙体保温材料的生产能力，项目组成见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 序 号; 工程 类别; 项目; 具体组成; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 钢结构，1层，建筑面积1500m2，建设年产2万吨新型环保保温砂浆的生产装置; 新建. 2; 辅助工程; 办公区; 钢结构，在车间内，用于日常生产经营办公; 新建. 3; 储运工程; 成品区; 均设置在生产车间内部，用来储存原料、成品; 部分依托，部分新建. 原料区; 部分依托，部分新建. 4; 公用工程; 给水系统; 技改项目不新增新鲜水使用，无自来水管网覆盖，取用浅层地下水; 依托现有. 供电系统; 依托厂区供电系统，年用电量约24万kWh; 依托现有. 5; 环保工程; 废气处理; 破碎机、雷蒙磨、研磨机、包装机、选粉机、筛分机等产生的有组织颗粒物通过由集气罩等集尘措施收集引入袋式除尘器处理后通过15m排气筒排放；通过皮带机密封处理，设置喷雾抑尘装置等措施降低无组织粉尘的排放; 新建. 废水处理; 生活污水经化粪池处理后，委托环卫部门定期抽运; 依托现有. 固废处理; 生活垃圾委托环卫部门统一清运；包装废料外卖物资回收公司；布袋除尘器收集的粉尘回用于生产; 依托现有. 噪声处理; 厂房隔声，设备基础减震；风机加装隔声罩; 新建. - 2、主要原料、产品及设备 2.1主要原辅材料消耗情况 主要原辅材料消耗情况见表2-2。 表2-2 产品及原料配比一览表 序号; 产品名称; 材料名称; 数量（t/a）; 备注. 1; 内墙腻子粉; 石灰石; 3500; 由自产变成外购. 羧甲基纤维素钠、预糊化淀粉等; 40; 不变，外购. 石膏粉; 460; 不变，外购. 2; 外墙腻子粉; 石灰石; 4000; 由自产变成外购. 灰钙粉（用氧化钙、石灰石场内生产）; 石灰石; 100; 由自产变成外购. 生石灰; 900. 石膏粉; 500; 不变，外购. 彭韧土; 500; 不变，外购. 水; 5; 不变，外购. 3; 找平保温石膏; 石膏粉; 3952; 外购. 白云石粉; 6000; 自产. 缓蚀剂; 3; 外购. 2488增强剂; 10; 外购. 甲基纤维素; 35; 外购. 4; 轻质保温石膏; 石膏粉; 4936; 外购. 白云石粉; 4200; 自产. 活化微珠; 800; 外购. 缓蚀剂; 4; 外购. 2488增强剂; 10; 外购. 甲基纤维素; 50; 外购. 2.2 项目产品方案 项目为技改项目，建成后可实现年产3万吨保温砂浆的生产能力，主要产品方案见表2-3。 表2-3 产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 现有能力; 技改后能力; 备注（包装方式）. 1; 内墙腻子粉; t/a; 4000; 4000; 原有，有吨包、有罐车、有. 2袋; 外墙腻子粉; t/a; 6000; 6000; 原有有吨包、有罐车、有小袋. 3; 找平保温石膏; t/a; 0; 10000; 技改后，有吨包、有罐车、有小袋. 4; 轻质保温石膏; t/a; 0; 10000; 技改后，有吨包、有罐车、有小袋. 2.3 主要设备 项目建成后全厂主要设备见表2-4。 表2-4 主要设备一览表 序号; 生产线.; 设备名称; 数量台(套); 备注. 1; 保温砂浆生产线; 精细研磨机; 1; 利用原来灰钙粉拆除. 雷蒙磨; 4; 利用原来灰钙粉拆除1套，原钙粉拆除的其他3套精细研磨机升级为3套雷蒙磨. 粉碎机; 1; 利用原来灰钙粉拆除. 料仓; 24; 利用原来灰钙粉拆除的16个，新增8个. 包装机; 24; 利用原来灰钙粉拆除的3个，新增21个. 混合搅拌机; 6; 利用原来灰钙粉拆除的1套，新增5个. 绞龙输送机; 22; 利用原来灰钙粉拆除的13条，新增8条. 皮带输送机; 15; 新上. 圆筛; 1; 利用原来灰钙粉拆除. 选粉机; 1; 新上. 分级筛; 2; 新上. 提升机; 16; 利用原来灰钙粉拆除的4台,新增12太. 机械手; 1; 新增. 空气压缩机; 2; 新增. 布袋除尘器; 5; 利用原来灰钙粉拆除的2套,新增3套. 2; 外墙腻子粉生产线; 精细磨; 1. 气流输送; 1. 粉碎机; 1. 料仓; 6; 新增1个. 地下料仓; 4. 包装机; 7. 混合搅拌机; 2. 选粉机; 1. 提升机; 4. 破碎机料斗; 1. 绞龙输送机; 5. 袋式除尘器; 2. 皮带输送机; 7. 3; 内墙腻子粉生产线; 雷蒙磨; 1. 料仓; 10; 新增4个. 包装机; 8. 混合搅拌机; 3. 提升机; 4. 绞龙输送机; 12. 袋式除尘器; 2. 机械手; 1套; 含运输皮带、输送机. - 3、公用工程 3.1用水 厂区给水取自当地地下水。厂区用水主要为生活用水及生产用水。 生活用水：全厂定员10人，技改项目不新增职工，职工均为附近村民，职工生活用水量以30L/（人·d）计，年工作300天，则生活用水量为90m3/a。 喷雾抑尘装置用水：喷雾水用量0.5m3/h，全年用水量1200m3。 综上所述，项目年消耗新鲜水1290m3。 3.2排水 项目废水产生量不变，无生产废水产生，废水主要为生活污水。 生活污水排放量按用水量的80%计，则生活污水年产生量约为72m3/a，厂区设防渗化粪池，生活污水经化粪池处理后委托环卫部门定期抽运。 3.3 供电 项目供电依托厂内现有供电系统，年用电量约24万kWh，较技改前减少用电量8.94万kWh/a。 - 4、工作制度、劳动定员与实施进度 年工作300天，三班制生产，年生产7200h。不新增职工。 计划于2022年1月开始施工，2022年3月投入生产。 - 5、项目投资 总投资960万元，所需资金全部由公司自筹。 - 6、厂区平面布置简述 - 项目厂区位于山东省枣庄市台儿庄泥沟镇枣庄鹿鸣建材有限公司现有厂区内，办公楼位于厂区最北侧，北侧车间为技改项目生产车间，中间车间为仓储区，最南侧车间为原腻子粉生产线，本项目车间功能分区分明，流程顺畅，可以减少相互影响。 综上所述，厂区总平面布置分区明确、布置紧凑，平面布置从环境保护角度基本合理。本项目平面布置详见附图3。 |  |
| --- | --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 运营期工艺流程 - 项目技改内容如下： - 拆除原灰钙粉生产线化粉装置，保留研磨机、小型雷蒙磨以及其他辅助设备并对其改造升级，新上选粉机、行车、给料机、圆筛等设备，同时更换布袋除尘器，提高除尘效率，将灰钙粉生产线技术改造成新型环保墙体保温材料生产线，原来腻子粉生产所需要的灰钙粉外购。 - 保温石膏生产所用白云石粉自产，外购白云石经粉碎研磨筛分后制得，找平保温石膏和轻质保温石膏生产工艺相同，均为计量混料、搅拌、包装制得。 - 技改后保留外墙腻子粉、内墙腻子粉生产线及产能不变，项目建成后接实现年产3万吨新型环保墙体保温材料的生产能力。 - 1.1工艺流程及产污环节图 粉碎 白云石 G1 精细研磨 分级筛分 雷蒙磨 选粉机 分级筛机 成品仓 石膏粪、活化剂、保温材料 计量混合 物料 搅拌 包装 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 成品 - 图2-1 技改项目生产流程及产污环节图 - 2、产排污环节： - 废气：项目运行产生的废气主要为白云石粉生产粉碎、研磨、筛分及保温石膏生产混合、搅拌、包装过程中产生的颗粒物。 废水：主要为员工生活污水。 噪声：本项目噪声源主要为筛分机、粉碎机、研磨机、雷蒙磨、搅拌机、包装机、提升机、空气压缩机以及袋式除尘器除尘风机等生产设备运行时产生的噪声。 固废：本项目产生的固体废物有生活垃圾、包装废料、布袋除尘器收集的粉尘等。 |  |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为技改项目，现有工程有年产一万吨装饰建材生产线建设项目，2019年12月编制完成《枣庄鹿鸣建材有限公司年产一万吨装饰建材生产线建设项目环境影响报告表》。2020年1月22日，枣庄市生态环境局台儿庄分局 枣环台审[2020]B-0122号《关于枣庄鹿鸣建材有限公司年产一万吨装饰建材生产线建设项目环境影响报告表的批复》对该项目环境影响报告表进行了批复。二〇二〇年六月，建设单位完成了该项目的环保设施竣工验收。 1、现有工程履行环境影响评价及竣工环境保护验收情况 2020年1月22日，枣庄市生态环境局台儿庄分局 枣环台审[2020]B-0122号《关于枣庄鹿鸣建材有限公司年产一万吨装饰建材生产线建设项目环境影响报告表的批复》对该项目环境影响报告表进行了批复，2020年6月，建设单位完成了该项目的环保设施竣工验收，环评批复及验收意见详见附件。 2、现有工程排污许可情况 2020年8月，建设单位申请了排污许可证，证书编号为：91370405MA3CE2QB0L001U，为简化管理类。 3、现有工程污染物实际排放总量 现有工程排气筒2个，主要为灰钙粉生产线排气筒和腻子粉生产线排气筒，根据《枣庄鹿鸣建材有限公司年产一万吨装饰建材生产线建设项目竣工环境保护验收报告》中监测数据，现有工程有组织排放废气验收监测结果见表2-5。 表2-5 有组织排放废气监测结果一览表 监测 点位; 监测项目; 监测结果; 标准限值. 2020.4.28; 2020.4.29. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 灰钙生产线废气排气筒; 标干流量（Nm³/h）; 1.17×104; 1.19×104; 1.12×104; 1.11×104; 1.16×104; 1.18×104; /. 颗粒物浓度（mg/m³）; 13.5; 15.3; 14.4; 10.7; 12.9; 11.0; 20. 颗粒物排放速率（kg/h）; 0.16; 0.18; 0.16; 0.12; 0.15; 0.13; 3.5. 外、内墙腻子粉生产线废气排气筒; 标干流量（Nm³/h）; 3102; 3038; 3191; 3201; 3128; 3185; /. 颗粒物浓度（mg/m³）; 12.5; 11.7; 13.3; 15.1; 10.2; 14.9; 20. 颗粒物排放速率（kg/h）; 0.039; 0.036; 0.042; 0.048; 0.032; 0.047; 3.5. 根据检测结果可知，有组织排放废气中，灰钙生产线废气排气筒颗粒物排放浓度最大值为15.3mg/m³，排放速率最大值为0.18kg/h；外、内墙腻子粉生产线废气排气筒颗粒物排放浓度最大值为15.1mg/m³，排放速率最大值为0.048kg/h，有组织颗粒物排放浓度符合《建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)表2中“一般控制区”限值要求，排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级限值要求。 现有工程厂界噪声检测结果见表2-6。 表2-6 厂界噪声监测结果一览表 由上表可知，验收监测期间：厂区厂界昼间最大噪声值为58.7dB（A）、夜间最大噪声值为46.1dB（A），厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准。 环境条件; 监测日期; 2020.4.28; 2020.4.29. 昼; 夜; 昼; 夜. 天气状况; 晴; 晴; 晴; 晴. 风速（m/s）; 3.2; 2.9; 3.1; 2.4. 测点编号; 测点位置; 监测项目; 检测结果dB（A）. 1#; 西厂界外1m处; 等效连续A声级; 56.9; 46.1; 56.4; 45.7. 2#; 北厂界外1m处; 等效连续A声级; 57.6; 45.6; 57.2; 45.1. 3#; 东厂界外1m处; 等效连续A声级; 55.7; 42.3; 55.8; 42.3. 4#; 南厂界外1m处; 等效连续A声级; 58.4; 43.5; 58.7; 43.7. 标准限值; 60; 50; 60; 50. 4、现有工程存在的问题及整改措施 车间内粉尘洒落较多，建议经常对车间进行喷雾降尘。 车间内较多不用的坏掉的设备、管道，建议清理或者维修，保持车间整洁。 |  |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1、环境空气质量 根据枣庄市生态环境局编制的《枣庄市环境质量报告书(2020年度)》，台儿庄区属于环境空气质量不达标区，台儿庄区2020年空气质量监测结果见表3-1。 表3-1 台儿庄区2020年空气监测结果 单位：µg/m3 项目; SO2; NO2; PM10; PM2.5. 年均值; 13; 32; 87; 54. 标准值; 60; 40; 70; 35. 根据监测结果可知，台儿庄区环境空气中细颗粒物、可吸入颗粒物超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值要求，为非达标区。 2.地表水环境质量现状 项目所在区域的地表水系为京杭运河水系，区域内主要河流为韩庄运河，台儿庄大桥设有监测断面，2020台儿庄大桥水质监测年报结果见表3-2。 表3-2 2020年台儿庄大桥断面监测结果表 单位：mg/L(pH除外) 监测点位; pH值; COD; BOD5; 氨氮; 高指数; 氰化物; 石油类; 挥发酚; 总磷; 六价铬. 贾庄闸; 8.0; 15; 2.3; 0.25; 3.9; 0.002; 0.011; 0.0004; 0.093; 0.002. 标准值; 6~9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤6; ≤0.2; ≤0.05; ≤0.005; ≤0.2; ≤0.05. 监测结果表明：2020年韩庄运河台儿庄大桥断面各监测指标满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。枣庄市为进一步改善河流域水环境质量，保障断面水质稳定达标，采取了一系列区域削减的措施：枣庄市出台了《枣庄市水污染防治工作方案》，通过工业企业污水集中治理、重点行业企业清洁化改造、提高工业企业污染治理水平，增加城市污水处理厂及管网配套工程建设、全力推进生态湿地建设、加快城镇污水处理设施建设、加强城镇生活污染防治，控制农业面源污染、合理调整农村产业结构、加强农村生产生活污染防治，全面实行综合治理措施，地表水环境不利影响能够得到一定的缓解和控制。 3.地下水 本次环评数据引用枣庄市环境保护局《枣庄市环境质量报告》（2020年简本）台儿庄区张庄水源地监测结果，监测结果见表3-3。 表3-3 张庄水源地地下水源监测结果 单位：mg/L（pH除外） 项目; pH值; 总硬度; 耗氧量; 氨氮; 氟化物; 氯化物. 监测值; 7.28; 407; 0.535; 0.1485; 0.213; 80.4. 标准值; 6.5～8.5; ≤450; ≤3.0; ≤0.50; ≤1.0; ≤250. 项目; 总大肠菌群; 挥发酚; 硝酸盐氮; 亚硝酸盐氮; 硒; 硫酸盐. 监测值; 2L; 0.0003L; 8.68; 0.001L; 0.0004L; 144. 标准值; ≤3.0; ≤0.002; ≤20; ≤1.0; ≤0.01; ≤250. 由表3-3可知，项目区域地下水指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质要求。 4.声环境质量现状 该区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。由于项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，未进行声环境质量现状监测。 - 5.其它环境问题 本项目占地为工业用地，该地区无生态环境问题，未出现重大环境污染事故。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目厂界外500米范围内的大气环境保护目标情况见下表及附图4。 表3-3 大气环境保护目标 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离(m); 保护级别. 大气环境; 幸福桥村; N; 150; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)中二级标准. 冯湖村; E; 496. 2、地下水环境 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3、声环境 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 4、生态环境 项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | - 1、废气 颗粒物有组织排放浓度执行山东省《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373- 2018）表2中“其他建材”一般控制区标准要求；颗粒物无组织排放执行表3排放限值要求，具体见表3-4。 表3-4 大气污染物排放限值 污染物; 有组织浓度限值(mg/m3); 排气筒高度(m); 速率限值(kg/h); 厂界监控点浓度限值(mg/m3 ); 标准来源. 颗粒物; 20; 15; /; 1.0; DB37/2373-2018. - 2、噪声 施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）表1标准（昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A））。 运行期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准；标准限值见表3-5。 表3-5 厂界噪声排放标准 项目; 标准限值d. (A); 昼间; 夜间. 运行期 ≥5 ≤20 ≤6 ≤4 ≤1.0 ≤0.05; 60; 50. 3、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发〔2019〕132 号）规定，要求生态环境主管部门对建设项目二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物四项大气污染物排放总量进行总量替代，排放主要大气污染物的建设项目须取得污染物排放总量指标。本项目生活污水进入化粪池，委托环卫部门定期抽运，无废水外排，无需申请COD、氨氮指标。 技改项目建成后全厂颗粒物有组织排放量分别为1.87t/a。现有工程颗粒物许可排放总量为0.6t/a，增加1.27t/a。因此本项目需申请污染物排放量为：颗粒物1.27t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 项目不涉及土建施工，施工期仅为设备安装调试，工程量较小，对外环境影响较小，因此不再叙述施工期环境保护措施。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 一、环境空气影响分析 本项目大气污染物主要为白云石粉碎、研磨、筛分以及墙体保温石膏生产混合搅拌、包装工序产生的颗粒物。 （1）白云石粉碎、研磨、筛分颗粒物 项目保温石膏生产所用白云石粉自产，外购白玉石经粉碎、研磨、筛分制得，该工序会产生颗粒物，参照《第二次污染源普查排污系数手册》(3099其他非金属矿物制品制造行业）行业系数手册，破碎工序颗粒物产生系数为1.13kg/吨产品、筛分工序颗粒物产生系数为1.13kg/吨产品、粉磨工序颗粒物产生系数为1.19kg/吨产品，项目白云石用量为10200t/a，则白云石粉碎工序颗粒物产生量为11.526t/a，年工作7200h，颗粒物产生速率为1.6kg/h；筛分工序颗粒物产生量为11.526t/a，年工作7200h，颗粒物产生速率为1.6kg/h；粉磨工序颗粒物产生量为12.138t/a，年工作7200h，颗粒物产生速率为1.686kg/h。 （2）墙体保温石膏混合搅拌、包装工序颗粒物 参照《第二次污染源普查排污系数手册》(3099其他非金属矿物制品制造行业）行业系数手册，混合改性工序颗粒物产生系数为7.20/吨产品，项目墙体保温石膏产能为2万吨，则混合搅拌工序颗粒物产生量为144t/a，年工作7200h，混合搅拌工序颗粒物产生速率为20kg/h。 包装工序颗粒物产生量约为包装量的万分之一，项目墙体保温石膏产量为2万吨/a，因此包装工序颗粒物产生量约为2t/a，年工作7200h，包装工序颗粒物产生速率为0.278kg/h。 技改项目在各粉碎、研磨、筛分、混合搅拌、包装工序均安装集气罩（收集效率95％），废气经集气罩进入除尘器处理，技改项目设置5个除尘器，共用1根15m高排气筒排放，除尘器的处理效率为99％，风机风量为20000m3/h。 经计算，排气筒DA001中颗粒物排放量为1.63t/a、排放速率为0.226kg/h、排放浓度为11.3mg/m3。 集气罩未收集的颗粒物以无组织形式在车间内排放，车间内设置降尘水喷头，颗粒物处理效率为90%，则核算颗粒物无组织排放量为1.812t/a，排放速率为0.252kg/h。 项目废气源强核算结果表4-1。 表4-1 废气污染物产生和排放情况 类别; 工序; 污染物种类; 产生情况; 治理措施; 排放情况. 有组织. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m³; 集气罩收集+布袋除尘器（5套）+15m高排气筒排放; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m³. 有组织; 白云石粉碎、研磨、筛分; 颗粒物; 163.071; 22.65; 1132.5; 1.63; 0.226; 11.3. 墙体保温石膏混合搅拌、包装工序. 无组织; 白云石粉碎、研磨、筛分、墙体保温石膏混合搅拌、包装工序; 颗粒物; 18.12t/a、2.52kg/h; /; 1.812t/a、0.252kg/h. 表4-2 排放口参数一览表 排放口 基本参数; 编号; 排放口类型; 地理坐标; 高度; 出口内径; 烟气温度; 污染物. DA001; 一般排放口; E117.745 N34.668; 15 m; 0.4m; 25℃; 颗粒物. 执行标准; 颗粒物排放浓度执行山东省《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2中“其他建材”一般控制区标准要求（20mg/m³）. 表4-3 污染源参数表（面源） 面源名称; 面源起始点(度); 海拔高度(m); 面源长度(m); 面源宽度(m); 与正北夹角(度); 面源初始排放高度(m). 生产车间; E117.745，N34.668; /; 42; 40; 0; 8. 执行标准; 颗粒物厂界无组织排放浓度执行《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3中限值要求（1.0mg/m3）。. 由以上分析可以看出，项目排放的有组织颗粒物可以满足山东省《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2中“其他建材”一般控制区标准要求，厂界无组织颗粒物满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373- 2018）表3排放限值要求。 可见，项目大气污染物均达标排放，对周围环境影响较小。 技改项目建成后全厂废气污染物排放三本账见表4-4。 表4-4 本项目建成后全厂废气污染物排放“三本账” 污染因子; 现有工程排放量t/a; 技改项目排放量t/a; 以新带老削减量t/a; 本项目建成后全厂排放量t/a. 颗粒物; 0.6; 1.63; 0.36; 1.87. （3）项目非正常排放核算 项目非正常排放指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。 ①设备检修及开停车 开车时，首先启动环保装置，然后再按照规程依次启动生产线上各个设备，一般不会出现非正常/超标排污的现象；停车时，则需先按照规程依次关闭生产线上的设备，然后关闭环保设备，保证污染物达标排放。 ②工艺设备运转异常 本项目采用的工艺设备安全可靠性较高，且操作条件比较温和，每年会定期对工艺设备进行检修，故项目出现工艺设备运转异常的情况几率较小。 ③污染物控制措施达不到应有效率 若废气设施出现故障，废气污染物去除效率将大大降低，取最不利情况进行估算，即处理设施全部出现故障，均达到饱和失效，废气未经处理直接排放。 综合以上分析，本项目非正常排放主要考虑污染物控制措施达不到应有效率时非正常工况下的排放。本项目配套废气处理系统，非正常排放情况下，处理效率按照0%（完全失效）计。 表4-5 项目非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/年; 应对措施. 1; 白云石粉碎、研磨、筛分、墙体保温石膏混合搅拌、包装工序; 布袋除尘器失效; 颗粒物; 1132.5; 22.65; 60min; 2; 立即停车检修. 由表4-3可知，非正常工况下，本项目颗粒物排放浓度超过《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2中“其他建材”一般控制区标准要求（20mg/m3）。故发生故障时须立即停车，对发生故障的废气处理系统进行维修、维护，以确保污染物达标排放。 综上分析，为尽量避免非正常排放发生，企业应采取如下防范措施： 对非正常状态下排放的危害加强认识，建立一套完善的环保设施检修体制。 建设单位应做好生产设备和环保设施的管理、维修工作，选用质量好的设备；派专人对易发生非正常排放的设备进行管理，出现异常，及时维修处理。 如出现事故情况，必要时应立即停产检修。 二、地表水环境影响分析 本项目无生产废水外排，运营期废水为生活污水。 技改项目不新增职工，全厂定员10人，生活污水年产生量约为72m3/a。经化粪池处理后，委托环卫部门定期抽运。本项目无废水外排，不设废水排放口。 - 该项目车间属于重点防渗区，采取等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s的防渗措施。通过落实以上措施，并定期进行检查，则可渗透的污染物质非常少，项目区污水、固体废物的存放、处置对周围地下水的影响可以忽略。 - 落实好各项环保设施的情况下，对周围地表、地下水环境不会产生明显影响。 三、声环境影响分析 1、主要噪声源分析 技改项目产生噪声的设备主要有筛分机、粉碎机、研磨机、雷蒙磨、搅拌机、包装机、提升机、空气压缩机以及袋式除尘器除尘风机等，噪声源强在70～85dB(A)之间，本项目各噪声源源强见表4-6。 表4-6 技改主要噪声源源强列表 序号; 名称; 数量; 噪声源 dB(A); 降噪措施; 处理后的源强dB(A). 1; 精细研磨机; 1; 75; 选用低噪声设备，设于轻钢结构生产车间内，配套电机设减震垫和隔声罩; 55. 2; 雷蒙磨; 4; 75; 55. 3; 粉碎机; 1; 85; 65. 4; 包装机; 24; 70; 50. 5; 混合搅拌机; 6; 75; 55. 6; 绞龙输送机; 22; 75; 55. 7; 皮带输送机; 15; 70; 50. 8; 圆筛; 1; 75; 55. 9; 选粉机; 1; 80; 60. 10; 分级筛; 2; 80; 60. 11; 提升机; 16; 70; 50. 12; 机械手; 1; 75; 55. 13; 空气压缩机; 2; 80; 60. 14; 风机; 5; 80; 60. 2、厂界和环境保护目标达标情况分析 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中噪声预测计算模式。本次评价选用点源的噪声预测模式，距离衰减模式为： L（r）=L（r0）−20lg（rr0） 声源源强叠加模式： L总=10lg（i=1n10Li10） 经过计算，在考虑减振及车间隔声效果的情况下，本项目设备噪声在不同距离情况下的影响预测结果见下表。 表4-7 厂界预测结果表 单位：dB(A) 预测车间; 受声点位置; 贡献值dB（A）; 标准值（昼间）dB（A）; 标准值（昼间）dB（A）; 达标情况. 生产车间; 东厂界外1m处; 46.7; 60; 50; 达标. 西厂界外1m处; 43.2; 达标. 南厂界外1m处; 42.1; 达标. 北厂界外1m处; 47.9; 达标. 为进一步减小设备运行过程中噪声对外界环境的影响，确保厂界稳定达标，本环评建议项目建设单位采取以下措施： ① 源头控制：尽量选择低噪声和符合国家噪声标准的生产设备，并进行定期检修维护，使其处于良好运行状态；在设备的基础与地面之间安装减振垫，减少机械振动产生的噪声污染。 ② 合理布局，合理布置车间内部设备的位置，将高噪声设备尽量安置在车间中间位置以增加其距离衰减量，减少对周围环境的影响。 ③ 加强车间的隔音措施，如安装隔声门窗。对工人采取适当的劳动保护措施，减小职业伤害。加强工人的操作管理，减少或降低人为噪声的产生。 ④ 厂界加强绿化，既可以吸声，又可以降低废气对周围环境影响。 经上述噪声防治措施治理后，项目对厂区各厂界的噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求，且项目周围50m范围内无环境敏感目标，不会对周围环境产生影响。 四、固体废物影响分析 1、固体废物产生情况 本项目产生的固体废物有生活垃圾、包装废料、除尘器收集的粉尘。 (1) 生活垃圾 项目不新增员工，劳动定员10人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，每年按300天计，则生活垃圾产生量为1.5t/a，委托环卫部门统一清运。 (2）包装废料 项目产品包装过程中会产生一定量的包装废料，为一般工业固体废物，根据生产经验，包装废料产生量约0.5t/a，收集后外卖物资回收公司。 - 除尘器收集粉尘 本项目除尘器收集的粉尘量为约为161.44t/a，集中收集后回用于生产。 表4-8 项目固废产生和排放情况一览表 序号; 产生 环节; 名称; 属性; 有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 年度产生量t/a; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量t/a; 污染防治措施. 1; 办公 生活; 生活 垃圾; 生活垃圾; /; 固态; /; 1.5; 桶装; 环卫部门清运; 1.5; 定点 收集. 3; 除尘器粉尘; 废非金属矿物粉尘; 一般工业固废; /; 固态; /; 161.44; 袋装; 回用于生产; 161.44; 一般固废暂存区. 4; 生产; 废包装材料; 一般工业固废; /; 固态; /; 0.5; 袋装; 外售综合利用; 0.5. 2、污染防治措施 (1) 生活垃圾 定点存放于带盖生活垃圾桶，由环卫部门统一清运。 (2) 一般工业固废 一般固体废物处置应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)要求建设，具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致； ②贮存、处置场采取防止粉尘污染的措施； ③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边设置导流渠； ④设计渗滤液集排水设施 ⑤贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。 经采取上述措施后，该项目生产过程中所产生的固体废物均可得到妥善处理，固体废弃物的处理和处置措施符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)要求，对周围环境影响很小。 - 五、土壤、地下水环境影响分析 项目污染土壤、地下水的途径主要是废水、废液等通过包气带渗漏污染土壤和地下水。 ① 项目厂区内废水渗漏，主要是化粪池发生渗漏、含有较高浓度污染物将渗入地下从而污染地下水； ② 本项目建成后，原有可渗透的土地变为不可渗透的人工硬化地面，减少了污染物入渗对地下水的影响； ② 车间、化粪池采取混凝土防渗措施，做好防渗基础。 车间属于一般防渗区，防渗性能不应低于1.5m 厚渗透系数为1.0×10-7 cm/s的黏土层的防渗性能。化粪池属于重点防渗区，防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 企业在生产过程中做好对设备的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，按要求做好分区防渗处理，各类固废分别集中收集，做好防雨、防晒措施，可有效防止液体物料、固废渗滤液以及废水渗入地下。同时，应加强关键部位的安全防护、警报措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生。采取以上措施，项目的建设对周围土壤、地下水环境影响较小。 - 六、环境风险影响分析 环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境应急损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险防范、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 (1) 风险识别 本项目为保温材料生产项目，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJT169-2018）的规定，对环境风险源进行了识别，本项目不含《建设项目环境风险评价技术导则》（HJT169-2018）中规定的危险化学品，本项目Q值＜1。 本项目环境风险源主要为火灾事故及危险废物泄漏事故。 (2) 环境影响途径及危害 ① 生产过程中发生火灾 发生火灾时，火场的温度很高，辐射热强烈，且火灾蔓延速度快。如抢救不及时，会迅速危害到原材料、产成品及机械设备等，进而给企业造成人力、物力及财力的极大损失。 ② 一般的安全隐患 项目存在一般的安全隐患，如电线短路或老化、雷击、引起的火灾事故等。这些事故中，火灾风险防范为重中之重。可以引起火灾的因素较多，如电器设备多，维护管理和使用不当，明火管理不当、吸烟、机械故障或施工操作不当气等，可以说火灾的潜伏性和可能性是很大的，具有较大的危害性。 (3) 风险防范措施 ① 在生产过程中必须严格按照消防安全要求，配备必要的消防设施、报警装置，给排水系统和通风系统等。 ② 厂房内布置须严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要求设置消防通道。 ③ 采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施。 ④ 禁止员工在厂内吸烟点火，提高员工安全意识，加强消防培训，更多的立足自防自救。 ⑤ 进一步细化应急预案：细化事故应对措施；平时进行职工教育和信息发布，并加强应急培训与演练；一旦发生事故，则应积极组织应急撒离、落实应急医疗救护，并做好应急环境监测及事故后评估，采取相关善后恢复措施。 综合以上分析，本项目无重大危险源，环境风险主要为火灾污染大气环境。火灾事故其对主要发生事故的厂房及厂房周围较近范围内，可能会造成厂内人员伤亡和财产损失，对厂外敏感点影响较小。项目采取相应风险防范措施后，风险处于可以接受的水平。但项目仍应设立风险防范措施，最大限度防止风险事故的发生并进行有效处置，结合企业在下一步设计、运营过程中不断制定和完善的风险防范和应急措施，将发生环境风险的可能性降至最低。为确保环境安全，防止突发环境事件发生，建议建设单位组织编制《突发环境事件应急预案》，经有关专家评审后，到枣庄市生态环境台儿庄分局备案。 - 七、环境管理与监测计划 7.1 环境管理 为了缓解建设项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，企业已配备专职环保人员1-2名，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。 项目运行期的环境保护管理措施如下： ① 根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； ② 负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ③ 负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； ④ 该项目运行期的环境管理由安全环保科承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ⑤ 负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况； ⑥ 建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。 7.2 排污口规范化管理 根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》部令第33号、《排放口规范化整治技术》环发[1999]24号文等规定的要求，一切新建、扩建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。因此，建设项目产生的各类污染物排放口必须规范化，而且规范化工作的完成必须与污染治理设施同步。 ① 项目废气排气筒，按照“排污口”要求进行设置，并设置便于采样、监测的采样口或采样平台；在排气筒附近醒目处设置环保标志牌。 ② 固体废物在厂内暂存期间要设置专门的储存设施或堆放场所、运输通道。存放场地需采取防扬散、防流失措施，并应在存放场地设置环保标志牌。 ③ 主要固定噪声源附近应设置环境保护图形标志牌。 本项目建成后，应将上述所有污染排放口名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地环保部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。 7.3 环境监测计划 环境监测是环境管理的依据和基础，它为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。开展环境监测的目的在于： (1) 检查、跟踪项目投产后运行过程中各项环保措施的实施情况和效果，掌握环境质量的变化动态； (2) 了解项目环境工程设施的运行状况，确保设施的正常运行。 对项目所有的污染源(废水、废气、噪声等)情况以及各类污染治理设施的运转情况进行定期检查，针对本项目排放的污染物，建议定期委托有资质的单位进行监测，确保达标排放，减轻对周围环境的污染。并按照环境监测管理规定和技术规范要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。 本项目监测计划见下表。 表4-9 项目环境监测计划表 类型; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废气; 排气筒DA001; 颗粒物; 每半年一次. 厂界; 颗粒物; 每半年一次. 噪声; 厂界外1m处; 厂界噪声; 每季度一次. 固废; 统计全厂固废量，统计固废种类、产生量、处理方式和去向，每月统计1次. 7.4 排污许可要求 项目建成后应依法向当地环境保护主管部门申请排放物许可证，实行排污许可管理，做到持证排污。排污许可证应载明项目排污口的位置、数量、排放方式及排放去向；排放污染物的种类，许可排放浓度及许可排放量。排污许可证副本应载明污染设施运行、维护，无组织排放控制等环境保护措施要求；自行监测方案、台账记录、执行报告等要求。排污单位自行监测、执行报告等信息公开要求。 企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。 7.5 环境设施竣工验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。 按照《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令)相关规定可知，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日）要求，建设单位应依据环评文件、环评批复中提出的环保要求，在设计、施工、运行中严格执行环境保护措施“三同时”制度，在此基础上，按照验收暂行办法规定的程序和标准，在具备项目竣工验收条件后组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 (1) 环保工程设计要求 ① 照环评报告表提出的污染防治措施，做好废气、废水、噪声治理以及固废收集等工作； ② 核准环保投资概算， 要求做到专款专用，环保投资及时到位。 (2) 环保设施验收建议 ① 验收范围 a、与本工程有关的各项环境保护设施，包括为污染防治和保护环境所建设的配套工程、设备、装置和监测手段等。 b、本报告表和有关文件规定应采取的其他各项环保措施。 ②“三同时”验收内容 本项目“三同时”验收内容详见表4-10。 表4-10 项目环境保护措施验收一览表 类别; 验收内容; 环保措施; 治理效果; 建设时间. 废气; 白云石粉碎、研磨、筛分、墙体保温石膏混合搅拌、包装工序; 经5套布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放; 颗粒物排放浓度执行《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373- 2018）表2中“其他建材”一般控制区标准要求（20mg/m3）; 与建设项目同时设计、同时施工、同时投产使用. 厂界无组织 废气; 车间密闭，加强管理; 颗粒物厂界无组织排放浓度执行建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3排放限值要求（1.0mg/m3）. 废水; 生产、生活废水; 生活污水经化粪池暂存后由环卫部门定期清运，不外排。; 无废水外排. 噪声; 厂界噪声：Leq(A); 合理布局，车间隔声、基础减振; 经确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. 固废; 各类固废种类、产生量、处理方式、去向; 一般固废合理处置；生活垃圾委托环卫部门清运。; 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599 -2020）要求。. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 5套布袋除尘器+15m高排气筒DA0011 | 颗粒物排放浓度执行《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2中“其他建材”一般控制区标准要求；（20mg/m3） |
| 地表水环境 | 无 | SS、COD、NH3-N | 生活污水委托环卫部门定期清运 | 不外排 |
| 声环境 | 厂界 | LeqA | 厂房隔声、设备减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | - 生活垃圾在厂内集中收集后委托环卫部门统一清运。 - 除尘器收集粉尘回用于生产中。 - 废包装袋外卖。 固废暂存场所满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)要求。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目运行过程中，车间进行地面硬化、化粪池重点防渗处理，确保废水不会直接与土壤接触或随雨水外流污染土壤等。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目所在地附近没有珍稀动植物群落和其他生态敏感点，项目对周围生态环境影响不大。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ① 在生产过程中必须严格按照消防安全要求，配备必要的消防设施、报警装置，给排水系统和通风系统等。 ② 厂房内布置须严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要求设置消防通道。 ③ 采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施。 ④进一步细化应急预案：细化事故应对措施；平时进行职工教育和信息发布，并加强应急培训与演练；一旦发生事故，则应积极组织应急撒离、落实应急医疗救护，并做好应急环境监测及事故后评估，采取相关善后恢复措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①执行排污许可制度，在技改项目有排污前完成排污许可申报或变更。 ②制定突发环境事件应急预案并备案。 ③应根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）等要求对排放口进行检测。 ④建设设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，应当依法向社会公开验收报告。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，枣庄鹿鸣建材有限公司年产3万吨新型环保墙体保温材料技改项目符合国家产业政策，选址符合当地规划，在落实本报告表所提出的环保措施的前提下，项目运营中产生的污染物可达标排放，不会对周围环境质量造成明显不利影响。故只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实各项污染防治措施和事故风险防范措施并加强管理，本项目从环境保护的角度讲是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.6 |  |  | 1.63 | 0.36 | 1.87 | 1.27 |
| 废水 | / |  |  |  |  |  | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 |
|  | 废包装物 | 2 |  |  | 0.5 | 1 | 1.5 | -0.5 |
|  | 布袋除尘器收集的粉尘 | 57.4 |  |  | 161.44 | 32.8 | 186.04 | 128.64 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①