- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 环保型成套装备智能制造技术改造项目

建设单位（盖章）： 枣庄市瑞隆机械制造有限公司

编制日期：            2021年12月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 环保型成套装备智能制造技术改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2106-370405-07-02-889837 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 韩召亮 | 联系方式 |  | 135xxxx2738 |  |
| 建设地点 | 枣庄市台儿庄经济开发区广进路（台儿庄广进路车管所向北100米路西） |  |  |  |  |
| 地理坐标 | 117度42分21.599秒，34度35分23.208秒 |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3591环境保护专用设备制造 C3529其他非金属加工专用设备制造 |  | 建设项目 行业类别 |  | 三十二、专业设备制造业35 化工、木材、非金属加工专用设备制造352-其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 £扩建 R技术改造 |  | 建设项目 申报情形 |  | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  | / |
| 总投资（万元） | 35000.0 |  | 环保投资（万元） |  | 200.0 |
| 环保投资占比（%） | 0.57% |  | 施工工期 |  | 1年 |
| 是否开工建设 | R否 £是： |  | 用地（用海） 面积（m2） |  | 38000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划情况 | 《台儿庄经济开发区西部片区控制性详细规划》 |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《山东台儿庄经济开发区环境影响报告书》（山东省环境保护局，鲁环审[2009]28号，2009.01.19）； 《山东台儿庄经济开发区跟踪评价环境影响报告书》（山东省环境保护厅） |  |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、规划符合性 台儿庄经济开发区规划用地8.28km2，工业用地4.73km2，占规划面积的57.1%。其中北二环路北、北环路之间和文化路与八号路之间为一类工业用地，规划用地1.65km2；长捷路与北二环路之间为二类工业用地，规划用地2.11km2；长捷路南、闫浅干渠东为三类工业用地，规划用地0.97km2。 北二环路北为一类工业用地，主要发展服装、纺织等工业；长捷路、北二环路之间为二类工业用地，主要发展机械制造等工业；长捷路南为三类工业用地，主要发展轻污染的化工等工业项目。 本项目位于枣庄市台儿庄经济开发区广进路（台儿庄广进路车管所向北100米路西），根据《台儿庄经济开发区西部片区控制性详细规划》（见附图4），项目占地属于工业用地，符合规划要求。 2、开发区产业规划符合性 开发区功能定位：以发展工业为主的工业园。 开发区产业定位：省政府对开发区定位是：主要发展机械制造、纺织、化工产业。在省政府对开发区定位的基础上结合开发区的实际对开发区用地规划加以扩大并设置：一类工业用地，主要发展服装、纺织等工业；二类工业用地主要发展机械制造等工业；三类工业用地，主要发展轻污染化工等工业（用、排水量小，如橡胶制品、塑料制品、复混肥、医药复配、食品和饲料添加剂、信息用化学品、电子化学品等），禁止重污染及风险较大的项目进入。 本项目属于专用设备制造行业，符合园区的产业规划要求。 3、开发区跟踪评价整改意见 《山东台儿庄经济开发区跟踪评价环境影响报告书》针对开发区建设过程中存在的问题和制约因素提出整改意见，项目与整改意见的符合性见表1-1。 表1-1 项目与开发区跟踪评价提出整改意见符合性 整改建议; 实施要求; 项目情况. 严格招商选商，完善产业链条; 严格按照总体规划、原环评批复及产业政策要求并根据开发区内实际发展情况引进投资规模大、污染轻的企业，合理调整产业结构，并在开发区内外构建生态型产业链。实行绿色招商，提高企业入区门槛指数，对排污大的企业进行技术改造、产品升级，降低污染物的排放，通过区域内环境综合整治工作，寻求适当的总量削减和平衡途径。; 项目经废气处理装置处理后达标排放，项目废气总量指标在台儿庄区内进行总量削减和平衡。. 制定用地调整计划，合理加强土地集约利用; （1）开发区应按照统一规划，实施现有旧村整合搬迁工作。增加绿地面积及园区配套的金融服务、文化娱乐和体育设施用地。 （2）对现有分散的村镇企业以及经营不善的企业进行整合，提高现有用地的利用率。 （3）对于新进项目，通过投资项目评价机制，严把准入关，提高供地门槛。坚持供地量与投入产出、科技含量、财政贡献和投资强度等指标挂钩，提高土地利用效率。对于已供土地，通过调查研究，对土地综合利用率; 低的企业，采用土地置换、空间置换、产权置换等多种方式，促进土地的布局调整和高效利用。大力推行工业企业土地集约利用程度综合激励措施 加快推进土地利用方式和管理方式的转变。 本项目为专用设备制造行业，项目土地利用率符合园区要求。. 加快园区基础设施建设进度; 加快园区供热、供水管网的敷设工作，实现供热、供水管网的全覆盖。加快推进园区处理厂的建设，实现污水就近处理。; 项目供水管网已覆盖，台儿庄污水处理厂污水管网正在铺设。. 进一步改善; 境质量 （1）加强对企业施工期的监管力度，有效降低粉尘污染；（2）加快城乡污水管网建设，使生活污水得到有效收集，有效防止地表水污染；（3）开发区应合理控制开发规模，增加绿地面积，利用其净化功能改善环境。进一步加强地下水监控，定期监测，注重对土壤环境的保护，落实各项噪声控制措施，确保区域环境质量的改善。; 现有项目短期内生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运；项目技改完成后，待台儿庄污水处理厂污水管网铺设至项目地，项目废水经市政污水管网进入台儿庄区污水处理厂处理，对周围地表水影响较小。. 加强循环经济和生态建设; 开发区应依靠现有的龙头企业和引进核心龙头企业，构建主导产业链，加大补链项目招商力度。各企业应加强污染物控制力度，降低能耗、物耗，提高物料回用率，引入废水资源化技术，全面提高清洁生产水平，在完成强制性清洁生产审核任务基础上，进一步提高企业自愿开展清洁生产审核的数量。 完善防护林、绿化隔离带的建设，提高开发区绿化覆盖率，进一步增加区内公共绿地面积及防护绿地面积。进一步加强园区水系及主要道路两侧绿地系统的建设。; 项目用水、用电较少，产生的废气达标排放，废水、固废均能得到妥善处置，并且设置绿化带，加强厂区绿化。. 强化环境管理; 开发区应加强与台儿庄环境监测站和枣庄环境监测站的合作，加大监控力度，在必要条件下可以引进社会化监测机构来协助完成开发区日常环境监测工作；开发区应结合各企业的生产及贮运情况，进一步完善事故防范和应急措施。; 本项目制定相应的环境管理制度及污染物监测计划。. 加强风险管理; （1）根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2004）要求，各企业必须进行环境影响风险评价，并建立应有的风险防范措施和应急预案，该应急预案应明确一旦出现事故时现场主管、现场人员的职责，处理事故的步骤，事故的隔离，事故的上报制度、人员疏散路线等，并与开发区的应急预案相结合，并报开发区管委会和区环保局备案。 （2）加强对各企业负责专员的培训，专员应熟悉企业危险污染源，了解企业和开发区应急预案流程，具备应对各类突发污染事故的指挥和调控能力。 （3）定期对已建企业进行风险排查，对在建企业进行监督和指导，各企业必须建有围堰、事故池等一系列事故应急设施。 （4）各企业自身要加强突发性事故特性及实例的研究；设立环境监控室；建设工艺系统控制中采用可靠的集散控制系统(DCS)；定期进行风险排查等。; 本项目建立风险防范措施和应急预案，并定期进行风险排查。. 加快生态型工业园建设步伐; 对照《综合类生态工业园区标准》（HJ274-2009）中相关指标要求，经济开发区在工业用水重复率、中水回用率以及环境管理制度与能力、重点企业清洁生产审核实施率等方; 与开发区综合类生态工业园区指标要求存在一定的差距。因此建议开发区着力引进核心龙头企业，构建主导产业链。加快开发区的基础设施建设，特别是将污水处理厂中水回用工程纳入规划。 现有项目短期内生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运；项目技改完成后，待台儿庄污水处理厂污水管网铺设至项目地，项目废水经市政污水管网进入台儿庄区污水处理厂处理，对周围地表水影响较小。. 由上表可知，本项目建设符合台儿庄经济开发区跟踪评价提出的整改意见。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为环保型成套装备智能制造技术改造项目，经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，拟建项目属于“鼓励类”中的“十四 机械 51、固体废物防治技术设备：建筑垃圾处理和再利用工艺技术装备（处理量100吨/小时以上）”，项目已取得山东省建设项目备案证明，项目代码为2106-370405-07-02-889837（见附件2），所用设备不含限制与淘汰设备，项目的建设符合国家的有关产业政策。 2、项目用地符合性分析 本项目位于枣庄市台儿庄经济开发区广进路（台儿庄广进路车管所向北100米路西），由土地证可知（见附件4），本项目用地为工业用地，符合用地要求。 3、项目与“三线一单”符合性分析 结合国家环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），落实“三线一单”即落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”。 表1-2 与环环评[2016]150号文符合性一览表 “三线一单”要求; 项目情况; 符合性. 1、生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让; 铁路、公路 航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产 发项目的环评文件。 本项目位于枣庄市台儿庄经济开发区，不在生态红线规划范围内。项目与枣庄市生态红线位置见附图6。; 符合. 2、环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模; 对策措施 项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目污染物均达标排放，本次报批环评文件，对企业环境保护措施提出了要求和建议，项目建成后，对周围环境质量的影响较小，符合改善环境质量的总体目标要求。; 符合. 3、资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效; 和保护措 等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 项目占地为工业用地，符合用地要求、用水较少、资源消耗量较少。; 符合. 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。旨在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置; 式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 本项目不在台儿庄经济开发区环境准入负面清单内; 符合. 表1-3 台儿庄经济开发区主要准入和禁入项目名录 行业类别; 行业小类; 控制级别. 纺织业; 纤维原料初步加工业; ●. 棉纺织业、毛纺织业; ★. 服装及其他纤维制品制造业; 服装制造业; ★. 制; 业 ★. 制鞋业; ▲. 其他纤维制品制造业; ▲. 化学原料及化学制品制造业; 复混肥制造业; ▲. 信息用化学品制造业; ▲. 食品和饲料添加剂; ▲. 农药制造、医药中间体、染料中间体; ×. 污染较重的化工（如颜料、染料等）; ×. 塑料制品业; 所有; ▲. 医药制造业; 医药复配、中药材及中成药加工业、生物制品业; ▲. 橡; 制品业 轮胎制造业、力车胎制造业、橡胶零件制品业、再生橡胶制造业、橡胶翻新业; ●. 非金属矿物制品业; 玻璃纤维及其制品业、玻璃钢制品业、砖瓦和和轻质建筑材料制造业; ●. 陶瓷制品业、耐火材; 制品业、石墨制品业 ×. 金属制品业; 电镀工序，表面化学处理工序; ×. 其它; ●. 通用设备制造业; 电镀工序，表面化学处理工序; ×. 其它; ●. 专用设备制造业; 电镀工序，表面化学处理工序; ×. 其它; ●. 交通运输设备制造业; 汽车零部件及配件制造业、汽车车身制造业; ★. 微型汽车制造业、客车其它制造业、小轿车制造业; ●. 电镀工序，表面化学处理工序; ×. 其它; ▲. 电力、燃气及水的生产和供应业; 所有; ●. 交通运输、仓储及邮政业; 公路旅客运输、货物运输、物流、邮政; ★. 注：★—优先进入行业；●—准许进入行业；▲—控制进入行业；×—禁止进入行业。 由上表可知，本项目属于专用设备制造业，不涉及电镀和表面化学处理工序，属于准许进入行业类别，本项目建设符合园区入园条件。 综上，本项目建设满足“三线一单”的要求。 4、项目与《枣庄市人民政府关于印发枣庄市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（枣政字[2021]16号）符合性分析 项目位于枣庄市台儿庄经济开发区广进路（台儿庄广进路车管所向北100米路西），属于重点管控单元（见附图5），拟建项目产生的污染物经处理后均能够达标排放，对环境影响较小，符合生态环境分区管控单元要求。本项目与台儿庄经济开发区重点管控单元准入清单符合性见表1-4。 表1-4 与台儿庄经济开发区重点管控单元准入清单符合性 管控维度; 管控要求; 符合性. 空间布局约束; 1、一般生态空间，原则上按限制开发区域的要求进行管理。按照生态空间用途分区，依法制定区域准入条件，明确允许、限制、禁止的产业和项目类型清单。2、避免大规模排放大气污染物的项目布局建设。3、电力、建材、化工、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、氮肥、农副食品加工、原料药制造、农药等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，要依法依规有序退出。4、新建、改建、扩建项目，满足产业准入、总量控制等管理制度要求的前提下，实行工业项目进园、集约高效发展。严格落实污染物达标排放、总量控制、环保设施“三同时”、在线监测、排污许可等环保制度。; 拟建项目属于专用设备制造业，不属于台儿庄经济开发区限制和禁止的产业，符合台儿庄经济开发区规划及用地要求，符合. 污染物排放管控; 1、深化重点行业污染治理；严格控制区域内火电、化工、冶金、建材等高耗能行业产能规模。2、禁止新建35蒸吨/小时以下的燃煤、重油等使用高污染燃料的锅炉。3、新、改、扩建项目实行区域大气污染物定量或减量替代置换。4、对现有涉废气排放工业企业加强监督管理和执法检查；加强机动车排气污染治理和“散乱污”企业清理整治。5、禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物。6、全面整治“散乱污”现象；城市文明施工，严格落实“六个百分百”，严格控制扬尘污染。加强餐饮服务业燃料烟气及油烟防治。; 拟建项目不属于所列高耗能、高污染行业，产生的污染物经环保设施处理后均能够达标排放，符合. 环境风险防控; 1、编制区域内大气污染应急减排项目清单。2、根据重污染天气预警，按级别启动应急响应措施。实施辖区内应急减排与错峰生产3、兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，应当采取防护性措施，防止地下水污染。4、人工回灌补给地下水，不得恶化地下5、水全质面。整治固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施6、设置土壤环境质量监测点位，开展土壤环境质量监测网络建设。; 拟建项目风险措施完善，固废均能得到有效处置，符合. 资源开发效率要求; 1、禁燃区内执行高污染燃料禁燃区的管理规定。2、鼓励发展集中供热。3、强化水资源消耗总量和强度双控行动，实行最严格的水资源管理制度。4、推动能源结构优化，提高能源利用效率。严格控制新上耗煤工业和高耗能项目。新建高耗能项目能耗总量和单耗符合全区控制指标要求。既有工业耗煤项目和居民生活用煤，推广使用清洁煤，推进煤 改气，煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气等优质能源使用。管控单元内能耗强度降低率满足全区控制指标要求。5、加强节水措施落实，提高农业灌溉用水效率，新建、改建、扩建建设项目须制订节水措施方案，未经许可不得开采地下水。; 拟建项目采用空调供暖制冷，水资源使用量较少，符合. 5、项目与《山东省环境保护条例》（2018年修订）的符合性分析 表1-5 与《山东省环境保护条例》（2018年修订）符合性分析 山东省环境保护条例内容; 项目情况; 符合性. 第四十三条 各级人民政府应当推进绿色低碳发展，制定循环经济、清洁生产、环境综合治理、废弃物资源化等政策措施，加强重点区域、重点流域、重点行业污染控制，鼓励、支持无污染或者低污染产业发展，提高资源利用效率，减少污染排放。; 拟建项目采取合理有效的环保措施后对环境影响较小。; 符合. 第四十四条 各级人民政府及其有关部门、园区管理机构应当做好环境基础设施规划，配套建设污水处理设施及配套管网、固体废物的收集处置设施、危险废物集中处置设施以及其他环境基础设施，建立环境基础设施的运行、维护制度，并保障其正常运行。县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。; 拟建项目位于山东省枣庄市台儿庄经济开发区，符合当地规划。; 符合. 第四十六条 新建、改建、扩建建设项目，应当根据环境影响评价文件以及生态环境主管部门审批决定的要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。环境保护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。; 拟建项目建成后严格按照环保要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。; 符合. 由上表可知，项目符合《山东省环境保护条例》（2018年修订）的要求。 6、项目与《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》（鲁环发[2019]146号）符合性分析 表1-6 与鲁环发[2019]146号符合性分析 要求; 项目情况; 符合性. 二、控制思路与要求; （二）加强过程控制; 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。; 本项目含VOCs物料均储存在密闭容器内。; 符合. 遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭措施的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置配风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，VOCs废气管路不得与其他废气管路合并。; 项目喷漆在喷漆房中进行，喷漆房密闭。; 符合. （三）加强末端管控; 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，VOCs去除率应不低于80%。有行业排放标准的按其相关规定执行。真空泵、蒸馏（精馏）塔、离心机、常压反应釜、中转（暂存）罐、烘干等设备产生的高浓度废气应进行有效收集处理。; 本项目VOCs去除率不低于80%。; 符合. 三、行业指导意见; （十九）表面涂装行业; （1）鼓励推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低 VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料，从源头减少VOCs 产生。 （2）涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送，废气宜采用下吸风方式进行有效收集。 （3）涂装、小件修补等工段宜采用上进风、下吸风方式对废气进行收集。 （4）使用油性漆的企业，各工艺环节产生的废气宜在喷淋+干式过滤后采用浓缩结合燃烧法等工艺进行处理。 （5）使用水性漆的企业，经检测不能够达标排放的，产生的废气宜在喷淋、过滤后采用纳米气泡氧化吸收法、生物法、低温等离子技术等工艺进行处理。; 项目油漆、稀释剂等含有VOCs的原辅材料密闭存储、调配、使用过程均在密闭喷漆房中进行。; 符合. 由上表可知，本项目符合《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》（鲁环发[2019]146号）的要求。 7、项目与《山东省生态环境厅关于进一步做好挥发性有机物治理工作的通知》（鲁环字〔2021〕8号）符合性分析 表1-7 与鲁环字〔2021〕8号符合性分析 要求; 项目情况; 符合性. 推进挥发性有机物治理工程设施建设。对治理设施不齐全、运行效果不理想、挥发性有机物不能有效收集和稳定达标排放的企业开展全面排查，督促未完成治理设施更换或提升改造的企业加快工作进度，加强治理设施运行管理，提高处理效率，确保达标排放。; 本项目挥发性有机物经治理后达标排放。; 符合. 提早协调企业错时停产检修。指导辖区内石化、化工、煤化工、制药、农药等行业企业合理制定全年停产检修计划，在确保安全的前提下，协调企业将停产检修时间安排在4月15日至10月15日之外的时间段内。对确实不能安排的，组织企业制定停产检修期间的挥发性有机物管控措施，将排放的挥发性有机物尽可能收集完全并及时处理。; 本项目按照要求每年停产检修一次。; 符合. 持续开展旁路摸底排查。开展石化、化工、表面涂装、包装印刷等行业企业废气排放系统旁路摸底排查，摸清废气排放系统旁路情况。对非必要旁路，督促企业于2021年4月1日前拆除；对因安全生产等原因必须保留的，要求企业报备，通过安装铅封、自动监控设施、流量计和保存使用记录等方式加强监管。; 本项目无废气排放系统旁路。; 符合. 组织挥发性有机物治理工作情况排查。落实《山东省落实〈京津冀及周边地区、汾渭平原2020—2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案〉实施细则》（鲁环发〔2020〕50号）相关要求。; 本项目废气经治理后达标排放，符合《山东省落实〈京津冀及周边地区、汾渭平原2020—2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案〉实施细则》（鲁环发〔2020〕50号）相关要求。; 符合. 由上表可知，项目符合《山东省生态环境厅关于进一步做好挥发性有机物治理工作的通知》（鲁环字〔2021〕8号）的要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目组成：环保型成套装备智能制造技术改造项目位于枣庄市台儿庄经济开发区广进路（台儿庄广进路车管所向北100米路西），占地面积约38000m2，项目包括5座车间厂房（1~5#车间）、喷砂房、喷漆房、危废间、科研楼和餐厅等工程。其中1#车间为枣庄格瑞彼勒环保科技有限公司年产60台套除尘环保设备项目，2#车间为原有厂房，其余建筑均为新建。现有枣庄格瑞彼勒环保科技有限公司年产60台套除尘环保设备项目的管理责任主体变更为枣庄市瑞隆机械制造有限公司，此次环评枣庄格瑞彼勒环保科技有限公司年产60台套除尘环保设备项目作为环保型成套装备智能制造技术改造项目的现有项目。 - 项目组成见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 工程分类; 项目组成; 主要建设内容及规模; 备注. 主体工程; 1#车间; 建筑面积3807.56m2主要生产除尘环保设备。; 依托枣庄格瑞彼勒环保科技有限公司年产60台套除尘环保设备项目. 2#车间; 建筑面积3769.94m2，为仓库和成品库。; 利旧. 3#车间; 建筑面积9637.9m2 ，为主机生产车间。; 新建. 4#车间; 建筑面积2948.28m2，为电气组装车间。; 新建. 5#车间; 建筑面积1030.38m2，为电气组装车间。; 新建. 喷砂房; 建筑面积约112m2，位于1#车间南部、西侧。; 新建. 喷漆房; 建筑面积约112m2，位于1#车间南部、西侧。; 新建. 辅助工程; 科研楼; 6层，建筑面积3987.54m2，位于厂区东北部，主要用于科研办公。; 新建. 餐厅; 2层，建筑面积674.76m2，位于厂区东南部，用于职工就餐。; 新建. 危废间; 建筑面积约20m2，位于厂区西南角，用于危险废物暂存。; 新建. 公用工程; 供水; 市政供水管网。; 依托现有配套. 供电; 由供电所统一供给。. 环保工程; 废水处理; 项目无生产废水，现有项目短期内生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运；项目技改完成后，待台儿庄污水处理厂污水管网铺设至项目地，生活污水经化粪池处理、餐饮废水经隔油池处理后经市政污水管网排入台儿庄污水处理厂。; 新建. 废气处理; 有组织：①喷砂粉尘经布袋除尘器处理后由排气筒DA001排放；②喷漆及晾干废气经漆雾过滤器+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理后由排气筒DA002排放；③油烟废气经油烟净化器处理后由排气筒DA003排放 无组织：①切割粉尘：由设备自带除尘器处理后车间无组织排放；②焊接烟尘：由移动式焊烟净化器处理后车间无组织排放；③未被收集的喷漆及晾干废气加强通风; 新建. 固体废物; 下脚料、废钢砂、废焊材焊渣、不合格产品、除尘器收集的粉尘、废包装材料收集后外售资源回收站；废包装桶、废切削液、废液压油、废润滑油、废过滤材料（含漆渣）、废活性炭、废催化剂暂存于危废间，然后委托有资质单位处置；生活垃圾和餐饮垃圾由环卫部门定期清运。; 合理处置. 噪声治理; 加大基础减震，墙体隔声，距离衰减。; 达标排放. 2、产品方案 本项目主要产品方案见表2-2。 表2-2 产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 年产量. 技改前; 技改后; 新增. 1; 板喂机; 套; 0; 50; 50. 2; 皮带钢构; 套; 0; 30; 30. 3; 颚破; 套; 0; 50; 50. 4; 选粉机; 套; 0; 40; 40. 5; 压滤机; 套; 0; 35; 35. 6; 制砂楼; 套; 0; 30; 30. 7; 制砂机; 套; 20; 40; 20. 8; 振动筛; 套; 120; 165; 45. 9; 重锤反击式破碎机; 套; 90; 90; 0. 10; 重锤强击式破碎机; 套; 40; 40; 0. 11; 振动式喂料机; 套; 90; 90; 0. 12; 洗砂机; 套; 20; 20; 0. 13; 除尘设备; 套; 60; 60; 0. 3、主要设备 主要设备见表2-3。 表2-3 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 摇臂钻床; Z3080x25; 台; 1; 新增. 2; 数控车床; CAK63285; 台; 1; 新增. 3; 数控车床; CAK100285; 台; 1; 新增. 4; 普车; CW6163N--3000; 台; 2; 新增. 5; 数控激光切割机; /; 台; 1; 新增. 6; 锯床; /; 台; 2; 新增. 7; 刨床; /; 台; 2; 新增. 8; 自动焊接机器人; /; 台; 5; 新增. 9; 普通车床; /; 台; 3; 新增. 10; 喷砂机; /; 台; 1; 新增. 11; 行车; /; 台; 15; 新增. 12; 无轨电车; 50T; 台; 1; 新增. 13; 叉车; 5T; 台; 1; 新增. 14; 攻丝机; /; 台; 3; 新增. 15; 轴承加热器; /; 台; 1; 新增. 16; 压瓦机; /; 台; 1; 新增. 17; 实验平台; /; 台; 2; 新增. 18; 二保焊机; /; 台; 7; 新增. 注：现有项目设备无变化 4、原辅材料 项目主要原辅材料见表2-4。 表2-4 本项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 用量; 单位; 备注. 1; 钢板; 2000; t/a; 新增. 2; 焊材; 30; t/a; 新增. 3; 轴承; 800; 套/a; 新增. 4; 电缆; 20000; m/a; 新增. 5; 油漆; 6; t/a; 新增. 6; 稀释剂; 2; t/a; 新增. 7; 切削液; 0.12; t/a; 新增. 8; 润滑油; 0.24; t/a; 新增. 9; 液压油; 0.36; t/a; 新增. 注：现有项目原辅料无变化 主要原辅材料成分组成说明： ①油漆：是用树脂等原料制成的用以装饰和保护物品的涂料，为粘稠油性颜料。丙烯酸漆主要由丙烯酸树脂、体质颜料、助剂、有机溶剂等配制而成。 ②稀释剂：是一种为了降低树脂粘度，改善其工艺性能而加入的与树脂混溶性良好的液体物质。项目采用丙烯酸漆稀释剂，稀释剂无固体份，主要成分为乙酸丁酯、乙酸乙酯等。 项目油漆成分组成，见表2-7。 表2-7 拟建项目油漆成分一览表 名称; 组成; 配比（%）. 油漆; 固体份(丙烯酸树脂67%、颜料15%等); 78. VOCs(乙酸丁酯7.5%、丙二醇甲醋酸酯5%、三甲苯6%、二甲苯4%、甲基异丁基酮3.5%); 22. 稀释剂; VOCs（乙酸丁酯22%、乙酸乙酯48%、环己烷15%、混丙醇15%）; 100. 工作漆（即配方后的涂料和稀释剂混合液，工作漆配比为油漆：稀释剂=3:1）中主要成分见下表。 表2-8 工作漆主要成分一览表 原料; 组成; 含量（%）. 工作漆; 固体份; 58.5. 挥发份（VOCs）; 41.5（其中二甲苯3%）. 由上表可知，项目工作漆中VOCs含量为41.5%，VOCs含量较低，满足《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）的要求。 油漆消耗量核算： 根据《涂装技术实用手册》（叶扬详主编，机械工业出版社出版）：涂料用量采用以下公式计算： m=ρδsη×10-6/（NV·ε） 其中：m—涂料用量（t）； ρ—该涂料密度（g/cm3）； δ—涂层厚度（干膜厚度）（μm）； s—涂装面积（m2）； η—该涂料所占总涂料比例（%）； NV—该涂料的体积固体份（%）； ε—上漆率（%）。 ①涂料密度 根据涂料厂家提供的项目使用的技术参数，工作漆密度为1.37g/cm3。 ②涂层厚度 公式中的涂层厚度指的是涂层的干膜厚度，根据企业提供的产品技术参数，油漆共喷涂两层，第一层是底漆，第二层是面漆。喷漆涂层总厚度为60μm。 ③涂装面积 根据企业提供资料，对产品各零部件进行喷涂，各零部件面积合计约20000m2，喷涂两遍，则总喷涂面积为40000m2。 ④该涂料所占总涂料比例 项目只采用一种工作漆，因此该涂料所占总涂料比例为100%。 ⑤体积固体份 该涂料的体积固体份为58.5%。 ⑥上漆率 喷漆的上漆率又叫附着率，指喷漆过程中，附着在工件上的漆占总用漆量的比例。根据本项目喷涂工艺提供的技术参数，同时查阅相关文献资料（《谈喷涂涂着效率》王锡春，《现代涂料与涂装》2006.10），上漆率为70%。 经计算，项目工作漆用量约为8.0t/a，根据工作漆配比（油漆：固化剂：稀释剂）=3:1，计算出项目油漆用量6t/a，稀释剂用量2t/a。 图2-1 项目工作漆物料平衡图，单位：t/a 图2-2 项目VOCs平衡图，单位：t/a 图2-3 项目二甲苯平衡图，单位：t/a - 5、公用工程 （1）给水：拟建项目用水主要为生活用水和餐饮用水，来自新鲜水。 1）生活用水：根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），工业企业人员的生活用水定额为（30～50）L/人·班，本次评价按30L/人·天计算，该项目劳动定员125人（其中85人为新增，40人为现有员工），全部为白班制，年工作天数为300天，则项目新增生活用水量为765m3/a，技改完成后全厂生活用水总量为1125m3/a。 2）餐饮用水：项目新建一座餐厅，项目用餐人数为125人，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），“快餐店、职工及学生食堂”用水定额，食堂用水按 20L/人·次计，餐厅提供一日3餐，年工作天数300天，则餐厅用水量为2250m3/a。 （2）排水：项目产生的废水主要为生活污水和餐饮废水。 1）生活污水：产生量按用水量的80%计，则生活污水新增量为612m3/a，技改完成后生活污水总量为900m3/a。 2）餐饮废水：产生量按用水量的80%计，则餐饮废水的产生量为1800m3/a。 现有项目短期内生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运；项目技改完成后，待台儿庄污水处理厂污水管网铺设至项目地，生活污水经化粪池处理、餐饮废水经隔油池处理后经市政污水管网排入台儿庄污水处理厂。 综上，本项目新增用水量为3015m3/a，新增废水量为2412m3/a，项目建成后用水量共计3375m3/a，废水排放量为2700m3/a。现有项目水平衡图见图2-4-1，技改完成后项目全厂水平衡图见图2-4-2。 图2-4-1 现有项目水平衡图（单位：m3/a） 图2-4-2 技改完成后项目全厂水平衡图（单位：m3/a） （3）供电：拟建项目年用电量约100万kWh，由当地供电所提供。 （4）供热：拟建项目采用电加热。 - 6、劳动定员和工作制度 项目劳动定员125人，其中40人为现有员工，85人为新增员工，实行白班制，每班工作8小时，全年工作300天。 - 7、厂区平面布置 项目位于枣庄市台儿庄经济开发区广进路（台儿庄广进路车管所向北100米路西）。厂区包括5座车间厂房（1~5#车间）、喷砂房、喷漆房、危废间、科研楼和餐厅等工程。本项目平面布置详见附图3。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程： 一、施工期 施工期主要污染源有：施工期机械噪声、扬尘、生活废水和固体废物等，其施工流程及产污环节见图2-5。 噪声、生活垃圾、生活废水 图2-5 施工期工艺流程及产污环节 二、运营期 生产工艺流程图及产污环节分析见图2-6。 图2-6 本项目生产流程及产污环节图 - 工艺流程简述： （1）切割：将钢板等原材料按照一定的尺寸规格使用激光切割机进行切割。此工序会产生金属切割粉尘、下脚料和噪声。 （2）机加工：将切割完成的钢材进行车床加工。此工序会产生下脚料、废切削液、废润滑油和噪声。 （3）焊接：对机加工后的工件进行焊接处理，焊接采用二氧化碳保护焊。此工序会产生下脚料、焊接烟尘、废焊材焊渣和噪声。 （4）喷砂：工件焊接完成后需要对其进行喷砂处理，去除表面铁锈等杂质使工件表面光洁，喷砂在喷砂房中进行。此工序会产生喷砂粉尘、除尘器收集的粉尘、废钢砂和噪声。 （5）喷漆：喷砂处理后的工件进行喷漆处理，喷漆在喷漆房中进行。此工序会产生喷漆废气、废包装桶、废过滤材料（含漆渣）、废活性炭、废催化剂和噪声。 （6）晾干：喷漆完成后的工件在喷漆房中自然晾干。此工序会产生晾干废气、废过滤材料（含漆渣）、废活性炭、废催化剂和噪声。 （7）组装调试：将各零部件进行组装调试。此工序会产生废润滑油、废液压油和噪声。 （8）检验：将组装完成的产品人工进行检验。此工序会产生不合格产品和噪声。 （9）包装入库：检验合格的产品包装入库。此工序会产生废包装材料和噪声。 主要产污环节： 1、废气 项目产生的废气主要为切割过程产生的切割粉尘、焊接过程产生的焊接烟尘、喷砂工序产生的喷砂粉尘、喷漆过程产生的喷漆废气、晾干过程产生的晾干废气。 2、废水 项目产生的废水主要为生活污水和餐饮废水。 3、噪声 项目运营期噪声源主要为生产设备运行噪声，其噪声源强在75~100dB（A）之间。 4、固废 项目运营过程中产生的固废主要为下脚料、废钢砂、废焊材焊渣、不合格产品、除尘器收集的粉尘、废包装材料、废包装桶、废切削液、废液压油、废润滑油、废过滤材料（含漆渣）、废活性炭、废催化剂、生活垃圾和餐饮垃圾等。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目环保手续 拟建项目为技改项目，位于枣庄市台儿庄经济开发区广进路（台儿庄广进路车管所向北100米路西），与项目有关的原有环境问题主要为枣庄格瑞彼勒环保科技有限公司年产60台套除尘环保设备项目和枣庄市瑞隆机械制造有限公司生产车间自动化（机器换人）技术改造项目的环境污染问题。 年产60台套除尘环保设备项目位于本厂区1#车间；生产车间自动化（机器换人）技术改造项目位于枣庄市台儿庄区泥沟镇大北洛村南400米，公司原厂区内。 表2-9 企业现有项目环保手续执行情况一览表 序号; 工程名称; 批复时间; 环评批复部门; 批复文号; 目前状况; 验收时间; 验收批复文号; 排污许可手续. 1; 年产60台套除尘环保设备项目; 2019.01.08; 枣庄市台儿庄区环境保护局; 台环行审[2019]B-0108号; 正常运行; 2019.07.27; 自主验收; 未办理. 2; 生产车间自动化（机器换人）技术改造项目; 2018.11.06; 枣庄市台儿庄区环境保护局; 台环行审[2018]B-1106号; 正常运行; 2019.08.10; 自主验收; 未办理. 2、现有项目污染物排放情况 （1）年产60台套除尘环保设备项目 根据淄博圆通环境检测有限公司出具的验收检测报告，检测时间为2019年7月5日-7月6日，现有项目污染物排放情况见下表。 表2-10 现有项目污染物排放情况 种类; 污染物名称; 排放浓度 （mg/m3）; 达标情况. 废气; 无组织废气; 颗粒物; 0.367; 达标. 废水; 生活污水; 排入化粪池，环卫部门定期清运、不外排. 噪声; 东厂界; 等效A声级; 昼间57dB（A），夜间48dB（A）; 达标. 南厂界; 昼间59dB（A），夜间47dB（A）; 达标. 西厂界; 昼间54dB（A），夜间46dB（A）; 达标. 北厂界; 昼间58dB（A），夜间46dB（A）; 达标. 固废; 一般固废; 固废名称; 产生量（t/a）; 处置方式. 下脚料; 10; 外售资源回收站. 废焊材焊渣; 1.8. 生活垃圾; 12; 环卫部门定期清运. （2）生产车间自动化（机器换人）技术改造项目 根据山东宜维检测有限公司出具的验收检测报告，检测时间为2019年7月29日-7月30日，现有项目污染物排放情况见下表。 表2-11 现有项目污染物排放情况 种类; 污染物名称; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 达标情况. 有组织废气; 喷漆+烘干工序处理设施排气筒出口; 颗粒物; 3.9; 0.062; 达标. 二甲苯; 0.479; 7.5×10-3; 达标. VOCs; 19.2; 0.31; 达标. 喷砂工序处理设施排气筒出口; 颗粒物; 9.7; 0.15; 达标. 无组织废气; 颗粒物; 0.263; -; 达标. 二甲苯; 未检出; -; 达标. VOCs; 1.40; -; 达标. 废水; 生活污水; 排入化粪池，环卫部门定期清运、不外排. 噪声; 东厂界; 等效A声级; 昼间54.0dB（A），夜间43.3dB（A）; 达标. 南厂界; 昼间55.4dB（A），夜间42.0dB（A）; 达标. 西厂界; 昼间55.3dB（A），夜间39.9dB（A）; 达标. 北厂界; 昼间53.7dB（A），夜间39.1dB（A）; 达标. 固废; 一般固废; 固废名称; 产生量（t/a）; 处置方式. 下角料; 75; 外售资源回收站. 废包装物; 0.4. 生活垃圾; 1.2; 环卫部门定期清运. 危险废物; 废过滤棉; 0.65; 委托有资质单位处置. 废油漆桶; 0.1. 废活性炭; 1.8. 废UV灯管; 0.001. 废切削液; 0.01. 废漆渣; 0.002. 3、现有工程污染物实际排放总量 根据监测数据，核算现有项目污染物实际排放总量，结果见下表。 表2-12 污染物排放量汇总表 类别; 污染物; 排放量t/a. 废气; 颗粒物; 0.1994. 二甲苯; 0.009. VOCs; 0.372. 固废; 一般工业固体废物; 0. 危险废物; 0. 4、主要的环境问题 通过现场勘查，对照现有项目环评报告、验收报告等，发现该企业未申请排污许可手续，应尽快补充办理排污许可手续；建议加强废气处理设备的日常维护，确保设备正常运行；定期委托检测公司进行日常监测。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 根据枣庄市生态环境局发布的《枣庄环境情况通报》，2020年全年，全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度为54微克/立方米；可吸入颗粒物（PM10）平均浓度为93微克/立方米；二氧化硫（SO2）平均浓度为16微克/立方米；二氧化氮（NO2）平均浓度为30微克/立方米；臭氧（O3-8h-90per）平均浓度为176微克/立方米。台儿庄区空气环境质量指标如下。 表3-1 空气监测统计结果 单位µg/m3 污染因子; 2020年平均浓度（mg/m3）; 标准值（mg/m3）. PM2.5; 0.053; 0.035. PM10; 0.084; 0.070. SO2; 0.013; 0.060. NO2; 0.032; 0.040. 由上表可知，台儿庄区2020年空气监测因子SO2、NO2浓度年值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改清单二级标准要求；PM2.5、PM10年均浓度均不能满足二级标准要求。项目位于不达标区。 2、地表水 该项目地表水系属淮河流域京杭运河水系，项目所在区域的地表水系为韩庄运河。根据枣庄市生态环境局发布的《枣庄市环境质量报告 2020年简本》可知，台儿庄大桥监测点位除个别月份氨氮和总磷超标外基本符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准。项目所在区域内地表水环境良好。 3、地下水 根据枣庄市生态环境局编制的《枣庄市环境质量报告书(2020年度)》公布结果，2020年对台儿庄区张庄水源地地下水饮用水源水质枯水期、丰水期各监测1次，监测项目有：pH值、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、氯化物、六价铬、总大肠菌群、阴离子表面活性剂等，共计39项。地下水监测结果表明，2020年台儿庄区张庄水源地水质指标均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求。 4、声环境质量 根据《枣庄市环境质量报告 2020年简本》，2020年台儿庄区功能区噪声四个季度均值昼间为54.9分贝，夜间为49.2分贝，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。项目厂界50m范围内不存在声环境保护目标。 5、生态环境 拟建项目用地范围内不含有生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标 本项目厂界外500米范围内的环境保护目标情况见下表及附图3。 表3-2 环境保护目标一览表 编号; 环境 要素; 保护目标; 相对方位; 相对距离(m); 保护标准. 1; 环境空气; 板桥小学; W; 315; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 2; 地下水; 项目厂址周围浅层地下水，周边500m范围内无环境保护目标; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 3; 声环境; 项目周边50m范围内无环境保护目标; 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)3类区标准要求. 4; 生态环境; 本项目用地范围内无生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 有组织颗粒物排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区要求，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；有组织VOCs、二甲苯排放浓度和排放速率执行《挥发性有机物排放标准 第 5 部分：表面涂装行业》（DB 37/ 2801.5-2018）表2的标准要求。 无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；无组织VOCs、二甲苯执行《挥发性有机物排放标准 第 5 部分：表面涂装行业》（DB 37/ 2801.5-2018）表3厂界浓度限值要求和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准要求。 油烟废气排放浓度执行《饮食业油烟排放标准》(DB37/597-2006）表2小型排放限值（1.0mg/m3）。 表3-3 大气污染物排放标准 污染物名称; 有组织; 无组织. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 颗粒物; 10; 15; 3.5; 1.0. 二甲苯; 15; 15; 0.8; 0.2. VOCs; 70; 15; 2.4; 2.0. 油烟; 1.5; 高于楼顶1.5m; /; /. 2、废水 现有项目短期内生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运；项目技改完成后，待台儿庄污水处理厂污水管网铺设至项目地，项目生活污水经化粪池处理、餐饮废水经隔油池处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级的要求排入市政污水管网进入台儿庄污水处理厂处理。 - 3、噪声 施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1标准（昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A））。 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准；标准限值见表3-4。 表3-4 厂界噪声排放标准 项目; 标准限值dB(A). 昼间; 夜间. 运行期 ≥5 ≤20 ≤6 ≤4 ≤1.0 ≤0.05; 65; 55. - 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发〔2019〕132号）规定，要求生态环境主管部门对建设项目二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物四项大气污染物排放总量进行总量替代，排放主要大气污染物的建设项目须取得污染物排放总量指标。 项目废水主要为生活污水和餐饮废水分别经化粪池和隔油池处理后排入台儿庄污水处理厂，所需总量在台儿庄污水处理厂总量指标中调剂，无需申请。 本项目有组织颗粒物排放量为0.236 t/a，有组织VOCs排放量为0.299 t/a。 根据《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发〔2019〕132号）文件，项目污染物应实行区域内2倍削减替代，倍量替代削减指标分别为：颗粒物0.472t/a、VOCs 0.598t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废气 项目建设施工过程中，泥土裸露，在干燥的大风天气极易产生扬尘，造成大气环境污染。根据《山东省扬尘污染防治管理办法》(2012年1月4日山东省人民政府令第248号公布，根据2018年1月24日山东省人民政府令第311号修订)，施工中必须严格控制扬尘污染，具体措施包括：建立扬尘污染防治责任制；采取遮盖、围挡、密闭、喷洒、冲洗、绿化等防尘措施；对挖出土方适当洒水，并用绿网覆盖，避免出现管道沟渠土方、地基裸土等长时间堆积的现象，保持施工场所和周围环境的清洁等。在采取上述措施后，可减轻施工期扬尘对项目周围区域环境的影响。 2、废水 施工期废水主要是施工现场工人产生的生活污水和施工活动中排放的各类生产废水。生产废水主要来源于砂石料系统冲洗水、施工机械设备冲洗水、混凝土搅拌、浇注和养护用水，含泥砂量较高，废水经沉淀后悬浮物大幅度下沉，上清液回用于施工现场，提高水的重复利用率，同时做到废水不外排。施工生活区产生的生活污水主要为施工人员的个人清洁用水，污染物浓度较低，用于场地洒水降尘，施工人员产生的生活污水产生量较小，依托现有项目公用卫生设施及化粪池处理，不会对周围土壤及水环境造成不利影响。 3、噪声 各种施工机械，如运输汽车、土石方开挖等均可产生较强烈的噪声。虽然这些施工机械噪声属于非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露声源，故其噪声辐射范围及影响程度都较大。因此，禁止夜间施工，并对一些高噪设备进行维护，以降低其噪声影响。采取措施后，施工期噪声《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准。 4、固体废物 施工期固废主要是建筑垃圾和少量的生活垃圾，建筑垃圾收集后可作为回填土方，开挖管沟产生的弃土运往指定地点，生活垃圾由施工单位集中收集交由环卫部门清运处理，所以施工期产生的固废不会对当地环境产生不利影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 （1）污染物产排情况分析 本项目废气主要为切割粉尘、喷砂粉尘、喷漆及晾干废气和油烟废气。 表4-1 废气产排情况一览表 排放形式; 污染物种类; 产污环节; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 执行标准. 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 处理工艺; 收集效率（%）; 处理效率（%）; 是否为可行性技术; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 浓度限值（mg/m3）; 速率限值（kg/h）. 有组织; 颗粒物; 喷砂; 121.67; 1.22; 2.19; 布袋除尘器; 100; 95; 是; 6.08; 0.0608; 0.1095; 10; 3.5. 漆雾; 喷漆; 58.33; 0.58; 1.4; 漆雾过滤器+活性炭吸附/脱附-催化燃烧; 90; 90; 是; 5.25; 0.0525; 0.126; 10; 3.5. VOCs; 喷漆 、 刷漆 、 晾干; 138.33; 1.38; 3.32; 90; 12.45; 0.1245; 0.2988; 70; 2.4. 二甲苯; 10.00; 0.10; 0.24; 0.9; 0.009; 0.0216; 15; 0.8. 油烟; 餐厅; 3.11; 0.016; 0.028; 油烟净化器; /; 90; 是; 0.3; 0.0016; 0.0028; 1.5; /. 无组织; 漆雾; 喷漆; /; 0.019; 0.017; 加强通风; /; /; /; /; 0.019; 0.017; 1.0; /. VOCs; 喷漆 、刷漆、晾干; /; 0.085; 0.0761; /; 0.085; 0.0761; 2.0; /. 二甲苯; /; 0.061; 0.0549; /; 0.061; 0.0549; 0.2; /. 颗粒物; 切割; /; 0.3208; 0.77; 设备自带除尘器; /; 85; 是; /; 0.048; 0.1155; 1.0; /. 焊接; /; 0.1149; 0.2757; 移动式焊烟净化器; /; 85; 是; /; 0.0173; 0.0414; 1.0; /. 1）有组织废气 有组织废气主要为喷砂粉尘、喷漆及晾干废气和油烟废气。 ①喷砂粉尘 项目喷砂过程中会产生喷砂粉尘，主要污染物为颗粒物，根据《第二次全国污染源普查工业污染物产排污系数手册》中机械行业产污系数中喷砂工序中颗粒物产污系数为2.19千克/吨-原料，根据企业提供资料，项目需进行喷砂处理的工件约1000t/a，喷砂机每天工作6小时，全年工作300天，则喷砂机年运行时间为1800h/a，则喷砂工序颗粒物的产生量为2.19t/a，产生速率为1.22kg/h。 喷砂机密闭，喷砂粉尘经布袋除尘器处理，处理效率95%，处理后由一根15m高排气筒（DA001）排放，风量为10000m3/h。经计算，处理后喷砂粉尘的排放量为0.1095/a，排放速率为0.0608kg/h，排放浓度为6.08mg/m3。 ②喷漆及晾干废气 拟建项目喷漆废气包括漆雾和有机废气，晾干废气主要是有机废气。根据喷漆过程中工作漆的用量和成分，依据物料平衡可计算出项目工作漆固体成分为4.68t/a，工作漆挥发份为3.32t/a（其中二甲苯0.24t/a）。 根据拟建项目喷涂工艺技术参数，同时查阅相关文献资料（《谈喷涂涂着效率》王锡春，《现代涂料与涂装》2006.10），油漆上漆率为70%，即约有70%的固体份附着到工件上，30%固体份转化为漆雾，则漆雾年产生量为1.40t/a。工作漆中含有的VOCs在喷漆和晾干过程中按全部挥发成为气态考虑，则VOCs年产生量为3.32t/a（其中二甲苯0.24t/a）。 综上，项目有组织漆雾产生量为1.40t/a，有组织VOCs产生量为3.32t/a（其中二甲苯0.24t/a）。 项目调漆、喷漆、晾干过程均在喷漆房中进行，喷漆房密闭，喷漆及晾干废气经负压收集，通过“漆雾过滤器+活性炭吸附/脱附-催化燃烧”装置（收集效率为90%，漆雾处理效率为90%，VOCs处理效率为90%）处理后，由一根15米高的排气筒DA002排放。喷漆房每天运行8h，全年工作时间为2400h/a，风量为10000m3/h，则拟建项目有组织漆雾的排放量为0.126t/a，排放速率为0.0525kg/h，排放浓度为5.25mg/m3，有组织VOCs的排放量为0.2988t/a，排放速率为0.1245kg/h，排放浓度为12.45mg/m3，其中二甲苯的排放量为0.0216t/a，排放速率为0.009kg/h，排放浓度为0.9mg/m3。 ③油烟废气 在烹饪过程产生的饮食油烟是指食物煎、炒、炸、烤等加工过程中挥发出的含油废气。拟建项目基准灶头数为2个，根据《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006），项目食堂属于小型饮食业单位。项目劳动定员125人，按照中国营养学会推荐每人每日25克的食用油摄取标准，则食堂消耗食用油约0.9375t/a。根据《城镇生活源产排污系数手册》，油的挥发量占总耗油量的2%～4%，本次评价取3%，餐厅工作为1800h/a，则食堂油烟产生量为0.028t/a，产生速率为0.016kg/h。 油烟废气通过油烟净化器处理，处理效率90%，风量为5000m3/h，处理后通过高于楼顶1.5m的排气筒DA003排放，则项目油烟排放量为0.0028t/a，排放速率为0.0016kg/h，排放浓度为0.3mg/m3。 2）无组织废气 无组织废气主要是切割粉尘、焊接烟尘、未被收集的有机废气（VOCs和二甲苯）和漆雾。 ①切割粉尘 项目在使用激光切割机切割钢板时会产生切割粉尘。参照《第二次全国污染源普查工业污染物产排污系数手册》中机械行业系数中切割工序颗粒物的产污系数为1.1千克/吨-原料，根据企业提供资料，项目需进行切割加工的工件约700t/a，工作时间为2400h/a，则切割工序颗粒物的产生量为0.77t/a，产生速率为0.3208kg/h。切割粉尘经设备自带除尘器处理后车间无组织排放，处理效率为85%，则切割粉尘的排放量为0.1155t/a，排放速率为0.048kg/h。 ②焊接烟尘 项目焊接过程中会产生焊接烟尘，项目采用二氧化碳保护焊，参照《第二次全国污染源普查工业污染物产排污系数手册》中机械行业系数中实心焊丝-二氧化碳保护焊颗粒物的产污系数为9.19千克/吨-原料，根据企业提供资料，项目焊材用量为30t/a，工作时间为2400h/a，则焊接烟尘的产生量为0.2757t/a，产生速率为0.1149kg/h。焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后车间无组织排放，处理效率为85%，则焊接烟尘的排放量为0.0414t/a，排放速率为0.0173kg/h。 ③未被收集的有机废气（VOCs和二甲苯）和漆雾 漆雾的产生量为1.40t/a，VOCs的产生量为3.32t/a（其中二甲苯0.24t/a），无组织逸散量按污染物产生量的10%，则无组织漆雾的排放量和排放速率分别为0.140t/a，0.058kg/h；无组织VOCs、二甲苯的排放量分别为0.332t/a、0.024t/a，排放速率分别为0.138kg/h、0.01kg/h。 （2）排放口基本情况 表4-2 排放口基本情况一览表 编号; 名称; 排气筒底部地理坐标; 排气筒高度; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 类型. DA001; 排气筒; N34°35'24.360" E117°42'18.361"; 15; 0.6; 25; 一般排放口. DA002; 排气筒; N34°35'24.360" E117°42'17.642"; 15; 0.6; 25; 一般排放口. DA003; 排气筒; N34°35'20.759" E117°42'25.199"; 高于楼顶1.5米; 0.5; 45; 一般排放口. （3）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等相关要求，本项目废气监测计划见表4-3。 表4-3 监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 有组织废气; 排气筒DA001; 颗粒物; 1次/年. 排气筒DA002; 颗粒物、VOCs、苯、甲苯、二甲苯; 1次/年. 排气筒DA003; 油烟; 1次/年. 无组织废气; 厂界; 颗粒物、VOCs、苯、甲苯、二甲苯; 1次/半年. （4）非正常工况 非正常排污主要是指工艺设备或环保设施达不到设计规定指标时的超额排污及设备检修、开停车等情况下的排污。 ①临时开停车 在生产过程中，停电、停水、停风或某一设备发生故障，可导致项目生产临时停工。本项目属于连续操作，在临时停工中，项目物料暂存于生产车间内，待故障排除后，恢复正常生产。 ②设备检修 生产装置定期检修，年检时，首先要停工，对生产线、容器及环保设备等进行检查、维修和保养后，再开工生产。 ③环保措施出现异常时非正常排放 环保措施出现异常时，会使污染物处理效率下降或根本得不到处理而排入环境中，本工程主要污染因素是废气。 大气污染物事故排放主要是指废气处理设施损坏造成废气处理效率降低，最严重的情况是废气处理效率为零，根据本工程特点，布袋除尘器、活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置、油烟净化器等处理效率为0%时，大气污染因子颗粒物、VOCs、油烟未经处理直接经排气筒排放。则非正常工况下废气排放情况见表4-4。 表4-4 非正常工况下污染源废气排放情况 排放源; 污染物; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 单次持续时间（h）; 年发生频次. 排气筒DA001; 颗粒物; 2.19; 1.22; 121.67; 2; 2. 排气筒DA002; 漆雾; 1.4; 0.58; 58.33; 2; 2. VOCs; 3.32; 1.38; 138.33; 2; 2. 二甲苯; 0.24; 0.10; 10.00. 排气筒DA003; 油烟; 0.028; 0.016; 3.11; 2; 2. 根据上表可知，非正常工况下，污染物排放有超标现象。本项目通过采取以下措施来降低非正常工况发生频次，缩短单次发生持续时间，同时尽可能避免非正常工况的发生： ①安排环保专员，加强巡检，一旦发现废气处理设施故障，应及时停工检修，减少非正常工况持续时间；待废气处理设施正常运转后，方可正常工作。 ②注意废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，保持设备净化能力，确保废气稳定达标排放。 ③废气净化装置应先于生产工序启动，并同步运行，滞后关闭。 ④建立健全环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对排放废气污染物进行定期检测。 （5）大气环境影响分析 项目位于枣庄市台儿庄经济开发区，所在区域环境空气属于不达标区。 项目运营期产生的废气经处理后通过排气筒高空排放。有组织颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求；有组织VOCs、二甲苯排放浓度和排放速率满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2标准。 无组织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控限值；无组织VOCs和二甲苯排放浓度满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3厂界监控点浓度限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求。 油烟废气排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》(DB37/597-2006）表2小型排放限值要求。 综上，项目对周围大气环境影响较小。 2、废水 （1）污染物产排分析 项目无生产废水，现有项目短期内生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运；项目技改完成后，待台儿庄污水处理厂污水管网铺设至项目地，项目生活污水经化粪池处理、餐饮废水经隔油池处理后进入市政污水管网，废水排放量为2700m3/a，主要污染物排放浓度为COD 500mg/L，NH3-N 45mg/L，排放量为COD1.35t/a，NH3-N 0.12t/a，废水满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A等级标准，排入台儿庄污水处理厂，处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入小季河。 （2）废水依托可行性分析 本项目位于台儿庄污水处理厂服务范围内，预计2022年6月台儿庄污水处理厂污水管网铺设至项目地，在台儿庄污水处理厂污水管网铺设完成之前，短期内现有项目污水排入化粪池，由环卫部门定期清运。 台儿庄污水处理厂于2007年6月正式运行，该污水处理厂一期设计规模为2万m3/d，主体工艺采用奥贝尔氧化沟处理工艺，处理后出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002），最终排入小季河。 本项目废水排放量为9m3/d（2700m3/a），仅占台儿庄污水处理厂处理能力2万m3/d的0.045%，因此，从水量上来说，台儿庄污水处理厂完全有能力接纳本项目的废水。 本项目废水主要为餐饮废水和生活污水，主要污染物为化学需氧量和氨氮，废水水质较为简单且不含有毒有害的物质，可达到台儿庄污水处理厂接管标准要求。 综上所述，本项目废水排放量较小，废水水质简单，可达到污水处理厂的接管标准要求，从处理能力、废水量和处理效果方面考虑，项目废水进入台儿庄污水处理厂处理是可行的，对污水处理厂影响较小，对地表水环境影响较小。 （3）排放口基本情况 项目技改完成后，待台儿庄污水处理厂污水管网铺设至项目地，项目废水排放口基本情况见下表。 表4-5 排放口基本情况一览表 编号; 名称; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 类别. DW001; 污水排放口; 间接排放; 台儿庄污水处理厂; 间断排放且流量不稳定; 一般排放口. （4）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等相关要求，本项目废水监测计划见表4-6。 表4-6 废水监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废水; DW001; 化学需氧量、氨氮、pH、悬浮物、总氮、总磷、动植物油; 1次/半年; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准. 3、噪声 （1）项目主要噪声源分析 本项目运营过程中噪声源主要为车床、切割机、焊接机器人、二保焊机、喷砂机、行车等设备运行过程产生的噪声，其噪声源强在75~100dB(A)左右。设备噪声情况见下表。 表4-7 项目运营期主要设备噪声源强与降噪措施 序号; 噪声源; 设备数量; 产生强度dB(A); 降噪措施; 降噪效果dB(A); 距厂界的距离（m）. 东; 南; 西; 北. 1; 摇臂钻床; 1; 90; 墙体隔声，基础减震; 70; 140; 45; 90; 98. 2; 数控车床; 2; 90; 70; 135; 40; 95; 103. 3; 普车; 2; 90; 70; 130; 40; 100; 103. 4; 数控激光切割机; 1; 95; 75; 85; 40; 145; 103. 5; 锯床; 2; 95; 75; 135; 40; 95; 103. 6; 刨床; 2; 90; 70; 135; 40; 95; 103. 7; 自动焊接机器人; 5; 95; 75; 155; 40; 75; 103. 8; 普通车床; 3; 90; 70; 135; 40; 95; 103. 9; 喷砂机; 1; 100; 80; 200; 115; 22; 30. 10; 行车; 15; 75; 50; 130; 40; 100; 103. 11; 攻丝机; 3; 90; 70; 135; 35; 95; 108. 12; 二保焊机; 7; 95; 75; 150; 35; 80; 108. 13; 压瓦机; 1; 90; 70; 120; 30; 110; 113. 14; 无轨电车; 1; 85; 65; 130; 40; 100; 103. （2）噪声影响预测分析 预测模式 基准预测点噪声级叠加公式： Lpe =10×lg[i=1n10LPI10] 式中：Lpe—叠加后总声级，dB（A）。 Lpi—i声源至基准预测点的声级，dB（A）。 n—噪声源数目。 用上述公式计算出各噪声源点至基准预测点的总声压级，然后以基准预测点的噪声强度为工程噪声源强。 计算预测点的声级： Lp(r)=Lp(r0)−(Adiv+Abar+Aatm+Agr+Amisc) 式中：Lp（r）——距声源r处的A声级，dB； Lp（r0）——参考位置r0处的A声级，dB； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB，Adiv=20lg（r/r0）； Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减量dB； Amisc——附加A声级衰减量dB，Amisc=5lg（r-r0）。 （3）预测结果与评价 本项目设备经距离衰减后各厂界噪声预测结果见表4-8。 表4-8 厂界噪声预测结果表 单位：dB(A) 序号; 预测点位; 贡献值dB（A）; 背景值dB（A） （昼间）; 预测值dB（A） （昼间）; 标准值 （昼间）. 1; 东厂界; 42.9; 57; 57.2; 65. 2; 南厂界; 53.5; 59; 60.1. 3; 西厂界; 49.1; 54; 55.2. 4; 北厂界; 47.6; 58; 58.4. 项目夜间不工作，由预测结果可知，设备噪声经隔声、厂区距离衰减后，厂界昼间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围环境影响较小。 （4）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等相关要求，拟建项目噪声监测计划见表4-9。 表4-9 噪声监测要求一览表 监测项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界外1m; 等效连续A声级; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4、固体废物 （1）固体废物处理处置 本项目产生的固体废物主要有下脚料、废钢砂、废焊材焊渣、除尘器收集的粉尘、废包装桶、废切削液、废润滑油、废液压油、废过滤材料（含漆渣）、废活性炭、废催化剂、生活垃圾和餐饮垃圾。 1）下脚料：根据企业提供资料，产生量约为用量的1%，下脚料的产生量约为20t/a，收集后外售至资源回收站。 2）废钢砂：根据企业提供资料，产生量约为20t/a，收集后外售资源回收站。 3）废焊材焊渣：根据企业提供资料，产生量约为用量的1%，废焊材焊渣的产生量约为0.3t/a，收集后外售至资源回收站。 4）除尘器收集的粉尘：根据计算，除尘器收集的粉尘约为2.75t/a，收集后外售资源回收站。 5）不合格产品：根据企业提供资料，不合格产品的产生量约为2t/a，收集后外售资源回收站。 6）废包装材料：根据企业提供资料，废包装材料的产生量约为2t/a，收集后外售资源回收站。 7）废包装桶：油漆、稀释剂、切削液、润滑油及液压油的包装规格为25kg/桶，油漆、稀释剂、切削液、润滑油及液压油用量共计8.72t/a，产生350个废包装桶，每个包装桶按2.5kg计，则废包装桶的产生量为0.875t/a，属于危险废物（HW49，900-041-49），暂存于危废间，然后委托有资质单位进行处置。 8）废切削液：切削液的使用量约为0.12t/a，废切削液产生量为使用量的10%，则废切削液的产生量约为0.01t/a，属于危险废物（HW09，900-006-09），暂存于危废间，然后委托有资质单位进行处置。 9）废液压油：液压油的使用量约为0.36 t/a，废液压油的产生量按使用量的10%计算，则项目废液压油的产生量约为0.04 t/a，属于危险废物（HW08，900-218-08），暂存于危废间，然后委托有资质单位进行处置。 10）废润滑油：项目机械设备使用润滑油进行润滑，润滑油用量约为0.24 t/a，废润滑油的产生量按使用量的10%计算，则项目废润滑油的产生量约为0.02 t/a，属于危险废物（HW08，900-217-08），暂存于危废间，然后委托有资质单位进行处置。 11）废过滤材料（含漆渣）：为保证过滤效率，漆雾过滤器中过滤材料每半年更换一次，每次约0.75t，则废过滤材料（含漆渣）产生量为1.5t/a，属于危险废物（HW49，900-041-49），暂存于危废间，然后委托有资质单位进行处置。 12）废活性炭：本项目活性炭吸附饱和后可脱附再生，因此可减少活性炭更换次数，根据物料平衡，项目活性炭吸附VOCs量约为2.7t/a，按照100 kg活性炭吸附VOCs 20kg，则活性炭用量为13.5t/a，根据建设单位提供资料，项目活性炭吸附/脱附次数约为15次/a，则项目催化燃烧装置所需的活性炭用量约为0.9t/a，即废活性炭产生量为0.9t/a，属于危险废物（HW49，900-039-49），危废间暂存，然后委托有资质单位处置。 13）废催化剂：根据建设单位提供资料，催化剂需定期更换，约2年更换一次，一次更换量为0.1t，则产生量为0.1t/2a，属于危险废物（HW49，900-041-49），委托有资质单位处置。 14）生活垃圾：项目新增员工85人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，年工作300天，则生活垃圾产生量约为12.75t/a，由环卫部门定期清运。 15）餐饮垃圾：项目新建一座餐厅，就餐人数为125人，餐饮垃圾产生量按0.15kg/人·d计，年工作300天，则餐饮垃圾产生量约为5.63t/a，委托有资质单位定期清运处置。 拟建项目固废产生及处置情况见表4-10所示。 表4-10 拟建项目固废产生情况及处置一览表 序号; 固废名称; 产污环节; 产生量; 物理 性状; 环境危险特性; 属性; 代码; 贮存及处置. 1; 除尘器收集的粉尘; 废气处理; 2.75t/a; 固态; ——; 一般固废; 367-001-66; 外售资源回收站. 2; 废钢砂; 喷砂工序; 20t/a; 固态; ——; 900-999-99. 3; 废焊材焊渣; 焊接工序; 0.3t/a; 固态; ——; 367-001-09. 4; 下脚料; 生产过程; 20t/a; 固态; ——; 367-001-09. 5; 不合格产品; 生产过程; 2t/a; 固态; ——; 900-999-99. 6; 废包装材料; 包装工序; 2t/a; 固态; ——; 900-999-07. 7; 生活垃圾; 职工生活; 12.75t/a; 固态; ——; 900-999-99; 环卫部门定期清运. 8; 餐饮垃圾; 职工就餐; 5.63t/a; 固态; ——; 900-999-99; 有资质单位定期清运. 9; 废切削液; 生产过程; 0.01t/a; 液态; T; 危险废物; HW09，900-006-09; 委托有资质单位处置. 10; 废润滑油; 设备维护; 0.02t/a; 液态; T，I; HW08，900-218-08. 11; 废液压油; 生产过程; 0.04t/a; 液态; T，I; HW08，900-218-08. 12; 废包装桶; 生产过程; 0.875t/a; 固态; T/In; HW49，900-041-49. 13; 废过滤材料; 废气处理; 1.5t/a; 固态; T/In; HW49，900-041-49. 14; 废活性炭; 废气处理; 0.9t/a; 固态; T/In; HW49，900-041-49. 15; 废催化剂; 废气处理; 0.1t/2a; 固态; T/In; HW49，900-041-49. （2）一般工业固体废物环境管理要求 本项目产生的一般固体废物，应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）规范建设和维护厂区内的固体废物临时堆放场，必须做好该堆放场防雨、防风、防渗、防漏等措施，并制定好固体废物转移运输途中的污染防治。 生活垃圾、餐饮垃圾，定时收集，垃圾桶密封无渗漏，集中收集后，生活垃圾委托环卫部门收集处置，餐饮垃圾委托有资质单位定期清运处置。生活垃圾、餐饮垃圾不会直接排入环境，减少了对环境的影响。 （3）项目危险废物环境管理要求 拟建项目营运期危险废物如果在周转及临时贮存过程中处置不当，可能会对周围环境造成影响。根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，对危险废物的收集、贮存、外运，应采取下述措施： ①企业应及时将生产过程产生的各种危险废物进行处理，在未处理期间，应集中收集，专人管理，集中贮存，各类危废应按性质不同分类进行贮存。 ②应建设危险废物暂存间，危险废物贮存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求。贮存场所要防风、防雨、防晒。 ③企业应设置专门危险废物处置机构，作为环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置，按月统计危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等，并按月向当地环保部门报告。 ④危险废物的转移和运输应按《危险废物转移联单管理办法》的规定报批危险废物转移计划，填写好转运联单，并必须交由有资质的单位承运。做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单，并加盖公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。 ⑤一旦发生废弃物泄漏事故，企业和危险废物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 拟建项目危险固废经集中收集后分类分区存放于危废间，危废间应满足贮存需要，同时危废间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及控制标准修改单要求。 厂内危险废物临时贮存应注意以下几点： ①危险废物应与其他固体废物严格隔离，其他一般固体废物应分类存放，禁止危险废物和生活垃圾混存。 ②应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求设置警示标志及环境保护图形标志。 ③危险废物应当使用符合标准的容器分类盛装，无法接入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。 ④液态危废需将盛装容器放至渗漏托盘内，并在危废间门口内侧设立围堰，地面应做好硬化及“三防”措施，即防扬散、防流失、防渗漏。 ⑤防渗层设计：危废间为重点防渗区，防渗层要求达到等效粘土防渗层厚度6米以上、渗透系数不大于10-7cm/s，或参照GB18598执行防渗处理。 ⑥配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ⑦按要求对拟建项目产生的危险废物进行全过程严格管理和安全处置。 项目危险废物合理处置后满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单的规定。 - 地下水、土壤 本项目对地下水、土壤可能产生影响的环节是危废间、喷漆房、化粪池、隔油池等。按照防污性能和污染物控制难易程度，项目拟采取分区防渗。危废间、喷漆房、化粪池和隔油池为重点防渗区，防渗层要求达到等效粘土防渗层厚度6米以上、渗透系数不大于10-7cm/s；或参照GB18598执行防渗处理。此外，危险废物暂存间的设置和管理严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定。生产车间为一般防渗区，防渗层要求达到等效粘土防渗层厚度1.5米以上、渗透系数不大于10-7cm/s，或参照GB16889执行防渗处理。其他区域为简单防渗区进行一般地面硬化。 项目固体废物均得到有效处置，采取以上防治措施后，拟建项目对地下水、土壤环境产生的影响很小。 6、生态 建设项目无新增用地且用地范围内无生态环境保护目标。 7、环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目运营期间可能产生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。 本次评价遵照《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发［2012］77号文）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发［2012］98号文）精神，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，通过对拟建项目进行风险识别、源项分析及环境风险分析，提出风险防范措施和应急预案，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。 （1）环境风险潜式初判 根据原料涂料成分，通过查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表1、表2，本项目风险物质包括油漆中的二甲苯、稀释剂中的乙酸乙酯、环己烷、液压油和润滑油。项目油漆、稀释剂最大储量均为0.5t，液压油和润滑油最大储量均为0.05t，项目涉及环境危险物质见下表。 表4-11 拟建项目运营期的危险物质情况一览表 名称; 存储量（t）; 储存方式. 油漆; 0.5; 桶装. 稀释剂; 0.5; 桶装. 液压油; 0.05; 桶装. 润滑油; 0.05; 桶装. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，危险物质数量与临界量比值（Q）计算如下：当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1Q1+q2Q2+…qnQn 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表4-12 拟建项目危险物质数量与临界量比值结果一览表 名称; 最大储存量（t）; 临界量（t）; q/Q; 是否构成重大风险源. 二甲苯; 0.02; 10; 0.002; 否. 乙酸乙酯; 0.24; 10; 0.024; 否. 环己烷; 0.075; 10; 0.0075; 否. 液压油; 0.05; 2500; 0.00002; 否. 润滑油; 0.05; 2500; 0.00002; 否. 合计; 0.03354; 否. 综上所述，该项目的危险物质数量与临界量比值Q＜1，不构成重大危险源。 （2）环境风险识别 本项目风险事故主要为原料的泄漏和火灾爆炸。 （3）环境风险分析 1）泄漏事故可能产生的环境影响 生产过程中的泄漏：生产过程中存储容器或者装置发生破损，可能产生物料的泄漏。一旦发生此类泄漏，泄漏量一般较少，泄漏的物料及时收集后存放于专用容器中，事故处理完毕可将此类废物料交有资质及处理能力的单位处理。 物料在运输过程中的泄漏：物料在搬运时，包装物发生破损，可能引起泄漏。项目划定物料运输专用通道，对通道地面进行防渗漏处理，并设消防砂等，一旦发生泄漏可立即收集，防止物料经雨水冲刷流入雨、污水管网。 物料在运输过程中由于发生交通事故而引起的泄漏：本项目所用物料一般在当地采购，用汽车运输至厂内。运输沿途路况较好，交通较顺畅，运输过程中发生事故的概率很低。由于运输量较小，一旦发生交通事故，造成泄漏，只要及时有效地处理、回收，不会对事故地环境产生明显影响。 由以上分析可以看出，通过采取有效的事故防治措施，项目发生物料泄漏事故时，不会对周围环境产生大的影响。 2）火灾事故可能产生的环境影响 项目严格控制原料的储存量，在不影响日常生产的情况下，尽量减少原料的储存量；原料存放区采取严格的防火措施，并配备灭火器、消防砂等应急救援物资。采取以上措施后，项目发生火灾的可能性将大大降低。即使发生火灾，可利用配备的灭火器、消防砂等应急救援物资，及时有效地控制火灾的蔓延，将火灾损失控制在较小的范围内，对区域环境不会产生大的影响。 （4）环境风险防范措施 1）火灾事故风险防范措施项目生产过程中应强化火灾防范措施，避免火灾事故发生时造成的重大损失，企业应采取的具体防范措施如下：项目严格控制原料的储存量，均放置在仓库内，在不影响日常生产的情况下，尽量减少原辅料的储存量；生产区域及原料仓库严禁吸烟，消除和控制明火源；原料存放区采取严格的防火措施，并配备灭火器、消防砂等应急救援器材，对消防措施定期检查，并定期组织演练。 2）液体物料泄漏防范措施制定废液等收集管理制度，杜绝收集过程“跑、冒、滴、漏”等现象发生；物料储存于原料桶中，在储存、运输、使用等环节，应采取必要措施，防止泄漏；在原料搬运时轻拿轻放，防止包装桶受损，运输车辆应避开高温时段，防止暴晒；严格遵守各项安全操作规程和制度，防止静电和摩擦等情况；液体物料及危险废物暂存间应设置围堰及收集槽或事故水池，防止废液溢流。 （5）应急预案 预防是防止事故发生的根本措施，但也应有应急措施，一旦发生事故，处置是否得当，关系到事故蔓延的范围和损失大小。工程建成后，应建立健全本工程事故应急救援网络。本评价要求企业要和本工程在重大事故时可能造成不良影响的周边企业组成联合事故应急网络，抢险用具配置、应急方案确定中均要求同时考虑。本报告列出预案框架，以供企业在制定应急预案时作参考。 1）预案制定前的准备 制定危险源及其潜在的危险危害。主要包括危险特征、工艺流程。发生事故时的可能途径、事故性质、危害范围、发生频率、危险等级，并确定一般、重大灾害事故危险源。 预案的主要内容： ①应急计划区 对厂区平面布置进行介绍，详细说明厂区布置，确定应急计划区并给出分布图。 ②指挥机构及人员 主要包括指挥人员的名单、职责，不同事故时的不同指挥地点，常规值班表。 ③预案分级响应条件 根据工程特征，规范预案的级别及分级响应程序。 ④应急救援保障 规定并明确应急设施、设备与器材，并落实专人管理。 ⑤报警、通讯联络方式 主要包括事故报警电话号码、通讯、联络方法、较远距离的信号联络，突发停电、雷电暴雨等特殊情况下的报警、通讯、联络。 ⑥应急措施 包括两个方面，一是应急环境监测、抢险、救援与控制措施，由专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部提供决策依据；二是应急监测、防护措施，包括事故现场、临近区域及控制防火区域，明确控制和清除污染措施及相应设备。制定不同事故时不同救援方案和程序（例如火灾爆炸应急方案和程序、停水停电应急措施等），并配有清晰的图示，明确职工自救、互救方法，规定伤员转运途中的医护技术要求，制定医护人员的常规值班表、详细地址和联络途径，确定现场急救点并设置明显标志。 ⑦人员撤离计划 包括人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制及撤离组织计划，明确事故现场、工厂邻近区域、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，制定医疗救护程序。详细规定本厂事故情况下紧急集结点及周边居民区的紧急集结点，确定紧急事故情况下的安全疏散路线。 ⑧事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序，提出事故现场善后处理和恢复措施及邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 ⑨应急培训计划 应急计划制定后，要定期安排人员进行培训和演练，必要时包括附近的居民。 ⑩公众教育和信息 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 根据本环境风险分析的结果，对于项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，见下表，供项目决策人参考。 表4-13 环境风险突发事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划; 危险目标等. 2; 应急组织机构、人员; 建设单位应建立应急组织机构，设专职应急人员负责应急工作. 3; 预案分级响应条件; 将应急预案分成几级，根据相应的级别分类，采取相应的程序，进行应急演练. 4; 应急救援保障; 应购置应急设备、如消防灭火、救援器材等. 5; 报警、通讯联系方式; 规定应急状态下的报警、通讯联系方式、通知方式和交通管制等。. 6; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 应由专业队伍负责对事故现场进行监测、对事故性质、参数及后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。需要与环境监测站事先联系，确定事故时监测项目。. 7; 应急检测、防护措施、清除泄露措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划; 事故现场、受事故影响的区域人员撤离组织计划及救护，医疗救护. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理、恢复措施、邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，定期安排人员培训与演练。. （6）分析结论 本项目在设计中严格执行有关规范中的安全卫生条款，各建筑物已做好了安全防火措施和消防措施，正常情况下能够保证安全运行和达到工业企业设计卫生标准的要求。一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止蔓延。因此，只要建设单位严格遵守安全操作规程和制度，加强安全管理，项目运行是安全可靠的。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 有组织颗粒物排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区要求，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；有组织VOCs、二甲苯排放浓度和排放速率执行《挥发性有机物排放标准 第 5 部分：表面涂装行业》（DB 37/ 2801.5-2018）表2的标准要求。 |
|  | DA002 | 颗粒物、VOCs、二甲苯 | 漆雾过滤器+活性炭吸附/脱附-催化燃烧 |  |
|  | DA003 | 油烟 | 油烟净化器 | 排放浓度执行《饮食业油烟排放标准》(DB37/597-2006）表2小型排放限值。 |
|  | 厂界 | 颗粒物、VOCs、二甲苯、 | 设备自带除尘器、移动式焊烟净化器 | 无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；无组织VOCs、二甲苯执行《挥发性有机物排放标准 第 5 部分：表面涂装行业》（DB 37/ 2801.5-2018）表3厂界浓度限值要求和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准要求。 |
| 地表水环境 | DW001 | COD、NH3-N | 现有项目短期内生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运；项目技改完成后，待台儿庄污水处理厂污水管网铺设至项目地，生活污水经化粪池处理、餐饮废水经隔油池处理后经市政污水管网排入台儿庄污水处理厂。 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准 |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 隔声、基础减震、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目产生的固体废物主要有下脚料、废钢砂、废焊材焊渣、除尘器收集的粉尘、不合格产品、废包装材料、废包装桶、废切削液、废润滑油、废液压油、废过滤材料（含漆渣）、废活性炭、废催化剂、生活垃圾和餐饮垃圾。 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 按照防污性能和污染物控制难易程度，拟建项目采取分区防渗。本项目危废间、喷漆房、化粪池和隔油池采取重点防渗，防渗层要求达到等效粘土防渗层厚度6米以上、渗透系数不大于10-7cm/s。生产车间采取一般防渗，防渗层要求达到等效粘土防渗层厚度1.5米以上、渗透系数不大于10-7 cm/s。其他区域为简单防渗区进行一般地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）企业强化安全、消防和环保管理，建立管理机构，制订各项管理制度，加强日常监督检查。 （2）存在火灾隐患区域按要求配备相应消防器材，并定期检查，确保消防器材能随时使用。 （3）环保设施一旦出现事故，生产工序必须立即停产检修，确保不发生污染事件。 （4）健全各项制度，强化安全管理意识，加强用电设备及线路的检修和管理。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、建设单位应根据《排污口设置及规范化整治管理办法》、《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995与GB15562.2-1995）要求，规范排污口的管理，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T 3535-2019）要求，预留专门的采样监测口和设置符合规范的采样平台，并按时进行监测。 2、建设单位应按《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》要求，申请排污许可。 3、建设单位应按照生态环境部＜关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告＞（公告2018年第9号）及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017] 4号）要求，对项目进行验收。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策、环保政策、规划要求及“三线一单”的要求，本项目采取有效治理措施后各项污染物均能够达标排放，对环境影响较小，环境风险可防可控。从环境保护角度而言，项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs（t/a） | 0.372 | / | / | 0.3749 | / | 0.7469 | +0.3749 |
|  | 二甲苯（t/a） | 0.009 | / | / | 0.0765 | / | 0.0855 | +0.0765 |
|  | 颗粒物（t/a） | 0.1994 | / | / | 0.4094 | / | 0.6088 | +0.4094 |
|  | 油烟（t/a） | 0 | / | / | 0.0028 | / | 0.0028 | +0.0028 |
| 废水 | COD（t/a） | 0 | / | / | 0.135 | / | 0.135 | +0.135 |
|  | 氨氮（t/a） | 0 | / | / | 0.014 | / | 0.014 | +0.014 |
| 一般工业固体废物 | 除尘器收集的粉尘（t/a） | 0 | / | / | 2.75 | / | 2.75 | +2.75 |
|  | 废钢砂（t/a） | 32 | / | / | 20 | / | 52 | +20 |
|  | 废焊材焊渣（t/a） | 1.8 | / | / | 0.3 | / | 2.1 | +0.3 |
|  | 下脚料（t/a） | 85 | / | / | 20 | / | 105 | +20 |
|  | 不合格产品（t/a） | 0 | / | / | 2 | / | 2 | +2 |
|  | 废包装材料（t/a） | 0.4 | / | / | 2 | / | 2.4 | +2 |
|  | 生活垃圾（t/a） | 13.2 | / | / | 12.75 | / | 25.95 | +12.75 |
|  | 餐饮垃圾（t/a） | 0 | / | / | 5.63 | / | 5.63 | +5.63 |
| 危险废物 | 废切削液（t/a） | 0.01 | / | / | 0.01 | / | 0.02 | +0.01 |
|  | 废润滑油（t/a） | 0 | / | / | 0.02 | / | 0.02 | +0.02 |
|  | 废液压油（t/a） | 0 | / | / | 0.04 | / | 0.04 | +0.04 |
|  | 废包装桶（t/a） | 0.1 | / | / | 0.875 | / | 0.975 | +0.875 |
|  | 废过滤材料（含漆渣）（t/a） | 0.652 | / | / | 1.5 | / | 2.152 | +1.5 |
|  | 废活性炭（t/a） | 1.8 | / | / | 0.9 | / | 2.7 | +0.9 |
|  | 废催化剂（t/2a） | 0 | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 废UV灯管（t/a） | 0.001 | / | / | 0 | / | 0.001 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①