- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  高倍率锂电池项目

建设单位（盖章）：山东卓耀宏新能源有限责任公司

编 制 日 期：            2022.2

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 高倍率锂电池项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2110-370405-04-05-415587 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 郭军苟 | 联系方式 | 138xxxx6019 |  |
| 建设地点 |  | 枣庄市台儿庄经济开发区广进路东侧、台中路北侧 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | 117度42分43.2秒，34度34分55.2秒 |  |  |  |
| 国民经济行业类别 |  | C3841锂离子电池制造 | 建设项目 行业类别 | 77、电池制造384 |  |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 台儿庄区行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2110-370405-04-05-415587 |  |
| 总投资（万元） |  | 36000 | 环保投资（万元） | 120 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 0.33% | 施工工期 | 3个月 |  |
| 是否开工建设 |  | √否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 36229 |  |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《台儿庄经济开发区总体规划》； 审批机关：山东省人民政府； 审批文号：鲁政字[2006]71号。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环评名称：《山东台儿庄经济开发区环境影响报告书》； 召集审查机关：山东省环境保护局； 审批文号：鲁环审[2009]28号。 规划环评名称：《山东台儿庄经济开发区跟踪评价环境影响报告书》； 召集审查机关：山东省环境保护厅。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 台儿庄经济开发区位于台儿庄区，东至华阳路、南至韩庄运河、北至北环路、西至台四路，规划面积为8.28km2。四至范围为：东至华阳路，南至文化西路，西至前于里村、板桥村、彭楼村、巫山村，北至后于里村。 1.土地利用规划符合性 台儿庄经济开发区规划用地8.28km2，工业用地4.73km2，占规划面积的57.1%。其中北二环路北、北环路之间和文化路与八号路之间为一类工业用地，规划用地1.65km2；长捷路与北二环路之间为二类工业用地，规划用地2.11km2；长捷路南、闫浅干渠东为三类工业用地，规划用地0.97km2。 北二环路北为一类工业用地，主要发展服装、纺织等工业；长捷路、北二环路之间为二类工业用地，主要发展机械制造等工业；长捷路南为三类工业用地，主要发展轻污染的化工等工业项目。 本项目位于台儿庄经济开发区广进路东侧、台中路北侧，属于二类工业用地。 2.开发区产业规划符合性 开发区功能定位：以发展工业为主的工业园。 开发区产业定位：省政府对开发区定位是：主要发展机械制造、纺织、化工产业。在省政府对开发区定位的基础上结合开发区的实际对开发区用地规划加以扩大并设置：一类工业用地，主要发展服装、纺织等工业；二类工业用地主要发展机械制造等工业；三类工业用地，主要发展轻污染化工等工业（用、排水量小，如橡胶制品、塑料制品、复混肥、医药复配、食品和饲料添加剂、信息用化学品、电子化学品等），禁止重污染及风险较大的项目进入。 本项目属于锂电池生产项目，项目用地为二类工业用地，符合产业规划要求。 3.开发区跟踪评价整改意见 《山东台儿庄经济开发区跟踪评价环境影响报告书》针对开发区建设过程中存在的问题和制约因素提出整改意见，项目与整改意见的符合性见表1-1。 表1-1 项目与开发区跟踪评价提出整改意见符合性 整改建议; 实施要求; 本项目情况. 严格招商选商，完善产业链条; 严格按照总体规划、原环评批复及产业政策要求并根据开发区内实际发展情况引进投资规模大、污染轻的企业，合理调整产业结构，并在开发区内外构建生态型产业链。实行绿色招商，提高企业入区门槛指数，对排污大的企业进行技术改造、产品升级，降低污染物的排放，通过区域内环境综合整治工作，寻求适当的总量削减和平衡途径。; 项目经废气处理装置处理后达标排放，项目废气总量指标在台儿庄区内进行总量削减和平衡。. 制定用地调整计划，合理加强土地集约利用; （1）开发区应按照统一规划，实施现有旧村整合搬迁工作。增加绿地面积及园区配套的金融服务、文化娱乐和体育设施用地。 （2）对现有分散的村镇企业以及经营不善的企业进行整合，提高现有用地的利用率。 （3）对于新进项目，通过投资项目评价机制，严把准入关，提高供地门槛。坚持供地量与投入产出、科技含量、财政贡献和投资强度等指标挂钩，提高土地利用效率。对于已供土地，通过调查研究，对土地综合利用率偏低的企业，采用土地置换、空间置换、产权置换等多种方式，促进土地的布局调整和高效利用。大力推行工业企业土地集约利用程度综合激励措施; 加快推进土地利用方式和管理方式的转变。 本项目为锂电池制造项目，项目土地利用率符合园区要求。. 加快园区基础设施建设进度; 加快园区供热、供水管网的敷设工作，实现供热、供水管网的全覆盖。加快推进园区处理厂的建设，实现污水就近处理。; 项目供水管网已覆盖，台儿庄污水处理厂污水管网已覆盖. 进一步改善; 境质量 （1）加强对企业施工期的监管力度，有效降低粉尘污染；（2）加快城乡污水管网建设，使生活污水得到有效收集，有效防止地表水污染；（3）开发区应合理控制开发规模，增加绿地面积，利用其净化功能改善环境。进一步加强地下水监控，定期监测，注重对土壤环境的保护，落实各项噪声控制措施，确保区域环境质量的改善。; 项目生活废水经化粪池收集后排入台儿庄污水处理厂处理。. 加强循环经济和生态建设; 开发区应依靠现有的龙头企业和引进核心龙头企业，构建主导产业链，加大补链项目招商力度。各企业应加强污染物控制力度，降低能耗、物耗，提高物料回用率，引入废水资源化技术，全面提高清洁生产水平，在完成强制性清洁生产审核任务基础上，进一步提高企业自愿开展清洁生产审核的数量。 完善防护林、绿化隔离带的建设，提高开发区绿化覆盖率，进一步增加区内公共绿地面积及防护绿地面积。进一步加强园区水系及主要道路两侧绿地系统的建设。; 项目生活废水经化粪池收集后排入台儿庄污水处理厂处理。. 强化环境管理; 开发区应加强与台儿庄环境监测站和枣庄环境监测站的合作，加大监控力度，在必要条件下可以引进社会化监测机构来协助完成开发区日常环境监测工作；开发区应结合各企业的生产及贮运情况，进一步完善事故防范和应急措施。; 本项目制定相应的环境管理制度. 加强风险管理; （1）根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2004）要求，各企业必须进行环境影响风险评价，并建立应有的风险防范措施和应急预案，该应急预案应明确一旦出现事故时现场主管、现场人员的职责，处理事故的步骤，事故的隔离，事故的上报制度、人员疏散路线等，并与开发区的应急预案相结合，并报开发区管委会和区环保局备案。 （2）加强对各企业负责专员的培训，专员应熟悉企业危险污染源，了解企业和开发区应急预案流程，具备应对各类突发污染事故的指挥和调控能力。 （3）定期对已建企业进行风险排查，对在建企业进行监督和指导，各企业必须建有围堰、事故池等一系列事故应急设施。 （4）各企业自身要加强突发性事故特性及实例的研究；设立环境监控室；建设工艺系统控制中采用可靠的集散控制系统(DCS)；定期进行风险排查等。; 本项目建立风险防范措施和应急预案，并定期进行风险排查。. 加快生态型工业园建设步伐; 对照《综合类生态工业园区标准》（HJ274-2009）中相关指标要求，经济开发区在工业用水重复率、中水回用率以及环境管理制度与能力、重点企业清洁生产审核实施率等方面与开发区综合类生态工业园区指标要求存在一定的差距。因此建议开发区着力引进核心龙头企业，构建主导产业链。加快开发区的基础设施建设，特别是将污水处理厂中水回用工程纳入规划。; 项目污水管网已覆盖. 综上，本项目建设符合台儿庄经济开发区跟踪评价提出的整改意见，开发区的规划图见附图5。 |  |
| 其 他 符 合 性 分 析 | 1.项目与“三线一单”符合性分析 结合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150号)要求，该项目与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单符合性以及与《枣庄市“三线一单”生态环境分区管控方案》（枣政字〔2021〕16号）符合性分析情况如下： 表1-2 项目与环环评[2016]150号文和枣政字〔2021〕16号文符合性一览表 (一)“三线”：生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线; 本项目情况; 是否符合要求. 1、生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路; 航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于枣庄市台儿庄经济开发区广进路东侧、台中路北侧，最近的生态红线为韩庄运河土壤保持、水源涵养生态保护红线区（SD-04-B2-02），项目不在生态红线保护区范围内; 符合. 2、环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模; 对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目污染物均达标排放，本次报批环评文件，对企业环境保护措施提出了要求和建议，项目建成后，对周围环境质量的影响较小，符合改善环境质量的总体目标要求。; 符合. 3、资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效; 和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 项目占地面积36229m2，新鲜水消耗量为1471m3/a，年用电400万kW h，资源利用合理，未触及资源利用上线。; 符合. (二)“一单”：环境准入负面清. 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。旨在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置; 式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 本项目不在环境准入负面清单内; 符合. 通过上表对照，项目的建设符合环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150号)要求。即本项目建设满足“三线一单”的要求。 本项目位于枣庄市台儿庄经济开发区广进路东侧、台中路北侧，结合《枣庄市“三线一单”生态环境分区管控方案》（枣政字〔2021〕16号）相关要求，项目位于台儿庄经济开发区重点管控单元(ZH37040520003)，与环境管控单元准入要求相符性分析情况见表1-2。 表1-3 《枣庄市“三线一单”生态环境分区管控方案》对比分析一览表 管控要求; 本项目情况; 是否符合. 空间布局约束; 1、一般生态空间，原则上按限制开发区域的要求进行管理。按照生态空间用途分区，依法制定区域准入条件，明确允许、限制、禁止的产业和项目类型清单。 2、避免大规模排放大气污染物的项目布局建设。 3、电力、建材、化工、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、氮肥、农副食品加工、原料药制造、农药等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，要依法依规有序退出。 4、新建、改建、扩建项目，满足产业准入、总量控制等管理制度要求的前提下，实行工业项目进园、集约高效发展。严格落实污染物达标排放、总量控制、环保设施“三同时”、在线监测、排污许可等环保制度。; 本项目位于枣庄市台儿庄经济开发区广进路东侧、台中路北侧，属于锂电池生产项目，不属于落后产能，项目用地性质为工业用地，符合空间布局约束要求; 符合. 污染物排放管控; 1、深化重点行业污染治理；严格控制区域内火电、化工、冶金、建材等高耗能行业产能规模。 2、禁止新建35蒸吨/小时以下的燃煤、重油等使用高污染燃料的锅炉。 3、新、改、扩建项目实行区域大气污染物定量或减量替代置换。 4、对现有涉废气排放工业企业加强监督管理和执法检查；加强机动车排气污染治理和“散乱污”企业清理整治。 5、禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物。 6、全面整治“散乱污”现象；城市文明施工，严格落实“六个百分百”，严格控制扬尘污染。加强餐饮服务业燃料烟气及油烟防治。; 本项目不属于高耗能项目，项目废水经市政污水管网排入台儿庄区污水处理厂处理; 符合. 环境风险防控; 1、编制区域内大气污染应急减排项目清单。 2、根据重污染天气预警，按级别启动应急响应措施。实施辖区内应急减排与错峰生产。 3、兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，应当采取防护性措施，防止地下水污染。 4、人工回灌补给地下水，不得恶化地下水质。 5、全面整治固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。 6、设置土壤环境质量监测点位，开展土壤环境质量监测网络建设。; 本项目不涉及重金属污染，重污染天气期间企业根据相关要求进行应急减排与错峰生产。; 符合. 资源开发效率要求; 1、禁燃区内执行高污染燃料禁燃区的管理规定。 2、鼓励发展集中供热。 3、强化水资源消耗总量和强度双控行动，实行最严格的水资源管理制度。 4、推动能源结构优化，提高能源利用效率。严格控制新上耗煤工业和高耗能项目。新建高耗能项目能耗总量和单耗符合全区控制指标要求。既有工业耗煤项目和居民生活用煤，推广使用清洁煤，推进煤改气，煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气等优质能源使用。管控单元内能耗强度降低率满足全区控制指标要求。 5、加强节水措施落实，提高农业灌溉用水效率，新建、改建、扩建建设项目须制订节水措施方案，未经许可不得开采地下水。; 项目不开采地下水，不属于高耗能企业; 符合. - 2、与“气十条”“水十条”“土十条”现行环境管理要求的符合性分析 项目与“气十条”“水十条”“土十条”现行环境管理要求的符合性分析见表1-4。 表1-4 “气十条”“水十条”“土十条”现行环境管理要求的符合性分析 名称; 政策要求; 符合性; 说明. 《大气污染防治行动计划》(气十条) 国发[2013]37号2013.0910; 加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸t及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸t以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸t以下的燃煤锅炉。; 符合; 项目不涉及锅炉. 在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。; 符合; 项目不用热. 加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设。所有燃煤电厂、钢铁企业的烧结机和球团生产设备、石油炼制企业的催化裂化装置、有色金属冶炼企业都要安装脱硫设施，每小时20蒸吨及以上的燃煤锅炉要实施脱硫。除循环流化床锅炉以外的燃煤机组均应安装脱硝设施，新型干法水泥窑要实施低氮燃烧技术改造并安装脱硝设施。燃煤锅炉和工业窑炉现有除尘设施要实施升级改造。; 符合; 项目不属于重点行业. 推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。; 符合; 项目产生的挥发性有机废气经高效治理设施处理达标后排放. 深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。推进城市及周边绿化和防风防沙林建设，扩大城市建成区绿地规模。; 符合; 项目施工期较短，加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工. 开展餐饮油烟污染治理。城区餐饮服务经营场所应安装高效油烟净化设施，推广使用高效净化型家用吸油烟机。; 符合; 项目食堂安装油烟净化装置. 严控“两高”行业新增产能。修订高耗能、高污染和资源性行业准入条件，明确资源能源节约和污染物排放等指标。有条件的地区要制定符合当地功能定位、严于国家要求的产业准入目录。严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。; 符合; 项目不属于高耗能、高污染项目. 严禁核准产能严重过剩行业新增产能项目。坚决停建产能严重过剩行业违规在建项目。认真清理产能严重过剩行业违规在建项目，对未批先建、边批边建、越权核准的违规项目，尚未开工建设的，不准开工；正在建设的，要停止建设。地方人民政府要加强组织领导和监督检查，坚决遏制产能严重过剩行业盲目扩张。; 符合; 项目不属于产能过剩行业. 严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。; 符合; 该项目VOCs排放已进行总量申请. 京津冀、长三角、珠三角区域以及辽宁中部、山东、武汉及其周边、长株潭、成渝、海峡西岸、山西中北部、陕西关中、甘宁、乌鲁木齐城市群等“三区十群”中的47个城市，新建火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工等企业以及燃煤锅炉项目要执行大气污染物特别排放限值。各地区可根据环境质量改善的需要，扩大特别排放限值实施的范围。; 符合; 项目不涉及 燃煤锅炉. 《水污染防治行动计划》 (水十条) 国发[2015]17号2015.04.16; 取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。; 符合; 项目不属于“十小”企业，项目生产无废水外排，不会污染水环境. 专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。; 符合; 项目不属于十大重点行业. 严控地下水超采。在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。依法规范机井建设管理，排查登记已建机井，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，一律予以关闭。开展华北地下水超采区综合治理，超采区内禁止工农业生产及服务业新增取用地下水。京津冀区域实施土地整治、农业开发、扶贫等农业基础设施项目，不得以配套打井为条件。; 符合; 项目用水来自区域供水管网. 促进再生水利用。以缺水及水污染严重地区城市为重点，完善再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。推进高速公路服务区污水处理和利用。具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。; 符合; 项目无废水外排. 推进循环发展。加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。; 符合; 项目不属于以上行业. 《土壤污染防治行动计划》 (土十条) 国发[2016]31号 2016.05.31; 严厉打击非法排放有毒有害污染物、违法违规存放危险化学品、非法处置危险废物、不正常使用污染治理设施、监测数据弄虚作假等环境违法行为。; 符合; 该项目污染物达标排放. 加强工业废物处理处置。全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。; 符合; 项目固废全部妥善处置或处理. 各地要将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。; 符合; 项目用地性质为工业用地，不占用耕地. 严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。; 符合; 项目不属于有色金属冶炼、焦化行业企业. 可见，项目符合“气十条”“水十条”“土十条”现行环境管理中相关要求。 - 3、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部2013年31号公告）的符合性分析见表1-5。 表1-5 与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的符合性分析 政策要求; 本项目情况; 符合性. 三、末端治理与综合利用. 在工业生产过程中鼓励VOCs的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用。; 本项目产生的VOCs废气较少，主要为涂布废气及抽真空废气，涂布废气经NMP转轮回收机组装置+1根15m高排气筒排放(DA001)，抽真空废气经活性炭吸附处理+1根15m高排气筒排放（DA002）; 符合. 对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放。. 对于含中等浓度 VOCs 的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用。. 对于含低浓度 VOCs 的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。. 含有有机卤素成分VOCs的废气，宜采用非焚烧技术处理。; 本项目废气成分中不含有有机卤素成分; 符合. 恶臭气体污染源可采用生物技术、等离子体技术、吸附技术、吸收技术、紫外光高级氧化技术或组合技术等进行净化。净化后的恶臭气体除满足达标排放的要求外，还应采取高空排放等措施，避免产生扰民问题。; 本项目不产生恶臭气体; 符合. 严格控制VOCs处理过程中产生的二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排放。; 本项目废气处理后可达标排放; 符合. 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。; 本项目采用活性炭吸附废气处理的方式，处理中产生的废活性炭作为危废进行管理. 五、运行与监测. 鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。; 设置污染源监测计划，并报送环保部门; 符合. 企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。; 设置治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并对设备进行维护管理; 符合. 当采用吸附回收(浓缩)、催化燃烧、热力焚烧、等离子体等方法进行末端治理时，应编制本单位事故火灾、爆炸等应急救援预案，配备应急救援人员和器材，并开展应急演练。; 本次评价已要求制定应急预案配备应急物资并备案; 符合. 可见，项目符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求。 - 4、项目与《山东省环境保护条例》符合性分析见表1-6。 - 表1-6 项目与《山东省环境保护条例》符合性分析 山东省环境保护条例; 本项目情况; 是否符合. 第十五条 禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。已经建设的，由所在地的县级以上人民政府责令拆除或者关闭。; 本项目不属于以上行业; 符合. 第四十四条 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。; 本项目位于枣庄市台儿庄经济开发区广进路东侧、台中路北侧，属于工业园区; 符合. 第四十五条 排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。; 本项目采用严格的废气、废水治理措施，污染物排放未超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标; 符合. 第四十六条 新建、改建、扩建建设项目，应当根据环境影响评价文件以及生态环境主管部门审批决定的要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。环境保护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。; 本项目严格执行三同时制度; 符合. 第四十九条 重点排污单位应当按照规定安装污染物排放自动监测设备，并保障其正常运行，不得擅自拆除、停用、改变或者损毁。自动监测设备应当与生态环境主管部门的监控设备联网。重点排污单位由设区的市生态环境主管部门确定，并向社会公布。; 项目不属于重点排污单位; 符合. - 5、项目与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划(2021-2025年)》的符合性分析 项目与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划(2021-2025年)》的符合性分析见表1-7。 表1-7 与山东省打好蓝天保卫战行动计划(2021-2025年)的符合性分析 序号; 政策要求; 项目情况; 符合性. 1; 一、淘汰低效落后产能; 项目不属于低效落后产能; 符合. 2; 二、压减煤炭消费量; 项目不使用煤炭; 符合. 3; 三、优化货物运输方式优化交通运输结构，大力发展铁港联运，基本形成大宗货物和集装箱中长距离运输以铁路、水路或管道为主的格局。; 项目不属于运输量较大的行业项目，基本不产生运输扬尘; 符合. 4; 四、实施VOCs全过程污染防治 实施低VOCs含量工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料使用替代。新、改、扩建工业涂装、包装印刷等含VOCs原辅材料使用的项目，原则上使用低（无）VOCs含量产品。2025年年底前，各市至少建立30个替代试点项目，全省溶剂型工业涂料、溶剂型油墨使用比例分别降低20、15个百分点，溶剂型胶粘剂使用量下降20%。2021年年底前，完成现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率排查工作，对达不到要求的收集、治理设施进行更换或升级改造；组织开展有机废气排放系统旁路摸底排查，取消非必要的旁路，确因安全生产等原因无法取消的，应安装有效的监控装置纳入监管。2025年年底前，炼化企业基本完成延迟焦化装置密闭除焦改造。强化装载废气收集治理，2022年年底前，万吨级以上原油、成品油码头全部完成油气回收治理。2025年年底前，80%以上的油品运输船舶具备油气回收条件。符合国家标准规定的储油库和依法被确定为重点排污单位的加油站，应安装油气回收自动监控设备并与生态环境部门联网。持续推行加油站、油库夜间加油、卸油措施。推动企业持续、规范开展泄漏检测与修复（LDAR），提升LDAR质量，鼓励石化、有机化工等大型企业自行开展LDAR。加强监督检查，每年O3污染高发季前，对LDAR开展情况进行抽测和检查。2023年年底前，石化、化工行业集中的城市和工业园区要建立统一的LDAR信息管理平台。（省生态环境厅牵头）; 项目产品为锂电池，不使用涂料; 符合. 5; 五、强化工业源NOx深度治理严格治理设施运行监管，燃煤机组、锅炉、钢铁企业污染排放稳定达到超低排放要求。2023年年底前，完成焦化、水泥行业超低排放改造。实施玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色等行业污染深度治理，确保各类大气污染物稳定达标排放。重点涉气排放企业取消烟气旁路，确因安全生产等原因无法取消的，应安装有效监控装置纳入监管。引导重点企业在秋冬季安排停产检修、维修，减少污染物排放。; 项目不属于以上行业; 符合. 6; 七、严格扬尘污染管控。 加强施工扬尘精细化管控，建立并动态更新施工工地清单。全面推行绿色施工，将扬尘污染防治费用纳入工程造价，各类施工工地严格落实扬尘污染防治措施，其中建筑施工工地严格执行“六项措施”；大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场全面完成围挡、覆盖、自动喷淋等抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造，鼓励有条件的码头堆场实施全封闭改造。推进露天矿山生态保护和修复，加强对露天矿山生态环境的监测。; 本项目施工期加强施工扬尘精细化管控。; 符合. - 6、项目选址合理性分析 - 项目位于枣庄市台儿庄经济开发区广进路东侧、台中路北侧，总占地面积36229m2，占地类型为工业用地，符合台儿庄经济开发区总体规划。 项目所在地交通便利，资源充足，区域供水、供电设施完善，能够满足项目用水、用电、用气需求。项目厂址选择基本合理。 项目地理位置见附图1。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | - 1.项目组成 本项目占地面积36229平方米，总建筑面积为26000平方米，原料、产品仓储分别位于在车间内。项目组成见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 序号; 工程类别; 项目; 具体组成. 1; 主体工程; 生产车间; 砖混结构，2座，分别为5F，用于锂电池电芯和电池组装生产. 2; 综合楼; 砖混结构，1座，6F，用于锂电池电芯生产. 2; 储运工程; 成品库; 1座，钢结构，用于储存成品. 原料库; 1座，钢结构，用于储存原料. 3; 公用工程; 给水系统; 新鲜用水由区域供水系统提供. 供电系统; 由市政电网供电，年用电量约400万kWh。. 4; 环保工程; 废气处理; 粉状物料投料粉尘经滤芯过滤装置处理后通过除湿机排风系统排出室外；涂布烘干废气经NMP转轮回收机组装置进行净化处理通过1根15m高排气筒排放（DA001）；抽真空废气经活性炭吸附处理后通过1根15m高排气筒排放（DA002）. 废水处理; 本项目软水制备废水和生活污水经市政污水管网排入台儿庄区污水处理厂处理. 固废处理; 废边角料、废包装物外卖物资回收公司；除尘器收尘回用于生产；NMP废液由NMP生产厂家回收；废极片、废化学品包装物、废浆料、废活性炭为危险废物，委托有资质单位处置；生活垃圾由当地环卫部门集中收集处理。. 噪声处理; 厂房隔声，设备平衡安装，基础减震，风机加装隔声罩. 2.主要产品及产能 表2-2 主要产品及产能信息表 产品名称; 生产能力; 年生产时间（h）. 锂电池芯; 日产20万支（年产6000万支、年生产3.5亿瓦时）; 7200. 锂电池组; 年产24万组锂电池组; 7200. - 3.主要原料、设备 3.1主要原辅材料消耗情况 主要原辅材料及能源消耗情况见表2-3~2-4。 表2-3 锂电池芯主要原辅材料情况表 主材用量. 物料名称; 年用量; 单位. 三元锂; 86721; kg. 锰酸锂; 780492; kg. SP; 22821; kg. CNT; 182571; kg. PVDF; 13693; kg. NMP; 120000; kg. 石墨; 334465; kg. SP; 7086; kg. CMC; 5315; kg. SBR; 14881; kg. 铝箔; 110222; kg. 铜箔; 210609; kg. 铝带; 3840; kg. 镍带; 6840; kg. 电解液; 348000; kg. 钢壳; 60000000; 个. 盖帽; 60000000; 个. 隔膜; 6624516959; 平方米. 去子里水; 400000; kg. 辅材料清单. 正极对贴胶纸; 138000; 卷. 正极包胶胶纸; 6000; 卷. 终止胶; 24000; 卷. 下绝缘片; 60000000; 个. 上绝缘片; 3180; kg. 面垫; 5760; kg. PVC; 32400; kg. 表2-4 锂电池组主要原辅材料情况表 原料名称; 单位; 年消耗量. 18650电池; 个; 3600000. 保护板; 个; 900000. 胶壳; 个; 50000. 胶纸; 卷; 40000. PVC; kg; 20000. 环氧板; 平方米; 20000. 原料理化性质： ①三元锂、锰酸锂 三元锂是一种锂离子电池正极材料，锂镍钴锰酸锂，是最安全的锂离子电池正极材料，不含任何对人体有害的重金属元素。其特点是放电容量大，价格低廉，无毒性，不造成环境污染。 锰酸锂是一种无机化合物，化学式为LiMn2O4。通常为尖晶石相，黑灰色粉末。易溶于水，是较有前景的锂离子正极材料之一。 ②PVDF 聚偏二氟乙烯（PVDF），英文名为Polyvinylidene fluoride，分子结构式为[-CH2-CF2-]-，白色粉末状结晶性聚合物，密度1.75-1.78g/cm3，玻璃化湿度-39℃，脆化温度-62℃，熔点170℃，热分解温度316℃以上，长期使用温度－40～150℃。可用一般热塑性塑料加工方法成型。 其突出特点是机械强度高，耐辐照性好。具有良好的化学稳定性，在室温下不被酸、碱、强氧化剂和卤素所腐蚀，发烟硫酸、强碱、酮、醚绵少数化学药品能使其溶胀或部分溶解，二甲基乙酰胺和二甲基亚砜等强极性有机溶剂能使其溶解成胶体状溶液。 ③N-甲基吡咯烷酮 N-甲基吡咯烷酮（1-Methyl-2-pyrr olidino ne），分子式为C5H9NO，CAS 序号为872-50-4，中文别名为NMP、1-甲基-2-吡咯烷酮、N-甲基吡咯烷酮(工业级)、N-甲基吡咯烷酮(电子级)。 性状为无色透明油状液体，微有胺的气味，挥发性低，化学稳定性好，低毒，LD507900mg/kg，工作场所最高容许浓度100mg/m3；熔点为-24℃；沸点为202℃；相对密度为1.028；折射率为1.465-1.470；闪点为95℃；能与水、醇、醚、酯、酮、卤代烃、芳烃互溶。 ④羧甲基纤维素钠（CMC） 羧甲基纤维素钠（Car bo xymethyl Cellu lose So dium，CMC），为白色或乳白色纤维状粉末或颗粒，几无臭、无味，具吸湿性。易于分散在水中成澄明胶状液，在乙醇等有机溶媒中不溶。1%水溶液pH为 6.5～8.5，当pH＞10 或＜5时，胶浆粘度显著降低，在pH为7时性能最佳。对热稳定，在20℃以下粘度迅速上升，45℃时变化较慢，80℃以上长时间加热可使其胶体变性而粘度明显下降。主要具有粘合、助悬、增稠、乳化、缓释等作用，在液体制剂中用为助悬剂、增稠剂、乳化剂，在半固体制剂中作凝胶基质。在片剂中作粘合剂、崩解剂及缓释辅料，与强酸、强碱、重金属离子（如铝、锌、汞、银、铁等）配伍均属禁忌。 ⑤丁苯乳胶 丁苯乳胶（SBR粘结剂）是丁二烯和苯乙烯经共聚合制得的乳液。化学式为由丁二烯（CH2=CH-CH=CH2）和苯乙烯（C6H5C2H3）共聚而得到的弹性体。丁苯乳胶胶黏剂中的大分子链性极小，故粘接强度较差，但是价格便宜，主要用在纸加工上，可用作塑料、橡胶、织物、轮胎帘子线、石棉密封垫圈和建材的胶黏剂，也可用来制作压敏胶。 ⑥电解液 主要成份：六氟磷酸锂（60%）、碳酸乙烯酯（10%）、碳酸甲乙酯（5%）、碳酸丙烯酯（10%）、碳酸二甲酯（10%）、碳酸二乙酯（5%）。 六氟磷酸锂：分子式LiPF6；相对分子质量151.91；白色结晶或粉末，相对密度1.50。潮解性强；易溶于水、还溶于低浓度甲醇、乙醇、丙酮、碳酸酯类等有机溶剂。暴露空气中或加热时分解。暴露空气中或加热时六氟磷酸锂在空气中由于水蒸气的作用而迅速分解，放出PF5而产生白色烟雾。六氟磷酸锂主要用作锂离子电池电解质材料。 碳酸乙烯酯：分子式C3H4O3，透明无色液体(>35℃)，室温时为结晶固体。熔点38.5-39℃，沸点152℃（4.0kPa），100℃（1.07kPa），相对密度1.4259（20/4℃）。闪点152℃。易溶于水及有机溶剂。在电池工业上，可作为锂电池电解液的优良溶剂。 碳酸甲乙酯：分子式C4H8O3，分子量104.1，密度1.00 g/cm3，无色透明液体，沸点109℃，熔点-55℃，是近年来兴起的高科技、高附加值的化工产品，一种优良的锂离子电池电解液的溶剂，是随着碳酸二甲酯及锂离子电池产量增大而延伸出的最新产品，由于它同时拥有甲基和乙基，兼有碳酸二甲酯、碳酸二乙酯特性，也是特种香料和中间体的溶剂。 碳酸丙烯酯：分子式C4H6O3，无色无气味或淡黄色透明液体，溶于水和四氯化碳，与乙醚、丙酮、苯等混溶。是一种优良的极性溶剂。主要用于高分子作业、气体分离工艺及电化学。特别是用来吸收天然气、石化厂合成氨原料其中的二氧化碳，还可用作增塑剂、纺丝溶剂、烯烃和芳烃萃取剂等。物理性质：外观无色透明液体，熔点-48.8℃，沸点242℃，闪点132℃。 碳酸二甲酯：常温时是一种无色透明、略有气味、微甜的液体，熔点4℃，沸点90.1℃，密度1.069g/cm3，难溶于水，但可以与醇、醚、酮等几乎所有的有机溶剂混溶。DMC在常压下和甲醇共沸，共沸温度63.8℃。 碳酸二乙酯：无色液体，稍有气味；蒸汽压1.33kPa/23.8℃；闪点25℃；熔点-43℃；沸点125.8℃；溶解性：不溶于水，可混溶于醇、酮、酯等多数有机溶剂；密度：相对密度(水=1)1.0；相对密度(空气=1)4.07；稳定性：稳定；危险标记7(易燃液体)；主要用途：用作溶剂及用于有机合成。 电解液毒理特性：本品有腐蚀性，勿入眼、口，勿触皮肤。如误触，立即用清水冲洗，严重者，按强酸烧伤就医。 3.2 主要设备 主要设备见表2-5。 表2-5 主要设备一览表 车间; 设备名称; 规格型号; 数量(台/套); 备注. 高倍率锂电池电芯生产线; 金银河搅拌机; 200L; 2套. 运承搅拌机; 200L; 2套. 金银河搅拌机; 100L; 1套. 锂程搅拌机; 100L; 1套. 正极/负极上料机; 各1套. 水环真空泵; 2台. 正极涂布机; 650型; 2台. 负极涂布机; 650型; 2台. 钠科诺尔正/负辊压机; 600型; 各1套. 荣恒分切机正/负极; 各1套. 制片机正/负极; 各3台. 全自动卷绕机; 4台. 滚槽/焊接一体机; 3台. 高真空烤箱; 16台. 泊纳注液机; 1台. 封口机; 2台. 全自动清洗机; 1台. 分容柜; 40台. 套膜/分选一体机; 2台. 除湿机; 5台. 喷码机; 2台. 空压机; 2台. 锂电池组; 气动点焊机; 4台. 电焊机; 4台. 收缩机; 2台. 分选机; 1台. 切割机; 1台. 喷码机; 1台. 空压机; 1台. 自动生产拉线; 6条. 公用; 软水制备设备; 1套; 1.5t/h. 4.能源消耗 项目能源消耗见表2-6。 表2-6 本项目主要能源消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 本项目消耗量; 来源/备注. 1; 新鲜水; m3/a; 1471; 开发区供水系统. 2; 电; 万kWh/a; 400; 开发区供电系统. - 5.公用工程 5.1用水 项目用水来自区域供水系统，用水为生活用水和生产用水，生产用水为配料用水。 ①生活用水：项目职工100人，用水量按30L/人·d计算，用水量为900m3/a。 ②配料用水：项目电池电芯生产配料工序需用去离子水，根据建设单位提供资料，配料用水量为400m3/a，为去离子水。 ③软水制备用水 本项目所用软水量为400m3/a。软水制备采用反渗透工艺，产水率为70％，则软水制备所用新鲜水量为571m3/a。 综上所述，项目建成后全厂年消耗新鲜水1471m3，采用自来水。 5.2排水 厂区现有排水采用“雨污分流制”，雨水经落水管排至室外沟渠。生产用水全部进入产品，因此本项目废水主要是生活污水和软水制备废水。 ①生活污水 生活污水其产污量为用水量的80%，生活污水量720m3/a，经化粪池处理后排入市政污水管网。 ②软水制备废水 污水量171m3/a，经管网排入台儿庄区污水处理厂处理。 图2-1 全厂水平衡图 （单位：m3/a） 5.3 供电 由市政电网供电，年用电量约400万kWh。 5.4 供热 本项目生产过程中不用热，办公区采用空调制暖。 - 6.工作制度、劳动定员与实施进度 年工作300天，三班制生产，年生产7200h。劳动定员100人。 计划于2022年2月开始施工，2022年5月投入生产。 - 7.项目投资 总投资36000万元，所需资金全部由公司自筹。 - 8.厂区平面布置简述 - 项目厂区位于枣庄市台儿庄经济开发区广进路东侧、台中路北侧，厂区南部设置2座生产车间和1座办公楼，北部设置2座仓库和1座餐厅宿舍区。在厂区南部设置出入口1处。本项目车间功能分区分明，流程顺畅，可以减少相互影响。 综上所述，厂区总平面布置分区明确、布置紧凑，平面布置从环境保护角度基本合理。本项目平面布置详见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1.运营期工艺流程 - 1.1锂电池芯生产工艺流程及产污环节 图2-2 锂电池芯 产工艺流程及产污环节图 工艺说明： 锂离子电池生产工艺流程为：首先是铜、铝网（或箔）和电极材料（膜）的复合，形成阴极和阳极。阴极、阳极和聚合物膜一起再热复合，形成一体化的电池。再经过分切，后处理，装入钢壳，加液活化，化成测试，成为电池芯。其中最主要的工艺有：电极材料的预处理与电极浆料搅拌工艺，电极制模及分切工艺，单片电池的组装工艺，电池的化成工艺。项目加工过程中加热方式为电加热。 生产工艺流程简述： （1）正极浆料制备 将溶剂N-甲基吡咯烷酮（NMP）定量加入真空搅拌机内，然后将结剂聚偏二氟乙烯（PVDF）粉料一次性加入其中，保持恒温并开启搅拌，搅拌2h左右，以使粘结剂充分溶胀、溶解，待呈糖状液体后即搅拌混合好。然后将三元锂、锰酸锂、导电剂等混合料均匀分四次加入分散机中，每次间隔30min左右，同时进行搅拌混合，由于搅拌粉料时会发热，为避免温度过高需对分散机料筒进行降温，使温度控制在45℃左右，搅拌6~8h，待浆料充分混合均匀后开启真空泵，使搅拌机料筒内保持真空度为-0.09MPa，再搅拌30min左右即制成正极浆料，呈黑色粘稠状。 工艺原理：筛分、分散搅拌过程均为物理机械过程，不改变原有物料化学物质结构，不发生化学反应。 项目投料间为密闭的房间，正极配备一台真空上料机，人工将真空上料机吸料管插入桶装的镍钴锰酸锂、石墨等粉料内，物料通过负压吸料方式输送至相应搅拌机内，部分扬起的粉料经负压输送系统滤芯和除尘箱过滤后的回到投料间，滤芯经脉冲反吹冲洗功能使吸附的物料回收至搅拌罐内，投料间内空气通过除湿机送风系统排出室外。 NMP投加方式：溶剂NMP存放在200kg密封镀锌铁桶中，加料时通过取料管定量取出，然后通过液体加料口加入搅拌机中，即NMP取料和投加过程都是在常温常压下进行的。 （2）负极浆料制备 负极活性材料石墨、导电剂正常开袋真空输送到粉料系统的储料仓。粉料系统根据配方重量设定和顺序，依序将物料添加到搅拌机，物料添加完后进行干混作业使粉料均匀时间40min。干混结束后将部分的LA133的水溶液通过管道定量加入搅拌机，开始对粉体进行捏合时间40min（变成面团状），捏合后再次加入LA133水溶液，保持恒温并开启搅拌时间60min. 粉料投加及转移方式：负极粉料石墨、导电炭黑人工将袋装粉料从包装桶提出，打开投料机，将整袋粉料放入粉料投加装置，关闭投料口，装置进行自动切袋，然后真空输送到料仓，料仓内的物料通过精确计量称称重后由管道将粉料输送进搅拌机。 粉料投加及转移方式：项目投料间为密闭的房间，负极各配备一台真空上料机，人工将真空上料机吸料管插入桶装的三元锂、锰酸锂、石墨等粉料内，物料通过负压吸料方式输送至相应搅拌机内，部分扬起的粉料经负压输送系统滤芯和除尘箱过滤后的回到投料间，滤芯经脉冲反吹冲洗功能使吸附的物料回收至搅拌罐内，投料间内空气通过除湿机送风系统排出室外。 （3）正、负极浆料涂覆、烘干 将制备好的正负极浆料通过分散机出料口放料，存放在中转料桶（不锈钢桶）里，使用时通过不锈钢杯取料并加入涂布机料斗中，涂布机涂浆轮通过刀口间隙使浆料均匀的分布在涂浆轮上，然后通过辊涂将浆料涂覆在传动轮的基料上，再将浆料按设定尺寸分别均匀的涂在各自的集电体上（正极集电体为铝箔，负极集电体为铜箔），浆料涂覆后再进行烘干，然后收卷。 涂布机自身带有烘箱，利用电热循环热风烘干极片。 （4）压片、裁片、分条、焊极耳、包胶纸、刷片、检验、烘干 压片：用扎压机、辊压机对极片进行压实以降低极片厚度，提高电池体积利用率。 裁片：用裁片机将涂布好的整卷极片分切成段。 分条：分为切大片和切小片。即先将制好的成卷正/负极片经切片机切成大片的正/负极片，再根据产品要求，将大片的正/负极片切成所需要的规格，即切小片。 焊极耳：分别在正、负极焊机上将极耳焊接在正、负极片一端。正、负极耳均外购，正极耳是由热熔胶带和铝带组成的铝极耳，负极耳是有热熔胶带和镍带组成的镍极耳。超声波焊接机不需使用任何助剂，故该工序无焊接废气产生。 包胶纸：用包胶纸机进行包胶纸。 刷片：用刷片机去除极片制备过程中残留的表面浮粉。 检验：检验极片，不合格品作为废极片处理，成品极片入极片仓库。 烘干：将极片放入真空烘箱内进行烘烤，以去除极片中带入的微量水分。 （5）后道工序 卷绕：将制好的正、负极片之间用隔离膜隔开卷绕成相应的方型或圆型电芯。 入壳：将卷绕好的裸电芯加垫片放入钢壳或铝壳里。 点底焊：点焊机上将裸电芯焊接在钢壳壳体上。此工序焊接采用储能点焊机，不使用任何助剂，直接使金属相连，因此不产生焊接废气。超声波、电容储能焊接都是新型焊接技术，其焊接过程是没有相变的从固态到固态的焊接过程，由于没有熔融过程，因此是没有任何熔渣、没有飞溅、没有废气的环保型的焊接新技术。 真空干燥：将电芯雏形放入电热真空烘箱内，在80℃、-0.08MPa条件下烘干一段时间，去除电芯在制作过程中吸入的微量水分，这一过程主要是水蒸气挥发出来。 注液：将烘干好的电芯放入密封的注液机中进行注液，注液后将电芯抽真空及其封口。注液工序电解液是通过全密闭的管道注入电芯中，封口工序在常温常压下进行，注液及封口过程电解液有少量挥发。 化成：电池在自动化成柜上充电一段时间，将电极材料激活，使正、负电极片上聚合物与电解液相互渗透。企业在常温常压下使用闭口化成方式，因此化成工序没有电解液挥发废气产生。 电芯分容：电池在分容柜上经充、放电约6h。第一次充电是为了将化成时未充满电的电池充满电；放电是指充满电的电池自动放完电，分容柜根据放电量的多少自动记录下各电池的容量，然后根据容量大小的不同将电池区分开，从而达到分容的目的；最后一次充电是将各电池再充满电。 电芯老化：电芯老化工艺过程是将放电态电芯置于高温老化室中搁置一定时间，根据搁置后电芯电压分布情况进行筛查，挑出电芯内部存在微短路缺陷的短路、低电压电芯。 喷码测试包装入库：筛查后的电芯为合格产品，经喷码、测试、包装后入库。 - 1.2电池组生产工艺流程及产污环节 电池芯及配件 组合 老化 入库 检测 S S 图2-3 电池组生产工艺流程及产污环节图 - 主要工艺流程简述： 组合工艺：是指将多个电芯按产品要求进行组合装配，制作最终成品电池，其工艺过程包括复选配对、焊接组合、装壳、贴标签，整个组合生产过程采用流水线输送各工序半成品至成品电池组成型。 电池组老化：工艺过程是将经过组合后的电池组半成品置于高温老化室搁置，检测搁置前后电池组中各电芯的电压变化情况，剔出因电芯在组合焊接过程中出现焊接不良或外部短路的电池组。 检测：检测电池内阻、电压、尺寸及重量等，根据测试结果对电池进行分选。检测工序会有不合格品废电池产生。 - 入库：将成品电池包装后储存于仓库中。 - 2.产排污环节 根据生产工艺流程及产污环节图，营运期产生的主要污染物有： 废气：主要为配料粉尘、涂布烘干废气、抽真空废气。 废水：主要为生活污水和软水制备废水。 噪声：主要为生产过程中各生产设备所产生的设备运行噪声。 固废：主要为废包装材料、除尘器收集粉尘、生活垃圾、废活性炭、NMP废液、废极片、废化学品包装物、废浆料。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁现有闲置场地和厂房，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1.环境空气质量 根据枣庄市生态环境局编制的《枣庄市环境质量报告书(2020年度)》，台儿庄区属于环境空气质量不达标区，台儿庄区2020年空气质量监测结果见表3-1。 表3-1 台儿庄区2020年空气监测结果 单位：µg/m3 项目; SO2; NO2; PM10; PM2.5. 年均值; 13; 32; 87; 54. 标准值; 60; 40; 70; 35. 根据监测结果可知，台儿庄区环境空气中细颗粒物、可吸入颗粒物超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值要求，为非达标区。 2.地表水环境质量现状 项目所在区域的地表水系为京杭运河水系，区域内主要河流为韩庄运河，台儿庄大桥设有监测断面，2020台儿庄大桥水质监测年报结果见表3-2。 表3-2 2020年台儿庄大桥断面监测结果表 单位：mg/L(pH除外) 监测点位; pH值; COD; BOD5; 氨氮; 高指数; 氰化物; 石油类; 挥发酚; 总磷; 六价铬. 贾庄闸; 8.0; 15; 2.3; 0.25; 3.9; 0.002; 0.011; 0.0004; 0.093; 0.002. 标准值; 6~9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤6; ≤0.2; ≤0.05; ≤0.005; ≤0.2; ≤0.05. 监测结果表明：2020年韩庄运河台儿庄大桥断面各监测指标满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。枣庄市为进一步改善河流域水环境质量，保障断面水质稳定达标，采取了一系列区域削减的措施：枣庄市出台了《枣庄市水污染防治工作方案》，通过工业企业污水集中治理、重点行业企业清洁化改造、提高工业企业污染治理水平，增加城市污水处理厂及管网配套工程建设、全力推进生态湿地建设、加快城镇污水处理设施建设、加强城镇生活污染防治，控制农业面源污染、合理调整农村产业结构、加强农村生产生活污染防治，全面实行综合治理措施，地表水环境不利影响能够得到一定的缓解和控制。 3.地下水 本次环评数据引用枣庄市环境保护局《枣庄市环境质量报告》（2020年简本）台儿庄区张庄水源地监测结果，监测结果见表3-3。 表3-3 张庄水源地地下水源监测结果 单位：mg/L（pH除外） 项目; pH值; 总硬度; 耗氧量; 氨氮; 氟化物; 氯化物. 监测值; 7.28; 407; 0.535; 0.1485; 0.213; 80.4. 标准值; 6.5～8.5; ≤450; ≤3.0; ≤0.50; ≤1.0; ≤250. 项目; 总大肠菌群; 挥发酚; 硝酸盐氮; 亚硝酸盐氮; 硒; 硫酸盐. 监测值; 2L; 0.0003L; 8.68; 0.001L; 0.0004L; 144. 标准值; ≤3.0; ≤0.002; ≤20; ≤1.0; ≤0.01; ≤250. 由表3-3可知，项目区域地下水指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质要求。 4.声环境质量现状 该区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。由于项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，未进行声环境质量现状监测。 - 5.其它环境问题 本项目占地为工业用地，该地区无生态环境问题，未出现重大环境污染事故。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.大气环境 本项目厂界外500米范围内的大气环境保护目标情况见下表及附图3。 表3-4 大气环境保护目标 名称; 保护对象; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m; 环境功能区. 金瑞御景家苑; 小区; S; 260; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区. 彭楼中学; 学校; S; 320. 2.地下水环境 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.声环境 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 4.生态环境 项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | - 废气 项目运营过程中涉及排放的废气污染物主要为颗粒物、VOCs。 无组织颗粒物执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6新建大气污染物浓度限值（0.3mg/m3）。 有组织VOCs排放浓度执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5新建企业大气污染物排放限值（50mg/m3）、排放速率执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中“非重点行业”Ⅱ时段的排放限值（3.0kg/h），无组织VOCS执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6新建大气污染物浓度限值（2.0mg/m3）。厂内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的标准。 具体数值见表3-5。 表3-5 有组织废气排放标准 污染物; 有组织浓度限值(mg/m3); 排气筒高度(m); 速率限值(kg/h); 厂界监控点浓度限值(mg/m3 ); 标准来源. 颗粒物; /; 15; /; 0.3; DB37/2376-2019，GB16297-1996. VOCs; 50; 3.0; 2.0; DB37/2801.7-2019. 表3-6 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 排放限值mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控位置. VOCS; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度值. - 2.噪声 施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）表1标准（昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A））。 运行期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准；标准限值见表3-7。 表3-7 厂界噪声排放标准 项目; 标准限值dB(A). 昼间; 夜间. 运行期; 65; 55. - 3.固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599- 2020）要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发〔2019〕132 号）规定，要求生态环境主管部门对建设项目二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物四项大气污染物排放总量进行总量替代，排放主要大气污染物的建设项目须取得污染物排放总量指标。 项目生活污水、软水制备废经市政污水管网排入台儿庄区污水处理厂处理，废水污染物占用台儿庄区污水处理厂污水总量指标，实施内部调剂，COD、氨氮均不需要申请污染物总量控制指标。 本次评价有组织VOCs排放总量为0.958t/a。因此本项目需申请污染物排放量为：VOCs0.958t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 项目施工期主要进行生产车间、仓库、综合楼等主体工程及辅助设施的建设，施工工序将产生少量的噪声、扬尘及废气、固体废弃物、废水等污染物。项目施工期工程量较小，对环境的影响大多是短期的，活动结束后可恢复。 1、大气污染防治措施 施工期大气污染主要来自土方开挖、堆存、清理场地等产生的扬尘；土建过程中原材料运输车辆产生的扬尘和尾气等。 (1) 扬尘 施工期产生的扬尘，严格按照国家环保部和建设部《关于有效控制城市扬尘污染物的通知》精神，通过以下措施减少扬尘对环境的影响： ① 采取洒水抑尘措施，施工使用商品混凝土； ② 施工现场周边应设置符合要求的防尘围档； ③ 对运输材料的车辆进行遮蔽，严禁超载，减少抛洒； ④ 建筑废物集中堆放，必须有防尘措施并及时清运； ⑤ 竣工后要及时清理平整场地、及时实施地面绿化措施。 (2) 尾气 运输车辆在施工及运输过程中均排放一定量的废气，主要污染物以NOx、CO为主。本工程燃油施工机具主要在基础施工过程中使用，尾气中污染物主要有NOx、CO和烃类。经类比分析知，本项目施工工程中施工机具尾气污染物排放量不大，项目周围环境空气质量受施工机具尾气影响较小。 - 2、废水污染防治措施 项目施工期对水环境的污染主要来自于施工废水和施工人员的生活污水。场地建设沉淀池，施工废水循环使用不外排，生活废水依托厂内现有化粪池，定期委托环卫部门清运。 - 3、噪声污染防治措施 施工过程中需要使用施工机械和运输车辆，这些设备会产生较强的噪声，对附近居民的正常生活产生影响。施工期噪声的特点是短期间歇性行为，无规律性。为了减轻项目施工期噪声以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，可以采取以下控制措施： ① 选用较先进施工设备，并加强设备维护，保证施工设备处于良好工作状况； ② 禁止夜间施工； ③ 施工场地周围建设围墙，尽量设置单独出入口； ④ 对噪声相对较高的设备如电锯，建议在加工场外加盖简易棚。 采取以上措施，项目施工期噪声可控制在合理范围之内，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间70 dB（A）、夜间55 dB（A）限值要求。 - 4、固体废物污染防治措施 施工期固体废弃物主要为建筑施工垃圾和施工人员生活垃圾。建筑施工垃圾主要成分为水泥凝结废渣、废弃建材等，分别收集堆放于指定位置，将可回收的废材料、废包装、钢管等及时出售给废品回收公司处理，不可回收部分委托当地环卫部门统一处理。不外排。项目施工期的固体废弃物均得到妥善处置，对周围环境的影响较小，并随着施工期的结束而消失。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | - 1.废气 - 1.1源强核算 项目运营期主要废气主要为投料粉尘、涂布烘干废气和抽真空废气。 （1）投料粉尘 项目正、负极各配备1座密闭投料间，密闭投料间设独立送风、排风系统，并通过除尘、空调分别控制投料间的洁净度和温度。 每个投料间配备1台真空上料机，人工将真空上料机吸料管插入桶装的三元锂、锰酸锂、导电碳、碳素粉、PVDF、CMC等粉料内，物料通过负压吸料方式进入输送至相应搅拌机内。负压抽料过程会抽入部分空气，与扬起的粉料一起进入负压输送系统回风管道，经滤芯过滤后又回到投料间，滤芯经脉冲反吹冲洗功能使吸附的物料回落至搅拌机内，投料间内空气通过除湿机送风系统排出室外。负压输送系统滤芯过滤装置处理效率可达到99%，处理后的含粉尘废气先排入投料间，最终通过除湿机排风系统排出室外，排放以无组织计。 配料过程中粉尘产生量约为投加量的1%，粉状物料年用量合计为1433.2t/a，粉尘产生量为14.33t/a，产生速率1.99kg/h，经滤芯过滤处理后，粉尘排放量为0.143t/a，排放速率0.02kg/h，粉尘最终通过除湿机排风系统排出室外。 （2）涂布烘干废气 本项目电极活性物质与溶剂NMP、粘结剂PVDF混合，经高速搅拌均匀制成电极浆料，通过涂布机涂敷在正、负电极的两侧，再在常压、150～200℃下进行干燥，项目使用NMP作为电极材料的溶剂，在涂布及烘干过程中NMP挥发产生有机废气。根据NMP理化性质，在涂布烘干工序的工艺条件下，主要污染物为非甲烷总烃，采用“NMP转轮回收机组装置”进行净化处理，综合净化效率99%，净化后废气通过15m高排气筒（DA002）外排。 NMP回收设备流程图及工作原理见下图： 正极涂布机和负极涂布机共用一套“NMP转轮回收机组装置”，其工作原理为涂布机烘箱内的含NMP废气经高效热交换器换热后，温度由110℃降至53℃左右，然后进入冷凝器处理温度降至25℃左右，大部分NMP在此过程凝结为液体，未冷凝的NMP废气再进入转轮回收机组进行吸附处理后排放，转轮采用无机沸石分子筛材料，吸附效率高，吸附后转轮进行脱附，脱附废气回到冷凝器进行冷凝处理。该装置热交换器和冷凝器处均设置有回风装置，热风回用于涂布机烘箱，减少热能损耗。 “NMP转轮回收机组装置”工艺成熟，国内外应用广泛，处理较高浓度废气时运行费用较低，综合处理效率98%以上，能够稳定达标排放。 NMP平衡情况见表4-1。 表4-1 溶剂 NMP平衡表（t/a） 投入; 产出. 名称; 数量（t/a）; 名称; 数量（t/a）. 溶剂NMP; 120; 废浆料（2%）; 2.4. 无组织废气（0.1%）; 0.12. 抽真空废气（0.2%）; 0.24. NMP转轮回收（117.24）; 冷凝废液; 116.654. 有机废气排放; 0.586. 合计; 306; 合计; 120. NMP在涂布、烘干工序溶剂NMP按全部挥发计，由上表溶剂NMP平衡表非甲烷总烃产生量117.24t/a，采用“NMP转轮回收机组装置”进行净化处理，总体净化效率按99.5%计，有机废气非甲烷总烃排放量为0.586t/a，涂布烘干工序年工作300d，一天工作24h，风机风量5000m3/h，有机废气非甲烷总烃排放浓度为16.2mg/m3，排放速率0.081kg/h，通过1根15m高排气筒（DA001）排放，满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5排放限值要求（非甲烷总烃排放浓度≤50mg/m3）。 （3）抽真空废气 项目抽真空废气包括制浆抽真空废气、正负极电解液注液抽真空废气。 表4-2 电解液平衡表（t/a） 投入; 产出. 名称; 数量（t/a）; 名称; 数量（t/a）. 电解液; 348; 锂电池内; 343.824. 无组织废气（0.2%）; 0.696. 抽真空废气（1%）; 3.48. 合计; 348; 合计; 348. 由溶剂NMP平衡表可知NMP制浆抽真空废气非甲烷总烃产生量0.24t/a，由溶剂电解液平衡表可知正负极电解液注液抽真空废气非甲烷总烃产生量3.48t/a，则项目抽真空废气总产生量3.72t/a，抽真空废气经多级活性炭吸附处理后通过1根15m高排气筒排放（DA002），风机风量5000m3/h，则非甲烷总烃产生浓度为103.4mg/m3，产生速率0.517kg/h，活性炭吸附效率90%，则非甲烷总烃排放浓度为10.4mg/m3，排放速率0.052kg/h，排放量0.372t/a，满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5排放限值要求（非甲烷总烃排放浓度≤50mg/m3）。 项目废气源强核算结果表4-3。 表4-3 全厂有组织废气产生及排放情况表 工序; 污染物种类; 产生情况; 治理措施; 排放情况. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m³; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m³. 涂布烘干; VOCs; 117.24; 16.28; 3256; NMP转轮回收机组装置净化处理+15m高排气筒（DA001）排放; 0.586; 0.081; 16.2. 抽真空; VOCs; 3.72; 0.517; 103.4; 活性炭吸附+15m高排气筒(DA002)排放; 0.372; 0.052; 10.4. 全厂有组织排放; VOCs; 0.958. （4）无组织排放情况统计 表4-4 项目生产车间无组织废气排放情况汇总表 序号; 产生工序; 污染物; 污染物排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 1; 混料; 颗粒物; 0.143; 0.02. 2; 涂布烘干; 非甲烷总烃; 0.12; 0.017. 3; 电解液注液; 非甲烷总烃; 0.696; 0.097. 4; 合计; 颗粒物; 0.143; 0.02. 5; 非甲烷总烃; 0.816; 0.114. - 1.2排放口基本情况 表4-5 主要废气污染源参数一览表（点源） 排放口 基本参数; 编号; 排放口类型; 地理坐标; 高度; 出口内径; 烟气温度; 污染物. DA001; 一般排放口; N117.709 E34.581; 15 m; 0.4m; 25℃; VOCs. DA002; 一般排放口; N117.709 E34.581; 15 m; 0.4m; 25℃; VOCs. 执行标准; VOCs排放浓度执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5新建企业大气污染物排放限值（50mg/m3），排放速率执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中“非重点行业”Ⅱ时段的排放限值（3.0kg/h）。. 表4-6 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称; 坐标; 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. X; Y; 长度; 宽度; 有效高度. 生产车间; 117.709; 34.581; 171; 18.7; 24; 颗粒物; 0.02; kg/h. 非甲烷总烃; 0.14. 执行标准; 无组织颗粒物执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6新建大气污染物浓度限值（0.3mg/m3），无组织VOCs执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6新建大气污染物浓度限值（2.0mg/m3）. - 1.3项目非正常排放核算 项目非正常排放指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。 ① 设备检修及开停车 开车时，首先启动环保装置，然后再按照规程依次启动生产线上各个设备，一般不会出现非正常/超标排污的现象；停车时，则需先按照规程依次关闭生产线上的设备，然后关闭环保设备，保证污染物达标排放。 ② 工艺设备运转异常 本项目采用的工艺设备安全可靠性较高，且操作条件比较温和，每年会定期对工艺设备进行检修，故项目出现工艺设备运转异常的情况几率较小。 ③ 污染物控制措施达不到应有效率 若废气设施出现故障，废气污染物去除效率将大大降低，取最不利情况进行估算，即处理设施全部出现故障，均达到饱和失效，废气未经处理直接排放。 综合以上分析，本项目非正常排放主要考虑污染物控制措施达不到应有效率时非正常工况下的排放。本项目涂布工序NMP转轮回收机组装置，抽真空工序配套活性炭吸附装置，非正常排放情况下，处理效率按照0%（完全失效）计。 表4-7 项目非正常排放量核算表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放 浓度(mg/m3); 非正常排放速率(kg/h); 单次持续时间; 年发生频次; 应对 措施. 涂布烘干; 处理设施失效; VOCs; 3256; 16.28; 60 min; 2次/a; 立即停车检修. 抽真空; 处理设施失效; VOCs; 103.4; 0.517; 60 min; 2次/a; 立即停车检修. 由上表可知，非正常工况下，本项目VOCs排放浓度无法满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5新建企业大气污染物排放限值（50mg/m3），排放速率无法满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中“非重点行业”Ⅱ时段的排放限值（3.0kg/h）。废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。 综上分析，为尽量避免非正常排放发生，企业应采取如下防范措施： ① 对非正常状态下排放的危害加强认识，建立一套完善的环保设施检修体制。 ② 建设单位应做好生产设备和环保设施的管理、维修工作，选用质量好的设备；派专人对易发生非正常排放的设备进行管理，出现异常，及时维修处理。 ③ 如出现事故情况，必要时应立即停产检修。 - 2.地表水环境影响分析 2.1源强分析 项目废水主要为生活污水、软水制备废水。 ①生活污水 生活污水量720m3/a，主要污染物为COD、BOD5、SS和NH3-N。 ②软水制备废水 污水量171m3/a。主要污染物全盐量。直接混合生活污水排入市政污水管网。 厂区生产车间、仓库、危废暂存间等均按照相关要求进行防渗。 项目在营运过程中，加强管理，杜绝污水跑、冒、滴、漏，以保护周围水环境。 综上，在落实好各项环保设施的情况下，技改后全厂废水不会直接排入外环境，不会对区域地表水环境造成明显影响。 - 3.声环境影响分析 3.1主要噪声源分析涂布机、 本项目噪声源主要为搅拌机、涂布机、空压机、注液机、风机等设备运行时产生的噪声。噪声源强为75～80dB（A）。设备噪声源强及治理措施情况见表4-8。 表4-8 项目厂内主要噪声源情况表 噪声 设备; 数量（台/套）; 单台设备噪声级dB(A); 拟采取的降噪措施; 采取措施后声级值dB(A). 搅拌机; 6; 75; 平衡安装、基础减震、隔声; 55. 涂布机; 4; 75; 55. 注液机; 1; 75; 55. 空压机; 1; 80; 60. 风机; 3; 80; 60. 3.2厂界和环境保护目标达标情况分析 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中噪声预测计算模式。本次评价选用点源的噪声预测模式，距离衰减模式为： L（r）=L（r0）−20lg（rr0） 声源源强叠加模式： L总=10lg（i=1n10Li10） 经过计算，在考虑减振及车间隔声效果的情况下，本项目设备噪声在不同距离情况下的影响预测结果见下表。 表4-9 厂界预测结果表 预测车间; 受声点位置; 贡献值dB（A）; 标准值（昼间、夜间）dB（A）; 达标情况. 生产车间; 东厂界外1m处; 45.6; 65、55; 达标. 西厂界外1m处; 29.1; 达标. 南厂界外1m处; 39.6; 达标. 北厂界外1m处; 37.1; 达标. 由预测结果可知，拟建项目噪声源在采取了一系列的隔声、消声和减振等噪声防治措施后，昼间、夜间厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，且项目周围50m范围内无环境敏感目标，不会对周围环境产生影响。 - 4.固体废物影响分析 4.1源强分析 本项目产生的一般固体废物主要包括废边角料、废包装材料、除尘灰、NMP废液、废极片、废化学品包装物、废浆料、废活性炭及生活垃圾。 ①废边角料 项目涂布、制片、封装、抽气封口工序中会产生边角料，主要为铜箔、铝箔、胶纸、隔离膜、铝塑膜等边角料，根据建设单位提供的资料估算得出，达产后产生量为1t/a，该类物质不含危险化学品物质，不属于危险废物，作为一般固废处理，经收集后外售废品收购站。 ②废包装材料 项目包装工序产生的废包装材料，包括废纸箱、胶带等，根据建设单位提供的资料，建成达产后产生量为1.5t/a。该部分非包装材料属于一般工业废物，经收集后外售废品收购站。 ③除尘灰 项目投料过程粉尘采用滤芯过滤处理，除尘器收集的粉尘为14.2t/a，作为原料回用。 ④NMP废液 项目涂布工序采用“NMP转轮回收机组装置”对NMP进行冷凝处理，会产生NMP冷凝废液，产生量为116.654t/a，根据《国家环境保护总局关于N-甲基吡咯烷酮是否属于危险化学品事项的答复》(环信复字[2007]3号)，文中提出：锂电池生产厂家废弃的NMP未列入《国家危险废物名录》，不属于危险废物，NMP废液收集于密闭容器内，一并由NMP生产厂家回收。 ⑤废极片 项目正、负极制片过程产生的边角料，叠片工序中会产生废极片，根据建设单位提供的资料，达产后产生量为2t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），废极片属于危险废物，编号HW49其他废物，废物代码：900-045-49，交由资质单位处理。 ⑥废化学品包装物 在搅拌、注液等工序中会产生含化学物质的包装物，该部分废化学品包装物产生量为1.0t/a。按《国家危险废物名录》规定属于危险废物，编号HW49 其他废物中的非特定行业（900-041-49），经分类收集后交由资质单位处理。 ⑦废浆料 项目涂布工序会产生废浆料，产生量约5t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），废浆料属于危险废物，编号HW08其他废物，废物代码：398-001-08，交由资质单位处理 ⑧废活性炭 项目采用活性炭吸收抽真空有机废气，为保证或活性炭的吸附效率，活性炭需定期更换，根据项目有组织有机废气去除量为3.68t/a，活性炭吸附率约为0.35kg废气/kg活性炭，则活性炭用量10.5t/a，废活性炭量产生量为10.5t/a。废活性炭为属于《国家危险废物名录》（2021版）编号：HW49其他废物，废物代码：900-039-49，经收集后交由有资质单位处置。 ⑨生活垃圾 项目共有职工100人，每人每天生活垃圾以0.5kg计，工作时间300天，则生活垃圾产生量为15t/a，交由环卫部门处理。 本项目固废产生和排放情况见表4-10。 表4-10 项目固体废物产排表 序号; 产生环节; 名称; 属性; 有毒有害物质名称; 物理性状; 年度产生量t/a; 贮存方式; 主要有毒有害物质成分; 环境危险特性; 利用处置方式和去向; 利用或处置量t/a; 污染防治措施. 1; 办公生活; 生活垃圾; /; /; 固态; 15; 桶装; /; /; 环卫部门清运; 15; 定点收集. 2; 生产; 废边角料; 一般固废; /; 固态; 1; 袋装; /; /; 外卖物资回收公司; 1; 定点收集. 3; 生产; 废包装; 一般固废; /; 固态; 1.5; 袋装; /; /; 外卖物资回收公司; 1.5; 定点收集. 4; 除尘; 除尘灰; 一般固废; /; 固态; 14.2; 袋装; /; /; 回用于生产; 14.2; 定点收集. 5; 涂布; NMP废液; 一般固废; /; 液态; 116.654; 桶装; /; /; 厂家回收; 116.654; 定点收集. 6; 生产; 废极片; 危险废物; /; 固态; 2; 袋装; 有机物; T; 委托有资质单位处; 2; 委托有资质单位处置. 7; 生产; 废化学品包装物; 危险废物; /; 固态; 1; 袋装; 有机物; T; 委托有资质单位处; 1; 委托有资质单位处置. 8; 涂布; 废浆料; 危险废物; /; 液态; 5; 桶装; 有机物; T; 委托有资质单位处; 5; 委托有资质单位处置. 9; 废气治理; 废活性炭; 危险废物; /; 固态; 10.5; 袋装; 有机物; T; 委托有资质单位处; 10.5; 委托有资质单位处置. 4.2 污染防治措施 (1) 生活垃圾 定点存放于带盖生活垃圾桶，由环卫部门统一清运。 (2) 一般工业固废 一般固体废物处置应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)要求建设，具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致； ②贮存、处置场采取防止粉尘污染的措施； ③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边设置导流渠； ④设计渗滤液集排水设施 ⑤贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。 (3) 危险废物 危险废物暂存库应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求建设，具体要求如下： A.危险废物贮存设施（仓库式）的设计原则 ①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 ②必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。 ③设施内要有安全照明设施和观察窗口。 ④用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ⑤应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的l/5。 ⑥不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 B.危险废物的堆放 ①基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ③衬里放在一个基础或底座上。 ④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 ⑤衬里材料与堆放危险废物相容。 ⑥在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 建设单位必须按照《危险废物产生单位管理计划制定指南》的规定，制定危险废物管理计划，原则上管理计划按年度制定，并存档5年以上。同时要结合自身的实际情况，与生产记录相衔接，建立危险废物台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用处置等信息。 企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系、环境监测计划，执行转移联单制度及国家和省转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、专人专管负责制、台账保管制度、处置全过程管理制度等。 经采取上述措施后，该项目生产过程中所产生的固体废物均可得到妥善处理，固体废弃物的处理和处置措施符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)要求和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准要求，对周围环境影响很小。 - 5.土壤、地下水环境影响分析 项目污染土壤、地下水的途径主要是废水、废液等通过包气带渗漏污染土壤和地下水。 ① 项目厂区内废水渗漏，主要是车间、化粪池、危废暂存间发生渗漏、含有较高浓度污染物将渗入地下从而污染地下水； ② 本项目建成后，原有可渗透的土地变为不可渗透的人工硬化地面，减少了污染物入渗对地下水的影响； ③ 车间、化粪池、危废间采取混凝土防渗措施，做好防渗基础。 车间属于一般防渗区，防渗性能不应低于1.5m 厚渗透系数为1.0×10-7 cm/s的黏土层的防渗性能。化粪池、危废间属于重点防渗区，防渗性能不应低于6.0 m厚渗透系数为1.0×10-7 cm/s 的黏土层的防渗性能。 企业在生产过程中做好对设备的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，按要求做好分区防渗处理，各类固废分别集中收集，做好防雨、防晒措施，可有效防止液体物料、固废渗滤液以及废水渗入地下。同时，应加强关键部位的安全防护、警报措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生。采取以上措施，项目的建设对周围土壤、地下水环境影响较小。 - 6.环境风险影响分析 环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境应急损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险防范、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 (1) 风险识别 本项目为锂电池生产项目，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJT169-2018）的规定，对环境风险源进行了识别，本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJT169-2018）附录中环境风险物质，Q值＜1。本项目环境风险源主要为火灾事故及危险废物泄漏事故。 (2) 环境影响途径及危害 ① 生产过程中发生火灾 发生火灾时，火场的温度很高，辐射热强烈，且火灾蔓延速度快。如抢救不及时，会迅速危害到原材料、产成品及机械设备等，进而给企业造成人力、物力及财力的极大损失。 ② 一般的安全隐患 项目存在一般的安全隐患，如电线短路或老化、雷击、引起的火灾事故等。这些事故中，火灾风险防范为重中之重。可以引起火灾的因素较多，如电器设备多，维护管理和使用不当，明火管理不当、吸烟、机械故障或施工操作不当气等，可以说火灾的潜伏性和可能性是很大的，具有较大的危害性。 (3) 风险防范措施 ① 在生产过程中必须严格按照消防安全要求，配备必要的消防设施、报警装置，给排水系统和通风系统等。 ② 厂房内布置须严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要求设置消防通道。 ③ 采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施。 ④ 禁止员工在厂内吸烟点火，提高员工安全意识，加强消防培训，更多的立足自防自救。 ⑤ 进一步细化应急预案：细化事故应对措施；平时进行职工教育和信息发布，并加强应急培训与演练；一旦发生事故，则应积极组织应急撒离、落实应急医疗救护，并做好应急环境监测及事故后评估，采取相关善后恢复措施。 ⑥ 贮运工程风险防范措施 a.原料桶不得露天堆放，储存于阴凉通风仓间内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒。 b.划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。 c.在NMP仓库进行地面防渗；发生大量泄漏：引流入环形沟收容；用泡沫覆盖，抑制蒸发；小量泄漏时应用活性炭或其它惰性材料吸收。 d.合理规划运输路线及时间，加强危险化学物品运输车辆的管理，严格遵守危险品运输管理规定，避免运输过程事故的发生。 综合以上分析，本项目无重大危险源，环境风险主要为火灾污染大气环境。火灾事故其对主要发生事故的厂房及厂房周围较近范围内，可能会造成厂内人员伤亡和财产损失，对厂外敏感点影响较小。项目采取相应风险防范措施后，风险处于可以接受的水平。但项目仍应设立风险防范措施，最大限度防止风险事故的发生并进行有效处置，结合企业在下一步设计、运营过程中不断制定和完善的风险防范和应急措施，将发生环境风险的可能性降至最低。为确保环境安全，防止突发环境事件发生，建议建设单位组织编制《突发环境事件应急预案》，经有关专家评审后，到枣庄市生态环境台儿庄分局备案。 - 7.环境管理与监测计划 7.1 环境管理 为了缓解建设项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，配备专职环保人员1-2名，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。 项目运行期的环境保护管理措施如下： ① 根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； ② 负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ③ 负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； ④ 该项目运行期的环境管理由安全环保科承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ⑤ 负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况； ⑥ 建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。 7.2 排污口规范化管理 根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》部令第33号、《排放口规范化整治技术》环发[1999]24号文等规定的要求，一切新建、扩建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。因此，建设项目产生的各类污染物排放口必须规范化，而且规范化工作的完成必须与污染治理设施同步。 ① 项目废气排气筒，按照“排污口”要求进行设置，并设置便于采样、监测的采样口或采样平台；在排气筒附近醒目处设置环保标志牌。 ② 固体废物在厂内暂存期间要设置专门的储存设施或堆放场所、运输通道。存放场地需采取防扬散、防流失措施，并应在存放场地设置环保标志牌。 ③ 主要固定噪声源附近应设置环境保护图形标志牌。 ④ 污染治理设施安装“分表计电”智能管控系统。 本项目建成后，应将上述所有污染排放口名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地环保部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。 7.3 环境监测计划 环境监测是环境管理的依据和基础，它为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。开展环境监测的目的在于： (1) 检查、跟踪项目投产后运行过程中各项环保措施的实施情况和效果，掌握环境质量的变化动态； (2) 了解项目环境工程设施的运行状况，确保设施的正常运行。 对项目所有的污染源(废水、废气、噪声等)情况以及各类污染治理设施的运转情况进行定期检查，针对本项目排放的污染物，建议定期委托有资质的单位进行监测，确保达标排放，减轻对周围环境的污染。并按照环境监测管理规定和技术规范要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。 本项目监测计划见下表。 表4-11 项目环境监测计划表 类型; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废气; 排气筒DA001; VOCs; 每年一次. 排气筒DA002; VOCs; 每年一次. 厂界; 颗粒物、VOCs; 每年一次. 噪声; 厂界外1m处; 厂界噪声; 每季度一次. 固废; 统计全厂固废量，统计固废种类、产生量、处理方式和去向，每月统计1次. 7.4 排污许可要求 项目建成后应依法向当地环境保护主管部门申请排放物许可证，实行排污许可管理，做到持证排污。排污许可证应载明项目排污口的位置、数量、排放方式及排放去向；排放污染物的种类，许可排放浓度及许可排放量。排污许可证副本应载明污染设施运行、维护，无组织排放控制等环境保护措施要求；自行监测方案、台账记录、执行报告等要求。排污单位自行监测、执行报告等信息公开要求。 企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。 7.5 环境设施竣工验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。 按照《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令)相关规定可知，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日）要求，建设单位应依据环评文件、环评批复中提出的环保要求，在设计、施工、运行中严格执行环境保护措施“三同时”制度，在此基础上，按照验收暂行办法规定的程序和标准，在具备项目竣工验收条件后组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 (1) 环保工程设计要求 ① 照环评报告表提出的污染防治措施，做好废气、废水、噪声治理以及固废收集等工作； ② 核准环保投资概算，要求做到专款专用，环保投资及时到位。 (2) 环保设施验收建议 ① 验收范围 a、与本工程有关的各项环境保护设施，包括为污染防治和保护环境所建设的配套工程、设备、装置和监测手段等。 b、本报告表和有关文件规定应采取的其他各项环保措施。 ②“三同时”验收内容 本项目“三同时”验收内容详见表4-12。 表4-12 项目环境保护措施验收表 类别; 验收内容; 环保措施; 治理效果; 建设时间. 废气; 投料粉尘; 滤芯过滤装置; VOCs排放浓度执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5新建企业大气污染物排放限值（50mg/m3），排放速率执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中“非重点行业”Ⅱ时段的排放限值（3.0kg/h）; 与建设项目同时设计、同时施工、同时投产使用. 涂布烘干; NMP转轮回收机组装置净化处理+15m高排气筒（DA001）排放. 抽真空; 活性炭吸附+15m高排气筒(DA002)排放. 无组织废气; 车间密闭，加强管理; 无组织颗粒物执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6新建大气污染物浓度限值（0.3mg/m3），无组织VOCs执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6新建大气污染物浓度限值（2.0mg/m3）. 废水; 生产、生活废水; 生活污水、软水制备废水经市政污水管网排入台儿庄区污水处理厂处理; 满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)A等级标准及台儿庄区污水处理有限公司进水水质. 噪声; 厂界噪声：Leq(A); 合理布局，车间隔声、基础减振; 经确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准. 固废; 各类固废种类、产生量、处理方式、去向; 一般固废合理处置；生活垃圾委托环卫部门清运。; 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599 -2020）要求。. 危险废物在危废间暂存，委托有资质单位处置; 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。. 防渗 措施; 建设、落实情况; 分区防渗; 有效防止对地下水、土壤的污染. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | VOCs | NMP转轮回收机组装置净化处理+15m高排气筒（DA001）排放 | VOCs排放浓度执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5新建企业大气污染物排放限值（50mg/m3），排放速率执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中“非重点行业”Ⅱ时段的排放限值（3.0kg/h）。 |
|  | DA002 | VOCs | 活性炭吸附+15m高排气筒(DA002)排放 |  |
|  | 无组织颗粒物 |  | 车间通风 | 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6新建大气污染物浓度限值（0.3mg/m3） |
|  | 无组织VOCs |  | 车间通风 | 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6新建大气污染物浓度限值（2.0mg/m3） |
| 地表水环境 | 无 | SS、COD、NH3-N | 生活污水经化粪池收集后由环卫部门定期清运 | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)A等级标准及台儿庄区污水处理有限公司进水水质 |
| 声环境 | 厂界 | LeqA | 厂房隔声、设备减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废边角料、废包装物外卖物资回收公司；除尘器收尘回用于生产；NMP废液由NMP生产厂家回收；废极片、废化学品包装物、废浆料、废活性炭为危险废物，委托有资质单位处置；生活垃圾由当地环卫部门集中收集处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目运行过程中，车间进行地面硬化、化粪池防渗，确保废水不会直接与土壤接触或随雨水外流污染土壤等。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①生产车间及原辅材料存放区均应为硬化地面，化粪池、危废暂存间重点防渗； ②建立科学、严格的管理制度和生产操作规程，做到每个车间、工段都有专业人员专制负责，生产车间加强通风，严禁烟火； ③加强设备巡查、检查和维护保养，发现问题及时解决。 ④电力变压应装设熔断器或继电保护装置，容量较大时还应附装瓦斯继电器，以便及时将故障变压器与电网切断。 ⑤加强绝缘监测，定期进行变压器绝缘的预防试验和轮换检修。 ⑥加强运行管理，经常在高峰负荷时间内对变压器的负荷进行监测，有问题及时更换较大容量的变压器。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①执行排污许可制度，在项目有排污前完成排污许可申报。 ②制定突发环境事件应急预案并备案。 ③应根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求对排放口进行检测。 ④建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，应当依法向社会公开验收报告。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，山东卓耀宏新能源有限责任公司高倍率锂电池项目符合国家产业政策，选址符合当地规划，在落实本报告表所提出的环保措施的前提下，项目运营中产生的污染物可达标排放，不会对周围环境质量造成明显不利影响。故只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实各项污染防治措施和事故风险防范措施并加强管理，本项目从环境保护的角度讲是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

- 单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | / | / | / | 0.958 | / | 0.958 | +0.958 |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.045 | / | 0.045 | +0.045 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0045 | / | 0.0045 | +0.0045 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 15 | / | 15 | +15 |
|  | 废包装 | / | / | / | 1.5 | / | 1.5 | +1.5 |
|  | 除尘器收集粉尘 | / | / | / | 14.2 | / | 14.2 | +14.2 |
|  | 废边角料 | / | / | / | 1 | / | 1 | +1 |
|  | NMP废液 | / | / | / | 116.654 | / | 116.654 | +116.654 |
| 危险废物 | 废极片 | / | / | / | 2 | / | 2 | +2 |
|  | 废化学品包装物 | / | / | / | 1 | / | 1 | +1 |
|  | 废浆料 | / | / | / | 5 | / | 5 | +5 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 10.5 | / | 10.5 | +10.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①