- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 年产2GWh高能高倍率方形铝壳锂离子电池项目

建设单位（盖章）：天科新能源有限责任公司

编 制 日 期：            2022.5

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产2GWh高能高倍率方形铝壳锂离子电池项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2204-370405-07-02-133662 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 孙** | 联系方式 | 176****0112 |
| 建设地点 |  | 山东省枣庄市台儿庄区台儿庄经济开发区台北路西首 |  |  |
| 地理坐标 |  | 117度42分10.114秒，34度35分22.832秒 |  |  |
| 国民经济行业类别 |  | C3841锂离子电池制造 | 建设项目 行业类别 | “三十五、电气机械和器材制造业38”—“77电池制造 384”； |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） £改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 台儿庄区行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 106000 | 环保投资（万元） | 1200 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.13% | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 |  | √否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 100005 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《台儿庄经济开发区总体规划》； 审批机关：山东省人民政府； 审批文号：鲁政字[2006]71号。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环评名称：《山东台儿庄经济开发区环境影响报告书》； 召集审查机关：山东省环境保护局； 审批文号：鲁环审[2009]28号。 规划环评名称：《山东台儿庄经济开发区跟踪评价环境影响报告书》； 召集审查机关：山东省环境保护厅。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 台儿庄经济开发区位于台儿庄区，东至华阳路、南至韩庄运河、北至北环路、西至台四路，规划面积为8.28km2。四至范围为：东至华阳路，南至文化西路，西至前于里村、板桥村、彭楼村、巫山村，北至后于里村。 1、土地利用规划符合性 台儿庄经济开发区规划用地8.28km2，工业用地4.73km2，占规划面积的57.1%。其中北二环路北、北环路之间和文化路与八号路之间为一类工业用地，规划用地1.65km2；长捷路与北二环路之间为二类工业用地，规划用地2.11km2；长捷路南、闫浅干渠东为三类工业用地，规划用地0.97km2。 北二环路北为一类工业用地，主要发展服装、纺织等工业；长捷路、北二环路之间为二类工业用地，主要发展机械制造等工业；长捷路南为三类工业用地，主要发展轻污染的化工等工业项目。 扩建项目位于台儿庄经济开发区台中路与华明路交界西北侧，属于一类工业用地。 2、开发区产业规划符合性 开发区产业定位：省政府对开发区定位是：主要发展机械制造、纺织、化工产业。在省政府对开发区定位的基础上结合开发区的实际对开发区用地规划加以扩大并设置：一类工业用地，主要发展服装、纺织等工业；二类工业用地主要发展机械制造等工业；三类工业用地，主要发展轻污染化工等工业（用、排水量小，如橡胶制品、塑料制品、复混肥、医药复配、食品和饲料添加剂、信息用化学品、电子化学品等），禁止重污染及风险较大的项目进入。 扩建项目属于锂电池生产项目，项目用地为二类工业用地，符合产业规划要求。 3、开发区跟踪评价整改意见 《山东台儿庄经济开发区跟踪评价环境影响报告书》针对开发区建设过程中存在的问题和制约因素提出整改意见，项目与整改意见的符合性见表1-1。 表1-1 项目与开发区跟踪评价提出整改意见符合性 整改建议; 实施要求; 扩建项目情况; 是否 符合. 严格招商选商，完善产业链条; 严格按照总体规划、原环评批复及产业政策要求并根据开发区内实际发展情况引进投资规模大、污染轻的企业，合理调整产业结构，并在开发区内外构建生态型产业链。实行绿色招商，提高企业入区门槛指数，对排污大的企业进行技术改造、产品升级，降低污染物的排放，通过区域内环境综合整治工作，寻求适当的总量削减和平衡途径。; 项目经废气处理装置处理后达标排放，项目废气总量指标在台儿庄区内进行总量削减和平衡。; 符合. 制定用地调整计划，合理加强土地集约利用; （1）开发区应按照统一规划，实施现有旧村整合搬迁工作。增加绿地面积及园区配套的金融服务、文化娱乐和体育设施用地。 （2）对现有分散的村镇企业以及经营不善的企业进行整合，提高现有用地的利用率。 （3）对于新进项目，通过投资项目评价机制，严把准入关，提高供地门槛。坚持供地量与投入产出、科技含量、财政贡献和投资强度等指标挂钩，提高土地利用效率。对于已供土地，通过调查研究，对土地综合利用率偏低的企业，采用土地置换、空间置换、产权置换等多种方式，促进土地的布局调整和高效利用。大力推行工业企业土地集约利用程度综合激励措施; 加快推进土地利用方式和管理方式的转变。 扩建项目为锂电池制造项目，项目土地利用符合园区要求。; 符合. 加快园区基础设施建设进度; 加快园区供热、供水管网的敷设工作，实现供热、供水管网的全覆盖。加快推进园区处理厂的建设，实现污水就近处理。; 项目供水管网已覆盖，项目区污水管网暂未覆盖，生活污水委托环卫部门清运，供热管网暂未敷设，项目拟建设2台8t/h燃气锅炉供热。; 基本符合. 进一步改善; 境质量 （1）加强对企业施工期的监管力度，有效降低粉尘污染；（2）加快城乡污水管网建设，使生活污水得到有效收集，有效防止地表水污染；（3）开发区应合理控制开发规模，增加绿地面积，利用其净化功能改善环境。进一步加强地下水监控，定期监测，注重对土壤环境的保护，落实各项噪声控制措施，确保区域环境质量的改善。; 项目区污水管网暂未覆盖，生活污水委托环卫部门清运。; 基本符合. 加强循环经济和生态建设; 开发区应依靠现有的龙头企业和引进核心龙头企业，构建主导产业链，加大补链项目招商力度。各企业应加强污染物控制力度，降低能耗、物耗，提高物料回用率，引入废水资源化技术，全面提高清洁生产水平，在完成强制性清洁生产审核任务基础上，进一步提高企业自愿开展清洁生产审核的数量。 完善防护林、绿化隔离带的建设，提高开发区绿化覆盖率，进一步增加区内公共绿地面积及防护绿地面积。进一步加强园区水系及主要道路两侧绿地系统的建设。; 项目区污水管网暂未覆盖，生活污水委托环卫部门清运，清洗废水经絮凝沉淀处理后回用。; 基本符合. 强化环境管理; 开发区应加强与台儿庄环境监测站和枣庄环境监测站的合作，加大监控力度，在必要条件下可以引进社会化监测机构来协助完成开发区日常环境监测工作；开发区应结合各企业的生产及贮运情况，进一步完善事故防范和应急措施。; 扩建项目制定相应的环境管理制度; 符合. 加强风险管理; （1）根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2004）要求，各企业必须进行环境影响风险评价，并建立应有的风险防范措施和应急预案，该应急预案应明确一旦出现事故时现场主管、现场人员的职责，处理事故的步骤，事故的隔离，事故的上报制度、人员疏散路线等，并与开发区的应急预案相结合，并报开发区管委会和区环保局备案。 （2）加强对各企业负责专员的培训，专员应熟悉企业危险污染源，了解企业和开发区应急预案流程，具备应对各类突发污染事故的指挥和调控能力。 （3）定期对已建企业进行风险排查，对在建企业进行监督和指导，各企业必须建有围堰、事故池等一系列事故应急设施。 （4）各企业自身要加强突发性事故特性及实例的研究；设立环境监控室；建设工艺系统控制中采用可靠的集散控制系统(DCS)；定期进行风险排查等。; 扩建项目建立风险防范措施和应急预案，并定期进行风险排查。; 符合. 加快生态型工业园建设步伐; 对照《综合类生态工业园区标准》（HJ274-2009）中相关指标要求，经济开发区在工业用水重复率、中水回用率以及环境管理制度与能力、重点企业清洁生产审核实施率等方面与开发区综合类生态工业园区指标要求存在一定的差距。因此建议开发区着力引进核心龙头企业，构建主导产业链。加快开发区的基础设施建设，特别是将污水处理厂中水回用工程纳入规划。; 项目区污水管网暂未覆盖，生活污水委托环卫部门清运; 基本符合. 综上，扩建项目建设基本符合台儿庄经济开发区规划要求，项目与枣庄市城市总体规划关系见附图7。 |
| 其 他 符 合 性 分 析 | 1、产业政策符合性分析 项目属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中C3841锂离子电池制造，不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中限制类、淘汰类项目，属于鼓励类（十九、轻工 13、锂二硫化铁、锂亚硫酰氯等新型锂原电池；锂离子电池、氢镍电池、新型结构（双极性、铅布水平、卷绕式、管式等）密封铅蓄电池、铅碳电池、超级电池、燃料电池、锂/氟化碳电池等新型电池和超级电容器）项目。目前项目已取得山东省投资项目在线审批监管平台项目备案证明，项目代码：2204-370405-07-02-133662。 因此，项目的建设符合国家产业政策。 - 2、项目选址合理性分析 - 项目位于台儿庄经济开发区台北路西首天科新能源有限责任公司厂房以北，广安路以西。总占地面积100005m2（约150亩），占地类型为工业用地，符合台儿庄经济开发区总体规划。 项目所在地交通便利，资源充足，区域供水、供电设施完善，能够满足项目用水、用电、用气需求。项目厂址选择基本合理。 项目地理位置见附图1。 3、项目与“三线一单”符合性分析 项目位于台儿庄经济开发区台北路西首天科新能源有限责任公司厂房以北，广安路以西，结合《枣庄市“三线一单”生态环境分区管控方案》（枣政字〔2021〕16号）相关要求，项目位于台儿庄经济开发区重点管控单元(ZH37040520003)，与环境管控单元准入要求相符性分析情况见表1-3。 表1-3 《枣庄市“三线一单”生态环境分区管控方案》对比分析一览表 枣政字［2021］16号文件要求; 项目情况. 生态保护红线及生态空间保护。全市生态保护红线面积380.92平方公里，占全市国土面积的8.35%，主要生态系统服务功能为水土保持、水源涵养及生物多样性维护保护（待枣庄市生态保护红线调整方案批复后，本部分内容以最新发布数据为准）；自然保护区、森林自然公园、湿地自然公园、地质自然公园、水产种质资源保护区、饮用水水源地保护区等各类保护地以及公益林地得到有效保护。到“十四五”末，实现全市80%以上的应治理区域得到有效治理修复保护，湿地保护率达到70%以上。; 根据《山东省生态保护红线规划》（2016-2020年），扩建项目不在生态红线保护区范围内，因此项目建设符合生态保护红线规定要求，符合生态保护红线及生态空间保护要求。枣庄市生态红线保护图见附图5。. 环境质量底线。全市大气环境质量持续改善，PM2.5年均浓度为44微克/立方米；全市水环境质量明显改善，重点河流水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到80％以上，基本消除城市建成区劣五类水体及黑臭水体，县级及以上城市饮用水水源地水质达标率（去除地质因素超标外）全部达到100%；土壤环境质量总体保持稳定，受污染耕地和污染地块安全利用得到进一步巩固提升，全市受污染耕地安全利用率达到92%左右，污染地块安全利用率达到92%以上。; 通过对该区域环境质量现状分析可知，项目所在区域地表水环境满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准值、地下水各项指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质要求、声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准、环境空气中PM10、O3浓度值不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准，扩建项目所在区域环境质量现状不属于劣质化环境；扩建项目废气、废水、噪声及固废在采取相应治理措施后，能够做到污染物达标排放并得到有效处置，污染物排放浓度远小于标准限值要求；根据大气污染防治行动相关规定，周边企业严加管理、重点加强环保责任制度，按照环保要求认真落实整改，确保各项污染物达标排放，项目所在区域大气环境质量已连续三年改善，因此项目建设符合环境质量底线规定要求。. 资源利用上线。强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到省下达的总量要求和强度控制目标。强化水资源刚性约束，建立最严格的水资源管理制度，严格实行用水总量、用水强度双控，全市用水总量控制在省下达的总量要求以下，优化配置水资源，有效促进水资源可持续利用；加强各领域节约用水，农田灌溉水有效利用系数逐年提高，万元GDP用水量、万元工业增加值用水量等用水效率指标持续下降。坚持最严格的耕地保护制度和节约集约用地制度，统筹土地利用与经济社会协调发展，严格保护耕地和永久基本农田，守住永久基本农田控制线；优化建设用地布局和结构，严格控制建设用地规模，促进土地节约集约利用。优化调整能源结构，实施能源消费总量控制和煤炭消费减量替代，扩大新能源和可再生能源开发利用规模；能源消费总量完成省下达任务，煤炭消费量实现负增长，单位地区生产总值能耗进一步降低。 到2035年，全市生态环境分区管控体系得到巩固完善，生态环境质量根本好转，生态系统健康和人体健康得到充分保障，环境经济实现良性循环，形成节约资源和保护环境的空间格局，广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降。全市PM2.5平均浓度为35微克/立方米，水环境质量根本改善，水环境生态系统全面恢复，土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。; 扩建项目不属于“两高一资”项目，能够对所有原料进行充分利用，项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，因此项目建设不会对国土资源和自然生态资源等造成影响，符合资源利用上线的相关要求。. 构建生态环境分区管控体系. （一）生态分区管控 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，应符合《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》及国家、省有关要求。根据主导生态功能定位，实施差别化管理，生态保护红线要保证生态功能的系统性和完整性。生态保护红线内、自然保护地核心保护区原则上严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。评估调整后的自然保护地应划入生态保护红线，自然保护地发生调整的，生态保护红线相应调整。 一般生态空间原则上按限制开发区域的要求进行管理，根据主导生态功能进行分类管控，以保护为主，严格限制区域开发强度。对生态空间依法实行区域准入和用途转用许可制度，严格控制各类开发利用活动对生态空间的占用和扰动，确保生态服务保障能力逐渐提高。加强对林地、河流、水库、湿地的保护，维护水土保持、水源涵养等功能，依法划定保护范围，严格控制新增建设用地占用一般生态空间。有序引导生态空间用途之间的相互转变，鼓励向有利于生态功能提升的方向转变，严格禁止不符合生态保护要求或有损生态功能的相互转换。; 扩建项目不在生态红线范围内，严格落实各项污染防控措施。. （二）大气环境分区管控 全市划分为大气环境优先保护区、重点管控区和一般管控区，实施分级分类管理。 1、将市域范围内的法定保护区、风景名胜区、各级森林公园等环境空气质量功能区一类区识别为大气环境优先保护区，占全市国土面积的5.8%。大气环境优先保护区禁止新建排放大气污染物的工业项目，加强餐饮等服务业燃料烟气及油烟污染防治。 2、将工业园区等大气污染物高排放区域，上风向、扩散通道、环流通道等影响空气质量的布局敏感区域，静风或风速较小的弱扩散区域，人群密集的受体敏感区域，识别为大气环境重点管控区，占全市国土面积的21.5%。大气环境受体敏感区严格限制新建、扩建排放大气污染物的工业项目，产生大气污染物的工业企业应持续开展节能减排。大气环境高排放区应根据工业园区（聚集区）主导产业性质和污染排放特征实施重点减排；新（改、扩）建工业项目，生产工艺和大气主要污染物排放要达到国内同行业先进水平；严格落实大气污染物达标排放、总量控制、排污许可等环保制度。大气环境布局敏感区及弱扩散区应避免大规模排放大气污染物的项目布局建设，优先实施清洁能源替代。 3、将大气环境优先保护区、重点管控区之外的其他区域纳入大气环境一般管控区，占全市国土面积的72.7%。大气环境一般管控区应深化重点行业污染治理，鼓励新建企业入驻工业园区（聚集区），强力推进国家和省确定的各项产业结构调整措施。; 扩建项目为重新报批项目，采用先进生产工艺和设备，严格落实大气污染物达标排放、总量控制、排污许可等环保制度，废气排放量较少且达标排放，对周围大气环境影响较小。. （三）水环境分区管控 全市水环境分为水环境优先保护区、重点管控区和一般管控区。 1、将县级以上城镇集中式饮用水源地一二级保护区、省级以上湿地公园和重要湿地、省级以上自然保护区按自然边界划定为水环境优先保护区，占全市国土面积的4.35%。水环境优先保护区按照现行法律法规及管理规定执行，实施严格生态环境准入。 2、水环境重点管控区面积1409.82平方公里，占全市国土面积的30.89%，其中，水环境工业污染重点管控区面积531.48平方公里，水环境城镇生活污染重点管控区面积546.29平方公里，水环境农业污染重点管控区面积332.04平方公里。水环境工业污染重点管控区应禁止新建不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目。实施产能规模和污染物排放总量控制，对造纸、原料药制造、有机化工、煤化工等重点行业，实行新（改、扩）建项目主要污染物排放等量或减量置换。集聚区内工业废水须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。排污单位水污染物的排放管理严格按照《流域水污染物综合排放标准第1部分：南四湖东平湖流域》执行。水环境城镇生活污染重点管控区应严格按照城镇规划进行建设，合理布局生产与生活空间，维护自然生态系统功能稳定。加快城镇污水处理设施建设，严控纳管废水达标，完善除磷脱氮工艺。水环境农业污染重点管控区应加快淘汰剧毒、高毒、高残留农药，鼓励使用高效、低毒、低残留农药。推进农药化肥减量，增加有机肥使用量。优化养殖业布局，鼓励转型升级，发展循环养殖。分类治理农村生活污水，加强农村生活污水处理设施运行维护管理。推广节约用水新技术，发展节水农业。 3、其他区域为一般管控区，占全市国土面积的64.76%。水环境一般管控区落实普适性环境治理要求，加强污染预防，推进城市水循环体系建设，维护良好水环境质量。; 扩建项目生活污水委托环卫部门清运，生产废水回用，对周边水环境影响较小。. （四）土壤污染风险分区管控 全市土壤环境分为农用地优先保护区、土壤环境重点管控区（包括农用地污染风险重点管控区、建设用地污染风险重点管控区）和土壤环境一般管控区。 1、农用地优先保护区为优先保护类农用地集中区域。农用地优先保护区中应从严管控非农建设占用永久基本农田，坚决防止永久基本农田“非农化”。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。 2、农用地污染风险重点管控区为严格管控类和安全利用类区域，建设用地污染风险重点管控区为省级及以上重金属污染防控重点区域、全市污染地块、疑似污染地块、土壤污染重点监管单位、高关注度地块等区域。农用地污染风险重点管控区中安全利用类耕地，应当优先采取农艺调控、替代种植、轮作、间作等措施，阻断或者减少污染物和其他有毒有害物质进入农作物可食部分，降低农产品超标风险；对严格管控类耕地，划定特定农产品禁止生产区域，制定种植结构调整或者按照国家计划经批准后进行退耕还林还草等风险管控措施。建设用地污染风险重点管控区中污染地块（含疑似污染地块）应严格污染地块开发利用和流转审批。土壤污染重点监管单位和高关注度地块新（改、扩）建项目用地应当符合国家、省有关建设用地土壤污染风险管控要求，新（改、扩）建涉重金属重点行业建设项目实施重金属排放量“等量置换”或“减量置换”。 3、其余区域为土壤环境一般管控区。土壤环境一般管控区应完善环境保护基础设施建设，严格执行行业企业布局选址要求。; 扩建项目位于台儿庄经济开发区，用地属于工业用地；项目原料、产品、排放的污染物中均不涉及重金属等有毒有害物质，对土壤环境影响较小。. （五）环境管控单元划定 全市共划定149个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元，实施分类管控。 1、优先保护单元。共划定57个，面积1602.34平方公里，占全市国土面积的35.11%。主要包括生态保护红线、各级自然保护区、风景名胜区、国家级森林公园、湿地公园及重要湿地、饮用水源保护区、国家级生态公益林等重要保护地以及生态功能重要的地区等。该区域以绿色发展为导向，严守生态保护红线，严格执行各类自然保护地及生态保护红线等有关管理要求。 2、重点管控单元。共划定57个，面积1400.16平方公里，占全市国土面积的30.68%。主要包括城镇生活用地集中区域、工业企业所在园区（聚集区）等，以及人口密集、资源开发强度大、污染物排放强度高的区域。该区域重点推进产业布局优化、转型升级，不断提高资源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。 3、一般管控单元。共划定35个，主要涵盖优先保护单元和重点管控单元以外的区域，面积1561.25平方公里，占全市国土面积的34.21%。该区域执行生态环境保护的基本要求，合理控制开发强度，推动区域生态环境质量持续改善。; 扩建项目位于台儿庄经济开发区，属于重点管控单元(ZH37040520003)。项目污染物排放量较少且达标排放，对生态环境影响较小。枣庄市环境管控单元分类图见附图6。. 枣庄市环境管控单元准入清单（台儿庄经济开发区重点管控单元(ZH37040520003)）. 空间布局约束; 1、一般生态空间，原则上按限制开发区域的要求进行管理。按照生态空间用途分区，依法制定区域准入条件，明确允许、限制、禁止的产业和项目类型清单。 2、避免大规模排放大气污染物的项目布局建设。 3、电力、建材、化工、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、氮肥、农副食品加工、原料药制造、农药等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，要依法依规有序退出。 4、新建、改建、扩建项目，满足产业准入、总量控制等管理制度要求的前提下，实行工业项目进园、集约高效发展。严格落实污染物达标排放、总量控制、环保设施“三同时”、在线监测、排污许可等环保制度。; 扩建项目位于台儿庄经济开发区台北路西首天科新能源有限责任公司厂房以北，广安路以西（台儿庄经济开发区内），属于锂电池生产项目，不属于落后产能，项目用地性质为工业用地，符合空间布局约束要求。不属于左栏2、3范畴，营运期严格落实污染物达标排放、总量控制、环保设施“三同时”、在线监测、排污许可等环保制度。. 污染物排放管控; 1、深化重点行业污染治理；严格控制区域内火电、化工、冶金、建材等高耗能行业产能规模。 2、禁止新建35蒸吨/小时以下的燃煤、重油等使用高污染燃料的锅炉。 3、新、改、扩建项目实行区域大气污染物定量或减量替代置换。 4、对现有涉废气排放工业企业加强监督管理和执法检查；加强机动车排气污染治理和“散乱污”企业清理整治。 5、禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物。 6、全面整治“散乱污”现象；城市文明施工，严格落实“六个百分百”，严格控制扬尘污染。加强餐饮服务业燃料烟气及油烟防治。; 扩建项目不属于高耗能项目，新建2台8t/h燃气锅炉，大气污染物总量进行总量替代。项目生活污水经化粪池处理后暂由委托环卫部门清运。不属于左栏1、2、4、5、6范畴. 环境风险防控; 1、编制区域内大气污染应急减排项目清单。 2、根据重污染天气预警，按级别启动应急响应措施。实施辖区内应急减排与错峰生产。 3、兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，应当采取防护性措施，防止地下水污染。 4、人工回灌补给地下水，不得恶化地下水质。 5、全面整治固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。 6、设置土壤环境质量监测点位，开展土壤环境质量监测网络建设。; 扩建项目不涉及重金属污染，重污染天气期间企业根据相关要求进行应急减排与错峰生产。固废合理处理，根据相关要求进行土壤监测。不属于左栏2、3、4范畴. 资源开发效率要求; 1、禁燃区内执行高污染燃料禁燃区的管理规定。 2、鼓励发展集中供热。 3、强化水资源消耗总量和强度双控行动，实行最严格的水资源管理制度。 4、推动能源结构优化，提高能源利用效率。严格控制新上耗煤工业和高耗能项目。新建高耗能项目能耗总量和单耗符合全区控制指标要求。既有工业耗煤项目和居民生活用煤，推广使用清洁煤，推进煤改气，煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气等优质能源使用。管控单元内能耗强度降低率满足全区控制指标要求。 5、加强节水措施落实，提高农业灌溉用水效率，新建、改建、扩建建设项目须制订节水措施方案，未经许可不得开采地下水。; 项目不开采地下水，使用管道天然气、通过区域供电、供水系统提供能源。. - 4、与“气十条”“水十条”“土十条”现行环境管理要求的符合性分析 项目与“气十条”“水十条”“土十条”现行环境管理要求的符合性分析见表1-4。 表1-4 “气十条”“水十条”“土十条”现行环境管理要求的符合性分析 名称; 政策要求; 扩建项目情况; 符合性. 《大气污染防治行动计划》(气十条) 国发[2013]37号2013.0910; 加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸t及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸t以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸t以下的燃煤锅炉。; 项目使用2台8t/h燃气锅炉提供热源; 符合. 在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。; 项目使用2台8t燃气锅炉提供热源; 符合. 加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设。所有燃煤电厂、钢铁企业的烧结机和球团生产设备、石油炼制企业的催化裂化装置、有色金属冶炼企业都要安装脱硫设施，每小时20蒸吨及以上的燃煤锅炉要实施脱硫。除循环流化床锅炉以外的燃煤机组均应安装脱硝设施，新型干法水泥窑要实施低氮燃烧技术改造并安装脱硝设施。燃煤锅炉和工业窑炉现有除尘设施要实施升级改造。; 项目不属于重点行业; 符合. 推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。; 项目产生的挥发性有机废气经高效治理设施处理达标后排放; 符合. 深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。推进城市及周边绿化和防风防沙林建设，扩大城市建成区绿地规模。; 项目新增用地进行建设，施工期加强管理、绿色施工，降低扬尘产生。; 符合. 开展餐饮油烟污染治理。城区餐饮服务经营场所应安装高效油烟净化设施，推广使用高效净化型家用吸油烟机。; 项目餐厅油烟经油烟净化器处理后高于屋顶1.5m处排放; 符合. 严控“两高”行业新增产能。修订高耗能、高污染和资源性行业准入条件，明确资源能源节约和污染物排放等指标。有条件的地区要制定符合当地功能定位、严于国家要求的产业准入目录。严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。; 项目不属于高耗能、高污染项目; 符合. 严禁核准产能严重过剩行业新增产能项目。坚决停建产能严重过剩行业违规在建项目。认真清理产能严重过剩行业违规在建项目，对未批先建、边批边建、越权核准的违规项目，尚未开工建设的，不准开工；正在建设的，要停止建设。地方人民政府要加强组织领导和监督检查，坚决遏制产能严重过剩行业盲目扩张。; 项目不属于产能过剩行业; 符合. 严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。; 该项目VOCs排放已进行总量申请; 符合. 京津冀、长三角、珠三角区域以及辽宁中部、山东、武汉及其周边、长株潭、成渝、海峡西岸、山西中北部、陕西关中、甘宁、乌鲁木齐城市群等“三区十群”中的47个城市，新建火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工等企业以及燃煤锅炉项目要执行大气污染物特别排放限值。各地区可根据环境质量改善的需要，扩大特别排放限值实施的范围。; 项目不涉及 燃煤锅炉，使用燃气锅炉; 符合. 《水污染防治行动计划》 (水十条) 国发[2015]17号2015.04.16; 取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。; 项目不属于“十小”企业，项目生产无废水外排，不会污染水环境; 符合. 专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。; 项目不属于十大重点行业; 符合. 严控地下水超采。在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。依法规范机井建设管理，排查登记已建机井，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，一律予以关闭。开展华北地下水超采区综合治理，超采区内禁止工农业生产及服务业新增取用地下水。京津冀区域实施土地整治、农业开发、扶贫等农业基础设施项目，不得以配套打井为条件。; 项目用水来自区域供水管网; 符合. 促进再生水利用。以缺水及水污染严重地区城市为重点，完善再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。推进高速公路服务区污水处理和利用。具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。; 项目生活污水经化粪池处理后暂委托环卫部门清运；纯水制备浓水洒水抑尘，不外排；设备清洗废水经絮凝沉淀后循环利用，不外排。; 符合. 推进循环发展。加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。; 项目不属于以上行业; 符合. 《土壤污染防治行动计划》 (土十条) 国发[2016]31号 2016.05.31; 严厉打击非法排放有毒有害污染物、违法违规存放危险化学品、非法处置危险废物、不正常使用污染治理设施、监测数据弄虚作假等环境违法行为。; 该项目污染物达标排放; 符合. 加强工业废物处理处置。全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。; 项目固废全部妥善处置或处理; 符合. 各地要将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。; 项目用地性质为工业用地，不占用耕地; 符合. 严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。; 项目不属于有色金属冶炼、焦化行业企业; 符合. 可见，项目符合“气十条”“水十条”“土十条”现行环境管理中相关要求。 - 5、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部2013年31号公告）的符合性分析见表1-5。 表1-5 与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的符合性分析 政策要求; 扩建项目情况; 符合性. 三、末端治理与综合利用. 在工业生产过程中鼓励VOCs的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用。; 扩建项目产生的VOCs废气较少，主要为涂布废气及注液废气，涂布废气经NMP回收系统+1根15m高排气筒(DA002)排放，注液废气经活性炭吸附处理+1根15m高排气筒（DA003）排放; 符合. 对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放。. 对于含中等浓度 VOCs 的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用。. 对于含低浓度 VOCs 的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。. 含有有机卤素成分VOCs的废气，宜采用非焚烧技术处理。; 扩建项目废气成分中不含有有机卤素成分; 符合. 恶臭气体污染源可采用生物技术、等离子体技术、吸附技术、吸收技术、紫外光高级氧化技术或组合技术等进行净化。净化后的恶臭气体除满足达标排放的要求外，还应采取高空排放等措施，避免产生扰民问题。; 扩建项目不产生恶臭气体; 符合. 严格控制VOCs处理过程中产生的二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排放。; 扩建项目废气处理后可达标排放; 符合. 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。; 扩建项目采用活性炭吸附废气处理的方式，产生的废活性炭作为危废进行管理. 五、运行与监测. 鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。; 设置污染源监测计划，并报送环保部门; 符合. 企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。; 设置治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并对设备进行维护管理; 符合. 当采用吸附回收(浓缩)、催化燃烧、热力焚烧、等离子体等方法进行末端治理时，应编制本单位事故火灾、爆炸等应急救援预案，配备应急救援人员和器材，并开展应急演练。; 本次评价已要求制定应急预案配备应急物资并备案; 符合. 综上，项目符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求。 - 6、项目与《山东省环境保护条例》符合性分析 项目与《山东省环境保护条例》符合性分析见表1-6。 表1-6 项目与《山东省环境保护条例》符合性分析 山东省环境保护条例; 项目情况; 符合性. 第十五条 禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。已经建设的，由所在地的县级以上人民政府责令拆除或者关闭。; 扩建项目不属于以上行业; 符合. 第四十四条 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。; 扩建项目所在地属于台儿庄经济开发区; 符合. 第四十五条 排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。; 扩建项目采用严格的废气、废水治理措施，污染物排放未超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标; 符合. 第四十六条 新建、改建、扩建建设项目，应当根据环境影响评价文件以及生态环境主管部门审批决定的要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。环境保护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。; 扩建项目严格执行三同时制度; 符合. 第四十九条 重点排污单位应当按照规定安装污染物排放自动监测设备，并保障其正常运行，不得擅自拆除、停用、改变或者损毁。自动监测设备应当与生态环境主管部门的监控设备联网。重点排污单位由设区的市生态环境主管部门确定，并向社会公布。; 项目不属于重点排污单位; 符合. - 综上，项目符合《山东省环境保护条例》要求。 - 7、项目与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划(2021-2025年)》的符合性分析 项目与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划(2021-2025年)》的符合性分析见表1-7。 表1-7 与山东省打好蓝天保卫战行动计划(2021-2025年)的符合性分析 序号; 政策要求; 项目情况; 符合性. 1; 一、淘汰低效落后产能; 项目不属于低效落后 产能; 符合. 2; 二、压减煤炭消费量; 项目不使用煤炭; 符合. 3; 三、优化货物运输方式优化交通运输结构，大力发展铁港联运，基本形成大宗货物和集装箱中长距离运输以铁路、水路或管道为主的格局。; 项目不属于运输量较大的行业项目，基本不产生运输扬尘; 符合. 4; 四、实施VOCs全过程污染防治 实施低VOCs含量工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料使用替代。新、改、扩建工业涂装、包装印刷等含VOCs原辅材料使用的项目，原则上使用低（无）VOCs含量产品。2025年年底前，各市至少建立30个替代试点项目，全省溶剂型工业涂料、溶剂型油墨使用比例分别降低20、15个百分点，溶剂型胶粘剂使用量下降20%。2021年年底前，完成现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率排查工作，对达不到要求的收集、治理设施进行更换或升级改造；组织开展有机废气排放系统旁路摸底排查，取消非必要的旁路，确因安全生产等原因无法取消的，应安装有效的监控装置纳入监管。2025年年底前，炼化企业基本完成延迟焦化装置密闭除焦改造。强化装载废气收集治理，2022年年底前，万吨级以上原油、成品油码头全部完成油气回收治理。2025年年底前，80%以上的油品运输船舶具备油气回收条件。符合国家标准规定的储油库和依法被确定为重点排污单位的加油站，应安装油气回收自动监控设备并与生态环境部门联网。持续推行加油站、油库夜间加油、卸油措施。推动企业持续、规范开展泄漏检测与修复（LDAR），提升LDAR质量，鼓励石化、有机化工等大型企业自行开展LDAR。加强监督检查，每年O3污染高发季前，对LDAR开展情况进行抽测和检查。2023年年底前，石化、化工行业集中的城市和工业园区要建立统一的LDAR信息管理平台。（省生态环境厅牵头）; 项目产品为锂离子电池，生产过程中不使用涂料，喷码工序使用少量水性油墨进行喷码，水性油墨组成成分不涉及挥发性有机物。; 符合. 5; 五、强化工业源NOx深度治理严格治理设施运行监管，燃煤机组、锅炉、钢铁企业污染排放稳定达到超低排放要求。2023年年底前，完成焦化、水泥行业超低排放改造。实施玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色等行业污染深度治理，确保各类大气污染物稳定达标排放。重点涉气排放企业取消烟气旁路，确因安全生产等原因无法取消的，应安装有效监控装置纳入监管。引导重点企业在秋冬季安排停产检修、维修，减少污染物排放。; 项目不属于以上行业; 符合. 6; 七、严格扬尘污染管控。 加强施工扬尘精细化管控，建立并动态更新施工工地清单。全面推行绿色施工，将扬尘污染防治费用纳入工程造价，各类施工工地严格落实扬尘污染防治措施，其中建筑施工工地严格执行“六项措施”；大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场全面完成围挡、覆盖、自动喷淋等抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造，鼓励有条件的码头堆场实施全封闭改造。推进露天矿山生态保护和修复，加强对露天矿山生态环境的监测。; 扩建项目施工期加强施工扬尘精细化管控。; 符合. - 综上，项目符合《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划(2021-2025年)》要求。 8、与《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023年）》的符合性分析 与“四减四增”三年行动方案的符合性分析见表1-8。 表1-8与“四减四增”三年行动方案符合性分析 序号; “四减四增”三年行动方案的相关规定; 扩建项目情况; 符合性. 一; 深入调整产业结构. 1; (1)淘汰低效落后产能； (2)严控重点行业新增产能； (3)推动绿色循环低碳改造； (4)坚决培育壮大新动能。; 不属于低效落后产能; 符合. 二; 深入调整能源结构. 1; （1）严控化石能源消费； (2)持续压减煤炭使用； (3)提高能源利用效率； (4)壮大清洁能源规模。; 不使用天然气，水、电能满足生产需求。; 符合. 三; 深入调整运输结构. 1; （1）提升综合运输效能； （2）减少移动源污染排放； （3）增加绿色低碳运输量。; 厂区原料购自本地，减少了公路运输量; 符合. 四; 深入调整农业投入与用地结构. 1; （1）减少化肥使用量； （2）强化农药使用管理； （3）提高绿色生态用地质量； （4）加强施工工地生态管控。; 不属于农业生产项目; 符合. 五; 保障措施. 1; （1）加强组织领导； （2）加强政策保障； （3）加强技术支撑； （4）加强实施评估。; 加强政策保障和技术支撑; 符合. 结合上表分析结果，符合《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023年）》要求。 9、两高”项目判定 《山东省人民政府办公厅关于加强“两高”项目管理的通知》（鲁政办字〔2021〕57号）、《关于印发山东省“两高”项目管理目录的通知》（鲁发改工业〔2021〕487号）等文件明确指出，“两高”项目是指“六大高耗能行业”中的钢铁、铁合金、电解铝、水泥、石灰、建筑陶瓷、平板玻璃、煤电、炼化、焦化、甲醇、氮肥、醋酸、氯碱、电石、沥青防水材料等16个高耗能高排放环节投资项目，扩建项目不属于“两高”项目范畴。 - 10、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的符合性分析 扩建项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的符合性分析见表1-9。 表1-9 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的符合性分析 政策要求; 项目情况; 符合性. VOCs物料储存无组织排放控制要求; VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 扩建项目原辅材料为密闭桶装。; 符合. 盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 扩建项目原辅材料为密闭桶装，暂存于室内，物料在非取用状态下加盖、封口，保持密闭。; 符合. VOCs 物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合5.2条规定。; 扩建项目原辅材料为密闭桶装，存储于密闭车间内，不涉及挥发性有机液体储罐。; 符合. VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求; 液态 VOCs 物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。; 扩建项目原辅材料输送方式为密闭桶装。; 符合. 粉状、粒状 VOCs 物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 扩建项目原辅材料粉料经半自动负压投料等密闭输送方式。; 符合. 涉 VOCs 物 料的化工生 产过程; 物料投加和卸放 a）液态 VOCs 物料应采用密闭管道输方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs 废气收集处理系统。 b）粉状、粒状 VOCs 物料应采用气力输送 方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs 废气收集处理系统。 c）VOCs 物料卸（出、放）料过程应密闭， 卸料废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。; a）项目液态VOCs物料NMP采用自动化加料和抽料，在密闭空间内进行。 b）扩建项目粉料经半自动负压投料。 c）不涉及。; 符合. 化学反应 a）反应设备进料置换废气、挥发排气、反应尾气等应排至 VOCs 废气收集处理系统。b）在反应期间，反应设备的进料口、出料口、检修口、搅拌口、观察孔等开口（孔）在不操作时应保持密闭; 扩建项目生产过程中不涉及化学反应; 符合. 含 VOCs 产 品的使用过 程; VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。含VOCs产品的使用过程包括但不限于以下作业： a）调配（混合、搅拌等）； b）涂装（喷涂、浸涂、淋涂、辊涂、刷涂、涂布等）； c）印刷（平版、凸版、凹版、孔版等）； d）粘结（涂胶、热压、复合、贴合等）； e）印染（染色、印花、定型等）； f ）干燥（烘干、风干、晾干等）； g）清洗（浸洗、喷洗、淋洗、冲洗、擦洗等）。; 项目原料原辅材料在使用过程中在密闭设备内进行，涂布烘干废气经NMP回收系统进行净化处理通过1根15m高排气筒排放（DA002）；注液废气经活性炭吸附处理后通过1根15m高排气筒排放（DA003）。; 符合. 7.3 其他要 求; 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3 年。; 企业应建立台账，记录含 VOCs 原辅材料和含 VOCs 产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs 含量等信息。台账保存期限不少于5年。; 符合. 7.3.2 通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。; 项目生产车间设排气 扇换风。; 符合. 由上表可见，扩建项目满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | - 一、项目背景 天科新能源有限责任公司成立时间于2018年12月，经营范围有动力电池、锂电池、锂电池模组制造、太阳能电池、锂电池材料等。已于山东省枣庄市台儿庄经济开发区台北路西首投资30000万元建设“年产3亿瓦时半固态锂离子电池项目”。现有项目总用地面积33335m2（50亩），总建筑面积17000m2，项目年产3亿瓦时半固态锂离子电池。 在此基础上，天科新能源有限责任公司于台儿庄经济开发区台北路西首天科新能源有限责任公司厂房以北，广安路以西新增用地100005m2（150亩），新建各类车间约63579m2，购置生产设备开展年产2GWh高能高倍率方形铝壳锂离子电池项目。现已经取得山东省建设项目备案证明（项目代码：2204-370405-07-02-133662 ），目前项目尚未建设。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，扩建项目须执行环境影响评价制度。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》（生态环境部令第16号，2021年1月1日实施），属于“三十五、电气机械和器材制造业38”—“77电池制造 384”，应编制环境影响报告表。受天科新能源有限责任公司的委托，山东绿源工程设计研究有限公司承担该项目环境影响报告表的编制工作。 - 二、建设内容 1、项目概况 ①项目名称：年产2GWh高能高倍率方形铝壳锂离子电池项目； ②建设单位：天科新能源有限责任公司； ③建设性质：扩建； ④建设地点：台儿庄经济开发区台北路西首天科新能源有限责任公司厂房以北，广安路以西； ⑤建设规模：年产2GWh高能高倍率方形铝壳锂离子电池； ⑥投资金额：总投资为106000万元，环保投资约1200万元； ⑦占地面积：新增占地100005m2，新建各类车间约63579m2； ⑧建设期：扩建项目预计从2022年6月施工，2023年5月正式投产，建设期12个月。 - 2、项目组成 项目工程组成见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 工程类别; 项目; 现有建设内容; 扩建项目建设内容; 备注. 占地面积; 33335m2（50亩）; 100005m2（150亩）; 新增. 主体工程; 厂房; 1座，1层，建筑面积为12000m2。主要设置匀浆、涂布等工序，进行锂离子电池的生产。; --; 现有. 电极装配厂房; --; 安装电极组装工序生产设备，2F钢结构,建筑面积约26860m2; 新建. 化成模组厂房; --; 设置为电芯化成分容工段区、高温及常温静置工段区、电极组装。2F钢结构,建筑面积约15950m2; 新建. 辅助工程; 办公楼; --; 用于员工办公，砖混结构5F,建筑面积约6500m2; 新建. 研发中心; 1座，2层，建筑面积为3000m2。主要用于日常生活办公。研发等。; 用于成品电池检测，砖混结构3F，建筑面积约6534m2; 新建. 产品展示中心; 1座，1层，建筑面积为2000m2。主要用于产品展示。; --; 现有. 宿舍楼; --; 1层为食堂，2-5层员工宿舍，砖混结构5F,建筑面积约5000m2。; 新建. 储运工程; NMP罐区; --; 贮存电解液，砖混结构1F,建筑面积约550m2，配套 建设四套NMP储罐。; 新建. 动力站; --; 设置2台8t/h的燃气锅炉及其他动力设施。砖混结构1F,建筑面积约660m2。; 新建. 开闭所; --; 建设配套配电站，砖混结构1F,建筑面积约330m2。; 新建. 电解液仓; --; 贮存电解液，砖混结构1F,建筑面积约513m2; 新建. 固废库; --; 贮存一般固废及危险废物，砖混结构1F,建筑面积约700m2; 新建. 公用工程; 给水系统; 年用水量为6442.5m3，取自集中供水管网。; 新鲜用水由区域供水系统提供，新鲜水用量18770.7m3/a。; 区域供水管网. 供电系统; 年用电量为244.8万kWh，用电主要为生产设备用电和照明用电。; 由市政电网供电，年用电量约12678万kWh。; 区域供电管网. 排水系统; --; 新建化粪池、絮凝沉淀污水处理系统。; 新建. 供气系统; --; 管道天然气，年用气量297.5022万m3。; 区域供气管网. 环保工程; 废气处理; 匀浆废气G1经自带的滤筒除尘器除尘后与涂布脱溶废气经NMP回收系统统（两级冷凝+水喷淋）处理后经管道引入车间1根15m高排气筒(DA001)统一排放。; 粉状物料投料粉尘经自带过滤装置处理后无组织排放；涂布烘干废气经1套NMP回收系统进行净化处理后通过1根15m高排气筒排放（DA002）；注液废气经1套活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒排放（DA003）；燃气锅炉（配低氮燃烧器）废气经15m排气筒排放（DA004）；食堂油烟经油烟净化器处理后由高于房顶1.5m的管道排放（DA005）; 新建. 废水处理; 循环冷却水循环使用不外排；清洗用水经二级沉淀处理后循环使用，不外排；制备纯水产生的浓水，用于绿化；生活污水经化粪池处理后由当地环卫部门定期清运，不外排。; 生活污水经化粪池处理后暂委托环卫部门清运，纯水制备浓水为清净下水，用于厂区绿化、洒水抑尘，不外排；设备清洗废水经絮凝沉淀后回用，不外排。污水管网暂未接入厂区，待接管后废水排入枣庄市同安水务有限公司处理。. 固废处理; 工作人员产生生活垃圾，厂内设置生活垃圾收集点，经收集后交由环卫部门统一外运处理。边角料经收集后外售，回收的NMP由供货商回收，除尘器收集的粉尘收集后回收再利用。; 废包装材料、废边角料、废浆料经收集外售；NMP回收液、电解液包装桶经收集后厂家回收；废抹布、废电解液、废活性炭、废机油、废机油桶为危险废物，委托有资质单位处置；粉尘收集回用；污泥、废反渗透膜、生活垃圾由当地环卫部门集中收集处理。; 新建. 噪声处理; 选用低噪声、振动小的设备，定期对维护，厂房隔声。; 厂房隔声，基础减震，合理布局。; 新建. - 主要产品及产能 主要产品及产能见表2-2。 表2-2 主要产品及产能信息表 产品名称; 单位; 现有生产规模; 扩建后生产规模; 变化量. 半固态锂离子电池; GWh/a; 0.3; 0.3; 0. 高能高倍率方形铝壳锂离子电池; 磷酸铁锂电池; GWh/a; 0; 1.95; +1.95. 三元锂电池; GWh/a; 0; 0.05; +0.05. 4、主要原料及能源消耗 主要原辅材料及能源消耗情况见表2-3，原辅材料理化性质见表2-4。 表2-3 扩建项目主要原辅材料及能源消耗情况表 序号; 名称; 单位; 现有; 扩建后; 变化量; 来源/备注. 原辅材料. 1; 正极磷酸铁锂（LiFePO4）; t/a; 1187.5; 4304.1; +3116.6; 外购. 2; 正极三元材料; t/a; 0; 35.9; +35.9; 外购. 3; 导电剂KS-6; t/a; 0; 45.6; +45.6; 外购. 4; PVDF正极粘结剂 （聚偏氟乙烯）; t/a; 55.5; 158.5; +103.0; 外购. 5; NMP （N甲基吡咯烷酮）; t/a; 455; 2255; +1800; 外购. 6; 正极导电石墨; t/a; 5.5; 5.5; 0; 外购. 7; 负极硅碳; t/a; 575; 575; 0; 外购. 8; 负极石墨; t/a; 0; 2433.4; +2433.4; 外购. 9; 负极导电剂; t/a; 0; 25.4; +25.4; 外购. 10; SBR胶乳; t/a; 14.8; 96.1; +81.3; 外购. 11; 增稠剂（CMC羧甲基纤维素钠）; t/a; 4.4; 45; +40.6; 外购. 12; 导电剂SP(炭黑); t/a; 9.1; 74.6; +65.5; 外购. 13; 纯水; t/a; 312.5; 2832.5; +2520; 自制. 14; 正极集流体铝箔; t/a; 118.8; 654; +535.2; 外购. 15; 负极集流体铜箔; t/a; 255; 1189.1; +934.1; 外购. 16; 隔膜PP; 万㎡; 500; 1915.2; +1415.2; 外购. 17; 终止胶带; km; 0; 315; +315; 外购. 18; Mylar膜; km; 0; 2079; +2079; 外购. 19; 底垫片; 万件; 0; 630; +630; 外购. 20; 钢壳; 万只; 3500; 3500; 0; 外购. 21; 六氟磷酸锂; t/a; 33.6; 33.6; 0; 外购. 22; 电解液; t/a; 362.5; 3103; +2740.5; 外购. 23; 盖帽; t/a; 10; 10; 0; 外购. 24; 其它辅助材料（PET膜，PET垫片）; t/a; 50; 50; 0; 外购. 25; 高温胶带; km; 0; 315; +315; 外购. 26; 保持架A; 万件; 0; 630; +630; 外购. 27; 保持架B; 万件; 0; 630; +630; 外购. 28; 盖板; 万件; 0; 630; +630; 外购. 29; 铝壳; 万件; 0; 630; +630; 外购. 30; 密封胶钉; 万件; 0; 630; +630; 外购. 31; 铝密封钉; 万件; 0; 630; +630; 外购. 32; 注液胶钉; 万件; 0; 630; +630; 外购. 33; 顶部绝缘片; 万件; 0; 630; +630; 外购. 34; 外包绝缘膜; km; 0; 2835; +2835; 外购. 35; 数字编号终止胶带; km; 0; 126; +126; 外购. 能源消耗. 1; 水; m3/a; 6442.5; 25089.2; +18770.7; 区域供水管网. 2; 电; 万kWh/a; 244.8; 12922.8; +12678; 区域供电管网. 3; 管道天然气; 万m3/a; 0; 297.5022; +297.5022; 燃气管网. 表2-4 扩建项目主要原辅材料理化性质特性表 物料; 理化特征; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 磷酸 铁锂; 化学式为LiFePO4，理论比容量为170 mAh/g，产品实际比容量可超过140 mAh/g，是目前最安全的锂离子电池正极材料；不含任何对人体有害的重金属元素。磷酸铁锂材料在储存时，密封保存，并存放在阴凉干燥的环境中。; 不燃，不爆炸; 无毒. 镍钴锰酸锂; 三元复合正极材料前驱体产品，是以镍盐、钴盐、锰盐为原料，里面镍钴锰的比例可以根据实际需要调整，密度介于2.0~2.4g/cm3。适用的范围为：动力电池，小型电型。产品特点：成本低廉，高克容量（＞150mAh/g），工作电压与现有电解液匹配（4.1V），全性。; 不燃，不爆炸; 不会对人造成急性中毒反应，慢性接触会对呼吸道和消化道有一定影响，长期接触可能会有一些皮肤粘膜的损害. 锰酸锂; 化学式LiMn2O4，一种典型的离子晶体，并有正、反两种构型。合成方法有很多种，主要有高温固相法、熔融浸渍法、微波合成法、溶胶凝胶法、乳化干燥法、共沉淀法等，主要用于制造手机和笔记本电脑及其它便携式电子设备的锂离子电池作正极材料，密度大致为3.9g/cm3。; 不燃，不爆炸; 毒性较低. 石墨; 碳质元素结晶矿物，结晶格架为六边形层状结构。外观为无味黑色粉末，每一网层间的距离为340pm，同一网层中碳原子的间距为142pm；属六方晶系，具完整的层状解理，用作锂离子电池负极材料，密度介于2.09~2.33g/cm3。; 不燃，不爆炸; /. 电解液; 主要成份：六氟磷酸锂（60%）、碳酸乙烯酯（10%）、碳酸甲乙酯（5%）、碳酸丙烯酯（10%）、碳酸二甲酯（10%）、碳酸二乙酯（5%）。 六氟磷酸锂：分子式LiPF6；相对分子质量151.91；白色结晶或粉末，相对密度1.50。潮解性强；易溶于水、还溶于低浓度甲醇、乙醇、丙酮、碳酸酯类等有机溶剂。暴露空气中或加热时分解。暴露空气中或加热时六氟磷酸锂在空气中由于水蒸气的作用而迅速分解，放出PF5而产生白色烟雾。六氟磷酸锂主要用作锂离子电池电解质材料。 碳酸乙烯酯：分子式C3H4O3，透明无色液体(>35℃)，室温时为结晶固体。熔点38.5-39℃，沸点152℃（4.0kPa），100℃（1.07kPa），相对密度1.4259（20/4℃）。闪点152℃。易溶于水及有机溶剂。在电池工业上，可作为锂电池电解液的优良溶剂。 碳酸甲乙酯：分子式C4H8O3，分子量104.1，密度1.00 g/cm3，无色透明液体，沸点109℃，熔点-55℃，是近年来兴起的高科技、高附加值的化工产品，一种优良的锂离子电池电解液的溶剂，是随着碳酸二甲酯及锂离子电池产量增大而延伸出的最新产品，由于它同时拥有甲基和乙基，兼有碳酸二甲酯、碳酸二乙酯特性，也是特种香料和中间体的溶剂。 碳酸丙烯酯：分子式C4H6O3，无色无气味或淡黄色透明液体，溶于水和四氯化碳，与乙醚、丙酮、苯等混溶。是一种优良的极性溶剂。主要用于高分子作业、气体分离工艺及电化学。特别是用来吸收天然气、石化厂合成氨原料其中的二氧化碳，还可用作增塑剂、纺丝溶剂、烯烃和芳烃萃取剂等。物理性质：外观无色透明液体，熔点-48.8℃，沸点242℃，闪点132℃。 碳酸二甲酯：常温时是一种无色透明、略有气味、微甜的液体，熔点4℃，沸点90.1℃，密度1.069g/cm3，难溶于水，但可以与醇、醚、酮等几乎所有的有机溶剂混溶。DMC在常压下和甲醇共沸，共沸温度63.8℃。 碳酸二乙酯：无色液体，稍有气味；蒸汽压1.33kPa/23.8℃；闪点25℃；熔点-43℃；沸点125.8℃；溶解性：不溶于水，可混溶于醇、酮、酯等多数有机溶剂；密度：相对密度(水=1)1.0；相对密度(空气=1)4.07；稳定性：稳定；危险标记7(易燃液体)；主要用途：用作溶剂及用于有机合成。; DMC易燃，遇明火，高热易燃; 碳酸二甲酯（大鼠经口）LD50：112900mg/kg 六氟磷酸锂（经皮毒性）：275mg/kg 1,3. PVDF(聚偏二氟乙烯); 英文名为Polyvinylidene fluoride，分子结构式为[-CH2-CF2-]-，白色粉末状结晶性聚合物，密度1.75-1.78g/cm3，玻璃化湿度-39℃，脆化温度-62℃，熔点170℃，热分解温度316℃以上，长期使用温度－40～150℃。可用一般热塑性塑料加工方法成型。其突出特点是机械强度高，耐辐照性好。具有良好的化学稳定性，在室温下不被酸、碱、强氧化剂和卤素所腐蚀，发烟硫酸、强碱、酮、醚绵少数化学药品能使其溶胀或部分溶解，二甲基乙酰胺和二甲基亚砜等强极性有机溶剂能使其溶解成胶体状溶液; 不燃，不爆炸; /. SBR（水性丁苯乳胶); 丁苯乳胶（SBR粘结剂）是丁二烯和苯乙烯经共聚合制得的乳液。化学式为由丁二烯（CH2=CH-CH=CH2）和苯乙烯（C6H5C2H3）共聚而得到的弹性体。丁苯乳胶胶黏剂中的大分子链性极小，故粘接强度较差，但是价格便宜，主要用在纸加工上，可用作塑料、橡胶、织物、轮胎帘子线、石棉密封垫圈和建材的胶黏剂，也可用来制作压敏胶; /; /. CMC(羧甲基纤维素钠); 为白色或乳白色纤维状粉末或颗粒，无臭、无味，具吸湿性。易于分散在水中成澄明胶状液，在乙醇等有机溶媒中不溶。1%水溶液pH为 6.5～8.5，当pH＞10 或＜5时，胶浆粘度显著降低，在pH为7时性能最佳。对热稳定，在20℃以下粘度迅速上升，45℃时变化较慢，80℃以上长时间加热可使其胶体变性而粘度明显下降。主要具有粘合、助悬、增稠、乳化、缓释等作用，在液体制剂中用为助悬剂、增稠剂、乳化剂，在半固体制剂中作凝胶基质。在片剂中作粘合剂、崩解剂及缓释辅料，与强酸、强碱、重金属离子（如铝、锌、汞、银、铁等）配伍均属禁忌; 可燃; /. NMP(N-甲基吡咯烷酮); N-甲基吡咯烷酮（1-Methyl-2-pyrr olidino ne），分子式为C5H9NO，CAS 序号为872-50-4，中文别名为NMP、1-甲基-2-吡咯烷酮、N-甲基吡咯烷酮(工业级)、N-甲基吡咯烷酮(电子级)。性状为无色透明油状液体，微有胺的气味，挥发性低，化学稳定性好，低毒，LD507900mg/kg，工作场所最高容许浓度100mg/m3；熔点为-24℃；沸点为202℃；相对密度为1.028；折射率为1.465-1.470；闪点为95℃；能与水、醇、醚、酯、酮、卤代烃、芳烃互溶; /; /. 隔膜; 一种高分子聚烯烃树脂微孔膜，在电池中作阻隔正负极用，防止两极接触造成短路，但不阻隔离子的自由交换; /; /. 5、扩建项目主要生产设备 主要设备见表2-5。 表2-5 扩建项目主要设备一览表 工序名称; 设备名称; 台/套. 正极配料; 正极投料系统; 2. 负极配料; 负极投料系统; 2. 正极配料; AC搅拌机; 2. 正极配料; 搅拌机; 2. 正极涂布; 涂布机; 2. 正极辊压分切; 辊压分切机; 2. 正极激光模切; 模切分切机; 6. 负极配料; 搅拌机; 1. 负极涂布; 涂布机; 1. 负极辊压分切; 辊压分切机; 1. 负极激光模切; 模切分切机; 3. 卷绕; 卷绕机; 12. 卷绕; 蓝胶刻码机; 2. 组装; 热压机; 2. 组装; X-Ray检测机; 2. 组装; 配对机; 2. 组装; 超声焊机; 2. 组装; 软连接焊接机; 2. 组装; Mylar包装机; 2. 组装; 入壳机; 2. 组装; 顶盖激光焊机; 2. 组装; 一次He检机; 2. 电芯烘烤; Baking单体炉; 20. 电芯烘烤; Baking调度系统; 2. 电芯烘烤; Baking真空泵; 10. 一次注液; 一次注液机; 2. 二次注液; 二次注液机; 2. 二次注液; 密封钉焊接机; 2. 二次注液; 最终He检机; 2. 包膜; 包膜机; 2. 高温搁置; 物流线; 4. 高温老化; 物流线; 4. 负压化成; 物流线; 4. 分容; 物流线; 8. 高温搁置; 组盘机械手; 4. 高温搁置; 输送线; 2. 高温搁置; 移栽机; 36. 高温搁置; 旋转台; 4. 高温搁置; 顶升台; 24. 高温搁置; 精定位; 8. 高温搁置; 阻挡器; 2. 高温搁置; AB门; 24. 高温搁置; 消防水槽; 4. 高温搁置; 换层升降机; 4. 高温搁置; 组盘机械手; 4. 高温搁置; 输送线; 2. 高温搁置; 移栽机; 48. 高温搁置; 旋转台; 4. 高温搁置; 顶升台; 36. 高温搁置; 精定位; 8. 高温搁置; 阻挡器; 2. 高温老化; AB门; 4. 高温老化; 消防水槽; 8. 高温老化; 换层升降机; 10. 高温老化; 组盘机械手; 4. 高温老化; 输送线; 2. 高温老化; 移栽机; 96. 高温老化; 顶升台; 16. 高温老化; 精定位; 6. 高温老化; 阻挡器; 2. 化成; A门; 42. 化成; 消防水槽; 2. 化成; 换层升降机; 8. 化成; 组盘机械手; 2. 化成; 输送线; 2. 化成; 移栽机; 30. 化成; 顶升台; 16. 化成; 精定位; 16. 化成; 阻挡器; 2. 分容; A门; 4. 分容; 消防水槽; 2. 分容; 换层升降机; 4. 分容; 堆垛机; 20. 分容; DTS系统; 6. 分容; 绗架助力臂; 4. 分容; 换层升降机; 4. 分容; 输送线; 4. 分容; 电柜附加功率; 12. 分容; 换层升降机; 8. 分容; 输送线; 4. 分容; 主力小车充电; 20. 负压化成; 拔钉机; 2. 负压化成; 化成柜; 16. 负压化成; 插钉机; 2. 分容; 分容柜+补电柜; 22. OCV12; OCV1; 2. OCV34; OCV2; 2. 注液; 制氮机; 2. 环境调控; 空调机组; 5. 烘干; 8t/h锅炉; 2. 纯水制备; EDI纯水制备系统; 4. - 6、公用工程 （1）用水 项目用水来自区域供水系统，用水为生活用水和生产用水。 ①生活用水：根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2019），扩建项目职工420人，在厂区内食宿，生活用水按60L/（人·d）计算，则生活用水量为7560m3/a。 ②冷却循环补充用水：项目在搅拌过程需用冷却水降温，冷却水为循环使用不对外排放，循环过程中少量的水因蒸发及风吹等因素损失，需定期补充新鲜水。损耗占2%。扩建项目设计循环水量为0.5m3/h，循环水量为2400m3/a，则补充水量为48m3/a。 ③NMP回收设备用水 扩建项目新增一套NMP溶剂回收装置，冷凝系统循环水量总计为10m3/h，冷却废水损耗量为1%~3%之间，取2%，则总损耗量为3.2m3/d（960m3/a），则补充新水量为960m3/a，循环水循环使用，不外排。 配套设有1座三级水喷淋塔处理NMP回收系统不凝气，喷淋水采用自来水，喷淋水在塔内循环利用，NMP喷淋用水约200L/h，塔内喷淋水循环使用，经多次循环后废水吸收饱和后（NMP≥80%左右）泵入NMP液体回收罐，200L水在塔内循环时间约为1天16h，经计算NMP喷淋所需水量约为60m3/a。 ④配料用水 项目负极材料配料工序需要用到纯水进行搅拌，该纯水在涂布烘干工序全部以水蒸气的形式蒸发损耗掉，设置2套纯水制备设备。纯水制备采用EDI反渗透工艺，纯水制备效率为70％，项目配料工序使用纯水约为2520m3/a，则纯水制备所用新鲜水量为3600m3/a。 ⑤设备清洗用水 项目生产过程需要进行清洗的设备设施包括配料搅拌机以及涂布机。具体用排水情况如下： a、配料搅拌机清洗用水：项目在生产过程中需对负极配料搅拌机（正极搅拌机采用抹布擦拭）进行定期清洗，清洗前先将罐内中残存的原料进行清除、收集，清理干净后的设备再用水冲洗。项目的配料搅拌机约1月清洗一次，每年清洗约10 次。每次清洗用水5m3，则清洗用水量为50m3/a。 b、涂布设备清洗用水：根据生产需要，正极涂布机不进行清洗，清洁方式采用抹布进行擦拭；负极涂布机的涂布机头部件使用自来水进行喷淋清洗，每次清洗使用水量约为1m3，约1月清洗一次，每年清洗约10 次，则负极涂布机机头清洗用水量为10m3/a。 ⑥项目设置2台燃气蒸汽锅炉（8t/h）生产蒸汽用于涂布工序烘干，扩建项目采用EDI装置制备软水，软水制备率本评价取70%。二台8t/h锅炉运行1h产生16t蒸汽需消耗天然气1200m3（以1t/h消耗75m3天然气计），天然气用量约为297.5022万m3/a；则锅炉年运行时间约为2479.2h/a，蒸汽产生量为39667.2t/a，回用冷凝水蒸发损耗一般为10%，纯水损耗量约为3966.7m3/a；补充新鲜水量5666.7m3/a。 ⑦绿化用水：项目绿化面积2000m2，绿化用水按2L/m2•d计算，浇水时间按200d/a计，则绿化用水量为800m3/a，全部蒸发消耗。 ⑧厂区喷洒抑尘用水 使用纯水制备浓水及经处理后的设备清洗废水（不足部分使用新鲜水），对厂区道路进行洒水降尘，用水量按照9.5m3/d，时间以300d/a计，则洒水降尘用水为2850m3/a，其中回用纯水制备浓水2780 m3/a，设备清洗废水54 m3/a，需补充新鲜水16m3/a。 综上所述，扩建项目年消耗新鲜水18770.7m3，采用自来水。 （2）排水 厂区排水采用“雨污分流制”，雨水经落水管排至室外沟渠。冷却水循环使用、绿化用水蒸发消耗，因此扩建项目废水主要是生活污水、纯水制备浓水和设备清洗废水。 ①生活污水 扩建项目生活污水经化粪池处理后暂由环卫部门清运，待接管后排入枣庄市同安水务有限公司处理。生活污水产生系数取0.8，生活污水产生量为6048m3/a。 ②纯水制备浓水 纯水制备浓水产生量为2780m3/a，为清净下水，用于厂区洒水抑尘，不外排。 ③设备清洗废水 清洗用水量为60m3/a，在清洗过程的水分损耗系数按照10%计算，则可计清洗废水产生量约为54m3/a。针对该部分清洗废水，经絮凝沉淀处理后用于厂区喷洒抑尘，不外排。 ④NMP喷淋回收水 NMP喷淋回收水60m3/a，暂存储罐由厂家回收处理。 图2-1 扩建项目水平衡图 （单位：m3/a） （3）供电 由市政电网供电，扩建项目年用电量约12678万kWh。 （4）供热 扩建项目涂布干燥过程使用蒸汽，蒸汽由厂区内自建的两台8t/h的燃气锅炉提供，办公区采用空调制暖。燃气锅炉使用天然气通过区域供气管网供给。 - 7、劳动定员及工作制度 扩建项目职工定员420人，年工作300天，两班制生产，单班8h，年生产4800h。 - 8、厂区平面布置简述 - 1）布置方案 - 扩建项目厂区位于台儿庄经济开发区台北路西首天科新能源有限责任公司厂房以北，广安路以西；主要建筑物包括电极装配车间、化成模组厂房、办公楼等。主出入口位于厂区西侧，宿舍楼位于厂区西北角，由北向南依次是研发楼、化成模组厂房；化成模组厂房东部为电极装配厂房及其他辅助建筑。 - 扩建项目分区明确，总平面布置较好的满足了工艺流程的顺畅性，体现了物料输送的便捷性，使物料在厂区内的输送简单化，方便了生产；采取有效的治理措施后，生产废气和设备运转噪声对周围环境的影响均较小；总图布置基本合理。 扩建项目平面布置详见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1、运营期工艺流程 - 锂离子电池生产工艺流程及产污环节 图2-2 扩建项目生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述及产污环节说明： - 投料搅拌 固体粉料采用半自动投加方式，过程中全程采用负压控制，搅拌（为密封搅拌），使浆料充分混合均匀，搅拌过程均为物理机械过程，不改变原有物料化学物质结构，不发生化学反应。 其中三元材料、磷酸铁锂导电剂、聚偏二氟乙烯（PVDF）、炭黑、石墨、羧甲基纤维素（CMC）为粉末状固体，NMP、纯水和负极粘合剂（SBR）为液体，NMP存放在密封镀锌铁桶中，加料时通过取料管定量取出，然后通过液体加料口加入搅拌机中，即NMP投加过程是在常温常压密闭下进行的，采用自动化机械加料和抽料。真空搅拌机内的抽真空状态，NMP饱和蒸气压极低（25℃饱和蒸气压：66Pa），常温挥发度极低，热稳定性好，且搅拌罐的搅拌过程是完全密封的（搅拌盖与搅拌轮组合在一起，搅拌时，搅拌盖与搅拌桶紧密连接，且有密封圈，做到完全密封），所以配料过程中NMP挥发量可忽略不计，在后面的涂布干燥过程中NMP则全部挥发。搅拌机为密闭搅拌，因此搅拌过程无粉尘及NMP废气产生。 - 涂布 将制备好的正/负极浆料分别加入正/负极涂布机料斗中，涂布机涂浆轮通过刀口间隙使浆料均匀的分布在涂浆轮上，然后通过辊涂将浆料涂覆在传动轮的基料上，再将浆料按设定尺寸分别均匀的涂在各自的集电体上（正极集电体为铝箔，负极集电体为铜箔），浆料涂覆后再进行蒸汽烘干，然后收卷。正极干燥去除浆料中的NMP，这一过程主要是NMP挥发出来。负极烘干去除浆料中的水分，这一过程主要是水蒸气挥发出来。该过程控制的温度能够保证NMP和水分全部挥发，而其他物质不会分解或损失。NMP废气进入NMP回收系统后完全可以达到排放标准，而废液则全部由回收厂家回收。 - 辊压 辊压时上下辊同时转动，将涂布工序完成的已附着物料的箔片放在工作台上，平稳通过双辊，旨在使活性物质与箔片结合愈加品坚质密，厚度均匀，这样在保证电池容积的同时，可以放入最大限度的电极材料，提高电池体积利用率。 - 分切 辊压后的极片是具有一定宽幅的连续薄片，需要使用分切机将成段极片分切成与产品电池形状大小相同规格的小极片，以满足生产工艺要求。 - 卷绕 将正、负极片相间叠至规定厚度，其中两边最外层为一片为单负料极片（即只是内侧一面涂覆负极料）。极片之间用隔离膜隔开，形成电芯叠片体。项目使用的隔膜纸为外购成品。 - 组装 将卷绕好的电芯插入铝壳中，同时在正/负两极放入垫片，可避免极耳弯折压入卷芯中心孔内，导致短路。装有电芯的铝壳的正极一侧进行均匀的滚槽，将电芯卡在铝壳内。 通过电阻焊方式（利用电流流经工件接触面的电阻热效应，将其加热到熔化或塑性状态使之结合），将电芯负极与铝壳底部焊接在一起。 采用激光焊接方式（以聚焦的激光束作为能源轰击焊件所产生的热量进行焊接），给电池正极极耳与盖帽焊接起来。 - 电芯烘烤 将电池放入真空烘箱内，烘干一段时间，去除电池在制作过程中吸入的微量水分，这一过程主要是水蒸气挥发出来。 - 一次注液 将烘干好的电池放入密封的注液手套箱真空罩内，夹在夹具上，保证电池与注液针之间气密性良好后，启动抽真空装置完成自动注液，在封口机上加压保证密封性。 注液方式：电解液是在密闭的特制不锈钢桶，注液时采取快速接头连接到注液泵，由注液泵加注到电芯内，分4-5次注液，确保无电解液渗漏，整个过程全部在-50℃DP以下的，确保电解液完全稳定。此过程采用氮气保护。 - 高温搁置 电池放入45℃左右高温房中，采用高温搁置，使内部电解液充分浸润。 - 负压化成 主要是对电池进行激活，以及确定电池的容量。通过一定的充放电方式将其内部正负极活性物质激活，其改善电池的充放电性能及自放电，储存等综合性能的过程称为化成。 - 高温老化 在45~50摄氏度温度下老化1~3天，然后常温搁置。促进副反应发生将里面的坏电池挑出，同时为了使负极的SEI膜形成更加稳定，后面的工序或者是循环都更好。 - 二次注液 将烘干好的电池放入密封的注液手套箱真空罩内，夹在夹具上，保证电池与注液针之间气密性良好后，启动抽真空装置完成自动注液，在封口机上加压保证密封性。然后用激光焊接盖帽后进行封口。使电池处于密封状态，防止空气中的水分被吸入影响电池性能。此过程采用氮气保护。 产污环节：注液废气、电解液包装桶和机械设备运行产生的噪声。 - 分容 简单理解就是容量分选、性能筛选分级。锂离子电池分容时通过电脑管理得到每一个测试点的数据，从而分解出这些电池容量的大小和内阻等数据，确定锂离子电池的质量等级，这个过程就是分容。 - OCV测试 对锂电池针对电池的容量、内阻、自放电等参数进行OCV测试。 - 包膜 对电池组进行包膜处理。 （16）成品检测 对成品锂电池进行检测。 - 2、运营期产污环节 运营期产污环节见表2-6。 表2-6 扩建项目产污环节一览表 类别; 产污工序; 污染源名称; 主要污染物; 治理措施. 废气; 投料工序; 投料粉尘; 颗粒物; 经滤芯过滤装置处理后排出. 涂布工序; 涂布有机废气; NMP; 经NMP回收系统进行净化处理通过1根15m高排气筒（DA002）排放. 注液工序; 注液有机废气; 非甲烷总烃; 经活性炭吸附处理后通过1根15m高排气筒（DA003）排放. 锅炉; 天然气燃烧废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 低氮燃烧后经过15m高排气筒（DA004）排放. 食堂; 食堂油烟; 油烟; 经油烟净化装置处理后有高于屋顶1.5m（DA005）管道排放. 废水; 纯水制备; 纯水制备浓水; CODcr、全盐量; 用于洒水抑尘，不外排. 设备清洗; 设备清洗废水; CODcr、SS; 经絮凝沉淀处理后洒水抑尘，不外排. 职工生活; 生活污水; CODcr、SS、氨氮、BOD5; 经化粪池处理后委托环卫部门清运. 噪声; 生产设备及各类风机; /; 噪声; 厂房隔声、减震. 固体废物; 配料; 废浆料; 废浆料; 外售. 擦拭; 废抹布; 沾染有机溶剂; 委托有资质单位处理. 裁片、卷绕; 废边角料; 废铝箔、废铜箔、废极片、废隔膜纸; 收集后外售. 包装; 废包装材料; 废包装材料. 注液; 废电解液; 电解液; 委托有资质单位处理. 注液; 电解液包装桶; 电解液; 由厂家回收. NMP回收; NMP回收液; 含NMP; 由厂家回收. 投料; 投料粉尘; 粉尘; 收集后回用. 废气处理; 废活性炭; 沾染有机废气; 委托有资质单位处理. 设备维护; 废机油; 废矿物油; 委托有资质单位处理. 废机油桶; 沾染矿物油; 委托有资质单位处理. 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 由环卫部门定期清运. 纯水制备; 废反渗透膜; 废反渗透膜; 由环卫部门定期清运. |
| 与项目有关的现有环境污染问题 | 1、厂区基本情况 本项目为扩建建项目，新增用地100005m2（150亩），新建各类车间约63579m2，购置生产设备开展年产2GWh高能高倍率方形铝壳锂离子电池项目。 现有项目总用地面积33335m2（50亩），总建筑面积17000m2，项目年产3亿瓦时半固态锂离子电池。2019年9月潍坊工程咨询院有限公司委托潍坊工程咨询院有限公司《天科新能源有限责任公司年产3亿瓦时半固态锂离子电池项目环境影响报告表》；2019年10月17日，枣庄市生态环境局台儿庄分局“以枣环台审[2019]B-1017号”给予批复；扩建项目环评期间企业正在启动年产3亿瓦时半固态锂离子电池项目竣工环境保护验收筹备工作。 2、生产方案 现有项目产品方案见表2-7。 表2-7 主要产品及产能信息表 产品名称; 单位; 生产规模. 半固态锂离子电池; 亿Wh/a; 3. 3、现有项目污染物排放、治理措施及达标性分析 因现有项目未完成自主竣工验收，现有工程污染物排放、治理措施及达标性情况采用环评资料进行现有工程污染物治理措施及达标性分析。 - 废气 现有项目匀浆废气（颗粒物）经自带的滤筒除尘器除尘后与涂布脱溶废气（非甲烷总烃）经NMP回收系统统（两级冷凝+水喷淋）处理后经管道引入车间1根15m高排气筒(DA001)统一排放。根据原环评预测：排气筒非甲烷总烃排放量为0.455t/a（0.19kg/h），颗粒物排放量为0.022t/a（0.009kg/h），非甲烷总烃、颗粒物排放浓度分别为6.3mg/m3，0.3mg/m3。非甲烷总烃排放浓度满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表5新建企业废气污染物排放标准浓度限值50mg/m3；颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1“重点控制区”排放浓度限值（颗粒物≤10mg/m3）要求。 无组织废气主要有颗粒物和非甲烷总烃，采取车间通风，清扫地面积尘等措施，确保厂界无组织废气实现达标排放。 （2）废水 因园区管网未建设完成无法接入厂区，生活污水经化粪池处理后环卫部门清运；纯水制备废水收集后用于厂区喷洒抑尘，清洗废水经二沉池处理后循环使用。后期管网敷设完成后，生活污水、生产废水接入市政管网进入排入枣庄市同安水务有限公司处理。 （3）噪声 该项目的噪声源主要是生产设备、风机、泵等设备。通过合理布置噪声源位置，通过减震、隔音以及加强厂区绿化等措施降低对周围环境的影响，厂界噪声值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求（Leq：昼间65dB（A），夜间55dB（A））。 （4）固废 现有项目产生的固体废弃物主要是NMP回收装置回收溶剂、分条边角料、除尘器收集的粉尘和职工生活产生的生活垃圾。 生活垃圾和沉淀池底泥由环卫部门定期清运，送往城市生活垃圾处理场集中处置；回收溶剂和喷淋废液由供货商回收；边角料由资源回收利用公司回收利用；粉尘收集后重新利用；采取上述措施后，项目固废对周围环境影响小。 现有项目污染物产生及排放汇总见表2-8。 表2-8 现有项目污染物产生、排放情况一览表 污染物类别; 污染工序; 污染物名称; 排放源; 排放情况. 排放/接管量（t/a）. 废水; 职工生活; CODcr; /; 不外排. BOD5. SS. NH3-N. 全盐量. 废气; 匀浆废气; 颗粒物; DA001; 0.022. 涂布废气; 非甲烷总烃; 0.455. 噪声; 生产; 噪声; 厂界四周; --. 固废; 一般工业废物; 回收溶剂、喷淋废液; --; 0. 边角料; --; 0. 粉尘; --; 0. 底泥; --; 0. 废反渗透膜; --; 0. 生活垃圾; 生活垃圾; --; 0. 4、排放总量及排污许可 根据现有工程环评报告及其批复可知，项目废水、废气总量指标；实际营运中市政污水管网未接入厂区，生活污水委托环卫部门清运，生产废水循环使用；根据现有项目环评报告核算可知，颗粒物排放量为0.022t/a，非甲烷总烃排放量为0.455t/a。 现有项目已经取得了排污许可证，证书编91370400MA3NQADX51001Q（见附件8）。 5、现有项目存在的主要环境问题 根据现场勘查可知，现有项目已建设完成，未进行自主验收；企业正在启动年产3亿瓦时半固态锂离子电池项目竣工环境保护验收筹备工作。 6、扩建项目依托现有项目可行性分析 扩建项目未依托现有项目进行建设。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1、环境空气质量 根据枣庄市生态环境局编制的《枣庄市环境质量报告》（2021年简本），台儿庄区属于环境空气质量不达标区，台儿庄区2021年空气质量监测结果见表3-1。 表3-1 台儿庄区2021年空气监测结果 2021年; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3. 单位; ug/m3; ug/m3; ug/m3; ug/m3; mg/m3; ug/m3. 年均值; 9; 31; 78; 44; 1.2; 172. 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单二级标准; 60; 40; 70; 35; 4; 160. 由上表可知，台儿庄区2021年环境空气质量监测因子SO2、NO2、PM2.5、CO均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。 通过对该区域环境质量监测结果分析可知，项目所在区域环境空气中O3、PM10超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准，属于不达标区域，PM10浓度造成超标主要原因为煤炭仍是主要能源、机动车增加和城市建设道路扩建，加上空气干燥，容易引起扬尘；O3浓度造成超标主要原因为石化、制药、印染、喷涂、化工等行业排放挥发性有机物，经过光化学反应产生臭氧。 枣庄市已经制定了《枣庄市环境保护“十四五”规划》要求，通过加强细颗粒物和臭氧协同控制、强化重污染天气应对和区域大气污染联防联控、持续推进涉气污染源治理等针对削减措施；结合实际情况可知，环境空气会有明显改善。 2、地表水环境质量现状 项目所在区域的地表水系为京杭运河水系，区域内主要河流为韩庄运河，水质现状参考《枣庄市环境质量报告》(2021年简本) 台儿庄闸站（闸上）监测断面数值，2021台儿庄大桥水质监测年报结果见表3-2。 表3-2 2021年台儿庄大桥断面监测结果表 单位：mg/L(pH除外) 项 目; pH; 溶解氧; CODcr; 高锰酸盐指数; 氨氮; 挥发酚. 监测值; 8.33; 10.3; 19; 5.4; 0.39; 0.0004. 《地表水环境质量标准》（GB3838–2002） Ⅲ类标准; 6～9; ≥5; ≤20; ≤6; ≤1; ≤0.005. 监测结果表明：2021年韩庄运河台儿庄大桥断面各监测指标满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。枣庄市为进一步改善河流域水环境质量，保障断面水质稳定达标，采取了一系列区域削减的措施：枣庄市出台了《枣庄市水污染防治工作方案》，通过工业企业污水集中治理、重点行业企业清洁化改造、提高工业企业污染治理水平，增加城市污水处理厂及管网配套工程建设、全力推进生态湿地建设、加快城镇污水处理设施建设、加强城镇生活污染防治，控制农业面源污染、合理调整农村产业结构、加强农村生产生活污染防治，全面实行综合治理措施，地表水环境不利影响能够得到一定的缓解和控制。 3、地下水 本次环评数据引用枣庄市生态环境局《枣庄市环境质量报告》（2021年简本）台儿庄区张庄水源地监测结果，监测结果见表3-3。 表3-3 张庄水源地地下水源监测结果 单位：mg/L（pH除外） 项目; pH值; 总硬度; 氨氮; 氟化物; 氯化物; 粪大肠菌群. 监测值; 7.29; 440; 0.143; 0.327; 84.3; 2L. 标准值; 6.5～8.5; ≤450; ≤0.2; ≤1.0; ≤250; ≤3.0. 项目; 挥发酚; 硝酸盐氮; 亚硝酸盐氮; 硒（μg/L）; 硫酸盐; /. 监测值; 0.0003L; 8.88; 0.001L; 0.00063; 146; /. 标准值; ≤0.002; ≤20; ≤0.02; ≤100; ≤250; /. 由表3-3可知，项目区域地下水指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质要求。 4、声环境质量现状 根据《枣庄市环境质量报告》（2021年简本），台儿庄区将建成区按1000×1000米划分21个网格，监测面积为21平方公里，区域环境噪声等效声级为53.2分贝，2个监测点位昼间区域环境噪声等效声级超60分贝。台儿庄区功能区噪声昼间均值为56.1分贝，夜间均值为49.9分贝，3类功能区万通公司夜间噪声超标，其余各功能区均达标。，昼间噪声小于65dB（A），夜间噪声小于55dB（A）。 厂界外50m范围声环境敏感保护目标为西侧45m处的马兰屯板桥小学，根据监测结果可知，声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。监测结果见表3-4。 表3-4 敏感点噪声检测结果 单位：dB（A） 项 目; 马兰屯板桥小学. 检测时间; 2022.5.21. 方位; 项目西侧45m. 监测值; 昼间; 夜间. 52.6; 45.3. 标准值; 60; 50. 5、生态环境 项目用地为工业用地，位于台儿庄区经济开发区内，用地范围内不含有生态环境保护目标，不需要对生态环境展开调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 扩建项目厂界外500m范围无大气环境保护目标见表3-5。 表3-5 扩建项目周围敏感目标一览表 环境保护目标; 方位; 距厂界最近距离(m); 规模(人); 保护等级. 名称; 经纬度坐标. X（度）; Y（度）. 马兰屯板桥小学; 117.700272; 34.5589632; W; 45; 600; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单二级标准. 小杨庄; 117.696362; 34.594917; NW; 475; 1000. 2、声环境 厂界外50m范围声环境敏感保护目标为西侧45m处的马兰屯板桥小学。 3、地下水环境 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，即项目厂界外500m范围内无地下水环境保护目标。 4、生态环境 现有工业用地不新增用地，项目用地范围内无生态环境保护目标。 周围环境敏感保护目标见附图2。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | - 1、废气 项目运营过程中涉及排放的废气污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCS。 有组织VOCS排放浓度执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5新建企业大气污染物排放限值；天然气锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB/2374-2018）表2中新建锅炉重点控制区排放标准；无组织VOCS、颗粒物排放执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6新建大气污染物浓度限值；厂内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的标准。 具体数值见表3-5。 表3-5 有组织废气排放标准 污染物; 有组织浓度限值(mg/m3); 排气筒高度(m); 厂界监控点浓度限值(mg/m3 ); 标准来源. 颗粒物; /; 15; 0.3; 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）. 非甲烷总烃; 50; 2.0. 颗粒物; 10; 15; /; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB/2374-2018）. 二氧化硫; 50; /. 氮氧化物; 10; /. 林格曼黑度; 1级; /. 表3-6 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 排放限值mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度值. 饮食油烟执行《山东省饮食油烟排放标准》（DB37/597-2006）中型规模排放标准，数值见表3-7。 表3-7 食堂油烟排放限值一览表 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥ 1，<3; ≥3，< 6; ≥6. 对应灶头总功率（108J/h）; 1.67,< 5.00; ≥5.00,<10; ≥10. 对应排气罩灶面总投影面积(m); ≥1.1，< 3.3; ≥3.3,<6.6; ≥6.6. 最高允许排放浓度(mg/m3); 1.5; 1.2; 1.0. 净化设施最低去除效率(%); 85; 90; 90. - 2、废水 因区域污水管网未建设完成，扩建项目生活污水经厂区化粪池处理后环卫部门清运，纯水制备废水收集后厂区喷洒抑尘、负极材料搅拌罐清洗废水经絮凝沉淀理后喷洒抑尘。待管网铺设完善后，项目废水进入枣庄市同安水务有限公司处理。接管执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) A 等级标准及枣庄市同安水务有限公司接管限值。 表3-8 污水排入城镇下水道水质控制标准限值 单位：mg/L（pH无量纲） 控制项目名称; PH; CODCr; BOD5; 氨氮; 动植物油; 总氮; 总磷; 悬浮物. A 等级标准; 6.5-9.5; 500; 350; 45; 100; 70; 8; 400. 污水处理厂接管限值; --; 450; 150; 22; --; 35; 5; 200. 执行标准; 6.5-9.5; 450; 150; 22; 100; 35; 5; 200. - 3、噪声 运行期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准；标准限值见表3-9。 表3-9 厂界噪声排放标准 项目; 标准限值dB(A). 昼间; 夜间. 运行期; 65; 55. 扩建项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准限值见表3-10。 表3-10 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. - 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599- 2020）要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 总量控制指标：目前山东省主要对6种污染物实行总量控制。 即：大气污染物：SO2、NOx、颗粒物、VOCS；废水污染物：CODcr、NH3-N。 项目废水暂不外排，后期管网敷设完成后，项目废水进入枣庄市同安水务有限公司处理，CODcr、氨氮排放量纳入枣庄市同安水务有限公司污染物总量控制指标内，不需要单独申请。 本次评价有组织VOCs排放总量为1.908t/a；有组织颗粒物排放总量为0.309t/a；有组织二氧化硫排放总量为0.595t/a；有组织氮氧化物排放总量为2.074t/a；。因此本项目需申请污染物排放量为：VOCs 1.908t/a；颗粒物 0.309t/a；二氧化硫 0.595t/a；氮氧化物 2.074t/a。 按照《山东省生态环境厅关于印发<山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知>》（鲁环发[2019]132号）要求，“上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市，相关污染物应按照建设项目所需替代的污染物总量指标的2倍进行削减替代。”枣庄市属于“上一年度细颗粒物平均浓度超标的设区的市”，因此扩建项目有组织废气排放总量指标实行2倍削减替代。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 1、大气环境保护措施 （1）为有效降低施工阶段的扬尘影响，建设单位应采取以下防尘措施： ① 施工现场周边砌实体围墙，围墙高2.5m。 ② 建筑垃圾和材料采取规范堆放、遮盖、洒水等防尘措施，建筑垃圾采取及时清运措施。 ③ 工地内设置相应的车辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀设施，车辆冲洗干净后出场。 ④ 严禁随意抛洒建筑垃圾。 ⑤ 施工场地应定时洒水降尘，对场地内运输通道及时清扫，交通道路定期洒水和清扫，运输车辆进入施工场地应低速行驶。 ⑥ 非雨天气，施工现场地面和路面定期洒水，早晚各一次，于大风和干燥天气适当增加，遇到四级或四级以上大风天气应停止土方作业，同时作业覆以防尘网。 采取上述防护措施后，扬尘量可减少70%以上，降低项目施工扬尘对区域环境空气的影响。 - 运输车辆扬尘防护措施： 一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右。限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。同时，运输车辆装车不宜过满，而且应采用封闭车辆，用帆布覆盖，在运输过程中做到不洒落尘土，以降低扬尘对周围环境的影响；建筑工程的工地路面应当实施硬化，设置相应的车辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀设施，运输车辆应当冲洗干净后才出场，并保持出入口通道的整洁；运输车辆应限速行驶，使运输扬尘对周边环境的影响在可接受范围内。 （3）机动车尾气排放防护措施 施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工机械，加强设备、车辆的维护保养，使机械、车辆处于良好工作状态，严禁使用报废车辆和淘汰设备，以减少施工机械废气对周围环境的影响。 2、地表水污染防治措施 （1）生活污水 本工程施工期间管理好施工队伍生活污水的排放，厂区设沉淀池，生活污水经沉淀池处理后用于施工场地喷洒抑尘。项目依托现有化粪池，定期收集用作农肥。由于项目施工期短，施工期生活污水产生量少，采取以上措施后，本项目产生的废水对环境影响小。 （2）工程废水 ① 石料冲洗废水：其悬浮物含量大，需建沉降池，悬浮物进行沉淀后，部分澄清后的废水可用于建筑工地洒水防尘，或回用于泥砂搅拌用水。人工运输水泥砂浆时，应避免泄漏，泄漏的水泥砂浆应及时清理。 ② 混凝土养护废水：封闭混凝土中水分不在蒸发外逸，水泥依靠凝土中水分完成水化作用，因水量较小，故废水排放量小，可以不需专门处理。 ③ 机械和车辆冲洗废水：主要为含油废水，要求设立专门清洗点对施工机械和车辆进行清洗和保养，含油废水或废弃物，不得随意弃置和倾流，可用容器收集或建小型隔油池进行处理，以防止油污染。 （3）地面冲刷污水 施工过程中应在围挡四周设导排水沟，及时硬化道路，在导排水沟下游建废水沉砂池，径流水经沉砂池沉淀后排入厂区涵管，这样可以避免水道的堵塞；同时，应做好建筑材料和建筑废料的管理，各类施工材料应有防雨遮雨设施、及时运输挖方、及时压实填方，防止暴雨径流对开挖面、填区以及施工材料和工程废料的冲刷，从根本上减少水土流失量，因此施工过程中应设置简易沉淀池沉淀后循环使用，对环境不会带来明显影响。 3、施工期噪声影响防护措施 施工期采取有效措施，认真做好以下工作以减少噪声的不利影响，确保施工场界噪声达标。 ① 合理安排施工时间，禁止高噪声设备夜间和午休时段施工； ② 尽量选用低噪声机械和设备，加强对施工机械和设备维护保养，避免由于设备性能减退而使噪声增大； ③ 不得使用噪声源强达112 dB（A）冲击式打桩机。 ④ 在靠近敏感点一侧建立临时隔声屏障，固定施工设备安装于室内，如简易屋内、棚内等。 根据现场勘察，通过采取以上措施，并且项目夜间不施工，施工噪声会对周边环境影响较小。 4、施工期固体废弃物防护措施 施工期间的固体废弃物主要有施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。应采取的固体废弃物污染防治措施如下： ① 建筑垃圾中的砂土应最大限度用于回填，其它建筑垃圾必须集中堆放、及时清运，交由环卫部门处理，防止露天长期堆放可能产生的二次污染； ② 生活垃圾应定点收集，交由环卫部门处理，不得任意堆放和丢弃； ③ 建筑材料运输时应限时限量、封闭式运输，防止沿途洒落。 5、施工期对生态环境的防护措施 项目施工期间，应搞好项目的生态保护和建设，尽量缩短施工工期，施工过程中的土方开挖应注意挖填方平衡，减少土方的外排外运，残余土方不得随意弃置，必须送有关部门指定的地点填埋或堆放，并采取前述各项有效措施尽最大可能减缓施工期对生态环境的不良影响。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | - 1、废气 - （1）源强核算及污染防治措施 运营期外排废气主要为：正负极配料粉尘；正极涂布烘干有机废气；真空注液有机废气、天然气燃烧废气、食堂油烟、焊接烟尘等。 ①配料粉尘 项目正、负极各配备1座密闭投料间，密闭投料间设独立送风、排风系统，并通过除尘、空调分别控制投料间的洁净度和温度。 本项目配料工序在密闭的配料车间内进行，采用密封性能好的搅拌机，搅拌制浆过程中不会产生含尘气体，但在投料加料过程中会产生少量粉尘（主要为三元材料、导电剂、磷酸铁锂、石墨、炭黑、PVDF、CMC等粉尘），主要污染因子为颗粒物。物料通过负压吸料方式进入输送至相应搅拌机内。负压抽料过程会抽入部分空气，与扬起的粉料一起进入负压输送系统回风管道，经滤芯过滤后又回到投料间，滤芯经脉冲反吹冲洗功能使吸附的物料回落至搅拌机内，投料间内空气通过除湿机送风系统排出室外。负压输送系统滤芯过滤装置处理效率可达到99%，处理后的含粉尘废气先排入投料间，最终通过除湿机排风系统排出室外，排放以无组织计。 参考美国俄亥俄州环境保护局和污染工程分公司编制的《逸散性工业粉尘控制技术》中对水泥行业粉尘投料过程中污染物产生强度0.015～1.5kg/t，并根据经验系数和类比同类企业，配料过程中粉尘产污系数约为1kg/t-粉状物料投加量，粉状物料年用量合计为5825.4t/a，粉尘产生量为5.83t/a，产生速率1.21kg/h，经芯过滤装置处理后排放量约为0.058t/a，0.012kg/h。 ②涂布烘干废气 项目生产车间需要保证空气洁净度，以防粉尘、水汽等外来空气杂质混入电池产品中，因此项目厂房须按照无尘车间要求设计，其门窗在日常生产过程中须保持常闭状态，并设有专门密闭的涂布烘干间进行涂布和烘干作业，NMP废气收集率以99.9%。项目正极采用N-甲基吡咯烷酮（NMP）作为溶剂，在涂布及烘烤干燥过程中，溶剂NMP全部挥发形成有机废气，本项目N-甲基吡咯烷酮（NMP）使用量为1800t/a，则涂布烘干NMP废气产生量为1800t/a，有组织产生量1798.2t/a，无组织产生量为1.8t/a。 NMP原料价格较高，具有较好的回收利用价值，且回收利用率较好。项目拟设置一套NMP冷凝回收系统处理正极涂布烘干工段的有机废气，设备配套风机风量不低于20000m3/h，本评价废气量计算以20000m3/h计，处理后由15m排气筒排放（DA002）。本项目冷凝回收装置（采用冷凝+水喷淋二级处理方式）处理效率约为99.9%，产生速率为374.62kg/h，产生浓度为18731mg/m3；经NMP冷凝回收系统处理后，排放量约为1.798t/a，排放速率为0.375kg/h，排放浓度为18.75mg/m3。未收集的在车间内无组织排放，排放速率为0.375kg/h。 ③注液废气 电解液加注操作工段采取全封闭设计，注液工作时，采用真空泵将密闭的不锈钢罩体内的空气抽出，电解液通过全自动注液线加入到电芯中，注液材料为成品电解液，注液的同时，需要对密闭的注液机机内进行通排风，以避免从注液孔逸出的少量电解液废气在机内富集。此注液过程和抽真空会产生少量注液废气，以非甲烷总烃计。废气经活性炭吸附后（处理效率以60%计））由15m排气筒(DA003)排放，配套风机风量为5000m3/h。根据经验系数以及类比同类企业，有机废气挥发量约为电解液使用量的0.01%，项目电解液使用量为2740.5t/a；则注液废气产生量0.274t/a，产生速率为0.057kg/h，产生浓度为11.4mg/m3；处理后排放量约为0.11t/a，排放速率为0.023kg/h，4.6mg/m3。 ④燃烧废气 扩建项目拟在锅炉房设置两台8t/h燃气锅炉，燃烧废气经一根15m排气筒（DA004）排放，需用天然气燃烧产生的热源送入干燥器内对物料进行干燥。扩建项目1#生产线干燥工序天然气用量为297.5022万m3/a。 按照强制性国家标准GB17820-2018《天然气》中3.3条规定，作为民用燃料的天然气，总硫含量应符合二类气的技术标准，即总硫(以硫计)a/mg/m3≤100。 天然气燃烧产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册，天然气燃烧后产污系数见表4-1。 表4-1 天然气燃烧后产污系数 编号; 污染物名称; 产污系数; 单位; 备注. 1; 废气量; 107753; 标准m3/万m3; ——. 2; SO2; 2S; kg/万m3; “S”取天然气二类技术标准100mg/m3. 3; NOX; 6.97; kg/万m3; (低氮燃烧-国内领先). 4; 烟尘; 1.039; kg/万m3; ——. 燃烧废气产排情况见表4-2。 表4-2燃烧废气产排情况表 名称; 污染物名称; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放方式. 燃烧废气; 烟尘; 0.309; 0.125; 9.6; 0.309; 0.125; 9.6; 排气筒DA004. SO2; 0.595; 0.240; 18.6; 0.595; 0.24; 18.6. NOx; 2.074; 0.836; 64.7; 2.074; 0.836; 64.7. 废气量; 3205.675万m3. ⑤食堂油烟 食堂拟采用电能进行烹饪，烹饪时产生一定量的油烟。油烟主要是指动植物油过热裂解、挥发与水蒸汽一起挥发出来的烟气，其废气中的主要成分是动植物油遇热挥发、裂解的产物、气味、水蒸汽等。 本项目设置食堂，厨房预计设置4台炉灶，设计排风量为3000m3/h。厨房油烟经油烟综合处理装置净化后，油烟净化装置的除油效率以90%计，处理后由高于屋顶1.5m的烟道排放（DA005）。项目食堂按每天开三餐，每餐按2小时，每年开餐按300天计算，年运行时间1800h。人均耗油量以10g/人·d计，项目建成后，每天接待人员420人/天计，则耗油量为4.2kg/d，1.26t/a。一般餐饮业油烟挥发量占总耗油量的2-3%，本项目取3%。则本项目厨房烹饪油烟产排情况见下表。 表4-3 本项目厨房烹饪油烟产排情况表 场所; 废气量; 项目; 油烟. 食堂厨房; 3000m3/h; 产生浓度（mg/m3); 7. 产生速率（kg/h）; 0.021. 产生量（t/a); 0.0378. 排放浓度（mg/m3); 0.7. 排放速率（kg/h）; 0.002. 排放量（t/a); 0.0038. ⑥焊接烟尘 项目在进行焊接工序时会产生少量焊接烟尘，焊接的原理是高能量密度的激光照射到焊接材料上，使焊接部分表面材料瞬间融化，冷却之后便实现了无缝高强度焊接。项目焊接过程时间较短，焊接面积不大，该过程产生的焊接烟尘较少，对周围环境影响较小，故仅进行定性分析。 |

- 扩建项目污染源源强核算结果及相关参数列表如下表所示。 表4-4 扩建项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 废气源; 污染物; 核算方法; 产生情况; 污染治理措施; 排放情况; 排放方式. 产生量 （t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 治理措施; 处理能力m³/h; 收集效率%; 去除率%; 是否为可行技术; 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 涂布废气; 非甲烷总烃; 有组织; 类比法; 1798.2; 374.62; 18731; NMP冷凝回收系统; 20000; 99.9; 99.9; 是; 1.798; 0.375; 18.75; 15m排气筒（DA002）. 注液废气; 非甲烷总烃; 有组织; 类比法; 0.274; 0.057; 11.88; 活性炭吸附装置; 5000; /; 60%; 是; 0.11; 0.023; 4.6; 15m排气筒（DA003）. 锅炉废气; 烟尘; 有组织; 系数法; 0.309; 0.125; 9.6; 低氮燃烧器; 6678.49; /; /; 是; 0.309; 0.125; 9.6; 15m排气筒（DA004）. SO2; 0.595; 0.240; 18.6; 0.595; 0.240; 18.6. NOx; 2.074; 0.836; 64.7; 2.074; 0.836; 64.7. 食堂油烟; 油烟; 有组织; 系数法; 0.0378; 0.021; 7; 静电油烟净化装置; 3000; /; 90%; 是; 0.0038; 0.002; 0.7; 高于屋顶1.5m烟道（DA005）. 投料粉尘; 颗粒物; 无组织; 系数法; 5.83; 1.21; /; 滤筒除尘装置; /; /; 99%; 是; 0.058; 0.012; /; 无组织. 涂布废气; 非甲烷总烃; 无组织; 系数法; 1.8; 0.375; /; /; /; /; /; 是; 1.8; 0.375; /; 无组织. 焊接废气; 颗粒物; 无组织; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; 无组织.

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | - （3）废气排放口基本情况 废气排放口情况见表4-5。 表4-5 扩建项目废气废气排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 污染物 种类; 排放口地理坐标; 高度（m）; 内径（m）; 排气温度（℃）. 经度; 纬度. DA002; 一般排放口; 非甲烷总烃; 117.703325; 34.590691; 15; 1.0; 25. DA003; 一般排放口; 非甲烷总烃; 117.702498; 34.589102; 15; 0.5; 25. DA004; 一般排放口; SO2、NOx、颗粒物、林格曼黑度; 117.703979; 34.589755; 15; 0.4; 132. DA005; 一般排放口; 油烟; 117.701919; 34.591477; 高于屋顶1.5m; 0.4; 25. - （4）废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》（HJ967-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）及《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）的相关监测要求，本项目废气监测计划见下表。 表4-6 扩建项目废气监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 废气; 涂布烘干废气DA002; 非甲烷总烃; 一次/半年; 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5. 注液废气排气筒DA003; 非甲烷总烃; 一次/半年. 锅炉废气排气筒(DA004); 颗粒物; 1次/年; 天然气锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB/2374-2018）表2中新建锅炉重点控制区排放标准. 二氧化硫. 氮氧化物; 1次/月. 林格曼黑度; 1次/年. 食堂废气（DA005）; 油烟; 一次/年; 《山东省饮食油烟排放标准》（DB37/597-2006）中型规模排放标准. 厂界; 非甲烷总烃; 一次/年; 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6. 颗粒物; 一次/年. 厂区内VOCs; NMHC; 一次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. (5)大气污染物排放量核算 大气污染物年排放量包括项目各有组织排放源和无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和。大气污染物排放量核算见表4-7~4-9。 表4-7 大气污染物有组织排放量核算表 排放源 编号; 污染物; 核算排放浓度 （mg/m3）; 核算排放速率 （kg/h）; 核算年排放量 （t/a）. DA002; 非甲烷总烃; 18.75; 0.375; 1.798. DA003; 非甲烷总烃; 4.6; 0.023; 0.11. DA004; 烟尘; 9.6; 0.125; 0.309. SO2; 18.6; 0.240; 0.595. NOx; 64.7; 0.836; 2.074. DA005; 油烟; 0.7; 0.002; 0.0038. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 1.908. 烟尘; 0.309. SO2; 0.595. NOx; 2.074. 油烟; 0.0038. 4-8 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排 放量t/a. 标准名称; 浓度限值. 1; 投料粉尘; 颗粒物; 滤筒除尘装置; 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6; 0.3; 0.058. 4; 涂布烘干废气; 非甲烷总烃; 厂房密闭，加强绿化; 2.0; 1.8. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.058. 非甲烷总烃; 1.8. 表4-9 大气污染物年排放量核算表（有组织+无组织） 序号; 污染物; 排放量t/a. 1; SO2; 0.595. 2; NOX; 2.074. 3; 颗粒物; 0.367. 4; 非甲烷总烃; 3.708. - （6）非正常工况 项目非正常排放指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。 ① 设备检修及开停车 开车时，首先启动环保装置，然后再按照规程依次启动生产线上各个设备，一般不会出现非正常/超标排污的现象；停车时，则需先按照规程依次关闭生产线上的设备，然后关闭环保设备，保证污染物达标排放。 ② 工艺设备运转异常 本项目采用的工艺设备安全可靠性较高，且操作条件比较温和，每年会定期对工艺设备进行检修，故项目出现工艺设备运转异常的情况几率较小。 ③ 污染物控制措施达不到应有效率 若废气设施出现故障，废气污染物去除效率将大大降低，取最不利情况进行估算，即处理设施全部出现故障，均达到饱和失效，废气未经处理直接排放。 综合以上分析，本项目非正常排放主要考虑污染物控制措施达不到应有效率时非正常工况下的排放。本项目涂布工序NMP回收系统，抽真空工序配套活性炭吸附装置，非正常排放情况下，处理效率按照0%（完全失效）计。 项目非正常排放量核算见表4-10。 表4-10 项目非正常排放量核算表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放 浓度(mg/m3); 非正常排放速率(kg/h); 单次持续时间; 年发生频次; 应对 措施. 涂布烘干; 处理设施失效; 非甲烷总烃; 18731; 374.62; 30 min; 1次/a; 立即停车检修. 注液; 处理设施失效; 非甲烷总烃; 11.88; 0.057; 30min; 1次/a; 立即停车检修. 由上表可知，非正常工况下，本项目非甲烷总烃排放浓度无法满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5新建企业大气污染物排放限值（50mg/m3），排放速率无法满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中“非重点行业”Ⅱ时段的排放限值（3.0kg/h）。废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。 综上分析，为尽量避免非正常排放发生，企业应采取如下防范措施： ① 对非正常状态下排放的危害加强认识，建立一套完善的环保设施检修体制。 ② 建设单位应做好生产设备和环保设施的管理、维修工作，选用质量好的设备；派专人对易发生非正常排放的设备进行管理，出现异常，及时维修处理。 ③ 如出现事故情况，必要时应立即停产检修。 - （7）大气环境影响分析 - 参考《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》（HJ967-2018）“表19电池工业废气污染防治可行技术”和“表24锂电池、锂离子电池工业排污单位无组织排放控制要求表”，本项目采用废气处理措施属于处理挥发性有机物的可行技术。 投料工段位于密闭独立车间内，且粉料物料投料口自带滤筒除尘装置，产生的粉尘经滤筒除尘装置处理后经车间通风换气系统处理后无组织排放， NMP回收装置： 本项目拟设计采用高效水凝塔+水喷淋方式进行NMP回收处理。 热废气通过后冷器后，温度降至20°C左右，因此可用于预冷从涂布机排进回收装置的热废气，使热废气实现第二级降温，实现NMP的回收。然后充分利用NMP与水任意比互溶的特性，让废气通过多级逐级吸附，从而达到净化废气的目的。经热回收之后的废气经塔的底部进入，经由多级理论塔板组成的废气纯水吸附单元吸附，废气中的NMP基本上都溶于水和水蒸气中，处理过的废气再途径气液分离器进行分离，过塔顶漂洗器进行漂洗，使废气中的NMP被彻底吸附。由于从塔底进入的废气温度较高，要对NMP彻底进行回收，存在一个能量置换的过程，所以在NMP回收的过程中会造成一部分水份蒸发。本机组装有循环泵，将塔内的液体引入吸附单元进行循环利用，充分进行热能置换，可有效减少水资源的浪费，便于提高NMP回收液的浓度。经尾气处理塔处理过后的废气可以直接排空。 NMP废气的去除效率可达99.9%。 活性炭吸附装置： 活性炭，是一种具有多孔结构和大的内部比表面积的材料。由于其大的比表面积、微孔结构、高的吸附能力和很高的表面活性而成为独特的多功能吸附剂，且其价廉易得，可再生活化，同时它可有效去除废水、废气中的大部分有机物和某些无机物，所以它被世界各国广泛地应用于污水及废气的处理、空气净化、回收溶剂等环境保护和资源回收等领域。活性炭分为粉末活性炭、粒状活性炭及活性炭纤维，但是由于粉末活性炭产生二次污染且不能再生而被限制使用。粒状活性炭粒径500~5000um，对低浓度有机废气的吸附率可达到60%以上，本项目取60%。活性炭纤维是继粉状活性炭之后的新一代高效活性吸附材料和环保功能材料。 综上，扩建项目在严格落实各项废气污染治理措施、制定完善的环境管理制度并有效执行的前提下，扩建项目废气排放对周边环境影响可接受。 - 2、废水 （1）源强核算及污染防治措施 厂区实施雨污分流，建筑物屋面为有组织排水，屋面雨水经落水管排至室外沟渠。 扩建项目生活污水（包含经隔油处理的食堂废水）经化粪池处理后暂由环卫部门清运，生活污水产生量为6048m3/a；纯水制备浓水产生量为2690m3/a，为清净下水，用于厂区洒水抑尘，不外排；设备清洗废水产生量为54m3/a（浓度约为600mg/L），经絮凝沉淀（处理效率约为95%）后喷洒降尘。污水管网暂未接入厂区，待接管后排入枣庄市同安水务有限公司处理。 扩建项目废水各污染物源强见表4-1。 表4-11 扩建项目废水产生情况 污水量; 污染物; CODcr; BOD5; SS; 氨氮; 全盐量; 动植 物油. 生活污水 （6048m3/a）; 产生浓度（mg/l）; 300; 150; 200; 20; /; 40. 产生量（t/a）; 1.814; 0.907; 1.209; 0.121; /; 0.242. 纯水制备废水（2780m3/a）; 产生浓度（mg/l）; 50; 20; 30; /; 800; /. 产生量（t/a）; 0.139; 0.056; 0.083; /; 2.224; /. 设备清洗废水（54m3/a）; 产生浓度（mg/l）; 50; 20; 30; /; 200; /. 产生量（t/a）; 0.003; 0.001; 0.002; /; 0.011; /. （2）废水污染防治措施 运营期生活废水经新建的化粪池处理后委托环卫部门清运；纯水制备浓水为清净下水，用于厂区洒水抑尘，不外排；设备清洗废水经絮凝沉淀后回用。待接管后排入枣庄市同安水务有限公司处理。 ①生活污水根据“《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）中4.5.3.1”，本项目生活污水处理工艺为隔油池、化粪池。隔油池对动植物油具有较好的去除效率，化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物，可有效处理粪便等，属于可行性技术。 建设单位拟在食堂建设1座隔油池，将食堂餐饮区废水经隔油池处理后，再汇入化粪池内进行处理，设计化粪池若干座。 ### ②设备清洗废水经预处理、絮凝、沉淀后后储存清水池内重新回用于设备清洗，不外排。 ### 预处理：污水流经渠道、管道时混入大量的漂浮物和砂等颗粒物，为防止设施堵塞需在废水进入后续处理设施前去除。 ### 絮凝池:将通过药剂投机混凝沉淀的泥水进行分离，上清液自流到二沉池水池； ### 沉淀池：将絮凝池的泥水进行分离，上清液自流到清水池；沉淀污泥通过沉淀定期清理， ### 清水池:沉淀后的污水流入清水池二次使用。 （3）废水类别、污染物及污染物治理设施信息 废水类别、污染物及污染物治理设施信息见下表。 表4-12 废水类别、污染物及污染物治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物; 排放去向; 排放规律; 污染物治理设施; 排放口是否符合要求; 排放口类型. 污染物治理设施编号; 污染物治理设施工艺; 排放口编号. 1; 生活污水; CODcr、BOD5、NH3-N、SS等; 环卫部门清运; 不排放; W1; 隔油池、化粪池; --; 符合; --. 2; 纯水制备废水; CODcr、BOD5、全盐量等; 喷洒抑尘; 不排放; W2; --; --; 符合; --. 3; 设备清洗废水; CODcr、BOD5、SS、全盐量等; 不排放; W3; 絮凝沉淀; --; 符合; --. 项目已对隔油池、化粪池、污水处理池采取防渗漏措施，并已按相关规范进行施工、管理，确保防渗效果的前提下，项目污水不会渗入区域地下水，不会对地下水环境造成污染。为了避免运行过程中出现渗漏情况，本评价建议建设单位在运营过程中加强检查和维护。 综合分析可知，项目的废水不会直接排入外环境，不会对区域地表水环境造成影响。项目在营运过程中，应加强管理，杜绝污水跑、冒、滴、漏，以保护周围水环境。 - 3、声环境影响分析 （1）噪声源强及降噪措施 本项目噪声源主要为搅拌机、涂布机、对辊机、分切机、风机等设备运行时产生的噪声。噪声源强为70～90dB（A）。设备噪声源强及治理措施情况见表4-13。 表4-13 项目厂内主要噪声源情况表 噪声 设备; 数量（台/套）; 单台设备噪声级dB(A); 距厂界距离（m）; 距敏感点距离（m）. 东; 南; 西; 北. 正极投料系统; 2; 75; 110; 350; 151; 128; 201. 负极投料系统; 2; 75; 105; 349; 150; 125; 200. AC搅拌机; 2; 75; 110; 345; 148; 112; 220. 搅拌机; 2; 75; 115; 348; 148; 101; 215. 涂布机; 2; 70; 100; 340; 169; 95; 208. 辊压分切机; 2; 70; 98; 316; 160; 158; 190. 模切分切机; 6; 75; 95; 325; 165; 160; 196. 搅拌机; 1; 75; 105; 340; 145; 110; 218. 涂布机; 1; 75; 110; 349; 161; 108; 205. 辊压分切机; 1; 75; 115; 356; 158; 105; 223. 模切分切机; 3; 75; 118; 339; 148; 113; 186. 卷绕机; 12; 70; 120; 342; 159; 104; 201. 热压机; 2; 80; 184; 348; 154; 101; 159. 超声焊机; 2; 70; 186; 235; 89; 156; 142. 软连接焊接机; 2; 70; 195; 241; 85; 148; 153. Mylar包装机; 2; 70; 182; 226; 90; 153; 135. 入壳机; 2; 85; 178; 229; 79; 167; 121. 顶盖激光焊机; 2; 75; 175; 235; 86; 159; 103. 一次He检机; 2; 70; 172; 235; 85; 249; 102. Baking单体炉; 20; 80; 182; 250; 72; 238; 98. Baking真空泵; 10; 70; 185; 251; 70; 242; 105. 注液机; 4; 80; 197; 246; 73; 240; 100. 密封钉焊接机; 2; 75; 205; 276; 68; 245; 96. 风机; 2; 90; 98; 362; 183; 110; 214. 锅炉; 2; 85; 40; 301; 228; 191; 265. （2）噪声影响及达标分析 项目生产设备单个设备噪声值较弱，但设备数量较多，若处理不当，将会对周围声环境造成一定影响。建议建设单位采取一定方式对噪声污染进行防治： ①尽量选择符合国家噪声标准的生产设备，并进行定期检修维护，使其处于良好运行状态；在设备的基础与地面之间安装减振垫，减少机械振动产生的噪声污染。 ②加强车间的隔音措施，如安装隔声门窗。对工人采取适当的劳动保护措施，减小职业伤害。 ③合理布局，合理布置车间内部设备的位置，将高噪声设备尽量安置在车间中间位置以增加其距离衰减量，减少对周围环境的影响。 为简化分析，将本项目主要噪声源经治理后传至车间外的声级值视为一个点声源，仅考虑距离衰减。假定各噪声源以自由声场的形式传播，从最为不利的情况出发，即当噪声源同时运行时，根据设备噪声强度，采用距离衰减模式分析该项目对声学环境的影响。据设备噪声强度，采用距离衰减模式分析该项目对声学环境的影响。 ①点声源衰减模式： L(r)=L(r0)－20lg(r/r0)－△L 式中：L(r)—距声源r处预测点噪声值，dB(A)； L(r0)—参考点r0处噪声值，dB(A)； △L—降噪措施降噪，dB(A)，取20.0dB(A)； r—预测点距噪声源距离，m； r0—参考位置距噪声源距离，m。 ②声压级叠加模式： 式中：Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb — 预测点的背景值，dB(A)； 计算结果见表4-14。 表4-14 厂界噪声影响预测结果 单位：dB(A) 噪声源; 噪声值 dB(A); 降噪量 dB(A); 影响值dB(A); 敏感点影响值dB(A). 东; 南; 西; 北. 正极投料系统; 75; 20; 172; 7.1; 14.4; 15.9; 12.0. 负极投料系统; 75; 20; 17.6; 7.1; 14.5; 16.1; 12.0. AC搅拌机; 75; 20; 17.2; 7.3; 14.6; 17.0; 11.2. 搅拌机; 75; 20; 16.8; 7.2; 14.6; 17.9; 11.4. 涂布机; 70; 20; 13.0; 2.3; 8.4; 13.5; 6.6. 辊压分切机; 70; 20; 13.2; 3.0; 8.9; 9.0; 7.4. 模切分切机; 75; 20; 23.2; 12.5; 18.4; 18.7; 16.9. 搅拌机; 75; 20; 14.6; 4.4; 11.8; 14.2; 8.2. 涂布机; 75; 20; 9.2; 4.1; 5.7; 9.3; 3.8. 辊压分切机; 75; 20; 8.8; 4.0; 6.0; 9.8; 3.0. 模切分切机; 75; 20; 18.3; 9.2; 16.4; 18.7; 14.4. 卷绕机; 70; 20; 19.2; 10.1; 16.7; 20.5; 14.7. 热压机; 80; 20; 17.7; 12.8; 19.3; 22.9; 19.0. 超声焊机; 70; 20; 7.6; 5.6; 14.0; 9.2; 10.0. 软连接焊接机; 70; 20; 7.2; 5.4; 14.4; 9.6; 9.3. Mylar包装机; 70; 20; 7.8; 5.9; 13.9; 9.3; 10.4. 入壳机; 85; 20; 23.0; 20.8; 30.1; 23.6; 26.4. 顶盖激光焊机; 75; 20; 13.2; 10.6; 19.3; 14.0; 17.8. 一次He检机; 70; 20; 8.3; 5.6; 14.4; 5.09; 12.8. Baking单体炉; 80; 20; 27.8; 25.1; 35.7; 25.5; 33.2. Baking真空泵; 70; 20; 14.7; 12.0; 23.1; 12.3; 19.6. 注液机; 80; 20; 20.1; 18.2; 28.8; 18.4; 26.0. 密封钉焊接机; 75; 20; 11.8; 9.2; 21.4; 10.2; 18.4. 风机; 90; 20; 33.2; 21.84; 27.8; 32.2; 26.4. 锅炉; 85; 20; 36.0; 18.4; 20.9; 22.4; 19.6. 贡献值dB(A); 23.61; 13.55; 20.8; 23.3; 18.0. 昼间背景值dB(A); 55.3; 57.3; 52.0; --; 52.6. 夜间背景值dB(A); 48.6; 46.6; 46.6; --; 45.3. 昼间叠加值dB(A); 55.3; 57.3; 52.0; 23.3; 52.6. 夜间叠加值dB(A); 48.6; 46.6; 46.6; 23.3; 45.3. 扩建后北厂界紧邻其他企业，不再进行叠加。由预测结果可知，扩建项目噪声源在采取了一系列的隔声、消声和减振等噪声防治措施后，昼间、夜间厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求；项目附近敏感点声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值要求，对周围环境产生影响较小。 （3）项目噪声监测计划 噪声监测计划见表4-15。 表4-15 项目主要噪声源情况 项目; 监测项目; 监测因子; 监测点位; 监测频率; 执行标准. 噪声; 设备运行噪声; Leq; 厂界外1m处; 一次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类功能区. - 4、固体废物影响分析 （1）固废产生情况 本项目产生的一般固体废物主要包括废浆料、废抹布、废边角料、废包装材料、废电解液、电解液包装桶、NMP回收液、除尘器粉尘、废反渗透膜、废活性炭、废机油、废机油桶、污泥、废反渗透膜及生活垃圾。 ①废浆料 正极搅拌罐日常清洗是采用沾有NMP溶剂的抹布擦拭，负极搅拌罐采用纯水清洗，搅拌罐罐底、内壁及搅拌桨会粘附少量浆料，一般是一个月清理一次或在更换批次时对其清理，清理时是使用刮板将桶内壁与搅拌桨上附着的干浆料刮下来，刮下来的物料为废浆料，通过罐底阀门自动放料收集，每次清洗产生废浆料约为0.1t，本项目将产生废浆料约1t/a。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），属于非特定行业生产过程中产生的其他废物，废物代码为900-999-99，项目产生的废浆料收集后外售。 ②废抹布 本项目正极材料搅拌机、涂布机采用抹布擦拭，会产生一定量的废抹布，沾染有有机溶剂，通过对照《国家危险废物名录（2021版）》，属于其它废物中“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”（危废类别：HW49，危废代码：900-041-49）。根据建设单位提供的资料，本项目废抹布产生量为1.2t/a，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 ③废边角料 项目分条、制片过程产生废极片边角料、卷绕过程产生废极片及废隔膜纸边角料、冲壳入壳及封装贴膜过程产生废铝箔、废铜箔、废极片、废隔膜纸等，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），属于非特定行业生产过程中产生的其他废物，废物代码为900-999-99。产生量约80t/a，作为一般固废处理，收集后外售。 ④废电解液 项目在注液过程中产生一定量的废电解液，根据《国家危险废物名录》（2021版），废电解液属于废物类别：HW34 废酸，废物代码：900-349-34生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的强酸性擦洗粉、清洁剂、污迹去除剂以及其他废酸液及酸渣，产生量约为1.51t/a，经暂存危废间，委托有资质单位进行处理。 ⑤电解液包装桶 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）中“6.1 以下物质不作为固体废物管理：任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质。”因此，由生产厂家回收再利用的电解液包装桶不属于固体废物，也不属于危险废物。电解液包装桶产生量约为25t/a，经收集后由原厂家进行回收。 ⑥NMP回收液 项目涂布工序采用“NMP回收系统”对NMP进行冷凝处理，会产生NMP冷凝回收液，根据前文分析，则由此可估算得出冷凝工段的NMP回收液量约为1796.4t/a。 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330--2017）规定：“任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质” 可不作为固体废物管理。 项目冷凝回收的NMP回收液具有可回收利用的价值，建设单位在NMP冷凝回收系统旁设置专门的收集罐，连接端口处密封，定期由NMP供货厂家运走，不作为固体废物管理。 ⑦除尘器粉尘 项目粉料在投料阶段会产生极少量粉尘，建设单位配套了自动投料系统， 且该装置在每个投料口上方均设置了负压滤筒收尘装置，收集的粉尘直接回到搅拌罐内进行生产，滤筒除尘器收集的粉尘量约为5.772t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），属于非特定行业生产过程中产生的其他废物，废物代码为900-999-66，主要成分为三元材料、聚偏二氟乙烯（PVDF）、石墨、羧甲基纤维素钠（CMC），该粉尘为一般固废，收集后回用。 ⑧废活性炭 根据工程分析，活性炭吸附的注液废气量为0.164t/a。 根据《广东工业大学工程研究》，活性炭吸附效率按250g/kg活性炭计算，即1kg的活性炭可以吸附0.25kg的有机物，因此项目更换下的废活性炭量（含吸附废气）约为0.82t/a，建设单位一般半年更换一次。废活性炭为危险废物，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中废物类别：HW49其他废物，废物代码：900-039-49 烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭，收集后交有危险废物处置资质的单位处理。 ⑨废机油 本项目在设备维护过程用到少量的机油，定期更换。根据建设单位提供资料，废机油产生量为0.5t/a。通过对照《国家危险废物名录（2021版）》，属于《国家危险废物名录》（2021年）中废物类别：HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-214-08车辆、机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油，应收集后交由有相关危废资质的单位处理，委托有资质单位处理。 ⑩废机油桶 设备维修过程中产生的废油桶量为0.01t/a，经查询《国家危险废物名录》(2021年版)，属于“HW08 废矿物油与含矿物油废物”中“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物” ，废物代码：900-249-08 ，暂存于危险废物间，委托有资质单位处置。 ⑪生活垃圾 项目共有职工420人，每人每天生活垃圾以0.5kg计，工作时间300天，则生活垃圾产生量为63t/a，交由环卫部门处理。 ⑫废反渗透膜：本项目去离子水制备采用EDI膜技术，一般2年更换一次，更换量为0.04t/次，折合每年更换的废膜量约为0.02t/a，废反渗透膜；根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），属于非特定行业生产过程中产生的其他废物，废物代码为900-999-99，收集后环卫部门清理。 ⑬废包装材料 项目原辅材料及成品采取袋装或纸箱、木箱，在使用过程会产生废包装材料，项目废包装材料产生量约为12t/a。该部分废包装材料属于一般固体废物，经收集后外售。 ⑭污水处理污泥 絮凝沉淀运行过程中会产生少量污泥，根据工程分析可知，估算本项目生产废水站的污泥产生量约为0.03t/a。 本项目固废产生和排放情况见表4-16。 表4-16 项目固废产生处置一览表 序号; 产生环节; 名称; 属性; 有毒有害物质名称; 物理性状; 年度产生量t/a; 贮存方式; 主要有毒有害物质成分; 环境危险特性; 利用处置方式和去向. 1; 办公生活; 生活垃圾; /; /; 固态; 63; 桶装; /; /; 环卫部门清运. 2; 配料; 废浆料; 一般固废; /; 固态; 1; 袋装; /; /; 外售. 3; 配料; 粉尘; 一般固废; /; 固态; 5.772; 袋装; /; /; 回用. 4; 裁片、卷绕; 废边角料; 一般固废; /; 固态; 80; 袋装; /; /; 外售. 5; 包装; 废包装材料; 一般固废; /; 固态; 12; 袋装; /; /; 外售. 6; 污水处理; 污泥; 一般固废; /; 固态; 0.03; 袋装; /; /; 环卫部门清运. 7; 纯水制备; 废反渗透膜; 一般固废; /; 固态; 0.02; 桶装; /; /; 环卫部门清运. 8; 配料; 电解液包装桶; --; /; 固态; 25; /; /; /; 回收. 9; 涂布; NMP回收液; --; /; 液态; 1796.4; 桶装; /; /; 外售. 10; 擦拭; 废抹布; 危险废物; 沾染有机溶剂; 固态; 1.2; 桶装; 沾染有机溶剂; T/In; 暂存危废间委托有资质单位处理. 11; 注液; 废电解液; 危险废物; 有机溶剂; 液态; 1.51; 桶装; 有机溶剂; T，I，R. 12; 废气治理; 废活性炭; 危险废物; /; 固态; 0.82; 袋装; 有机物; T. 13; 设备维护; 废机油; 危险废物; 废矿物油; 液态; 0.5; 桶装; 废矿物油; T,I. 14; 废机油桶; 危险废物; 沾染矿物油; 固态; 0.01; 桶装; 沾染矿物油; T/In. 注：T毒性、I易燃性、R反应性和In感染性。根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）中“6.1 以下物质不作为固体废物管理：任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质。”因此，由生产厂家回收再利用的电解液包装桶、喷淋塔吸收液、NMP回收液不属于固体废物，也不属于危险废物。 (2)一般固废管控措施： 堆放固体废物的地面要硬化处理，并将固体废物分类堆放。一般固体废物处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)标准要求。 本评价要求建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。台账原则上要保留5年。 (3)危险废物贮存场所 本项目于厂区东侧建设危废间贮存危废，占地面积约为20m2，满足危废贮存需求。选址地质结构稳定，地震烈度7度，满足地震烈度不超过7级的要求；危废暂存间底部高于地下水最高水位；不位于溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区；周围不存在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域。综上所述，危废暂存间选址可行。 本项目危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单等标准要求建设，分类储存。 (4)固废处置 项目固废应按照要求进行分类处置，其中工业固废与生活垃圾分类处置、危险固废与一般固废分类处置。 项目一般固废的贮存、处置需按一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)相关要求执行。本项目综合利用；生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。 项目危险固废处置应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关危险废物的管理条款执行，危险固废按法规要求应委托有资质的单位进行处理处置。 建设单位必须按照《危险废物产生单位管理计划制定指南》的规定，制定危险废物管理计划，原则上管理计划按年度制定，并存档5年以上。同时要结合自身的实际情况，与生产记录相衔接，建立危险废物台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用处置等信息。 产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用处置等信息见表4-17。 表4-17 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所 名称; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废抹布; HW49; 900-041-49; 固废库; 20m2; 桶装; 40t; 2个月. 2; 废电解液; HW34; 900-349-34; 桶装. 3; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 桶装. 4; 废机油; HW08; 900-214-08; 桶装. 5; 废机油桶; HW49; 900-249-08. 综上，采取措施后一般工业固体废物处理处置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物的贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，不会对周围环境产生不利影响。 - 5、土壤、地下水环境影响分析 （1）污染源 污染源主要为污水管网、危废暂存间、化粪池； （2）污染类型：垂直入渗； （3）污染途径：主要包括以下情形： ①化粪池池壁渗漏，导致污水泄漏，从而造成地下水、土壤污染； ②污水管网破损，导致污水未经处理而泄露，从而造成地下水、土壤污染。 ③危废暂存间渗漏，从而造成地下水、土壤污染。 （4）污染防控措施： 项目地下水、土壤污染环节及污染防控措施，见表4-15。 ① 源头控制 a) 在设备、仪表及阀门的选型上要把好关，不合格的配件坚决不用；严格掌握关键设备的性能，安装质量要做到一丝不苟，并请劳动安全部门对设备和管道进行探伤、检查。 b) 加强生产管理，对化学品、危险废物等存放区定期检查，减少跑、冒、滴、漏等现象的发生。对设置地下的管道必须采用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便于出现渗漏问题及时观察解决。 c) 采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主。 ②分区防治 针对项目特点，项目区域可分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区域。 项目防渗分区划分及防渗等级见表4-18。项目采取的各项防渗处理措施见表 4-19。 表4-18 项目分区防渗一栏表 分区; 定义; 厂内分区; 防渗等级. 重点防渗区; 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理的区域和部位; 污水处置、危废暂存间、化粪池、隔油池; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）。. 一般防渗区; 对地下水环境有污染的物料或污染区泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位; 一般固废暂存间、生产车间; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 简单防渗区; 一般和重点污染防治区域以外的区; 厂区道路; 一般地面硬化. 表4-19 项目设计采取的防渗处理措施一览表 主要环境; 采取的防渗处理方案. 危废暂存间; 1、严格按照建筑防渗设计规范，采用严格的防渗措施，防渗地坪自上而下建设方案为：①50mm厚水泥面随打随抹光； ②50mm厚C15硅垫层随打随抹光； ③50mm厚C15混凝土随打随抹光； ④50mm厚级配沙石垫层； ⑤3:7水泥土夯实。 2、危废暂存间设置防渗围堰，确保发生事故时，物料不得外溢污染地下水。. 管道、阀门; 1、阀门采用优质产品。要严格检查，有质量问题及时更换。 2、在工艺条件允许的情况下，管道置于地上。并派专人负责时刻观察，如出现渗漏问题及时解决。 3、对工艺要求必须走地下的管道、阀门设防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便随时观察，出现问题及时解决。. 污水管网; 地下污水输送渠道全部采用高防渗排水渠道或管网。地上架空管加强检修，防止滴漏。. （5）地下水、土壤环境影响分析 在采取以上严格的防渗措施后，落实好本次评价提出的分区防渗要求，项目不存在污水乱排下渗污染地下水等问题，对区域地下水、土壤环境影响较小。 - 6、环境风险影响分析 环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境应急损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险防范、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 (1) 风险调查 本项目为锂电池生产项目，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJT169-2018）的规定，对环境风险源进行了识别，项目涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B所涉及的风险物质主要为残存管道的天然气及危废间内的废机油，风险物质种类、暂存量及分区区域等情况详见表-20。 表4-20 项目风险物质识别一览表（HJ169-2018附录B.1） 序号; 名称; CAS号; 类别; 最大储存量（t）; 临界量（t）; 储存方式; 分布区域. 1; 天然气; 742-82-8; 可燃气体; 0.001; 10; 管道; 管道. 2; 废机油; /; 可燃液体; 0.5; 2500; 桶装; 危废库. 根据上表调查结果，计算项目风险Q值，计算结果详见表-21。 表4-21 扩建项目危险物质数量与临界量比值辨识结果一览表 物质; 最大存贮量，t; 临界量，t; q1/Q1; 是否构成重大危险源. 天然气; 0.001; 10; 0.0001; 否. 废机油; 0.5; 2500; 0.0002. 总计; 0.0003. 由结果可见，扩建项目危险物质数量与临界量比值Q=0.0003＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，当Q＜1 时，风险进行简单分析。 （2）环境敏感目标调查 经现场勘查，建设项目周围主要环境敏感目标分布情况见表3-4。 （3）环境风险识别 从工艺技术、物料储存和物料性质等分析，项目存在火灾、爆炸和泄漏三种类型风险，其中火灾、爆炸主要是对项目厂房、设备及车间内生产人员造成影响，一般对外环境影响较小，但泄漏事故中释放的有机污染物会对周围环境空气造成较严重的影响，同时如果泄漏的化学品流出厂区外进入地表水体，则对水生态环境造成严重污染，因此泄漏风险是项目重点关注的风险类型。项目环境风险事故的主要风险特征和原因见下表。 表4-22 生产过程风险源识别 危险类别; 事故引发可能原因及后果; 原因简析. 泄露; （1）污染土壤和地下水（化学品、废水、废液）（2）污染地表水（化学品、废水、废液）; （1）过满溢出 （2）容器渗漏 （3）操作失误 （4）人为倾倒. 火灾、爆炸; 财产损失、人员伤亡、污染环境、有毒物质在空气中扩散; （1）存在机械、高温等情况 （2）遇火源. 废气处理事故; 污染大气环境; 废气处理运行不稳定. （4）环境风险分析 1）最大可信事故及概率 最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。而重大事故是指导致有毒有害物泄漏的火灾、爆炸和有毒有害物泄漏事故，给公众带来严重危害，对环境造成严重污染。 根据有关资料对引发风险事故概率的介绍，估计本工程主要风险事故的概率，见下表。可见，原辅料仓库化学品泄漏事故的概率相对较大，发生概率为10-1次/年，即每10年大约发生泄露事故一次，而锂电池生产过程中（不是日常使用过程）火灾爆炸事故概率为10-3～10-4，属于极少发生的事故。 表4-30 主要风险事故发生的概率与事故发生的频率 事故名; 发生次率（年/次）; 发生频率. 贮存过程中化学品泄漏事故; 10-1; 可能发生. NMP回收系统、注液工序设备和管道泄漏事故; 10-2; 偶尔发生. 锂电池生产过程出现重大火灾、爆炸事故; 10-4; 极小发生. 国内锂电池生产过程中发生风险事故案例极少，锂电池的风险事故多数体现在锂电池的不正当使用和劣质电池的使用。 2）事故影响分析 ①泄漏 项目原辅材料等物质均为粉状，发生泄漏事故时，粉状物料会污染周边环境，但不会发生火灾、爆炸事故。 ②火灾 天然气、电解液、NMP、乙醇等化学品，属于可燃物质，容易造成火灾和爆炸事故，会对周边大气环境造成影响，对员工健康造成危害。 若由于其它因素造成的火灾，火灾、爆炸事故主要表现为热辐射、燃烧废气、消防废水对环境的影响以及部分化学品随废气进入环境空气，将会对下风向环境空气质量造成一定影响；同时部分化学品随着消防废水进入土壤，会对土壤乃至地下水造成一定的影响。 火灾、爆炸事故造成的危害通常情况下集中在项目地块内，其危害评价一般属于安全评价范围，且建设单位有较好的风险防范措施，在切实采取相应风险防范措施和应急预案的前提下，环境风险可接受。 ③工艺废气事故排放风险分析 废气风险主要为排放的有机废气可能影响生产过程和废气净化过程，并在事故地点产生一定的损害，但由于排放强度较低，如果不是遇到及其不利的气象条件，将不会对厂区以外的环境造成明显污染。 （5）环境风险防范措施及应急要求 针对其可能带来的风险，提出以下防范措施和事故应急措施： 1）风险防范措施 ① 在生产过程中必须严格按照消防安全要求，配备必要的消防设施、报警装置，给排水系统和通风系统等。 ② 厂房内布置须严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要求设置消防通道。 ③ 采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施。 ④ 禁止员工在厂内吸烟点火，提高员工安全意识，加强消防培训，更多的立足自防自救。 ⑤ 进一步细化应急预案：细化事故应对措施；平时进行职工教育和信息发布，并加强应急培训与演练；一旦发生事故，则应积极组织应急撒离、落实应急医疗救护，并做好应急环境监测及事故后评估，采取相关善后恢复措施。 ⑥ 贮运工程风险防范措施 a.原料桶不得露天堆放，储存于阴凉通风仓间内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒。 b.划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。 c.在NMP仓库进行地面防渗；发生大量泄漏：引流入环形沟收容；用泡沫覆盖，抑制蒸发；小量泄漏时应用活性炭或其它惰性材料吸收。 d.合理规划运输路线及时间，加强危险化学物品运输车辆的管理，严格遵守危险品运输管理规定，避免运输过程事故的发生。 ⑦当废气净化装置风机故障时，部门人员立即开启备用风机，保证废气净化装置正常运作，防止超标废气排放，同时组织相关人员对风机进行维修或更换；对于废气处理设施所有的易损部件（如皮带、轴承）等，废气处理设施负责人要及时委托采购人员购买备用件，一旦发生损坏及时更换。 2）事故应急措施 ①建设单位应该制定环境风险突发事件应急预案，成立事故应急处理小组，由车间的环境管理负责人担任事故应急小组组长，一旦发生泄漏、火灾等事故，应立即启动事故应急预案，并向有关环境管理部门汇报情况，协助环境管理部门进行应急监测等工作； ②生产车间及仓库内应配备泡沫灭火器、消防砂箱和防毒面具等消防应急设备，并定期检查设备有效性； ③在仓库地面铺设防渗防腐材料，一旦发生泄漏事故时，避免泄漏物质下渗，同时应立即切断一切火源，对原料间喷施泡沫覆盖泄漏物，降低蒸汽危害，并尽快封堵泄漏源； ④事故处理完毕后应采用防爆泵将泄漏液转移至槽车或专用的收集容器内，交处理相关单位处置。 ⑤在厂区内构筑建设事故应急池，收集火灾时的消防水，处理达标后再排放。 项目严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项安全规章制度，加强监控和管理，避免事故的发生。在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提及的安全设施和安全对策后，工程事故对周围环境影响处于可接受水平。 8、扩建项目建成后全厂“三本账”分析 扩建项目建成后全厂“三本账”一览表见表4-21。 表4-21 扩建项目建成后全厂“三本账”一览表 种类; 污染物名称; 单位; 现有工程; “以新带老”削减量; 扩建项目; 扩建后全厂排放量; 扩建前后增减量. 排放量; 许可排放量; 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 生活污水; 废水量; m3/a; 0; /; 0; 6048; 6048; 0; 0; 0. CODcr; t/a; 0; /; 0; 1.814; 1.814; 0; 0; 0. NH3-N; t/a; 0; /; 0; 0.121; 0.121; 0; 0; 0. 纯水制备废水; 废水量; m3/a; 0; /; 0; 2780; 2780; 0; 0; 0. CODcr; t/a; 0; /; 0; 0.167; 0.167; 0; 0; 0. 全盐量; t/a; 0; /; 0; 2.224; 2.224; 0; 0; 0. 设备清洗废水; 废水量; m3/a; 0; /; 0; 54; 54; 0; 0; 0. SS; t/a; 0; /; 0; 0.002; 0.002; 0; 0; 0. 废气; 生产 工序; 有组织; 颗粒物; t/a; 0.022; /; 0; 0.309; /; 0.309; 0.331; +0.309. 二氧化硫; t/a; /; /; 0; 0.595; /; 0.595; 0.565; +0.595. 氮氧化物; t/a; /; /; 0; 2.074; /; 2.074; 2.074; +2.074. 非甲烷总烃; t/a; 0.455; /; 0; 1798.2; 1796.292; 1.908; 2.363; +1.908. 无组织; 颗粒物; t/a; 0.0032; /; 0; 5.83; 5.772; 0.058; 0.0612; +0.058. 非甲烷总烃; t/a; 0.455; /; 0; 1.8; 0; 1.8; 2.255; +1.8. 固废; 生活垃圾; t/a; 34.5; /; 0; 63; 0; 0; 97.5; +63. 废浆料; t/a; 0; /; 0; 1; 0; 0; 1; +1. 粉尘; t/a; 0.528; /; 0; 5.772; 0; 0; 6.3; +5.772. 废边角料; t/a; 5.5; /; 0; 80; 0; 0; 85.5; +80. 废包装材料; t/a; 0; /; 0; 12; 0; 0; 12; +12. 污泥; t/a; 0.05; /; 0; 0.03; 0; 0; 0.08; +0.03. 废反渗透膜; t/a; 0.2; /; 0; 0.02; 0; 0; 0.22; +0.02. 电解液包装桶; t/a; 0; /; 0; 25; 0; 0; 25; +25. NMP回收液; t/a; 534.545; /; 0; 1796.4; 0; 0; 2330.945; +1796.4. 废抹布; t/a; 0; /; 0; 1.2; 0; 0; 1.2; +1.2. 废电解液; t/a; 0; /; 0; 1.51; 0; 0; 1.51; +1.51. 废活性炭; t/a; 0; /; 0; 0.82; 0; 0; 0.82; +0.82. 废机油; t/a; 0.005; /; 0; 0.5; 0; 0; 0.505; +0.5. 废机油桶; t/a; 0.01; /; 0; 0.01; 0; 0; 0.02; +0.01. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 涂布烘干排气筒 | 非甲烷总烃 | NMP回收系统净化处理+15m高排气筒（DA002）排放 | 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5新建企业大气污染物排放限值 |
|  | 注液废气排气筒 | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附+15m高排气筒(DA003)排放 | 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5新建企业大气污染物排放限值 |
|  | 锅炉燃气废气排气筒 | 烟尘、SO2、NOx、林格曼黑度 | 低氮燃烧后由15m(DA004)排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB/2374-2018）表2中新建锅炉重点控制区排放标准 |
|  | 食堂油烟烟道 | 油烟 | 经油烟净化处理后由高于屋顶1.5m排气筒(DA005)排放 | 《山东省饮食油烟排放标准》（DB37/597-2006）中型规模排放标准 |
|  | 无组织废气 | 颗粒物 | 滤芯过滤装置处理后无组织排放 | 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6新建大气污染物浓度限值 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 车间通风 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODcr、SS、NH3-N、BOD5 | 生活污水经化粪池处理环卫部门清运 | / |
|  | 生产废水 | CODcr、SS、全盐量 | 纯水制备废水厂区喷洒抑尘、设备清洗废水经絮凝沉淀处理后回用 | / |
| 声环境 | 厂界 | LeqA | 厂房隔声、设备减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废包装材料、废边角料经收集后外卖物资回收公司；NMP回收液、废浆料、电解液包装桶经收集外售；废抹布、废电解液、废活性炭、废机油、废机油桶为危险废物，委托有资质单位处置；粉尘收集后回用；污泥、废反渗透膜、生活垃圾由当地环卫部门集中收集处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目污水收集与排放各构筑物均经防渗处理，可有效防止废水渗漏。车间、危废暂存间、地面采取硬化措施，并用专用容器对危险废物进行储存，定期委托有资质的单位进行收集处理，不会通过地表水和地下水的水力联系而进入地下水从而引起地下水水质的变化，对地下水、土壤环境影响较小。 项目场地内已完成硬化，无污染土壤及地下水环境的途径，不会对土壤及地下水环境产生影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1）风险防范措施 ① 在生产过程中必须严格按照消防安全要求，配备必要的消防设施、报警装置，给排水系统和通风系统等。 ② 厂房内布置须严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要求设置消防通道。 ③ 采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施。 ④ 禁止员工在厂内吸烟点火，提高员工安全意识，加强消防培训，更多的立足自防自救。 ⑤ 进一步细化应急预案：细化事故应对措施；平时进行职工教育和信息发布，并加强应急培训与演练；一旦发生事故，则应积极组织应急撒离、落实应急医疗救护，并做好应急环境监测及事故后评估，采取相关善后恢复措施。 ⑥ 贮运工程风险防范措施 a.原料桶不得露天堆放，储存于阴凉通风仓间内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒。 b.划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。 c.在NMP仓库进行地面防渗；发生大量泄漏：引流入环形沟收容；用泡沫覆盖，抑制蒸发；小量泄漏时应用活性炭或其它惰性材料吸收。 d.合理规划运输路线及时间，加强危险化学物品运输车辆的管理，严格遵守危险品运输管理规定，避免运输过程事故的发生。 ⑦当废气净化装置风机故障时，部门人员立即开启备用风机，保证废气净化装置正常运作，防止超标废气排放，同时组织相关人员对风机进行维修或更换；对于废气处理设施所有的易损部件（如皮带、轴承）等，废气处理设施负责人要及时委托采购人员购买备用件，一旦发生损坏及时更换。 2）事故应急措施 ①建设单位应该制定环境风险突发事件应急预案，成立事故应急处理小组，由车间的环境管理负责人担任事故应急小组组长，一旦发生泄漏、火灾等事故，应立即启动事故应急预案，并向有关环境管理部门汇报情况，协助环境管理部门进行应急监测等工作； ②生产车间及仓库内应配备泡沫灭火器、消防砂箱和防毒面具等消防应急设备，并定期检查设备有效性； ③在仓库地面铺设防渗防腐材料，一旦发生泄漏事故时，避免泄漏物质下渗，同时应立即切断一切火源，对原料间喷施泡沫覆盖泄漏物，降低蒸汽危害，并尽快封堵泄漏源； ④事故处理完毕后应采用防爆泵将泄漏液转移至槽车或专用的收集容器内，交处理相关单位处置。 ⑤在厂区内构筑建设事故应急池，收集火灾时的消防水，处理达标后再排放。 项目严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项安全规章制度，加强监控和管理，避免事故的发生。在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提及的安全设施和安全对策后，工程事故对周围环境影响处于可接受水平。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污口设置 （1）排污口标志 污染物排放口应按国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、 GB15562.2-1995）的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌，并按要求填写有关内容。 （2）排污口监测条件 按照《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T3535- 2019）的相关要求，规范建设废气监测断面及检测孔、监测平台和爬梯。 2、排污许可证申请 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），项目应在获得环评审批文件后，按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证。 3、环保验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。 4、自行监测 按照《排污单位自行监测技术指南 电池工业》（HJ 1204—2021）中的要求开展自行监测，并按照 HJ819-2017 要求进行信息公开；建立环境管理台账记录制度，落实 环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，台账记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求，并保障台账记录结果的真实性、完整性和规范性。记录保存期限不少于5年。 |  |  |  |

- 六、结论

天科新能源有限责任公司年产2GWh高能高倍率方形铝壳锂离子电池项目建设符合相关产业政策要求，符合区域总体规划要求，其建设和选址是合理的；针对各种可能对环境产生影响的环节，均采取了相应的防治措施，最大限度地降低废气、噪声、固废对环境可能造成的污染，在落实各项环保措施后，所排放的各种污染物能够达到国家相关标准要求，对环境影响较小。因此，从环保角度讲该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

- 单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.022 | / | / | 0.309 | / | 0.331 | +0.309 |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 0.595 | / | 0.565 | +0.595 |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 2.074 | / | 2.074 | +2.074 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.455 | / | / | 1.908 | / | 2.363 | +1.908 |
| 废水 | CODcr | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 固废 | 生活垃圾 | +63 | / | / | 63 | / | 97.5 | +63 |
|  | 废浆料 | +1 | / | / | 1 | / | 1 | +1 |
|  | 粉尘 | +5.804 | / | / | 5.772 | / | 6.3 | +5.772 |
|  | 废边角料 | +80 | / | / | 80 | / | 85.5 | +80 |
|  | 废包装材料 | +12 | / | / | 12 | / | 12 | +12 |
|  | 污泥 | +0.5 | / | / | 0.03 | / | 0.08 | +0.03 |
|  | 废反渗透膜 | +0.02 | / | / | 0.02 | / | 0.22 | +0.02 |
|  | 电解液包装桶 | +25 | / | / | 25 | / | 25 | +25 |
|  | NMP回收液 | +1796.4 | / | / | 1796.4 | / | 2330.945 | +1796.4 |
|  | 废抹布 | +1.2 | / | / | 1.2 | / | 1.2 | +1.2 |
|  | 废电解液 | +1.51 | / | / | 1.51 | / | 1.51 | +1.51 |
|  | 废活性炭 | +0.231 | / | / | 0.82 | / | 0.82 | +0.82 |
|  | 废机油 | +0.5 | / | / | 0.5 | / | 0.505 | +0.5 |
|  | 废机油桶 | +0.01 | / | / | 0.01 | / | 0.02 | +0.01 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①