枣环台审[2023]B-03号

枣庄市生态环境局台儿庄分局

关于枣庄凯丰农业发展有限公司特色农作物种植及加工项目

环境影响报告表的批复

枣庄凯丰农业发展有限公司：

你公司报送的《枣庄凯丰农业发展有限公司特色农作物种植及加工项目环境影响报告表》收悉，经研究，批复如下：

一、该项目属新建项目，位于台儿庄区泥沟镇欢墩村（枣台路西侧200米），项目建成后年加工酱菜能力为：10万吨，主要建设：生产车间、腌制池、化验室、成品库等；配套建设公用工程及辅助生产设施、环保治理设施等。

在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，工程对环境的不利影响能够得到减缓和控制。从环境保护角度分析，我局原则同意你公司报告表所列建设项目的地点、工艺、规模和环境保护对策措施。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作：

（一）、加强施工期环境管理。落实报告表提出的施工期各项污染防治措施，降低因项目建设对周边环境的不利影响。

（二）强化大气污染防治措施。密闭腌制池，生产车间设置机械排风设备，保持车间内空气流通，臭气无组织排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准。

（三）严格落实水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流、污污分流”原则完善厂区排水系统。原材料清洗废水沉淀处理后全部回用；腌制废水经反渗透+AO工艺处理后采用密闭罐车运送至枣庄市同安水务有限公司进行处理，外运水质须达到《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准及枣庄市同安水务有限公司的进水水质要求，运输车辆要安装GPS定位装置，按照指定的运输路线行驶，运输过程不得中途转运倾倒他处，确保产生的废水全部由枣庄市同安水务有限公司处理。生活污水经化粪池收集后委托环卫部门清运处置，不得外排。

（四）、严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”原则进行地下水污染防治，强化对腌制池、沉淀池、污水处理站、化粪池等区域的防渗处理，及时启动应急预案和应急措施，应对土壤或地下水污染。

（五）、严格落实噪声污染防治措施。对包装机、风干机、灭菌机等主要噪声源采取基础减振、隔音等降噪措施，厂界噪声必须满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（六）、严格落实固体废物分类处置措施。切丁废料、压滤后的清洗沉淀污泥等一般工业固体废物分类收集后委托环卫部门清运处置，一般固废贮存场所须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；加强危险废物处置管理，规范建设危废贮存间，废盐、废反渗透膜分类暂存收集后委托有资质机构处置，在危险废物贮存库安装物联数据采集器、电子衡器和监控设施，并网接入枣庄市固体废物智慧平台；危废暂存间须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及修改单要求；生活垃圾委托环卫部门清运处置。

（七）、健全环境管理制度。强化污染源管理，落实环境监测计划。

（八）、强化环境风险防范和应急措施。制定突发环境事件应急预案，配备必要的事故防范应急设施、设备并演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。

（九）、强化环境信息公开与公众参与机制。在项目运营过程中按规定发布企业环境保护信息，自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的 “三同时”制度。落实各项环境保护措施。项目投产前，要按照排污许可制度要求申领排污许可证并依证排污。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治措施、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要执行更严格要求的，实行从严管理。

五、你公司必须履行环境保护主体责任，接受各级生态环境主管部门的监督检查。

六、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，本批复自然作废。

2023年3月7日