枣环台审[2023]B-04号

枣庄市生态环境局台儿庄分局

关于山东科宏纺织有限公司年加工服装1200万件项目

环境影响报告表的批复

山东科宏纺织有限公司：

你公司报送的《山东科宏纺织有限公司年加工服装1200万件项目环境影响报告表》收悉，经研究，批复如下：

一、该项目位于台儿庄经济开发区，长安路西段南侧、王晁热电厂东侧，属技术改造项目，利用现有厂房改造建设，对公司原有裁剪、缝纫加工生产的服装（1200万件/年）进行印花处理，设计服装印花加工能力为：1200万件/年，主要建设：服装印花生产线，配套建设公用工程、辅助生产设施、环保治理设施等。

在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，工程对环境的不利影响能够得到减缓和控制。从环境保护角度分析，我局原则同意你公司报告表所列建设项目的地点、工艺、规模和环境保护对策措施。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作：

（一）、加强施工期环境管理。合理安排设备安装时间，控制设备声级，降低因设备安装对周边环境的影响。

（二）强化大气污染防治措施。印花、烘干工序产生的废气经收集处理后，通过DA001排气筒（15米）排放，VOCs排放执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中纺织行业Ⅱ时段标准；污水站处理过程产生的恶臭气体经收集处理后通过DA002排气筒（15米）排放，恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准。

严格落实报告表提出的无组织排放控制措施。密闭印花、烘干设备，保持负压收集，加强集气与废气处理设施的管理与维护，确保运行效率， VOCs厂界浓度执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2中厂界监控点标准，厂区内无组织VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1标准，厂界恶臭无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1标准。

（三）严格落实水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流”原则完善厂区排水系统，生活污水经化粪池处理后、网版及印花台案清洗废水经厂内污水处理站“混凝+AO+沉淀”处理后通过厂区污水总排口排入市政污水管网，接管进入枣庄市同安水务有限公司，入管网水质必须同时满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）及修改单中表2间接排放浓度限值标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准以及枣庄市同安水务有限公司接管标准。

（四）、严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治，强化厂区防渗（污水处理站、清洗区域、危废暂存间）及事故废水应急收集处理,及时启动应急预案和应急措施，应对土壤或地下水污染。

（五）、严格落实噪声污染防治措施。加强机械设备的管理维护，对裁床、刺绣机等高噪音生产设备采取隔音、减振降噪等措施，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类功能区要求。

（六）、严格落实固体废物分类处置措施。废布料经收集暂存后定期外售，工业固体废物贮存场所等须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。废浆胶、沾浆料废版、废物料桶、废活性炭、废催化剂、污水处理污泥等危险废物，委托有资质的单位进行处置。规范建设危险废物贮存库，在危险废物贮存库安装物联数据采集器、电子衡器和监控设施，并网接入枣庄市固体废物智慧平台；危废暂存间须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单标准要求。生活垃圾委托环卫部门清运处置。

（七）、强化污染源管理，规范建设污染物排放口，并设立标志牌。落实环评文件提出的环境管理及监测计划。环保设备安装“分表计电”智能控制系统，并与生态环境部门联网。安装视频监控系统，监控范围包括废气收集、废气处理等区域，做到全覆盖、无盲区、全时段监控，且视频存储时间不得少于三个月。

（八）、强化环境风险防范和应急措施。制定突发环境事件应急预案，定期进行演练，配备必要的事故防范应急设施、设备并演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。

（九）、该项目运营后，公司外排废水量不得突破5490m3/a （18.3m3/d），COD、氨氮排放量（工业+生活污水出厂）控制在1.05t/a、0.095t/a以内，VOCs的有组织排放量控制在0.04t/a以内。

（十）、强化环境信息公开与公众参与机制。在项目运营过程中按规定发布企业环境保护信息，自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的 “三同时”制度。落实各项环境保护措施。项目投产前，要按照排污许可制度要求申领排污许可证并依证排污。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治措施、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要执行更严格要求的，实行从严管理。

五、你公司必须履行环境保护主体责任，接受各级生态环境主管部门的监督检查。

六、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，本批复自然作废。

2023年3月30日