- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项  目  名  称   ：   山东盛维日产30万支异形锂电池项目

建设单位 (盖章)  ：       山东盛维新能源科技有限公司

编  制  日  期   ：                 2023年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 山东盛维日产30万支异形锂电池项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2205-370405-04-05-841950 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 熊* | 联系方式 |  | 152****9421 |
| 建设地点 | 山东省枣庄市台儿庄经济开发区大运河启航智能制造科创园 |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 117 度 42 分 1.800 秒， 34 度 35 分 25.440 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3841锂离子电池制造 |  | 建设项目 行业类别 | “三十五、电气机械和器材制造业38”—“77电池制造 384” |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 枣庄市台儿庄区行政审批服务局 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 16000 |  | 环保投资（万元） | 80 |
| 环保投资占比（%） | 0.5 |  | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 | √否 □是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 6000 |
| 专项评价设置情况 | 本项目排放废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内无环境空气保护目标，故无需进行大气专项评价； 本项目无废水直排，故无需进行地表水专项评价； 本项目Q<1，故无需进行环境风险专项评价； 本项目500米范围内无重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场、洄游通道，故无需进行生态专项评价； 本项目位于内陆地区，故无需进行海洋专项评价。 |  |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：山东台儿庄经济开发区； 审批机关：山东省人民政府； 审批文件：《山东台儿庄经济开发区规划》，2006年3月被批准为省级开发区（鲁政字〔2006〕71号）。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《山东台儿庄经济开发区环境影响报告书》； 审查机关：山东省环境保护局； 审批文号：鲁环审[2009]28号。 规划环评名称：《山东台儿庄经济开发区跟踪评价环境影响报告书》； 审查机关：山东省环境保护厅； 审批文号：鲁环评函〔2016〕77号。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 台儿庄区政府结合新一轮的城市总体规划，将开发区的面积重新规划：东至华阳路、南至韩庄运河、北至北环路、西至台四路，面积8.28km2。本项目位于山东省枣庄市台儿庄区经济开发区大运河启航智能制造科创园内（玉山路西首南侧），位于山东台儿庄经济开发区内。 开发区产业定位：省政府对开发区定位是：主要发展机械制造、纺织、化工产业。在省政府对开发区定位的基础上结合开发区的实际对开发区用地规划加以扩大并设置：一类工业用地，主要发展服装、纺织等工业；二类工业用地主要发展机械制造等工业；三类工业用地，主要发展轻污染化工等工业（用、排水量小，如橡胶制品、塑料制品、复混肥、医药复配、食品和饲料添加剂、信息用化学品、电子化学品等），禁止重污染及风险较大的项目进入。 本项目为锂离子电池项目，属于制造业C3841锂离子电池制造，不属于开发区控制及禁止进入行业范畴，其建设符合台儿庄经济开发区发展总体规划。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策的符合性分析 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2019 年本）中的有关规定，项目属于“鼓励类”中的“十九、轻工、13、锂离子电池、氢镍电池、新型结构（双极性、铅布水平、卷绕式、管式等）密封 铅蓄电池、铅碳电池、超级电池、燃料电池、锂/氟化碳电池等新型电池和超级电容器”，同时已经取得了枣庄市台儿庄区行政审批服务局（项目代码：2205-370405-04-05-841950，见附件2）。 2、选址符合性 山东盛维日产30万支异形锂电池项目（以下简称项目或本项目）位于山东省枣庄市台儿庄经济开发区大运河启航智能制造科创园，为租赁山东台发投资发展集团有限公司投资兴建的大运河启航智能制造科创园C区05厂区（见附件3）。此用地不属于《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》中限制或禁止的范围。 项目北侧为山东合利工程机械有限公司，东侧为天科新能源有限责任公司，南侧为板桥小学（大运河启航智能制造科创园规划拆除中），西侧为大运河启航智能制造科创园万荣科技有限公司（详见附图2项目周围环境状况示意图和附图3项目现场踏勘现状图）。 项目生产车间位于台儿庄经济开发区内，项目用地为工业用地，符合台儿庄区土地利用总体规划，项目与马兰屯镇土地利用总体规划图见附图4。 根据项目与枣庄市台儿庄区“三区三线”位置关系图（附图5），项目位于枣庄市台儿庄区城镇开发边界范围内，符合“三区三线”要求。 3、项目与《枣庄市“三线一单”生态环境分区管控方案》（枣政字〔2021〕16号）符合性 表1-1 项目与《枣庄市“三线一单”生态环境分区管控方案》 （枣政字〔2021〕16号）符合性分析 枣政字〔2021〕16号文件要求; 项目情况. 生态保护红线及生态空间保护。全市生态保护红线面积380.92平方公里，占全市国土面积的8.35%，主要生态系统服务功能为水土保持、水源涵养及生物多样性维护保护（待枣庄市生态保护红线调整方案批复后，本部分内容以最新发布数据为准）；自然保护区、森林自然公园、湿地自然公园、地质自然公园、水产种质资源保护区、饮用水水源地保护区等各类保护地以及公益林地得到有效保护。到“十四五”末，实现全市80%以上的应治理区域得到有效治理修复保护，湿地保护率达到70%以上。; 根据《山东省生态保护红线规划》（2016-2020年）枣庄市省级生态保护红线图，本项目不在生态红线保护区范围内，因此项目建设符合生态保护红线规定要求，符合生态保护红线及生态空间保护要求。枣庄市生态保护红线图见附图6。. 环境质量底线。全市大气环境质量持续改善，PM2.5年均浓度为44微克/立方米；全市水环境质量明显改善，重点河流水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到80％以上，基本消除城市建成区劣五类水体及黑臭水体，县级及以上城市饮用水水源地水质达标率（去除地质因素超标外）全部达到100%；土壤环境质量总体保持稳定，受污染耕地和污染地块安全利用得到进一步巩固提升，全市受污染耕地安全利用率达到92%左右，污染地块安全利用率达到92%以上。; 通过对该区域环境质量现状分析可知，项目所在区域地表水环境、声环境质量能够满足相应标准要求，环境空气中PM2.5、PM10浓度值不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准，本项目所在区域环境质量现状不属于劣质化环境；本项目废气、废水、噪声及固废在采取相应治理措施后，能够做到污染物达标排放并得到有效处置，污染物排放浓度远小于标准限值要求；根据大气污染防治行动相关规定，周围企业严加管理、重点加强环保责任制度，按照环保要求认真落实整改，确保各项污染物达标排放，项目所在区域大气环境质量已连续三年改善，因此项目建设符合环境质量底线规定要求. 资源利用上线。强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到省下达的总量要求和强度控制目标。强化水资源刚性约束，建立最严格的水资源管理制度，严格实行用水总量、用水强度双控，全市用水总量控制在省下达的总量要求以下，优化配置水资源，有效促进水资源可持续利用；加强各领域节约用水，农田灌溉水有效利用系数逐年提高，万元GDP用水量、万元工业增加值用水量等用水效率指标持续下降。坚持最严格的耕地保护制度和节约集约用地制度，统筹土地利用与经济社会协调发展，严格保护耕地和永久基本农田，守住永久基本农田控制线；优化建设用地布局和结构，严格控制建设用地规模，促进土地节约集约利用。优化调整能源结构，实施能源消费总量控制和煤炭消费减量替代，扩大新能源和可再生能源开发利用规模；能源消费总量完成省下达任务，煤炭消费量实现负增长，单位地区生产总值能耗进一步降低。 到2035年，全市生态环境管控体系得到巩固完善，生态环境质量根本好转，生态系统健康和人体健康得到充分保障，环境经济实现良性循环，形成节约资源和保护环境的空间格局，广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降。全市PM2.5平均浓度为35微克/立方米，水环境质量根本改善，水环境生态系统全面恢复，土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。; 本项目不属于“两高一资”项目，租赁园区现有厂房进行建设，外购原料从事生产加工，能够对所有原料进行充分利用，项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，因此项目建设不会对国土资源和自然生态资源等造成影响，符合资源利用上线的相关要求. 构建生态环境分区管控体系. （一）生态分区管控 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，应符合《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》及国家、省有关要求。根据主导生态功能定位，实施差别化管理，生态保护红线要保证生态功能的系统性和完整性。生态保护红线内、自然保护地核心保护区原则上严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。评估调整后的自然保护地应划入生态保护红线，自然保护地发生调整的，生态保护红线相应调整。 一般生态空间原则上按限制开发区域的要求进行管理，根据主导生态功能进行分类管控，以保护为主，严格限制区域开发强度。对生态空间依法实行区域准入和用途转用许可制度，严格控制各类开发利用活动对生态空间的占用和扰动，确保生态服务保障能力逐渐提高。加强对林地、河流、水库、湿地的保护，维护水土保持、水源涵养等功能，依法划定保护范围，严格控制新增建设用地占用一般生态空间。有序引导生态空间用途之间的相互转变，鼓励向有利于生态功能提升的方向转变，严格禁止不符合生态保护要求或有损生态功能的相互转换。; 本项目不在生态红线范围内，严格落实各项污染防控措施. （二）大气环境分区管控 全市划分为大气环境优先保护区、重点管控区和一般管控区，实施分级分类管理。 1、将市域范围内的法定保护区、风景名胜区、各级森林公园等环境空气质量功能区一类区识别为大气环境优先保护区，占全市国土面积的5.8%。大气环境优先保护区禁止新建排放大气污染物的工业项目，加强餐饮等服务业燃料烟气及油烟污染防治。 2、将工业园区等大气污染物高排放区域，上风向、扩散通道、环流通道等影响空气质量的布局敏感区域，静风或风速较小的弱扩散区域，人群密集的受体敏感区域，识别为大气环境重点管控区，占全市国土面积的21.5%。大气环境受体敏感区严格限制新建、扩建排放大气污染物的工业项目，产生大气污染物的工业企业应持续开展节能减排。大气环境高排放区应根据工业园区（聚集区）主导产业性质和污染排放特征实施重点减排；新（改、扩）建工业项目，生产工艺和大气主要污染物排放要达到国内同行业先进水平；严格落实大气污染物达标排放、总量控制、排污许可等环保制度。大气环境布局敏感区及弱扩散区应避免大规模排放大气污染物的项目布局建设，优先实施清洁能源替代。 3、将大气环境优先保护区、重点管控区之外的其他区域纳入大气环境一般管控区，占全市国土面积的72.7%。大气环境一般管控区应深化重点行业污染治理，鼓励新建企业入驻工业园区（聚集区），强力推进国家和省确定的各项产业结构调整措施。; 本项目为新建项目，采用先进生产工艺和设备，严格落实大气污染物达标排放、总量控制、排污许可等环保制度，废气排放量较少且达标排放，对周围大气环境影响较小. （三）水环境分区管控 全市水环境分为水环境优先保护区、重点管控区和一般管控区。 1、将县级以上城镇集中式饮用水源地一二级保护区、省级以上湿地公园和重要湿地、省级以上自然保护区按自然边界划定为水环境优先保护区，占全市国土面积的4.35%。水环境优先保护区按照现行法律法规及管理规定执行，实施严格生态环境准入。 2、水环境重点管控区面积1409.82平方公里，占全市国土面积的30.89%，其中，水环境工业污染重点管控区面积531.48平方公里，水环境城镇生活污染重点管控区面积546.29平方公里，水环境农业污染重点管控区面积332.04平方公里。水环境工业污染重点管控区应禁止新建不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目。实施产能规模和污染物排放总量控制，对造纸、原料药制造、有机化工、煤化工等重点行业，实行新（改、扩）建项目主要污染物排放等量或减量置换。集聚区内工业废水须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。排污单位水污染物的排放管理严格按照《流域水污染物综合排放标准第1部分：南四湖东平湖流域》执行。水环境城镇生活污染重点管控区应严格按照城镇规划进行建设，合理布局生产与生活空间，维护自然生态系统功能稳定。加快城镇污水处理设施建设，严控纳管废水达标，完善除磷脱氮工艺。水环境农业污染重点管控区应加快淘汰剧毒、高毒、高残留农药，鼓励使用高效、低毒、低残留农药。推进农药化肥减量，增加有机肥使用量。优化养殖业布局，鼓励转型升级，发展循环养殖。分类治理农村生活污水，加强农村生活污水处理设施运行维护管理。推广节约用水新技术，发展节水农业。 3、其他区域为一般管控区，占全市国土面积的64.76%。水环境一般管控区落实普适性环境治理要求，加强污染预防，推进城市水循环体系建设，维护良好水环境质量。; 运营期生活废水依托科创园现有的化粪池处理后委托环卫部门清运；纯水制备废水用于厂区洒水抑尘，不外排；设备清洗废水经沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘，不外排，对周围水环境影响较小. （四）土壤污染风险分区管控 全市土壤环境分为农用地优先保护区、土壤环境重点管控区（包括农用地污染风险重点管控区、建设用地污染风险重点管控区）和土壤环境一般管控区。 1、农用地优先保护区为优先保护类农用地集中区域。农用地优先保护区中应从严管控非农建设占用永久基本农田，坚决防止永久基本农田“非农化”。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。 2、农用地污染风险重点管控区为严格管控类和安全利用类区域，建设用地污染风险重点管控区为省级及以上重金属污染防控重点区域、全市污染地块、疑似污染地块、土壤污染重点监管单位、高关注度地块等区域。农用地污染风险重点管控区中安全利用类耕地，应当优先采取农艺调控、替代种植、轮作、间作等措施，阻断或者减少污染物和其他有毒有害物质进入农作物可食部分，降低农产品超标风险；对严格管控类耕地，划定特定农产品禁止生产区域，制定种植结构调整或者按照国家计划经批准后进行退耕还林还草等风险管控措施。建设用地污染风险重点管控区中污染地块（含疑似污染地块）应严格污染地块开发利用和流转审批。土壤污染重点监管单位和高关注度地块新（改、扩）建项目用地应当符合国家、省有关建设用地土壤污染风险管控要求，新（改、扩）建涉重金属重点行业建设项目实施重金属排放量“等量置换”或“减量置换”。 3、其余区域为土壤环境一般管控区。土壤环境一般管控区应完善环境保护基础设施建设，严格执行行业企业布局选址要求。; 项目位于台儿庄区经济开发区，项目原料、产品、排放的污染物中均不涉及重金属等有毒有害物质，对土壤环境影响较小. （五）环境管控单元划定 全市共划定149个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元，实施分类管控。 1、优先保护单元。共划定57个，面积1602.34平方公里，占全市国土面积的35.11%。主要包括生态保护红线、各级自然保护区、风景名胜区、国家级森林公园、湿地公园及重要湿地、饮用水源保护区、国家级生态公益林等重要保护地以及生态功能重要的地区等。该区域以绿色发展为导向，严守生态保护红线，严格执行各类自然保护地及生态保护红线等有关管理要求。 2、重点管控单元。共划定57个，面积1400.16平方公里，占全市国土面积的30.68%。主要包括城镇生活用地集中区域、工业企业所在园区（聚集区）等，以及人口密集、资源开发强度大、污染物排放强度高的区域。该区域重点推进产业布局优化、转型升级，不断提高资源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。 3、一般管控单元。共划定35个，主要涵盖优先保护单元和重点管控单元以外的区域，面积1561.25平方公里，占全市国土面积的34.21%。该区域执行生态环境保护的基本要求，合理控制开发强度，推动区域生态环境质量持续改善。; 项目位于台儿庄区经济开发区大运河启航智能制造科创园，属于重点管控单元。项目污染物排放量较少且达标排放，对生态环境影响较小。枣庄市环境管控单元分类图见附图7. 枣庄市环境管控单元准入清单（台儿庄经济开发区重点管控单元ZH37040520003）. 空间布局约束; 1、一般生态空间，原则上按限制开发区域的要求进行管理。按照生态空间用途分区，依法制定区域准入条件，明确允许、限制、禁止的产业和项目类型清单。 2、避免大规模排放大气污染物的项目布局建设。 3、电力、建材、化工、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、氮肥、农副食品加工、原料药制造、农药等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，要依法依规有序退出。 4、新建、改建、扩建项目，满足产业准入、总量控制等管理制度要求的前提下，实行工业项目进园、集约高效发展。严格落实污染物达标排放、总量控制、环保设施“三同时”、在线监测、排污许可等环保制度。; 项目位于枣庄市台儿庄区经济开发区大运河启航智能制造科创园，为新建项目，已经取得备案文件；项目属于锂离子电池制造项目，为允许类项目；项目位于山东台儿庄经济开发区，符合开发区规划，污染物达标排放。即项目建设满足左栏第1、2、4条相关要求，不属于左栏第3条范畴. 污染物排放管控; 1、深化重点行业污染治理；严格控制区域内火电、化工、冶金、建材等高耗能行业产能规模。 2、禁止新建35蒸吨/小时以下的燃煤、重油等使用高污染燃料的锅炉。 3、新、改、扩建项目实行区域大气污染物定量或减量替代置换。 4、对现有涉废气排放工业企业加强监督管理和执法检查；加强机动车排气污染治理和“散乱污”企业清理整治。 5、禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物。 6、全面整治“散乱污”现象；城市文明施工，严格落实“六个百分百”，严格控制扬尘污染。加强餐饮服务业燃料烟气及油烟防治。; 本项目属于锂离子制造项目项目，不涉及燃煤锅炉，不属于重点行业；项目尚未建设，不属于散乱污企业，废气总量进行2倍削减替代，严格控制扬尘污染。即项目建设满足左栏第3、5、6、条相关要求，不涉及左栏第1、2、4条范畴。. 环境风险防控; 1、编制区域内大气污染应急减排项目清单。 2、根据重污染天气预警，按级别启动应急响应措施。实施辖区内应急减排与错峰生产。 3、兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，应当采取防护性措施，防止地下水污染。 4、人工回灌补给地下水，不得恶化地下水质。 5、全面整治固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。 6、设置土壤环境质量监测点位，开展土壤环境质量监测网络建设。; 项目将制定环境风险防范措施和事故应急预案并与区域预案形成联动；生活垃圾由环卫部门清运处置，工业固废得到妥善处理。即项目建设满足左栏第1、2、5条相关要求，不涉及左栏第3、4、6条范畴. 资源开发效率要求; 1、禁燃区内执行高污染燃料禁燃区的管理规定。 2、鼓励发展集中供热。 3、强化水资源消耗总量和强度双控行动，实行最严格的水资源管理制度。 4、推动能源结构优化，提高能源利用效率。严格控制新上耗煤工业和高耗能项目。新建高耗能项目能耗总量和单耗符合全区控制指标要求。既有工业耗煤项目和居民生活用煤，推广使用清洁煤，推进煤改气，煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气等优质能源使用。管控单元内能耗强度降低率满足全区控制指标要求。 5、加强节水措施落实，提高农业灌溉用水效率，新建、改建、扩建建设项目须制订节水措施方案，未经许可不得开采地下水。; 项目不涉及高污染燃料，不涉及供热；项目节约用水，制定节水方案，新鲜水来自区域供水管网；项目为锂电池制造项目，不属于高耗能项目。即项目建设满足左栏3、5条要求，不涉及左栏第1、2、4条范畴. 由表1-1可知，本项目属于重点管控单元，不在生态保护红线内，符合《枣庄市“三线一单”生态环境分区管控方案》（枣政字〔2021〕16号）相关要求。 4、与相关环保规划、文件相符性分析 （1）与《山东省环境保护条例》（2018年修订）符合性分析 与《山东省环境保护条例》符合性分析见表1-2。 表1-2 《山东省环境保护条例》符合性分析 山东省环境保护条例内容; 项目情况. 第十五条禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。; 项目符合国家和省产业政策，不属于该类禁止建设项目。. 第四十三条各级人民政府应当推进绿色低碳发展，制定循环经济、清洁生产、环境综合治理、废弃物资源化等政策措施，加强重点区域、重点流域、重点行业污染控制，鼓励、支持无污染或者低污染产业发展，提高资源利用效率，减少污染排放。; 项目不属于重点行业，采取合理有效的环保措施后对环境影响较小。. 第四十四条各级人民政府及其有关部门、园区管理机构应当做好环境基础设施规划，配套建设污水处理设施及配套管网、固体废物的收集处置设施、危险废物集中处置设施以及其他环境基础设施，建立环境基础设施的运行、维护制度，并保障其正常运行。县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导企业入驻工业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。; 项目位于山东省枣庄市台儿庄经济开发区大运河启航智能制造科创园，位于工业园区内。. 第四十五条排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。实行排污许可管理的排污单位，应当按照排污许可证规定的污染物种类、浓度、排放去向和许可排放量等要求排放污染物。; 企业在运营期严格落实本报告提出的环保治理措施，污染物可达标排放。. 第四十六条新建、改建、扩建建设项目，应当根据环境影响评价文件以及生态环境主管部门审批决定的要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。环境保护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。; 项目建成后严格按照环保要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。. （3）与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部2013年31号公告）符合性分析 与环保部2013年31号公告符合性分析见表1-4。 表1-4《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关规定; 项目情况; 结论. 三、末端治理与综合利用（十五）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; NMP溶剂回收废气有机废气经回收装置处理后通过15m高排气筒排放，注液有机废气通过活性炭装置处理后通过15m高排气筒排放，能够满足《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部2013年31号公告）中要求。; 符合. 综上，本项目的建设符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部2013年31号公告）相关要求。 （5）与“鲁环发〔2020〕30号”文符合性分析 项目与《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见》（鲁环发〔2020〕30号）符合性分析见表1-6。 表1-6 与“鲁环发〔2020〕30号”文符合性分析 意见要求; 项目情况; 符合性. 三、管控要求; （一）加强物料运输、装卸环节管控。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰、原料药等粉状物料采用管状带式输送机、气力输送、真空罐车、密闭车厢等密闭方式运输；砂石、矿石、煤、铁精矿、脱硫石膏等块状、粒状或粘湿物料采用皮带通廊、封闭车厢等封闭方式运输或苫盖严密，防止沿途抛洒和飞扬。料场或厂区出入口配备车辆清洗装置或采取其他控制措施，确保出场车辆清洁、运输不起尘。厂区道路硬化，平整无破损、无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地及时绿化或硬化，厂区道路定期洒水清扫。块状、粒状或粘湿物料直接卸落至储存料场，装卸过程配备有效抑尘、集尘除尘设施，粉状物料装卸口配备密封防尘装置且不得直接卸落到地面。挥发性有机液体装车采用顶部浸没式或底部装载，严禁喷溅，运输相关产品的车辆具备油气回收接口; 原料采用密闭车厢运输，储存于全封闭车间内。厂区道路硬化，平整无破损、无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地及时绿化或硬化，厂区道路定期洒水清扫。; 符合. （二）加强物料储存、输送环节管控。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰、原料药等粉状物料采用料仓、储罐、容器、包装袋等方式密闭储存，料仓、储罐配置高效除尘设施；采用管状带式输送机、气力输送、真空罐车、密闭车辆等方式输送。砂石、矿石、煤、铁精矿、脱硫石膏等块状、粒状或粘湿物料采用密闭料仓、封闭料棚或建设防风抑尘网等方式进行规范储存，封闭料棚和露天料场内设有喷淋装置，喷淋范围覆盖整个料堆。所储存物料对含水率有严格要求或遇水发生变化的，在料场内安装有效集尘除尘设施。封闭料棚进出口安装封闭性良好且便于开关的卷帘门、推拉门或自动感应门等，无车辆通过时将门关闭。防风抑尘网高度高于料场堆存高度，并对堆存物料进行严密苫盖。块状、粒状或粘湿物料给料口设置在封闭料棚内，采用管状带式输送机、皮带通廊、封闭车辆等方式输送。物料给料、输送、转接、出料和扒渣等过程中的产尘点采取有效抑尘、集尘除尘措施。含挥发性有机物（VOCs）物料储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等；封闭式储库、料仓设置 VOCs 有效收集治理设施。含 VOCs 物料输送，采用密闭管道或密闭容器、罐车等。; 粉状物料采用包装袋方式密闭储存；含挥发性有机物（VOCs）物料储存于包装袋中。; 符合. （三）加强生产环节管控。通过提高工艺自动化和设备密闭化水平，减少生产过程中的无组织排放。生产过程中的产尘点和 VOCs 产生点密闭、封闭或采取有效收集处理措施。生产设备和废气收集处理设施同步运行，废气收集处理设施发生故障或检修时，停止运行对应的生产设备，待检修完毕后投入使用。生产设备不能停止或不能及时停止运行的，设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。生产车间地面及生产设备表面保持清洁，除电子、电气原件外，不得采用压缩空气吹扫等易产生扬尘的清理措施。厂内污水收集、输送、处理，污泥产生、暂存、处置，危险废物暂存等产生 VOCs 或恶臭气体的区域加罩或加盖封闭并进行收集处理。涉 VOCs 化（试）验室实验平台设置负压集气系统，对化（试）验室中产生的废气进行集中收集治理。; 生产过程中的产尘点和VOCs 产生点密闭、封闭或采取有效收集处理措施。生产设备和废气收集处理设施同步运行，废气收集处理设施发生故障或检修时，停止运行对应的生产设备，待检修完毕后投入使用。; 符合. （四）加强精细化管控。针对各无组织排放环节，制定“一厂一策”深度治理方案。制定无组织排放治理设施操作规程，并建立管理台账，记录操作人员操作内容、运行、维护、检修和含 VOCs物料使用回收等情况，记录保存期限不得少于三年。鼓励安装视频、空气微站等监控设施和综合监控信息平台，用于企业日常自我监督，逐步实现无组织排放向精细化和可量化管理方式转变。; 制定“一厂一策”深度治理方案，制定无组织排放治理设施操作规程，并建立管理台账，记录操作人员操作内容、运行、维护、检修，记录保存期限不得少于三年。; 符合. 因此，项目符合《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见》（鲁环发〔2020〕30号）文件的要求。 （6）本项目与《山东省扬尘污染综合整治方案》（鲁环发〔2019〕112号）符合性分析见表1-7。 表1-7 与《山东省扬尘污染综合整治方案》符合性分析 方案要求; 本项目情况; 符合性. （一）各类施工工地扬尘污染整治。; 认真落实有关法律法规以及国家、省关于各类施工工地扬尘污染防治的规定和标准规范要求，7个传输通道城市建筑施工工地、其他城市和县城规划区内规模以上（建筑面积1万平方米以上）建筑施工工地全面落实工地周边围挡、产尘物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六项措施”；规模以下建筑施工工地按照住房城乡建设部办公厅《关于进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知》（建办质〔2019〕23号）要求，严格落实各项防尘降尘管控措施。市政、公路、水利等线性工程必须采取扬尘控制措施，实行分段施工。拆除工地必须湿法作业。城市建成区内施工现场禁止现场搅拌混凝土、现场配制砂浆；高层; 筑施工单位应当采用容器或者搭设专用封闭式垃圾道方式清运施工垃圾，禁止高空抛撒施工垃圾。各类土石方开挖施工，必须采取有效抑尘措施，确保不产生扬尘污染。暂时不能开工的裸露空置建设用地和因旧城改造、城中村改造、违法建筑拆除等产生的裸露空置地块要及时全部进行覆盖或者绿化。以上要求未落实的，停工整改，并由所在的县级以上政府确定的行政主管部门依法处罚。重污染天气应急期间，按要求严格落实各项应急减排措施。 本项目依托现有厂房建设，不涉及大规模的施工，故不涉及施工工地扬尘污染整治问题。; 符合. （二）物料运输扬尘污染整治。; 运输渣土、土方、砂石、垃圾、灰浆、煤炭等散装、流体物料的车辆，应当采取密闭措施，按照规定安装卫星定位装置，并按照规定的路线、时间行驶，在运输过程中不得遗撒、泄漏物料，对不符合要求上路行驶的，依法依规严厉查处。严格落实《山东省城市建筑渣土运输管理“十个必须”》，对城市建成区渣土运输车辆经过的路段加强机械化清扫。重污染天气应急期间，按要求严格落实各项应急减排措施。; 本项目运输车辆采取密闭措施，按规定路线行驶，运输过程不得遗撒、泄漏物料。不涉及运输渣土、土方、砂石、垃圾、灰浆、煤炭等散装、流体物料; 符合. （三）道路扬尘污染整治。; 对城市建成区主次干道及人行道、慢行道，高速公路和国、省、市、县、乡级公路积土积尘进行全面清理清洗，并实行定期保洁、机械化清扫、定时洒水制度，部分路段辅以人工清扫，及时清理清洗积尘路面，路面范围内达到路见本色、基本无浮土。重污染天气应急期间，根据空气质量变化情况增加抑尘或者降尘措施实施频次。; 本项目对厂区运输道路进行定期清理清扫、定时洒水。重污染天气应急期间，根据空气质量变化情况增加抑尘或者降尘措施实施频次; 符合. （四）工业企业无组织排放整治。; 开展钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理。物料运输应采用车厢密闭或者覆盖，防止沿途抛洒和飞扬。厂区出入口应配备车轮清洗装置或者采取其他控制措施。装卸过程中，应配备除尘设施，同时采取洒水喷淋措施。物料储存应采用入棚、入仓储存，棚内应设有喷淋装置。涉及锅炉物料（含废渣）企业，储煤场应采用封闭储存。粉煤灰应采用密闭的灰仓储存，卸灰管道出口应配备有密封防尘装置；炉渣应采用渣库储存，并采用挡尘卷帘、围挡等形式的防尘措施。不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。工业企业生产过程中，上料系统应密闭运行，生产设备、废气收集、除尘收集系统应同步运行，确保废气有效收集。上料系统、生产设备、废气收集系统或者污染治理设施发生故障或者检修时，应停止运转对应的生产工艺设备，待检修完毕后投入使用。重污染天气应急期间，按要求严格落实各项应急; 减排措施。 本项目不属于以上行业，运输车辆采取密闭措施，废气主要为投料废气、涂布烘干废气、注液废气，投料废气采取车间密闭；涂布烘干有机废气由回收管道引入NMP冷凝回收+冷凝喷淋吸收进行回收处理后通过15m高排气筒（DA001）排放；注液干燥房中的干燥空气经活性炭吸附后通过15m排气筒（DA002）排放，对周围大气环境影响较小; 符合. （五）各类露天堆场扬尘污染整治。; 工业企业堆场料场，应按照“空中防扬散、地面防流失、底下防渗漏”的标准控制扬尘污染，安装在线监测设施，厂区路面硬化，采用防风抑尘网或者封闭料场（仓、棚、库），并采取喷淋等抑尘措施。港口、码头、露天矿山、垃圾填埋场、建筑垃圾消纳场等应采取苫盖、喷淋、道路硬化等防治扬尘污染措施，安装在线监测设施，设置车辆清洗设施。重污染天气应急期间，按要求严格落实各项应急减排措施。; 本项目主要为锂电池原料及产品的储存、转运，项目用地全部硬化，并定期清扫，扬尘产生量较少; 符合. 结合上表分析结果，本项目符合《山东省扬尘污染综合整治方案》中相关要求。 （7）与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）》符合性分析 与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）》 符合性分析见表1-8。 表1-8 与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）》 符合性分析 序号; 内容; 本项目情况; 符合性. 一; 淘汰低效落后产能。聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工8个重点行业，加快淘汰低效落后产能。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，按照《产业结构调整指导目录》，对“淘汰类”落后生产工艺装备和落后产品全部淘汰出清。各市聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险”等行业，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。; 本项目不属于高能耗企业。; 符合. 二; 压减煤炭消费量。持续压减煤炭消费总量，“十四五”期间，全省煤炭消费总量下降10%，控制在3.5亿吨左右。(省发展改革委牵头)非化石能源消费比重提高到13%左右。; 本项目不使用煤炭。; 符合. 三; 优化货物运输方式。优化交通运输结构，大力发展铁港联运，基本形成大宗货物和集装箱中长距离运输以铁路、水路或管道为主的格局。PM2.5和O3未达标的城市，新、改、扩建项目涉及大宗物料运输的，应采用清洁运输方式。支持砂石、煤炭、钢铁、电解铝、电力、焦化、水泥等年运输量150万吨以上的大型工矿企业以及大型物流园区新(改、扩)建铁路专用线。未建成铁路专用线的，优先采用公铁联运、新能源车辆以及封闭式皮带廊道等方式运输。加快构建覆盖全省的原油、成品油、天然气输送网络，完成山东天然气管网及成品油管道建设。到2025年，大宗物料清洁运输比例大幅提升。; 本项目物料采用清洁运输方式。; 符合. 四; 实施VOCs全过程污染防治。实施低VOCs含量工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料使用替代。新、改、扩建工业涂装、包装印刷等含VOCs原辅材料使用的项目，原则上使用低(无)VOCs含量产品。; VOCs废气经环保设施处理达标排放; 符合. 五; 强化工业源NOx深度治理。严格治理设施运行监管，燃煤机组、锅炉、钢铁企业污染排放稳定达到超低排放要求。2023年年底前，完成焦化、水泥行业超低排放改造。实施玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色等行业污染深度治理，确保各类大气污染物稳定达标排放。; NOX使用超低氮燃烧器处理后通过15m高排气筒排放; 符合. 六; 推动移动源污染管控。加强国六重型柴油货车环保达标监管。落实新生产重型柴油车污染物排放限值要求，自2021年7月1日起，严禁生产、进口、销售和注册登记不符合国家第六阶段排放标准要求的重型柴油车。国家要求和鼓励淘汰的重型柴油车，公安机关交通管理部门不予办理迁入手续。严格新车源头管控，加大机动车、发动机新生产、销售及注册登记环节监督检查力度，实现全省主要生产企业和主要销售品牌全覆盖。推进非道路移动机械治理。生态环境、自然资源、住房城乡建设、交通运输、水利等部门在各自职责范围内对非道路移动机械排气污染防治实施监管。开展销售端前置编码登记工作，加强源头监管。建立常态化油品监督检查机制。开展生产、销售、使用环节车用油品质量日常监督抽查抽测，集中打击劣质油品存储销售集散地和生产加工企业，清理取缔黑加油站点、非法流动加油车，切实保障车用油品质量。; 本项目运输车辆满足国六标准; 符合. 七; 严格扬尘污染管控。加强施工扬尘精细化管控，建立并动态更新施工工地清单。全面推行绿色施工，将扬尘污染防治费用纳入工程造价，各类施工工地严格落实扬尘污染防治措施，其中建筑施工工地严格执行“六项措施”。规模以上建筑施工工地安装在线监测和视频监控设施，并接入当地监管平台。加强执法监管，对问题严重的依法依规实施联合惩戒。; 本项目利用山东台发投资发展集团有限公司现有厂房进行生产; 符合. 本项目符合《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）》要求。 (8)与《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021-2023年）》的符合性分析 与《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021-2023年）》符合性分析见表1-9。 表1-9 《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021-2023年）》符合性分析 序号; “四减四增”三年行动方案的相关规定; 本项目情况; 符合性. 一; 深入调整产业结构. 1; (1)淘汰低效落后产能； (2)严控重点行业新增产能； (3)推动绿色循环低碳改造； (4)坚决培育壮大新动能。; 不属于低效落后产能; 符合. 二; 深入调整能源结构. 1; （1）严控化石能源消费； (2)持续压减煤炭使用； (3)提高能源利用效率； (4)壮大清洁能源规模。; 使用清洁能源天然气，水、电能满足生产需求。; 符合. 三; 深入调整运输结构. 1; （1）提升综合运输效能； （2）减少移动源污染排放； （3）增加绿色低碳运输量。; 厂区原料购自本地，减少了公路运输量; 符合. 四; 深入调整农业投入与用地结构. 1; （1）减少化肥使用量； （2）强化农药使用管理； （3）提高绿色生态用地质量； （4）加强施工工地生态管控。; 不属于农业生产项目; 符合. 五; 保障措施. 1; （1）加强组织领导； （2）加强政策保障； （3）加强技术支撑； （4）加强实施评估。; 加强政策保障和技术支撑; 符合. 结合上表分析结果，符合山东省新一轮“四减四增”三年行动方案(2021-2023年)要求。 （9）两高项目判定 根据关于“两高”项目管理有关事项的补充通知（鲁发改工业〔2023〕34号）等文件附件山东省“两高”项目管理目录（2023年版）明确指出，“两高”项目范围以行业、产品和装置进行界定；“两高”项目产业分类为炼化、焦化、煤制液体燃料、基础化学原料、化肥、轮胎、水泥、石灰、平板玻璃、陶瓷、钢铁、铸造用生铁、铁合金、有色、铸造、煤电等16个高耗能高排放环节投资项目，本项目为锂离子电池制造，项目不属于“两高”项目范畴。 （10）与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）相符性分析 表1-10 与环环评[2021]45号符合性分析 《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）; 项目情况; 符合性分析. 一、加强生态环境分区管控和规划约束; （一）深入实施“三线一单”。各级生态环境部门应加快推进“三线一单”成果在“两高”行业产业布局和结构调整、重大项目选址中的应用。地方生态环境部门组织“三线一单”地市落地细化及后续更新调整时，应在生态环境准入清单中深化“两高”项目环境准入及管控要求；承接钢铁、电解铝等产业转移地区应严格落实生态环境分区管控要求，将环境质量底线作为硬约束。; 满足区域“三线一单”要求; 符合. （二）强化规划环评效力。各级生态环境部门应严格审查涉“两高”行业的有关综合性规划和工业、能源等专项规划环评，特别对为上马“两高”项目而修编的规划，在环评审查中应严格控制“两高”行业发展规模，优化规划布局、产业结构与实施时序。以“两高”行业为主导产业的园区规划环评应增加碳排放情况与减排潜力分析，推动园区绿色低碳发展。推动煤电能源基地、现代煤化工示范区、石化产业基地等开展规划环境影响跟踪评价，完善生态环境保护措施并适时优化调整规划。; 不位于以“两高”行业为主导的园区; 符合. 二、严格“两高”项目环评审批; （三）严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。; 不属于“两高”项目; 符合. （四）落实区域削减要求。新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。国家大气污染防治重点区域(以下称重点区域)内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。; 主要大气污染物实施倍量替代; 符合. （五）合理划分事权。省级生态环境部门应加强对基层“两高”项目环评审批程序、审批结果的监督与评估，对审批能力不适应的依法调整上收。对炼油、乙烯、钢铁、焦化、煤化工、燃煤发电、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、铜铅锌硅冶炼等环境影响大或环境风险高的项目类别，不得以改革试点名义随意下放环评审批权限或降低审批要求。; 不属于“两高”项目; 符合. 三、推进“两高”行业减污降碳协同控制; （六）提升清洁生产和污染防治水平。新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。; 不属于“两高”项目; 符合. （七）将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系。各级生态环境部门和行政审批部门应积极推进“两高”项目环评开展试点工作，衔接落实有关区域和行业碳达峰行动方案、清洁能源替代、清洁运输、煤炭消费总量控制等政策要求。在环评工作中，统筹开展污染物和碳排放的源项识别、源强核算、减污降碳措施可行性论证及方案比选，提出协同控制最优方案。鼓励有条件的地区、企业探索实施减污降碳协同治理和碳捕集、封存、综合利用工程试点、示范。; 不属于“两高”项目; 符合. 四、依排污许可证强化监管执法; （八）加强排污许可证管理。地方生态环境部门和行政审批部门在“两高”企业排污许可证核发审查过程中，应全面核实环评及批复文件中各项生态环境保护措施及区域削减措施落实情况，对实行排污许可重点管理的“两高”企业加强现场核查，对不符合条件的依法不予许可。加强“两高”企业排污许可证质量和执行报告提交情况检查，督促企业做好台账记录、执行报告、自行监测、环境信息公开等工作。对于持有排污限期整改通知书或排污许可证中存在整改事项的“两高”企业，密切跟踪整改落实情况，发现未按期完成整改、存在无证排污行为的，依法从严查处。; 项目投产前拟加入排污许可内容中; 符合. （九）强化以排污许可证为主要依据的执法监管。各地生态环境部门应将“两高”企业纳入“双随机、一公开”监管。加大“两高”企业依证排污以及环境信息依法公开情况检查力度，特别对实行排污许可重点管理的“两高”企业，应及时核查排污许可证许可事项落实情况，重点核查污染物排放浓度及排放量、无组织排放控制、特殊时段排放控制等要求的落实情况。严厉打击“两高”企业无证排污、不按证排污等各类违法行为，及时曝光违反排污许可制度的典型案例。; 符合. 五、保障政策落地见效; （十）建立管理台账。各级生态环境部门和行政审批部门应建立“两高”项目管理台账，将自2021年起受理、审批环评文件以及有关部门列入计划的“两高”项目纳入台账，记录项目名称、建设地点、所属行业、建设状态、环评文件受理时间、审批部门、审批时间、审批文号等基本信息，涉及产能置换的还应记录置换产能退出装备、产能等信息。既有“两高”项目按有关要求开展复核。“两高”项目暂按煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业类别统计，后续对“两高”范围国家如有明确规定的，从其规定。省级生态环境部门应统筹调度行政区域内“两高”项目情况，于2021年10月底前报送生态环境部，后续每半年更新。; 已建立健全管理台账; 符合. ### （11）与《锂离子电池行业规范条件》符合性分析 表1-11 与《锂离子电池行业规范条件》符合性分析 类别; 项目准入条件; 项目情况; 符合性 分析. 产 业 布 局 和 项 目 设 立; （1）锂离子电池行业的企业及项目应符合国家资源开发利用、环境保护、节能管理等法律法规要求，符合国家产业政策和相关产业发展规划及布局要求，符合当地土地利用总体规划、城市总体规划、环境功能区划和环境保护规划等要求。 （2）在国家法律法规、规章及规划确定或省级以上人民政府批准的基本农田保护区、自然保护区、饮用水源保护区、生态功能保护区等法律、法规规定禁止建设工业企业的区域不得建设锂离子电池行业项目。上述区域内的现有企业应逐步迁出。 （3）严格控制新上单纯扩大产能、技术水平低的锂离子电池行业项目。对促进技术创新、新建和改扩建项目，由行业主管部门按照相关规定加强组织论证。; （1）项目符合国家资源开发利用、环境保护、节能管理等法律法规要求，符合国家产业政策和相关产业发展规划及布局要求，项目位于山东省枣庄市台儿庄经济开发区大运河启航智能制造科创园，用地性质为工业用地，符合高新区土地利用总体规划、城市总体规划、环境功能区划和环境保护规划等要求。 （2）项目不位于基本农田保护区、自然保护区、饮用水源保护区、生态功能保护区等法律、法规规定禁止建设工业企业的区域。 （3）项目采用先进的生产工艺，不属于单纯扩大产能、技术水平低的锂离子电池行业项目。; 符合. 生 产 规 模 和 工 艺 技 术; 生产规模：（1）电池年产能不低于1亿瓦时； （2）正极材料年产能不低于2000吨； （3）负极材料年产能不低于2000吨； （4）隔膜年产能不低于2000万平方米； （5）电解液年产能不低于2000吨，电解质产能不低于500吨。 （6）企业申报时上一年实际产量不低于实际产能的50%。 工艺技术：1.应具有电池正负极材料铁、锌、铜等金属有害杂质检测能力，检测精度不低于1ppm; 2.应具有涂敷厚度和长度检测手段，涂敷厚度的测量精度为2μm，涂敷长度的测量精度不低于1mm; 3.应具有电池电极剪切后产生的毛刺抽样检测能力，检测精度为1μm; 4.应具有电池电极烘干后的含水量抽样检测能力，检测精度为10ppm; 5.应具有电池电极卷绕/叠片后的对齐度抽样检测能力，检测精度为0.1mm; 6.应具有电池装配后的内部短路在线检测能力(如采用HI-POT 测试)； 7.对于多芯电池组的组成电池，应具有开路电压和内阻在线检测能力，检测精度分别为1mV和1mΩ; 8.应具有保护板功能在线检测。; （1）项目电池年产能为1.26亿瓦时（单支圆柱电芯平均为1.4瓦时，年产9000万支，总计为1.26亿瓦时）； （2）企业采用工艺先进、节能环保、安全稳定、自动化程度高的生产工艺和设备。; 符合. 产 品 质 量 及 性 能; - 三元材料比容量≥150Ah/kg，磁性不纯物含量≤100ppb，循环寿命300次且容量保持率≥80%。 （2）碳(石墨)材料比容量≥320Ah/kg，磁性不纯物含量≤100ppb，循环寿命300次且容量保持率≥85%。; 项目外购原料的三元材料比容量≥150Ah/kg，磁性不纯物含量≤100ppb，循环寿命300次且容量保持率≥80%。 碳(石墨)材料比容量≥320Ah/kg，磁性不纯物含量≤100ppb，循环寿命300次且容量保持率≥85%。; 符合. 资 源 综 合 利 用 及 环 境 保 护; （1）企业及项目用地应符合国家出台的土地使用标准，严格保护耕地，节约集约用地。 （2）企业生产设备、工艺耗能和产品应符合国家各项节能法律法规和标准要求。企业应设立专职节能岗位、制定产品单耗指标、制定能耗台账。 （3）新建和改扩建项目应严格执行环境影响评价制度，未通过环境影响评价审批的企业和项目不得开工建设。 （4）废气、废水排放应符合国家和地方大气及水污染排放标准和总量控制要求；工业固体废物要依法贮存、处置或综合利用。; （1）项目位于工业用地，不占用耕地。 （2）企业生产设备、工艺耗能和产品符合国家各项节能法律法规和标准要求。企业应设立专职节能岗位、制定产品单耗指标、制定能耗台账。 （3）项目目前未建设。 （4）项目废气、废水排放符合国家和地方大气及水污染排放标准和总量控制要求；工业固体废物依法贮存、处置或综合利用。; 符合. 由上表可知，项目符合《锂离子电池行业规范条件》要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 1、项目由来 山东盛维新能源科技有限公司成立于2022年05月17日，经营范围包括一般项目：新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；电子元器件制造；电子元器件批发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件零售；技术进出口；货物进出口（营业执照见附件4）。 现拟于台儿庄经济开发区大运河启航智能制造科创园租赁现有厂房，项目占地面积6000m2，建筑面积23000m2（4F），建设4条异形锂电池生产线，日产30万支异形锂电池。现已经取得山东省建设项目备案证明（项目代码：2205-370405-04-05-841950），目前项目尚未建设。 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本项目须执行环境影响评价制度。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》（生态环境部令第16号，2021年1月1日实施），属于“三十五、电气机械和器材制造业38”—“77电池制造 384”，应编制环境影响报告表。因此，山东盛维新能源科技有限公司委托山东绿源工程设计研究有限公司承担该项目环境影响报告表的编制工作。山东绿源工程设计研究有限公司在接受委托后，经过现场勘察及工程分析，依据《环境影响评价技术导则》《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）等相关要求，编制了本项目环境影响评价报告表。通过环境影响评价，阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据，由建设单位呈报审批。 2、项目产品方案 拟建项目产品方案见表2-1。 表2-1 拟建项目产品方案一览表 产品名称; 生产规模（万支/a）; 备注. 异形圆柱电芯; 9000万; 型号主要为：14500/14430/14650等. 注：单支圆柱电芯平均为1.4瓦时，年产9000万支，总计为1.26亿瓦时. 3、主要建设内容 项目选址于山东省枣庄市台儿庄经济开发区大运河启航智能制造科创园，租赁现有厂房（占地面积6000m2）总建筑面积23000m2（4层），建设4条异形锂电池生产线，日产30万支异形锂电池。主要建设内容见表2-2。 表2-2 拟建项目主要建设内容一览表 项目组成; 建设内容; 备注. 主体 工程; 生产车间; 4层框架结构，总建筑面积23000m2，1层高约7m，主要建设正负极配料、涂布烘干、辊压等工序；2层层高约5m，主要建设注液、电芯烘烤、装配工序；3层层高约5m，主要建设化成、分容工序；4层高约5m，闲置; 租赁现有. 辅助 工程; 展厅; 建筑面积400m2，位于一层车间内西部; 租赁现有. 储运 工程; 储存; 位于各层生产车间内，用来存储原材料及产品; 租赁现有. 运输; 原材料及成品的厂外运输主要由汽车运输。运输力量主要委托社会运输部门承担，不再另购买运输车辆；生产过程中的厂内运输通过叉车搬运或自动化传输; 新建. 公用 工程; 给水系统; 使用新鲜水3360m3/a，依托园区现有自来水管网; 现有. 排水系统; 排水实行雨污分流，运营期生活废水依托科创园现有的化粪池处理后委托环卫部门清运；纯水制备废水用于厂区洒水抑尘，不外排；设备清洗废水经沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘，不外排; 依托+新建. 供电系统; 依托园区内已建成供电线路，年用电量为400万kWh; 现有. 环保 工程; 废气治理; 正负极投料废气在车间内无组织排放；涂布烘干有机废气由回收管道引入NMP冷凝回收+冷凝喷淋吸收进行回收处理后通过15m高排气筒（DA001）排放；注液干燥房中的干燥空气经活性炭吸附后通过15m排气筒（DA002）排放; 新建. 废水治理; 运营期生活废水依托科创园现有的化粪池处理后委托环卫部门清运；纯水制备废水与设备清洗废水经“二级沉淀+MBR膜分离”处理后用于厂区洒水抑尘，不外排; 化粪池依托现有，新建“二级沉淀+MBR膜分离”处理设施. 噪声治理; 减震、隔声、基础固定等; 新建. 固废治理; 设置一般固废暂存处，危险废物暂存间; 依托现有. 4、主要原料及能源消耗 主要原辅材料及能源消耗情况见表2-3，原辅材料理化性质见表2-4。 表2-3 拟建项目主要原辅材料及能源消耗情况表 序号; 名称; 单位; 用量; 来源/备注. 一; 异形锂电池原材料. 1; 正极材料（锰酸锂、三元、钴酸锂）; t/a; 400.00; 外购. 2; 导电炭黑; t/a; 3.85; 外购. 3; 导电石墨; t/a; 3.85; 外购. 4; PVDF(聚偏二氟乙烯); t/a; 9.24; 外购. 5; 碳纳米管CNT; t/a; 77.00; 外购. 6; NMP(N-甲基吡咯烷酮); t/a; 137.79; 外购. 7; 石墨; t/a; 182.43; 外购. 8; 导电炭黑; t/a; 1.46; 外购. 9; CMC(羧甲基纤维素钠); t/a; 2.37; 外购. 10; SBR（水性丁苯乳胶); t/a; 8.75; 外购. 11; 去离子水; t/a; 252.00; 自制. 12; 铝箔; t/a; 34.57; 外购. 13; 铜箔; t/a; 56.77; 外购. 14; 铝带; t/a; 3.13; 外购. 15; 镍带; t/a; 6.98; 外购. 16; 钢壳; 万个/a; 6240.00; 外购. 17; 盖帽; 万个/a; 6240.00; 外购. 18; 上绝缘片; t/a; 3.98; 外购. 19; 下绝缘片; t/a; 3.98; 外购. 20; 咖啡色高温胶; 万卷/a; 11.86; 外购. 21; 终止胶; 万卷/a; 2.50; 外购. 22; 极耳竖胶; 万卷/a; 1.25; 外购. 23; 隔膜纸; 万m2/a; 258.34; 外购. 24; 电解液; t/a; 133.57; 外购. 25; 顶绝缘片; t/a; 3.98; 外购. 26; 套管; t/a; 20.16; 外购. 二; 能源消耗. 1; 水; m3/a; 3360; 区域供水管网. 2; 电; 万kWh/a; 400; 区域供电管网. 表2-4 拟建项目主要原辅材料理化性质特性表 物料; 理化特征; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 锰酸锂; 化学式LiMn2O4，理论比容量为148mAh/g，由于具有三维隧道结构，锂离子可以可逆地从尖晶石晶格中脱嵌，不会引起结构的塌陷，因而具有优异的倍率性能和稳定性。密度3.9 g/cm3(25℃)。; 不燃，不爆炸; 对胃肠道、肾脏和中枢神经有严重的损害作用；对皮肤有损伤，可造成皮炎、慢性湿疹。. 镍钴锰酸锂; 三元复合正极材料前驱体产品，是以镍盐、钴盐、锰盐为原料，里面镍钴锰的比例可以根据实际需要调整，密度介于2.0～2.4g/cm3。适用的范围为：动力电池，小型电型。产品特点：成本低廉，高克容量（＞150mAh/g），工作电压与现有电解液匹配（4.1V），全性。; 不燃，不爆炸; 不会对人造成急性中毒反应，慢性接触会对呼吸道和消化道有一定影响，长期接触可能会有一些皮肤黏膜的损害. 钴酸锂; 化学式为LiCoO2，深蓝色粉末，是锂离子电池中一种较好的正极材料，具有工作电压高、放电平稳、比能量高、循环性能好等优点，但是成本高（用钴），安全性不好，循环寿命一般，材料稳定性不太好。主要用于制造手机和笔记本电脑及其它便携式电子设备的锂离子电池作正极材料。钴酸锂电压已实现4.35-4.45V。; 不燃，不爆炸; 吸入和皮肤接触可能引起过敏. 石墨; 碳质元素结晶矿物，结晶格架为六边形层状结构。外观为无味黑色粉末，每一网层间的距离为340pm，同一网层中碳原子的间距为142pm；属六方晶系，具完整的层状解理，用作锂离子电池负极材料，密度介于2.09～2.33g/cm3。; 不燃，不爆炸; /. 电解液; 锂离子电池的电解液采用有机溶剂混合溶解锂盐电解质形成电解液。有机溶剂为乙烯碳酸酯、丙烯碳酸酯、碳酸二甲酯、二乙基碳酸酯等，电解质为 LiPF6。; DMC易燃，遇明火，高热易燃; 碳酸二甲酯（大鼠经口）LD50：112900mg/kg 六氟磷酸锂（经皮毒性）：275mg/kg 1,3. PVDF(聚偏二氟乙烯); 英文名为Polyvinylidene fluoride，分子结构式为[-CH2-CF2-]-，白色粉末状结晶性聚合物，密度1.75-1.78g/cm3，玻璃化湿度-39℃，脆化温度-62℃，熔点170℃，热分解温度316℃以上，长期使用温度－40～150℃。可用一般热塑性塑料加工方法成型。其突出特点是机械强度高，耐辐照性好。具有良好的化学稳定性，在室温下不被酸、碱、强氧化剂和卤素所腐蚀，发烟硫酸、强碱、酮、醚绵少数化学药品能使其溶胀或部分溶解，二甲基乙酰胺和二甲基亚砜等强极性有机溶剂能使其溶解成胶体状溶液; 不燃，不爆炸; /. SBR（水性丁苯乳胶); 丁苯乳胶（SBR粘结剂）是丁二烯和苯乙烯经共聚合制得的乳液。化学式为由丁二烯（CH2=CH-CH=CH2）和苯乙烯（C6H5C2H3）共聚而得到的弹性体。丁苯乳胶胶黏剂中的大分子链性极小，故黏结强度较差，但是价格便宜，主要用在纸加工上，可用作塑料、橡胶、织物、轮胎帘子线、石棉密封垫圈和建材的胶黏剂，也可用来制作压敏胶; /; /. CMC(羧甲基纤维素钠); 为白色或乳白色纤维状粉末或颗粒，无臭、无味，具吸湿性。易于分散在水中成澄明胶状液，在乙醇等有机溶媒中不溶。1%水溶液pH为 6.5～8.5，当pH＞10 或＜5时，胶浆粘度显著降低，在pH为7时性能最佳。对热稳定，在20℃以下粘度迅速上升，45℃时变化较慢，80℃以上长时间加热可使其胶体变性而粘度明显下降。主要具有粘合、助悬、增稠、乳化、缓释等作用，在液体制剂中用为助悬剂、增稠剂、乳化剂，在半固体制剂中作凝胶基质。在片剂中作粘合剂、崩解剂及缓释辅料，与强酸、强碱、重金属离子（如铝、锌、汞、银、铁等）配伍均属禁忌; 可燃; /. NMP(N-甲基吡咯烷酮); N-甲基吡咯烷酮（1-Methyl-2-pyrr olidino ne），分子式为C5H9NO，CAS 序号为872-50-4，中文别名为NMP、1-甲基-2-吡咯烷酮、N-甲基吡咯烷酮(工业级)、N-甲基吡咯烷酮(电子级)。性状为无色透明油状液体，微有胺的气味，挥发性低，化学稳定性好，低毒，LD507900mg/kg，工作场所最高容许浓度100mg/m3；熔点为-24℃；沸点为202℃；相对密度为1.028；折射率为1.465-1.470；闪点为95℃；能与水、醇、醚、酯、酮、卤代烃、芳烃互溶; /; /. 隔膜; 一种高分子聚烯烃树脂微孔膜，在电池中作阻隔正负极用，防止两极接触造成短路，但不阻隔离子的自由交换; /; /. 5、拟建项目主要生产设备 主要设备见表2-5。 表2-5 拟建项目主要设备一览表 设备名称; 型号; 台/套. 搅拌机; 300L、200L、20L; 5. 涂布机; 750/24m; 4. 对辊机; 700*600; 2. 分条机; 700型; 2. 制片机; /; 6. 卷绕机; /; 4. 装配五合一设备; /; 2. 烤箱; /; 8. 注液机; /; 1. 封口机; /; 2. 套膜机; /; 1. 充电设备; /; 51. 分选设备; /; 1. EDI纯水制备系统; /; 1. 除湿机; /; 1. 制氮机; /; 1. 空压机; /; 1. NMP回收系统; /; 1. 活性炭吸附装置; /; 1. 6、公用工程 （1）用水 项目用水来自区域供水系统，用水为生活用水和生产用水（NMP回收设备用水、配料用水、设备清洗用水）。 ①生活用水 根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2019），拟建项目职工130人，不在厂区内食宿，生活用水按50L/（人·d）计算，则生活用水量为1950m3/a（6.5m3/d）。 ②NMP回收设备用水 拟建项目新增一套NMP溶剂回收装置，冷凝系统循环水量总计为10m3/h，冷却废水损耗量为1%～3%之间，取2%，则总损耗量为960m3/a（3.2m3/d），则补充新水量为960m3/a，循环水循环使用，不外排。 配套设有1座三级水喷淋塔处理NMP回收系统不凝气，喷淋水采用自来水，喷淋水在塔内循环利用，NMP喷淋用水约200L/h，塔内喷淋水循环使用，经多次循环后废水吸收饱和后（NMP≥80%左右）泵入NMP液体回收罐，200L水在塔内循环时间约为2天，经计算NMP喷淋所需水量约为30m3/a。 ③配料用水 项目负极材料配料工序需要用到纯水进行搅拌，该纯水在涂布烘干工序全部以水蒸气的形式蒸发损耗掉，设置2套纯水制备设备。纯水制备采用EDI反渗透工艺，纯水制备效率为70%，项目配料工序使用纯水约为252m3/a，则纯水制备所用新鲜水量约为360m3/a。 纯水制备流程见图2-1。 图2-1 纯水制备流程图 ④设备清洗用水 项目生产过程需要进行清洗的设备设施包括配料搅拌机以及涂布机。具体用排水情况如下： a.配料搅拌机清洗用水：项目在生产过程中需对负极配料搅拌机进行定期清洗（正极搅拌机采用抹布擦拭），清洗前先将罐内中残存的原料进行清除、收集，清理干净后的设备再用水冲洗。项目的配料搅拌机约1月清洗一次，每年清洗约10次，每次清洗用水5m3，总清洗用水量为50m3/a。 b.涂布设备清洗用水：根据生产需要，正极涂布机不进行清洗，清洁方式采用抹布进行擦拭；负极涂布机的涂布机头部件使用自来水进行喷淋清洗，每次清洗使用水量约为1m3，约1月清洗一次，每年清洗约10 次，则负极涂布机机头清洗用水量为10m3/a。 综上所述，拟建项目年消耗新鲜水3360m3，来自区域自来水。 （2）排水 厂区排水采用“雨污分流制”，雨水经落水管排至室外沟渠。拟建项目废水主要是生活污水、纯水制备废水和设备清洗废水。 ①生活污水 拟建项目生活污水经化粪池处理后暂由环卫部门清运，待接管后排入枣庄市同安水务有限公司处理。生活污水产生系数取0.8，生活污水产生量为1560m3/a。 ②纯水制备废水、设备清洗废水 纯水制备废水产生量为108m3/a，经“二级沉淀+MBR膜分离”处理后用于厂区喷洒抑尘，不外排。 ③设备清洗废水 设备清洗用水量为60m3/a，在清洗过程的水分损耗系数按照10%计算，则可计清洗废水产生量约为54m3/a，与纯水制备废水一同经“二级沉淀+MBR膜分离”处理后用于厂区喷洒抑尘，不外排。 图2-1 拟建项目水平衡图（单位：m3/a） （3）供电 由市政电网供电，拟建项目年用电量约400万kWh。 （4）供热 拟建项目涂布干燥过程使用电烘箱，办公区采用空调制暖。 7、劳动定员及工作制度 拟建项目职工定员130人，年工作300天，两班制生产，单班8h，年生产4800h。 8、厂区平面布置简述 - 拟建项目厂区位于山东省枣庄市台儿庄经济开发区大运河启航智能制造科创园；租赁厂房位于科创园东中部，厂房为4层框架结构，1层高约7m，主要建设正负极配料、涂布烘干、辊压等工序；2层层高约5m，主要建设注液、电芯烘烤、装配工序；3层层高约5m，主要建设化成、分容工序；4层高约5m，目前闲置。 - 拟建项目分区明确，总平面布置较好的满足了工艺流程的顺畅性，体现了物料输送的便捷性，使物料在厂区内的输送简单化，方便了生产；采取有效的治理措施后，生产废气和设备运转噪声对周围环境的影响均较小；总图布置基本合理。 拟建项目平面布置详见附图8。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、运营期工艺流程 锂电池工艺流程简述： （1）配料 固体粉料采用半自动投加方式，过程中全程采用负压控制，搅拌（为密封搅拌），使浆料充分混合均匀，搅拌过程均为物理机械过程，不改变原有物料化学物质结构，不发生化学反应。 其中三元材料、磷酸铁锂导电剂、聚偏二氟乙烯（PVDF）、炭黑、石墨、羧甲基纤维素（CMC）为粉末状固体，NMP、纯水和负极粘合剂（SBR）为液体，NMP存放在密封镀锌铁桶中，加料时通过取料管定量取出，然后通过液体加料口加入搅拌机中（搅拌机需要定期清洗），即NMP投加过程是在常温常压密闭下进行的，采用自动化机械加料和抽料。真空搅拌机内的抽真空状态，NMP饱和蒸汽压极低（25℃饱和蒸汽压：66Pa），常温挥发度极低，热稳定性好，且搅拌罐的搅拌过程是完全密封的（搅拌盖与搅拌轮组合在一起，搅拌时，搅拌盖与搅拌桶紧密连接，且有密封圈，做到完全密封），所以配料过程中NMP挥发量可忽略不计，在后面的涂布干燥过程中NMP则全部挥发。搅拌机为密闭搅拌，因此搅拌过程无粉尘及NMP废气产生。 产污环节：加料过程有少量的粉尘产生；搅拌过程会产生机械噪声；运营期搅拌罐定期清洁，此过程会产生料桶清洗废水及废浆料。 （2）涂布 将搅拌好的正、负极浆料分别通过管道输送到正极涂布机和负极涂布机。正极浆料喷涂到铝箔上，负极浆料喷涂到铜箔上，喷涂好浆料的极片通过电烘箱干燥、测面密度得到合格面密度的正、负极极片。 产污环节：涂布干燥废气（挥发性有机物、水蒸气）、设备运转噪声。 （3）辊压分切 正、负极极片通过辊压分切一体机，先在对辊机进行辊压，使活性物质更加质密，得到合格压实密度的极片后，再通过分切机分切成工艺所宽度的极片。 产污环节：固废（废铝箔、废铜箔、正负极分切边角料）、设备运转噪声。 （4）卷绕 分切好的正、负极极片分别通过激光切出极耳，在正极极片和负极极片中间加入隔膜后卷绕成合格卷芯。 产污环节：固废（废隔膜）、设备运转噪声。 （5）装配 将卷绕合格的卷芯热压，再将两个卷芯正、负极极耳分别焊接在一起再焊接到壳体顶盖，将两个卷芯放入壳体后再将顶盖和壳体通过激光焊接在一起密封。 产污环节：焊接烟尘、设备运转噪声。 （6）电芯烘干 将电池放入真空烘箱内，烘干一段时间，去除电池在制作过程中吸入的微量水分，这一过程主要是水蒸气挥发出来。 （7）注液 在烘烤合格的电芯壳体内加入工艺要求量的电解液，并抽真空静置使电解液充分浸润入隔膜和极片。 产污环节：注液废气（挥发性有机物）、设备运转噪声。 （8）化成 对注液合格电芯通过化成柜按照工艺要求的电流和时间对电芯进行充电激活，通过充电在负极形成SEI保护膜。 （9）分容 化成后的电芯进行充电和放电测试电芯实际容量，并测试电芯交流内阻和搁置压降，按照内阻、k值、容量等对电芯进行分档，将分档后的电芯输送至半成品库。 （10）入库 将产品进行检验，并包装入库。 图2-6 生产工艺流程及产污环节图 2、运营期产污环节 运营期产污环节见表2-6。 表2-6 拟建项目产污环节一览表 类别; 产污工序; 污染源名称; 主要污染物; 治理措施. 废气; 投料工序; 投料粉尘; 颗粒物; 自带滤筒除尘装置、车间密闭. 涂布工序; 涂布有机废气; NMP（非甲烷总烃）; 经NMP回收系统进行净化处理通过1根15m高排气筒（DA001）排放. 注液工序; 注液有机废气; 非甲烷总烃; 经活性炭吸附处理后通过15m排气筒（DA002）排放. 焊接工序; 焊接烟尘; 颗粒物; 车间密闭. 废水; 纯水制备; 纯水制备废水; CODcr、全盐量; 经“二级沉淀+MBR膜分离”处理后用于厂区洒水抑尘，不外排. 设备清洗; 设备清洗废水; CODcr、SS. 职工生活; 生活污水; CODcr、SS、氨氮、BOD5; 经化粪池处理后委托环卫部门清运. 噪声; 生产设备及各类风机; /; 噪声; 厂房隔声、减震. 固体废物; 配料; 废浆料; 废浆料; 外售. 擦拭; 废抹布; 沾染有机溶剂; 委托有资质单位处理. 裁片、卷绕; 废边角料; 废铝箔、废铜箔、废隔膜、废极片; 收集后外售. 包装; 废包装材料; 废包装材料. 注液; 废电解液; 电解液; 委托有资质单位处理. 注液; 电解液包装桶; 电解液; 由厂家回收. NMP回收; NMP回收液; 含NMP; 由厂家回收. 废水处理; 污泥; SS; 由环卫部门定期清运. 废气处理; 废活性炭; 沾染有机废气; 委托有资质单位处理. 设备维护; 废机油; 废矿物油; 委托有资质单位处理. 废机油桶; 沾染矿物油; 委托有资质单位处理. 废弃的含油抹布及劳保用品; 沾染矿物油; 委托有资质单位处理. 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 由环卫部门定期清运. 纯水制备; 废反渗透膜; 废反渗透膜; 由环卫部门定期清运. |
| 与项目有关的现有环境污染问题 | 本项目为新建项目，根据现场勘察，项目系租赁现有厂房进行建设，项目所在地块地面上不存在堆土、建筑垃圾等固废等可能造成地块土壤污染的外来物质，地块现状良好，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 根据枣庄市生态环境局编制的《枣庄市环境质量报告》（2022年简本），台儿庄区属于环境空气质量不达标区，台儿庄区2022年空气质量监测结果见表3-1。 表3-1 台儿庄区2022年空气监测结果 2022年; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3. 单位; ug/m3; ug/m3; ug/m3; ug/m3; mg/m3; ug/m3. 年均值; 10; 27; 71; 39; 0.9; 141. 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单二级标准; 60; 40; 70; 35; 4; 160. 由上表可知，台儿庄区2022年环境空气质量监测因子SO2、NO2、CO、O3均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。 通过对该区域环境质量监测结果分析可知，项目所在区域环境空气中PM10、PM2.5超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准，属于不达标区域，PM10浓度造成超标主要原因为煤炭仍是主要能源、机动车增加和城市建设道路扩建，加上空气干燥，容易引起扬尘；O3浓度造成超标主要原因为石化、制药、印染、喷涂、化工等行业排放挥发性有机物，经过光化学反应产生臭氧。 枣庄市已经制定了《枣庄市环境保护“十四五”规划》要求，通过加强细颗粒物和臭氧协同控制、强化重污染天气应对和区域大气污染联防联控、持续推进涉气污染源治理等针对削减措施；结合实际情况可知，环境空气会有明显改善。 2、地表水环境质量现状 项目所在区域的地表水系为京杭运河水系，区域内主要河流为韩庄运河，水质现状参考《枣庄市环境质量报告》(2022年简本) 台儿庄闸站（闸上）监测断面数值，2022台儿庄大桥水质监测年报结果见表3-2。 表3-2 2021年台儿庄大桥断面监测结果表 单位：mg/L(pH除外) 项 目; pH; 溶解氧; CODcr; 高锰酸盐指数; 氨氮; 挥发酚. 监测值; 8.1; 11.0; 19; 4.4; 0.27; 0.002. 《地表水环境质量标准》（GB3838–2002） Ⅲ类标准; 6～9; ≥5; ≤20; ≤6; ≤1; ≤0.005. 监测结果表明：2022年韩庄运河台儿庄大桥断面各监测指标满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。枣庄市为进一步改善河流域水环境质量，保障断面水质稳定达标，采取了一系列区域削减的措施：枣庄市出台了《枣庄市水污染防治工作方案》，通过工业企业污水集中治理、重点行业企业清洁化改造、提高工业企业污染治理水平，增加城市污水处理厂及管网配套工程建设、全力推进生态湿地建设、加快城镇污水处理设施建设、加强城镇生活污染防治，控制农业面源污染、合理调整农村产业结构、加强农村生产生活污染防治，全面实行综合治理措施，地表水环境不利影响能够得到一定的缓解和控制。 3、地下水 本次环评数据引用枣庄市生态环境局《枣庄市环境质量报告》（2022年简本）台儿庄区张庄水源地监测结果，监测结果见表3-3。 表3-3 张庄水源地地下水源监测结果 单位：mg/L（pH除外） 项目; pH值; 总硬度; 氨氮; 氟化物; 氯化物; 总大肠菌群. 监测值; 7.5; 393; 0.23; 0.379; 88.4; 2L. 标准值; 6.5～8.5; ≤450; ≤0.5; ≤1.0; ≤250; ≤3.0. 项目; 挥发酚; 硝酸盐氮; 亚硝酸盐氮; 硒（μg/L）; 硫酸盐; /. 监测值; 0.0002; 7.94; 0.001L; 0.0013; 138; /. 标准值; ≤0.002; ≤20; ≤0.02; ≤100; ≤250; /. 由表3-3可知，项目区域地下水指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质要求。 4、声环境质量现状 根据《枣庄市环境质量报告》（2022年简本），台儿庄区4个功能区噪声点位，功能区噪声昼间均值为51.5分贝，夜间均值为46.8分贝，3类功能区万通公司夜间噪声超标，其余各功能区均达标。 厂界外50m范围声环境敏感保护目标为南侧35m处的马兰屯板桥小学，引用天科新能源有限责任公司（位于本项目东侧40m）《年产2GWh高能高倍率方形铝壳锂离子电池项目建设项目环境影响报告表》中根据监测结果可知（其项目尚未建成，周边无新增噪声源，引用可行），声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。监测结果见表3-4。 表3-4 敏感点噪声检测结果 单位：dB（A） 项 目; 马兰屯板桥小学. 检测时间; 2022.5.21. 方位; 项目南侧35m. 监测值; 昼间; 夜间. 52.6; 45.3. 标准值; 60; 50. 5、生态环境 项目用地为工业用地，位于台儿庄区经济开发区内，用地范围内不含有生态环境保护目标，不需要对生态环境展开调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 拟建项目厂界外500m范围无大气环境保护目标见表3-5。 表3-5 拟建项目周围敏感目标一览表 环境保护目标; 方位; 距厂界最近距离(m); 规模(人); 保护等级. 名称; 经纬度坐标. X（度）; Y（度）. 马兰屯板桥小学（近期拆除）; 117.700272; 34.5589632; S; 35; 200; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单二级标准. 小杨庄; 117.696362; 34.594917; NW; 398; 600. 2、声环境 厂界外50m范围声环境敏感保护目标为南侧35m处的马兰屯板桥小学。 3、地下水环境 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，即项目厂界外500m范围内无地下水环境保护目标。 4、生态环境 现有工业用地，不新增用地，项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1、废气 项目运营过程中涉及排放的废气污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃。 有组织非甲烷总烃排放浓度执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5新建企业大气污染物排放限值；无组织非甲烷总烃、颗粒物排放执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6新建大气污染物浓度限值；厂内无组织非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的标准。 具体数值见表3-6、表3-7。 表3-6 有组织废气排放标准 污染物; 有组织浓度限值(mg/m3); 排气筒高度(m); 厂界监控点浓度限值(mg/m3 ); 标准来源. 非甲烷总烃; 50; 15; 2.0; 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）. 颗粒物; /; 0.3. 表3-7 厂区内无组织挥发性有机物排放限值 污染物项目; 排放限值mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 因区域污水管网未建设完成，拟建项目生活污水经厂区化粪池处理后环卫部门清运；纯水制备废水与设备清洗废水经“二级沉淀+MBR膜分离”处理后喷洒抑尘。待管网铺设完善后，项目废水进入枣庄市同安水务有限公司处理，接管执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1的A等级标准、《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表4三级标准、《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)表2间接排放标准及枣庄市同安水务有限公司接管限值中的最严标准。 表3-8 污水排入城镇下水道水质控制标准限值 单位：mg/L（pH无量纲） 污染物名称; 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中表1的A等级标准; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表4三级标准; 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2间接排放限值; 枣庄市同安水务有限公司接管限值; 最终接管限值. pH; 6.5~9.5（无量纲）; 6~9（无量纲）; 6~9; /; 6.5~9（无量纲）. COD; 500; 500; 150; 450; 150. SS; 400; 400; 140; 200; 140. NH3-N; 45; /; 30; 22; 22. TP; 8; /; 2; 5; 2. TN; 70; /; 40; 35; 35. 动植物油; 100; 100; /; /; 100. 3、噪声 运行期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准；标准限值见表3-9。 表3-9 厂界噪声排放标准 项目; 标准限值dB(A). 昼间; 夜间. 运行期; 65; 55. 4、固体废物 一般固体废物参考执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 总量控制指标：目前山东省主要对6种污染物实行总量控制。 即：大气污染物：SO2、NOx、颗粒物、VOCs；废水污染物：CODcr、NH3-N。 项目废水暂不外排，后期管网敷设完成后，项目废水进入枣庄市同安水务有限公司处理，CODcr、氨氮排放量纳入枣庄市同安水务有限公司污染物总量控制指标内，不需要单独申请。 本次评价有组织VOCs排放总量为0.31t/a，因此需申请污染物排放量为：VOCs 0.31t/a。 按照《山东省生态环境厅关于印发〈山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知〉》（鲁环发〔2019〕132号）要求，“上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市，相关污染物应按照建设项目所需替代的污染物总量指标的2倍进行削减替代。”枣庄市属于“上一年度细颗粒物平均浓度超标的设区的市”，因此拟建项目有组织废气排放总量指标实行2倍削减替代。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 拟建项目系利用现有建筑物开展，不涉及基建工程，施工期主要为设备购买及安装调试，故本评价不再考虑其施工期的环境影响问题。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气源强分析 拟建项目废气主要为锂电池正负极配料粉尘；正极涂布烘干有机废气；真空注液有机废气、焊接烟尘等。 ①锂电池正负极配料粉尘 项目锂电池正负极极配料调浆过程中由于正极材料（锰酸锂、三元、钴酸锂）、石墨、炭黑等粉末状物料，参照《逸散性工业粉尘控制技术》 中粒料加工厂逸散粉尘排放因子，配料粉尘产生系数为0.1kg/t原料，磷酸铁锂、石墨粉料等总计593.96t/a，则投料粉尘产生量约0.06t/a，该工序持续时间为2000h/a，排放速率为0.03kg/h，该部分粉尘在配料车间内无组织排放。 ②正极涂布烘干有机废气 正极制浆工序溶剂为NMP，因此在正极片涂布烘干有NMP溶剂废气产生，而负极制浆工序溶剂为纯水，因此负极片涂布烘干工序无有机废气被抽出，只产生水蒸气。 涂布工序位于密闭车间内，铝箔经过涂布机机头涂布后进入烘箱，从烘箱的另一端出来进入涂布机尾。烘箱内温度为90-120℃左右，涂了浆料的箔片进入烘箱后，在这种环境下达到了NMP有机溶剂的挥发点，NMP开始从浆料中挥发出来。 参考《锂电池生产过程中NMP的产生及回收控制措施分析》（化学工程与装备，2015年第8期，265~267，陈忠民）中相关参数及相关企业运营经验，锂电池生产过程中使用的NMP 约6.04%进入产品、边角料等，约0.17%的NMP残留在搅拌罐内并随搅拌罐清洗进入废水中，剩余部分（约93.79%）在涂布、烘干过程中以气态形式挥发出。拟建项目总溶剂NMP（N-甲基吡咯烷酮）用量为137.79t/a，则挥发性有机物产生量约129.23t/a；项目采用全封闭收集，但有少量NMP废气从管道、阀门等连接处缝隙散逸出来，无组织排放NMP废气以用量的0.1%计，则无组织排放量0.13t/a；剩余99.9%（129.10t/a）挥发废气经由回收管道引入NMP冷凝回收装置进行回收（采用冷凝+喷淋回收方式），回收管道连在涂布机烘箱出风口处，冷凝回收装置设计风量为10000m3/h，NMP回收率可以达到99.8%（其中冷凝回收效率为90%，喷淋回收效率为98%）。 该工序有组织挥发性有机物产生量为129.10t/a，该工序运行时间为4800h/a，冷凝回收装置设计风量为10000m3/h，产生速率约26.90kg/h，产生浓度为2690mg/m3，经NMP冷凝回收装置处理后通过15m排气筒（DA001）排放，排放量约0.26t/a，排放速率约0.05kg/h，排放浓度为5.00mg/m3。 无组织挥发性有机物排放量为0.13t/a，该工序运行时间为4800h/a，无组织排放速率为0.03kg/h。 ③真空注液有机废气 电解液加注操作工段采取全封闭设计，该工序工作时长4800h/a，注液工作时，采用真空泵将密闭的不锈钢罩体内的空气抽出，电解液通过全自动注液线加入电芯中，注液材料为成品电解液，注液的同时，需要对密闭的注液机机内进行通排风，以避免从注液孔逸出的少量电解液废气在机内富集。此注液过程和抽真空会产生少量注液废气，以非甲烷总烃计。废气经二级活性炭吸附后（处理效率以60%计）由15m排气筒(DA002)排放，配套风机风量为1000m3/h。根据经验系数以及类比同类企业，有机废气挥发量约为电解液使用量的0.1%，项目电解液使用量为133.57t/a；则注液废气产生量约0.13t/a，产生速率为0.03kg/h，产生浓度为30mg/m3；处理后排放量约为0.05t/a，排放速率约为0.01kg/h，10mg/m3。 ④焊接烟尘 项目在进行焊接工序时会产生少量焊接烟尘，焊接的原理是高能量密度的激光照射到焊接材料上，使焊接部分表面材料瞬间融化，冷却之后便实现了无缝高强度焊接。项目焊接过程时间较短，焊接面积不大，该过程产生的焊接烟尘较少，对周围环境影响较小，故仅进行定性分析。 拟建项目废气产生情况见表4-1。 |

|  | 表4-1 项目废气产生情况一览表 废气源; 污染物; 核算方法; 产生情况; 污染治理措施; 排放情况; 排放方式. 产生量 （t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 治理措施; 处理能力m³/h; 收集效率%; 去除率%; 是否为可行技术; 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 投料粉尘; 颗粒物; 无组织; 系数法; 0.06; 0.03; /; /; /; /; /; 是; 0.06; 0.03; /; 无组织. 涂布烘干废气; 非甲烷总烃; 有组织; 类比法; 128.71; 26.81; 2681; NMP冷凝回收系统; 10000; 99.9; 99.8; 是; 0.26; 0.05; 5.00; 15m排气筒（DA001）. 无组织; 系数法; 0.13; 0.03; /; /; /; /; /; 是; 0.13; 0.03; /; 无组织. 注液废气; 非甲烷总烃; 有组织; 类比法; 0.13; 0.03; 30; 二级活性炭吸附装置; 1000; 100; 60%; 是; 0.05; 0.01; 10.00; 15m排气筒（DA002）. |
| --- | --- |

|  | (2)排放口基本情况 拟建项目排放口基本情况见表4-2。 表4-2 排放口基本情况 排放口基本情况. 编号及名称; 高度m; 排气筒内径m; 温度℃; 类型; 位置坐标. DA001; 涂布烘干废气; 15; 0.6; 25; 一般排放口; 117°42′1.56″E、34°35′26.72″N. DA002; 注液废气; 15; 0.2; 25; 一般排放口; 117°42′1.58″E、34°35′26.72″N. (3)大气污染物排放量核算 大气污染物年排放量包括项目各有组织排放源和无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和。 表4-3 大气污染物有组织排放量核算表 排放源 编号; 污染物; 核算排放浓度 （mg/m3）; 核算排放速率 （kg/h）; 核算年排放量 （t/a）. DA001; 非甲烷总烃; 5.00; 0.05; 0.26. DA002; 非甲烷总烃; 10; 0.01; 0.05. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.31. 4-4 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排 放量t/a. 标准名称; 浓度限值. 1; 投料粉尘; 颗粒物; /; 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6; 0.3; 0.06. 2; 涂布烘干废气; 非甲烷总烃; 厂房密闭，加强收集; 2.0; 0.13. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.06. 非甲烷总烃; 0.13. 表4-5 大气污染物年排放量核算表（有组织+无组织） 序号; 污染物; 排放量t/a. 1; 非甲烷总烃; 0.44. 2; 颗粒物; 0.06. (4)非正常工况 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放时按照废气治理效率为0进行核算。废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。废气非正常工况源强情况见下表。 表4-6 非正常工况下废气排放情况 污染源; 污染物; 非正常排放浓度mg/m³; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间/h; 年发生频次（次/年）; 应对措施. 涂布烘干废气; 非甲烷总烃; 2690; 26.90; 1; 1; 立即停产进行维修. 注液废气; 非甲烷总烃; 30; 0.03; 1; 1. (5)大气环境影响分析 参考《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》（HJ967-2018）“表19电池工业废气污染防治可行技术”和“表24锂电池、锂离子电池工业排污单位无组织排放控制要求表”，本项目采用废气处理措施属于处理挥发性有机物的可行技术。 投料工段位于密闭独立车间内，且粉料物料投料口自带滤筒除尘装置，产生的粉尘经滤筒除尘装置处理后经车间通风换气系统处理后无组织排放， NMP回收装置： 采用高塔回收工，对排风进行热量回收。NMP回收塔目前广泛应用于锂电池废气处理工程，其回收原理如下： NMP在常温下与水可互溶，常压下沸点为202℃， 根据NMP与水沸点的差异，采用冷水对NMP 废气进行冷却喷淋，拟建项目涂布产生的NMP废气温度在80~100°C，当一级喷淋后，NMP废气浓度可降低至40°C左右，此时NMP的去除率可达90%以上，当废气通过塑料填料层时，废气充分与填料表面的去离子水接触，加快NMP废气温度的降低同时，NMP废气进一步与水接触后，由于NMP与水的沸点相差较大(NMP202℃，水100°C )，在废气与冷水热交换过程中，NMP进一步冷凝得到去除(≥98%)，剩余的NMP废气通过填料层后，在吸收塔顶部与5℃左右的水充分接触后，再一次得到净化，经两级喷淋冷却后，废气温度可降至20℃以下，NMP废气的去除效率可达99.8%以上。 二级活性炭吸附装置： 活性炭，是一种具有多孔结构和大的内部比表面积的材料。由于其大的比表面积、微孔结构、高的吸附能力和很高的表面活性而成为独特的多功能吸附剂，且其价廉易得，可再生活化，同时它可有效去除废水、废气中的大部分有机物和某些无机物，所以它被世界各国广泛地应用于污水及废气的处理、空气净化、回收溶剂等环境保护和资源回收等领域。活性炭分为粉末活性炭、粒状活性炭及活性炭纤维，但是由于粉末活性炭产生二次污染且不能再生而被限制使用。粒状活性炭粒径500~5000um，对低浓度有机废气的吸附率可达到40%以上，本项目设置二级活性炭吸附装置，吸附效率取60%。活性炭纤维是继粉状活性炭之后的新一代高效活性吸附材料和环保功能材料。 综上，拟建项目在严格落实各项废气污染治理措施、制定完善的环境管理制度并有效执行的前提下，拟建项目废气排放对周边环境影响可接受。 (6)废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》（HJ967-2018）及《排污单位自行监测技术指南 电池工业》（HJ 1204-2021）的相关监测要求，确定项目废气环境监测计划如下。 表4-7 项目大气监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 有组织; DA001; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5 新建企业大气污染物排放限值. DA002. 无组织; 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年; 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6现有和新建企业边界大气污染物浓度限值. 厂区内，厂房外; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值. 2、废水 (1)源强核算及污染防治措施 厂区实施雨污分流，建筑物屋面雨水经落水管排至室外沟渠。 拟建项目生活污水（1560m3/a）经化粪池处理后暂由环卫部门清运，待接管后排入枣庄市同安水务有限公司处理；纯水制备废水产生量为108m3/a，设备清洗废水产生量为54m3/a，一同经“二级沉淀+MBR膜分离”处理后（处理效率约为95%），用于园区喷洒降尘，不外排。污水管网暂未接入园区，待接管后排入枣庄市同安水务有限公司处理。 拟建项目废水各污染物源强见表4-8。 表4-8 拟建项目废水产生情况 污水量; 污染物; CODcr; BOD5; SS; 氨氮; 全盐量; 动植 物油. 生活污水 （1560m3/a）; 产生浓度（mg/l）; 300; 150; 200; 20; /; 40. 产生量（t/a）; 0.468; 0.234; 0.312; 0.031; /; 0.062. 纯水制备废水（108m3/a）; 产生浓度（mg/l）; 50; 20; 30; /; 1500; /. 产生量（t/a）; 0.005; 0.002; 0.003; /; 0.162; /. 设备清洗废水（54m3/a）; 产生浓度（mg/l）; 50; 20; 300; /; 200; /. 产生量（t/a）; 0.003; 0.001; 0.016; /; 0.011; /. （2）废水污染防治措施 运营期生活废水依托科创园现有的化粪池处理后委托环卫部门清运；纯水制备废水与设备清洗废水经“二级沉淀+MBR膜分离”处理后用于厂区洒水抑尘，不外排。待接管后排入枣庄市同安水务有限公司处理。 ①根据“《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）中4.5.3.1”，本项目生活污水处理工艺为化粪池。化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物，可有效处理粪便等，属于可行性技术。 ### ②根据“《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》（HJ 967-2018）中表14”，本项目纯水制备废水、设备清洗废水处理工艺为“二级沉淀+MBR膜分离”，该处理工艺为是一种利用沉淀和膜分离工艺，经沉淀后的污水流经MBR膜时，微生物附着在填料上生长，形成生物膜，污水通过布水流经生物膜时，微生物与污水中的污染物接触，完成对污水的净化，属于可行性技术。 （3）废水类别、污染物及污染物治理设施信息 废水类别、污染物及污染物治理设施信息见下表。 表4-9 废水类别、污染物及污染物治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物; 排放去向; 排放规律; 污染物治理设施; 排放口是否符合要求; 排放口类型. 污染物治理设施编号; 污染物治理设施工艺; 排放口编号. 1; 生活污水; CODcr、BOD5、NH3-N、SS、动植物油等; 环卫部门清运; 不排放; W1; 化粪池; --; --; --. 2; 纯水制备废水; CODcr、BOD5、全盐量等; 喷洒抑尘; 不排放; W2; 二级沉淀+MBR膜分离; --; --; --. 3; 设备清洗废水; CODcr、BOD5、SS、全盐量等; 不排放; --; --; --. 项目拟对化粪池、污水处理池采取防渗漏措施，并已按相关规范进行施工、管理，确保防渗效果的前提下，项目污水不会渗入区域地下水，不会对地下水环境造成污染。为了避免运行过程中出现渗漏情况，本评价建议建设单位在运营过程中加强检查和维护。 综合分析可知，项目的废水不会直接排入外环境，不会对区域地表水环境造成影响。项目在营运过程中，应加强管理，杜绝污水跑、冒、滴、漏，以保护周围水环境。 3、噪声 拟建项目噪声主要有设备噪声、装卸噪声和车辆运输噪声。 (1)运营期生产设备噪声 ①运营期生产噪声源强 拟建项目所述噪声设备其噪声级在75～85dB(A)之间，主要为等生产设备的噪声。项目运营期高噪声设备源强见表4-18，噪声源强调查清单见表4-19。 表4-18 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 单位：dB（A） 声源; 数量（套/台）; 声源位置; 单台噪声源强; 特征. 搅拌机; 5; 室内; 75; 连续噪声. 涂布机; 4; 室内; 75; 连续噪声. 对辊机; 2; 室内; 75; 连续噪声. 分条机; 2; 室内; 75; 连续噪声. 制片机; 6; 室内; 75; 连续噪声. 卷绕机; 4; 室内; 75; 连续噪声. EDI纯水制备系统; 1; 室内; 75; 连续噪声. 制氮机; 1; 室内; 80; 连续噪声. 空压机; 1; 室内; 80; 连续噪声. NMP回收系统风机; 1; 室内; 85; 连续噪声. 活性炭吸附装置风机; 1; 室内; 80; 连续噪声. 表4-19 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 盛维-声屏障（车间）; 搅拌机，5台（按点声源组预测）; 75（等效后：82.0); 减震、隔声; -34.2; -0.9; 1.2; 88.3; 27.1; 18.4; 28.7; 61.4; 61.5; 61.5; 61.5; 全时段; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 20.4; 20.5; 20.5; 20.5; 1. 2; 盛维-声屏障（车间）; 涂布机，4台（按点声源组预测）; 75（等效后：81.0); 减震、隔声; -28.6; -0.9; 1.2; 82.7; 27.1; 24.0; 28.7; 60.4; 60.5; 60.5; 60.5; 全时段; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 19.4; 19.5; 19.5; 19.5; 1. 3; 盛维-声屏障（车间）; 对辊机; 75; 减震、隔声; -24.8; -4.9; 1.2; 78.9; 23.1; 27.8; 32.7; 54.4; 54.5; 54.5; 54.5; 全时段; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 13.4; 13.5; 13.5; 13.5; 1. 4; 盛维-声屏障（车间）; 对辊机; 75; 减震、隔声; -24.8; 3.4; 1.2; 78.9; 31.4; 27.8; 24.4; 54.4; 54.5; 54.5; 54.5; 全时段; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 13.4; 13.5; 13.5; 13.5; 1. 5; 盛维-声屏障（车间）; 分条机，2台（按点声源组预测）; 75（等效后：78.0); 减震、隔声; 6.1; -0.1; 1.2; 48.0; 27.9; 58.7; 27.9; 57.4; 57.5; 57.4; 57.5; 全时段; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 16.4; 16.5; 16.4; 16.5; 1. 6; 盛维-声屏障（车间）; 制片机，6台（按点声源组预测）; 75（等效后：82.8); 减震、隔声; 12.4; 0.1; 1.2; 41.7; 28.1; 65.0; 27.7; 62.2; 62.3; 62.2; 62.3; 全时段; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 21.2; 21.3; 21.2; 21.3; 1. 7; 盛维-声屏障（车间）; 卷绕机，4台（按点声源组预测）; 75（等效后：81.0); 减震、隔声; 20.4; -0.1; 1.2; 33.7; 27.9; 73.0; 27.9; 60.5; 60.5; 60.4; 60.5; 全时段; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 19.5; 19.5; 19.4; 19.5; 1. 8; 盛维-声屏障（车间）; EDI纯水制备系统; 75; 减震、隔声; -43.5; 17; 1.2; 97.6; 45.0; 9.1; 10.8; 54.4; 54.4; 54.9; 54.8; 全时段; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 13.4; 13.4; 13.9; 13.8; 1. 9; 盛维-声屏障（车间）; 制氮机; 80; 减震、隔声; -13; 13; 1.2; 67.1; 41.0; 39.6; 14.8; 59.4; 59.5; 59.5; 59.6; 全时段; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 18.4; 18.5; 18.5; 18.6; 1. 10; 盛维-声屏障（车间）; 空压机; 80; 减震、隔声; -8.4; 13; 1.2; 62.5; 41.0; 44.2; 14.8; 59.4; 59.5; 59.4; 59.6; 全时段; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 18.4; 18.5; 18.4; 18.6; 1. 11; 盛维-声屏障（车间）; NMP回收系统风机; 85; 减震、隔声; 4.2; 22.4; 1.2; 49.9; 50.4; 56.8; 5.4; 64.4; 64.4; 64.4; 65.6; 全时段; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 23.4; 23.4; 23.4; 24.6; 1. 12; 盛维-声屏障（车间）; 活性炭吸附装置风机; 80; 减震、隔声; 23.1; 22.1; 1.2; 31.0; 50.1; 75.7; 5.7; 59.5; 59.4; 59.4; 60.5; 全时段; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 18.5; 18.4; 18.4; 19.5; 1. ②降噪措施 项目生产设备单个设备噪声值较弱，但设备数量较多，若处理不当，将会对周围声环境造成一定影响。建议建设单位采取一定方式对噪声污染进行防治： 尽量选择符合国家噪声标准的生产设备，并进行定期检修维护，使其处于良好运行状态；在设备的基础与地面之间安装减振垫，减少机械振动产生的噪声污染。 加强建筑的隔音措施。对工人采取适当的劳动保护措施，减小职业伤害。 合理布局，合理布置车间内部设备的位置，将高噪声设备尽量安置在车间中间位置以增加其距离衰减量，减少对周围环境的影响。 ③噪声影响及达标分析 A 生产噪声评价方法及预测模式 本次厂界预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的模式进行预测，用A声级计算，模式如下： 1)由建设项目自身声源在预测点产生的声级。 噪声贡献值（Leqg）计算公式为： 2)户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 a）预测点处声压级 在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按下式计算。 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lw ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 预测点的A 声级 LA(r)可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA(r)]b）。 式中：LA(r) ——距声源r处的A声级，dB(A)； Lpi(r) ——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi ——第i倍频带的A 计权网络修正值，dB。 b）几何发散衰减 c）大气吸收引起的衰减（Aatm）  式中：Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； α——与温度、湿度和声波频率有关的大气吸收衰减系数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的大气吸收衰减系数； r ——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 本评价由于计算距离较近，Aatm计算值较小，故在计算时忽略此项。 d）障碍物屏蔽引起的衰减（Abar） 位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡或地堑等起声屏障作用，从而引起声能量的较大衰减。本次评价取 20dB(A)。 e）地面效应引起的衰减（Agr）及其他多方面效应引起的衰减（Amisc） 结合项目的厂区平面布置和噪声源分布情况，本次评价不再考虑地面效应引起的倍频带衰减 Agr和其他多方面效应引起的倍频带衰减 Amisc。 B 噪声预测值 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。噪声预测值（ Leq ）计算公式为： 式中： Leq ——预测点的噪声预测值，dB； Leqg ——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 在考虑各噪声源经过减振、厂房隔声等消声降噪后，根据噪声预测模式，将有关参数代入公式计算，预测工程噪声源对各向厂界的影响。根据计算，噪声预测结果见表4-20。 表4-20 噪声影响预测结果一览表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 35; 34.9; 1.2; 昼间; 38; 65; 达标. 东侧; 35; 34.9; 1.2; 夜间; 38; 55; 达标. 南侧; 7; -34.9; 1.2; 昼间; 34.7; 65; 达标. 南侧; 7; -34.9; 1.2; 夜间; 34.7; 55; 达标. 西侧; -37; 34.9; 1.2; 昼间; 37.3; 65; 达标. 西侧; -37; 34.9; 1.2; 夜间; 37.3; 55; 达标. 北侧; 5; 34.9; 1.2; 昼间; 40.1; 65; 达标. 北侧; 5; 34.9; 1.2; 夜间; 40.1; 55; 达标. 注：表中坐标以厂界中心（117.700317,34.590530）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 表4-21 工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 序号; 声环境保护目标名称; 噪声现状值/dB(A); 噪声标准/dB(A); 噪声贡献值/dB(A); 噪声预测值/dB(A); 较现状增量/dB(A); 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 马兰屯板桥小学; 52.6; 45.3; 60; 50; 31.5; 31.5; 52.6; 45.5; 0.0; 0.2; 达标; 达标. 根据上表预测结果可知，高噪声设备昼间、夜间对厂界的预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，不会造成厂界超标；项目附近敏感点（马兰屯板桥小学）声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值要求，对周围环境产生影响较小。 （2）运输车辆噪声 拟建项目运输车为载重车，噪声较大，噪声源强一般在85dB（A）左右，进出厂区车辆要求低速行驶，禁止鸣笛，按照固定路线行驶，厂区四周绿化，降低对人员办公及生活的影响，可降噪25dB（A）左右。 对运输车辆噪声进行预测，预测结果见下表。 表4-22 运输车辆噪声预测结果 噪声源; 降噪后源强; 不同距离噪声贡献值dB（A）. 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 60m; 70m; 80m; 90; 100. 运输车; 60dB; 40; 34; 30; 28; 26; 24; 23; 22; 21; 20. 由上表可知，项目运输车辆出入厂区时通过采取低速行驶、禁止鸣笛、厂区四周绿化等降噪措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348–2008）3类标准要求，运输车辆噪声对周边声环境影响不大。 原料及产品运输车辆会对沿途的环境敏感点造成一定的环境影响，建设单位应加强管理和培训教育，优化运输路线。尽量选择敏感点少、路况好的线路，运输车辆应限速限鸣，遇村庄等敏感点路段和进入城市市区后，应低速行驶并禁止鸣笛等，运输方案的优化，可在一定程度上减轻对运输道路两侧敏感点的噪声影响。 （3）装卸噪声 此外项目运行产生的装卸噪声主要为卸货和货物搬运噪声，源强在65～75dB(A)之间，为不连续性噪声，仅在装、卸货时产生。通过加强管理、轻拿轻放、禁止汽车鸣笛等措施控制。 因此，项目噪声不会对周围环境造成影响。 （4）监测要求 拟建项目噪声例行监测信息汇总于下表所示。 表4-23 项目噪声例行监测信息汇总表 项目; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂界四周; Leq; 1次/季度. 4、固体废物 (1)固体废物产生情况 拟建项目的固废污染物主要包括生活垃圾、一般工业固废和危险废物。 其中，拟建项目使用的电解液均为密封桶装，原料使用后留下的废容器内会沾染有原料化学品液体，均交由供应商回收用作原始用途。根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）6.1条“任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质”不作为固体废物管理，因此，由原料供应商回收的这部分容器不属于固体废物。 ①生活垃圾 拟建项目新增员工130人，生活垃圾量按0.5kg/人·d计算，年工作日300天，则生活垃圾的产生量为19.5t/a。生活垃圾经厂区垃圾收集装置收集后，由环卫部门统一清运处理。 ②一般工业废物 A.废浆料 正极搅拌罐日常清洁是采用沾有NMP溶剂的抹布擦拭，负极搅拌罐采用纯水清洗，搅拌罐罐底、内壁及搅拌桨会粘附少量浆料，一般是一个月清理一次或在更换批次时对其清理，清理时是使用刮板将桶内壁与搅拌桨上附着的干浆料刮下来，刮下来的物料为废浆料，通过罐底阀门自动放料收集，每次清洗产生废浆料约为0.02t，本项目将产生废浆料约0.2t/a，收集后外售。 B.废边角料（废铝箔、废铜箔、废隔膜、废极片） 项目分条、制片过程产生废极片边角料、卷绕过程产生废极片及废隔膜纸边角料、冲壳入壳及封装贴膜过程产生废铝箔、废铜箔、废极片、废隔膜纸等，预计产生量为17t/a，属于一般废弃物，由专业公司回收进行综合利用。 C.原辅材料废包装袋/箱 拟建项目原辅材料及成品采取袋装或纸箱、木箱，在使用过程会产生废包装材料，项目原辅材料废包装袋（箱）产生量为2.6t/a，不属于危险废物，由废品回收公司回收处置。 D.电解液包装桶 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）中“6.1 以下物质不作为固体废物管理：任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质。”因此，由生产厂家回收再利用的电解液包装桶不属于固体废物，也不属于危险废物。电解液包装桶产生量约为5.8t/a，经收集后由原厂家进行回收。 E.NMP冷凝回收装置回收溶剂 拟建项目有机废气经NMP冷凝溶剂回收系统+15m高排气筒装置处理，冷凝回收的NMP溶剂及NMP喷淋废液量约128.07t/a。回收的NMP溶剂化学性质稳定，不属于危险废物，拟使用不锈钢储罐由将回收的NMP溶剂暂存于不锈钢NMP储罐，每间隔一定时间由专业回收公司回收再利用。 根据《国家危险废物名录》（2021年版）、《关于废旧锂电池收集处理处置有关问题的复函（环办函〔2014〕1621号）》、原《国家环保总局关于N-甲基吡咯烷酮是否属于危险化学品事项的答复》（环信复字〔2007〕3号），废NMP溶剂不属于危废。 F.纯水制备废过滤材料（废石英砂、废活性炭、废膜） 拟建项目运营过程中石英砂过滤器、活性炭过滤器、膜过滤器在使用一段时间后，均需要更换过滤器中的过滤材料。石英砂及活性炭更换周期约为半年，反渗透膜更换周期约为2年，更换产生的废石英砂量约为0.4t/a，废活性炭量约为0.2t/a，废渗透膜量约为0.05t/a，各种废过滤材料均不含有毒有害物质，委托环卫部门定期清运。 G.污水处理污泥及废膜 二级沉淀运行过程中会产生少量污泥，膜反应器运行过程中会产生少量废滤膜。根据工程分析估算本项目生产废水站的污泥及废滤膜产生量约为0.015t/a，委托环卫部门定期清运。 ③危险废物 A.清洗擦拭废抹布 项目正极搅拌罐需要使用抹布蘸取少许NMP进行擦洗，本项目沾有有机溶剂的擦拭废抹布产生量约为0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），废抹布属于废物类别：HW49 其他废物，废物代码：900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，收集后交有危险废物处置资质的单位处理。 B.废电解液 项目在注液过程中产生一定量的废电解液，根据《国家危险废物名录》（2021版），废电解液属于废物类别：HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物，废物代码：900-402-06工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的有机溶剂，产生量约为0.06t/a，经暂存危废间，委托有资质单位进行处理。 C.废活性炭 根据废气工程分析环节，可知活性炭吸附的注液废气量为0.08t/a。 根据《广东工业大学工程研究》，活性炭吸附效率按250g/kg活性炭计算，即1kg的活性炭可以吸附0.25kg的有机物，因此项目更换下的废活性炭量（含吸附废气）约为0.4t/a，约半年更换一次。废活性炭为危险废物，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中废物类别：HW49其他废物，废物代码：900-039-49 烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭，收集后交有危险废物处置资质的单位处理。 D.废矿物油（真空泵废油、废液压油、废机油） 项目配置的真空泵油会定期更换，真空泵废油产生量为0.05t/a。另设备维护保养将产生废液压油，废液压油、废机油产生量约为0.1t/a。经查询《国家危险废物名录（2021年）》，废矿物油为其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油，危废代码为HW08 900-249-08，应收集后委托有资质单位处理。 E.废矿物油桶 使用的液压油等会产生废矿物油桶，废矿物油桶量为0.02t。经查询《国家危险废物名录（2021年版）》，废矿物油桶为其他生产、销售、使用过程中产生的沾染矿物油的废弃包装物，危废代码为HW08 900-249-08，应收集后委托有资质单位处理。 F.废弃的含油抹布及劳保用品 企业在设备调试、维修过程中会使用抹布擦拭废矿物油，会产生废弃的含油抹布及劳保用品，产生量为0.01t/a，进行分类收集，经查询《国家危险废物名录（2021年版）》，废弃的含油抹布及劳保用品均为含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，属于危险废物，危废代码为HW49 900-041-49，委托有相应资质单位处置。 拟建项目固体废物产生处置情况见表4-24，危险废物汇总情况见表4-25。 表4-24 拟建项目固体废物产生、处置情况 类别; 名称; 产生量（t/a）; 危废编号及代码; 处置方式. 一般 工业 固废; 废浆料; 0.2; /; 收集后外售. 废边角料; 17; /; 收集后集中外售. 原辅材料废包装袋/箱; 2.6; /. 电解液包装桶; 5.8; /; 由厂家回收. NMP冷凝回收装置回收溶剂; 128.07; /; 专业回收公司回收再利用. 纯水制备废过滤材料; 0.65; /; 委托环卫部门定期清运. 污泥及废滤膜; 0.015; /; 委托环卫部门定期清运. 危险 废物; 清洗擦拭废抹布; 0.05; HW49其他废物 900-041-49; 委托有资质单位处置. 废电解液; 0.06; HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物 900-402-06. 废活性炭; 0.4; HW49其他废物 900-039-49. 废矿物油（真空泵废油、废液压油、废机油）; 0.15; HW08废矿物油与含矿物油废物900-249-08. 废矿物油桶; 0.02; HW08废矿物油与含矿物油废物 900-249-08. 废弃的含油抹布及劳保用品; 0.01; HW49其他废物 900-041-49. 生活 垃圾; 生活垃圾; 19.5; /; 环卫部门定期清运. 表4-25 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 清洗擦拭废抹布; HW08; 900-041-49; 0.05; 搅拌设备清洁; 固态; 正极材料、PVDF等; 正极材料、PVDF等; 1次/月; T/In; 委托有资质单位处置. 2; 废电解液; HW06; 900-402-06; 0.06; 注液工序; 液态; 有机物; 有机物; 1次/月; T，I，R. 3; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.4; 废气治理; 固态; 活性炭、有机废气; 有机物; 1次/半年; T. 4; 废矿物油（真空泵废油、废液压油）; HW08; 900-249-08; 0.15; 设备 维护; 液态; 废矿 物油; 废矿 物油; 1次/年; T，I. 5; 废矿物油桶; HW08; 900-249-08; 0.02; 设备 维护; 固态; 废矿 物油; 废矿 物油; 1次/年; T，I. 6; 废弃的含油抹布及劳保用品; HW08; 900-041-49; 0.01; 设备 维护; 固态; 含油抹布及劳保用品; 含油抹布及劳保用品; 1次/月; T/In. (2)一般固废管控措施： 堆放固体废物的地面要硬化处理，并将固体废物分类堆放。一般固体废物贮存、处置参考执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求。 拟建项目设置一般固废暂存区，建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。台账原则上要保留5年。 (3)危险废物贮存场所 拟建项目新建危废暂存间，其按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求建设，分类储存。 危废暂存间位于生产车间2F，建筑面积20m2，贮存能力为20t，能够满足项目建成后使用。 表4-26 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 清洗擦拭废抹布; HW08; 900-041-49; 生产车间2F; 20m2; 袋装; 20t; 1年. 2; 废电解液; HW06; 900-402-06. 3; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 袋装. 4; 废矿物油; HW08; 900-249-08; 桶装. 5; 废矿物油桶; HW08; 900-249-08; 袋装. 6; 废弃的含油抹布及劳保用品; HW08; 900-041-49; 袋装. (4)固废处置 项目固废应按照要求进行分类处置，其中工业固废与生活垃圾分类处置、危险固废与一般固废分类处置。 一般固体废物贮存、处置参考执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求。 危险固废处置应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关危险废物的管理条款执行，危险固废按法规要求应委托有资质的单位进行处理处置。通过以上处理措施，项目固体废物均进行了合理处置，能够做到零排放，不会产生二次污染，对周围环境影响很小。 综上所述，拟建项目各类固体废物有效处置，不会对项目周围环境造成二次污染。 5、地下水、土壤 1）地下水、土壤污染源 根据对项目生产过程及存储方式等进行分析，本项目对地下水及土壤环境影响的污染源有：污水处理设施、污水管线、危废暂存间等污染区的地面等，主要污染物为废水和固体废物（主要是危险废物）渗滤液。 2）地下水、土壤污染途径 本项目对地下水及土壤产生污染的途径主要是渗透污染。渗透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式，主要产生可能性来自： ①项目产生的污水事故情况下排入地表水环境，再渗入补给地下水；或者直接渗入土壤，进而污染土壤及含水层。 ②项目产生的危险废物，如果储存不当泄露到地面，液态危废下渗将引起的地下水及土壤污染。 ③厂区内污水处理设施在未采取防渗防漏措施的情况下，废水将从构筑物下渗入含水层而污染地下水及土壤。 3）影响分析 ①正常情况下地下水环境影响分析 本项目通过采取本评价提出的环保措施后，对污水处理设施、生产车间、危废暂存间进行严格的防渗处理后，废水下渗量很小，在正常情况下对地下水及土壤不会造成污染。 ②非正常情况下地下水环境影响分析 根据场地水文地质条件，污水处理设施、危废暂存间、生产车间若发生渗漏，废水或液态危废将通过地表水入渗进入地下污染地下水及土壤。 由于污染物的存在，非正常状况下，将不可避免的会对项目所在区域周围，特别是下游部分区域的地下水及土壤产生一定程度的污染。因此，建设单位应积极采取有效的防渗措施，定期监控，一旦发现液态危废渗漏后，采取有效的应急措施，避免泄漏持续发生。 4）预防措施 针对上述情况，企业采取以下措施，以减轻对地下水及土壤的污染。 ①源头控制措施 根据清洁生产分析，项目具有较高的清洁生产水平；项目各类废气均可达标排放，废水经收集、处理，达标后纳管排放，各类固态废物均能得以妥善处置，有效减少了污染物的排放量。 ②分区防治措施 生产废气妥善收集处理后高空排放。 生活污水收集处理构筑物在工程设计时采用混凝土构造，并按照相应的标准设置了防渗层，防止污水下渗污染地下水及土壤。在正常生产情况下，企业做好防渗处理条件下，项目废水不会直接渗入土壤，也不会对地下水造成影响。 项目设置专门的危废贮存间，厂区地面进行硬化处理，环评要求按照下表防渗标准分区设置防渗区，建立防渗设施的检漏系统，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 针对可能对地下水造成影响的各环节。本项目采取的防渗漏措施主要为一般防渗区和重点防渗区。 表4-27 建设项目污染区划分及防渗等级一览表 防渗级别; 工作区; 防渗技术要求. 重点防渗区; 危废暂存间、生产废水处理站; 危废临时储存间，废气喷淋吸收区防渗要求依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，渗透系数≤10-10cm/s；其余工作区防渗要求为：等效黏土防渗层厚≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，或者参考GB18598执行。. 一般防渗区; 生产车间; 等效黏土防渗层厚≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；或者参考GB16889执行。. 简单防渗区; 仓库、办公区; 地面硬化处理. ③过程防控 加强企业生产、操作、储存、处置等场所的管理，建立一套从企业领导到企业班组层层负责的管理体系。企业环境保护管理部门指派专人负责防止土壤污染的管理工作。对于机泵、阀门、法兰、管道连接交叉等有可能产生泄露出处，设置巡视监控点，纳入日常生产管理程序中。根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级制定相应预案。在制定预案时，应根据本企业环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，适时组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善。 6.生态 项目占地范围内无生态环境保护目标，对周边生态环境影响不大。 7.环境风险 按《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)所提供的方法，对本项目的原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、火灾和爆炸伴生/次生物等进行识别。根据《有毒有害大气污染物名录》《有毒有害水污染物名录》及《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)附录 B 中表B.1 和表B.2 中的环境风险物质，本项目风险物质为废矿物油。 (1)风险调查 依据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，本项目生产和存储过程中原料、产品、中间产品不涉及危险化学品。 本项目Q值计算结果见表4-28。 表4-28 项目风险物质Q值计算结果 序号; 风险物质; 临界量/t; 最大存储量/t; Q值. 1; 废矿物油; 2500; 0.05; 0.00002. 2; NMP; 50; 5; 0.1. 3; 电解液; 50; 5; 0.1. Q值 Σ; 0.20002. 由上表知∑q/Q＜1。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），Q＜1，项目风险物质不构成重大风险源。 （2）环境风险识别 从工艺技术、物料储存和物料性质等分析，项目存在火灾、爆炸和泄漏三种类型风险，其中火灾、爆炸主要是对项目车间内生产人员造成影响，一般对外环境影响较小，但泄漏事故中释放的有机污染物会对周围环境空气造成较严重的影响，同时如果泄漏的风险物质流出厂区外进入地表水体，则对水生态环境造成严重污染，因此泄漏风险是项目重点关注的风险类型。项目环境风险事故的主要风险特征和原因见下表。 表4-29 生产过程风险源识别 危险类别; 事故引发可能原因及后果; 原因简析. 泄露; （1）污染土壤和地下水（化学品、 废水、废液）（2）污染地表水（化学品、废水、废液）; （1）过满溢出 （2）容器渗漏 （3）操作失误 （4）人为倾倒. 火灾、爆炸; 财产损失、人员伤亡、污染环境、有毒物质在空气中扩散; （1）存在机械、高温等情况 （2）遇火源. 废气处理事故; 污染大气环境; 废气处理运行不稳定. (3)环境风险防范措施及应急要求 1)环境风险防范措施 ①严禁烟火，加强管理，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度。 ②按照《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)规定，配置相应类型和数量的灭火器(干粉灭火器等)，并在火灾危险场所设置报警装置。消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。消防设施、器材应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。对消防器材应当经常进行检查，保持完整好用。项目建成后会根据实际情况配备相应的灭火器材，满足消防的需求。 ③电气和仪表专业设计按照《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB5008- -2014) 执行，将能产生电火花的设备放在远离现场的配电室内，并采用密闭电器。 ④建立事故预防、检验、报警系统；采取技术、设备、管理等综合预防措施，避免火灾爆炸事故发生。 ⑤加强员工的思想、道德教育，提高员工的责任心和主观能动性；完善并严格遵守相关的操作规程，加强岗位培训，落实岗位责任制；加强设备管理及检查。 ⑥每个岗位必须要有一个明确而又能为所有在岗人员熟悉的安全方针；并定期组织员工培训，熟练掌握应急事故处理措施。 ⑦运营过程必须要有人值班，自动掌握安全防范措施，尽可能将风险降到最低。 ⑧环保设施在运行过程中，如发生重大事故，需较长时间维修，必须向环保局写出书面申请，批准后方可正常生产。 2)应急措施 ①报警：a.现场人员在扑灭初始火灾的同时，立即向总经理报警；b.如果在发现火灾的时候，火势较大，现场人员可直接拨打119报警；c.报警时需说明的事项：单位、准确地点、现场人员、火势情况等。 ②启动应急预案：a.经理接到报警后，根据初步了解的情况，立即判断是否启动应急预案；b.如启动预案，立即通知各小组成员到位；c.判断是否拨打119。 ③现场救援：a.利用灭火器材灭火；b.利用消火栓或消防水灭火；c.对火灾现场周围用大量水喷洒，防止火势蔓延；d.抢救受困人员或受伤人员。 ④现场警戒及疏散：a.在交通道路放哨，阻止无关人员和车辆进入；b.迅速通知和组织其他人员及周边群众撤离到安全地点；c.保持应急人员及车辆畅通无阻，119救护队到来时，指引救护人员到现场；d.搬开周边可燃物或迁移贵重物品。 ⑤伤员救护：a.轻微受伤人员擦拭药水；b.受伤较重人员用应急车辆直接送到医院救护；c.拨打120。 ⑥人员清点和现场恢复。 ⑦查明事故原因。 ⑧应急演练：每年举行一次全面的火灾演练，演练的组织人员，参演人员范围，观摩及记录人员。 (4)分析结论 项目严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项安全规章制度，加强监控和管理，避免事故的发生。在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提及的安全设施和安全对策后，工程事故对周围环境影响处于可接受水平。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 涂布烘干废气DA001 | 非甲烷总烃 | NMP回收系统净化处理+15m高排气筒（DA001）排放 | 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013） |
|  | 注液废气 DA002 | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附+15m高排气筒(DA002)排放 |  |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 加强车间通风，增加职工防护措施，厂区绿化 | 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013） |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODcr、SS、NH3-N、BOD5 | 生活污水经化粪池处理环卫部门清运 | / |
|  | 生产废水 | CODcr、SS、全盐量 | 纯水制备废水与设备清洗废水经“二级沉淀+MBR膜分离”处理后用于厂区洒水抑尘，不外排 | / |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效连续 A声级 | 经车间内合理布局、设备基础减振、加强设备管理、建筑隔声、加强车辆管理等降噪措施，绿化降噪。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废包装材料、废边角料经收集后外卖物资回收公司；废浆料经收集外售；NMP回收液、电解液包装桶由厂家回收；清洗擦拭废抹布、废电解液、废活性炭、废矿物油、废机油桶、废弃的含油抹布及劳保用品为危险废物，委托有资质单位处置；污泥、纯水制备废过滤材料、生活垃圾由当地环卫部门集中收集处理。 一般固体废物贮存、处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年修订）、《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告2021年第82号）中的要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目污水收集与排放各构筑物均经防渗处理，可有效防止废水渗漏。车间、危废暂存间、地面采取硬化措施，并用专用容器对危险废物进行储存，定期委托有资质的单位进行收集处理，不会通过地表水和地下水的水力联系而进入地下水从而引起地下水水质的变化，对地下水、土壤环境影响较小。 项目场地内已完成硬化，无污染土壤及地下水环境的途径，不会对土壤及地下水环境产生影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①制定严格的生产操作规程，加强作业工人的环境风险教育，杜绝工作失误造成的事故； ②在车间和仓库的明显位置张贴禁用明火的告示，并在仓库地面进行硬底化，墙体设置围堰，防止原料泄露时大面积扩散。 ③车间和仓库内应加强车间通风，防止可燃气体的累积； ④仓库和车间内应设置移动式泡沫灭火器，仓库外设置消防沙箱； ⑤储存辅助材料的铁桶上应注明物质的名称、危险特性、安全使用说明以及事故应对措施等内容； ⑥搬运和装卸时，应轻拿轻放，防止撞击； ⑦仓库应选择阴凉通风无阳光直射的位置，仓库内应设置空调设备，防止仓库温度过高； ⑧仓库应安排专人管理，做好入库记录，并定期检查材料存储的安全状态，定期检查其包装有无破损，以防止泄漏； ⑨雨污分流，雨污排放口设置闸门，在发生泄漏等环境风险事故时，要立即关闭闸门，防止泄漏的物质流入地表水体。 ⑩当废气净化装置风机故障时，部门人员立即开启备用风机，保证废气净化装置正常运作，防止超标废气排放，同时组织相关人员对风机进行维修或更换； ⑪对于废气处理设施所有的易损部件（如皮带、轴承）等，废气处理设施负责人要及时委托采购人员购买备用件，一旦发生损坏及时更换。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，拟建项目需及时申请排污许可证。排污单位应当在全国排污许可证管理信息平台上填报并提交排污许可证申请，同时向核发环保部门提交通过全国排污许可证管理信息平台印制的书面申请材料使得排污许可证齐全，污染物处理装置日常运行状况和监测记录连续、完整，指标符合环境管理要求。环境管理档案有固定场所存放，资料保存应在5年及以上，确保环保部门执法人员随时调阅检查。 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。 应做好例行监测，需要根据项目排污特点及全厂实际情况及《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)，建立健全各项监测制度并保证其实施。对拟建项目所有的污染源（废气、噪声等）情况以及各类污染治理设施的运转情况进行定期检查，监测可委托有资质的单位实施。 |  |  |  |

- 六、结论

山东盛维新能源科技有限公司山东盛维日产30万支异形锂电池项目建设符合相关产业政策要求，符合区域总体规划要求，其建设和选址是合理的；针对各种可能对环境产生影响的环节，均采取了相应的防治措施，最大限度地降低废气、噪声、固废对环境可能造成的污染，在落实各项环保措施后，所排放的各种污染物能够达到国家相关标准要求，对环境影响较小。因此，从环保角度讲该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.44t/a | / | 0.44t/a | +0.44t/a |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.06t/a | / | 0.06t/a | +0.06t/a |
| 废水 | 全厂综合废水 | / | / | / | 0t/a | / | 0t/a | +0t/a |
|  | COD | / | / | / | 0t/a | / | 0t/a | +0t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0t/a | / | 0t/a | +0t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废浆料 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废边角料 | / | / | / | 17t/a | / | 17t/a | +17t/a |
|  | 原辅材料废包装袋/箱 | / | / | / | 2.6t/a | / | 2.6t/a | +2.6t/a |
|  | 电解液包装桶 | / | / | / | 5.8t/a | / | 5.8t/a | +5.8t/a |
|  | NMP冷凝回收装置回收溶剂 | / | / | / | 128.07t/a | / | 128.07t/a | +128.07t/a |
|  | 纯水制备废过滤材料 | / | / | / | 0.65t/a | / | 0.65t/a | +0.65t/a |
|  | 污泥及废滤膜 | / | / | / | 0.015t/a | / | 0.015t/a | +0.015t/a |
| 危险废物 | 清洗擦拭废抹布 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废电解液 | / | / | / | 0.06t/a | / | 0.06t/a | +0.06t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.4t/a | / | 0.4t/a | +0.4t/a |
|  | 废矿物油（真空泵废油、废液压油、废机油） | / | / | / | 0.15t/a | / | 0.15t/a | +0.15t/a |
|  | 废矿物油桶 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 废弃的含油抹布及劳保用品 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①