- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产30万立方湿拌砂浆生产线项目

建设单位（盖章）：山东大运河新型建材有限公司

编制日期：            2024年1月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产30万立方湿拌砂浆生产线项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2304-370405-89-05-424021 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王* | 联系方式 | 1356119**** |
| 建设地点 | 山东省枣庄市台儿庄区台兰路（苗圃对过） |  |  |
| 地理坐标 | 117度43分19.643秒，34度36分56.316秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3021 水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 30-55 石膏、水泥制品及类似制品制造302 |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 √扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 枣庄市台儿庄区行政审批服务局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2304-370405-89-05-424021 |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | √否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2500 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | （一）产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》(2024年本)中的有关规定，本项目未列入鼓励类、限制类和淘汰类名录中，项目属允许类项目。因此，项目的建设符合国家产业政策。同时已经取得了枣庄市台儿庄区行政审批服务局备案（备案号：2304-370405-89-05-424021，见附件2）。 （二）选址符合性分析 项目厂址位于山东省枣庄市台儿庄区台兰路（苗圃对过），山东大运河新型建材有限公司（原枣庄科凝新型建材有限公司）现有厂区内。厂区北侧为其他生产企业，西侧为林地，东侧、南侧为农田，地理位置见附图1。项目周围无重点文物保护单位，详见附图2项目周围敏感保护目标图和附图3项目现场踏勘现状图。经查询，项目用地不属于《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》中的“限制类”和“禁止类”，也不属于《山东省禁止限制供地项目及建设用地集约利用控制标准》中的“限制类”和“禁止类”范畴。 根据枣庄市台儿庄区马兰屯镇人民政府出具的建设项目初审意见，项目用地性质为工业用地，符合台儿庄区马兰屯镇总体规划，建设项目初审意见见附件4。根据“台儿庄区马兰屯镇‘三区三线’示意图”（见附图4），项目不涉及城镇开发边界，不位于生态保护红线和永久基本农田范围内，符合“三区三线”划定成果。 综上可知，项目场址选择合理，符合区域土地使用规划。 （三）项目与“三线一单”符合性分析 根据枣庄市人民政府《枣庄市“三线一单”生态环境分区管控方案》（枣政字［2021］16号），要求加快全市“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线 和生态环境准入清单”（以下简称“三线一单”）落地，实施生态环境分区管控，促进生态环境高水平保护和经济社会高质量发展。 拟建项目建设与上述要求的符合性分析如下符合性分析见表： 表1-1 项目与枣庄市 “三线一单”生态环境分区管控的意见符合性分析 类别; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 全市生态保护红线面积380.92平方公里，占全市国土面积的8.35%，主要生态系统服务功能为水土保持、水源涵养及生物多样性维护保护（待枣庄市生态保护红线调整方案批复后，本部分内容以最新发布数据为准）；自然保护区、森林自然公园、湿地自然公园、地质自然公园、水产 种质资源保护区、饮用水水源地保护区等各类保 护地以及公益林地得到有效保护。到“十四五”末，实现全市80%以上的应治理区域得到有效治理修复保护，湿地保护率达到70%以上。; 根据枣庄市“三区三线”划定成果，项目不占用生态保护红线和永久基本农田，因此项目建设符合生态保护红线及生态空间保护要求。枣庄市“三区三线”划定成果见附图 4。; 符合. 环境质量底线; 全市大气环境质量持续改善，PM2.5年均浓度为44μg/立方米；全市水环境质量明显改善，重点河流水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到80%以上，基本消除城市建成区劣五类水体及黑臭水体，县级及以上城市饮用水水源地水质达标率（去除地质因素超标外）全部达到100%；土壤环境质量总体保持稳定，受污染耕地和污染地块安全利用得到进一步巩固提升，全市受污染耕地安全利用率达到92%左右，污染地块安全利用率达到92%以上。; 根据《枣庄市环境质量公报》（二〇二二年简本），2022年，枣庄市台儿庄区环境空气PM2.5、PM10、臭氧浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准，SO2、二氧化氮浓度达。韩庄运河水质均达到地表水III类标准。项目生产利用现有土地和厂房，不新增占地。项目建有完善的废气、废水、固体废物处理设施，经分析项目所排放的污染物满足相关排放标准，对周围环境影响较小，因此项目建设不会突破当地环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到省下达的总量要求和强度控制目标。强化水资源刚性约束，建立最严格的水资源管理制度，严格实行用水总量、用水强度双控，全市用水总量控制在省下达的总量要求以下，优化配置水资源，有效促进水资源可持续利用；加强各领域节约用水，农田灌溉水有效利用系数逐年提高，万元GDP用水量、万元工业增加值用水量等用水效率指标持续下降。坚持最严格的耕地保护制度和节约集约用地制度，统筹土地利用与经济社会协调发展，严格保护耕地和永久基本农田，守住永久基本农田控制线；优化建设用地布局和结构，严格控制建设用地规模，促进土地节约集约利用。优化调 整能源结构，实施能源消费总量控制和煤炭消费 减量替代，扩大新能源和可再生能源开发利用规模；能源消费总量完成省下达任务，煤炭消费量实现负增长，单位地区生产总值能耗进一步降低。 到2035年，全市生态环境分管控体系得到巩固完善，生态环境质量根本好转，生态系统健康和人体健康得到充分保障，环境经济实现良性循环，形成节约资源和保护环境的空间格局，广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降。全市PM2.5平均浓度为35微克/立方米，水环境质量根本改善，水环境生态系统全面恢复，土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面控。; 项目不涉及煤耗，用水来自市政管网，不取用地下水，不占耕地、基本农田。; 符合. 构建生态环境分区管控体系; （一）生态分区管控 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，应符合《关于在国土空间规划中统筹划定落 实三条控制线的指导意见》及国家、省有关要求。根据主导生态功能定位，实施差别化管理，生态保 护红线要保证生态功能的系统性和完整性。生态保护红线内、自然保护地核心保护区原则上严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。评估调整后的自然保护地应划入生态保护红线，自然保护地发生调整的，生态保护红线相应调整。 一般生态空间原则上按限制开发区域的要求 进行管理，根据主导生态功能进行分类管控，以保护为主，严格限制区域开发强度。对生态空间依法 实行区域准入和用途转用许可制度，严格控制各类开发利用活动对生态空间的占用和扰动，确保生态服务保障能力逐渐提高。加强对林地、河流、水库湿地的保护，维护水土保持、水源涵养等功能，依法划定保护范围，严格控制新增建设用地占用一般生态空间。有序引导生态空间用途之间的相互转变，鼓励向有利于生态功能提升的方向转变，严格禁止不符合生态保护要求或有损生态功能的相互转换。; 项目不在生态保护红线内，项目建设符合台儿庄区规划要求。; 符合. （二）大气环境分区管控 全市划分为大气环境优先保护区、重点管控区和一般管控区，实施分级分类管理。 1、将市域范围内的法定保护区、风景名胜区、各级森林公园等环境空气质量功能区一类区识别为大气环境优先保护区，占全市国土面积的5.8%。大气环境优先保护区禁止新建排放大气污 染物的工业项目，加强餐饮等服务业燃料烟气及 油烟污染防治。 2、将工业园区等大气污染物高排放区域，上风向、扩散通道、环流通道等影响空气质量的布局敏感区域，静风或风速较小的弱扩散区域，人群密集的受体敏感区域，识别为大气环境重点管控区，占全市国土面积的21.5%。大气环境受体 敏感区严格限制新建、扩建排放大气污染物的工业项目，产生大气污染物的工业企业应持续开展节能减排。大气环境高排放区应根据工业园区（聚集区）主导产业性质和污染排放特征实施重点减排；新（改、扩）建工业项目，生产工艺和大气主要污染物排放要达到国内同行业先进水平；严格落实大气污染物达标排放、总量控制、排污许 可等环保制度。大气环境布局敏感区及弱扩散区应避免大规模排放大气污染物的项目布局建设，优先实施清洁能源替代。 3、将大气环境优先保护区、重点管控区之外的其他区域纳入大气环境一般管控区，占全市国土面积的72.7%。大气环境一般管控区应深化重点行业污染治理，鼓励新建企业入驻工业园区（聚集区），强力推进国家和省确定的各项产业结构调整措施。; 项目位于山东省枣庄市台儿庄区台兰路（苗圃对过），属于大气一般管控区。项目建设符合一般管控区要求，严格落实大气污染物达标排放、总量控制、排污许可等环保制度。; 符合. （三）水环境分区管控 全市水环境分为水环境优先保护区、重点管控区和一般管控区。 1、将县级以上城镇集中式饮用水源地一二级保护区、省级以上湿地公园和重要湿地、省级以上自然保护区按自然边界划定为水环境优先保区，占全市国土面积的4.35%。水环境优先保护区按照现行法律法规及管理规定执行，实施严格生态环境准入。 2、水环境重点管控区面积1409.8平方公里，占全市国土面积的30.89%，其中，水环境工业污染重点管控区面积531.48平方公里，水环境城镇生活污染重点管控区面积546.29平方公里，水环境农业污染重点管控区面积332.04平方公里。水环境工业污染重点管控区应禁止新建不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目。实施产能规模和污染物排放总量控制，对造纸、原料药制造、有机化工、煤化工等重点行业，实行新（改、扩）建项目主要污染物排放等量或减量置换。集聚区内工业废水须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。排污单位水污染物的排放管理严格按照《流域水污染物综合排放标准第1部分：南四湖东平湖流域》执行。水环境城镇生活污染重点管控区应严格按照城镇规划进行建设，合理布局生产与生活空间，维护自然生态系统功能稳定。加快城镇污水处理设施建设，严控纳管废水达标，完善除磷脱氮工艺。水环境农业污染重点管控区应加快淘汰剧毒、高毒、高残留农药，鼓励使用高效、低毒、低残留农药。推进农药化肥减量，增加有机肥使用量。优化养殖业布局，鼓励转型升级，发展循环养殖。分类治理农村生活污水，加强农村生活污水处理设施运行维护管理。推广节约用水新技术，发展节水农业。 3、其他区域为一般管控区，占全市国土面积的64.76%。水环境一般管控区落实普适性环境治理要求，加强污染预防，推进城市水循环体系建设，维护良好水环境质量。; 项目位于水环境一般管控区；厂内生活污水经化粪池收集后由环卫部门清运。洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。; 符合. （四）土壤污染风险分区管控 全市土壤环境分为农用地优先保护区、土壤环境重点管控区（包括农用地污染风险重点管控区、建设用地污染风险重点管控区）和土壤环境一般管控 。 1、农用地优先保护区为优先保护类农用地集中区域。农用地优先保护区中应从严管控非农建设占用永久基本农田，坚决防止永久基本农田“非农化”。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。 2、农用地污染风险重点管控区为严格管控类和安全利用类区域，建设用地污染风险重点管控区为省级及以上重金属污染防控重点区域、全市污染地块、疑似污染地块、土壤污染重点监管单位、高关注度地块等区域。农用地污染风险重点管控区中安全利用类耕地，应当优先采取农艺调控、替代种植、轮作、间作等措施，阻断或者减少污染物和其他有毒有害物质进入 农作物可食部分，降低农产品超标风险；对严格管控类耕地，划定特定农产品禁止生产区域，制定种植结构调整或者按照国家计划经批准后进 行退耕还林还草等风险管控措施。建设用地污染风险重点管控区中污染地块（含疑似污染地块）应严格污染地块开发利用和流转审批。土壤污染重点监管单位和高关注度地块新（改、扩）项目用地应当符合国家、省有关建设用地土壤污染风险管控要求，（改、扩）建涉重金属重点行业建设项目实施重金属排放量等量置换或减 量置换。 3、其余区域为土壤环境一般管控区。土壤环境一般管控区应完善环境保护基础设施建设，严格执行行业企业布局选址要求。; 项目位于山东省枣庄市台儿庄区台兰路（苗圃对过），项目原料、产品、排放的污染物中均不涉及重金属类有毒有害物质，生产过程中严格落实分区防渗措施，对土壤环境影响较小。; 符合. （五）环境管控单元划定 全市共划定149个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元，实施分类管控。 1、优先保护单元。共划定57个，面积1602.34平方公里，占全市国土面积的35.11%。主要包括生态保护红线、各级自然保护区、风景名胜区、国家级森林公园、湿地公园及重要湿地、饮用水源保护区、国家级生态公益林等重要保护地以及生态功能 重要的地区等。该区域以绿色发展为导向，严守生态保护红线，严格执行各类自然保护地及生态保护红线等有关管理要求。 2、重点管控单元。共划定57个，面积1400.16平方公里，占全市国土面积的30.68%。主要包括城镇生活用地集中区域、工业企业所在园区（聚集区）等，以及人口密集、资源开发强度大、污染物排放强度高的区域。该区域重点推进产业布局优化、转型升级，不断提高资源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。 3、一般管控单元。共划定35个，主要涵盖优先保护单元和重点管控单元以外的区域，面积1561.25 平方公里，占全市国土面积的34.21%。 该区域执行生态环境保护的基本要求，合理控制开发强度，推动区域生态环境质量持续改善。; 根据《枣庄市“三线一单”生态环境分区管控方案》（枣政字［2021］16号），拟建项目位于台儿庄经济开发区重点管控单元，环境管控单元编码ZH37040520002；项目污染物排放量较少且达标排放，对生态环境影响较小。; 符合. 通过上表对照，项目的建设符合《枣庄市“三线一单”生态环境分区管控方案》（枣政字［2021］16号）相关要求。 本项目位于山东省枣庄市台儿庄区台兰路（苗圃对过），结合《枣庄市“三线一单”生态环境分区管控方案》(枣环委字[2021]3号)、《枣庄市“三线一单”生态环境分区管控更新方案（2022年动态更新相关要求）》(枣环委字[2023]3号)，项目位于台儿庄区马兰屯镇重点管控单元(ZH37040520002)，项目与枣庄市环境管控单元分类位置关系图见附图6，与环境管控单元准入要求相符性分析情况见表1-2。 表1-2 与《枣庄市“三线一单”生态环境分区管控方案》 （枣环委字[2021]3号）符合性分析 环境管控单元编码; ZH37040520002; 环境管控单元名称; 台儿庄区马兰屯镇重点管控单元. 行政区划; 山东省枣庄市台儿庄区; 管控单元分类; 重点管控单元. 要求; 符合性分析. 空间布局约束; 1、一般生态空间，原则上按限制开发区域的要求进行管理。按照生态空间用途分区，依法制定区域准入条件，明确允许、限制、禁止的产业和项目类型清单。 2、控制工业园及产业集聚区发展规模，根据园区产业性质和污染排放特征实施重点减排。 3、任何单位和个人不得向雨水收集口、雨水管道排放或者倾倒污水、污物和垃圾等废弃物。 4、禁止在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物。 5、禁止在水库、重要输水渠道管理范围内和其他具有特殊经济文化价值的水体保护区内新建、改建、扩建入河排污口。 6、电力、建材、印染、造纸、农副食品加工等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，要依法依规有序退出。 7、严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、蓄电池制造等排放重金属、持久性有机物和挥发性有机物的项目。; 本项目山东省枣庄市台儿庄区台兰路（苗圃对过），为产业政策允许类项目，已经取得备案文件；项目属于非金属矿物制品业行业，不属于禁止及限制类的产业，占地为工业用地。. 污染物排放管控; 1、全面整治“散乱污”企业。 2、新建城镇污水集中处理设施应当同步配套建设除磷脱氮、污泥处置设施，及中水利用设施：已建成的城镇污水集中处理设施应当开展除磷脱氮深度处理和污泥处置。加快实施生活污水处理系统升级改造和污水处理能力提升工程，确保新增收集污水得到有效处理。分类治理农村生活污水，提倡相邻村庄联合建设污水处理设施。 3、禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物。禁止在核心保护区或者河流两岸堆放、存贮固体废弃物和其他污染物。禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液。 4、铅蓄电池制造等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施前，应认真排查拆除过程中可能引发突发环境事件的风险源和风险因素，防范拆除活动污染土壤。; 本项目为湿拌砂浆生产项目，不属于散乱污企业，扩建项目，无废水外排。符合左栏要求。. 环境风险防控; 1、编制区域内大气污染应急减排项目清单。 2、根据重污染天气预警，按级别启动应急响应措施。实施辖区内应急减排与错峰生产。 3、生活垃圾的收集、运输、处置设施应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他符合水污染防治要求的措施。 4、兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，应当采取防护性措施，防止地下水污染。人工回灌补给地下水，不得恶化地下水质。 5、对拟收回土地使用权的铅蓄电池制造等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校等公共设施的上述企业用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估。 6、有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。; 项目根据相关要求进行应急减排与错峰生产。项目无废水外排，使用的土地不属于污染地块，符合左栏要求。. 资源开发效率要求; 1、禁燃区内执行高污染燃料禁燃区的管理规定，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，推广使用天然气等清洁能源。 2、逐步推进降低工业园区单位GDP能耗及煤耗、大气污染物排放总量。 3、实施生活节水改造，禁止生产、销售并限期淘汰不符合节水标准的产品、设备，建立新型节水器具推荐推广目录。 4、推进垃圾减量化、资源化、无害化处置。 5、强化水资源消耗总量和强度双控行动，实行最严格的水资源管理制度。 6、提高水资源利用效率。加快城镇供水管网改造，降低人均生活用水量。; 项目为扩建项目，不使用煤炭。企业落实节水措施，减少新鲜水用量。. 综上项目的建设符合“三线一单”的相关要求。 （四）与相关生态环境保护法律法规政策符合性分析 1、项目与《山东省环境保护条例》符合性分析 项目与《山东省环境保护条例》的符合性分析见表1-3。 表1-3 与《山东省环境保护条例》符合性分析 《山东省环境保护条例》要求; 本项目情况; 符合性. 第八条 企业事业单位和其他生产经营者应当落实环境保护主体责任，防止、减少环境污染和生态破坏，对所造成的损害依法承担责任; 项目产生的废气、废水、噪声和固体废物均采取环保治理措施，合理处置，达标排放。; 符合. 第十五条 禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。已经建设的，由所在地的县级以上人民政府责令拆除或者关闭; 本项目不属于第十五条中所列项目，不属于严重污染环境的生产项目，项目建设符合国家和山东省产业政策。; 符合. 第十八条 新建、改建、扩建建设项目，应当依法进行环境影响评价; 本项目正依法开展环境影响评价。; 符合. 第四十四条 各级人民政府及其有关部门、园区管理机构应当做好环境基础设施规划，配套建设污水处理设施及配套管网、固体废物的收集处置设施、危险废物集中处置设施以及其他环境基础设施，建立环境基础设施的运行、维护制度，并保障其正常运行。 县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。; 本项目位于山东省枣庄市台儿庄区台兰路（苗圃对过），位于公司现有厂区内。; 符合. 第四十五条 排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标; 项目废气和噪声达标排放；项目生活污水经化粪池暂存处理后由环卫部门定期清运，不外排。; 符合. 根据上表分析，拟建项目符合《山东省环境保护条例》的相关要求。 2、项目与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划(2021-2025年)》的符合性分析 表1-4 与山东省打好蓝天保卫战行动计划(2021-2025年)的符合性分析 政策要求; 项目情况; 符合性. 一、淘汰低效落后产能; 项目不属于低效落后产能; 符合. 二、压减煤炭消费量; 项目不使用煤炭; 符合. 三、优化货物运输方式优化交通运输结构，大力发展铁港联运，基本形成大宗货物和集装箱中长距离运输以公路、水路或管道为主的格局。; 项目不属于运输量较大的行业项目; 符合. 四、实施VOCs全过程污染防治 实施低VOCs含量工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料使用替代。新、改、扩建工业涂装、包装印刷等含VOCs原辅材料使用的项目，原则上使用低（无）VOCs含量产品。2025年年底前，各市至少建立30个替代试点项目，全省溶剂型工业涂料、溶剂型油墨使用比例分别降低20、15个百分点，溶剂型胶粘剂使用量下降20%。2021年年底前，完成现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率排查工作，对达不到要求的收集、治理设施进行更换或升级改造；组织开展有机废气排放系统旁路摸底排查，取消非必要的旁路，确因安全生产等原因无法取消的，应安装有效的监控装置纳入监管。2025年年底前，炼化企业基本完成延迟焦化装置密闭除焦改造。强化装载废气收集治理，2022年年底前，万吨级以上原油、成品油码头全部完成油气回收治理。2025年年底前，80%以上的油品运输船舶具备油气回收条件。符合国家标准规定的储油库和依法被确定为重点排污单位的加油站，应安装油气回收自动监控设备并与生态环境部门联网。持续推行加油站、油库夜间加油、卸油措施。推动企业持续、规范开展泄漏检测与修复（LDAR），提升LDAR质量，鼓励石化、有机化工等大型企业自行开展LDAR。加强监督检查，每年O3污染高发季前，对LDAR开展情况进行; 测和检查。2023年年底前，石化、化工行业集中的城市和工业园区要建立统一的LDAR信息管理平台。（省生态环境厅牵头） 项目不涉及VOCs排放; 符合. 五、强化工业源NOx深度治理严格治理设施运行监管，燃煤机组、锅炉、钢铁企业污染排放稳定达到超低排放要求。2023年年底前，完成焦化、水泥行业超低排放改造。实施玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色等行业污染深度治理，确保各类大气污染物稳定达标排放。重点涉气排放企业取消烟气旁路，确因安全生产等原因无法取消的，应安装有效监控装置纳入监管。引导重点企业在秋冬季安装停产检修、维修，减少污染物排放。; 项目不属于左栏所述行业; 符合. 七、严格扬尘污染管控。 加强施工扬尘精细化管控，建立并动态更新施工工地清单。全面推行绿色施工，将扬尘污染防治费用纳入工程造价，各类施工工地严格落实扬尘污染防治措施，其中建筑施工工地严格执行“六项措施”；大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场全面完成围挡、覆盖、自动喷淋等抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造，鼓励有条件的码头堆场实施全封闭改造。推进露天矿山生态保护和修复，加强对露天矿山生态环境的监测。; 本项目施工期严格落实扬尘污染防治措施; 符合. 3、项目与《山东省深入打好碧水保卫战行动计划(2021-2025)年》的符合性分析 项目与《山东省深入打好碧水保卫战行动计划(2021-2025)年》符合项分析见表1-5。 表1-5 与碧水保卫战行动计划(2021-2025)的符合性分析 序号; 内容; 本项目情况; 符合性分析. 1; - 精准治理工业企业污染 聚焦汇入南四湖、东平湖等重点湖库以及莱州湾、丁字湾、胶州湾等重点海湾的河流，开展涉氮涉磷等重点行业污染治理。开展硫酸盐、氟化物等特征污染物治理，2021年8月底前，梳理形成全省硫酸盐与氟化物浓度较高河流(河段)清单，提升汇水范围内涉硫涉氟工业企业特征污染物治理能力。南四湖流域以5条硫酸盐浓度和2条氟化物浓度较高的河流为重点，实施流域内造纸、化工、玻璃、煤矿等行业的涉硫涉氟工矿企业特征污染物治理。; 项目废水不外排，不设置废水排放口; 符合. 2; - 推动地表水环境质量持续向好 严守水质“只能变好、不能变差”底线，各市梳理河流水质指数和湖库水质指数较高的河湖库及重点影响因子，形成重点改善河湖库清单。按照“短期长期结合、治标治本兼顾”的原则，突出重点区域、重点河湖库、重点因子、重点时段污染管控，制定专项推进方案。建立重点河湖水质改善省级驻点帮扶机制，组建帮扶团队，现场驻点指导，精准制定“一河一策”，聚力解决突出水生态环境问题。. 由上表可知，项目符合《山东省深入打好碧水保卫战行动计划(2021-2025)年》政策要求。 4、项目与《山东省深入打好净土保卫战行动计划(2021-2025)》的符合性分析 表1-6 与山东省深入打好净土保卫战行动计划(2021-2025)的符合性分析 序号; 内容; 本项目情况; 符合性分析. 1; 重金属和固体废物污染防治方面，提升重金属污染防控水平，部署了深化涉重企业排查整治、严防矿产资源开发污染土壤等重点工作；加强固体废物环境管理，明确了持续推进“无废城市”建设、推行生活垃圾分类等重点工作。; 固体废物均得到合理处置，无固废外排。; 符合. 由上表可知，项目符合《山东省深入打好净土保卫战行动计划(2021-2025)》政策要求。 5、项目与《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见》(鲁环发〔2020〕30号)的符合性分析 项目与《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见》(鲁环发〔2020〕30号)符合性分析见表1-7。 表1-7 与“鲁环发〔2020〕30号”文符合性分析 意见要求; 项目情况; 符合性. 管控要求; (一)加强物料运输、装卸环节管控。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰、原料药等粉状物料采用管状带式输送机、气力输送、真空罐车、密闭车厢等密闭方式运输；砂石、矿石、煤、铁精矿、脱硫石膏等块状、粒状或粘湿物料采用皮带通廊、封闭车厢等封闭方式运输或苫盖严密，防止沿途抛洒和飞扬。料场或厂区出入口配备车辆清洗装置或采取其他控制措施，确保出场车辆清洁、运输不起尘。厂区道路硬化，平整无破损、无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地及时绿化或硬化，厂区道路定期洒水清扫。块状、粒状或粘湿物料直接卸落至储存料场，装卸过程配备有效抑尘、集尘除尘设施，粉状物料装卸口配备密封防尘装置且不得直接卸落到地面。挥发性有机液体装车采用顶部浸没式或底部装载，严禁喷溅，运输相关产品的车辆具备油气回收接口。; 原料采用密闭车厢运输，储存于全封闭车间内。厂区道路硬化，平整无破损、无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地及时硬化，厂区道路定期洒水清扫。; 符合. (二)加强物料储存、输送环节管控。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰、原料药等粉状物料采用料仓、储罐、容器、包装袋等方式密闭储存，料仓、储罐配置高效除尘设施；采用管状带式输送机、气力输送、真空罐车、密闭车辆等方式输送。砂石、矿石、煤、铁精矿、脱硫石膏等块状、粒状或粘湿物料采用密闭料仓、封闭料棚或建设防风抑尘网等方式进行规范储存，封闭料棚和露天料场内设有喷淋装置，喷淋范围覆盖整个料堆。所储存物料对含水率有严格要求或遇水发生变化的，在料场内安装有效集尘除尘设施。封闭料棚进出口安装封闭性良好且便于开关的卷帘门、推拉门或自动感应门等，无车辆通过时将门关闭。防风抑尘网高度高于料场堆存高度，并对堆存物料进行严密苫盖。块状、粒状或粘湿物料给料口设置在封闭料棚内，采用管状带式输送机、皮带通廊、封闭车辆等方式输送。物料给料、输送、转接、出料和扒渣等过程中的产尘点采取有效抑尘、集尘除尘措施。含挥发性有机物(VOCs)物料储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等；封闭式储库、料仓设置VOCs 有效收集治理设施。含VOCs物料输送，采用密闭管道或密闭容器、罐车等。; 粉状物料采用密闭储存。; 符合. (四)加强精细化管控。针对各无组织排放环节，制定“一厂一策”深度治理方案。制定无组织排放治理设施操作规程，并建立管理台账，记录操作人员操作内容、运行、维护、检修和含 VOCs物料使用回收等情况，记录保存期限不得少于三年。鼓励安装视频、空气微站等监控设施和综合监控信息平台，用于企业日常自我监督，逐步实现无组织排放向精细化和可量化管理方式转变。; 制定“一厂一策”深度治理方案，制定无组织排放治理设施操作规程，并建立管理台账，记录操作人员操作内容、运行、维护、检修，记录保存期限不得少于五年。; 符合. 因此，本项目符合《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见》(鲁环发〔2020〕30号)文件的要求。 6、项目与《山东省扬尘污染综合整治方案》(鲁环发〔2019〕112号)符合性分析 表1-8 与《山东省扬尘污染综合整治方案》(鲁环发〔2019〕112号)符合性分析 方案要求; 本项目情况; 符合性. (二)物料运输扬尘污染整治。; 运输渣土、土方、砂石、垃圾、灰浆、煤炭等散装、流体物料的车辆，应当采取密闭措施，按照规定安装卫星定位装置，并按照规定的路线、时间行驶，在运输过程中不得遗撒、泄漏物料，对不符合要求上路行驶的，依法依规严厉查处。严格落实《山东省城市建筑渣土运输管理“十个必须”》，对城市建成区渣土运输车辆经过的路段加强机械化清扫。重污染天气应急期间，按要求严格落实各项应急减排措施。; 本项目运输车辆采取密闭措施，按规定路线行驶，运输过程不得遗撒、泄漏物料。严格落实《山东省城市建筑渣土运输管理“十个必须”》相关要求。; 符合. (三)道路扬尘污染整治。; 对城市建成区主次干道及人行道、慢行道，高速公路和国、省、市、县、乡级公路积土积尘进行全面清理清洗，并实行定期保洁、机械化清扫、定时洒水制度，部分路段辅以人工清扫，及时清理清洗积尘路面，路面范围内达到路见本色、基本无浮土。重污染天气应急期间，根据空气质量变化情况增加抑尘或者降尘措施实施频次。; 本项目对运输道路进行全面清理清洗，并定期保洁、清扫、定时洒水。重污染天气应急期间，根据空气质量变化情况增加抑尘或者降尘措施实施频次。; 符合. (四)工业企业无组织排放整治。; 开展钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料(含废渣)运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理。物料运输应采用车厢密闭或者覆盖，防止沿途抛洒和飞扬。厂区出入口应配备车轮清洗装置或者采取其他控制措施。装卸过程中，应配备除尘设施，同时采取洒水喷淋措施。物料储存应采用入棚、入仓储存，棚内应设有喷淋装置。涉及锅炉物料(含废渣)企业，储煤场应采用封闭储存。粉煤灰应采用密闭的灰仓储存，卸灰管道出口应配备有密封防尘装置；炉渣应采用渣库储存，并采用挡尘卷帘、围挡等形式的防尘措施。不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。工业企业生产过程中，上料系统应密闭运行，生产设备、废气收集、除尘收集系统应同步运行，确保废气有效收集。上料系统、生产设备、废气收集系统或者污染治理设施发生故障或者检修时，应停止运转对应的生产工艺设备，待检修完毕后投入使用。重污染天气应急期间，按要求严格落实各项应减排措施。; 本项目建立物料管理台账，对物料运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放深度治理。物料运输采用车厢覆盖，防止沿途抛洒和飞扬。厂区出入口配备清洗装置。装卸过程中，采取洒水喷淋措施。物料入仓储存。生产过程中，环保设备应同步运行，确保废气有效处置。上料系统、生产设备、污染治理设施发生故障或者检修时，应停止运转对应的生产工艺设备，待检修完毕后投入使用。重污染天气应急期间，按要求严格落实各项应急减排措施。; 符合. (五)各类露天堆场扬尘污染整治。; 工业企业堆场料场，应按照“空中防扬散、地面防流失、底下防渗漏”的标准控制扬尘污染，安装在线监测设施，厂区路面硬化，采用防风抑尘网或者封闭料场(仓、棚、库)，并采取喷淋等抑尘措施。港口、码头、露天矿山、垃圾填埋场、建筑垃圾消纳场等应采取苫盖、喷淋、道路硬化等防治扬尘污染措施，安装在线监测设施，设置车辆清洗设施。重污染天气应急期间，按要求严格落实各项应急减排措施。; 车间严格控制扬尘污染，厂区路面硬化，并采取喷淋等抑尘措施。重污染天气应急期间，按要求严格落实各项应急减排措施。; 符合. - 7、项目与《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案(2021-2023年)》符合性分析 表1-9 与《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案(2021-2023年)》符合性分析 序号; “四减四增”三年行动方案的相关规定; 本项目情况; 符合性. 一; 深入调整产业结构. 1; (1)淘汰低效落后产能； (2)严控重点行业新增产能； (3)推动绿色循环低碳改造； (4)坚决培育壮大新动能。; 不属于低效落后产能; 符合. 二; 深入调整能源结构. 1; （1）严控化石能源消费； (2)持续压减煤炭使用； (3)提高能源利用效率； (4)壮大清洁能源规模。; 不使用煤炭，水、电能满足生产需求。; 符合. 三; 深入调整运输结构. 1; （1）提升综合运输效能； （2）减少移动源污染排放； （3）增加绿色低碳运输量。; 厂区原料购自本地及附近周边，减少了公路运输量; 符合. 四; 深入调整农业投入与用地结构. 1; （1）减少化肥使用量； （2）强化农药使用管理； （3）提高绿色生态用地质量； （4）加强施工工地生态管控。; 项目不属于农业类; 符合. 五; 保障措施. 1; （1）加强组织领导； （2）加强政策保障； （3）加强技术支撑； （4）加强实施评估。; 加强政策保障和技术支撑; 符合. 结合上表分析结果，符合山东省新一轮“四减四增”三年行动方案(2021-2023年)要求。 - 8、项目与《关于“两高”项目管理有关事项的补充通知》鲁发改工业〔2023〕34号符合性分析 本项目为湿拌砂浆制造项目，依据《关于“两高”项目管理有关事项的补充通知》鲁发改工业〔2023〕34号及《山东省“两高”项目管理目录》（2023年版），本项目产品及设备不属于“两高”项目。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | （一）建设内容及规模 项目名称：年产30万立方湿拌砂浆生产线项目； 建设性质：扩建； 建设地点：山东省枣庄市台儿庄区台兰路（苗圃对过）项目； 总投资：300万元； 劳动定员：新增劳动定员20人； 生产制度：年生产300天，1班工作制，每班8小时，一年工作时间2400小时。 建设内容：项目建设地点位于山东省枣庄市台儿庄区台兰路（苗圃对过），山东大运河新型建材有限公司（原枣庄科凝新型建材有限公司）现有厂区内，厂区占地面积17130m2，建筑面积为7000平方米，本次扩建不新增用地。本扩建项目主要在现有车间建设湿拌砂浆生产线一条，拟购置的主要设备减速机、振动器、传感器、砼斗等20台（套）。项目完工后形成年产30万立方米湿拌砂浆的生产能力。 项目建设单位为山东大运河新型建材有限公司，原名枣庄科凝新型建材有限公司，原股东为枣庄市台儿庄区城市建设综合开发公司。于2023年1月11日，枣庄科凝新型建材有限公司更名为山东大运河新型建材有限公司，股东单位由枣庄市台儿庄区城市建设综合开发公司变更为山东大运河建设集团有限公司，变更情况说明见附件3。 （二）项目组成 项目组成见表2-1 表2-1 项目组成情况一览表 序号; 工程类别; 项目; 具体组成; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 钢结构厂房1座，为1层建筑。建筑面积约4000m2，设置给料、拌料、输送、检验等工序。; 利用现有. 2; 储运工程; 原料存放区; 位于生产车间内，占地面积约600m2，主要用于储存项目所需的砂、水泥、粉煤灰、添加剂等原料。车间内设置2个水泥仓、1个粉煤灰仓。; 利用现有. 3; 辅助工程; 办公楼; 1座，3层，砖混结构，建筑面积600m2，用于日常生产经营; 利用现有. 4; 公用工程; 给水系统; 新鲜用水由区域供水系统提供。; 利用现有. 排水系统; 厂内实行“雨污分流”。厂内生活污水经化粪池收集后由环卫部门清运。; 利用现有. 供电系统; 由市政电网供给，年用电量约80万kWh。; 利用现有. 5; 环保工程; 废气处理; 每个筒仓库顶呼吸孔处设置一台脉冲反吹袋式除尘器，物料进入筒仓时产生的粉尘经处理后分别经筒仓排气口排放（排放高度15m以上，因排气口无法设置采样口及采样平台，因此筒仓粉尘为无组织排放）；砂子卸料、储存、上料、输送在密闭车间内进行，输送单元密闭处理，且车间内设置喷淋设施，并定期洒水，粉尘经处理后无组织排放；混合搅拌工序粉尘经除尘器处理后无组织排放；车辆运输扬尘通过加强洒水等措施后无组织排放。; 新建. 废水处理; 本项目无生产废水外排；厂内生活污水经化粪池收集后由环卫部门清运。洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。; 依托现有化粪池. 固废处理; 生活垃圾由环卫部门定期清运；收集尘定期震动落回筒仓，作为原料回用于生产；沉淀池底泥经收集后回用于生产；实验固废作为道路建设的路基铺垫料或地面平整的填料综合利用；设备废机油与废油桶暂存在设置的危废暂存间内，交由有资质的机构处置。; 新建. 噪声处理; 厂房隔声，设备平衡安装，基础减震，风机加装隔声罩等。; 新建. （三）主要原辅材料 项目主要原辅材料及能源消耗情况见表2-2。 表2-2 主要原辅材料情况表 产品; 序号; 名称; 原材料用量; 单位; 贮存方式. 现有工程. 干混砂浆; 1; 水泥; 130000; t/a; 封闭料仓. 2; 粉煤灰; 8000; t/a; 筒仓. 3; 砂; 150000; t/a; 封闭料仓. 本项目主要原辅材料. 湿拌砂浆; 1; 砂; 390000; t/a; 封闭料仓. 2; 水泥; 72000; t/a; 筒仓. 3; 粉煤灰; 30000; t/a; 封闭料仓. 4; 添加剂; 3000; t/a; 封闭料仓. 能源消耗; 1; 电; 80万; kW·h/a; /. 2; 新鲜水; 37800; m3/a; /. （四）主要设备 该项目主要生产单元、主要工艺、生产设施见表2-3。 表2-3 主要生产单元、主要工艺、生产设施一览表 主要生产单元; 主要工艺; 主要生产设施; 设施型号; 设备数量（台/套）; 备注. 贮存单元; 贮存系统; 水泥仓; 200t/个; 2; 依托现有，配套仓顶除尘器. 粉煤灰仓; 60t/个; 1; 依托现有，配套仓顶除尘器. 上料单元; 上料、计量; 料斗; /; 3. 振动器; /; 3. 传感器; /; 3. 减速机; /; 3. 铲车; /; 3. 混合搅拌单元; 混合搅拌; 双轴搅拌机; 中联-CIFAJS1500; 2. 废气处理单元; /; 除尘器; /; 2. 喷淋降尘系统; /; 1. 表2-4 项目建设完成后厂区主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 备注. 现有工程. 1; 节能环保型连续式砂浆设备; 1; /. 2; 双层螺旋进风燃烧器; 1; /. 3; 脉冲式布袋除尘器; 2; /. 4; 总控制系统; 1; /. 扩建工程. 1; 料斗; 3; /. 2; 振动器; 3; /. 3; 传感器; 3; /. 4; 减速机; 3; /. 5; 铲车; 3; /. 6; 双轴搅拌机; 2; /. 7; 除尘器; 2; /. 8; 喷淋降尘系统; 1; /. （五）产品方案 项目建成后，产品方案见下表。 表2-5 产品方案一览表 序号; 项目; 名称; 生产规模; 备注. 1; 现有工程; 干混砂浆; 300000t/a; /. 2; 扩建工程; 湿拌砂浆; 300000m3/a; 1770kg/m3. （六）公用工程 1、给水 项目用水来自区域供水系统，用水主要为新增生活用水及生产用水。 生活用水：项目新增职工20人，用水量按50L/人·d计算，用水量为1.0m3/d，300m3/a。 生产用水：项目新增生产用水主要为原料搅拌生产用水、降尘用水、洗车用水等。原料搅拌用水量按照每立方米砂浆用水量120kg计算，则原料搅拌用水量为36000m3/a，全部进入产品；厂区使用一台雾炮车对场内道路和料仓内堆场进行洒水降尘，用水量约3.0m3/d，900m3/a；厂区设置洗车台一座，对进出车辆进行洗车降尘，洗车用水经沉淀池沉淀后循环使用，定期补水，补水量约2.0m3/d，600m3/a。 综上可知，项目新鲜水总用水量为37800m3/a。 2、排水 项目生产用水中原料搅拌生产用水全部进入产品，降尘用水全部蒸发损耗，不产生废水。 生产废水主要为洗车废水，洗车废水经沉淀池沉淀后全部回用，不外排。 生活污水产生量按用水量的80%计，产生量为0.8m3/d，240m3/a。生活污水化粪池收集后由环卫部门定期清运。 本项目水平衡图见图2-1。 办公生活用水 湿拌砂浆添加水 300 60 损耗 240 厂内化粪池 环卫部门定期清运 36000 36000 37800新鲜水 240 648 车辆冲洗补水 600 全部损耗 进入产品 600 降尘用水 900 900 损耗 图2-1 项目水量平衡图（单位 m3/a） 办公生活用水 湿拌砂浆添加水 450 90 损耗 360 厂内化粪池 环卫部门定期清运 36000 36000 38220新鲜水 360 648 车辆冲洗用水 720 全部损耗 进入产品 720 降尘用水 1050 1050 损耗 图2-2 全厂水平衡图（单位：m³/a） 项目实行雨污分流制，雨水经厂内雨水管网收集后排出厂区。 3、供电 项目用电由市政电网供电，项目年用电量约80万kWh。 （七）职工人数及生产制度 年工作300天，实行一班制生产，每班8h，年生产2400h。新增劳动定员20人。 （八）项目平面布置及合理性分析 技项目位于山东省枣庄市台儿庄区台兰路（苗圃对过），厂区分为办公区和生产区，其中办公区位于厂区西侧，生产区位于厂区东侧，生产区北侧为生产车间，原料存放于生产车间内的原料存放区，在厂区西部设置入口1处。 该项目布置较好的实现了工艺流通的顺畅性，体现了物料输送的便捷性，使物料在厂区内的输送简单化，方便生产；厂区大门位于厂区西部，面向道路，交通运输方便。项目所在地全年主导风向为东南风，距离项目区最近的敏感目标为项目西南侧268m的孙庄，在项目生产区的上风向位置，项目通过采取废气处置、隔声降噪等环保措施后，敏感点受项目区生产的影响较小。项目平面布置图见附图6。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | （一）施工期 本项目利用现有车间进行生产，施工期仅进行简单的装修及设备安装，因此，不再对施工期的环境影响进行分析。 （二）营运期 本项目生产工艺及产污环节见下图。 砂子 砂库 计量 水泥 水泥仓 计量 添加剂 储罐 计量 水 计量 水箱 混合搅拌 运输车 外售 电脑输入 微机控制系统根据选定的配方进行计量控制各工段工作 终端显示器 粉尘 粉尘 噪声、粉尘 计量 粉煤灰 粉煤灰仓 粉尘 图2-3 营运期生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）原料储存：本项目所用的砂子采用密闭汽车运入密闭车间内砂库暂存，本项目车间根据不同原料进行了分区，用于暂存不同规格的砂子等。购进的砂子通过密闭厢车运输至项目车间堆存，使用时分别经铲车送至料斗，再由密闭皮带输送机运至搅拌机；水泥、粉煤灰用专用罐车运至厂区，用密闭气力输送至筒仓、再经真空上料机、计量装置计量后在经放料阀入搅拌机；水泥、粉煤灰入筒仓、输送、计量、搅拌过程为全密闭方式。 （2）骨料称量：生产过程中将骨料（砂子）用铲车推入料斗，每个料口下方均设置一个计量称，对骨料重量进行称量，称好的骨料由全密闭皮带输送机输送到骨料过渡斗，由过渡斗开门落至搅拌机内搅拌。 此工序产生的污染物主要为骨料上料产生的粉尘。 （3）粉料称量：本项目所需的水泥、粉煤灰由密闭罐车通过压缩机打入筒仓。生产过程中开启蝶阀，粉料落入真空上料机，再由真空上料机输送到称量斗称量，称量按骨料的配比误差进行扣称，称好的粉料由称量斗下的气缸开启蝶阀滑入搅拌机搅拌。 此工序产生的污染物主要为各料仓排空、上料粉尘。 （4）水、添加剂称量：本项目生产时以水泵将新鲜水及外加剂泵入搅拌机。 （5）搅拌：砂、粉煤灰、水及水泥、添加剂按照设定的时间投入搅拌机，进入搅拌机的物料经挤压、摩擦、剪切、对流，从而进行强烈的强制掺合，搅拌时间到时，由搅拌机开门装置的气缸将门打开，由叶片将已搅拌好的混凝土推到等待在此搅拌机下的运输车装运外售。 本项目产污环节及对应的污染物见下表。 表2-6 本项目产污环节及污染物一览表 污染类别; 污染源; 污染因子; 治理措施. 废气; 物料运输车辆; 颗粒物; 洒水降尘. 骨料卸料、堆放、上料、输送; 颗粒物; 车间内设置喷淋系统，洒水降尘. 水泥和粉煤灰输送、储存; 颗粒物; 密闭输送、储存，每个粉仓顶呼吸孔处设置一台脉冲反吹袋式除尘器，经处理后无组织排放. 混合搅拌; 颗粒物; 除尘器处理后无组织排放. 废水; 职工生活; 生活污水; COD、NH3-N 、SS、动植物油; 经化粪池预处理后由环卫部门定期清运，不外排. 车辆冲洗; 车辆冲洗废水; COD、NH3-N、溶解性总固体; 车冲洗废水经沉淀后循环使用，不外排. 噪声; 设备运行; 噪声; 隔声、基础减震. 固体废物; 除尘器运行过程; 除尘灰; 作为原料回用到生产中. 车辆冲洗; 沉淀池泥渣; 收集后定期由环卫部门统一清运处理. 实验过程; 实验室固废; 作为道路建设的路基铺垫料或地面平整的填料综合利用. 设备维护; 废机油及废机油桶; 委托有危废处理资质的单位处置. 职工生活; 生活垃圾; 收集后定期由环卫部门统一清运处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为扩建项目，与本项目有关的原有项目为《枣庄科凝新型建材有限公司年产30万吨干混砂浆新型环保建材项目》，设计年生产干混砂浆30万吨。 1、现有工程履行环境影响评价及竣工环境保护验收情况 现有工程履行环保手续情况见下表。 表2-7 现有工程履行环保手续情况一览表 序号; 项目名称; 审批文号; 验收文号; 排污许可. 1; 枣庄科凝新型建材有限公司年产30万吨干混砂浆新型环保建材项目; 2018年12月枣庄市生态环境局台儿庄分局（原枣庄市台儿庄区环境保护局）出具审批意见：台环行审[2018]B-1210号; 2019年4月进行了自主验收; 登记编号： 91370405MA3MAKN91D001Z 有效期：2020-10-26至2025-10-25. 2、现有工程生产工艺流程及产污环节 现有工程生产工艺流程如下图所示。 图2-4 现有工程生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 备料：原料砂经汽车从场区外运至场区原料棚内砂库储存，散装水泥及粉煤灰等借助罐车上的气化装置，以压缩空气为动力，将原料罐车的罐体与料仓的管道相连，由蝶阀控制，利用罐内外压差排出送至水泥筒仓、粉煤灰筒仓储存。 进料：电脑计量控制系统精准进料，将料仓中的砂料、水泥、粉煤灰等原料倒入搅拌机，同时根据产品的使用要求，添加剂经人工电子秤称量后，由辅料仓经密闭输送系统进入搅拌机。 搅拌：经计量后已按一定比例配比好的砂、水泥、粉煤灰、添加剂等原辅料在搅拌机中搅拌混匀后产出产品，搅拌系统配设脉冲式袋式除尘器，收集的原料粉尘回用于配料工序。 卸料：生产线卸料口采用无残余卸料设计，成品干混砂浆卸入底斗仓，卸料系统配设脉冲式袋式除尘器，回收成品料粉尘。 分装：干混砂浆自底斗仓经密闭传输带，由斗式提升机密闭输送到成品仓待装，或者由底斗仓直接进入散装罐车运至施工工地。项目生产区域除投料口、计量包装外，均采用密闭输送，且生产区域经过车间内二次封闭，减少了生产产生的粉尘对大气环境的影响。 2020年现有项目采购含水量低的砂料，不再进行烘干，烘干机停用。 3、污染物达标排放情况 ①有组织废气 企业于2023年5月5日委托山东宜维检测有限公司对厂区有组织废气进行了例行监测，检测结果如下： 表2-8 有组织废气检测结果表 检测类别; 有组织废气; 采样日期; 2023.05.05. 点位名称; 投料、搅拌排气筒出口. 排气筒高度; 17m. 排气筒内径 (m); 0.15. 检测频次 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量(Nm3/h); 1749; 1789; 1786. 颗粒物; 实测浓度(mg/m3); 7.4; 7.8; 8.1. 排放速率(kg/h); 0.013; 0.014; 0.014. 根据例行检测结果可知，现有工程投料、搅拌排气筒排放的颗粒物满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2中“水泥工业中散装水泥中转站及水泥制品生产”重点控制区要求（颗粒物≤10mg/m³）； ②无组织废气 企业于2023年2月6日委托山东宜维检测有限公司对厂区无组织废气进行了例行监测，检测结果如下： 表2-9 厂界无组织废气检测结果表 检测类别; 无组织废气; 采样日期; 2023.02.06. 检测项目; 颗粒物浓度（mg/m3）. 采样点位; 上风向 1#; 下风向 2#; 下风向 3#; 下风向 4#. 第一次; 0.304; 0.376; 0.363; 0.407. 第二次; 0.278; 0.299; 0.319; 0.310. 第三次; 0.206; 0.253; 0.234; 0.226. 根据检测结果可知，无组织废气能够满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB 37/ 2373-2018）表3中排放限值要求（颗粒物≤0.5mg/m3）。 ③噪声 企业于2023年5月5日委托山东宜维检测有限公司对厂界噪声进行了例行监测，检测结果如下： 表2-10 噪声监测结果表 检测时间; 检测点位; 检测结果Leq dB（A）. 昼间; 夜间. 2023年05月05日; 1#北厂界; 57; 43. 2#东厂界; 54; 44. 3#南厂界; 53; 43. 4#西厂界; 58; 45. 根据检测结果可知，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类声环境功能区标准要求（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）。 4、现有项目污染排放量核算 根据《枣庄科凝新型建材有限公司年产30万吨干混砂浆新型环保建材项目环境影响报表》、现有工程例行检测报告及排污许可年度执行报告，现有工程污染物排放情况见表2-10。 表2-11 现有工程污染物排放情况 类别; 污染源; 污染物; 处理措施; 排放量t/a. 废气; 有组织废气; 投料、搅拌; 颗粒物; 经脉冲布袋除尘器除尘器处理后由17m呼吸口高空排放（DA002）; 0.04. 无组织废气; 颗粒物; 筒仓配备除尘器；洒水降尘等; 0.5. 固废; 职工生活; 生活垃圾; 环卫部门清运; 2. 除尘器; 收集的粉尘; 回用于生产; 61.02. 沉淀池; 沉淀池底泥; 环卫部门清运; 0.3. 实验室; 实验室固废; 作为道路建设的路基铺垫料或地面平整的填料综合利用; 1.1. 5.现有工程存在的问题及整改措施 ①规范排污设施、采样口、采样平台设置； ②规范一般固体废物管理。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 根据《枣庄市环境质量报告》（2022年简本），2022年台儿庄区空气质量监测统计结果见表3-1。 表3-1 台儿庄区2022年环境空气质量监测结果统计表 类别; 监测结果. SO2 (ug/m3); NO2 (ug/m3); PM10 (ug/m3); PM2.5 (ug/m3); CO (mg/m3); O3 (ug/m3). 年均值; 10; 27; 71; 39; 0.9; 141. 二级标准; 60; 40; 70; 35; 4; 160. 监测结果表明，2022年台儿庄区环境空气中SO2、NO2、CO和O3满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准的要求，PM10、PM2.5不满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准的要求。PM10、PM2.5超标主要是因为一是枣庄市的能源消耗仍然以煤炭为主，煤炭消耗量大，清洁能源比例较低，煤炭是枣庄市主要的工业和民用燃料。二是与区域内建筑扬尘、汽车尾气、北方气候干燥易起扬尘，及区域内工业污染源密集排放有关。 为进一步改善当地环境质量，枣庄市政府制定了《枣庄市“十四五”生态环境保护规划》，根据该规划，当地将持续推进大气污染防治攻坚行动，以细颗粒物和臭氧协同控制为主线，加快补齐臭氧治理短板，强化多污染协同控制和区域协同治理。协同开展PM2.5和O3污染防治，在夏季以化工、工业涂装、包装印刷等行业为主，重点监管氮氧化物、甲苯、二甲苯等PM2.5和O3前体物排放；在秋冬季以移动源、燃煤污染管控为主，重点监管不利扩散条件下颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氨排放。优化重污染天气应对体系，修订完善重污染天气应急预案，动态更新应急减排清单，组织企业制定“一厂一策”减排方案。实施重点行业NOx等污染物深度治理，积极开展焦化、水泥行业超低排放改造，推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金等行业污染深度治理。大力推进重点行业VOCs治理，化工、包装印刷、工业涂装等重点行业建立完善源头替代、过程管控和末端治理的VOCs全过程控制体系。推进扬尘精细化管控，全面加强各类施工工地、道路、工业企业料场堆场、露天矿山和港口码头扬尘精细化管控。 2、地表水环境 项目所在区域的地表水系为京杭运河水系，区域内主要河流为韩庄运河，台儿庄大桥设有例行监测断面，根据《枣庄市环境质量报告》（2022简本），2022年韩庄运河台儿庄大桥断面水质检测数据见表3-2。 表3-2 2022年台儿庄大桥断面监测结果表 单位：mg/L(pH除外) 项目; pH (无量纲); 高锰酸盐指数; 五日生化需氧量; 氨氮; 石油类; 挥发酚; 化学需氧量; 总氮; 总磷; 镉; 铬(六价); 氰化物; 阴离子表面活性剂; 硫化物. 年均值; 7.9; 3.3; 2.2; 0.12; 0.006; 0.0004; 14; 4.0; 0.06; 0.00003; 0.003; 0.002; 0.02; 0.004. 标准值; 6~9; 6; 4; 1.0; 0.05; 0.005; 20; 1.0; 0.2; 0.005; 0.05; 0.2; 0.2; 0.2. 监测结果表明，2022年台儿庄大桥断面监测的各项水质中总氮年均值不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），其他检测的水年均值均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 枣庄市为进一步改善河流域水环境质量，保障断面水质稳定达标，采取了一系列区域削减的措施：枣庄市出台了《枣庄市水污染防治工作方案》，通过工业企业污水集中治理、重点行业企业清洁化改造、提高工业企业污染治理水平，增加城市污水处理厂及管网配套工程建设、全力推进生态湿地建设、加快城镇污水处理设施建设、加强城镇生活污染防治，控制农业面源污染、合理调整农村产业结构、加强农村生产生活污染防治，全面实行综合治理措施，地表水环境不利影响能够得到一定的缓解和控制。 3、声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 4、生态环境 本项目建设区域位于山东省枣庄市台儿庄区台兰路（苗圃对过）现有厂区内，根据现场调查及园区工业用地性质为工业用地，用地范围内无生态环境保护目标，本次评价不再进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，故不开展电磁辐射现状监测与评价。 6、地下水、土壤 本项目厂界外500米范围内不存在地下水集中饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，本项目利用现有厂区进行建设，采取严格防渗措施并进行硬化处理，对地下水、土壤影响较小，故不对地下水、土壤进行环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于山东省枣庄市台儿庄区台兰路（苗圃对过）。项目评价区内无自然保护区，风景名胜区等。项目周围主要环境保护目标见下表。 表3-3 主要敏感保护目标一览表 环境要素; 环境保护对象; 方位; 距离（m）; 环境功能. 大气环境; 孙庄; SW; 268; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级. 地下水; 厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 声环境; 厂界外50m范围内无声环境保护目标; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准. 生态环境; 项目占地范围内无特殊生态敏感区和重要生态敏感区等生态环境保护目标; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气：营运期厂界颗粒物无组织排放浓度执行《建材工业大气污染物排放标准》（DB 37/ 2373-2018）表3中排放限值要求（颗粒物≤0.5mg/m3）。 2、噪声：营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。 3、固废 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相关标准。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发[2019]132号），总量指标审核的主要污染物：化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、工业烟（粉）尘和挥发性有机物。 1、大气污染物 本项目建成后，无有组织颗粒物排放，无需申请大气污染物总量控制指标。 2、水污染物 项目无生产废水外排；生活污水经化粪池收集后由环卫部门定期清运，不外排。无需申请废水污染物总量指标。 综上，本项目建成后，可不办理总量指标审核确认手续。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用厂区现有厂房进行生产，施工期仅进行简单的装修及设备安装，因此，不再对施工期的环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （一）废气 1、废气污染物排放源 建项目营运期大气污染物主要为粉尘，其来源有物料运输车辆产生的扬尘，砂子卸料、储存、上料、输送粉尘，水泥和粉煤灰输送、储存粉尘以及混合搅拌粉尘。 表4-1大气污染物排放情况表 生产单元; 厂区; 车间; 筒仓; 搅拌站. 产生工序; 物料运输车辆; 砂子卸料、储存、上料、输送粉尘; 水泥和粉煤灰输送、储存; 混合搅拌. 污染物种类; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物. 产生情况; 产生浓度mg/m3; /; /; /; /. 产生速率kg/h; 0.17; 7.58; 24; 28.76. 产生量t/a; 0.07; 54.6; 12.24; 69.0. 排放形式; 无组织排放. 废气处理措施; 污染防治措施; 厂区、进出口、道路全部硬化，并配备洒水车、雾化喷淋装置洒水抑尘，进出车辆清洗，骨料运输车辆遮盖篷布。; 储存于全封闭车间内，车间地面全部硬化，定期开启雾化喷淋装置和除尘器洒水抑尘，提高物料的含水率，文明装卸，控制装载高度; 输送过程为密闭管道，每个仓顶配备除尘器; 脉冲除尘器处理. 去除率; /; 98%; 99.70%; 99.70%. 是否为可行技术; 是; 是; 是; 是. 排放情况; 排放浓度mg/m3; /; /; /; /. 排放速率kg/h; 0.17; 0.15; 0.072; 0.09. 排放量t/a; 0.07; 1.09; 0.04; 0.21. 2、废气源强核算 （1）物料运输车辆产生的扬尘 厂区内物料转运采用车辆运输，运输过程产生粉尘按下列经验公式计算： Qt=Qy∙L∙(Q/（M载料车-M空车)） 式中：Qy—汽车行驶时产生的扬尘量； V—汽车速度，km/h； M—汽车重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2； Qt—汽车行驶时产生的总扬尘量，kg/a； L—运输距离，km； Q—运输量，t/a。 本项目运输原料量为49.5万t/a，产品量为53.1万t/a，车辆在厂区内行驶距离按50m计；运输原料车辆空车重约20t，载料车重约70t，运输成品混凝土的车辆空车重约20t，载料车重约67t；行驶速度取5km/h；厂区地面进行硬化处理并定时洒水，厂区道路表面灰尘量按0.01kg/m2计，车辆行驶扬尘量见下表。 表4-2 车辆行驶扬尘量 参数 车况; V; M; P; Qy; L; Q; Qt. km/h; t; kg/m2; kg/km•辆; km; t/a; t/a. 原料; 空车; 5; 20; 0.01; 0.0184; 0.05; 495000; 0.009. 载料车; 5; 70; 0.01; 0.0534; 0.05; 0.026. 湿拌砂浆; 空车; 5; 20; 0.01; 0.0184; 0.05; 531000; 0.010. 载料车; 5; 67; 0.01; 0.0514; 0.05; 0.029. 由上表可知，车辆行驶时产生的总扬尘量为0.07t/a。 措施：为减小汽车运输起尘量，企业拟在厂区大门口设置进出口车辆冲洗设施及沉淀池，同时对厂区内的运输道路保持经常洒水，清扫，要求车辆在厂区减速慢行，并对运输车辆采取篷布进行覆盖等措施。企业采取上述措施后，可减少车辆运输动力起尘量。 （2）水泥和粉煤灰输送、储存粉尘 本项目依托现有水泥仓筒2个、粉煤灰仓一个，仓筒顶部各设置一个脉冲布袋除尘器。本项目仓筒产生的含尘废气经脉冲除尘器处理后，通过仓顶呼吸口排放。筒仓污染物的产生及排放参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中“混凝土分批搅拌厂”中“贮仓排气”产污系数0.12kg/t-物料。湿拌砂浆生产线工程水泥、粉煤灰粉料用量为10.2万t/a，则粉尘产生量为12.24t/a，筒仓顶部除尘器除尘效率为99.7%，原料筒仓规格约为100t，筒仓不同时进料，每次进料时间持续30min，则进料次数为1020次，进料时间为510h。则粉尘排放量为0.04t/a，排放速率为0.072kg/h。 （3）砂子卸料、储存、上料、输送粉尘 本项目砂子经汽车运输进入厂区内，堆放在生产车间内，通过铲车铲入上料机内，通过输送带运至搅拌站，参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中“混凝土分批搅拌厂”中产污系数，砂卸料、储存过程粉尘产污系数为0.12kg/t（原料），砂输送上料过程粉尘产污系数为0.02kg/t（原料），本项目砂子用量为39万t/a，则卸料、储存、上料、输送粉尘产生量为54.6t/a。 在卸料、堆放、上料、输送过程会产生扬尘，若受风力影响，粉尘将扩散至周围大气中，本项目砂子卸料、储存、上料、输送在密闭车间内进行，输送单元密闭处理，且车间内设置喷淋设施，并定期洒水以减少粉尘的产生，经过以上措施，扬尘量可以削减98%，则砂子卸料、储存、上料、输送粉尘排放量为1.09t/a，排放速率为0.15kg/h，该部分粉尘以无组织形式排放。 （4）混合、搅拌粉尘 混合、搅拌工序粉尘产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“水泥制品制造行业系数手册”中的产污系数进行核算，混凝土制品在混合搅拌过程颗粒物产生量为0.13kg/吨-产品，项目年产产品53.1万吨，则粉尘产生量为69.0t/a，袋式除尘末端治理效率为99.7%，粉尘排放量为0.21t/a。 综上，经相关措施处理后，无组织粉尘排放量为1.41t/a，颗粒物的排放满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB 37/ 2373-2018）表3中排放限值要求（颗粒物≤0.5mg/m3）。 3、非正常工况下污染源强核算 项目非正常工况主要是除尘器故障，非正常工况下废气污染物产排情况见下表。 表4-3 拟建项目非正常工况下废气污染物排放一览表 污染源; 污染物; 非正常排放原因; 非正常排放速率kg/h; 单次持续 时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 筒仓; 颗粒物; 除尘器故障; 24; 1; 1; 定期检修，故障时停止生产，及时维修. 混合搅拌工序; 颗粒物; 除尘器故障; 115.71; 1; 1. 项目所在区域的大气环境质量为不达标区，非正常工况下除尘器发生故障时，颗粒物排放量较大，对周围环境影响较大，为防止生产废气非正常工况排放，企业仍需加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，避免非正常工况出现。 4、废气污染防治措施可行性分析 本项目筒仓、混合搅拌工序产生的粉尘废气采用除尘器进行处理，参照《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ 847—2017），其治理工艺属于可行技术。 5、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）的相关要求制定本项目环境监测计划。本项目废气监测计划见下表。 表4-4 项目废气监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废气; 厂界; 颗粒物; 每季度一次. 6、大气环境影响评价结论 根据环境质量现状调查数据，本项目所在的枣庄市为不达标区。经核算可知，颗粒物排放情况均满足相关要求，采取各项污染防治措施后，对周围大气环境及敏感目标影响较小，从环境空气影响角度看是可行的。 （二）废水 本项目运营期废水主要为洗车废水和员工办公生活产生的生活污水。 项目生活污水量为240m3/a，主要污染物为COD、BOD5、SS和NH3-N，经化粪池收集后，由环卫部门定期清运，不外排。 项目洗车废水经沉淀池沉淀后全部回用，不外排。 厂区生产车间、化粪池、沉淀池等均按照相关要求进行防渗。 项目在营运过程中，应加强管理，杜绝污水跑、冒、滴、漏，以保护周围水环境。 - 综上，在落实好各项环保设施的情况下，本项目废水不会直接排入外环境，不会对区域地表水环境造成明显影响。 （三）噪声 1、噪声源强、降噪措施及达标分析 本项目噪声源主要来自振动器、搅拌机、风机运行时产生的噪声，噪声级在80-90dB(A)。 为降低噪声对周围环境的影响，建设单位拟采取的污染防治措施如下： ①在满足工艺设计的前提下，尽量选用低噪声型号的设备，并进行定期检修维护，使其处于良好运行状态。 ②在噪声级较高的设备上加装消音、隔声装置；各种水泵及风机均采用减震基底，进、出口处采用软连接以降低管道噪声，在风机出口处安装消声器。 ③厂区合理布局，噪声源尽量远离办公区。 ④进一步加强厂区绿化，可以起到净化空气和降低噪声的影响。 本项目主要噪声源分布情况见下表。 表4-5 本项目主要噪声源分布情况一览表（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 车间; 振动器1; 85; 减振; -2.2; 45.1; 1.2; 2.2; 25.4; 3.5; 22.2; 70.4; 67.6; 68.9; 67.6; 29.4; 26.6; 27.9; 26.6; 1. 2; 车间; 振动器2; 85; 减振; -0.5; 45.3; 1.2; 3.9; 23.7; 3.6; 22.1; 68.7; 67.6; 68.9; 67.6; 27.7; 26.6; 27.9; 26.6; 1. 3; 车间; 振动器3; 85; 减振; 1.2; 45.3; 1.2; 5.6; 22.0; 3.4; 22.2; 68.2; 67.6; 69.0; 67.6; 27.2; 26.6; 28.0; 26.6; 1. 4; 车间; 减速器1; 85; 减振; -2; 41.9; 1.2; 2.1; 25.4; 0.3; 25.4; 70.6; 67.6; 84.6; 67.6; 29.6; 26.6; 43.6; 26.6; 1. 5; 车间; 减速器2; 85; 减振; -0.7; 42.6; 1.2; 3.5; 24.1; 0.9; 24.8; 68.9; 67.6; 75.7; 67.6; 27.9; 26.6; 34.7; 26.6; 1. 6; 车间; 减速器3; 85; 减振; 1; 42.4; 1.2; 5.2; 22.4; 0.6; 25.0; 68.2; 67.6; 78.8; 67.6; 27.2; 26.6; 37.8; 26.6; 1. 7; 车间; 铲车1; 85; 减振; 4.2; 44.6; 1.2; 8.6; 19.1; 2.6; 23.0; 67.8; 67.6; 69.8; 67.6; 26.8; 26.6; 28.8; 26.6; 1. 8; 车间; 铲车2; 85; 减振; -5.2; 45.1; 1.2; 0.8; 28.4; 3.7; 22.0; 76.5; 67.6; 68.8; 67.6; 35.5; 26.6; 27.8; 26.6; 1. 9; 车间; 铲车3; 85; 减振; 3.7; 42.1; 1.2; 7.8; 19.7; 0.1; 25.5; 67.9; 67.6; 94.0; 67.6; 26.9; 26.6; 53.0; 26.6; 1. 10; 车间; 搅拌机1; 90; 减振; 2.2; 33.1; 1.2; 5.5; 21.7; 8.8; 34.4; 73.2; 72.6; 72.8; 72.6; 32.2; 31.6; 31.8; 31.6; 1. 11; 车间; 搅拌机2; 90; 减振; 2.7; 26.7; 1.2; 5.4; 21.6; 15.2; 40.8; 73.2; 72.6; 72.7; 72.6; 32.2; 31.6; 31.7; 31.6; 1. 12; 车间; 风机1; 80; 减振; -3.2; 48; 1.2; 1.5; 26.3; 6.4; 19.2; 67.3; 62.6; 63.0; 62.6; 26.3; 21.6; 22.0; 21.6; 1. 13; 车间; 风机2; 80; 减振; 1.5; 48.3; 1.2; 6.2; 21.6; 6.4; 19.2; 63.1; 62.6; 63.0; 62.6; 22.1; 21.6; 22.0; 21.6; 1. 2、噪声预测模式 本次环评采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式预测，噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，由于噪声声级在给出时已考虑各种防治措施。预测模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法如下图所示： 图4-1 室内声源等效为室外声源图例 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（1）近似求出： （1） 式中： TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 也可按公式（2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： （2） 式中： Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S 为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按公式（3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i 倍频带叠加声压级： （3） 式中： LP1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。在室内近似为扩散声场时，按公式（4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： （4） LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i 倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按公式（5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 （5） 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②室外声源 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： （6） 式中： Lp(r) —预测点处声压级，dB； Lp(r0) —参考位置r0处的声压级，dB； r—预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离。 如果已知点声源的倍频带声功率级或A计权声功率级（LAw），且声源处于自由声场，则： （7） 如果声源处于半自由声场，则： （8） 式中： Lp(r) —预测点处声压级，dB； Lw —由点声源产生的倍频带声功率级，dB； LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)； LAw—点声源A计权声功率级，dB； r—预测点距声源的距离。 ③噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A 声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则本工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： （9） 式中： tj—在T 时间内j 声源工作时间，s； ti—在T 时间内i 声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 3、预测结果 本项目工作制度为一班制，昼间生产，即本次预测需分析项目噪声源对厂界昼间的影响。根据项目噪声源和环境特征，按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A中预测计算模式进行预测。预测结果见下表。 表4-6 噪声预测结果一览表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 背景值（dB(A)）; 预测值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 36.7; 33.6; 1.2; 昼间; 30.1; 54; 54.0; 60; 达标. 南侧; 7.6; -81.4; 1.2; 昼间; 38.1; 53; 53.1; 60; 达标. 西侧; -60.6; 19.6; 1.2; 昼间; 47.7; 58; 58.4; 60; 达标. 北侧; 15.3; 58.8; 1.2; 昼间; 34; 57; 57.0; 60; 达标. 由上表可知，项目采取选用低噪声设备，在高噪声设备上加装消音、隔声装置，车间合理布局，加强设备维护、加强绿化等措施，经距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间≤60dB(A)），对周边环境保护目标的影响较小。 4、噪声监测要求 按照《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）的相关要求结合现有工程监测计划，本项目噪声监测计划见下表。 表4-7 项目噪声监测计划一览表 类型; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 噪声; 厂界; 等效连续A声级; 每季度一次. （四）固体废物 项目产生的固体废物为沉淀池沉渣、收集的粉尘（除尘器收集）、实验过程产生的实验室固废、废机油与废油桶以及员工生活垃圾。 1、固废产生及处置情况 （1）生活垃圾：本项目职工人数为20人，生活垃圾产生系数为0.5kg/人•d，年工作日300天，则生活垃圾产生量为3.0t/a，集中收集后委托环卫部门清运。 （2）除尘器收集的粉尘：项目配套除尘器收集的粉尘量约81.03t/a，作为原料全部回用于生产。 （3）沉淀池沉渣：厂区车辆清洗、混凝土运输罐车罐体清洗废水经沉淀池沉淀，沉淀池会产生沉淀渣，产生量约为2.0t/a，沉淀池每月清理一次，清理后的沉淀渣由环卫部门统一清运处理。 （4）实验室固废：在进入运输车之前先取一部分搅拌好的混凝土进行抽测试验，试验内容主要为水稳比、弯沉值等，实验室试验混凝土产生量较少，根据建设单位提供资料，实验室固废的产生量约为2.5t/a，作为道路建设的路基铺垫料或地面平整的填料综合利用。 （5）废机油与废机油桶 项目设备维护保养将产生废机油，产生量约0.1t/a。经查询《国家危险废物名录》(2021年版)，属于危险废物，废物类别为HW08，废物代码为900-249-08。集中收集后委托有资质单位处置；设备维修过程中产生的废机油桶，项目一个月约使用2个桶，一个废机油桶约1kg，故废机油桶产生量约0.024t/a，根据《国家危险废物名录》(2021年版)，废机油桶属于危废，废物类别为HW08，废物代码为900-249-08，在厂内危废暂存间暂存后，委托有资质单位处置。 表4-8 本项目各类固废处置方法汇总一览表 产生环节; 固废名称; 属性; 物理性质; 产生量t/a; 废物类别; 废物代码; 利用处置方式及去向; 利用或处置量t/a; 环境危险特性. 职工生活; 生活垃圾; /; 固态; 3.0; /; /; 由环卫部门统一清运; 3.0; /. 除尘器; 除尘器收集的粉尘; 一般固废; 固态; 81.03; 99; 302-001-99; 作为原料全部回用于生产; 81.03; /. 沉淀池; 沉淀池沉渣; 一般固废; 固态; 1.0; 61; 302-001-61; 由环卫部门统一清运; 1.0; /. 实验; 实验室固废; 一般固废; 固态; 2.5; 99; 302-009-99; 作为道路建设的路基铺垫料或地面平整的填料综合利用; 2.5; /. 设备维护; 废机油; 危险废物; 液态; 0.1; HW08; 900-249-08; 委托有资质单位处置; 0.1; T，I. 废机油桶; 危险废物; 固态; 0.024; HW08; 900-249-08; 委托有资质单位处置; 0.024; T，I. 2、固废贮存、处置要求 一般固体废物暂存应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒；危险废物处置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 与此同时企业还应做好以下防范措施： （1）安排专人每天对产生的生活垃圾进行清运； （2）对生产过程中产生的废料进行单独收集，尽量做到循环利用，不外排； （3）进行垃圾分类收集，对可再利用的资源进行回收； （4）用循环经济理论指导企业的运营与管理，建立生态型企业，减少废弃物的产生，最大限度节约和回收资源； （5）制定严格的垃圾收集、存放、外运规定，由专人负责，采用封闭的存放和外运措施，防止飞扬、异味和运输过程中的遗洒。 危险废物贮存场所基本情况见下表。 表4-9 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所(设施)名称; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废 暂存间; 废机油; HW08; 900-249-08; 车间东北部; 10m2; 桶装; 5t; 1年. 2; 废机油桶; HW08; 900-249-08; 桶装. 3、环境管理要求 （1）一般工业固体废物管理要求 一般固废暂存区应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求进行了设计。一般工业固体废物贮存库禁止危险废物和生活垃圾混入，暂存库应按《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场（GB15562.2-1995）》设置图形标志，并张贴相关管理制度，指定专人进行日常管理。 （2）危废库建设和台账管理的要求 危废库应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行设计，采取防渗措施。危险废物暂存库贮存设施应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固的防渗材料建造，并建设防风、防晒、防雨、防渗漏等设施，危废库门口张贴危险废物警告标志，危废库内张贴各项管理制度，库内设托盘并划分区域。待项目危废产生后，应按规定在贮存危险废物的容器上贴上标签，详细注明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏事故时的应急措施和补救办法。 建设单位应按照《危险废物产生单位管理计划制定指南》的规定，制定危险废物管理计划，原则上管理计划按年度制定，并存档5年以上。同时要结合自身的实际情况，与生产记录相衔接，建立危险废物台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用处置等信息。 综上所述，该项目生产过程中所产生的固体废物均可得到妥善处理，不外排。一般固废处置措施和处置方案可满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，一般固废暂存库达到防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物可满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，不会对周围环境产生不利影响。 （五）地下水、土壤 1、地下水、土壤环境影响因素识别 本项目为污染影响型，对地下水、土壤环境可能造成影响的污染源主要是危废仓库及车间内机油存放区域等。 2、污染途径分析 根据设计及环评要求，本项目工艺设备和环保设施均达到设计要求条件，防渗系统完好，且项目无生产废水，正常工况下无地下水、土壤的污染途径。但若操作、维护不当，可能会发生危废等泄漏事故，若未及时堵截收集或防渗措施不完善，则可能造成泄漏的原料、废液等渗漏到地下水、土壤中。 表4-10 本项目地下水、土壤境影响源及影响因子 污染源; 工艺流程/ 节点; 污染途径; 全部污染物指标; 特征因子; 可能污染的对象; 备注. 机油存放区、危废仓库; 危废仓库; 地面漫流; 石油类; 石油烃 (C10-C40); 地下水、土壤; 事故. 垂直下渗; 事故. 3、污染防治措施 ①源头控制 采取先进的生产工艺，生产过程中加强管理，尽量做到密闭化，封闭所有不必要的开口，减少“跑、冒、滴、漏”，采取严格的污染治理措施，减少污染物的排放量。做好废气收集、治理工作，确保废气达标排放，避免非正常排放对周边土壤造成影响。 ②防渗漏措施 机油存放区、危废仓库等单元进行地面硬化、防腐、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计，建立防渗设施的检漏系统。 ③分区防渗 现有工程已按照相关要求采取相关防渗措施，根据项目特点，本项目不涉及金属离子或持久性有机物，污染物划分防渗等级见下表： 表4-11 项目地下水污染环节及应采取的防控措施一览表 防渗分区; 污染环节; 污染控制措施. 重点防渗区; 危废间、机油存放区; 地面硬化加环氧树脂涂层防腐防渗漏设计，等效黏土防渗层Mb≥6m，防渗层渗透系数K≤10-10cm/s. 一般防渗区; 生产车间; 钢筋混凝土加防渗剂等防腐防渗漏设计，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗层渗透系数K≤10-7cm/s。. 简单防渗区; 办公区; 一般地面硬化. 4、环境影响分析 本项目在现有生产车间内作业，车间地面均已硬化，项目周边均为工业企业。项目正常工况下，不会发生原料、废液泄漏情况发生，也不会对地下水、土壤环境造成影响。事故工况下，假设危废泄露且未采取有效收集、堵截措施（防渗措施失效），则相关污染物持续进入地下水、土壤中，则随着污染物持续泄漏，污染范围逐渐增大。故企业应做好地下水、土壤防护工作及相关防渗系统应定时进行检修维护，一旦发现污染物泄漏应立即采取应急响应，截断污染源并根据污染情况采取土壤、地下水保护措施。建设单位切实落实好危废的贮存工作，做好各类设施及地面的防腐、防渗措施，本项目建设对地下水、土壤环境影响是可接受的。 2、跟踪监测 （1）地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，本项目属于Ⅳ类建设项目。根据导则要求，Ⅳ类建设项目可不开展地下水环境影响评价，无需设置地下水跟踪监测点。 （2）土壤 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附表A.1，本项目属于“制造业；金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品”中“其他”，项目类别为Ⅲ类。占地类型为小型，周边敏感程度分级为不敏感。可不开展土壤环境影响评价。因此，无需设置土壤跟踪监测点。 （六）环境风险 1、评价依据 （1）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B本项目生产过程中涉及的风险物质主要为机油、废机油。 （2）风险潜势初判 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在（HJ 169-2018）中附录B 中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1 时，将Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目在生产、使用、储存过程中涉及的风险物质为机油、废机油，储存情况如下： 表4-12 主要危险物质储存量和临界量对照表 序号; 名称; 最大储存量（t）; 临界量（t）; q/Q; 备注. 1; 机油; 0.2; 2500; 0.00008; /. 2; 废机油; 0.1; 2500; 0.00004; /. 7; 合计; 0.00012; /. 本项目的Q=0.00012＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级 环境风险评价工作等级判定见下表。 表4-13 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 该项目环境风险潜势为Ⅰ，因此确定本项目环境风险评价等级为简单分析。 2、环境敏感目标概况 建设项目周围主要环境敏感目标分布情况，见表3-3。 3、环境风险识别 ①物质危险性识别 本项目涉及的风险物质为机油、废机油主要分布于生产车间、危废库。 ②生产系统危险性识别 项目在使用、储存危险物质的过程中可能会发生泄露、火灾和爆炸等环境风险事故，另外，部分生产设施、车间也存在环境风险，其识别如下表。 表4-14 生产过程风险识别 风险单元; 事故类型; 事故引发可能原因及后果; 措施. 生产车间; 泄漏、火灾; 生产过程中危险物质可能发生泄漏从而污染地下水，遇明火发生的火灾; 落实安全生产防范措施，防止泄漏、火灾事故. 危废库; 泄漏、火灾; 装卸或储存过程中危险废物可能发生泄漏从而污染地下水，或由于恶劣天气导致雨水渗漏; 储存危险废物必须严实包装，储存场选择室内或设置遮雨措施. 4、环境风险分析 根据同类企业的事故发生类型分析，本项目可能发生的事故包括：各种矿物油使用、储存过程中泄露，遇到明火后燃烧引发的火灾爆炸。 火灾事故的影响主要表现热辐射及燃烧废气对周围环境的影响。如果热辐射非常高可能引起其它易燃物质起火。此外，热辐射也会使有机体燃烧。由燃烧产生的废气污染一般比较小，从以往对事故的监测来看，对周围大气环境尚未形成较大的污染。此类事故最大的危害是附近敏感对象的安全问题，在一定程度上会导致人员伤亡和巨大财产损失，本项目距离敏感点有一定距离，经采取事故风险防范及应急措施后，对外环境影响较小。 5、环境风险防范措施及应急要求 本项目在事故状况下才会造成物料的泄漏，由于生产区设计中采取了多种防渗、防漏措施。管理中严格执行各项操作规程，正常生产情况下，可确保安全生产及职工的身体健康。本项目采用的具体防范及应急处理措施如下： （1）建筑防范措施 车间内严禁烟火，电器与设备采用防爆设备，不同物料暂存区应设置隔断。 （2）废气处理装置故障事故应急措施 在生产过程中，废气处理装置发生故障时导致粉尘污染物排放浓度变化明显，将会对大气环境造成一定影响。对于此类事故，采取以下应急措施： ①启动车间紧急停车程序； ②立即通知相关部门请求支援，协助救灾疏散； ③紧急通知并疏散受污染范围内人员； ④车间内开门、开窗或采取强制性通风； ⑤向主管部门上报事故原因、损害情况、人员健康与环境风险、解救对策和方法。 ⑥查明事故工段，并派专业维修人员进行维修。 （3）火灾风险防范措施 ①应急处理：迅速撤离火灾污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离50米，大泄漏时隔离150米，严格限制出入。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。 ②防护措施：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。 紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴氧气呼吸器。工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。进入高浓度区作业，须有人监护。 ③急救方法：当人体吸入有毒气体引起中毒，须迅速脱离现场至空气新鲜处；情节严重的要立即就医。 灭火方法：消防人员必须佩戴过滤式防毒面具、穿全身消防服，用灭火器紧急处理，及时报告，根据情况向厂内应急中心求救或拨打119。 （4）水环境风险防范措施 本项目所在厂区重点防渗区域已按照相关要求防渗，一般区域采用水泥硬化地面，并完善废水收集系统。建立三级防控体系，检查化粪池是否进行防渗处理，如未进行防渗应对污水收集设施进行防渗处理，防止废水渗漏污染地下水。 （5）应急预案 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）：“应急预案主要内容应是消除污染环境和人员伤害的事故应急处理法案，并应根据需清理的危险物质的特性，有针对性地提出消除环境污染的应急处理方案”，根据本项目特点制定应急预案，其主要内容如下表： 表4-15 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求（纲要）. 1; 总则; 说明应急预案制定的原则。. 2; 风险源情况; 详细说明风险源类型、数量、分布及其对环境的风险。. 3; 应急计划区; 生产车间、原料存储区。. 4; 应急组织; 由厂内专人负责——负责现场全面指挥，建立专业的环境事故应急处置队伍——负责厂区内及临近地区的事故控制、环境事故处理和人员疏散。. 5; 应急状态分类、应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。. 6; 环境事故应急防控设施; 厂区内设置事故水池。. 7; 应急通讯通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项。. 8; 环境事故中污染物应急处置方案; 加强事发地点的机械排放，防止局部废气浓度过高；疏通导排沟，确保事故废水及时收集排放至事故水池中；分类收集事故固废，防止污染土壤外环境。. 9; 应急环境监测及事故后评估; 及时通知专业监测人员对环境风险事故现场进行环境应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。. 10; 应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场环境事故源，降低次生危害；配备必要的设施器材。临近地区：划分事故区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备. 11; 应急浓度控制撤离组织计划; 事故现场：事故处理人员制定浓烟的应急临界浓度、现场及临近人员的撤离组织计划。临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对浓烟的应急剂量、周围公众的撤离、疏散组织计划。. 12; 应急状态中止恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序：事故现场善后处理，恢复生产措施；临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施. 13; 人员培训与演习; 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习；对项目区内工人进行环境保护及环境风险应急教育. 14; 公众教育信息发布; 对厂址临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息. 15; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理. 16; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料. 6、分析结论 综上，本项目可能发生的危险事故主要为：机油、废机油泄漏事故，火灾事故及火灾事故过程中引发的伴生/次生污染。经评价分析，建设项目区域地质、水文条件良好，与周围环境、邻近设施的相互影响较小，具备建设条件。在落实各项环境风险防范措施、制定详细的环境风险应急预案后，本项目存在的环境风险属于可接受水平。 表4-16 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产30万立方湿拌砂浆生产线项目. 建设地点; （山东）省; （枣庄）市; （台儿庄）区; （马兰屯）镇; （/）园区. 地理坐标; 经度; 117度43分19.643秒; 纬度; 34度36分56.316秒. 主要危险物质及分布; 机油、废机油. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 本项目可能发生的危险事故主要为泄漏、火灾事故及火灾事故过程中引发的伴生/次生污染。. 风险防范措施要求; 合理布局，采用成熟可靠的工艺技术，生产装置按规范要求设置火灾报警系统，健全雨、污管网系统，定期巡检、调节、保养、维修，及时发现有可能引起事故的异常运行，消除事故隐患。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 山东大运河新型建材有限公司“年产30万立方湿拌砂浆生产线项目”，位于山东省枣庄市台儿庄区台兰路（苗圃对过），山东大运河新型建材有限公司（原枣庄科凝新型建材有限公司）现有厂区内。项目总投资300万元，该厂区占地面积17130m2，建筑面积为7000平方米，本次扩建不新增用地。本扩建项目主要在现有车间建设湿拌砂浆生产线一条，拟购置的主要设备减速机、振动器、传感器、砼斗等20台（套）。项目完工后形成年产30万立方米湿拌砂浆的生产能力。 本项目可能发生的危险事故主要为：泄漏、火灾事故及火灾事故过程中引发的伴生/次生污染等。经评价分析，建设项目区域地质、水文条件良好，与周围环境、邻近设施的相互影响较小，具备建设条件。在落实各项环境风险防范措施、制定详细的环境风险应急预案后，本项目存在的环境风险属于可接受水平。. （七）生态环境 本项目位于山东大运河新型建材有限公司（原枣庄科凝新型建材有限公司）现有厂区内，利用现有厂房进行建设，无新增占地，且用地范围内不含有生态环境保护目标，因此不再对生态环境进行影响分析。 （八）电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无电磁辐射影响，因此不再对电磁辐射进行分析。 （九）排污许可证相关要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目建设单位属于“二十五、非金属矿物制品业30——63水泥、石灰和石膏制造301，石膏、水泥制品及类似制品制造302”中的“水泥制品制造3021”，实行排污许可的登记管理。 （十）全厂三本帐 本项目建成后，全厂污染物排放情况见下表。 表4-17 本项目建成后全厂污染物排放情况一览表 项目 分类; 污染物名称; 现有工程 排放量（固体废物产生量）; 在建工程 排放量（固体废物产生量）; 本项目 排放量（固体废物产生量）; 以新带老削减量 （新建项目不填）; 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）; 变化量. 废气; 颗粒物; 0.54t/a; /; 1.41t/a; 0; 1.95t/a; 1.41t/a. 废水; COD; 0; /; 0; 0; 0; 0. NH3-N; 0; /; 0; 0; 0; 0. 一般工业固体废物; 除尘灰; 61.02t/a; /; 81.03t/a; 0; 142.05t/a; 81.03t/a. 沉淀池泥渣; 0.3t/a; /; 1.0t/a; 0; 1.3t/a; 1.0t/a. 实验室固废; 1.1t/a; /; 2.5t/a; 0; 3.6t/a; 2.5t/a. 危险废物; 废机油及废机油桶; /; /; 0.124t/a; /; 0.124t/a; 0.124t/a. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 物料运输车辆 | 粉尘 （颗粒物） | 进出车辆设置轮胎过水设施，洒水降尘，限制车速 | 排放浓度执行《建材工业大气污染物排放标准》（DB 37/ 2373-2018）表3中排放限值要求（颗粒物≤0.5mg/m3） |
|  | 砂子卸料、储存、上料、输送 | 粉尘 （颗粒物） | 储料车间密闭，输送设喷淋设施，定期进行喷淋加湿 |  |
|  | 水泥和粉煤灰输送、储存 | 粉尘 （颗粒物） | 原料仓设置袋式除尘末端治理设施，截留的粉尘经重力直接回落在料仓内，呼吸孔粉尘经处理后无组织排放 |  |
|  | 混合搅拌 | 粉尘 （颗粒物） | 搅拌楼密闭，经除尘器处理后无组织排放。 |  |
| 地表水 环境 | 生活污水 | COD 氨氮等 | 化粪池预处理后由环卫部门定期清运，不外排 | / |
|  | 混凝土运输罐车罐体清洗水、车辆冲洗废水 | SS等 | 车辆冲洗废水经沉淀后循环使用，不外排 | / |
| 声环境 | 生产加工 | 噪声 | 建筑隔声、合理布局、合理安排噪声源的运行时间及对生产设备采取有效的隔声、减震防治措施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾、沉淀池沉渣，由环卫部门统一清运；除尘器收集的粉尘，作为原料全部回用于生产；实验室固废，作为道路建设的路基铺垫料或地面平整的填料综合利用；废机油与废油桶暂存在危废库内，交由有资质的单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目地下水和土壤污染防治措施按照“源头控制、分区防护、污染监控、应急响应”相结合的原则，全方位进行控制，主要防治措施如下： （1）源头控制：主要为防泄漏、防流散措施。原辅材料根据理化性质分类存放。生产过程中加强巡检，对管道、设备、污水管道等采取控制措施，防止跑、冒、滴、漏。生产厂房的地面均按要求设置防渗工程，并加强检查，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 （2）分区防渗：项目化粪池、危废库、机油储存区等进行重点防渗；生产车间、一般固废暂存间等进行一般防渗；厂区道路、办公室等，由于基本没有污染，进行简单防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）制定完善的安全、防火制度，严格落实各项防火和用电安全措施，并加强职工的安全生产教育，定期向职工传授消防灭火知识。 （2）定期检查废气处理设备，保证废气处理设施正常运行，废气达标排放。 （3）加强对污水管道等排污设施的管理、巡视和检查，坚决杜绝废水“跑、冒、滴、漏”现象发生，保证污水处理设施正常运行。 （4）火灾、爆炸事故：车间配备灭火器等消防设备，设置火灾报警装置，确保在火灾初期及时通知员工开展消防和疏散等应急行动。发生火灾事故时采用二氧化碳或泡沫灭活器，不产生事故废水。设置严禁烟火等警示标识标牌。 （5）按规定暂存各类固废，当收集的量足够多时及时妥善处置。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目应实行排污许可的登记管理。 ②根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。 |  |  |  |

- 六、结论

山东大运河新型建材有限公司“年产30万立方湿拌砂浆生产线项目”符合国家产业政策；项目选址符合相关规划要求；采用的工艺技术成熟可行，基本符合清洁生产要求，通过采取有效的环保措施可实现达标排放，对周边环境的影响也能控制在可接受程度。因此，建设单位在严格执行环保“三同时”制度，严格落实本报告提出的各项环保措施后，项目建设对环境的影响是可接受的。因此，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.54t/a | / | / | 1.41t/a | 0 | 1.95t/a | 1.41t/a |
| 废水 | COD | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NH3-N | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰 | 61.02t/a | / | / | 81.03t/a | 0 | 142.05t/a | 81.03t/a |
|  | 沉淀池泥渣 | 0.3t/a | / | / | 1.0t/a | 0 | 1.3t/a | 1.0t/a |
|  | 实验室固废 | 1.1t/a | / | / | 2.5t/a | 0 | 3.6t/a | 2.5t/a |
| 危险废物 | 废机油及废机油桶 | / | / | / | 0.124t/a | / | 0.124t/a | 0.124t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①