- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：奥氏体不锈钢穿孔项目

建设单位（盖章）：山东尧禹奥氏体金属科技有限公司

编制日期：        2024年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 奥氏体不锈钢穿孔项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2403-370405-89-05-560989 |  |  |
| 建设单位联系人 | 杨** | 联系方式 | 1810637**** |
| 建设地点 | 枣庄市台儿庄区涧头集镇台南工业园 |  |  |
| 地理坐标 | （117度31分35.717秒，34度32分49.866秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3130 钢压延加工 | 建设项目 行业类别 | 二十八、黑色金属冶炼和压延加工业 31-63 钢压延加工 313中的其他 |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 台儿庄区行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2403-370405-89-05-560989 |
| 总投资（万元） | 10000.00 | 环保投资（万元） | 55.40 |
| 环保投资占比（%） | 0.55 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | √否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 26668 |
| 专项评价设置情况 | 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 不涉及; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; 不涉及; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 涉及; 是. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 否. |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许建设项目。符合目前国家产业政策要求。 根据国务院发布的《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不在负面清单所列禁止准入类的范围内，为许可准入类项目，符合《市场准入负面清单（2022年版）》规定。 本项目已于2024年3月7日取得山东省建设项目备案证明，项目代码为2403-370405-89-05-560989。 2、建设项目选址合理性分析 项目位于枣庄市台儿庄区涧头集镇台南工业园，此用地不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制或禁止的范围。 根据台儿庄区国土空间规划“三区三线”的划定结果（见附图6），项目用地现状位于城镇开发边界范围内，不占用永久基本农田，不涉及生态保护红线，符合“三区三线”要求。 项目周边关系：本项目位于枣庄市台儿庄区涧头集镇台南工业园山东尧程科技股份有限公司院内，项目东侧为山东尧程科技股份有限公司生产车间，南侧为空地，西侧为GNG加气站，北侧为威汕线。（详见附图2 项目周围环境图和附图8 项目四周现场照片）。 - 项目与《枣庄市“三线一单”生态环境分区管控方案》（枣政字［2021］16号）符合性 表1-1 项目与《枣庄市“三线一单”生态环境分区管控方案》（枣政字［2021］16号）符合性分析 枣政字［2021］16号文件要求; 项目情况. 生态保护红线及生态空间保护。全市生态保护红线面积380.92平方公里，占全市国土面积的8.35%，主要生态系统服务功能为水土保持、水源涵养及生物多样性维护保护（待枣庄市生态保护红线调整方案批复后，本部分内容以最新发布数据为准）；自然保护区、森林自然公园、湿地自然公园、地质自然公园、水产种质资源保护区、饮用水水源地保护区等各类保护地以及公益林地得到有效保护。到“十四五”末，实现全市80%以上的应治理区域得到有效治理修复保护，湿地保护率达到70%以上。; 根据《山东省生态保护红线规划》（2016-2020年），距离本项目最近的省级生态保护红线区为“峄城古运河土壤保持、水源涵养生态保护红线区（SD-04-B2-01）”，位于本项目北侧约3.3km，不在其保护区内（详见附图5）。因此项目建设符合生态保护红线规定要求，符合生态保护红线及生态空间保护要求。. 环境质量底线。全市大气环境质量持续改善，PM2.5年均浓度为44微克/立方米；全市水环境质量明显改善，重点河流水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到80％以上，基本消除城市建成区劣五类水体及黑臭水体，县级及以上城市饮用水水源地水质达标率（去除地质因素超标外）全部达到100%；土壤环境质量总体保持稳定，受污染耕地和污染地块安全利用得到进一步巩固提升，全市受污染耕地安全利用率达到92%左右，污染地块安全利用率达到92%以上。; 通过对该区域环境质量现状分析可知，项目所在区域地下水环境、声环境质量能够满足相应标准要求，环境空气中PM10、PM2.5浓度值不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准，地表水总氮年均值不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；本项目废水不外排，废气、噪声及固废在采取相应治理措施后，能够做到污染物达标排放并得到有效处置，污染物排放浓度远小于标准限值要求；根据大气污染防治行动相关规定，周边企业严加管理、重点加强环保责任制度，按照环保要求认真落实整改，确保各项污染物达标排放，项目所在区域大气环境质量已连续三年改善，因此项目建设符合环境质量底线规定要求。. 资源利用上线。强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到省下达的总量要求和强度控制目标。强化水资源刚性约束，建立最严格的水资源管理制度，严格实行用水总量、用水强度双控，全市用水总量控制在省下达的总量要求以下，优化配置水资源，有效促进水资源可持续利用；加强各领域节约用水，农田灌溉水有效利用系数逐年提高，万元GDP用水量、万元工业增加值用水量等用水效率指标持续下降。坚持最严格的耕地保护制度和节约集约用地制度，统筹土地利用与经济社会协调发展，严格保护耕地和永久基本农田，守住永久基本农田控制线；优化建设用地布局和结构，严格控制建设用地规模，促进土地节约集约利用。优化调整能源结构，实施能源消费总量控制和煤炭消费减量替代，扩大新能源和可再生能源开发利用规模；能源消费总量完成省下达任务，煤炭消费量实现负增长，单位地区生产总值能耗进一步降低。 到2035年，全市生态环境分区管控体系得到巩固完善，生态环境质量根本好转，生态系统健康和人体健康得到充分保障，环境经济实现良性循环，形成节约资源和保护环境的空间格局，广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降。全市PM2.5平均浓度为35微克/立方米，水环境质量根本改善，水环境生态系统全面恢复，土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。; 本项目的运行消耗一定的水、电能源，项目建成运行后通过管理、设备选择、原辅材料的选用管理和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制了污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线，符合当地资源利用上线要求。. 构建生态环境分区管控体系. (一)生态分区管控 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，应符合《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》及国家、省有关要求。根据主导生态功能定位，实施差别化管理，生态保护红线要保证生态功能的系统性和完整性。生态保护红线内、自然保护地核心保护区原则上严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。评估调整后的自然保护地应划入生态保护红线，自然保护地发生调整的，生态保护红线相应调整。 一般生态空间原则上按限制开发区域的要求进行管理，根据主导生态功能进行分类管控，以保护为主，严格限制区域开发强度。对生态空间依法实行区域准入和用途转用许可制度，严格控制各类开发利用活动对生态空间的占用和扰动，确保生态服务保障能力逐渐提高。加强对林地、河流、水库、湿地的保护，维护水土保持、水源涵养等功能，依法划定保护范围，严格控制新增建设用地占用一般生态空间。有序引导生态空间用途之间的相互转变，鼓励向有利于生态功能提升的方向转变，严格禁止不符合生态保护要求或有损生态功能的相互转换。; 本项目不在生态红线范围内，严格落实各项污染防控措施。. (二)大气环境分区管控 全市划分为大气环境优先保护区、重点管控区和一般管控区，实施分级分类管理。 1、将市域范围内的法定保护区、风景名胜区、各级森林公园等环境空气质量功能区一类区识别为大气环境优先保护区，占全市国土面积的5.8%。大气环境优先保护区禁止新建排放大气污染物的工业项目，加强餐饮等服务业燃料烟气及油烟污染防治。 2、将工业园区等大气污染物高排放区域，上风向、扩散通道、环流通道等影响空气质量的布局敏感区域，静风或风速较小的弱扩散区域，人群密集的受体敏感区域，识别为大气环境重点管控区，占全市国土面积的21.5%。大气环境受体敏感区严格限制新建、扩建排放大气污染物的工业项目，产生大气污染物的工业企业应持续开展节能减排。大气环境高排放区应根据工业园区(聚集区)主导产业性质和污染排放特征实施重点减排；新(改、扩)建工业项目，生产工艺和大气主要污染物排放要达到国内同行业先进水平；严格落实大气污染物达标排放、总量控制、排污许可等环保制度。大气环境布局敏感区及弱扩散区应避免大规模排放大气污染物的项目布局建设，优先实施清洁能源替代。 3、将大气环境优先保护区、重点管控区之外的其他区域纳入大气环境一般管控区，占全市国土面积的72.7%。大气环境一般管控区应深化重点行业污染治理，鼓励新建企业入驻工业园区(聚集区)，强力推进国家和省确定的各项产业结构调整措施。; 本项目为新建项目，采用先进生产工艺和设备，严格落实大气污染物达标排放、总量控制、排污许可等环保制度，废气排放量较少且达标排放，对周围大气环境影响较小。. (三)水环境分区管控 全市水环境分为水环境优先保护区、重点管控区和一般管控区。 1、将县级以上城镇集中式饮用水源地一二级保护区、省级以上湿地公园和重要湿地、省级以上自然保护区按自然边界划定为水环境优先保护区，占全市国土面积的4.35%。水环境优先保护区按照现行法律法规及管理规定执行，实施严格生态环境准入。 2、水环境重点管控区面积1409.82平方公里，占全市国土面积的30.89%，其中，水环境工业污染重点管控区面积531.48平方公里，水环境城镇生活污染重点管控区面积546.29平方公里，水环境农业污染重点管控区面积332.04平方公里。水环境工业污染重点管控区应禁止新建不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目。实施产能规模和污染物排放总量控制，对造纸、原料药制造、有机化工、煤化工等重点行业，实行新(改、扩)建项目主要污染物排放等量或减量置换。集聚区内工业废水须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。排污单位水污染物的排放管理严格按照《流域水污染物综合排放标准第1部分：南四湖东平湖流域》执行。水环境城镇生活污染重点管控区应严格按照城镇规划进行建设，合理布局生产与生活空间，维护自然生态系统功能稳定。加快城镇污水处理设施建设，严控纳管废水达标，完善除磷脱氮工艺。水环境农业污染重点管控区应加快淘汰剧毒、高毒、高残留农药，鼓励使用高效、低毒、低残留农药。推进农药化肥减量，增加有机肥使用量。优化养殖业布局，鼓励转型升级，发展循环养殖。分类治理农村生活污水，加强农村生活污水处理设施运行维护管理。推广节约用水新技术，发展节水农业。 3、其他区域为一般管控区，占全市国土面积的64.76%。水环境一般管控区落实普适性环境治理要求，加强污染预防，推进城市水循环体系建设，维护良好水环境质量。; 本项目废水不外排，对周边水环境影响较小。. (四)土壤污染风险分区管控 全市土壤环境分为农用地优先保护区、土壤环境重点管控区(包括农用地污染风险重点管控区、建设用地污染风险重点管控区)和土壤环境一般管控区。 1、农用地优先保护区为优先保护类农用地集中区域。农用地优先保护区中应从严管控非农建设占用永久基本农田，坚决防止永久基本农田“非农化”。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。 2、农用地污染风险重点管控区为严格管控类和安全利用类区域，建设用地污染风险重点管控区为省级及以上重金属污染防控重点区域、全市污染地块、疑似污染地块、土壤污染重点监管单位、高关注度地块等区域。农用地污染风险重点管控区中安全利用类耕地，应当优先采取农艺调控、替代种植、轮作、间作等措施，阻断或者减少污染物和其他有毒有害物质进入农作物可食部分，降低农产品超标风险；对严格管控类耕地，划定特定农产品禁止生产区域，制定种植结构调整或者按照国家计划经批准后进行退耕还林还草等风险管控措施。建设用地污染风险重点管控区中污染地块(含疑似污染地块)应严格污染地块开发利用和流转审批。土壤污染重点监管单位和高关注度地块新(改、扩)建项目用地应当符合国家、省有关建设用地土壤污染风险管控要求，新(改、扩)建涉重金属重点行业建设项目实施重金属排放量“等量置换”或“减量置换”。 3、其余区域为土壤环境一般管控区。土壤环境一般管控区应完善环境保护基础设施建设，严格执行行业企业布局选址要求。; 本项目位于枣庄市台儿庄区涧头集镇台南工业园，项目原料、产品、排放的污染物中均不涉及重金属等有毒有害物质，对土壤环境影响较小。. (五)环境管控单元划定 全市共划定149个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元，实施分类管控。 1、优先保护单元。共划定57个，面积1602.34平方公里，占全市国土面积的35.11%。主要包括生态保护红线、各级自然保护区、风景名胜区、国家级森林公园、湿地公园及重要湿地、饮用水源保护区、国家级生态公益林等重要保护地以及生态功能重要的地区等。该区域以绿色发展为导向，严守生态保护红线，严格执行各类自然保护地及生态保护红线等有关管理要求。 2、重点管控单元。共划定57个，面积1400.16平方公里，占全市国土面积的30.68%。主要包括城镇生活用地集中区域、工业企业所在园区(聚集区)等，以及人口密集、资源开发强度大、污染物排放强度高的区域。该区域重点推进产业布局优化、转型升级，不断提高资源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。 3、一般管控单元。共划定35个，主要涵盖优先保护单元和重点管控单元以外的区域，面积1561.25平方公里，占全市国土面积的34.21%。该区域执行生态环境保护的基本要求，合理控制开发强度，推动区域生态环境质量持续改善。; 本项目所在区域属于重点管控单元。项目污染物排放量较少且达标排放，对生态环境影响较小。枣庄市环境管控单元分类图见附图6。. 枣庄市环境管控单元准入清单（台儿庄区涧头集镇重点管控单元ZH37040520001）. 空间布局约束; 1、一般生态空间，原则上按限制开发区域的要求进行管理。按照生态空间用途分区，依法制定区域准入条件，明确允许、限制、禁止的产业和项目类型清单。 2、新建、改建、扩建项目，满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，实行工业项目进园、集约高效发展。; 本项目不属于限制、禁止的产业。项目位于项目聚集区。 满足左栏1、2条。. 污染物排放管控; 1、深化重点行业污染治理。对现有涉废气排放工业企业加强监督管理和执法检查。 2、加强机动车排气污染治理和“散乱污”企业清理整治。加强餐饮服务业燃料烟气及油烟防治。 3、禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液。 4、强化工业固体废弃物综合利用与处理，对危险废弃物的收集、储运和处理进行全过程安全管理。 5、化工、医药、焦化、电镀、制革、铅蓄电池制造等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施前，应认真排查拆除过程中可能引发突发环境事件的风险源和风险因素，防范拆除活动污染土壤。; 本项目废水不外排。一般固废综合利用，危险废物委托处置。 满足左栏3、4条，不涉及1、2、5条。. 环境风险防控; 1、编制区域内大气污染应急减排项目清单。 2、根据重污染天气预警，按级别启动应急响应措施。实施辖区内应急减排与错峰生产。 3、兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，应当采取防护性措施，防止地下水污染。 4、人工回灌补给地下水，不得恶化地下水质。 5、全面整治固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。 6、设置土壤环境质量监测点位，开展土壤环境质量监测网络建设。; 重污染天气期间企业根据相关要求进行应急减排与错峰生产。固体废物贮存过程满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 满足左栏2、5条，不涉及1、3、4、6条。. 资源开发效率要求; 1、鼓励发展集中供热。 2、强化水资源消耗总量和强度双控行动，实行最严格的水资源管理制度。 3、推动能源结构优化，严格控制新上耗煤工业和高耗能项目。新建高耗能项目能耗总量和单耗符合全区控制指标要求。既有工业耗煤项目和居民生活用煤，推广使用清洁煤，推进煤改气，煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气等优质能源使用。管控单元内能耗强度降低率满足全区控制指标要求。 4、加强节水措施落实，提高农业灌溉用水效率，新建、改建、扩建建设项目须制订节水措施方案，未经许可不得开采地下水。; 项目不属于耗煤工业和高耗能项目，积极落实节水措施。 满足左栏3、4条，不涉及1、2条。. 4、与相关环保规划、文件符合性分析 （1）项目与《山东省环境保护条例》符合性分析 项目与《山东省环境保护条例》符合性分析见表1-2。 表1-4 项目与《山东省环境保护条例》符合性分析 山东省环境保护条例; 本项目情况; 是否符合. 第十五条 禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。已经建设的，由所在地的县级以上人民政府责令拆除或者关闭。; 项目符合国家产业政策，不属于左栏提到的禁止建设项目; 符合. 第十六条 实行重点污染物排放总量控制制度。省人民政府根据环境容量和污染防治的需要，确定削减和控制重点污染物的种类和排放总量，将重点污染物排放总量控制指标逐级分解、落实到设区的市、县（市、区）人民政府。; 本项目依法申请污染物排放总量颗粒物0.818t/a、二氧化硫0.204t/a、氮氧化物0.954t/a。; 符合. 第四十四条 各级人民政府及其有关部门、园区管理机构应当做好环境基础设施规划，配套建设污水处理设施及配套管网、固体废物的收集处置设施、危险废物集中处置设施以及其他环境基础设施，建立环境基础设施的运行、维护制度，并保障其正常运行。县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。; 项目位于工业集聚区。; 符合. 第四十五条 排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。; 项目采取各项环保措施后各污染物均可达标排放。; 符合. （2）与山东省“蓝天保卫战（2021-2025）”行动计划符合性 项目与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）》的符合性分析见表1-3。 表1-3 与山东省“蓝天保卫战（2021-2025年）”计划符合性分析 序号; 政策要求; 项目情况; 符合性. 1; 一、淘汰低效落后产能 聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工个重点行业，加快淘汰低效落后产能。; 本项目不属于低效落后产能。; 符合. 2; - 压减煤炭消费量 制定碳达峰方案，推动钢铁、建材、有色、电力等重点行业率先达峰。加快能源低碳转型，实施可再生能源倍增行动。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用工厂余热、电厂热力、清洁能源等进行替代。新、改、扩建熔化炉、加热炉、热处理炉、干燥炉原则上使用清洁低碳能源，不得使用煤炭、重油。按照“先立后破”的原则，持续推进清洁取暖改造，扩大集中供热范围，因地制宜推行气代煤、电代煤、热代煤、集中生物质等清洁采暖方式，力争2023年采暖季前实现平原地区清洁取暖全覆盖。; 项目不使用煤炭。; 符合. 3; - 优化货物运输方式 优化交通运输结构，大力发展铁港联运，基本形成大宗货物和集装箱中长距离运输以铁路、水路或管道为主的格局。PM2.5和O3未达标的城市，新、改、扩建项目涉及大宗物料运输的，应采用清洁运输方式。支持砂石、煤炭、钢铁、电解铝、电力、焦化、水泥等年运输量150万吨以上的大型工矿企业以及大型物流园区新(改、扩)建铁路专用线。未建成铁路专用线的，优先采用公铁联运、新能源车辆以及封闭式皮带廊道等方式运输。加快构建覆盖全省的原油、成品油、天然气输送网络，完成山东天然气环网及成品油管道建设。到2025年，大宗物料清洁运输比例大幅提升。; 项目不属于运输量较大的行业项目。; 符合. 4; 四、实施VOCs全过程污染防治 实施低VOCs含量工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料使用替代。新、改、扩建工业涂装、包装印刷等含VOCs原辅材料使用的项目，原则上使用低（无）VOCs含量产品。2025年年底前，各市至少建立30个替代试点项目，全省溶剂型工业涂料、溶剂型油墨使用比例分别降低20、15个百分点，溶剂型胶粘剂使用量下降20%。2021年年底前，完成现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率排查工作，对达不到要求的收集、治理设施进行更换或升级改造；组织开展有机废气排放系统旁路摸底排查，取消非必要的旁路，确因安全生产等原因无法取消的，应安装有效的监控装置纳入监管。; 项目不涉及VOCs。; 符合. 5; 五、强化工业源NOx深度治理 严格治理设施运行监管，燃煤机组、锅炉、钢铁企业污染排放稳定达到超低排放要求。2023年年底前，完成焦化、水泥行业超低排放改造。实施玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色等行业污染深度治理，确保各类大气污染物稳定达标排放。重点涉气排放企业取消烟气旁路，确因安全生产等原因无法取消的，应安装有效监控装置纳入监管。引导重点企业在秋冬季安排停产检修、维修，减少污染物排放。; 本项目天然气加热炉设置低氮燃烧装置。; 符合. 6; - 推动移动源污染管控 推进非道路移动机械治理。生态环境、自然资源、住房城乡建设、交通运输、水利等部门在各自职责范围内对非道路移动机械排气污染防治实施监管。开展销售端前置编码登记工作，加强源头监管。到2022年，将禁止使用高排放非道路移动机械的区域扩大至各市、县（市、区）建成区及乡镇（街道）政府（办事处）驻地；在用机械以及新增国三机械全部安装实时定位监控装置，并与生态环境部门联网。采取自动监控和人工抽测模式开展排气达标监管，倒逼淘汰或更新，2025年年底前，基本淘汰国一及以下排放标准或使用15年以上的非道路移动机械，具备条件的允许更换国三及以上排放标准的发动机，鼓励有条件的地区提前实施非道路移动机械第四阶段排放标准。; 项目不涉及移动源污染管控。; 符合. 7; 七、严格扬尘污染管控。 加强施工扬尘精细化管控，建立并动态更新施工工地清单。全面推行绿色施工，将扬尘污染防治费用纳入工程造价，各类施工工地严格落实扬尘污染防治措施，其中建筑施工工地严格执行“六项措施”；推进露天矿山生态保护和修复，加强对露天矿山生态环境的监测。; 项目施工期仅进行设备的安装调试，扬尘产生量较小。; 符合. （3）与山东省“碧水保卫战（2021-2025）”行动计划符合性 项目与《山东省深入打好碧水保卫战行动计划（2021-2025年）》的符合性分析见表1-4。 表1-4 与山东省“碧水保卫战（2021-2025年）”计划符合性分析 序号; 政策要求; 项目情况; 符合性. 1; 三、精准治理工业企业污染 聚焦汇入南四湖、东平湖等重点湖库以及莱州湾、丁字湾、胶州湾等重点海湾的河流，开展涉氮涉磷等重点行业污染治理。开展硫酸盐、氟化物等特征污染物治理，2021年8月底前，梳理形成全省硫酸盐与氟化物浓度较高河流（河段）清单，提升汇水范围内涉硫涉氟工业企业特征污染物治理能力。南四湖流域以5条硫酸盐浓度和2条氟化物浓度较高的河流为重点，实施流域内造纸、化工、玻璃、煤矿等行业的涉硫涉氟工矿企业特征污染物治理。 继续推进化工、有色金属、农副食品加工、印染、制革、原料药制造、电镀、冶金等行业退城入园，提高工业园区集聚水平。指导工业园区对污水实施科学收集、分类处理，梯级循环利用工业废水。逐步推进园区纳管企业废水“一企一管、明管输送、实时监控，统一调度”，第一时间锁定园区集中污水处理设施超标来水源头，及时有效处理处置。大力推进生态工业园区建设，对获得国家和省级命名的生态工业园区给予政策支持。鼓励有条件的园区引进“环保管家”服务，提供定制化、全产业链的第三方环保服务，实现园区污水精细化、专业化管理。; 项目废水不外排。; 符合. 2; 四、推动地表水环境质量持续向好 严守水质“只能变好、不能变差”底线，各市梳理河流水质指数和湖库水质指数较高的河湖库及重点影响因子，形成重点改善河湖库清单。按照“短期长期结合、治标治本兼顾”的原则，突出重点区域、重点河湖库、重点因子、重点时段污染管控，制定专项推进方案。建立重点河湖水质改善省级驻点帮扶机制，组建帮扶团队，现场驻点指导，精准制定“一河一策”，聚力解决突出水生态环境问题。; 符合. （4）与山东省“净土保卫战（2021-2025）”行动计划符合性 项目与《山东省深入打好净土保卫战行动计划（2021-2025年）》的符合性分析见表1-5。 表1-5 与山东省“净土保卫战（2021-2025年）”计划符合性分析 序号; 政策要求; 项目情况; 符合性. 1; 重金属和固体废物污染防治方面，提升重金属污染防控水平，部署了深化涉重企业排查整治、严防矿产资源开发污染土壤等重点工作；加强固体废物环境管理，明确了持续推进“无废城市”建设、推行生活垃圾分类等重点工作。; 固体废物均得到合理处置，无固废外排。; 符合. （5）项目与《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023年）》符合性分析 项目与《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023年）》符合性分析见表1-6。 表1-6 与《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023年）》符合性分析 序号; 内容; 项目情况; 符合性. 二、深入调整产业结构. 1; 淘汰低效落后产能。依据安全、环保、技术、能耗、效益标准，以钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等行业为重点，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务，加快淘汰低效落后产能。; 本项目不属于低效落后产能。; 符合. 2; 严控重点行业新增产能。重大项目建设，必须首先满足环境质量“只能更好，不能变坏”的底线，严格落实污染物排放“减量替代是原则，等量替代是例外”的总量控制刚性要求. 3; 推动绿色循环低碳改造。电力、钢铁、建材、有色、石化、化工等重点行业制定碳达峰目标，实施减污降碳协同治理。. 三、深入调整能源结构. 4; 严控化石能源消费。严控能源消费总量，在满足全社会能源需求的前提下，持续推进煤炭消费压减，增加清洁能源供给，加大清洁能源替代力度，进一步控制化石能源消费，逐步实现新增能源需求主要由清洁能源供给。; 项目使用电能和天然气。; 符合. 5; 持续压减煤炭使用。持续淘汰落后燃煤机组，在确保电力、热力接续稳定供应的前提下，大力推进单机容量30万千瓦以下煤电机组关停整合，严格按照减容量“上大压小”政策规划建设清洁高效煤电机组; 项目不使用煤炭。; 符合. 四、深入调整运输结构. 6; 提升综合运输效能。初步形成大宗货物和集装箱中长距离运输以铁路、水路或管道为主的格局; 不涉及; 符合. 7; 减少移动源污染排放。加大中重型营运柴油货车淘汰力度，到2021年10月底前，力争全部淘汰国三及以下排放标准的营运柴油货车。根据国家部署，有序推进国四中重型营运柴油货车淘汰工作; 不涉及; 符合. 8; 增加绿色低碳运输量。发展绿色交通，创建绿色铁路站、绿色港口。改造更新高耗能设施设备，推广施工材料、废旧材料再生和综合利用; 不涉及; 符合. 五、深入调整农业投入与用地结构. 9; 减少化肥使用量。深入推广测土配方施肥，在粮食主产区、果菜茶优势产区等重点区域，大力普及测土配方施肥技术，推广应用配方肥，到2023年，全省化肥使用量较2020年减少3%，配方肥应用面积从2020年的400万公顷增加到440万公顷; 不涉及; 符合. 10; 加强施工工地生态管控。做好城市建筑、市政、公路、水利等施工场地扬尘精细化管控。建筑施工工地全面落实工地周围围挡、产尘物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输六项措施; 不涉及; 符合. （6）与《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见》（鲁环发[2020]30号）符合性分析 表1-7 本项目与鲁环发[2020]30号符合性分析 项目; 具体要求; 本项目情况; 符合性. （三）加强生产环节管控; 通过提高工艺自动化和设备密闭化水平，减少生产过程中的无组织排放。生产过程中的产尘点和VOCs产生点密闭、封闭或采取有效收集处理措施。 生产设备和废气收集处理设施同步运行，废气收集处理设施发生故障或检修时，停止运行对应的生产设备，待检修完毕后投入使用。生产设备不能停止或不能及时停止运行的，设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。生产车间地面及生产设备表面保持清洁，除电子、电气原件外，不得采用压缩空气吹扫等易产生扬尘的清理措施。厂内污水收集、输送、处理，污泥产生、暂存、处置，危险废物暂存等产生VOCs或恶臭气体的区域加罩或加盖封闭并进行收集处理。涉VOCs化（试）验室实验平台设置负压集气系统，对化（试）验室中产生的废气进行集中收集治理。; 生产过程中的产尘点和采取集气罩等有效收集处理措施。生产设备和废气收集处理设施同步运行，废气收集处理设施发生故障或检修时，停止运行对应的生产设备，待检修完毕后投入使用。; 符合. 综上，本项目的建设符合《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见》（鲁环发[2020]30号）要求。 （7）两高”项目判定 《省发展改革委等九部门关于“两高”项目管理目录的通知》（鲁发改工业〔2022〕255号）等文件明确指出，“两高”项目是指“六大高耗能行业”中的钢铁、铁合金、水泥、石灰、陶瓷、平板玻璃、煤电、沥青防水材料、煤制液体燃料、基础化学燃料、化肥、轮胎、有色、炼化、焦化、铸造等16个高耗能高排放环节投资项目，同时结合《山东省“两高”项目管理目录（2023年版）》，本项目不属于“两高”项目范畴。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 山东尧禹奥氏体金属科技有限公司成立于2024年3月22日，利用枣庄市台儿庄区涧头集镇台南工业园进行建设，占地266678平方米，建筑面积15230.54平方米。设置不锈钢穿孔生产线三条，项目建成后年产不锈钢荒管3万吨。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，建设项目需履行环境影响评价手续。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及（2019年修改单）内容，本项目属于C3130钢压延加工，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，属于“二十八、黑色金属冶炼和压延加工业31－钢压延加工313：其他”需进行环境影响评价，编制环境影响报告表。内容如下： 表2-1《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（摘录） 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十八、黑色金属冶炼和压延加工业31. 63; 钢压延加工313; 年产50万吨及以上的冷轧; 其他; /. 据此，山东尧禹奥氏体金属科技有限公司委托山东环宇工程咨询有限公司开展该项目的环境影响评价工作。山东环宇工程咨询有限公司接受委托后，项目组人员对项目建设地进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法规文件、《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，编制了该项目环境影响报告表。 2、工程建设内容及规模 本项目总占地面积26668m2，总建筑面积15230.54m2，改造利用现有闲置厂房，主要构筑物为生产车间等。 表2-2 项目组成一览表 工程类别; 工程名称; 规模. 主体工程; 7#生产车间; 1座1层，钢结构，建筑面积9232m2. 6#生产车间; 1座1层，钢结构，建筑面积5998.54m2. 储运工程; 仓库; 位于6#生产车间内，建筑面积2000m2. 危废间; 位于7#生产车间西南角，建筑面积10m2. 公用工程; 供水; 依托山东尧程科技股份有限公司供水管网提供，用水量为3600m3/a. 排水; 雨污分流. 供电; 由枣庄市台儿庄区涧头集镇电网统一供电，根据负荷计算及用电设备的布置，设置1台变压器，项目总用电量为120万kWh/a。. 供气; LNG天然气自供系统，建设1个LNG天然气储罐和500标方/小时汽化装置1套。. 环保工程; 废气; 加热工序：设置低氮燃烧器，废气通过15m高排气筒（DA001）排放。. 修磨工序：车间内自然沉降。. 抛光工序：集气罩收集后经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA002）排放。. 废水; 生活污水经化粪池收集处理后委托环卫部门清运，不外排。. 噪声; 采用减震、隔声等降噪措施。. 固废; 生活垃圾袋装化，委托环卫部门清运；除尘灰委托环卫部门清运，边角料及不合格产品外售综合利用，废钼顶头厂家回收，废切削液、废切削液桶、废机油、废机油桶暂存于危废间，委托有资质单位处置。. 3、产品方案 本项目年产3万吨不锈钢荒管。详见下表： 表2-3 本项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量（t/a）; 备注. 1; 不锈钢荒管; 3万; 主要规格为φ105、φ130、φ160、φ65、φ75、φ90. 4、原辅材料消耗 主要原辅材料消耗详见表2-4。 表2-4 本项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原材料名称; 单位; 年消耗量; 备注. 1; 300系列不锈钢圆钢; t; 3.16万; 外购. 2; 钼顶头; t; 15; 外购. 3; 切削液; t; 2; 外购. 4; 天然气; m3; 51万; 项目自备LNG天然气自供系统，预计2025年6月市政供气管网敷设至厂区后使用市政管网供气。. 天然气用量说明：年工作时间300天，天然气加热炉日运行约10小时（3000h/a）。1台159#加热炉额定耗气量60-80m3/h，取70m3/h；1台76#加热炉额定耗气量40-60m3/h，取50m3/h；1台60#加热炉额定耗气量40-60m3/h，取50m3/h。共使用天然气51万m3/a。 5、主要生产设备 根据本项目要求进行设备比选后，本项目选用的生产设备具体见下表。 表2-5 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 单位. 1; 穿孔机; CKJ159; 1; 台. 2; LXC76; 1; 台. 3; LXC60; 1; 台. 4; 加热炉; 159#; 1; 台. 5; 76#; 1; 台. 6; 60#; 1; 台. 7; 电动行车（起重机）; 10T; 4; 台. 8; 5T; 6; 台. 9; 车床; 6140型; 1; 台. 10; 61120型; 1; 台. 11; 锯床; G4252型; 3; 台. 12; 电动平板车; 10T; 4; 台. 13; 圆钢剥皮机; 66-130型; 3; 台. 14; 外抛机; Ø65-Ø89; 1; 台. 15; 内抛机; Ø14-Ø26; 6; 台. 16; 外圆磨光机; /; 1; 台. 17; 中心定孔机; 60-160型; 3; 套. 18; 锯切下料机; 60-160型; 3; 套. 19; 矫直机; 3; 台. 20; 光伏发电机组; 1986.12KWP; 1; 套. 21; 光伏发电含储能机组; 1042KWP; 1; 套. 22; LNG天然气自供系统（包含1个LNG天然气储罐和500m3/h汽化装置1套）; 500m3/h; 1; 套. 23; 变压器; 1; 座. 24; 冷却塔; 1; 座. 合计; 50; 台/套. 6、劳动定员 项目劳动定员50人，年工作时间300天，一天三班，每班8小时。 7、总平面布置 厂区总图平面布置要满足项目产品生产工艺要求、消防安全、总图运输条件，力求布置合理紧凑，物料流向通顺；要考虑合理的功能区分，保证有良好的生产联系和工作环境；要增加厂区绿化，美化环境，净化空气，减少裸露土地。本项目租赁山东尧程科技股份有限公司两座钢结构厂房作为生产车间，配有较为完善的供电、供水、排水、通讯等基础设施。项目平面布置详见附图4。 8、公用配套工程 1）供水工程 项目运营期用水依托山东尧程科技股份有限公司供水管网提供，用水主要为生活用水、穿孔冷却水。 ①生活用水 项目劳动定员50人，不提供住宿，用水按非住宿人员40L/人•d计，年工作天数为300天，则生活用水量为600m3/a。 ②穿孔冷却水 项目穿孔后需进行冷却，冷却水循环使用，生产期间定期补充损耗量，根据建设单位提供的资料，循环水使用过程中损耗量约10m3/d，则冷却循环水年补水量为3000m3/a。 2）排水 新鲜水 3600 600 生活污水 消耗120 480 定期清运 化粪池 480 3000 穿孔冷却水 消耗3000 项目产生的废水主要为生活污水。生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为480m3/a，经化粪池收集处理后委托环卫部门清运，不外排。 图2-1 本项目水平衡图 单位：m3/a 3）供电工程 由枣庄市台儿庄区涧头集镇电网统一供电，根据负荷计算及用电设备的布置，设置1台变压器，项目总用电量为120万kWh/a。 4）供气工程 项目加热炉使用的天然气由企业自备的LNG天然气自供系统提供，建设1个LNG天然气储罐和500标方/小时汽化装置1套，年用天然气51万m3。 9、环保设施及投资概算 本项目总环保投资为55.40万元，占建设项目总投资的0.55％，环保投资详见下表。 表2-6 项目环保投资表 污染类别; 产污环节; 治理措施; 投资额（万元）. 废气治理; 加热工序; 低氮燃烧装置+排气筒; 36.00. 抛光工序; 集气罩+布袋除尘器+排气筒; 8.80. 废水治理; 生活污水; 化粪池; 0.50. 冷却水; 冷却水池; 2.60. 降噪措施; 生产设备; 减震、隔声; 5.00. 固体废物; 生产过程; 一般固废暂存场所、危废间; 2.00. 员工生活; 由环卫部门统一清运; 0.50. 合计; 55.40. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目为新建项目，利用现有厂房，施工期主要进行设备的安装与调试，工程量不大，施工期很短，因此本环评不再分析施工期环境影响。 2、运营期 （1）生产工艺流程 S N、S N、S G G、N N、S 圆钢 定切 剥皮 管坯定心 穿孔 加热 修磨 水冷 检验 S S S G、N 产品入库 抛光 检验 矫直平头 G-废气、W-废水、N-噪声、S-固废 图2-2 运营期生产工艺流程及产污环节图 主要工艺简介： 1）人工检验：圆形钢坯到仓库检验后，人工检查尺寸，检查表面缺陷等问题，确认无问题后入库，出现问题则拒收。 2）剥皮：根据圆钢表面质量状况，使用自动剥皮机进行剥皮，剥皮厚度为1—1.5mm。此过程中会产生边角料、废切削液及废切削液包装桶。 3）定切：按照客户的下料要求，使用锯床将整支的圆钢定切成一段一段的圆钢。此过程中会产生边角料。 4）管坯定心：定切好的圆钢，使用钢胚锯床钻孔装置在圆钢一端打中心孔，保证穿孔的时候不偏心。此过程中会产生边角料。 5）修磨：定心后对不光滑、不平整的部位再进行修磨加工。此过程中会产生少量修磨粉尘。 6）加热：根据不同的材料，将加热炉加温到一定的温度（约1100-1200℃），打好中心孔的圆钢进入燃气加热炉进行加热保温（保温温度1180℃，时间为2小时），加热炉使用天然气作为燃料，该工段产生的污染主要为天然气废气，污染因子为烟尘、二氧化硫、氮氧化物。 7）穿孔：按照穿孔的规格选用合适的钼顶头，使用穿孔机进行穿孔，穿孔温度需一直保持1200℃，此过程中废钼顶头产生。 8）水冷：穿孔后在循环水池使用水进行降温至室温，定期补给循环水，不外排。 9）检验：检查穿好的钢坯，看内外表面是否有裂纹。此过程中会产生不合格产品。 10）矫直平头：检验合格后的钢管按照订单要求，使用自动矫直机进行矫直、平头作业。平头过程中会产生边角料。 11）抛光：矫直平头后的钢管，根据订单要求部分钢管使用外抛机、内抛机等进行抛光打磨，抛光后对钢管进行检验。此过程中会产生粉尘。 （2）其他产污环节分析： ①生产设备及辅助设备、环保设备运行过程会产生设备噪声； ②设备保养、维护过程会产生废机油及其包装桶； ③布袋除尘器收集的除尘灰； ④员工日常生活产生的生活垃圾和生活污水。 （3）产排污环节汇总 产排污环节见下表。 表2-7 产污环节一览表 类别; 产污环节; 主要污染物; 治理措施及排放去向. 废气; 修磨; 颗粒物; 车间内自然沉降. 抛光; 颗粒物; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒DA002. 加热; 颗粒物、SO2、NOX; 天然气废气采用低氮燃烧工艺+15m排气筒DA001. 废水; 生活污水; COD、氨氮; 经化粪池处理后定期清运. 固废; 剥皮工序; 边角料; 外售物资回收单位. 废切削液; 暂存于危废间，定期委托有资质单位处置. 废切削液包装桶. 定切; 边角料; 外售物资回收单位. 管坯定心; 边角料. 平头; 边角料. 检验; 不合格产品. 穿孔; 废钼顶头; 厂家回收. 废气治理; 除尘灰; 委托环卫部门定期清运. 办公生活; 生活垃圾. 设备维护; 废机油; 暂存于危废间，定期委托有资质单位处置. 废机油桶. 噪声; 生产过程; /; 合理布局、基础减震. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁山东尧程科技股份有限公司现有空置厂房进行建设。无与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 根据《枣庄市环境质量报告》（二〇二二年简本），2022年台儿庄区空气监测统计结果列于下表。 表3-1 台儿庄区空气监测统计结果表（年均值） 单位：μg/m3，CO（mg/m3） 项目; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO(95百分位); O3-8h(90百分位). 监测结果; 10; 27; 71; 39; 0.9; 141. 标准值; 60; 40; 70; 35; 4; 160. 根据监测结果可知，台儿庄区空气质量SO2、NO2、CO、O3达标，PM10、PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。环境空气超标原因为能源消耗以煤炭为主，煤炭消耗量大，清洁能源比例较低，城市扬尘污染问题突出，机动车污染加剧等。 枣庄市已经制定了《枣庄市环境保护“十四五”规划》(枣政发【2021】15号)，通过调整能源和产业结构、综合治理工业污染、加强扬尘综合整治、严管机动车污染、建立绿色生态屏障等针对削减措施；结合实际情况可知，环境空气会有明显改善。 2、地表水环境质量现状 项目所在区域内主要河流为韩庄运河。台儿庄大桥设有监测断面，根据《枣庄市环境质量报告》（二〇二二年简本），韩庄运河台儿庄大桥断面水质监测结果见表3-2。 表3-2 2022年台儿庄大桥断面监测结果表 单位：mg/L(pH除外) 项目; pH (无量纲); 高锰酸盐指数; 五日生化需氧量; 氨氮; 石油类; 挥发酚; 化学需氧量; 总氮; 总磷; 镉; 六价铬; 氰化物; 阴离子表面活性剂; 硫化物. 年均值; 7.9; 3.3; 2.2; 0.12; 0.006; 0.0004; 14; 4.0; 0.06; 0.00003; 0.003; 0.002; 0.02; 0.004. 标准值; 6~9; 6; 4; 1.0; 0.05; 0.005; 20; 1.0; 0.2; 0.005; 0.05; 0.2; 0.2; 0.2. 监测结果表明，2022年台儿庄大桥断面监测的各项水质中总氮年均值不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），其他检测的水年均值均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 枣庄市为进一步改善河流域水环境质量，保障断面水质稳定达标，采取了一系列区域削减的措施：枣庄市出台了《枣庄市水污染防治工作方案》，通过工业企业污水集中治理、重点行业企业清洁化改造、提高工业企业污染治理水平，增加城市污水处理厂及管网配套工程建设、全力推进生态湿地建设、加快城镇污水处理设施建设、加强城镇生活污染防治，控制农业面源污染、合理调整农村产业结构、加强农村生产生活污染防治，全面实行综合治理措施，地表水环境不利影响能够得到一定的缓解和控制。 3、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）（2021年）》的要求，报告表原则上不开展地下水、土壤环境质量现状评价。 项目厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等地下水环境敏感目标。项目危废暂存间等均采取有效的防渗防漏措施，基本排除污染地下水、土壤环境途径，故不进行土壤及地下水现状调查评价。 4、声环境质量现状 根据《枣庄市环境质量报告》(二〇二二年简本)，2022年台儿庄区功能区噪声昼间均值为51.5分贝，夜间均值为46.8分贝，3类功能区万通公司夜间噪声超标，其余各功能区均达标。 本项目位于枣庄市台儿庄区涧头集镇台南工业园，声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，无需进行现状监测。 5、生态环境 本项目位于工业集聚区，利用现有空厂房，不涉及新增用地。该地区无生态环境问题，未出现重大环境污染事故。 6、辐射环境 本项目不涉及电磁辐射，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境：本项目厂界外500米范围内的大气环境保护目标情况见表3-3： 表3-3 主要环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方向; 相对厂界距离/m. X; Y. 空气环境; 穆庄村; 162; 60; 居民点; 约2230人; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准及其2018年修改单; NE; 130. 三合庄; -450; 89; 居民点; 约550人; NW; 450. 2、地表水环境 项目用地范围及附近不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等敏感目标。 3、地下水环境 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，即项目厂界外500米范围内无地下水环境保护目标。 4、声环境 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 5、生态环境 项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目有组织废气执行《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB 37/ 990—2019）表1中“轧钢工段”中的要求，无组织废气执行《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB 37/ 990—2019）表2中“轧钢工段”中的要求。具体见下表。 表3-4 大气污染物排放标准 污染物名称; 浓度限值（mg/m3）; 厂界监控点浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 颗粒物; 10; 1.0; DB 37/990—2019. 二氧化硫; 50; /. 氮氧化物（以NO2计）; 150; /. - 废水 项目废水不外排。 3、噪声 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类声功能区标准； 表3-5 环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类标准; 60; 50. 4、固废 一般工业固体废物贮存满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中提出的防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，同时满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关规定。 危险废物贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）中的相关要求，进行建设和管理。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国务院关于印发“十三五”节能减排综合性工作方案的通知》及《山东省生态环境保护“十三五”规划》，山东省在“十三五”期间对6种污染物实行总量控制：化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、VOCs、颗粒物。 本项目废水不外排，生活污水经化粪池处理后委托环卫部门定期清运。无需申请化学需氧量、氨氮总量控制指标。本项目废气不涉及VOCS排放，有组织颗粒物排放量为0.409t/a，二氧化硫有组织排放量为0.102t/a，氮氧化物有组织排放量为0.477t/a，需申请有组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物环境总量控制指标。 根据《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发[2019]132号）文件要求，用于建设项目的“可替代总量指标”不得低于建设项目所需替代的主要大气污染物排放总量指标。上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市，相关污染物应按照建设项目所需替代的污染物排放总量指标的2倍进行削减替代。上一年度细颗粒物年平均浓度超标的设区的市，实行二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物排放总量指标2倍削减替代。枣庄市上一年度细颗粒物年排放浓度超标，项目排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物需要进行2倍削减替代，因此，本项目需要倍量替代量为颗粒物0.818t/a、二氧化硫0.204t/a、氮氧化物0.954t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为新建项目，利用现有厂房，施工期主要进行设备的安装与调试，工程量不大，施工期很短，对周围环境产生的环境影响较小，因此不再分析施工期环境保护措施。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 （一）主要污染物源强 项目营运期废气污染源主要有修磨工序产生的颗粒物、抛光工序产生的颗粒物、加热工序天然气燃烧废气。 （1）天然气燃烧废气 本项目3台加热炉利用天然气加热，天然气属于清洁能源，产生的污染物较少，产生的污染物为天然气燃烧产生的粉（烟）尘、二氧化硫和氮氧化物。根据建设单位提供资料，项目年用天然气51万m3。 燃天然气废气量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（C33-C37机械行业技术手册）中12、加热炉燃天然气废气产排污系数进行核算，见下表： 表 4-1 天然气产污系数 工段名称; 原料名称; 工艺名称; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 末端治理技术效率（%）; 排污系数. 热处理; 天然气; 整体热处理（正火/退火）; 工业废气量; 立方米/立方米-原料; 13.6; 直排; 0; 13.6. 二氧化硫; 千克/立方米-原料; 0.000002S; 直排; 0; 0.000002S. 颗粒物; 千克/立方米-原料; 0.000286; 直排; 0; 0.000286. 氮氧化物; 千克/立方米-原料; 0.00187; 低氮燃烧; 50%; 0.000935. 注：（S为硫的含量，根据《天然气》（GB17820-2018）表1中二类天然气质量要求，总硫（以硫计）≤100mg/m3，取最大值，故S=100。） 本项目加热炉安装低氮燃烧器，根据上表可求得：该项目的天然气燃烧产生的烟气量为693.6万m3/a，折算为2312m3/h，考虑到风量损失，配套风机风量设置5000m3/h。SO2产生量为0.102t/a，产生浓度为6.8mg/m3，NOX产生量为0.954t/a，产生浓度为63.58mg/m3，颗粒物产生量为0.146t/a，产生浓度为9.72mg/m3。废气由15m高排气筒（DA001）排放。SO2排放量为0.102t/a，排放速率为0.034kg/h，排放浓度为6.8mg/m3，NOX排放量为0.477t/a，排放速率为0.16kg/h，排放浓度为31.79mg/m3，颗粒物排放量为0.146t/a，排放速率为0.049kg/h，排放浓度为9.72mg/m3。 （2）修磨工序产生的粉尘 修磨工序使用手持式砂轮机对剥皮工序未处理干净的黑点等瑕疵进行打磨，产污系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（C33-C37机械行业技术手册）中“06预处理”工段的产污系数表，颗粒物产污系数为2.19千克/吨-原料，项目需修磨原材料约100t/a，则修磨粉尘产生量为0.219t/a。根据《机械加工粉尘问题的研究现状及体系结构框架》（中国机械工程第22卷第8期）介绍，粉尘粒径是与粉尘活动性能相关的重要属性，空气动力学直径大于10um的粉尘颗粒在短短数秒内就会因重力作用沉降到地面，具有很大的沉降量。修磨工序产生的粉尘比重比较大且粒径较大，车间自然沉降，基本不外逸。 （3）抛光工序产生的粉尘 抛光工序产污系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（C33-C37机械行业技术手册）中“06预处理”工段的产污系数表，颗粒物产污系数为2.19千克/吨-原料，项目需抛光原材料约3000t/a，则抛光粉尘产生量为6.57t/a。在抛光工段设置集气罩，粉尘引入布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA002）排放。 本项目抛光工段为8处，每个工段设置1个集气罩，单个集气罩收集效率按85%计；单个集气罩的量Qn=L*B*V*3600，根据设计集气罩长度L=0.6m，集气罩宽度B=0.6m，罩口气流速度V=1.2m/s，单个集气罩风量为1555m3/h，本项目抛光工段设置8个工位，风量共为12442m3/h，考虑压力损失，风机量取15000m3/h。 有组织颗粒物产生量为6.57t/a，年工作7200h，产生浓度48.67mg/m³，除尘器处理效率按95%计，经处理后颗粒物排放量为0.263t/a（0.037kg/h），排放浓度2.43mg/m³。未收集的颗粒物以无组织形式排放，排放量为1.314t/a。 项目废气污染物排放源强核算结果见表4-2至4-4。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措 | 表4-2 废气源强核算、收集、处理、排放方式情况一览表 产排污环节; 装置; 污染物种类; 污染源强核算（t/a）; 源强核算依据; 收集方式; 收集效率%; 治理措施; 风量（m3/h）; 排放形式. 治理工艺; 去除效率%; 是否为可行技术. 天然气燃烧废气; 天然气加热炉; 烟尘; 0.146; 系数法; 密闭，引风管收集; 100; /; /; /; 5000; 有组织. SO2; 0.102; /; /; /. NOx; 0.477; 低氮燃烧; 50; 是. 修磨; 手持式砂轮机; 颗粒物; 0.219; 系数法; /; /; /; /; 是; /; 无组织. 抛光; 内抛机、外抛机; 颗粒物; 0.263; 系数法; 集气罩，引风管收集; 80; 袋式除尘器; 95; 是; 15000; 有组织. 本项目有组织废气排放情况见下表： 表4-3 本项目有组织废气产生及排放情况一览表 产污 环节; 污染 物种 类; 排放形式; 污染治理措施; 产生情况; 排放情况; 排放 口编 号; 排放 口类 型. 污染治 理措施 工艺; 收集 效率; 风量 m3/h; 有效单 元处理 效率; 是否为 可行技 术; 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 天然气燃烧废气; 烟尘; 有组织; /; 100%; 5000; /; /; 9.72; 0.048; 0.146; 9.72; 0.048; 0.146; DA001; 一般排放口. SO2; /; /; /; 6.8; 0.034; 0.102; 6.8; 0.034; 0.102. NOx; 低氮燃烧; 50%; 是; 63.58; 0.32; 0.954; 31.79; 0.16; 0.477. 抛光; 颗粒物; 有组织; 布袋除 尘器; 80%; 15000; 95%; 是; 48.67; 0.73; 6.57; 2.43; 0.037; 0.263; DA002; 一般排放口. 本项目无组织废气排放情况见下表： 表4-4 本项目无组织废气产生及排放情况一览表 产排污环节; 污染物名称; 污染物产生情况; 污染物排放情况; 面源参数; 排放方式. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 面积/m2; 高度m. 修磨; 颗粒物; 0.219; 0.030; 0.219; 0.030; 9232; 10; 无组织. 抛光; 颗粒物; 1.314; 0.18; 1.314; 0.18; 5998.54; 10; 无组织. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （二）排污口情况 表4-5 排放口基本情况一览表 排放口名称; 类型; 污染物种类; 编号; 高度; 内径; 温度; 地理坐标; 排放标准. 排气筒DA001; 一般排放口; 颗粒物; DA001; 15m; 0.4m; 50; E117°31′56.045″，N34°32′48.012″; 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB 37/ 990—2019）. SO2. NOx. 排气筒DA002; 一般排放口; 颗粒物; DA002; 15m; 0.6m; 常温; E117°31′57.378″，N34°32′51.267″; 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB 37/ 990—2019）. （三）环境影响分析 1、废气治理措施分析 （1）天然气废气污染治理设施可行性分析： 参照《排污许可证申请与核发技术规范钢铁工业》（HJ846—2017）相关要求，本项目燃烧使用天然气，并采用低氮燃烧技术，再通过15m高排气筒（DA001）排放，符合技术规范。 （2）颗粒物治理设施可行性分析： 本项目有组织废气为抛光工段产生切割粉尘，参照《排污许可证申请与核发技术规范钢铁工业》（HJ846—2017）相关要求，本项目使用袋式除尘器处理后通过15m高排气筒（DA002）排放，符合技术规范要求。 2、废气达标情况 （1）有组织废气 项目加热炉采用天然气供热，经过低氮燃烧处理后通过引风机经过15m高排气筒（DA001）排放，SO2排放量为0.102t/a，排放浓度为6.8mg/m3，NOX排放量为0.477t/a，排放浓度为31.79mg/m3，颗粒物排放量为0.146t/a，排放浓度为9.72mg/m3。满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB 37/ 990—2019）表1中“轧钢工段”中的要求（SO2≤50mg/m3，颗粒物≤10mg/m3，NOX≤150mg/m3）。 抛光工段产生的颗粒物，经过集气罩收集经过布袋除尘器处理通过引风机经过15m高排气筒（DA002）排放，有组织颗粒物排放量为0.263t/a（0.037kg/h），排放浓度2.43mg/m3。能够满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB 37/ 990—2019）表1中“轧钢工段”中的要求（颗粒物≤10mg/m3） （2）无组织废气 抛光过程中未被收集到的大气污染物经车间沉降后，无组织排放。修磨工序产生的粉尘比重比较大且粒径较大，车间自然沉降，基本不外逸。建设单位无组织排放控制措施包括： - 废气收集按照“应收尽收、分质收集”原则进行设计，委托有资质单位设计，综合考虑气体性质、流量等因素，确保废气收集效果。 - 对尽可能利用生产设备本身的集气系统进行收集，逸散的污染气体采用集气罩收集时应尽可能包围或靠近污染源，减少吸气范围，便于捕集和控制污染物；吸气方向尽可能与污染气流方向一致，避免或减弱集气罩周围紊流、横向气流等对抽吸气气流的干扰与影响，集气罩应力求结构简单，便于安装和维护管理。 - 集气罩收集的污染气体通过管道送至废气处理装置，管道布置结合生产工艺，力求简单、紧凑、管线短、占地空间少。管道布置采用明装，并沿墙或柱集中成行或列，平行敷设，管道与梁、柱、墙、设备及管道之间按相关规范设计间隔距离，满足施工、运行、检修和热胀冷缩的要求。 - 生产时，应加强环保管理，强制通风，确保废气治理措施相关的风机等，的正常运行，最大程度减少无组织废气对大气环境的影响。 - 加强厂内绿化，设置一定的卫生防护距离，以减少无组织排放的气体对周围环境保护目标的影响。 - 强化生产管理：尽可能进行规模化连续生产，生产设备密封；强化操作管理、提高工人水平、严格控制操作规程等，并及时修理或更换损坏的管道设备减少和防止跑、冒、滴、漏和事故性排放；加强运行管理和环境管理，提高工人操作水平，通过宣传增强职工环保意识，积极推行清洁生产，节能降耗，多种措施并举，减少污染物排放。 - 企业应加强对项目废气治理设施的维修和检查，购置备用设备，确保设备运行过程中能够正常运行，严防事故发生。 通过以上措施，有效降低厂区粉（烟）尘的产生量与扩散。粉（烟）尘厂界浓度满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB 37/ 990—2019）表2中无组织排放监控浓度限值（颗粒物<1mg/m3）。综上所述，本项目大气污染治理措施可行。 3、污染物排放量核算 ①项目有组织排放量核算 表4-6 项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 有组织. 1; DA001; 烟尘; 9.72; 0.048; 0.146. SO2; 6.8; 0.034; 0.102. NOx; 31.79; 0.16; 0.477. 2; DA002; 颗粒物; 2.43; 0.037; 0.263. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.409. SO2; 0.102. NOx; 0.477. ②项目无组织排放量核算 表4-7 项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放源; 产污环节; 污染物; 主要污染 防治措施; 染物排放标准; 核算年排放量 (t/a). 标准名称; 浓度限值 (mg/m3). 1; 修磨; /; 颗粒物; /; 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB 37/ 990—2019）; 1.0; 0.219. 2; 抛光未收集; /; 颗粒物; /; 1.314. 无组织排放总计; 颗粒物; 1.533; t/a. ③项目大气污染物年排放量核算 表4-8 项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 1.942. 2; SO2; 0.102. 3; NOx; 0.477. 4、非正常工况污染物排放情况及控制措施 非正常工况指生产过程中开停车(工、炉)、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。 产生原因：废气非正常工况的污染物排放是由于生产不正常或净化系统的设备运行管理等环节存在问题，出现的短时间污染治理效果下降、污染物排放量增加的情况。本项目出现非正常工况的情况主要为布袋除尘装置故障等。 处置措施：建设单位要定期对废气处理装置进行维护和保养，一旦发现破损或运行异常，应立即停止生产，迅速抢修或更换，待废气处理设施运行正常后恢复生产。 非正常排放源强计算结果详见表4-9。 表4-9 非正常排放源强参数一览表 正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 去除效率; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放限值; 达标分析; 单次持续时间/h; 年发生频次; 采取措施. 浓度mg/m3; 速率kg/h. DA001; 废气处理设施故障; 烟尘; 0; 9.72; 0.048; 10; /; 达标; 1; ≤1; 及时检修，立即停止生产. SO2; 0; 6.8; 0.034; 50; /; 达标; 1; ≤1. NOx; 0; 63.58; 0.32; 150; /; 达标; 1; ≤1. DA002; 颗粒物; 0; 48.67; 0.73; 10; /; 不达标; 1; ≤1. 5、项目废气监测制度 按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位 自行监测技术指南 钢铁行业及炼焦化学工业》（HJ878-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 钢铁工业》（HJ 846-2017）中的监测要求，投产后本项目废气环境监测计划内容见表4-10。 表4-10 废气监测制度一览表 内容; 监测点; 监测频次; 监测项目; 监测方法. 废气; 排气筒DA001; 1次/季度; 颗粒物; 按照《空气和废气监测分析方法》、《环境监测技术规范》的有关规定进行. 1次/季度; SO2. 1次/季度; NOx. 排气筒DA002; 1次/两年; 颗粒物. 厂界; 1次/年; 颗粒物. 二、废水 1、废水产生、排放情况 厂区排水采用“雨污分流制”，雨水经厂区内雨水管汇集后，排入雨水管网，本项目运营期废水主要为生活污水。 项目劳动定员50人，不提供住宿，用水按非住宿人员40L/人•d计，年工作天数为300天，则生活用水量为600m3/a。生活污水产生量以用水量的80%计，则生活污水量为480m3，主要污染物为COD、NH3-N，其污染物浓度及产生量分别为COD300mg/L、0.144t/a；NH3-N35mg/L、0.0168t/a，经化粪池收集处理后委托环卫部门清运，不外排。 综上所述，项目运营期全厂无外排废水。项目废水产生情况见表4-11。 表4-11 污水产生情况一览表 序号; 污染源; 污染物; 核算 方式; 污染物 产生浓度; 污染物产生量; 采取措施. 1; 生活污水480m3/a; COD; 类比法; 300mg/L; 0.144t/a; 化粪池处理后由环卫部门清运. NH3-N; 35mg/L; 0.0168t/a. 2、废水污染防治措施 本项目生活污水经化粪池处理后由环卫部门清运，不外排。 3、废水类别、污染物及污染物治理设施信息 废水类别、污染物及污染物治理设施信息见表4-12。 表4-12 废水类别、污染物及污染物治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物; 排放去向; 排放规律; 污染物治理设施; 排放口是否符合要求; 排放口类型. 污染物治理设施编号; 污染物治理设施工艺; 排放口编号. 1; 生活废水; COD、NH3-N; 环卫部门清运; 不排放; TW001; 化粪池; /; /; /. 综合分析可知，项目的废水不会直接排入外环境，不会对区域地表水环境造成影响。项目在营运过程中，应加强管理，杜绝污水跑、冒、滴、漏，以保护周围水环境。 三、噪声 1、噪声源分析 项目主要噪声源为设备运转噪声等。项目对噪声主要采取控制噪声源与隔断噪声传播途径相结合的办法，以控制噪声对厂界外声环境的影响。经采取上述措施后，项目环境噪声强度将大为降低，各高噪声设备产生的噪声将得到控制。主要噪声设备见下表。 |
| --- | --- |

表4-13 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m |  |  |  | 室内边界声级/dB(A) |  |  |  | 运行时段 | 建筑物插入损失 / dB(A) |  |  |  | 建筑物外噪声声压级/dB(A) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 声功率级/dB(A) |  | X | Y | Z | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |  | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 建筑物外距离 |
| 1 | 生产车间 | 穿孔机1 | CKJ159 | 80 | 减震+墙体隔声 | -2.1 | 27.3 | 1.2 | 9.8 | 114.1 | 41.9 | 34.3 | 62.2 | 61.9 | 62.0 | 62.0 | 昼间、夜间 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 36.2 | 35.9 | 36.0 | 36.0 | 1 |
| 2 |  | 穿孔机2 | LXC76 | 80 |  | -3 | 10.8 | 1.2 | 10.7 | 97.6 | 41.0 | 50.8 | 62.1 | 61.9 | 62.0 | 62.0 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 36.1 | 35.9 | 36.0 | 36.0 | 1 |
| 3 |  | 穿孔机3 | LXC60 | 80 |  | -3.9 | -9.7 | 1.2 | 11.6 | 77.1 | 40.1 | 71.3 | 62.1 | 62.0 | 62.0 | 62.0 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 36.1 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 1 |
| 4 |  | 加热炉1 | 159# | 75 |  | -6.1 | -62.3 | 1.2 | 13.8 | 24.5 | 37.9 | 123.9 | 57.1 | 57.0 | 57.0 | 56.9 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 31.1 | 31.0 | 31.0 | 30.9 | 1 |
| 5 |  | 加热炉2 | 76# | 75 |  | -18.1 | -64.5 | 1.2 | 25.8 | 22.3 | 25.9 | 126.1 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 56.9 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 30.9 | 1 |
| 6 |  | 加热炉3 | 60# | 75 |  | -10.6 | -49.3 | 1.2 | 18.3 | 37.5 | 33.4 | 110.9 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 56.9 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 30.9 | 1 |
| 7 |  | 车床1 | 6140型 | 80 |  | -26.6 | 19.3 | 1.2 | 34.3 | 106.1 | 17.4 | 42.3 | 62.0 | 61.9 | 62.0 | 62.0 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 36.0 | 35.9 | 36.0 | 36.0 | 1 |
| 8 |  | 车床2 | 61120型 | 80 |  | -24.4 | 6.8 | 1.2 | 32.1 | 93.6 | 19.6 | 54.8 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 1 |
| 9 |  | 锯床,3台（按点声源组预测） | G4252型 | 80（等效后：86.0) |  | -26.8 | -12.8 | 1.2 | 34.5 | 74.0 | 17.2 | 74.4 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 1 |
| 10 |  | 圆钢剥皮机,3台（按点声源组预测） | 63-159型 | 80（等效后：84.8) |  | -17 | -31.3 | 1.2 | 24.7 | 55.5 | 27.0 | 92.9 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 1 |
| 11 |  | 中心定孔机,3台（按点声源组预测） | / | 80（等效后：84.8) |  | -22.4 | 42.9 | 1.2 | 30.1 | 129.7 | 21.6 | 18.7 | 66.8 | 66.7 | 66.8 | 66.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 40.8 | 40.7 | 40.8 | 40.8 | 1 |
| 12 |  | 外抛机 | 65-89 | 80 |  | 30 | 12.6 | 1.2 | 24.9 | 101.1 | 8.0 | 36.5 | 62.7 | 62.6 | 62.9 | 62.7 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 36.7 | 36.6 | 36.9 | 36.7 | 1 |
| 13 |  | 外圆磨光机 | / | 80 |  | 28.2 | -56.5 | 1.2 | 26.7 | 32.0 | 6.2 | 105.6 | 62.7 | 62.7 | 63.1 | 62.6 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 36.7 | 36.7 | 37.1 | 36.6 | 1 |
| 14 |  | 内抛机,6台（按点声源组预测） | 14-26 | 80（等效后：87.8) |  | 28 | -23.3 | 1.2 | 26.9 | 65.2 | 6.0 | 72.4 | 70.5 | 70.4 | 70.9 | 70.4 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 44.5 | 44.4 | 44.9 | 44.4 | 1 |
| 15 |  | 锯切下料机,3台（按点声源组预测） | 60-160 | 80（等效后：84.8) |  | 32 | 38.9 | 1.2 | 22.9 | 127.4 | 10.0 | 10.2 | 67.5 | 67.4 | 67.6 | 67.6 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 41.5 | 41.4 | 41.6 | 41.6 | 1 |
| 16 |  | 矫直机 | / | 70 |  | 27.3 | 22.4 | 1.2 | 27.6 | 110.9 | 5.3 | 26.7 | 52.7 | 52.6 | 53.3 | 52.7 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.7 | 26.6 | 27.3 | 26.7 | 1 |

表中坐标以厂界中心（117.532440,34.547420）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、噪声环境影响预测 （1）预测模式 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021)附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。模式如下： ①室外声源在预测点产生的声级计算基本公式 a）在环境影响评价中，应根据声源功率级或参考位置处的声压级、户外声 传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A. 1）或式（A.2）计算。 Lp(r)=Lw+Dc-(Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc) （A. 1） 式中： Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lw— 由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。 Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar— 障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 Lp(r)=LP(r0)+Dc-(Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc) （A. 2） 式中： Lp（r）—预测点处声压级，dB； LP(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； Dc— 指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的Lw全向点声源在规定方向的级的偏差程度。 Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar— 障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 b）预测点的A声级LA(r)可按公式（A.3）计算，即将8个倍频带声压级合成， 计算出预测点的A声级[LA(r)]。 式中： LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)； LPi(r)—预测点(r)距处，第i频带声压级，dB； ΔLi—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 c ）在只考虑几何发散衰减时，可按式（A.4）计算。 LA(r)=LA(r0)-Adiv （A.4） 式中： LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)—参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv—几何发散引起的衰减，dB。 ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如图B. 1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行 计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（B. 1）近似求出： Lp2=Lp1−(TL+6) （B. 1） 式中： LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； LP2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 也可按公式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级： Lp1= LW +10lg（Q/4πr2+4/R） （B.2） 式中： LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； LW — 点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1−α) ，S为房间内表面面积，m2 ；α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按公式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠声 压级： 式中： Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压 级： Lp2i（T）= Lp1i（T）−（Tli+6） （B.4） 式中： Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Tli— 围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按公式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源， 计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 LW= Lp2（T）+10lgS （B.5） 式中： LW— 中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率，dB； Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 3、预测结果 通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-14。 表4-14 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 60.9; -24.6; 1.2; 昼间; 47.5; 60; 达标. 东侧; 60.9; -24.6; 1.2; 夜间; 47.5; 50; 达标. 南侧; 4.5; -100.4; 1.2; 昼间; 42.5; 60; 达标. 南侧; 4.5; -100.4; 1.2; 夜间; 42.5; 50; 达标. 西侧; -61.9; -2.8; 1.2; 昼间; 49.6; 60; 达标. 西侧; -61.9; -2.8; 1.2; 夜间; 49.6; 50; 达标. 北侧; -27.7; 96.8; 1.2; 昼间; 43.3; 60; 达标. 北侧; -27.7; 96.8; 1.2; 夜间; 43.3; 50; 达标. 表中坐标以厂界中心（117.532440,34.547420）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 由上表可知，正常工况下，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348.2008)2类标准。 为预防生产过程中噪声对周围环境产生影响，本环评建议建设单位采取下列措施： ①在设备安装阶段严格把关，提高安装精度。 ②对高噪声设备采取消声、减振措施。如在风机进出口安装阻抗复合消声器，对管道采用柔性连接和减振措施，产生震动设备设置减震基础等。 ③厂房墙体应尽量采用新型的隔音、吸声材料，以减轻噪声对外环境的影响。 项目噪声对周围环境敏感点影响较小。 4、噪声监测制度 表4-15 项目噪声监测制度一览表 噪声; 监测项目; LeqdB（A）. 监测布点; 厂界. 监测周期与频率; 每季昼、夜各一次. 采样分析、数据处理; 按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准有关规定进行。. 四、固体废物 1、固体废物产生情况 项目建成后固体废物主要为边角料及不合格产品、废钼顶头、除尘灰、废切削液、废切削液包装桶、废机油、废机油桶、生活垃圾等。具体产生情况如下： - 边角料及不合格产品：根据类比分析及建设单位提供的资料，生产过程中产生边角料及不合格产品约为原料的5%，本项目原料用量3.16万吨，因此，边角料及不合格产品约为1600t/a。属于一般固废，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），固废代码（900-001-S17），收集后外售给资源回收单位进行综合利用。 - 废钼顶头：根据企业提供资料并类比同类型项目，穿孔过程中产生的废钼顶头约为0.75t/a，属于一般固废，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），固废代码（900-099-S17），由厂家回收处置。 （3）除尘灰：根据废气污染源强核算，除尘灰产生量约4.99t/a，属于一般固废，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），固废代码（900-099-S59），集中收集后委托环卫部门处理。 （4）废切削液：项目机加工工序使用切削液，产生废切削液0.2t/a（约10%损失），对照《国家危险废物名录》（2021年版），废切削液属于危险废物，危废编号：HW09/900-006-09，暂存于危废间，委托有资质单位处置。 （5）废切削液包装物：项目废切削液包装物产生量为0.02t/a。对照《国家危险废物名录》（2021年版），废切削液桶属于危险废物，危废编号：HW49/900-041-49，暂存于危废间，委托有资质单位处置。 （6）废机油：设备日常运行过程中需定期维护，根据企业提供资料，设备维护过程中机油更换量分别为0.1t/a，更换量既产生量，则废机油产生量为0.1t/a。对照《国家危险废物名录》（2021年版），废机油属于危险废物，危废编号：HW08/900-214-08，暂存于危废间，委托有资质单位处置。 （7）废机油桶：项目生产设备机油需定期补充损耗，根据企业提供资料，机油包装规格为180kg/桶，每个油桶重量按18kg/个计，拟建项目机油用量为0.1t/a，经计算废桶产生量为0.01t/a。对照《国家危险废物名录》（2021年版），废机油桶属于危险废物，危废编号：HW08/900-249-08，暂存于危废间，委托有资质单位处置。 （8）生活垃圾50人，生活垃圾产生系数按照0.5kg/(人·d)计算，则本项目生活垃圾产生量为7.5t/a，交由环卫部门统一清运处理。 本项目固废全部妥善处置，对周围环境不造成二次污染，对周围环境造成影响较小。 项目固体废物产生量和处理方式见下表。 表4-16 固体废物利用处置方式汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生量t/a; 利用处置方式; 是符合环保要求. 1; 边角料及不合格产品; 一般工业固废; 1600; 集中收集后外售综合利用; 符合. 2; 废钼顶头; 0.75; 厂家回收; 符合. 3; 除尘灰; 4.99; 集中收集后委托环卫部门处理; 符合. 4; 废切削液; 危险废物; 0.2; 暂存于危废间，委托有资质单位处置; 符合. 5; 废切削液包装桶; 0.02; 符合. 6; 废机油; 0.1; 符合. 7; 废机油桶; 0.01; 符合. 8; 生活垃圾; 一般固废; 30; 环卫部门统一清运处理; 符合. 本项目危险废物贮存场所基本情况见表4-17。 表4-17 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废 物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废切削液; HW09/900-006-09; 7#车间西南角; 10m2; 桶装; 2t; 6个月. 2; 废切削液包装桶; HW49/900-041-49. 3; 废机油; HW08/900-214-08. 4; 废机油桶; HW08/900-249-08. 2、固体废弃物污染防治措施 为切实减少固废环境影响，建设单位做好以下几点工作： 1）一般固废的具体管理措施 在7#生产车间西北角设置100m2一般固体废物贮存场所，本项目产生的一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求进行设置，地面混凝土面刷防渗涂料，渗透系数≤10-7cm/s。同时，应将入场的一般工业固体废物的种类和数量资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 2）危险固废污染防治措施 危废暂存间位于7#生产车间西南，建筑面积10m2，设置专用的临时贮存设施，贮存设施或场所应遵照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设置，并分类存放、贮存，并必须做到防雨、防渗、防漏、防扬散、防流失及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放，具体要求如下： ①所有产生的危险废物均应当使用符合标准的容器盛装，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，且必须完好无损； ②禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装，装危险废物的容器上必须粘贴符合标准附录A所示的标签； ③危险废物仓库作为重点防渗区进行防渗，防渗结构要求：复合防渗结构：HDPE膜（厚度≥2mm）+抗渗混凝土防渗，渗透系数K≤1.0×10-10cm/s，建筑材料必须与危险废物相容，贮存间要有安全照明设施和观察窗口，应设计堵截泄漏的裙脚； ④厂内建立危险废物台账管理制度，做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年； ⑤必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；危废暂存间应做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），同时，各不同类型的危险废物分开堆放，之间设置物理隔断； ⑥项目固态危废采用防渗漏的袋装，危险废物贮存设施必须按GB15562.2 的规定设置警示标志，周围应设置围墙或其他防护栅栏，配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； ⑦必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ⑧危险废物内部运输污染防治措施 a.危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求填写《危险废物厂内转运记录表》； b.危险废物内部转运结束后，应对厂区道路中的转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 ⑨危废外部运输过程污染防治措施 a.本项目中，建设单位委托资质单位运输危险废物，根据《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012），资质单位应具有危险废物经营许可证。在收集、贮存、运输危险废物时，应根据危险废物收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等；危险废物产生单位内部自行从事的危险废物收集、贮存、运输活动应遵照国家相关管理规定，建立健全规章制度及操作流程，确保该过程的安全、可靠； b.危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行； c.危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等。 综上所述，本项目产生的固体废物处置措施可行，对周边环境不会产生明显不利影响，不会造成二次污染。 - 五、地下水、土壤 1、污染源：危废暂存间、化粪池等。 2、污染类型：生活污水、废切削液、废机油泄漏，垂直入渗。 3、污染途径：①化粪池池壁渗漏，导致生活污水泄漏，从而造成地下水、土壤污染。②废切削液桶、废机油桶破裂，泄漏，进入土壤，污染土壤、地下水。 4、污染防控措施： 分区防控，危废暂存间进行重点防渗，化粪池、车间内的其它区域地面进行一般防渗。在严格落实好各项防渗措施的情况下，本项目对周围地下水环境影响不大。 项目地下水、土壤污染环节及污染防控措施，见下表。 表4-18 地下水、土壤污染环节及应采取的防控措施 序号; 污染环节; 污染防控措施. 1; 危废间; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 2; 化粪池; （1）自然地基采用粘土夯实硬化； （2）池体建设应采用高标号防渗混凝土； （3）池底及池壁采取防渗及防腐处理，如采用土工布膜衬垫、塑料树脂夹层等； （4）池体内衬防腐、耐高温材料； （5）混凝土浇筑严格按照相关防渗规定，防止出现混凝土裂缝； （6）按照水压计算，设计足够厚度的钢筋混凝土结构。. 3; 车间其他区域; 一般防渗处理. 5、跟踪监测要求 根据上述分析，本项目对危废暂存间做好防渗措施后，对地下水及土壤不会造成影响，故不进行制定跟踪监测计划。 六、电磁辐射及生态 本项目不涉及。 七、环境风险 见环境风险专项评价。 八、其他环境管理要求 （一）环境管理 1、环境管理内容 ①对污染物排放进行监测，建立完备的污染物排放技术档案。 ②加强车间管理，对生产设备进行定期维护保养，杜绝跑冒滴漏现象。 ③强化对环保设施运行的监督管理，确保环保设施正常运行和连续达标排放。建立完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期检修。 ④加强环保人员的技术培训和考核，增强其环保意识和专业技术水平。 2、环境管理机构 公司的环境管理应由厂长主管负责，下设环境保护专门科室，由专职的环保人员具体实施全厂的环境管理工作。 - 环境监测计划 环境监测是以测定代表环境质量的各种数据为主要任务，通过环境监测可以定量地反映企业的环境信息，了解企业能否满足环境目标的要求，为防止和减少污染以及环境管理提供科学依据，是企业环境管理的重要组成部分。为此，评价建议企业应设立环境监测机构，负责全厂的环境监测工作，监测机构的职责和任务如下： ①按评价提出的污染源监测计划对本厂的主要污染源进行定期或不定期监测，掌握污染源排放情况，对有组织废气、厂界噪声、厂界无组织排放浓度监测点进行监测，掌握污染源排放情况及环保设施运行情况，为控制污染和环境管理提供依据。监测时执行《污染源监测技术规范》，保证监测质量。 ②监测结果出现异常，应及时查找原因，并及时上报。 ③分析污染源排放的变化规律，为全厂环境管理制度提供技术依据。 ④接受地方环保部门的监督和管理。 ⑤开展自行监测，企业结合各要素的自行监测方案开展相应监测工作。 4、环境管理要求 ①各工作区、设备存放区应有分区划线，各区挂牌标识应清晰；废气产生区尽量布置紧凑，便于废气收集处理。 ②场地各类设备、物料分类堆放，且标注清楚、摆放整齐有序。 ③场地无积水、无污物，且按时清扫，始终保持卫生清洁。 ④建立台账制度 ⑤排污许可制度 发生实际排污行为之前依据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》申领排污许可证。 ⑥信息公开制度（如实向社会公开其主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况，以及防治污染设施的建设和运行情况，接受社会监督）。 （二）排污口规范化设置 排污口规范化整治，必须按照原国家环境保护总局发布的《环境保护图形标志－排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及2023修改单、《排放口标志牌技术规格》、《排污口规范化整治试点工作验收标准》（环监[1996]470号）等规范规定的标准，认真组织实施排放口规范化整治工作，统一标志牌、统一内容、统一尺寸、统一编号，实现一个口、一直段、一装置、一标志、一档案的五个标准。 ①废气排放口 项目设置2个有组织废气排放口，排气筒应设置便于采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求，并在排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌。无组织排放有毒有害气体的，应加装引风装置，进行收集、处理，并设置采样点，进行定期监测。 ②固定噪声源 根据不同噪声源情况，可采取减振降噪，吸声处理降噪、隔声处理降噪等措施，使其达到功能区标准要求。在固定噪声源厂界噪声敏感、且对外界影响最大处设置该噪声源的监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌；边界上有若干个在声环境中相对独立的固定噪声污染源扰民处，应分别设置环境噪声监测点和环境保护图形标志牌。 ③固体废物临时暂存场 对于一般固体废物应设置专用贮存、堆放场地。对于有毒有害固体废物等危险废物，应设置专用堆放场所，并必须采取防扬散，防流失，防渗漏等防治措施，不对环境造成二次污染，并设置醒目的标志牌。 环境保护图形符号见表4-19。 表4-19 环境保护图形符号汇总表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向 大气环境排放. 2; 车间噪声源; 表示噪声向 外环境排放. 3; 一般固体废物; 表示一般固体 废物贮存、处置场. 4; /; 危险废物; 表示危险废物 贮存、处置场所. （三）排污许可证 根据《国民经济行业分类》（GB4754-2017），本项目行业类别为：C3130钢压延加工；对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于其中“二十六、黑色金属冶炼和压延加工业31”中简化管理；因此，企业排污许可申请类别为“简化管理”。 拟建项目应依照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》、《山东省生态环境厅关于加强排污许可管理工作的通知》（鲁环函[2020]14号）的要求，在排污之前按照规定申请并取得排污许可登记管理证书，并按照排污许可证的规定排放污染物。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 烟尘 | / | 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB 37/ 990—2019）表1 |
|  |  | SO2 | / |  |
|  |  | NOx | 低氮燃烧装置+15m高排气筒 |  |
|  | DA002 | 颗粒物 | 集气罩收集经过袋式除尘处理后通过15m高排气筒排放 |  |
|  | 车间无组织 | 颗粒物 | / | 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB 37/ 990—2019）表2 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD 氨氮 | 化粪池降解后定期清运 | / |
| 声环境 | 厂界四周噪声 | 等效连续A声级 | 隔声、消声、减振等综合降噪措施 | 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固废：一般固废贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求； 危险废物：设置危废间，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定，最终委托有危废处置资质的单位进行安全处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 分区防控，危废间进行重点防渗，车间、化粪池内的其它区域地面进行一般防渗。在严格落实好各项防渗措施的情况下，本项目对周围地下水环境影响不大。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | LNG储罐区域设置安全警示标志、安装气体报警器、设置事故应急池； 编制公司突发环境事件应急预案并备案、定期演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污口规范化：①废水、各废气排气筒预留监测口并设立相应标志牌；②按照《固定源废气监测技术规范》要求设置采样口；③一般工业固废临时贮存仓库设立相应标志牌；危废仓库设立相应标志牌。 2、环境管理与监测：①针对项目制定环境管理文件及监测计划，落实监测计划并记录相应情况，做好台账管理；②在排污许可证申报平台填报排污许可信息。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目为山东尧禹奥氏体金属科技有限公司投资建设的奥氏体不锈钢穿孔项目，其建设符合相关产业政策要求，符合城市总体规划要求，其建设和选址是合理的；针对各种可能对环境产生影响的环节，均采取了相应的防治措施，最大限度地降低废气、废水、噪声、固废对环境可能造成的污染，在落实各项环保措施后，所排放的各种污染物能够达到国家相关标准要求，对环境影响较小。因此，从环保角度讲该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.409t/a | / | 0.409t/a | +0.409t/a |
|  | SO2 | / | / | / | 0.102t/a | / | 0.102t/a | +0.102t/a |
|  | NOx | / | / | / | 0.477t/a | / | 0.477t/a | +0.477t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 边角料及不合格产品 | / | / | / | 1600t/a | / | 1600t/a | +1600t/a |
|  | 废钼顶头 | / | / | / | 0.75t/a | / | 0.75t/a | +0.75t/a |
|  | 除尘灰 | / | / | / | 4.99t/a | / | 4.99t/a | +4.99t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 30t/a | / | 30t/a | +30t/a |
| 危险废物 | 废切削液 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废切削液包装桶 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废机油桶 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①