枣环台审[2024]B-12号

枣庄市生态环境局台儿庄分局

关于山东毅瑞金属科技有限公司年产4万件新型

建筑金属材料及金属制品项目环境影响报告表的批复

山东毅瑞金属科技有限公司：

你公司报送的《年产4万件新型建筑金属材料及金属制品项目环境影响报告表》及相关材料收悉，经研究，批复如下：

一、项目为新建，位于台儿庄区张山子镇阚庄村南侧，占地30000平方米，主要建设：主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程等，以钢材、钢管为主要原料，加工生产立柱、横梁、网格架等建筑金属制品，设计生产规模为4万件/年；项目投资22000万元，其中环保投资72.5万元。

根据环境影响评价结论，在全面落实报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后,项目对环境的不利影响能够得到减缓和控制，从环境保护角度分析，我局原则同意你公司按照报告表所列建设项目的地点、工艺、规模和环境保护对策措施等进行建设和生产。

二、项目建设和生产中要重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理。落实扬尘防治措施，施工废水、施工垃圾必须妥善处置，不得造成二次污染；优化施工方案，合理安排施工时间，降低因项目建设施工对周边环境的不利影响。

（二）强化大气污染防治措施。切割（气割）废气收集引入除尘设施处理后通过排气筒（DA001）排放；H型钢抛丸废气经抛丸机自带环形负压收集罩引入除尘器处理后通过排气筒（DA002）排放；网格架抛丸废气经抛丸机自带环形负压收集罩引入除尘设施处理后通过排气筒（DA003）排放；喷漆废气经负压收集引入漆雾过滤器DPA（内置过滤棉）对漆雾预处理后和晾干废气（负压收集）、调漆废气（负压收集）共同进入二级活性炭吸附处理，然后通过排气筒（DA004）排放。颗粒物排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1标准，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；喷漆废气中苯、甲苯、二甲苯和VOCs排放浓度和排放速率执行《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2金属制品业（C33，不含C333）排放限值。颗粒物、挥发性有机物有组织排放量不得突破0.285t/a、0.363 t/a。

落实废气无组织排放控制措施。生产车间封闭设计，在出入口处设门帘，所有加工工序设置在封闭车间内，抛丸机封闭设计，采用移动式焊烟净化器对焊接烟气净化处理，涂料封闭入厂，暂存封闭小料库，调漆配制在封闭调漆间进行，输送采用密闭管道送至喷漆房；调漆间、喷漆房、晾干房均封闭设计，负压收集；加强废气收集、处理设施的管理及维护，保证运行效率；颗粒物无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，苯、甲苯、二甲苯和VOCs无组织排放浓度执行《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3中厂界监控点浓度限值。

根据环评报告表预测，该项目喷漆房、晾干房所在车间设置100m卫生防护距离，你公司要加强厂区规划布局，设计、建设过程中注意避让，确保卫生防护距离范围内无敏感点，满足卫生防护距离要求。

（三）按照“雨污分流”原则规划、建设厂区给排水系统，车辆冲洗废水收集后重复利用，生活污水经化粪池收集后委托环卫部门清运。

（四）选用低噪声设备，对切割机、空压机、风机等高噪声源采取基础减振、密闭消音隔音等降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（五）落实固体废物分类处置措施。一般固废：边角料、氧化铁皮、钻孔废料、焊渣、废钢丸、收集尘、废布袋、废水性漆桶分类收集后外售综合利用，车辆冲洗污泥委托环卫部门清运，一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，同时满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关规定；漆渣、废润滑油、废液压油、废油桶、废过滤棉、废活性炭、废油漆桶、废稀释剂桶均属于危险废物，暂存危废间，委托有资质机构处置，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求。生活垃圾委托环卫部门清运。

（六）落实土壤和地下水污染防治措施。做好危废暂存间、小料库、调漆间、喷漆房、晾干房防渗层的检查维护，防止污染土壤和地下水。

（七）健全环境管理制度。规范设置污染物排放口，落实报告表提出的环境管理制度及监测计划；环保设备安装“分表计电”智能控制系统，并与生态环境部门联网；安装视频监控系统，监控范围包括生产车间、治污设施等区域，做到全覆盖、无盲区、全时段监控，视频存储时间不得少于三个月。

（八）强化环境风险防范和应急措施。制定突发环境事件应急预案报枣庄市生态环境局台儿庄分局备案，配备必要的事故防范设施，定期演练；自觉履行安全生产法定职责，健全内部管理责任制度，规范建设环保设施和项目，符合安全生产、事故防范的相关规定，保障环境安全。

（九）强化环境信息公开与公众参与机制。在项目运营过程中，定期发布企业环境保护信息，建立畅通的公众参与渠道，自觉接受社会监督。加强宣传与沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目投产前，要按照排污许可制度要求申领排污许可证，依法持证排污，同时做好排污许可证执行报告等相关工作。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治措施、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要执行更严格要求的，实行从严管理。

五、你公司必须履行环境保护主体责任，接受各级生态环境主管部门的监督检查。

六、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，则本文件自始自然作废。

2024年8月27日