枣环台审[2024]B-20号

枣庄市生态环境局台儿庄分局

关于山东岱联环保科技有限公司防火涂料建设项目

环境影响报告表的批复

山东岱联环保科技有限公司:

你公司报送的《防火涂料建设项目环境影响报告表》及相关材料收悉，经研究，批复如下：

一、项目属于新建，位于台儿庄区涧头集镇涧头村南侧，占地16842m2，主要建设：主体工程（生产车间）、储运工程（原料车间、成品车间、运输工程）、辅助工程、公用工程和环保工程等，外购白云石、珍珠岩等原材料加工生产防火涂料，设计产能：4万吨/年。项目总投资10100万元，其中环保投资200万元。

根据环境影响评价结论，在全面落实报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后,项目对环境的不利影响能够得到减缓和控制，从环境保护角度分析，我局原则同意你公司按照报告表所列建设项目的地点、原材料、工艺、规模和环境保护对策措施等进行建设和生产。

- 项目建设与运营管理中应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理。按照《山东省扬尘污染防治管理办法》《山东省扬尘污染综合整治方案》要求，采取有效措施降低扬尘污染；施工现场建造沉淀池，施工废水收集处理后全部用于施工区洒水抑尘，不得排入外环境；注意机械保养维护，合理安排施工时间，禁止产生环境噪声污染的机械在夜间作业；建筑垃圾、沉淀池泥渣、生活垃圾分类收集后委托环卫部门及时清运；采取有效措施，减少水土流失影响。

（二）强化大气污染防治措施。白云石给料机料斗工位、挤压机、分选机设置三面围档集气罩并加装软帘，各工序产生的废气收集后与立磨选粉工序产生的废气合并引入“旋风除尘器+袋式除尘器”处理后通过排气筒（DA001、15米高）排放；防火涂料生产线搅拌罐呼吸口、分散机呼吸口、包装机下料阀分别设置集气罩并加装软帘，投料、搅拌、包装工序产生的废气收集引入“旋风除尘器+袋式除尘器” 处理后通过排气筒（DA002、15米高）排放；颗粒物有组织排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1“重点控制区”标准要求，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。

落实废气无组织排放控制措施。生产车间封闭设计，全部生产工序设置在封闭车间内，所有原料、产品、仓筒在车间内堆存（设置），粉料仓筒废气经仓筒自带滤芯除尘器处理后车间内无组织排放；白云石卸料产尘点、物料堆存点设置喷雾抑尘设施，点位作业时开启喷雾装置抑尘；硬化厂区主要运输路线，定期洒水；加强废气收集、处理设施的管理及维护，保证运行效率；颗粒物无组织执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求。

（三）按照“雨污分流”原则规划、建设厂区给排水系统。建设沉淀池，白云石冲洗废水收集处理后循环利用；生活污水经化粪池收集后委托环卫部门清运，所有废水不得外排。

（四）选用低噪声设备，对粉磨机、空压机等高噪声设备落实基础减振、密闭隔声等降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（五）落实固体废物分类处置措施。除尘器收集尘、沉淀池沉渣、废除尘布袋、废除尘滤芯、废包装材料等一般固废分类收集后妥善处置，执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》管理要求；

废润滑油、废油桶等危险废物暂存危废间，委托有资质机构处置，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求；生活垃圾委托环卫部门清运。

（六）落实土壤和地下水污染防治措施。做好危废暂存间、沉淀池防渗层的检查维护，防止污染土壤和地下水。

（七）健全环境管理制度。规范设置污染物排放口，落实报告表提出的环境管理制度及监测计划；环保设备安装“分表计电”智能控制系统，并与生态环境部门联网；安装视频监控系统，监控范围包括生产车间、治污设施等区域，做到全覆盖、无盲区、全时段监控，视频存储时间不得少于三个月。

（八）严格落实污染物总量控制措施。颗粒物有组织排放量不得突破：0.232t/a。

（九）强化环境风险防范和应急措施。制定突发环境事件应急预案并报枣庄市生态环境局台儿庄分局备案，配备必要的事故防范设施，定期演练；自觉履行安全生产法定职责，健全内部管理责任制度，规范建设项目和环保设施，符合安全生产、事故防范的相关规定，保障环境安全。

（十）强化环境信息公开与公众参与机制。在项目生产过程中，定期发布企业环境保护信息，建立畅通的公众参与渠道，自觉接受社会监督。加强宣传与沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目投产前，要按照排污许可制度要求申领排污许可证，依法持证排污，同时做好排污许可证执行报告等相关工作。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治措施、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要执行更严格要求的，实行从严管理。

五、你公司必须履行环境保护主体责任，接受各级生态环境主管部门的监督检查。

六、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，则本文件自始自然作废。

2024年12月12日