枣环台审[2025]2号

枣庄市生态环境局台儿庄分局

关于枣庄千昊新型建材有限公司年产80万吨矿渣微粉

建设项目环境影响报告表的批复

枣庄千昊新型建材有限公司:

你公司报送的《年产80万吨矿渣微粉建设项目环境影响报告表》及相关材料收悉，经研究，批复如下：

一、该项目位于台儿庄区涧头集镇涧头集村南，属新建项目，占地面积13333.5m2，主要建设：主体工程（预处理线1条、矿渣微粉生产线2条）、辅助工程、储运工程（原料库、燃料库、成品库）、公用工程和环保工程等，以高炉矿渣为原材料加工生产矿渣微粉，设计产能：80万吨/年。项目总投资12000万元，其中环保投资333.5万元。

根据环境影响评价结论，在全面落实报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后,项目对环境的不利影响能够得到减缓和控制，从环境保护角度分析，我局原则同意你公司按照报告表所列建设项目的地点、原材料、工艺、规模和环境保护对策措施等进行建设和生产。

- 项目建设和生产期间要重点做好以下工作：

（一）加强施工环境管理。按照《山东省扬尘污染防治管理办法》要求，采取有效措施降低施工期扬尘污染；施工现场建造沉淀池，施工废水收集处理后全部用于施工区洒水抑尘，不得排入外环境；注意机械保养维护，合理安排施工时间，高噪声机械设置隔声装置，禁止产生环境噪声污染的机械在夜间施工作业；建筑垃圾、生活垃圾定点堆存，分类收集后委托环卫部门及时清运；采取有效措施，减少水土流失影响。

（二）厂区落实“雨污分流”；生活污水经化粪池处理后委托环卫部门清运处置。

（三）强化大气污染防治措施。慢冷渣预处理线投料工位设置集气罩，投料、挤压、初级立磨工序产生的废气合并引入布袋除尘器处理后通过排气筒（DA001、15米）高空排放；矿渣微粉投料废气经集气罩收集引入布袋除尘器处理后通过排气筒（DA002、15米）高空排放；2条矿渣微粉生产线分别配备废气收集处理设施，磨粉废气、热风炉烟气、散装废气经管道集中引入多级布袋除尘器处理后分别通过排气筒（DA003、20米）、（DA004、20米）高空排放；4个成品仓仓顶配备布袋除尘器，成品仓废气经除尘处理后通过仓顶（DA005、DA006、DA007、DA008，均为25米）高空排放。DA001、DA002、DA005-DA008颗粒物执行《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2中“其他建材”“重点控制区”标准，DA003、DA004有组织颗粒物、SO2、NOx排放执行《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1中“重点控制区”标准；林格曼黑度和汞及其化合物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2019）表1标准。

落实废气无组织排放控制措施。原料库、受料库封闭设置，在出入口处设置门帘，受料仓、给料机、挤压机和初级立磨设置在生产车间内，车间内积尘及时清扫；硬化厂区运输道路，落实洒水措施，车辆进出厂区冲洗轮胎，减少车辆扬尘；加强废气收集、处理设施的管理及维护，保证运行效率；厂界无组织颗粒物执行《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3中建材工业大气污染物无组织排放限值要求。

项目建成投运后，颗粒物、SO2、NOx有组织排放量不得突破：2.059t/a、3.36t/a、7.634t/a。

（四）合理布局，选用低噪声设备，立磨、风机等高噪声源落实基础减振、封闭隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（五）严格落实固体废物分类处置措施，合理利用，安全处置。铁渣、铁粉、热风炉炉渣、废吨包、收集尘、废布袋分类收集后外售综合利用，沉淀池污泥委托环卫部门清运，一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年修订)和《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》（生态环境部公告2021年第82号）要求；废润滑油、废液压油、废油桶属危险废物，委托有资质机构处置，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求；生活垃圾分类收集后委托环卫部门清运。

（六）落实土壤和地下水污染防治措施。加强对化粪池的检查维护，防止污染土壤和地下水。

（七）健全环境管理制度。规范设置污染物排放口，落实报告表提出的环境管理制度及监测计划；环保设备安装“分表计电”智能控制系统，并与生态环境部门联网；安装视频监控系统，监控范围包括生产车间、治污设施等区域，做到全覆盖、无盲区、全时段监控，视频存储时间不得少于三个月。

（八）强化环境风险防范和应急措施。制定突发环境事件应急预案并报枣庄市生态环境局台儿庄分局备案，配备必要的事故防范设施，定期演练；自觉履行安全生产法定职责，健全内部管理责任制度，规范建设项目和环保设施，符合安全生产、事故防范的相关规定，保障环境安全。

（九）强化环境信息公开与公众参与机制。在项目生产过程中，定期发布企业环境保护信息，建立畅通的公众参与渠道，自觉接受社会监督。加强宣传与沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、该项目属已批复项目发生重大变动重新报批，自本批复之日起，“《关于枣庄千昊新型建材有限公司年产80万吨矿渣微粉建设项目环境影响报告表批复》(枣环台审[2020]B-0615)”“ 《关于枣庄千昊新型建材有限公司年产80万吨矿渣微粉建设项目环境影响报告表批复》(枣环台审[2022]B-05)”文件同时废止。

四、拟建项目原材料必须使用高炉矿渣、固化成型生物质燃料，不得改变或新增其他原辅材料。

五、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目投产前，要按照排污许可制度要求申领排污许可证，依法持证排污，同时做好排污许可证执行报告等相关工作。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治措施、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要执行更严格要求的，实行从严管理。

七、你公司必须履行环境保护主体责任，接受各级生态环境主管部门的监督检查。

八、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，则本文件自始自然作废。

2025年2月8日