枣环台审[2025]6号

枣庄市生态环境局台儿庄分局

关于枣庄凯斯特新材料科技有限公司年产2000吨

发热保温冒口、保温冒口和年产500吨发热保温覆盖剂、保温覆盖剂项目环境影响报告表的批复

枣庄凯斯特新材料科技有限公司：

你公司报送的《年产2000吨发热保温冒口、保温冒口和年产500吨发热保温覆盖剂、保温覆盖剂项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

一、项目属于新建，位于台儿庄区邳庄镇文化路与东顺路交叉口向东约1.4公里路南侧，利用现有车间厂房建设。主要建设：主体工程（生产车间、搅拌机、烘干炉、浇冒口机等），配套建设：储运、公用工程及辅助生产设施、环保治理设施等，项目建成后年产能为：发热保温冒口、保温冒口2000吨，发热保温覆盖剂、保温覆盖剂500吨。

在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，工程对环境的不利影响能够得到减缓和控制。从环境保护角度分析，我局原则同意你公司报告表所列建设项目的地点、工艺、规模和环境保护对策措施。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）加强施工环境管理。降低因设备安装对周边环境带来的不利影响。

（二）强化大气污染防治措施。冒口生产线5个配料工位、覆盖剂混砂机投料口上方分别设置集气罩，冒口生产配料混合废气、覆盖剂生产投料废气收集引入布袋除尘器处理后通过排气筒DA001（15米）排放，颗粒物排放执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区排放浓度限值。烘干炉（燃烧机）配备低氮燃烧器，烘干废气通过密闭管道引入“水喷淋+二级活性炭装置”处理后通过排气筒DA002（15米）排放，颗粒物、SO2、NOx排放执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区排放浓度限值，烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2019）表1工业炉窑特征大气污染物排放浓度限值，VOCs(以非甲烷总烃计)执行《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）表1其他行业企业或生产设施VOCsⅡ时段排放限值中非金属矿物制品业、黑色金属冶炼和压延加工业排放限值标准，甲醛、苯酚（酚类）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值。

落实报告表提出的无组织排放控制措施。密闭生产车间，所有粉剂原材料堆存在车间内，冒口生产线配料混合工位、覆盖剂生产线混砂机投料口加装软帘封闭，加强对废气收集、处理设施的运行管理和维护，保证运行效率，颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值，VOCs(以非甲烷总烃计)执行《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值，甲醛执行《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）表3厂界监控点浓度限值（选控指标），苯酚（酚类）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值，厂内VOCs（以非甲烷总烃计）执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB 37822-2019中表A.1中无组织排放限值要求。

- 严格落实水污染防治措施。按照“雨污分流”原则建设厂区排水系统。喷淋废水收集后循环使用，不得外排。生活污水经化粪池处理后委托环卫部门清运。

（四）落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治，强化厂区化粪池、喷淋水收集池、危废暂存间的防渗处理，防止污染土壤或地下水。

（五）严格落实噪声污染防治措施。搅拌机、真空泵等高噪声源采取隔音、减振降噪等措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（六）落实固体废物分类处置措施。废包装袋、废塑料桶收集后外售综合利用，除尘器收集尘、废边角料收集后作为原料回用，一般固体废物管理执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》(公告2021年第82号)、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）等要求。废润滑油、废油桶、废活性炭等危险废物分类暂存，委托有资质单位处置，危险废物的收集、贮存和转运须达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）等要求。生活垃圾委托环卫部门定期清运处置。

（七）健全环境管理制度。设置符合监测规范要求的采样口和采样平台，在排气筒附近设置标志牌，落实环境监测计划。

（八）强化环境风险防范和应急措施。制定突发环境事件应急预案报枣庄市生态环境局台儿庄分局备案。配备必要的事故防范应急设施、设备并演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。

（九）该项目运营后，颗粒物、SO2、NOx、VOCs有组织排放量不得突破：0.039t/a、0.011t/a、0.12t/a、0.047t/a。

（十）强化环境信息公开与公众参与机制。在项目运营过程中，按规定发布企业环境保护信息，自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。扩建项目投产前，要按照排污许可制度要求申领排污许可证，依法持证排污，同时做好排污许可证执行报告等相关工作。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治措施、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要执行更严格要求的，实行从严管理。

五、你公司必须履行环境保护主体责任，接受各级生态环境主管部门的监督检查。

六、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，则本文件自始自然作废。

枣庄市生态环境局台儿庄分局

2025年4月2日