枣环台审[2025]10号

枣庄市生态环境局台儿庄分局

关于枣庄市永钰机械科技有限公司永钰机械扩建项目

环境影响报告表的批复

枣庄市永钰机械科技有限公司：

你公司提交的《永钰机械扩建项目环境影响报告表》及相关材料收悉，经研究，批复如下：

一、项目为新建，位于台儿庄区张山子镇耿山子村南，占地18042.68m2，购置：焊接机器人、切割机、涂装设备、电泳设备等，建设：主体工程（生产车间、喷漆房、电泳车间、喷塑车间）、辅助工程、贮运工程、公用工程和环保工程等，以钢材为主要原材料，加工生产工程机械设备结构件，设计产能：8000件/年；项目投资22000万元，其中环保投资500万元。

在全面落实报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后,项目对环境的不利影响能够得到减缓和控制。从环境保护角度分析，我局原则同意你公司报告表所列建设项目的地点、工艺、规模和环境保护对策措施。

二、项目建设和生产中要重点做好以下工作：

（一）加强施工环境管理。按照《山东省扬尘污染防治管理办法》《山东省扬尘污染综合整治方案》要求，采取有效措施降低扬尘污染；施工现场建造沉淀池，施工废水收集处理后全部用于施工区洒水抑尘，不得排入外环境，生活污水经化粪池收集后委托环卫部门清运；注意机械保养维护，合理安排施工时间，禁止高噪声机械夜间作业；建筑垃圾、生活垃圾分类收集后委托环卫部门及时清运；采取有效措施，减少水土流失影响。

（二）强化大气污染防治措施。抛丸、喷砂、喷塑工序产生的废气收集引入布袋除尘器处理后通过排气筒（DA001、15m高）排放；酸洗废气经收集引入碱液喷淋装置处理后通过排气筒（DA002、15m高）排放；喷漆晾干废气经负压收集进入“高效过滤棉”预处理后，与电泳、电泳固化、喷塑固化废气共同引入“活性炭吸附脱附+催化燃烧”装置处理后通过排气筒（DA003、15m高）排放。有组织颗粒物排放执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1“重点控制区”排放限值，有组织VOCs、苯、甲苯、二甲苯排放浓度和速率执行《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2中“金属制品”排放标准，氯化氢排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准。

严格落实报告表提出的无组织排放防治措施。密闭生产车间，所有生产、加工工序均在密闭车间内进行，切割、焊接工位分别配备烟气收集净化装置，切割、焊接工序产生的废气经收集净化处理后车间内无组织排放；选用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T 38597-2020)表1水性涂料、表2溶剂型涂料及表3无溶剂型涂料中 VOCs含量限值的涂料产品，建设密闭喷漆、晾干房，喷漆加工、晾干均在密闭间内进行；电泳固化烘道除进出料口外设置为半密闭结构；污水处理设施各池体加盖封闭，周边喷洒除臭剂，种植草木，加强废气收集、处理设施的运行维护，保证运行及处理效率；无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，无组织VOCs、苯、甲苯、二甲苯排放浓度执行《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3标准，厂区及车间外无组织VOCs浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A要求，氯化氢排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值。

（三）按照“雨污分流、清污分流”原则设计建设厂区给排水系统，规范建设污水处理站，生产废水经污水处理站处理满足《城市污水再生利用工业用水水质（GB/T19923-2024）》中工艺用水标准后，全部回用于生产工序，不得外排；生活污水经化粪池收集后委托环卫部门清运。

（四）按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”原则进行地下水污染防治。强化漆料存放区、电泳加工区、污水处理站、喷漆（晾漆）间、危废暂存间等区域的防渗处理及检查维护，防止污染土壤和地下水。

（五）选用低噪声设备，对压型机、锯床等高噪声设备落实基础减振、屏蔽隔声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（六）落实固体废物分类处置措施。集尘灰、废除尘布袋、废包装袋、废下脚料、焊渣、废钢丸分类收集后外售综合利用，废反渗透膜、废砂由供货厂家回收处理，一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》要求；废电泳漆桶、酸洗底泥等（报告表所列）危险废物暂存危废间，委托有资质机构及时清运处置，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB1597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）要求。生活垃圾委托环卫部门清运。

（七）健全环境管理制度。设置符合监测规范要求的采样口和采样平台，在排气筒附近设置标志牌，落实报告表提出的环境管理制度及监测计划；安装视频监控系统，监控范围包括生产车间、治污设施等区域，做到全覆盖、无盲区、全时段监控，视频存储时间不得少于三个月。

（八）强化环境风险防范和应急措施。制定突发环境事件应急预案报枣庄市生态环境局台儿庄分局备案，配备必要的事故防范设施、设备并定期演练；自觉履行安全生产法定职责，健全内部管理责任制度，规范建设项目和环保设施，符合安全生产、事故防范的相关规定，保障环境安全。

（九）项目投产后，颗粒物、VOCs有组织排放量不得突破：0.131t/a、0.292t/a。

（十）强化环境信息公开与公众参与机制。在项目生产过程中，定期发布企业环境保护信息，建立畅通的公众参与渠道，自觉接受社会监督。加强宣传与沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目投产前，要按照排污许可制度要求申领排污许可证，依法持证排污，同时做好排污许可证执行报告等相关工作。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治措施、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要执行更严格要求的，实行从严管理。

五、本项目建成投入生产前，位于台儿庄区张山子镇平新村东的：枣庄市永钰机械科技有限公司工程机械结构件加工项目(枣环台审[2021]B-13号）必须拆除生产设备。

六、你公司必须履行环境保护主体责任，接受各级生态环境主管部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，则本文件自始自然作废。

枣庄市生态环境局台儿庄分局

2025年6月16日