枣环台审[2025]11号

枣庄市生态环境局台儿庄分局

关于枣庄市台儿庄区人民医院妇幼中心暨区域检验中心

项目环境影响报告表的批复

枣庄市台儿庄区人民医院：

你院提交的《枣庄市台儿庄区人民医院妇幼中心暨区域检验中心项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

一、项目属于扩建，位于台儿庄区驻地兴中路北端西侧，台北路南侧，占地6603m2，建筑面积31180 m2，主要建设12层妇幼中心暨区域检验中心一栋，购买相关医疗和检验设备，设置区域检验中心、妇、幼、医疗、保健、理疗康复、健康体检中心等诊疗科室，配套建设一栋3层医废暂存间1180 m2，同步实施院内道路、停车位、充电桩、绿化等工程，最大床位数360床。项目投资29600万元，其中环保投资20万元。

在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，工程对环境的不利影响能够得到减缓和控制。从环境保护角度分析，我局原则同意你院报告表所列建设项目的地点、工艺、规模和环境保护对策措施。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）加强施工环境管理。按照《山东省扬尘污染防治管理办法》《关于印发山东省扬尘污染综合整治方案的通知》要求，制定扬尘防治方案，落实治理措施，控制施工扬尘影响；生活污水委托环卫部门定期清运，机械和车辆冲洗废水、施工废水处理后全部回用；加强施工期噪声管理，合理安排施工时间；施工过程中产生的建筑垃圾定点堆放，并及时清运处理。建设期间严格落实安全生产要求，严禁违规作业。

（二）落实废气无组织排放控制措施。污水处理站各池体密闭覆盖并喷洒除臭剂消毒处理；密闭检验室，检验室废气经负压收集通过专用管道引至楼顶排放；医疗废物暂存间配置紫外灯消毒，消毒处理废气通过负压收集引至楼顶排放；煎药和艾灸废气通过专用排风管道引至楼顶排放；污水站周边恶臭气体执行《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表 2 “污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。按照“雨污分流、污污分流”原则规划建设厂区给排水系统。放射性废水经衰变池预处理后进入化粪池处理，然后排入院区污水站处理；职工生活污水、门诊废水、检验废水、病房废水、清洁废水、软化水制备浓水收集后经化粪池处理，然后排入院区污水站；所有废水经院区内污水处理站处理后排入城区市政污水管网，最终进入台儿庄区污水处理厂处理后排放；院区废水外排口执行《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表1二级标准和台儿庄污水处理厂接管指标。

（四）落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”原则进行地下水污染防治，强化危废暂存间的防渗处理和污水管线的保养维护，防止污染土壤或地下水。

（五）运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（六）落实固体废物分类处置措施。中药废药渣、废包装材料收集后外售综合利用，废输液瓶（袋）外售有资质单位处理，废反渗透膜由供货厂家回收处理，一般固体废物管理执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求。各类医疗废物、检验室废液、污水站污泥、含汞废紫外线灯管等危险废物分类暂存在危废间，委托有资质单位处置，危险废物的收集、贮存和转运执行危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)、《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）中表3医疗机构污泥控制标准；医疗废物执行《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）。生活垃圾委托环卫部门清运处置。

（七）健全环境管理制度。设置符合监测规范要求的采样口和采样平台，落实报告表提出的环境管理制度及监测计划。

（八）强化环境风险防范和应急措施。制定突发环境事件应急预案报枣庄市生态环境局台儿庄分局备案。配备必要的事故防范应急设施、设备并演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。

（九）强化环境信息公开与公众参与机制。在项目运营过程中，按规定发布企业环境保护信息，自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。

三、你院必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目投入使用前，要按照排污许可制度要求申领排污许可证，依法持证排污，同时做好排污许可证执行报告等相关工作。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治措施、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要执行更严格要求的，实行从严管理。

五、你院必须履行环境保护主体责任，接受各级生态环境主管部门的监督检查。

六、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，则本文件自始自然作废。

枣庄市生态环境局台儿庄分局

2025年6月16日