附件1：

烟花爆竹零售经营安全条件

1、符合所在地县级安全监管局制定的零售经营布点规划；

2、主要负责人经过安全培训合格，销售人员经过安全知识教育；

3、实行专店销售，明确专人管理销售现场安全。

4、零售场所的面积不小于10平方米，其周边50米范围内没有其他烟花爆竹零售点，并与学校、幼儿园、医院、集贸市场等人员密集场所和加油站等易燃易爆物品生产、储存设施等重点建筑物保持100米以上的安全距离；

5、烟花爆竹零售店（点）不得与居住场所设置在同一建筑物内，不得设置在城镇居民集中居住小区内。

6、烟花爆竹零售店（点）不应布置在军事管理区、风景名胜

区、文物保护区等禁止燃放烟花爆竹区域内。

7、烟花爆竹零售店（点）不应布置在地下室、桥下及涵洞、

三层及以上建筑物内。

8、当烟花爆竹零售店（点）布置在两层建筑物内时，其正上

方不应有人员活动场所，上下层之间不应有楼梯和洞口。

9、当烟花爆竹零售店（点）毗邻其他建筑物时，其毗邻墙体

应为不燃材料墙体，且不应有门窗和洞口。

10、烟花爆竹零售店（点）内部应将产品堆放区和销售柜台分

区布置，确保安全疏散通道畅通。

11、严禁将烟花爆竹零售店（点）作为其他经营场所和生活场

所的人员进出入通道。

12.在烟花爆竹零售店（点）的醒目位置应悬挂烟花爆竹经营

（零售）许可证和营业执照。

13在烟花爆竹零售店（点）的醒目位置设置禁止烟火等安全警示标识。

14、烟花爆竹零售店（点）建筑物的耐火等级不应低于三级；采用搭棚形式设置时，应采用不燃或难燃材料搭建。

15、烟花爆竹零售店（点）与其他场所联建时，其隔墙应为厚度不小于 180 毫米的密实砖墙，或者耐火极限不低于 3 小时的其他密实墙。

16、烟花爆竹零售店（点）的安全疏散门宜采用向外开启的平开门；采用其他形式的门时，应符合消防安全疏散要求。

17、顾客进出的门洞宽不应小于 1.5 米，搬运产品进出的门洞宽不宜小于 1.2 米。

18、烟花爆竹零售店（点）上空禁止 1 千伏及以上的电力线路跨越。

19、烟花爆竹零售店（点）禁止使用白炽灯、射灯等容易产生高温的灯具，电气线路应穿钢管敷设。

20、烟花爆竹零售店（点）采用非防爆型电器时，电器应与产品保持不小于 1.2 米的水平投影距离。

21、烟花爆竹零售店（点）内严禁有明火，不应有输送易燃易爆物质的管道通过。

22、烟花爆竹零售店（点）禁止采用产生明火和有强热辐射的采暖设备；采暖宜选用水暖，且产品与采暖设备的距离应不小于30 厘米。

23、烟花爆竹零售店（点）应配备至少两具 5 公斤及以上的磷酸铵盐干粉灭火器，灭火器放置位置应便于取用。

24、法律、法规规定的其他条件。